长宁区卫生健康委员会监督所一网统管LED液晶屏公开招标项目

招标需求文件

- 项目需求：

1、采购项目内容及数量： LED液晶屏8块（32:9显示）及配件，图形工作站2台，工作站显卡2块，带鱼屏一块，手持设备1台。

2、项目用途：一网统管项目。

3、投标设备必须在国内已有销售。

4、投标设备必须如实提供技术指标，并对响应指标提供有效文件支持，作为评审依据，否则作为无效响应。

需要提供一块55寸的液晶屏幕样品并进行现场演示比较。样品提交时间及地点，开标当天通知。

5、保证投标设备中所配置各类辅助设备以及各类材料必须与主体设备规格尺寸、技术指标相匹配，保证正常使用。

6、投标供应商基本要求：

（1）、投标供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件。

（2）、投标人应在本市有固定经营场所、售后服务机构，能够提供良好的技术支持。

- 配置要求

(一)、液晶屏幕要求

- 1、液晶拼接屏数量=8个；屏幕相互无色差；最终实现32:9的一网统管系统显示。

2、★液晶拼接显示单元尺寸55寸，背光LED，拼接缝隙 ≤0.88mm，物理分辨率1920X1080，屏前亮度 ≥520cd/ ㎡，对比度≥5000:1 。

3、接口：VGA、DVI、HDMI、RS232输入输出，含内置USB接口，RJ45端口，支持1080P高清视频和图片播放功能。

- 4、整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能。

- 5、具有大屏运行状态实时监测，设备故障自动报警。

- 6、★设备质保期至少五年，须提供由生产厂家针对本项目出具的授权证书和售后服务承诺书。

(二)、拼接屏专用支架

模块化框架式支架,拼接机架6方位调节具有上下左右、前后的调整功能，进一步减少了屏体之间的拼接缝隙,平面平整度不大于0.2mm。保证支架安全稳定可靠。

(三)、分布式系统要求

- 1、允许以任何数量、规格、软件、平台、方式进行分布式屏幕的连接。

- 2、★软件不涉及专利权和服务升级问题，需具有软件著作权登记证书（含移动IOS客户端）。

- 3、软件支持通过web方式或客户端方式访问管理中心软件，支持主流浏览器，功能包括拼接管理、拼接控制、预案管理、设备管理、权限管理、日志管理等功能。

- 4、支持ONVIF/RTSP/GB28181及其他私有协议网络流媒体接入，支持大屏拼接漫游。

- 5、支持静态/动态字幕叠加功能。

- 6、支持设置超高分图片底图。

- 7、大屏运行状态实时监测，设备故障自动报警。

- 8、支持VGA、HDMI、DVI、AV等常规信号类型输入输出，可接电脑和各种视频设备。

- 9、支持800x600~3840x2160，H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264。

- 10、支持1080P@60fps /4K@30fps 支持30-60帧实时编码处理，内确保图像清晰、流畅，分辨率和帧率向下兼容，保证输入到输出端延时不超过70ms。

- 11、单个接口机具有64路视频分发或16路视频开窗能力，支持多屏拼接、视频开窗、画面叠加、漫游、任意缩放、预案管理等功能。

- 12、支持双网络热备份。

- 13、支持POE与外部供电双供电模式。

- 14、必须包含音频输入输出接口、控制接口、网络接口、USB接口。

- 15、可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如全屏显示、跨屏显示、任意大小显示、单屏显示，移动和缩放等。

- 16、在投放大屏前可以对信号进行开窗预览，通过拖拽的方式从信号源列表中将信号拖拽到大屏，预览确认信号正常后可以再投放大屏。

- 17、满足多种场景预案设置功能：场景内联动控制，一键控制，智能切换。

- 18、满足视频状态实时查看功能，满足20路以上视频在控制终端上回显功能，多视频输入输出源25Fps实时回显。

- 19、★具备最新版本（IOS、Android、WINDOWS）平台下对系统进行有线及无线方式的交互式控制（功能与内容与主屏控制功能一致）。

- 20、★具有KVM系统生物识别功能，人脸识别登陆系统实现智能疫情防控登陆。

- 21、具有录播功能，可搭配录播服务器使用，无需额外的编码器，即可实现不低于6路音视频同时录制、直播、点播。

- 22、★预备8K解码功能（后期8K显示屏普及使用）。

- 23、★考虑后期设备统计监管，系统需要满足对灯光、窗帘、投影机、投影幕、摄像头、会议设备、音频系统等周边环境设备进行实时控制管理的功能。

- 24、具有定制化开放功能，具有开放式编程功能，具有定制化节界面功能。

- 25、具有对接第三方软件接口及设备接口。

- 26、★系统需提供五年系统维护服务，每月需安排不少于4次系统巡检工作。

- 27、★承诺巡检及重大活动需提供动现场技术支持。

(四)、服务器、及图形工作站、工作台、手持设备要求

- 1、图形工作站2台，配置不低于：CPU数≥1个，CPU规格≥至强金牌5220；内存≥64G、固态硬盘≥512GB；机械硬盘≥4TB、电源≥900W、显卡为专业级，GPU规格≥RTX4000级别；千兆网口。

- 2、工作站显卡2块：非专业级，GPU规格≥RTX2070；（配合已有带鱼屏显示）。

- 3、带鱼屏一块：尺寸≥49英寸，规格=32:9曲面屏，分辨率≥2K。

- 4、手持设备1台：尺寸≥11英寸，CPU≥A12Z，硬盘容量≥512G，系统IOS；（配合已有华为MatePad Pro 5G控制）。

- 5、★工作站需要满足原厂5年质保，须提供由生产厂家针对本项目出具的授权证书和售后服务承诺书。

注：上述★号项目的参数为重要指标,标注符号指标不等同于投标无效指标，若响应产品不满足的扣除技术分数。

三、报价方式:

报价货币应包括运至合同指定地点的设备费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费（含设计联络费、培训费、安装指导与调试费、保修费）、发票税费、及完成验收采购所需的一切费用。

四、交货、调试、验收要求:

（一）、交货时间:中标通知书发出起60日内交货、安装调试完毕。

（二）、交货地点:长宁区卫生健康委员会监督所，地址：云雾山路39号。

（三）、安装要求：

- 1、布线或安装设备前须提供完整安装图经确认后，方可现场施工。

- 2、 增强对液晶拼接屏的保护，安装的框架包边必须是可拆卸式的包边。

- 3、后期进入的箱体维护中，维修通道原则上应不小于1.2m的宽度。

- 4、安装液晶LED屏的时候，布线时要将电源线和信号线区分开来，分别安装于不同的地方，以避免其相互产生干扰，为后续维护带来不必要的麻烦。

- 5、招标中涉及的液晶LED大屏需按照实际情况嵌入安装，周边进行软包处理。

- 6、无线扩音设备符合会议室标准，确定画面、无线扩音系统效果满足现场需求。

- 7、施工期间产生废弃垃圾及时分类处理。

- 8、所有设备线及设备须用标准打标机打上标记，标明所连接的设备名，要求所打标记清晰、美观、耐用。

- 9、中标供应商应对设备及附件等付全责，招标人只对安装调试完毕后的各个系统进行验收。

（四）、验收要求：

设备运至现场并安装完毕后，由采购方和安装单位共同对所供设备的外观、型号规格、数量等验收。交货时提供设备的详尽技术资料图纸等，包括设备维护保养的有关文件（均为印刷版及电子版）等。设备经用户验收合格签字后，并不能免除投标供应商对设备应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足要求的，采购方有权要求更换并同时有权要求索赔。

- 、付款方式:

- 货物全部到达安装现场后7日内支付总费用50%，验收合格后采购方30日内结清货款。

五、售后服务:

1、自验收合格之日起提供5年免费保修，在保修期内发现的由于产品本身的原因造成故障或损坏，投标人应免费修复；无法修复的应免费更换。保修期内，维修、更换等所需一切支出（包括技术人员差旅费等支出）由中标人负责。

2、中标人在接到报修电话后，立即响应，4小时到达现场解决，由生产厂家提供售后服务(生产厂家提供承诺书)，24小时维修到位。否则所延误造成的损失由投标供应商负担。

3、投标人具有良好的售后服务网点，在本市内或本地有厂家办事处及售后工程师。

4、有专业人员进行设备维护、维修，提供全套操作手册和维修手册，并对我单位操作人员进行专业的培训。

5、投标人必须书面承诺所供产品均为原厂正品，不得使用任何劣货、假货等产品。

六、特别说明:

1、本项目预算金额人民币76万元，预算金额为投标最高限价，经评审后投标报价超出本预算金额的，作无效投标处理。

2、本项目不允许联合体投标。

3、安全、文明施工要求：应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施，加强过程控制，做到规范化、标准化管理，确保优质、安全、文明完成本项目的建设。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。