长宁区绿容局新能源环卫作业车辆采购

公开招标项目招标需求文件

- 采购内容：

- 标包一（纯电动洗扫车）：采购3辆8吨纯电动洗扫车，2辆3吨纯电动洗扫车，预算金额：800万元。

- 标包二（纯电动清洗洒水车）：采购3辆8吨纯电动清洗洒水车，预算金额：480万元。

二、交货时间：合同签订后 45 天内，详细交货时间按签订合同约定执行。

三、交货地点：上海市长宁区绿化和市容管理局指定地点。

四、本项目核心产品有：8吨纯电动洗扫车、3吨纯电动洗扫车（第一标包）、8吨纯电动清洗洒水车（第二标包）。本项目不接受进口产品。

五、车辆技术要求：

（一）3吨洗扫车技术要求：

1.★整车车辆长度≤7 米，车辆宽度≤2米，满足机非隔离带及老城区作业使用；

2.车辆配备磷酸铁锂电池，总储电量＞100kwh，车辆需满足充满电后连续 2 个班次的作业需求；

3.车辆清扫宽度≥2.5 米，车辆清扫车速 5~12km/h；

4.车辆清扫作业需同时具备左扫、右扫、全扫功能，满足不同的清扫宽度需求，前扫刷具有防撞功能；

5.车辆可清扫路面、路沿等区域；

6.整车布置紧凑，转弯半径≤5米，适合中心城区、拥堵地区及背街小巷使用；

7.作业噪音≤80dB（A），以减少作业对居民区的干扰；

8.清水箱设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；

9.车辆作业功能均可在驾驶室完成操作，具有良好的人机操作界面，操作方便灵活；

10.车内安装有智能行车系统，实时显示车辆运行状态，可连接维修电脑，具备故障快速诊断设计，可导出车辆作业各项数据；

11.垃圾箱内部使用耐腐蚀材质，箱体容积≥2m³； 水箱使用耐腐蚀材质，水箱容积≥1m³；

12.驾驶室双边上下；清扫洁净率≥97%；

（二）8吨洗扫车技术要求：

- ★整车车辆长度≤9米，车辆宽度≤2.5米；

- 采用磷酸铁锂电池，总储电量≥250kwh；

- 整车采用纯电力驱动；零排放，无污染，选用成熟纯电动底盘，性能优越、质量稳定可靠；

- 车辆通过性能好，车辆接近角≥18°，离去角≥12°；

- 车辆清扫宽度≥3.5米，最大吸入粒度≥100mm；车辆清扫需满足5~20km/h车速范围作业；车辆低压冲洗宽度≥24米；

- 车辆清水箱容积≥8m³，垃圾箱容积≥7m³，且箱体需使用耐腐蚀材质；

- 作业噪音≤80dB（A），以减少作业对居民区的干扰；

- 为保证车辆安全性，三电系统（电池、电机、电控）的防护等级需要达到IP67级别或以上；

- 箱体内设置清水低水位报警、垃圾高水位报警；

- 车辆具有对路面及侧石分别进行洗扫、冲洗、清扫等功能。

（三）8吨清洗洒水车技术要求：

1.主要参数：总储电量(Kw²h) ≥200  ；外形尺寸(mm) ≤8400*2600*2900 ；冲水宽度≥24 米 ；洒水宽度≥14 米 ；高喷水枪射程≥38 米 ；接近角/离去角（°）≥15/12

2.车辆具备高压清洗功能，并配备冲洗路牙石的装置；车辆前端安装洒水炮，驾驶室内部可电动控制。低压洒水包括前喷洒水、左右对冲喷水、后喷洒水、上下喷雾等多种功能，满足多种作业条件；车辆加水口配备双重过滤系统装置；车辆具有前冲功能，鸭嘴附近配备冲洗双黄线的装置；

3.车辆作业功能均可在驾驶室完成操作，具有良好的人机操作界面，操作方便灵活；

4.整车布置紧凑，转弯半径≤10米，适合中心城区、拥堵地区及背街小巷使用；

5.清水罐设有低水位传感报警系统，无水时自动报警，防止水泵缺水损坏；车内安装有智能行车系统，实时显示车辆运行状态，可连接维修电脑，具备故障快速诊断设计，可导出车辆作业各项数据；

6.水罐需经过特殊防腐处理，水罐上设计低水位报警装置，水罐容积≥7.5m³。

（四）车辆充电桩技术要求：

1.随车需配置调节式充电桩，最大输出功率大于等于60KW；充电桩适合室外安装使用，具有短路、过流、过压、过充、放反接等保护功能，具有水浸报警功能；具备SOC等指示功能，可实时监测机器运行状态；一桩双枪，每一把枪线长≥8米；防护等级不低于IP54；启动方式包含刷卡、手机APP和本地启动；充电桩附带上级配电箱至充电桩的输入电缆。

六、采购要求：

★1、投标产品应是国家工信部公告《道路机动车辆生产企业及产品》上的产品，投标文件应提供登载投标产品的页面及其《改装车技术参数》页和《底盘技术参数》页的复印件，并加盖投标企业公章。

★2、底盘型号：纯电动底盘，配置方向助力、空调、真空钢丝轮胎；

3、整车质保1年，电池和驱动电机质保5年。

4、充电桩本体及安装费用包含在投标总费用内。

5、应在供货合同签订后的45天内，完成产品在上海地区内的上牌工作。

6、培训要求：车辆交付后需现场对驾驶人员、维修人员进行为期15日的培训。

7、应急响应要求：7×24小时响应,48小时内解决故障或提供代替作业车辆。

8、技术文件要求：产品使用说明书，质保维修证书等相关材料。

9、支付条件： 车辆交付后支付20%；车辆使用满1年、经由有资质的检测单位检测后，符合《环卫车安全与环保通用技术要求》（T/STACAES002-2021）的次新车标准的支付40%；剩余40%在车辆使用满2年后支付。

七、其他要求：

1、中标人所提供项目货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂商原装且未经使用的全新合格产品。

2、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

3、本次报价包含车辆、运输、保险、代理、包装、安装调试、培训、税费、随车配置的充电桩本体及安装费用（包括输入电缆等辅材）等完成本项目所需要的所有费用。

4、需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案。

5、后续的全生命周期成本等相关说明。

注：带“★”的参数为必须满足的实质性条款。