# 公安分局无线通信PDT终端采购公开招标项目

# 项目需求文件

# 项目建设背景

在公安部关于公安无线通信系统必须确保自主、安全、可靠的大背景下，以及全国警用数字集群（PDT）系统“一张网”的建设要求，根据上海市公安局对标公安部《关于推进公安信息化发展若干问题的意见》（公通字〔2017〕7号）、公安部《警用数字集群（PDT）通信系统全国联网建设技术指导方案（试行）》（公科信[2015]123号），以及上海市公安局《关于推进警用数字集群（PDT）系统建设有关工作要求的通知》文号要求，为满足长宁公安分局各单位正常使用上海公安350兆警用数字集群（PDT）系统，需采购警用数字集群（PDT）终端（手台和车载台），确保正常开展各项公安工作。

# 采购目标及原则

根据长宁公安分局公安实战需求，配备一定数量的警用数字集群（PDT）终端（手台和车载台）。

所采购警用数字集群（PDT）终端（手台和车载台）可以无缝接入上海公安350兆PDT无线数字集群通信系统，能够实现350兆PDT无线数字集群通信系统所要求的所有基本功能，并能兼容上海市公安PDT系统对终端设备的统一网络写频需求，以满足长宁公安分局民警在日常执勤工作、执行处理突发性事件等任务时的通信需求。手持台、车台及音频附件性能优良，功能齐全，维修便捷与快速。

# 3. 采购需求

# 3.1采购内容及核心产品

本项目拟采购警用数字集群（PDT）手台1500部、车载台180部。

本项目的核心产品为：PDT手台、PDT车载台。

## 3.2总体要求

本项目所采购的设备应符合公安部所要求的各项 PDT 技术标准，相关性能指标不得低于本需求的参数标准，且能满足采购人指定应用开发需求。

投标人所投标的设备应是全新产品，产品应为最新生产的（不应早于合同签订之日前 3个月），并配备其全部功能及相关授权，不应存在额外付费功能，如后期产品拥有新的软件版本及功能升级，★投标人需根据采购人要求，免费提供相应版本和功能升级服务（投标人及设备制造商应对此提供书面承诺及说明）（实质性条款，不满足做无效投标）。

投标人应提供完整的原厂许可的销售及售后维保服务，包括（但不仅限于）提供 7×24 小时电话技术支持、专业维保团队、3年电台设备原厂免费保修、终身维修服务等。

## 3.3技术性能要求

（一）基本需求

本项目所采购设备应符合如下技术规范要求：

GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》

GA/T 1059-2013《警用数字集群（PDT）通信系统安全技术规范》

GA/T 1366-2017《警用数字集群（PDT）通信系统移动台技术规范》

GA/T 1367-2017《警用数字集群（PDT）通信系统功能测试方式》

本项目所采购设备应满足（但不仅限于）如下基本功能需求：

1. 语音业务功能

个呼、组呼、紧急呼叫、广播呼叫、预占优先等语音通信功能。

2. 数据业务功能

短消息、状态短消息和卫星定位信息传输等功能。

3. 安全功能

符合公安部相关规范标准的鉴权、加密等功能。

（二）警用数字集群（PDT）手台

1. 技术性能要求

提供专业全数字和功能按键，彩色显示屏不小于 2.2 寸，文本显示不少于 6 行，分辨率不低于 320*240,支持强光下可视；

对讲机与所配电池工作时长满足高功率发射条件下（5-5-90 工作循环）≥16 小时；

★内置定位模块，支持仅北斗模式或北斗+GPS 模式功能，支持北斗系统，版本不低于北斗 2 号；（需提供相关证明材料）（实质性条款，不满足做无效投标）

终端上报定位信息给系统时，支持携带终端的状态信息不少于以下：终端信号强度、终端发射功率、终端电池电量信息；

支持数字集群、数字常规和数字直通工作模式，并且切换模式不需要重启终端；

内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于 BluetoothV4.0，支持警员蓝牙扩展配件及应用；

支持功率自动调节功能，能根据当前基站信号强度自动调节对讲机发射功率；

在通话过程中，支持人员使用旋钮切换通话组/信道时，自动挂断当前呼叫并进行切换，无需手动挂断；

具备优秀的接收性能，静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%），须提供公安部授权的检测机构出具的PDT空口一致性检测报告；（需提供相关证明材料）；

★具备高安全通信能力，支持公安部一所硬件加密和鉴权功能，以及用于数字语音和数据的高级加密标准（AES）；（需提供相关证明材料）（实质性条款，不满足做无效投标）；

需具备多控制信道智能切换功能；

支持用户通讯内容的完整性，对讲机应支持按下 PTT 发起语音呼叫，立即开始语音数据采集，讲话不掉字，越区切换不掉字；

★需提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）；（实质性条款，不满足做无效投标）

★满足公安部 PDT 标准规范中涉及电台终端的要求（包括但不限于“（一）基本需求”），具有公安部授权的检测机构出具的设备检测报告；（实质性条款，不满足做无效投标）

具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级不低于IP68，提供第三方权威检测机构出具的检测报告或证明材料。

| 一般规格（不低于以下参考要求）手台 |  |
| --- | --- |
| 制式 | PDT |
| 频率范围 | 350-400MHz |
| 信道容量 | ≥1024 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| 电池 | ≥2400mAh锂电池 |
| 工作电压 | >7V |
| 频率稳定度 | ±0.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 重量（带天线与标配电池） | ≤400g |
| 射频发射 |  |
| 输出功率 | 1-4W可调 |
| 邻道功率 | ≥60dB@12.5kHz ≥70dB@20/25kHz |
| 数字声码器 | NVOC声码器 |
| 射频接收 |  |
| 邻道选择性 | ≥60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz（TIA-603） |
| 互调 | ≥70dB@12.5/20/25kHz（TIA-603） |
| 音频规格 |  |
| 额定音频输出功率 | ≥0.5W |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 交流声与噪声 | ≥40dB@12.5kHz ≥45dB@25kHz |
| 传导发射杂散 | ＜-57dBm |
| 环境指标 |  |
| 工作温度范围 | -20℃～+60℃ |
| 储存温度范围 | -40℃～+85℃ |
| ESD（静电防护等级） | IEC 61000-4-2（Level 4） ±8kV（接触放电）；±15kV（空气放电） |
| 卫星定位 |  |
| TTFF（首次定位时间）冷启动 | ＜1分 |
| TTFF（首次定位时间）热启动 | ＜10秒 |
| 水平位置精度 | ＜5米 |

2. 配置要求

每套警用数字集群（PDT）手台应包含：主机 1 个、电池3块、天线（含定位功能）1根、皮带夹 1 个、座充1 个、电源适配器 1 个、吊绳 1 个、公安标准加密卡 1 块、中文说明书 1 册，原厂有线导管耳机1套。

另提供肩咪 400套、编程线（含所需配件）20 套。

【以上主机及配件均须原厂生产，不得使用兼容配件】

（三）警用数字集群（PDT）车载台

1. 技术性能要求

提供专业全数字和功能按键，彩色显示屏不小于 2.0寸，文本显示不少于4行，分辨率不低于220*176,支持强光下可视；

★内置定位模块，支持仅北斗模式或北斗+GPS 模式功能，支持北斗系统，版本不低于北斗 2 号；（需提供相关证明材料）（实质性条款，不满足做无效投标）

终端上报定位信息给系统时，支持携带终端的状态信息不少于以下：终端信号强度、终端发射功率；

支持数字集群、数字常规和数字直通工作模式，并且切换模式不需要重启终端；

内置蓝牙模块， 蓝牙协议版本不低于 BluetoothV4. 0， 支持车载蓝牙扩展配件及应用；

支持功率自动调节功能，能根据当前基站信号强度自动调节对讲机发射功率；

在通话过程中，支持人员使用旋钮切换通话组/信道时，自动挂断当前呼叫并进行切换，无需手动挂断；

具备优秀的接收性能，静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%），须提供公安部授权的检测机构出具的 PDT 空口一致性检测报告；（需提供相关证明材料）；

★具备高安全通信能力，支持公安部一所硬件加密和鉴权功能，以及用于数字语音和数据的高级加密标准（AES）；（需提供相关证明材料）（实质性条款，不满足做无效投标）；

需具备多控制信道智能切换功能；

支持用户通讯内容的完整性，对讲机应支持按下 PTT 发起语音呼叫，立即开始语音数据采集，讲话不掉字，越区切换不掉字；

★需提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内）；（实质性条款，不满足做无效投标）

★满足公安部 PDT 标准规范中涉及电台终端的要求（包括但不限于“（一）基本需求”），具有公安部授权的检测机构出具的设备检测报告；（实质性条款，不满足做无效投标）

具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级不低于IP54，提供第三方权威检测机构出具的检测报告或证明材料。

| 一般规格（不低于以下参考要求）车载台 |  |
| --- | --- |
| 制式 | PDT |
| 频率范围 | 350-400MHz |
| 信道容量 | ≥1024 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
| 工作电压 | 直流 13.6V± 15% |
| 频率稳定度 | ≤±0.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 射频发射 |  |
| 输出功率 | 1-25W可调 |
| 邻道功率 | ≥70dB@12.5kHz ≥70dB@20/25kHz |
| 数字声码器 | NVOC声码器 |
| 射频接收 |  |
| 邻道选择性 | ≥60dB@12.5KHz/70dB@20/25KHz（TIA-603） |
| 互调 | ≥70dB@12.5/20/25kHz（TIA-603） |
| 音频规格 |  |
| 额定音频输出功率（内置） | ≥3W |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 交流声与噪声 | ≥40dB@12.5kHz ≥43dB@20kHz ≥45dB@25kHz |
| 传导发射杂散 | ＜-57dBm |
| 环境指标 |  |
| 工作温度范围 | -30℃～+60℃ |
| 储存温度范围 | -40℃～+85℃ |
| ESD（静电防护等级） | IEC 61000-4-2（Level 4） ±8kV（接触放电）；±15kV（空气放电） |
| 卫星定位 |  |
| TTFF（首次定位时间）冷启动 | ＜1分 |
| TTFF（首次定位时间）热启动 | ＜10秒 |
| 水平位置精度 | ＜5米 |

2.配置要求

每套警用数字集群（PDT）车载台应包含：车载台主机1个、手咪1个、定位天线1根、电源线（含保险丝）1根、安装支架1个、5米长车载吸盘天线1根，公安标准加密卡1块、中文说明书1册。如车载台设备是采用外置喇叭的，应配备相应外置喇叭。

另根据采购人需要，提供相应配套数量的稳压电源或可一拖二、一拖三的集成电源箱、编程线（含所需配件） 10 套。

【以上主机及配件均须原厂生产，不得使用兼容配件】

（四）其他编程软件及配件

1.警用数字集群(PDT)电台编程设备

投标人应免费提供本项目所购电台制造商授权认可的专用编程软件，包括今后的更新版本及具体的更新参数，所提供的软件不应再包含其他任何授权和许可要求，应提供用户永久使用。编程软件和设备均须符合市公安局要求和标准，可使用写频专用数据线将电台终端连接到电脑，通过编程软件按用户需求实现对电台终端的读频、写频、升级等操作。

功能要求：

支持对本项目PDT手台进行读频、写频和升级操作；

支持对本项目PDT车载台进行读频、写频和升级操作；

界面清晰，查看方便；

操作方便，易使用，易维护；

2.肩咪

技术要求：

有线肩咪，含背夹，可连接手持电台使用；

具备 PTT 按键，呼叫操作方便；

声音清晰、响亮；

颜色：黑色，防水防尘等级≥IP54,可靠耐用；

具有紧急报警按键；

工作温度：-30-60℃；

3. 耳机 （原厂原装）

透明导管结构式，支持任意一侧耳朵佩戴，有线连接手持电台使用；

具有 PTT 按键，声音清晰响亮；

颜色：黑色，防水防尘，结实可靠；

工作温度：-20-60℃。

# 4、技术服务要求

1. 投标人应满足：签订合同后30天内供货，所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

2.在产品保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知的2小时做出响应。如遇重大任务的保障2小时赶到现场，进行维修、更换或退货,24小时解决问题。

3．为了保障本项目所采购终端设备能在交付期内正常接入上海市公安350兆PDT无线数字集群通信系统，投标人需按照终端设备编组方案和号码规划，配合完成数字集群终端的初始入网写频工作。

4.投标人的项目经理应具有5年以上相关工作经验，具有通信与广电专业一级注册建造师及工程师职称（通信专业），在项目实施过程中提供不少于3人的技术人员提供免费的技术支持服务，包括电话技术支持和现场技术支持两个方面。本项目需提供项目团队至少配备20人服务团队的承诺函。

5.投标人应提供7×24小时热线电话服务，并通过多种形式实现技术咨询和故障维护。

# 5、进度安排

本项目自合同签订生效之日起 30天内完成本项目所有设备的供货、测试、验收及交付工作。

# 6、实施要求

投标人应针对本项目的具体情况，通过对核心参数指标分析，从材料或配件选择、生产制造工艺、整体产品可实现的各项功能指标、实施过程的质量控制管理、安装调试、售后服务等方面编制技术标。

（一）安装调试

合同签订后，投标人需派有经验的技术人员免费到用户现场进行指导，并根据用户的需要，为用户提供终端的免费编程等技术支持服务。

（二）技术服务及培训

投标人应根据用户需要提供技术培训手册，包括设备的操作使用、一般故障排除、简单产品维修等。同时，投标人应按用户要求派有经验的工程师免费提供现场技术培训，使用户能够熟练掌握并独立操作。

（三）售后服务

投标人需提供完整的售后维保服务方案，包括（但不仅限于）①售后服务本地化机构及人员；②响应时间（提供 7×24 小时电话技术支持等）；③零配件供应周期、工时费等；④定期安排技术人员针对产品的使用环境、使用频率及更新等进行回访、巡检、维护、保养等。⑤提供安全可靠的临时货物有存储地，满足本项目设备临时摆放需求，时间1年期。

本项目所提供的设备需提供3年原厂免费保修、终身维修服务。

考虑公安无线通信的重要性，要求投标单位提供备品备件数量不低于合同设备数量的3%。

★制造商应书面承诺，本项目所交付产品未来 3 年内不停产，未来 8 年内保证相应维修服务及维修配件供应。如出现违反上述情况的，制造商应征得用户同意后，免费提供不低于本需求的同等替代品，并延长相应售后服务承诺。（实质性条款，不满足做无效投标）

（四）其他

因设备下发程序及采购人场地原因，供应商需提供不少于250平米的独立仓库存放本项目所采购的设备，并配合采购人完成全部设备下发。

# 7、项目验收

1. 交付地点：用户指定地点。

2. 交付时间：合同签订生效之日起30天内。

3. 验收方式为在用户指定的现场进行验收。

4. 设备到货后按照合同要求清点数量，到货产品与投标产品不一致的，招标人有权拒绝接收。

5. 现场验收：随机抽样（不少于合同清单数量的 10%）并依据说明书和合同所附的技术配置所规定的各种数据、参数、指标，并依照相关国家标准（包括但不仅限于 GA/T 1056-2013、GA/T 1059-2013、GA/T 1366-2017、GA/T 1367-2017）进行验收。投标人在提出验收申请时，应向用户提供验收标准、验收大纲及验收计划，并获得用户方认可后方可进入验收。验收测试应包含所投标设备涉及的技术功能项及性能指标项。其中，如涉及无法现场测试的技术功能项，应由投标人及设备制造商联名提供书面承诺；如涉及无法现场测试的性能指标项，应由投标人及设备制造商联名提供证明材料，并提供书面承诺。

6. 设备验收合格后，双方在验收文件上签字生效，进入质保期。

7. 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人负责按照用户的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。投标人所提供的终端设备的外观应不得出现下列相关不合格内容：

包装：包装盒标志与产品型号不符、包装盒破损、无说明书、附件等、包装标志缺型号、名称、商标、生产厂或公司名称、包装盒内进入异物

外观：机壳变形、开裂、产品标志缺型号、名称、商标、生产厂或公司名称、TEI产品表面有掉漆、磕碰、毛刺、划痕和明显的颜色不均匀、装配 零部件松动、机内有异物、按键、操作机构失灵、按键、操作机构不灵活、充电器、耳机、数据线接插件接触不良、显示器显示不完整、亮度色彩不均匀、金属表面有明显锈蚀。

# 8、付款方式

1.本项目收取履约保函，保函金额为20万元，递交保函时间为合同签订前，履约保函有效期不短于2个月。

2.合同生效后，支付第一笔合同价的30%，自完成全部设备交付，验收合格报告出具后，且甲方在收到乙方提交的文件经审查无误后的十五个工作日内向乙方支付相当于合同总价70％的余款。

3.最终结算价以分局审计室委托审价机构的审定价和合同价孰低为准，审价完成后退回履约保函。