2022年长宁区精品小区修缮工程房屋检测服务公开招标项目

采购需求文件

本项目分为4个标包，供应商可以对以下任意标包进行投标，投标限价同各包件预算金额。本项目限制投标单位中标标包个数为1个，故建议供应商所投标包数量不超过2个。

一、房屋检测对象

1、精品小区改造工程有以下几种情况的：

（1）房屋建成30年以上；

（2）房屋存在倾斜、结构裂缝等较大安全隐患；

（3）房屋曾进行过改扩建和加层改造。

2、高层住宅外立面整治。

3、相邻工程队房屋产生较大结构影响后的住宅修缮工程。

4、涉及结构安全的修缮养护工程。

5、法律法规规定的其他项目。

二、本项目工程概况

长宁区精品小区改造，权属为售后工房，改造形式为精品小区改造等。为了对这批列入2022年精品小区改造新工房的房屋现状有一个全面了解，为下一步精品小区改造提供依据。各标包检测范围（详见附表），供应商必须对各响应标包内全部内容进行投标。

三、检测依据

- 上海市工程建设规范，《房屋质量检测规程》DGJ08-79-2008

- 《房屋完损等级评定标准》

- 国家标准，《建筑变形测量规程》JGJ8-2007

- 其他资料

四、检测主要内容

查阅建筑物原始图纸资料，调查建筑建造年代、基本结构体系及建筑物使用与改扩建情况，调查建筑物的裂缝与损坏现状，测量房屋的现有倾斜、沉降状况，在原有资料的基础上，采用文字描述记载、照片等记录现状，分析评估房屋的完损状况，提出完损检测报告。

1、查阅建筑物原始图纸资料，调查建筑建造年代、基本结构体系结构构造及建筑物使用与改扩建情况，收集施工相关资料，包括房屋变形监测资料。

2、通过资料查阅与现场调查，确认房屋建造年代、复核结构体系，房屋基础、结构平面布置、构件截面、节点构造、填充墙等结构状况，了解房屋是否曾经进行过改扩建和加层改造。

3、房屋完损检测。

对房屋外墙、楼梯间、阳台等公共部位现状进行全面普查，对房屋内部（该类房屋均为目前居民正常使用）损坏情况进行抽样检测，重点全数检查（需协调居民配合）阳台板等悬挑构件安全使用情况。检测采用文字、图纸、照片等方法，完整记录房屋损坏的部位、范围和程度等情况。

4、房屋的荷载情况调查

5、房屋变形检测。

（1）查明房屋差异沉降的状况。

（2）了解房屋的变形情况。

6、如果房屋存在明显倾斜、承重构件存在结构裂缝等较大安全隐患，则需查明原因，必要时经行房屋的安全性鉴定。

7、房屋安全状况分析

根据现场的检测和测量数据情况，分析房屋结构体系是否与原设计图纸相符合，安全性能是否达到原设计图纸的要求，综合评定评估房屋的完损等级和安全状况。

8、综合上述检测情况，给出评估结论，并对建筑的损伤情况提出修缮或处理措施建议，对精品小区改造提出建议。

五、检测周期

要求中标单位必须在合同签订后6个月内完成检测并提供检测报告。

投标人根据工程内容及检测周期要求自报检测周期，若其投标被接受则其自报周期被视为合同周期。投标单位需在投标文件中对服务周期做出相关承诺。

六、团队人员要求

1、要求中标单位提供至少10人以上检测团队。

2、团队成员中，需至少包含相关高级职称人员2名，相关中级职称人员4名，其他检测员4人。

3、团队成员中，需至少包含一级注册结构工程师1名（可包含在10人以内）。

4、投标单位在项目投标时应提供团队人员名单、证明材料及证书等资料。

七、付款方式：

1、合同签订后支付合同金额的30%；

2、提交所有检测报告后支付合同金额的40%；

3、审价审计结算后付清。

八、验收标准

本项目采购人自行对中标单位服务进行验收。

九、供应商基本要求（详见本项目招标公告）

本项目供应商资格要求完整如下：

1、投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条所规定的条件；

2、投标人及其投标的产品和服务符合国家法律法规及强制性规范所规定的条件；

3、投标人在本市有完善的服务体系，能够提供良好的技术与服务支持；

4、具有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的上海市房屋质量检测资质；

5、具有CMA计量认证资质；

6、本项目不接受联合体投标。

附表：各标包检测范围

本项目分为4个标包，供应商可以对以下任意标包进行投标，投标限价同各包件预算金额。本项目限制投标单位中标标包个数为1个，故建议供应商所投标包数量不超过2个。

第一标包：精品小区房屋检测服务第一标段（总面积约349559.93平方米）

预算金额：2,621,699.00元

| 名称 | 街镇 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积（M2) | 合计面积（M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年新泾七村等小区住宅修缮工程 | 北新泾 | 新泾七村 | 金钟路：333弄1-9、15-95（单号）；2-66、70-80（双号）；天山西路：450弄1-11号甲、2-56、17-37；41-73（单号）60-78（双号） | 112428 | 125741 |
|  |  | 清池路200弄 | 清池路200弄1号—14号；98—102号 | 9500 |  |
|  |  | 清池苑 | 清池路110弄1-4号 | 3813 |  |
| 2022年金菊小区等小区住宅修缮工程 | 新泾镇 | 金菊小区 | 泉口路185弄 | 75000 | 123327.9 |
|  |  | 新乐小区 | 仙霞路888弄 | 21101 |  |
|  |  | 哈密路1100弄 | 哈密路1100弄 | 4755.89 |  |
|  |  | 威宁路291弄 | 上海市长宁区威宁路291弄 | 13208 |  |
|  |  | 双流路54弄 | 双流路54弄 | 9263 |  |
| 2022年悦秋沁秋小区等小区住宅修缮工程 |  | 悦秋、沁秋小区 | 淞虹路715、735弄、甘溪路205、207号 | 51004.57 | 100491 |
|  |  | 仙霞西路630弄 | 仙霞西路630弄 | 31772.07 |  |
|  |  | 复新小区 | 福泉路258弄 | 17714.4 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 349559.93 |

第二标包：精品小区房屋检测服务第二标段（总面积约325274.82平方米）

预算金额：2,439,561.00元

| 名称 | 街镇 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积（M2) | 合计面积（M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年申新花苑等小区住宅修缮工程 | 新华街道 |  | 定西路670、680、690、710弄2号 | 4460 | 78487 |
|  |  |  | 江苏路722号 | 6074 |  |
|  |  |  | 定西路720弄2、3、4号 | 3824 |  |
|  |  | 云阳村 | 云阳路34弄1-7号 | 5646 |  |
|  |  |  | 延安西路1446弄2-4号 | 2157 |  |
|  |  |  | 江苏路734弄9、11号 | 2244 |  |
|  |  | 文苑村 | 定西路399弄1-19号 | 8500 |  |
|  |  |  | 定西路419弄1-8号 | 5731 |  |
|  |  |  | 定西路439弄1-3号 | 1977 |  |
|  |  | 静怡村 | 新华路569弄30、60号 | 2905 |  |
|  |  |  | 延安西路1264弄5、6号 | 2098 |  |
|  |  | 申新花苑 | 新华路64弄、法华镇路198号 | 32871 |  |
| 2022年金山石化等小区住宅修缮工程 | 江苏街道 | 金山石化 | 镇宁路465弄6-16号（双） | 19137.25 | 65252.48 |
|  |  | 飞乐小区 | 镇宁路465弄205、207号 | 2813.3 |  |
|  |  | 镇宁路545弄 | 镇宁路545弄46-52号 | 4120.04 |  |
|  |  |  | 镇宁路545弄10号、108号 | 3054 |  |
|  |  | 武定西路1371弄60-64号 | 武定西路1371弄60-64号 | 2564 |  |
|  |  | 武定西路1251弄6号 | 武定西路1251弄6号 | 1627.9 |  |
|  |  | 镇宁路405弄 | 镇宁路405弄8-12号 | 4656.95 |  |
|  |  |  | 镇宁路405弄2、4、6、13、15、52、160、162号；镇宁路465弄1-9单号、23-35单号、41-45单号、99号； | 27279.04 |  |
| 2022年银鑫大楼等小区住宅修缮工程 | 华阳街道 | 银鑫大楼 | 江苏北路90、100号 | 31930 | 88560 |
|  |  | 金阳小区 | 华阳路217.218.223号 | 6590 |  |
|  |  | 华阳路249弄（华宁小区联合） | 华阳路249/1.3.5.7.9.11 | 9594 |  |
|  |  | 万航渡路1425-1427号（华秀小区联合） | 万航渡路1425，1427 | 1187 |  |
|  |  | 万航渡路1486弄8-10号、20-22号 | 万航渡路1486弄8-10号、20-22号 | 5193 |  |
|  |  | 万航渡路1490-1514,万航渡路1486弄，华阳路60、66/2（华航小区联合） | 万航渡路1490-1514,万航渡路1486弄，华阳路60、66/2 | 25942 |  |
|  |  | 华阳路298弄 | 华阳路298弄1号 | 2060 |  |
|  |  |  | 华阳路298弄/2-6 | 6064 |  |
| 2022年天山二村等小区住宅修缮工程 | 天山街道 | 天山二村 | 天山二村8-20号、27-32号、35-53号、58-70号 | 56929.03 | 92975.34 |
|  |  | 联业大楼 | 天山路1855号 | 12892.45 |  |
|  |  | 海天 | 遵义路412弄1号 | 6468.61 |  |
|  |  |  | 遵义路412弄2号 | 7119.25 |  |
|  |  | 遵义路390弄2、4、6号 | 遵义路390弄2、4、6号 | 3088 |  |
|  |  | 友谊小区 | 遵义路390弄1、3、5号 | 3029 |  |
|  |  |  | 遵义路390弄5号北 | 17 |  |
|  |  | 遵义路402弄1-3号 | 遵义路402弄1-3号 | 3432 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 325274.82 |

第三标包：精品小区房屋检测服务第三标段（总面积约321136.79平方米）

预算金额：2,408,526.00元

| 名称 | 街镇 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积（M2) | 合计面积（M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年铁路公房等小区住宅修缮工程 | 周桥街道 | 科宁 | 中山西路340号 | 11156 | 52818 |
|  |  | 宁苑 | 中山西路360号、380号 | 18816 |  |
|  |  | 铁路公房 | 长宁路1120弄60-66、181-202号 | 22846 |  |
| 2022年蓉城小区住宅修缮工程 | 仙霞街道 | 蓉城小区 | 仙霞路415弄1-25单号、2-20双号；仙霞路435弄2-24双号、11、13、15号；仙霞路451弄1-31单号（25号没有）、2-10双号；仙霞路471弄2-8双号；水城路386弄1-9号单、2-26号双号；水城路388弄3号；水城路408弄1、2号；水城路414弄1、2、3号；水城路450弄2-26双号；芙蓉江路150弄1-55单号、24-52双号；芙蓉江路100弄4号 | 156420 | 156420 |
| 2022年虹古大楼等小区住宅修缮工程 |  | 虹古大楼 | 上海市长宁区仙霞路620弄30号、32号、34号 | 47910 | 111899 |
|  |  | 五三小区 | 茅台路250弄1-19号单号、240-248号双号；茅台路270弄1-13号单号、2-18号双号、252号、256-260号双号、264-268号双号、278-284号双号 | 29407 |  |
|  |  | 安龙路785弄小区 | 安龙路785弄1号-40号，安龙路829弄7 | 34581 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 321136.79 |

第四标包：精品小区房屋检测服务第三标段（总面积约317980.96平方米）

预算金额：2,384,857.00元

| 名称 | 街镇 | 小区名称 | 房屋地址 | 建筑面积（M2) | 合计面积（M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年良友小区等小区住宅修缮工程 |  | 愚园路744弄2、3、4号 | 愚园路744弄2、3、4号 | 1932 | 39696.6 |
|  |  | 愚园路750弄39-45单号 | 愚园路750弄39-45单号 | 2610 |  |
|  |  | 昭化东路82弄 | 昭化东路82弄1、2、3、4、5号 | 7585.04 |  |
|  |  | 昭化东路69-77号 | 昭化东路69、73号；77弄1、3号 | 4316.59 |  |
|  |  | 江苏路162弄4、5号 | 江苏路162弄4、5号 | 1717 |  |
|  |  | 江苏路284弄23号 | 江苏路284弄23号 | 1042 |  |
|  |  | 良友小区 | 东浜91弄1号、2号 | 1638 |  |
|  |  |  | 东浜57-67号 | 5488 |  |
|  |  |  | 延安西路548弄60支弄1号、2号 | 4214 |  |
|  |  |  | 延安西路548弄60支弄3号、4号、5号 | 3085 |  |
|  |  |  | 延安西路548弄60支弄6号、7号、80号 | 2084 |  |
|  |  |  | 东浜75弄1-5、6号 | 3985 |  |
| 2022年长顺小区等小区住宅修缮工程 | 虹桥街道 | 长顺小区 | 虹桥路953弄5-23(单)、959弄1-12号，961弄5-7、11-15、26-44号、967弄1-3、4、6-7号、长顺路2-16、24-26号、30-32号 | 55841 | 100671 |
|  |  | 长中小区 | 虹桥路996弄2-24、28-34、38-52、998-1020号（双号） | 32785.4 |  |
|  |  | 安顺小区 | 安顺路300弄1-9（单）、安顺路320-328号（双）、中山西路934号 | 12044.1 |  |
| 2022年虹桥机场新村等小区住宅修缮工程 | 程桥街道 | 上航小区 | 虹桥路2550弄301-331号单号、上航门卫室； | 15451.5 | 177614 |
|  |  | 虹桥机场新村 | 73、203、207、255-269号单号、281-289号单号、80-88号双号 | 15636 |  |
|  |  |  | 9-205号单号、231-235号、237-341号、234-247号、249-253号、271-279号、291-299号、32-98号、120-150号、169-177号 | 146526 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 317980.96 |