《2022年度智能交通维护项目》需求

一、资质要求：

1、投标人须具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质和省厅或者技防办颁发的公共安全防范工程设计施工壹级资质；

二、项目需求

（一）项目基本情况

项目范围：本项目包含外场和内场2部分内容。

1、外场设施主要包括：

1）闵行区道路交通信息化一期、二期、三期工程建设的SCATS系统（包括信号机箱、车检线圈、视频检测器、基础等）、交通诱导发布系统（包括情报板、控制箱、龙门架、基础等）、交通信息采集系统（包括检测器、摄像机、基础等）、供配电系统（电源箱、电力电缆）和通信系统（通信光缆、光缆交接箱、光终端盒等）。

2）闵行区2016年度、2017年度、2018年度、2019年度交通信号系统更新工程建设的SCATS系统（包括信号机箱、车检线圈、视频线圈、基础）、供配电系统（电源箱、电力电缆）。

3）虹梅南路高架、嘉闵高架地面道路工程建设的SCATS系统（包括信号机箱、车检线圈、视频线圈、基础）、供配电系统（电源箱、电力电缆）等。

4）部分零星道路工程建设的SCATS系统（包括信号机箱、车检线圈、基础等）及接入闵行SCATS 区控所涉及的通信系统（包括通信光缆、光终端盒等）。

2、内场设施主要包括：

1）闵行区已建道路交通信息化系统、SCATS系统中心机房的维护。

2）闵行区已建道路交通信息化系统、SCATS系统软件的维护。

3）闵行区道路交通信息管理平台的监控和技术服务工作。

4）交叉口信号配时优化。

（二）、项目总体服务内容

服务内容：

1）闵行区道路交通信息化设备设施的运行维护服务及系统完善服务。

2）闵行区道路交通信息化设备设施的应急抢修。

服务期限：12个月（2022年1月1日至2022年12月31日）。

窗口期: 本项目以2022年1月1日为维护的第一天，如由于招投标周期原因导致签订合同日期晚于2022年1月1日，则扣除相应天数的维护支付给原维护单位。投标人未在投标文件中进行说明或承诺的，视为认同招标文件要求履行。

1、运行维护服务内容：

按照业主业务管理和应用的要求，由乙方派员在监控中心实行7*24小时值班制度，并依据国家相关部委、上海市相关部门制定的标准规范，进行定时、定量、定周期的维护保养工作。日常运行维护服务包括：例行巡检、常规保养、常规检查与测试、软件与数据维护等；并定期(每周/月)上报故障、事件处理报告和月度总结报告，以保障业务管理和对外服务的实时、连续、稳定。

运维维护服务内容主要包括SCATS信号控制系统、交通诱导系统、信息采集系统、通信传输系统和供配电系统。主要工程量如下。

（1）SCATS信号控制系统服务内容：SCATS系统所涉及的外场设备主要包括：SCATS信号机（含基础）、各类信号灯组、各类信号灯杆、环形检测线圈、车辆检测地磁，线圈馈线、、视频线圈、信号灯控制线等。纳入本次运行和维护范围的SCATS信号控制路口共计377个，路口及外场运维容如下：

闵行区道路交通信息化一期建设的SCATS 路口（97个）

闵行区道路交通信息化二期建设的SCATS 路口（63个）

闵行区道路交通信息化三期建设的SCATS 路口（26个）

闵行区2016年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（22个）

闵行区2017年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（36个）

闵行区2018年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（31个）

闵行区2019年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（21个）

虹梅南路高架地面路口（25个）

嘉闵高架地面路口（15个）

部分零星道路工程建设的SCATS 路口清单（41个）（外环以内路口仅负责通讯部分）

以及上述工程外场运维设备

内场设备服务内容：SCATS信号控制系统在闵行区机房内设置了3个区控，主要设备是2台思科4948 交换机和3台区控容错服务器。

（2）交通诱导和信息采集系统服务内容：

外场设备服务：交通诱导和信息采集系统外场设备主要包括6块路旁道路交通可变信息标志和1块全彩LED 屏，以及7台摄像机、5台车辆检测器，86套WIFI 数据采集设备及配套杆件、基础等设施。

内场设备服务内容：交通信息采集和发布系统的内场设备涉及闵行区交通管理信息平台的所有服务器（除了3台SCATS区控）和所有连接服务器的交换机。

（3）闵行区道路交通信息管理平台中心端设备维护，主要为闵行区道路交通信息管理平台中心机房内设备。

（4）通信传输系统服务：

闵行区道路交通信息化一期、二期、三期工程外场设备接入闵行道路交通信息管理平台所需的通信设备、设施，主要包括传输交换设备和通信光缆、光缆交接箱、光终端盒等。

部分零星道路工程建设的SCATS信号控制设备接入闵行SCATS 区控所涉及的通信系统，主要包括传输交换设备和通信光缆、光缆交接箱、光终端盒等。

（5）供配电系统服务内容：包括电源箱、电源箱基础、电力电缆。

（6）信号配时优化服务内容：

1）根据招标文件要求及业主单位日常管理需要，完成本招标范围内377个交叉口（包含但不仅限于）信号配时优化服务工作。

2）按季度提交交叉口优化配时方案和分析报告。

3）在服务期限内，遇有新增交叉口接入，或辖区内有重大交通组织调整等情况时，实时配合业主完成关联交叉口信号配时优化工作。

2、系统完善服务：

系统完善服务主要包含：中心软件升级优化、中心平台运维和业务其它配套服务3部分内容。

软件升级优化:软件升级优化服务内容主要针对“闵行区道路交通管理信息平台”所包含的各类系统软件、支撑软件和应用软件。

中心平台服务:中心平台服务主要指按照“闵行区道路交通管理信息平台” 岗位设置要求，选派能胜任本合同要求的、足量的工作人员常驻“闵行区道路交通管理信息平台”值班，按规范要求上岗，以确保指挥中心信息发布等业务的正常运行。

其它配套服务:主要指因外部需求调整或其它工程接入等原因，需要对本次招标范围以外的、但与本工程道路交通信息化管理相关内容的服务。主要包括：实时对平台软件进行优化和升级改造；实时对交叉口交通组织方案进行优化调整；实时对区域交通组织进行合理优化；配合各类重大事件交保工作的开展；配合业主其它相关工作开展。

3、应急抢修服务

应急抢修是指因突发事件而引发设施故障或业务中断，由此而组织实施的设施修复、故障排除、业务恢复等紧急工作。本项目中应急抢修服务范围主要面向外场及中心硬件2部分，其中，外场部分涵盖本项目中所有外场子系统设施设备的维修、更换等，如SCATS信号机、信号灯、摄像机、诱导屏、检测器、线圈、线缆和杆件等；内场部分涵盖本项目中所有布置在中心硬件设备的维修、更换等，如服务器、交换机、存储设备等。

4、专项服务内容：

专项服务内容需根据支队日常业务管理需求确定，暂定以下4项内容：

（1）补充违法行为抓拍类设备；

（2）整治箱体；

（3）规范取电以交叉口“飞线入地”；

（4）本项目范围内市公安局、区公安分局指令性工作

5、其他：

在本项目（含外场、内场）维护、抢修工作实施结束后，应当及时处置并清理实施过程中产生的废弃物，同时恢复相关道路、场地等及其它相关设施，确保安全。

三、旧料处置

定义：在信号灯及相关设备进行日常养护、抢修过程中产生的废弃物件为旧料。

处置：由维保单位做好日常登记工作并处置，由工程监理单位进行监督、核实。

旧料残值费用结算：由投资监理单位对旧料残值进行评估，相关费用在总费用中予以核减。

四、支付

1、合同签订生效且财政拨款到位后，支付合同总价的25%。

2、服务期超过2022年7月1日，且上半年两季度考核结束后支付25%。

3、服务期超过2022年10月31日，且第三季度考核结束后支付35%。

4、服务期结束后经考核合格，甲方支付至审定金额的97%，扣留审定金额的3%作为质保金；质保期一年，期满后甲方在三十个工作日内退还乙方质保金（无息）。

甲方根据乙方的服务质量，每季度对乙方进行服务质量考评，每季度考评每扣5分的，扣除当年度项目维护总费用的1%（累计计算）。

附件:

闵行区道路交通信息化一期建设的SCATS 路口（97个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 | 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沪闵路 | 广通路 | 2316 | 50 | 春申路 | 宝城路 | 3390 |
| 2 | 沪闵路 | 水清路 | 2317 | 51 | 春申路* | 都市路 | 3391 |
| 3 | 沪闵路 | 莘松路 | 2318 | 52 | 富都路 | 都市路 |  |
| 4 | 莘建东路 | 沪闵路 | 3368 | 53 | 春申路 | 普洱路* | 3392 |
| 5 | 春申路* | 沪闵路 | 3367 | 54 | 春申路 | 天河路 |  |
| 6 | 春申府邸 | 沪闵路 |  | 55 | 沁春路 | 莘西南路 | 3393 |
| 7 | 申北路 | 沪闵路 | 3366 | 56 | 沁春路 | 中春路 | 3394 |
| 8 | 银都路 | 沪闵路 | 3365 | 57 | 莘朱路 | 宝城路 | 3395 |
| 9 | 金都路 | 沪闵路 | 3364 | 58 | 莘朱路 | 都市路(1) | 3396 |
| 10 | 申南路 | 沪闵路 | 3363 | 59 | 莘朱路 | 都市路(2)* |  |
| 11 | 贵都路 | 沪闵路 | 3362 | 60 | 莘朱路 | 梅陇西路 |  |
| 12 | 光华路 | 沪闵路 | 3361 | 61 | 莘朱路 | 闵城路 | 3397 |
| 13 | 颛兴路 | 沪闵路 | 3360 | 62 | 名都路 | 宝城路 | 3398 |
| 14 | 颛盛路 | 沪闵路 | 3359 | 63 | 莘建东路 | 宝城路 | 3399 |
| 15 | 联农路 | 沪闵路 | 3358 | 64 | 莘建东路 | 莘朱路 | 3400 |
| 16 | 向阳路* | 沪闵路 |  | 65 | 莘建路 | 莘东路 | 3401 |
| 17 | 瓶北路 | 沪闵路 | 3357 | 66 | 黎安路 | 水清路 | 3407 |
| 18 | 元江路 | 沪闵路 | 3356 | 67 | 秀文路 | 水清路 | 3406 |
| 19 | 鹤翔路 | 沪闵路 | 3355 | 68 | 疏影路 | 水清路 | 3405 |
| 20 | 北松路 | 沪闵路 | 3354 | 69 | 报春路 | 水清路 | 3404 |
| 21 | 新苗路 | 沪闵路 | 3353 | 70 | 庙泾路 | 水清路 | 3403 |
| 22 | 金阳路 | 沪闵路 | 3352 | 71 | 雅致路 | 水清路 | 3402 |
| 23 | 金塔路 | 沪闵路 |  | 72 | 北吴路 | 西环路 | 3411 |
| 24 | 剑川路 | 沪闵路 | 3351 | 73 | 闵松路* | 西环路 |  |
| 25 | 闵浦匝道 | 沪闵路 | 3350 | 74 | 南辅路 | 西环路 |  |
| 26 | 东川路 | 沪闵路 | 3349 | 75 | 莘北路 | 西环路 | 3410 |
| 27 | 沪星路 | 七莘路 | 3385 | 76 | 莘沥路 | 西环路 | 3409 |
| 28 | 吴中路 | 七莘路 | 3384 | 77 | 莘谭路 | 西环路 | 3408 |
| 29 | 新龙路 | 七莘路 | 3383 | 78 | 莘北路 | 莘福路 | 3412 |
| 30 | 漕宝路 | 七莘路 | 3382 | 79 | 闵松路 | 莘福路 | 3413 |
| 31 | 青年路 | 七莘路 | 3381 | 80 | 莘松路 | 场东路* | 2324 |
| 32 | 宝南路 | 七莘路 | 3380 | 81 | 莘松路 | 上海康城 |  |
| 33 | 宝联路 | 七莘路 | 3379 | 82 | 莘松路 | 莘福路 | 2323 |
| 34 | 华茂路 | 七莘路 | 3378 | 83 | 莘松路 | 西环路 | 2322 |
| 35 | 中谊路 | 七莘路 | 3377 | 84 | 莘松路 | 莘西路 | 2321 |
| 36 | 华友路 | 七莘路 | 3376 | 85 | 莘松路 | 莘凌路 | 2320 |
| 37 | 宝铭路 | 七莘路 | 3375 | 86 | 莘松路 | 莘东路 | 2319 |
| 38 | 华中路* | 七莘路 |  | 87 | 黎安路 | 中春路 | 3414 |
| 39 | 黎安路 | 七莘路 | 3374 | 88 | 申北路 | 中春路 | 3415 |
| 40 | 疏影路 | 七莘路 | 3373 | 89 | 银都路 | 中春路 | 3416 |
| 41 | 闵松路 | 七莘路 | 3372 | 90 | 金都路 | 沪金路 | 3417 |
| 42 | 莘北路 | 七莘路 | 3371 | 91 | 金都路 | 都市路 | 3418 |
| 43 | 庙泾路* | 七莘路 | 3370 | 92 | 友情路* | 都市路 | 3422 |
| 44 | 莘沥路 | 七莘路 |  | 93 | 名都路 | 都市路 |  |
| 45 | 莘潭路 | 七莘路 | 3369 | 94 | 腾冲路 | 都市路 | 3421 |
| 46 | 顾戴路 | 水清路 | 3386 | 95 | 4388弄 | 都市路 | 3420 |
| 47 | 顾戴路 | 中春路 | 3387 | 96 | 银都路 | 都市路 | 3419 |
| 48 | 顾戴路 | 友东路 | 3388 | 97 | 星站路 | 七莘路 | 3424 |
| 49 | 春申路 | 沪金路 | 3389 |  |  |  |  |

闵行区道路交通信息化二期建设的SCATS 路口（63个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 | 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中春路 | 沪星路 | 3429 | 33 | 都市路 | 伟都路 | 3461 |
| 2 | 中春路 | 星站路 | 3430 | 34 | 都市路 | 元江路 | 3462 |
| 3 | 中春路 | 新龙路 | 3431 | 35 | 吴中路 | 吴宝路 | 3464 |
| 4 | 中春路 | 沪松路 | 3432 | 36 | 吴中路 | 航新路 | 3465 |
| 5 | 中春路 | 联明路 | 3433 | 37 | 吴中路 | 航西路 | 3466 |
| 6 | 中春路 | 华茂路 | 3434 | 38 | 吴中路 | S20 | 3467 |
| 7 | 中春路 | 中谊路 | 3435 | 39 | 沪松公路 | 七宝所 | 3468 |
| 8 | 中春路 | 华友路 | 3436 | 40 | 沪松公路 | 佳宝路 | 3469 |
| 9 | 中春路 | 华中路 | 3437 | 41 | 漕宝路 | 吴宝路 | 3470 |
| 10 | 中春路 | 申富路 | 3438 | 42 | 漕宝路 | 横沥路 | 3471 |
| 11 | 中春路 | 金都路 | 3439 | 43 | 漕宝路 | 星强路 | 3472 |
| 12 | 中春路 | 申南路 | 3440 | 44 | 新镇路 | 吴中路 | 3473 |
| 13 | 中春路 | 光中路 | 3441 | 45 | 新镇路 | 虹泉路 | 3474 |
| 14 | 中春路 | 光华路 | 3442 | 46 | 新镇路 | 新龙路 | 3475 |
| 15 | 中春路 | 颛兴路 | 3443 | 47 | 新镇路 | 漕宝路 | 3476 |
| 16 | 中春路 | 联农路 | 3444 | 48 | 新镇路 | 富强街 | 3477 |
| 17 | 中春路 | 中春路1777号 | 3445 | 49 | 新镇路 | 宝南路 | 3478 |
| 18 | 中春路 | 鑫都路 | 3446 | 50 | 新镇路 | 农南路 | 3479 |
| 19 | 中春路 | 元江路 | 3447 | 51 | 新镇路 | 中谊路 | 3480 |
| 20 | 中春路 | 元科路 | 3448 | 52 | 新镇路 | 荣谊路 | 3481 |
| 21 | 中春路 | 北松公路 | 3449 | 53 | 新镇路 | 宝铭路 | 3482 |
| 22 | 中春路 | 新春路 | 3450 | 54 | 金都路 | 春中路 | 3483 |
| 23 | 中春路 | 金阳路 | 3451 | 55 | 金都路 | 春光路 | 3484 |
| 24 | 中春路 | 银春路 | 3452 | 56 | 金都路 | 春东路 | 3485 |
| 25 | 中春路 | 剑川路 | 3453 | 57 | 剑川路 | 景东路 | 3486 |
| 26 | 都市路 | 梅州路 | 3454 | 58 | 金汇路 | 先锋街 | 3487 |
| 27 | 都市路 | 丰顺路 | 3455 | 59 | 华宁路 | 元电路 | 3488 |
| 28 | 都市路 | 贵都路 | 3456 | 60 | 华宁路 | 元和路 | 3488 |
| 29 | 都市路 | 沪光路 | 3457 | 61 | 沪闵路 | 闵城路 | 3489 |
| 30 | 都市路 | 都市支路 | 3458 | 62 | 沪闵路 | 灯辉路 | 3490 |
| 31 | 都市路 | 颛兴路 | 3459 | 63 | 沪闵路 | 金塔路 | 3494 |
| 32 | 都市路 | 向阳路 | 3460 |  |  |  |  |

闵行区道路交通信息化三建设的SCATS 路口（26个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莲花路 | 上中西路 | 5324 |
| 2 | 莲花路 | 罗秀路 | 5325 |
| 3 | 莲花路 | 罗阳路 | 5326 |
| 4 | 莲花路 | 罗锦路 | 5327 |
| 5 | 莲花路 | 外环线 | 5328 |
| 6 | 莲花路 | 莘朱路 | 5329 |
| 7 | 莲花路 | 高兴路 | 5330 |
| 8 | 闵城路 | 名都路 | 5331 |
| 9 | 闵城路 | 凯城路 | 5332 |
| 10 | 闵城路 | 富都路 | 5333 |
| 11 | 都春路 | 天河路 | 5334 |
| 12 | 都春路 | 富都路 | 5335 |
| 13 | 宝城路 | 友情路 | 5336 |
| 14 | 珠城路 | 名都路 | 5337 |
| 15 | 珠城路 | 富都路 | 5338 |
| 16 | 珠城路 | 天河路 | 5339 |
| 17 | 珠城路 | 凯城路 | 5340 |
| 18 | 银都路 | 春中路 | 5341 |
| 19 | 银都路 | 春光路 | 5342 |
| 20 | 春申路 | 伟业路 | 5343 |
| 21 | 春申路 | 畹町路 | 5344 |
| 22 | 春申路 | 莲花路 | 5345 |
| 23 | 莲花路 | 兴梅路 | 5346 |
| 24 | 莲花路 | 银都路（商场门口） | 5347 |
| 25 | 吴中路 | 银亭路 | 5349 |
| 26 | 吴中路 | 虹镇路 | 5350 |

闵行区2016年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（22个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 | 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏影路 | 中春路 | 3501 | 12 | 东川路 | 华宁路 | 3512 |
| 2 | 疏影路 | 东闸路 | 3502 | 13 | 东川路 | 紫藤园 | 3513 |
| 3 | 莘凌路 | 南辅路 | 3503 | 14 | 东川路 | 碧江路 | 3514 |
| 4 | 莘凌路 | 莘北路 | 3504 | 15 | 东川路 | 瑞丽路 | 3515 |
| 5 | 莘凌路 | 莘沥路 | 3505 | 16 | 东川路 | 丽都城 | 3516 |
| 6 | 莘凌路 | 莘潭路 | 3506 | 17 | 东川路 | 金平路 | 3517 |
| 7 | 莘东路 | 南辅路 | 3507 | 18 | 东川路 | 鹤庆苑 | 3518 |
| 8 | 莘东路 | 莘北路 | 3508 | 19 | 东川路 | 安宁路 | 3519 |
| 9 | 莘东路 | 莘沥路 | 3509 | 20 | 安宁路 | 鹤庆路 | 3520 |
| 10 | 莘东路 | 莘潭路 | 3510 | 21 | 安宁路 | 景谷路 | 3521 |
| 11 | 剑川路 | 尚义路 | 3511 | 22 | 安宁路 | 凤庆路 | 3522 |

闵行区2017年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（36个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华宁路 | 凤庆路 | 4356 |
| 2 | 华宁路 | 景谷路 | 4357 |
| 3 | 华宁路 | 江川路 | 4358 |
| 4 | 银都路 | S4下匝道（银都苑） | 4359 |
| 5 | 莘庄立交转盘 |  | 4360 |
| 6 | 剑川路 | S4 | 4361 |
| 7 | 剑川路 | 经一路 | 4362 |
| 8 | 光华路 | 昆阳路 | 4363 |
| 9 | 光华路 | 旗中大道 | 4364 |
| 10 | 光华路 | 华西路 | 4365 |
| 11 | 光华路 | 繁安路 | 4366 |
| 12 | 华宁路 | 金都路 | 4367 |
| 13 | 华宁路 | 光华路 | 4368 |
| 14 | 华宁路 | 颛兴路 | 4369 |
| 15 | 华宁路 | 思源电气 | 4370 |
| 16 | 华宁路 | 元江路 | 4371 |
| 17 | 华宁路 | 联青路 | 4372 |
| 18 | 华宁路 | 北松公路 | 4373 |
| 19 | 华宁路 | 陪昆东路 | 4374 |
| 20 | 华宁路 | 银秋路 | 4375 |
| 21 | 华宁路 | 银春路 | 4376 |
| 22 | 华宁路 | 银康路 | 4377 |
| 23 | 华宁路 | 银林路 | 4378 |
| 24 | 剑川路 | 碧溪路 | 4379 |
| 25 | 剑川路 | 天星路 | 4380 |
| 26 | 剑川路 | 昆阳路 | 4381 |
| 27 | 剑川路 | 绿春路 | 4382 |
| 28 | 剑川路 | 青山路 | 4383 |
| 29 | 剑川路 | 文井路 | 4384 |
| 30 | 剑川路 | 华宁路 | 4385 |
| 31 | 剑川路 | 碧江路 | 4386 |
| 32 | 剑川路 | 老中春路 | 4387 |
| 33 | 剑川路 | 安宁路 | 4388 |
| 34 | 剑川路 | 沧源路 | 4389 |
| 35 | 剑川路 | 宝秀路 | 4390 |
| 36 | 银都路 | 春东路 | 4391 |

闵行区2018年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（31个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑川路 | 临沧路 | 4393 |
| 2 | 剑川路 | 经四路 | 4394 |
| 3 | 剑川路 | 经九路 | 4395 |
| 4 | 剑川路 | 莲花南路 | 4396 |
| 5 | 瑞丽路 | 凤庆路 | 4397 |
| 6 | 瑞丽路 | 景谷路 | 4398 |
| 7 | 瑞丽路 | 鹤庆路 | 4399 |
| 8 | 瑞丽路 | 宾川路 | 5300 |
| 9 | 江川路 | 碧江路 | 5301 |
| 10 | 江川路 | 瑞丽路 | 5302 |
| 11 | 江川路 | 上海汽轮机厂 | 5303 |
| 12 | 江川路 | 兰坪路 | 5304 |
| 13 | 沪闵路 | 江川路 | 5305 |
| 14 | 沪闵路 | 鹤庆路 | 5306 |
| 15 | 元江路 | 瓶安路 | 5307 |
| 16 | 元江路 | 都会路 | 5308 |
| 17 | 碧江路 | 凤庆路 | 5309 |
| 18 | 碧江路 | 景谷路 | 5310 |
| 19 | 碧江路 | 鹤庆路 | 5311 |
| 20 | 纪翟路 | 纪鹤路 | 5312 |
| 21 | 纪翟路 | 纪高路 | 5313 |
| 22 | 纪翟路 | 纪友路 | 5314 |
| 23 | 纪翟路 | 鸣嘉路 | 5315 |
| 24 | 纪翟路 | 朱建路 | 5316 |
| 25 | 纪翟路 | 雅乐路 | 5317 |
| 26 | 纪翟路 | 闵北路 | 5318 |
| 27 | 纪翟路 | 季乐路 | 5319 |
| 28 | 纪翟路 | 纪宏路 | 5320 |
| 29 | 东川路 | 永乐家电 | 5321 |
| 30 | 东川路 | 沧源路 | 5322 |
| 31 | 东川路 | 永平路 | 5323 |

闵行区2019年度交通信号系统更新工程建设的SCATS 路口（21个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙吴路 | 金都路 | 6341 |
| 2 | 龙吴路 | 双柏路 | 6342 |
| 3 | 龙吴路 | 澄江路 | 6343 |
| 4 | 龙吴路 | 墨江路 | 6344 |
| 5 | 龙吴路 | 北大道 | 6345 |
| 6 | 龙吴路 | 元江路 | 6346 |
| 7 | 龙吴路 | 北吴路 | 6347 |
| 8 | 龙吴路 | 曲吴路 | 6348 |
| 9 | 龙吴路 | 放鹤路 | 6349 |
| 10 | 龙吴路 | 田都大酒店 | 6350 |
| 11 | 龙吴路 | 永德路 | 6351 |
| 12 | 龙吴路 | 剑川路 | 6352 |
| 13 | 龙吴路 | 广南路 | 6353 |
| 14 | 龙吴路 | 紫龙路 | 6354 |
| 15 | 龙吴路 | 紫凤路 | 6355 |
| 16 | 龙吴路 | 东川路 | 6356 |
| 17 | 金都路 | 都会路 | 6357 |
| 18 | 金都路 | 老沪闵路 | 6358 |
| 19 | 金都路 | 莲花路 | 6359 |
| 20 | 金都路 | 曙东路 | 6360 |
| 21 | 莲花路 | 张家里路 | 6361 |

虹梅南路高架地面路口（25个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虹梅南路 | 永德路 | 3495 |
| 2 | 虹梅南路 | 剑川路 | 3496 |
| 3 | 虹梅南路 | 华师大 | 3497 |
| 4 | 虹梅南路 | 紫龙路 | 3498 |
| 5 | 虹梅南路 | 塘泾路 | 5353 |
| 6 | 虹梅南路 | 放鹤路 | 5354 |
| 7 | 虹梅南路 | 曲吴路 | 5355 |
| 8 | 虹梅南路 | 北吴路 | 5356 |
| 9 | 虹梅南路 | 元江路 | 5357 |
| 10 | 虹梅南路 | 氯碱总厂门口 | 5358 |
| 11 | 虹梅南路 | 墨江路 | 5359 |
| 12 | 虹梅南路 | 向阳路 | 5360 |
| 13 | 虹梅南路 | 澄江路 | 5361 |
| 14 | 虹梅南路 | 双柏路 | 5362 |
| 15 | 虹梅南路 | 曹建路 | 5363 |
| 16 | 虹梅南路 | 金都路 | 5364 |
| 17 | 虹梅南路 | 联曹路 | 5365 |
| 18 | 虹梅南路 | 景联路 | 5366 |
| 19 | 虹梅南路 | 银都路 | 5367 |
| 20 | 虹梅南路 | 老沪闵路 | 5368 |
| 21 | 虹梅南路 | 兴梅路 | 5369 |
| 22 | 虹梅南路 | 春申路 | 5370 |
| 23 | 虹梅南路 | 锦梅路 | 5371 |
| 24 | 虹梅南路 | 朱梅路 | 5372 |
| 25 | 虹梅南路 | 莘朱路 | 5373 |

嘉闵高架地面路口（15个）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莘福路 | 南商务区 | 4304 |
| 2 | 莘福路 | 北商务区 | 4305 |
| 3 | 嘉闵高架 | 伴亭路 | 4306 |
| 4 | 嘉闵高架 | 顾戴路 | 4307 |
| 5 | 顾戴路 | 顾黎路 | 4308 |
| 6 | 联青路 | 花王路 | 4311 |
| 7 | 元江路 | 花王路 | 4312 |
| 8 | 元江路 | 嘉闵匝道 | 4313 |
| 9 | 颛兴路 | 嘉闵辅道 | 4314 |
| 10 | 金都路 | 嘉闵匝道 | 4315 |
| 11 | 金都路 | 春西路 | 4316 |
| 12 | 申富路 | 嘉闵辅道 | 4317 |
| 13 | 申富路 | 春西路 | 4318 |
| 14 | 银都路 | 申北一路 | 4319 |
| 15 | 银都路 | 嘉闵匝道 | 4320 |

部分零星道路工程建设的SCATS 路口清单（41个）

（外环以内路口负责通讯部分）

| 序号 | 路名1 | 路名2 | 路口编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沪青平 | 机场新村小区 | 3341 |
| 2 | 沪青平 | 航东 | 3342 |
| 3 | 沪青平 | 空港六路 | 3343 |
| 4 | 沪青平 | 铁路 | 3344 |
| 5 | 沪青平 | 航新 | 3345 |
| 6 | 沪青平 | 吴宝 | 3346 |
| 7 | G50 | 中春 | 3347 |
| 8 | 沪青平 | 华翔 | 3348 |
| 9 | 沪清平 | 申昆 | 10022 |
| 10 | 沪清平 | 七莘路 | 10026 |
| 11 | 元江路 | 航天院 | 3491 |
| 12 | 银都路 | 南郊别墅 | 3492 |
| 13 | 东兰路 | 万源路 | 4300 |
| 14 | 顾戴路 | 合川路 | 4301 |
| 15 | 中春路 | 陪昆路 | 4303 |
| 16 | 沪闵路 | 陪昆路 | 3494 |
| 17 | 顾戴路 | 七莘路 | 4309 |
| 18 | 黎康路 | 七莘路 | 4310 |
| 19 | 鑫都路 | 沪闵路 | 4333 |
| 20 | 东川路 | 汇江路 | 4392 |
| 21 | 中春路 | 黎康路 | 5348 |
| 22 | 莲花南路 | 规划四路(谭竹路） | 5351 |
| 23 | 元江路 | 新源路 | 5352 |
| 24 | 沪闵路 | 浦江路 | 5374 |
| 25 | 银都路 | 景洪路 | 6334 |
| 26 | 景联路 | 景洪路 | 6335 |
| 27 | 联曹路 | 景洪路 | 6336 |
| 28 | 金都路 | 景洪路 | 6337 |
| 29 | 七莘路 | 富强街 | 6338 |
| 30 | 七莘路 | G50 | 6339 |
| 31 | 华宁路 | 申富路 | 6340 |
| 32 | 剑川路 | 汇江路 | 6362 |
| 33 | 吴中路 | 翠钰南路 | 6363 |
| 34 | 莲花南路 | 梅莲路 | 6364 |
| 35 | 莲花南路 | 双柏路 | 6369 |
| 36 | 莲花南路 | 沪光路 | 6370 |
| 37 | 莲花南路 | 元江路 | 6373 |
| 38 | 莲花南路 | 永德路 | 6377 |
| 39 | 莲花南路 | 东川路 | 6378 |
| 40 | 莲花南路 | 广场路 | 6379 |
| 41 | 莲花南路 | 紫星路 | 6380 |

闵行区道路交通信息化一期工程外场运维设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机：8信号灯组含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 70 |
| 2 | 信号机：16信号灯组含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 21 |
| 3 | 信号机：16信号灯组含控制器及32位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 2 |
| 4 | HHT手持终端 |  | 套 | 2 |
| 5 | 便携式维护终端 |  | 套 | 2 |
| 6 | 编写特征软件 |  | 项 | 93 |
| 7 | Φ400内置式倒计时直行指示信号灯 | 澳星 | 组 | 507 |
| 8 | Φ400内置式倒计时方向指示信号灯 | 澳星 | 组 | 149 |
| 9 | Φ400内置式倒计时方向(单个)指示信号灯 | 澳星 | 组 | 34 |
| 10 | Φ400内置式倒计时调头信号灯 | 澳星 | 组 | 1 |
| 11 | Φ400内置式倒计时非机动车直行信号灯 | 澳星 | 组 | 46 |
| 12 | Φ400内置式倒计时非机动车方向指示信号灯 | 澳星 | 组 | 30 |
| 13 | Φ400内置式倒计时行人信号灯 | 澳星 | 组 | 467 |
| 14 | 行人信号灯杆 | 澳星 | 套 | 126 |
| 15 | 双叉信号灯杆 | 澳星 | 套 | 39 |
| 16 | 圆锥长臂信号灯杆 | 澳星 | 套 | 16 |
| 17 | 八角长臂信号灯杆 | 澳星 | 套 | 28 |
| 18 | 八角长臂信号灯杆 | 澳星 | 套 | 29 |
| 19 | 新型连体式信号灯杆(T型) | 澳星 | 套 | 1 |
| 20 | 新型连体式信号灯杆(L型) | 澳星 | 套 | 6 |
| 21 | 新型一体式行人信号灯杆(1组灯) | 澳星 | 套 | 8 |
| 22 | 新型一体式行人信号灯杆(2组灯) | 澳星 | 套 | 1 |
| 23 | 线圈 | 定制 | 对 | 470 |
| 24 | 3M接头 |  | 对 | 470 |
| 25 | 线圈馈线 | RVVSP4×2×2.5 | m | 28980 |

闵行区道路交通信息化二期工程外场运维设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机：8信号灯组合含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 1 |
| 2 | 信号机：16信号灯组合含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 21 |
| 3 | 信号机：24信号灯组合含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 19 |
| 4 | 信号机：24信号灯组合含控制器及32位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 1 |
| 5 | 信号机：32信号灯组合含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 16 |
| 6 | 信号机：40信号灯组合含控制器及16位LDM检测器卡 |  | 台 | 1 |
| 7 | HHT手持终端 |  | 套 | 2 |
| 8 | 便携式维护终端 |  | 套 | 2 |
| 9 | 编写特征软件 |  | 项 | 59 |
| 10 | Φ400内置式倒计时直行指示信号灯 |  | 组 | 468 |
| 11 | Φ400内置式倒计时方向指示信号灯 |  | 组 | 159 |
| 12 | Φ400内置式倒计时非机动车直行指示信号灯 |  | 组 | 13 |
| 13 | Φ400内置式倒计时非机动车方向指示信号灯 |  | 组 | 16 |
| 14 | Φ400内置式倒计时行人信号灯 |  | 组 | 504 |
| 15 | 信号灯控制线(RVV-4*1.5) |  | m | 73900 |
| 16 | 3.6m直杆 |  | 套 | 294 |
| 17 | 4.5m直杆 |  | 套 | 38 |
| 18 | 八角臂立杆+3.5m单挑臂 |  | 套 | 83 |
| 19 | 八角臂立杆+3.5m双挑臂 |  | 套 | 62 |
| 20 | 八角臂立杆+6～9m单挑臂 |  | 套 | 44 |
| 21 | 八角臂立杆+9～12m单挑臂 |  | 套 | 38 |
| 22 | 八角臂立杆+12～16m单挑臂 |  | 套 | 43 |
| 23 | 线圈 |  | 组 | 360 |
| 24 | 3M接头 |  | 对 | 360 |
| 25 | 线圈馈线 | RVVSP4×2×2.5 | m | 22200 |
| 26 | 地磁检测器 |  | 组 | 119 |
| 27 | 地磁检测转换接收器 |  | 套 | 13 |
| 28 | 固定标志标牌 |  | 块 | 6 |
| 29 | 地磁检测转换接收器 |  | 套 | 13 |
| 30 | 固定标志标牌 |  | 块 | 6 |
| 31 | 手井 |  | 个 | 729 |
| 32 | 车行道顶管（6根φ40/33硅芯管） |  | m | 4255 |
| 33 | 原三层交换机增加板卡及4对70km光模块 |  | 项 | 1 |

闵行区2016年度交通信号系统更新工程外场运维设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机：8信号灯组含控制器及16位LDM检测器卡 | 北京麦肯富顿 | 台 | 17 |
| 2 | 信号机：16信号灯组含控制器及16位LDM检测器卡 | 北京麦肯富顿 | 台 | 5 |
| 3 | 电源防雷器 | 科佳 | 个 | 22 |
| 4 | 信号防雷器 | 中普 | 个 | 22 |
| 5 | 路口license | 北京麦肯富顿 | 套 | 22 |
| 6 | 特征软件编制 | 定制 | 套 | 22 |
| 7 | Φ400机动车(圆盘)信号灯 | 澳星 | 套 | 163 |
| 8 | Φ400机动车(左转)信号灯 | 澳星 | 套 | 26 |
| 9 | Φ400非机动车(圆盘)信号灯 | 澳星 | 套 | 4 |
| 10 | Φ400非机动车(左转)信号灯 | 澳星 | 套 | 2 |
| 11 | 300×300行人信号灯 | 澳星 | 套 | 160 |
| 12 | 信号灯控制线 | RVV-4*1.5 | m | 21090 |
| 13 | 行人信号灯杆 | 昂辉 | 套 | 43 |
| 14 | 6m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 71 |
| 15 | 7m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 4 |
| 16 | 8m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 17 |
| 17 | 9m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 2 |
| 18 | 10m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 2 |
| 19 | 11m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 1 |
| 20 | 12m八角臂长臂杆 | 昂辉 | 套 | 2 |
| 21 | 2.7m双挑圆立杆 | 昂辉 | 套 | 1 |
| 22 | 4.5m圆盘信号灯杆 | 昂辉 | 套 | 2 |
| 23 | 检测线圈 | 2m×1.5m | 套 | 123 |
| 24 | 3M接头 |  | 套 | 123 |
| 25 | 线圈馈线 | RVVSP 4×2×2.5 | m | 5680 |

闵行区2017年度交通信号系统更新工程外场运维设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机：8信号灯组含控制器及16位LDM检测器卡 | 北京麦肯富顿 | 台 | 27 |
| 2 | 信号机：16信号灯组含控制器及16位LDM检测器卡 | 北京麦肯富顿 | 台 | 10 |
| 3 | 电源防雷器 | 尚普 | 个 | 37 |
| 4 | 信号防雷器 | 尚普 | 个 | 37 |
| 5 | 路口license | 北京麦肯富顿 | 套 | 37 |
| 6 | 特征软件编制 | 定制 | 套 | 37 |
| 7 | Φ400机动车(圆盘)信号灯 | 宝航 | 套 | 266 |
| 8 | Φ400机动车(左转)信号灯 | 宝航 | 套 | 50 |
| 9 | Φ400非机动车(圆盘)信号灯 | 宝航 | 套 | 48 |
| 10 | Φ400非机动车(左转)信号灯 | 宝航 | 套 | 16 |
| 11 | 300×300行人信号灯 | 宝航 | 套 | 242 |
| 12 | 信号灯控制线 | RVV-4*1.5 | m | 38785 |
| 13 | 行人信号灯杆 | 宝航 | 套 | 35 |
| 14 | 6m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 61 |
| 15 | 7m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 10 |
| 16 | 8m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 14 |
| 17 | 9m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 25 |
| 18 | 10m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 26 |
| 19 | 11m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 8 |
| 20 | 12m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 8 |
| 21 | 13m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 5 |
| 22 | 15m八角臂长臂杆 | 宝航 | 套 | 1 |
| 23 | 车辆检测器 | 海康威视 | 套 | 127 |
| 24 | 车辆控制主机 | 海康威视 | 套 | 38 |
| 25 | 抱杆机箱 | 海康威视 | 套 | 122 |
| 26 | 网线 | 安普腾讯 | m | 190 |

部分零星区管道路工程外场运维设备清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机：8信号灯组合含控制器及16位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 12 |
| 2 | 信号机：16信号灯组合含控制器及32位LDM检测器卡 | 泰科 | 台 | 25 |
| 3 | 特征软件编制 | 定制 | 套 | 37 |
| 4 | Φ400内置式倒计时直行指示信号灯 |  | 组 | 182 |
| 5 | Φ400内置式倒计时方向指示信号灯 |  | 组 | 62 |
| 6 | Φ400内置式倒计时非机动车直行指示信号灯 |  | 组 | 5 |
| 7 | Φ400内置式倒计时非机动车方向指示信号灯 |  | 组 | 6 |
| 8 | Φ400内置式倒计时行人信号灯 |  | 组 | 196 |
| 9 | 信号灯控制线 | RVV-4*1.5 | m | 28808 |
| 10 | 3.6m直杆 |  | 套 | 115 |
| 11 | 4.5m直杆 |  | 套 | 15 |
| 12 | 八角臂立杆+3.5m单挑臂 |  | 套 | 32 |
| 13 | 八角臂立杆+3.5m双挑臂 |  | 套 | 24 |
| 14 | 八角臂立杆+6～9m单挑臂 |  | 套 | 17 |
| 15 | 八角臂立杆+9～12m单挑臂 |  | 套 | 15 |
| 16 | 八角臂立杆+12～16m单挑臂 |  | 套 | 17 |
| 17 | 线圈 |  | 组 | 162 |
| 18 | 3M接头 |  | 对 | 162 |
| 19 | 线圈馈线(RVVSP4×2×2.5) |  | m | 8654 |
| 20 | 固定标志标牌 |  | 块 | 2 |

交通信息采集和发布工程量

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图型可变信息标志 | 三思 | 块 | 1 |
| 2 | 图型＋文字型可变信息标志 | 三思 | 块 | 5 |
| 3 | 图型＋文字型可变信息标志 | 三思 | 块 | 1 |
| 4 | 全彩LED屏 | 三思 | 项 | 1 |
| 5 | 龙门架 | 定制 | 套 | 4 |
| 6 | 龙门架 | 定制 | 套 | 1 |
| 7 | T型立杆 | 定制 | 根 | 2 |
| 8 | 车辆检测器 | 电科 | 套 | 5 |
| 9 | 环形检测线圈 | 定制 | 个 | 40 |
| 10 | IP摄像机 | 博世 | 台 | 6 |
| 11 | IP摄像机 |  | 台 | 1 |
| 12 | 7m摄像机安装立杆(φ159/6) | 定制 | 套 | 6 |
| 13 | 7m摄像机安装立杆(φ159/6) | 定制 | 套 | 1 |
| 14 | 摄像机控制箱 | 定制 | 台 | 6 |
| 15 | 摄像机控制箱 | 定制 | 台 | 1 |
| 16 | 65英寸触摸屏 | 天脉 | 项 | 1 |
| 17 | WIFI 数据采集 | 任子行 SURF-M-W500D | 台 | 86 |

中心机房设备

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流媒体服务器 IBM 3850 | IBM 3850 | 台 | 1 |
| 2 | 视频服务器 IBM 3850 | IBM 3850 | 台 | 1 |
| 3 | 数据库服务器1 IBM P550(采集网)（AIX 操作系统） | IBM P550 | 台 | 1 |
| 4 | 数据库服务器2 IBM P550(采集网) （AIX 操作系统） | IBM P550 | 台 | 1 |
| 5 | 病毒库更新及补丁监控服务器 IBM 3650 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 6 | 接口管理服务器 IBM 3650 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 7 | 交通信息发布服务器 IBM 3650 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 8 | 数据共享和交换应用服务器 IBM 3650 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 9 | 数据库服务器(公安网) IBM X3850 X6 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 10 | 应用服务器(公安网) IBM X3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 11 | 应用服务器IBM x3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 12 | 应用服务器IBM x3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 13 | 应用服务器IBM x3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 14 | WIFI 服务器IBM x3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 15 | WIFI IBM x3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 16 | 交通勤务服务器1（迪科）IBM3650 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 17 | 交通勤务服务器2（迪科）IBM3650 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 18 | 应用服务器IBM x3650 M4 | IBM3650 | 台 | 1 |
| 19 | 基础数据库同步服务器 IBM 3850 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 20 | 数据处理服务器1 IBM 3850 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 21 | 数据处理服务器2 IBM 3850 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 22 | GIS服务器1 IBM 3850 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 23 | GIS服务器2 IBM 3850 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 24 | 设施服务管理器 IBM 3850X5 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 25 | 算法服务器IBM 3850 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 26 | 数据库服务器 IBM X3850 X6 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 27 | WIFI 服务器IBM x3850 X6 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 28 | WIFI 数据库服务器IBM x3850 X6 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 29 | WIFI 服务器 | IBM3850 | 台 | 1 |
| 30 | 闵行交通APP 服务器 DELL 930 | DELL 930 | 台 | 1 |
| 31 | KVM 设备 | KVM | 台 | 1 |
| 32 | Raritan KVM 设备 | KVM | 台 | 1 |
| 33 | KVM | KVM | 台 | 1 |
| 34 | MOXAA NPort 5610 | 串口服务器 | 台 | 1 |
| 35 | SAN交换机1 Dell Brocade300 | 存储 | 台 | 1 |
| 36 | SAN交换机2 Dell Brocade301 | 存储 | 台 | 1 |
| 37 | 磁盘阵列 Dell¦EMC CX4-12 | 存储 | 台 | 1 |
| 38 | 磁带库 TS3500 | 存储 | 台 | 1 |
| 39 | 交通二期磁盘整列扩容 DELL SCV200 | 存储 | 台 | 1 |
| 40 | 千兆防火墙3 天融信 NGFW4000-UF | 防火墙 | 台 | 1 |
| 41 | 千兆防火墙1 天融信 NGFW3999-UF | 防火墙 | 台 | 1 |
| 42 | 千兆防火墙2 天融信 NGFW4000-UF | 防火墙 | 台 | 1 |
| 43 | 千兆防火墙 网神SecGate3600 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 44 | 千兆防火墙 网神SecGate3600 | 防火墙 | 台 | 1 |
| 45 | 负载均衡设备 A10 TH930 | 负载均衡 | 台 | 1 |
| 46 | 负载均衡设备 A10 TH931 | 负载均衡 | 台 | 1 |
| 47 | 光纤转换器集线器 英飞拓 N3910-18S1 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 48 | 光纤转换器集线器 英飞拓 N3910-18S1 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 49 | 光端机1 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 50 | 光端机1 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 51 | V2DVI1X2B复制盒+V2SEA-P单模光纤发送盒 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 52 | 万兆交换机扩容：Cisco WS- X4448-GB-SFP和GLC-LH-SM模块 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 53 | 交通二期情报板光转电，锐捷2706交换机 | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 54 | 交通二期SCATS环光转电思科IE3000-8TC（2台） | 光纤传输 | 台 | 1 |
| 55 | Cisco WS-C3750G-12S-S | 交换机 | 台 | 1 |
| 56 | Cisco WS-C3750G-12S-S | 交换机 | 台 | 1 |
| 57 | 接入千兆交换机1(Cisco 3560) | 交换机 | 台 | 1 |
| 58 | 接入千兆交换机2(Cisco 3560) | 交换机 | 台 | 1 |
| 59 | 节点千兆交换机 Cisco Catalyst 4507R-E | 交换机 | 台 | 1 |
| 60 | Cisco Catalyst 4948(SCATS 区控） | 交换机 | 台 | 1 |
| 61 | Cisco Catalyst 4948（SCATS 区控） | 交换机 | 台 | 1 |
| 62 | 三层路由交换机 Cisco C3560X-24T-S | 交换机 | 台 | 1 |
| 63 | 交通连接外网交换机思科3560 | 交换机 | 台 | 1 |
| 64 | 接入千兆交换机 Cisco C3560 | 交换机 | 台 | 1 |
| 65 | 主干千兆以太网交换机 Cisco Catalyst 6509-E | 交换机 | 台 | 1 |
| 66 | 容错服务器 stratus | 容错服务器 | 台 | 1 |
| 67 | 前置通信服务器 IBM 3650 | 容错服务器 | 台 | 1 |
| 68 | 容错服务器 P2700 | 容错服务器 | 台 | 1 |
| 69 | 容错服务器 P2700 | 容错服务器 | 台 | 1 |
| 70 | 入侵检测(TopIDP 3000) | 入侵检测 | 台 | 1 |
| 71 | 入侵检测仪 网神SecIDS3600 | 入侵检测 | 台 | 1 |
| 72 | 视频处理器 VPRO-800 | 视频 | 台 | 1 |
| 73 | 千兆物理隔离网闸3(天行网安 TG8809) | 网闸 | 台 | 1 |
| 74 | 千兆物理隔离网闸1(天行网安 TG8809) | 网闸 | 台 | 1 |
| 75 | 千兆物理隔离网闸2(天行网安 TG8809) | 网闸 | 台 | 1 |
| 76 | 千兆网闸 网神SecSIS 3600 | 网闸 | 台 | 1 |
| 77 | 千兆网闸 网神SecSIS 3601 | 网闸 | 台 | 1 |
| 78 | 工作站 | Dell Precision T5500 | 套 | 13 |
| 79 | 工作站 | Dell Precision T5500 | 套 | 4 |
| 80 | MPEG-2编码器 NetEncoder2302-P | 视频 | 套 | 8 |
| 81 | 网络管理控制基础模块 IVG SERVER 3800 | 视频 | 套 | 1 |
| 82 | 权限管理模块 IVG-C40 | 视频 | 套 | 1 |
| 83 | 模拟矩阵控制模块 IVG-C40 | 视频 | 套 | 1 |
| 84 | 网络直播模块 IVG-C40 | 视频 | 套 | 1 |
| 85 | Vmux3000Pro模拟输出卡 博康 | 视频 | 块 | 1 |
| 86 | 8路数字录像机 ST-DVRC308HD | 视频 | 套 | 1 |

闵行区道路交通信息化一期工程通信系统运维工程量

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百兆交换机(SCATS) | IE3000-8TC | 台 | 93 |
| 2 | 串口服务器 | 泰科 | 台 | 93 |
| 3 | 百兆交换机(诱导屏) | IE3000-8TC | 台 | 12 |
| 4 | 百兆交换机(检测器) | IE3000-8TC | 台 | 10 |
| 5 | 千兆交换机 | IE3000-8TC-E | 台 | 9 |
| 6 | 各类通信光缆 |  | 米 | 237585 |
| 7 | 光缆交接箱（含基础） |  | 套 | 9 |
| 8 | 光缆接续盒 |  | 套 | 35 |
| 9 | 光缆终端盒 |  | 套 | 115 |

闵行区道路交通信息化二期工程通信系统运维工程量

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCATS 接入交换机 | 锐捷2706 | 台 | 63 |
| 2 | SCATS 千兆交换机 | 思科 IE3000-8TC-E | 台 | 9 |
| 3 | 诱导屏交换机 | 锐捷2706 | 台 | 2 |
| 4 | WIFI 接入交换机 | 锐捷2706 | 台 | 88 |
| 5 | 光缆交接箱（含基础） |  | 套 | 8 |
| 6 | 接续盒 |  | 个 | 22 |
| 7 | 光缆终端盒 |  | 个 | 150 |
| 8 | 已建管道2大孔 |  | km | 56.97 |
| 9 | 开挖管道（2孔Φ102/4mm)无缝钢管 |  | m | 1611 |
| 10 | 非开挖敷设管道（2孔Φ110/10 PE 管） |  | m | 13870 |
| 11 | 人井（1.5X0.9 X 1.2) |  | 座 | 130 |
| 12 | GYSTS-288B光缆 |  | m | 250 |
| 13 | 96B光缆 |  | m | 18550 |
| 14 | 48B光缆 |  | m | 2300 |
| 15 | 24B光缆 |  | m | 12530 |
| 16 | 12B光缆 |  | m | 21510 |
| 17 | 8B光缆 |  | m | 102980 |

部分零星工程通信系统运维工程量

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入交换机 | 锐捷2706 | 台 | 37 |
| 2 | 接续盒 |  | 个 | 13 |
| 3 | 光缆终端盒 |  | 个 | 37 |
| 4 | 已建管道2大孔 |  | m | 12850 |
| 5 | 开挖管道（2孔Φ102/4mm)无缝钢管 |  | m | 860 |
| 6 | 非开挖敷设管道（2孔Φ110/10 PE 管） |  | m | 990 |
| 7 | 人井（1.5X0.9 X 1.2) |  | 座 | 23 |
| 8 | GYSTS-288B光缆 |  | m | 350 |
| 9 | 48B光缆 |  | m | 1500 |
| 10 | 24B光缆 |  | m | 2530 |
| 11 | 12B光缆 |  | m | 5510 |
| 12 | 8B光缆 |  | m | 42980 |

软件维护清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文企业版ORACLE 10G | 套 | 1 |
| 2 | ARCGIS Server Enterprise Advanced V9.3 | 套 | 1 |
| 3 | ARCGIS Engine | 套 | 1 |
| 4 | ARCGIS Info | 套 | 1 |
| 5 | 开发工具软件 | 套 | 1 |
| 6 | 网络管理软件 | 套 | 1 |
| 7 | 存储和备份软件 | 套 | 1 |
| 8 | 消息中间件 | 套 | 1 |
| 9 | SCATS数据接入及应用预处理软件 | 项 | 1 |
| 10 | SCATS数据应用处理软件 | 项 | 1 |
| 11 | 业务系统数据接入及预处理软件 | 项 | 1 |
| 12 | 采集数据库管理软件 | 项 | 1 |
| 13 | 交通信息集成和管理应用软件 | 项 | 1 |
| 14 | 交通信息处理软件 | 项 | 1 |
| 15 | 交通信息发布软件 | 项 | 1 |
| 16 | 行程时间分析软件 | 项 | 1 |
| 17 | 面向快速路和高速公路交通信息处理算法及发布软件 | 项 | 1 |
| 18 | 视频控制和管理软件 | 项 | 1 |
| 19 | 流媒体控制和管理软件 | 项 | 1 |
| 20 | 流媒体客户端软件（10license) | 项 | 1 |
| 21 | 静态数据采集软件 | 项 | 1 |
| 22 | 动态数据采集软件 | 项 | 1 |
| 23 | 基础数据库同步管理软件 | 项 | 1 |
| 24 | 通信软件 | 项 | 1 |
| 25 | 数据分析软件 | 项 | 1 |
| 26 | 数据质量监测与处理软件 | 项 | 1 |
| 27 | 数据组织管理软件 | 项 | 1 |
| 28 | 数据融合处理软件 | 项 | 1 |
| 29 | 数据挖掘处理软件 | 项 | 1 |
| 30 | 决策支持应用软件 | 项 | 1 |
| 31 | 应用指挥管理软件 | 项 | 1 |
| 32 | 与上海市交通综合信息平台信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 33 | 与高速公路网交通监控中心信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 34 | 与中心城快速路交通监控中心信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 35 | 与交警总队信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 36 | 与公安内网信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 37 | 与区应急联动集成服务平台信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 38 | 内部信息共享、提供、交换软件 | 项 | 1 |
| 39 | 信息发布管理预案编制 | 项 | 1 |
| 40 | GIS应用展示软件 | 项 | 1 |
| 41 | 统计报表应用软件 | 项 | 1 |
| 42 | 操作界面软件 | 项 | 1 |
| 43 | 基于公交车、危化品运输车的GPS数据处理软件 | 项 | 1 |
| 44 | 自助服务终端交通信息服务软件 | 项 | 1 |
| 45 | 全彩LED屏信息展示软件 | 项 | 1 |
| 46 | 车牌识别接入（软件） | 项 | 1 |
| 47 | NEGN特征软件编程工具 | 套 | 1 |
| 48 | 整合建交委应用系统 | 项 | 1 |
| 49 | 接入市政行业特种车辆和出租车信息 | 项 | 1 |
| 50 | 区交通管理信息平台交互接口软件 | 项 | 1 |
| 51 | 区网格化管理平台交互接口软件 | 项 | 1 |
| 52 | 设施设备管理软件 | 项 | 1 |
| 53 | 设备养护管理软件 | 项 | 1 |
| 54 | 市政行业特种车辆和出租车信息分析软件 | 项 | 1 |
| 55 | 公交审批事务 | 项 | 1 |
| 56 | 道路施工审批事务 | 项 | 1 |
| 57 | 公建事务审批 | 项 | 1 |
| 58 | 交通信息Web服务应用软件 | 项 | 1 |
| 59 | NEGN特征软件编程工具 | 套 | 2 |

| 交通管理设施抢修、养护企业服务质量考评（ 季度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 评分细则 |  | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 设施与系统完好率 | 外场设施月实际完好率>=95%； | 单项每低于标准5%，扣1分，每季度中各项月完好率低于95%次数累计超过5次以上，不得分。 | 20 |  |  |
|  |  | 通讯、供配电系统月实际完好率>=95%； |  |  |  |  |
|  |  | 内场核心设备月实际完好率>=95%； |  |  |  |  |
| 2 | 养护工作完成情况 | 每月安排对SCATS系统、交通诱导发布系统、供配电系统、通信系统、中心机房等内外场设备进行不低于总数5%的抽查检测； | 对照《周/月例行养护工作安排》的工作任务，若发现未按计划任务完成维护或者未达到维护质量标准的，每发现一次扣1分。 | 20 |  |  |
| 3 | 对紧急抢修、一般维护的响应时间情况 | 紧急抢修须在一小时内到达现场处置； | 若发生未能按时处置与维修，每发生一次扣0.5分。单项月度发生次数超过15次及以上，不得分。 | 20 |  |  |
|  |  | 一般维护须在二十四小时内赴现场予以处置。 |  |  |  |  |
| 4 | 新改建交通设施完成时间 | 按支队任务单规定的时间要求予以完成。 | 若发生未能按时完成，每发生一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 5 | 施工安装、抢修维修过程中的具体工作情况 | 施工中涉及重大问题时，应主动联络业主及时确认； | 任一项工作内容未做到，除了要承担造成的一切责任外，考核时相应扣分，每发现一次扣1分。单项每季度发生次数超过5次及以上，不得分。 | 15 |  |  |
|  |  | 除紧急抢修外，不得在早晚高峰期间施工，所有施工应保证将影响交通通行的因素减少到最低程度； |  |  |  |  |
|  |  | 组织实施拆除标杆、信号灯杆等，必须对废弃的基础进行安全处理，以符合相关标准并不发生次生事故为准； |  |  |  |  |
|  |  | 组织实施维修、施工过程中必须严格按照安全施工的相关要求穿戴安全防护用品，严格按要求做好安全防护技术措施。 |  |  |  |  |
| 6 | 安全巡视情况 | 组织对养护范围内的交通设施进行不间断的安全巡视； | 任一项工作内容未做到，除了要承担造成的一切责任外，考核时相应扣分，每发现一次扣1分。单项每季度发生次数超过5次及以上，不得分。 | 15 |  |  |
|  |  | 做好每月巡视检查记录（有形台账）； |  |  |  |  |
|  |  | 若由于抢修、养护企业未能及时检查发现交通设施存在不安全性或缺损的状况，由此造成人员伤亡、财产损失等均由该企业自行承担一切责任，并负责事故的处理及赔偿事宜； |  |  |  |  |
|  |  | 巡视中应发现而未发现交通设施损坏，而存在安全隐患问题由其他单位或社会人员发现的，或产生一定后果的。 | 每发现一次扣1分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 支队负责人： |  |  | 日期： |  |  |  |