# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称：浦东新区初中理化实验操作考标准化考场建设

### 3项目地点：浦东新区内各考点学校

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

主要依据《上海市教育委员会关于印发<上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见>的通知》（沪教委规〔2018〕3号）、《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》(沪教委学〔2018〕42号)和《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》(沪教委基〔2020〕45)号。为分步落实推进初中理化实验操作考试建设，在我区17个学校（校区）新增初中理化实验操作标准化考点考场。

浦东新区现有网上巡查平台为2018年建设，主要设备品牌为宇视。视频会议系统为2018年建设，主要设备品牌为宝利通。上述平台目前均与市教育考试院相关平台互联互通。

4.2 项目招标范围及内容

### 4.2.1初中理化实验操作考标准化考场名单及数量

| 序号 | 名称 | 物理实验操作考场 | 化学实验操作考场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市康城学校 | 1 | 1 |
| 2 | 上海市上南中学北校 | 1 | 1 |
| 3 | 上海市陆行中学北校 | 1 | 1 |
| 4 | 上海市东沟中学 | 1 | 1 |
| 5 | 上海市彭镇中学 | 1 | 1 |
| 6 | 上海市宣桥学校 | 1 | 1 |
| 7 | 上海市黄路学校 | 1 | 1 |
| 8 | 上海中学东校 | 2 | 2 |
| 9 | 上海市大团中学 | 1 | 1 |
| 10 | 上海市浦兴中学 | 1 | 1 |
| 11 | 上海市香山中学 | 1 | 1 |
| 12 | 上海市东林中学 | 1 | 1 |
| 13 | 上海市历城中学 | 1 | 1 |
| 14 | 上海市高东中学 | 1 | 1 |
| 15 | 上海市浦泾中学 | 1 | 1 |
| 16 | 上海市华林中学 | 1 | 1 |
| 17 | 上海市绿川学校 | 1 | 1 |
|  | 合计 | 18 | 18 |

### 4.2.2项目建设内容包括：标准化考点系统包括网上巡查平台、应急视频指挥系统以及指挥中心、考务室、理化考场配套设备，考场设备主要包括巡查前端、考务通道摄像机、抽签室建设等。

4.3本项目工期为：自合同签订之日起45天内完成项目建设完成并通过集成测试。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）甲乙双方签订合同后30日内，甲方向乙方支付40%的合同款项；

（2）完成所有设备到货并安装调试到位后30日内，支付至合同总金额的90%；

（3）项目验收通过之后30日内支付余款。

（4）支付余款之前，乙方支付质量保证金（合同价的5%）到采购人专用账户。质量保证金在质保期满后无息归还乙方。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理化操作考试标准化考点中心端 |  |  |  |  |
| （1）网上巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 校级SIP服务器 | 17 | 台 | 核心设备 |
| 2 | 液晶显示器 | 17 | 台 |  |
| 3 | 8路KVM | 17 | 台 |  |
| 4 | 一体化机柜(主机房) | 17 | 台 |  |
| 5 | 机柜(分机房) | 34 | 台 |  |
| 6 | 机柜(分机房) | 17 | 台 |  |
| 7 | 机架式UPS | 51 | 台 |  |
| 8 | UPS配电箱 | 17 | 台 |  |
| 9 | 数字画面分割器 | 17 | 台 | 核心设备 |
| 10 | 控制电脑 | 17 | 台 |  |
| 11 | 55寸显示器 | 34 | 台 |  |
| 12 | 64路网络存储服务器 | 17 | 台 | 核心设备 |
| 13 | 硬盘 | 272 | 块 |  |
| 14 | 核心交换机 | 17 | 台 |  |
| 15 | 24口接入交换机 | 51 | 台 |  |
| 16 | 半球网络摄像机（考务室） | 34 | 只 |  |
| 17 | 枪式网络摄像机(考务通道) | 34 | 只 |  |
| 18 | 半球网络摄像机(考务通道) | 85 | 只 |  |
| 19 | 球型网络摄像机（校门） | 17 | 只 |  |
| 20 | 高灵敏度拾音器 | 34 | 只 |  |
| 21 | 摄像机供电电源 | 17 | 台 |  |
| 22 | 拾音器供电电源 | 17 | 台 |  |
| 23 | 浪涌避雷保护器 | 34 | 个 |  |
| 24 | 摄像机支架 | 170 | 只 |  |
| （2）视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议终端 | 17 | 台 |  |
| （3）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | 11900 | 米 |  |
| 2 | 六类网络线 | 11900 | 米 |  |
| 3 | 1米六类跳线 | 170 | 根 |  |
| 4 | 24口六类配线架 | 17 | 只 |  |
| 5 | 理线架 | 17 | 个 |  |
| 6 | 拾音器电源线 | 2380 | 米 |  |
| 7 | 音频线 | 680 | 米 |  |
| 8 | OM3 12芯多模光纤 | 8500 | 米 |  |
| 9 | 24口机架式光纤终端盒 | 102 | 个 |  |
| 10 | 耦合器 | 1224 | 个 |  |
| 11 | OM3 多模尾纤 | 1224 | 根 |  |
| 12 | 3米OM3多模光纤跳线 | 102 | 根 |  |
| 13 | PVC管D25 | 10200 | 米 |  |
| 14 | PVC线槽20*10 | 1020 | 米 |  |
| 15 | PVC线槽40*20 | 510 | 米 |  |
| 16 | 室外监控防水箱 | 17 | 个 |  |
| 17 | 室外立杆 | 17 | 根 |  |
| 18 | 钢管 | 340 | 米 |  |
| 二、理化操作考试标准化考场 |  |  |  |  |
| （1）网上巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜(分机房) | 36 | 台 |  |
| 2 | 机架式UPS | 36 | 台 |  |
| 3 | 16路网络存储服务器 | 36 | 台 |  |
| 4 | 硬盘 | 144 | 块 |  |
| 5 | 24口接入交换机 | 36 | 台 |  |
| 6 | 半球网络摄像机（考场） | 216 | 只 |  |
| 7 | 半球网络摄像机（候考室） | 72 | 只 |  |
| 8 | 半球网络摄像机（准备室） | 36 | 只 |  |
| 9 | 枪式摄像机(考务通道) | 72 | 只 |  |
| 10 | 半球网络摄像机(考务通道) | 180 | 只 |  |
| 11 | 高灵敏度拾音器 | 180 | 只 |  |
| 12 | 摄像机供电电源 | 36 | 台 |  |
| 13 | 拾音器供电电源 | 36 | 台 |  |
| 14 | 浪涌避雷保护器 | 72 | 个 |  |
| 15 | 手持金属探测器 | 36 | 个 |  |
| 16 | 摄像机支架 | 576 | 只 |  |
| （2）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | 40320 | 米 |  |
| 2 | 六类网络线 | 40320 | 米 |  |
| 3 | 1米六类跳线 | 576 | 根 |  |
| 4 | 24口六类配线架 | 36 | 只 |  |
| 5 | 理线架 | 36 | 个 |  |
| 6 | 拾音器电源线 | 12600 | 米 |  |
| 7 | 音频线 | 3600 | 米 |  |
| 8 | OM3 12芯多模光纤 | 3400 | 米 |  |
| 9 | 24口机架式光纤终端盒 | 36 | 个 |  |
| 10 | 耦合器 | 432 | 个 |  |
| 11 | OM3 多模尾纤 | 432 | 根 |  |
| 12 | 3米OM3多模光纤跳线 | 36 | 根 |  |
| 13 | PVC线槽20*10 | 32256 | 米 |  |
| 14 | PVC线槽40*20 | 1440 | 米 |  |
| （3）抽签室 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网络线 | 2520 | 米 |  |
| 2 | 8口网络交换机 | 36 | 台 |  |
| 3 | 6芯多模千兆光纤 | 3400 | 米 |  |
| 4 | 8口光纤盒 | 36 | 个 |  |
| 5 | 耦合器 | 216 | 个 |  |
| 6 | 多模尾纤 | 216 | 根 |  |
| 7 | 3米 多模千兆光纤跳线 | 36 | 根 |  |
| 8 | PVC线槽20*10 | 2016 | 米 |  |
| 9 | PVC线槽40*20 | 720 | 米 |  |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，投标人不得减少工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》（2017版）、《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》(沪教委学〔2018〕42号)和《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》(沪教委基〔2020〕45)号文件的有关要求建设标准化考场系统，新增各考点各个系统接入区现有平台。

由于本项目的建设需要依托于现有浦东新区教育信息网，为了便于投标人方案设计，我们对浦东新区教育信息进行简单描述。

浦东新区教育信息网是一个贯穿整个浦东新区基础教育单位的城域网络系统。浦东新区招生办公室及浦东新区各考点学校，都是浦东新区教育信息网的网络接入单位。

在网络的业务支撑能力上，在浦东新区教育信息网规划时已经考虑了基于多媒体技术应用的开展，划分出以下业务逻辑专网：常规应用逻辑专网、财务系统逻辑专网、IP视频监控系统逻辑专网、理化专网系统逻辑专网、电子巡考系统逻辑专网。

每个浦东新区教育信息网的接入单位都将根据接入带宽和模式对业务进行独立保障，其中1+4模式就是表示接入节点具有全局（常规业务）+财务管理、IP视频监控、理化专网和电子巡考这4个独立VPN。

本项目建设是需要将17所考点学校（校区）电子巡考设施联网，联网的基础就是利用现有的浦东新区教育信息网，并使用教育信息网预留专门用于学校电子巡考的VPN，因此需要投标人按照现有网络情况对本项目网络系统进行针对性设计，并充分考虑学校访问系统平台的各种可能性，比如学校客户端软件与电子巡考设备不处在同一个VPN网络等情况。

上述17所考点学校（校区）中并未开通电子巡考VPN，投标人完成电子巡考VPN开通以及接入学校教育信息网接入交换机的相关配置工作。

另外由于每个学校电子巡考专网分配的IP地址为64或128个，不能满足所有设备的接入要求，投标人需针对IP地址的分配和使用，结合所投产品的技术特点，进行详细方案描述。

巡考系统每台接入交换机均通过独立的多模光缆连接至学校网络中心机房的巡考核心交换机，不得堆叠或级联，巡考核心交换机通过独立的多模光缆连接至教育信息网接入交换机。

网上巡查平台：符合《国家教育考试网上巡查系统视监控主机与平台视频标准技术规范》 (2017版)和(沪教委学〔2018〕42号)、(沪教委基〔2020〕45)要求，需与区级和市级平台有效连接。

17所考点（校区）的每间理化实验操作标准化考场安装6台高清半球网络摄像机，2台高灵敏度拾音器。考务通道、候考室、准备室，以及可能用于考生候考的区域，均需要安装摄像机，确保无盲区。上述巡查系统前端摄像机接入各校巡考专网，并进一步上联学校教育信息网接入交换机。

视频会议系统：与区级MCU互联互通，实现学校与区指挥中心之间的应急指挥功能。每个考点学校配置一套高清视频会议终端，接入各校巡考专网。

网络和综合布线：每个学校建设巡考专网，巡考专网核心交换机采用万兆交换机，通过光缆直接连接各个学校教育信息网接入交换机。

巡考专网主干采用万兆多模光纤、水平布线采用六类非屏蔽布线。

### 10 技术指标要求

10.1配置设备技术指标要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、理化操作考试标准化考点中心端 |  |  |  |  |
| （1）网上巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 校级SIP服务器 | 17 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.1” |
| 2 | 液晶显示器 | 17 | 台 | ≥22寸1080P液晶显示器 |
| 3 | 8路KVM | 17 | 台 | 8路 USB键盘鼠标+VGA 机架式KVM切换器，含连接线 |
| 4 | 一体化机柜(主机房) | 17 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.2” |
| 5 | 机柜(分机房) | 34 | 台 | 12U 600*450网络机柜 |
| 6 | 机柜(分机房) | 17 | 台 | 42U 600*600网络机柜 |
| 7 | 机架式UPS | 51 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.3” |
| 8 | UPS配电箱 | 17 | 台 | 含3*6²电缆15米 |
| 9 | 数字画面分割器 | 17 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.4” |
| 10 | 控制电脑 | 17 | 台 | 一体机，CPU不低于6核，主频≥3.0GHz，内存≥8G，硬盘≥1T 7200转，≥22寸1080P液晶显示器，独立显卡且缓存≥2GB，由中标人提供正版Windows 10 64位简体中文专业版(可以降级成正版的Win8 Pro)、Office 2016标准版及相关证明文件，提供一套正版光盘介质。 |
| 11 | 55寸显示器 | 34 | 台 | ≥3840x2160分辨率 ,LED背光，支持3个HDMI2.0接口，含壁挂支架 |
| 12 | 64路网络存储服务器 | 17 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.5” |
| 13 | 硬盘 | 272 | 块 | 4TB ，≥5400转，64M缓存 SATA3 监控级硬盘 |
| 14 | 核心交换机 | 17 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.6” |
| 15 | 24口接入交换机 | 51 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.7” |
| 16 | 半球网络摄像机（考务室） | 34 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.8” |
| 17 | 枪式网络摄像机(考务通道) | 34 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.9” |
| 18 | 半球网络摄像机(考务通道) | 85 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.8” |
| 19 | 球型网络摄像机（校门） | 17 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.10” |
| 20 | 高灵敏度拾音器 | 34 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.11” |
| 21 | 摄像机供电电源 | 17 | 台 | 机架式AC24V 10A，不少于20个快接式接线柱 |
| 22 | 拾音器供电电源 | 17 | 台 | 机架式DC12V 10A，不少于18个快接式接线柱 |
| 23 | 浪涌避雷保护器 | 34 | 个 | 网络、电源二合一防雷器 |
| 24 | 摄像机支架 | 170 | 只 | 金属材质 |
| （2）视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清会议终端 | 17 | 台 | 详见“设备技术详细参数4.2.12” |
| （3）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | 11900 | 米 | RVV 2*1.5 |
| 2 | 六类网络线 | 11900 | 米 | CAT6 |
| 3 | 1米六类跳线 | 170 | 根 | CAT6 |
| 4 | 24口六类配线架 | 17 | 只 | 1U |
| 5 | 理线架 | 17 | 个 | 1U |
| 6 | 拾音器电源线 | 2380 | 米 | RVV 2*1.0 |
| 7 | 音频线 | 680 | 米 | RVVP 2*0.5 |
| 8 | OM3 12芯多模光纤 | 8500 | 米 | 室外铠装 |
| 9 | 24口机架式光纤终端盒 | 102 | 个 | 1U机架式 |
| 10 | 耦合器 | 1224 | 个 | LC |
| 11 | OM3 多模尾纤 | 1224 | 根 | LC |
| 12 | 3米OM3多模光纤跳线 | 102 | 根 | LC-LC |
| 13 | PVC管D25 | 10200 | 米 | 国标 |
| 14 | PVC线槽20*10 | 1020 | 米 | 国标 |
| 15 | PVC线槽40*20 | 510 | 米 | 国标 |
| 16 | 室外监控防水箱 | 17 | 个 | 不锈钢防水，400*200 |
| 17 | 室外立杆 | 17 | 根 | 镀锌钢管（壁厚不小于3MM），不低于2米高 |
| 18 | 钢管 | 340 | 米 | D25钢管（壁厚不小于2MM），含开挖和恢复 |
| 二、理化操作考试标准化考场 |  |  |  |  |
| （1）网上巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜(分机房) | 36 | 台 | 42U 600*600网络机柜 |
| 2 | 机架式UPS | 36 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.3” |
| 3 | 16路网络存储服务器 | 36 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.13” |
| 4 | 硬盘 | 144 | 块 | 4TB ，≥5400转，64M缓存 SATA3 监控级硬盘 |
| 5 | 24口接入交换机 | 36 | 台 | 详见“设备技术详细参数10.2.7” |
| 6 | 半球网络摄像机（考场） | 216 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.8” |
| 7 | 半球网络摄像机（候考室） | 72 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.8” |
| 8 | 半球网络摄像机（准备室） | 36 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.8” |
| 9 | 枪式摄像机(考务通道) | 72 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.9” |
| 10 | 半球网络摄像机(考务通道) | 180 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.8” |
| 11 | 高灵敏度拾音器 | 180 | 只 | 详见“设备技术详细参数10.2.11” |
| 12 | 摄像机供电电源 | 36 | 台 | 机架式AC24V 10A，不少于20个快接式接线柱 |
| 13 | 拾音器供电电源 | 36 | 台 | 机架式DC12V 10A，不少于18个快接式接线柱 |
| 14 | 浪涌避雷保护器 | 72 | 个 | 网络、电源二合一防雷器 |
| 15 | 手持金属探测器 | 36 | 个 | 探测灵敏度：≥2mm；探测所需时间：≤0.2秒；连续工作时间≥60个小时 |
| 16 | 摄像机支架 | 576 | 只 | 金属材质 |
| （2）综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机电源线 | 40320 | 米 | RVV 2*1.5 |
| 2 | 六类网络线 | 40320 | 米 | CAT6 |
| 3 | 1米六类跳线 | 576 | 根 | CAT6 |
| 4 | 24口六类配线架 | 36 | 只 | 1U |
| 5 | 理线架 | 36 | 个 | 1U |
| 6 | 拾音器电源线 | 12600 | 米 | RVV 2*1.0 |
| 7 | 音频线 | 3600 | 米 | RVVP 2*0.5 |
| 8 | OM3 12芯多模光纤 | 3400 | 米 | 室外铠装 |
| 9 | 24口机架式光纤终端盒 | 36 | 个 | 1U机架式 |
| 10 | 耦合器 | 432 | 个 | LC |
| 11 | OM3 多模尾纤 | 432 | 根 | LC |
| 12 | 3米OM3多模光纤跳线 | 36 | 根 | LC-LC |
| 13 | PVC线槽20*10 | 32256 | 米 | 国标 |
| 14 | PVC线槽40*20 | 1440 | 米 | 国标 |
| （3）抽签室 |  |  |  |  |
| 1 | 六类网络线 | 2520 | 米 | CAT6 |
| 2 | 8口网络交换机 | 36 | 台 | 提供8个10/100/1000M自适应以太网端口，≥1个千兆光纤上联口，含2个千兆多模光模块 |
| 3 | 6芯多模千兆光纤 | 3400 | 米 | 室外铠装 |
| 4 | 8口光纤盒 | 36 | 个 | 1U机架式 |
| 5 | 耦合器 | 216 | 个 | LC |
| 6 | 多模尾纤 | 216 | 根 | LC |
| 7 | 3米 多模千兆光纤跳线 | 36 | 根 | LC-LC |
| 8 | PVC线槽20*10 | 2016 | 米 | 国标 |
| 9 | PVC线槽40*20 | 720 | 米 | 国标 |

10.2硬件设备参数指标

10.2.1校级SIP服务器●详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式服务器架构、提供双千兆网口、冗余电源 |
| 操作系统 | 安装正版操作系统 |
| 连接前端（存储）设备 | 支持连接网络存储服务器等多种前端视频采集设备； 支持前端编码（存储）设备的ID排序功能； |
| 注册功能 | 支持向上级平台注册接入巡查系统； 支持上级平台进行跨级管理； 向上级注册时可设置报警信息是否上传； 支持下属机构； |
| 远程图像预览 | 支持客户端通过帐号验证的方式对该平台下的在线流媒体进行远程图像预览； 支持为不同的帐号设置不同的监控权限； 支持客户端远程预览及回放时抓图； |
| 云台控制 | 支持客户端对云台进行旋转、步长设置； 支持客户端对云台的色彩参数进行设置； |
| 客户端的登录 | 支持多种类型的客户端登录； 支持为客户端帐号设置监控权限； 支持为客户端帐号设置是否接受报警信息； |
| 权限控制功能 | 系统管理员及远程客户端用户的权限设置，管制等，用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史图像资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。 |
| 下属机构 | 支持添加下属机构以及下属虚拟机构，虚拟机构占用一级域名 |
| 时间同步 | 支持手动设置前端接入设备是否与服务器时间同步； 支持手动设置与上级服务器时间同步； |
| SIP类型 | 支持路由工作模式、网关工作模式； |
| 转发能力 | 不低于18路高清图像转发到区级或市级平台，同时学校本地解码不低于32路1080P； |
| 考试类型 | 支持多考试类型方案选择； |
| 数据维护 | 支持通过管理平台进行数据备份及还原； |
| 系统信息 | 支持注册信息、工作状态、CPU、内存等相关信息的查看； 支持关机、重启系统的功能； |
| 在线信息 | 可查看设备总数、在线设备数、通道总数、在线通道数； 可查看每个前端接入设备是否在线，可查看客户端在线信息； |
| 诊断检测功能 | 可对上级平台网络、域名、端口检测及诊断，便于快速调试及故障处理； 对系统所处的网络进行网络测速，快速检测网络运行环境； 对设备系统运行状态进行实时检测，如与上级平台的注册状态，与系统数据库运行状态； |
| 用户管理 | 系统管理员可增加、删除、用户，对用户进行权限、密码等的设置； 一级平台下最多支持添加256个用户； 支持打印用户信息、SIP信息； |
| 报警功能 | 前端采集设备报警信息上传； |
| 日志查询 | 支持巡查日志、系统日志、报警日志查询； |
| USB接口 | USB2.0或以上 |
| 其他 | 若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供。 |

10.2.2一体化机柜详细参数要求

优质冷轧SPCC钢板，材料厚度：角规2.0mm，其它≥1.2mm，整柜静载承重≥600KG；

两联柜，单个机柜尺寸：600*800*2000MM

柜体两侧配置快开侧板（可带锁）；

整体式顶板，前后预留大容量进线孔，顶部两侧可预留进线孔，方便侧面布线；

内置UPS额定容量：（6KVA/ 后备时间不小于1个小时），支持发电机接入；

内置PDU: PDU32A接线盒输入，输出20*10A通用孔+4*16A国标孔共24位，配置一体化电流电压显示表；

系统具备自守护功能，实现网络、数据库和系统异常的主动发现和重置恢复；若具有动力环境监测系统“软件著作权登记证书 ”，可在投标文件中提供；

动力环境监测系统需提供开发接口，需接入区级集中管理平台。

动力环境监测软件免费提供移动客户端版本（IOS和安卓）。

10.2.3机架式UPS详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| UPS类型 | 机架式UPS |
| 功率容量 | 1000VA |
| 输出电压 | 220V±1%V |
| 波形失真度 | <2% THD 线性负载，<4% THD 非线性负载 |
| 标称输入电压 | 120~270VAC |
| 电池容量 | 满负荷30分钟电池 |
| 电池形式 | 机架式电池包，尽可能和主机同一品牌，主机一起提供原厂五年质量保证。 |
| 通信接口 | 提供基于以太网口通信管理功能 |
| 管理软件 | 配有基于Windows平台的实时监控状态软件，开放接口协议，供第三方系统对接 |
| 雷击保护和抗浪涌能力 | 有 |
| 其他 | UPS和电池若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，可在投标文件中提供。 |

10.2.4数字画面分割器●详细参数要求

符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

支持MPEG-4 和H.264视频编码、支持MPEG  Layer II、G711和AAC音频编码标准，并支持PS系统流和TS传输流的封装；

支持VGA,HDMI和BNC三种输出接口同时输出；

支持HDMI信号采集，并通过输出接口输出显示；

支持各种码流混合解码显示；

支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节；

单台解码能力支持2个HDMI输出端口，每端口具有不低于4路1080P@30fps，9路720P@30fps图像解码输出能力；

支持1/4/9/16画面分割切换；

HDMI接口支持3840x2160@30fps，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768显示分辨率；

VGA接口支持1920x1080，1280x1024，1280x720，1024x768显示分辨率；

100/1000Mbps自适应网络接口；

支持报警；并具有报警联动，报警时自动切换到对应视频通道；

支持WEB管理页面，同时对WEB上的配置进行调整；

其他：若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供。

10.2.5 64路网络存储服务器●详细参数要求

符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》规定

支持64路1080P高清视频信号接入，并支持1080P、720P两种分辨率自适应

支持动态IP技术，支持 TCP/IP 协议，支持动态和静态 IP 模式，支持 DHCP 和 PPPOE，应扩展支持 SIP、RTP、RTCP等网络协议。

支持主动注册，当设备在网络上时可主动与已有校级中心进行注册认证，无需做端口映射等操作。

1路PAL/NTSC，BNC（1.0VP-P，75Ω）复合视频信号输出、1路VGA输出、1路HDMI输出；支持TV/VGA/HDMI视频同时输出

支持高清1080P预览，8路1080P实时回放解码

支持High profile算法，实现低码流高画质效果

支持双千兆网口，实现局域网，广域网同时监看，并支持多址、负载均衡、容错三种模式

具有16个或以上硬盘槽位，硬盘应有一对一指示灯。

其他：若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供。

10.2.6 核心交换机详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | ≥7.58Tbps包转发率（整机）≥333Mpps |
| 接口要求 | ≥24个10/100/1000Base-T以太网口，≥12个1G/10Gbps速率SFP+口，实配万兆多模模块12个 |
| VLAN特性 | 支持802.1Q VLAN |
|  | 支持端口隔离（类似Private VLAN功能） |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 组播协议 | 支持IPv4/IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIPv1/v2、RIPng |
| 生成树 | 支持快速生成树协议（RSTP）、生成树协议 （STP），支持 802.3ad链路汇聚 |
| 访问控制策略 | 支持IPv4和IPv6的二到四层ACL访问控制列表 |
|  | 可基于每个端口、MAC源/目的地址、IP源/目的地址、ICMP代码和类型、以太网类型、TCP/UDP端口 |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持802.1X认证及多用户认证，支持基于MAC地址认证、支持基于Web Portal认证 |
|  | 支持在同一端口提供混合认证方式 |
|  | 支持主机完整性检测代理 |
|  | 支持基于用户角色的网络接入控制，不同用户（或用户组）通过认证后归属不同的VLAN，获取不同的网络访问权限、不同的QoS级别，并决定是否需要主机完整性检测 |
|  | 支持DHCP安全技术（DHCP SNOOPING 、DHCP OPTION 82） |
|  | 支持防ARP攻击技术（Dynamic ARP Inspection，IP Source Guard） |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持线缆连通性检测功能 |
|  | 支持SNMP、CLI、Telnet、WEB等 |

10.2.7  24口接入交换机详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥330Gbps，整机包转发率≥125Mpps |
| 接口要求 | 24个10/100/1000Mbps千兆以太交换端口，千配置≥24个10/100/1000Base-T 电口 配置≥4个1/10G SFP+端口，实配万兆多模模块2个 |
| VLAN特性 | 支持802.1Q VLAN |
|  | 支持端口隔离（类似Private VLAN功能） |
| 堆叠 | 支持多台设备堆叠为一台，最大堆叠台数≥8， 堆叠带宽≥10Gbps，每台交换机配置一条10G堆叠线缆 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
| QOS | 每端口支持8个优先级队列； |
|  | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
| 组播协议 | 支持IPv4/IPv6组播协议 |
| 路由协议 | 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIPv1/v2、RIPng |
| 生成树 | 支持快速生成树协议（RSTP）、生成树协议 （STP），支持 802.3ad链路汇聚 |
| 访问控制策略 | 支持IPv4和IPv6的二到四层ACL访问控制列表 |
|  | 可基于每个端口、MAC源/目的地址、IP源/目的地址、ICMP代码和类型、以太网类型、TCP/UDP端口 |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持802.1X认证及多用户认证，支持基于MAC地址认证、支持基于Web Portal认证 |
|  | 支持在同一端口提供混合认证方式 |
|  | 支持主机完整性检测代理 |
|  | 支持基于用户角色的网络接入控制，不同用户（或用户组）通过认证后归属不同的VLAN，获取不同的网络访问权限、不同的QoS级别，并决定是否需要主机完整性检测 |
|  | 支持DHCP安全技术（DHCP SNOOPING 、DHCP OPTION 82） |
|  | 支持防ARP攻击技术（Dynamic ARP Inspection，IP Source Guard） |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持线缆连通性检测功能 |
|  | 支持SNMP、CLI、Telnet、WEB等 |
| 其他 | 尽可能与核心交换机同一品牌 |

10.2.8 半球网络摄像机详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 成像器件 | 1/2.8″200万像素逐行扫描CMOS |
| 镜头焦距 | 2.8mm-12mm |
| 分辨率 | 1080P（最大30帧/秒） |
| 最低照度 | 彩色：≤0.3Lux |
| 镜头 | 内置高清晰百万像素2.8-12MM镜头 |
| 自动光圈 | 支持自动光圈控制； |
| 3A控制 | 自动白平衡，自动增益，自动曝光控制 |
| 信噪比 | ≥56dB |
| 压缩编码 | 支持H.264 High Profile |
| 帧率 | 30帧/秒 |
| 延时 | ≤150ms |
| 亮度等级 | 11级 |
| ONVIF/GB28181 | 支持 |
| 视频流 | 支持三码流 |
| 防暴等级 | IK10 |
| 防护等级 | IP66 |
| 兼容性 | 尽可能与校级SIP服务器同一品牌 |
| 其他 | 摄像机若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、以（2014）008号文或以沪公技防（2018）005为检测依据的检测报告，以及国家认定的检测机构出具的ONVIF协议检测报告、以GA/T 1128-2013为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供。 |

10.2.9 枪式网络摄像机详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 成像器件 | ≥1/2.8″200万像素逐行扫描CMOS传感器 |
| 分辨率 | 1080P（30帧/秒） |
| 最低照度 | 彩色≤0.001 Lux，黑白≤0.0001 Lux |
| 镜头 | 配置高清2.7-13.5MM镜头 |
| 自动光圈 | 支持自动光圈控制，最大光圈数值不大于F1.2 |
| 3A控制 | 自动白平衡，自动增益，自动曝光控制 |
| 信噪比 | ≥56dB |
| 压缩编码 | 应支持H.265、H.264、MJPEG，应支持将H.265、H.264设置Baseline/Main/High Profile |
| 帧率 | 30帧/秒 |
| 延时 | ≤120ms |
| 亮度等级 | 13级 |
| ONVIF/GB28181 | 支持 |
| 视频流 | 支持三码流 |
| 护罩 | IP68 护罩和配套支架 |
| 兼容性 | 尽可能与校级SIP服务器同一品牌 |
| 其他 | 摄像机若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、以（2014）008号文或以沪公技防（2018）005为检测依据的检测报告，以及国家认定的检测机构出具的ONVIF协议检测报告、以GA/T 1128-2013为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供。 |

10.2.10 球型网络摄像机详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 成像器件 | ≥1/2.8″200万像素逐行扫描CMOS传感器 |
| 分辨率 | 1080P（30帧/秒） |
| 最低照度 | 彩色：≤0.001 Lux |
| 镜头 | ≥33倍光学变焦 |
| 自动光圈 | 支持自动光圈控制； |
| 3A控制 | 自动白平衡，自动增益，自动曝光控制 |
| 信噪比 | ≥56dB |
| 压缩编码 | 支持H.264 High Profile |
| 帧率 | 30帧/秒 |
| 云台角度 | 水平360°无限位旋转，垂直方向近处无监控死角 |
| 转动精度 | 转动精度小于0.5°，在任何速度下图像无抖 |
| ONVIF/GB28181 | 支持 |
| 护罩 | IP67 护罩和配套支架，集成防雷、防浪涌设计 |
| 兼容性 | 尽可能与校级SIP服务器同一品牌 |
| 其他 | 摄像机若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、以（2014）008号文或以沪公技防（2018）005为检测依据的检测报告，以及国家认定的检测机构出具的ONVIF协议检测报告、以GA/T 1128-2013为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供。 |

10.2.11 高灵敏度拾音器详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 监听面积 | 10平方米-100平方米 |
| 音频传输距离 | 1000米 |
| 频率响应 | 20Hz ～ 20kHz |
| 灵敏度 | -30dB |
| 信噪比 | 75dB |
| 指向特性 | 全方向性 |
| 动态范围 | 104dB (1KHz at Max dB SPL) |
| 最大承受音压 | 120dB SPL (1KHz,THD 1%) |
| 输出阻抗 | 100欧姆非平衡 |
| 输出信号幅度 | 2.5Vpp/-25db |
| 麦克风 | 镀银震膜电容咪头 |
| 信号处理电路 | DSP数字降噪, AGC声音自动增益 |
| 保护电路 | 雷击保护、电源极性反转保护 |
| 其他要求 | 内置前置放大电路，不需要单独的适配器 |
| 连接方式 | 3条引线 (电源,音频,公共地) |

10.2.12 高清会议终端详细参数要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 系统结构 | 采用摄像机和会议终端分体式结构 |
| 多媒体框架协议 | 支持ITU-T H.323 |
| 视频编码协议 | 支持H.264、H.263、H.263+、H.261视频编码协议 |
| 音频编码协议 | 支持G.722、G.711、G.728音频编码协议 |
| 活动图像帧率 | 1080p 60fps、1080p 30fps、720p 60fps、720p 50fps、720p 30fps |
| 双流支持 | 支持H.239双流协议，可以任意传输2路图像到远端，支持双路1080P30帧图像同时传送 |
| 网络适应性 | 智能调速：根据网络带宽情况智能调整视频编解码带宽、智能选择适合此带宽的最佳图像分辨率达到最佳通信效果 丢包重传：智能探测网络丢包并重传，确保图像、声音质量 超强纠错：网络丢包智能启动图像、声音纠错确保最佳通信效果 |
| 音频输入接口 | 线路输入 阵列麦克风输入 |
| 音频输出接口 | 主输出：RCA(立体声) 辅助输出：RCA(立体声) |
| 视频输入接口 | 视频输入接口≥4个，接口支持HDMI、VGA、3G-SDI等高清输入 |
| 视频输出接口 | 视频输出接口≥4个，接口支持HDMI、VGA、3G-SDI等高清输出，支持音频与视频同步传输 |
| 摄像机控制接口 | RS232/RS422 |
| 高清摄像机 | 要求含一套高清摄像机(尽可能采用同一品牌) 支持1080P 60fps、1080P 30fps 视频输出，12倍以上光学变焦，云台活动范围Pan：±100°,Tilt：±25°；具有AWB、AE、AF功能 |
| 麦克风 | 要求含一套全向麦克风(尽可能采用同一品牌) |

10.2.13  16路网络存储服务器详细参数要求

符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》规定

支持16路1080P高清视频信号接入，并支持1080P、720P两种分辨率自适应

转发功能：单台设备可提供不低于16路8M,1920*1080,25帧/秒流媒体转发能力

支持动态IP技术，支持 TCP/IP 协议，支持动态和静态 IP 模式，支持 DHCP 和 PPPOE，应扩展支持 SIP、RTP、RTCP等网络协议。

支持主动注册，当设备在网络上时可主动与已有校级中心进行注册认证，无需做端口映射等操作。

1路PAL/NTSC，BNC（1.0VP-P，75Ω）复合视频信号输出、1路VGA输出、1路HDMI输出；支持TV/VGA/HDMI视频同时输出

支持高清1080P预览，8路1080P实时回放解码

支持High profile算法，实现低码流高画质效果

支持双千兆网口，实现局域网，广域网同时监看，并支持多址、负载均衡、容错三种模式

具有4个或以上硬盘槽位

若具备国家资质认定的专业机构出具的检测报告，该报告是GB/T28181为检测依据的检测报告、该报告以沪公技防（2014）008号文或以沪公技防（2018）005为检测依据的检测报告，可在投标文件中提供

说明： “●”标记的内容为本项目拟采购的核心设备，投标人在做投标方案时对该部分设备的数量不得进行缩减，并在分项报价明细表中详细列出。

10.3项目施工要求

（1）监控立杆的施工要求

室外立杆的设计制作应具有良好的牢固度，立杆由钢管制成，具有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。

杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆安装牢固，通过水平仪来测定，不歪斜；制作美观，其顶部应做防水帽。立杆外观与学校配套，符合规范颜色。

立杆监控摄像机安装采用单立杆安装，所有安装支撑能在摄像机防护罩处于最大额定风速之下，从监视器看不出摄像机有明显抖动现象。

（2）光缆敷设的施工要求

建筑物内敷设光缆应按照设计规定的路由敷设,在线槽、桥架、暗管内敷设时,应满足下列要求:

在光缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定，垂直线槽内光缆应在支架上固定,固定间隔不大于1.5m；

桥架内垂直敷设光缆时,在光缆的上端和每隔间距不大于1.5m处绑扎固定；水平敷设时，在光缆的首、尾、转弯处及每隔5m～10m处绑扎固定；

光缆敷设在桥架及线槽内应顺直，不交叉，敷设过程中应及时整理防止扭曲，在光缆易受外力损伤处，应采取保护措施；

敷设暗管光缆时,可使用石蜡油、滑石粉等无机润滑材料,保证光缆护套无划痕损伤。

机房、楼道内布放线缆应符合设计要求，光缆、跳纤、电源线缆应分线槽、桥架敷设。不得与强电同孔引入。

机房、楼道、竖井等所有通信用预留孔洞,在光缆敷设完毕后应按照设计和消防要求进行封堵。机房的进线处、子管口、子管与光缆间、以及子管与管孔壁间用防水材料进行封堵，严禁渗漏水现象发生。

在光缆敷设过程中，应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径，避免光纤被缠绕、扭转、损伤和踩踏。

光缆标志牌应选用防水、防霉材料制作。光缆标志牌应标明光缆名称、规格、容量、施工单位、施工日期等。

光缆标志牌挂放位置、信息格式应符合建设单位规范要求。

（3）地面开挖及修复的施工要求

巡查系统通过光缆及光交设备连接至本校的信息网中心机房，此部分的线缆敷设及道路开挖已包含在各学校的配置清单中。

若涉及道路开挖情况，施工现场要求道路平整，不得有任何积水，现场排水畅通。开挖埋深（管底）不低于30CM, 需铺设直径25mm镀锌钢管。钢管接头处必须包封，采用C15混凝土包封、顶部及侧面至少包封5CM厚度，其余部分做防锈处理。

出土管在缩接和弯管处应采用C15混凝土包封；引上钢管安装前必须做好防锈处理（防锈漆或沥青）；靠墙壁安装出土管应距管顶30cm处安装抱箍固定；水泥护墩应粉刷光滑平整、不得有裂缝，护墩高度以覆盖弯管接头为宜（在覆盖弯管接头的基础上，护墩高度应控制在30-40cm为宜）；

开挖道路需及时修复，不能当日修复路面时，在通行的路口上覆盖钢板。开挖过程中防止超挖和扰动基底面土层。路面修复采用原样修复，即修复原有的水泥、道砖或沥青路面。

（4）机房的施工要求

UPS、接入网络交换机、摄像机电源、拾音器电源等设备均统一安装在各个分机房机柜中，机柜外不得有其他设备。机柜应具有良好的通风设计，同时配置风扇，设计方案中应提供机柜内部布置图；

每个机柜必须采取防雷、电源防浪涌等保护措施，整套系统必须接地；

（5）图像质量要求

数字视频安防监控系统的图像质量和技术指标应符合沪公技防（2012）009号《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》4.1规定的标准如下

图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不应低于4分

峰值信噪比（PSNR）不应低于32dB

数字视频安防监控系统应按其清晰度达到C级：系统水平分辨力应≥800 TVL

图像画面的灰度应≥8级

视音频记录失步应≤1s

（6）综合布线施工要求

线缆和线槽的材质、规格、型号应符合招标文件的规定，线槽、过线盒、接线盒及桥架等应均匀、完整，不得变形、损坏。

每根线缆应指定唯一编号，标在缆线的护套上或在距每一端护套 300mm 内设置标签，在机柜配线架上应有对应的标签。

竣工时100%信息点需用FLUKE设备进行测试，包括电缆电气性能测试及光纤系统性能测试。各项测试结果应有详细记录，作为竣工资料的一部分。

10.4其他要求

在投标文件内列出最近三年类似项目的业绩和相关证明（中标通知书、采购合同和履约评价）。

投标人应考虑在施工过程中对学校原有系统线路的影响，如网络电话系统、闭路电视系统、校园广播系统、视频监控系统、安防系统等，如中标人在施工过程中造成学校原有系统线路中断，则需免费复位或还原原有系统线路；造成用户其它设施设备损坏的，由中标人照价赔偿或修复，并在投标文件进行书面承诺。

投标人应针对给出的设备安装进度要求进行详细的进度安排，针对给出的项目进度要求进行详细的项目进度安排。

投标人在投标时要充分考虑项目实施现场情况的复杂性，并保证项目完成后在不增加采购人费用的前提下通过整个项目验收。

系统线缆数量及主设备数量中标后根据各学校具体情况做深化设计，采购人在授予合同时中标价不变。

投标人在投标文件中出具详细技术方案，并提供设计所需的系统图、机柜内布置图等图纸。竣工后提供全套竣工图纸。

投标人应熟悉本项目平台及架构，对浦东新区巡考系统区级平台、浦东教育信息网络等现状比较了解，能够迅速准确地为项目建设提供合理建议。

投标人所投的综合布线产品、交换机、机架式UPS、一体化机柜、摄像机、网络存储服务器、数字画面分割器、校级SIP转发管理服务器提供制造商5年或以上质保，投标人应充分考虑上述质保的成本。若有制造商授权证明文件及5年或以上制造商质保证明文件，可在投标文件中提供。

投标人在投标文件中，结合所投产品的技术特点，对音视频和控制设备与现有平台的系统对接、兼容性、数据互联互通等进行详细方案设计和阐述。

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1 中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2 中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4 中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11 如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

投标人履行合同所配备的管理、技术等团队人员（不计项目负责人）6名，且为本单位在职人员，并提供近六个月内任一月份在职证明材料。中标后团队人员应按投标时岗位设置情况专职专人，采购人有权对项目团队人员真实性核查，包括但不限于原件查验审核。

安排具有二级建造师（机电类）人员负责本项目，且不得兼任其他项目。中标后该建造师需负责项目现场工作，并参加采购人召集的每次项目会议，未经采购人同意不允许更改。建造师无正当理由缺席会议的，采购人有权采取惩罚措施直至终止合同。在投标文件中提供该建造师相关证明资料并提供近六个月内任一月份在职证明材料。

本项目因涉及招生考试，系统数据具有保密要求。要求投标人提供20人以上项目保障团队（保障团队人员提供近六个月内任一月份在职证明材料），在考试期间进行运维保障。采购人将对中标后组建的保障人员名单进行查验审核，该名单未经采购人允许不得私自更换。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1 售后服务机构或团队构成

在本市具有固定的售后服务人员，提供人员名单

14.2 具体服务承诺

14.2.1 免费质保期间的服务承诺

所有系统及设备免费售后维护保养保修不小于五年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后1小时内予以技术响应， 2小时内到达学校进行修复工作，4小时如不能修复则提供备用设备。在设备免费保修期内，如供应商未及时响应，招标人有权安排他人到场维护，相关费用从项目质量保证金内扣除。

投标人应承诺保修期内：每次考试前至少提前一周，对各考点进行系统巡检、设备维护、故障排查等，并填写“考前巡检单”各考点、供应商签字盖章后，考后提交招生办公室；每次考试期间各考点至少提供1人进行现场保障，考试期间根据各考点位置，配备相应区域流动应急人员，并备有相应数量的备品备件。以上服务要求，投标人需提供详细保障计划和人员名单。

在保修期内每年3月和9月分别对考点学校作一次维护保养服务和回访并做书面记录交区招生办公室，招标人对各供应商在保修期内的售后服务质量不定期组织学校的满意度调查，并有权根据调查结果对供应商采取相应的措施。

在保修期内，如果系统或设备发生故障，投标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上各项都应是免费的。

设备安装调试完成通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交使用方。售后服务联系方式变更的，应及时通知区招生办和使用方。设备安装通过验收后，各中标人应提供所有服务对象的“售后服务回访表”。

在投标书中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

应加强内部管理，做好售后服务书面记录。书面记录应编制流水号，每次售后服务完成后要写明内容，经校方签字确认，并存档（不少于免费服务期年限）。应在每季度的最后一个星期，将本季度的售后服务记录单（含上门维护保养记录）上报区招生办备案（记录单一式叁份），并实行零报告制度。

每套设备必须在显著位置标明中标人公司名称，联系电话和保修期限，保修期限按合同承诺。

14.3免费质保期后的服务承诺

（1）日常维护方案及收费标准（人工+耗材）

（2）系统发生故障后的应急响应方案及收费标准（人工+耗材）

### 15 项目的保密和知识产权

15.1 中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4 中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16 技术培训

16.1技术文件：

中标人提供本系统的详细技术文件。

16.2技术服务：

（1）投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

（2）投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21环境标志产品政府采购

21.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。