## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：杨高路商务走廊地道日常养护

### 3 项目地点

项目地点：杨高路地道（世纪大道~浦建路）、蓝村路及桃林路人行天桥、花木路人行地道

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目的招标范围与工作内容包括（但不仅限于）如下内容：

日常养护：养护范围内的养护维修及运行管理工作，主要包括设施结构维护、日常保洁、运行管理、机电系统维护等内容。经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业。

（本日常养护项目不含大、中修工程，设施均按现状，如存在设施缺损等问题的修复经费，由中标企业在养护经费中列支解决）

具体招标范围与内容详见设施量清单。

4.2 项目招标范围及内容

4.3 本项目服务期至2023年4月30日止，暂定服务期限为7个月（2022年10月1日至2023年4月30日），具体以合同签订日期为准。

如遇政策变动或采购预算提前终止，甲方有权提前终止合同期限，乙方无条件服从安排。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目允许非主体、非关键性工作专业分包（电梯养护部分允许分包）。

若投标单位具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理）：曳引驱动乘客电梯额定速度≤2.5m/s及以上、自动扶梯与人行道）专业资格（资质）要求，且承担电梯养护工作，即投标单位提供此资格（资质）证书。

若分包，则分包承担主体应具备承担分包合同的专业资格（资质），即（《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）B级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯安装（含修理）：曳引驱动乘客电梯额定速度≤2.5m/s及以上、自动扶梯与人行道），并具备履约所必须的设备和专业技术能力。但中小企业享受中小企业扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或者转包给大型企业。若投标人此项需进行专业分包，须在投标文件中承诺，中标后将分包给符合资质要求的单位进行养护。

5.3投标人除电梯养护外，其余工作内容中标后，不得再次分包。

5.4 分包不能解除中标人的任何责任与义务，分包承担主体对分包工程的质量和安全作业负责，中标人对分包工作内容承担连带责任。

5.5 中标人应与分包承担主体签订分包合同，并按照规定办理相关手续，分包合同应遵循相关法律、法规及行业管理要求。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）在合同履约期内不变（合同约定除外）。

投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求的日常养护经费。其中：

（1）日常养护经费、托底费为固定总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。

（2）水电费（照明用电、动力用电、用水）根据实际发生情况最终按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1日常养护经费（含托底费）支付方式

以总价承包的日常养护经费（含托底费）的支付依据年度养护经费总价按月支付。

水电费根据实际发生情况按实结算，由中标人支付。

采购人有权根据本项目预算执行和综合养护考核情况进行支付进度和支付方式的调整。

采购人有权在年度支付时，对年度内因设施量发生变化而已支付的养护经费将予以调整。

采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

8.1《上海市隧道养护技术规程》(DG∕TJ 08-2175-2015 )

8.2《市政道路机电系统维护技术规程》（DG∕TJ 08-2171-2015）

8.3《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/TH21-2011)

8.4《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)

8.5《公路路面养护技术规范》（DB31/T 489-2010）

8.6《公路技术状况评定规程》（DG/TJ08-2095-2012）

8.7《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)

8.8《公路沥青路面预养护技术规程》（SZ-G-D01-2007）

8.9《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

8.10《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

8.11关于修改《上海市建设工程文明施工管理规定》的决定（2019年9月18日上海市人民政府令第23号）

8.12《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

8.13《上海市防汛条例》

8.14《中华人民共和国突发事件应对法》

8.15《中华人民共和国安全生产法》

8.16国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它相关规范和技术

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 单价 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 商务走廊 |  |  |  |  |
| 1.1 | 设施保洁 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 隧道路面 机械清扫 | 1000m2 |  | 47.649 | 一天3扫 |
| 1.1.2 | 路面洒水 | 1000m2 |  | 47.649 | 一天1次 |
| 1.1.3 | 隧道路面 路面冲洗 | 1000m2 |  | 47.649 | 一天1次 |
| 1.1.4 | 隧道侧墙机械清洗 | 1000m2 |  | 25.85223 | 一月2次 |
| 1.1.5 | 隧道防撞墙机械清洗 | 1000m2 |  | 6.74406 | 一月2次 |
| 1.1.6 | 隧道横截沟人工清淤泥 | m |  | 388.4 | 保洁工作内容：横截沟检查清淤、淤泥外运等 |
| 1.1.7 | 普通边沟 清理保洁 | 100m |  | 39 | 保洁工作内容：边沟清扫保洁、检查 |
| 1.1.8 | 标线 保洁养护 | 100m |  | 213.24 | 保洁工作内容：标线冲洗保洁 |
| 1.2 | 结构维护 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 地道结构 | 10000m2 |  | 4.0660 | 保养工作内容：混凝土结构缺损、裂缝修补 |
| 1.2.2 | 变形缝 | 100m |  | 20.798585 | 保养工作内容：变形缝保洁，清除、调换接缝材料 |
| 1.2.3 | 横截沟 | 100m |  | 2.1240 | 保养工作内容：横截沟盖座检查调换 |
| 1.2.4 | 低风井、设备房顶棚 | 100m2 |  | 4.1600 | 保养工作内容：保洁、维护 |
| 1.2.5 | 设备箱门 | 100m2 |  | 7.8912 | 保养工作内容：保洁、调换 |
| 1.2.6 | 变电站 | 1000m2 |  | 0.3151 | 保养工作内容：清扫保洁、墙地面修补 |
| 1.2.7 | 泵房 | 100m2 |  | 3.1910 | 保养工作内容：清扫保洁、集水井清淤、墙地面修补 |
| 1.2.8 | 电缆桥架 | 100m2 |  | 66.4916 | 保养工作内容：电缆桥架检查、修理 |
| 1.2.9 | 设备房 | 10000m2 |  | 0.2216 | 保养工作内容：清扫保洁、墙地面修补 |
| 1.2.10 | 侧墙大理石 | 1000m2 |  | 6.6000 | 保养工作内容：大理石饰面板更换 |
| 1.2.11 | 侧墙搪瓷钢板 | 1000m2 |  | 22.6440 | 保养工作内容：调换搪瓷钢板、更换钢板骨架 |
| 1.2.12 | 地道顶部防火板 | 1000m2 |  | 47.6490 | 保养工作内容：更换防火板 |
| 1.2.13 | 地道顶部防火涂料 | 1000m2 |  | 47.6490 | 保养工作内容：防火涂料涂刷 |
| 1.2.14 | 防撞墙 | 100m |  | 83.1720 | 保养工作内容：裂缝、露筋、缺损修补 |
| 1.2.15 | 防撞墙伸缩缝 | 100m |  | 83.1720 | 保养工作内容：保洁，清除、调换接缝材料 |
| 1.2.16 | 逃生通道 | 座 |  | 18 | 保养工作内容：安全防护门维修保养 |
| 1.2.17 | 路面修补 | 100m2 |  | 4.7649 | 保养工作内容：沉陷、坑槽、拥抱、裂缝处理 |
| 1.3 | 运营费用 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 主体设施巡检 | 1000m |  | 7.1092 | 保养工作内容：地道内设施设备巡视检查，缺陷记录 |
| 1.3.2 | 保护区域巡检 | 1000m |  | 3.5546 | 保养工作内容：对地道结构保护区域进行巡查 |
| 1.3.3 | 交通监控 | 每个 |  | 1 | 保养工作内容：24小时监控值班，交通通行情况记录，突发事件处置、灾害天气应急响应 |
| 1.3.4 | 变电站管理 | 项 |  | 1 | 保养工作内容：设备房配电间机电设备监控，设备运行情况巡视记录，设备故障检查保养 |
| 1.4 | 检测费用 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 定期检查 隧道 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：路面、主体结构、附属设施定期检查 |
| 1.4.2 | 特殊检查 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：应急专项检查 |
| 1.4.3 | 变形检查 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：变形检测 |
| 1.4.4 | 渗漏检测 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：渗漏水点位普查，渗漏水量检测 |
| 1.4.5 | 环保检测 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：CO含量、噪音检测 |
| 1.4.6 | 特种检测 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：防雷、照度等检测 |
| 1.4.7 | 水泥混凝土裂缝检测 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：混凝土裂缝检测 |
| 1.4.8 | 消防检测 | 项 |  | 1 | 工作内容：消防系统年检 |
| 1.4.9 | 电试继保 | 项 |  | 1 | 工作内容：电气设备电试继保检测 |
| 1.4.10 | 沉降检测 | 1000m |  | 1.7773 | 工作内容：地道主体结构沉降检测 |
| 1.6 | 机电维护 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 中央计算机网络系统 |  |  |  | 保养工作内容：服务器5套、工作站5套等检查维护，软件更新，硬件损坏更换，系统调试 |
|  | 服务器、交换机 | 套 |  | 5 |  |
|  | 分系统工作站 | 套 |  | 5 |  |
| 1.6.2 | 交通监控系统 |  |  |  | 保养工作内容：车检器5套、线圈10组、超高检测器3台、现场控制柜8台等保养维护，故障维修，系统调试 |
|  | 交通监控系统 | 系统 |  | 1 |  |
| 1.6.3 | 视频监控系统 |  |  |  | 保养工作内容：摄像机55台、光端机21、控制柜21台等保养维护，故障维修，系统软件调试。 |
|  | 闭路电视系统 | 系统 |  | 1 |  |
| 1.6.4 | 有线广播系统 |  |  |  | 保养工作内容：扬声器148只、控制主机1套等保养维护，故障维修，系统调试 |
|  | 有线广播系统 | 系统 |  | 1 |  |
| 1.6.5 | 有线电话系统 |  |  |  | 保养工作内容：电话机18台、紧急电话34台、交换机1台等保养维护，故障维修，系统调试 |
|  | 程控电话系统 | 系统 |  | 1 |  |
| 1.6.5 | 无线通信系统 |  |  |  | 保养工作内容：基地站1台、手持机20台等保养维护，故障维修，系统调试 |
|  | 无线通讯系统 | 系统 |  | 1 |  |
| 1.6.6 | 火灾报警系统 |  |  |  | 保养工作内容：消防报警主机3台、感温探测器70台、报警灯80只、手报按钮80只等保养维护，故障维修，系统调试 |
|  | 火灾报警系统 | 系统 |  | 1 |  |
| 1.6.7 | 弱电电源系统 |  |  |  | 保养工作内容：交流配电屏柜内除尘、排查故障、更换损坏部件、系统调试 |
|  | 交流配电屏 | 套 |  | 3 |  |
| 1.6.8 | 管理中心强弱电系统 |  |  |  | 保养工作内容：清除柜内污尘、排查故障、更换损坏部件、修复及润滑机械装置、程序检查、电气测试 |
|  | 配电柜 低压 | 台 |  | 5 |  |
|  | 干式变压器 | 台 |  | 2 |  |
| 1.6.9 | 暖通系统 |  |  |  | 保养工作内容：射流风机、屋顶排烟风机、排烟混流风机保养维护，控制柜清除柜内污尘、排查故障、更换损坏部件、修复及润滑机械装置、系统调试 |
|  | 射流风机 | 台 |  | 40 |  |
|  | 双向可逆转射流风机 | 台 |  | 4 |  |
|  | 屋顶排（烟）风机 | 台 |  | 20 |  |
|  | 排烟混流风机 | 台 |  | 22 |  |
| 1.6.10 | 排水系统 |  |  |  | 保养工作内容：管道检查清理、修复（更换）管道、防腐层修复、阀门清理、修复（更换）部件、油漆、雨水泵15台、废水泵3台、消防泵6台、潜水泵2台等检查维保。 |
|  | 潜水离心泵 | 台 |  | 7 |  |
|  | 止回阀 | 座 |  | 7 |  |
|  | 闸(碟)阀 | 座 |  | 7 |  |
|  | 潜水离心泵 | 台 |  | 5 |  |
|  | 止回阀 | 座 |  | 5 |  |
|  | 闸(碟)阀 | 座 |  | 5 |  |
|  | 潜水离心泵 | 台 |  | 3 |  |
|  | 止回阀 | 座 |  | 3 |  |
|  | 闸(碟)阀 | 座 |  | 4 |  |
|  | 水喷雾多级离心泵 | 台 |  | 4 |  |
|  | 水喷雾稳压泵 | 台 |  | 2 |  |
|  | 潜水泵 | 台 |  | 2 |  |
|  | 闸(碟)阀 | 座 |  | 29 |  |
|  | 止回阀 | 座 |  | 1 |  |
|  | 潜水离心泵 | 台 |  | 3 |  |
|  | 进水闸门 | 座 |  | 1 |  |
| 1.6.11 | 供电系统 |  |  |  | 保养工作内容：清除柜内污尘、排查故障、更换损坏部件、修复及润滑机械装置、程序检查、电气测试 |
|  | 10KV气体绝缘开关柜 | 台 |  | 18 |  |
|  | 10/0.4KV干式变压器 | 台 |  | 2 |  |
|  | 配电柜 低压 | 台 |  | 28 |  |
| 1.6.12 | 消防系统 |  |  |  | 保养工作内容：清洁、修复、损坏部件更换、油漆 |
|  | 室内消火栓 | 套 |  | 80 |  |
|  | 室外消火栓 | 套 |  | 10 |  |
|  | 闸(碟)阀 | 只 |  | 74 |  |
| 1.6.13 | 照明系统 |  |  |  | 保养工作内容：清洁灯具、排查故障，更换失效及损坏的部件、修复松动（脱落）装置、校正调整及电气测试。 |
|  | 照明系统 隧道灯 | 10套 |  | 172.8 |  |
|  | 配电柜 低压 | 台 |  | 16 |  |
|  | 自动稳压器 | 套 |  | 2 |  |
| 1.6.14 | 其他 |  |  |  | 保养工作内容：维护检测、更换损坏部件、修复松动（脱落）装置、校正调试、电气测试 |
|  | 混流风机 | 台 |  | 4 |  |
|  | 风机控制柜 | 台 |  | 86 |  |
|  | 进水管道 | 100米 |  | 168.9 |  |
|  | 闸(碟)阀 | 个 |  | 8 |  |
|  | 喷头 | 100个 |  | 6.95 |  |
|  | 自动稳压器 | 套 |  | 2 |  |
|  | 高压配电柜 | 台 |  | 4 |  |
|  | 电力电缆 | 10000m |  | 15.4352 |  |
|  | 其他照明灯具 | 10套 |  | 21.2 |  |
|  | 车检器 | 套 |  | 6 |  |
| 2 | 天桥+地道 |  |  |  |  |
| 2.1 | 蓝村路人行天桥 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 钢结构人行立交桥 | 1000m2 |  | 1.53 | 保养工作内容：桥面铺装层修理、混凝土构件修补、钢构件油漆、支座保养、伸缩缝保洁 |
| 2.1.2 | 升降电梯 | 座 |  | 2 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件、年检 |
|  | 自动扶梯 | 座 |  | 2 |  |
| 2.1.3 | 潜水排污泵 | 台 |  | 4 | 保养工作内容：检查、保养 |
| 2.1.4 | 摄像机 | 套 |  | 4 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件 |
| 2.1.5 | 上部结构保洁 | 10m |  | 4380 | 一天1次 |
| 2.2 | 桃林路人行天桥 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 钢结构人行立交桥 | 1000m2 |  | 1.75 | 保养工作内容：桥面铺装层修理、混凝土构件修补、钢构件油漆、支座保养、伸缩缝保洁 |
| 2.2.2 | 升降电梯 | 座 |  | 2 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件、年检 |
| 2.2.3 | 潜水排污泵 | 台 |  | 4 | 保养工作内容：检查、保养 |
| 2.2.4 | 摄像机 | 套 |  | 4 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件 |
| 2.2.5 | 上部结构保洁 | 10m |  | 3504 | 一天1次 |
| 2.3 | 花木路人行通道 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 人行地道 | 1000m2 |  | 1.58968 | 保养工作内容：墙地面铺装层修理、混凝土构件修补、检查 |
| 2.3.2 | 升降电梯 | 座 |  | 4 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件、年检 |
|  | 自动扶梯 | 座 |  | 4 |  |
| 2.3.3 | 疏散指示灯 | 套 |  | 19 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件 |
| 2.3.4 | 潜水排污泵 | 台 |  | 8 | 保养工作内容：检查、保养 |
| 2.3.5 | 摄像机 | 套 |  | 19 | 保养工作内容：检查、保养、更换损坏部件 |
| 2.3.6 | 人行地道日常保洁 | 座*次 |  | 1.000 | 一天1次 |
| 2.3.7 | 进出口玻璃棚保洁 | 100m2 |  | 6 | 保养工作内容：保洁、维护 |
| 2.3.8 | 横截沟 清理保洁 | m |  | 36.8 | 保洁工作内容：横截沟检查清淤、淤泥外运等 |
| 3 | 托底费 | 项 |  | 1 | 包括但不仅限于以下范围：防汛防台（含抢险物资）；设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复；综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告；保险以及重大活动及各类创建活动；窨井盖托底管理、投诉处理及三八线整治；应急保障及上级部门交办任务等。 |
| 4 | 水电费 | 月 |  | 12 | 按实结算 |
| 4.1 | 用电 | 千瓦时 |  | 1701100 | 按实结算（按上海市用电计价标准）（商业用电） |
| 4.2 | 用水 | 立方米 |  | 2000 | 按实结算（按上海市用水计价标准）（非工业单位用水） |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

##### 9.2.1 总则

中标人须对合同条款中综合养护设施和内容进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同业主及其它相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持养护设施处于良好的技术状态，实现管养路段各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

9.2.2日常养护工作内容和基本要求：

9.2.2.1市政（公路）

- 主体结构

①钢筋混凝土管片及沉管管段、暗埋段、引道段、竖井、应急通道等，符合《隧道养护技术规程》DG/TJ 08-2175-2015 J 13224-2015。

②防渗堵漏符合《隧道养护技术规程》DG/TJ 08-2175-2015 J 13224-2015。

- 路面

沥青混凝土路面、路面翻修及改善等，符合《隧道养护技术规程》DG/TJ 08-2175-2015 J 13224-2015。

- 附属设施

保持路段沿线各类附属设施齐全、完好、整洁，无破损、变形、锈蚀、积尘等现象。定期对进水口、窨井、横截沟、边沟、泵房、水泵、排水管道等排水设施进行全面检查和疏通，清除设施内杂物，修复损坏部位，确保排水畅通。确保窨井井盖无缺失，井口与路面平顺相接。排水设施、排水泵房、变电站、管理中心等，符合《隧道养护技术规程》DG/TJ 08-2175-2015 J 13224-2015。

（4）桥梁

①桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。

②保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。

③及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。

④桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。

⑤栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上照明以及标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

9.2.2.2机电

（1）机电系统

视频监控、中央控制室等设施设备应进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养，保证其使用功能正常完整；同时，日常运行管理、应急响应、特殊情况的处理及操作流程应符合相关管理规定。

综合监控系统、通信系统、火灾自动报警和消防系统、隧道通风系统、隧道给排水系统、供配电及照明系统等，符合《市政道路机电系统维护技术规程》DG/TJ 08-2171-2015 J 13116-2015。

（2）电梯

1）自动扶梯及电梯运行时间：自动扶梯为： 每日6：30-21：00；无障碍电梯为：每日6：30-21：00。注：如遇极端天气,将视情况启闭电梯

2） 电梯维保处置规范

- 操作人员电梯的操作人员和维修人员应具备必要的电梯知识，受过技术培训并且取得相应的技术等级上岗证书。

- 电梯的养护要严格按照《特种设备安全监察条例》的规定进行，建立严格的检查保修制度，日检查、月检查、季度检查、年检查要制定明确的检查项目，设电梯工作日记详细记录电梯运行情况。

- 每天开机前进行清扫和巡视性检查，及时发现和排除各种不正常现象；保持电气开关机械设备的清洁卫生；至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查，每年组织一次全面性的技术检查，包括外壳接地及电气耐压等；配合专业检测机构对电梯工作状态做出评价，制订年保养计划，修理及更换磨损或损坏的主要部件。

- 在电梯轿厢内张贴公示牌，标明维修人员及联系电话，电梯外明显位置设置警示牌，防止因拥挤产生安全隐患发生危险。

- 如遇电梯故障，现场操作人员应立即停止运行，通知电梯维保单位立即到达现场，立即上报主管领导，并尽快排除故障或抢修，保证正常运营工作。维修人员应迅速赶赴设备现场，根据故障现象，分析判断故障原因，并针对故障原因实施有效地维修处理。同时，对设备故障点相关部位进行附带检查，防止遗漏其它事故隐患，严禁电梯在故障状态下运行。故障电梯周围设置安全围栏，设置安全警示牌，并安排专人巡视，以确保故障修复前行人安全。确认排除故障后，交由运行人员启动设备，待设备运行正常后方能撤离设备维修现场。

- 因电梯安全防护装置动作，造成电梯停止运行时。按程序做好警示和安全维护，并根据故障显示进行相应的故障处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据排查结果，抢修故障设备，禁止在故障不清的情况下强行送电运行。

- 电梯维保单位同中标人应明确各自责职范围，加强对于电梯发生故障和电梯损坏时的联动处置，电梯的日常维护保养单位，应当对其维护保养的电梯的安全性能负责。

- 养护企业应对电梯监控应制定信息化设备的维护保养计划，对信息化设备实施定期维护，并定期对使用信息化设备人员进行信息化设备使用、维护、保养知识的培训。

9.2 .2.3运营

（1）巡视管理

建立设施基本状况表、每月对隧道设施及附属构造物进行不少于一次的经常性检查，确保隧道的各部件保持在良好的技术状况。每日进行设施巡查和保洁，及时发现各类设施病害并采取有效措施进行处理，确保隧道外观整洁、路面坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，结构完好无损、机电设备正常工作。

（2）监控管理

对地道设施范围内的道路通行状况、设备运行情况予以实时掌握，通过视频监控、设备监控，及时发现道路及设备运行异常情况，及时上报突发事件信息、快速有效地处置道路、设备等各类突发事件，根据应急预案做好恶劣天气、突发事件应急处置响应工作。

9.3保养频次要求

| 9.3.1 日常养护：运营、市政维修、机电养护、环卫保洁不得低于下表要求的次数。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| 1 | 路况巡查 | 2次/天 |
| 2 | 路面清扫 | 3次/天 |
| 3 | 路面冲洗 | 1次/天 |
| 4 | 侧墙保洁 | 2次/月 |
| 5 | 横截沟保洁 | 1次/月 |
| 6 | 边沟保洁 | 4次/月 |
| 7 | 小型雨水管疏通（管径＜600mm） | 2次/年 |
| 8 | 中型雨水管疏通（管径600mm≤1000mm） | 1.5次/年 |
| 9 | 大型雨水管疏通（管径1000mm≤1500mm） | 1次/年 |
| 10 | 特大型雨水管疏通（管径＞1500mm） | 1次/3年 |
| 11 | 污水管疏通 | 1次/年 |
| 12 | 清捞窨井 | 3次/年 |
| 13 | 桥梁经常性检查 | 1次/月 |
| 14 | 运营监控 | 24h/天 |
| 15 | 机电系统维护（暖通系统、供配电系统、照明系统、消防系统、综合监控系统、排水系统） | 1次/月 |
| 16 | 电梯维保 | 2次/月 |

9.3.3承包商必须根据合同管养路段实际情况配备一定数量的保洁人员，对清扫机械无法扫及的死角以及绿化带等地方进行人工辅助清扫及人工捡拾垃圾, 以保持本合同工程范围内的设施整洁。

9.3.4路况日巡查过程中发现的坑槽、拥包、拱起、沉陷等可能危及行车安全的病害，承包商必须立即做好防护措施，及时修复，修复时间要求为外环线4小时以内、其它道路12小时以内，而巡查过程中发现的其它一般病害，外环线需在24小时内、其它道路在72小时内完成修复。

9.4管理要求

9.4.1所有服务人员要求按岗位统一着装。

9.4.2要求建立完善的资料档案管理、作业劳动力管理、员工培训计划、绩效考核管理、现场作业的检查考核等管理制度，保障服务工作有序开展。

9.4.3服务过程中所需设备设施及消耗品由中标人承担。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 主要管理人员配备要求

投标人应配备项目负责人、市政技术人员、机电技术人员、其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求详见主要管理人员配置表。

10.1.3 主要技术工人（骨干）配置要求

根据设施量，投标人需配备一定数量的主要技术工人（骨干），具体要求详见主要技术工人（骨干）配置表。

10.1.4 一线主要劳动力配置要求

根据设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，具体要求详见一线主要劳动力配置表。

10.1.5 人员配置要求清单

主要管理人员配置（表一）

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 资历要求 | 投标到位要求 |  | 其他须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 项目负责人 | 项目经理（正职） | （1）具有隧道类（下立交、地道）养护管理和运营工作经验； （2）本科以上学历，具备机电电气类中级工程师职称及以上，且具有相关行业部门颁发的安全考核合格证书。 | 1 | 社保缴金证明 | 职称证书复印件或其他相关证书复印件 |
| 2 |  | 项目经理（副职） | （1）具有综合养护管理工作经验； （2）具有土建或机电类中级工程师职称及以上 | 1 | 社保缴金证明 | 职称证书复印件或其他相关证书复印件 |
| 3 | 市政技术人员 | 市政技术负责人 | （1）相关领域大专以上或同等学历 （2）具有土建类高级工程师职称 （3）拥有隧道（下立交、地道）结构养护维修经验； | 1 | 社保缴金证明 | 学历、职称证书复印件 |
| 4 | 机电技术人员 | 机电技术负责人 | （1）相关领域大专以上或同等学历； （2）具有机电专业高级工程师职称 （3）拥有机电工作领域的经验； | 1 | 社保缴金证明 | 学历、职称证书复印件 |
| 5 | 其他专业技术人员 | 安全负责人 | （1）具有交安C证或建安C证； （2）拥有类似工作领域的经验； | 1 | 社保缴金证明 | 证明材料复印件 |

备注：1、表中人员需提供近3个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；

2、表中人员学历、职称高等级可用于低等级。

3、投标单位结合项目特点和自身实力，可以适当增加主要管理人员配置岗位类别。

主要技术工人（骨干）配置（表二） 序号; 岗位类别; 岗位名称; 资历要求; 投标到位要求; 其他可提供的资料. 数量; 应提供验证资料. 1; 市政工程管理; 市政工程管理; 具有隧道类（下立交、地道）结构养护维修经验；具有土建专业中级工程师职称及以上; 3; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 2; 机电工程管理; 机电工程管理; 具有隧道类（下立交、地道）机电设备运营和养护维修经验；具有机电类专业工程师职称及以上; 3; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 3; 其他技术人员; 总值班长; 具有隧道类（下立交、地道）养护管理和运营经验，具有机电类专业工程师职称及以上; 1; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 值班长; 负责中控室24小时日常运行管理，具有隧道（下立交、地道）养护管理和运营经验; 4; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 电工; 具有高或低压操作证; 4; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 备注：1、表中技术工人（骨干）需提供人员简历表。 2、表中人员需提供近3个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明。 一线主要劳动力配置（表三） 序号; 岗位类别; 岗位名称; 级别; 承诺到位数量; 备注. 数量; 应提供验证资料. 一线工人总人数; 53. 1; 市政一线; 18. 2; 运营一线; 24. 3; 机电一线; 4. 4; 环卫一线; 7.

注：1、表中一线劳动力投标人须承诺在中标后养护开始前配置到位。

10.2 设备要求

10.2.1为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须配备一定数量的大型养护机械设备。

10.2.2投标所配备的机械设备应符合实际养护需求，带“☆”设备投标时必须提供验证材料。

机械设备配备表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 投标到位要求 |  |  | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 配置要求 | 应提供验证材料 |  |
|  | ☆清扫车 | 辆 | 2 | 置 | 提供能够证明该设备为投标单位所有的有效证明材料（自有：行驶证或新购设备提供购置合同及发票租赁：租赁合同、行驶证） | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | ☆洒水冲洗车 | 辆 | 1 | 备有GPS定位装置 | 提供能够证明该设备为投标单位所有的有效证明材料（自有：行驶证或新购设备提供购置合同及发票租赁：租赁合同、行驶证） | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | ☆路况巡视车 | 辆 | 2 | 备有GPS定位装置 | 提供能够证明该设备为投标单位所有的有效证明材料（自有：行驶证或新购设备提供购置合同及发票租赁：租赁合同、行驶证） | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | ☆平台式登高车 | 辆 | 1 |  | 提供能够证明该设备为投标单位所有的有效证明材料（自有：行驶证或新购设备提供购置合同及发票租赁：租赁合同、行驶证） | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | ☆侧壁清洗车 | 辆 | 1 |  | 提供能够证明该设备为投标单位所有的有效证明材料（自有：行驶证或新购设备提供购置合同及发票租赁：租赁合同、行驶证） | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | 安全防撞车 | 辆 | 2 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 多功能养护车 | 辆 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 货车 | 辆 | 2 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 吊车 | 辆 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 发电机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 潜水泵 | 台 | 2 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 切缝机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 灌缝机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 空压机 | 台 | 1 |  |  | 自有或租赁 |
|  | 应急设备与物资 |  |  |  | 企业自报 |  |

注：（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

10.3公路智能化监管及养护信息化管理平台要求

10.3.1公路智能化监管要求

浦东道运中心环保子平台经过多期建设，围绕路网道路、设施、环境等要素，构建了以GIS地图为基础、综合利用多方信息、重点为公路养护、道路保畅、应急保障和公众服务的智慧化公路管养平台，全面掌握公路相关信息资源，提高养护效率，科学利用养护资金，提高应急事件处置效率，实现了对公路养护的流程化、一体化、智能化管理。平台在道路、桥梁设施的信息化智能监管方面的主要要求包括：

1)道路巡查作业监管

巡查车辆上安装GPS设备，巡查人员利用手机APP，平台实时采集车辆及人员位置数据，通过对历史轨迹数据的挖掘分析，与规定的巡查作业要求相匹配，实现对道路及人员巡查作业情况的智能化监管，解决道路巡查工作监管困难、巡查质量不高等问题。

2)道路保洁作业监管

平台集成道运中心管辖各中标公司环卫车辆GPS实时位置数据。可基于GIS地图实时查看各车辆当前位置、车速；查询指定车辆日期段内的行驶轨迹，在GIS地图上显示轨迹点、轨迹线；并通过对车辆历史轨迹数据的挖掘分析，与预设的车辆作业规则匹配，实现对道路保洁作业情况的监管，解决靠人工核查监督车辆作业情况的问题。每天道路清扫保洁作业的情况在“图”上和报表中一目了然。

接入中标养护公司环卫车辆数据，覆盖道运中心管辖的所有保洁路段。

3)桥下空间智能监管

桥下空间经常发生偷倒垃圾渣土，或被非法占用等外来入侵现象。由于新区范围大，桥下空间巡查需要人力、物力，且问题发现常常滞后。现在重点桥下空间安装无线摄像机，采用人工智能视频画面比对算法对现场异常情况自动触发系统告警，实现问题主动发现，以及问题流转处置的全过程闭环管理。将现场定期巡查监管转变为远程实时主动监管，减轻了桥下空间巡查工作量，提升问题发现处置效率。

4)桥梁检查工作监管

为实现对桥梁日常检查工作的监管，目前已在浦东新区共946座桥梁的主体结构处安装了NFC标签，养护巡检人员到达现场后，通过手机APP扫描标签，达到现场签到的效果。养护巡检人员在现场检查桥梁结构情况，至少要经过5分钟才允许通过APP扫描标签离场。当发现桥梁病害时，可通过APP上传病害详细情况、现场照片，经业务科室审批后开展病害修复工作，事前、事中、事后都有相应照片记录，便于监管考核。

5)道路病害智能识别

在巡查车辆上安装高清摄像头，并配有车载处理器，基于巡查车辆行进过程中采集的视频、图片，使用人工智能、深度学习的算法对道路影像进行实时分析，识别道路病害，识别结果通过4G或者5G网络上传到平台中，并进行派单流转处置。可在平台中查看实时视频、基于GIS地图定位的道路病害信息。

识别结果包括：裂缝、坑槽、标志线淡化、窨井高差等。

6)路面结冰检测

在重点钢箱梁桥和大坡度桥路面安装结冰检测装置，实时对道路路面温度进行监测，智能计算结冰概率，当出现易结冰的情况时主动报警，提醒养护人员加强道路结冰情况关注。

10.4公路养护信息化管理平台

中标人必须应用公路养护信息化管理平台做好日常养护工作，努力提升信息化管理水平，规范管理行为，具体要求如下：

（1）配备专职人员，负责手持式病害采集设备的管理以及平台数据的日常录入，配置人员需具备公路养护管理专业基础知识，熟悉公路养护业务流程，并能熟练操作计算机。

（2）中标人应按要求配置病害数据采集及录入设备，确保网络连接通畅。具体包括手持式病害采集设备（系统要求安卓4.0以上版本，具备NFC功能和摄像头，需含足够用量的数据流量）和专用电脑一台（操作系统为Windows XP，Windows 7,Windows 8等；浏览器IE10以上版本，Chrome；内存1G以上；硬盘空间1G以上；显示器分辨率宽屏1366*768以上，窄屏1280*768以上）。

（3）中标人必须在路段配设的清扫车和巡视车上安装GPS定位系统，并按要求接入干线公路养护信息化管理平台。

（4）中标人须按桥梁日常巡查要求，做好电子巡更工作。电子巡更牌须按规定位置安装，严禁弄虚作假，伪造巡查事实的行为。承包商必须按照桥梁经常性检查要求，由桥梁工程师带队进行检查，检查前桥梁工程师需经过系统身份验证识别。

（5）中标人应按时将要求的各类养护信息资料上报信息化管理平台，确保信息真实、完整、准确。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1 按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

11.2.2 承包商应具有社会责任意识，针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，积极响应发包人的安排并应建立应急处置预案。应急预案包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.3 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

11.2.7 与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报业主。

11.2.8 按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

11.2.9 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.10 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话。

11.2.11 积极做好全市性或全区性重大活动的市容环卫等保障任务。

11.2.12节假日、应急整治及重大活动期间养护要求

（1）组织落实各类设施应急作业方案，准备齐全应急车辆、设备和人员，并在节前对清运车辆车况和设施进行全面检查，确保设备、设施完好。

（2）落实24小时节假日值班安排，保证节假日期间通讯畅通，值班安排报招标人备案。

（3）根据区域实际和招标人要求，延长各类设施开放时间；调整班次，增加清道，清运作业力量。

（4）遇到特殊情况，应当及时向招标人和有关部门反映，便于采取措施。

（5）加大巡查力量与巡查频次，及时发现问题并立即妥善处置。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法

详见第六章附件：第一部分“杨高路地道养护及运行管理考核办法”。

### 14 内业资料编制管理要求

14.1 承包商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

14.2 承包商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

14.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

14.4 养护管理内业资料具体内容包括：

14.4.1 管理资料

1、内业资料

（1）道班巡查路线

（2）道班日常养护频率表

（3）设备量情况汇总表

（4）养护设备配置情况表

（5）道班养护计划及执行情况表

（6）养护作业整改单（含验收）

（7）路况巡查记录

（8）养护工作日记（含工、料、机汇总数）

（9）安全学习记录

第1—6自行电脑打印并装订成册；第7—9统一印刷。

2、上墙图表

（1）道班管养路段设备量示意图（自行制作，也可以本区地形图为底版，标注所有养护路段。对其中的国、省道再另行制作一路一图示意图）

（2）道班管养路段技术状况等级示意表（MQI-普通公路、国省干线）

（3）道班应急、突发事件月度处置情况表

（4）道班安全生产情况表

（5）道班月度养护计划及完成情况执行表

（6）晴雨表

3、岗位职责

（1）道班管理网络图

（2）道班巡查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度再按需制作）

14.4.2路况资料

1、公路路况巡视记录

2、派工单

3、公路养护管理检查考核自查表（千分考核）

4、养护检查记录反馈表

5、公路技术状况评定（MQI）汇总表及明细表

14.4.3桥梁资料

1、桥梁卡片

2、桥梁经常性检查表

3、桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

4、桥梁定期检查维修措施

5、桥梁安全状况月度报告

6、公路桥梁动态数据分析系统

14.4.4应急处置

1、公路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等

2、应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

3、应急物资和应急设备使用情况。

14.4.5安全文明施工

1、安全生产

安全报表（月报表、安全履职报告、半年度安全总结）

安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

安全网络、协议

人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

安全经费（公司令、措施计划、使用报表附发票、合格证）

安全措施设计

安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

贯标培训（培训资料、合格证书）

安全检查

消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台帐）

安全设施设置视频（光盘）

2、文明施工

规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新、公路文化）

创建知晓汇编

文明施工检查（文明施工意见征询、共建活动、文娱活动）

文明样板路

食堂管理（卫生制度、健康证、购菜、留样菜、冰箱清洗、灭四害）

急救药品（担架）

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照  浦东公路综合养护经费使用管理办法  执行。

### 16 现场组织

（不组织）

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，日常养护项目设施量（道运中心）为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.1.1本项目年度养护经费=日常养护经费（含托底费）+水电费（按实结算）。

18.1.2 日常养护经费是指完成设施量清单中明确的日常养护项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。其中:

日常养护(公路设施)经费：养护范围内的养护维修及运行管理工作，主要包括设施结构维护、日常保洁、运行管理、机电系统维护等内容。经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业。

日常养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.3 托底费：用于 “一路一表”所列明细项目之外所产生的费用，包括但不仅限于以下使用范围：防汛防台（含抢险物资）费用；设施（如防撞水箱、反光标志等设施）被盗及意外损失修复费用；综合整治、清理土方污染、飞车垃圾、清理黑色广告等各类费用；保险以及重大活动及各类创建活动支出费用；窨井盖托底管理、投诉处理及三八线整治等费用；应急保障费用及上级部门交办任务产生的费用等。托底费由投标人自报，但不得超出相应最高限价，本托底费总价包干。

18.1.4水电费：投标人根据实际发生情况最终按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价和结算下浮率（即投标报价下浮率）不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

20.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

20.2 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。