青浦区初中理化考场建设设备采购及安装项目技术需求

项目概述

### 1.1.项目建设背景

2019年4月，上海市教委印发《上海市初中学业水平考试实施办法》（沪教委规【2019】2号），明确：综合测试考试采用闭卷笔试和实验操作考试相结合的方式，设物理和化学实验操作考试。根据相关规定，实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径，并被作为中考的一部分纳入。

目前青浦区学校实验室为传统实验设备，满足日常教学使用，不具备考场功能。因此，立足当前中考需要及未来实验教学改革趋势，运用信息技术建设理化实验室。

### 1.2.项目现状概述

青浦区参与本次考场建设的公办学校一共23所，其中：集中考点一共5所，分别是实验中学、珠溪中学、清河湾中学、华新中学和教师进修学院附属中学，每所集中考点共设置4个考场，其中物理及化学各2个，集中考点配置全新实验桌椅及考试设备，其余学校按考点标准进行配置。目前各学校每个实验座位已配置强电，每个化学实验桌的水槽也基本配置到位，每个考场面积约为90-105平方，大部分配置准备室，已具备考场的改造条件。

区端中心机房位于青浦区教师进修学院修业楼3层，根据本次理化考试的区端设备要求，已预留不少于2个机柜用于设备安装。

### 1.3.项目建设目标

基于青浦区各学校实验室原来的基础配套，充分利用已有的教育光缆、局端信息中心数据机房等资源，完成系统建设和有关功能的开发，学校实验室配套考试设备（按24套一个教室配置），同时通过网络改造后接入学校端中心机房进行数据汇聚及存储。教育局端配置中心数据机房及集中阅卷中心，中心机房用于放置配套服务区及中心存储设备，阅卷中心用于考试后的人工评分工作。

本项目先行建设满足考试的基础设备，共建设考场58间，其中20间为新建，其余38间在原有实验桌上进行升级改造。后期，根据需求再进行智能赋分系统及吊装系统的配置。

### 1.4.项目设计原则

规范性原则

对考试环境、主要考试设备按照相对统一的要求布局和选型，确保考场形态、功能基本保持一致，保证各个考场的统一、协调保障初中理化实验操作考试的公平、公正，同时也有利于开展日常教学工作。

整体性原则

初中理化实验操作考试是初中学业水平考试计分科目的考试。为维护考试公平、确保考试顺利，考试时所有相关系统同时使用，各系统之间互相关联、互相配合运行，因此，应当遵循整体设计、整体建设、整体服务的原则。

兼容性原则

初中理化实验操作考试考场（点）建设应充分考虑学校现有的办学条件和要求，能最大程度兼顾学校现有实验室环境、兼容标准化实验器材，充分考虑兼容原有系统，能够接入原有平台，实现与区考试中心和市教育考试院的多级互联互通。

发展性原则

本项目以行业标准作为设计依据，充分考虑实际需要和技术发展趋势，始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济的原则。在满足对功能、质量、性能、价格和后期维护等各方面要求的前提下，实现最优化的系统设备配置，降低系统造价，相关设备尽可能选择性能价格比高的技术方案和产品。

经济性原则

本着“厉行节约，提高绩效”的工作原则，明确初中理化实验操作考试环境建设所需的硬件和软件是统一考试和平时教学所必需，可以较好地控制整体成本费用。

### 1.5.项目建设依据

- 上海市教育委员会关于转发上海市教育考试院《上海市初中理化实验操作考试相关建设要求》的通知

- 《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》

- 《国家教育考试标准化考点建设规范》

- 《2021年上海市初中理化实验操作考试考务实施流程环节与数据接口规范说明》

- GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求

- GB50174-2017  数据中心设计规范

- GB4943.1-2011 信息技术设备安全第1 部分：通用要求

- GB50462-2008 电子信息系统机房施工及验收规范

- GB/T50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

- GB50057-2010 建筑物防雷设计规范

- GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

- GB/T25070-2019《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

- GB/T21671-2018《基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法》

包含但不限以上相关规范。

### 1.6.项目建设内容

根据考试以及日常教学要求，确定初中理化实验操作考试建设所需的基础设施环境、硬件配置、软件系统。建设内容主要有：

1、基础配套设施

包括网络、水、电改造，空调安装，室内环境建设等基础配套。

2、考试设备

包括教室演示台、学生实验操作设备、教考控制主机、学生实验智能教考终端、视频记录设备、视频存储设备、网络设备、配套服务器及其他考试必须配件。

3、配套软件及数据接口

包括实验教学及考核管理系统（学生端、校级端、区端）系统包含抽签系统、人工评卷系统等。

为提高理化实验操作考试的效率和公平性，进一步推进信息技术在考试管理、智能赋分等方面的应用，承建单位需具备智能赋分能力，且能根据考试要求按时完成考试相关软件的设计开发以及后续智能赋分系统的完善工作。

本项目采购设备，对实验仪器的要求应符合《上海市普通中小学教育装备配备指南（初中分册）》中物理和化学实验室配置要求， 不影响日常教学实验操作。

- 项目建设规模：

| 类别 | 物理改造 | 化学改造 | 物理新建 | 化学新建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考场数量（间） | 19 | 19 | 10 | 10 |
| 设备套数（套） | 431 | 435 | 240 | 236 |

- 项目建设点位表：

| 序号 | 学校 | 教室名称 | 现状 |  | 点位表（套） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有座位数 | 改造实施方案 | 物理改造套数 | 化学改造套数 | 物理新建套数 | 化学新建套数 |
| 1 | 上海市青浦区实验中学 | 物理实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
|  |  | 物理实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
| 2 | 上海市青浦区珠溪中学 | 物理实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
|  |  | 物理实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
| 3 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | 物理实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
|  |  | 物理实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
| 4 | 上海市青浦区华新中学 | 物理实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场1 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
|  |  | 物理实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  |  | 24 |
| 5 | 上海市青浦区教师进修学院附属中学 | 物理实验考场1 | 40 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场1 | 44 | 22套全新配套 |  |  |  | 22 |
|  |  | 物理实验考场2 | 48 | 24套全新配套 |  |  | 24 |  |
|  |  | 化学实验考场2 | 44 | 22套全新配套 |  |  |  | 22 |
| 6 | 上海市青浦区东方中学 | 物理实验考场 | 56 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 56 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 7 | 上海市青浦区豫才中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 利用生物教室桌椅进行48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 8 | 上海市青浦区崧淀中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 9 | 上海市毓秀学校 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 10 | 上海市毓华学校 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 11 | 上海市青浦区尚美中学 | 物理实验考场1 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场1 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
|  |  | 物理实验考场2 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场2 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 12 | 上海市青浦区第一中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 13 | 上海市佳信学校 | 物理实验考场 | 24 | 24位现有桌椅升级改造 | 12 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 24 | 24位现有桌椅升级改造 |  | 12 |  |  |
| 14 | 上海市青浦区少年业余体育学校 | 物理实验考场 | 30 | 30位现有桌椅升级改造 | 15 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 30 | 30位现有桌椅升级改造 |  | 15 |  |  |
| 15 | 上海市青浦区颜安中学 | 物理实验考场 | 40 | 40位现有桌椅升级改造 | 20 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 16 | 上海市青浦区沈巷中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 17 | 上海市青浦区金泽中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 18 | 上海市青浦区崧泽学校 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 19 | 上海市青浦区徐泾中学 | 物理实验考场 | 56 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 56 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 20 | 上海市青浦区重固中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 21 | 上海市青浦区白鹤中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 22 | 上海市博文学校 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 23 | 上海市青浦区凤溪初级中学 | 物理实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 | 24 |  |  |  |
|  |  | 化学实验考场 | 48 | 48位现有桌椅升级改造 |  | 24 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 431 | 435 | 240 | 236 |

建设要求

2.1考场基础设施建设

统筹规划实验室水、电、气、网络等基础设施建设，既要满足考试要求，更要满足各种教学方式的需要，以便实现实验室空间布局的灵活调整。

2.2相关设备配置

2.2.1学生试验操作设备（考试终端）

每个实验台配置一套学生试验操作设备，满足信息化考务管理需要，呈现考试内容，采集考试信息，并为将来开展数字化实验提供支撑。

2.2.2教考控制设备（监考终端）

每个实验室配置一台教师用监考终端，运行考试管理相关系统，对考试终端进行统一管理，满足考务管理需要。

2.2.3实验操作视频采集设备

每个实验台配置一套视频记录设备，每套由2 个摄像头组成，并采用可调节的一体化支架固定。视频记录全面覆盖学生实验操作，完整记录学生实验过程、操作细节、考试评价所需的证据，包括物理实验仪器的读数、化学实验各种反应的特征，必须符合人工评分的需要，并兼顾智能赋分的需要。

在教师实验教学过程中，可以拍摄老师演示实验完整画面和实验操作细节，可传输至投影仪及其他设备，达到示范实验目的。

一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储和传播教室的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平，或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。

2.2.4视频多流云终端（视频存储设备）

每所学校配置存储设备用于保存实验考试视频，保证视频数据的安全性、可靠性和完整性并将机器视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给视频集控主机。

2.3实验教学及考核管理系统

理化实验操作考试采用考场管理模式。各场次考试开始后，每个考场均为独立的管理单位。考试管理系统能支持各考点的模拟考试和正式考试。考试管理系统与抽签系统无缝衔接，可读取抽签系统导入的考务编排数据，能与各个考位的摄像机联动，监控其工作状态，对摄像机断电、损坏导致无法摄录、数据无法正常存储、所录制视频未达到规定清晰度等异常情况进行即时预警，以便人工及时介入进行处理。

考后能对同一个考位不同摄像机录制的视频进行合成处理，或支持不同视角视频画面的同步播放，便于评看系统的使用。

考核管理系统支持试卷导入模式，能将word版试题转化为适合系统使用的电子试卷，电子试卷应能够支持选择题、填空题等考试形式。考生作答结果呈现区域应单独设置，不允许翻屏，提交后呈灰色显示不允许修改。

### 2.4抽签系统

每位考生连续参加 2 次物理实验或 2 次化学实验，考位与试题存在对应关系。考生在候考室中，一次抽签可确定物理和化学两个场次的座位号。两个场次的座位号可按照一定规则成套出现，规则可配置。

抽签系统与考试管理系统无缝衔接，考生抽定座位号后，数据自动同步给考试管理系统。抽签系统可支持各考点的模拟考试和正式考试。

### 2.5人工评分系统

教师使用评卷场地的计算机终端，观看考生作答视频并打分。评卷子系统须支持将现场打分数据导入作为一评及二评，超出设置的误差阈值自动产生仲裁卷，由小组长仲裁，仲裁规则可配置。成绩上报，指评卷工作全部结束后，将成绩数据提交至上级考务管理部门。

通过人工评分系统，评分结束后无须人工统分、汇总上报，“评分+复核”的双评机制，可确保评分过程的公正性，有力地维护了广大考生的正当权益。

### 2.6考务及智能赋分系统对接

根据《2021年上海市初中理化实验操作考试考务实施流程环节与数据接口规范说明》相关要求，考务系统可与本市教育考试院考务系统的数据对接。

承建单位需具备智能赋分能力，所投产品需提供智能赋分数据接口，可实时产生实验操作技能评分点的数据，并能根据考试要求按时完成考试相关软件的设计开发以及后续智能赋分系统的完善工作。

设备具体技术参数要求

招标人在具体采购需求中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数，但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的技术参数的要求，并且让招标人满意。

### 3.1.考场设备技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物理实验考场（改造） |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 规格：不小于470mm*115mm*200mm 具备两路IPC摄像头，在教师实验教学过程中，可以拍摄老师演示实验完整画面和实验操作细节，可传输至投影仪及其他设备，达到示范实验目的。 一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播教师的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充。 摄像头参数： 图像分辨率不低于1920×1080； 帧率不低于25fps，宽动态能力不小于120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG 视频编解码格式； 支持POE 供电或供电、组网一体化系统； 支持本地SD 卡存储或本地视频汇聚与缓存功能，支持存储卡读写锁定； 视频同步偏差稳定持续不高于80ms。 | 19 | 个 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 功能：将机器视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给视频集控主机。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用。 | 19 | 个 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 功能：沟通视频服务设备与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码、上传。 | 19 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 主要功能：支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况，支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。支持学生实验技能测评时抽签确定实验台号以及抽签结果的数据导出和存档； 配套软件：现场监控软件；电子教室管理软件；考生考位调座软件；实验室控制系统。 硬件配置： 1.处理器：英特尔i5及以上 ； 2.内存：8GB及以上，可扩展； 3.硬盘：500GB及以上； 4.网卡：10M/100M自适应网卡； 5.光驱：DVD刻录； 6.显示器*2：20英寸及以上，分辨率1366 x 768及以上。显示设备1：显示教师主机的画面，便于教师各种管理。显示设备2：用于显示学生端摄像头画面，便于监考老师及时了解学生考试操作状态。 7.操作系统：Windows 7 X64 及以上 | 19 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 学生实验时的前端信息显示、采集和交互设备，配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，集成化高，一路全局用于实验操作的全局画面采集，一路操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录。支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 1、智能学生云终端*1：用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告。功能：具备开机自动还原功能，支持设备的一键维护。操作系统远程克隆和恢复管理，远程电源管理。具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 规格参数： 1）.处理器：ARM或X86架构，4核高性能处理器，主频不低于1.8GHz； 2）.内存：≥2GB RAM； 3）.存储：≥32GB； 4）.网络：10/100/1000自适应以太网接口； 5）.显示屏：不少于15英寸，显示分辨率不低于1280*800。 2、学生电源*1：用于学生完成相关实验所需的电源供应。 规格参数： 1）.220V交流输出，具备漏电保护机制； 2）.支持交流6V、12V输出，直流电压0-12V、电流0-2A无级可调输出； 3）.直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能，直流电源具有恒流源功能。 3、机器视觉采集终端*2：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 规格参数： 1）俯视摄像头： 系统结构 ：嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV200)， 传感器：200万1/2.9" 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~8Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 图像输出 主码流：1920*1080@25fps，1280*720@25fps；子码流：704*576@25fps， 快门：1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头：光学无畸变镜头 可视角度 90°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，宽动态 支持数字宽动态。 2)前置摄像头： 系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV300)， 传感器 500万1/2.8"黑光CMOS传感器；彩色，0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理 H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调; 图像输出 主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps; 快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头 鱼眼镜头水平220°垂直180°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，支持数字宽动态。 4、实验教学及考核管理系统云平台软件*1：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 软件功能： 1）.学生账号登陆及身份识别； 2）.云平台实验教学资源的课前预习或课后复习浏览、收藏； 3）.在线接收教师安排的实验任务、阅读实验内容、提交电子实验报告； 4）.学生实验时操作视频的自动记录以及与实验报告内容、学生身份的自动关联管理； 5）.学生可以查看自己过往实验情况及教师的评价信息，结合评价自主进行纠错学习； 6）.软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 5、支持无缝升级为AI智能评分系统（应提供原厂承诺函） ▲提供国家权威软件测评机构出具的实验教学及考核管理系统的安全测评测试报告；提供国家权威软件测评机构出具的实验考核管理软件的软件产品登记测试报告。 提供国家版权局出具的与实验教学管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 提供国家版权局出具的与实验考核管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 | 431 | 套 |  |
| 6 | 实验台配套 | 实验台面升级改造，标识实验区、器材放置区。保障实验考试智能赋分系统器材识别、器材取用以及器材整理评分点的需求。 | 431 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 规格参数： 1.额定容量：6KVA； 2.输入配线：单相二线+地线； 3.输入电压: 120~275VAC； 4.输出电压： 220VAC； 5.输出波形：纯净正弦输出； 6.频率范围：50/60Hz自适应； 7.后备时间：60min。 | 19 | 台 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 2.包转发率：≥160Mbps； 3.背板带宽：≥330Gbps； 4.安全管理：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 5.网络管理：支持智能堆叠； 6.支持全网口POE供电。 | 19 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 改造内容：配架、光缆、电源线、网线、水晶头、等耗材及其布管排线、水电改造配合等。保证每个考位、考场、学校信息机房之间的网络连通，每个考位的带宽不小于百兆，每个考场的带宽不小于千兆，如遇跨楼层光缆敷设，需保证线缆敷设的隐蔽性和安全性。 1.每个考位和教室讲台需预留4个网络信息接入点、供考试终端、视频记录设备、监考终端接入考试局域网； 2.配合学校水电改造，保证每个考位和教室讲台的水、电配置满足考试和日常教学的要求； 3.改造后的考场需满足使用要求，无裸露线缆及明显外露的线管； 4.强弱电线缆需分开敷设，敷设部位需考虑避开学生容易触碰的地方。 | 19 | 间 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 技术参数： 能效比≥3.28； 能效等级不低于2级； 制冷量（W） ≥12000； 制冷功率(W) ≥3500； 额定电流（A） 6.5； 制热 制热量（W） ≥14000； 制热功率(W) ≥3800； 额定电流（A） 7.1； 运行噪音dB(A) 室内 低-高风档 41-50 ； 超高风档 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值：室外 60； 循环风量（m³/h) 2000。 产品符合最新国家标准GB21455-2019《房间空气调节器限定值及能效等级》，能效比（APF）不低于4.1。（提供相关检测报告予以证明） | 11 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 包含室外机支架、铜管、铜管配件等。 | 11 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 包含强电线缆BV5*6；强电插座1套；空气开关1套；管道敷设1批。 | 11 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 硬件部分： 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 处理器：英特尔至强 6核及以上，主频3.5及以上 内存：32G及以上，可扩展到64G 硬盘：2块3.5寸4T及以上 阵列控制器：支持Raid 1， Raid5 PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 网口：2个百兆/千兆自适应网口 显卡：英特尔内置核心显卡（安装对应型号的驱动） 操作系统： Windows Server 2008 R2 64位及以上（及时更新系统补丁） 软件部分：实验教学及考核管理系统云平台软件（校级管理端软件） 用于所在学校的实验教学及考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能包含： 1.考生信息管理； 2.考场信息管理； 3.实验考试监考、评分教师管理； 4.实验考试考卷管理，包括电子考题的制作与审核管理、电子考卷的保密管理； 5.实验考务安排管理，包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理； 6.实验考试过程管理，包括考位抽签信息管理、考生身份信息管理、按上级考务安排的指令下发考卷至考场、考生答卷以及操作视频信息关联和向上提交管理等； 7.成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； 8.考情分析管理。 | 19 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 1.处理器：2颗英特尔®至强™-E5 4核及以上，主频3.5及以上 2.内存：64G及以上，可扩展到128G 3.硬盘：8块3.5寸4T及以上 4.阵列控制器：支持Raid1， Raid5 5.PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口 7.显卡：2G 独立显卡 8.操作系统：CentOS 7.6 9.应用软件：调度服务系统、视频服务系统、仪器服务系统 | 19 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 外形尺寸不小于600mm(宽)×1200mm(深)×2050mm(高)； 可用空间42U 静态承重大于1500KG； 结构组成：机架采用九折型材焊接框架，机柜整体密封设计，前门采用单开门（贴有保温棉的钣金门或6mm钢化玻璃门），后门采用双开钣金门 表面要求：机柜外表面静电喷塑，满足A类环境的使用要求。 整机集成IT设备、机柜、配电、制冷、布线、监控系统为一体。 机柜前面顶部配有自重力式天窗，同时后门可自动弹开。当监控收到消防联动信号、市电中断时或制冷系统外机停止工作后，自重力式排风天窗和后门自动打开，将热空气排出机柜。 机柜前部侧面有隔板将冷热通道隔离，隔板材料为优质碳素冷轧钢板； 机柜采用冷热通道封闭形式。 接地和防静电：预留接地螺钉 ▲防护等级要求：机柜防护等级 IP5X，环保要求：满足RoHS2.0。（需提供第三方权威机构测试报告复印件） | 19 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 智能机架式配电箱，对各支路电量信息的监控，主路空开（进线空开）状态可监控，显示主路常用电力参数（电流，电压，功率等）。 空开选用知名品牌 具备RS485通讯接口，可将采集到的参数传送到机房监控系统，机房管理人员能实时监测设备运行状态。 配电箱配置C级防雷装置（设计满足防雷检测标准和要求）。 ▲配电箱符合环保要求，通过第三方权威机构ROHS2.0认证。（需提供构ROHS2.0报告复印件） | 19 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 监控管理系统，通过对一体化机柜内的各设备、部件、环境运行参数及相关信息的实时采集分析、运算与处理。 ▲监控主机符合CE电磁兼容指令和无线电设备指令要求，通过第三方权威机构EMC和RED测试，具备CE(EMC/RED)证书；监控软件需第三方权威机构监控软件测试合格报告。 | 19 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | PDU等配件 PDU安装在一体化机柜内，为IT负载进行供电 其它监控、支架、辅件等配套设备 | 19 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 性能指标： 设备网络层吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥1800000，至少支持同时处理650路4M码流1080P视频准入控制能力，具备千兆电口≥6个，千兆光口≥4个 部署方式： 支持串接、旁路两种部署方式； 应用特性： 具备主动探测与被动流量识别技术 ▲支持802.1x准入协议，支持Mac认证bypass，支持视频终端主动扫描，并且扫描间隔时间可设置（需提供相关功能截图证明） 支持SNMP,ARP等探测技术 准入控制： 支持通过IP、MAC、白名单等对接入设备进行认证 支持视频终端监测，能实时获取视频终端状况和连接链路状况 支持监测非法接入和可疑行为等，对违规的流量进行审计和封堵 支持资产状态图形化展示，至少包含设备IP、MAC、设备类别、是否在线等 支持视频终端在资产管理界面上搜索、分组、自定义标签等 支持通过识别、分析网络中的视频流量和非视频流量发现异常设备，并进行实时告警和阻断，避免非摄像机资源及非法前端资源连入视频传输专网； 支持监测接入终端的工作状态，包括在线、离线、首次入网时间、离细时间等,协助管理员对接入终端进行有效的管理。 安全能力： 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 具备文件过滤功能，可对视频文件、音频文件、图片文件、文本文件、可执行文件、驱动文件等类型文件进行安全过滤。 访问控制： 支持单向及控制方向的传输 支持主流协议：支持SIP协议信令控制； 支持识别IPC是否采用GB28181标准接入，对不符合国标的终端可进行告警和阻断； ▲支持对<<GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求>>视频协议的信令进行控制，如标准中明确规定的SIP视频协议中注册REGISTER，邀请INVITE等信令的访问控制；（需提供相关功能截图证明） 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则长时间未有匹配等情况； 风险识别处置： 支持接入摄像头如海康、大华等设备安全性检查，弱口令和摄像头高危漏洞等安全风险并提供防御能力 支持对防护的服务器安全性检查，能够发现操作系统、中间件、应用漏洞等安全风险并提供防御能力 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 产品成熟度证明： 要求所投产品通过ICSA Labs 防火墙品类产品认证，提供有效证明材料。 ▲要求所投产品具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统新型传输、交换、控制技术要求》的证书或者具备CNAS资质的第三方机构检测报告。 所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证，提供有效证书的复印件。 | 23 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 台式计算机+显示器 CPU处理器：Intel i5或以上 内存容量：8G或以上 硬盘容量：500GB HDD或以上 显示器尺寸：21.5英寸或以上 Usb键盘鼠标 windows 7及以上操作系统 | 9 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 功能：用于考试座位的抽取和签到功能，采用随机方式确认考生考位编号，保证考试的公平性。 1.可配置抽签方式，支持一键抽取和单个抽取 2.数据自动存储，信息完整记录 3.支持场次、座位调整 4.支持签到和数据信息统计 5.支持座位的及时调整 6.支持备用桌设置和激活，应对考场需求变化 | 9 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 黑白激光打印机，A4幅面 | 9 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 候考室网络改造，保证抽签主机使用的网络与考试专网连通，候考室总带宽不小于千兆，保证线缆敷设的隐蔽性和安全性。部署不少于2个信息点位、配套线槽及线缆等。 | 9 | 套 |  |
| 二、化学实验考场（改造） |  |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 规格：不小于470mm*115mm*200mm 具备两路IPC摄像头，在教师实验教学过程中，可以拍摄老师演示实验完整画面和实验操作细节，可传输至投影仪及其他设备，达到示范实验目的。 一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播教师的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充 摄像头参数： 图像分辨率不低于1920×1080； 帧率不低于25fps，宽动态能力不小于120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG 视频编解码格式； 支持POE 供电或供电、组网一体化系统； 支持本地SD 卡存储或本地视频汇聚与缓存功能，支持存储卡读写锁定； 视频同步偏差稳定持续不高于80ms。 | 19 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 功能：将机器视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给视频集控主机。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用。 | 19 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 功能：沟通视频服务设备与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码、上传。 | 19 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 主要功能：支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况，支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。支持学生实验技能测评时抽签确定实验台号以及抽签结果的数据导出和存档。 配套软件：现场监控软件；电子教室管理软件；考生考位调座软件；实验室控制系统。 硬件配置： 1.处理器：英特尔i5及以上； 2.内存：8GB及以上，可扩展； 3.硬盘：500GB及以上； 4.网卡：10M/100M自适应网卡； 5.光驱：DVD刻录； 6.显示器*2：20英寸及以上，分辨率1366 x 768及以上。显示设备1：显示教师主机的画面，便于教师各种管理。显示设备2：用于显示学生端摄像头画面，便于监考老师及时了解学生考试操作状态； 7.操作系统：Windows 7 X64 及以上。 | 19 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 学生实验时的前端信息显示、采集和交互设备，配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，集成化高，一路全局用于实验操作的全局画面采集，一路操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录。支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 1、智能学生云终端*1：用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告。功能：具备开机自动还原功能，支持设备的一键维护。操作系统远程克隆和恢复管理，远程电源管理。具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 规格参数： 1）.处理器：ARM或X86架构，4核高性能处理器，主频不低于1.8GHz； 2）.内存：≥2GB RAM； 3）.存储：≥32GB； 4）.网络：10/100/1000自适应以太网接口； 5）.显示屏：不少于15英寸，显示分辨率不低于1280*800。 2、学生电源*1：用于学生完成相关实验所需的电源供应。 规格参数： 1）.220V交流输出，具备漏电保护机制； 2）.支持交流6V、12V输出，直流电压0-12V、电流0-2A无级可调输出； 3）.直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能，直流电源具有恒流源功能。 3、机器视觉采集终端*2：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 规格参数： 1）俯视摄像头： 系统结构 ：嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV200)， 传感器：200万1/2.9" 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~8Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 图像输出 主码流：1920*1080@25fps，1280*720@25fps；子码流：704*576@25fps， 快门：1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头：光学无畸变镜头 可视角度 90°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，宽动态 支持数字宽动态。 2)前置摄像头： 系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV300)， 传感器 500万1/2.8"黑光CMOS传感器；彩色，0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理 H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调; 图像输出 主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps; 快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头 鱼眼镜头水平220°垂直180°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，支持数字宽动态。 4、实验教学及考核管理系统云平台软件*1：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 软件功能： 1）.学生账号登陆及身份识别； 2）.云平台实验教学资源的课前预习或课后复习浏览、收藏； 3）.在线接收教师安排的实验任务、阅读实验内容、提交电子实验报告； 4）.学生实验时操作视频的自动记录以及与实验报告内容、学生身份的自动关联管理； 5）.学生可以查看自己过往实验情况及教师的评价信息，结合评价自主进行纠错学习； 6）.软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 5、支持无缝升级为AI智能评分系统（应提供原厂承诺函） ▲提供国家权威软件测评机构出具的实验教学及考核管理系统的安全测评测试报告；提供国家权威软件测评机构出具的实验考核管理软件的软件产品登记测试报告。 提供国家版权局出具的与实验教学管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 提供国家版权局出具的与实验考核管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 | 435 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 实验台面升级改造，标识实验区、器材放置区。保障实验考试智能赋分系统器材识别、器材取用以及器材整理评分点的需求。 | 435 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 最大耐水压：6帕。 | 19 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 2.包转发率：≥160Mbps； 3.背板带宽：≥330Gbps； 4.安全管理：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 5.网络管理：支持智能堆叠； 6.支持全网口POE供电。 | 19 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 改造内容：配架、光缆、电源线、网线、水晶头、等耗材及其布管排线、水电改造配合等。保证每个考位、考场、学校信息机房之间的网络连通，每个考位的带宽不小于百兆，每个考场的带宽不小于千兆，如遇跨楼层光缆敷设，需保证线缆敷设的隐蔽性和安全性。 1.每个考位和教室讲台需预留4个网络信息接入点、供考试终端、视频记录设备、监考终端接入考试局域网； 2.配合学校水电改造，保证每个考位和教室讲台的水、电配置满足考试和日常教学的要求； 3.改造后的考场需满足使用要求，无裸露线缆及明显外露的线管； 4.强弱电线缆需分开敷设，敷设部位需考虑避开学生容易触碰的地方。 | 19 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 技术参数： 能效比≥3.28； 能效等级不低于2级； 制冷量（W） ≥12000 ； 制冷功率(W) ≥3500； 额定电流（A） 6.5； 制热 制热量（W） ≥14000 ； 制热功率(W) ≥3800； 额定电流（A） 7.1； 运行噪音dB(A) 室内 低-高风档 41-50； 超高风档 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值： 室外 60； 循环风量（m³/h) 2000； 产品符合最新国家标准GB21455-2019《房间空气调节器限定值及能效等级》，能效比（APF）不低于4.1。（提供相关检测报告予以证明） | 6 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 包含室内机支架、室外机支架、铜管、铜管配件等。 | 6 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 包含强电线缆BV5*6；强电插座1套；空气开关1套；管道敷设1批。 | 6 | 批 |  |
| 三、物理实验考场（新建） |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 配有总漏电保护和分组漏电保护，确保实验安全方便，演示实验所需的电流电压配有多功能仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准） 教师低压稳压直流电源1.25～30V，额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 220V交流输出为国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 同时支持对吊装系统和学生操作台的物理（机械）按键控制。 | 10 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 功能：具备视频切换中控，用于集中控制和管理实验室配置的实验教考设备系统。 一、信息交换控制操作台 技术参数： （1）尺寸：不小于2260*750*900mm； （2）柜体：全钢结构柜体、具备信息化设备存储空间，视频切换：支持5路VGA输入，2路USB输入，3路VGA输出，1路USB输出。可根据教学需要切换显示投影教师电脑和视频监视器的监控信息； （3）实验箱柜体：可用于存放仪器箱，方便实验仪器管理。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无 露底现象，耐划痕：1.5N,划一周，无整圈连续划痕；抗老化：调制（23±2) °C, (50±5) % ，48h；试验温度（45±5)°C，65%〜90%，试验时间72h。无开 裂现象；耐龟裂性：(70±2)°C，（24土 1) h，不 低于1级；耐冷热循环：(80±2) °C、（120土 10) min ，（一20±3)°C、（120±10) min为一周期，共四周期。无裂纹 、鼓泡、起皱和无明显变色，耐水蒸气：水蒸气，（60±5) min。无凸起 、龟裂和明显变色，耐干热：(180土 1) °C，20min。不低于3 级，物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； 2、操作台力学性能：书评静载荷试验 力600N，10次。垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。持续垂直静载荷：在和1.25kg/d㎡，24h。独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。独立操作台垂直加载稳定性有抽屉：力750N。活动操作台跌落：跌落高度150m，10次。垂直冲击试验：跌落高度：300,mm，10次。甲醛释放量≤1.5mg/L。 二、水槽柜： （1）产品尺寸：不小于长435mm*宽580mm*高800/1080mm； （2）采用ABS材料注塑成型，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，凹位处倒圆角处理； （3）水槽体：内径尺寸：370*300*200，采用PP改性材料注塑成型，壁厚不小于5.0mm，前沿有不小于25mm高挡水沿，水槽内带溢水口； （4）水槽柜配件类：实验室专用三联水嘴；滴水架：PP注塑滴水架外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干；泥沙杂物过滤器、蓄水堵盖、水管管路组成。 三、教师凳：高度可调。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“教师演示台”的检测报告复印件并加盖公章予以证明，原件备查。 ▲操作台台面理化性能、力学性能应符合或优于《实验室家具通用技术条件》相关要求。（相关参数应在检测报告中予以体现） | 10 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 功能：将机器视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给视频集控主机。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用； | 10 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 功能：沟通视频服务设备与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码、上传。 | 10 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 主要功能：支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况，支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。支持学生实验技能测评时抽签确定实验台号以及抽签结果的数据导出和存档。 配套软件：现场监控软件；电子教室管理软件；考生考位调座软件；实验室控制系统。 监控软件功能： 可对考场内设备运行状态进行实时监控，可向监考老师及时推送设备异常；支持异常考试状态预警与记录，包括违纪、缺考、重考等考试异常；支持考后数据收取状态监控，可实时显示考卷、仪器数据、视频数据接收的状态和完整性校验，对异常数据收取结果及时推送给监考平台。 硬件配置： 1.处理器：英特尔i5及以上； 2.内存：8GB及以上，可扩展； 3.硬盘：500GB及以上； 4.网卡：10M/100M自适应网卡； 5.光驱：DVD刻录； 6.显示器*2：20英寸及以上，分辨率1366 x 768及以上。显示设备1：显示教师主机的画面，便于教师各种管理。显示设备2：用于显示学生端摄像头画面，便于监考老师及时了解学生考试操作状态； 7.操作系统：Windows 7 X64 及以上。 | 10 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 规格：不小于470mm*115mm*200mm 具备两路IPC摄像头，在教师实验教学过程中，可以拍摄老师演示实验完整画面和实验操作细节，可传输至投影仪及其他设备，达到示范实验目的。 一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播教师的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充 摄像头参数： 图像分辨率不低于1920×1080； 帧率不低于25fps，宽动态能力不小于120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG 视频编解码格式； 支持POE 供电或供电、组网一体化系统； 支持本地SD 卡存储或本地视频汇聚与缓存功能，支持存储卡读写锁定； 视频同步偏差稳定持续不高于80ms。 | 10 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 实验操作台 一、实验操作台： 1.尺寸：不小于1250mm×650mm×780mm； 2.台面：实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 3.框架采用铸铝型材，围边采用一体成型厚度不小于40mm内带升降槽。桌腿:工字形外观，外尺寸：630*792*60mm，立柱截面尺寸140*60*3mm, 不小于3mm厚冲压成型的铸铝型材，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂； 4.自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离及升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制。 二、仪器储存实验柜： 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理。 尺寸：不小于400×480×600H，ABS一体注塑成型或全钢柜体采用不小于厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.安全性：要求1：活动部件间距离：≤8mm或≥25mm；要求2：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；要求3：活动部件的轮子或脚轮应至少有两个锁定装置； 2.操作台台面理化性能：耐磨:磨损值≤80mg/100r,表面情况：图案：磨100r,应保留50%以上花纹；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕。抗老化:调制（23±2）℃，（50±5）%，48h；试验温度（45±5）℃，65%-90%，试验时间72h，无开裂现象。耐龟裂性：（70±2）℃，（24±1）h，不低于1级。耐冷热循环：（80±2）℃、（120±10）min，（-20±3）℃、（120±10）min为一周期，共四周期。无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。耐水蒸气：水蒸气，（60±）min无凸起、龟裂和无明显变色。耐干热：（180±1）℃，20min。不低于3级。物理实验台面抗冲击：冲击高度1m，冲击应无凹坑直径≤10mm。物理、化学实验台面耐高温：（120±3）℃，2h，表面无裂纹； 3.操作台力学性能：水平静载荷实验：力600N，10次，无损；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次，无损；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/d㎡，24h。无损；独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。无损、无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：力750N，无损、无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。无损；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次，无损； 4.甲醛释放量：≤1.0mg/L。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“实验操作台”的检测报告复印件并加盖公章予以证明，原件备查 ▲安全性：要求1：活动部件间距离：≤8mm或≥25mm；要求2：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；要求3：活动部件的轮子或脚轮应至少有两个锁定装置。（相关参数应在检测报告中予以体现） ▲甲醛释放量≤1.0mg/L。（相关参数应在检测报告中予以体现） | 240 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 实验室学生专用凳，椅面直径≥300MM，可调高度。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“实验凳”的检测报告扫描件 | 480 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 学生实验时的前端信息显示、采集和交互设备，配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，集成化高，一路全局用于实验操作的全局画面采集，一路操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录。支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 1、智能学生云终端*1：用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告。功能：具备开机自动还原功能，支持设备的一键维护。操作系统远程克隆和恢复管理，远程电源管理。具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 规格参数： 1）.处理器：ARM或X86架构，4核高性能处理器，主频不低于1.8GHz； 2）.内存：≥2GB RAM； 3）.存储：≥32GB； 4）.网络：10/100/1000自适应以太网接口； 5）.显示屏：不少于15英寸，显示分辨率不低于1280*800。 2、学生电源*1：用于学生完成相关实验所需的电源供应。 规格参数： 1）.220V交流输出，具备漏电保护机制； 2）.支持交流6V、12V输出，直流电压0-12V、电流0-2A无级可调输出； 3）.直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能，直流电源具有恒流源功能。 3、机器视觉采集终端*2：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 规格参数： 1）俯视摄像头： 系统结构 ：嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV200)， 传感器：200万1/2.9" 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~8Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 图像输出 主码流：1920*1080@25fps，1280*720@25fps；子码流：704*576@25fps， 快门：1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头：光学无畸变镜头 可视角度 90°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，宽动态 支持数字宽动态。 2)前置摄像头： 系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV300)， 传感器 500万1/2.8"黑光CMOS传感器；彩色，0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理 H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调; 图像输出 主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps; 快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头 鱼眼镜头水平220°垂直180°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，支持数字宽动态。 4、实验教学及考核管理系统云平台软件*1：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 软件功能： 1）.学生账号登陆及身份识别； 2）.云平台实验教学资源的课前预习或课后复习浏览、收藏； 3）.在线接收教师安排的实验任务、阅读实验内容、提交电子实验报告； 4）.学生实验时操作视频的自动记录以及与实验报告内容、学生身份的自动关联管理； 5）.学生可以查看自己过往实验情况及教师的评价信息，结合评价自主进行纠错学习； 6）.软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 5、支持无缝升级为AI智能评分系统（应提供原厂承诺函） ▲提供国家权威软件测评机构出具的实验教学及考核管理系统的安全测评测试报告；提供国家权威软件测评机构出具的实验考核管理软件的软件产品登记测试报告。 提供国家版权局出具的与实验教学管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 提供国家版权局出具的与实验考核管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 | 240 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 规格参数： 1.额定容量：6KVA； 2.输入配线：单相二线+地线； 3.输入电压: 120~275VAC； 4.输出电压： 220VAC； 5.输出波形：纯净正弦输出； 6.频率范围：50/60Hz自适应； 7.后备时间：60min。 | 10 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 2.包转发率：≥160Mbps； 3.背板带宽：≥330Gbps； 4.安全管理：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击； 5.网络管理：支持智能堆叠； 6.支持全网口POE供电。 | 10 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 改造内容：配架、光缆、电源线、网线、水晶头、等耗材及其布管排线、水电改造配合等。保证每个考位、考场、学校信息机房之间的网络连通，每个考位的带宽不小于百兆，每个考场的带宽不小于千兆，如遇跨楼层光缆敷设，需保证线缆敷设的隐蔽性和安全性。 1.每个考位和教室讲台需预留4个网络信息接入点、供考试终端、视频记录设备、监考终端接入考试局域网； 2.配合学校水电改造，保证每个考位和教室讲台的水、电配置满足考试和日常教学的要求； 3.改造后的考场需满足使用要求，无裸露线缆及明显外露的线管； 4.强弱电线缆需分开敷设，敷设部位需考虑避开学生容易触碰的地方。 | 10 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 技术参数： 能效比≥3.28； 能效等级不低于2级； 制冷量（W） ≥12000 ； 制冷功率(W) ≥3500； 额定电流（A） 6.5； 制热 制热量（W） ≥14000 ； 制热功率(W) ≥3800； 额定电流（A） 7.1； 运行噪音dB(A) 室内 低-高风档 41-50； 超高风档 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值： 室外 60； 循环风量（m³/h) 2000； 产品符合最新国家标准GB21455-2019《房间空气调节器限定值及能效等级》，能效比（APF）不低于4.1。（提供相关检测报告予以证明） | 8 |  |  |
| 14 | 空调配件 | 包含室内机支架、室外机支架、铜管、铜管配件等。 | 8 |  |  |
| 15 | 空调电源安装 | 包含强电线缆BV5*6；强电插座1套；空气开关1套；管道敷设1批。 | 8 |  |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 硬件部分： 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 处理器：英特尔至强 6核及以上，主频3.5及以上； 内存：32G及以上，可扩展到64G； 硬盘：2块3.5寸4T及以上； 阵列控制器：支持Raid 1， Raid5； PCI I/O插槽：2个PCIe插槽； 网口：2个百兆/千兆自适应网口； 显卡：英特尔内置核心显卡（安装对应型号的驱动）； 操作系统： Windows Server 2008 R2 64位及以上（及时更新系统补丁）； 软件部分：实验教学及考核管理系统云平台软件（校级管理端软件）； 用于所在学校的实验教学及考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能包含： 1.考生信息管理； 2.考场信息管理； 3.实验考试监考、评分教师管理； 4.实验考试考卷管理，包括电子考题的制作与审核管理、电子考卷的保密管理； 5.实验考务安排管理，包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理； 6.实验考试过程管理，包括考位抽签信息管理、考生身份信息管理、按上级考务安排的指令下发考卷至考场、考生答卷以及操作视频信息关联和向上提交管理等； 7.成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； 8.考情分析管理。 | 10 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 1.处理器：2颗英特尔®至强™-E5 4核及以上，主频3.5及以上 2.内存：64G及以上，可扩展到128G； 3.硬盘：8块3.5寸4T及以上； 4.阵列控制器：支持Raid1， Raid5； 5.PCI I/O插槽：2个PCIe插槽； 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口； 7.显卡：2G 独立显卡； 8.操作系统：CentOS 7.6； 9.应用软件：调度服务系统、视频服务系统、仪器服务系统。 | 10 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 外形尺寸不小于600mm(宽)×1200mm(深)×2050mm(高)； 可用空间42U 静态承重大于1500KG； 结构组成：机架采用九折型材焊接框架，机柜整体密封设计，前门采用单开门（贴有保温棉的钣金门或6mm钢化玻璃门），后门采用双开钣金门； 表面要求：机柜外表面静电喷塑，满足A类环境的使用要求； 整机集成IT设备、机柜、配电、制冷、布线、监控系统为一体。 机柜前面顶部配有自重力式天窗，同时后门可自动弹开。当监控收到消防联动信号、市电中断时或制冷系统外机停止工作后，自重力式排风天窗和后门自动打开，将热空气排出机柜。 机柜前部侧面有隔板将冷热通道隔离，隔板材料为优质碳素冷轧钢板； 机柜采用冷热通道封闭形式。 接地和防静电：预留接地螺钉 ▲防护等级要求：机柜防护等级 IP5X，环保要求：满足RoHS2.0。（需提供第三方权威机构测试报告复印件） | 10 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 智能机架式配电箱，对各支路电量信息的监控，主路空开（进线空开）状态可监控，显示主路常用电力参数（电流，电压，功率等）。 空开选用知名品牌 具备RS485通讯接口，可将采集到的参数传送到机房监控系统，机房管理人员能实时监测设备运行状态。 配电箱配置C级防雷装置（设计满足防雷检测标准和要求）。 ▲配电箱符合环保要求，通过第三方权威机构ROHS2.0认证。（需提供构ROHS2.0报告复印件） | 10 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 空调内机风量大于1000m3/h，制冷能效比大于3.3，需提供第三方权威机构测试报告复印件。 空调内机满足10%~100%制冷量范围可调，可以实现最低10%的IT负载的情况下稳定制冷，减少低负载时压缩机频繁启停引起的工作异常。需分别提供第三方权威机构出具的额定制冷量和最小制冷量测试值的测试报告复印件做证明。 空调标配冷凝水排水泵，克服5m以上排水高差。 标配漏水检测，最大限度避免水浸风险； 采用R410A 绿色环保制冷剂，符合国际绿色环保制冷剂要求。 冷媒不足自动预警，冷凝器脏堵提示，实时冷量显示等功能。 空调应具备低载除湿功能，确保环境高湿、低负载时，机柜内部温湿度稳定，避免产生凝露。（提供已授权低载除湿发明专利证书复印件）；机架式空调需满足ROHS2.0环保要求，通过第三方权威机构测试。（提供ROHS 2.0检测证书或报告复印件） | 10 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 监控管理系统，通过对一体化机柜内的各设备、部件、环境运行参数及相关信息的实时采集分析、运算与处理。 ▲监控主机符合CE电磁兼容指令和无线电设备指令要求，通过第三方权威机构EMC和RED测试，具备CE(EMC/RED)证书；监控软件需第三方权威机构监控软件测试合格报告。 | 10 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | PDU等配件 PDU安装在一体化机柜内，为IT负载进行供电 其它监控、支架、辅件等配套设备 | 10 | 套 |  |
| 19 | 候考室主机 | 台式计算机+显示器 CPU处理器：Intel i5或以上； 内存容量：8G或以上； 硬盘容量：500GB HDD或以上； 显示器尺寸：21.5英寸或以上。 Usb键盘鼠标 windows 7及以上操作系统 | 10 | 套 |  |
| 20 | 实验考位抽签系统 | 功能：用于考试座位的抽取和签到功能，采用随机方式确认考生考位编号，保证考试的公平性。 1.可配置抽签方式，支持一键抽取和单个抽取； 2.数据自动存储，信息完整记录； 3.支持场次、座位调整； 4.支持签到和数据信息统计； 5.支持座位的及时调整； 6.支持备用桌设置和激活，应对考场需求变化。 | 10 | 套 |  |
| 21 | 候考室打印机 | 黑白激光打印机，A4幅面 | 10 | 套 |  |
| 22 | 候考室网络改造 | 候考室网络改造，保证抽签主机使用的网络与考试专网连通，候考室总带宽不小于千兆，保证线缆敷设的隐蔽性和安全性。部署不少于2个信息点位、配套线槽及线缆等。 | 10 | 套 |  |
| 四、化学实验考场（新建） |  |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 配有总漏电保护和分组漏电保护，确保实验安全方便，演示实验所需的电流电压配有多功能仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准） 教师低压稳压直流电源1.25～30V，额定电流3A，连续可调，具有过流保护，短路保护和温升保护 220V交流输出为国标五孔插座，带有过载保护和电源指示 同时支持对吊装系统和学生操作台的物理（机械）按键控制。 | 10 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 功能：具备视频切换中控，用于集中控制和管理实验室配置的实验教考设备系统。 一、信息交换控制操作台 技术参数： （1）尺寸：不小于2260*750*900mm； （2）柜体：全钢结构柜体、具备信息化设备存储空间，视频切换：支持5路VGA输入，2路USB输入，3路VGA输出，1路USB输出。可根据教学需要切换显示投影教师电脑和视频监视器的监控信息。 （3）实验箱柜体：可用于存放仪器箱，方便实验仪器管理。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1、操作台台面理化性能：耐磨2：表面情况：素色：磨350r，应无 露底现象，耐划痕：1.5N,划一周，无整圈连续划痕；抗老化：调制（23±2) °C, (50±5) % ，48h；试验温度（45±5)°C，65%〜90%，试验时间72h。无开 裂现象；耐龟裂性：(70±2)°C，（24土 1) h，不 低于1级；耐冷热循环：(80±2) °C、（120土 10) min ，（一20±3)°C、（120±10) min为一周期，共四周期。无裂纹 、鼓泡、起皱和无明显变色，耐水蒸气：水蒸气，（60±5) min。无凸起 、龟裂和明显变色，耐干热：(180土 1) °C，20min。不低于3 级，物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm； 2、操作台力学性能：书评静载荷试验 力600N，10次。垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。持续垂直静载荷：在和1.25kg/d㎡，24h。独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。独立操作台垂直加载稳定性有抽屉：力750N。活动操作台跌落：跌落高度150m，10次。垂直冲击试验：跌落高度：300,mm，10次。甲醛释放量≤1.5mg/L。 二、水槽柜： （1）产品尺寸：不小于长435mm*宽580mm*高800/1080mm； （2）采用ABS材料注塑成型，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，凹位处倒圆角处理； （3）水槽体：内径尺寸：370*300*200，采用PP改性材料注塑成型，壁厚不小于5.0mm，前沿有不小于25mm高挡水沿，水槽内带溢水口； （4）水槽柜配件类：实验室专用三联水嘴；滴水架：PP注塑滴水架外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干；泥沙杂物过滤器、蓄水堵盖、水管管路组成。 三、教师凳：高度可调。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“教师演示台”的检测报告复印件并加盖公章予以证明，原件备查。 ▲操作台台面理化性能、力学性能应符合或优于《实验室家具通用技术条件》相关要求。（相关参数应在检测报告中予以体现） | 10 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 功能：将机器视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给视频集控主机。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用。 | 10 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 功能：沟通视频服务设备与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码、上传。 | 10 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 主要功能：支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况，支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。支持学生实验技能测评时抽签确定实验台号以及抽签结果的数据导出和存档。 配套软件：现场监控软件；电子教室管理软件；考生考位调座软件；实验室控制系统。 监控软件功能： 可对考场内设备运行状态进行实时监控，可向监考老师及时推送设备异常；支持异常考试状态预警与记录，包括违纪、缺考、重考等考试异常；支持考后数据收取状态监控，可实时显示考卷、仪器数据、视频数据接收的状态和完整性校验，对异常数据收取结果及时推送给监考平台。 硬件配置： 1.处理器：英特尔i5及以上； 2.内存：8GB及以上，可扩展； 3.硬盘：500GB及以上； 4.网卡：10M/100M自适应网卡； 5.光驱：DVD刻录； 6.显示器*2：20英寸及以上，分辨率1366 x 768及以上。显示设备1：显示教师主机的画面，便于教师各种管理。显示设备2：用于显示学生端摄像头画面，便于监考老师及时了解学生考试操作状态； 7.操作系统：Windows 7 X64 及以上。 | 10 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 规格：不小于470mm*115mm*200mm 具备两路IPC摄像头，在教师实验教学过程中，可以拍摄老师演示实验完整画面和实验操作细节，可传输至投影仪及其他设备，达到示范实验目的。 一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制、存储、和传播教师的实验操作视频信息，用于学业考试时评价学生的实验操作技能水平或平时教学中用于帮助学生检查和纠正实验操作错误。一路细节录播系统，从不同的角度录制实验操作细节部分，是对全局录播有效的补充 摄像头参数： 图像分辨率不低于1920×1080； 帧率不低于25fps，宽动态能力不小于120dB； 支持H.264、H.265、MJPEG 视频编解码格式； 支持POE 供电或供电、组网一体化系统； 支持本地SD 卡存储或本地视频汇聚与缓存功能，支持存储卡读写锁定； 视频同步偏差稳定持续不高于80ms。 | 10 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 主体：加厚铜质 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 最大耐水压：6帕。 | 10 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 实验操作台 一、实验操作台： 1.尺寸：不小于1250mm×650mm×780mm； 2.台面：实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区。 3.框架采用铸铝型材，围边采用一体成型厚度不小于40mm内带升降槽。桌腿:工字形外观，外尺寸：630*792*60mm，立柱截面尺寸140*60*3mm, 不小于3mm厚冲压成型的铸铝型材，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂。 4.自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离。要求升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制； 二、实验仪器储存柜： 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理。 尺寸：不小于400×480×600H，ABS一体注塑成型或全钢柜体采用不小于厚1.0mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理。 技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件： 1.安全性：要求1：活动部件间距离：≤8mm或≥25mm；要求2：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；要求3：活动部件的轮子或脚轮应至少有两个锁定装置。 2.操作台台面理化性能：耐磨:磨损值≤80mg/100r,表面情况：图案：磨100r,应保留50%以上花纹；耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕。抗老化:调制（23±2）℃，（50±5）%，48h；试验温度（45±5）℃，65%-90%，试验时间72h，无开裂现象。耐龟裂性：（70±2）℃，（24±1）h，不低于1级。耐冷热循环：（80±2）℃、（120±10）min，（-20±3）℃、（120±10）min为一周期，共四周期。无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。耐水蒸气：水蒸气，（60±）min无凸起、龟裂和无明显变色。耐干热：（180±1）℃，20min。不低于3级。物理实验台面抗冲击：冲击高度1m，冲击应无凹坑直径≤10mm。物理、化学实验台面耐高温：（120±3）℃，2h，表面无裂纹。 3.操作台力学性能：水平静载荷实验：力600N，10次，无损；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次，无损；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/d㎡，24h。无损；独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。无损、无倾翻。独立操作台垂直加载稳定性：力750N，无损、无倾翻。活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。无损；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次，无损。 4.甲醛释放量：≤1.0mg/L。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“实验操作台”的检测报告复印件并加盖公章予以证明，原件备查 ▲安全性：要求1：活动部件间距离：≤8mm或≥25mm；要求2：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；要求3：活动部件的轮子或脚轮应至少有两个锁定装置。（相关参数应在检测报告中予以体现） ▲甲醛释放量≤1.0mg/L。（相关参数应在检测报告中予以体现） | 236 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 实验室学生专用凳，椅面直径≥300MM，可调高度。 ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“实验凳”的检测报告扫描件 | 472 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | （1）产品尺寸：长435mm*宽580mm*高800/1080mm； （2）采用ABS材料注塑成型，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，凹位处倒圆角处理； （3）水槽体：内径尺寸：370*300*200，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm，前沿有25mm高挡水沿，水槽内带溢水口； （4）水槽柜配件类：实验室专用三联水嘴；滴水架：PP注塑滴水架外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干；泥沙杂物过滤器、蓄水堵盖、水管管路组成。 | 118 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 学生实验时的前端信息显示、采集和交互设备，配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，集成化高，一路全局用于实验操作的全局画面采集，一路操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录。支持学生登录系统进行实验学习活动的展开，支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 1、智能学生云终端*1：用于实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告。功能：具备开机自动还原功能，支持设备的一键维护。操作系统远程克隆和恢复管理，远程电源管理。具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 规格参数： 1）.处理器：ARM或X86架构，4核高性能处理器，主频不低于1.8GHz； 2）.内存：≥2GB RAM； 3）.存储：≥32GB； 4）.网络：10/100/1000自适应以太网接口； 5）.显示屏：不少于15英寸，显示分辨率不低于1280*800。 2、学生电源*1：用于学生完成相关实验所需的电源供应。 规格参数： 1）.220V交流输出，具备漏电保护机制； 2）.支持交流6V、12V输出，直流电压0-12V、电流0-2A无级可调输出； 3）.直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能，直流电源具有恒流源功能。 3、机器视觉采集终端*2：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 规格参数： 1）俯视摄像头： 系统结构 ：嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV200)， 传感器：200万1/2.9" 黑光CMOS传感器；彩色0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~8Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 图像输出 主码流：1920*1080@25fps，1280*720@25fps；子码流：704*576@25fps， 快门：1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头：光学无畸变镜头 可视角度 90°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，宽动态 支持数字宽动态。 2)前置摄像头： 系统结构 嵌入式RTOS设计，双核32位DSP(Hi3516EV300)， 传感器 500万1/2.8"黑光CMOS传感器；彩色，0.0001Lux@F1.2，黑白0.0001Lux@F1.2， 视频处理 H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调; 图像输出 主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps; 快门 1/50(1/60)秒至1/10000秒， 镜头 鱼眼镜头水平220°垂直180°， 日夜转换模式 支持IR-CUT， 支持2D/3D降噪，支持数字宽动态。 4、实验教学及考核管理系统云平台软件*1：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 软件功能： 1）.学生账号登陆及身份识别； 2）.云平台实验教学资源的课前预习或课后复习浏览、收藏； 3）.在线接收教师安排的实验任务、阅读实验内容、提交电子实验报告； 4）.学生实验时操作视频的自动记录以及与实验报告内容、学生身份的自动关联管理； 5）.学生可以查看自己过往实验情况及教师的评价信息，结合评价自主进行纠错学习； 6）.软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 5、支持无缝升级为AI智能评分系统（应提供原厂承诺函） ▲提供国家权威软件测评机构出具的实验教学及考核管理系统的安全测评测试报告；提供国家权威软件测评机构出具的实验考核管理软件的软件产品登记测试报告。 提供国家版权局出具的与实验教学管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 提供国家版权局出具的与实验考核管理系统平台软件相关的计算机软件著作权证书和软件产品证书。 | 236 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1.端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口； 2.包转发率：≥160Mbps； 3.背板带宽：≥330Gbps； 4.安全管理：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 5.网络管理：支持智能堆叠； 6.支持全网口POE供电。 | 10 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 改造内容：配架、光缆、电源线、网线、水晶头、等耗材及其布管排线、水电改造配合等。保证每个考位、考场、学校信息机房之间的网络连通，每个考位的带宽不小于百兆，每个考场的带宽不小于千兆，如遇跨楼层光缆敷设，需保证线缆敷设的隐蔽性和安全性。 1.每个考位和教室讲台需预留4个网络信息接入点、供考试终端、视频记录设备、监考终端接入考试局域网。 2.配合学校水电改造，保证每个考位和教室讲台的水、电配置满足考试和日常教学的要求。 3.改造后的考场需满足使用要求，无裸露线缆及明显外露的线管。 4.强弱电线缆需分开敷设，敷设部位需考虑避开学生容易触碰的地方。 | 10 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 技术参数： 能效比≥3.28； 能效等级不低于2级； 制冷量（W） ≥12000； 制冷功率(W) ≥3500； 额定电流（A） 6.5； 制热 制热量（W） ≥14000 ； 制热功率(W) ≥3800； 额定电流（A） 7.1； 运行噪音dB(A) 室内 低-高风档 41-50； 超高风档 低于国标《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 ：室外 60 ； 循环风量（m³/h) 2000； 产品符合最新国家标准GB21455-2019《房间空气调节器限定值及能效等级》，能效比（APF）不低于4.1。（提供相关检测报告予以证明） | 8 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 包含室内机支架、室外机支架、铜管、铜管配件等。 | 8 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 包含强电线缆BV5*6；强电插座1套；空气开关1套；管道敷设1批。 | 8 | 批 |  |

### 3.2.网络及服务器部分技术参数要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、区教育局中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验考核管理系统云平台（区级管理端） | 用于所在区的实验考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能： 1.基础信息管理 A.学校及其考生信息管理,支持信息的一键导入； B.考点学校及其考场设置信息管理，支持考场信息、考核桌信息的可用性设置，支持考场类型的设置和管理； C.实验考试监考、评分教师管理，支持老师信息导入和身份的设，具备监考老师一键安排功能，可以批量设置监考老师，支持监考老师安排信息的导入，简化考务安排； D.实验考试考卷管理，支持电子考题的制作与审核管理、支持使用考评点自由组合考卷，支持与新中考平台在内的考试平台的无缝对接，实现考试题目的导入。系统对电子考卷进行加密管理，保证考卷信息的安全； 2.在线考务安排 A.实验考务安排管理，可以设置包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理，具备开放式的考务安排规则，可以按照设定的规则实现考务信息的一键安排，支持与新中考平台在内的各种考试平台的无缝对接，实现考务信息的导入； B.具备考务安排信息的一键导出，自动生成准考证、考题位置和考题器材、监考老师安排等信息，保证考试顺利进行 3.考试设备远程巡查 系统提供设备可用性远程巡查功能，可以通过平台完成对各个考点学校考场内设备可用性和服务运行状态的远程巡查，简化考场准备的工作。支持远程压力测试保证考试系统的运行稳定性检测。 4.实验考试过程管理 支持考试过程信息监控，支持考试异常统计管理，支持考位抽签信息管理、考生签到信息管理、考生身份信息管理、考卷下发信息管理、考生答卷以及操作视频信息关联和提交管理，支持考试数据完整性校验，可视化呈现，方便考试主管部门及时了解考试进程。 5.考试数据分析 A.成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； B.支持根据不同的考试设定的考试成绩的统计分析，自动对比不同评分模式的差异性。 6.人工视频评分系统 A.现场人工评分，评分数据导入 B.考后人工视频评分-还原考生操作过程和实验数据 C.成绩自动上报存档、统计分析 D.支持评卷参数设置，自动分析仲裁卷 F.支持成绩复核，有效消除考生异议 | 1 | 套 |  |
| 2 | 实验考核数据服务设备 | 主要功能：用于所在区县的实验考核管理系统云平台设备部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 处理器：英特尔至强 6核及以上，主频3.5及以上； 内存：32G及以上，可扩展到64G； 硬盘：2块3.5寸4T及以上； 阵列控制器：支持Raid 1， Raid5； PCI I/O插槽：2个PCIe插槽； 网口：2个百兆/千兆自适应网口； 显卡：英特尔内置核心显卡（安装对应型号的驱动）； 操作系统： Windows Server 2008 R2 64位及以上。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频存储数据服务设备 | 视频存储数据服务设备参数： 1、处理器：Intel_3206R_Xeon_1.9GHz*2及以上； 2、内存：MEM_16G_DDR4-2666MHz*4及以上； 3、硬盘：SSD：480G_SATA*2及以上； HDD：8T_SATA*4¦600G_SAS_10Krpm*2及以上； 4、端口：10Gbps_PCIe*2及以上； 5、软件：存储系统分布式存储软件*1； 6、电源：800W_220V*2及以上。 | 3 | 套 |  |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 流媒体转发及存储参数： 1.处理器：2颗英特尔至强-E5 4核及以上，主频2.2G及以上 2.内存：64G及以上，可扩展到128G 3.硬盘：8块3.5寸4T及以上 4.阵列控制器：支持Raid1， Raid5 5.PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口 7.操作系统：CentOS 7.6 | 1 | 台 |  |
| 5 | 防火墙 | 性能指标：设备网络层吞吐量≥50Gbps，并发连接数≥4100000，至少支持同时处理4250路4M码流1080P视频准入控制能力，具备千兆电口≥4个，万兆光口≥4个，双电源； 部署方式：支持串接、旁路两种部署方式； 应用特性： 具备主动探测与被动流量识别技术 支持SNMP,ARP等探测技术 准入控制： 支持通过IP、MAC、白名单等对接入设备进行认证 支持视频终端监测，能实时获取视频终端状况和连接链路状况 支持监测非法接入和可疑行为等，对违规的流量进行审计和封堵 支持资产状态图形化展示，至少包含设备IP、MAC、设备类别、是否在线等 支持视频终端在资产管理界面上搜索、分组、自定义标签等 支持通过识别、分析网络中的视频流量和非视频流量发现异常设备，并进行实时告警和阻断，避免非摄像机资源及非法前端资源连入视频传输专网； 支持监测接入终端的工作状态，包括在线、离线、首次入网时间、离细时间等,协助管理员对接入终端进行有效的管理。 安全能力： 支持基于对象、区域和地域维度设置安全访问控制策略，允许或拒绝特定国家或者地区的对象访问内部网络，保障业务重大时期安全可靠性。 具备文件过滤功能，可对视频文件、音频文件、图片文件、文本文件、可执行文件、驱动文件等类型文件进行安全过滤。 设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；（需提供相关功能截图证明） Web应用防护： 产品内置Web应用攻击检测引擎，支持文件包含攻击、抵御注入式攻击（包含SQL注入、系统命令注入）、信息泄露攻击、跨站脚本（XSS）、网站扫描、WEBSHELL后门攻击、跨站请求伪造、目录遍历攻击、WEB整站系统漏洞等应用层攻击行为，支持超过1000种Web服务器漏洞特征规则。 具备识别与阻断外部扫描器发起的服务器恶意扫描行为，可对扫描器地址进行自定义封堵。（需提供产品功能截图证明） 支持基于源IP、Referer、URL等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为检测时间和触发阀值。 访问控制： 支持单向及控制方向的传输 支持主流协议：支持SIP协议信令控制； 支持识别IPC是否采用GB28181标准接入，对不符合国标的终端可进行告警和阻断； 支持对<<GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求>>视频协议的信令进行控制，如标准中明确规定的SIP视频协议中注册REGISTER，邀请INVITE等信令的访问控制； 支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录； 访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则长时间未有匹配等情况； 风险识别处置： 支持接入摄像头如海康、大华等设备安全性检查，弱口令和摄像头高危漏洞等安全风险并提供防御能力 支持对防护的服务器安全性检查，能够发现操作系统、中间件、应用漏洞等安全风险并提供防御能力 支持安全运营中心功能，在同一界面对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估和展示，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险；（需提供相关功能截图证明） 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 产品成熟度证明： 所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 日志审计服务器 | 性能参数： 要求至少提供150主机审计许可数量；2U设备，千兆电口数≥6，内存≥8GB，可用容量≥1TB，支持RAID，冗余电源 系统安全： 支持通过SSL加密对数据传输等进行处理、采用B/S架构，HTTPS访问 支持对象： 支持各类设备的日志采集要求，主要包括：安全设备：国内主流防火墙； 操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等；网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备 采集方式： 支持Syslog、Syslog-ng、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、镜像流量等方式采集日志，审计中心可以支持多个日志采集器 日志查询： 支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计；支持精确的专家模式查询，根据页面的指导提示，通过组合查询表达式完成精确查询 告警响应： 支持关联、审计策略命中后定义告警，响应方式包括：SYSLOG、邮件、自定义命令联动第三方设备。 支持列表的方式展示告警；告警声音设置；告警过滤策略；支持实时监控，滚动显示实时的日志接入信息。 人员审计： ▲支持审计对象的定义，包括：审计目标对象、审计行为对象、审计行为执行者对象、审计行为来源对象、审计时间段对象等（需提供截图证明） 流量审计： 支持会话数据解码和分析，支持普通以太头解析、支持PPPoE、VLAN、VLAN QinQ、支持TCP、UDP、ICMP、ICMPv6、SCTP、IGMP等，支持HTTP、DNS、邮件等、支持IPv4、IPv6 ▲支持HTTP网页标题、BBS、威胁情报、DGA、搜索关键词的网络会话分类展现；支持TLS会话、数据库会话、邮件会话、FTP会话、Telnet会话，即时通讯会话的展现（需提供截图证明） 全文检索：支持全文检索功能，能对系统内的对象提供全文检索功能 用户管理：支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如系统管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，安全审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；安全管理员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； 产品资质：产品具有公安部《计算机信息系统专用产品销售许可证》和国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 | 1 | 台 |  |
| 7 | 核心交换机 | 背板带宽:≥40Tbps 包转发率:≥5000Mpps 应用层级:三层 传输速率:10/100/1000Mbps 端口结构:模块化 扩展模块:≥8个业务槽位 SRUA主控板*2,800W交流电源*2 VLAN:支持Access、Trunk、Hybrid方式,支持default VLAN,支持VLAN交换,支持QinQ、增强型灵活QinQ,支持基于MAC的动态VLAN分配 QOS:支持基于Layer2协议头、Layer3协议、Layer4协议、802.1p优先级等的组合流分类,支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作,支持PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式,支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制,支持流量整形 组播管理:支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping,支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM,支持MSDP、MBGP,支持用户快速离开机制,支持组播流量控制,支持组播查询器,支持组播协议报文抑制功能,支持组播CAC,支持组播ACL, 网络管理:支持Console、Telnet、SSH等终端服务,支持SNMPv1/v2/v3等网络管理协议,支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件,支持BootROM升级和远程在线升级,支持热补丁,支持用户操作日志 安全管理:802.1x认证，Portal认证,支持NAC,支持RADIUS和HWTACACS用户登录认证,命令行分级保护，未授权用户无法侵入,支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击,支持1K CPU通道队列保护, 支持ICMP实现ping和traceroute功能,支持RMON 两台交换机可配置虚拟化功能。 | 2 | 台 |  |
| 8 | 万兆单模模块 | 万兆光模块-单模模块(1310nm,10km,LC) | 10 | 块 |  |
| 9 | 万兆多模光模块 | 万兆光模块-多模模块 | 20 | 块 |  |
| 10 | 机柜锂电池UPS | 分布式电源，6KVA供电能力，15AH锂电池 | 2 | 套 |  |
| 11 | 辅材 | 配套 | 1 | 批 |  |
| 2、23所学校中心机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学校端汇聚核心交换机 | 模块化三层交换机，背板带宽≥10Tbps，包转发率≥2880Mpps，业务槽位≥3个，配置48个千兆Combo SFP，16个复用的10/100/1000Base-T以太网端口,8个万兆SFP+，双电源 | 3 | 台 |  |
| 2 | 学校端汇聚交换机 | 1.48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个QSFP+交流供电 2.背板带宽≥580Gbps、包转发率≥220Mbps 3.MAC地址表64K 4.电源功率不低于50W 5.VLAN：支持4K个VLAN 支持Gues 6.网络管理：支持智能堆叠 | 10 | 台 |  |
| 3 | 12口光纤配线架 | 光纤配套 | 10 | 套 |  |
| 4 | 尾纤熔接 | 光纤配套 | 10 | 套 |  |
| 5 | 光跳线 | 光纤配套 | 100 | 根 |  |
| 6 | 万兆多模模块 | 万兆多模模块 | 50 | 组 |  |
| 7 | 千兆多模模块 | 千兆多模模块 | 50 | 组 |  |
| 8 | 12芯单模室外光缆 | 12芯单模室外光缆 | 2000 | 米 |  |
| 9 | 6芯多模室内光缆 | 6芯多模室内光缆 | 2000 | 米 |  |
| 10 | 网络施工 | 管线敷设、光缆熔接、地面开槽及恢复 | 23 | 项 |  |
| 3、考试阅卷中心（2间） |  |  |  |  |  |
| 1 | 阅卷电脑 | 台式计算机+显示器 CPU处理器：Intel i5或以上 内存容量：16G或以上 硬盘容量：256GB固态硬盘或以上 显卡：2G独立显卡或以上 显示器尺寸：23英寸或以上 Usb键盘鼠标 windows 7及以上操作系统 | 115 | 台 |  |
| 2 | 阅卷桌椅 | 2人位 | 35 | 套 | 配一个机房 |
| 3 | 阅卷中心汇聚交换机 | 1.48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个QSFP+交流供电 2.背板带宽≥580Gbps、包转发率≥220Mbps 3.MAC地址表64K 4.电源功率不低于50W 5.VLAN：支持4K个VLAN 支持Gues 6.网络管理：支持智能堆叠 | 3 | 台 |  |
| 4 | 12口光纤配线架 | 光纤配套 | 2 | 套 |  |
| 5 | 尾纤熔接 | 光纤配套 | 2 | 次 |  |
| 6 | 光跳线 | 光纤配套 | 8 | 套 |  |
| 7 | 22U机柜 | 22U机柜 | 2 | 个 |  |
| 8 | 6芯多模室内光缆 | 6芯多模室内光缆 | 200 | 米 |  |
| 9 | 网线 | CAT6线缆及布线 | 10 | 箱 |  |
| 10 | 机房强电 | 电源线及布线 | 1 | 批 |  |
| 11 | 辅材 | 辅材 | 1 | 批 |  |

## 4.设备清单明细

### 4.1.考场部分具体设备清单明细：

| 实验中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 21 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 23 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 三、物理实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 21 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 四、化学实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 珠溪中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 21 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 23 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 三、物理实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 21 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 四、化学实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 清河湾中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 21 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 23 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 三、物理实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 21 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 四、化学实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 华新中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 21 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 23 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 三、物理实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 14 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 16 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 17 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 18 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 21 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 22 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 四、化学实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 12 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 14 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 15 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 教师进修学院附属中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场1（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 22 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 44 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 11 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 22 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 三、物理实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 学生实验操作设备 | 24 | 台 |  |
| 8 | 实验凳 | 48 | 个 |  |
| 9 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 10 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 11 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜分体式精密空调 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 17 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 四、化学实验考场2（新建） |  |  |  |  |
| 1 | 教室总控电源 | 1 | 套 |  |
| 2 | 教师演示台 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 4 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 6 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 学生实验操作设备 | 22 | 台 |  |
| 9 | 实验凳 | 44 | 个 |  |
| 10 | 学生洗涤水槽台 | 11 | 套 |  |
| 11 | 学生实验智能教考终端 | 22 | 台 |  |
| 12 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 13 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 东方中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 豫才中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 崧淀中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 毓秀学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 毓华学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 尚美中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场1 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场1 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 三、物理实验考场2 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 14 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 15 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 16 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 四、化学实验考场2 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 青浦区第一中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 佳信学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 12 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 12 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 12 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 12 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 少年业余体育学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 15 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 15 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 15 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 15 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 颜安中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 20 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 20 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 沈巷中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 金泽中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 崧泽学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 徐泾中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 13 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 14 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 15 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 16 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 17 | 候考室主机 | 1 | 套 |  |
| 18 | 实验考位抽签系统 | 1 | 套 |  |
| 19 | 候考室打印机 | 1 | 套 |  |
| 20 | 候考室网络改造 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 5匹柜式空调机（室内机及室外机） | 1 | 套 |  |
| 11 | 空调配件 | 1 | 套 |  |
| 12 | 空调电源安装 | 1 | 批 |  |
| 重固中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 白鹤中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 博文学校 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 凤溪中学 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、物理实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | UPS系统 | 1 | 个 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |
| 10 | 实验教学及考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 11 | 校级调度及视频服务设备 | 1 | 套 |  |
| 12 | 一体化机柜本体 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜机架式配电箱 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜监控管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 一体化机柜PDU等配件 | 1 | 套 |  |
| 13 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 二、化学实验考场 |  |  |  |  |
| 1 | 便携式实验操作视频采集设备（教师端） | 1 | 台 |  |
| 2 | 视频多流云终端 | 1 | 套 |  |
| 3 | 视频集控软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 教考控制主机 | 1 | 套 |  |
| 5 | 学生实验智能教考终端 | 24 | 台 |  |
| 6 | 实验台配套 | 24 | 台 |  |
| 7 | 单口洗眼器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 48口千兆交换机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配套线缆敷设 | 1 | 批 |  |

### 4.2.区级中心机房具体设备清单明细：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、区教育局中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 实验考核管理系统云平台（区级管理端） | 1 | 套 |  |
| 2 | 实验考核数据服务设备 | 1 | 台 |  |
| 3 | 视频存储数据服务设备 | 3 | 套 |  |
| 4 | 流媒体转发服务器 | 1 | 台 |  |
| 5 | 防火墙 | 1 | 套 |  |
| 6 | 日志审计服务器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 核心交换机 | 2 | 台 |  |
| 8 | 万兆单模模块 | 10 | 块 |  |
| 9 | 万兆多模光模块 | 20 | 块 |  |
| 10 | 机柜锂电池UPS | 2 | 套 |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 2、23所学校中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | 学校端汇聚核心交换机 | 3 | 台 |  |
| 2 | 学校端汇聚交换机 | 10 | 台 |  |
| 3 | 12口光纤配线架 | 10 | 套 |  |
| 4 | 尾纤熔接 | 10 | 套 |  |
| 5 | 光跳线 | 100 | 根 |  |
| 6 | 万兆多模模块 | 50 | 组 |  |
| 7 | 千兆多模模块 | 50 | 组 |  |
| 8 | 12芯单模室外光缆 | 2000 | 米 |  |
| 9 | 6芯多模室内光缆 | 2000 | 米 |  |
| 10 | 网络施工 | 23 | 项 |  |
| 3、考试阅卷中心（2间） |  |  |  |  |
| 1 | 阅卷电脑 | 115 | 台 |  |
| 2 | 阅卷桌椅 | 35 | 套 | 配一个机房 |
| 3 | 阅卷中心汇聚交换机 | 3 | 台 |  |
| 4 | 12口光纤配线架 | 2 | 套 |  |
| 5 | 尾纤熔接 | 2 | 次 |  |
| 6 | 光跳线 | 8 | 套 |  |
| 7 | 22U机柜 | 2 | 个 |  |
| 8 | 6芯多模室内光缆 | 200 | 米 |  |
| 9 | 网线 | 10 | 箱 |  |
| 10 | 机房强电 | 1 | 批 |  |
| 11 | 辅材 | 1 | 批 |  |

质量保证期和付款方式

质量保证期不少于3年，质量保证期自项目验收通过之日起计算。中标方在质量保证期内须为采购方（或使用单位）提供免费软硬件升级等服务（不包括易耗品）。

合同签订后支付合同金额的50%作为预付款，项目验收合格后支付剩余50%，同时收取中标金额5%的履约保证金或银行保函（满一年后无息返还）。

系统安装、验收要求

### 1.安装要求

1）.交付日期：签订合同后30天内完成项目全部建设内容并交付验收。要求先建成考场样例，并确保符合考试要求的前提下，再继续按照时间节点加快全面建设，确保2021年3月完成全市联调及后续统一模拟考和正式考如期举行。

2）.中标方需提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3）.在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除中标方在质量保证期内所承担的义务。

4）.中标方在厂家或在项目现场，就货物的安装、启动、运营、维护等对使用单位操作人员进行培训。

5）.本项目中伴随服务的费用应包含在合同价中，采购方和使用单位不再另行支付。

### 2.验收要求

1）.根据合同项目建设内容完成并试运行稳定后，采购方应按上海市教委新中考理化实验室考场建设标准(以下简称“市教委新标准”)组织验收，并开展智能评分系统系统测试，中标方应在测试前做好教师等人员的培训工作。中标方应当以书面形式向采购方递交验收通知书，采购方在收到验收通知书后的20个工作日内，确定日期，由双方按照合同约定开展验收，验收需签署书面验收意见。采购方有权委托第三方机构进行验收，对此中标方应予以配合。

2）.如果属于中标方（及与其在本项目上有关联的他方）原因致使项目未能通过验收，中标方应当排除故障并承担相关费用和造成的损失，直至完全符合市教委新标准。如果属于采购方（或使用单位）原因致使项目未能按市教委新标准通过验收，采购方应在合理时间内排除故障，再次组织验收。

售后服务和培训

### 1.项目质量保证期限

质量保证期不少于3年，质量保证期自项目验收通过之日起计算。中标方在质量保证期内须为采购方（或使用单位）提供免费软硬件升级等服务（不包括易耗品）。发生问题时，中标方应在收到采购方（或使用单位）通知后2小时内到达现场，24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。对质量保证期内非因采购方（或使用单位）人为破坏而出现的质量问题，中标方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用，采购方（或使用单位）有权要求中标方赔偿因此造成的损失。中标方不能修理、调换或退货的，按违约处理。如因采购方（或使用单位）人为破坏造成故障的，中标方负责包修、包换，费用另行协商。

### 2.重大项目保驾护航

中考期间，中标方应安排专职人员负责保障服务，每考点至少保证1名专职人员驻场，维护保障考点设备，确保考试正常进行。

### 3.培训要求

1）.培训对象——学校教务老师。培训时间：不少于4个小时；培训目标：学会注册和维护教师、学生信息，管理、使用实验考核电子报告，相关统计分析操作等。

2）.培训对象——物理学科老师及实验员。培训时间：不少于4小时；培训目标：熟练掌握物理实验设备及云平台系统的应用操作，以及运用上述系统能够完成上海现行课程标准以及初中教材上的各类物理实验。

3.培训对象——化学学科老师及实验员。培训时间：不少于4小时；培训目标：熟练掌握化学实验设备及云平台系统的应用操作，以及运用上述系统能够完成上海现行课程标准以及初中教材上的各类化学实验。

重点技术参数项（带“▲”项）明细

| 序号 | 产品名称 | 重要指标项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“教师演示台”的检测报告复印件并加盖公章予以证明，原件备查。 |  |
| 2 |  | ▲操作台台面理化性能、力学性能应符合或优于《实验室家具通用技术条件》相关要求。（相关参数应在检测报告中予以体现） |  |
| 3 | 学生实验操作设备 | ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“实验操作台”的检测报告复印件并加盖公章予以证明，原件备查 |  |
| 4 |  | ▲安全性：要求1：活动部件间距离：≤8mm或≥25mm；要求2：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；要求3：活动部件的轮子或脚轮应至少有两个锁定装置。（相关参数应在检测报告中予以体现） |  |
| 5 |  | ▲甲醛释放量≤1.0mg/L。（相关参数应在检测报告中予以体现） |  |
| 6 | 实验凳 | ▲提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的“实验凳”的检测报告扫描件 |  |
| 7 | 学生实验智能教考终端 | ▲提供国家权威软件测评机构出具的实验教学及考核管理系统的安全测评测试报告；提供国家权威软件测评机构出具的实验考核管理软件的软件产品登记测试报告。 |  |
| 8 | 防火墙 | 应用特性▲支持802.1x准入协议，支持Mac认证bypass，支持视频终端主动扫描，并且扫描间隔时间可设置（需提供相关功能截图证明） |  |
| 9 |  | 访问控制▲支持对<<GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求>>视频协议的信令进行控制，如标准中明确规定的SIP视频协议中注册REGISTER，邀请INVITE等信令的访问控制；（需提供相关功能截图证明） |  |
| 10 |  | ▲要求所投产品具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统新型传输、交换、控制技术要求》的证书或者具备CNAS资质的第三方机构检测报告。 |  |
| 11 | 一体化机柜本体 | ▲防护等级要求：机柜防护等级 IP5X，环保要求：满足RoHS2.0。（需提供第三方权威机构测试报告复印件） |  |
| 12 | 一体化机柜机架式配电箱 | ▲配电箱符合环保要求，通过第三方权威机构ROHS2.0认证。（需提供构ROHS2.0报告复印件） |  |
| 13 | 一体化机柜监控管理系统 | ▲监控主机符合CE电磁兼容指令和无线电设备指令要求，通过第三方权威机构EMC和RED测试，具备CE(EMC/RED)证书；监控软件需第三方权威机构监控软件测试合格报告。 |  |
| 14 | 日志审计服务器 | ▲支持审计对象的定义，包括：审计目标对象、审计行为对象、审计行为执行者对象、审计行为来源对象、审计时间段对象等（需提供截图证明） |  |
| 15 |  | ▲支持HTTP网页标题、BBS、威胁情报、DGA、搜索关键词的网络会话分类展现；支持TLS会话、数据库会话、邮件会话、FTP会话、Telnet会话，即时通讯会话的展现（需提供截图证明） |  |