青浦区便捷就医2.0数字化转型配套设备采购

招标技术需求

青浦区卫生健康事业发展中心

2023年9月

目 录

一、 项目背景	2

二、 建设目标	2

三、 设备部署现状	3

四、 采购需求	4

（一） 总体部署要求	4

（二） 设备清单	4

（三） 设备参数要求	7

1. 云诊室远程会诊中心终端系统(大屏)	7

2. 云诊室远程会诊中心终端（医生工作站）	13

五、 其他招标要求	13

（一） 项目实施要求	13

1. 远程会诊服务	14

2. 远程门诊	15

3. 在线讲座	16

（二） 项目工期要求	16

（三） 项目团队要求	16

（四） 验收要求	17

（五） 培训要求	17

（六） 售后服务要求	17

1. 设备维保服务	17

2. 运营支撑服务	18

（七） 安全保密要求	19

（八） 付款方式	19

项目背景

青浦区数字健康城区，基于长三角（上海）智慧互联网医院实现了由“复旦大学附属中山医院-朱家角人民医院”点对点的优质医疗资源辐射到“多点多层级”的区域医疗协同转变，青浦数字健康城区平台向上完成了中山医院、五官科医院（长三角视光中心）、妇产科医院、市儿童医院、市皮肤病医院、市胸科医院、市中医院等20余家的签约或接入，完成了青浦区内4家区级医院、12家社区卫生服务中心及对应中心村卫生室的互联网医疗服务对接，向外接入了嘉善、吴江试点医院，形成了“全域、全病、全程”的新型分级诊疗体系建设。对于已接入长三角（上海）智慧互联网医院平台的12家社区卫生服务中心及对应中心村卫生室，居民可在远程医疗终端设备享受区级乃至市级专家提供的远程联合门诊服务，足不出社区/村，享受专家优质诊疗服务。

为服务经济社会发展大局，满足人民群众日益增长的医疗需求和高品质卫生健康服务，按照新时期卫生健康工作方针和“健康中国”、“健康上海”、“健康青浦”建设总体部署，大力推进数字健康城区建设，系统推进示范区医联体建设，响应“区长一诺”在所有中心村升级建设云诊室，本项目将依托长三角（上海）智慧互联网医院平台持续推广多层级互联网医疗服务模式服务覆盖范围。通过在青浦区60家中心村卫生室投放软硬件一体化的云诊室配套设备，以设备为载体，拓展远程医疗服务覆盖范围，下沉优质医疗资源与服务，为乡村村民提供远程联合门诊、远程会诊等服务，推进城乡卫生健康一体化，使偏僻郊区的村民能够同等享受家门口的优质医疗服务。

建设目标

依托长三角（上海）智慧互联网医院平台持续推广多层级互联网医疗服务模式服务覆盖范围，分别在青浦区60家中心村卫生室完成软硬件一体化的云诊室配套设备部署，以远程医疗为服务手段，将优质医疗下沉至偏远郊区，提升基层医疗服务效能、真正落实分级诊疗，使乡村村民同等享受高质量医疗服务。

设备部署现状

青浦区依托长三角（上海）智慧互联网医院远程医疗协同平台完成了市级8家医疗机构、青浦区内4家区级医院、12家社区卫生服务中心及对应中心村卫生室的互联网医疗服务对接。长三角（上海）智慧互联网医院远程医疗协同平台高清远程医疗会诊系统设计采用分布式组网架构，以长三角智慧医院为一级中心，负责系统的整体管理、运行，在已部署建设的MCU和会诊管理平台的基础上，通过软硬件扩容，实现系统的接入能力。以终端设备为载体，在全区街镇医院、三级医院建设远程会诊室，实现各级医院的远程接入；在三甲医院建设专家会诊中心，实现医疗资源的共享。

长三角智慧互联网医院远程会诊视讯系统现网设备中使用的多点控制单元产品型号为华为VP9860A和 VP9850A，业务管理平台产品型号为华为SMC2.0。

在网络接入方面，包括互联网、5G网络和政务外网。青浦区各区医院及12家社区卫生服务中心通过青浦区政务外网接入长三角（上海）医疗服务大数据中心及长三角智慧医院远程医疗协同平台，每家医院接入电路带宽20M。上海市市级三甲医院及跨域医疗机构，通过互联网访问长三角智慧医院远程医疗协同平台。此外，长三角智慧医院远程医疗协同平台基于5G网络面向居民端、医生端提供服务。

采购需求

总体部署要求

投标人所投的云诊室远程会诊中心终端设备应支持接入长三角（上海）智慧互联网医院远程医疗协同平台，实现协作体系的市级医院、区级医院为村卫生室提供远程会诊、联合门诊服务：

（1）投标人需提供所投的云诊室远程会诊视讯设备与长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台视讯系统的业务管理平台对接方案，支持医生在远程会诊中心终端（医生工作站）开展远程医疗协同业务，并承诺支持实现医生在长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台上一键调用所投视频会议终端加入远程诊室，相关对接改造费用包含在项目报价中。

（2）投标人需承诺承担60个新增云诊室视讯系统所需增补的会议资源及对应费用，包括多点控制单元并发授权许可和业务管理平台终端管理许可（须兼容现网设备型号，当前视讯系统多点控制单元产品型号为华为VP9860A和VP9850A、业务管理平台产品型号为华为SMC2.0）。

设备清单

本项目需投放设备清单如下：

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 部署地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云诊室远程会诊中心终端系统(大屏) | 套 | 60 | 60个中心村卫生室 |
| 云诊室远程会诊中心终端（医生工作站） | 台 | 60 | 60个中心村卫生室 |

60个中心村卫生室清单及地址如下：

| 序号 | 社区 | 村卫生室（站）名称 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白鹤镇 （6） | 白鹤镇鹤联村中心卫生室 | 白鹤镇纪鹤公路5550号 |
| 2 |  | 白鹤镇江南村卫生室 | 白鹤镇白石公路江平路十字路口 |
| 3 |  | 白鹤镇金项村中心卫生室 | 白鹤镇启胜路468号 |
| 4 |  | 白鹤镇五里村卫生室 | 白鹤镇兴利路602号附近 |
| 5 |  | 白鹤镇响新村卫生室 | 白鹤镇响新路599号 |
| 6 |  | 白鹤镇胥沟村卫生室 | 白鹤镇杜村村胥沟338号 |
| 7 | 华新镇 （7） | 华新镇白马塘村中心卫生室 | 华新镇白马塘村村委，嘉松中路4739号 |
| 8 |  | 华新镇坚强村中心卫生室 | 华新镇坚强村村委凤徐路66号（将迁址风雅路299弄1号） |
| 9 |  | 华新镇马阳村卫生室 | 华新镇纪鹤路3839号 |
| 10 |  | 华新镇新木桥村卫生室 | 华新镇新木桥村村委（新凤南路233弄9号） |
| 11 |  | 华新镇新谊村卫生室 | 华新镇华徐公路5555弄15幢23号 |
| 12 |  | 华新镇秀龙村卫生室 | 华新镇纪秀路132号 |
| 13 |  | 华新镇杨家庄村中心卫生室 | 华新镇嘉松中路4188弄198号 |
| 14 | 金泽镇 （9） | 金泽镇商榻分中心 | 金泽镇商榻商前路120号 |
| 15 |  | 上海市青浦区金泽镇陈东村中心卫生室 | 金泽镇陈新路320号 |
| 16 |  | 金泽镇河祝村中心卫生室 | 金泽镇河祝村65号 |
| 17 |  | 金泽镇建国村卫生室 | 金泽镇建国村111号南侧 |
| 18 |  | 金泽镇任屯村任屯中心卫生室 | 金泽镇任屯村112号 |
| 19 |  | 金泽镇西岑村张联卫生室 | 金泽镇西岑村张联204号 |
| 20 |  | 金泽镇新池村中心卫生室 | 金泽镇新杨路203号 |
| 21 |  | 金泽镇雪米村石米中心卫生室 | 金泽镇雪米村雪米路226号 |
| 22 |  | 金泽镇田山庄村卫生室 | 青浦区金泽镇田山庄村115号 |
| 23 | 练塘镇 （11） | 练塘镇大浜村中心卫生室 | 练塘镇大浜村大浜123号 |
| 24 |  | 练塘镇东泖村卫生室 | 练塘镇东泖村沈陶路108号 |
| 25 |  | 练塘镇东淇村中心卫生室 | 练塘镇东淇村淇浒路158号 |
| 26 |  | 练塘镇金田村卫生室 | 练塘镇金田村金田路256号 |
| 27 |  | 练塘镇林家草村中心卫生室 | 练塘镇林家草171号 |
| 28 |  | 练塘镇芦潼村中心卫生室 | 青浦区练塘镇芦潼村芦周路101号 |
| 29 |  | 练塘镇泖甸村卫生室 | 练塘镇泖甸路100号 |
| 30 |  | 练塘镇泖口村卫生室 | 练塘镇练东村泖口248号 |
| 31 |  | 练塘镇四联村卫生室 | 练塘镇四联村57号 |
| 32 |  | 练塘镇星浜村中心卫生室 | 练塘镇星浜村明星381号 |
| 33 |  | 练塘镇蒸南村卫生室 | 练塘镇蒸南路3号 |
| 34 | 夏阳街道 （5） | 夏阳街道金家村中心卫生室 | 夏阳街道金家村青昆路688号 |
| 35 |  | 夏阳街道塘郁村中心卫生室 | 夏阳街道塘郁村179号 |
| 36 |  | 夏阳街道社区卫生服务中心佳乐苑社区卫生服务站 | 青浦区盈港东路8300弄138号 |
| 37 |  | 夏阳街道社区卫生服务中心青水湾社区卫生服务站 | 华科路347号42-101 |
| 38 |  | 夏阳街道社区卫生服务中心宜达社区卫生服务站 | 上海市青浦区盈港东路8000弄259号 |
| 39 | 香花桥街道 （4） | 香花桥街道爱星村卫生室 | 香花桥街道新胜路1777弄 |
| 40 |  | 香花桥街道泾阳村横泾卫生室 | 香花桥街道外青松公路横泾152号 |
| 41 |  | 香花桥街道民惠佳苑中心卫生室 | 香花桥街道民惠佳苑4区久远路1669弄308号 |
| 42 |  | 香花桥街道社区卫生服务中心玫瑰湾社区卫生服务站 | 上海市青浦区清河湾路425弄1号 |
| 43 | 徐泾镇 （4） | 徐泾镇金云村卫生室 | 徐泾镇前云路117号 |
| 44 |  | 徐泾镇徐泾居委会卫生室 | 徐泾镇育才西路588号 |
| 45 |  | 徐泾镇玉兰清苑中心卫生室 | 徐泾镇龙联路58号玉兰清苑39号楼底楼 |
| 46 |  | 徐泾镇蟠龙社区卫生服务站 | 徐泾镇蟠鼎路310号（崧泽大道与蟠龙路交界处） |
| 47 | 徐泾北 （1） | 徐泾镇金联村卫生室 | 徐泾镇明珠路1005号 |
| 48 | 盈浦街道（1） | 盈浦街道社区卫生服务中心民乐社区卫生服务站 | 盈浦街道盈港路1750弄（综合楼一楼） |
| 49 | 赵巷镇 （3） | 赵巷镇垂姚村卫生室 | 赵巷镇垂盈路28号 |
| 50 |  | 赵巷镇业文社区卫生服务站 | 赵巷镇嘉松中路6999号106 |
| 51 |  | 赵巷镇崧泽村中心卫生室 | 赵巷镇崧泽村村委309号 |
| 52 | 重固镇 （3） | 重固镇新丰村中心卫生室 | 重固镇新丰村支路新丰村458号 |
| 53 |  | 重固镇中新村中心卫生室 | 重固镇秀横路中新村100号 |
| 54 |  | 重固镇福定路社区卫生服务站 | 重固镇福定路 |
| 55 | 朱家角 （6） | 朱家角镇安庄村中心卫生室 | 朱家角镇朱天路132号 |
| 56 |  | 朱家角镇淀峰村卫生室 | 朱家角镇淀峰村162号 |
| 57 |  | 朱家角镇王金村中心卫生室 | 朱家角镇王金村新泾149号 |
| 58 |  | 朱家角镇新胜村中心卫生室 | 朱家角镇沈砖路2205号 |
| 59 |  | 上海市青浦区朱家角镇林家村卫生室 | 上海市青浦区朱家角镇林家村倪马72号 |
| 60 |  | 朱家角镇社区卫生服务中心联实逸浦荟社区卫生服务站 | 青浦区朱家角镇淀山湖大道3388弄5号楼1层103室 |

设备参数要求

云诊室远程会诊中心终端系统(大屏)

云诊室远程会诊中心终端系统(大屏)设备核心组件应包含高清智慧屏、超高清视频会议终端、高清摄像机、阵列麦克风设备，且能够对接长三角（上海）智慧互联网医院平台，支持上端医院为村卫生室提供远程会诊、远程门诊、在线讲座等服务。

（1）数量要求：60套，每套设备均应包含高清智慧屏、超高清视频会议终端、高清摄像机、阵列麦克风组件。

（2）▲针对本项目核心设备——视频会议终端，应出具制造商为本项目开具的授权书及售后服务承诺书，承诺为本项目提供3年原厂质保。

具体要求如下：

高清智慧屏参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件要求 | 整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种业务环境，附带不少于2只磁吸式触控笔，可供用户随时取用。 |
|  | ▲液晶屏显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9；分辨率≥1920×1080，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm。 |
|  | 屏幕贴合方式：采用零贴合或全贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜0.5mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。 |
|  | 屏幕表面采用高品质3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥91%，表面硬度≥8H。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰。 |
|  | ▲屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 最大屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度可视角垂直≥60°。 |
|  | 整机采用简洁化设计，产品前面板独立物理按钮数量≤1，可实现开机、息屏、唤醒、长按关机功能。 |
|  | 为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。 |
|  | 设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求。 |
|  | ▲主要元器件包括CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等采用国产化产品。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 整机内置无线网卡，支持在嵌入式系统下接入2.4G/5G双频无线网络，支持802.11 a/b/g/n/ac无线网络协议，支持MIMO，支持双天线。 |
|  | 整机内置无线网卡须提供AP、Station工作模式，且支持AP&Station两种工作模式同时工作，在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米。 |
|  | 设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100-20KHz。 |
|  | 须在无操作或无信号输入状态下，具备进入待机的功能，时间可自行设定，待机功耗≤0.5W。 |
|  | 须内置无线投屏接收器，无需外接接收部件，可选择USB接口的无线投屏发射器进行匹配，匹配完成后可将外部电脑或手机的屏幕画面通过无线方式传输到设备上显示。 |
|  | 整机须支持Windows和Android双系统，只需一根网线，Windows和Android双系统均可实现上网功能。 |
|  | 整机能感应并自动调节屏幕，来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 |
|  | 设备通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试，确保整机使用安全。 |
| 系统配置参数 | ▲内置安卓系统，ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本不低于Android 9.0。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕。 |
|  | ▲支持多种投屏方式，须包括但不限于无线投屏、APP投屏、智慧投屏器等方式。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 在任意信号源通道下，须提供两侧悬浮按钮，操作者可通过悬浮按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。 |
|  | 嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择、移动、缩放、删除。 |
|  | 嵌入式Android操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能。 |
|  | 支持设备休眠功能，可自定义休眠时间，设备在休眠时可自动清理白板、批注和应用的内容。 |
|  | 支持在无外接OPS电脑状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、网页浏览、图片浏览、视频播放，提供设备同品牌APP应用市场。 |
|  | 支持在无外接OPS电脑状态下，整机内置安卓应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，需保障第三方应用市场与设备的兼容性。 |
|  | 支持在无外接OPS电脑状态下，无需打开APP即可实现欢迎屏功能，须提供不少于3个内置模板，也可以通过本地存储或U盘自定义模板背景图。 |
|  | 嵌入式Android操作系统下内置信息窗功能，无需打开APP即可实现不少于10张自定义图片的滚动播放。 |
|  | 嵌入式Android操作系统下内置壁纸功能，可选动态壁纸和静态壁纸，自带壁纸总数量≥10张，也可以根据实际需要导入自定义壁纸。 |
|  | 支持音频调节功能，设备可根据不同教室空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡、回声抑制强度调节、混响抑制强度调节，可制定不同的音频输出选择、材料源音频输出策略，从而有效保证教室内放音效果。 |
|  | 支持视频输入设置功能，可对通过HDMI或Type-C输入的视频源进行拉伸设置，使非标准16:9画面输入后可完美适配屏幕比例。 |
|  | 支持视频输出设置功能，可进行画面拉伸、图像分辨率、刷新率的设置，无需通过转接设备可很好适配周边设备。 |
|  | 支持显示调节功能，可根据播放素材或实际使用需要设置视频模式、文本模式、柔和模式、自动模式等，兼顾视力保护与使用习惯。 |
|  | 无需借助OPS模块，整机内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件、网络、投屏、白板、应用市场等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。为保证软件兼容性，所提供的检测工具须与硬件设备为同一品牌。 |
|  | 内置病毒查杀软件，提供联网病毒查杀和本地病毒查杀两种方式，联网状态下可获取云端实时更新的病毒库，断网状态下本机自带病毒库进行查杀，确保使用安全。 |
|  | 为保证设备接入网络后使用安全，用户可根据学校网络规划进行web登录设置，可提供Web启用、禁用公网、Wifi直连等模式，从而确保终端网络安全。 |
|  | ▲支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |

超高清视频会议终端参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 采用分体式结构，嵌入式操作系统，非PC、非工控机架构。 |
|  | 终端主要元器件，包括视音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、电源模块、时钟芯片、视频输入输出芯片等，须性能稳定可持续。 |
|  | 支持H.263、H.264 BP、H.264 HP、H.265等图像编码协议。 |
|  | ▲支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、Opus等音频协议，支持双声道。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
| 双流指标 | 支持ITU-T H.239和IETF BFCP双流协议。 |
| 接口要求 | 支持≥4路高清视频输入接口、≥3路高清视频输出接口。 |
|  | 支持≥7路音频输入接口、≥5路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 |
|  | 支持HDMI CEC控制协议，可实现亮度调节、音量调节、显示模式切换等功能。 |
|  | 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 |
|  | 支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无需借助额外设备，1080P60fps高清信号传输距离不少于100米。 |
|  | 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 |
|  | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA、WPA2安全认证方式。 |
|  | 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持AP及STA工作模式。 |
| 网络适应性要求 | 支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 |
|  | ▲支持80%的网络丢包时，声音清晰流畅，不影响会议继续进行；30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过120ms。 |
|  | 支持IPv4和IPv6网络协议。 |
| 终端功能要求 | 支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。 |
|  | 支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预。 |
|  | 支持7×24小时连续正常工作，无死机、无音视频卡顿现象。 |
|  | 终端在静音状态下检测到发言人声音时，可在会议画面上显示文字提示，支持远端声音智能抵消，避免非本地发言声音引起的误报。 |
|  | 支持将投屏内容以会议双流方式发送给远端会场，双流清晰度不低于1080P。 |
|  | 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。 |
|  | 支持断点续传功能，在终端升级过程中，发生网络中断、断电重启等情况，恢复后可断点续传，避免升级失败。 |
|  | 支持高温告警功能，当终端内部温度超过临界温度时，界面可弹出告警提示信息。 |
| 安全指标 | ▲支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP协议下，TLS、SRTP加密；支持AES媒体流加密算法，保证会议安全。（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂公章或投标专用章） |
|  | 支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制。 |
|  | 支持密码复杂度要求，至少包含数字、大小写字母、特殊字符中的三种，密码长度不小于8位。 |
|  | 支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。 |
| 触控终端 | 标配触控终端，触控屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。 |
|  | 支持通过有线或无线方式实现与会议终端连接。 |
|  | 支持终端休眠和唤醒、网络通信录、创建会议、设置/取消静音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位设置及调用、双流共享、呼叫/挂断会场等功能。 |

高清摄像机参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 支持≥851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片，支持WDR图像数字宽动态功能。 |
|  | 支持4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等视频输出格式。 |
|  | 支持≥12倍光学变焦。 |
|  | 支持水平视角≥80°。 |
|  | 支持≥255个预置位。 |
| 接口要求 | 支持≥3路高清视频输出接口。 |
|  | 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 |
|  | 支持≥2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 |
| 功能要求 | 支持红外透传功能，实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端，方便调试。 |
|  | 支持自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能。 |
|  | 支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 |
|  | 支持本地USB接口软件升级功能。 |

阵列麦克风参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 阵列麦克风设备需能够与高清终端设备兼容，可以支持配套使用。 |
| 拾音距离 | 数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离≥6米。 |
| 供电要求 | 支持终端供电，不需要额外电源。 |
| 功能要求 | 支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制。 |
| 级联要求 | 支持≥三级麦克风级联，满足不同面积会议室的应用需求。 |
| 采样率 | 采样率≥48KHz。 |
| 频响范围 | 100Hz~22KHz。 |

辅材要求

投标人须提供对应设备支架等辅材，完成每套云诊室远程会诊中心终端系统(大屏)设备的组装，便于远程会诊中心终端设备灵活移动。

云诊室远程会诊中心终端（医生工作站）

在60个村卫生室分别部署1台云诊室远程会诊中心终端(医生工作站)设备，助力村卫生室医生高效开展远程医疗业务。

云诊室远程会诊中心终端(医生工作站)应满足以下设备参数要求：

| 序号 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸：≥23.8英寸 屏幕分辨率：≥1920×1080 CPU：主频≥2GHz；核心数量≥6核心 内存容量：≥8GB 硬盘容量：≥256GB+1T |

其他招标要求

项目实施要求

投标人应具有良好的产品质量和服务质量管理体系，能够保证项目安全、高质量建设，并提供可靠运维服务。投标人可提供ISO9001质量管理体系认证、ISO20000IT服务体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、职业健康管理体系认证证书证书，具备ITSS信息技术服务运行维护标准三级及以上证书。

投标人需提供详细的项目实施方案，包括设备到货计划、设备安装、软硬件部署、系统数据对接及验收方案等。中标人人需严格按照采购人要求配送到指定地点，配合业主及其指定的人员完成设备的到货验收。

投标人需按照以下要求完成设备安装调试：

1、完成云诊室远程会诊中心终端系统（大屏）视讯系统与长三角（上海）智慧互联网医院远程医疗协同平台视讯系统的业务管理平台对接，支持实现医生在长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台上一键调用所投视频会议终端加入远程诊室。

2、完成云诊室远程会诊中心终端(医生工作站)的长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台终端软件安装，完成软件适配与调试工作，支持60家村卫生室医生在远程会诊中心终端（医生工作站）开展远程医疗协同业务，并能够与已建成的12家社区卫生服务中心云诊室开展远程会诊协同业务。

需适配的长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台终端软件功能如下：

| 序号 | 名称 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
|  | 远程会诊 | 远程会诊服务 |
|  |  | 远程会诊数据采集 |
|  |  | 远程会诊影像浏览 |
|  | 远程门诊 | 远程门诊专家排班 |
|  |  | 远程门诊挂号管理 |
|  |  | 远程门诊挂号接诊 |
|  | 在线讲座 | 创建讲座 |
|  |  | 查询会议 |
|  |  | 我的主讲会议 |

远程会诊服务

远程会诊

会诊申请：患者信息添加，患者病史提交与修改，会诊方式、会诊时间、服务方医院选择；

支持影像、心电、病理等科室的会诊；

支持多种会诊方式：普通会诊、专家会诊、多学科会诊、点名会诊、知名专家会诊、急诊；

支持会诊病例信息的查看、编辑、取消等操作，针对待会诊、己退回病例，可再编辑。

支持会诊任务调度功能，会诊申请成功后，可由调度人员预约专家，安排会诊资源。

支持病例退回功能，支持申请方被拒后再编辑重申；

支持音视频交互，利用视频会议辅流功能共享电脑桌面；

支持会诊报告发布后下载。

远程会诊数据采集

支持病史资料扫描文件的上传和预览，支持手工录入病例资料；支持临床辅助资料上传和附件功能，格式要求支持DICOM 影像、心电波形、图像、视频、PDF、WORD 等；

远程会诊数据采集系统支持纸质资料使用普通平板扫描仪、高拍仪处理，扫描文件以JPEG格式保存上传；支持利用视频会议系统自带辅流功能，以屏幕共享的形式，查阅患者在院资料。

远程会诊影像浏览

支持DICOM 影像文件上传和浏览；

支持影像文件同屏浏览功能。

远程门诊

远程门诊系统应支持以下功能：

医生筛选：支持陪诊医生	通过医院、科室、医生姓名搜索专家门诊医生；

门诊医生号源	查询：支持陪诊医生按周查看门诊医生排班班次，查看医生号源详情

门诊医生排班表搜索	：支持陪诊医生通过医院、科室、医生姓名搜索，按周切换查看各科室排班班次及门诊医生。

患者信息录入	：支持陪诊医生录入患者姓名、身份证号、手机号及就诊卡信息，如患者已在平台注册，可自动带入患者的姓名、身份证号、手机号及就诊卡信息，相关信息脱敏显示。

病情描述录入：	支持陪诊医生录入患者主诉、门诊目的。

提交预约	：预约成功后显示预约单关键信息。

预约查看与取消：支持陪诊医生查看本人的预约记录，并对记录执行取消、支付、补充资料、签到、进入诊室等操作；支持通过状态、预约日期、陪诊医院、服务医院、患者或医生姓名等条件检索。

补充资料：	门诊医生未接诊前，支持录入患者现病史、既往史、过敏史、体格检查、辅助检查、治疗经过等信息。

健康档案调阅：在患者授权情况下，支持医生调阅患者健康档案；

门诊挂号费支付	：支持患者微信扫码支付及医生记账支付。

门诊费	支付：支持患者微信扫码支付及医生记账支付，支付完成支持打印预约单

患者支付	：患者扫描二维码查看门诊预约详情，在手机端完成医保或自费支付。

记账支付	：对于无智能手机的患者，支持医生完成记账支付。

开始视频	：系统可根据选择的诊室唤起硬视频及软视频终端，实现陪诊医生与门诊医生视频交流。

图文对话	：支持陪诊医生与门诊医生通过图片、文字交流。

开具门诊病历和处方	：针对有在线支付能力的患者，门诊医生开具门诊病历和门诊处方单；支持切换到门诊意见模板。

查看门诊病历	：门诊完成后，门诊医生如开具门诊病历，支持患者查看门诊病历。

查看门诊意见：	门诊完成后，门诊医生如开具门诊报告，支持患者预览及打印。

查看处方	查看：支持患者查看门诊医生开具的电子处方详情，包含药品名称、数量、给药途径、频次等。

在线讲座

创建讲座：支持医生创建在线讲座课程，包括邀请参会方加入会议、讲座主题、主讲人、讲座时间等；

查询会议：支持医生查询参与的讲座课程详情，进入讲座；

我的主讲会议：支持主讲人查看自己的讲座课程，并进入讲座。

项目工期要求

中标人需在合同签订后2个月内完成送货及安装集成，具备验收支付条件。

项目团队要求

投标人应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队组织方案，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

项目经理应具有大型信息化相关项目管理经验，具备良好的文字表达、沟通协调和组织能力，能带领和指导团队顺利完成分析工作。项目经理具有省市及以上人社部门颁发的计算机相关专业高级职称资格者优先。

投标人在项目验收之日起一年内容提供1名及以上驻场人员作为项目技术保障人员。

验收要求

中标人需按照招投标及合同文件要求，在规定的时间内完成硬件产品到货及安装部署，设备验收需满足以下条件：

1、通过软硬件系统集成实施，实现云诊室远程会诊中心终端系统（大屏）与长三角（上海）智慧互联网医院远程医疗协同平台视讯系统的业务管理平台对接，支持村卫生室医生在长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台一键调用所投视频会议终端加入远程诊室。

2、完成云诊室远程会诊中心终端(医生工作站)的长三角智慧互联网医院远程医疗协同平台终端软件安装，支持60家村卫生室医生在远程会诊中心终端（医生工作站）开展远程医疗协同业务，并能够与已建成的12家社区卫生服务中心云诊室开展远程会诊协同业务。

3、完成60个新增云诊室视讯系统所需增补的会议资源开通，包括多点控制单元并发授权许可和业务管理平台终端管理许可（须兼容现网设备型号）。

验收时间：由实施方和业主协商，由采购人组织验收。

培训要求

本项目要求中标人对采购人技术人员进行全面技术培训，培训内容应包括：供应商所提供设备操作使用方法，维护管理技术，并能实际上机操作。

投标人需在投标文件中提供培训方案。

售后服务要求

中标人应提供自设备验收合格之日起为期三年的设备原厂维保服务及一年运营支撑服务。

设备维保服务

中标人应提供自设备验收合格之日起为期三年的设备原厂维保服务。中标人需提供在设备免费维护期中的详细维护服务和技术支持计划，若遇到与软硬件产品相关的技术问题，能够及时响应，委派技术工程师提供现场技术支持和服务。设备维护期内的技术服务免费，并至少包括以下服务内容：

- 设立常驻服务机构，处理所有售后服务，服务机构具有专业服务人员。

- 对设备故障应满足2小时内响应并到场，24小时内解决问题。

- 针对本项目需要供应商提供所有售后服务事宜，提供7*24小时本地语言（中文）支持。

- 无论由于哪一方产生的问题导致设备发生不正常情况时，供应商需立即派工程师到场全力配合解决，使系统尽快恢复正常。

运营支撑服务

投标人需针对各村卫生室云诊室的远程医疗业务开展，提供一年免费运营支撑服务，服务内容应包括：

- 平台业务支撑服务

1）协助村卫生室进行会诊申请：包括患者信息添加，患者病史提交与修改，会诊方式、会诊时间等；

2）协助村卫生室完成申请材料质控，保障会诊申请顺利完成；

3）协助汇总工作量：包括会诊完成量、医院每月申请工作量、服务方专家每月会诊工作量、服务方医院每月会诊工作量、服务方医院科室每月会诊工作量等。

- 会诊后台技术保障

1）提供远程会诊操作培训；

2）提供后台技术人员全程质量监控，在第一时间提供技术响应；

3）会诊前与会诊双方进行联调，确保当天会诊正常进行；

4）会诊结束后，根据要求提供相关数据。

- 会诊现场及相关保障

1）提供技术执行人员负责会诊开展、技术保障及应急处理服务；

2）提供会诊现场管控与协调等服务；

3）会诊前进行系统测试，确保当天会诊正常进行。

以上所有服务的相关费用均需计入投标总价。

安全保密要求

  - 对于采购人提供给各供应商的招标文件和其他业务需求说明文件，供应商有为采购人保密的义务；

  - 供应商应在采购人指定的工作机房内对数据进行处理，不得对用户的数据进行拷贝、备份并带出工作机房，同时不得对外泄露用户数据资料（包括自然人、法人和其他共享数据）的具体内容。否则由此引起的用户损失、相关社会和法律责任，由供应商负责承担；

  - 供应商需协助用户采取各种管理和技术的手段，确保用户的数据不外传和泄露；

  - 协助用户进行技术方案审理优化、进度质量控制和验收管理的一方，有为用户和包件供应商提供的项目有关文件和技术信息保密的义务。

付款方式

本项目仅负责60套云诊室设备的集中采购，中标人需与各村卫生室对应的社区卫生服务中心分别签订合同（各村卫生室对应的社区卫生服务中心为相关合同的采购方/甲方），并由各村卫生室对应的社区卫生服务中心承担费用结算。

付款方式为中标人与各村卫生室对应的社区卫生服务中心完成合同签订后，甲方在收到乙方收到发票10个工作日，支付80%；项目验收合格后，甲方在收到乙方发票10个工作日，支付20%。