一、项目概况

上海市实验学校东滩高级中学位于崇明陈家镇雪雁路郁金香路，总面积约4万平方左右，分别建有教学楼、综合楼、理科楼、文科楼、教师公寓、学生宿舍、体育馆、游泳池、报告厅、食堂等建筑，从2024年2月新学年高中学生移至新建学校就读，在这期间，按设计要求需配置各类设备、教学仪器、家具等。

包件一：包件一中的家具主要用于食堂，公寓和学生宿舍，具体摆放位置详见附件图纸。

包件二：包件二中的家具主要用于办公用家具及公共区域家具，及其他零星家具，具体摆放位置详见附件图纸。

本项目不可兼中兼得

二、家具数量及参数要求：

1、包件一：食堂、公寓与宿舍家具

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 规格（单位：mm） | 参考图片 | 使用区域 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床 | 基材：床头侧板、床头层板、床尾板、床侧板和床竖板采用25mm厚，其他采用16mm厚EO级饰面刨花板。饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 胶水：环保型胶水。 其他：带头靠，可打开储物。床侧边配置两个抽屉储物，不含床垫及床上用品。 ▲饰面刨花板提供根据《GB/T 15102-2017》、《HJ 571-2010》、《GB/T 39600-2021》，含水率、表面耐磨、TVOC 等单项判定符合，甲醛释放量≤0.050 结果之检测报告。 ▲床板提供根据《GB/T 3324-2017》、《GB 18584-2001》，材质要求与甲醛释放量合格之检测报告。 | 1200W*2000D*300H/850H |  | 教师公寓 无障碍房间 | 56 | 张 |
| 2 | 床垫1 | 布料：优质针织面料，缝纫针线无断线，跳针、浮线等缺陷。厚度200mm。 辅料：高密度、高回弹海绵，环保无异味。 弹簧：采用22排2.1线加密弹簧，均匀承托身体每部分。 毛毡：采用600g毛毡附加网片处理。 | 配1200W*2000D床 |  | 教师公寓 无障碍房间 | 56 | 个 |
| 3 | 床边柜 | 基材：顶板采用E0级25mm厚，其他采用16mm厚环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 | 400W*450D*500H |  | 教师公寓 无障碍房间 | 56 | 个 |
| 4 | 高柜 | 基材：顶板和层板采用25mm厚,其他采用16mm厚E0级保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 其他：衣柜上面一根挂衣杆，下面一块层板，开门带锁，U字铝合金拉手，下面空间可放鞋。 | 800W*500D*2000H |  | 教师公寓 无障碍房间 | 56 | 组 |
| 5 | 定制桌 | 基材：台面采用E0级25mm厚，其他采用16mm厚EO级饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 其他：敞格书柜上双上开门，台面前加围挡。下一侧立柜支撑，立柜含一抽屉一单开门，拉手采用PP材质内嵌式，形状符合人体工学设计，开口下方采用优弧或劣弧曲线设计，开口上弦采用曲线设计，可有效抑菌防霉。 | 1400W*300/600D*2000H |  | 教师公寓 无障碍房间 | 56 | 张 |
| 6 | 椅子 | 1.内部结构：采用木制框架。 2.软包材质：采用高密度高回弹海棉，饰面为优质麻绒布料 3.脚架：采用优质纯实木脚架，方便清洁打理，结实耐用。 4.其他：采用优质五金配件。 | 460W*430D*760H |  | 教师公寓 无障碍房间 | 56 | 把 |
| 7 | 上下床 | 材质：刨花板+钢架+松木板 床架：立柱采用65mm*65mm*1.5mm异形管，四周床沿采用1.方管，整体框架焊接。 前护栏板：采用25mm厚EO级饰面多层板。 其他围板：采用25mm厚EO级饰面刨花板，保证安全。床尾16mm厚的封板，加固稳定。 楼梯：采用16mm厚E0级饰面刨花板，带4扇门，方便储物，门板采用缓冲铰链，底部横梁支撑，保证安全，不变形。 床板：床板及加固板均采用W75mm*15mm（±1mm）的松木板条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。 | 上下床：2010W*1013D*2100H 梯柜： 500W*1010D*1970H |  | 宿管房间 | 2 | 套 |
| 8 | 桌子 | 基材：台面采用E0级25mm厚，其他采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 桌架：上托采用W45mm*D45mm*1.2mm的方管，桌脚采用1.5mm厚的半圆管，上托与桌脚满焊焊接。横梁采用1.的矩形管，矩形管端面焊接铁片，通过螺丝与桌脚连接固定，方便拆装。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 其他：桌下带两抽屉。 | 1200W*600D*750H |  | 宿管房间 | 2 | 张 |
| 9 | 衣柜 | 基材：顶板和层板采用25mm厚，其他采用16mm厚E0级饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 其他：每一格衣柜的侧板和中竖板上均安装有2个挂依托，用于放置铝合金挂衣杆。衣柜采用双开门设计，门板可带锁，U字铝合金拉手。 | 800W*500D*2000H |  | 宿管房间 | 2 | 组 |
| 10 | 双人宿舍床桌柜 （投标样品） | 主要材质：钢架＋刨花板+松木板 床架： 立柱：采用W65mm*D65mm*1.5mm(±0.5mm)的优质异型封闭钢管，封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，立柱内侧采用内直角设计，外侧设有2个向内凹的加强筋，外侧圆弧设计起到安全防磕伤作用。通过隐藏式U型件安装1.5mm厚的横向支撑梁，加强床架稳定性和牢固度。安装的PP管盖和防水外包PP脚套，方便床体整体挪移，且保护学生安全。床框四周横梁采用1.5mm厚的矩形钢管，整体通过隐藏式U型件连接，通过螺丝固定。 床托：采用W30mm*D30mm*1.2mm(±0.5m）的方形管；焊接固定，加强床体牢固度，数量：5根。 床板：床板及加固板均采用W75mm*15mm（±1mm）的松木板条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。 床护栏：前护栏板和侧面护栏板采用25mm厚E0级饰面刨花板。护栏饰面刨花板经CNC加工中心雕刻而成，倒圆工艺，采用PVC同色封边条，高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，四周及底部没有毛边、不刮手，能有效防止磕伤碰伤等。前护栏板与横梁上钢管固定，前护栏板和侧面护栏板高度≥330mm 爬梯： 爬梯主杆：采用直径1.5mm厚的圆形钢管经折弯焊接制作，采用倒J造形。爬梯立柱高于床横梁≥200mm，便于学生上下床。爬梯立柱与床前横梁通过锥形PA连接件固定，无需焊接，结实美观。爬梯立柱底部有1根与床立柱固定的1.5mm厚圆形钢管。 楼梯踏板：采用1.5mm厚的防滑钢板冲压成型制作，规格520mm**90mm*15mm，带防滑花纹功能，每层踏板镶嵌1根防滑夜光卡条，方便学生夜间或无灯光的的情况下辨识梯步。踏板上下净间距≥260mm，保证5个踏板。爬梯立柱和踏板采用卡入焊接而成，踏板下托采用直径1.圆形加强承重钢管。 桌柜：写字桌台面采用25mm厚，其他采用16mm厚的E0级饰面刨花板，PVC封边条；衣柜尺寸为W566mm*D600mm*H1700mm（±5mm），内置两块层板，安装铝合金挂衣杆1根，便于衣物收纳，衣柜下方敞格式鞋柜镂空高度200mm（±5mm），方便学生收纳取用。写字桌桌下净空高725mm（±5mm），净空深600mm（±5mm），确保学生使用时有安全且足够的膝部空间；桌面后方安装挡板，保证书本不掉落；桌面上方安置L型书架。抽屉轨道采用带滚珠三节静音导轨。衣柜和立柜配置优质缓冲铰链，柜门开合顺畅，且防止夹手；抽屉、衣柜，立柜门都采用PP材质内嵌式拉手，形状符合人体工学设计，开口下方采用优弧或劣弧曲线设计，开口上弦采用曲线设计，可有效抑菌防霉。 ▲宿舍床提供根据《QB/T 2471-2013》之成品抽样检测报告。 ▲拉手提供根据《QB/T 4371-2012 附录B》大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯式菌等抗菌性能检测抑菌率≥90%之检测报告 ▲热固性粉末涂料提供根据《HG/T 2006-2006（2017）》，硬度、附著力、耐冲击性、耐湿热性、重金属之检测单项判定结果皆符合之检测报告 | 2000W*900D*2150H 柜体：1920W*600D*1700H |  | 学生宿舍 无障碍房间 | 250 | 位 |
| 11 | 双人宿舍床桌柜 | 主要材质：钢架＋刨花板+松木板 床架： 立柱：采用W65mm*D65mm*1.5mm(±0.5mm)的优质异型封闭钢管，封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，立柱内侧采用内直角设计，外侧设有2个向内凹的加强筋，外侧圆弧设计起到安全防磕伤作用。通过隐藏式U型件安装1.5mm厚的横向支撑梁，加强床架稳定性和牢固度。安装的PP管盖和防水外包PP脚套，方便床体整体挪移，且保护学生安全。床框四周横梁采用1.5mm厚的矩形钢管，整体通过隐藏式U型件连接，通过螺丝固定。 床托：采用W30mm*D30mm*1.2mm(±0.5m）的方形管；焊接固定，加强床体牢固度，数量：5根。 床板：床板及加固板均采用W75mm*15mm（±1mm）的松木板条，床板板间缝隙≤30mm，所有木材均四周倒角、刨光、光滑，经防腐、防霉、防蛀、干燥处理。 床护栏：前护栏板和侧面护栏板采用25mm厚E0级饰面刨花板。护栏饰面刨花板经CNC加工中心雕刻而成，倒圆工艺，采用PVC同色封边条，高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边，四周及底部没有毛边、不刮手，能有效防止磕伤碰伤等。前护栏板与横梁上钢管固定，前护栏板和侧面护栏板高度≥330mm 爬梯： 爬梯主杆：采用直径1.5mm厚的圆形钢管经折弯焊接制作，采用倒J造形。爬梯立柱高于床横梁≥200mm，便于学生上下床。爬梯立柱与床前横梁通过锥形PA连接件固定，无需焊接，结实美观。爬梯立柱底部有1根与床立柱固定的1.5mm厚圆形钢管。 楼梯踏板：采用1.5mm厚的防滑钢板冲压成型制作，规格520mm**90mm*15mm，带防滑花纹功能，每层踏板镶嵌1根防滑夜光卡条，方便学生夜间或无灯光的的情况下辨识梯步。踏板上下净间距≥260mm，保证5个踏板。爬梯立柱和踏板采用卡入焊接而成，踏板下托采用直径1.圆形加强承重钢管。 桌柜：写字桌台面加长，采用25mm厚，其他采用16mm厚的E0级饰面刨花板，PVC封边条；衣柜尺寸为W566mm*D600mm*H1700mm（±5mm），内置两块层板，安装铝合金挂衣杆1根，便于衣物收纳，衣柜下方敞格式鞋柜镂空高度200mm（±5mm），方便学生收纳取用。写字桌桌下净空高725mm（±5mm），净空深600mm（±5mm），确保学生使用时有安全且足够的膝部空间；桌面后方安装挡板，保证书本不掉落；桌面上方安置L型书架。抽屉轨道采用带滚珠三节静音导轨。衣柜和立柜配置优质缓冲铰链，柜门开合顺畅，且防止夹手；抽屉、衣柜，立柜门都采用PP材质内嵌式拉手，形状符合人体工学设计，开口下方采用优弧或劣弧曲线设计，开口上弦采用曲线设计，可有效抑菌防霉。 ▲床立柱提供根据《GB/T 3325-2017》、《QB/T 3826-1999(2009)》金属件外观要求判定符合、耐腐蚀 192h、可溶性重金属单项判定符合之检测报告。 ▲床爬梯供根据《GB/T 3325-2017》硬度、冲击强度、耐腐蚀、附著力等单项判定符合之检测报告。 | 2200W*900D*2150H 柜体：1920W*600D*1700H |  | 学生宿舍 无障碍房间 | 16 | 位 |
| 12 | 椅子 | 椅面：采用PP+GF一级新料注塑一体成型；椅面坐高450mm，斜对角最外径尺寸617W。靠背设计内凹式曲线弧度设计，能有效支背设计，坐垫人体工程学设计。椅座、靠椅采用环保抑菌防霉PP塑料原料。 椅架：采用优质实木水曲柳，经强制性人工干燥，含水率10～12%。产品无虫蛀、开裂、腐朽、缺棱和节疤等缺陷。 | 472W*504D*750H |  | 学生宿舍 | 268 | 把 |
| 13 | 椅子2 | 椅背椅座：采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料注塑成型。 钢架：采用椭圆管、圆管和方管满焊焊接；钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂。 脚垫：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。 坐垫下书箱：采用PP+GF耐冲击材料改性一级新料注塑成型，外径尺寸为W282mm*D313mm*H100mm（±5mm）。韧性强，书箱底部附带三个凹槽，设有透气孔功能，透气孔数量≥40个。 ▲课椅坐垫下书箱提供根据《GB 24841-2012》、《QB/T 4071-2021》，检测结果耐老化性≥650H，未检出重金属、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚之检测报告。 | 465W*507D*844H |  | 无障碍房间 | 2 | 把 |
| 14 | 床垫2 | 布料：优质针织面料，缝纫针线无断线，跳针、浮线等缺陷。厚度为50mm 辅料：高密度、高回弹海绵，环保无异味。 | 配2000W/2200W*900D床 |  | 学生宿舍 | 270 | 个 |
| 15 | 餐桌 | 桌面材质： 采用抗倍特一体成型；厚度12mm；抗倍特板是木质纤维与热固树脂经高压聚合制成的高强平板，抗倍特板耐80度以上高温；防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm；易清洁，不褪色，表面不易剥落；表面材质紧密不易粘附灰尘。 桌架材质：采用直缝电焊钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；钢架表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 脚管尺寸：采用φ38mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）圆管，横梁尺寸为50mm*25mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）厚方形钢管。 脚钉：桌脚底部带有4个脚钉，防滑防刮伤地板；隔离地板水汽，预防桌脚生锈，保护桌脚，使用时长更久。 | 1100W*600D*750H |  | 食堂 | 104 | 张 |
| 16 |  |  | 1650W*600D*750H |  |  | 31 | 张 |
| 17 |  | 桌面材质： 采用抗倍特一体成型；厚度12mm；抗倍特板是木质纤维与热固树脂经高压聚合制成的高强平板，抗倍特板耐80度以上高温；防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm；易清洁，不褪色，表面不易剥落；表面材质紧密不易粘附灰尘。 桌架材质：采用直缝电焊钢管，表面经脱脂、磷化、水洗、烘干工艺处理，耐腐蚀、防锈；钢架表面采用优质颗粒粉末，静电粉末喷涂，附着力特强，不脱漆，涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无明显粒子、涨边现象。 脚管尺寸：采用φ38mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）圆管，横梁尺寸为50mm*25mm，壁厚1.2mm（±0.1mm）厚方形钢管。 脚钉：桌脚底部带有4个脚钉，防滑防刮伤地板；隔离地板水汽，预防桌脚生锈，保护桌脚，使用时长更久。 其他：单边做法 | 600W*400D*750H |  |  | 2 | 张 |
| 18 |  |  | 1100W*400D*750H |  |  | 5 | 张 |
| 19 |  |  | 1650W*400D*750H |  |  | 4 | 张 |
| 20 |  |  | 2500W*400D*750H |  |  | 1 | 组 |
| 21 |  |  | 2700W*400D*750H |  |  | 2 | 组 |
| 22 |  |  | 2750W*400D*750H |  |  | 4 | 组 |
| 23 |  |  | 3000W*400D*750H |  |  | 1 | 组 |
| 24 |  |  | 3300W*400D*750H |  |  | 3 | 组 |
| 25 |  |  | 3600W*400D*750H |  |  | 1 | 组 |
| 26 |  |  | 3800W*400D*750H |  |  | 1 | 组 |
| 27 |  |  | 6000W*400D*750H |  |  | 2 | 组 |
| 28 |  |  | 6300W*400D*750H |  |  | 2 | 组 |
| 29 |  |  | 6960W*400D*750H |  |  | 1 | 组 |
| 30 |  |  | 9915W*400D*750H |  |  | 1 | 组 |
| 31 | 餐椅 | 椅架：采用优质榉木实木制作，木材经干燥处理，含水率达到国家标准，无开裂、虫蛀、脱落活节、腐朽和缺棱等缺陷。 靠背、座板：采用优质PP塑料一次成型,通过尼龙连接件与椅架连接；椅面靠背左右两侧包覆，中心内凹，自然贴合人体脊椎曲线。 | 500W*460D*830H |  | 食堂 | 758 | 把 |
| 32 | 包间圆桌 | 基材：底座采用白蜡木，结构稳定喷涂开放式环保木蜡油，台面厚度30MM，边缘圆润打磨处理，360°嵌入式岩板转盘含水率达国家标准 胶水：环保型胶水。 | φ1500*750H |  | 食堂 | 1 | 张 |
| 33 | 包间餐椅 | 椅架：优质实木框架，木材经干燥处理，含水率达国家标准。无开裂、虫蛀、脱落活节、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：正视面采用优质软包，光泽度好，透气性强。 海绵：采用高密度高回弹海棉（35kg/m³以上），回弹 35%以上。 胶水：环保型胶水。 | 570W*610D*790H |  | 食堂 | 10 | 把 |
| 34 | 隔档 | 材质：板材基材为厚16mmE0级环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内。 封边：采用PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 其他：上面花槽150H，标配裙脚，四边围合形式。 | 1100W*250D*1100H |  | 食堂 | 4 | 组 |
| 35 | 隔档 |  | 1650W*250D*1100H |  | 食堂 | 1 | 组 |
| 36 | 隔档 |  | 2750W*250D*1100H |  | 食堂 | 2 | 组 |
| 37 | 隔档 |  | 3300W*250D*1100H |  | 食堂 | 2 | 组 |
| 38 | 隔档 | 材质：板材基材为厚16mmE0级环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内。 封边：采用PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：上面花槽150H，推弹式开门，标配裙脚。 | 1350W*350D*1100H |  | 食堂 | 11 | 组 |
| 39 | 隔档 |  | 1650W*350D*1100H |  | 食堂 | 4 | 组 |
| 40 | 隔档 |  | 2200W*350D*1100H |  | 食堂 | 3 | 组 |
| 41 | 隔档 |  | 2350W*350D*1100H |  | 食堂 | 1 | 组 |
| 42 | 隔档 |  | 3300W*350D*1100H |  | 食堂 | 1 | 组 |
| 43 | 隔档 |  | 4400W*350D*1100H |  | 食堂 | 1 | 组 |
| 44 | 隔档 |  | 4950W*350D*1100H |  | 食堂 | 1 | 组 |
| 45 | 户外圆桌 | 桌面：整体采用塑木材质，表面硬度高，防水耐腐蚀，防蛀虫，不易变形。 桌架：碳钢材质，内含碳化钨增强层提升防腐蚀能力。钢架最外层做防锈镀锌烤漆层处理，强化防锈高温烤漆。 | φ900*730 |  | 食堂户外 | 14 | 张 |
| 46 | 户外长条桌 |  | 1600W*900D*720H |  | 食堂户外 | 6 | 张 |
| 47 | 户外餐椅 | 靠背坐垫：采用高密度塑胶PE藤,柔韧性强,防水防晒抗老化、不生锈椅子，底部防塌加固。 软包：采用高密度高回弹海棉的坐靠，饰面为布艺,舒适柔软,易清洗 脚架：采用镀锌烤漆框架，经久耐用。 | 580W*650D*750H |  | 食堂户外 | 70 | 把 |
| 48 | 休闲单人位沙发 | 框架：优质实木制作，经干燥处理，含水率达国家标准。高强度弹簧及绷带。 面料：正视面采用优质仿皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度高回弹海棉。 胶水：环保型胶水。 其他：优质钢脚，采用酸洗磷化，静电喷涂。 | 960W*850D*680H |  | 大厅与休息区 | 1 | 张 |
| 49 | 休闲双人位沙发 |  | 2000W*850D*680H |  | 大厅与休息区 | 2 | 张 |
| 50 | 洽谈桌 | 基材：台面采用25mm厚E0级多层板，含水率在6%-10%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，可有效抑菌防霉。 封边：采用PVC同色封边条，台面斜边做法。长条方圆形四周及底部没有毛边、不刮手。 桌架：钢脚采用圆形平底底盘，圆柱支撑，稳定性好，牢固度强，造型简单大方。 | 1200W*600D*645H |  | 大厅与休息区 | 1 | 张 |
| 51 | 休闲椅 | 椅座背：采用优质 PP 塑料一次成型，符合人体工学，贴合后背，舒适透气，采用边角圆滑防磕碰。 软包：采用高回弹海绵座靠,舒适柔软,易清洗。 其他：五金钢脚，带轮。 | 530W*570D*820H |  | 大厅与休息区 | 8 | 张 |
| 52 | 定制交流桌 | 面板：异型台面采用25mm厚,其他采用16mm厚基环保饰面刨花板，斜边工艺 封边：优质 PVC 同色封边条封边。 胶水：环保型胶水。 桌架：优质钢架，配落差高度钢脚及横梁。 | 3200W*1400D*750/900H |  | 大厅与休息区 | 1 | 张 |
| 53 | 蘑菇洽谈桌 | 台面基材：采用25mm厚度饰面多层板， 含水率在6%-10%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85g/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，可有效抑菌防霉。 封边：采用PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 内部结构：采用木制框架，上下采用16mm厚的木板，侧边采用2.5mm厚的夹板。 软包材质：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，下为仿皮底座，方便清洁打理。 | Φ800*730H |  | 大厅与休息区 | 1 | 张 |
| 54 | 休闲沙发椅 | 框架：钢架框架。 面料：采用优质布料/仿皮，透气性强。 海绵：高密度高回弹海棉。 胶水：环保型胶水。 其他：纯实木原木色椅脚。 | 650W*920D*920H |  | 大厅与休息区 | 3 | 张 |
| 55 | 物业管理员办公桌 | 基材：台面使用E0级25mm厚环保饰面刨花板,PVC同色封边。 附柜采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，PVC同色封边。结构为：主机柜+三抽立柜。抽屉配U字形铝合金拉手。 前挡板采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，PVC同色封边。 钢脚：采用钢制横梁、立柱，工字型烤漆钢脚，底部带调节脚。 | 2000W*1600D*750H |  | 物业办公室，1间 | 1 | 张 |
| 56 | 椅子 | 面料：网布饰面 椅背：黑色PP+玻纤椅背 扶手：黑色PA尼龙+玻纤扶手 海绵：定型海绵 五星脚：尼龙五星高脚，配有60黑色PU轮 | 600W*755D*1115/1215H |  | 物业办公室，1间 | 1 | 张 |
| 57 | 文件柜 | 基材：采用E0级16mm厚环保饰面刨花板 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：木纹与素色板撞色设计，通体单门+敞格+下3门上敞格；通体门内上带一根挂衣杆，下配一块活层板；3门为对开门+单开门，内各含一块活层板；踢脚线做法。 | 2400W*400D*2000H |  | 物业办公室，1间 | 1 | 套 |
| 58 | 办公桌 | 基材：台面采用E0级25mm厚，其他采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 桌架：上托采用W45mm*D45mm*1.2mm的方管，桌脚采用1.5mm厚的半圆管，上托与桌脚满焊焊接。横梁采用1.的矩形管，矩形管端面焊接铁片，通过螺丝与桌脚连接固定，方便拆装。 五金件：所有五金件均采用符合国家标准的优质五金件。 其他：桌下带两抽屉。 | 1200W*600D*750H |  | 物业休息间，1间 | 8 | 张 |
| 59 | 办公椅 （投标样品） | 1.椅背： 1.1材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型。 1.2功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带≥270个透气孔设计，保证通风散热，椅背上部设有尺寸为W90mm*D45mm（±5mm）异形孔,起到把手作用，便于提拉移动课椅。 2.椅座： 2.1材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型；软包采用定型板，高弹力海绵，高密度弹力布，坐感舒适柔软。 2.2功能：椅座采用人体工学设计，中间内凹，能让人体自动与椅座完美舒适结合。 3.椅架： 3.1材质：采用圆管满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。 3.2尺寸：前脚管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.8mm(±0.1mm)圆管；后立管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.8mm(±0.1mm)圆管；前座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管；后座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管； 4.脚轮： 4.1材质：采用黑色PP塑料万向静音轮。 4.2尺寸：W50mm*D50mm*57mm(±2mm)。 4.3功能：安装便捷，任意方向推拉，顺畅无阻。 ▲办公椅提供根据《GB/T 3325-2017》，1项产品主要尺寸技术要求、3项形状和位置公差技术要求、9项金属件外观技术要求、3项塑料件外观技术要求、2项结构安全技术要求、3项椅凳类稳定性技术要求、6项椅凳类强度技术要求，以上27项技术要求判定符合之成品抽样检测报告。 | 575W*575D*808H，座高440H |  | 物业休息间，修理室 | 17 | 把 |
| 60 | 六门更衣柜 | 材料：优质一级冷轧钢板 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、 粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：钢制内嵌桔红一字拉手，每个单开门带锁。 其他：上下六门顺开门结构，隐私性好，每块门内上配一根挂衣杆，下配一块层板，铝合金挂衣杆及上中下三级调节挂镜,12mm边框。 | 900W*500D*1850H |  | 物业休息间，1间 | 4 | 组 |
| 61 | 长条沙发 | 框架：采用木制框架，高强度弹簧及绷带。 海绵：采用高密度高回弹海棉。 脚架：采用E0级厚18mm环保饰面多层板，密度为0.85g/cm3，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周倒圆角。 面料：采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。 | 1600W*765D*720H |  | 物业休息间，1间 | 4 | 张 |
| 62 | 独立凳 | 框架：采用木制框架，高强度弹簧及绷带。 海绵：采用高密度高回弹海棉。 脚架：采用E0级厚18mm环保饰面多层板，密度为0.85g/cm3，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周倒圆角。 面料：采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。 | 700W*750D*420H |  | 物业休息间，1间 | 2 | 张 |
| 63 | 大茶几 | 基材：采用25mm厚环保饰面多层板，斜边工艺。 封边：优质同色PVC封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 | 800W*800D*380H |  | 物业休息间，1间 | 2 | 个 |
| 64 | 小茶几 | 基材：采用25mm厚环保饰面多层板，斜边工艺。 封边：优质同色PVC封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 | 600W*600D*450H |  | 物业休息间，1间 | 2 | 个 |
| 65 | 工作桌 | 基材：台面、左侧桌脚采用25mm厚，其他采用16mm厚EO级饰面刨花板。 封边： PVC同色封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 其他：桌面下方安装挡板，门板采用切斜边工艺，免拉手设计，简单方便。一抽一开门。 | 1200W*600D*750H |  | 修理室，1间 | 1 | 张 |
| 67 | 文件柜 | 基材：顶板和层板和长层板采用25mm厚E0级环保饰面刨花板，其他采用16mm厚环保饰面刨花板 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：左端二层双木掩门+敞格，中间敞格，右端为单木掩门带挂衣杆，带拉手，配105H钢脚。 | 2400W*400D*1733H |  | 修理室，1间 | 1 | 组 |
| 68 | 文件柜 |  | 1600W*400D*1733H |  | 修理室，1间 | 1 | 组 |
| 69 | 1.8米沙发 | 框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。 脚架：采用直径30MM，壁厚1.5MM的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。 | 1800W*660D*760H |  | 活动室，3间 | 3 | 张 |
| 70 | 1.2米沙发 | 框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面为布艺/仿皮面料。 脚架：采用直径30MM，壁厚1.5MM的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚 。 其他：其中一边为多层板面板，做茶几面使用功能，可放置书本及饰品等。 | 1200W*660D*760H |  | 活动室，3间 | 6 | 张 |
| 71 | 茶几 | 基材：台面采用18mm厚环保饰面刨花板，密度为0.85g/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用PVC同色封边条。 胶水：环保型胶水。 桌架：采用烤漆钢架。 | 500W*380D*550H |  | 活动室，3间 | 6 | 张 |
| 72 | 双人培训桌 （投标样品） | 1、桌面 1.1基材：面板采用基材为E0级25mm厚环保饰面刨花板，采用PVC同色封边条，使用高温热熔胶自动化贴合，四角圆角。 2、钢架 2.1 材质：▲钢架+铝合金+ABS连接件 2.32工艺：上托采用3.5mm(±0.5mm)厚冷扎钢板一次冲压成型。前后管采用1.5mm厚的八角冷扎钢管，整体焊接成人字型，焊接点少，表面经细致打磨处理，无痕无渣，接触人体或外露处部件无毛刺、刃口，整体轮廓感明显，更显美观，安全实用。前置挡板激光割冲孔，美观大方。钢架底脚配刹车万向轮。 旋转折叠机构：采用压铸铝合金一体成型，强度高，开合顺畅，静音，使用寿命反复测试，开合达10万次以上，外配ABS装饰盖，美观大方。 横管：采用W30mm*D60mm*1.5mm（±0.1mm）的椭圆钢管，经数控激光切管设备加工，高精准度，配压铸铝合金接头与钢脚连接，紧密度高，灵活便捷。 书网：采用优质ABS连接件+八角形铝合金管，坚固耐用，承重强。 涂饰：部件进入大型静电粉沫喷涂生产线时，先经过酸洗除油除锈，清水漂洗，磷化表面防锈工序，再上喷涂流水线，烘干预热后再进行静电粉沫喷涂，涂层厚度70μm-80μm，经高温流平，固化等工序，使表面涂层达到耐蚀，耐酸，防锈。 | 1400W*550D*750H |  | 活动室，3间 | 6 | 张 |
| 73 | 培训椅 （投标样品） | 1.椅面材质：▲外框采用全新PA+GF整体注塑成型、椅背和椅座采用全新PP+GF整体注塑成型，椅外框、靠背、座垫分离设计颜色可选。 1.1尺寸：外框尺寸为W460mm*D566mm*H456mm（±5mm）。 1.2.功能：（1）椅背有内凹式曲面设计，符合人体工程学，内凹尺寸为55mm（±5mm），能很好支撑人体脊背，坐感舒适，预防驼背；椅背有≥300个φ4.5mm通孔，保证通风、通气。椅背顶部有长条形把手设计，方便拖动、搬起。（2）椅座采用人体工程学设计，中间内凹，保证坐感的舒适度。 3.椅架材质：采用白皮管压弯满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。 3.1.尺寸：前脚管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.5mm(±0.1mm)圆管，后弯管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.5(±0.1mm)mm圆管，椅面连接管尺寸为10mm*20mm(±0.5mm)，壁厚1.5mm(±0.1mm)矩形管。 4.脚垫材质：采用 PP+GF 耐冲击塑料注塑成型。 4.1功能：脚垫采用圆弧形设计，方便多角度着地，防滑防刮伤地面。 ▲培训椅脚垫提供根据《GB 28481-2012》塑料家具有害物质均未检出（单项判定符合）之检测报告。 | 520W*566D*840H |  | 活动室，3间 | 12 | 张 |
| 74 | 四插位总控插排-3米 | 高温阻燃材料 额定电压：250V~ 额定电流：10AMAX 额定功率：2500WMAX | 212W*54D*29H |  | 教师房间 无障碍宿舍 | 56 | 个 |

2、包件二：办公用家具、公共区域家具等

| 综合楼A区家具清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 产品名称 | 规格（单位：mm） | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考图片 |
| 1层会议室走班教室（100人会议室），1间 | 长桌 | 2750x450x750 | 20 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度25mm厚。 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 下配折叠钢架：接头：ADC12压铸铝合金，最薄处3mm。脚： Q235钢管，60*30*1.5T形管， 1.5mm厚。横梁：Q235钢管 ，60*30*1.2 。万向轮：ABS+橡胶，防滑。 |  |
|  | 椅子 | 540*550*770 | 100 | 个 | ·尼龙加玻纤靠背 ·定型海绵 ·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |  |
|  | 会议室讲台 | 760mm*580mm*1150mm | 1 | 个 | 基材：采用环保25mm 优质中密度板，甲醛含量≤0.5mg/L， 饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹一致，纹理清晰自然。 油漆：选用优质环保型油漆，五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 1层小会议室，1间 | 讨论桌 | 1800x900x750 | 3 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂， |  |
|  | 讨论椅 | 570*550*460/830 | 12 | 个 | 座背采用优质PP座板内附高弹海绵，配高织棉麻布下配优质铝合金脚，配尼龙成向轮，脚壁厚≥1.5mm。 |  |
| 1层学生档案室，1间 | 档案柜 | 高2000*宽850*深390 | 36 | 个 | 1、12mm薄边设计,大方美观，每个柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。2、采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗、除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。4、五节开门，配拉手及锁 |  |
| 1层人事档案室，1间 | 档案柜 | 850x390x2000 | 19 | 个 | 1、12mm薄边设计,大方美观，每个柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗、除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 4、五节开门，配拉手及锁 |  |
| 1层：教室办公走廊放宽空间，2处/小讨论室，10间/一，二年级讨论大厅，2处 | 圆桌 （样品一） | 直径800*750H | 16 | 个 | ▲1.桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。 ▲2.桌脚：采用70W*20mm的红橡木原木，木材含水率 8-10%，不翘曲、变形，无节疤、虫眼；表面环保水性油漆，三底两面，漆膜均匀、饱满，红橡木实木材质。 |  |
|  | 圆桌 | 直径600 | 10 | 个 | .桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。 五金件：优质五金配件 底座：采用金属结构，表面静电喷塑，表面光滑，防锈处理，耐磨性强， |  |
|  | 椅子 （样品二） | 475*500*820 | 104 | 个 | ▲椅背：100%聚丙烯（PP），椅板检测符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准；椅为圆形，向下倾斜的圆弧收边，满足360°的方位坐姿，椅背为s形窄背设计，高弧线靠背正座时提供腰部支撑，侧坐时提供舒适扶手支撑，椅座椅背为一体结构，正面为亚光麻面处理、背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用，有多种颜色可选择。▲C字椅架：采用壁厚2mm、φ25优质冷轧圆管折弯，支架与地面链接处采用74°折弯，与底部连接处采用113°折弯，与座底部横梁采用104°折弯，整体脚体折弯成型，座底部横梁采用φ19和φ14圆管折弯焊接工艺，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，底部采用塑料楔形脚垫，脚垫底部再加双层透明软PU垫起到保护地面作用，椅座底部增加2个白色透明防滑保护垫，挂桌面上时保护桌面；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准。颜色：椅架与座椅壳同色 |  |
|  | 鼓凳 | Φ670*380 | 10 | 只 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 五金：黑色塑料防滑脚垫 |  |
|  | 洽谈圆桌 | Φ600*650 | 2 | 只 | .▲桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。 Φ400底盘为不锈钢拉丝圆盘 |  |
|  | 双面书柜 | 3000*600*2900 | 2 | 组 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  | 定制台阶坐柜 | 4550*750*300H | 2 | 组 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，，甲醛含量≤0.5mg/L，，具有藏书功能，板材全为25mm厚，内部为50*50方管支撑，壁厚1.5mm. 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  | 吊柜+下柜 | 3200*600*800/3200*350*600 | 1 | 组 | 台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，板厚度为18mm厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。上下开门，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。内配活层板，含水斗、龙头及灯带 |  |
|  |  | 2700*600*800/2700*350*600 | 1 | 组 |  |  |
| 1层：会计室一处/总务处办公室1间/教务处办公室1间/年级办公室4间 | 屏风办公桌(L形) | L形1400x1400*750（桌面高）（屏风1200高） | 52 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面及侧脚厚度为25mm厚。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采用30款加厚型铝合金型材，壁厚为1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜1个（398mm*530mm*620mm）。活动柜顶板采用25mm厚优质环保实木多层板基材，面贴贴0.6mm防火板，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具；抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件：选用优质钢制三合一连接。▲投标货物需提供办公桌外观性能（包括尺寸、形位公差、木材含水率 等）；软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、 扛冲击、耐划痕）；力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量（甲醛释放量）检测报告 |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 52 | 个 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 票据柜 | 850x390x1800 | 4 | 个 | 1、12mm薄边设计,大方美观，每个柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。2、采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗、除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。4、上部为框架玻璃门，内配层板，下柜左侧为六抽屉，右侧为开门，开门内配活动层板。 |  |
|  | 高柜 | 850x390x1800 | 3 | 个 | 1、12mm薄边设计,大方美观，每个柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗、除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 4、上部为框架玻璃门，内配2块层板，下柜左开门内配1块活动层板。 |  |
|  | 低柜 | 800x400x1200 | 24 |  | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
|  | 文件高柜 | 800x550x1800 | 19 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 1层：总务处，1间/教务处，1间/政教处，1间/管理室，1间 | 办公桌(带侧柜) | 800x1650x750 | 4 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 ，台面前后为斜边封边，角度为45度，台面上配走线盒，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆角。侧柜配三抽+空格+开门，内配层板，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。台面下接头采用：优质压铸铝合金，最薄处3mm。脚管为 60*63铝型材1.8mm厚。横梁60*63铝型材1.5mm厚，表面处理工艺：静电粉末喷涂，厚度: 80um，多加强筋和固定槽脚垫：ABS+橡胶，防滑。台面托：ABS，快装。连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 12 | 个 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。2、背框：一体成型黑色塑胶背框；3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；4、扶手：4D同步倾仰PU扶手；5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定；7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 文件高柜 | 800x550x1800 | 19 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 一层文印室，1间 | 定制吊柜 | 850x400*800 | 3 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
|  | 低柜 | 850*400xx900 | 5 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 班级辅助空间（放宽走道），3处(2-4楼) | 吧台式电脑桌 | 6950*450x1100 | 6 | 组 | 基材：优质环保实木多层板，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度为36mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 脚管为 60*63铝型材1.8mm厚。横梁60*63铝型材1.5mm厚，表面处理工艺：静电粉末喷涂，厚度: 80um，多加强筋和固定槽脚垫：ABS+橡胶，防滑。台面托：ABS，快装。连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
|  |  | 5450*450x1100 | 6 | 组 |  |  |
|  |  | 6300*450x1100 | 6 | 组 |  |  |
| 储物间，12间（2-4层每层4间） | 储物柜（有门板） | 400x300x1800 | 480 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，板材厚度顶板为25mm,余为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。开门柜，配挂锁，上部配一根铝合金挂衣杆，下配层板，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 |  |
| 师生交流区，6处（2-4层，每层2处） | 办公桌 | 700x1500x750 | 12 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。台面前后为斜边封边，角度为45度，台面厚度为25mm厚，台面上配走线盒，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆角。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 钢架：接头：压铸铝合金，最薄处3mm。脚： 30*60管1.5毫米厚，横梁：40*56管1.5毫米厚，连接螺丝：45#钢。细牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 12 | 个 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
| 合班讨论区，6间（2-4层，每层2间） | 桌子 | 600x1200x750 | 54 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。 五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  | 椅子 | 505*480*800 | 216 | 个 | 椅背：采用一次成型进口PP原料制作而成，加厚塑料，椅面结实耐用，韧性好，无毒无味，基材：优质实木框架，结构稳定，承重优异。漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。 |  |
|  | 隔断 | 2300x1200 | 12 | 个 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。厚度为25mm厚。 五金件：优质五金配件。 底座：采用壁厚1.5mm钢管，表面静电喷塑，表面光滑，防锈处理，耐磨性强 |  |
| 电子视听教室，3间；（2层1间3层2间） | 计算机桌 | 1500x650x750 | 66 | 个 | 优质实木.四只脚采用80*80方形全实木制作，表面油漆、结构均匀、色泽美观。透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆干燥迅速，附着力强,台面上配木制翻盖板，台面厚度：60mm厚。台面下配铝合金走线槽及电源底盒，配蛇形管,每张桌子可置4个86面板(2人用) |  |
|  | 计算机椅（样品三） | 坐高不低于440mm | 132 | 个 | 1.规格尺寸（±5mm）：坐高不低于440mm。 2.框架式样：悬臂式弓形座椅。 3.框架材质：直径不小于20mm钢管，钢管厚度不小于25mm 。 4.椅座椅背材质：双层聚丙烯，椅座椅背一体成型，人体工程学设计，椅座有透气孔。 5.脚垫：防滑脚垫。▲投标货物需提供椅类强度和耐久性的相关检测报告 |  |
| 4层露台 | 户外圆桌 | 直径800*750H | 4 | 张 | 铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木 纹，石纹HPL板 |  |
|  | 户外椅 | 590*630*790 | 12 | 张 | 铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木 纹，高品质环保PE绳（仿皮纹），高品质阳光 密织面料，高密度海绵 |  |

| 综合楼B区家具清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 位置 | 产品名称 | 规格（单位：mm） | 数量 | 技术参数 | 产品图片 |
| 教学楼B区一层 | 图书阅览区，1处 | 阅览桌 | 1800x750x750 | 10 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 阅览椅 | W540XD520XH760(mm) | 60 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐， 防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂 饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
|  |  | 活动圆形书柜休闲座椅组合 | 半径R=1670（具体尺寸详见图纸） | 2 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 教学楼B区一层 | 图书阅览区，1处 | 圆形休闲椅 | 半径R=1220（具体尺寸详见图纸） | 2 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 沙发脚：不锈钢圆柱脚 |  |
|  |  | 固定柜子组合 | 4200x600/6000x600/到顶,2600 | 2 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  |  | 休闲沙发椅 | 700W*780D*1000H | 8 | 椅板：12mm和5mm定型胶合板+毛坯内衬支架组合。内部框架采用直径19mm圆管，壁厚1.5mm冷轧钢管。海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡绵，根据QGB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料，海绵密度为35kg/m3，厚度为20mm。饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料颜色可选，采用扪布工艺，无胶水，健康环保；符合GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》检测标准脚架：直径19mm壁厚1.5mm冷轧钢管，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干---吹尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准，黑色尼龙脚垫。 |  |
|  |  | 圆茶几 | Φ500*450 | 4 | 1.桌板：采用厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润 2.桌脚：采用70W*20mm的红橡木原木，木材含水率 8-10%，不翘曲、变形，无节疤、虫眼；表面环保水性油漆，三底两面，漆膜均匀、饱满 |  |
| 教学楼B区一层 | 科创讨论室，2间 | 讨论桌 | 1500x750x750 | 6 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 小讨论桌 | 750x750x750 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 弧形低柜 | 3500*400*900H/4390*400*900H | 2 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  |  | 讨论椅 | W540XD520XH760(mm) | 26 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
|  |  | 折叠桌 | 1400*500*750 | 6 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度25mm厚。 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 下配折叠钢架：接头：ADC12压铸铝合金，最薄处3mm。脚： Q235钢管，60*30*1.5T形管， 1.5mm厚。横梁：Q235钢管 ，60*30*1.2 。万向轮：ABS+橡胶，防滑。 |  |
|  |  | 折叠椅 | 540*550*770 | 12 | ·尼龙加玻纤靠背 ·定型海绵 ·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |  |
| 教学楼B区一层 | 门厅阅览区，1处 | 造型长条凳 | 2100*730D/330D*500H | 4 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 沙发脚：高温喷涂钢脚架 |  |
|  |  | 茶几 | 450*340*590 | 2 | 材质：桌面为实心喷涂铁板,支撑杆用圆柱铁管，8MM厚， |  |
|  | 1楼中心阅读区，1处 | 造型沙发 | 3450*3450*700 | 1 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 沙发脚：高温喷涂钢脚架 |  |
| 教学楼B区一层 |  | 定制弧形书架 | 弧长6520*750D*400H | 2 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  |  | 蘑菇凳 | Φ430*420 | 20 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 沙发脚：白色烤漆或黑色烤漆 |  |
|  |  | 组合方凳 | 660*660*500（4个为一组） | 12 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 五金：不锈钢圆柱脚 |  |
| 教学楼B区二层 | 图书阅览区，1处 | 阅览桌 | 1850x800x750 | 9 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。 五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 阅览椅 | W540XD520XH760(mm) | 54 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐， 防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂 饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
|  |  | 定制弧形吧桌 | 22260x450x1100 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。下配直径60圆管脚，壁厚1.5mm厚，M8厚钢板固定160圆盘上装饰盖20H ，上托为300*300，脚与地面固定，使整体牢固。 |  |
|  |  | 定制弧形坐凳 | 30370*400*450H | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。板材厚度为18mm厚。顶板包5mm厚软包坐垫，海棉：坐垫为45密度高回弹切割新棉；五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  | 阅读区 | 弧形双面书架 | 6620*450*2200H | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  |  |  | 6020*450*2200H | 1 |  |  |
|  |  |  | 5430*450*2200H | 1 |  |  |
|  |  |  | 4830*450*2200H | 1 |  |  |
|  |  | 双面弧形定制书架 | 2290x600x到顶2600 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 教学楼B区二层 | 讨论室，5间 | 折叠桌 | 1400*500*750 | 6 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度25mm厚。 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 下配折叠钢架：接头：ADC12压铸铝合金，最薄处3mm。脚： Q235钢管，60*30*1.5T形管， 1.5mm厚。横梁：Q235钢管 ，60*30*1.2 。万向轮：ABS+橡胶，防滑。 |  |
|  |  | 折叠椅 | 540*550*770 | 12 | ·尼龙加玻纤靠背 ·定型海绵 ·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转 |  |
| 教学楼B区二层 |  | 讨论桌 | 1500x750x750 | 4 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。 五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 讨论椅 | W540XD520XH760(mm) | 16 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
|  | 多功能阅览区，1间 | 阅览桌 | 1500x750x750 | 5 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。 五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 阅览椅 | W540XD520XH760(mm) | 20 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐， 防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂 饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
| 教学楼B区二层 |  | 高柜 | 2000x450*2200 | 4 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 教学楼B区三层 | 多功能阅览区，1处 | 阅览桌 | 1850x800x750 | 24 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 阅览椅 | W540XD520XH760(mm) | 144 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐， 防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为 10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固； 45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。 皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂 饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
|  |  | 弧形低柜 | 5040/4410/4100/6960*1200Hx450D | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 教学楼B区三层 | 阅览区 | 定制弧形吧桌 | 31450x450x1100 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。 下配直径60圆管脚，壁厚1.5mm厚，M8厚钢板固定160圆盘上装饰盖20H ，上托为300*300，脚与地面固定，使整体牢固。 |  |
|  |  | 定制弧形桌 | 37100x500x750 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。台面前配档水板，优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂，五金件：优质五金配件。 |  |
|  |  | 阅览椅 | 570*550*450/800 | 24 | 椅背：采用一次成型进口PP原料制作而成，加厚塑料，椅面结实耐用，韧性好，无毒无味， 下配25层优质榉木压制脚。配防滑脚钉，结构稳定，承重优异。 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。 |  |
| 教学楼B区三层 | 多功能阅览区，1处 | 屏风办公桌(L形) | L形1400x1400*750（桌面高）（屏风1200高） | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面及侧脚厚度为25mm厚。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采用30款加厚型铝合金型材，壁厚为1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜1个（398mm*530mm*620mm）。活动柜顶板采用25mm厚优质环保实木多层板基材，面贴贴0.6mm防火板，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具；抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件：选用优质钢制三合一连接。▲投标货物需提供办公桌外观性能（包括尺寸、形位公差、木材含水率 等）；软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、 扛冲击、耐划痕）；力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量（甲醛释放量）检测报告 |  |
| 教学楼B区三层 | 多功能阅览区，1处 | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 1 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 封闭阅览区 | 弧形双面书架 | 6620*450*2200H | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  |  |  | 6020*450*2200H | 1 |  |  |
|  |  |  | 5430*450*2200H | 1 |  |  |
|  |  |  | 4830*450*2200H | 1 |  |  |
|  |  | 双面弧形定制书架 | 2290x600x到顶2600 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有板材全为25mm厚，每层层板下配加强金加固。五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 教学楼B区三层 | 学术研讨中心，1间 | 研讨桌 | 1850x600x750 | 13 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。 五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  |  | 研讨椅 | W540XD520XH760(mm) | 39 | 材料采用白蜡木椅架经烘干，无死节，经过人工防腐，防蛀，防水，防洒，不变形。四周线条圆边，四个角为10mm 圆角，四角安装塞角加强牢固；45 度中软纯正海绵，50 高密度高回弹海绵。皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 采用水性环保油漆，全封闭工艺，三底两面，半亚光涂饰，做到正视面涂层平整光滑，光泽柔和。 紧固五金件采用螺丝与预埋螺母紧固。 |  |
|  |  | 讲台 | 600x1400 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。书柜所有台面厚度为25mm厚，余为18mm厚，配三抽屉，采用优质三节导轨，配锁及拉手。下配一层层板。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  | 督导办公室，1间 | 办公桌 | 2000*800*750（带侧柜） | 2 | 基材：优质环保实木多层板，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 ，台面前后为斜边封边，角度为45度，台面上配走线盒，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆角。侧柜配三抽+空格+开门，内配层板，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。台面下接头采用：优质压铸铝合金，最薄处3mm。脚管为 60*63铝型材1.8mm厚。横梁60*63铝型材1.5mm厚，表面处理工艺：静电粉末喷涂，厚度: 80um，多加强筋和固定槽脚垫：ABS+橡胶，防滑。台面托：ABS，快装。连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
| 教学楼B区三层 | 督导办公室，1间 | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 2 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。2、背框：一体成型黑色塑胶背框；3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；4、扶手：4D同步倾仰PU扶手；5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定；7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  |  | 沙发（2+1） | 单人位1100x800，双人位1350x800 | 1 | 面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。 海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。 框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 五金件：优质五金配件。 |  |
|  |  | 大茶几 | 1200*600*450 | 1 | 台面：采用优质岩板，防划伤，耐磨性持久 底座：采用金属框架结构，表面喷塑处理，防锈处理，耐磨性持久，壁厚1.5mm |  |
|  |  | 小茶几 | 600*600*450 | 1 |  |  |
| 教学楼B区四层 | 行政会议室，1间 | 会议桌 | 1800x4200x750 | 1 | 基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm厚。 饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。 其他要求：配合多媒体布置预留走线功能。 |  |
|  |  | 会议椅 | 530x550x450 | 12 | 面料：优质进口头层牛皮 泡绵：坐垫及靠背，采用成型海绵，密度达40kg/m3,硬度为65度，软更适中均匀。依人体工程学原理设计，美观舒适，不变形 金属架：采用电镀处理，不生锈 |  |
|  |  | 定制高柜 | 800x550x1800 | 4 | 基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，顶板厚度≥25mm,余厚度≥18mm， 饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。铝合金框钢化玻璃门，空格内配灯带 |  |
| 教学楼B区四层 | 副校长办公室，2间 | 办公桌 | 1650x800x750 | 2 | 基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm厚。 台面上配电源盒饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。五金件：优质五金配件。侧柜配三抽+开门及空格，内配层板，抽屉内采用三节导轨，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 |  |
|  |  | 大班椅 | 680*730*1250-1315 | 2 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 ·背双层木板18mm，背棉扶手高密度定型泡棉 ·坐高密度切割泡绵 ·豪华底盘带4档顷仰锁定功能 ·65#沉7公分电镀汽杆 ·350mm脚铝合金脚 ·φ65MM PVC大电镀轮防震 |  |
|  |  | 班前椅 | 680*640*995 | 4 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 ·背双层木板18mm，背棉扶手高密度定型泡棉 ·坐高密度切割泡棉 ·豪华铝合金固定底盘 ·100MM自动回位电镀汽杆 ·四星铝合金脚 ·摇摆脚固定脚垫 |  |
|  |  | 茶几 | 1200*600*450 | 2 | 台面：采用优质岩板，防划伤，耐磨性持久 底座：采用金属框架结构，表面喷塑处理，防锈处理，耐磨性持久，壁厚1.5mm |  |
|  |  | 双人位沙发 | 1520x780x1100 | 2 | 面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。 海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。 框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 五金件：优质五金配件。 |  |
|  |  | 高柜 | 850x390x1800 | 6 | 基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，顶板厚度≥25mm,余厚度≥18mm， 饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。开门配内配层板，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  | 校务办公室，1间，党委办公室，1间；党委书记办公室，1间 | 办公桌 | 2000*800x750 | 6 | 基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥60mm,脚板厚度≥60mm，其余板材均为≥18mm厚。 台面上配电源盒 饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。侧柜配三抽+开门及空格，内配层板，抽屉内采用三节导轨，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 |  |
|  |  | 大班椅 | 680*730*1200-1265 | 6 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面·18mm厚内外弯板·高密度高弹力海绵·扪皮扶手面·豪华底盘带4档顷仰锁定功能·65#沉5公分电镀汽杆·350铝合金平脚 ·φ65MM PU轮防震静音黑色轮 |  |
|  |  | 单沙发 | 1100x800 | 1 | 面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。 海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。 框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 五金件：优质五金配件。 |  |
|  |  | 三人沙发 | 2200*800 | 1 |  |  |
|  |  | 双沙发 | 1350x800 | 1 |  |  |
|  |  | 大茶几 | 1200*600*450 | 2 | 台面：采用优质岩板，防划伤，耐磨性持久 底座：采用金属框架结构，表面喷塑处理，防锈处理，耐磨性持久，壁厚1.5mm |  |
| 教学楼B区四层 | 工会活动讨论间（含茶水间），1间 | 洽谈圆桌 | 直径600*750H | 3 | .桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。 五金件：优质五金配件 钢架：采用壁厚1.5mm钢管，表面静电喷塑，表面光滑，防锈处理，耐磨性强 |  |
|  |  | 洽谈椅 | 580x600x450 | 9 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 椅架：原木色脚架 |  |
|  |  | 吧台 | 5500*450*1050H | 1 | 基材：采用优质环保型中密度纤维板面贴，台面厚度≥40mm,脚板厚度≥40mm，其余板材均为≥18mm厚。 饰面：0.6mm厚胡桃木皮正反贴面，正面木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 油漆：优质环保型油漆。三底两面工艺，全封闭。成品表面达到木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，无明显色差。胶水：优质环保型胶水。 五金件：优质五金配件。 |  |
|  |  | 吧椅 | 直径300*750H | 5 | 椅背：采用一次成型塑料 基材：优质实木框架 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。 皮面：采用优质麻布，柔软且富有弹性 |  |
|  |  | 茶水组合柜 | 4500*600*800/4500*350*600 | 1 | 台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，板厚度为18mm厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。上下开门，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。内配活层板，含水斗、龙头及灯带 |  |

| 综合楼C区家具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 产品名称 | 规格（单位：mm） | 数量 | 技术参数 | 产品图片 |
| 办公室，3间/电脑咨询室（1间） | 屏风办公桌(L形) | L形1400x1400*750（桌面高）（屏风1200高） | 26 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面及侧脚厚度为25mm厚。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采用30款加厚型铝合金型材，壁厚为1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜1个（398mm*530mm*620mm）。活动柜顶板采用25mm厚优质环保实木多层板基材，面贴贴0.6mm防火板，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具；抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件：选用优质钢制三合一连接。▲投标货物需提供办公桌外观性能（包括尺寸、形位公差、木材含水率 等）；软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、 扛冲击、耐划痕）；力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量（甲醛释放量）检测报告 |  |
|  | 低柜 | 800x400x1200 | 16 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
|  | 文件高柜 | 800x550x1800 | 15 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 26 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
| 普通教室耳房，2处 | 坐柜 | 6200x400x450 | 2 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。板材厚度为18mm厚。顶板包5mm厚软包坐垫，海棉：坐垫为45密度高回弹切割新棉；五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
|  |  | 1600x400x450 | 2 |  |  |
|  | 茶几 | 450*340*590 | 12 | 材质：桌面为实心喷涂铁板,支撑杆用圆柱铁管，8MM厚， |  |
| 一层休息研讨区（1处，西侧） | 定制异形沙发 | 4800*2400*730 | 2 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：优质布艺； 沙发脚：黑色防滑塑料脚垫 |  |
|  | 茶几 | Φ550*550 | 4 | 材质：桌面为斜边白色烤漆板,Φ350原木色底座； 桌面常规色：白色烤漆； |  |
| 谈心室（1间） | 桌子 | 1500x700x750 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。五金件：优质五金配件。脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  | 椅子 | 505*480*800 | 2 | 椅背：采用一次成型进口PP原料制作而成，加厚塑料，椅面结实耐用，韧性好，无毒无味， 基材：优质实木框架，结构稳定，承重优异。 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。 |  |
|  | 文件高柜 | 800x550x1800 | 2 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 心理咨询室（1间） | 沙盘 | 1200x2400 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 底座：优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂， |  |
|  | 桌子 | 600x1200x750 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。台面前后为斜边封边，角度为45度，台面厚度为25mm厚，台面上配走线盒，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆角。五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。钢架：接头：压铸铝合金，最薄处3mm。脚： 30*60管1.5毫米厚，横梁：40*56管1.5毫米厚，连接螺丝：45#钢。细牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
| 心理咨询室（1间） | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 1 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 沙发椅 | 单 人位 | 2 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：优质布艺； 沙发脚：金属沙发脚，壁厚1.5mm,黑色防滑塑料脚垫 |  |
|  | 圆桌 | 直径400 | 1 | 桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。 钢架：Φ300实心铁盘配Φ50*1.5mm中柱烧焊连接,经过高温静电喷涂； |  |
|  | 心理室带锁资料柜 | 高1800*宽850*深390 | 7 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 三年级讨论大厅（1处） | 圆桌 | 直径800*750H | 2 | ▲1.桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。 2.桌脚：采用70W*20mm的红橡木原木，木材含水率 8-10%，不翘曲、变形，无节疤、虫眼；表面环保水性油漆，三底两面，漆膜均匀、饱满，红橡木实木材质。 |  |
|  | 椅子 | 475*500*820 | 8 | ▲椅背：100%聚丙烯（PP），椅板检测符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准；椅为圆形，向下倾斜的圆弧收边，满足360°的方位坐姿，椅背为s形窄背设计，高弧线靠背正座时提供腰部支撑，侧坐时提供舒适扶手支撑，椅座椅背为一体结构，正面为亚光麻面处理、背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用，有多种颜色可选择。 ▲C字椅架：采用壁厚2mm、φ25优质冷轧圆管折弯，支架与地面链接处采用74°折弯，与底部连接处采用113°折弯，与座底部横梁采用104°折弯，整体脚体折弯成型，座底部横梁采用φ19和φ14圆管折弯焊接工艺，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，底部采用塑料楔形脚垫，脚垫底部再加双层透明软PU垫起到保护地面作用，椅座底部增加2个白色透明防滑保护垫，挂桌面上时保护桌面；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准。 颜色：椅架与座椅壳同色 |  |
|  | 鼓凳 | Φ670*380 | 5 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 五金：黑色塑料防滑脚垫 |  |
|  | 洽谈圆桌 | Φ600*650 | 1 | ▲桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。Φ400底盘为不锈钢拉丝圆盘 |  |
|  | 定制台阶坐柜 | 4550*750*300H | 1 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，，甲醛含量≤0.5mg/L，，具有藏书功能，板材全为25mm厚，内部为50*50方管支撑，壁厚1.5mm. 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 储物间，6间（2-4层2间） | 储物柜（有门板） | 400x300x1800 | 240 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，板材厚度顶板为25mm,余为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。开门柜，配挂锁，上部配一根铝合金挂衣杆，下配层板，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 |  |
| 班级辅助空间（放宽走道）（2-4层3处） | 吧台式电脑桌 | 5500*450x1100 | 3 | 基材：优质环保实木多层板，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度为36mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 脚管为 60*63铝型材1.8mm厚。横梁60*63铝型材1.5mm厚，表面处理工艺：静电粉末喷涂，厚度: 80um，多加强筋和固定槽脚垫：ABS+橡胶，防滑。台面托：ABS，快装。连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
|  |  | 4300*450x1100 | 6 |  |  |
| 师生交流区3间（2-4层各1间） | 办公桌 | 1500x700x750 | 6 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。台面前后为斜边封边，角度为45度，台面厚度为25mm厚，台面上配走线盒，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆角。五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。钢架：接头：压铸铝合金，最薄处3mm。脚： 30*60管1.5毫米厚，横梁：40*56管1.5毫米厚，连接螺丝：45#钢。细牙加硬，能更有效的与铝型材连接，不易滑牙。 |  |
| 师生交流区3间（2-4层各1间） | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 6 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
| 合班讨论区3间（2-4层各1间） | 桌子 | 1200x600x750 | 27 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面厚度为36mm厚。 五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  | 椅子 | 450x450x450 | 108 | 椅背：采用一次成型进口PP原料制作而成，加厚塑料，椅面结实耐用，韧性好，无毒无味， 基材：优质实木框架，结构稳定，承重优异。 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。 |  |
|  | 隔断 | 2300x1200 | 6 | 基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。厚度为25mm厚。五金件：优质五金配件。底座：采用壁厚1.5mm钢管，表面静电喷塑，表面光滑，防锈处理，耐磨性强 |  |
| 四层露台 | 户外圆桌 | 直径800*750H | 4 | 铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木 纹，石纹HPL板 |  |
|  | 户外椅 | 590*630*790 | 12 | 铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木 纹，高品质环保PE绳（仿皮纹），高品质阳光 密织面料，高密度海绵 |  |

| 文理科楼家具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 施工项目 | 规格（单位：mm） | 数量 | 技术参数 | 产品图片 |
| 门卫室，1间，理科楼一楼/次出入口门卫室（1间） | 桌子 | L形1400*1400*750H | 4 | 基材：优质环保实木多层板，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 ，配侧柜：2抽屉+无门柜，内配活层板，抽屉内配用三节导轨。台面具配线盒盖，五金件：优质五金配件。 脚-上梁：五角管55*55*63.6*1.8MM。 脚-下梁/立脚：五角管55*55*63.6*1.5MM。连杆：扁管30*40*1.5MM。 接头+滑块：压铸铝合金，调节脚：优质防滑橡校。连接螺丝：45#钢。 |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 4 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 文件高柜 | 800*550x1800 | 4 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 理科楼接待厅，1处，理科楼1楼 | 拼接沙发组合 | 1382*1918*660 | 9 | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：优质布艺 沙发脚：黑色塑料防滑脚垫,屏风采用内为夹板，外附优质海棉及面料。 |  |
|  |  | 787*562*450 | 3 | 桌面板为4MM厚钢板台面，中柱50MM，6MM厚底板 |  |
|  |  | 535*463*320 | 2 |  |  |
| 办公室4间，理科楼二层/三层四层办公室，2间（文科楼4楼） | 屏风办公桌(L形) | L形1400x1400*750（桌面高）（屏风1200高） | 33 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面及侧脚厚度为25mm厚。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采用30款加厚型铝合金型材，壁厚为1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜1个（398mm*530mm*620mm）。活动柜顶板采用25mm厚优质环保实木多层板基材，面贴贴0.6mm防火板，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具；抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件：选用优质钢制三合一连接。▲投标货物需提供办公桌外观性能（包括尺寸、形位公差、木材含水率 等）；软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、 扛冲击、耐划痕）；力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量（甲醛释放量）检测报告 |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 33 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。 2、背框：一体成型黑色塑胶背框； 3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫； 4、扶手：4D同步倾仰PU扶手； 5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定； 7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。 8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 文件高柜 | 800*550x1800 | 23 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 室外项目教学平台，4处，理科楼室外平台 | 户外圆桌 | 直径800*750H | 8 | 铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木纹，石纹HPL板 |  |
|  | 户外椅 | 590*630*790 | 24 | 铝镁合金，高品质户外专用粉，纯手工抹木 纹，高品质环保PE绳（仿皮纹），高品质阳光 密织面料，高密度海绵 |  |
| 文科楼报告厅，1间 | 演讲台 | 760mm*580mm*1150mm | 1 | 基材：采用环保25mm 优质中密度板，甲醛含量≤0.5mg/L， 饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹一致，纹理清晰自然。 油漆：选用优质环保型油漆，五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 文科楼报告厅，1间 | 软排椅 | 孔心距550 | 247 | 中心距550mm；椅高890mm；座高430mm；扶手高600mm座椅符合人体形态工程学及美学原理，主要指座椅的尺寸符合人的体形，包括：靠背、腰托要贴合腰部的曲线，倾斜角度使人坐时舒服，还满足安全等要求。1、座椅座板、靠板：采用一级白杨木模压成型，多层板颜色均匀无杂质。外贴防火面皮，（背板：500*545*10mm；座板：440*480*15mm）。2、扶手：采用一级白杨木模压成型，多层板颜色均匀无杂质。外贴防火面皮。（宽40mm*厚15mm）。3、面料：为高档优质座椅专用的阻燃面料，防尘、防污、防潮处理4、海绵：采用优质聚氨酯冷发泡、高回弹、高密度定型海绵，软硬适中，永不变形。（三块海绵规格：座370*480*40mm；上靠280*500*35mm；下靠150*500*55mm）下靠加大设计，正好能缓和腰部疲劳的舒适度，满足长时间使用。5、座垫翻起配置：采用重力回复，无故障，加消声塑料件（435*45*30mm），低噪音，依然能保持场所的达到静音效果，既节能又环保。6、钢件部分：均采用优质冷轧钢材,经模压、焊接而成，经酸洗、磷化、静电喷塑。（主支架20*40mm；脚支架10*20mm；厚度不小于1mm）7、配件：采用符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。8、安装要求:按供需双方认可图纸施工。9、椅与地面固定用M10×80拉胀螺栓，地面要求C20混泥土浇注（其他也可以根据实际调整方案） 10、椅背上部刺绣号码牌。 ▲ 投标货物需提供 靠背板、海绵的甲醛检测报告 |  |
| 体温检测室，1间 | 休息桌 | 2700*400*750 | 1 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm, 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 ，优质铝合金桌脚50*50，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂， |  |
|  | 椅子 | 570*550*450/800 | 2 | 椅背：采用一次成型进口PP原料制作而成，加厚塑料，椅面结实耐用，韧性好，无毒无味， 下配25层优质榉木压制脚。配防滑脚钉，结构稳定，承重优异。 漆面：采用环保型水性漆，五底三面，表面漆膜涂层的耐磨性。色泽悦目，光滑耐磨。 |  |
| 隔离室，1间 | 床 | 900*1900 | 2 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，床屏厚度为36mm,床板及床侧为25mm厚，余为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。配大抽屉可储物。 |  |
| 文科楼接待厅与 展厅，1处（文科楼1楼） | 卡座沙发 | 1030W*760D*1020H | 6 | 后背内框：内部采用4MM厚度多层板框架，表面附高回弹海绵。 海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡绵，根据QGB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料，靠背软包高回弹海绵，密度45㎏/m3，腰垫软包高回弹海绵，密度45㎏/m3；，含靠垫 饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料颜色可选，采用扪布工艺，无胶水，健康环保；符合GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》检测标准 脚架：直径25mm壁厚1.5mm，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干---吹尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准，黑色尼龙脚垫。 |  |
| 文科楼接待厅与 展厅，1处（文科楼1楼） | 休闲座椅 | 700W*780D*1000H | 9 | 椅板：12mm和5mm定型胶合板+毛坯内衬支架组合。内部框架采用直径19mm圆管，壁厚1.5mm冷轧钢管。 海绵：采用环保型高密度、高回弹聚氨酯泡绵，根据QGB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检测标准，内部衬垫物不得使用废旧和再生材料，海绵密度为35kg/m3，厚度为20mm。 饰面：优质面料，100% 涤纶，防污抗菌易清洁，多种面料颜色可选，采用扪布工艺，无胶水，健康环保；符合GB18401-2010《国家纺织产品基础安全技术规范》检测标准 脚架：直径19mm壁厚1.5mm冷轧钢管，表面静电喷塑处理；耐腐、耐防锈，耐用，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干---吹尘--喷粉--固化--冷却--质检；符合GGB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》检查标准，黑色尼龙脚垫。 |  |
|  | 方茶几 | 750*650*390 | 4 | 桌板：采用25mm厚度密度板，表面三聚氰胺贴面，游离甲醛释放量符合国家E1级标准。封边：边部预留10MM，下部倒45度斜切角采用大宝牌水性漆三底两面。脚架：直径12MM壁厚1.5MM一级冷轧钢管，表面静电喷涂工业，涂装厚度80µ，表面硬度4H，加工流程脱脂--水洗--除锈--水洗--水洗--磷化--烘干---吹尘--喷粉--固化--冷却--质检，无鼓泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失色等现象。 |  |
|  | 圆茶几 | φ600*390 | 2 |  |  |

| 文体中心家具清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 产品名称 | 规格（单位：mm） | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品图片 |
| 接待室，1间 | 三人沙发 | 2200*800 | 2 | 张 | 面料：采用优质布料，柔软且富有弹性。 海绵：座面采用≥45Kg/m3的高密度海绵。 框架：优质实木木料，经强制性人工干燥，含水率低于12%实木须粗光，无虫蛀、活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，皮质：优质牛皮，具有软韧坚固皮质细腻，光亮。 五金件：优质五金配件。 |  |
|  | 茶几 | 1400*800*450 | 2 | 个 | 优质实木制作 ，台面25mm斜边处理，四角圆角，台面下配框架（壁厚1.5mm）及四支竖管实木脚。表面清水油漆。 |  |
|  | 圆凳 | φ360*425H | 7 | 个 | 1.内部结构：实木框架，高强度弹簧及绷带。 2.海绵：高密度高回弹海棉。 3.饰面可选：布艺 西皮 |  |
|  | 洽谈桌 | Φ600*730H | 2 | 张 | 桌板：采用13层(不含双面防火板贴面），总厚18mm进口桦木实木多层板，导15°斜边处理,采用的装饰耐火板贴面，多层板纹理清晰，根据GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量≤0.4mg/L，封边采用抛光封蜡处理，纹理清晰、触感圆润，多层板纹理外漏。打开桌面内部可以储物。 |  |
|  | 沙发凳 | 710*580*775H | 8 | 张 | 1.内框架：实木框架配多层夹板装钉而成； 海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 2.脚架：白蜡木原木色实木油漆脚 3.布艺饰面 |  |
| 报告厅，1间 | 软排椅 （样品四） | 孔心距550 | 580 | 张 | 中心距550mm；椅高890mm；座高430mm；扶手高600mm座椅符合人体形态工程学及美学原理，主要指座椅的尺寸符合人的体形，包括：靠背、腰托要贴合腰部的曲线，倾斜角度使人坐时舒服，还满足安全等要求。1、座椅座板、靠板：采用一级白杨木模压成型，多层板颜色均匀无杂质。外贴防火面皮，（背板：500*545*10mm；座板：440*480*15mm）。2、扶手：采用一级白杨木模压成型，多层板颜色均匀无杂质。外贴防火面皮。（宽40mm*厚15mm）。3、面料：为高档优质座椅专用的阻燃面料，防尘、防污、防潮处理4、海绵：采用优质聚氨酯冷发泡、高回弹、高密度定型海绵，软硬适中，永不变形。（三块海绵规格：座370*480*40mm；上靠280*500*35mm；下靠150*500*55mm）下靠加大设计，正好能缓和腰部疲劳的舒适度，满足长时间使用。5、座垫翻起配置：采用重力回复，无故障，加消声塑料件（435*45*30mm），低噪音，依然能保持场所的达到静音效果，既节能又环保。6、钢件部分：均采用优质冷轧钢材,经模压、焊接而成，经酸洗、磷化、静电喷塑。（主支架20*40mm；脚支架10*20mm；厚度不小于1mm）7、配件：采用符合国家标准的标准件，表面须经防锈处理。8、安装要求:按供需双方认可图纸施工。9、椅与地面固定用M10×80拉胀螺栓，地面要求C20混泥土浇注（其他也可以根据实际调整方案）10、椅背上部刺绣号码牌。 ▲ 投标货物需提供 靠背板、海绵的甲醛检测报告 |  |
|  | 演讲台 | 760mm*580mm*1150mm | 1 | 只 | 基材：采用环保25mm 优质中密度板，甲醛含量≤0.5mg/L， 饰面：采用 0.6mm 厚胡桃木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹一致，纹理清晰自然。 油漆：选用优质环保型油漆，五底三面工艺，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 五金件：选用优质钢制三合一连接。 |  |
| 化妆间，2间 | 桌子 | 1200*550*750 | 18 | 张 | 优质实木.四只脚采用60*60方形全实木制作，表面油漆、结构均匀、色泽美观。透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆干燥迅速，附着力强,甲醛含量≤0.5mg/L，台面上配木制翻盖板，台面厚度：50mm厚。桌面以上配优质高清镜面及两侧为带开关电源及优质LED灯泡。镜框总高为900mm。 |  |
|  | 椅子 | 450*505*790mm | 18 | 张 | 1.尺寸：450*505*790mm 2.材质：PP+钢架 1.工艺：坐垫、靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。钢脚采用直径30圆管，底座采用30*30mm方管焊接成型，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 |  |
| 泳池辅房/音乐教室2间 | 更衣柜 | 380W*500D*1850H | 96 | 组 | 材质及标准：采用ABS工程塑料，具有永不生锈、防腐耐潮、无毒无味，环保并容易清i洁，顶板、侧板及底板20mm厚，门板30mm厚，工艺：采用钢制模具注塑而成，榫接结构井字状加强筋，每门内配活动层板，门板上配旋转挂锁及号码牌，配304不锈钢铰链。 |  |
|  | 更衣凳 | 1400*430*430 | 4 | 组 | 采用ABS工程塑料，永不生锈、防腐耐潮、无毒无味、环保并容易清洁，采用钢制模具注塑而成，榫接结构井字状加强筋工艺，具有永不生锈、便于维护更新，高温注塑不易退色。 |  |
|  | 更衣凳 | 1650*430*430 | 2 | 张 |  |  |
|  | 更衣凳 | 2380*430*430 | 4 | 张 |  |  |
| 水质监测室/救护室/体质测试/二层音乐教室辅房/三层舞蹈室辅房 | 水质监测室桌子 | 1600W*1600D*750H（屏风1200H） | 2 | 张 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L，表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。台面及侧脚厚度为25mm厚。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。屏风：外部为铝合金边框，铝合金屏风采用30款加厚型铝合金型材，壁厚为1.2mm。表面喷塑处理， 配置：台面下配有三抽钢制活动柜1个（398mm*530mm*620mm）。活动柜顶板采用25mm厚优质环保实木多层板基材，面贴贴0.6mm防火板，柜体采用一级冷轧钢板，壁厚0.8mm，一体折弯，经酸洗磷化处理后，米白色静电喷涂。抽面把手采用注塑一次成型暗卡式把手，优质锁具；抽屉导轨采用三节导轨。键盘托盘 1 个。台面两侧有线孔盒，优质五金配件。活动柜滚轮采用尼龙材料。五金件：选用优质钢制三合一连接。▲投标货物需提供办公桌外观性能（包括尺寸、形位公差、木材含水率 等）；软、硬质覆面理化性能（表面耐磨性、 扛冲击、耐划痕）；力学性能（稳定性、抽屉滑道耐久性）；有害物质含量（甲醛释放量）检测报告 |  |
|  | 桌子 | 1200W*600D*750H | 2 | 张 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：优质五金配件 优质铝合金桌脚，壁厚≥1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂， |  |
|  | 救护室桌子 | 1600W*1600D*750H | 7 | 张 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L。表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面及侧柜顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 ，配侧柜：上为无门柜+下部为移门+上下双开门，内配活层板，主桌下配三抽屉柜，配用三节导轨。台面具配线盒盖，五金件：优质五金配件。桌面上配8mm厚亚克力桌上屏，桌面下部配木档板，18mm厚2mmPVC胶封边，四角倒圆角 |  |
|  | 办公椅 | D575*W455*H1165-1240(±10)MM | 13 | 张 | 1、面料：头枕、背垫均为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试；升降35mm以上(含35mm)高度调节，全网可拆卸头枕。2、背框：一体成型黑色塑胶背框；3、腰垫：可拆卸式塑胶腰垫；4、扶手：4D同步倾仰PU扶手；5、座垫：高弹力定型海绵材质，座垫深度5档40mm以上（含40mm）行程调节设计， 满足不同身高使用者用椅需求； 6、底盘：4档多功能自适应钢制底盘；钢制2.5mm厚度底盘，可同步倾仰和多角度锁定；7、气压棒：85mm行程气压棒，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到99.99%，超过30万次升降测试标准。8、椅脚：340mm白色尼龙五星椅脚，椅脚承重力超过1500kg。 9、椅轮：采用60mmPU椅轮，耐磨，静音，不伤木板。▲投标货物需提供椅类外观性能、软质聚氨酯泡沫塑料、纺织面料、 力学稳定性、座面耐久（左右交替）、脚轮往复磨损、椅背往复耐久性、阻燃性、甲醛释放量及基本安全的相关检测报告 |  |
|  | 定制文件柜 | 2400W*400D*1733H | 4 | 组 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
|  | 文件高柜 | 高1800*宽800*深550 | 2 |  | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm防火板，色泽悦目，光滑耐磨，顶板厚度为25mm,柜体为18mm厚， 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 五金件：选用优质钢制三合一连接。阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。开门内配活动层板，加锁加拉手， |  |
| 泳池辅房 | 救护室柜子 | 600W*755D*1115/1215H | 2 | 组 | 1、12mm薄边设计,大方美观，每个柜门配锁，可换锁芯配万能钥匙。 2、采用0.8mm厚优质冷扎板，表面经酸洗、除锈处理，静电涂塑，强度好结构稳定。 3、五金采用优质阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。 4、上玻下铁对开门，上二下一可调节层板，12mm边框，“侧包顶”鼎立结构 |  |
|  | 救护室床 | 900W*400D*1850H | 1 | 张 | 布艺表面，内为定型海绵，下为加粗80*80*1.2mm方形钢架。 |  |
| 门厅：1处 | 沙发座椅组合 | 2880*1440*740 | 2 | 组 | 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 面料：西皮或者布料； 五金：全高温喷涂钢架茶几面板为16MM三胺板 |  |
|  | 座凳 | 450*350*350mm | 16 | 只 | 1.尺寸：450*350*350mm±10mm； 2.材质：高密度PE一体滚塑成型； 3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 4.功能：（1）三面可坐，三种颜色设计，三种高度（215/350/450mm)适合各年级师生使用。 ★（2）为保证产品牢固耐用，产品必须一体成型，不可采用插接拼凑等组装方式。 |  |
|  | 条凳 | 1720*480*380 | 9 |  | 内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉； 承重弹力结构：坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：可选布艺/西皮； 五金：不锈钢圆柱脚，壁厚1.5mm |  |
| 二层音乐教室 | 椅子 | 545*535*806H，座高436H | 100 | 把 | 1.椅背座：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型。 2.椅架：采用圆管满焊焊接 3.带写字板 |  |
| 二层社团活动室，2间/三层社团活动室，1间 | 桌子 | 1200*600*750 | 40 | 张 | 基材：优质环保实木多层板，甲醛含量≤0.5mg/L， 表面：贴0.6mm厚防火板，色泽悦目，光滑耐磨，台面厚度25mm厚。 封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 下配折叠钢架：接头：ADC12压铸铝合金，最薄处3mm。脚： Q235钢管，60*30*1.5T形管， 1.5mm厚。横梁：Q235钢管 ，60*30*1.2 。万向轮：ABS+橡胶，防滑。 |  |
|  | 椅子 | 540*550*770 | 40 | 把 | ·尼龙加玻纤靠背·定型海绵·1.8厚电镀或喷粉蛋型管，可拆装四脚椅架，以实心钢筋支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转. |  |
| 3层茶水间，1间 | 下柜 | 4800*600*800 | 1 | 组 | 台面采用优质石英石。柜体基材：优质环保实木多层板，表面：双面贴0.6mm防火板，板厚度为18mm厚，色泽悦目，光滑耐磨，甲醛含量≤0.5mg/L，，封边：2mm厚同色优质民用标准PVC封边。 胶水：优质同色封边，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。五金件：选用优质钢制三合一连接。上下开门，阻尼缓冲门铰链，符合国家技术标准。内配活层板，含水斗、龙头及灯带 |  |
|  | 吊柜 | 7300*350*600 | 1 | 组 |  |  |

| 其他家具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 规格（单位：mm） | 参考图片 | 使用区域 | 数量 | 单位 |
| 1 | 宿管工作桌 | 基材：台面、左侧桌脚采用25mm厚，其他采用16mm厚EO级饰面刨花板。 封边： PVC同色封边条。使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 胶水：环保型胶水。 其他：桌面下方安装挡板，门板采用切斜边工艺，免拉手设计，简单方便。一抽一开门。 | 1200W*600D*750H |  | 管理用房，2间 | 4 | 张 |
| 2 | 工作椅 | 1.椅背： 1.1材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型。 1.2功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带≥270个透气孔设计，保证通风散热，椅背上部设有尺寸为W90mm*D45mm（±5mm）异形孔,起到把手作用，便于提拉移动课椅。 2.椅座： 2.1材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型；软包采用定型板，高弹力海绵，高密度弹力布，坐感舒适柔软。 2.2功能：椅座采用人体工学设计，中间内凹，能让人体自动与椅座完美舒适结合。 3.椅架： 3.1材质：采用圆管满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。 3.2尺寸：前脚管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.8mm(±0.1mm)圆管；后立管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.8mm(±0.1mm)圆管；前座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管；后座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管； 4.脚轮： 4.1材质：采用黑色PP塑料万向静音轮。 4.2尺寸：W50mm*D50mm*57mm(±2mm)。 4.3功能：安装便捷，任意方向推拉，顺畅无阻。 | 575W*575D*808H |  | 管理用房，2间 | 4 | 张 |
| 3 | 文件柜 | 基材：顶板和层板和长层板采用25mm厚E0级环保饰面刨花板，其他采用16mm厚环保饰面刨花板 封边：优质 PVC 封边条封边。 胶水：优质环保型胶水。 五金件：阻尼铰链等优质五金配件。 其他：左端二层双木掩门+敞格，中间敞格，右端为单木掩门带挂衣杆，带拉手，配105H钢脚。 | 2400W*400D*1733H |  | 管理用房，2间 | 2 | 组 |
| 4 | 医务室-办公桌 | 基材：台面使用E0级25mm厚环保饰面刨花板,PVC同色封边。 附柜采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，PVC同色封边。结构为：主机柜+三抽立柜。抽屉配U字形铝合金拉手。 前挡板采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，PVC同色封边。 钢脚：采用钢制横梁、立柱，工字型烤漆钢脚，底部带调节脚。 | 1600W*1600D*750H |  | 医务室，2间 | 2 | 张 |
| 5 | 办公椅 | 面料：网布饰面 椅背：黑色PP+玻纤椅背 扶手：黑色PA尼龙+玻纤扶手 海绵：定型海绵 五星脚：尼龙五星高脚，和60黑色PU轮 | 600W*755D*1115/1215H |  | 医务室，2间 | 2 | 把 |
| 6 | 文件柜 | 材料：优质一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 其他：钢制内嵌白色拉手，3mm浮法白玻，钢化玻璃全封结构，上玻下铁对开门，上二下一可调节层板，12mm边框 | 900W*400D*1850H |  | 医务室，2间 | 3 | 组 |
| 7 | 1.8米沙发 | 框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面采用优质布艺/仿皮面料，光泽度好，透气性强。 脚架：采用直径30MM，壁厚1.5MM的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。 | 1800W*660D*760H |  | 男生公寓入口门厅、女生公寓入口门厅，1处 | 7 | 张 |
| 8 | 1.2米沙发 | 框架：采用木制框架。 面料：采用高密度高回弹海棉及局部丝棉，饰面为布艺/仿皮面料。 脚架：采用直径30MM，壁厚1.5MM的优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚 。 其他：其中一边为多层板面板，做茶几面使用功能，可放置书本及饰品等。 | 1200W*660D*760H |  | 男生公寓入口门厅、女生公寓入口门厅，1处 | 8 | 张 |
| 9 | 小茶几 | 基材：台面采用18mm厚环保饰面刨花板，密度为0.85g/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，采用PVC同色封边条。 胶水：环保型胶水。 桌架：采用烤漆钢架。 | 500W*380D*550H |  | 男生公寓入口门厅、女生公寓入口门厅，1处 | 8 | 张 |
| 11 | 置物架（卫生间） | 产品材质:不锈钢 | 浴巾架:632*239*190mm双杆:632*120*100mm角篮:225*225*60mm厕刷架:374*121*116mm纸巾盒:150*130*135mm 四排衣钩:290*44*50mm |  | 学生、教师、无障碍卫生间 | 126 | 套 |
| 12 | 自助餐台 | 台面：人造大理石台面。 桌架：围挡、层板及侧板均采用25mm厚环保饰面多层板，同色封边。 | 3000W*700D*750H |  | 食堂 | 2 | 套 |
| 13 | 宿舍卡座 | 基材：背板和座板使用E0级25mm厚环保饰面刨花板其他采用E0级16mm厚环保饰面刨花板,。含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内,密度为0.85K/cm³、甲醛释放量≤0.05mg/m³， 封边：PVC同色封边，使用高温热熔胶自动化贴合，经全自动封边机封边。 面料：表面配布艺/仿皮坐垫， 海绵：5公分高密度高回弹海棉 其他：踢脚线做法。 | 1600W*550D*800H |  | 教师公寓 | 6 | 组 |
| 14 | 衣柜 | 材料：优质一级冷轧钢板，厚度≥0.7mm 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 其他：钢制内嵌白色拉手，上下开门。 | 900W*500D*1850H |  | 物业休息室 | 10 | 组 |
| 15 | 折叠桌 | 基材：台面采用E0级25mm厚，其他采用E0级16mm厚环保饰面刨花板，含水率在6%-8%；饰面整体板面正负误差在0.3mm以内，双面免漆饰面。 封边：采用PVC封边条和高温封边热溶胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的胶水。 桌架：挡板国标1.0mm钢板折弯成型，表面静电粉末喷涂工艺 ，满焊焊接，无脱焊、虚焊、漏焊；整体钢管焊接完成。 其他：半自动折叠。 | 1400W*600D*750H |  | 物业休息室 | 8 | 张 |
| 16 | 办公椅 | 1.椅背： 1.1材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型。 1.2功能：人体工学设计，一次注塑成型，后背带≥270个透气孔设计，保证通风散热，椅背上部设有尺寸为W90mm*D45mm（±5mm）异形孔,起到把手作用，便于提拉移动课椅。 2.椅座： 2.1材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型；软包采用定型板，高弹力海绵，高密度弹力布，坐感舒适柔软。 2.2功能：椅座采用人体工学设计，中间内凹，能让人体自动与椅座完美舒适结合。 3.椅架： 3.1材质：采用圆管满焊焊接，焊缝均匀，无脱焊、虚焊、漏焊；钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。 3.2尺寸：前脚管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.8mm(±0.1mm)圆管；后立管尺寸为φ25mm(±0.5mm)，壁厚1.8mm(±0.1mm)圆管；前座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管；后座板管尺寸为φ19mm(±0.5mm)，壁厚2mm(±0.1mm)圆管； 4.脚轮： 4.1材质：采用黑色PP塑料万向静音轮。 4.2尺寸：W50mm*D50mm*57mm(±2mm)。 4.3功能：安装便捷，任意方向推拉，顺畅无阻。 | 575W*575D*808H |  | 物业休息室 | 20 | 把 |

三、其他要求

1、工期要求

合同签订且接到甲方开工通知后60天内完成家具订货、进场、安装、验收交付全过程。

2、投标报价要求

投标人投标报价时，应该全面考虑一定的风险因素及其可能产生的所有费用。报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、安装调试、保险以及培训、保修及产品知识产权等费用。投标单位采取漏计工作量而导致降低报价的，如其中标，业主有权要求中标公司完成全部的工作量，但对于与漏计工作量相对应的造价，业主将一律不予支付。

# 3、合同签订

中标供应商与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应按照上海市政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标供应商有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。

- 质量要求

所有产品应与投标人提交的技术响应资料一致，不得私自添加或更改，保证所有产品及部件均是全新的正品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有产品应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购方有权拒绝接收。

5、服务及售后要求

（1）售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后30分钟内予以技术响应，4小时内到达学校进行修复工作，在校2小时内如不能修复则提供备用产品。针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。

（2）在产品质保期内，如中标人未及时响应，招标人有权安排他人到场维护，相关费用从项目余额内扣除。

（3）在质保期内，每学期开学前一周对所有产品做一次维护保养服务和回访，实行零报告制度。招标人对各中标人在质保期内的售后服务质量不定期组织学校的满意度调查，并有权根据调查结果对中标人采取相应的措施。

（4）在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

6、质保要求

所有产品免费质保期不小于五年。需在招标文件中明确。

7、质量标准与验收要求：

投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、 规范等不一致的，以要求严的为准。

所有家具原料、成品及部件在环保方面必须满足以下标准：

GB/T3324-2008 木家具通用技术条件

GB/T3325-2008 金属家具通用技术条件

QB/T 1241 家具五金 家具拉手安装尺寸

QB/T 2454 家具五金 抽屉导轨 要求和检验

GB/T 3326 家具 桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 3327 家具 柜类主要尺寸

QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具

GB18580-2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

HG/T 2006-2006(2017) 热固性粉末涂料

HJ 2547-2016 环境标志产品认证技术要求

本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，检测机构要求：第三方权威质检机构出具的质检报告，须含有 CMA 认证或 CNAS 认证（如国家家具质量监督检验中心、国家家具及室内环境质量监督检验中心等）。

质量标准和验收要求为按照 上述规定一次验收合格。 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

8、其他要求：技术参数中如有含“▲”要求之检测报告，投标人应提供自2022年1月1日起至投标截止之日具有CMA或CNAS标识的检测报告（原件备查），检测报告需提供在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）之「检验检测报告编号查询」查询结果截图，不能满足招标要求的，该项按负偏离处理。

注：以上参数仅供参考，供应商所投产品的技术参数应相当或优于以上要求。