## 上海交通职业技术学院

集装箱正面吊教练机及教学套件采购项目招标需求

## 一、项目概况：

1、项目名称：上海交通职业技术学院集装箱正面吊教练机及教学套件采购项目

2、项目基本概况：上海交通职业技术学院集装箱正面吊教练机及教学套件采购。具体内容详见招标需求。

3、交货期限：合同签订后90个工作日内交付验收。

4、项目地点：根据招标人要求。

5、项目预算金额：240万元，超过预算及最高限价不予接受。

## 二、基本要求

1、供应商向招标人提供壹台集装箱正面吊教练机，应当包含：

- 集装箱正面吊教练机的设计、制造、运输、安装、调试和试车验收；

- 提供集装箱正面吊教练机的操作、维修及安全使用方面的培训，提供相应教学上的技术服；

- 提供集装箱正面吊教练机的随机备件、随机工具；

2、供应商向招标人提供壹台集装箱正面吊教练机配套教学套件，应当包含：

- 提供相应的图纸及技术文字资料用于集装箱正面吊教练机教学，具体详见第八条内1；

- 提供集装箱正面吊教练机教学套件。具体详见第八条内3.

2、 集装箱正面吊教练机使用概述

集装箱正面吊教练机用于招标人港口机械与智能控制专业集装箱港口流动机械驾驶、检修、保养等方面的教学，须满足国际标准集装箱5个箱高堆垛的抓取要求。其爬坡能力、前轴压力、最小转弯半径及柴油机排污、噪音等均按能适应海港码头集装箱堆场作业需要进行配置（非铁路专用机型）。

集装箱正面吊教练机应设计灵活、轻便、结构牢固、安全可靠、教学拆装方便，并能适应校区内全天候连续教学作业的需要，在下述环境中能正常操作。

- 环境温度-10℃-45℃；

- 最大工作风速20m/s；

- 非工作状态下最大设计风速为40m/s；

- 最大相对湿度100%；

3、 标准与规范

本集装箱正面吊教练机的设计、制造、安装和调试、试车、均应符合下列的标准和规范的最新版本：

- 基本标准：GB、FEM、ISO、DIN、BS、JIS、SAE

- 电    气：IEC、IEEE

- 涂    装：SIS、SSPC、ASTM

- 焊    接：AWS、ASME、CEN、DIN

- 安全、安装：GB

4、度量单位和语言

本集装箱正面吊教练机的设计图纸、规格书、技术文件和其他技术资料，均采用中国法定计量单位。

函件、技术文件、说明书、设计图纸及供应商提交给招标人的书面材料应采用中文及英语两种语言。

5、 交货时间及地点

以合同签订后90个工作日内交付验收。

交货地点为招标人指定地点。

6、 付款方式

签订合同后，首付资金80万，其余资金在后两年内分批付清。

## 三、总体要求

整机做到技术先进、结构合理、经济适用、安全可靠、维修方便、符合环保的要求，且为供应商工厂不断改进的成熟的产品且拥有较高的使用保有量。能带载运行，起升和平移时平稳准确，不产生爬行、振动、冲击等现象，并有良好的寸动功能，以保证微动对位，提高其工作效率。

1、起重量要求

起重量不少于45吨，并能够堆放第一排45吨集装箱货物和第二排30吨集装箱货物。

2、最大起升高度

最大起升高度不得少于15米（吊具锁头下）并能处理第一排5层高的9′6″国际标准集装箱的起重作业。

3、行驶速度

空载时的最大进/退行进速度不低于24公里/小时，满载时不低于21公里/小时。

4、爬坡能力

满载，时速2公里/小时爬坡能力不低于25%。

空载，时速2公里/小时爬坡能力不低于30%。

5、 转弯半径

吊装40英尺集装箱时转弯半径不大于8.5米。

6、起升速度

空载时，起升速度不低于370mm/s。

重载时，起升速度不低于220mm/s。

7、下降速度

空载时，下降速度不低于340mm/s。

重载时，下降速度不低于300mm/s。

8、总重

空载时，设备总重量不大于73t

9、 牵引能力

最大牵引能力不少于330KN。

10、 操作条件

正面吊的设计必须考虑在上海的气候、环境条件使用。

| 序号 | 要求 | 额度 |
| --- | --- | --- |
|  | 绝对最高温度 | 50.0°C |
|  | 绝对最低温度 | -10.0°C |
|  | 夏季室外计算温度 | 45°C |
|  | 冬季室外计算温度 | -10°C |
|  | 夏季室外相对湿度 | 100% |
|  | 冬季室外相对湿度 | 69% |
|  | 夏季风速平均 | 1.9m/s |
|  | 冬季风速平均 | 2.1m/s |
|  | 室外最大风速 | 55m/s |
|  | 风压值计算 | 55kg/m2 |

## 四、 机械配置要求

1、发动机

正面吊装配涡轮增加、四冲程、水冷、大功率的工业柴油发动机。发动机启动采用24伏的启动马达启动。发动机的输出功率：不低于250千瓦。发动机必须使用成熟、著名国际品牌的发动机以适应集装箱正面吊教学的操作需要。且发动机须满足其机油的更换周期为250小时（发动机在操作250小时或以上才需要更换机油和滤芯）。

1.2 废气排放，不低于国三标准。

1.3发动机检测系统须提供发动机机油油压、冷却水位、发动机温度的检测，如出现低压、低水位及发动机过热时，需传送信号给检测系统，同时驾驶室内部应当有警报响起，警报灯亮标明状态。

1.4须提供发动机厂家的合格检测报告。

1.5为避免对司机及其他接近正面吊的人员伤害，排放管必须朝着较高，向上方向。出气弯头能够防止雨水的进入。

1.6 空气进气口及滤芯位置能够防止雨水进入，在适当位置安装滤清器堵塞指示器。

1.7油路

- 发动机燃油路须配有油水分离器避免燃油中的水阻碍发动机的运转，并造成对发动机的损害。

b. 从燃油箱到高压泵的吸油管尽可能的短，以避免气阻问题。

1.8必须采用合适规格、风扇强制冷却水循环系统的水箱。水箱上须有水位感应塞。在正面吊驾驶室内部仪表盘上必须配备电子水位表及警报灯。

1.13 燃油箱容量必须满足连续工作8小时教学作业的需求。在燃油箱的侧面须有一个燃油油位目视表。在正面吊司机室内部仪表盘上配有电子燃油油位表。燃油箱加油口必须配备滤网，油箱放油孔须配一个磁性塞。

2、 转向系统及转向桥

2.1 转向必须是全液压转向。液压转向系统能够提供连续的操作灵活性。能有效的实现全左/全右。转向液压缸采用知名品牌的双向作用式单油缸，两端活塞杆安装防护罩。

2.2 方向盘可做高度和角度调节，以保证驾驶员操作适宜，安全可靠。转向系统所有构件要有足够的强度和刚度，转向桥与车身连接可靠，并设有防倾覆装置。

3、 变速箱

3.1 变速箱采用带液力变矩器的全流量全电控动力换挡变速箱。

3.2变速箱由电伺服控制，变速箱的功率与发动机功率相匹配。

3.3变速箱必须配有油压及油温感应器，当变速箱油温过热时有一个信号传送给驾驶室内的信号灯显示状态，同时警报器响。变速箱的滤芯必须容易清洗及更换。

4、驱动及制动系统

4.1 驱动桥装有双减速差速器和轮边减速装置，能适应繁重恶劣工况。

4.2 驱动桥配备湿碟式刹车系统。

4.3 驻车系统安装在驱动桥的输入轴上，靠大功率的弹簧（储能）工作，并且通过电伺服控制靠油压解除手刹车。

5、液压系统

5.1 正面吊液压系统控制是通过电伺服系统控制和液压控制系统相结合，能够控制臂架的伸缩、起升/下降，吊具的旋转、20英尺-40英尺长度调整、闭锁、开锁、侧移、转向系统及制动系统。吊具控制机臂架控制方式为航空手柄控制。主系统的液力输出随载荷自动改变。液压阀、油泵性能参数不低于PARKER品牌相关产品。

5.2 双作用起升油缸必须配有锁止阀啊，防止油管突然爆裂后臂架失控下坠。液压系统中设有各种平衡阀，溢流阀和液压锁等保证设备安全可靠工作。

5.3 液压油箱须配有油位表或油温度指示器。

5.4 液压系统须设有独立且高效的冷却装置以提高效率。

5.5 液压系统应有测试点，测试点的位置应便于教学。

6、臂架及吊具

6.1正面吊伸缩式臂架须通过液压进行控制，设计须保证最大可能的强度要求。

6.2 吊具为伸缩式吊具，可起吊20英尺、40英尺的集装箱，具有足够的强度和刚度。

6.3吊具的旋转角度：顺时针旋转≥185，逆时针旋转≤-95

6.4吊具的侧移量应大于±780mm。

6.5正面吊上的旋锁机构的转销底座为浮动式，转销与着箱具有机械联锁功能，旋锁结构寿命要≥20万次工作循环。

6.6吊具的对箱（着箱）、转销的开锁和闭锁功能必须在吊具上和司机室同时有LED 信号灯显示工作状态，并提供信息给司机进行安全操作。传送给信号灯的信号是靠安装在吊具上的传感器进行监测。当吊具未完全着箱时，无法操作起升机构。当吊具完全着箱时，吊具可自动操作闭锁。任何其他的错误信号将导致设备无法起升和下降。

## 五、电气系统

设备采用24伏直流电流供电。每部正面吊必须配3副备用钥匙。

1、蓄电池

1.1 必须使用两个最低容量180安时的12伏免维护干蓄电池。蓄电池必须串联以提供给正面吊24伏的电源。蓄电池的放电及充电系统必须满足操作环境的条件。

1.2 大功率、尺寸合适的主开关必须位于蓄电池架外容易接近的位置。带保护罩的主开关用来切断供应给正面吊的电源。

1.3蓄电池接线头必须有绝缘的套耳。套耳不能与蓄电池电线端部做为一体。供应商须提供一根适应本项目正面吊蓄电池的NATO Plug。

2、 蓄电池架

2.1 蓄电池架的设计须满足单人能容易地更换蓄电池。必须配备相应支架防止蓄电池移动。

2.2蓄电池线（整长）须加装绝缘护套。蓄电池线通过的元件处必须用橡胶套予以隔离，防止割破。

3、发电机（24伏）

蓄电池必须采用稳定电压、自动调节的硅整流发电机充电，充电电流必须满足最大的用电电流。考虑到发动机操作过程中怠速时间较长，发电机必须具有低转速高输出的性能，同时在发动机怠速时能给蓄电池充电。

4、启动马达（24伏）

发动机启动马达为大功率马达。当发动机在运行时能防止再次启动发动机的系统保护，保护启动马达在发动机运行时突然操作马达时免受损坏。发动机只能在设备空挡时启动。

5、工作灯

必须配有大灯、雾灯、前后转向指示灯、刹车灯、倒车灯及倒车蜂鸣器。也需配备驾驶室内灯。工作灯的安装位置必须能比较容易观察到并避免受到损坏。所有照明灯须采用LED绿色照明。

6、 线路

电线布置合理、捆扎牢固，接线端应有线号。线与金属接触部位装有耐磨电线保护套，全车电缆应采用具有阻燃功能的耐油电缆。

7、电子控制系统

7.1 正面吊必须配有用来控制液压伺服装置的电子控制系统，它能高效容易地进行操作。

7.2 所有的断路器及继电器应当放于1-2个电气箱内，方便后续教学指导。

7.3 电子控制系统各控制单元之间通过CANBUS进行通讯。通讯协议符合SAE J1939标准。

8、重量检测系统和实时整车动态监控系统

正面吊须配置重量检测系统。他能实时检测前后桥的载荷，当载荷超载时能通过位于驾驶室内的警报灯及蜂鸣器警示操作者并限制正面吊起升动作。

9、安全保护装置

9.1 正面吊须配置倒车雷达系统。它能够检测正面吊后方近距离的人或物体。并通过位于驾驶室内的显示器显示与障碍物之间的距离，通过警报灯及蜂鸣器警示操作者。

9.2正面吊吊具锁头处须配置2个吊具摄像头用于着箱辅助，摄像头图像应当在驾驶室内显示，吊具摄像头抗震性能达50g。其技术方案应在设计阶段与招标人确认。供应商有权在投标阶段提出是否随机配置该系统。

9.3 正面吊须配置360全景倒车影像，通过车载显示屏能观察正面吊四周360度全景适时图像信息（鸟瞰图像）。

9.4正面吊须配置人行识别检测监控系统，该系统可对正面吊周围的人形进行实时检测，不仅通过警报声提醒司机注意，而且在紧急状态下自动停车，并在显示器用红框标注出人的位置，避免碰撞事故。该系统可手动开启或关闭。技术方案应在设计阶段与招标人确认。供应商有权在投标阶段提出是否随机配置该系统。

9.5正面吊驾驶室内须配置安全保护装置，驾驶员不坐在座椅上时，正面吊立即切断动力，防止机构误动作。其技术方案应在设计阶段与招标人确认。

10、远程监控系统

10.1 本项目集装箱正面吊教练机须实现远程监控功能，数据通讯的无线通讯系统将由供应商提供（以太网通讯模块2块、无线通讯天线2根、无线通讯基站、路由器等），供应商需根据学校现有情况进行调试和安装。正面吊的监控信息可传输至招标人终端控制中心。供应商应当提供必要的软件及硬件（招标人终端控制中心电脑由招标人提供）。其技术方案应在设计阶段与招标人确认。监控信息应当包含必要的正面吊运行状态数据及视频数据。

10.2 集装箱正面吊按照人工本地操作模式设计，并按照远程自动化控制预留接口，预留接口包括但不仅限于以下：

- 预留足够的无线通讯带宽及速率。

- 预留足够容量的中央处理器性能，包括处理能力、内存、外部存储，I/O接口，通讯接口等。

- 预敷设自动化控制系统相关的电缆等

- 供应商认为应该预留的相关自动化功能。

以上预留方案细节供应商必须在投标书中明确。供应商有权在投标阶段提出是否预留。

## 六、教学性要求

1、驾驶室

1.1驾驶室采用左行的驾驶室。驾驶室须装在机架上，且有橡胶垫来克服强烈的震动。驾驶室的设计必须考虑驾驶的安全及效率。司机座及液控主令航空手柄操作杆必须能够调整以给学生提供最可能的舒适。必须采用有效的隔离来减少震动及驾驶室内的噪音。在驾驶室合适位置配备教练椅（配置安全带及安全把手），并在教练椅附近配备紧停，确保紧急状况下，教师能迅速切断设备动力源。其驾驶室布置图应在设计阶段与招标人确认。

2、司机座椅

司机座椅的位置可前后移动，且须满足身高从1.54米到1.85米的学生能操作。司机室后部必须有充足的空间来允许这种移动。驾驶室带两个可锁的门。锁的设计必须安全可靠以避免门被风打开的突发情况。

3、窗户

驾驶室必须配备大的、高质量、柔和的玻璃。所有的玻璃必须是固定的并且用橡胶模（带）固定在驾驶室上来吸收冲击力和震动力。为了避免阳光的直接照射，采用高质量、柔和的玻璃及遮阳蓬必须能反射达到88%的红外线热量及95%的有害的紫外线辐射。司机室顶、前和后玻璃需安装防晒膜。

4、驾驶室夜灯

驾驶室内部顶棚必须安装一个带开关的LED小室灯。

5、驾驶室底部

驾驶室底部必须使用隔热材料来防止从发动机散发的热量进入驾驶室，驾驶室顶部有两层隔热层以防止太阳热量的进入，在夏季给操作员提供日夜舒适的操作环境。

6、空调

驾驶室必须配备空调，空调有制冷制热功能，给司机一个舒适的环境。

7、灭火器

配备容量不低于4公斤或更高的CO2 灭火器，共2瓶。须安装位于驾驶室外两侧较为显眼的位置，并用铁保护支架固定。

8、润滑

润滑装置须能保证设备的所有安置在易操作的位置滑动和滚动摩擦的运动零部件有良好的润滑。各集中控制的润滑点须安置在易操作的位置便于加油润滑，应设有各润滑点和加油周期的润滑系统标牌。所有润滑装置有防尘、防水措施。

9、仪表

驾驶室内应装有监控机械运转和操作的全套仪表、警告指示灯和迅响警报器。

仪表包含但不限于以下功能：

- 称重显示

- 计时

- 冷却液温度

- 电压

- 燃油量

- 变速箱油压

- 发动机油压

- 变速箱油温

警告指示灯包含但不限于以下功能：

- 变速器油滤清器报警灯

- 液压油滤清器阻塞报警灯

- 空气滤清器阻塞报警灯

- 发动机机油压力警报器

- 发动机机油温度警报器

- 发动机水温警报器

- 变速箱油温警报器

- 超载报警器

- 助动制动报警灯

- 制动压力过低报警灯

## 七、结构要求

1、车架

1.1车架结构采用优质钢材制造，全焊接，无封闭焊接箱型结构，内表面均涂漆。车架结构具有良好的刚度和强度，以抵抗冲击和扭转载荷。车架结构的设计应方便各部件的检查、教学和更换。车架结构在各种工况下具有良好的纵向和横向稳定性。车架必须有足够的平衡以满足较低的重心要求。转向桥必须设计为一个附加的平衡重量。液压油箱及燃油箱必须分离的，油箱必须设有高低位线以助于目测检测。

1.2整车应设置完善的安全标志牌，所有安全标志、发光条是3C认证的产品并符合国家相关规定。臂架、吊具、车身周围、车体后部、登机梯、轮胎、发动机、液压系统等对人身、设备可能造成严重伤害的部位都必须有安全标识。车身周围、吊具周围有反光条，便于夜间识别。

2、 车轮

2.1在前轮单边装两个、后轮单边装一个带标准钢圈的无内胎轮胎（真空胎）。前后轮胎和轮辋能够互换。

2.2如遇驱动桥的一只外侧轮胎破损泄气，同时额定载荷又处在最不利的位置上时，正面吊仍能保持稳定。

3、油漆要求

3.1油漆必须保证工作在沿海比例的环境下的防腐蚀及长寿命。

3.2供应商必须提供最低两年的防裂、防腐防剥落及防褪色的保证。在保养过程中设备受到高压水或蒸气的清洗，在第一个两年之内油漆应正常不剥落褪色。设备使用的第一和第二层油漆应为不同颜色的涂料。

## 八、其他要求

1、图纸和技术资料

供应商应随设备一起至少应免费提供与设备相符合的下列资料：

1.1使用手册、保养手册、维修手册和配套手册两套。所有机上用油料在手册中必须注明中国相应替代品的牌号。

1.2正面吊总体布置图

1.3 车架结构图

1.4 吊具结构图

1.5 驱动桥结构图

1.6 转向桥结构图

1.7 液压、液力系统原理图、布置图

1.8 制动系统原理图、布置图

1.9 整车电路图及仪表指示布置图

1.10 电气系统原理图及布置图

上述图纸可单独提供，也可包含在维修手册中。最终资料和图纸需有电子版。电子版资料还应包含：最新全车线路图、全车液压图、全车报警代码及解释、电气系统报警代码及解释、保养手册。

以上手册及图纸提供中文及英文两种版本。

2、培训计划及内容

2.1 供应商应选派称职的、有丰富经验的技术工程师至招标人，针对专业教师免费进行技术培训，培训范围包括机械结构、机构、驾驶、电气原理、液压原理、控制器的读写，程序阅读等方面，培训周期不低于15个工作日。

2..2 供应商选派的培训人员在在招标人的各项费用（包括交通、食宿和其他相关费用）由供应商承担，招标人将协助安排培训相关事宜。

2.3培训的方法采用理-实相结合的方式。供应商制定的培训大纲应在培训前一周提交招标人认可。

3、 随机备件、随机工具；

随机备件、随机工具清单须在投标时提供给招标人供招标人评估。

4、教学套件

1）电气系统相关零部件（如：钥匙开关、起动继电器、电瓶线、各电气子系统传感器、各电气系统继电器、相关典型线束，插头等）；

2）液压系统典型零部件（如几个典型液压回路的电磁阀、液压阀、液压管等）；

3）机械部分典型零部件（如吊具锁头等）；

4）日常保养相关典型零部件（如空气滤芯、机油滤芯等）；

5）驾驶室典型零部件（如操作手柄、控制箱、显示器等）

6）集装箱（其中20英尺2个，40英尺1个）；

7）带车轮检修登高梯；

8）注意事项牌，具体内容在设计阶段经招标人确认后制作。

以上小标题1-5部分零部件部分清单如下表所示，包括但不限于下表。

| 序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 | 序号 | 零件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤清器安全滤芯 | 17 | 立式油量传感器 | 33 | 插针 |
| 2 | 空气滤清器主滤芯 | 18 | 保险片50A | 34 | 2位母头 |
| 3 | 空气滤清器 | 19 | SL-L 侧组合灯 | 35 | 吊具供油阀组 |
| 4 | 回油滤芯总成 | 20 | 工作灯 | 36 | 单向阀 |
| 5 | 密封圈 | 21 | 转向灯 | 37 | 举升平衡阀组 |
| 6 | O形圈 | 22 | 倒车讯响器 | 38 | 溢流阀 |
| 7 | 液位计 | 23 | 间歇继电器 | 39 | 蓄能器充液阀 |
| 8 | 温度开关 | 24 | 电源总开关 | 40 | 散热马达阀组 |
| 9 | 燃油粗滤器 | 25 | 电喇叭 | 41 | 电磁阀及吸油泵总成 |
| 10 | 燃油精滤器 | 26 | 闪光蜂鸣器 | 42 | 泵出口单向阀组 |
| 11 | 机油旁通滤芯 | 27 | 吸盘式弹头警示灯 | 43 | 电磁阀插头 |
| 12 | 机油滤清器 | 28 | 电源继电器 | 44 | 吊具旋锁头 |
| 13 | 后轮气门嘴 | 29 | 转向灯 | 45 | 钥匙开关 |
| 14 | 外侧前轮气门嘴 | 30 | 刹车灯 | 46 | 方向手柄 |
| 15 | 继电器 | 31 | 两芯插座 |  |  |
| 16 | 迷你型断路器 | 32 | 卡锁 |  |  |

5、服务要求

5.1 供应商应当保障每年110小时教学使用的燃油、液压油、润滑油等油液的补充、更换。服务需持续8年。

5.2 供应商应当协助招标人购买一定年限内的车险并承担相关费用。

5.3 供应商应当协助招标人完成一定年限内的车检并承担相关费用。

5.4 供应商应当协助招标人完成车辆备案并承担相关费用。

5.5 供应商应当协助招标人5名教师获取特种车辆操作证及安全员证书并承担相关费用。

5.6 供应商应当提供整机5年质保、提供前1000小时的车辆保养，终身免维修人工费用。

5.7 供应商在国内及供应商所在地应设有完备的售后服务机构及品种齐全的备件仓库。售后服务的装备、资质人员的数量、备件保有量及供应时间、服务响应时间等方面的情况及承诺应在投标时提供给招标人供招标人评估。

6、成果性要求（以下各项为选择项）

6.1为全面落实上海市委、市政府《关于推进新时期上海产业工人队伍建设改革的实施意见》，沪工总基13号《关于深化上海产业工人队伍建设改革推进校企合作工作指导意见》[2021]，校企双方签署校企合作框架协议；

6.2 甲乙双方共同建立产教融合实训基地，为协同提升学生技术技能、培训企业员工和服务社会提供实训场所。

6.3 甲乙双方基于产教融合实训基地，共同开发校企合作课程4门及教材4本以上。

6.4 产教融合实训基地在服务社会方面，甲乙双方每年至少完成一定人次的社会人员培训。

6.5 产教融合实训基地在提升学生技术技能方面，甲乙双方逐步实现专业学生培养的三个目标：

- 初阶目标

掌握港口流动机械基础理论、港口流机驾驶操作方法。

- 中阶基本技能

能对港口流机进行简单机械、液压、电气模块拆装、维修；流动机械驾驶的基本技能。

- 高阶专业技能

能进行机电液讯一体化安装调试，对港口流机典型故障进行诊断及排除。

6.6甲乙双方在校企合作期间内，供应商每年提供不低于30个实习岗位，实习期不低于半年，实习期满企业方根据学生表现、学生意愿按一定比例招录为服务工程师（本工）。