## 上海交通职业技术学院

新能源动力电池创新人才校企合作项目设备添置招标需求

- 项目概况

- 项目名称：新能源动力电池创新人才校企合作项目设备添置

- 项目内容：

根据上海交通职业技术学院智能新能源汽车创新型人才培养基地的建设目标，要建成能够实现——教、学、练、考、赛五位一体的综合性智能新能源汽车实训教学场所，以培养项目专业班学生的“靶心能力”。项目主要是完成新能源动力电池拆检实验实训室、新能源动力电池诊断实验实训室和新能源整车实训室的建设。

- 预算金额：人民币4108400元

- 项目背景

随着汽车技术不断革新，上海交通职业技术学院汽车工程系紧跟汽车市场新产业需求和新技术发展趋势，一直以来积极整合行业企业以及专业资源构建汽车类专业群建设，服务上海“五个中心”“四大品牌”建设，聚焦上海产业转型升级，学院立足新发展阶段、贯彻新发展理念、结合汽车创新人才培养目标，培养适应新时代汽车发展“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）的复合型技术技能人才。同时响应国家深化产教融合、校企合作政策，进一步发挥产教融合型企业示范带动效应的号召，学校主动积极探索引入新能源电池产业端企业共同打造创新型人才培养基地，就智能新能源汽车动力电池维修、保养、更换、运营服务等领域开展职业教育教学培训和认证合作。

- 项目目标

在国家“双碳”目标及《“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》指导之下，通过该项目的建设，为校企双方优势互补共建产教融合创新型人才培养基地为国内新能源行业储备售后服务技术人才。

1.为全国新能源动力电池供给侧及产业链企业培养动力电池维修、保养服务工程师。

2.依托创新型人才培养基地，每年提供专业课程师资培训及能力测评服务助力智能新能源专业能力提升。

3.为校企合作项目班学生提供新能源动力电池专业技术知识培训及动力电池相关产业顶岗实习与就业机会。

- 项目配置及技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线学习管理系统 | 1.总体概述 在线学习项目管理系统从实际教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教”、“学”、“练”、“管”新模式。能够方便专业教师实现云端备课，发布互动教学任务，实时反馈教学知识点掌握情况，实现电子化考评，评价结果数据实时分析。利用移动设备和移动互联网技术，构建移动教学环境，实现课前学生预习，课中实时互动，课后作业互动的全景课堂。 2.系统组成 主要模块包括备课软件（PC端）、授课软件（PC端）、教学应用软件（移动端）。 3.功能描述 3.1备课软件（PC端） 3.1.1课程内容组织管理 教师可以直接从课程包、共享课程库或现有课程内容中一键导入课程项目，快速组建课群。学生加入课群：教师可以按专业班级筛选学生，批量选择参与学生；课群创建成功后，学生可以扫码或使用课群邀请码加入课群；教师可以限制学生自主加入课群。教师可以自定义课程结构，课程结构支持拖拽排序，并且可以设置学生的查看权限。教师可以通过平台，上传课程所需要各种教材、课件、参考书、视频等资料；并且支持从我的云盘、课程包、资源库等导入资源。 ■（现场软件演示）通过PPT插件可以将平台资源直接插入PPT教学课件，实现资源与平台深度融合，方便教师备课。系统支持多种格式文件（unity3d、动画、视频、文档、图片）的上传与播放，支持大文件断点续传。 支持课程教学流程管理，可在课程学习过程中添加随堂测试练习。教师可以灵活设置测试练习的学生答题条件：限制答题时间、是否允许匿名答题、是否允许反复答题、查看答案的时机。 ■（现场软件演示）测试练习支持三种生成方式，题库自动组卷、题库手动选题和自由编辑文本自动生成题目。自动组卷，可从题库随机抽选题目，并且可以自定义各题型出题数量以及各题型的单题分数，方便快捷，一键生成。题库选题，从题库中挑选题目，可根据题库课程分类、知识点、题型、认知维度和关键字快速筛选，快捷组卷。可直接从Word复制文本题目极速组卷，支持单选题、多选题和判断题文本导入，可通过题型标签或题目序号自动识别题干，选择题可通过换行或选项标识（A\B\C\D）自动识别选项，选择题与判断题可直接在题干括号中编辑正确答案自动识别，自由编辑文本生成题目可实时预览。 教师可以查看测试练习中学生答题成绩详情和数据统计，查看投票问卷的统计信息和图表。教师可以创建发布课外作业，对学生的回答情况进行评价，可将优秀的回答推荐给全班学生查看学习。分组教学：教师可以对课群内学生进行分组管理，组织发布小组评价。 支持教师将自己的课程内容进行校内分享，并且可以查看与引用其他教师分享的课程内容。 3.1.2课群数据 课群学生数据汇总统计报表：教师可以查看学生考勤明细、测试练习成绩明细、课外作业成绩明细、日常表现得分明细的教学活动数据详情。课群学生数据导出：教师可以设置各项教学活动成绩权重占比，导出课群学生成绩明细。课群综合数据报表：支持展示课群总出勤率，各项教学活动成果统计和综合成绩统计图表。 3.1.3我的云盘 教师可以批量上传文件到“我的云盘”，且支持直接从桌面拖拽文件上传；云盘中支持自由创建目录层级,云盘文件列表支持平铺显示与列表显示切换；支持文件下载、删除、重命名、复制操作。教师可以从课程包、资源库中直接导入资源到云盘里面使用。单个教师云盘存储空间最大支持5G。云盘支持MP4格式的视频在线播放。 3.1.4我的题库 教师可以从本地按照格式一键导入题目，自由编辑文本自动生成题目。支持设置题目所属课程，知识点，难易程度、认知维度与答案解析。支持按课程、知识点、题型、难易程度、认知维度、组卷数与关键字等条件检索题库题目。支持教师从题库随机抽选题目，或手动选择题目，快速组卷。 3.1.5课程包 支持课程包按照专业分类显示,课程包内容支持树状结构显示,便于查看，资源内容支持平铺和列表显示。课程包文件支持在线下载，文件下载后会调用专用播放器打开。 3.1.6资源库 教师可以按照专业、标签查询或按照关键字模糊查询检索资源库资源。资源文件下载后，资源库自动标记下载完毕的资源,方便查看。资源库资源可直接复制到教师云盘或课程内容中。 3.2授课软件（PC端） 支持教师通过移动端扫描二维码登录。显示模式支持放大显示和缩小隐藏。支持以快捷方式显示和隐藏windows桌面,方便在教学过程中快速切换教学软件。画笔功能：可以在PPT展示过程中,随时手写标注,方便教学讲解。支持各种粗细自定义的线条,线条颜色,橡皮擦,快捷启动项。支持教师课堂实时考勤，教师可以手动记录考勤或学生通过扫描签到码签到。支持教师对学生课堂行为表现进行加减分,教师可以随机选人或者手动选人,同时在课堂光荣榜中展示学生得分排行。支持教师备课内容体系化呈现，一键下载播放课件教材等资源。支持教师在线发布测试练习、投票问卷，通过互动答题，实时掌握教学效果。 支持教师查看测试练习每题的正确率以及每题的学生答题情况。 支持教师在课堂中实时发起不记名投票。支持教师查看学生课外作业的回答情况。 3.3教学应用软件（移动端） ▲3.3.1教师功能 教师可以直接从现有课程内容中一键导入课程内容，快速组建课群。教师可以在移动端进行备课，组织课程结构，上传图片资源；同时支持在线播放、下载课程资源。教师可以手动记录考勤或发起扫码签到；教师可以查看这门课中之前点名记录，了解之前的签到情况和更改历史出勤状态；教师可以查看课群学生平均出勤率，了解学生整体出勤概况。 支持教师查看测试练习学生回答情况及成绩。支持教师布置课外作业，对学生的回答情况进行评价。支持教师从移动端拍照或者上传手机本地图片到我的云盘；支持对资源进行按时间正序、按时间倒序、按文件名称进行排序；对资源进行下载、删除、重命名操作。 日常表现：教师可对学生课堂表现进行加减分操作；教师可查看学生所有表现记录；教师可对日常表现加分/减分项进行编辑。 课群数据：支持查看课群各项教学活动成果数据统计与综合数据统计图表。 3.3.2学生功能 加入课群：学生可以通过扫描教师发布的二维码和邀请码加入课群。 资源学习：支持学生对教师分享的课群结构中的资源进行下载和查看。测评体系：支持学生扫描测试、练习、投票问卷、课堂互动二维码进行答题；如果小组测评分配代理学生，代理学生可以帮助教师提交小组测评。考勤签到：支持学生输入签到码或扫描二维码进行签到考勤。课外作业：支持学生提交作业回复，查看教师评价。日常表现：支持学生查看自己的课堂表现记录。消息通知：支持学生接收到教师布置的作业、测评练习、投票问卷和系统推送的消息；可通过我的消息模块进入到教师布置的作业页面并进行作答。 4.技术特性 4.1技术架构 系统采用B/S、C/S混合架构，通过API与移动APP进行实时通讯。基于微软.Net平台开发，B/S结构采用MVC框架，C/S结构采用MVVM框架。 4.2部署环境 系统采用云服务器进行部署 ，采用云存储方式存储平台资源。 | 1 | 个 |
| 2 | 高压连接器插拔智能教学实训平台 | 一、总体要求： 选用主流厂家高压连接器，安装在专用动力电池包箱体上，通过学员动手插拔，使学员掌握实际掌握高压连接器插拔操作，以及不按程序操作可能造成后果，为新能源电动车安全操作必备基础要领。 二、系统组成 1.吉利几何C所用G5项目动力电池专用高压接插件一套;2.吉利几何C所用G5项目动力电池专用低压接插件一套; 3.高压连接器插拔实训台；4.开关电源；5. 43寸智能电脑一体机；6.LED指示灯。 三、功能特点： 1．采用主流厂家高压连接器，与动力电池包完全相同，安装在专用动力电池包箱体上，学员在无电情况下进行高压连接器的反复插拔，插头上方连接指示灯，检验插头插拔是否牢靠。 2．高压连接器插头和插座均配接与动力电池包相同电缆线，电气连接方式与实车相同，并标注名称。 3．配套提供维修开关插拔方法，放电正负极接插件插拔方法，充电正负极接插件插拔方法等辅助资源； 4．实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 5．平台配置43寸多媒体显示屏，具备HDMI接口，支持PC设备在线投屏； ▲6.平台配置一体机版本计算机，计算机安装智能教学系统，处理器内存2G，存储32G，通信支持WiFi 802.11 b/g/n 2.4G协议、局域网1000M LAN、蓝牙Bluetooth 4.0协议等多种模式，显示输出HDMI 1.4高速双向通信，分辨率：1920x1080； 四、工艺要求 1.台架采用磨砂高强度铝合金材质制作底座，美观大方，经久耐用； 2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮，方便移动。 3.外形尺寸1200mm(L)X900mm（W）X1260mm（H）。 五、可完成实训任务 1.高压连接器插拔（乘用车） 2.低压连接器插拔（乘用车） 3.MSD（高压维修开关）插拔 五、软件项目 1.软件描述 以3D立体场景全方位展示高压连接器总体教学环境，让学生在更真实的虚拟现实环境主动参与学习，改变传统的被动学习方式，提高学生的学习积极性。以高压连接器部件为原型精准测绘，所有的零部件结构严格按照1：1尺寸进行三维实体建模，利用先进的实时渲染引擎与物理引擎，逼真展现现实物理教学模型，直观展现结构原理教学项目。逻辑关系科学严谨，无冗余元素。渲染满足可读性和真实性，给予用户真实体验感觉。 2.软件特点 具有较强虚拟现实人机交互功能：便捷、人性化的操作方式，在三维环境下可以对零部件进行放大、缩小、旋转、移动等操作。 ■（提供视频演示）结构展示教学可对高压连接器进行整体、透明显示等操作。每个零部件都有相对应的名称显示信息，可在三维虚拟仿真中对部件进行认知学习。 具有结构教学、原理教学、拆装方法三个模块。 ■（提供视频演示）结构教学：具有高压连接器整体、展开、透明教学，可对高压保险丝、高压互锁信号线、大电流环簧等高压连接器部件进行教学； ■（提供视频演示）原理教学：用三维特效仿真模拟高压电流经连接器的动效，清晰显示高压连接器通电时电流的流动路线(提供软件视频演示)； 拆装方法：具有拆卸维修开关、安装维修开关两个三维动画，以三维动画技术动态演示部件的拆卸及安装过程。 | 1 | 个 |
| 3 | 动力电池智能拆装实训系统 | 一、总体要求 采用主流新能源动力电池包PACK，真实展示新能源汽车动力电池内部结构和性能参数；可以观察新能源汽车电源及动力系统的组成、各元件的外形和相对位置，加深对电池结构和工作原理的了解，对新能源汽车电池系统的结构教学、拆装检测教学实训等。 二、系统组成 1.由不注液电芯组装成动力电池包PACK总成;2.动力电池拆装台；3.短路微触电控制板；4.43寸智能电脑一体机；5.短路检测警报装置。 三、功能特点 ■（提供视频演示）1.电池包PACK总成由不注液电芯组成，电池PACK中不存在高电压，最大程度上保证操作安全性。 电池包PACK总成包含：①190Ah-plus大电芯17*1P6S电池模组②S-BOX：电流传感器、正极继电器、负极继电器、快充继电器、主正预充继电器、快充预充继电器、预充电阻③FUSE④高压连接铜巴⑤热管理系统⑥电池管理控制板（BMU）⑦电芯采样单元⑧下箱体⑨上箱盖（含平衡阀） 2．完整电池包PACK总成，高度适合人体操作，铝型材底座。动力电池包整体布局在上方，下放壳体支架带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠，坚固耐用， 3．动力电池（不装液）上面安装铜导连接器，在拆装过程中如有短路现象，会有轻微触电感觉和警告灯提醒。 4．台架下方安装抽屉，用于放置专用拆装工具检测仪器，安装柜子用于放置安全防护工具和易损件替换包。 5．平台配置43寸多媒体显示屏，具备HDMI接口，支持PC设备投屏； 6. 平台配置一体机版本计算机，计算机安装智能教学系统，系统内置课程资源。处理器内存2G，存储32G，通信支持WiFi 802.11 b/g/n 2.4G协议、局域网1000M LAN、蓝牙Bluetooth 4.0协议等多种模式，显示输出HDMI 1.4高速双向通信，分辨率：1920x1080； 四、工艺要求 1.台架采用磨砂高强度铝合金材质制作底座，美观大方，经久耐用 2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮，方便移动。 3.外形尺寸2340mm（L）X1320mm（W）X980mm（H）。 4.电源开关：22mm金属电源开关灯，最大功率250VAC/15A 5.额定电压：100~240VAC、50/60Hz； 6.适应环境温度：-10℃~50℃； 7.适应环境湿度：20%~80%。 五、支持测试内容 1.气密测试 （1）教具配套气密仪可进行动力电池气密测试，电池包测试参数： ①充气压力2.5～3.5kpa；②测试时间60S；③泄漏率＜100pa。 （2）教具配套气密仪可进行动力电池热管理系统气密测试，电池包测试参数： ①充气压力2.5～3.5kpa；②测试时间60S；③泄漏率＜100pa。 2.绝缘测试 教具配套电子兆欧表可进行动力电池包PACK绝缘测试，测试参数：绝缘值≥20MΩ。 ▲六、易损件补充包 1.M6六角法兰面螺栓*12 2.上下箱体密封条T=4.78mm，压缩后2.5mm*1 七、可完成实训任务 1.动力电池箱盖拆装2.电池模组拆装3.电池包内部S-BOX拆卸4.继电器更换5.熔断器更换6.气密测试7.充放电机连接8.均衡仪连接 八、软件项目 1.软件描述 以3D立体场景全方位展示G5-190Ah动力电池总体教学环境，让学生在更真实的虚拟现实环境主动参与学习，改变传统的被动学习方式，提高学生的学习积极性。以G5-190Ah动力电池实物部件为原型精准测绘，所有的零部件结构严格按照1:1尺寸进行三维实体建模，利用先进的实时渲染引擎与物理引擎，逼真展现现实物理教学模型，直观展现结构原理教学项目。逻辑关系科学严谨，无冗余元素。渲染满足可读性和真实性，给予用户真实体验感觉。 2.软件特点 具有较强虚拟现实人机交互功能：便捷、人性化的操作方式，在三维环境下可以对零部件进行放大、缩小、旋转、移动等操作。 ■（提供视频演示）结构展示教学可对动力电池组进行整体、透明显示操作，具有PACK结构整体、展开等操作，每个零部件都有相对应的名称显示信息，可在三维虚拟仿真中对部件进行认知学习，融入音视频技术，可任意控制音频的关闭或打开。 3.资源模块 具有电池总成、PACK结构、冷却系统模块。 ■（提供视频演示）电池总成：具有动力电池总成整体、透明教学，可对电池壳体、电芯、BMU、S-BOX、FUSE、高低压线束、热管理部件及其它电池部件进行结构展示，具备部件名称显示、动力电池总成性能参数介绍等语音文字讲解教学功能。 ■（提供视频演示）PACK结构：具有PACK整体、展开结构教学功能，具备部件名称显示、PACK性能参数介绍等语音文字讲解教学功能; 可对电池模组进一步单独切换进入教学展示，可展示电池模组的模组端板、电芯、侧板热压膜等部件结构，可进行电池模组整体、展开教学操作，具备部件名称显示、电池模组性能参数介绍等语音文字讲解教学功能； 冷却系统模块：具有动力电池组总成冷却系统结构教学，具备系统介绍语音文字讲解教学功能。 | 1 | 个 |
| 4 | 动力电池及BMS综合故障检测系统 | 一、总体要求 采用主流新能源完整的动力电池包PACK； 配备电池包内部电路图和检测端子，同时可满足工作原理教学和考核需要。动力电池包可模拟实车真实典型的故障类型。 二、系统组成 1.模拟动力电池包;2. 电池系统模拟故障检测台；3.开关电源；4.43寸智能电脑一体机；5.检测面板；6.故障模拟系统。 三、功能特点 1．铝型材整体实验台，电池包和上电控制器集成内部，通过模拟故障器设置故障。电池包为模拟运行电池包系统，BMS系统能正常工作，但系统高压为信号电压，风险较低；既考虑教学安全，又能真实反映电池系统工作情况。 ■（提供视频演示）2．虚拟电池故障设置器与BMS电池控制单元通讯，通过虚拟故障可以设置单体电池和温度传感器过充、过放、温度过高等故障，实际检测可以测试故障电压或信号。 ■（提供视频演示）3．显示器可以显示类似仪表数据，包括单体电池和均衡状态等，如果连接OBD检测头在外壳上有预留位置。 4．实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。 5．平台配置43寸多媒体显示屏，具备HDMI接口，支持PC设备在线投屏； ▲6.平台配置一体机版本计算机，计算机安装智能教学系统，处理器内存2G，存储32G，通信支持WiFi 802.11 b/g/n 2.4G协议、局域网1000M LAN、蓝牙Bluetooth 4.0协议等多种模式，显示输出HDMI 1.4高速双向通信，分辨率：1920x1080； 四、工艺要求 1.台架采用磨砂高强度铝合金材质制作底座，美观大方，经久耐用； 2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮，方便移动； 3.外形尺寸2540mm(L)X1320mm（W）X1200mm（H）； 4.主面板材质：铝塑复合板； 5.系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图遵循维修手册电路图绘制拼接而成）； 6.测试孔：2mm孔/尼龙； 7.白色铝型材/磨砂氧化； ▲五、汽车综合教学管理软件 （1）功能说明：在汽车综合教学管理软件中安装WIFI无线智能化故障设置系统上位机，主要由上位机软件、中位机、下位机（故障设置板）、具有无线智能化故障设置系统的汽车教学设备等构成，上位机软件支持window（win7或10）、android（4.1版本以上）系统，支持终端为PC电脑、平板、手机。系统可通过局域无线WIFI、中位机自带WIFI、USB的三种方式进行连接，可便捷性地设置各种常见系统部件线路的故障：通路、断路、间歇性断路、虚接四种故障状态，方便教师在教学设备上对汽车电器、电控系统等故障检测与排故的教学任务实施，有效地减少教学设备的损耗率。系统具备“间歇性断路”故障发生时间条件设置、断电恢复、故障列表名称个性化修改等功能。 （2）配备说明：配置无线故障设置上位机一台（全部设备共用一台上位机）、中位机一台（全部设备共用一台中位机）。一台上位机可以控制250台下位机（下位机与教学设备部件线束相连），上位机采用10.1英寸的触摸屏win 10系统平板电脑。，“无线智能化故障设置“为汽车综合教学管理平台软件的子模块，配备android版“无线智能化故障设置软件”（在用户操作指南内扫二维码获取安装），《无线智能化故障设置系统》用户操作指南（含PC/android系统）。 （3）技术要求 1、上位机软件支持系统：window（win 7或10）、android（4.1版本以上）； 2、上位机软件运行终端：PC/平板/手机； 3、中位机采用STM32嵌入式微处理器开发，具有USB通信、存储功能，即插即用免驱程连接到平板或PC； 4、中位机内置433MHz无线通信功能，可通过上位机发送无线故障设置指令到下位机；通过上位机软件UDP广播，搜索IP地址，得到IP地址后进行TCP连接，具有较稳定的通讯，中位机与下位机通迅距离300米以内； 5、中位机可作为客户端连接到WIFI路由器，使用可支持的终端设备连接设定的局域网环境，可发送故障设置数据到下位机； 6、中位机可独立产生WIFI热点（不需要路由器），手机或平板电脑连接热点后，可发送故障设置数据到下位机； 7、下位机采用16个500mA继电器设计控制8路信号，每个下位机可通过FPC数据线扩展到96路； 8、每个下位机具有8位拨码地址，一台上位机可同时/分别控制250个下位机（250台实训设备）； 9、下位机外壳材质：使用透明亚克力外壳，便于观察每路信号状态，每路信号使用双色LED指示其工作状态； 10、间歇故障时间设置功能：间歇断路功能可模拟线束连接器处于接触不良的状态,每一路均可独立设置其间歇通/断时间，时间范围为0.1~25S（设定的时间小数点为1位）； 11、多样式连接方式：除使用WIFI连接外,也可通过USB口连接到PC电脑（不需使用WIFI时），此时通过USB口直接发送故障设置数据，更方便快捷； 12、故障设置显示功能：设备部件线路处于直通状态时，下位机相对应线路的显示灯为绿色常亮状态；虚接状态时，下位机相对应线路的显示灯为红色常亮状态；断路状态时，下位机相对应线路的显示灯为熄灭状态；间歇性故障状态时，下位机相对应线路的显示灯为绿色闪烁状态； 13、故障列表名称个性化修改并同步功能：可对故障列表名称进行个性化定义修改，通过无线方式导入及导出故障信号列表，可在多个上位机软件运行终端间实现同步数据，因此不再需要手动配置各平板或手机等使用终端上位机软件中台架设备的信号列表； 14、断电恢复功能：下位机断电后重新上电，自动恢复上次故障设置内容； 六、可完成实训任务 1.充电故障排查 2.通信故障排查 3.绝缘故障排查 4.高温故障排查 5.均衡故障排查 6.采样故障排查 7.继电器故障排查 8.单体电芯过充故障排查 9.单体电芯过放故障排查 | 1 | 台 |
| 5 | 交直流一体充电系统故障检测台 | 一、总体要求 以交流充电桩和直流充电桩为基础进行制作，真实展示新能源汽车充电装置的结构组成和工作原理，能够开展充电桩的组成、结构、原理、操作及排故障等实训课程，适用于职业院校新能源汽车专业教学使用。 二、系统组成 1.直流充电桩配件；2.交流充电桩配件；3. 充电桩故障检测台；4.43寸智能电脑一体机；5.检测面板；6.故障模拟系统；7.开关电源。 二、功能特点 1.实训台安装有漏电保护器，工况指示灯，浪涌保护器，读卡器，配套充电桩智能充电卡片，能够采用刷卡和密码两种方式进行充电，进行真实充电操作。 2.配置真实的交流充电桩充电端口，便于学习充电端口管脚定义及作用。 3.台架安装显示屏同步显示充电电流、电压、充电时间、充电费用，充电指示灯显示充电状态，能够实时监控充电桩工作状态。 4.充电桩具有输入和输出侧保护功能。输入过压、欠压；输出短路、漏电等。 5.面板喷绘充电工作原理框图，方便进行充电桩工作原理分析教学。 6.面板安装检查端子，供学员使用示波器或万用表检测波形或电信号，动态演示充电桩工作状态。 7.台架采用磨砂高强度铝合金材质制作，带万向脚轮，便于移动； 8．平台配置43寸多媒体显示屏，具备HDMI接口，支持PC设备在线投屏； 9.平台配置一体机版本计算机，计算机安装智能教学系统，系统内置课程资源。处理器内存2G，存储32G，通信支持WiFi 802.11 b/g/n 2.4G协议、局域网1000M LAN、蓝牙Bluetooth 4.0协议等多种模式，显示输出HDMI 1.4高速双向通信，分辨率：1920x1080； 10.直流充电桩参数 输入电压：AC220V±15%（单相三线制） 输入频率：45Hz～65Hz 额定输出功率:7KW 输出电压范围:DC100-750V 最大输出电流：20A 充电接口：1个（满足最新国标GB/T 202234.3-2015） 充电枪/座：单枪 待机功耗：≤10W 防护等级：IP30 工作温度：-20～+65℃（超过50℃降额） 11.交流充电桩参数 输入电压：AC220V±20%（单相三线制） 输入频率：50Hz±5% 额定输出功率:7KW 输出电压范围:跟随输入 最大输出电流：32A 充电接口：1个（满足最新国标GB/T 202234.3-2015） 充电枪/座：单枪 待机功耗：≤10W 防护等级：IP54 工作温度：-20～55℃ 四、工艺要求 1.台架采用磨砂高强度铝合金材质制作底座，美观大方，经久耐用； 2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮，方便移动； 3.外形尺寸1600mm(L)X900mm（W）X1000mm（H）； 4.主面板材质：铝塑复合板； 5.系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图遵循维修手册电路图绘制拼接而成）； 6. 测试孔：2mm孔/尼龙； 7. 白色铝型材/磨砂氧化； 五、汽车综合教学管理软件（需确认）台架自带 （1）功能说明：在汽车综合教学管理软件中安装WIFI无线智能化故障设置系统上位机，主要由上位机软件、中位机、下位机（故障设置板）、具有无线智能化故障设置系统的汽车教学设备等构成，上位机软件支持window（win7或10）、android（4.1版本以上）系统，支持终端为PC电脑、平板、手机。系统可通过局域无线WIFI、中位机自带WIFI、USB的三种方式进行连接，可便捷性地设置各种常见系统部件线路的故障：通路、断路、间歇性断路、虚接四种故障状态，方便教师在教学设备上对汽车电器、电控系统等故障检测与排故的教学任务实施，有效地减少教学设备的损耗率。系统具备“间歇性断路”故障发生时间条件设置、断电恢复、一键或手动清除功能故障、故障查询、故障列表名称个性化修改等功能。 （2）配备说明：配置无线故障设置上位机一台（全部设备共用一台上位机）、中位机一台（全部设备共用一台中位机）。一台上位机可以控制250台下位机（下位机与教学设备部件线束相连），上位机采用10.1英寸的触摸屏win 10系统平板电脑。 “无线智能化故障设置“为汽车综合教学管理平台软件的子模块，配备android版“无线智能化故障设置软件”《无线智能化故障设置系统》用户操作指南（含PC/ android系统）。 （3）技术要求 1、上位机软件支持系统：window（win 7或10）、android（4.1版本以上）； 2、上位机软件运行终端：PC/平板/手机； 3、中位机采用STM32嵌入式微处理器开发，具有USB通信、存储功能，即插即用免驱程连接到平板或PC； 4、中位机内置433MHz无线通信功能，可通过上位机发送无线故障设置指令到下位机；通过上位机软件UDP广播，搜索IP地址，得到IP地址后进行TCP连接，具有较稳定的通讯，中位机与下位机通迅距离300米以内； 5、中位机可作为客户端连接到WIFI路由器，使用可支持的终端设备连接设定的局域网环境，可发送故障设置数据到下位机； 6、中位机可独立产生WIFI热点（不需要路由器），手机或平板电脑连接热点后，可发送故障设置数据到下位机；（现场演示该功能，演示不符合要求为负偏离） 7、下位机采用16个500mA继电器设计控制8路信号，每个下位机可通过FPC数据线扩展到96路； 8、每个下位机具有8位拨码地址，一台上位机可同时/分别控制250个下位机（250台实训设备）； 9、下位机外壳材质：使用透明亚克力外壳，便于观察每路信号状态，每路信号使用双色LED指示其工作状态； 10、间歇故障时间设置功能：间歇断路功能可模拟线束连接器处于接触不良的状态,每一路均可独立设置其间歇通/断时间，时间范围为0.1~25S（设定的时间小数点为1位）； 11、多样式连接方式：除使用WIFI连接外,也可通过USB口连接到PC电脑（不需使用WIFI时），此时通过USB口直接发送故障设置数据，更方便快捷 12、故障设置显示功能：设备部件线路处于直通状态时，下位机相对应线路的显示灯为绿色常亮状态；虚接状态时，下位机相对应线路的显示灯为红色常亮状态；断路状态时，下位机相对应线路的显示灯为熄灭状态；间歇性故障状态时，下位机相对应线路的显示灯为绿色闪烁状态； 13、一键或手动清除功能：具有一键清除或手动清除已设故障内容； 14、故障查询功能：可一键查询下位机已设置的故障点；当汽车综合教学管理平台软件退出并重新进入到“故障设置”时，可通过故障查询菜单对已设定故障内容信息进行查询。 15、故障列表名称个性化修改并同步功能：可对故障列表名称进行个性化定义修改，通过无线方式导入及导出故障信号列表，可在多个上位机软件运行终端间实现同步数据，因此不再需要手动配置各平板或手机等使用终端上位机软件中台架设备的信号列表； 16、断电恢复功能：下位机断电后重新上电，自动恢复上次故障设置内容； 六、可完成实训任务 1.充电桩通讯故障 2.充电信号故障 3.充电报文采集 七、配套新能源汽车实训中心电子沙盘 1.软件功能要求 需具备触摸操作，支持2点缩放、滑动旋转、3点平移等; 需具备旋转限制功能：上旋转幅度70°、下旋转幅度45°，左右旋转幅度360°。 2.软件内容要求 ■（现场软件演示）至少能够模拟10个新能源实训室布局展示效果图，包含电工电子实验实训室、新能源汽车高压安全实训室、电机电控实验实训室、电池实验实训室、新能源汽车电控实训室、新能源汽车辅助电器实训室、新能源汽车维护实训室、纯电动汽车整车实训室、混合动力汽车整车实训室、氢燃料电池汽车实验室。 需模拟电工电子实验实训室真实场景布局，包含汽车电工电子实训套装、70寸智能教学一体机。 需模拟新能源汽车高压安全实训室真实场景布局，包含高压防护装备套装、护栏杆及隔离带套装、绝缘工作台、绝缘工具套装、心肺复苏模拟人。 需模拟电池实验实训室真实场景布局，包含单体电池充放电实验装置、70寸智能教学一体机。 需模拟新能源汽车电控实训室真实场景布局，包含纯电动汽车电控系统实训台、工具车、70寸智能教学一体机。 需模拟新能源汽车辅助电器实训室真实场景布局，包含电动制动系统实训台、空调冷煤回收加注器、工具车、新能源汽车电动空调系统虚拟结构原理展示软件、70寸智能教学一体机、43寸智能教学一体机。 需模拟新能源汽车维护实训室真实场景布局，包含纯电动整车、混合动力整车、插电式混合动力整车、交流立式充电桩、龙门式举升机、工具车、零件车、70寸智能教学一体机、43寸智能教学一体机。 需模拟纯电动汽车整车实训室真实场景布局，包含纯电动整车、汽车检测诊断系统、交流立式充电桩、龙门式举升机、工具车、70寸智能教学一体机、43寸智能教学一体机等。 ■（现场软件演示）需模拟混合动力汽车整车实训室真实场景布局，包含混合动力整车、汽车检测诊断系统、交流立式充电桩、龙门式举升机、工具车、70寸智能教学一体机、43寸智能教学一体机等虚拟配置场景。 需模拟氢燃料电池汽车实验室真实场景布局，包含氢燃料电池教学模型车、70寸智能教学一体机、42寸智能学习一体机。 3.关键技术要求 需采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示，随时缩放大小以方便结构展示。需采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 | 1 | 个 |
| 6 | 整车动力电池PACK总成故障诊断智能实训平台 | 一、总体要求 教具与整车连接，使用航空插头连接测试台，通过测试台设置并测量高压部件的低压系统故障，低压部分采用wifi设故；高压部分使用原车检测工具进行诊断，为了安全使用机械设故。 二、工艺要求 1.台架采用磨砂高强度铝合金材质制作底座，美观大方，经久耐用； 2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮，方便移动； 3.外形尺寸1200mm(L)X900mm（W）X1000mm（H）； 4.主面板材质：铝塑复合板； 5.系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图遵循维修手册电路图绘制拼接而成）； 6. 测试孔：2mm孔/尼龙； 三、配套43寸智能电脑一体机。 四、可完成实训任务 1.整车动力电池系统通讯故障 2.整车动力电池绝缘故障 3.整车无法上电综合故障排查 4.整车无法通讯故障排查 5.整车VCU供电故障排查 6.驾驶意图传感器故障排查 五、配套纯电动汽车动力系统虚拟结构原理展示系统 - 功能描述 - 结构展示：以爆炸的方式展示（纯电动汽车）动力系统及组件的结构。 - 原理演示：模拟（纯电动汽车）动力系统及组件的工作原理。 - 模拟工况：在原理演示时可以控制（纯电动汽车）动力系统工况，以展示（纯电动汽车）动力系统不同工况的原理。 - ■（现场软件演示）展示特效：模拟（纯电动汽车）动力系统运行时的电器、机械运动等特效。 - 手势操作：触摸操作，支持2点缩放，滑动旋转，3点平移等操作。 - 零部件名称显示：结构爆炸后的零件可显示或隐藏零件对应名称。 - 旋转限制：上旋转幅度70°，下旋转幅度45°，左右旋转幅度360°。 - 教学项目 - 提供（纯电动汽车）动力系统16个结构展示，9个原理演示。 - ■（现场软件演示）6个结构展示包含（纯电动汽车）动力系统结构、电驱系统结构、动力电池系统结构、电控系统结构、电动机组件结构、电力电子箱组件结构、减速器组件结构、电驱冷却系统组件结构、高压电池包组件结构、高压配电单元组件结构、动力电池充电系统结构、动力电池冷却系统组件结构、VCU结构、换挡杆组件结构、加速踏板传感器结构、制动位置传感器结构。 - ■（现场软件演示）9个原理演示包含（纯电动汽车）动力系统原理、电驱系统原理、动力电池系统原理、电控系统原理、减速器组件原理、电驱冷却系统组件原理、高压配电单元组件原理、动力电池充电系统原理、动力电池冷却系统组件原理。 - 技术特性 - 结构必须展示真实零件的标记、零件特征。 - 原理必须模拟（纯电动汽车）动力系统运行时的电器工作及机械的运动情况。 - 采用Unity 纯三维引擎交互技术，360度全方位展示（纯电动汽车）动力系统，可以缩放大小以方便结构原理演示。 - 采用多点触摸操作方式加强用户交互体验舒适度。 - 可支持运行在智能触摸交互平板，清晰的展示结构及工作原理。 - 支持在线更新的方式，用户更方便快捷的更新内容。 - 配套教学材料 - 配套教学材料必须包含教具配套教材、学习工作页、教学参考书等。 - 配套教材包含4个系统，4个教学项目，18个教学知识点。学习工作页、教学参考书根据教学项目开发。 序号; 教学系统; 教学内容. 1; 动力系统总论; 动力系统总成功用. 动力系统结构组成. 动力系统工作原理. 动力系统技术特点. 2; 电驱系统; 电驱系统概述. 电动机组件. 电力电子箱. 减速器组件. 电驱冷却系统. 3; 动力电池系统; 动力电池系统概述. 高压电池包. 高压配电单元. 动力电池充电系统. 动力电池冷却系统. 4; 电控系统; 电控系统概述. 动力控制模块. 传感器. 电控系统控制内容. | 1 | 套 |
| 7 | 公交车整车动力系统故障诊断智能实训系统 | 一、总体要求 采用主流新能源完整的动力电池包PACK； 配备电池包内部电路图和检测端子，同时可满足工作原理教学和考核需要。动力电池包可模拟实车真实典型的故障类型。 二、系统组成 ■（提供视频演示）1.动力电池包;2. 电池系统模拟故障检测系统；3.开关电源；4.43寸显示器；5.微型电脑主机；6.检测面板；7.公交车框架平台；8.商用车电驱系统；9.商用车电控系统。 二、功能特点 1．电池包为模拟运行电池包系统，BMS系统能正常工作，但系统高压为信号电压，风险较低；既考虑教学安全，又能真实反映电池系统工作情况。电池包和上电控制器集成内部，通过模拟故障器设置故障。 2.台架框架为金属框架结构，模拟公交车主要框架结构，台架内集成BUS专用动力电池箱*2、电源系统高压盒、电源系统低压盒、AC电源转换器、驱动电机器件、BUS悬架系统。 ■（提供视频演示）3．虚拟电池故障设置器与BMS电池控制单元通讯，通过虚拟故障可以设置单体电池和温度传感器过充、过放、温度过高等故障，实际检测可以测试故障电压或信号。 4．显示器可以显示类似仪表数据，包括单体电池和均衡状态等，如果连接OBD检测头在外壳上有预留位置。 5．平台配置43寸多媒体显示屏，具备HDMI接口，支持PC设备在线投屏 6. 平台配置无风扇低功耗计算机，计算机安装智能教学系统，系统内置课程资源。处理器内存2G，存储32G，通信支持WiFi 802.11 b/g/n 2.4G协议、局域网1000M LAN、蓝牙Bluetooth 4.0协议等多种模式，显示输出HDMI 1.4高速双向通信，分辨率：1920x1080； 四、工艺要求 1.台架采用国标优质铝型材制作底座，美观大方，经久耐用； 2.下方型材支架使用聚氨酯静音轮，方便移动； 3.外形尺寸8m(L)X2m（W）X1.8m（H）； 4.主面板材质：铝塑复合板； 5.系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图遵循维修手册电路图绘制拼接而成）； 6. 测试孔：2mm孔/尼龙； 7. 白色铝型材/磨砂氧化； 五、汽车综合教学管理软件 （1）功能说明：在汽车综合教学管理软件中安装WIFI无线智能化故障设置系统上位机，主要由上位机软件、中位机、下位机（故障设置板）、具有无线智能化故障设置系统的汽车教学设备等构成，上位机软件支持window（win7或10）、android（4.1版本以上）系统，支持终端为PC电脑、平板、手机。系统可通过局域无线WIFI、中位机自带WIFI、USB的三种方式进行连接，可便捷性地设置各种常见系统部件线路的故障：通路、断路、间歇性断路、虚接四种故障状态，方便教师在教学设备上对汽车电器、电控系统等故障检测与排故的教学任务实施，有效地减少教学设备的损耗率。系统具备“间歇性断路”故障发生时间条件设置、断电恢复、一键或手动清除功能故障、故障查询、故障列表名称个性化修改等功能。 （2）配备说明：配置无线故障设置上位机一台（全部设备共用一台上位机）、中位机一台（全部设备共用一台中位机）。一台上位机可以控制250台下位机（下位机与教学设备部件线束相连），上位机采用10.1英寸的触摸屏win 10系统平板电脑。 “无线智能化故障设置“为汽车综合教学管理平台软件的子模块，配备android版“无线智能化故障设置软件”《无线智能化故障设置系统》用户操作指南（含PC/ android系统）。 （3）技术要求 1、上位机软件支持系统：window（win 7或10）、android（4.1版本以上）； 2、上位机软件运行终端：PC/平板/手机； 3、中位机采用STM32嵌入式微处理器开发，具有USB通信、存储功能，即插即用免驱程连接到平板或PC； 4、中位机内置433MHz无线通信功能，可通过上位机发送无线故障设置指令到下位机；通过上位机软件UDP广播，搜索IP地址，得到IP地址后进行TCP连接，具有较稳定的通讯，中位机与下位机通迅距离300米以内； 5、中位机可作为客户端连接到WIFI路由器，使用可支持的终端设备连接设定的局域网环境，可发送故障设置数据到下位机； 6、中位机可独立产生WIFI热点（不需要路由器），手机或平板电脑连接热点后，可发送故障设置数据到下位机； 7、下位机采用16个500mA继电器设计控制8路信号，每个下位机可通过FPC数据线扩展到96路； 8、每个下位机具有8位拨码地址，一台上位机可同时/分别控制250个下位机（可支持250台实训设备）； 9、下位机外壳材质：使用透明亚克力外壳，便于观察每路信号状态，每路信号使用双色LED指示其工作状态； 10、间歇故障时间设置功能：间歇断路功能可模拟线束连接器处于接触不良的状态,每一路均可独立设置其间歇通/断时间，时间范围为0.1~25S（设定的时间小数点为1位）； 11、多样式连接方式：除使用WIFI连接外,也可通过USB口连接到PC电脑（不需使用WIFI时），此时通过USB口直接发送故障设置数据，更方便快捷 12、故障设置显示功能：设备部件线路处于直通状态时，下位机相对应线路的显示灯为绿色常亮状态；虚接状态时，下位机相对应线路的显示灯为红色常亮状态；断路状态时，下位机相对应线路的显示灯为熄灭状态；间歇性故障状态时，下位机相对应线路的显示灯为绿色闪烁状态； 13、一键或手动清除功能：具有一键清除或手动清除已设故障内容； 14、故障查询功能：可一键查询下位机已设置的故障点；当汽车综合教学管理平台软件退出并重新进入到“故障设置”时，可通过故障查询菜单对已设定故障内容信息进行查询。 15、故障列表名称个性化修改并同步功能：可对故障列表名称进行个性化定义修改，通过无线方式导入及导出故障信号列表，可在多个上位机软件运行终端间实现同步数据，因此不再需要手动配置各平板或手机等使用终端上位机软件中台架设备的信号列表； 16、断电恢复功能：下位机断电后重新上电，自动恢复上次故障设置内容； 六、可完成实训任务 1.充电故障排查 2.通信故障排查 3.绝缘故障排查 4.高温故障排查 5.采样故障排查 6.继电器故障排查 7.单体电芯过充故障排查 8.单体电芯过放故障排查 9.驱动电机旋变信号故障排查 10.电控系统通讯故障排查 | 1 | 套 |
| 8 | 专用锂电池均衡电机 | 1.电源输入：AC90-264V，频率范围为40－60Hz 2.充放电电压范围：1.8-5.0V 3.电压检测精度：±0.1%FS±2mV（最大量程5V） 4.充放电电流范围：0.1- 5A 5.电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程5A） 6.电池温度检测精度：±2℃（-25℃ -- 85℃） 可设置充放电温度范围 7.单设备可支持模组数：最大2组，每组最多12节电池 8.充放电功率：Max 600W | 1 | 台 |
| 9 | 乘用车专用均衡线束部分 | 多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，连接电芯进行作业。 | 1 | 套 |
| 10 | 公交车专用均衡线束部分 | 多电芯连接线束，适用于多电芯同时进行均衡作业，可适配模组进行作业。 | 1 | 套 |
| 11 | 专用气密检测仪器 | 产品简介：GII系列便携式气密性检漏测试仪是针对新能源领域开发的专用测试设备，适用于液冷板、PDU、PEU 等部件的气密性检测。该设备采用特有的气压控制技术有效的解决了在微气压下的自动调节、气压稳定和采样精度等难题。QMM 系列便携式气密性检漏测试仪采用进口关键零部件、气路硬连接、自动调节输出气压，高清触摸屏及便携式设计等技术，使其具备寿命长、精度高、操作简单、体积小、易携带等特点。 参数配置：测试压力输出范围，高压50KPa-500KPa；低压0Kpa-50Kpa气压调节方式 自动调节分辨率 1Pa人机界面 7 寸高清触摸屏 历史数据 最近 10000 组历史记录，可 U 盘导出 检测时间 设定范围：0~9999（S） 测试输入气压源 0.6MPa＜气源压力＜1Mpa 清洁干燥空气源 ，电源 AC220V±10% 50Hz，工作温度 0-50℃ | 1 | 套 |
| 12 | 专用PACK充放电机 | 1.电源输入：AC三相四线 323-437V，频率范围为 40－60Hz DC：输入电压 300-600Vdc 2.充放电电压范围：300-600V DC 3.电压检测精度：±0.5%FS 最大量程 600V 4.充放电电流范围：充电0-20A@300-600V；放电0-30A @300-600V 5.电流检测精度：±1%FS±0.05A（最大量程5A） 6.充放电数据采集：机内主动测量+外部 CAN 通讯数据采集 7.主机操作方式：触摸屏 8.显示器：7 寸 TFT 液晶屏，分辨率 640*480 9.内部数据存储：32MB 10.数据查找：支持存储器内数据预览 11.充、放电数据查询：柱状图、数据表 12.耐压测试：2200Vdc 1min 交流输入-机壳 | 1 | 个 |
| 13 | 专用大功率充放电一体机 | 1.电源输入-交流:单相交流220V，频率范围为40－60Hz 2.电池输入-直流:输入电压90-260Vdc 3.电压测量精度:±0.5%FS 最大量程260V 4.电流测量精度:±0.5%FS 最大量程50A 5.充放电压范围：6-260Vdc 6.充电电流范围：0-20A@6-260Vdc，最大功率2.2KW 7.放电电流范围：0-50A@6V-120V，0-30A@120.1V-260V，最大功率7KW | 1 | 个 |
| 14 | 专用组合式多通道均衡维护仪（含8条夹子线） | 1.可均衡通道数 1-120ch 2.单个通道最大均衡电流：±7A（取决于采样线的线径） 3.同时并发通道数：8 4.总通道数：120 5.相序检测功能（自动判断接线正确性） 6.均衡方式：恒流充电、恒流放电 7.电压采样精度：<±2mV 8.过流保护、短路保护、欠压保护、过压保护； 9.供电电压：220VAC，50Hz 10.额定功率：280W 11.内部通讯方式：CAN 总线 12.体积：336mm*300mm*150mm | 1 | 套 |
| 15 | 专用CAN盒 | 1.接口形式：DB9接口 2.CAN路数：2路 3.数据接收能力：14000帧/秒（每路） 4. 数据发送能力：4000帧/秒（每路） 5.电气隔离：DC 2500V或者AC 1700V 6.工作温度：-40℃~85℃ 7.终端电阻：内置 8.CAN波特率：可编辑任意设置，范围在5Kbps~1M Kbps之间 9.尺寸：115mm*76mm | 1 | 套 |
| 16 | 专用维修上位机软件（含笔记本电脑） | 上位机检测功能：PACK软件版本、PACK硬件版本、PACK组端总电压（BatUin）、PACK组端总电流（Current）、SOC/SOH、单体/平均温度（Tavg）、单体/平均电压（CellUmax）、正极/负极绝缘值、BMU生命信号、允许放电电流（AllowDischai）、允许充电电流（Allowchai）、KeyOn信号电压（KeyOnVoltage）、BMU供电电压（PowerVoltage）、CC2检测电压（CC2Voltage）、单体最大SOC（CellmaxSOC）、单体最小SOC（CcllminSOC）、BMS请求充电模式（ReqChgOutVoit）、直流充电插座温度（DCCPlug1-4Temp）、充电机最大输出能力（MaxChgCurr）、电池数据读取（CanData）、故障码读取（DTC&Snapshot）； 上位机控制功能：断开/闭合主继电器、断开/闭合充电继电器、断开/闭合加热继电器、清除主继电器故障、清除低压通讯故障、清除其他高圧回路故障、高压互锁屏蔽、均衡模式开启/关闭、禁止绝缘、软件更新、通讯编码、发送指令帧； 故障模拟：主继电器故障、充电继电器故障、加热继电器故障、预充继电器故障、预充失败故障、高圧回路断路、高压互锁、绝缘故障、压差过大故障、均衡回路故障、内部通讯故障、采样丢失故障、温差过大故障、BMU供电故障、电压采集故障、电流传感器故障。 | 1 | 套 |
| 17 | 实操示教工位机 | - 总体概述 实操示教工位机采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微六路摄像头。具备实操演示投屏、反向控屏、批注讲解、画中画布局、镜头智能控制、录像截图云存、组网监控点评、实操考训录制、电子工单填写、学习资料查询、考训工位设定、考训画面锁定和嵌入第三方应用等主要功能。 - 产品组成 ▲实操示教工位机主要包含两个部分：①实操示教工位机硬件1套；②实操工位机客户端软件1套。 - 实操示教工位机硬件技术要求 - 全景摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。 - 特写摄像头：4寸球机，带云台，400万像素，23倍光学变焦，POE供电，带拾音器。 - 扩展摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯与镜头画面操控触摸屏。 - 高拍摄像头：500万像素，采用定焦模式，可90度折叠，带三档触控LED灯和录音功能。 - 内窥摄像头：500万像素，IP67级防水，支持手机与PC机切换使用。 - 显微摄像头：500万像素，配40-500倍短物距镜头、30-300倍长物距镜头，LED灯触摸调控，手动调焦专业防抖，合金材质，带升降万向微调观测台。 - 无线麦克风：头戴式，一拖二，可调频，UHF无线电波频率为700～8000MHz，接收距离20～40米，自动配对，可USB充电，带LED屏。 - 无线镜头控制器：2.4G无线连接，支持充电，可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照等智能控制。 - 触摸屏：23.5寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂。 - OPS：I5-8400及同级别以上、内存8G及同级别以上、固态硬盘256GB、机械硬盘2TB、带2.0音箱与鼠标键盘。 - 锂电池：12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配12V40A充电器，配库仑计，可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 - 无线基站：主要配置Wifi6-AX3000-5G双频企业级无线路由器、AC1900-5G双频无线扩展路由器、HDMI无线传输器1080P无障碍传输100米、UHF无线音箱无障碍传输150米、400万4倍光学变焦POE拾音wifi课堂监控摄像头，扩展出1个WAN口、1个LAN口、1个LAN(POE)口、1个HDMI输出口、1个AUDIO输出口、4个5V2A USB充电口、2个220V交流充电口。 - 推车外形尺寸约：540mm(L)*480mm(W)*2080mm(H)。 - 扭臂：1.2米大扭臂支架、2节、负重5.5KG。 - 自动卷线器：3芯*0.75平方国标*3.5米圆线、配国标10A3芯插头。 - 其它配置：带静音万向轮、鼠标键盘支架、带格子书写托盘、抽屉、LED开关、可上下左右翻转触摸屏支架，配套多媒体扩展版，含3个USB3.0、2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、2个MIC、1个HDMI、4个USB充电接口。 - ▲实操示教工位机客户端软件技术要求 - 采用.NET语言开发，C/S架构设计，支持在线自动更新。 - 桌面侧边栏小工具：具备回到首页、投屏、监控、批注、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 - 演示投屏：将工位机屏幕无线投屏到同一局域网内的任何PC设备上，可自动搜索设备清单。 - 反向控屏：通过工位机可无线控制操作同一局域网内的PC设备。 - 批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏。 - 画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 - 镜头智能控制：实现全景、特写、扩展三路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、音量调节、录像、拍照等智能控制；高拍、内窥、显微三路摄像头可放大缩小、方向调节、分辨率选择、画面冻结、原始比例选择、录像、拍照。 - 录像截图云存：实现全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微六路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持全景、特写、扩展三路摄像头采用Smart265编码技术进行录制导出，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 - 组网监控点评：通过工位机可监控到同一局域网内的其它工位机等PC设备，通过画笔工具可对监控到的桌面进行批注点评。 - 实操考训录制：点击开始训练/考试或结束训练/考试，可实现实操视频自动启停录制与保存。 - 考训工位设定：进入考训界面时，可以设定本工位机的工位号，以及本工位机的考训学生信息，在生成录像截图时文件名可显示学生信息。 - 考训画面锁定：进入考训界面时，可以在调整好工位机的镜头和界面后，设置锁定界面，以免误操作与乱操作。 - 计时打铃：计时可设定倒计时时间，铃声选择、计时启止、计时复位等功能；打铃可设定打铃时间，铃声选择、打铃启止、打铃复位等功能；并具备全屏时间显示功能。 - 嵌入第三方应用：支持搜索本地安装的应用软件，并嵌入到工位机软件首页中方便调用。 - ▲智慧实训在线云服务技术要求 - 智慧实训云平台采用.NET语言开发，B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 - 智慧实训微信小程序采用H5+CSS+JS语言开发、B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 ■（提供视频演示）通过视频演示硬件具备全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微六路摄像头，无线头戴麦克风，无线镜头控制器，锂电池库仑计显示屏等核心部件，以及大扭臂支架、带格子书写托盘、鼠标键盘支架、抽屉、自动卷线器、静音万向轮等便利性外观设计； ■（提供视频演示）通过视频演示软件具备桌面侧边栏小工具，包括回到首页、投屏、监控、批注、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能； ■（提供视频演示）通过视频演示软件具备全景、特写、扩展三路摄像头的智能控制，包括上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、音量调节、录像、拍照功能； ■（提供视频演示）通过视频演示软件具备画中画布局、考训工位设定、考训画面锁定、电子工单填写、学习资料查询、计时打铃、时间屏显等便利性功能设计； ■（提供视频演示）通过视频演示在线云服务智慧实训云平台具备我的资源、电子工单、考训项目、考训管理、考训数据、公告管理等主要功能，以及智慧实训微信小程序具备考训查询、公告查阅、个人信息管理、自助报修、扫码登录等主要功能。 | 1 | 套 |
| 18 | 实操考训工位机 | - 总体概述 实操考训工位机采用移动录直播、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展三路摄像头，可支持高拍、内窥、显微三路摄像头。具备实操考训录制、镜头智能控制、批注讲解、画中画布局、录像截图云存、电子工单填写、学习资料查询、考训工位设定、考训画面锁定、接收投屏监控和嵌入第三方应用等主要功能。 - 产品组成 ▲实操考训工位机主要包含两个部分：①实操考训工位机硬件1套；②实操工位机客户端软件1套。 - 实操考训工位机硬件技术要求 - 全景摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。 - 特写摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点。 - 扩展摄像头：2.5寸球机，带云台，400万像素，4倍光学变焦，POE供电，带拾音器、wifi热点，含伸缩三脚架、八爪鱼三脚架。 - 触摸屏：21.5寸及以上、电容触摸、内置音箱、支持壁挂。 - OPS：I5-8400及同级别以上、内存8G及同级别以上、固态硬盘256GB、机械硬盘2TB、带2.0音箱与鼠标键盘。 - 移动手推车：总长宽高523*603*2080mm，机箱长宽高420*260*560mm，带静音万向轮、鼠标键盘支架、带格子书写托盘、抽屉、LED开关、可上下左右翻转触摸屏支架，配套多媒体扩展版，含3个USB3.0、2个LAN(PoE)、1个WAN、1个AUDIO、1个MIC、1个HDMI接口。 - 扭臂：1.2米大扭臂支架、2节、负重2KG。 - 实操考训工位机客户端软件技术要求 - 采用.NET语言开发，C/S架构设计，支持在线自动更新。 - 桌面侧边栏小工具：具备回到首页、批注、切屏、回到桌面、音量控制、时间显示功能。 - 实操考训录制：点击开始训练/考试或结束训练/考试，可实现实操视频自动启停录制与保存。 - 镜头智能控制：实现全景、特写、扩展三路摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、3D定位、音量调节、录像、拍照等智能控制。 - 批注讲解：采用可拖动桌面浮动工具条形式，实现对任何界面的书写、擦除、画笔与颜色选择、截屏。 - 画中画布局：支持两分屏、三分屏、四分屏等三种布局，用于各镜头自由组成画中画。 - 录像截图云存：实现全景、特写、扩展三路摄像头的单镜头录制截图，与画中画布局组合录制截图，支持全景、特写、扩展三路摄像头采用Smart265编码技术进行录制导出，支持本地另存为和上传云平台。采用时间、镜头类型、文件类型三种检索方式，并可查看本机存储空间状态预警、录像分辨率设置、定时关机、转码/云同步后关机。 - 考训工位设定：进入考训界面时，可以设定本工位机的工位号，以及本工位机的考训学生信息，在生成录像截图时文件名可显示学生信息。 - 考训画面锁定：进入考训界面时，可以在调整好工位机的镜头和界面后，设置锁定界面，以免误操作与乱操作。 - 接收投屏监控：支持被实操示教工位机搜索到，并接收传过来的投屏，及被监控和控屏。 - 计时打铃：计时可设定倒计时时间，铃声选择、计时启止、计时复位等功能；打铃可设定打铃时间，铃声选择、打铃启止、打铃复位等功能；并具备全屏时间显示功能。 - 嵌入第三方应用：支持搜索本地安装的应用软件，并嵌入到工位机软件首页中方便调用。 - ▲智慧实训在线云服务技术要求 - 智慧实训云平台采用.NET语言开发，B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 - 智慧实训微信小程序采用H5+CSS+JS语言开发、B/S架构设计，服务云端部署，资源云端存储。 | 1 | 套 |
| 19 | 专用上位机软件调试线 | 适用与不同品牌车辆PACK接口的通讯线束；针对未装车的电池包进行数据查看及调试必备线束，其中线束设置有12V电压通道，搭配12V电瓶后，可在车下完成一些列检测及调试工作。 | 1 | 套 |
| 20 | 新能源汽车动力电池系统与充电系统 | 一、总体要求 《新能源汽车动力电池与充电系统》课程包根据企业实际需求开发而成，详细介绍电箱、高压盒的构造，电池管理系统、充电系统的组成架构和功能，CAN网络通讯技术等，从基本的电池知识过渡到新能源汽车的电池及充电系统，由浅入深，有助于学员建立知识架构，深入学习新能源汽车技术。 二、组成要求 《新能源汽车动力电池与充电系统》课程包由1门电子化教材、1个课程标准、1个教师手册、1个学生手册、13个教学课件、4个学习工作页和1套题库组成。 三、■教学项目（现场演示配套下列5章13个小结教学项目的电子化教材、课程标准、教学课件和学习工作页） 第一章 动力电池; 第一节 电芯结构. 第二节 电池模组. 第三节 典型动力电池系统组成及特点. 第二章 高压盒; 第一节 高压盒. 第三章 电池管理系统; 第一节 电池管理系统架构. 第二节 电池管理系统功能. 第三节 电池管理系统组成. 第四节 BMS控制逻辑. 第四章 充电系统; 第一节 充电系统组成与充电流程. 第二节 充电通信协议. 第五章 网络通信; 第一节 BMS中的CAN通信技术. 第二节 高速CAN. 第三节 电池系统CAN网络报文. 四、技术要求 1.教材基于新能源汽车技术的认知，经过教学设计，转换成为与企业需求相匹配的教学材料，满足企业对学员具备新能源汽车电池系统和充电系统知识的要求，构建素质和技能培养框架 2.教学课件是根据课程内容进行教学设计，辅助教师解决教学过程中的重点、难点。 五、配套资源清单 1.新能源汽车动力电池与充电系统-教材 PDF文件 2.新能源汽车动力电池与充电系统-课程标准 PDF文件 3.新能源汽车动力电池与充电系统-教师手册 PDF文件 4.新能源汽车动力电池与充电系统-学生手册 PDF文件 5.新能源汽车动力电池与充电系统-题库（有答案、无答案） PDF文件 6.第一节 电芯结构-课件 PDF文件 7.第二节 电池模组-课件 PDF文件 8.第三节 典型动力电池系统组成及特点-课件 PDF文件 9.第一节 高压盒-课件 PDF文件 10.第一节 电池管理系统架构-课件 PDF文件 11.第二节 电池管理系统功能-课件 PDF文件 12.第三节 电池管理系统组成-课件 PDF文件 13.第四节 BMS控制逻辑-课件 PDF文件 14.第一节 充电系统组成与充电流程-课件 PDF文件 15.第二节 充电通信协议-课件 PDF文件 16.第一节 BMS中的CAN通信技术-课件 PDF文件 17.第二节 高速CAN和中速CAN-课件 PDF文件 18.第三节 电池系统CAN网络拓扑-课件 PDF文件 19.BC3电池箱深度拆装-学习工作页 PDF文件 20.BC商用车高压盒拆装-学习工作页 PDF文件 21.接线盒拆装-学习工作页 PDF文件 22.控制盒拆装-学习工作页 PDF文件 六、数字资源清单 二维动画类. 1.气密仪机的功用与组成 二维动画 mp4 2.扭力扳手的使用方法 二维动画 mp4 3.什么是高压电 微课 mp4 4.电流对人体伤害的类型 二维动画 mp4 5.新能源汽车高压部件识别 二维动画 mp4 6.高压互锁组成与工作过程 二维动画 mp4 7.汽车高压维修工位布置要求 二维动画 mp4 8.新能源汽车着火怎么办？ 微课 mp4 9.动力电池系统的组成 二维动画 mp4 10.磷酸铁锂电池的工作原理 二维动画 mp4 11.BMS上下电控制 二维动画 mp4 12.新能源汽车电机驱动系统工作原理 二维动画 mp4 13.永磁同步电机结构 二维动画 mp4 14.永磁同步电机控制原理 二维动画 mp4 15.永磁同步电机分类 二维动画 mp4 16.三相笼型异步电机结构 二维动画 mp4 17.电机控制器结构 二维动画 mp4 18.新能源汽车上下电控制流程 二维动画 mp4 19.欧姆定律 二维动画 mp4 20.电阻 二维动画 mp4 21.三元锂电池工作原理 二维动画 mp4 22.动力电池均衡管理方法 二维动画 mp4 23.锂电池工作原理 二维动画 mp4 24.电芯结构 二维动画 mp4 25.电池模组结构 二维动画 mp4 26.商用车的电池系统结构 二维动画 mp4 27.G5动力电池结构 二维动画 mp4 28.什么是PACK技术 微课 mp4 29.电池管理系统的功能 微课 mp4 30.电池管理系统工作原理 二维动画 mp4 31.电池管理系统均衡管理功能展示 二维动画 mp4 三维动画类. 1.电芯结构展示 三维动画 exe 2.模组结构展示-G5 三维动画 exe 3.模组结构展示-BC3 三维动画 exe 4.电箱总成结构展示-G5 三维动画 exe 技能视频类. 1.乘用车电池模组充放电作业 技能视频 mp4 2.乘用车电池模组均衡作业-G5 技能视频 mp4 3.乘用车动力电池深度拆装 技能视频 mp4 4.乘用车高压盒深度拆装-Ecar 技能视频 mp4 5.充放电机的使用 技能视频 mp4 6.商用车电池系统气气密性检测-Ebus70 技能视频 mp4 7.商用车电池箱充放电作业(60电池箱) 技能视频 mp4 8.商用车动力电池深度拆装Ebus70 技能视频 mp4 9.商用车高压盒深度拆装-BC3 技能视频 mp4 10.BUS电箱安装 技能视频 mp4 11.CSC电芯检测单元拆装 技能视频 mp4 12.并联直流电路制作 技能视频 mp4 13.串联直流电路制作 技能视频 mp4 ■（提供现场演示） 技能视频：BUS电箱安装、乘用车高压盒深度拆装-Ecar、乘用车电池模组充放电作业。三维动画：电芯结构展示、模组结构展示-BC3。微课：电池管理系统的功能、什么是PACK技术。 | 1 | 套 |
| 21 | 新能源汽车动力电池及管理系统检修 | 一、总体要求 《新能源汽车动力电池及管理系统检修》课程包要求基于动力电池维护保养、故障诊断与检修等问题，结合企业需求开发而成。课程涵盖动力电池维护保养项目及流程，电池和内部电路的诊断检修等内容，学员能够深入了解新能源汽车动力电池及管理系统，通过不同的故障案例学习，提高排除故障和运用不同处理方案的能力，满足企业对学员的基本要求。 二、组成要求 《新能源汽车动力电池及管理系统检修》课程包由1门电子化教材、1个课程标准、1个教师手册、1个学生手册、18个教学课件、11学习工作页1套题库组成。 三、■（现场演示）教学项目（配套下列3个项目，10个任务的电子化教材、课程标准、教学课件和学习工作页） 项目一 动力电池维护保养; 任务一 乘用车动力电池维护保养. 任务二 商用车动力电池维护保养. 项目二 电池常见故障及诊断; 任务一 电池维修及故障诊断流程电路图识读. 任务二 电池内部工作回路的故障诊断与检修. 任务三 电池控制电路的故障诊断与检修. 项目三 典型故障案例解析; 任务一 通讯故障案例解析. 任务二 充电故障案例解析. 任务三 继电器案例解析. 任务四 绝缘故障案例解析. 任务五 单体采样异常案例解析. 四、技术要求 1.课程包的教学任务从新能源汽车动力电池维护和检修的实际问题出发，经过教学设计，转换成为与企业需求相匹配的内容，解决动力电池使用、检测等的实际问题。实现理论教学与实际案例分析一体化实施，构建素质和技能培养框架。 2.教学课件是根据课程内容进行教学设计，辅助教师解决教学过程中的重点、难点。 五、配套资源清单 1.新能源汽车动力电池及管理系统检修-教材 PDF文件 2.新能源汽车动力电池及管理系统检修-课程标准 PDF文件 3.新能源汽车动力电池及管理系统检修-教师手册 PDF文件 4.新能源汽车动力电池及管理系统检修-学生手册 PDF文件 5.新能源汽车动力电池及管理系统检修-题库（有答案、无答案） PDF文件 6.任务一 乘用车动力电池维护保养-课件 PDF文件 7.任务二 商用车动力电池维护保养-课件 PDF文件 8.任务二 CATL维保服务：结构件检查-课件 PDF文件 9.任务二 CATL维保服务：深度检测-课件 PDF文件 10.任务二 CATL维保服务：系统检测-课件 PDF文件 11.任务一 电池维修及故障诊断流程电路图识读-课件 PDF文件 12.任务二 电池内部工作回路故障诊断与检修-课件 PDF文件 13.任务三 电池控制电路的故障诊断与检修-课件 PDF文件 14.任务一 CAN通讯故障检测与诊断-课件 PDF文件 15.任务一 内部通讯故障检测与诊断-课件 PDF文件 16.任务二 充电故障案例解析（低边驱动）-课件 PDF文件 17.任务二 充电故障案例解析（国内充电）-课件 PDF文件 18.任务三 继电器案例解析（充电继电器）-课件 PDF文件 19.任务三 继电器案例解析（加热继电器）-课件 PDF文件 20.任务三 继电器故障案例解析（预充继电器）-课件 PDF文件 21.任务三 继电器故障案例解析（主继电器）-课件 PDF文件 22.任务四 绝缘故障案例解析-课件 PDF文件 23.任务五 单体采样异常案例解析-课件 PDF文件 24.CATL维保服务：结构件检查-学习工作页 PDF文件 25.CATL维保服务：开箱（电箱和高压盒）检测-学习工作页 PDF文件 26.CATL维保服务：深度检测-学习工作页 PDF文件 27.CATL维保服务：系统检测-学习工作页 PDF文件 28.电池报文采集作业-学习工作页 PDF文件 29.电池充放电作业-学习工作页 PDF文件 30.电池容量测试作业-学习工作页 PDF文件 31.电池系统绝缘检测-学习工作页 PDF文件 32.电池系统气密性检测-学习工作页 PDF文件 33.商用车电池箱均衡作业-学习工作页 PDF文件 34.案例分析-学习工作 PDF文件 六、数字资源清单 二维动画类. 1.均衡机的功用与组件 二维动画 mp4 2.高压动力线束内部结构 二维动画 mp4 3.新能源汽车高压安全设计 微课 mp4 4.新能源汽车高压操作安全防护 微课 mp4 5.动力电池高压断电 微课 mp4 6.新能源汽车认知 微课 mp4 7.混合动力汽车的组成 二维动画 mp4 8.动力电池系统工作原理 二维动画 mp4 9.纯电动汽车的工作原理 二维动画 mp4 10.新能源汽车电机驱动系统基本组成 二维动画 mp4 11.新能源汽车电机驱动系统功用 二维动画 mp4 12.新能源汽车驱动电机性能参数认知 微课 mp4 13.三相异步电机控制原理 二维动画 mp4 14.永磁同步电机的应用 微课 mp4 15.高压控制系统的功能 二维动画 mp4 16.电流 二维动画 mp4 17.基尔霍夫定律 二维动画 mp4 18.电压 二维动画 mp4 19.继电器工作原理 二维动画 mp4 20.变压器的种类和用途 二维动画 mp4 21.PN结 二维动画 mp4 22.新能源汽车动力电池性能参数认知 微课 mp4 23.绝缘监测原理 二维动画 mp4 24.BMU功能 二维动画 mp4 25.HVB功能 二维动画 mp4 26.PDM功能 二维动画 mp4 27.动力电池泄漏应急处理 微课 mp4 三维动画类. 1.高压盒-低压控制部分结构展示-BC3 三维动画 exe 2.高压盒-高压控制部分结构展示-BC3 三维动画 exe 3.控制盒结构展示-G5 三维动画 exe 4.S-BOX结构展示-G5 三维动画 exe 技能视频类. 1.BMS软件升级 技能视频 mp4 2.报文采集 技能视频 mp4 3.电池系统气密性检测-G5电池包检测 技能视频 mp4 4.高压安全防护的规范操作 技能视频 mp4 5.绝缘测试仪的使用 技能视频 mp4 6.均衡机的使用 技能视频 mp4 7.气密仪的使用 技能视频 mp4 8.钳形电流表的使用 技能视频 mp4 9.商用车电池系统绝缘检测 技能视频 mp4 10.商用车电池箱均衡作业(70电池箱) 技能视频 mp4 11.护目镜穿戴 技能视频 mp4 12.混联直流电路制作 技能视频 mp4 ■（现场演示）技能视频：电池系统气密性检测-G5电池包检测、均衡机的使用、商用车电池系统绝缘检测。三维动画：S-BOX结构展示-G5、高压盒-高压控制部分结构展示—BC3。微课：新能源汽车高压安全设计、动力电池泄漏应急处理。 | 1 | 套 |

服务要求：

1、供货及安装时间要求：合同签订后 30天供货至招标方指定地点，并完成安装调

试。此项为核心条款，如不满足将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

2、付款方式：2022年9月30日前支付50%，验收成功后支付剩下的50%

3、本项目涉及所有内容要求免费售后维护保养不小于 1 年。售后服务要求及时，接到

用户报修维护信息后 2小时内予以技术响应，4 小时内到达学校进行修复工作，针对服务响应时间提供相应的证明材料（人员、场地等）。售后服务提供本公司售后联系人、手机号码及公司固定电话（直线电话）。

4、中标人应对使用教师进行使用培训，投标人应在投标书中提供详细的培训方案、人员配置、培训内容及培训进度，直至使用方熟练掌握。

有关说明：

1. 投标人的报价不得超出本项目预算金额。

2. 本次招标项目核心产品为：动力电池智能拆装实训系统、公交车整车动力系统故障诊断智能实训系统、实操示教工位机。

3. 投标人如为代理商，需提供本次拟投设备的制造商针对本项目的授权书和原厂售后服务承诺书。

4. 投标人需提供拟投标的系统和软件产品的证明材料，如著作权证书或产品登记证书或测试报告或使用手册等。

5. 本项目要求演示。演示产品型号必须与投标文件中所投型号一致，与系统及软件演示有关的所有设备均由投标人自行配备。具体演示要求参见“附件：演示内容及要求”