上海师范大学附属中学

剧场设施设备更新项目

招标需求

采购人：上海师范大学附属中学

日期：二〇二三年四月

目 录

项目基本情况	3

投标人要求	3

项目技术需求	4

1、项目概述	4

2、项目实施内容	4

3、建设标准	4

4、功能需求	5

5、建设要求	6

5.1视频显示系统	6

5.2 音频扩声系统	8

5.3舞台灯光系统	9

5.4舞台机械幕布系统	9

5.5教学录播系统	9

5.6数字影音系统	9

5.7集控感知系统	9

5.8其他配套设备	9

6、设备参数要求及招标清单	10

7、其他建设要求	34

7.1整体要求	34

7.2系统集成、测试及验收	34

7.3售后服务要求	34

8、付款方式	34

## 项目基本情况

项目编号：310000000230118105983-00011802

项目名称：上海师范大学附属中学剧场设施设备更新项目

预算金额（元）：7,500,000.00 元

最高限价（元）：7,500,000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

建成满足现行标准及学校教、学、演、训、会议等各种应用场景需求的一体化多功能校园剧场，实现音视频、舞台灯光等各类子系统的感知集控管理，解决活动多、课程多、培训多、人手少、操作难、切换慢的六个核心问题。从学校剧场整体规划视角出发，结合我校“文化育人”与“艺术养心”的人文氛围，对学校剧场设施设备进行更新，为我校师生提供智能化的人文艺术育人空间。

合同履约期限：合同签订后90个日历天内完成项目交付。

## 投标人要求

投标文件应提供以下投标人相关资格证明资料：（请提供清晰扫描件）

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证或五证合一）；

（2）法定代表人授权书（原件，格式见第三章）及授权代表身份证；

（3）本单位最新信用记录查询结果截屏图资料（截屏图应包含查询时间及展开的信用记录结论，查询网址为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）；

（5）投标人依法缴纳税金和社保资金的证明资料（近六个月内）；

（6）投标单位具有电子和智能化工程专业承包贰级及以上资质；

注：以上资料为资格性检查内容，未提供做无效投标处理。

## 项目技术需求

## 1、项目概述

上海师范大学附属中学（以下简称“上师大附中”）创建于1958年，是上海市教育委员会与上海师范大学双重领导下的直属市重点高级中学。学校剧场是上师大附中重要演艺中心，本剧场面积约876平方米，可容纳500余人，以综合性文艺演出为主，兼顾会议报告、影视播放等功能，学校剧场主要负责学校承办大型会议、教学活动、文艺演出、名师讲坛、社团活动、家校互动、爱国教育活动等任务。

## 2、项目实施内容

建设基本内容如下：

1）更新视频显示系统，满足多场景功能需求；

2）更新音频会议系统，满足教学、会议、演出等场景需求；

3）更新舞台灯光系统，实现表演烘托、增强舞台感染力；

4）更新幕布及机械系统，提升演出效果，场景切换；

5）扩容教学录播系统，优化系统设备，满足教学录播需求；

6）新建数字影音系统，满足爱国教育及红色文化电影、音乐观赏要求；

7）新建集控感知系统，实现设施设备集中控制和精准切换等；

8）更新其他配套设备，音控室相关配套设备。

## 3、建设标准

- 《上海市普通中小学校教育装备配备指南（高中分册）》

- 《上海市教育委员会等十部门关于推进普通高中学校建设的实施意见》[2021]20号

- 《普通高中课程方案和语文等学科课程标准》2020年修订

- 《上海市教育委员会关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》沪教委基[2020]37号

- 《上海市普通高中学校校舍建设标准》

- 《电视演播室灯光系统设计规范》GY 5045

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《剧场建筑设计规范》 JGJ 57-2016

- 《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010

- 《会议电视会场系统工程施工及验收规范》GB 50793-2012

- 《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012

- 《电子会议系统工程施工与质量验收规范》GB 51043-2014

- 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006

- 《厅堂、体育场馆扩声系统验收规范》GB/T 28048-2011

- 《室内混响时间测量规范》GB/T 50076-2013

包含但不仅限以上相关规范，标准未注明日期的，适用最新版本。

## 4、功能需求

剧场是举行文艺演出、会议报告、影视播放等各类活动的重要场所。要求其各子系统配置具有先进、科学、数字化以及操作简便的特点。

需求列表如下：

| 视频显示系统 | 包括主显示屏、辅助显示屏、流动返看显示屏以及配套的视频控制处理设备，支持多画面显示、多场景显示及视频拼接控制处理功能，能够直观、完整、准确、清晰显示多种视频、图片、文字等信息。包括1块主显示屏、2块辅助显示屏、2台返看显示屏；视频控制处理设备包括分布式拼接控制矩阵、高清发送接收器、分布式输入输出节点以及配套的线缆等设备。 |
| --- | --- |
| 音频扩声系统 | 包括拾音、扩声以及音频处理部分。 拾音满足剧场多用途拾音需求，配置人声话筒、大震膜电容话筒，手持无线话筒、头戴话筒、领夹话筒，以及数字会议系统。 扩音配置主音箱（含低音）、中置音箱、台唇音箱、环绕辅助音箱、返听音箱等，实现沉浸式声音感受场景。 音频处理配置数字调音台、数字音频媒体矩阵等设备，满足音频处理场景转换需求。 |
| 舞台灯光系统 | 包括两道面光灯LED成像灯，耳光灯LED成像灯，侧光灯LED帕灯、四眼面光灯，天排灯电脑摇头灯，一道顶光灯帕灯、会议柔光灯，二道顶光帕灯、会议柔光灯，三道顶光帕灯、电脑摇头灯、电脑图案灯，四道顶光、帕灯、电脑摇头灯、电脑图案灯，五道顶光帕灯、电脑摇头灯、电脑图案灯、动画激光灯等；其他配置包括薄雾烟机、灯光控制台、硅柜及配套线缆相关等设备。 |
| 舞台机械幕布系统 | 包括舞台机械设备和舞台幕布设备。舞台机械包括灯光和幕布机械控制设备，同时根据演出需求升降吊挂灯具，按设计位置、场景运行，多台电动吊杆同步运行。舞台幕布需配置1道前檐幕，1道对开大幕，3道中间檐幕，6道中间条幕，1道中间二道幕，1道底幕。舞台机械包括幕布吊杆系统设备、灯光吊杆系统设备、机械电气和控制器、舞台马道、面光桥以及配套线缆桥架等设备； |
| 教学录播系统 | 配置3台录播摄像机，重新铺设配套线缆，接入学校录播系统，满足教学录播应用需求； |
| 数字影音系统 | 配置数字影音播放系统设备及配套内容服务，提供每年多部正版影片使用权限，结合视频显示和音频系统，实现高清4K影音播放和7.1声道环绕音响效果。 |
| 集控感知系统 | 集控感知系统可实现设备电源开关控制、视频信号源切换、显示场景切换、音频场景切换、音量控制、灯光控制、幕布控制等功能，实现所有子系统能高效运作，充分发挥各子系统功能，快速进行场景切换应用，实现校园剧场的各类电子设备的集中控制。 |

## 5、建设要求

### 5.1视频显示系统

视频显示系统是剧场核心重要系统，满足剧场演出背景播放显示、会议PPT显示等需求，支持多画面显示和分析，能够直观、完整、准确、清晰显示多种视频、文字等信息。包括主显示屏幕、辅助显示屏、返看显示屏等。

整个系统具体由以下几部分组成：

（1）P1.86规格高清小间距LED显示屏系统；

（2）视频处理发送器、分布式混合控制矩阵等视频处理设备；

（3）控制管理平台软件；

（4）配套钢结构系统、线材线缆、通讯传输等外围设备；

（5）供电系统：标准配电箱。

- 在剧场主席台后方墙面位置配置1套全彩P1.86规格小间距LED屏，用于主要场景显示，可以拼接组合成多种模式，如全屏会议、演出、影视放映模式，也可以进行二分屏及多分屏模式，支持4K画面显示。

#### 5.1.1辅助显示屏

观众区域两侧墙面配置2套全彩P1.86规格小间距LED屏，满足后排观众视觉观看需求。

#### 5.1.2返看显示屏

在主席台前侧设置2套流动返看显示屏，满足表演台人员演讲返看需求。

#### 5.1.3供配电

LED显示系统需配PLC模块控制配电箱，并辅助配备了实时监测外部环境的温度、湿度、烟雾、电源电压的状态等情况，把监测到的数据传送给中控和PLC，中控和PLC经过分析处理后，智能控制配电箱的输出，达到对部分或整屏显示屏的开启和关闭。

#### 5.1.4视频信号控制处理

视频信号控制系统主要配置分布式拼接控制矩阵和视频处理发送器用于高清信号切换和图像传输。

视频处理器

根据学校剧场实际视频信号显示拼接需求，需配置高清视频处理发送器，支持EDID管理，用于对学校剧场显示大屏和辅助显示屏图像进行拼接、开窗、漫游、整屏显示等图像处理功能，支持功能分屏显示模式，信号的随意拉伸满足实际应用定制化需求。实现全屏无缝高清显示、功能分区显示、多信号综合上屏、多画面叠加显示等功能。

分布式混合控制矩阵

根据学校剧场实际应用需求，配置1套分布式拼接控制矩阵，用于实现对显示大屏图输入信号切换、预置调用，满足各类图像显示上屏，各类图像格式的接入。混合矩阵具有以下功能：

- 支持通过CAT，光纤或HDMI线缆传输的非压缩数字信号处理；

- 支持通过一根线缆或光纤集成视频，音频，网络和控制；

- 支持任何H.264流媒体信号的输入输出切换；

- 支持最大分辨率：4096x2160 刷新率30Hz 或3840x2160 刷新率：60Hz；

- 支持4K 60Hz 4:4:4 HDR显示标准；

- HDMI本地输出支持分辨率转换功能，能适应任何分辨率显示器；

- 支持通过双绞线传输4K 3840x2160 刷新率：60Hz 画面；

- 支持带深色、3D，4K和高比特率的7.1音频编码的HDMI™ ；

- 支持无距离限制的通过以太网传输的H.264流媒体。

### 5.2 音频扩声系统

音频系统配置具有先进、科学、数字化以及操作简便的特点，满足剧场演出和会议讨论等扩声系统的需求；满足剧场演出会议拾音要求。

音频系统指标及参数满足或优于GB/T 28049-2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》文艺演出类扩声系统声学特性指标一级标准（如下表及图所示）。声学特性指标：

| 等级 | 最大声压级（dB） | 传输频率特性 | 传声增益（dB） | 稳态声场 不均匀度（dB） | 语言传输指数（STIPA） | 系统总噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 额定通带内:大于或等于106dB | 以80～8000Hz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：-4dB～+4dB：40～80Hz和8000Hz～16000Hz允许范围见图1 | 100～8000Hz的平均值大于或等于-8dB | 100Hz小于或等于8dB；1000Hz小于或等于6dB；8000Hz小于或等于8dB； | ＞0.5 | NR-20 |
| 表：文艺演出类系统声学特性指标 |  |  |  |  |  |  |
| 图：文艺演出类一级传输频率特性范围 |  |  |  |  |  |  |

#### 5.2.1扩声系统设计

扩声系统主扩声扬声器设计采用左、中、右三声道形式，并配置台唇音箱，保证观众良好的扩声均匀度和良好的声像定位。

#### 5.2.2拾音系统

考虑学校剧场的实际需求，话筒拾音选用多种形式的话筒，为保证现场的灵活使用，无线话筒天线全部外引到舞台，并配备天线放大分配器，保证信号接收的可靠性。

配置的数字无线会议系统采用无线代表单元，可以灵活地进行数量的变更。

#### 5.2.3音频信号处理

音频信号处理部分采用数字音频处理器为核心进行整体控制，包括数字调音台，数字音频媒体矩阵，功放等设备。

#### 5.2.4会议桌牌

配置无线电子会议桌牌设备，适用于各种报告会议场景。

### 5.3舞台灯光系统

舞台灯光系统以剧场文艺演出为主，兼顾会议报告、影视放映等功能定位，结合剧场实际建筑环境进行舞台灯光方案设计。

设计配置面光灯、耳光灯、侧光灯、天排灯、顶光灯、其他效果设备、灯光安全设备等。

### 5.4舞台机械幕布系统

主要包括舞台机械设备和舞台幕布设备。舞台幕布设计配置1道前檐幕、1道对开大幕、3道中间檐幕、6道中间条幕、1道中间2道幕、1道底幕，舞台机械包括幕布吊杆系统设备、灯光吊杆系统设备、机械电气和控制器、舞台马道、面光桥以及配套线缆桥架等设备。

### 5.5教学录播系统

配置3台专业录播摄像机及配套线缆等，实现剧场重要文艺演出、会议报告等场景进行录制、直播、转播。

### 5.6数字影音系统

配置数字影音播放系统设备及配套内容服务，提供每年多部正版影片使用权限，包括红色电影、文艺电影、历史科普电影等内容，实现红色教育、文化熏陶等教育主题，同时结合视频显示和音频系统，实现高清4K影音播放和7.1声道环绕音响效果。

### 5.7集控感知系统

集控感知系统可实现设备电源开关控制、视频信号源切换、显示场景切换、音频场景切换、音量控制、灯光控制、幕布控制等功能，实现所有子系统能高效运作，充分发挥各子系统功能，快速进行场景切换应用，实现校园剧场的各类电子设备的集中控制。

### 5.8其他配套设备

为满足校园剧场正常运行，还需配置相关配套设备，主要包括音控室相关配套设备以及学校剧场部分零星修补更新，音控室需配置静电地板、配套操作台、设备机柜、网络交换设备、设备接地系统等内容，零星更新包括舞台地板更新修补等，保障校园剧场相关子系统设备稳定可靠运行。

## 6、设备参数要求及招标清单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 舞台主显示大屏 | - LED类型：SMD 1515 黑灯； 2.像素点间距（mm）：≤1.86； 3.像素构成：1R1G18； 4.显示单元尺寸（mm）：320×480（不允许模组裸露）； 5.显示单元厚度(mm): ≤60； 6.像素密度（点/㎡）：289050； 7.显示单元平整度（mm):≤0.05，箱体内部模组间采用铝板拼接； 8.显示单元间隙（mm):≤0.05； 9.模组平整度（mm）：≤0.05； 10.模组间隙（mm):≤0.05； 11.反光率：屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5% 12.亮度（nit）：≥500（0-100无级可调）； 13.色温(K):智能色温：标准6500K，1000-13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差：色温为6500K时：100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 14.可视角度（水平）：≥160°； 15.可视角度（垂直）：≥160°； 16.相对错位偏差（水平/垂直）：≤1.0%； 17.亮度均匀性：≥98%； 18.色度均匀性：在±0.001Cx，Cy之内； 19.▲模组供电：支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V-DC5V供电方式；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线而导致的烧毁模组行为（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）； 20.▲低亮高灰：采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置；（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）； 21.视觉舒适度：人眼视觉舒适度VICO指数达到1级； 22.▲平均功耗（W/㎡):≤107；峰值功耗（W/㎡):≤320，采用节能驱动技术设计。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章） 23. ▲摩尔纹抑制功能：支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章） 24.低转折节能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/.0.4V)； 25.OSD及校正智能显示：支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件； 26.PCB设计：焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆鉰板≥150℃； 27.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没开启节电50%以上，能源效率值≥3cd/w，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡； 28.图像质量评价：LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为5分； 29.非承载式设计：电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率。 | 78 | 平方米 |
| 1.2 | 接收卡 | 屏体接收卡，内置于屏体一体化设计。 | 210 | 张 |
| 1.3 | 主屏视频处理发送器 | 1.不少于4路DVI输入卡，4路HDMI输入卡，4路HDMI 2.0； 2.不少于1 路 DP 1.2 输入卡； 3.不少于3×20 路网口发送卡； | 1 | 台 |
| 1.4 | 编辑控制软件 | 配套控制管理软件(基础版) | 1 | 套 |
| 1.5 | 主屏钢结构 | 现场定制钢结构，方管焊接支架，约96平方米。 | 96 | 平方米 |
| 1.6 | 外框装饰包边 | 定制屏幕四周包边处。 | 78 | 平方米 |
| 1.7 | 辅助显示屏 | - LED类型：SMD 1515 黑灯； 2.像素点间距（mm）：≤1.86； 3.像素构成：1R1G18； 4.显示单元尺寸（mm）：320×480（不允许模组裸露）； 5.显示单元厚度(mm): ≤60； 6.像素密度（点/㎡）：289050； 7.显示单元平整度（mm):≤0.05，箱体内部模组间采用铝板拼接； 8.显示单元间隙（mm):≤0.05； 9.模组平整度（mm）：≤0.05； 10.模组间隙（mm):≤0.05； 11.反光率：屏体正面为黑色亚光处理，反光率≤1.5% 12.亮度（nit）：≥500（0-100无级可调）； 13.色温(K):智能色温：标准6500K，1000-13000K连续可调，调节步长100K，可自定义色温值，色温误差：色温为6500K时：100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 14.可视角度（水平）：≥160°； 15.可视角度（垂直）：≥160°； 16.相对错位偏差（水平/垂直）：≤1.0%； 17.亮度均匀性：≥98%； 18.色度均匀性：在±0.001Cx，Cy之内； 19.▲模组供电：支持双电压DC2.8V/DC3.8V或单电压DC4.2V-DC5V供电方式；免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线而导致的烧毁模组行为（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）； 20.▲低亮高灰：采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，16bit灰度；70%亮度，16bit灰度；50%亮度，16bit灰度；20%亮度，14bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-16bits灰度自定义设置；（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章）； 21.视觉舒适度：人眼视觉舒适度VICO指数达到1级； 22.▲平均功耗（W/㎡):≤107；峰值功耗（W/㎡):≤320，采用节能驱动技术设计。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章） 23. ▲摩尔纹抑制功能：支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%。（提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的报告复印件并加盖厂商公章） 24.低转折节能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/.0.4V)； 25.OSD及校正智能显示：支持LED显示屏OSD及校正智能显示驱动软件； 26.PCB设计：焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性，板材采用玻璃化温度能达到覆鉰板≥150℃； 27.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没开启节电50%以上，能源效率值≥3cd/w，睡眠模式功率密度值≤125W/㎡； 28.图像质量评价：LED显示屏图像主观质量评价等级为优，评分为5分； 29.非承载式设计：电源、接收卡、模组组合式一体设计，便于维护检修，提高安装和维护效率。 | 15 | 平方米 |
| 1.8 | 接收卡 | 屏体接收卡，内置于屏体一体化设计。 | 60 | 张 |
| 1.9 | 辅屏视频处理发送器 | 1.二合一，10网口； 2.总带载650万像素点； 3.DVI*2、HDMI*2、音频输入输出。 | 2 | 套 |
| 1.10 | 编辑控制软件 | LED显示屏专用播放和控制软件 | 2 | 套 |
| 1.11 | 辅屏钢结构 | 1.定制钢结构； 2.方管焊接支架； 3.尺寸约4.5米*2.5米。 | 22 | 平方米 |
| 1.12 | 外框装饰包边 | 定制屏幕四周包边处理； | 22 | 平方米 |
| 1.13 | 辅助屏配套设备 | 辅助屏配套设施整理； | 1 | 项 |
| 1.14 | 返看显示屏 | 50寸液晶显示屏，支持4K显示； | 2 | 台 |
| 1.15 | 返看落地移动支架 | 定制型落地移动支架； | 2 | 套 |
| 1.16 | 分布式拼接控制矩阵 | - 不低于16进16出，16路HDMI输入输出，支持4K显示； 2.支持分辨率高达 4K/60、4:4:4 的计算机和视频信号 3.支持 HDMI 2.0 参数标准，包括高达 18 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D、高清无损的音频格式和 CEC 控制； 4.HDMI 音频解嵌，带数字 S/PDIF 和模拟立体声音频输出； 5.全面的 EDID 管理； 6.支持 HDR – 高动态范围视频； 7.主动调节输入的 HDMI 信号，对使用长距离电缆、劣质电缆或带薄弱 HDMI 信号输出的信号源设备所导致的信号损失进行补偿； 8.为 HDCP 加密内容提供了超快的切换速度； 9.HDMI 输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源，用于外围设备； 10.为每路输入和输出提供单独的按键，使操作更为简单、直观； 11.每路输入具有独立的 LED 指示灯，用户可以轻松地查看输入和输出的当前连接状态，以方便地进行故障诊断； 12.设备在不使用时可以设置为低功耗待机状态以节约能源。 | 1 | 套 |
| 1.17 | 控制管理平台 | 国产定制，内置高性能处理器，固态硬盘，内置拼接矩阵控制软件等 | 1 | 台 |
| 1.18 | 高清HDBASET发送端 | 高清4K发送端；单根CAT6a电缆传输4Kx2K@30信号；支持RS232 双向通讯功能和双向IR 控制，支持嵌入式音频透传支持双向PoC功能；支持12V供电。 | 5 | 台 |
| 1.19 | 高清HDBASET接收端 | 高清4K接收端；单根CAT6a电缆传输4Kx2K@30信号；支持RS232 双向通讯功能和双向IR 控制，支持嵌入式音频透传支持双向PoC功能；支持12V供电 | 5 | 台 |
| 1.20 | 分布式输入节点 | 支持单根网线传输4K（4096*2160）、60HZ、色度抽样4:4:4、HDR的视频信号，通过标准以太网传输，最大传输带宽≤1000Mbps。 | 2 | 套 |
| 1.21 | 分布式输出节点 | 支持单根网线传输4K（4096*2160）、60HZ、色度抽样4:4:4、HDR的视频信号，通过标准以太网传输，最大传输带宽≤1000Mbps。 | 2 | 套 |
| 1.22 | 显示屏配电柜 | 施耐德原件定制配电箱80KW配电箱，含防浪涌等，支持PLC控制。 | 1 | 台 |
| 1.23 | 强电机房配电箱 | 施耐德原件定制配电箱配电箱，含塑壳开关2套。 | 1 | 台 |
| 1.24 | PLC模块 | PLC控制模块 | 1 | 米 |
| 1.25 | LED屏供电总进线电缆 | 规格不低于 YJV-4*35+1*16mm²。 | 100 | 米 |
| 1.26 | LED屏供配电线缆 | 规格不低于 YJV-3*6mm²。 | 300 | 米 |
| 1.27 | 线缆成端 | 配套线缆链接成端。 | 1 | 项 |
| 1.28 | 网络线缆 | 屏蔽六类线缆。 | 1000 | 米 |
| 1.29 | 信号跳线 | 定制CAT6。 | 100 | 根 |
| 1.30 | 电源跳线 | 定制电源连接线缆。 | 100 | 根 |
| 1.31 | DVI高清线 | 支持4K，规格2米。 | 15 | 根 |
| 1.32 | HDMI高清线 | 支持4K，规格2米。 | 15 | 根 |
| 1.33 | DVI高清线 | 支持4K，规格5米。 | 10 | 根 |
| 1.34 | HDMI高清线 | 支持4K，规格5米。 | 10 | 根 |
| 1.35 | 网络跳线 | 定制CAT6，规格5米。 | 20 | 根 |
| 1.36 | 安装辅材 | 配套。 | 1 | 项 |
| 二、音频会议系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 全频阵列主扩扬声器 | 1.高频单元不低于4x6中高频驱动单元，低频单元不低于2x8英寸低音单元； 2.频率响应：70Hz-16kHz(+/-3 dB)，频率响应：60Hz-18kHz(+/-10 dB； 3.功率：连续功率不低于450W（LF），连续功率不低于100W（HF）； 4.阻抗：8Ω（LF）,6Ω（HF） 5.灵敏度：LF不低于94dBSPL，HF不低于105dBSPL； 6.最大声压级：LF不低于122dBSPL(128dBSPLpeak)，HF不低于126dBSPL(132dBSPLpeak) 7.覆盖角度：不低于100°Hx20°V。 | 6 | 只 |
| 2.2 | 超低频扩声扬声器 | 1.超低频单元不低于1 x LF18寸低音单元； 2.频率范围：30Hz - 300Hz(+/-10 dB)，32Hz - 250Hz(+/-3 dB)； 3.灵敏度：阵列吊装92 dB ，地面摆放98 dB； 4.最大声压级：阵列吊装不低于 123 dB SPL (峰值129 dB)，地面摆放 129 dB SPL (峰值135 dB)； 5.扩散角度：100 Hz以下全指向性； 6.阻抗：4Ω； 7.功率：连续功率不低于1250W，峰值功率不低于5000W。 | 2 | 只 |
| 2.3 | 中置扬声器 | 1.全频扬声器； 2.不低于8*2.25"中高频驱动单元； 3.频率响应：52Hz - 15.5kHz(+/-3 dB)，43Hz - 20kHz(+/-10 dB)； 4.覆盖角度：不低于100°(H) x 40°(V)； 5.最大声压级：不低于132 dB （峰值）； 6.功率：不低于1000W； 7.支持音量、信号输入选择、前端LED 功能选择、EQ 选择等控制。 | 1 | 只 |
| 2.4 | 主扩安装吊挂件 | 定制 | 2 | 套 |
| 2.5 | 台唇辅助扬声器 | 1.频率响应：80 Hz - 16 kHz(+/-3 dB)，45 Hz - 20 kHz(+/-10 dB)； 2.功率：连续功率不低于220W，峰值功率不低于750W； 3.最大声压级: 不低于115 dB ； 4.灵敏度（@1m/1W）：不低于91 dB； 5.覆盖角度: 不低于90°x 60°； 6.额定阻抗: 8Ω。 | 4 | 只 |
| 2.6 | 环绕辅助音箱 | 1.低频单元不低于1 x 8英寸低频单元；高频单元不低于1 x 1英寸同轴单元； 3.频率响应：60Hz - 20kHz(+/-3 dB)，频率响应：52Hz - 20kHz(+/-10 dB)； ； 5.覆盖范围：不低于130度 x 130度； 6.功率：连续功率不低于150W，峰值功率不低于600W ； 7.灵敏度（@1m/1W）：不低于90dB； 8.额定阻抗：8Ω。 | 12 | 只 |
| 2.7 | 环绕音箱壁挂架 | 定制 | 12 | 只 |
| 2.8 | 舞台固定返听扬声器 | 1.频率响应：80 Hz - 16 kHz(+/-3 dB)，45 Hz - 20 kHz(+/-10 dB)； 2.功率：连续功率不低于220W，峰值功率不低于750W； 3.最大声压级: 不低于115 dB ； 4.灵敏度（@1m/1W）：不低于91 dB； 5.覆盖角度: 不低于90°x 60°； 6.额定阻抗: 8Ω。 | 2 | 只 |
| 2.9 | 舞台移动返听扬声器 | 1.频率响应：80 Hz - 16 kHz(+/-3 dB)，45 Hz - 20 kHz(+/-10 dB)； 2.功率：连续功率不低于220W，峰值功率不低于750W； 3.最大声压级: 不低于115 dB ； 4.灵敏度（@1m/1W）：不低于91 dB； 5.覆盖角度: 不低于90°x 60°； 6.额定阻抗: 8Ω； 7.含配套移动架。 | 2 | 只 |
| 2.10 | 全频阵列主扩功放 | 1.功率：不低于8×450W @2Ω；8×500W @4Ω；8×300W @8Ω（单通道模式），4×1000W @4Ω/8Ω/100V（电压桥接模式），2×2000W @4Ω/100V（四路桥接模式）； 2.频率响应：20Hz -20kHz (1W，+/-0.5dB)； 3.信噪比：模拟输入不低于102dBA（低于额定功率1dB，A计权）; 4.THD（额定功率）：＜0.4%（1W，20Hz到20kHz）； 5.串扰：＞65dB（相邻通道，1kHz）。 | 3 | 台 |
| 2.11 | 超低频扩声功放 | - 功放功率：2x 1000 W (THD+N ＜ 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, 70/100V)； 2.频率响应：20 Hz – 20 kHz (1 W，+/- 1 dB @)； 3.动态范围：≥ 100 dBA (额定功率)； 4.通道隔离（串扰）：＞ 80 dB @ 1 kHz, ＞ 65 dB @ 20 kHz； 5.输入通道：支持2路平衡输入，8路数字信号（RJ45）； 6.输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu； 7.输出通道：2路（4口接线端子连接扬声器），8路环出数字信号（RJ45）。 | 1 | 台 |
| 2.12 | 中置扩声功放 | 1.二通道智能功放系统； 2.内置处理器，含均衡、分频、压缩、原始等数字信号处理； 3.灵敏度(4Ω负载时额定输出功率)：不低于1.4V，总谐波失真（THD）：＜ 0.5%。 | 1 | 台 |
| 2.13 | 环绕辅助扬声器功放 | 1.功放功率：4x 300 W (THD+N ＜ 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω)； 2.频率响应：20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W)； 3.通道隔离（串扰）：＞ 80 dB @ 1 kHz, ＞ 65 dB @ 20 kHz； 4.输入通道：4路平衡输入，8路数字信号（RJ45）； 5.输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu； 6.输出通道：不低于4路8口接线端子连接扬声器，8路环出数字信号（RJ45）。 | 3 | 台 |
| 2.14 | 台唇辅助扬声器功放 | 1.功放功率：4x 300 W (THD+N ＜ 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω)； 2.频率响应：20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W)； 3.通道隔离（串扰）：＞ 80 dB @ 1 kHz, ＞ 65 dB @ 20 kHz； 4.输入通道：4路平衡输入，8路数字信号（RJ45）； 5.输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu； 6.输出通道：不低于4路8口接线端子连接扬声器，8路环出数字信号（RJ45）。 | 1 | 台 |
| 2.15 | 返听音箱功放 | 1.功放功率：4x 300 W (THD+N ＜ 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω)； 2.频率响应：20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W)； 3.通道隔离（串扰）：＞ 80 dB @ 1 kHz, ＞ 65 dB @ 20 kHz； 4.输入通道：4路平衡输入，8路数字信号（RJ45）； 5.输入灵敏度：-10 dBV / 4dBu / 14 dBu； 6.输出通道：不低于4路8口接线端子连接扬声器，8路环出数字信号（RJ45）。 | 1 | 台 |
| 2.16 | 数字调音台 | 1.不少于32路数字调音台 2.不少于24组话筒输入通道 3.不少于14条辅助输出母线、4条矩阵输出母线，4个LEXICON机架式效果器； 4.具备全局模式编码器的混音器； 5.自由分配的推子层； 6.支持一键混音功能，快速混音； 7.专业的Lexicon效果器，独立的效果母线； 8.彩色触摸屏，参数调整LCD屏实时同步功能，方便直观； 9.每一路母线均具有图式GEQ；具备D.O.G.S系统；USB存储与快照功能； 10.不少于4个哑音编组，2个立体声输入，AES数字信号输入输出功能。 | 1 | 台 |
| 2.17 | 舞台接口箱 | 1.支持与数字调音台通过网络互联； 2.支持不少于32路模拟输入和8路模拟输出； 3.支持不少于4对AES输出。 | 1 | 台 |
| 2.18 | 数字音频处理器 | 1.输入：不少于16路平衡式话筒／线路，采用凤凰端子接口； 2.输出：不少于16路平衡式线路输出，采用凤凰端子接口； 3.每个输入通道都具有前置放大、信号发生器、8段参量均衡、压缩器、扩展器； 4.每通道拥有独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制; 5.全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；拥有AFC(反馈抑制)、AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)、增益共享自动混音等处理模块； 6.每个输出通道都具有高低通滤波器、8段参量均衡器、延时器、限幅器等模块； 7.支持64×64路Dante信号； 8.RS-232双向串行控制接口：开放的协议代码，可与第三方中控系统无缝对接； 9.支持RS232&UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码； 10.不少于8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC； 11.支持使用PC控制软件，进行信号路由混音，切换，分配及各项参数调整； 12.可自定义编辑控制界面，实现多台设备集中控制； | 2 | 台 |
| 2.19 | 无源音频信号分配器 | 1.支持12通道无源音频信号分配器； 2.支持12路线路输入分配到36路线路输出。 | 2 | 台 |
| 2.20 | 乐器动圈话筒 | 1.话筒类型：心形动圈话筒； 2.频率响应：40Hz-15000Hz； 3.灵敏度：1.6mV。 | 2 | 台 |
| 2.21 | 乐器电容话筒 | 1.类型：电容； 2.频率响应:20-20,000 Hz； 3.拾音类型：超心形； 4.阻抗:160Ω； 5.灵敏度:−37dBV/ Pa； 6.最大SPL：134 dB (148 dB, Pad on)； 7.信噪比：85.5 dB； 8.动态范围：125.5 dB。 | 2 | 台 |
| 2.22 | 鼓用话筒套装 | 1.心型动圈鼓用话筒； 2.频率响应自:50 Hz-13KHz； 3.灵敏度 (dBV/Pa):-57 dBV/Pa； 4.灵敏度 (mV/Pa):1.45 mV/Pa； 5.接口：XLR。 | 2 | 台 |
| 2.23 | 人声话筒 | 1.大振膜动圈话筒头； 2.频率响应自:50Hz-20KHz； 3.防震话筒头降低手持噪音； 4.接口:XLR。 | 4 | 只 |
| 2.24 | 电容话筒 | 1.多指向电容话筒； 2.信噪比：76dB； 3.灵敏度 (mV/Pa):15 mV/Pa； | 2 | 套 |
| 2.25 | 无线贴片拾音器 | 1.乐器专用贴片拾音器； 2.主要适用于吉他、古筝、二胡等乐器。 | 6 | 只 |
| 2.26 | 无线贴片拾音接收器 | 乐器配套专用接收器。 | 6 | 只 |
| 2.27 | 无线微型话筒 | 1.具备定压、定阻广播级输入及输出功能，输出功率不小于50W； 2.▲无线话筒发射器具备教鞭功能，内置可拉伸为30cm教鞭，不用时，可收缩至笔内;(提供相关检测报告证明） 3.配对方式：红外对码，自动扫描配对锁定，具备近距离优先配对机制； 4.电源电压：180V~240V； 5.频率范围：2300MHz～2490MHz； 6.采样频率：≥48KHz； 7.续航时间：≥ 6小时； 8.音频时延：＜12ms； 9.频响响应：50Hz～18kHZ。 | 2 | 台 |
| 2.28 | 手持式无线话筒 | 1.接收机音频频率响应: 50到16000Hz（-3分贝）； 2.发射机工作时间：约10小时； 3.发射机音频频率响应：发射机：50到16000Hz； 4.发射机话筒：电容话筒； 5.频率响应：50到16000Hz（-3分贝）THD，总谐波失真≤ 0.9%； 6.拾音模式:超心形指向性； 7.信噪比：≥ 103 dBA； 8.RF 输出功率：10 mW； 9.频点可调范围:高达24MHz； 10.调制：宽带FM； 11.输出电压:1/4“ (6.3 mm)大三芯插座(非平衡式): +6 dBu, XLR卡侬插座(平衡式): +12 dBu； 12.频率:8个频率库，每一个都具有多达12个默认的预置频率频率范围； 13.灵敏度:＜ 3 μV ，在 52 dB(A)rms S/N条件下，静噪:可以从3 dBμV 到 28 dBμV进行调节（通过导频信号）； 14.输入灵敏度:1.8 mV / Pa； 15.发射机传输范围调整:0到-30分贝，以10分贝为步进调节； 16.音频调整范围:40分贝，以5分贝为步进进行调节； 17.线路/话筒电平:20分贝，可切换； 18.接收器原理:两次变频超外差； 19.分集原理:真分集接收； | 4 | 台 |
| 2.29 | 头戴式无线话筒 | 1.使用类型发射机腰包型； 2.接收机音频频率响应: 50到16000Hz（-3分贝）； 3.发射机工作时间：约10小时； 4.发射机音频频率响应：发射机：50到16000Hz； 5.发射机话筒：电容话筒； 6.频率响应：50到16000Hz（-3分贝）THD，总谐波失真≤ 0.9%； 7.拾音模式:超心形指向性； 8.信噪比：≥ 103 dBA； 9.RF 输出功率：10 mW； 10.频点可调范围:高达24MHz； 11.调制：宽带FM； 12.输出电压:1/4“ (6.3 mm)大三芯插座(非平衡式): +6 dBu, XLR卡侬插座(平衡式): +12 dBu； 13.输入灵敏度:1.8 mV / Pa； 14.发射机传输范围调整:0到-30分贝，以10分贝为步进调节； 15.音频调整范围:40分贝，以5分贝为步进进行调节； 16.线路/话筒电平:20分贝，可切换； 17.接收器原理:两次变频超外差； 18.分集原理:真分集接收。 | 2 | 套 |
| 2.30 | 天线分配放大器 | 1.频率范围：AB 4-BW: 626-698 MHz ，AB 4-GW: 558-626 MHz ，AB4-AW+: 470-558 MHz ，AB 4-GBW: 606-678 MHz ，AB 4-CW: 718-790 MHz ，AB 4-DW: 790-865 ； 2.阻抗：50欧姆； 3.增益不小于12 dB； 4.接头 ：BNC。 | 2 | 套 |
| 2.31 | 指向天线 | 1.阻抗：50Ω； 2.增益：不小于5 dBi； 3.频率范围：470 – 1075 MHz； 4.含配套50Ω天线线缆。 | 2 | 套 |
| 2.32 | 专业监听耳机 | 1.连接方式：支持3.5mm/6.5mm插头； 2.佩戴方式：头戴式； 3.单元直径：32mm； 4.频响范围：18Hz-20000Hz； 5.阻抗：18欧姆； 6.灵敏度：118dB； 7.总谐波失真：＜0.5%。 | 1 | 付 |
| 2.33 | 专业监听音箱 | 1.有源监听音箱； 2.频率响应：54Hz-30kHZ； 3.功率：45WLF以及25WHF双功放系统； 4.输入接口：XLR和TRSphone型输入口，可接受平衡和非平衡信号； 5.声压灵敏度（1w/1m）：87dB； 6.最大声压级（1m：108dB； 7.输入灵敏度/阻抗：-10dBu/10kohms。 | 1 | 只 |
| 2.34 | 无源音频信号隔离器 | 1.完全隔离两个系统间的电位差； 2.阻抗比:600欧/600欧； 3.频率响应: 20HZ-20KHZ(+/_0.2DB)。 | 1 | 只 |
| 2.35 | 舞台航空箱 | 定制舞台航空箱，不低于16U。 | 1 | 套 |
| 2.36 | 话筒立架 | 落地型支架，支持1.8米升降。 | 8 | 副 |
| 2.37 | 电源线 | 不低于YJV 3*2.5mm²规格。 | 200 | 米 |
| 2.38 | 音频跳线 | 现场定制2-5米 | 50 | 根 |
| 2.39 | 音频线缆 | 不低于RVVP2*0.75mm²规格。 | 400 | 米 |
| 2.40 | 音箱线 | 不低于RVS2*2.5mm²规格。 | 400 | 米 |
| 2.41 | 音箱线 | 不低于RVS2*4mm²规格。 | 400 | 米 |
| 2.42 | 无线数字会议控制器 | 1.无线覆盖区域不低于30 米 x30 米； 2.电源电压：100-240 Vac /50-60 Hz 输入，48 Vdc 输出； 3.支持PoE 802.3af，802.3at - 类型 1 模式 A（端跨），模式 B（中跨）系统电源 48 Vdc 4.频率响应：80 Hz – 20 kHz 5.动态范围： ＞98 dBA 6.信噪比： ＞96 dBA 7.支持以太网 1000Base-T IEEE 802.3ab； 8.支持WIFI 标准 IEEE 802.11n,频率范围 2.4 GHz 和 5 GHz。 | 1 | 台 |
| 2.43 | 会议管理器 | 1.会议主机配套管理器； 2.支持无线WIFI。 | 1 | 套 |
| 2.44 | 数字会议无线讨论单元 | 1.工作时间 ＞ 24 小时（20%发言，80%聆听）； 2.频率响应100 Hz - 20 kHz（-3 dB，额定电平）； 3.动态范围：＞ 90 dB； 4.信噪比：＞ 90 dB； 5.耳机负载阻抗：＞ 32 ohm ，＜1k ohm； 6.耳机输出功率：15 mW； 7.无线：支持WIFI 标准IEEE 802.11n； 8.频率范围2.4 GHz 和5 GHz。 | 7 | 只 |
| 2.45 | 陈列话筒杆 | 1.分离式话筒； 2.强指向性响应； 3.支持抗手机干扰； 4.超低噪音； 5.自由移动； 6.带宽：100 Hz – 15 kHz。 | 7 | 只 |
| 2.46 | 充电锂电池 | 1.电池充满可连续工作不低于24小时； 2.充电时间不大于三小时； 3.电池自带电量指示灯； 4.支持通过网页浏览器检测电池状态。 | 7 | 只 |
| 2.47 | 充电箱 | 1.支持同时为5个电池组充电； 2.每个电池组的充电状态通过单个充电电量 LED 指示灯显示； 3.电池组在完全充满电后可留在充电器中。 | 2 | 台 |
| 2.48 | 墨水三色屏双面会议桌牌 | 1.屏幕：≥7.5寸三色电子纸； 2.可视区域：≥163.2×97.92mm； 3.工作电压：2.2V-3.0V； 4.显示技术：电子纸，双屏； 5.像素：≥640×384； 6.像素颜色：不少于黑/白/红； 7.视角：≥180°。 | 7 | 台 |
| 2.49 | 会议终端无线拓展器 | 1.支持空中唤醒，刷新快速，几秒钟内看到结果； 2.点阵电子纸屏幕，视角接近180°； 3.基于Web的应用界面，支持跨平台操作； 4.无线通讯距离≥30m； 5.无线通信速率≥50/250kbps。 | 1 | 台 |
| 2.50 | 电子桌牌软件 | 1.编辑发布显示会议主题、与会人姓名、职位等信息；2.完成单位团体内部开会人员信息的录入与显示支持批量导入。 | 1 | 套 |
| 2.51 | 便携式语音转写机 | 1.智能化语音识别终端。具备自动登录、一键录制、无线扩音、音量调节等功能。 2.内置高性能处理器，不低于内存32G DDR4，硬盘 1TB+256G SSD，千兆网卡，内置电池。 | 1 | 套 |
| 2.52 | 语音转写模块 | 转写机语音转写模块，用于语音转写 | 1 | 套 |
| 2.53 | 语音字幕模块 | 转写机语音字幕模块，用于语音字幕显示 | 1 | 套 |
| 三、舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 电脑摇头灯 | 1.电压：AC90-260V 50/60Hz； 2.382W铂金灯泡； 3.功率：不低于500W； 4.控制方式：不少于16个国际标准DMX512通道，主从模式，自走模式；透镜：防反射镀膜玻璃透镜； 5.颜色：不少于14种颜色+白光； 6.固定图案：不少于16个固定图案+1个玻璃图案+1白光技术参数； 7.控制方式：不少于16个国际标准DMX512通道，主从模式，自走模式； 8.棱镜盘2：不少于2个独立棱镜：16棱镜 24棱镜 9.七彩棱镜：单独七彩棱镜片，棱镜可以同时出现6种颜色； 10.雾化：单独雾化片； 11.频闪：0-20次/秒； 12.调焦：线性电子调焦； 13.调光：0-100%线性调节； 14.光束角度：2度； 15.▲支持接入灯具管理平台电脑端软件，提供电脑端软件的计算机软件著作证书 | 32 | 台 |
| 3.2 | 电脑图案灯 | 1.电压：AC90-260V50/60Hz； 2.功率：≥400W； 3.色温：7500K； 4.平均寿命：≥2000H； 5.控制通道：16/20CH； 6.控制方式：不少于16/20个国际标准DMX512控制，主从模式，自走模式，LCD液晶显示屏可触摸； 7.色片：不少于13种色片+白光，带有半色功能； 8.图案：不少于13个固定金属图案+白光； 9.旋转图案：不少于9个玻璃图案+白光，图案片能自由拔插更换； 10.图案旋转：图案内转功能，可控速度，正反自由调节； 11.频闪：双片式频闪，0-13次/秒,带随机频闪； 12.棱镜：不少于16面棱镜+梯形棱镜，可双向旋转带定位功能； 13.柔光效果：可调节柔光的光斑角度，线性二等雾化调节功能； 14.调焦：电子调焦，可线性放大调节； 15.光束角度：3°-30°，三级光束调节； 16.调光：0-100%线性调节； 17.透射光范围：X轴540°，Y轴270°自转校正定位； 18.马达数量：不少于14个超静音马达，16Bit驱动。 | 12 | 台 |
| 3.3 | 会议柔光灯 | 1.光通量：不低于6650Lm（暖白）； 2.照度：不低于230Lux(5米60°暖白+冷白)； 3.最佳投射距离：3米-16米； 4.支持国际标准DMX512协议； 5.支持可单台控制和互相联控使用； 6.操作模式：手动模式，DMX模式，主从模式； 7.DMX通道：不少于4通道。 | 24 | 台 |
| 3.4 | LED成像灯 | 1.AC220-240V,50-60HZ； 2.光源：低功率高能效LED； 3.额定功率：≥200W； 4.透镜角度：≥26度； 5.压铸优质铝外壳。 | 38 | 台 |
| 3.5 | 四眼面光灯 | 1.功率：≥200W； 2.光源：不少于4颗50W高亮度LED灯珠，暖白光2颗，冷白光2颗； 3.颜色:暖白+冷白； 4.LED角度：25°； 5.控制:DMX512、主从控制、自走； 6.通道:2/5通道（数码显示）。 | 16 | 台 |
| 3.6 | LED 帕灯 | - 透镜角度：支持15°、25°、45°可选； 2.控制方式：DMX512、主从控制、自走； 3.通道：≥8通道（数码显示）； 4.LED光源，不低于54颗灯珠。 | 71 | 台 |
| 3.7 | 动画激光灯 | 1.颜色:全彩（红光+绿光+蓝光全固态激光器）； 2.激光器: ≥10W全彩； 3.控制模式:支持ILDA、DMX512控台(各模式可智能切换)、支持SD卡控制； 4.通道:128。 | 1 | 台 |
| 3.8 | 舞台追光灯 | 1.额定功率：不低于350W； 2.色温：8000-8500k； 3.灯珠：LED； 4.光通量：20000lm-24000lm； 5.灯珠寿命：≥50000小时； 6.通道模式：5个通道； 7.颜色盘：5色+白光； 8.色温盘：3200K+4500K+5600K； 9.手动变焦； 10.出光角度：10°； 11.电子频闪：1-20次/秒。 | 1 | 台 |
| 3.9 | 信号放大器 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz 2.输入：不少于1路 3.输出：不少于4路 4.输出信号接口：采用三芯镀金卡侬母座； 5.输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接； 6.输入输出每路都是采用独立的变压器供电，及独立的八个光电隔离信号放大来扩大DMX； 7.DMX信号传输保真能力及提高DMX信号抗干扰能力。 | 4 | 台 |
| 3.10 | 灯光控制台 | 1.不低于15.6寸电容触摸屏； 2.应内置多国语言，中英文可随意切换； 3.具有不少于6000个灯具键，最大可配接6000个灯具 4.最大可储存不低于600个灯具组； 5.可储存不支持2700个场景； 6.场景窗口支持同时运行不低于20个，推杆同时运行不低于15个； 7.内置不低于160个常用固定图形以及43种曲线效果，可通过参数修改图形及曲线效果； 8.可同时加载不低于60个图形特效，随意组合； 9.支持储存不低于400个节目； 10.内置音乐播放器； 11.支持涂鸦式手写或自定义命名等功能； 12.支持使用XML格式灯库； 13.支持有线ART-Net功能（灯光模拟器）； 14.支持无线ART-Net功能，智能化控制，AI技术，可远程使用手机或者IPAD控制。 | 1 | 台 |
| 3.11 | 48路16A硅柜 | 1.供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5%； 2.输入电流：自锁式交错零火的400A犀牛插； 3.显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示，支持实时监测各项数据； 4.输出：不少于48路16A防水输出,每路输出带指示灯显示； 5.机身：采用精致耐用双层防震六角纹板材；14U标准机柜； 6.控制系统：总控采用250A总空开；每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护正常工作环境； 7.配备LED蓝光工作灯。 | 1 | 台 |
| 3.12 | 安全链 | 1.灯具安全链； 2.最大负荷：≥50kg； 3.适合口径：0.4x80mm。 | 182 | 只 |
| 3.13 | 重型铝合金挂钩 | 1.重型铝合金挂钩； 2.MaxLoad：≥50kg； 3.Available：40-60mm。 | 182 | 只 |
| 3.14 | 灯光电源插头（公） | 16A (2P+E) 夹爪电缆紧固插头TYP231-IP44 带电缆压盖和密封件, 带应力释放装置防止电缆折断 | 190 | 只 |
| 3.15 | 灯光电源插头（母） | 16A (2P+E) 夹爪电缆紧固连接器TYP2601-IP44 | 190 | 只 |
| 3.16 | 3芯电缆卡农DMX连接器（母） | 1.触点间电容：≤4pF； 2.接触电阻：≤3mΩ； 3.绝缘强度：1,5kVdc； 4.绝缘电阻：＞10GΩ(初始)； 5.单个触点额定电流：16A； 6.额定电压：＜50V。 | 190 | 只 |
| 3.17 | 3芯电缆卡农DMX连接器（公） | 1.触点间电容：≤4pF； 2.接触电阻：≤3mΩ； 3.绝缘强度：1,5kVdc； 4.绝缘电阻：＞10GΩ(初始)； 5.单个触点额定电流：16A； 6.额定电压：＜50V。 | 190 | 只 |
| 3.18 | 暗装直式插座（母） | 1.16A (2P+E) 暗装直式插座TYP5601-IP44 2.带螺钉接线端子，适用于零下-25℃，带盖保护，直插式插座 | 90 | 只 |
| 3.19 | 热镀锌线槽金属桥架 | 不低于100×100×1.5mm热镀锌桥架 | 100 | 米 |
| 3.20 | KBG热镀锌穿线管 | 1.种类：KBG扣压式导线管 2.材质：热镀锌 3.管材管径：≥32.0mm 4.管材壁厚：≥1.2.0mm | 300 | 米 |
| 3.21 | φ32阻燃金属穿线软管 | 1.公称外径：≥32.0mm 2.外管材料：PVC 3.内管材料：镀锌钢带 4.公称压力：≥1.2MPa 5.垂直拉力：1.0 6.工作温度：-40+120℃ 7.抗拉强度：1.1 | 200 | 米 |
| 3.22 | 阻燃灯光电缆（国标） | 不低于RVV3*2.5mm²，采用优质无氧铜，导体电阻小、导电性能好。 | 1000 | 米 |
| 3.23 | DMX灯光信号线 | 1.规格：不低于2*0.37mm²屏蔽512线缆； 2.导线：优质的4N（OFC）无氧铜丝； 3.绝缘：特别配方聚氯乙烯； 4.填充：高韧性棉线； 5.屏蔽：优质的4N（OFC）无氧铜丝编织 6.护套：环保丁晴弹性聚氯乙烯 7.电压：5000VAC/min无损伤 | 600 | 米 |
| 3.24 | 阻燃灯光扁平电缆（国标） | 1.9×2.5mm²+DMX+HSQ 2.芯数截面mm2：8×2.5²+2+1 3.外径Φmm：35×8 4.通过绝缘耐电压：2.5KV 5.20°C导体直流电阻Ω/km不大于：7.81 | 300 | 米 |
| 3.25 | 阻燃电缆 | 不低于YJV3*2.5mm²规格。 | 600 | 米 |
| 3.26 | 配套辅材 | 安装配套附件 | 1 | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |
| 四、舞台机械幕布系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 前檐幕 | 15m×2m×3褶×1幅；采用350g天鹅绒材料，阻燃性能符合GB8624B1 级。 | 90 | 平方米 |
| 4.2 | 前檐幕衬里 | 15m×2m×1幅；涤卡材料，阻燃符合GB8624B1 级； | 30 | 平方米 |
| 4.3 | 大幕 | 9m×7m×3褶×2幅；采用350g天鹅绒材料，阻燃性能符合GB8624B1 级。 | 378 | 平方米 |
| 4.4 | 大幕衬里 | 9m×7m×2幅；涤卡材料，阻燃符合GB8624B1 级； | 126 | 平方米 |
| 4.5 | 檐幕 | 15m×2m×3褶×3幅；采用350g天鹅绒材料，阻燃性能符合GB8624B1 级。 | 360 | 平方米 |
| 4.6 | 檐幕衬里 | 15m×2m×3幅；涤卡材料，阻燃符合GB8624B1 级； | 120 | 平方米 |
| 4.7 | 条幕 | 3m×7m×3褶×6幅；采用350g天鹅绒材料，阻燃性能符合GB8624B1 级。 | 504 | 平方米 |
| 4.8 | 条幕衬里 | 3m×7m×6幅；涤卡材料，阻燃符合GB8624B1 级； | 168 | 平方米 |
| 4.9 | 二道幕 | 9m×7m×3褶×2幅；采用350g天鹅绒材料，阻燃性能符合GB8624B1 级。 | 378 | 平方米 |
| 4.10 | 二道幕衬里 | 9m×7m×2幅；涤卡材料，阻燃符合GB8624B1 级； | 126 | 平方米 |
| 4.11 | 底幕 | 9m×7m×3褶×2幅；采用350g天鹅绒材料，阻燃性能符合GB8624B1 级。 | 378 | 平方米 |
| 4.12 | 底幕衬里 | 9m×7m×2幅；涤卡材料，阻燃符合GB8624B1 级； | 126 | 平方米 |
| 4.13 | 配套辅材 | 安装配套附件 | 1 | 项 |
| 4.14 | 前檐幕吊杆系统 | 1.复式杆体，焊管，壁厚3mm￠48mm，驱动电机采用舞台专用低噪音双制动器，具备安静可靠的制动性能； 2.杆体长度：18m； 3.速度：0.002~0.2m/s（变频调速）； 4.有效荷载：≥6kN； 5.减速电机：功率2.2kw； 6.行程: ≥9.0m； 7.吊点：≥5个； 8.钢丝绳直径：φ6.0mm； 9.噪音：≤48dB（A)； 10.驱动方式：盘式钢丝绳多层缠绕式； 11.安全及检测：行程限位；松绳、乱绳检测、过载保护、超速保护。 | 1 | 套 |
| 4.15 | 大幕机系统 | 1.数字变频调速对开打开方式；中间重叠部分长度为2m，两侧延伸至可以使幕布开到舞台建筑台口以外； 2.对开均匀伸缩方式； 3.长度：≥19m； 4.对开速度：0.01～1.0m/s（变频可调）； 5.对开行程：单边≥9m； 6.载荷：大幕自重。 | 1 | 套 |
| 4.16 | 灯光吊杆系统 | 1.三角杆体，焊管，壁厚3mm￠48mm；驱动电机采用舞台专用低噪音双制动器，具备安静可靠的制动性能； 2.杆体长度：≥18m； 3.速度：0.002~0.2m/s（变频调速）； 4.有效荷载：≥6kN； 5.减速电机：功率2.2kw； 6.行程: ≥9.0m； 7.吊点：≥5个； 8.钢丝绳直径：φ6.0mm； 9.噪音：≤48dB（A)； 10.驱动方式：盘式钢丝绳多层缠绕式； 11.安全及检测：行程限位；松绳、乱绳检测、过载保护、超速保护 | 6 | 套 |
| 4.17 | 电动吊杆系统 | 1.复式杆体，焊管，壁厚3mm￠48mm，驱动电机采用舞台专用低噪音双制动器，具备安静可靠的制动性能； 2.杆体长度：19m； 3.速度：0.002~0.2m/s（变频调速）； 4.有效荷载：≥6kN； 5.减速电机：功率2.2kw； 6.行程: ≥9.0m； 7.吊点：≥5个； 8.钢丝绳直径：φ6.0mm； 9.噪音：≤48dB（A)； 10.驱动方式：盘式钢丝绳多层缠绕式； 11.安全及检测：行程限位；松绳、乱绳检测、过载保护、超速保护。 | 10 | 套 |
| 4.18 | 二幕机和对开底幕系统 | 1.数字变频调速具有对开功能，能快速安装于电动吊杆上；中间重叠部分长度为2m，两侧延伸至可以使幕布开到舞台建筑台口以外； 2.对开伸缩方式； 3.长度：≥19m； 4.对开速度：0.01～1.0m/s（变频可调）； 5.对开行程：单边≥8m； 6.载荷：幕布自重。 | 2 | 套 |
| 4.19 | 侧灯光吊杆系统 | 1.复式杆体+目字测光架，焊管，壁厚3mm￠48mm；驱动电机采用舞台专用低噪音双制动器，具备安静可靠的制动性能； 2.杆体长度：≥6m； 3.速度：0.002~0.2m/s（变频调速）； 4.有效荷载：≥6kN； 5.减速电机：功率3kw； 6.行程: ≥4.0m； 7.吊点：≥3个； 8.钢丝绳直径：φ6.0mm； 9.噪音：≤48dB（A)； 10.驱动方式：盘式钢丝绳多层缠绕式； 11.安全及检测：行程限位；松绳、乱绳检测、过载保护、超速保护； | 2 | 套 |
| 4.20 | 台上机械电气和控制系统 | 1.应采用数字控制系统 2.系统应具有学习功能，能够重复定位，记忆定位，操作简单，易于掌握； 3.数字PLC变频调速控制系统，上、下位机结构、含主控制台、控制调速吊杆等，可对运动设备的位置进行实时监控，可单控或编组运行，也可程控运行、并储存99场以上演出场次； 4.频器矩阵切换可同时运行调速吊杆不少于4道，同时具有手动控制功能； 5.使用触摸屏控制； 6.置多级操作权限： 7.员权限与设备操作权限； 8.置运行确认按钮与运行指示系统； 9.钥匙开关电源，急停按钮保护； 10.变频调速。 | 1 | 套 |
| 4.21 | 舞台定制马道 | 钢结构定制，进行结构设计制作，设计7道马道，含上马道扶梯。 | 1 | 项 |
| 4.22 | 面光桥 | 钢结构定制,进行结构设计制作。 | 2 | 项 |
| 4.23 | 舞台栅顶 | 钢结构定制，整体舞台区域栅顶，约230平方米。 | 1 | 项 |
| 4.24 | 耳光灯架 | 国产定制，进行结构设计制作。 | 2 | 项 |
| 4.25 | 舞台机械配电箱 | 国产定制，不低于30回路，含防浪涌等。 | 1 | 台 |
| 4.26 | 阻燃电缆 | 不低于YJV3*4mm²规格。 | 400 | 米 |
| 4.27 | 阻燃电缆 | 不低于规格YJV3*10mm²规格。 | 150 | 米 |
| 4.28 | 镀锌桥架 | 不低于200*100*1.5mmmm²镀锌桥架。 | 100 | 米 |
| 4.29 | 配套辅材 | 安装配套附件。 | 1 | 项 |
| 五、教学录播系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 高清固定录播摄像机 | 1.输出不低于2K高清图像； 2.传感器类型CMOS不小于1/2.8英寸； 3.传感器像素： 4.镜头焦距：光学变焦不低于30倍，数字变焦不低于12倍； 5.水平转动速度范围：1.0°~100°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 90°/s； 6.水平视场角：±170°，俯仰：+90/-20°； 7.支持水平、垂直翻转； 8.数字降噪：2D&3D数字降噪； 9.预置位数量：不低于16个； 10.通讯接口：RS232/RS422≥1； 11.网络接口：RJ45≥1； 12.音频输入接口：Line in≥1； 13.支持画面防抖。 | 1 | 台 |
| 5.2 | 高清移动录播摄像机 | - 4K&3片1/2英寸CMOS成像器； - 信噪比不低于63dB； - 支持4K QFHD 60p/50p 10bit 4:2:2录制； - 具备12G/3G/HD/SD-SDI、HDMI输出接口； - 支持HLG/BT.2020； - 支持4K/HD同时录制到同一张卡上，同时录制的HD格式支持MPEG HD422 50Mbps； - 镜头聚焦/变焦/光圈三环具有刻度和物理止点； - 采用专业SxS储存卡记录，具有2个SxS卡槽； - 通过适配器可采用记忆棒/SD/XQD卡进行记录； - 具备多片段连续记录、间隔拍摄、逐帧拍摄功能； - 具备最长28秒预记录功能（4K/HD）； - 具备人脸检测面部聚焦功能，可以注册锁定人脸，可以选择“仅人脸”模式仅对画面中的人脸做自动聚焦； - 具备无级可调ND功能，1/4-1/28ND线性可调，且可设为自动模式； - 具备两个MI热靴，MI热靴可实现机身与音频接收器的视频传输和供电； - 可通过Apple/Android智能终端进行远程操控和视频浏览； - 具备Gen-Lock锁相及时码接口； - NFC近场通信功能； - 支持高质量流媒体传输； - 具备两个USB口可同时连接两张4G网卡进行无线传输； - 高清模式下具备2倍画质无损的数字放大功能。 | 2 | 台 |
| 5.3 | 高清分配器 | 1.广播级高清分配器； 2.支持1进2出； 3.支持4K高清。 | 3 | 台 |
| 5.4 | 高清监视器 | 1.不低于32寸高清监视器； 2.支持4K高清显示； 3.支持HDMI输入，支持SDI输入； 4.支持壁挂安装。 | 3 | 台 |
| 5.5 | 高清数字视频线缆 | 1.导体线规：16AWG； 2.编织加铝箔屏蔽，编织屏蔽覆盖率95％； 3.标称护套外径：5.5mm； 4.标称特性阻抗：75Ω； 5.标称导体直流电阻（20℃）：41.4Ω/km； 6.标称芯-屏蔽之间的电容：55pF/m； 7.标称衰减：18.4dB/100m@750MHz （HD-SDI），29.3dB/100m@1500MHz（3G-SDI）； 8.标称回波损耗：≥23dB@5-1600MHz，≥21dB@1601-4500MHz，≥15dB@4501-6000MHz； 9.传输距离：3G-SDI:不低于150m，HD-SDI:不低于150m。 | 400 | 米 |
| 5.6 | 控制线缆 | CAT6软芯线缆。 | 400 | 米 |
| 5.7 | 电源线 | 不低于RVV2*1.5mm²。 | 400 | 米 |
| 六、数字影音系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 数字影音播放器 | 1.视频解码支持扫描格式 1920×1080p、1920×1080i等； 2.解码标准 MEPG4； 3.音频解码：标准AC3 4.声道模式：模拟5.1 声道、立体声双声道、SPDIF 数字音频 5.视频输出支持数字输出 DVI-D 6.音频输出：数字音频输出接口 S/PDIF 7.内置硬盘不低于1TB； 8.设备完全支持DCI标准影片格式 9.支持网络硬盘播放 10.支持KDM授权文件识别后下载 11.▲具有防止影片被盗版和禁止播放非授权节目的功能。（提供国家广电总局电影技术质量检测所的产品检测报告） | 1 | 台 |
| 6.2 | 内容服务 | 1.在《电影管理条例》规范要求下，学校可通过播放器在数字电影库中选择任意电影播放，每年可在线点播或下载不低于 50 部电影。 2.▲需获得中影发行放映权许可，合同需在有效期内，同时获得国家新闻出版广电总局电影局颁发的院线批复。 | 1 | 项 |
| 6.3 | 管理终端 | 1.内置高性能处理器，支持无盘启动； 2.支持数字电影院线网站订片自动传送影片； 3.不低于1T存储空间，支持USB3.0接口。 | 1 | 台 |
| 6.4 | 全景声影音解码器 | 1.支持 Dolby Atmos、DolbyTrue-HD 及向下兼容所有杜比音频编码文件； 2.支持 DTS:X、DTS-Master 及向下兼容所有 DTS 音频编码文件； 3.支持 HDMI2.0，支持 HDCP2.2； 4.支持 4K/60Hz，RGB 4:4:4，18GHz 全带宽高清视频信号； 5.支持 Dolby Vision 及 HDR 10 高清视频信号； 6.支持12 声道的全景声 7.1.4 全平衡输出； 7.内置全景声卡拉 OK 系统，具有DSP 数字混响效果及防啸叫移频处理技术； 8.内置一键式全自动校正操作功能； 9.内置高品质音乐播放器； 10.支持从2.0声道到7.1.4 声道等多种扬声器配置； 11.支持 HDMI 6 进 2 出，2 组同轴 2 组光纤数码音频输出，3 组模拟音频输入； 12.支持 5.1 声道外部混音输入，可外接混响器； 13.支持 RS232 集中控制器； 14.支持 HDMI ARC 音频回传，支持 CEC 控制； 15.支持高达 1000ms 时长的唇音同步调节； 16.支持音视频编组输出，具有7.1通道平衡及非平衡输出接口； 17.支持HDMI 1.4高清视频及3D视频播放； 18.具有平衡及非平衡输出接口，满足各种不同系统搭配需要； 19.高质量D/A转换器，音色平衡，高保真； 20.内置均衡、增益、延时等完整DSP处理，可存储多种均衡预设模式。 | 1 | 台 |
| 6.5 | 互动终端 | 1.采样速率：采样速率应≥200点/秒； 2.▲压感级：压感级应≥8000级，需提供有效证明材料例如检测报告等； 3.感应高度：感应高度≥10毫米； 4.坐标输出范围：横向坐标输出范围应≥4096线，纵向坐标输出范围应≥4096线； 5.最小检测压力：最小检测压力≤0.29牛顿； 6.最大检测压力：最大检测压力≥2.94牛顿； 7.抖动：显示屏分辨率设置为1024*768像素时，产品的平均抖动范围应≤3个像素； 8.最小感应角：最小水平感应角应＜40度。 | 1 | 台 |
| 七、集控感知系统 |  |  |  |  |
| 7.1 | 中央控制终端 | 1.板载SDRAM：不低于1GB； 2.闪存：不低于8GB； 3.具有不低于8个RS232/422/485控制接口； 4.具有不低于8个红外/串行端口； 5.具有不低于8个继电器； 6.具有不低于4个输入/输入端口； 7.具有不低于4个可以独立开关的DC12V； 8.支持232等接口板卡扩展应用； 9.支持网络控制设备； 10.支持常用的BACnet、KNX等BMS协议； 11.支持红外学习功能； 12.支持模块化编程； 13.支持行业安全标准的通信协议； 14.支持移动控制屏控制。 | 1 | 台 |
| 7.2 | 墙面全彩控制屏 | 1.不低于7英寸电容式触摸屏； 2.分辨率≥1024*600； 3.光感应器可根据环境照明的变化自动调整屏幕的亮度； 4.状态指示灯支持未连接视觉反馈； 5.支持运动探测器可将触摸屏激活； 6.支持接入中控控制终端设备； 7.支持单线的以太网连接； 8.支持POE网络供电； 9.支持墙面安装。 | 1 | 台 |
| 7.3 | 移动控制屏 | 1.不低于10寸全彩IPS屏； 2.内置高性能CPU和操作系统； 3.内置不低于64G内存； 4.支持WLAN接入； 5.自带控制程序； 6.支持与中央控制终端互联实现集中控制。 | 1 | 台 |
| 7.4 | 控制面板 | 1.时尚多功能墙装面板； 2.多功能按钮组合； 3.“按钮模式”单击、双击、按压保持功能； 4.可定制雕刻背光按钮； 5.内置LED 闪光和条形状逻辑； 6.自动调节背光和LED强度； 7.支持环境光传感器； 8.支持2个触点闭合输入。 | 1 | 台 |
| 7.5 | 串口扩展模块 | 1.每块卡能扩展不少于2个双向RS232/422/485端口； 2.每个接口为5芯可拆卸端子； 3.和中央控制终端无缝对接应用； | 1 | 块 |
| 7.6 | 继电器控制模块 | 1.支持8通道电源开关控制； 2.支持8个电压驱动的隔离数字输入接口； 3.支持120至240v 50/60 Hz照明和电机控制； 4.支持总线通信； 5.支持通过前面板或软件多种方式进行设置通讯及控制。 | 1 | 台 |
| 7.7 | 控制管理设备 | 1.软硬一体化设备，内置高性能处理器，内置操作系统及显示屏幕； 2.支持本地音视频场景模式控制； 3.支持本地音频扩声模式控制，输入输出音量控制； 4.支持本地会场信号任意点对点切换、智慧互通切换； 5.支持本地多媒体设备电源集成控制（电源或待机）； 6.提供3C证明。 | 1 | 套 |
| 7.8 | 时序电源 | 1.具有不低于10路10X标准国标插口； 2.具有过载保护功能； 3.支持彩屏显示实时数据，包括电压、日期时间、通道状态； 4.支持RS232接口； 5.支持网络接口； 6.支持定时开关机； 7.支持8路开关通道输出； 8.支持每路延时和关闭时间自定义； 9.含配套工业连接器和配套线缆。 | 3 | 台 |
| 7.9 | 无线AP | 支持WIFI6，支持胖、瘦AP模式。 | 1 | 台 |
| 7.10 | 电源控制模块 | 1.≧8个电源开关通道 每路≧10A 共≧80A； 2.支持强切输入； 3.可通过前面板或软件进行设置； 4.支持冗余电源； 5.具有非易失性掉电记忆功能； | 2 | 套 |
| 7.11 | 灯光控制器 | 支持舞台灯光控制系统接入中央控制终端，实现舞台灯光控制。 | 1 | 套 |
| 7.12 | 环境灯光开关 | 对环境灯光开关进行整体配套调整，方便操作。 | 1 | 套 |
| 7.13 | 环境灯光配电箱 | 定制环境灯光配电箱，不低于10回路分支开关，含防雷和总输入开关，配套改造强电线缆。 | 1 | 套 |
| 7.14 | 控制线缆 | 配套控制线缆，包括网络线缆，屏蔽控制线缆，电源线缆，信号线缆等。 | 1 | 项 |
| 八、其他配套设备 |  |  |  |  |
| 8.1 | 操作控制台 | 1.定制不低于3联音控室操作台； 2.操作台框架采用不低于1.5mm优质冷轧钢板； 3.操作台侧板及面板采用不低于2.0mm优质冷轧钢板； 4.操作台台面板采用不低于20mm优质高密度防火板； 5.尺寸约3000mm*1000mm，需根据现场尺寸进行定制。 6.提供样式示意图。 | 3 | 联 |
| 8.2 | 音控室静电地板 | 陶瓷面静电地板，规格600*600mm。 | 30 | 平方米 |
| 8.3 | 地板抬升钢架 | 定制静电地板抬升底座，需整体进行接地，与静电地板配套。 | 30 | 平方米 |
| 8.4 | 外开防火门 | 1.国产定制甲级防火门，单开门，含门框； 2.尺寸约2200*900mm，需根据现场门框进行定制，包括原门拆除； 3.需提供检测报告。 | 2 | 套 |
| 8.5 | 舞台多功能接线盒插座 | 定制型，平移型开启，含定制型HDMI、网络、强电、音频等接口。 | 4 | 套 |
| 8.6 | 返看多功能插座 | 定制返看米多功能面板，电源、高清HDMI | 3 | 套 |
| 8.7 | 返听多功能插座 | 定制卡侬接口面板。 | 3 | 套 |
| 8.8 | 强电线缆 | 规格不低于YJY3*4mm²。 | 200 | 米 |
| 8.9 | 网络线缆 | 六类网络线缆，提供检测报告。 | 3 | 箱 |
| 8.10 | 音控室接地系统 | 支持与大楼接地系统对接，接地电阻≤4欧姆。 | 1 | 项 |
| 8.11 | 机柜 | 42U标准控制机柜，含接地端及安装辅件。 | 4 | 台 |
| 8.12 | 机柜底座 | 槽钢定制，含安装辅件 | 4 | 套 |
| 8.13 | POE交换机 | 1.24口千兆光，4千兆电； 2.支持接入校园网； 3.提供入网许可证及入网检测报告。 | 1 | 台 |
| 8.14 | 桥架 | 200*100*1.5mm镀锌桥架，含配套安装辅件。 | 50 | 米 |
| 8.15 | 线槽 | 50*20mm规格线槽，含安装辅件。 | 150 | 米 |
| 8.16 | 线管 | Φ25规格金属线管，含安装辅件。 | 100 | 米 |
| 8.17 | 金属软管 | Φ25规格金属软管，含安装辅件。 | 200 | 米 |
| 8.18 | 检修孔 | 根据现场实际情况定制，包括定制音箱开孔等。 | 5 | 套 |
| 8.19 | 舞台地板更换修整 | 整体进行修整打磨，损坏部分进行更新，更换地板不低于舞台原有规格。 | 1 | 项 |
| 8.20 | 舞台原设备拆除 | 舞台灯光、幕布及原舞台灯架、幕布架、音箱等设备拆除及保护。 | 1 | 项 |
| 8.21 | 零星修补恢复 | 剧场设备安装开孔粉刷修补及恢复等。 | 1 | 项 |
| 8.22 | 脚手架搭建 | 舞台区域脚手架搭建。 | 1 | 项 |
| 8.23 | 登高车租赁 | 登高车租赁。 | 1 | 项 |
| 8.24 | 垃圾清运与成品维护 | 垃圾清运与成品维护。 | 1 | 项 |

注：上述▲号项目的参数为重要指标，标注符号指标不等同于投标无效响应，若投标产品不满足的扣除技术分数。

提供增值服务：对剧场500套座椅实施整体椅套更新服务，需投标单位提供更换设计方案和预计增值服务的详细内容，包含在整体预算费用内。

以上清单为本项目主要设备清单，投标报价应包括税金、安装以及配套的辅材等费用。

## 7、其他建设要求

### 7.1整体要求

1）以上技术需求为基本要求，供应商需负责提供各区域系统的设计、系统所需的设备及所有附件的供应、运输、设备安装、接线、调试、售后及通过验收直至交付最终用户使用。

2）★所投产品列入《强制性产品认证管理规定》目录的，在投标文件中应当提供该产品有效的认证证书或者完整的强制性产品承诺书。

3）★条款为实质性响应条款，不满足拟做否决投标处理。

### 7.2系统集成、测试及验收

1)成交单位提供的设备需与学校协调统一配送，并对其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通，采购人予以协助配合。

2)对甲供设备成交单位须负责集成安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通，保证整个系统的完整性与正常工作。

3)成交单位所投的所有产品，应该完全符合设计的功能要求，如果不能满足、发生漏项缺项，成交单位需要承担增项所产生的费用，业主不做任何变更。

4)设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由响应方提供。

5)竣工验收后，响应方在须向采购人提供本项目的竣工资料。

6)系统运行期间，成交单位需要派出2-3名专业工程师为业主提供培训，使其掌握系统正确的操作、使用、系统的知识和技能。

7)工程竣工验收后，响应方将在采购人规定的时间内送交工程结算报告进行审计。

### 7.3售后服务要求

1)★整个系统免费售后维护保养不小于三年。

2)接到用户维修信息后2小时予以答复，并在4小时内到达现场进行维修工作，8小时不能修复提供备机。在设备免费保修期内，如供应商未及时响应，采购人有权安排他人到场维护。成交单位在保修期内每半年对自己的服务单位作一次维护保养服务和回访，并作书面记录。

## 8、付款方式

采购人应按以下所规定的付款计划完成项目合同价的支付。

分期付款：

第一笔付款-预付款(30%)：合同签订且采购人收到收款凭证后，支付预付款；第二笔付款-最终验收付款(70%)：验收单或验收报告出具，支付剩余货款。

（1）金额与交货验收付款相等的商业发票；

（2）设备清单（名称、规格、数量、说明书、技术资料、保修单、售后服务联

系资料）；

（3）制造厂出具的设备检验合格证；