第七章  技术标准和要求

一、技术标准

（一）除非合同另有规定，无论是要使用的各种材料、实施的工程还是试验所使用的标准或规范，都必须是在本工程投标截止日期以前28天尚在通用的或最新版本。本技术标准所列举的规范标准的版本如不符合上述规定，应以最新版本为准。本技术标准所列的主要是国家或各部委标准，如采用比本技术标准高于的，均可接受。

（二）在标准规定和合同文件的任何条款之间有语义模糊的地方，工程师及招标人应对其做出解释。

（三）中标人必须严格按照国家现行的工程施工及验收规范、质量评定标准和本市有关保证工程质量的若干规定进行施工。工程施工技术要求按设计文件中的相关说明和规定。

（四）本工程施工及验收应根据设计文件要求并参照（但不仅限于）以下技术标准：

1、《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

2、《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

3、《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

4、《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

5、《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

6、《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

7、《 智能建筑设计标准》GB /T 50314-2006

8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002

9、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2007

10、《城市区域环境噪音标准》GB3096-95

11、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88

以及本竞争性磋商文件中提出的其他技术规范和标准。

- 凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论是否在本竞争性磋商文件中已列明或未列明，中标人都应无条件执行。

二、具体技术要求

| 序号 | 设备或材料名称 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）视频监控室 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持1080P高清预览； 可接驳第三方（SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景阳等）网络摄像机； 最大支持32路高清IPC的接入 双HDMI接口，支持异源输出 HDMI视频输出分辨率最高达3840×2160(4K)； 支持H.264解码 支持8个SATA3接口； 设备支持流媒体转发功能，流媒体转发能力128Mbps。 数字接入带宽不得低于343Mbps。 支持2个HDMI同时输出显示，显示分辨率≥1920*1080P 实时监看清晰度不得低于900TVL，回放分辨率不得低于900TVL。 最大接16路视频每路不得低于9Mbps，存储带宽不低于144Mbps。 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘，容量：4TB，转速7200RPM |
| 3 | 核心交换机 | 组合配置(48个千兆SFP,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源)含光模块，背板带宽：598Gbps/5.98Tbps；包转发率：252Mpps |
| 4 | 接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制、支持报文重定向 支持基于端口的流量监管、支持双速三色CAR功能、每端口支持8个队列 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能；支持基于队列限速和端口整形功能 |
| 5 | 光模块 | 20/40KM传输距离，单模，单芯，发光功率-9.0~-3.0dBM |
| 6 | 标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D，兼容ETSI标准，静载800KG，优质冷轧钢，尺寸：600*600*20000 |
| 7 | 水晶头 | 超五类水晶头 |
| 8 | 网络跳线 | 六类3米跳线 |
| 9 | 空气开关 | 3P级数，额定电流32A/63A |
| 10 | 插排 | 4位5孔插座，独立开关 |
| （二）视频监控前端设备 |  |  |
| 1 | 高清枪式摄像机 | 采用超低照度200万(1920*1080) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920*1080)，达到高分辨率实时或高帧率图像输出 采用H.264 High profile编码，压缩比高，超低码流 感兴趣区域(ROI）编码，保证有用图像质量，节省存储空间 支持可伸缩视频编码（SVC）技术，可根据网络环境，自适应传输码率 可三码流同时输出，ACF（活动帧率控制），支持手机监控 支持binning模式，可通过降低分辨率，提高画面亮度及图像灵敏度 支持走廊模式、电子防抖、去雾、人脸检测，应用更灵活 支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能 支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境 支持最大128G micro SD卡存储、内置MIC、报警等接口 ICR滤光片切换功能，实现24小时监控 支持ABF，自动后调焦功能，微调焦距 具有模拟视频输出的摄像机，应采用BNC（75Ω）连接器。 镜头采用CS或C接口 具有报警输入输出接口，报警输入接口≥2个 支持AC24V±10%和DC12V±25%交直流自适应。 支持ONVIF，28181等通用协议 分辨率≥1000TVL，C级。 最大亮度鉴别等级≥10级。 延时不得大于250ms。 最低可用照度3级，彩色小于0.7lx。 支持时钟同步、断线自动重连、在线升级、字符叠加（OSD）、配置保存获取、心跳机制、故障报警、逆光补偿、电子快门。 色彩还原误差不低于2级。 电源功耗不大于2.4W。 |
| 2 | 5mm-50mm高清镜头 | 400万像素1/2.7英寸5-50mm手动变焦镜头 镜头接口：CS接口 镜头光圈：F1.6 镜头分辨率：400万像素 变焦类型：手动 聚焦类型:手动 像面尺寸:1/2.7" 最近物距:0.3m |
| 3 | 室外防护罩 | 全铝外壳； 玻璃防水镀膜； 支持红外补光功能 支持雨刷功能 支持IP66防护等级 支持70W额定功耗 |
| 4 | 补光灯 | 15颗粒，LED补光灯，IP66,光通量：910lm；色温5500-6500K，亮度：5%-100%连续可调，启动阈值：30-70Lux连续可调 |
| 5 | 摄像机电源 | AC220V-AC24V/20A |
| 6 | 立杆 | 热镀锌材质、含地笼、避雷针、50cm挑臂等 |
| 6 | 立杆基础 | 600*600水泥基础，深度80cm |
| 7 | 立杆 | 热镀锌材质、含地笼、避雷针、1.5m挑臂等 |
| 6 | 立杆基础 | 800*800水泥基础，深度1.2m |
| 8 | 室外防水箱 | 尺寸：300*400*170不锈钢材质，定制喷漆 |
| 9 | 接入交换机 | (8个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) |
| （三）传输线缆 |  |  |
| 1 | 电源线 | 室外防水3*1.5 |
| 2 | 主电源线 | 室外防水3*2.5 |
| 3 | 4芯光缆 | 4芯室外单模光缆 |
| 4 | 24芯光缆 | 24芯室外单模光缆 |
| 5 | 防水网线 | 室外防水超五类网线 |
| 9 | 设备手井 | 500*500铸铁手井 |
| 9 | 路面开挖 | 道路开挖，含修复（大理石、水泥、沥青路面） |
| 9 | 路面开挖 | 道路开挖，含修复（绿化路面） |
| 10 | PE管材 | PE32-50管、强弱电区分，含预埋、接头 |
| 9 | 光缆终端盒 | 24芯光纤终端盒 |
| 9 | 光纤跳线 | LC光纤跳线3M |
| 9 | 尾纤 | LC光纤尾纤 |
| 10 | 耦合器 | LC光纤耦合器 |

本项目由投标人全资建设，满足项目应用需求。该项目接入“雪亮工程平台”、“镇级综治平台”。