采购需求

- 项目概述

- 项目名称：激光投影机

- 交付地点：上海交通大学医学院浦东校区

- 项目预算：2344000.00元人民币

- 采购数量及计量单位：1批（详见下文“采购清单”）

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影仪（1）（核心产品） | 台 | 48 |
| 2 | 电动屏幕 | 幅 | 48 |
| 3 | 激光投影仪（2） | 台 | 4 |
| 4 | 画框幕 | 幅 | 4 |
| 5 | 投影仪吊架及线缆配件 | 套 | 52 |

三、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影仪（1）（核心产品） | 1.1投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片，DMD芯片尺寸≥0.67英寸DMD。 1.2光源类型：MCL激光二极管模组，光源使用寿命：标准模式寿命≥20000 小时，节能模式寿命≥30000小时。 ▲1.3投影仪亮度≥8600lm（符合ISO21118标准），中心亮度≥8800lm（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 1.4分辨率≥ 1920*1200，至少兼容4096*2160，3840*2160，1920*1080，1280*800，1024*768。 1.5对比度≥3000000:1动态。 1.6显示模式至少包括：标准、高光 、DICOM SIM、用户自定义。 1.7显示比例至少包括：Auto、4:3、16:9、16:10等。 ▲1.8投影机镜头至少支持电动位移、聚焦、变焦功能，支持≥5种位置记忆及镜头锁定功能。镜头位移范围：水平：至少±100%可调、上下：至少±30%可调。 ▲1.9输入接口至少包括：HDMI (V2.0兼容4K 支持HDCP*2、HDBaseT*1、Audio*1 (3.5mm端口）、Wired IR*1(3.5mm端口用于有线遥控器）、RJ45*1（用于网络控制）、RS232(D-sub 9pin)*1；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲1.10整机功率：标准模式≤460W,节能模式≤240W，待机功率≤0.5W。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲1.11至少具有动态黑功能：提升动态图像的黑色细节，支持DICOM医疗显示模式。 ▲1.12产品内置多点几何校正功能。（提供用户操作手册或产品说明书或相关软件著作权证书等） 1.13色彩匹配/色彩调整：具有通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色，可调颜色至少包括：红色、绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色、白 (R / G / B / C / Y / M / W)，支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。 ▲1.14 具有光源备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 1.15至少具有智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机、信号源激活开机运行。 1.16具有机械快门遮光设计，支持一键启动和唤醒。 1.17 支持720度安装,支持垂直安装，7*24小时不间断连续工作。 1.18光学系统防尘等级达到≥IP6X，整机防尘达到≥IP5X。 ▲1.19 HDbaseT端口可实现信号/控制传输，一根网线完成终端显控。 ▲1.20 光源具有备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲1.21投影机运行工作时具有投影仪数据系统采集软件功能，通过软件进行读取运行数据。（提供用户操作手册或产品说明书或相关软件著作权证书等） ▲1.22投影机运行工作时具有投影仪数据分析系统软件功能，快速查看错误日志并进行数据分析。（提供用户操作手册或产品说明书或相关软件著作权证书等） |
| 2、 | 电动屏幕 | 2.1 PVC材质（或更优材质）的高清珠光白软幕，幕面需柔软平整，不变形，纯色幕面基调，表现明暗层次丰富细腻，色彩鲜艳亮丽；幕面防静电、防潮 、防霉、阻燃，具有良好的物理性能，至少在-15℃到+45℃下仍可保持良好的延伸性和可恢复性。 2.2 电动幕需采用管状马达。 2.3 幕面通过GB/T13982-2011标准检测，亮度系列≥1.0, 有效散射≥150°，幕面解像力(锐度)≥125线对/mm。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 2.4 幕面绿色环保，需通过ISO17226-2:2008标准检测，甲醛含量≤15mg/kg;(提供专业检测机构出具的检测报告) 2.5 屏幕尺寸 ≥150 英寸, 16:10电动幕规格：显示面积≥3230*2010mm。 2.6 屏幕具有控制端口，可接受智慧终端的控制命令。 |
| 3 | 激光投影仪（2） | ▲3.1投影系统/芯片尺寸：DLP®芯片，DMD芯片尺寸≥0.96英寸DMD。 3.2光源类型需采用激光光源。 ▲3.3 投影仪亮度≥20000流明（符合ISO21118标准），中心亮度≥21000流明。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 3.4光源使用寿命：标准模式≥20000 小时，节能模式≥25000小时。 3.5分辨率≥1920×1200至少兼容4096×2160 3840×2160，1920×1080，1280×800，1024×768等。 3.6对比度≥1,800:1 静态≥ 10,0000:1动态≥ 300,0000:1。 3.7整机功率≤1000 W，待机功率≤0.5W。 3.8镜头具有电动聚焦、变焦、位移功能。 3.9投影机镜头位移范围：上下:≥±50% , 水平:≥ ±20%。 ▲3.10投影机镜头具有记忆及镜头锁定功能。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） ▲3.11光源具有备份技术，其一激光器停止工作显示画面也可正常显示。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 3.12播放画面显示具有无缝切换。 3.13光学系统需采用全密封设计，防止灰尘侵入。 ▲3.14具有远程控制遮光快门功能。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 3.15支持多种显示模式选择至少包括：标准、DICOM SIM.、用户模式。 3.16具有恒定亮度模式，实现投影机光源无衰减。3.19支持通过调整图像的各个颜色分量来改变投影图像的颜色，可调颜色至少包括：红色、 绿色、蓝色、青色、黄色、洋红色、白 (R / G / B / C / Y / M / W)，支持≥7种颜色HSG色彩调整。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 3.17至少具有智能关机（自定义关机时间）、通电后直接开机。 3.18支持720度安装,支持垂直安装。 3.19支持7*24小时不间断连续工作。 3.20支持NTP服务器设定时间和日期。 ▲3.21 输入接口数量至少配置：输入 DVI-D(兼容HDCP)x1，HDMI2.0(支持HDCP)x2，DisplayPort1.2x1，HDBaseTx1，3G-SDIx1，D-sub 15 pin x1，3D-Sync In x1。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 3.22控制接口数量至少配置： RS232、HDBaseT、Telnet 控制方式。 3.23 噪音（标准模式：≤40dB(A)，节能模式：≤38dB(A)。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） |
| 4 | 画框软幕 | 4.1需选用PVC材质的高清珠光白软幕，幕面需柔软平整，不变形，纯色幕面基调，表现明暗层次丰富细腻，色彩鲜艳亮丽，质感十足；幕面防静电、防潮、防霉、阻燃，具有良好的物理性能，至少在-15℃到+45℃下仍可保持良好的延伸性和可恢复性。 4.2幕面符合GB/T13982-2011标准，亮度系列≥1.0, 有效散射≥150°，幕面解像力(锐度)应达到≥125线对/mm。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 4.3幕面绿色环保，甲醛含量≤15mg/kg。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 4.4投影尺寸 ≥6460*4035mm，含框尺寸≥ 6660*4235mm。 |
| 5 | 投影仪吊架及线缆配件 | 5.1提供投影仪吊装所需的天花吊架。 5.2设备安装调试连接所需的HDMI 线材、电源线、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排、及其它相关电缆等辅材。 |

注：投标人对加注▲的条款应当在投标文件中提供技术支持资料。其中已明确具体技术支持材料的按要求提供，未明确的技术支持资料以所投货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准。投标人须在技术支持资料中用醒目方式标识出对应参数，未按要求提供、提供的材料模糊不清、无法辨识或未提供相关证明材料的作负偏离处理。

四、报价要求

1.投标价格至少包括产品价格、运输、布线（电源线、信号线、网络线）、敷设（PVC 管、金属穿线管）、因为布线开槽或安装设备导致的二次装修费用、安装支架、调试、验收、培训、应用保障、技术服务（包括技术资料等的提供）、质量保障、税费等所有费用。（投标人应针对上述要求自行提供承诺函）

2.由于该项目处于施工现场，投标人需要考虑现场能源使用、水电配合、路面运输、垃圾外运、垂直运输、房屋成品保护、安保仓储、现场综合协调、外部检查协调等费用。以上所涉及的费用需包含在投标总价中。（投标人应针对上述要求自行提供承诺函）

3.投标人需提供项目整体方案：包括但不限于项目的供货组织方案、安装调试方案、质量保证措施、售后服务方案、培训方案以及综合实力说明等。

五、售后服务要求

1. 免费保修期（原厂）≥5年。验收仅以招标人出具的《上海交通大学医学院仪器设备安装验收报告》为准，保修期自该验收报告招标人管理部门签字之日起计算。

3. 在免费保修期内，如果发生由于软硬件系统本身的原因造成的故障或损坏，中标人应进行免费修理或更换零部件。免费保修期内每季度对整个系统巡检一次。如系统软件有升级需求，在保修期内免费提供升级服务。

4.接到用户维修信息后即时响应，并在 2 小时内到达学校进行维修工作，2 小时不能修复提供同类型备机。做好售后服务书面记录，书面记录应编制流水号，每次售后服务完成后要写明内容，经招标人签字确认。

5.中标人安装调试完成的设备通过验收后，应将相关文档资料和售后服务联系方式（联系人、固定电话、手机）交招标人。售后服务联系方式变更的，应及时通知招标人。