上海电子信息职业技术学院课桌椅等家具采购需求

一、项目背景

项目名称：上海电子信息职业技术学院课桌椅等家具采购

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书桌 (送样) | 钢木结构 |  | 1600*1450*750 | 36套 | 由木板、五金等构成。 | 基材：密度板 涂饰：喷粉 桌架：钢制 涂饰：喷粉 五金件：连接件 | 1、桌面：桌面为整板，无拼接，厚度25mm，边沿为斜边工艺，桌角处导安全角，无封边条，桌面上开4个集成插座孔、2个穿线孔，基材无外露；高密度纤维板材料表面经过MDF静电粉未涂装或同等性能要求材料制作。 2、桌脚采用50*50*T2.0mm方管，桌下四周加强结构采用25*50*T1.5mm钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 3、两侧钢制脚板冲孔，壁厚≥1.5mm 4、桌下配置钢制大容量嵌入式主机箱柜，可拆卸，可放置4台主机 5、桌面上配置4个嵌入式集成插座，每个集成插座含：国标电源*3、1.8米电源线。需隐蔽走线 6、配置调节脚钉 7、样品颜色：钢制部分砂白色，木质部分黄石纹色 |
| 2 | 办公椅 | 转椅 |  | 500*615*930-1000 | 13把 | 靠背、坐垫、气压棒、尼龙脚等组成 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框 椅脚：尼龙五星脚 覆面：网布面料 填充：海绵 | 1、背框：尼龙材质一体成型，升降腰靠设计 2、面料：采质网布面料。 3、海棉：座垫海绵采用高回弹型定型棉。 4、底托：钢制三档锁定底托，厚度≥1.0mm，表面喷涂 5、防爆三级气杆 6、PP分体固定扶手 7、尼龙五星脚 8、尼龙静音椅轮，活动自如 |
| 3 | 六边形电脑桌 (送样) | 钢木结构 |  | 1600*1600*750 | 23套 | 由木板、五金等构成。 | 基材：密度板 涂饰：喷粉 桌架：钢制 涂饰：喷粉 五金件：铝合金万向接口 | 1、桌面：桌面为整板，无拼接，厚度18mm，边沿为半圆工艺，桌角处导安全角，无封边条，桌面上开3个集成插座孔、1个上线孔，基材无外露；高密度纤维板材料表面经过MDF静电粉未涂装或同等性能要求材料制作。 2、桌脚采用φ50*1.8mm圆管，桌下四周加强结构采用25*50*T1.5mm钢管，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4、连接杆与桌脚采用铝合金压铸件万向接口连接。 5、桌下配置6只嵌入式固定主机架，主机架为1.0mm钢板与圆管焊接，主机架配置底脚，表面喷涂。 6、桌体中间配置大容量钢制六边形上线脚，内部隐蔽走线，每面开3个86型线盒孔，壁厚≥1.5mm。 7、桌面上配置3个嵌入式集成插座，每个集成插座含：国标电源*4、1.8米电源线。 8、配置调节脚钉 9、样品颜色：钢制部分砂白色，木质部分哑光蓝色 |
| 4 | 塑料椅子 | 四脚椅 |  | 460*535*800 | 150把 | 四腿结构 PP材料整椅 | PP材料—次注塑成型整椅 | 1、连体靠背坐垫椅脚：PP材质，整体曲线设计，线条顺滑，背部镂空，撑腰设计，坐垫呈瓦片状设计，坐感舒适不易滑动，符合人体工学。 2、整椅可水洗，可堆叠节省空间。 |
| 5 | 三人活动桌 (送样) | 钢木结构 |  | 1800*500*750 | 531张 | 由木板、五金等构成。 | 基材：刨花板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PVC(聚氯乙烯树脂) 桌架：钢制 涂饰：喷粉 五金件：连接件 | 1、桌面：厚度25mm，四角导圆，饰面刨花板，所有材料均经过防虫、防蛀处理。 2、采用≥1.5mm同色封边条，无胶线工艺，环保胶水。 3、桌脚采用φ45*1.8mm圆管，3根前脚在一条直线上，桌下四周加强结构采用25*50*T1.5mm钢管，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4、桌下横梁与5根桌脚全部采用铝合金压铸件万向接口连接。 5、前挡板：钢制前挡板为一块整板，无拼接，高度400mm，壁厚1.5mm，下部导R30安全角，下部边沿上来50mm处折弯，折弯处上部冲3排60*8mm长条孔。 6、书网：异形PP塑胶材质吊码与桌面连接，吊码上部宽≥150mm，下部宽≥200mm，高度≥120mm；底部4根钢制圆管，美观大方；钢制部分表面喷涂。 7、前脚配置静音刹车脚轮，后脚配置调节脚钉，便于搬动。 8、样品颜色：钢制部分砂白色，木质部分白色 |
| 6 | 单椅 | 四脚椅 |  | 510*560*850 | 1597把 | 四脚结构、由靠背、坐垫等组成 | 椅架：金属脚架，PP材料—次注塑成型背框及底壳 | 1、背框连体坐垫靠背：PP材质，整体简洁设计，靠背腰部加宽且前突，撑腰设计，坐垫呈瓦片状，坐感舒适不易滑动，整体曲线顺滑，符合人体工学；整体座背长度≥480mm，宽度≥460mm，高度≥470mm。 2、椅架：采用≥Φ16*2.0mm圆管，左右两侧各加1根加强横梁，硬度大，韧性好，静电粉末喷涂，漆面均匀，无划痕。焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 3、螺丝：防滑耐落螺丝，长久使用不会松退，不会发出响声。 4、尼龙脚钉：圆锥形旋转脚钉，使产品处于水平状态 5、多种颜色可选，可堆叠节省空间。 |

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

原材料检测报告要求【提供检测报告（含有CMA认证） 。检测报告签发时间不早于 2024年6月1日。

（1）饰面刨花板：检测依据GB/T 15102、GB/T 35601、GB/T 39600；检测内容包含：静曲强度、弹性模量≥3000MPa、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力板面≥1300N、握螺钉力板边≥700N、表面耐冷热循环、表面耐划痕、表面耐磨-磨耗值、表面耐磨-表面情况、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量≤0.025mg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤100μg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，检测结果要求合格

（2）喷粉板(家具用)：检测依据GB/T 11718、LY/T 1985、JC/T 2039、GB/T 17657、GB/T 42998；检测内容包含：含水率3~13%，静曲强度，弹性模量，内胶合强度，吸水厚度膨胀率、五氯苯酚、金黄色葡萄球菌-抗细菌率≥99%、抗冲击性能、醛酮类化合物，检测结果要求合格

（3）封边条：检测依据QB/T 4463，检测内容包含：形状公差-边缘直线度、形状公差-截面翘曲度、耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量≤1.5mg/L、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚，检测结果要求合格。

（4）布：检测依据GB 18401；检测内容包含：甲醛含量≤35 mg/kg、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度，检测结果要求合格。

（5）钢板：检测依据GB/T 3325；检测内容包含：金属件外观、涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞），检测结果要求合格。

（6）钢管：检测依据GB/T 3325、GB/T 4334、JB/T 7901；检测内容包含：耐盐浴、样品经20h晶间腐蚀试验后-弯曲面未检因晶间腐产生的裂纹（E法，90°）、均匀腐蚀全浸试验(0.9%氯化钠溶液，常温， 均匀腐蚀24h)，检测结果要求合格。

（7）海绵：检测依据QB/T 1952.1；检测内容包含：产品用料加工（泡沫塑料-座面表观密度、泡沫塑料-回弹性能、泡沫塑料-压缩永久变形）、阻燃性-公共场所用产品，检测结果要求合格。

（8）PP塑料：检测依据GB/T 12000、GB/T 43355、GB/T 1034、GB/T 40908；检测内容包含：耐盐雾100h-质量变化小于+0.26%、甲型流感-抗病毒活性≥95、沸水中浸泡30min吸水量、有机磷阻燃剂未检出，检测结果要求合格。

五、颜色要求

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 参照工艺质量标准 |
| 钢制 | 参照工艺质量标准 |
| 椅子、沙发 | 参照工艺质量标准 |

六、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 成品 | 序号1 书桌 序号3 六边形电脑桌 序号5 三人活动桌 | 各1件 |

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后__25__个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收，检测费用由中标供应商承担。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于 5 年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |
| 旧桌椅搬运服务 | 序号5三人活动课桌及序号6学生椅添置的房间内有旧桌椅，供应商需搬迁至外楼仓库堆叠整齐方便再次利用，此项内容不单独报价，需在整套报价内综合考虑。 |