“古波斯的荣耀——伊朗考古文物精品展”展陈服务项目 采购需求

第一部分 项目基本情况

- 项目概况

项目名称：“古波斯的荣耀——伊朗考古文物精品展”展陈服务项目

服务地点：上海市黄浦区人民大道201号，上海博物馆第二临展厅

服务日期：自合同签订之日起至2024年10月27日撤展完毕止（暂定）。

资金来源：2024年度国家重点博物馆补助资金项目

- 项目主要内容、数量及要求：

伊朗地处西亚，是历史悠久的文明古国，史前文化可追溯到数十万年前，先后建立的阿契美尼德王朝、帕提亚王朝、萨珊王朝等在世界上均具有广泛的影响。在中国史籍中，西汉时称其为“安息”，南北朝之后称“波斯”。作为东西方交流的必经之地，伊朗艺术融汇了不同族群的文化元素，在诸多领域都取得了举世瞩目的成果，影响了欧亚大陆的诸多国家和地区。

展览呈现三个王朝──塞尔柱王朝、伊利汗王朝和萨菲王朝。从宫殿建筑到居室家具，从殿堂珍品到日常用器，从绘画艺术到文字书写，通过建筑、雕塑、陶瓷、玻璃、金属、书法、绘画等各类文物，展现古代伊朗艺术的不朽魅力，展示了古代波斯文明在交流互鉴之中留下的辉煌壮美的物质文化遗产。

该展览位于上海博物馆第二展览厅（约734平方米）。展览共计展出作品暂定约200件，展览呈现三个王朝──塞尔柱王朝、伊利汗王朝和萨菲王朝。从宫殿建筑到居室家具，从殿堂珍品到日常用器，从绘画艺术到文字书写，通过建筑、雕塑、陶瓷、玻璃、金属、书法、绘画等各类文物，展现古代伊朗艺术的不朽魅力，展示了古代波斯文明在交流互鉴之中留下的辉煌壮美的物质文化遗产。

本采购项目主要包括该临时展览的深化设计、展陈施工、展览运维、布展与撤展配合等一体化服务。要求在采购人提出的展览大纲基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和展品防护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、按期完成本采购项目，做到一流设计、一流施工、一流服务。

- 项目工期

本项目主要工期节点：（暂定）

1、自合同签订之日起至2024年6月7日：展陈施工及文物布展完成；

2、2024年6月12日至2024年10月7日：展览周期；

3、2024年10月8日至2024年10月27日：展览撤展、拆除。

- 采购附件资料

附件1：《“古波斯的荣耀——伊朗考古文物精品展”展陈服务项目》展览清单（暂定稿）。

第二部分  项目详细需求

- 项目需求和技术要求

本采购项目主要包括该临时展览的深化设计、展陈施工及拆除、展览运维、布展与撤展配合、图文制作、多媒体、灯光设计等一体化服务。要求在采购人提出的展览初步设计方案基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和展品保护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、保量、按期完成本采购项目，做到一流设计、一流施工、一流服务。

1.1展览设计

1.1.1供应商应根据展览陈列大纲及其技术要求，提出一整套展览深化设计方案，包括具体图文设计、布展设计、照明设计、文物保护设计等全部深化设计内容，附详细的总体说明和各部分说明。同时，应提交足以表达设计思想和施工细节的成套深化设计施工图。设计的深度应满足陈列内容要求，可按图进行施工。

1.1.2布展设计方面：应充分考虑展览内容、展示效果、展出场地、短期临展、展品防护、消防安全等方面的特征和要求，深化设计方案，具体展览形式、布局、结构、材料、设备、工艺、施工、管理、布展、运维和合同预算。设计内容包括但不限于以下内容：

（1）设计应包括展览布局和展示效果、拟搭建的展墙和成品展柜的布置、应配置的展板和展具支架、照明系统、展品防护措施、多媒体应用、配套图文和说明牌及吊旗的制作及公共和疏散标识、综合布线、安全、消防等，做到结构牢固、安全可靠、节能环保、工艺先进、质量上乘、操作简便、容易维护、价格合理。

（2）设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，并附必要的说明。其中包括设计说明、技术经济指标、必需的设备和材料表，同时须说明各种设备和材料等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

（3）设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、结构、节点图纸、分解图，以及用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数。

（4）设计应包括展示项目及展区环境所涉及的所有专业的图文深化设计图，包括但不限于海报、吊旗、主题墙、会标、展墙装饰、展板说明、宣传照片册、电子版文件等。以及用料规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表和其它要求的各项技术参数。

（5）设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、技术、工艺、功能等。

1.1.3照明设计方面：应以“保护、还原、舒适”为原则，综合考虑展览照明系统。

（1）照明灯具以采购人提供的专业照明灯具为准，并以这些照明灯具的技术参数进行设计。中标供应商辅助策展人进行灯具的安装调试工作。

（2）文物的照度保护要求，以采购人要求为准。根据展品不同，制定符合陈列大纲中列出展品保护要求的方案。

（3）灯具布置设计，应能良好还原展品的艺术效果，又能考虑到观众参观的舒适性，防止眩光对观众的影响。

（4）照明设计必需提供照明场景分析，应对典型陈列方式进行照明场景分析。

（5）灯具采购类似规格、型号如下：

名称：LED四线三回路轨道式射灯 黑色；功率Power10W；色温CCT：3500K；光束角Beam angle：洗墙；可加防眩配件；灯体:灯具可以进行水平360°旋转、垂直90°旋转；芯片 显色：CRI92；色容差：SCDM≤3；手动单灯调光 调光范围：0-100%；频闪：无频闪。

1.1.4安防和消防方面：配合采购人完成相应的备案与验收，提供设计蓝图和电子文档。

1.1.5多媒体方面：展厅内一级标题处安装显示屏用以循环播放展览有关视频，（采购人提供显示屏及数字内容），中标供应商负责安装多媒体设备；另中标供应商租赁投影机及音响等相关设备，投影机参数及数量根据展陈深化设计而定（采购人提供投影短片），并完善施工。

（1）安装可靠，无信号传输不良问题。

（2）运行稳定，连续开启100小时不出任何故障。

（3）室内P1.83全彩LED显示屏采购具体参数、型号如下：像素间距（mm） 1.839；模组分辨率（W×H） 174X87=15138；箱体平整度 ≤0.1mm；标准色温（K） 6500～25000K 可调；视角（水平/垂直°） 140/140；亮度均匀性 ＞0.95；对比度 3000:1平均功耗 (W/m2) ≤163；换帧频率 ≥60 帧/秒；刷新率 ≥3840Hz；颜色处理位数 12-14Bit。

1.1.6中标供应商在深化设计过程中，必须在采购人的指导，不断完善和细化设计以符合该展览的主题与展示目标，设计图经采购人确认后方能投入施工。

1.1.7深化设计方案和设计图纸的计量单位均采用国际标准计量单位。长度用毫米（mm），面积用平方米（m2）；容积用立方米（m3）；重量用克（g）或公斤（Kg）。

1.1.8电子文档：中标供应商除了提交纸质资料和图纸之外，还应向采购人提交一套项目过程文件资料的电子版、图片、AutoCAD电子图纸等电子文档 ，刻录入光盘，于项目结算前交予采购人。

1.1.9画册：中标供应商需按采购人要求制作提交包含展厅场景、海报与吊旗的摄影画册，于项目结算前交予采购人。

1.2展陈施工、布展与撤展配合以及展期运维

1.2.1展陈施工应完成深化设计图纸中的全部工作内容。包括但不限于墙面和展陈设施（展墙、部分展柜、部分壁龛、部分展台等）现场制作、配合成品展柜的调整、展板和展具（图文版、展架、底座等）制作、图文制作（墙面图文、说明牌、吊旗等）、灯光设计、照明系统安装、地面和天花装修、多媒体应用等；搭建中需要完善的消防、电气安装等；以及安防、微环境调控设施安装的配合等。

1.2.2协助采购人进行展品布展和撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的安装与拆卸，因现场展品陈列需要所进行的道具和版面的临时修改、灯具增减以及一切与展品陈列相关的调整变更工作。在展览结束时，配合采购人完成撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的开启、成品展柜的恢复及搬运、灯具、微环境调控设备的撤离等与撤展有关的工作。

1.2.3展览开展期间的运维工作，包括但不限于配合展品调整、壁橱开启以及设备维修维护、展品橱柜的数据测试、采集等。

1.2.4完成的布展效果必需达到或高于响应文件中所作的展示效果的承诺，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由中标供应商承担。

1.2.5布展制作和施工必需符合国家有关装修、安装、消防、安防、环保、展品防护等规范标准。

1.2.6施工场地为博物馆陈列开放区域，边开放边施工，故施工应不能影响采购人常设陈列的正常开放，以及配合重要接待任务时临时暂停施工。硬配备必要的环境保护措施，防尘、防噪音。现场施工规范、有序，人员、机械配备科学合理；严格按照进度分时段施工，保证按期按质完工。

1.2.7应采取一切必要手段，确保展品及展品安全。

1.2.8本项目在展览设计实施前需做一段一比一的实样用于设计修改与施工的样板，中标供应商应按照实际施工审价结果结算。

1.2.9本项目所产生的施工建筑垃圾由供应商负责清运。

1.3布展物资供应

1.3.1本次采购范围内的布展材料和装备，除明确指定甲供的以外，均由中标供应商根据本采购文件、深化设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有布展物资和施工材料、施工设备须有产品合格证、质量保证书或检验报告，符合节能、环保、消防要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

1.3.2本次采购项目的主要展陈及布展材料，中标供应商应在采购前向采购人送样或经采购人签证确认，未经签证采购人将不予支付。

1.3.3由中标供应商采购的主要展陈及布展材料，当中标供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

1.3.4本次采购项目的照明灯具等市售设备应满足采购人的需求。为方便采购人的管理和使用，中标供应商应在购买前向采购人送样或提供详细的技术资料，经采购人确认后再组织采购，未经确认采购人将不予认可。

1.3.5如下布展物资明确由采购人提供或制作，由中标供应商承担安装：

（1）展品支架；

（2）柜内柜外展陈灯具（部分）；

1.3.6本次采购需采购地毯并进行铺设，颜色和质地根据图纸深化，中标供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经签证确认业主将不予支付。

1.3.7本次采购展柜内的装饰布为缎面布，中标供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经确认业主将不予支付。

1.3.8本次采购包含展厅地面局部抬高、地毯局部铺设，艺术造型制作及安装，美工图文打印裱贴、展台的订制（展柜制作涉及油漆工艺采购人不提供施工场地，需中标供应商自行解决，制作完成后现场搭建）。

1.4展柜制作要求

1.4.1中标供应商应根据采购人提供的展柜、中心玻璃柜尺寸进行深化设计和制作，包括灯光设施以及密封性能的要求等等。

1.4.2中标供应商定制的展柜应满足附件初步设计方案所附的《展品展柜密封性能及检测》和《展品展柜基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的基本要求，并采用如下控制指标：

（1）展品展柜的密封程度应达到高密封展柜程度，即展柜换气率≤0.5d-1。

（2）展品展柜垂直粘结邻边的玻璃宜采用45°角无影胶拼接。

（3）展品展柜的光照：180勒克斯。

（4）展品展柜的湿度：50%（+5/-5）。

（5）展品展柜的温度：20℃。

（6）展品柜针对丝织品展品：要求湿度小于50%，照度小于50lx。

1.4.3中标供应商制作的展柜须经采购人检验合格后方能投入使用。

1.5陈列布展质量及验收要求

1.5.1适用规范和标准

本项目的质量核验监督工作参照国务院（2000）第279号令《建设工程质量管理条例》规定、《上海市建设工程质量和安全管理条列》等有关规定执行。本项目实施质量、验收标准、竣工备案等参照国家、地方现行的标准、规范、标准等执行。

（1）工程技术规范包括但不限于：

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50303－2002）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》；

《博物馆照明设计规范》（GB /T 23863-2009）；

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2001）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2001）；

《中华人民共和国展品防护法》实施细则

《馆藏展品保存环境质量检测技术规范》（WW/T 0016-2008）等有关规定执行。

1.5.2其中材料质量：应符合《文物展柜基本技术要求及检测》国家标准报批稿的有关要求和现行有效的中华人民共和国国家标准。