高清庭审及互联网直播（2025年升级改造）

技术需求书

- 项目背景

随着我国各项法律制度的不断完善和健全，改变传统庭审模式，实现公正与效率已经成为国内各级法院的工作主题，更是时代发展和进步的必然趋势，实现公正裁判提高法院社会公信度，是审判管理改革的突破，是法院审判工作监督制约机制的一个创新，通过实施数字化科技法庭系统使庭审过程与科技手段紧密结合，体现了“阳光审判”公开、透明的原则，实现对庭审过程中对原被告、证人、法官、公诉人、犯罪嫌疑人、电子证据画面进行实时采编录像和网络直播，满足庭审音像资料存档、远程观摩和领导在线监督的需求。

2013年十八届三中全会，提出全面深化改革，其中对于深化司法体制改革也有明确提到。最高院为贯彻精神，快速下发了《最高人民法院关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》，对于司法审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开做出了指示，其中还着重提到“每庭必录”。

随着法院审判业务的开展，最高人民法院开始大力倡导将高清音视频数字技术与计算机信息技术等高新技术应用于各法庭的审理诉讼相关活动，连续出台科技法庭信息化建设规范，2016年8月发布FYB/T 52003-2016《科技法庭应用技术要求》；2017年4月发布FYB/T 54001-2017《科技法庭信息化建设指南》；2021年5月发布FYB/T 54001-2021《科技法庭信息化建设规范》，取代FYB/T 54001-2017《科技法庭信息化建设指南》。通过音视频数字技术与计算机信息技术实现法庭审理过程的视频、音频、图像、数据等庭审所有相关信息的融合与交互，对于地方各级人民法院新建、扩建、改建的审判法庭及庭审音视频应用做出了进一步的规范要求。

青浦法院于2014年建设了高清庭审系统，实现了最基本高清庭审录像功能，2018年对部分法庭进行了庭审音频的改造，直至2024年，各法庭的音频系统已运行长达6年之久，设备的老化严重，故障频繁出现，已严重影响到了法庭本地扩声的效果，导致庭审改革系统的音字识别率严重下降，现已无法满足电子卷宗随案同步生成和庭审记录改革的需求，导致庭审系统故障显著上升。同时法庭外的公告屏在2018年建设，采用的是非国产化架构，亟待更新。

- 项目概况

上海市青浦区人民法院（以下简称“青浦法院”）高清庭审及互联网直播（2025年升级改造）的主要目标是利用当今国内、国际上最先进和成熟的计算机信息技术、音视频编解码技术、语音智能化分析技术、图形图像处理技术等相关技术，借助现代科学技术装备，实现审判庭审的数字化、专业化、智能化、对法庭审判过程的所有电子笔录、音频、视频、电子证物等信息进行数字化处理，并通过网络以多种多媒体应用形式（音视频存储、网络直播、点播、下载、光盘刻录等等）全面展现庭审过程，方便法院工作人员借助信息化网络和信息终端，实时掌握庭审过程，支持在线司法监督，体现法院审判的公正与透明，充分展现和提升法院的司法形象。

- 建设目标

上海市青浦区人民法院高清庭审及互联网直播（2025年升级改造）以最高院和上海市法院相关技术规范为依据，结合自身的实际情况和具体需求，建设符合要求同时具备自身技术特点的高清庭审系统。

- 建设周期

自合同签订生效之日起90天内完成系统建设并通过验收。

- 系统建设总体要求

保证业务连续性为基本思路，构造一个稳定安全、运行高效可靠、使用和维护方便、易于扩展、先进开放和性能价格比优良的青浦法院高清庭审系统。

制定适合本项目的集成方案，进行安装实施、调试及测试演练，系统须达到验收要求，并负责投标产品和系统的售后维护工作。

投标人需要提供以下针对本次项目投标产品的一年原厂售后服务承诺，包括高指向桌面话筒、功放、数字音频矩阵、高清混合矩阵、信息公告屏。

- 建设内容

根据青浦法院的实际需求，本次建设的内容主要包括法庭音频升级改造。

本次系统建设拟对青浦法院院本部20个法庭内部分2018年建设的音频系统和非国产化公告屏进行升级改造。本次系统包括了两个组成部分：

1、法庭数字化音频系统

配套建设19个法庭的数字化音频系统，包括话筒、音频处理器、功放、喇叭和高清混合矩阵等设备。

2、法庭国产化公告屏系统

配套完成院本部20个法庭的国产化公告屏系统。

◆投标人应提供与上海法院智能语音识别系统无缝对接的承诺函。上海法院智能语音识别系统中包含科大讯飞的音字转换系统。

◆本次项目的法庭音频升级改造投标人需承诺完成无缝对接上海法院庭审信息管理系统、上海法院综合业务管理专用系统。承诺本次系统升级改造适配并无缝对接上海市法院国产化信创庭审系统，与法院庭审系统国产化信创内容完全兼容。如系统对接所产生接口费用，则由中标人自行负责。

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品参数及配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高指向桌面话筒 | “详见主要产品技术指标要求” | 144 | 支 |
| 2 | 立杆话筒 | 产品不低于如下指标要求： 频率响应(Hz):30Hz-16KHz指向性:心型指向输出阻抗（欧姆）:75Ω灵敏度:-43dB±2dB供电电压(V):幻象48 | 3 | 支 |
| 3 | 数字音频矩阵 | “详见主要产品技术指标要求” | 18 | 台 |
| 4 | 功放 | “详见主要产品技术指标要求” | 19 | 台 |
| 5 | 喇叭 | 产品不低于如下指标要求： 5.25寸墙面安装扬声器，频率范围(-10dB) 85Hz–18kHz，频率响应 (+/- 3dB) 120Hz–16kHz，额定输入功率1 60W，灵敏度2 86dB SPL，1W(2.83V) @ 1m(3.3英尺)，最大声压级输出3 106dB @ 8 Ohms直通；96dB @ 10W，覆盖范围2 1200H x 1200V，额定阻抗 8 Ohms(8Ω直通模式)，变压器档位 10W，5W(& 2.5W @ 70V) | 76 | 只 |
| 6 | 高清混合矩阵 | “详见主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 7 | HDMI输入卡 | HDMI单卡4路4K无缝输入板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2， 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)， 3.输入支持字符叠加功能（字符大小、颜色、透明度、位置）， 4.支持通过指令调整输入图像亮度、对比度、色度、锐度、色温、比例、模式， 5.支持音频信号独立传输 | 2 | 个 |
| 8 | HDMI输出卡 | HDMI单卡4路4K无缝输出板卡： 1.支持HDMI1.4, HDCP2.2， 2.最大分辨率支持4096*2160@60HZ 4:2:2(YUV)， 3.输出支持8种分辨率， 4.输出支持10米传输距离， 5.支持音频信号独立传输（不接显示屏） | 2 | 个 |
| 9 | 线缆及配套 | 配套法庭音频线缆、检修与实施，含线缆、辅材、实施工程 | 10 | 套 |
| 10 | 信息公告屏 | “详见主要产品技术指标要求” | 20 | 台 |
| 11 | 信息发布屏播放器 | 信息公告屏，信息发布屏播放器,含公告屏系统软件对接与部署 | 20 | 台 |
| 12 | 线缆及配套 | 配套公告屏线缆与实施，含线缆、辅材、实施工 | 10 | 套 |
| 13 | 法庭公告屏系统部署 | 法庭公告屏系统部署，高院下发布署费用 | 20 | 套 |

- 主要产品技术指标要求

- 高指向桌面话筒

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 话筒增益 | 设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 |
| 供电方式 | 设备应支持幻象供电、电池供电等供电方式；电池支持连续发言≥60小时。 |
| 电池管理 | 设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 |
| 指示灯 | 开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。 |
| 话筒性能 | 指向性：心形指向性；信噪比：≥80dB(A)；频率响应：等同或优于80Hz~16KHz；输出阻抗：≥75Ω；灵敏度：≥-38±2dB |

- 数字音频矩阵

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 不少于16路输入、16路输出平衡接口; |
| 编组 | 支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能; |
| 输入通道内置功能 | 具有48V 幻象供电前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡(支持多种类型,包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP); |
| 输出通道内置功能 | 具有48V 幻象供电前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡(支持多种类型,包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP) |
| ▲自适应反馈消除 | 抑制点数不少于16 点，应具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选（提供技术支持资料） |
| ▲回音消除功能 | 回声消除尾长不高于512ms; 内置ANC 噪声消除量不高于18dB（提供技术支持资料） |
| GPIO功能 | 支持GPIO可编程控制接口; |
| 录音功能 | USB2.0 音频接口，可快速播放和录制音频 |
| 场景预设 | 支持不少于50组场景预设功能; |

- 功放

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲转换效率 | 采用Class D技术，转换效率可达90%以上；(提供技术支持资料) |
| 体积大小 | 机身轻、方便携带和安装，高度≤1U； |
| ▲保护功能 | 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；(提供技术支持资料) |
| 冷却系统 | 功放开关电源带有单独的冷却系统； |
| 散热 | 散热风扇采用先进的无级变速电路控制； |
| 功率 | 额定功率不低于：2×150W/8欧,2×250W/4欧；桥接:1×500W/8欧； |
| 频率响应 | 频率响应不低于：20Hz-20kHz（±3dB）； |
| ▲总谐波失真 | 总谐波失真(THD)：≤0.01% ；(提供技术支持资料) |
| 信噪比 | 信噪比：≥80dB |

- 高清混合矩阵

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 机箱大小 | 工业化标准机箱设计，机箱大小≤2U； |
| 硬件接口 | 支持HDMI, SVI,SDI,VGA,AV,CVBS,YPBPR,HDBaseT,光纤信号等输入输出； |
| ▲分辨率 | 输出支持36种分辨率，支持1080P无缝输出，支持4K无缝出；（提供技术支持资料） |
| 软件性能 | 支持输入信号预览;支持输入输出信号检测;支持简单画面拼接;支持输入信号字符叠;支持场景调用保存； |
| ▲网页控制 | 支持BS架构网页控制，支持EDID,HDCP管理功能；（提供技术支持资料） |
| 软件控制 | 支持PC软件连接，实现对设备的控制、切换、查询等； |
| 结构设计 | 插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数； |
| 控制接口 | 支持RS232，按键,TCP/IP控制等三种以上控制接口； |
| 无故障时间 | 平均无故障时间 MTBF≥500000小时； |

- 信息公告屏

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 显示类型 | 不低于21.5寸显示屏 |
| 芯片 | 四核或以上处理器，主频不低于1.8GHz |
| ▲主板 | 采用国产主板（提供技术支持资料） |
| 内存 | 不低于4GB |
| 内置存储器 | 不低于16GB·EMMC |
| 亮度 | 350cd/m° |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 宽温工作 | -10~60℃ |
| 接口类型 | 电源，开关，USB |
| ▲安全性 | 设备内置开关电源（提供技术支持资料） |
| 视频播放 | 支持横/竖屏播放、集成高清解码芯片，网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件，实时显示发布的信息以及相关数据支持主流视频格式。 |

▲技术参数应提供技术支持资料，技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

- 软件及系统接口要求

青浦法院高清庭审及互联网直播（2025年升级改造）要结合上海法院审判业务管理系统，建设完成后系统需接入上海法院审判管理及庭审管理平台，实现实时获取开庭、闭庭、案件审核、刻录等信息用于查询、汇总、统计分析等，同时新建系统纳入到上海法院庭审统一管理中，经CA系统授权，相应权限的用户可以远程浏览高清庭审直播，并能够点播以前案件的庭审录像。本项目涉及的庭审信息管理软件包含与高院现有审判业务管理系统的对接统一，进行数据共享。

- 数据安全控制要求

要求集成上海法院现有的CA安全认证，确保系统安全。

系统应严格控制用户的访问、操作权限，不允许未授权用户使用本系统。

- 售后服务要求

系统整体质保期为自系统验收之日起不少于1年。其中高指向桌面话筒、功放、数字音频矩阵、高清混合矩阵、信息公告屏等硬件提供不少于1年的原厂售后服务。

投标人设有常驻售后服务机构，可以满足应急响应要求。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务）

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

- 项目组人员要求

项目经理具有注册一级建造师证书和信息系统项目管理师证书；5年以上信息化项目工作经历；承担过信息系统集成项目经理职务优先考虑。

系统建设期间，项目组人员不少于8人；具有网络工程师相关认证证书、智能建筑弱电工程师证书、CISAW信息安全保障人员认证证书、CISP注册信息安全专业人员证书优先考虑。

- 供应商能力要求

供应商具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）、具有高清庭审管理、互联网庭审管理、司法电子卷宗相关软件产品证书或软件著作权证书的优先考虑。