上海市第一中级人民法院物业管理服务

采购需求

- 委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

院本部大楼

物业名称：上海市第一中级人民法院

物业类型：机关办公楼

坐落位置：上海市长宁区虹桥路1200号

四面边界至：东中山西路 南古城公寓 西宋园路 北虹桥路

占地面积： 17633 平方米，其中绿地面积 5289.9 平方米。

建筑面积：46828 平方米，

其中:新大楼17633平方米；老大楼  9857.64  平方米；辅楼5387.93 平方米；安检楼、信访楼、门卫等2788.1平方米等。

停 车 场 2950 平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口 2 个，人行出入口 2 个；

2、道路、车行道1600平方米；

3、绿化面积 5289.9 平方米，园林建筑小品 1 座，水域 60 平方米；

4、污水管长 1277 米，污水检查井 49 座；雨水管长 1297 米，雨水检查井 105 座，雨水进水井 5 座，化粪池 1 座；

5、路灯 38 盏，草坪灯 54 盏，其他照明设施围墙灯100个，泛光照明209盏，内透光780个；

6、垃圾箱 3 个，果皮箱 1 个，垃圾房建筑面积 55 平方米；

7、体育设施 运动场；

8、休闲设施 咖啡厅；

9、停车场：室内停车场1个，面积共6832平方米，停车位134个；露天专用停车场1个，占地面积共2950平方米，停车位 98 位，露天零散停车位80个；自行车停放设在老大楼0楼。

10、电梯共15台，功率共13千瓦，老大楼品牌型号三菱 ，启用时间2000年1月；新大楼品牌型号OTIS ，启用时间2004年2月。

11、配电房变压器 4 台，容量共 5700 千瓦，品牌型号 SCB9-1250/10/0.4，启用时间2004年7月；品牌型号 SCB9-1600/10/0.4，启用时间2004年7月；

12、生活蓄水池新大楼50立方米，老大楼30立方米，消防水箱合用生活水箱；生活水泵4台，功率为新大楼21千瓦/台，启用时间2004年3月，老大楼15千瓦/台，启用时间1995年7月；排污水泵16台，功率为21千瓦/台，启用时间老大楼1995年7月，新大楼2004年3月；消防水泵4台，功率为75千瓦/台，启用时间2004年2月，消防喷淋泵4台，功率为75千瓦/台，启用时间2004年2月，消防稳压泵2台，功率为30千瓦/台，启用时间2004年2月，喷淋稳压泵4台，功率为75千瓦/台，启用时间2004年2月；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况1夹层档案库房、4F电脑机房、11F人事档案库房设置火灾自动报警系统，消防灭火器共840个；

14、智能化系统BA系统，门禁系统，移动门；

15、其他设施设备情况机械式电动遮阳窗，洗衣房设备。

信访执行中心（海螺大厦）

物业名称：上海市第一中级人民法院信访执行中心

物业类型：机关办公楼

坐落位置：上海市长宁区中山西路1277号1幢

建筑面积：2918.130 平方米，

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、室外车位16个；

2、电梯共1台，启用时间2022年1月。

（二）各楼宇各层功能分布情况

院本部大楼

1、新大楼

地下2F：机械车库、生活水泵房、高配间、UPS电池房、车队仓库、车队休息室、行政科仓库、集水井5只。

地下1F：汽车库、低压配电、UPS房、电锅炉房、消防水泵房、通讯机房、排风机房、羁押室、空调水泵房、车队休息室。

1F：大厅、办公室、中控室、阅卷室、院史室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

1夹层：档案库房、档案办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

2F：1-4、37-42法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

2夹层：囚犯通道、储藏室、音控室。

3F：5-8法庭、证人候审室、办公室、

4F：办公室、技术科、电脑机房。

5F：9-13法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

6F：14-18法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

7F：19-21法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

8F：22-26法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

9F：27-31法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

10F：32-36法庭、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

11F：院长室、会议室、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

12F：院长室、会议室、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

13F：图书馆、办公室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

顶层：热泵机组、电梯机房、净水机房、生活水箱、消防排风。

- 老大楼

0F：餐厅厨房间、自行车库、空调水泵房、消防水泵房、文印室、设备机房（强弱电间、风机房）

1F：办公室、大堂、立案大厅、执行事务中心、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

2F:办公室、仓库、物业管理处、食堂更衣室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

3F：办公室、值班室、茶水间、厕所

4F：高院办公室、档案室、扫描室、茶水间、厕所

5F：办公室、医务室、茶水间、厕所

6F：行政科仓库、办公室、茶水间、厕所、强电房

7F：会议室、办公室、茶水间、厕所、强电房

8F：办公室、茶水间、厕所、强电房

9F：办公室、茶水间、厕所、强电房

10F：会议室、赃物仓库、总机房、行政科资料室、办公室、茶水间、厕所、强电房

顶层：电梯机房、电热锅炉、卫星接收室、水箱、消防稳压泵房、BA机房、热泵机组。

- 裙房

B1F：活动中心、健身房、浴室、洗衣房、污水泵房、图书馆仓库、固定资产仓库、吧台、茶水间、厕所

1F：餐厅、食堂仓库、厨房间、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

2F：大堂、1-12调解室、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

3F：廉政走廊、大法庭、音控室、第一、二、三会议室、新闻中心、茶水间、厕所、设备机房（强弱电间、风机房）

4F：咖吧、多功能厅、运动场、厕所。

- 安检楼

1F：安检大厅、寄存室、办公室、厕所、理发室

2F：办公室、值班室

顶楼：大屏幕

- 信访楼

1F：安检大厅、信访厅、调解室、休息室、厕所、强电房。

2F：办公室、会议室、厕所。

顶楼：VRV空调、风提示空调。

信访执行中心（海螺大厦）

1F：大厅、接待室、安保值班室、茶水间、厕所、强电间。

2F：办公室、茶水间、厕所、弱电间。

3F：办公室、茶水间、厕所、弱电间。

4F：办公室、茶水间、厕所、弱电间、指挥中心、咖吧、书吧。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

院方为物业管理服务提供必要的工作条件，包括办公用房、设备工具房、员工更衣室及休息场所等。

- 物业管理服务要求

根据行政办公楼的总体设施与服务功能，对物业管理的要求与范围主要有以下几方面：

      - 严格保障法院审判办公楼的建筑物，构筑物、设备设施的安全、稳定、正常运行，保证法院的审判办公秩序不受影响。

      - 应要有较强的服务意识和工作技能，确保主要设备的完好和备用设备随时投入运行，并对报修服务及时响应。

      - 在不影响正常办公、审判等工作的前提下，应建立并严格执行管理节能办法和技术节能措施。

      - 建立并演练改进各种应急预案，特别是遇到主要设备发生故障时，能在不影响院方的正常工作、生活的情况下，采用应急措置使设备运行。

      - 能协助院方就设备易损件、需更换的零部件等采购质量的把关及替代品的可行性判断。

具体管理要求：

（一）一般要求

1、物业公司项目经理依据服务合同和约定，管理整个物业，组织专业化的服务，履行应尽的责任和义务。

2、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严格遵守法院安全保密的有关要求和制度，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守院方的规章制度，不可泄露院方的秘密，其工作同时接受院方的监督考核。

3、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

4、对院方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

5、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知院方。

6、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向院方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理

1、办公楼（区）房屋屋顶、地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、门道、水沟、地下车库、室外停车场等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养（其中净水系统维保28000元、机械车库维保54600元、生活垃圾清运40500元、空调养护240000元、室内绿化管养327139元、室外绿化管养100000元、洗车设备维保预算25000元、自动门和防冲撞柱维护预算25000元，防雷检测预算8000元、洗衣设备维保27000元，合计875239元）

1 给排水、供水系统：

（l）、建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修计划及总体节能计划；

（2）、节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）、保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）、保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）、定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）、保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）、停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

2 电梯系统：

（1）、电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（2）、健全电梯设备档案及修理记录；配合维保单位做（安排）好电梯安全年检工作。

（3）、保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（4）、保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视。

（5）、密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后通知专业维修人员应在20分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、 机电、照明及自动化系统管理：

（1）、对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）、建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）、供电和维修人员持证上岗。并配主管工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

（4）、保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）、停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（6）、对临时施工工程有用电管理措施。

（7）、发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）、负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

（9）、确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

（10）、负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员应持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、 消防系统：

（1）、对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）、按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）、负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员应有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、 中央控制室管理规定

（1）、中控室实行每日24小时人员值班、监控。

（2）、控制非必要人员进入中控室。

（3）、保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）、中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按保养计划进行维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，物业工程部主管每年按设备运行情况制订下一年度中修、大修计划。中控室设备故障维修一般不超过2小时。

6、空调系统运行维护

（1）、集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

（2）、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）、根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，应对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》

（四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员应符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、鉴于法院审判办公大楼安全保障要求，保安人员应严格政审，身体健康，年龄合适﹙60﹪年龄在40岁以下﹚无不良记录。

2、保安人员具有通过公安机关颁发的保安员证，且45%以上具有本市户籍或居住证。

3、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。严格按照岗位职责，文明执勤，言行规范。

4、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、新大楼、老大楼、法庭、信访楼、安检楼、监控室及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

5、门卫室：对来访人员与来访车辆实行登记制度，检验有效证件，接待、联系服务并做引导。安检室：对律师实行身份扫描登记，问讯、联系服务。安检岗：站岗服务，执行当事人和反映问题人员安检（大门安检和信访安检）。东大门岗,东广场岗，安检后岗：站岗服务，广场区域秩序维护及外来车辆规范停放。车库岗，法官电梯岗，中厅岗：站岗服务。换证岗：对当事人实行身份扫描登记，换旁听证服务。应急处置岗：在法庭庭审，安检、门岗警卫等处9小时执勤，其他突发事件视情况提供24小时服务。特殊情况管理：设置观察点，遇特殊情况做好相应安置工作。法庭区域设固定岗，负责开庭期间的法庭、调解公共区域维护。上下班高峰时段加强门岗警卫、安检安全保卫工作和律师来访登记。

6、积极配合公安部门、法警支队工作，完善监控室管理制度。

7、贯彻执行公安部门、我院关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。对进入办公区域、审判大楼的人员进行安全检查（安检门、手探、X光包检）严禁易燃易爆、管制刀具等危险品进入办公区域及审判区。对反映问题激烈人员要具有一定的处置能力。

8、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

9、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

10、保安巡逻范围包括办公区域、审判区域、立体车库区域、广场内外区域、绿地带、设备用房实行巡岗检查制度，清场及巡逻检查，包括关门、关窗、关灯、防盗、防火、防煤气泄漏、防水浸等。

11、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

12、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

13、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）、法庭区域安全和正常的工作环境，严格证件登记、安全检查，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（五）、车辆停放管理

1、机动车与非机动车由安保指挥停放在指定位置，车辆按规定位置停放有序。

2、对特殊车辆（如公、检、法）停放进行有效证件、车牌号登记，并停放在专用车位。

3、进入院内停放的车辆，应停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。机械立体车库停放车辆须按指定位置有序停放。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（六）  监控管理

1、实施对广场、楼层、电梯、通道等主要出入口及法庭、调解室进行24小时视屏监控，发现问题立即报告同时能及时处置。

2、做好监控记录和交接班手续。

3、做好巡逻数据的采集分析记录。

4、做好对讲机电池充电并做好充电记录。

5、做好报修登记并及时通知相关部门。

6、监控室未经容许不得私自调看录像资料。

服务标准：保安人员工作中坐姿端正；电话铃不过三声，普通话接听，首语“您好，监控室请讲。”；做好所有工作记录，表单编号齐全，无缺失；熟记监控系统对应点编号，熟练操作；物品定置摆放，环境整洁，无闲杂人员。

（七）环境卫生与保洁管理

1、请专业清洁人员组建公共卫生清洁部，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

17、保持大楼原有的建筑风貌，每季做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新。

18、保密材料定时由专人收集，存放在制定地点，根据保密要求处理。

19、公共区域、特定区域、会议室、法庭、调解室、新老大楼和辅楼办公室、地下停车场、室外停车场、值班室、专项清洁的保洁及其他临时任务。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室、地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

法院公务车及相关车辆清洁。

（八）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 建筑垃圾

(4) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周应无散积垃圾、无异味，应经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾应日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（九）、污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（十）、综合服务

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议和重大活动接待保障服务。

(1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

(3) 会议期间开水供应及相关服务

(4）会议后会场整理、保洁服务

(5）对会务服务人员要求：每年进行健康检查；应经过专业礼仪训练或相关职业技能培训，具有很强的责任意识和保密意识。

（6）新冠疫情期间，咖吧、运动场等除工程部进行紫外线消毒外，岗位服务人员每日两次喷洒消毒水进行环境消毒；

会务人员对所有会议用品严格实行消毒制度；

收发室工作人员对所有快递包裹进行喷洒消毒药水消毒，每日快递收发室紫外线消毒。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、安全规范、高效优质。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（十一）、餐厅辅助管理

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

3、每季度餐厅地面抛光、清洗地毯。

服务标准：服务保障餐厅配套设施。

（十三）  公共关系管理

1、配合院方协调本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、配合院方协调本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

3、配合院方制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与院内整体设计相呼应。

服务标准： 对外配合院方协调各相关部门，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足院方需求，提高服务管理水准。

（十四）  档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，应保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、投标人主要管理服务人员基本配置要求

（一）   人员配置

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于137人，其中信访执行中心（海螺大厦）物业管理与服务人员总数不得少于7人。

物业管理服务人员设置需求表

| 服务 区域 | 服务岗位 | 班次 | 小计 人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 经理 | 日班 | 1 | ·全面主持管理处运行管理工作。 |
|  | 经理助理 | 日班 | 1 | ·配合经理做好管理处各项行政管理工作。 |
|  | 行政文员 | 日班 | 2 | ·内部信息资料整理、收发和归档管理工作； ·考勤、奖金的汇总； ·员工报到，转正、调动、离职手续； ·管理处人事资料管理； ·工作计划汇总和整理； ·管理处内部会议的组织； ·日常财务管理； ·支付凭证的审核报销； ·员工服装的配置和管理工作； |
| 综合服务 | 客服人员 | 日班 | 21 | ·负责生活服务区日常运行管理服务工作； ·会议和活动服务方案的配合保障； ·院内服务接待等保障工作。 |
| 公共设备维护、保养 | 设备工 | 日班 | 10 | ·负责法院设备设施管理，组织实施各系统设备的运行、巡检、维护、检修工作； ·负责日常报修工作； ·管理院内巡检、检修工作 ·负责年、季、月度保养工作计划的实施落实； ·配合委外工作的跟进落实。 |
| 环境卫生与保洁管理 | 保洁人员 | 早班 日班 中班 | 47 | ·负责新、老大楼、裙房等各区域环境保洁； ·掌握公共区域各种设施设备的使用情况； |
| 安全保卫 | 安保人员 | 日班 轮转班 | 48 | ·负责院本部及海螺大厦分部各区域安保、安检、消防工作 ·处理临时性、突发性工作任务； ·负责与法警保卫科等部门沟通； ·大型活动安保工作组织、协调。 |

物业管理服务人员设置需求表

| 服务 区域 | 服务岗位 | 班次 | 小计 人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共设备维护、保养 | 设备工 | 日班 | 1 | ·负责大楼设备设施管理，组织实施各系统设备的运行、巡检、维护、检修工作； ·负责日常报修工作； ·管理院内巡检、检修工作 ·负责年、季、月度保养工作计划的实施落实； ·配合委外工作的跟进落实。 |
| 环境卫生与保洁管理 | 保洁人员 | 早班 日班 中班 | 3 | ·负责大楼等各区域环境保洁； ·掌握公共区域各种设施设备的使用情况； |
| 安全保卫 | 安检人员 | 日班 | 3 | ·负责进入大楼律师、当事人安检工作； ·处理临时性、突发性工作任务； ·负责与法警保卫科等部门沟通。 |

说明：投标人派驻现场的管理人员党员优先；物业管理服务一线操作人员不使用退休返聘人员；规范用工，按规定缴纳社保金。

- （二）   总体要求

（1）  主要管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，并具有相应的安全资格证书等；操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书，会务人员应取得从业规范用工人员健康合格证。

（2）  现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录，投标方并向招标方提供承诺。

（3）  管理和服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端正，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（4）  管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（人）或外来访客，当事人主动、热情、耐心、周到，并及时为使用单位（人）或外来访客，当事人提供服务。安检、安保人员要具备一定的处理突发事件的能力素质。

（5）  建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

（6）严格落实《上海市生活垃圾管理条例》明确规定的物业服务企业的“管理责任人”责任。全面负责本项目范围内的垃圾分类工作的总体统筹安排、规范分类容器配置和宣传标语、组织员工分类知识培训、做实日常分类拣选存放、内部分类驳运、日常监督检查等全过程管理。

（7）通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），能源管理体系认证（GB/T23331，ISO50001），并在认证有效期内的优先，提供《自行招用保安员单位备案证明》的优先。

（三）   主要管理人员的任职要求

1.  物业经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性40-55岁之间/女性30-50岁之间。

（3）文化程度：本科以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系的经历。

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

2.  客服/会务负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

（2）自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康、年龄40岁以下（女性为宜）。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求。

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的客服或会务经理、主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

3.  安保负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，沟通能力，心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）专业资格要求：持有安全生产管理员和消防员（中级/四级）以上资格证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识和技能，熟悉法院安保相关所需相关知识和流程（含安检，立案，信访等），能够妥善处理各项突发事件。

（6）经验要求：担任过类似本项目物业的保安经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

4.  工程/维修负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，动手能力，指导能力，沟通能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）专业资格要求：具有高、低压电工证。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉法院楼宇工程的日常运营，日常巡检，日常保养，外委监管，二次装修，能源管理，家具管理，搬运和组装，能够妥善处理各项工程突发事件。

（6）经验要求：担任过类似本项目物业的工程经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

5.  保洁/环境负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，指导能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性≤ 50岁。

（3）文化程度：大专及以上学历。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

（5）经验要求：担任过类似本项目物业的保洁经理或主管，并具有上述岗位5年以上的工作经验。

四、重要事项说明

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

2、投标方可以到采购方现场查看，进一步了解招标项目的内容、范围。

3、投标单位应为本项目组配一支有能力的服务团队。驻场物业经理应从事类似办公楼物业管理5年以上。各部门负责人应具备2年以上类似物业工作经验。特殊岗位人员须持有上岗证，特种作业需持有特种设备作业资格证。

4、鉴于法院审判办公楼安全保障要求，投标单位具有自行招聘安保员的资质许可的优先考虑。

5、所聘安保员需具有通过上海市公安局颁发的保安员证，且45%以上具有本市户籍或居住证（为方便涉案当事人交流，尤其大部分本地老年诉讼当事人只能进行沪语沟通交流）。

6、鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员均应政审合格，并交院方审核。

7、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

8、根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

9、如中标方为尽早熟悉情况，也可提早进场熟悉了解情况。采购方为中标方员工提供一日三餐。（费用自理）

10、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标方在投标报价时需充分考虑。

11、物业服务管理费内容包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）加班费（含国定假日加班，双休日和平时工作加班，含工作日常态化疫情防控产生的加班费用，加班任务由采购方派批）

（5）员工餐费

（6）离职补偿金

（7）服装费

（8）办公费用

（9）教育培训费

（10）公司管理费及利润

（11）税金

（12）公共设备维护保养专项服务分包费用（其中净水系统维保28000元、机械车库维保54600元、生活垃圾清运40500元、空调养护240000元、室内绿化管养327139元、室外绿化管养100000元、洗车设备维保预算25000元、自动门和防冲撞柱维护预算25000元，防雷检测预算8000元、洗衣设备维保27000元，合计875239元）

12、采购方自理费用项目

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、锅炉、电梯、中控设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门、洗车机等设备、配件费用，委托专业公司维护保养或维修费用。

（3）特种设备年检费、高压电试检测费用。

（4）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

（5）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

（6）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（7）会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶水、饮品、茶具、器具及相关设备等。

（8）大楼外墙（玻璃）清洗。

（9）中央空调循环水水处理、生活水箱一年二次清洗。

（11）使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀的费用。

（12）除物业服务管理费约定以外的费用。

六、服务期限和终止

（1）本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订合同。

（2）一方违反合同所规定的义务，并在另一方要求纠正违约行为的书面通知发出二周内，未能整改的，另一方有权提出终止合同。

（3）本合同终止时，中标方应按所签收的清单在一周向采购方移交所有签收使用物资。

（4）采购方每季度评估中标方管理质量，每月听取中标方物业服务管理工作情况，提出提高物业管理服务质量的建议和方法。

（5）每季度组织一次书面满意度测评工作，满意率应该达到95%为标准，每下降2%扣除当月服务费1%；连续两个月满意率低于90%的采购方有权停止合同，并扣罚服务费。

七、考核管理办法

一、考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

二、考核等级

（一）考核分90分（含90分）以上为优秀。

（二）考核分89分～70分为合格。

（三）考核分69分～60分为基本合格。

（四）考核分60分以下为不合格。

三、考核实施

院方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每季度考核一次。

四、考核奖惩

（一）季度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下季度服务费；季度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下季度部分服务费；季度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

（二）服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

1.服务内容未达到合同及投标文件约定的；

2.服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

3.业主满意率低于90%；

4.经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率低于95%；

5.物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

6.发生泄密事件；

7.因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

8.发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

上海市第一中级人民法院物业考核评分细则

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行 为 要 求 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保绿保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋 | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 工作人员在办公区域应做到“一笑”“二礼”“三轻”“四勤” | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 不在吸烟点以外的任何场所吸烟 | 3 | 抽样工作场所，发现1人违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 工作间内物品分类摆放，整洁有序 | 3 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 会务服务、办公室内绿花养护和保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件 | 4 | 一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分 |  |  |
| 2 | 保 安 消 控 | 有定时巡查制度和巡查记录，人员持证上岗 | 3 | 现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分 |  |  |
|  |  | 按规定24小时值班和交接班 | 3 | 抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 做好法院人员和车辆的出入管理，车辆有序停放，无重大安全隐患 | 3 | 现场抽查，发现1项违反规定，扣一分 |  |  |
|  |  | 监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份。做好二次装修的登记，培训，安全检查等工作，特殊作业开具许可证 | 3 | 抽查数据，发现1项不符合规定，扣一分 |  |  |
|  |  | 室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防报警系统运行正常。消防隐患处理及时，消防通道畅通 | 2 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分 |  |  |
|  | 保安 消控 | 安检人员熟练操作设备和工具。能及时妥善应对各类突发事件。并有记录 | 3 | 抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分 |  |  |
| 3 | 绿 化 保 洁 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 3 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 3 | 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 环卫设施完备，设立四分类的容器，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求 | 3 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 3 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录 | 3 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分 |  |  |
| 3 | 绿 化 保 洁 | 车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 | 3 | 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 | 3 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 对区域内的绿化和原有的室内花草盆景，定期修剪养护、浇水、施肥、喷药杀虫，保持良好长势； | 3 | 抽样工作记录，发现1次未按规定修剪花草、喷药杀虫、浇水、施肥，每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
| 4 | 设 施 设 备 运 行 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 3 | 未按要求执行，每项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常 | 3 | 发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补 | 2 | 发现一次，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通 | 2 | 发生一次问题，扣1分 |  |  |
|  |  | 给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行，公共照明系统完好 | 3 | 单项发生一次故障，扣1分 |  |  |
|  |  | 特殊岗位，工程人员必须持证上岗 | 2 | 现场检查，每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有能源管理的目标，制度，方案，对每月的能耗进行分析，并有持续节能的措施 | 3 | 未达成目标，扣1分，没有能耗汇总和分析扣一分 |  |  |
| 4 | 设 施 设 备 运 行 | 发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险 | 3 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 会议系统设备完好，运行正常，会议音响设备定期巡查，并做好检查记录 | 3 | 每月抽查检查记录，无记录本子项不得分，记录不全，扣1分，发现问题未及时汇报扣2分 |  |  |
|  |  | 重大节日前应对景观设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常 | 3 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复 | 2 | 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分 |  |  |
| 5 | 应 急 管 理 和 其 他 | 有明确的应急预案 | 2 | 未确定应急目标扣1分；未建立应急方案本子项不得分 |  |  |
|  |  | 建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话 | 2 | 未建立应急指挥网络扣1分；应急指挥网络标注信息不全扣1分 |  |  |
|  |  | 编制并正式发布应急作业程序 | 2 | 未制订应急作业程序扣1分；无应急作业演习记录扣1分 |  |  |
|  |  | 应急事件有记录，并及时总结 | 2 | 应急事件发生后无记录扣1分；未及时总结扣1分 |  |  |
|  |  | 到岗情况 | 2 | 每日检查，缺1人扣0.5分（公休、调休和病假三天以内除外） |  |  |
|  |  | 人员流动情况 | 2 | 每流动1人扣0.5分（年龄到期和不符合要求的除外） |  |  |
| 5 |  | 工资发放和缴金符合合同要求。 | 2 | 每月检查，除新进人员外，缺1人扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名年月日 |  |  |  |  |  |  |