包件一：

国家税务总局上海市税务局

高清视频会议核心系统改造采购需求

目 录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目背景	3

1.2项目内容	3

1.2.1采购内容	3

1.2.2项目实施要求	3

1.2.2.1实施范围要求	3

1.2.2.2实施时间要求	3

1.2.2.3实施地点要求	4

2投标/响应要求	4

2.1对供应商的要求	4

2.1.1必备资质	4

2.1.2优选资质/优选指标	4

2.1.2.1相关证书	4

2.1.2.2成功案例	4

2.1.3是否允许联合体	4

2.1.4是否专门面向中小企业	4

2.2技术部分投标/响应内容	4

2.2.1投标/响应方案要求	4

3项目需求	5

3.1总体要求	5

3.2具体要求	6

4人员要求	13

4.1团队要求	13

4.1.1具体要求	13

5管理实施要求	13

6风险管控要求	14

7履约验收要求	14

7.1总体要求	14

8其他要求	15

8.1付款安排	15

8.2其他要求	15

8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求	15

8.2.2供应链安全管理要求	15

8.2.3其他	17

8.3税务信息化服务商廉政相关要求	18

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目背景

上海市税务局现有视频会议系统于2014年建成，依托本市金税三期工程广域网网络，通过多点控制单元（MCU）实现会议终端设备的互联互通，实现高清视频会议向全市所有区税务局、直属税务分局和直属事业单位的覆盖，并上联国家税务总局高清视频会议系统。随着视频会议系统使用年限的增加，设备已逐渐老化，核心设备的稳定性无法保证，目前使用的思科高清视频会议平台设备也已停产多年，已无法提供部分备品备件，硬件可能存在单点故障导致整个会议系统瘫痪，影响日常办公。

上海市税务局三楼报告厅和一号会议室的音视频设备传输效果以及扩展应用也显得捉襟见肘，同时随着新的视频技术的发展，目前设备也无法满足高稳定的音视频传输效果以及多样化快速、灵活扩展的应用需求。

因此，需对上海市税务局高清视频会议核心系统进行整体改造，并对三楼报告厅和一号会议室的音视频设备升级改造。

## 1.2项目内容

### 1.2.1采购内容

本项目采购内容包括对上海市税务局高清视频会议核心系统进行整体改造，并对三楼报告厅和一号会议室的音视频设备升级改造。

### 1.2.2项目实施要求

### 1.2.2.1实施范围要求

本项目采购内容包括对上海市税务局高清视频会议核心系统进行整体改造，并对三楼报告厅和一号会议室的音视频设备升级改造。

### 1.2.2.2实施时间要求

自合同签订之日起6个月内完成项目建设并通过最终验收（含3个月试运行）。

### 1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

### 2.1.2优选资质/优选指标

### 2.1.2.1相关证书

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先考虑。

### 2.1.2.2成功案例

投标人近三年以来实施过类似项目的优先考虑。

### 2.1.3是否允许联合体

否

### 2.1.4是否专门面向中小企业

面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：系统集成方案、产品选型方案（▲指标响应情况、一般指标响应情况）、建设实施方案、系统试运行方案、风险管控方案。

投标人针对本项目的服务承诺、原厂服务承诺、项目经理和工程师配置情况。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

本项目按照上海市税务局视频会议系统总体工作计划及当前工作需要，坚持利旧原则，兼容整合本市税务系统各单位分会场现有视频会议终端，并通过视频会议系统平台的升级改造，建设一套统一、完善、高清、稳定的全网视频会议系统，满足视频会议、远程培训以及直播点播的需要。建设完成的系统可满足日益增长的会议需求，并且具备更高可靠性、安全性及可拓展性，主要表现为：

1.在高清视频会议系统平台层面替换现有思科平台，增加2台视频会议系统管理平台、1台录播服务器、1台智能语音服务器、3台视频会议多点控制器（MCU），实现视频业务、媒体处理的双机热备；视频会议系统管理平台双机热备完成后，当主设备发生故障时，可自动切换到备机设备，不影响会议的进行，从而大大提高会议系统的稳定性、可靠性；

2.本次升级改造后，视频会议系统的容量为150路1080P30，可满足150套1080P30视频会议硬件终端加入会议；

3.本次升级改造后，视频会议系统支持4K效果；

4.本次更新三楼报告厅的1台数字会议主机、12台话筒、1台调音台、1台音频处理器、1台视频矩阵、1台中央控制主机、2台控制终端、LED会标屏；

5.本次更新一号会议室的1台音频处理器、1台视频矩阵、1台中央控制主机、2台控制终端；

6.系统以安全为核心设计要素，考虑内容包括：物理安全、数据安全、网络安全、防病毒等多项安全防卫措施。

## 3.2具体要求

3.2.1系统集成需求

具体包括但不限于以下三个部分的集成：

1.新高清视频会议系统平台集成

负责完成新高清视频会议系统平台安全性、可靠性、服务质量保证的设计等，以及系统完整性的相应集成工作。保证系统升级改造过程中与用户方网络、安全等项目建设的调试、配合与衔接。

2.与现有视频会议系统集成

与上海市税务局现有视频会议系统进行对接，确保新旧系统之间的互联互通。对本项目建设过程中涉及其他视频会议集成商、设备原厂商的有关新旧视频会议系统调试、协商、配合等事项完全负责，保证新旧视频会议系统的互联互通。

3.综合布线

项目中所有线缆采用隐藏式布线，布线需符合综合布线国家标准要求。结合施工场地情况，充分考虑各类线缆和辅材的实际需求，如距离超长的HDMI线应使用光纤HDMI线。提供全部所需线缆和辅材。完成跳线信息维护和更新，提供并粘贴完整准确的线缆和设备标签。

3.2.2产品购置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议多点控制器（MCU） | 3台 | 民星路467号数据中心 |
| 2 | 视频会议系统管理平台 | 2台 | 民星路467号数据中心 |
| 3 | 录播服务器 | 1台 | 民星路467号数据中心 |
| 4 | 智能语音服务器 | 1台 | 民星路467号数据中心 |
| 5 | 数字会议主机 | 1台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 6 | 话筒 | 12台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 7 | 调音台 | 1台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 8 | 音频处理器 | 2台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅和一号会议室 |
| 9 | 视频矩阵（报告厅） | 1台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 10 | 视频矩阵（一号会议室） | 1台 | 肇嘉浜路800号三楼一号会议室 |
| 11 | 中央控制主机 | 2台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅和一号会议室 |
| 12 | 控制终端 | 4台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅和一号会议室 |
| 13 | LED会标屏 | 3.84㎡ | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |

3.2.3产品指标要求

▲代表重要指标，否则为一般指标。

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

1.视频会议多点控制器（MCU）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 国产自主可控 | 采用国产自主嵌入式操作系统及国产自主处理芯片，支持国密加密算法。 | 是 |
| 2 | ▲ | 端口容量 | 单台MCU编解码能力满足以下要求：4K30全编全解端口≥30，1080P30全编全解端口≥120，720P30全编全解端口≥240； 本项目共配置150路1080P30并发许可。 | 是 |
| 3 |  | 通信协议&视频能力 | 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性；支持4K30、1080P60、1080P30、720P60、720P30，并向下兼容4CIF等视频格式。 | 否 |
| 4 |  | 视频协议 | 支持ITU-T H.264BP、H.264HP、H.265、H.264 SVC、H.265 SVC、H.265 SCC等视频协议。 | 否 |
| 5 |  | 音频协议 | 支持G.711A、G.711μ、G.722、G.722.1 Annex C、G.719、G.729、Opus等音频协议。 | 否 |
| 6 | ▲ | 网络适应能力 | 支持在55%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅，无花屏、无马赛克；支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯、无卡顿。 | 是 |
| 7 | ▲ | 双流能力 | 支持双流能力，主流和辅流最大均支持4K30fps以上。 | 是 |
| 8 | ▲ | 备份要求 | 支持MCU资源池备份功能，当某台MCU发生故障时，系统自动将会议调度在其他MCU，无需手动配置，会议切换时间＜5秒，音视频恢复时间＜10秒，MCU资源池备份时，与会终端保持画面凝固，通话不中断，不会出现断会和重新入会现象；本项目配置3台MCU组成资源池。 | 是 |

2.视频会议系统管理平台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 国产自主可控 | 采用国产自主的处理芯片、操作系统和数据库软件。 | 是 |
| 2 | ▲ | 热备能力 | 支持热备，当主用平台出现故障异常时，可自动切换到备用管理平台，无须人工干预，不影响会议的正常进行。 | 是 |
| 3 | ▲ | 会管容量 | 支持≥10000台设备管理，并发注册≥1000个，并发呼叫≥1000个；本项目共配置150路硬件设备注册管理许可和50路软终端注册许可。 | 是 |
| 4 |  | 会议调度 | 支持通过会管平台发起多点会议，邀请其他终端入会功能。 | 否 |
| 5 | ▲ | 会议预约功能 | 支持会议预约功能，可以预约单次会议和预约周期会议，支持按天、周、月为周期预约会议；预约会议时，通过API、邮件或短信等方式分发会议通知。 | 是 |
| 6 |  | 虚拟会议室 | 支持创建虚拟会议室，分配会议号码，无需指定参会终端，任意终端可通过会议号码加入会议，支持密码认证。 | 否 |
| 7 |  | 政策功能要求 | 提供软件著作权登记证书。 | 否 |

3.录播服务器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 编解码协议 | 支持H.264 BP、H.264 HP等视频编解码协议，支持1080P60fps、1080P30fps、720P30fps、4CIF等视频格式。支持G.711A、G.711u、G.722、G.722.1C、G.729、Opus、AAC-LD等音频协议。 | 否 |
| 2 |  | 存储空间扩容 | 支持IPSAN、NAS等网络存储协议，支持扩展存储空间。 | 否 |
| 3 |  | 录制时长 | 支持≥1000小时的1080P30fps会议录制时长。 | 否 |
| 4 |  | 数据安全 | 采用密码技术保证用户终端存储的视频会议数据的保密性和完整性；对于视频会议过程中的录制行为，可通过系统提示知会到所有与会人员。 | 否 |
| 5 | ▲ | 同步录制 | 配置5路视频并发录制许可，3路视频直播许可。 | 是 |
| 6 |  | 存储容量 | 硬盘容量≥2.4TB硬盘。 | 否 |

4.智能语音服务器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 准确性 | 近场（中文普通话，单人或多人有序发言）识别准确率达≥97.5%。 | 否 |
| 2 |  | 实时性 | 在视频会议进行过程中，支持将实时的会议语音识别成文字并以字幕方式自动叠加在会议画面上；整句识别时，同声字幕叠加延迟＜1.3秒。 | 否 |
| 3 |  | 并发数 | 支持实时流语音识别并发处理，本项目配置3组语音识别会议数。 | 否 |

5.数字会议主机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 音频处理能力 | 控制单元带录音及声反馈抑制功能。用于确保出色的语音清晰度的内置数字声学反馈抑制功能（DAFS）。 | 否 |
| 2 | ▲ | 系统控制方式 | 用于高级配置和控制的直观Web浏览器控制。 | 是 |
| 3 |  | 系统扩展能力 | 可在Web浏览器中进一步增加到10个话筒。 | 否 |

6.话筒

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 灵敏度 | 话筒灵敏度可独立调节，针对不同发言者的声音特点调节音量。 | 是 |
| 2 |  | 话筒设计 | 为有效提高拾音效果，采用柱形话筒，俯仰角度可调。 | 否 |

7.调音台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 通道及接口箱数量 | 32路单声道调音台。 | 是 |
| 2 | ▲ | 控制方式 | 数字调音台。 | 是 |
| 3 |  | 通道功能 | 4条辅助输出母线、4条矩阵输出母线，4个哑音编组，2个立体声输入，AES数字信号输入输出功能。 | 否 |
| 4 |  | 增益 | 话筒输入等效噪音（最大增益）＜-126dBu（150欧姆源）。 | 否 |
| 5 |  | 通道间串音衰减 | 串音（在1kHz）通道ON衰减＜120dB。 | 否 |
| 6 | ▲ | 扩展功能 | 扩展卡具备网络功能，可扩展多达64个通道，具备REMOTE远程终端调节控制功能。 | 是 |
| 7 |  | 控制系统架构 | 具备全局模式编码器的混音器，推子变色功能，自由分配的推子层。 | 否 |
| 8 |  | 音频处理效能 | 一键混音功能，快速混音，专业效果器，独立的效果母线。 | 否 |

8.音频处理器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 通道数量 | 16路平衡式话筒/线路输入；16路平衡式线路输出。 | 是 |
| 2 |  | 通道功能 | 输入每通道：扩展器、压缩器、自动增益、8段参量均衡、反馈抑制；输出每通道：高低通、8段参量均衡、延时器、限幅器；16组模式预设。 | 否 |
| 3 |  | 回声消除性能 | 支持AEC自适应声学回声消除功能，快速消除会议中产生的回声。 | 否 |
| 4 |  | 控制接口 | 支持8路可编程GPIO，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制、RS232、RS485。 | 否 |

9.视频矩阵（报告厅）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 输入输出接口 | 插卡式高清混合矩阵，机框设备支持36路输入36路输出；配置36张输入卡，每路板卡含1路输入接口；配置36张输出卡，每路板卡含1路输出接口。 | 是 |
| 2 |  | 输入输出分辨率支持 | 输入输出分辨率最大支持3840*2160@30HZ 1920*1200，向下兼容1280*720信号等其他分辨率。 | 否 |
| 3 |  | 受控方式 | 实时无缝切换。 | 否 |
| 4 |  | 支持信号格式 | 输入输出板卡支持HDMI、DVI、VGA、AV、3G-SDI、HDBaseT、SDVoE、YPbPr、KVM、Audio、10G Fiber。 | 否 |
| 5 |  | 信号处理质量 | 4:4:4无压缩的采样技术。 | 否 |

10.视频矩阵（一号会议室）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 输入输出接口 | 插卡式高清混合矩阵，机框设备支持32路输入32路输出；配置6张输入卡，每路板卡含4路输入接口；配置6张输出卡，每路板卡含4路输出接口。 | 是 |
| 2 |  | 输入输出分辨率支持 | 输入输出分辨率最大支持3840*2160@30HZ 1920*1200，向下兼容1280*720信号等其他分辨率。 | 否 |
| 3 |  | 受控方式 | 实时无缝切换。 | 否 |
| 4 |  | 支持信号格式 | 输入输出板卡支持HDMI、DVI、VGA、AV、3G-SDI、HDBaseT、SDVoE、YPbPr、KVM、Audio、10G Fiber。 | 否 |
| 5 |  | 信号处理质量 | 4:4:4无压缩的采样技术。 | 否 |

11.中央控制主机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接口 | 最大可支持16路可编程串行通讯口RS232对外控制，其中最大可支持8路RS232双向控制。最大可支持4路可编程RS422。最大可支持4路可编程RS485。最大可支持8路可编程IR发送。 | 否 |
| 2 |  | 连接功能 | 1路网口、支持TCP-CLient、UDP-CLient、TCP-Server、UDP-Server、Telnet、Http、SNMP等协议服务，每个协议可以同时进行工作。支持网络控制与组网管理控制。 | 否 |
| 3 |  | 硬件性能 | CPU主频≥700MHZ；内存≥512M；闪存≥8G。 | 否 |
| 4 |  | 控制功能 | 包含8路强电控制模块。 | 否 |

12.控制终端

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 硬件性能 | CPU核心数：八核；运行内存：8GB；存储容量：256GB；包含无线路由器。 | 否 |
| 2 |  | 屏幕尺寸 | 10.6-11.5英寸 | 否 |
| 3 |  | 屏幕分辨率 | 2800*1840 | 否 |
| 4 |  | 软件编程 | 通过定制化软件编程，调用对应接口实现屏幕、终端、摄像头等设备功能控制。 | 否 |

13.LED会标屏

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 像素间距 | ≤2.5mm | 否 |
| 2 |  | 刷新率 | 3840HZ | 否 |
| 3 |  | 尺寸 | 8米*0.48米 | 否 |
| 4 |  | 控制软件 | 对LED会标屏的显示内容、设备参数等控制和管理。 | 否 |

# 4人员要求

## 4.1团队要求

### 4.1.1具体要求

供应商提供1名项目经理，负责本项目的人员管理、制定工作计划、与采购人协调对接等工作，统筹项目实施计划，执行项目监督与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务团队人员安排，以保证本项目的正常高效运作，并组织落实网络和数据安全保护要求。项目经理具有信息系统项目管理师证书、10年及以上信息系统相关工作经验、5年及以上信息系统建设项目管理业绩的优先考虑。

供应商提供至少5名工程师，负责本项目建设实施，7*24小时为本项目提供技术支持服务。工程师具有3年及以上信息系统建设经验的优先考虑。

供应商在系统试运行期间，提供至少1名工程师5*8小时现场技术支持服务的优先考虑。

# 5管理实施要求

5.1建设实施要求

供应商根据采购需求制定详细实施方案、实施进度计划表、系统过渡切换方案、应急处置预案，保障项目建设顺利完成。

5.2系统试运行要求

自初步验收通过之日起，进行3个月的系统试运行。对整个系统进行试运行，解决系统试运行期间出现的各种问题。

供应商在新旧系统切换过程中，需确保各类内外网视频会议安全顺利召开，不得出现通信中断。

5.3售后服务要求

自最终验收通过之日起对项目整体提供3年免费保修服务。

免费保修服务内容包括但不限于硬件免费更换、维修，软件免费更新、维护、升级、补丁，工程师现场技术支持服务、远程支持服务。

供应商提供针对本项目视频会议多点控制器、视频会议系统管理平台、录播服务器、智能语音服务器的3年原厂免费质保服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每季度对项目整体进行1次巡检，协助解决和追查隐患故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内提供7×24小时电话报修受理服务，并在接到报修通知后10分钟内响应，电话无法解决的在2小时内到达现场，在4小时内排除故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每年提供50人天的重要时期现场技术支持服务的优先考虑。

# 6风险管控要求

在项目实施过程中，供应商对项目进度、质量、安全、现场环境保护进行控制；对在施工过程中可能出现的各种风险，进行动态防控和管理；如造成相应损失，由供应商承担。

# 7履约验收要求

## 7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 初步验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在系统全部设备安装调试完成，且完成系统集成工作后，向采购人提出初步验收申请，以书面形式递交初步验收资料（到货验收清单、项目实施文档、系统联调测试报告），采购人或监理方在收到验收资料后的5天内，组织初步验收，核验设备安装调试、系统集成工作完成情况，出具初步验收单。 |
| 最终验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在试运行结束后，向采购人提出最终验收申请，以书面形式递交最终验收资料（到货验收清单、设备质检报告、项目实施文档、系统联调测试报告、性能测试报告、试运行报告、安装日志、维护手册），采购人或监理方在收到验收资料后的10天内，组织最终验收，核验系统试运行期间问题解决、系统达到可用情况，出具最终验收单。 |

# 8其他要求

## 8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订且采购人收到预付款等额的银行保函和发票后10个工作日内，支付预付款； | 25.0 |
| 第2次付款 | 初步验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付第二笔合同款； | 50.0 |
| 第3次付款 | 最终验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付尾款。 | 25.0 |

## 8.2其他要求

### 8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 8.2.2供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由项目经理兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

4、其他要求

（1）场地管理要求。供应商技术支持人员在税务机关提供的工作场所内，未经批准，严禁使用自带电脑和移动存储介质，严禁变更办公场所和办公设备，严禁安装非必要的应用程序和组件，严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他资料。

（2）产品服务要求。供应商所涉硬件产品及服务应严格管理，产品及服务必须满足国家认可的网络安全规范和认证要求。

（3）应急响应要求。供应商应提供基于项目场景的供应链安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程。

（4）重大事项通报要求。供应商应及时向税务机关通报发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

### 8.2.3其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

## 8.3税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

附件

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：____年__月__日