包件二：

国家税务总局上海市税务局

大屏改造数字化采购需求

目 录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目背景	3

1.2项目内容	3

1.2.1采购内容	3

1.2.2项目实施要求	3

1.2.2.1实施范围要求	3

1.2.2.2实施时间要求	3

1.2.2.3实施地点要求	3

2投标/响应要求	4

2.1对供应商的要求	4

2.1.1必备资质	4

2.1.2优选资质/优选指标	4

2.1.2.1相关证书	4

2.1.2.2成功案例	4

2.1.3是否允许联合体	4

2.1.4是否专门面向中小企业	4

2.2技术部分投标/响应内容	4

2.2.1投标/响应方案要求	4

3项目需求	5

3.1总体要求	5

3.2具体要求	5

4人员要求	15

4.1团队要求	15

4.1.1具体要求	15

5管理实施要求	15

6风险管控要求	17

7履约验收要求	17

7.1总体要求	17

8其他要求	17

8.1付款安排	17

8.2其他要求	17

8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求	17

8.2.2供应链安全管理要求	18

8.2.3其他	19

8.3税务信息化服务商廉政相关要求	20

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目背景

上海市税务局三楼报告厅现有主显示屏为“投影机+电动投影幕”，已使用十余年，存在图像质量下降、维护成本增加、设备不兼容新技术、幕布损坏等问题；左右两边辅助显示屏为背投硬幕，已使用十余年，存在灰度表现不佳、视角受限、维护成本高、光照及背景影响、耗高、发热大、画质受限等问题。

上海市税务局三楼报告厅和会议室现有视频会议终端，已使用十余年，存在技术过时、兼容性问题、安全性隐患、性能下降、维护成本增加等问题。

因此，需对上海市税务局三楼报告厅大屏显示系统及视频会议终端进行整体改造。

## 1.2项目内容

### 1.2.1采购内容

本项目采购内容包括对上海市税务局三楼报告厅大屏显示系统及视频会议终端进行整体改造。

### 1.2.2项目实施要求

### 1.2.2.1实施范围要求

本项目采购内容包括对上海市税务局三楼报告厅大屏显示系统及视频会议终端进行整体改造。

### 1.2.2.2实施时间要求

自合同签订之日起5个月内完成项目建设并通过最终验收（含1个月试运行）。

### 1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

### 2.1.2优选资质/优选指标

### 2.1.2.1相关证书

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先考虑。

### 2.1.2.2成功案例

投标人近三年以来实施过类似项目的优先考虑。

### 2.1.3是否允许联合体

否

### 2.1.4是否专门面向中小企业

面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：系统集成方案、产品选型方案（▲指标响应情况、一般指标响应情况）、建设实施方案、系统试运行方案、风险管控方案。

投标人针对本项目的服务承诺、原厂服务承诺、项目经理和工程师配置情况。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

本项目建设内容主要包括对上海市税务局三楼报告厅大屏显示系统及视频会议终端进行整体改造，实现大屏（主显示屏、左右两边辅助显示屏）及视频会议终端的同步显示。项目建成后，通过此显示系统，可供日常报告会议、视频会议等功能使用，可随时对各种现场信号和各类计算机图文信号进行多画面显示和分析，满足召开高清电视电话会议、高清报告会议、高清数据显示等多业务的高清显示的需求。

通过屏体控制器实现所有信号能在大屏幕上以任意模式和任意尺寸，在任意位置进行显示；实现多画面多层次叠加，画面任意放大、缩小和移动，以及任意跨屏显示等功能。

通过更新视频会议终端设备，满足会场视频拍摄，音频采集，提高视频会议质量、增强兼容性、保障安全性、降低维护成本。

## 3.2具体要求

3.2.1系统集成需求

具体包括但不限于以下四个部分的集成：

1.报告厅背景墙和幕帘系统改造

因现有主显示屏为“投影机+电动投影幕”，电动投影幕安装于背景墙前方并结合手动幕帘一起使用，此次改造需拆除整个背景墙，新建背景墙；拆除现有左右两侧手动幕帘装置（含导轨、幕布及机械固定件），更换为电动幕帘系统。

电动幕帘系统的安装应考虑现场实际尺寸情况，并提供完整的解决方案，舞台后区宽约8.2米，高约3.4米，在使用主显示屏时，电动幕布可以完全打开，保证主显示屏可以完整显示，也可以部分打开；在不使用主显示屏时，电动幕帘可以全部关闭。电动幕帘的机械控制器应有合理的分组，发货前在工厂进行过预试验，以减少现场试验的时间。

2.报告厅LED显示屏安装及测试

主显示屏安装于舞台背景墙，需根据新建背景墙的尺寸对主显示屏进行深化设计以满足用户的使用需求，包括但不限于设计屏幕尺寸等措施，主显示屏安装完成后支持不少于16窗口的开窗显示或画中画，主显示屏整屏物理实际像素点不少于23971600点。

2块辅助显示屏安装于左右两边，需拆除现有左右两边辅助显示区域的背投屏系统（含120英寸背投硬幕、投影机、反射镜、箱体及配套线缆），并对辅助显示屏进行深化设计以满足用户的使用需求，对现有硬幕位置的开孔尺寸扩大处理，对墙面承重槽钢加固后，对现有槽钢进行切除处理满足大屏扩大的需求。每块辅助显示屏安装完成后支持不少于4窗口的开窗显示或画中画，单块辅助显示屏整屏物理实际像素点不少于8300000点。

框架结构搭建需满足主辅显示屏的安装要求，现场焊接部位清理后采用底漆外罩面进行防腐处理。需提供主辅显示屏安装结构支架等相关安装配件。

主辅显示屏安装完成后，需测试不同输入源（HDMI/DP等）的识别与显示效果。播放高速运动画面，检查无拖影。播放视频时，全屏画面无撕裂或延迟。

主辅显示屏安装完成后，需配合与新高清视频会议系统平台、中央控制主机、视频矩阵、音频处理器等连通性测试。具体为：验证屏幕是否正常接收显示会议终端的信号，确保无卡顿、延迟。检查中央控制主机是否能够控制屏幕开关、信号切换。确保屏幕画面与音响音频同步，会议时无回声、噪音干扰。测试信号切换是否流畅，支持多输入源（电脑、摄像机）快速切换，避免黑屏或分辨率异常。

3.新采购视频会议终端与新高清视频会议系统平台连通性测试。

为确保新采购的视频会议终端能够与新高清视频会议系统平台稳定兼容，保障会议系统的正常运行，需进行全面的连通性测试。测试内容包括但不限于以下几个方面：

（1）网络连通性测试。验证终端与平台的网络连接是否正常，确保网络延迟、丢包率等指标符合要求。

（2）音视频传输测试。测试终端与平台的音视频编解码兼容性，确保画面清晰、流畅，音频无杂音、延迟。

（3）功能兼容性测试。验证终端是否支持平台的核心功能，如屏幕共享、会议录制、字幕生成等。

4.综合布线

项目中所有线缆采用隐藏式布线，布线需符合综合布线国家标准要求。结合施工场地情况，充分考虑各类线缆和辅材（包括配电箱总线、LED电源线、网线、管道桥架等）的实际需求，如距离超长的HDMI线应使用光纤HDMI线。提供全部所需线缆和辅材。完成跳线信息维护和更新，提供并粘贴完整准确的线缆和设备标签。

3.2.2产品购置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 35.64㎡（主显示屏21.06㎡；2块辅助显示屏，每块7.29㎡） | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 2 | 屏体控制器 | 1台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 3 | 框架结构 | 35.64㎡ | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 4 | 图像工作站 | 1台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 5 | LED屏专用配电箱 | 1套 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 6 | 电动幕帘 | 1套 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅 |
| 7 | 视频会议终端 | 5台 | 肇嘉浜路800号三楼报告厅和会议室 |

3.2.3产品指标要求

▲代表重要指标，否则为一般指标。

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

1.LED显示屏

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 像素间距 | 物理实像素点间距≤0.9375mm；物理实像素点密度≥1137777点/㎡；物理实像素箱体分辨率≥640×360dots；像素组成：纯红+纯绿+纯蓝，每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成，不接受像素点之间红绿蓝发光芯片复用（不接受虚拟像素及动态像素引擎）。采用RGB晶片全倒装技术，发光晶片单边尺寸≤100μm，COB封装，无引线。 | 是 |
| 2 | ▲ | LED面板 | LED面板设计按共阴原理设计（即恒流源输出端驱动LED的阳极，同时一个像素的三个基色R/G/B的阴极在封装时连接在一起）。 | 是 |
| 3 | ▲ | 表面工艺 | 采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；墨色一致性△E＜0.5；色准△E＜0.9；有效抑制90%摩尔纹。 | 是 |
| 4 |  | 箱体工艺 | 超轻薄箱体设计，箱体厚度＜30mm，箱体重量＜20kg/㎡；箱体采用完全前维护设计；满足GB/T 230.1-2018金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4800N/㎡，抗压力测试数值＞49000N/㎡。 | 否 |
| 5 | ▲ | 能耗要求 | LED显示屏要求峰值功耗≤260W/m²，平均功耗≤150W/m²；具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上。 | 是 |
| 6 |  | 防护等级 | LED显示屏防护等级达到IP65级别，防霉符合GB/T 2423.16-2017测试要求0级；防腐蚀符合GB/T 6461-2002测试要求10级。 | 否 |
| 7 | ▲ | 黑场一致性 | LED显示屏在开屏或关屏条件下均要求良好的显示效果，要求具备高黑场墨色一致性关键工艺技术。 | 是 |
| 8 | ▲ | 亮度均匀性 | LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题。 | 是 |
| 9 | ▲ | 光生物安全性 | 产品符合GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准及GB/T 20145-2006灯和灯系统蓝光危害无危害测试要求；视网膜蓝光危害LB∶≤1W/（m2·sr）。 | 是 |
| 10 |  | 防火等级 | 符合GB/T 5169.16-2017标准V-0级。 | 否 |
| 11 |  | 平整度及均匀度 | 箱体间平整度/缝隙：≤0.1mm；像素点失控率≤1/1000000；亮度均匀性≥99%；色度均匀性：Cx,Cy±0.001。 | 否 |
| 12 |  | 显示效果 | 显示屏亮度支持≥600cd/m²，色温1000K~10000K可调，视角水平175°/垂直175°，支持单点亮度色度校正，发光点中心距偏差＜1%，对比度≥10000:1，换帧频率≥60Hz，画面刷新率≥3840Hz；灰度等级0~19bit可调。 | 否 |
| 13 |  | 箱体规格 | 显示箱体尺寸：600mm*337.5mm；LED显示屏箱体为压铸铝合金或镁铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，箱体内部无风扇，防尘，静音设计。 | 否 |

2.屏体控制器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 输入输出配置 | 配置不少于48路4K@60Hz输入，8路4K@60Hz输出，最大可拓展至80路输入输出；配置预监回显卡。 | 否 |
| 2 |  | 字幕功能 | 在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，字幕支持跨屏显示，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持条幅场景保存和调用，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。支持用户调整字幕内容、字体类型、字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度、位置、滚动方向、滚动速度等分区域可自定义配置。 | 否 |
| 3 |  | 预监功能 | 无需额外增加预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，包括2K信号、4K信号、超高分点对点信号均可实时预监回显，对画面进行统一管理操作，画面、图像流畅无卡顿；增加回显卡可实现输出回显，运行软件的回显图像刷新频率为≥30Hz，回显图像清晰流畅，支持根据需要打开和关闭预监功能。 | 否 |
| 4 |  | 场景轮巡 | 支持场景轮巡及设置轮巡顺序和时间间隔，可按照设定的顺序轮巡场景，不同场景间支持3秒到900秒内自定义时间间隔轮巡。支持指定场景在指定时间自动切换，可精确到秒，实现无人值守自动切换场景。 | 否 |
| 5 |  | 信号识别 | 具备信号硬件加软件自动识别功能，各种信号的接入、插拔、更换以及信号的接入与否可通过板卡信号指示灯以及软件操作界面自动识别，保证用户准确的对信号接入进行判定。 | 否 |
| 6 | ▲ | 状态监控功能 | 以图形化的方式展示一个虚拟的视频处理平台设备，与真实的设备结构和配置一致，系统可自动发现新接入设备，自动更新管控界面。通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理平台的实物状态，如机箱和槽位规模，业务板卡及功能模块数量、接口类型。通过点击图形化展示的虚拟设备里的各个部分实现产品状态监测，可以进一步查看各业务板卡及功能模块的详细生产信息和运行状态，如接口类型、硬件序列号和版本信息、输入板卡、输出板卡、电源、控制卡的运行状态及输入/输出板卡、电源、控制卡的温度监测。 | 是 |
| 7 |  | 架构模式 | 采用纯硬件模块化插卡式架构，无线缆、无源背板设计，无内置系统架构，可实时处理多路视频，图像信号无压缩、无失真实时传输，每路输出通道独立，切换过程中对其他信号无影响，确保系统整体性能不下降。 | 否 |
| 8 |  | 输入信号格式 | 输入信号支持各种接口，包括DVI、VGA、3G-SDI、HDMI1.3、HDM2.0、DP1.2等信号的混合输入；单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输入，支持一卡2路4K@60Hz输入，可同时输入：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2。 | 否 |
| 9 |  | 输出信号格式 | 输出信号支持DVI、HDMI1.3、HDMI2.0、DP1.2、中控控制卡及本地回显。单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输出，支持一卡2路4K@60Hz输出，可同时输出：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2，支持4K@60Hz输出，可对接4K发送卡，显示无花屏、闪屏现象。 | 否 |
| 10 |  | 板卡分辨率 | 所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680。 | 否 |
| 11 |  | 开窗功能 | 支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式。 | 否 |
| 12 |  | 窗口复制 | 支持任意输入信号重复开窗功能，支持信号窗口复制，支持4K信号窗口复制，单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限，分辨率不限，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制。 | 否 |
| 13 |  | 布局设置 | 可自由设置预布局格式，支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。 | 否 |
| 14 |  | 图像裁剪 | 所有输入源支持图像可视化裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪，裁剪后的画面作为新的信号源，不影响原信号源的使用。 | 否 |
| 15 |  | 叠加字符功能 | 支持在输入叠加字符，可叠加文字、图片等信息，可自定义台标的内容、字体、颜色、大小、位置、背景色、背景透明度等以及台标的缩放。 | 否 |
| 16 |  | 系统同步精度 | 支持各种屏幕任意分辨率不限制大小的拼接，尤其LED/LCD/DLP/DID拼接同步技术，系统具有高同步精度且同步精度≤10us，同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差小于10us。 | 否 |
| 17 |  | 采样格式 | 支持全色度取样无损处理，系统整体使用4:4:4采样格式，经设备切换后，图像保持原始帧率不抽帧、不丢帧、不降帧，不丢失任何像素细节，任何分辨率下60Hz不丢帧、不抽帧，满帧输出至显示设备。 | 否 |
| 18 |  | 信号备份 | 支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份，其中一组的某个输入信号丢失时，整体自动切换到指定备份信号组，实现高分信号输入的备份功能，保证大屏无黑屏、闪屏现象，支持多组输入信号进行互备。 | 否 |
| 19 |  | 调试存储 | 设备调试参数、屏幕拼接参数、输入输出接口命名、场景模式、定时场景等参数自动保存至设备，不会因软件更换、损坏，控制电脑更换、损坏导致参数丢失而需要重新调试。 | 否 |
| 20 |  | 输出调节 | 支持输出亮度调节，可对所有输出口统一调节或指定输出口调节，快速调整大屏亮度；支持输出通道测试，可输出口直接输入颜色测试信号，可输出7种以上的测试颜色来检验输出通道是否可以正常输出信号；支持输入板卡无信号背景颜色调节，具备丰富的色板颜色选择，用户可根据需求自定义无信号时的显示背景颜色。 | 否 |
| 21 |  | 系统配置和操作 | 系统支持C/S架构，方便直观的中文控制软件界面，系统可通过PC端、平板端、手机端对设备所有功能模块进行配置及操作，实现对设备的控制访问、参数配置。 | 否 |
| 22 |  | 工作条件 | 设备在正常工作条件下，具备7*24小时连续工作能力，不会出现电、机械或其它操作做系统故障，可满足全年365*24小时持续工作，安全可靠。平均无故障运行时间≥180000小时。 | 否 |

3.框架结构

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 框架材质 | 铝合金和槽钢 | 否 |
| 2 |  | 框架承重 | 承重钢结构采用不低于Q235-B钢，化学成分及力学性能应符合国家标准要求，承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度的合格保证。 | 否 |
| 3 |  | 框架表面 | 钢材表面用热镀锌处理，锌膜厚度应符合国家标准要求。 | 否 |

4.图像工作站

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接口和分辨率 | 配置不低于8路4K接口，保证大屏点对点播放需求。 | 否 |
| 2 |  | 支持格式 | 支持mp4、mp5、avi、mov、mkv、mpg、mpeg、rmvb、rm格式；支持视频、图片、文字、PPT文档、采集卡、网络流、本机屏幕、NDI视频播放。 | 否 |
| 3 |  | 视频解码功能 | 单显卡口可支持4路8K视频信号解码，所有画面稳定、流畅播放。 | 否 |
| 4 |  | 联机功能 | 支持多台联机，能实现超大屏幕点对点显示，支持数据备份与恢复。 | 否 |
| 5 |  | IP流支持 | 通过IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗口，不限制同时输入数量，不需要使用音视频编解码器。 | 否 |
| 6 |  | 播放帧率 | 支持播放帧率设置，可在24-144帧之间设置。 | 否 |
| 7 |  | 多时间线设置 | 支持多时间线设置。 | 否 |
| 8 |  | 存储读写速率 | 设备存储读写速率可达到4000MB/S以上，保证8K以上视频稳定、流畅播放显示。 | 否 |
| 9 |  | 开窗大小数量 | 无限开窗，不限制窗口位置、大小及数量。 | 否 |
| 10 |  | 网页加载功能 | 支持通过软件加载网页信息进行播放。 | 否 |
| 11 |  | 网络摄像机接入 | 支持网络摄像头接入，接收并播放摄像头实时监控画面。 | 否 |
| 12 |  | 断电保护 | 支持断电保护功能，在意外断电的情况下可有效保护设备元器件，保证设备稳定性。 | 否 |

5.LED屏专用配电箱

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 专用配电箱要求 | 三相配电系统，功率30KW；具有过载、过流、过载保护；通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集；通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏。确保系统稳定运行并符合国家电气安全标准。 | 否 |

6.电动幕帘

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 对开底幕装置 | 电压：AC220V/50Hz； 运行速度：0.36米/秒； 荷载：300KG； 手动控键开关； 对开幕轨道安装空间不小于25CM宽； 运行噪音：40db； 重叠部分长度0.2米。 | 否 |
| 2 |  | 机械控制器 | 遥控/键控可选；幕机在通电状态下遥控向中间碰撞停止，再向两边打开碰撞停止行驶一个来回，可自动行程定位。 | 否 |
| 3 |  | 会标幕 | 定制，枣红色永久阻燃雪尼尔绒，表面采用防静电液进行抗静电处理，2.5:1打叠，克重≥330g/㎡，防火等级达到B1级。 | 否 |
| 4 |  | 对开底幕 | 定制，枣红色永久阻燃雪尼尔绒，表面采用防静电液进行抗静电处理，2.5:1打叠，克重≥330g/㎡，防火等级达到B1级。 | 否 |
| 5 |  | 阻燃电缆 | 4*1.5mm²阻燃电源线，长度为100米 | 否 |
| 6 |  | 桥架 | 桥架规格100MM*50MM，厚度0.8MM，长度为20米 | 否 |
| 7 |  | 安装附件辅材 | 定制，包含U型卡，膨胀螺丝、锚板、化学螺栓、水性油漆、5厘扎扣、抱箍、防火布、金属软管、号码管及安装所需的其他配套附件。 | 否 |
| 8 |  | 机械结构 | 定制，采用优质钢材加固，满足对开幕轨道安装需求。 | 否 |

7.视频会议终端

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分辨率支持 | 支持4K分辨率 | 否 |
| 2 |  | 视频输入接口 | 3个HDMI，1个HT-RX | 否 |
| 3 |  | 视频输出接口 | 3个HDMI | 否 |
| 4 |  | 双流功能 | 支持4K@30hz | 否 |

# 4人员要求

## 4.1团队要求

### 4.1.1具体要求

供应商提供1名项目经理，负责本项目的人员管理、制定工作计划、与采购人协调对接等工作，统筹项目实施计划，执行项目监督与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务团队人员安排，以保证本项目的正常高效运作，并组织落实网络和数据安全保护要求。项目经理具有信息系统项目管理师证书、10年及以上信息系统相关工作经验、5年及以上信息系统建设项目管理业绩的优先考虑。

供应商提供至少5名工程师，负责本项目建设实施，7*24小时为本项目提供技术支持服务。工程师具有3年及以上信息系统建设经验的优先考虑。

供应商在系统试运行期间，提供至少2名工程师5*8小时现场技术支持服务的优先考虑。

# 5管理实施要求

5.1建设实施要求

供应商根据采购需求制定详细实施方案、实施进度计划表、系统过渡方案、应急处置预案，保障项目建设顺利完成。

5.2显示屏安装调试要求

为保障LED显示屏安装质量，避免因框架结构日久变形影响屏幕平整度，供应商提供针对本项目LED显示屏的原厂安装调试服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

5.3系统试运行要求

自初步验收通过之日起，进行1个月的系统试运行。对整个系统进行试运行，解决系统试运行期间出现的各种问题。

5.4售后服务要求

自最终验收通过之日起对项目整体提供3年免费保修服务。

免费保修服务内容包括但不限于硬件免费更换、维修，软件免费更新、维护、升级、补丁，工程师现场技术支持服务、远程支持服务。

供应商提供针对本项目LED显示屏的5年原厂免费质保服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

供应商提供针对本项目视频会议终端的3年原厂免费质保服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每季度对项目整体进行1次巡检，协助解决和追查隐患故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内提供7×24小时电话报修受理服务，并在接到报修通知后10分钟内响应，电话无法解决的在2小时内到达现场，在4小时内排除故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每年提供100人天的重要时期现场技术支持服务的优先考虑。

# 6风险管控要求

在项目实施过程中，供应商对项目进度、质量、安全、现场环境保护进行控制；对在施工过程中可能出现的各种风险，进行动态防控和管理；如造成相应损失，由供应商承担。

# 7履约验收要求

## 7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 初步验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在系统全部设备安装调试完成，且完成系统集成工作后，向采购人提出初步验收申请，以书面形式递交初步验收资料（到货验收清单、项目实施文档、系统联调测试报告），采购人或监理方在收到验收资料后的5天内，组织初步验收，核验设备安装调试、系统集成工作完成情况，出具初步验收单。 |
| 最终验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在试运行结束后，向采购人提出最终验收申请，以书面形式递交最终验收资料（到货验收清单、设备质检报告、项目实施文档、系统联调测试报告、性能测试报告、试运行报告、安装日志、维护手册），采购人或监理方在收到验收资料后的10天内，组织最终验收，核验系统试运行期间问题解决、系统达到可用情况，出具最终验收单。 |

# 8其他要求

## 8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订且采购人收到预付款等额的银行保函和发票后10个工作日内，支付预付款； | 25.0 |
| 第2次付款 | 初步验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付第二笔合同款； | 50.0 |
| 第3次付款 | 最终验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付尾款。 | 25.0 |

## 8.2其他要求

### 8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 8.2.2供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由项目经理兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

4、其他要求

（1）场地管理要求。供应商技术支持人员在税务机关提供的工作场所内，未经批准，严禁使用自带电脑和移动存储介质，严禁变更办公场所和办公设备，严禁安装非必要的应用程序和组件，严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他资料。

（2）产品服务要求。供应商所涉硬件产品及服务应严格管理，产品及服务必须满足国家认可的网络安全规范和认证要求。

（3）应急响应要求。供应商应提供基于项目场景的供应链安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程。

（4）重大事项通报要求。供应商应及时向税务机关通报发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

### 8.2.3其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

## 8.3税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

附件

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：____年__月__日