上海电力大学电力科技大楼实验用房家具采购需求

一、项目背景

根据上海电力大学发展规划及学校三期项目建设施工进度计划安排，临港校区三期电力科技大楼预计将于2026年9月投入使用。电力科技大楼含有材料与化学类实验室、电子电气实验室和学科群实验室。根据开办费等相关批复文件要求，需对上述功能用房的家具进行招标，以保证正常使用。

- 需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范：

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《国家优质绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《国家优质绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 所属平台 | 家具名称 | 尺寸(W*D*H）mm | 单位 | 数量 | 规格参数 | 参考样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学类 实验室 | 靠边实验台1 | 2500*750*850 | 组 | 18 | 1、全钢结构，主柜分上下两层重叠设计提高整体负载能力。门板及抽面为侧面斜边立体设计，板厚≥1.2MM表面经环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度达≥80μm，柜门中间填充隔音材料。 2、台面：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 3、导轨采用优质≥16寸三节静音表面喷塑抽屉滑轨，承载重量达到≥25Kg，达到国际五金行业标准。 4、合页：采用316不锈钢板，一体冲压及折弯组装成型，厚度不低于1.5mm带六个安装螺丝孔位。 5、拉手：一字型拉手，材质为≥1.2MM冷板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理 6、地脚：采用实验室专用调节脚，采用工程级塑料内置12厘的螺杆一体注塑而成，底座尺寸≥φ50mm，螺杆直径≥φ12mm，地脚可调节高度在35-65mm之间。 7、试剂架：采用冷轧钢板一体折弯而成菱形试剂架，搭配≥10mm钢化玻璃，试剂架护栏铝材使用全新6063-T5的铝锭材料通过模具一体挤压成型，表面经酸洗、磷化后通过环氧树脂粉末静电喷涂处理。 8、每组实验台的试剂架上需配置86型面板强电模块，面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验台的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验台地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 化学类 实验室 | 靠边实验台2 | 2000*750*850 | 组 | 3 | 1、全钢结构，主柜分上下两层重叠设计提高整体负载能力。门板及抽面为侧面斜边立体设计，板厚≥1.2MM表面经环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度达≥80μm，柜门中间填充隔音材料。 2、台面：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 3、导轨采用优质≥16寸三节静音表面喷塑抽屉滑轨，承载重量达到≥25Kg，达到国际五金行业标准。 4、合页：采用316不锈钢板，一体冲压及折弯组装成型，厚度不低于1.5mm带六个安装螺丝孔位。 5、拉手：一字型拉手，材质为≥1.2MM冷板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理 6、地脚：采用实验室专用调节脚，采用工程级塑料内置12厘的螺杆一体注塑而成，底座尺寸≥φ50mm，螺杆直径≥φ12mm，地脚可调节高度在35-65mm之间。 7、试剂架：采用冷轧钢板一体折弯而成菱形试剂架，搭配≥10mm钢化玻璃，试剂架护栏铝材使用全新6063-T5的铝锭材料通过模具一体挤压成型，表面经酸洗、磷化后通过环氧树脂粉末静电喷涂处理。 8、每组实验台的试剂架上需配置86型面板强电模块，面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验台的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验台地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 3 | 化学类 实验室 | 靠边实验台3 | 5250*750*850 | 组 | 3 | - 全钢结构，主柜分上下两层重叠设计提高整体负载能力。门板及抽面为侧面斜边立体设计，板厚≥1.2MM表面经环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度达≥80μm，柜门中间填充隔音材料。 2、台面：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 3、导轨采用优质≥16寸三节静音表面喷塑抽屉滑轨，承载重量达到≥25Kg，达到国际五金行业标准。 4、合页：采用316不锈钢板，一体冲压及折弯组装成型，厚度不低于1.5mm带六个安装螺丝孔位。 5、拉手：一字型拉手，材质为≥1.2MM冷板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理 6、地脚：采用实验室专用调节脚，采用工程级塑料内置12厘的螺杆一体注塑而成，底座尺寸≥φ50mm，螺杆直径≥φ12mm，地脚可调节高度在35-65mm之间。 7、试剂架：采用冷轧钢板一体折弯而成菱形试剂架，搭配≥10mm钢化玻璃，试剂架护栏铝材使用全新6063-T5的铝锭材料通过模具一体挤压成型，表面经酸洗、磷化后通过环氧树脂粉末静电喷涂处理。 8、每组实验台的试剂架上需配置86型面板强电模块，面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验台的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验台地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 4 | 化学类 实验室 | 中央实验台1 | 5250*1500*850 | 组 | 21 | 1、全钢结构，主柜分上下两层重叠设计提高整体负载能力。门板及抽面为侧面斜边立体设计，板厚≥1.2MM表面经环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度达≥80μm，柜门中间填充隔音材料。 2、台面：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 3、导轨采用优质≥16寸三节静音表面喷塑抽屉滑轨，承载重量达到≥25Kg，达到国际五金行业标准。 4、合页：采用316不锈钢板，一体冲压及折弯组装成型，厚度不低于1.5mm带六个安装螺丝孔位。 5、拉手：一字型拉手，材质为≥1.2MM冷板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理 6、地脚：采用实验室专用调节脚，采用工程级塑料内置12厘的螺杆一体注塑而成，底座尺寸≥φ50mm，螺杆直径≥φ12mm，地脚可调节高度在35-65mm之间。 7、试剂架：采用冷轧钢板一体折弯而成菱形试剂架，搭配≥10mm钢化玻璃，试剂架护栏铝材使用全新6063-T5的铝锭材料通过模具一体挤压成型，表面经酸洗、磷化后通过环氧树脂粉末静电喷涂处理。 8、PP水槽：（1）采用实验室专用PP耐酸碱水槽，壁厚≥5mm，优质PP一体成型三件组合式，防酸碱耐腐蚀，耐热及有机溶剂，具有弹性（玻璃器皿不易碰破）； （2）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP滤水提笼及塑料水盖； 9、水龙头：（1）出水口：3个出水口，上方出水口可360°旋转，便于多用途使用； （2）出水口型式：尖嘴式；（3）为铜制管芯材质一体成型，表面高压静电喷涂环氧树脂；水龙头阀芯采用陶瓷阀芯，静态耐压2.5±0.5Mpa,开关次数≥2*105次；（4）旋扭把手为PP材质。 10、单头台式洗眼器：（1）主体材质为加厚铜质，喷头为加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶；（2）台式；（3）前置过滤器：去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；（4）流量：洗眼器流量：至少包含9-18L/MIN；（5）含台面开孔及修复 11、每组实验台的试剂架上需配置86型面板强电模块，面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验台的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验台地面下布线及地面上预留出线点。 12、中标单位需负责地面以上上下水与家具对接。采购人负责提供每组实验台的地面上、下的上下水布点。 |  |
| 5 | 化学类 实验室 | 中央实验台2 | 5250*1500*850 | 组 | 21 | 1、全钢结构，主柜分上下两层重叠设计提高整体负载能力。门板及抽面为侧面斜边立体设计，板厚≥1.2MM表面经环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度达≥80μm，柜门中间填充隔音材料。 2、台面：选用实验室专用≥20mm厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型。 3、导轨采用优质≥16寸三节静音表面喷塑抽屉滑轨，承载重量达到≥25Kg，达到国际五金行业标准。 4、合页：采用316不锈钢板，一体冲压及折弯组装成型，厚度不低于1.5mm带六个安装螺丝孔位。 5、拉手：一字型拉手，材质为≥1.2MM冷板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理 6、地脚：采用实验室专用调节脚，采用工程级塑料内置12厘的螺杆一体注塑而成，底座尺寸≥φ50mm，螺杆直径≥φ12mm，地脚可调节高度在35-65mm之间。 7、试剂架：采用冷轧钢板一体折弯而成菱形试剂架，搭配≥10mm钢化玻璃，试剂架护栏铝材使用全新6063-T5的铝锭材料通过模具一体挤压成型，表面经酸洗、磷化后通过环氧树脂粉末静电喷涂处理。 8、PP水槽：（1）采用实验室专用PP耐酸碱水槽，壁厚≥5mm，优质PP一体成型三件组合式，防酸碱耐腐蚀，耐热及有机溶剂，具有弹性（玻璃器皿不易碰破）； （2）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP滤水提笼及塑料水盖； 9、水龙头：（1）出水口：3个出水口，上方出水口可360°旋转，便于多用途使用； （2）出水口型式：尖嘴式；（3）为铜制管芯材质一体成型，表面高压静电喷涂环氧树脂；水龙头阀芯采用陶瓷阀芯，静态耐压2.5±0.5Mpa,开关次数≥2*105次；（4）旋扭把手为PP材质。 10、单头台式洗眼器：（1）主体材质为加厚铜质，喷头为加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶；（2）台式；（3）前置过滤器：去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；（4）流量：洗眼器流量：至少包含9-18L/MIN；（5）含台面开孔及修复 11、每组实验台的试剂架上需配置86型面板强电模块，面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验台的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验台地面下布线及地面上预留出线点。 12、中标单位需负责地面以上上下水与家具对接。采购人负责提供每组实验台的地面上、下的上下水布点。 |  |
| 6 | 化学类 实验室 | 双面PP滴水架 | 400*280*550 | 只 | 21 | PP滴水架 1.材质：所有PP制品均采用新料，绝无回料，无有害物质挥发，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，韧性强，弹性好。底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水 2.结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成） 3.锁紧结构：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水棒不会松动 4.滴水棒：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm。 |  |
| 7 | 化学类 实验室 | 防火安全柜 | 1090*460*1650 | 只 | 30 | 易燃液体安全存储柜广泛应用于存储易燃液体及化学品(低、中闪点液体，液体闪点<37.8℃)，降低火灾风险，保障生命财产安全,是最为广泛采用的防火安全柜。由双层18 Ga（1.2mm）钢板通过点焊接构造，两层之间相隔38mm的形成良好的防火绝缘层； 左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度，预防火灾产生；树脂粉末涂料处理，表面光亮，防尘，防锈和防潮；三点联动锁减少摩擦或机械火花，降低静电积蓄；安全挂锁配置，实现双人双锁管理，符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定； 2"(53mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范；独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢，层板可以依据用户需求任意调节，增加空间使用率，每隔7.6cm； FM认证的防静电装置，将静电荷导入大地，降低静电火花造成火灾风险； 连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启；醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。 |  |
| 8 | 化学类 实验室 | PP试剂柜 | 900*450*1800 | 只 | 60 | 1.柜体结构（可选）： a、四门分舱设计（上2扇玻璃门+下2扇密封门），划分独立储物空间，满足不同腐蚀性试剂分类存放需求，上柜玻璃门便于试剂状态可视化检查，下柜密封门强化防护，上下柜均双锁双人管理，适配实验室试剂管理规范。 b、双门设计（2扇玻璃门），便于试剂状态可视化检查，双锁双人管理，适配实验室试剂管理规范 2. 柜体板材： 材质与环保认证：采用高品质 PP 塑料原料，符合 GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准 •耐候性能：经 UV 紫外老化测试后，表面无明显变色、龟裂、变形现象，适应实验室长期光照环境，延长柜体使用寿命。 •抗腐蚀性能：可耐受常见实验室化学试剂侵蚀，如 37% 盐酸、10% 氢氧化钠浸泡 24h 后，光泽和颜色无明显变化，适配腐蚀性试剂存储场景。 •表面性能：表面光洁平滑，无毛刺、刃口及尖锐棱角，触感安全；易清洁，可通过常规实验室清洁方式（如酒精擦拭）去除表面污渍，无化学残留吸附。 3. 层板系统 •层板配置：上柜内置可调节 PP 层板，下柜内置固定 PP 层板，层板材质与柜体板材一致，保障整体抗腐性与兼容性；层板承重设计适配常规试剂瓶重量，避免存放过程中弯曲变形。层板边缘设挡边结构，提升使用安全性。 •层板调节：层板支架采用便捷调节结构，调节间距 50mm，适配 100mL~2000mL 试剂瓶存放，满足实验室多样化存储需求，如同时存放小规格标准溶液瓶与大规格试剂储备瓶，提升柜体空间利用率。 4. 铰链 •材质与性能：采用耐腐蚀、高强度材质铰链，确保开合顺畅与使用寿命；开合角度适配柜门设计，内置缓冲结构，关门时无剧烈撞击，降低噪音，同时避免柜门与柜体碰撞损坏。 •安全防护：铰链安装牢固，与柜体、柜门连接紧密，无松动现象，防止夹伤实验室人员手部。 5. 把手 •材质与设计：采用人体工学设计的 ABS 工程塑料把手，表面哑光处理，握持舒适；把手表面设防滑纹理，提升握持稳定性，避免取用时打滑；把手安装后与柜体表面平齐（突出高度≤2mm），无刮碰实验室人员或设备的风险。 •配置与功能：配备 2 个双点式模块锁，独立控制上、下柜门，适配实验室多人分级管理场景，防止试剂误拿或违规使用。 6.标识区域：柜体侧面预留 30mm×80mm 空白区域，可粘贴试剂分类标识，兼容实验室标签打印机，便于试剂分类管理，减少取放时间。 |  |
| 9 | 化学类 实验室 | 实验凳 |  | 把 | 198 | 1、304不锈钢凳面直径≥30cm，厚度≥1.5mm； 2、螺杆直径25mm，升降尺寸≥50-70cm； 3、脚304不锈钢直径≥25mm、脚踏≥19mm，直径≥45cm |  |
| 10 | 电子电气类实验室 | 实验桌1 | 800*600*750 | 张 | 35 | - 桌面采用25mm优质防火板，鸭嘴边（两侧材质为PVC封边），面材采用优质环保防火板饰面，甲醛释放达到国家E0级环保要求。 2.翻转器采用冷轧钢板材料，钢板厚度不小于1.1mm，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后静电喷塑，上面为弹舌拉手，下面为钥匙，实行双重制动。采用特制大阻力气压杆，阻尼缓冲效果，防止快速回弹。 3.桌腿采用15*50矩形方管1.0mm厚，封板0.6mm优质冷轧钢板，内外双层钢板结构，桌腿宽度50mm，深度500mm，高度725mm，背板配有隐形可敲漏50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。坚固耐用，结构牢固美观，经过除油、酸洗、磷化、打磨、静电喷塑。粉末采用选用优质热固性粉末涂料，涂层厚度达≥80μm，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准； 4.每张实验桌配置2组86型面板强电模块，配合面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 11 | 电子电气类实验室 | 实验桌2 | 2400*1000*750 | 张 | 45 | - 全钢结构： 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理，涂层厚度达≥80μm，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准； 4.拉手：全钢拉手一字成型； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 11、每张实验桌配置3组倒式插座，共计6组86型面板强电模块，配合面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 12 | 电子电气类实验室 | 实验桌6 | 1500*600*750 | 张 | 120 | 1.框架结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，涂层厚度达≥80μm，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。整体平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震。 5.背板：采用不低于1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力； |  |
| 13 | 电子电气类实验室 | 全钢准备台 | 2800*750*850 | 张 | 2 | 1.全钢结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理，涂层厚度达≥80μm，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准；整体结构设计合理。 4.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型； 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 |  |
| 14 | 电子电气类实验室 | 实验边台 | 3000*600*800 | 张 | 1 | 1.钢木结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至≥25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚国家优质绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T 34722-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。可见截面均经过PVC封边，采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。胶水：选用优质优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008、HJ2541-2016 标准。贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，粉末采用选用优质热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.防腐三节静音导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； |  |
| 15 | 电子电气类实验室 | 双面准备台 | 3000*1200*800 | 张 | 9 | 1.钢木结构； 2.台面：采用≥12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至≥25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚国家优质绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T 34722-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。可见截面均经过PVC封边，采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。胶水：选用优质优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008、HJ2541-2016标准。贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；整体采用组合式柜体，含2个座人空位； 4.钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，涂层厚度达≥80μm，粉末采用选用优质热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.防腐三节静音导轨及铰链：优质三节静音导轨及大弯铰链； 6.拉手：铝合金条形暗拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； |  |
| 16 | 电子电气类实验室 | 电子实验台 | 1600*800*1650 | 张 | 120 | 1. 样式要求： 1)需设计成三层二工位样式，底层为实验台面，上两层为仪器隔板； 2)铝合金型材和全钢制框架拼装组合结构，需牢固、可靠、便于维护，可以经多次拆卸后无损，继续组装使用； 3)台架连接构件需采用左右对称的8只铝压铸连接件件（下方左、右件各2只，上方左、右件各4只）； 4)上层隔板需内嵌条形LED照明灯，此LED照明灯需采用内嵌在铝合金型材中，此LED照明灯角度可以调节，照明开关需独立控制； 5)台面上方适当位置需配置铝合金型材电源盒，电源盒固定于后方立柱上； 6)台面下方需配置全钢制抽屉1只； 7)底部需设有可调节高度支撑脚； 2.电气性能要求： 1)输入电源：单相三线，交流220V±10%，50HZ； 2)容量：≤2.2KVA； 3)安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流＜30mA），过载保护； 4)需配置1位漏电保护器、1位电源指示灯、1位照明开关、不少于9位250V/10A五孔插座，插座带安全门； 3.尺寸规格要求： 1)整体外形尺寸：不小于1600×800×1650mm（长×宽×高）； 2)台面距离地面高度：约760±5mm； 3)上层隔板距离台面高度：约460mm； 4)实验台面尺寸：不小于1600×800mm（长×宽）； 5)上层隔板尺寸：不小于1600×360mm（长×宽）； 4.材质要求： 1)型材立柱：截面尺寸不小于70*70mm，四角圆弧不小于R15mm工业级铝型材，表面阳极氧化成本色 2)铝压铸连接件：铝压铸连接件，外形尺寸不小于200×185×75mm，壁厚不小于3mm，表面抛丸后喷塑处理 3)围框框架：截面尺寸不小于20*40mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理；固定于铝压铸连接件上，用以连接台架立柱； 4)顶部拉杆：截面尺寸不小于40*40mm冷轧电镀锌方钢管，表面喷塑处理；固定于顶部2只铝压铸连接件上，用以支撑顶部隔板； 5)底部拉杆：截面尺寸不小于20*80mm冷轧电镀锌方钢管拼装焊接制作，表面喷塑处理； 6)LED照明灯：上层隔板需内嵌条形LED照明灯，此LED照明灯需采用内嵌在铝合金型材中，此LED照明灯角度可以旋转调节，照明开关需独立控制； 7)实验台面：桌面采用国家优质E0级三聚氰胺贴面刨花板，厚度≥25mm，台面上适当位置需开2个过线孔，并配装对应的穿线盖；需耐高温、抗弯曲、防潮；甲醛释放量≤0.05mg/m³桌面前沿需安装有铝合金防滚条，防止做实验时笔，零件滚落桌面；台面前沿必须装有由铝合金主体及外包裹PVC组成的防滚条，外层包裹黑色塑料能保护桌面长时间使用而不引起边缘的破损并且对于学生做实验时保护零件滑落桌面。桌面本体设置有位于前侧并与相应的所述固定螺栓的螺纹端匹配的固定插孔以及位于下侧并与相应的所述固定插孔连通的底槽，所述固定螺栓的螺纹端通过所述固定插孔插入所述底槽内并螺纹连接有固定螺母。保证此防滚条牢固和桌面连接，不会掉落，前内凹弧面起到有效的缓解使用者的抵靠压力的作用，提升使用者的抵靠舒适度 8)上层隔板：不小于18mm E0级三聚氰胺贴面刨花板，需耐高温、抗弯曲、防潮；甲醛释放量≤0.05mg/m³ 9)抽屉：台面下方需配置1个全钢制抽屉，：a)所有组件或连接件不应断裂损坏，b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，d)五金连接件不应松动，e)所有组件的功能不应损坏； 10)电源盒：电源盒为单面型； 配置如下： ① 外形尺寸：不小于1420*55*100mm（长*厚*高）； ② 型材盖板：需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色； ③ 前面板材质：需采用1.2mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理； ④ 配置10A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯为国标1.5平方铜芯； 5.电气类配件需采用3C认证，位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验台的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组实验台地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 17 | 电子电气类实验室 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 个 | 80 | 1.铝木结构 2.铝框架结构，立柱采用38*38*1.0mm的一体成型带凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑，橱体基材为16mm厚国家优质绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T 34722-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。可见截面均经过PVC封边，采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。胶水：选用优质优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008、HJ2541-2016标准。贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；嵌在铝合金凹槽内，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点； 3.耐腐蚀连接件：ABS专用连接组装件； 4.隔板：两块层板为16MM饰面多层板，长边采用专用铝型材加固，防止层板弯曲变形铝型材可以插入标签贴，方便药品及仪器放置分类； 5.上柜两扇外开4mm厚玻璃门，门玻璃四周镶嵌ABS黑色装饰条（玻璃门门框采用一块整版制作，不拼接），下柜两扇，双开木门，设活动隔板一块； 6.脚垫：采用特制模具优质注塑脚垫，高度为2.5cm，高度可调，可有效防潮。 |  |
| 18 | 电子电气类实验室 | 钢制文件柜 | 800*400*1850H | 只 | 2 | 1. 全钢结构，每个柜体均为完整独立的落地型全钢制柜体设计。 2. 柜体采用优质钢材裸板厚度不低于0.8mm 一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。粉末采用选用优质热固性粉末涂料，涂层厚度达≥80μm，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准；采用环保无磷前处理技术，环保无气味，表面光洁平滑，耐腐性强。 3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。 |  |
| 19 | 电子电气类实验室 | 折叠椅 | 常规 | 把 | 126 | 1.椅背：加大超宽椅背设计，PA加高强度玻璃纤维背框，采用环保透气优质高弹性尼龙网布，背框配铝合金抛光连接件，最大逍遥30°功能，当使用逍遥功能时，椅背和座垫随之向前连动，可以更好的支撑腰部； 2.座垫：座壳由PP加高强度玻璃纤维制成，50mm厚度高密度定型海棉，坐面密度≥35kg/m³。坐垫可上翻，实现前后叠放，可快速更换布套，方便清洁维护；优质网布，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 3.扶手：PA加高强度玻璃纤维制成+ABS面盖，可90°上翻，实现座椅上下进行堆叠； 4.椅架：黑色高温静电喷涂圆管铁架，涂层厚度达≥80μm，管径≥25mm，壁厚≥2.0mm铁管； 5.脚轮：直径≥50mm黑色万向尼龙轮； |  |
| 20 | 电子电气类实验室 | 制图椅 | 标准 | 把 | 142 | 1、PU发泡一次成型软凳面 2、气杆：三级防爆电镀汽杆 3、椅脚:≥50*1.5mm厚铝合金圆管脚 4、椅轮：PU固定脚垫。 |  |
| 21 | 电子电气类实验室 | 桌前椅 | 标准 | 只 | 136 | 1.尼龙加纤背框； 2.尼龙加纤腰枕，腰背分离设计； 3.优质网布，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 3.4DPU扶手,环保PU扶手面；可高低升降,角度旋转,左右移动,前后调节； 4.镂空座垫，塑胶底壳； 5.≥2.0mm厚度的钢材喷黑28mm直径弓形架。 |  |
| 22 | 电子电气类实验室 | 座椅1 | 标准 | 把 | 8 | 1、面料：优质超纤皮，经液态浸色及防潮、防污处理，皮面柔软舒适，光泽持久。 2、曲木板：坐垫为12mm多层曲木板热压成型曲木板，密度≧600kg/m3,含水率≦9%,经高温蒸煮、高温干燥、高温层压，不变形、防虫蛀、防霉变。 3、海绵：一次成型高回弹，回弹率≥59%，甲醛释放量未检出，TVOC≤0.1mg/m²h ，泡沫塑料-回弹性能≥59。 4、扶手：3D PU升降扶手 5、底盘：多功能三档锁定底盘 6、气杆：三级防爆电镀汽杆 7、椅脚: 铝合金电镀脚五星脚，强度高，不变形。 8、椅轮：黑色PU防震静音万向轮。 |  |
| 23 | 电子电气类实验室 | 座椅2 | 标准 | 把 | 8 | 1、面料，高椅背采用优质高弹性3D透气网，不变形，椅座采用优质面料，布料均采用3M防污处理。3M包括防油污，防水，防磨损及抗尘埃，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 2、海绵，座垫海棉，采用优质高密度定型海绵，坐面密度≥35kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤5%，回弹性能好、坐感舒适造形采用人体工程学凹型设计，分散臂部压力。 3、一次成型PP靠背，头枕可以升降.角度调节，椅背为背腰分离结构，腰托采用分段式腰托，腰托加内置弹簧，自适应调节腰托，椅背倾仰时，椅背为双推背功能，腰椅背加装饰盖 4、15层木皮经纵横交错热压成15mm曲木板。 5、尼龙6+43%玻璃纤维，可承受1136KG下压力（静态） 6、采用气压棒，该气压棒在正常使用下能承受20万次的循环加压而不出现金属疲劳。 7、采用强化尼龙椅轮。 8、PP固定扶手，扶手面采用弧形流线型设计，仿升降扶手外观，扶手面采用细纹磨砂纹路，扶手支架采用一体成形模注塑胶，扶手面颜色可选黑色或灰色，扶手正面下压力达到133KG和66.7KG的横向拖力不会产生断裂。 9、底盘采用三档锁定倾仰底盘，倾仰角度135-140度，内置防爆钢板，一杆式操作，防撞功能，调节气杆上下升降，带负责调节功能。 10、尼龙五星脚架。 |  |
| 24 | 工作台 | 研究生工位（样品） | 1080*540*1600 | 个 | 800 | 1.屏风:为全金属结构屏风组合，屏风厚度≤40mm。屏风内部采用冷轧钢管作为结构骨架厚度≥1.2mm，无任何非钢制填充物，拥有便利的横竖向走线功能，屏风钢板采用金属卡扣式连接，可拆卸，便于检修强弱电。盖板为厚≥1.5mm铝合金，表面阳极氧化/静电喷塑处理。 1）正面主屏屏风钢板：桌面上以隔板为界分上下2段，在钢板上合适位置冲孔安装偏孔插座（配置2强电）；桌面下分2段，最下段为走线检修口，投标人自行提供优化设计方案。 2）侧屏屏风钢板：桌面上以隔板为界分上下2段；桌面下为整体。 3）屏风底部配可调节脚。 4）屏风钢板面板：采用≥0.8mm一级冷轧钢板，表面静电喷粉涂装，粉末采用优质热固性粉末涂料，有害物质含量符合GB 30981-2020 标准。漆膜硬度达到2H；冲击强度无裂纹，附着力≥2级，耐腐蚀：无气泡产生、无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象，涂层厚度达≥80μm。 2.桌面板及隔板：桌面尺寸：1000*500*25mm（桌面上口距地高760-770mm），隔板尺寸：1000*250*25mm（隔板上口距屏风顶部250mm），台面底部配板式木抽屉，斗面高度为≥120mm，无需拉手和锁具。基材选用国家优质绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T 34722-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³。饰面：正反三聚氰胺贴面，表面防潮、耐污、耐磨。封边：采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，符合QB/T4463-2013标准。胶水：选用优质优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008、HJ2541-2016标准。 3.每张工位配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组工位的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产国标线。采购人负责提供每组工位地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 25 | 工作台椅 | 研究生工位椅（样品） | 582*628*988-1036 | 把 | 800 | 1.结构：椅背.腰枕和座框都为内外双框结构，保证网面弹力不会因使用时间长短影响坐感的舒适度； 2.材质：椅架为钢管.背.腰和坐框为环保高光尼龙料，面料采用高弹力网布，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 3.椅背/腰枕：椅背可以上下5档高低升降调节(调节高度为≥5CM)，自适应双弹簧结构可旋转（旋转≥30度）腰枕； 4.座垫：环保无石粉高弹力座前棉.座垫四周采用特制钢丝工艺加固定，久坐不塌，始终保持坐面的舒适度； 5.弓形架：椅架为钢管，管径为≥25MM,管壁厚度为≥2.5MM,单管加工，避免了转弯处套管产生的异响.电镕圾面工艺处理。 6.环保PU扶手面，PU厚度为≥4CM，PU长度为≥33CM，扶手上口距地高度≤620mm。（此椅需能推到研究生工位（序号25）桌下） |  |

注：

1）投标方应对投标货物、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

- 材料要求

提供以下材料的检测报告用作评分及验收：

- 理化板（台面）：

- 符合GB/T17657-2022 4.43标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、硝酸银饱和液、85%磷酸、30%过氧化氢、N,N-二甲基甲酰胺、王水、77%硫酸+65%硝酸等不少于82种溶液或试剂，覆盖玻璃板和不覆盖检验结果均达到5级并无明显变化。

- 物理性能：符合GB/T7911-2024技术要求，静曲强度、尺寸稳定性、耐龟裂、抗大球冲击、弯曲弹性模量等不少于27种检测项目结果合格。其中耐辐射热≥300s；耐龟裂、耐干热、耐沸水装饰面质量及侧面质量均达到5级；苯酚释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果≤5，达到I级。

- 燃烧性能：符合GB8624-2012标准达到B1（C-sl,d0,t0）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤50mm；烟气毒性等级达到ZA1级。按GB/T2408-2021标准检测，水平燃烧性能和垂直燃烧性能均为合格。耐黄变色牢度，按GB/T17657-2022标准检验，辐照时间168h，达到5级。

- 环保性能：甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到ENF级；结果要求≤0.02mg/m3。按JC/T1074-2021标准检测，甲醛24h净化效率≥87%。按CDPH/EHLB/标准方法(2017年,1.2版本)，学校教室及私人办公室的室内空气浓度检测(ug/m³)，TVOC、二氯苯、二甲基甲酰胺、正乙烷等超过30种以上有害物质均为未检出。

- 抗菌性能：依据JC/T 2039-2010标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥92%。

2、陶瓷板（台面）：

- 符合GB/T19367-2022标准，长度、宽度等要求检测样品规格至少包含：1500mm*1500mm；1000mm*1000mm；3000mm*750mm，检测厚度偏差（±0.50mm），长度和宽度偏差（±2mm），垂直度偏差（≤1mm/m）,边缘直度偏差（≤1mm/m），平整度（≤1mm/m）的结果为符合

- 符合GB6566-2010标准，放射性能要求：内照射指数≤0.5，外照射指数≤1.1,

- 符合SEAF3-2020标准，台面耐化学/污染性能要求检测包含不低于49种试剂，至少48种试剂检测结果为：0级，

- 符合GB/T24820-2024技术要求，为确保水槽台开孔截面的耐污染性能稳定，对同一块台面正面和截面按明示试剂方式检测至少包含马克笔、指甲油、酱油、碘酒、二氯甲烷99.8%、红墨水、丙酮99.5%等试剂，测试不低于48小时，结果为：5级（无明显变化）

3、常用材料要求：

- 饰面多层板：符合GB/T35601-2024、GB/T 34722-2017要求，其中，浸渍剥离合格、表面胶合强度≥0.6MPa、表面耐香烟灼烧≥4级、表面耐干热≥4级，甲醛释放量≤0.025mg/m³。

- 气压棒：符合GB/T 29525-2013标准，密封性能——气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa 衰减量应不大于5%。

- 三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m。

- 合页：符合QB/T 3826-1999 QB/T 3832-1999标准，中性盐雾试验100h合格。

- 钢板：符合QB/T 3826-1999 QB/T 3832-1999标准 中性盐雾试验100h合格。

- 网布：符合GB18401-2010标准，染色牢度-耐酸汗渍≥3级、染色牢度-耐碱汗渍≥3级、无异味。

- 高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准，其中回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥100%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度≥25kg/m³，干热老化后拉伸强度≥55KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，气味等级≥7级。

- 胶水：符合GB 18583-2008、HJ2541-2016标准，其中游离甲醛≤0.5g/kg，卤代烃未检出。

- PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，应无龟裂、无鼓泡，磨30s后应无漏底现象，耐开裂性≥2级，耐光色牢度≥4级。

- 导轨：符合QB/T 2454-2013标准，过载垂直向下静载荷、过载水平侧向静载荷、操作力、下沉量、耐久性达到≥12万次的要求。

检测报告要求：

1、检测机构要求:国家认可的检测机构出具的具有“CMA”标识的检测报告；

2、受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；如投标人提供的检测报告上的委托单位为投标产品生产厂家或原材料生产厂家的，则需提供对应厂家针对本项目的检测报告使用授权书。

3、检测时间要求：本项目提供的检测报告签发日期不早于2024年1月1日。

其他：

1、上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

2、针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

五、颜色要求

颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木质 | 胡桃木色 |
| 钢制 | 白色 |
| 网椅 | 黑色 |

六、样品要求

| 分类 | 样品要求 | 参考尺寸(单位mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷板台面 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号1 靠边实验台1”要求 | 600*600平板 | 1块 |
| 理化板台面 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号14 实验台桌2”要求 | 600*600平板 | 1块 |
| 合页 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号1 靠边实验台1”要求 | / | 1件 |
| 研究生工位 | 参照“采购清单及技术参数要求、序号27 研究生工位”要求 样品桌需安装2组86型面板强电模块 | 桌面尺寸：1000*500*25 隔板尺寸：1000*250*25 板式抽屉斗面高度≥120 屏风厚度≤40 | 1位 |
| 研究生工位椅 | ①成品椅：参照“采购清单及技术参数要求、序号28 研究生工位椅”要求 ②带网布椅坐内框小样：参照“采购清单及技术参数要求、序号28 研究生工位椅”第四项要求，用于展示坐垫四周加固钢丝 | 成品椅：582*628*988-1036 | 成品椅子：1把 带网布椅坐内框小样：1个 |

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

1.投标人需在标书中提供样品清单：列出此次投标的样品以及样品涉及的基材（板材）、五金配件等、型号、制造厂商清单。

2.尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

3.投标人备好安装工具及备用电池，在规定时间内完成安装。

4.投标人提前一天向采购人明确送样的具体时间并报备车辆信息和人员信息，听从采购人的安排卸货、停车。

5.投标人运货上楼时，按规定使用电梯；同时做好安全文明施工措施，不得损坏采购人房屋及设施。

6.为了保证产品的稳定性，成品样品不接受3D打印。

7.投标实样送达地点：上海电力大学临港校区，联系人：闫志华 ，联系电话：18901750838，送达截止时间为开标前一个工作日17时。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 1、合同签订后，10个自然日内完成现场复测工作，中标人完成总体设计方案并经过采购人确认。中标人所提供的货物应符合国家相关质量标准。货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 2、本项目涉及房间数量较多，会存在尺寸偏差、受限基础设施等情况，中标人需对现场每间教室及其他空间进行复测，保证家具及时安装到位。 3、投标人需要承担安装过程中与工程相关费用：电路材料、电源配件（需要3C认证）、耗材等费用。投标人需提供电路安装人员的电工证明文件。 4、由于该项目处于施工现场，投标人需要考虑现场能源使用、水电配合、路面运输、垃圾外运、垂直运输、房屋成品保护、安保仓储、现场综合协调、外部检查协调等费用。 5、当基建项目工程进度与家具现场安装进度出现不一致时，需要以采购人具备现场安装条件的时间为准，为此需要供应商备有充足的仓储空间，配合项目整体进度。 6、安装场地为施工现场，投标方须自行承担安全责任，在此期间发生的任何安全事故由其自行负责。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 1.家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)等文件。 2.正式验收前，中标人须委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收,验收检测费用将由中标单位承担。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 家具免费保修期应当≥10年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成的损坏外，家具的损坏维修或换新所涉及的运输、材料、配件、人工等所有费用由投标人承担，投标人应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，以成本价格提供家具所需零配件和维修服务。家具免费保修期内提供不少于5次免费拆装服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |