# 上海“数字法院”（二期）—运维中心子系统建设项目采购需求

# 项目概况

上海高院在“数字法院”一期中建设了上海“数字法院”一期—质效运维管理中台子系统项目，该项目对标最高人民法院质效运维建设要求，建设了机房、网络、主机等基础设施运维模块，建设了资源管理、过程管理功能，以及全市网络资产识别与风险预警平台。

上海“数字法院”（二期）—运维中心子系统在一期项目建设的基础上，继续建设上海“数字法院”（二期）—运维中心子系统，完善运维对象监测模块的功能，新建运维管理中心和软件仓库管理平台。

是否按信创要求建设：是

# 建设目标

在上海“数字法院”一期—质效运维管理中台子系统项目的基础上，扩展建设运维对象监测功能，新建运维管理中心和软件仓库管理平台。具体建设目标如下：

（一）扩展运维监测功能。新增机房门禁和存储设备的运行状态数据采集；新建应用软件资产管理模块；新增三个运维态势可视化分析大屏展示界面；按照最高院要求，增加运维对象“质”“效”分析展示模块和运维数据上报最高院功能。

（二）建设运维管理中心。为日常运维、重保、攻防演练提供协同办公场所，展示运维数据，提示告警故障。

（三）建设软件仓库管理平台。支持统信、麒麟国产化操作系统的应用软件分发和管理。

# 建设内容

上海“数字法院”（二期）—运维中心子系统具体建设内容如下：

## 扩展运维监测功能

按照最高人民法院质效运维建设要求，继续扩展、完善上海法院质效运维管理中台子系统的功能，建设如下内容：

1.扩展运维对象监测功能的数据采集范围，增加机房门禁数据、存储设备数据采集和分析功能；提供网络运行数据多维分析功能。

2.提升资源管理能力，新增应用软件资产登记、资产数据质量检查、资产全量检索、资产状态分析功能。

3.提升门户及专项运维可视化大屏展示功能，增加资源管理运维态势、过程管理运维态势和运维监控中心值班大屏展示界面。

4.对标最高院要求，完成运维对象‘质’的分析、‘效’的分析展示功能，提供运维数据上报最高院功能。

详细软件功能建设要求如下：

| 系统名称 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 运维对象监测-基础设施运维 | 机房门禁系统数据采集与核销 | 采集高院机房门禁刷卡数据，对门禁刷卡数据进行运维核销管理。支持刷卡记录的确认、工作事项登记，支持与机房进入运维工单的数据关联，实现人员进出记录的安全审计。 |
|  | 存储设备监测数据采集 | 采集高院存储设备的运行状态数据，支持存储设备故障告警、物理磁盘、存储容量、存储使用容量等数据的展现，实现存储故障的统一告警与统一处置。 |
|  | 网络运行数据多维分析 | 提供自定义网络设备端口流量的多维分析功能。支持自定义网络设备端口、时间区间的流量数据分析展示，提供对不同时段的网络负载趋势对比呈现。 |
| 运维保障-资源管理 | 应用软件资产登记 | 提供业务应用软件系统的资产登记功能，包括系统名称、用途、部署信息、访问信息，应用依赖的服务器、数据库、中间件等资源，提供应用视角架构逻辑图展示。 |
|  | 资产数据质量检查 | 对登记的资产数据进行周期性的质量检查，包括对资产数据的完整性、合规性、重复性进行检查，对检查结果进行标识和展示。 |
|  | 资产全量检索功能 | 提供资产数据快速检索功能。使用全文检索技术实现全量资产数据的快速检索，检索内容包括资产名称、IP地址、地址、用途、负责人等，支持逐项匹配的数据检索。 |
|  | 资产状态分析 | 对登记资产情况进行盘点分析、展现和预警通知。汇聚各种资产类型的数据，提供状态分析功能，支持根据资产类型、状态值等进行过滤查询。 |
| 门户及专项运维可视化 | 资源管理运维态势视图 | 支持可视化展示资源资产分析态势。展示方式支持多种仪表组件，支持对数据进行下钻展示，直至设备详情数据。 |
|  | 过程管理运维态势视图 | 支持可视化展示服务流程工单数据的态势。展示方式支持多种仪表组件，并支持对数据进行下钻展示，直至工单详情数据。 |
|  | 运维监控中心值班视图 | 根据运维管理中心值守工作的需要，提供值班监控态势界面，统一展示值班工作需关注的运维态势数据。 |
| 运维质效分析与法标对接 | 运维对象“质”的分析-动环设备运行评估分析 | 对接入的机房动环设施运行态势进行分析。实现动环质量指标分析，包括机房环境设备的故障次数、故障时长、故障率、修复时间。 |
|  | 运维对象“质”的分析-网络设备运行评估分析 | 对网络设备的带宽利用率、误码率等运行质量指标数据进行分析展示；对骨干网络链路的链路负载、链路连通率等指标数据进行分析展示。 |
|  | 运维对象“质”的分析-主机设备性能负载分析 | 对服务器设备性能负载量、负载时间等指标进行分析与统计，对异常情况进行预警和告警。 |
|  | 运维对象“质”的分析-存储设备运行评估分析 | 对存储设备的运行质量进行量化分析，包括设备故障次数、故障时长、故障次数等。 |
|  | 服务对象“效”的分析-资源管理保障分析 | 对各类软、硬件资源资产设备的使用状态、可用率等配置和维护信息、设备保障能力进行评估分析。 |
|  | 服务对象“效”的分析-运维效能（过程管理）分析 | 对各类服务流程工单的处理情况进行分析，包括工单总数、工单平均处理时长、人员工单处理量等。支持按工单问题类别、业务类别分析。 |
|  | 运维数据报送-法标级联框架对接 | 根据最高院的数据上报要求，建设上报最高院的平台管理模块，包括上报数据分类管理、上报任务管理、上报策略管理、上报反馈、异常数据响应与处理，以及上报情况的展现功能。 |
|  | 运维数据报送-资源数据采集与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供基础设施资源数据的报送接口，支持机房、机柜、服务器、虚拟机、网络设备、安全设备、存储设备等数据上报。 |
|  | 运维数据报送-告警数据采集与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供各类故障告警数据的报送接口，包括告警统计数据、告警详情数据。 |
|  | 运维数据报送-基础设施质量指标数据采集与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供各类基础设施质量指标数据的报送接口，支持机房、网络设备、网络链路、主机、存储设备等资源的状态、性能指标、故障状态等指标数据上报。 |
|  | 运维数据报送-安全质量指标数据采集与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供安全运维数据的报送接口，支持安全设备的相关病毒数、漏洞数、攻击数、违规数等数据上报。 |
|  | 运维数据报送-音视频数据接收与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供音视频数据报送接口，支持音视频设备资产的状态、音视频存储设备的容量、法院庭审信息、法院远程接访信息、直播视频信息的上报。 |
|  | 运维数据报送-应用数据接收与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供日志数据、应用效能数据报送接口，支持业务应用系统操作日志数据、是否连通、响应时长等指标数据报送。 |
|  | 运维数据报送-数据质效指标数据接收与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供质效指标数据报送接口，支持数据库状态、数据的备份情况、数据的使用效能等指标数据上报。 |
|  | 运维数据报送-运维管理数据采集与报送 | 根据最高院的数据上报要求，提供运维工单数据报送接口，支持运维工单数据、运维效能指标等数据上报。 |

## 建设运维管理中心

在运维管理中心建设视频采集设备、信号处理设备、音频采集设备、音频处理及扩声设备、集中控制设备、其他配套设施等内容，并提供舒适、高效的会商值守环境，实现对上海法院的核心业务系统、信息数据安全、各类法庭及会议空间等进行集中监控与运维保障。

视频采集设备要求：设置4K高清摄像机，实现线上视频会议及指挥调度功能，设备要求满足低延迟传输、视角广，确保拍摄效果；

信号处理设备要求：设置不少于2台4K输入编码器及2台4K输出编码器，用于完成运维管理中心内各类视频信号的处理及高质量传输；4K编码器要求支持KVM功能，通过插入键盘鼠标可同时操作多台远端的电脑设备；

音频采集设备要求：桌面设置话筒设备，实现发言人员的音频采集，实现视频会议及指挥调度的语音传输；

音频处理及扩声设备要求：建设吸顶扬声器及配套功放及音频处理器，满足运维管理中心本地扩声及音频信号处理的需要，音频处理器要求支持回声抑制功能，确保线上会议质量；

集中控制设备要求：墙面设24寸触摸屏，配合集中控制主机，实现不同的场景一键切换与控制，以及各类设施设备的开启关闭；

其他配套设施要求：配套完成运维管理中心各类布线设备、音视频线缆、静电地板及信息化管路桥架的建设。

建设运维管理中心采用的产品详细指标要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像设备 | 1.需采用≥1/1.8英寸、≥800万像素UHD CMOS传感器；支持 4K (3840x2160)分辨率，且向下兼容1080P、720P分辨率； 2.需支持HDMI 、USB3.0、LAN、3G-SDI接口，且能输出高清数字信号，其中HDMI接口支持输出4K无压缩数字视频。 3.需支持2D和3D降噪，图像信噪比≥55dB。 4.需采用4K镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 | 台 | 2 |
| 2 | HDMI光纤线 | HDMI光纤线，4K60HZ | 根 | 2 |
| 3 | 4K输入编码器 | 1.需支持HDMI信号输入，最高分辨率需支持4K@30Hz，并要求向下兼容1080P@60Hz，且支持自定义； 2.编码及解码需支持H264/H.265； 3.需支持信号本地环出； 4.需支持KVM功能；(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) 5.需支持被中控控制功能，具有RS232接口； 6.需支持音视频流媒体智能路由分发； 7.需支持预览回显； 8.需支持单屏或多屏拼接显示；(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) 9.需自动校准，同步误差在100us以下； 10.需支持双网硬件备份。 | 台 | 2 |
| 4 | 扬声器 | 1.频率范围：≥80Hz～20kHz； 2.声压灵敏度（1w/1m）：≥86dB； 3.最大声压级（1m）：≥109dB； 4.需具有低频及高频驱动器； 5.额定阻抗：需支持8Ω； 6.覆盖角度：≥130°。 | 只 | 2 |
| 5 | 扬声器功放 | 1.额定功率：8欧姆≥300瓦；4欧姆≥650瓦； 2.总谐波失真：≤0.025%@8欧姆，20Hz-20kHz； 3.信噪比：≥106dB@ 1kHZ；A计权； 4.输入灵敏度：≥0.775V@8欧姆额定功率； 5.最大增益：≥37.5dB。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频处理器 | 1.≥32x32数字音频网络通道；(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) 2.≥12路话筒/线路电平输入；12路输入都支持声学回声消除 (AEC)；(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) 3.≥8路话筒/线路电平输出； 4.≥8路可配置 USB 音频通道； 5.需具有RS-232串行端口； 6.需具有GPIO接口； 7.需具有电容式触控屏； 8.频率响应：范围不小于20-20kHz； 9.THD+N：<0.006%； 10.EIN：<-125dBu； 11.动态范围：>108dB； 12.采样率：需支持48kHz。 | 台 | 1 |
| 7 | 手持话筒及接收器 | 1.配备手持式无线发射机；在顶部采用心形动圈话筒振膜：可为报告厅和现场演出提供清晰的数字音频和稳定可靠的射频性能； 2.可为全天演讲到夜间演出等各种应用提供清晰的24位数字音频和可靠的射频性能。 | 套 | 2 |
| 8 | 会讨主机 | 1.单台主机接入能力：不少于245个有线馈送装置； 2.具备四种话筒工作模式：按下讲话（按住按钮发言）；语音：语音激活话筒；打开：话筒按钮控制发言请求（自动）；覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒 (FIFO)； 3.可通过显示屏和旋钮对主机和系统机型配置； 4.打开话筒的数量为1至25个。 | 台 | 1 |
| 9 | 会讨单元 | 1.带固定麦克风的代表单元；频率响应：≥50Hz-18kHz； 2.耳机负载阻抗：>32欧姆、<1千欧姆； 3.输出功率：≥2x15mW； | 台 | 1 |
| 10 | 主席按键 | 会讨单元配套主席按钮，按下可全场禁言 | 个 | 1 |
| 11 | 会讨单元 | 1.带固定麦克风的代表单元；频率响应：≥50Hz-18kHz； 2.耳机负载阻抗：>32欧姆、<1千欧姆； 3.输出功率：≥2x15mW； | 台 | 13 |
| 12 | 专业线缆 | 专业音频线缆，用于音频设备接线，不包含接头； | 套 | 1 |
| 13 | 专用接头 | 供应商根据设备选型提供音频设备配套接头； | 套 | 1 |
| 14 | 电源时序器 | 1.需提供≥8个电源开关通道，单通道的最大电流≥10A，总输入电流容量≥40A； 2.8路通道开关状态可由面板显示； 3.需支持通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4.需可通过面板按键对每一通道进行开关控制； 5.需具有RS232串口控制接口； 6.需可通过软件指令，锁闭和解锁面板按键操作功能； | 台 | 1 |
| 15 | 4K输出解码器 | 1.需支持HDMI信号输出，最高分辨率需支持4K@30Hz，并要求向下兼容1080P@60Hz，且支持自定义； 2.编码及解码需支持H264/H.265； 3.需支持KVM功能；(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) 4.需支持被中控控制功能，具有RS232接口； 5.需支持音视频流媒体智能路由分发； 6.需支持预览回显； 7.需支持单屏或多屏拼接显示；(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) 8.需自动校准，同步误差在100us以下； 9.需支持双网硬件备份。 | 台 | 2 |
| 16 | 中控主机 | 1.需采用多核CPU处理器、具有≥2GB SDRAM和≥8GB闪存； 2.需具有液晶面板； 3.需具有100M以太网接口； 4.需具有≥8个IR/串口；≥3个COM串口；≥8个I/O接口（可自定义输入输出）；≥8个继电器接口。(投标需提供厂商彩页或检测报告作为有效证明材料) | 台 | 1 |
| 17 | 墙装触摸屏 | 支持触摸；尺寸≥23寸； | 台 | 1 |
| 18 | 24口千兆交换机 | ≥24个千兆网口；交换容量≥336Gbps；包转发率≥27Mpps； | 台 | 1 |
| 19 | RJ45六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽模块；带宽≥250MHZ； | 个 | 54 |
| 20 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，长度：≥2米 | 根 | 54 |
| 21 | 双口标准布线面板 | 86*86型、网络面板、双口； | 个 | 27 |
| 22 | HDMI接口，音频接口等 | 地面信息插座，金属壳体，信息插座具有HDMI接口及话筒接口； | 个 | 2 |
| 23 | 六类非屏蔽双绞线 | 室内8芯六类非屏蔽LSZH网线。305米/箱0.57线经； | 箱 | 11 |
| 24 | 24口非屏蔽配线架（空板） | 24口模块化空架，不含模块，1U高度； | 个 | 3 |
| 25 | RJ45六类非屏蔽模块 | 六类非屏蔽模块；带宽≥250MHZ； | 个 | 54 |
| 26 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 六类非屏蔽网络跳线，长度：≥2米； | 根 | 54 |
| 27 | 理线器 | 1U金属理线架 | 个 | 3 |
| 28 | HDMI、电源线等 | 电源时序器接线设备使用的电源线，线径不小于RVV3*1.5；HDMI线缆支持4K、HDMI2.0标准，长度满足使用需求； | 套 | 1 |
| 29 | JDG25穿线管 | JDG25穿线管，壁厚符合国标要求 | 米 | 300 |
| 30 | 200*100*1.5镀锌桥架 | 200*100*1.5镀锌桥架 | 米 | 60 |
| 31 | 静电地板、支架、接地铜牌等 | 包含静电地板、支架等相关辅材，接地铜排及相关辅材等。 | 项 | 1 |

## 建设软件仓库管理平台

建设软件仓库管理平台，包括麒麟及统信软件仓库管理平台各一套。

软件仓库管理平台支持创建分级组织以及对用户进行分级权限管理，可对不同组织进行特定软件内容的分配下发，提升管理效率。支持分级部署，提高产品跨地域协作的能力。支持高可用部署解决方案，提高系统稳定性及抗风险能力。提供用户进行软件下载、安装、卸载、更新一站式操作。提供软件包上下架管理，软件信息维护管理，数据统计管理等功能实现软件的全生命周期管理。软件包的汇集和存储，提供从软件包验签、安全监测、软件包下发等一体化服务。

需覆盖上海全市法院政务外网国产操作系统（麒麟、统信）终端应用软件全生命周期管理，包括PC电脑、笔记本电脑等终端设备。

建设软件仓库管理平台采用的产品详细指标要求如下：

| 序号 | 名称 | 指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 麒麟软件仓库管理平台 |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | 提供用户进行软件下载、安装、卸载、更新一站式操作；提供软件包上下架管理，软件信息维护管理，数据统计管理等功能实现软件的全生命周期管理；软件包的汇集和存储，提供从软件包验签、安全监测、软件包下发等一体化服务。 | 1 | 套 |
| 2 | 兼容性 | 适配麒麟操作系统各版本，内核向下兼容法院最低指定版本，适配度达100% |  |  |
| 3 | 文件下载 | 2 - 50MB/s均速，并发500个。 |  |  |
| 4 | 安装卸载 | 常规软件4分钟内安装、2分钟内卸载， 超大软件10分钟内安装、5分钟内卸载。 |  |  |
| 5 | 软件包处理 | 5分钟完成验签与安全评估 |  |  |
| 6 | 软件管理 | 批量高效，上架半天审完，下架备份10天留痕 |  |  |
| 7 | 可用性 | ≥99.95% |  |  |
| 二 | 统信软件仓库管理平台 |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | 提供用户进行软件下载、安装、卸载、更新一站式操作；提供软件包上下架管理，软件信息维护管理，数据统计管理等功能实现软件的全生命周期管理；软件包的汇集和存储，提供从软件包验签、安全监测、软件包下发等一体化服务。 | 1 | 套 |
| 2 | 兼容性 | 适配统信操作系统各版本，内核向下兼容法院最低指定版本，适配度达100% |  |  |
| 3 | 文件下载 | 2 - 50MB/s均速，并发500个。 |  |  |
| 4 | 安装卸载 | 常规软件4分钟内安装、2分钟内卸载， 超大软件10分钟内安装、5分钟内卸载。 |  |  |
| 5 | 软件包处理 | 5分钟完成验签与安全评估 |  |  |
| 6 | 软件管理 | 批量高效，上架半天审完，下架备份10天留痕 |  |  |
| 7 | 可用性 | ≥99.95% |  |  |

投标人若非制造厂商，提供合法获得“麒麟软件仓库管理平台”和“ 统信软件仓库管理平台”相关证明材料及售后服务证明材料（原厂商授权、售后服务承诺函等）。系统使用授权为永久授权，无使用期限限制。

## 系统对接及服务

本次项目建设需要与上海高院现有质效运维管理中台子系统及其它应用系统对接，投标报价包含相应的接口对接费用。投标人应在投标文件中提供数据和功能对接的详细设计方案，详实程度将影响投标人技术得分。需完整实现下述系统对接及数据交互：

◆1.与高院质效运维管理中台子系统对接，实现本期建设的机房门禁系统、存储设备数据采集等功能；支持运维质效分析与最高院对接要求，从质效运维管理中台子系统中提取相关运维数据，完成数据采集与上报。

◆2.与机房门禁系统对接，实现机房门禁刷卡记录的接入、关联与核销。

◆3.与存储设备平台对接，实现存储设备运行故障、存储容量统计数据的统一展示与处理。

◆4.与上海高院统一身份认证门户系统对接，提供用户统一身份认证。

# 电子政务云资源需求

本次建设根据估算向电子政务云申请11台虚拟服务器资源，CPU192核 、内存384G、存储7000GB。

| 资源类型 | 资源名称 | 资源说明 | 核心（核） | 内存(GB) | 存储(GB) | 数量(台) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 运维监测能力，运维质效分析与法标对接子系统。 | 32 | 64 | 1000 | 2 |
| 虚拟机 | 数据库服务器 | 运维监测能力，数据缓存与存储模块集群化部署资源扩容（原1节点扩容到3节点）。 | 32 | 64 | 2000 | 2 |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 运维监测能力，数据计算模块集群化部署资源扩容（原1节点扩容到3节点）。 | 32 | 64 | 1000 | 2 |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 运维监测能力，中基层院分布式监测采集数据集中汇聚服务集群（部署ngnix、kafka等数据组件）。 | 32 | 64 | 1000 | 3 |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 部署麒麟软件仓库管理平台 | 32 | 64 | 1000 | 1 |
| 虚拟机 | 应用服务器 | 部署统信软件仓库管理平台 | 32 | 64 | 1000 | 1 |

# 其他工作要求

## 售后服务要求

投标单位需具有较强的系统集成能力，熟悉系统，并能够就系统的研发、测试及系统与硬件设备、系统软件之间的联调配备现场技术服务团队。

系统上线后提供现场运维服务，保障系统的正常运行。应用软件免费质保1年，产品软件免费质保3年，硬件设备免费质保3年。质量保证期从项目验收通过之日起计。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：应用软件、硬件设备、产品软件。

## 应急响应要求

在质量保证期内，供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时。

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

## 培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

1.在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

2.供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

3.供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

## 进度要求

投标单位应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

本项目建设周期为6个月。要求项目合同签订后，第1个月内完成项目系统深化设计、需求调研、设备到货。第2-5个月内完成系统开发、系统部署、设备安装调试，并具备上线运行条件。第6个月系统试运行，时间不少于1个月，期间应能够按照建设单位需求进行系统软件功能的持续优化、开发。

采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、集成、验收等各项工作，投标方必须接受并服从采购人的监督、管理要求。

投标单位中标后必须提交正式的系统集成工作方案，明确系统集成方式、方法、过程步骤、需协调的事项等，并经采购人审核、同意。

中标人在实施过程中必须按周、月提交进度报告，对项目问题等进行说明，制定合理的解决措施。

## 安装实施要求

本次系统需支持在国产化软硬件环境下的部署运行，支持统信、麒麟等国产服务器操作系统，达梦、人大金仓等国产数据库，东方通、普元等国产中间件。根据用户要求选择相应基础软件环境进行部署。支持统信、奇安信等国产终端浏览器的访问与操作，无需依赖第三方插件。

本次项目所需云服务器、操作系统、数据库、中间件等产品由招标单位提供或申请。投标单位需要按照招标单位指定的地点进行系统集成及设备安装，系统建设完成后符合上海大数据中心提供的国产化云环境运行的技术要求。

## 项目团队人员要求

投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于6人的项目服务团队（包括项目经理、需求分析、研发、实施等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有信息系统项目管理师证书 |
| 需求分析 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | 具有熟练的需求分析能力，有三年工作经验 |
| 研发人员 | 负责项目具体开发与部署 | 2人 | 熟悉java开发，不少于1年工作经验 |
| 实施人员 | 负责项目具体安装与实施 | 2人 | 不少于1年工作经验 |

## 质量与安全管理要求

投标单位需提交正式的质量控制方案，明确质量控制点、 控制内容、 质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

投标单位在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

投标单位需接受招标单位的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

投标单位需服从监理方在招标单位授权范围内对本项目工程质量、安全的监督。

投标单位工作人员在工作过程中，不得以任何形式私自外传、记录、下载和存储本系统中的任何信息和数据；不得使用未经招标单位主管部门许可的计算机和存储设备对上述信息和数据进行运行和操作。

投标单位工作人员未经招标单位相关工作人员许可，不得将本系统中的任何信息和数据以任何形式在任何网络和媒体上发布和传播。

维护工作中的一切行为，应该符合招标单位信息安全的有关规定。

## 等级保护要求

本项目等级保护要求：本项目按照GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》中第三级安全要求建设本项目的安全保障系统。

## 商业密码应用需求

本项目等级保护要求：本项目建设需满足GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级密码应用基本要求，需承诺依托上海法院现有密码应用资源和政务云密码应用资源，进行对接部署。

## 技术文件要求

投标人提供的技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

## 投标单位资格要求

投标人具有以下证书的予以优先考虑：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）三级或以上证书。