物业管理服务项目采购需求模板

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：               航宇科普中心物业服务

物业类型：                     场馆类

坐落位置：上海市市闵行区区沪闵路路（街道）7900号

四面边界至：东宁谷国际南沪闵路西上海花园北锦隆别墅

占地面积：16227方米，其中绿地面积3000平方米。

建筑面积：10660平方米，

其中:办公楼10660平方米（多层10660平方米）；

停车场780平方米。

餐厅1处，其中：0平方米；大餐厅1处，114.58平方米；

厨房1处，76平方米；厨房设备情况：厨房内有5个灶台、1台蒸箱、1台开水炉、1台洗碗机、2台保温台、4台冰箱；（简介）

带电梯办公楼共3栋，建筑面积共9,867.43平方米；不带电梯办公楼共1栋，建筑面积共792.58平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口2个，人行出入口2个；

2、绿化面积3000平方米，园林建筑小品0 座，水域0平方米；

3、污水管长400米，污水检查井2座；雨水管长450米，雨水检查井3座，雨水进水井16座，化粪池3座；

4、路灯7盏，地灯5盏，草坪灯18盏；

5、垃圾箱3个，果皮箱 0个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积10.87平方米；

6、停车场：室内停车场0个，面积共/平方米，停车位/个；露天专用停车场1个，占地面积共780平方米，停车位33位；自行车停车位1个：自行车停放设在中心员工通道西侧。

7、电梯1台，品牌型号HOPE-Ⅱ，启用时间2006年02月，电梯1台，品牌型号TKJ，启用时间2011年01月，电梯1台，品牌型号TKJ，启用时间2014年04月，电梯1台，品牌型号HOPE，启用时间2003年09月；

8、配电房变压器1台，容量共500千瓦，品牌型号SCB10-500/10，启用时间2014年1月。

9、消防水箱8.5立方米；，1、2号消火栓水泵2台，功率为15千瓦/台，启用时间2010年1月,1、2号消火栓稳压水泵2台，功率为1.5千瓦/台，启用时间2010年1月；1、2号喷淋水泵2台，功率为15千瓦/台，启用时间2010年1月1、2号喷淋稳压水泵2台，功率为1.5千瓦/台，启用时间2010年1月，A、B馆消火栓水泵4台，功率为15千瓦/台，启用时间2010年1月；

10、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况1号楼配备火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、31瓶干粉灭火器、1瓶二氧化碳灭火器。2号楼配备火灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、54瓶干粉灭火器、2瓶二氧化碳灭火器。4号楼配备23瓶干粉灭火器、4瓶二氧化碳，A、B馆配备火灾自动报警系统，消火栓系统、81瓶干粉灭火器、5瓶二氧化碳灭火器。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼

1F：大厅、办公室、卫生间、水泵房

2F：办公室、卫生间

3F：办公室、卫生间

4F：办公室、卫生间

5F：会议室、活动室、休息室、接待室、卫生间

6F：卫生间

2、2号楼

1F：售票大厅、卫生间、机房

2F：办公室、卫生间

3F：办公室、卫生间

4F：办公室、卫生间

5F：办公室、卫生间

6F：活动室、休息室

3、4号楼

1F：餐厅、教室、仓库

2F：办公室、卫生间

3F：办公室、卫生间

4F：会议室

- A馆

1F：展厅

2F：展厅、放映厅

3F：展厅

4F：办公室、会议室、卫生间

- B馆

1F：展厅

2F：办公室、会议室、卫生间

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积100平方米，其中办公房3间；工作间0间；仓库2间。

（四）采购人的特殊要求

业主方如有此类要求的话，请在此说明具体安置要求。

二、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

7、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

（二）建筑物日常维修、养护、管理（1000元以上维修另计）

1、中心区域内日常零星维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及1000元以上维修另计）

公共设备维护、保养的范围：消防系统、配电房。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、机电、照明系统管理：

（1）对场馆供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗。并配高配工、水电工，做到发现故障、及时排除。

（4）对场馆供电系统高、低压电器设备提供巡检服务：1次/月，全年共计12次；

（5）对场馆供电系统高、低压电器设备提供巡检服务维保服务：1次/月，全年共计12次。

（6）对场馆供电系统高、低压电器设备提供保障服务：按照重大活动保障要求，需派驻1名技术人员到达现场，提供全程技术保障和支持。

（7）对场馆供电系统高、低压电器设备技术咨询及培训服务：每年派工程师对中心人员进行1次专业培训，内容包括不限于以下内容：设备机构及工作原理、操作规范、简易故障判别及处理方案、现有设备提升改造方案，相关专业技术的最新发展趋势和方向等。

（8）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；确保配电设备安全运行。

（9）停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

（10）对临时施工工程有用电管理措施。

（11）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（12）确保场馆区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立运行维修制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％。一年内无重大管理责任事故。

2、消防系统：

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓等灭火系统进行日常管理和养护维修。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

（3）负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统完好率为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；每年组织一次消防火灾演练。

3、消控室管理规定

（1）消控室实行每日12小时人员值班。

（2）控制非必要人员进入消控室。

（3）保证各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）消控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：消控室专人值守，值班人员须持证上岗并熟练掌握消防系统操作，实时监控火灾报警设备，确保信息接收及时准确；遇火警立即启动应急预案，快速核实并联动相关部门处置，同时完整记录事件过程及处理结果，保持通讯畅通，维护消防档案完整，确保消控室环境整洁、制度规范，切实履行消防安全管理职责。

（四）保安管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责区域内游客通道、员工通道、中心广场、围墙、办公区域1号楼、2号楼、4号楼、展厅区域A、B馆楼内24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

（7）处理各种突发事件。

（8）定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

（9）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（10）保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警的正常运行。对办公区域及展览区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

2、车辆管理

（1）制定停车使用条例，停车管理规定。

（2）外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

（3）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位内。行车通道及非停车位禁止停车。

（4）进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

（5）保安队员严格执行车辆出入规定。

（6）保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）环境卫生与保洁管理

1、基础保洁

（1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对展品、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台等区域。

（13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

服务标准：建立场馆环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾房中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、卫生管理

- （1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- （2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

- （六）客服服务

- （1）接待来访客户，引导登记并提供基础咨询服务。

- （2）接听/拨打电话，转接来电、记录留言并处理常规业务咨询。

- （3）受理客户投诉建议，分类反馈至相关部门并跟进处理结果。

- （4）维护前台区域秩序，管理访客登记表、宣传资料及物品存放。

- （5）记录日常接待数据，整理汇总形成工作报表。

- （6）协调部门间沟通，传递文件资料并协助会议安排。

- （7）执行访客管理制度，核验身份信息并监督出入安全。

- （8）更新维护客户信息数据库，确保数据准确性和保密性。

- 服务标准：上岗期间着装统一、整洁。严格遵守各项规章制度和有关规定，服从管理和稽查，做到不迟到、不早退、不脱岗，工作期间不得从事与工作无关的事项，完成领导安排的其他工作。

- （七）餐厅管理

1、保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内环境卫生维护工作，包括餐桌椅及地面环境的清洁维护，餐厅外围区域的出入口、外墙立面等公共空间的日常保洁，确保餐厅整体环境整洁有序。用餐区域桌椅、地面保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

（八）公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。

服务标准：对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（九）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

3、所有管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

- 三、专项分包要求

| 序号 | 招标文件允许分包的专项服务名称 | 分包专项服务金额比例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机电、照明设施日常维护 | 1.00% |
| 2 | 消防设施维护保养 | 2.30% |
| 3 | 高低压配电房维护保养、技术服务 | 3.00% |
| 4 | 场馆建筑体基础维护 | 5.50% |
| 5 | 卫生管理-虫害控制 | 1.00% |

备注：投标人拟在中标后将上述部分分包的，应当在投标文件中提供《对外分包专项服务情况表》，载明接受分包的企业、分包合同金额，接受分包的企业应当具备相应资质条件且不得再次分包。除上述情形外，中标后一律不得对外分包。

四、物业管理服务人员设置需求

| 序号 | 项目名称 | 计划配置岗位数 | 时长（天数*小时） | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 5*8 | 具有物业经理中级及以上或物业管理师四级及以上证书，担任物业经理2年及以上工作经验 |
| 2 | 公共关系管理 | 1 | 5*8 | 具有物业相关专业的中级及以上技术职称、物业经理或物业管理师岗位证书，具有物业管理2年以上经验 |
| 3 | 高配工 | 1 | 5*8 | 高压操作证，十年以上相关工作经验 |
| 4 | 水电工 | 1 | 5*8 | 低压操作证，十年以上相关工作经验 |
| 5 | 门岗 | 6 | 7*12 | 保安员上岗证或保安员（国家职业资格五级/初级） |
| 6 | 消控岗 | 2 | 7*12 | 消防设施操作员（四级/中级）及以上岗位证书， |
| 7 | 车辆管理员 | 1 | 5*8 | 有驾驶证，具有车辆管理经验 |
| 8 | 客服 | 2 | 5*8 | 大专以上学历，形象佳，普通话标准，具有前台服务经验优先 |
| 9 | 内勤 | 1 | 5*8 | 英语四级、大学本科及以上，计算机专业优先，有行政管理经验 |
| 10 | 保洁员 | 7 | 5*8 | 健康证，具有大型园区或场馆保洁经验优先 |
| 11 | 食堂保洁 | 1 | 做六休一 | 健康证 |

- 五、物业管理服务费用明细

（一）物业管理服务费内容包括：

1、员工人工工资

2、员工社保基金、福利费用

3、年终奖金

4、固定加班费

5、离职补偿金

6、服装费

7、教育培训费

8、办公费用

9、保险费

10、公司管理费及酬金

11、税金

12、专项分包服务费

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

2、物业人员工作餐费。

3、日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

4、专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、机械车库、监控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等配件费用。

5、特种设备年检费、高压电试检测费用。

6、日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

7、日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

8、安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

9、会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

10、垃圾清运费。

11、除物业服务管理费约定以外的费用。

- 六、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

（2）供应商应具备与场馆类物业服务经验，且在近2年内有类似项目业绩者将优先考虑。

附件1、物业管理服务人员行为参考规范

| 项 目 |  | 行为参考规范 |
| --- | --- | --- |
| 仪 容 仪 表 | 服饰着装 | 1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁； |
|  |  | 2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处； |
|  |  | 3.鞋袜穿戴整齐清洁，非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； |
|  |  | 4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。 |
|  | 须发 | 1.女员工前发不遮眼，不梳怪异发型； |
|  |  | 2.男员工不留长发，不留胡须； |
|  |  | 3.所有员工头发应保持整洁。 |
|  | 个人卫生 | 1.保持手部干净，经常修剪指甲； |
|  |  | 2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗； |
|  |  | 3.上班前和上班期间应注意饮食，保持口腔清洁、口气清新； |
|  |  | 4.保持眼部、耳部清洁； |
|  |  | 5.女员工应淡妆打扮，不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品； |
|  |  | 6.每天上班前应注意检查自己的仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。 |
| 行 为 举 止 | 服务态度 | 1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色，热情主动，做到微笑服务； |
|  |  | 2.谦虚和悦接受客人的评价，耐心倾听客人的投诉，事后汇报。 |
|  | 行走姿态 | 1.行走时不宜双手抱胸或背手走路； |
|  |  | 2.在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嘻戏打闹； |
|  |  | 3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走； |
|  |  | 4.与客户相遇时，应主动点头示意。 |
|  | 坐立姿态 | 1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直，腰部挺起，双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容； |
|  |  | 2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上； |
|  |  | 3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢，目光平视，面带笑容。 |
|  | 其他行为 | 1、要注意个人形象，不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； |
|  |  | 2、到公共、工作场所（或客户处）进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西； |
|  |  | 3、谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。 |
| 礼 貌 用 语 | 问候语 | 您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。 |
|  | 欢迎语 | 欢迎光临、欢迎您来XX单位。 |
|  | 祝贺语 | 祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。 |
|  | 告别语 | 再见、晚安、明天见、祝您一路平安。 |
|  | 道歉语 | 对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。 |
|  | 道谢语 | 谢谢、非常感谢。 |
|  | 应答语 | 是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。 |
|  | 征询语 | 请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？您有别的事吗？ |
|  | 请求语 | 请您协助我们……、请您……好吗？ |
|  | 商量语 | ……您看这样好不好？……您看这样可以吗？ |
|  | 解释语 | 很抱歉，这种情况，单位的规定是这样的。 |
| 对 来 访 人员 | 1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？”“请您出示证件。”（保安专用） |  |
|  | 2. 确认来访人要求后，说“请稍等，我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来，请您先等一下，好吗？” |  |
|  | 3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说：“对不起，先生/小姐，这是单位规定，请理解！”（保安专用）。 |  |
|  | 4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说：“先生/小姐，请稍候，让我请示一下好吗？” |  |
|  | 5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时，应先说：“对不起，按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。” |  |
|  | 6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。” |  |
|  | 7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？” |  |
|  | 8. 当来访人员离开时，应礼貌地说“再见！” |  |
| 接 听 拨 打 电 话 | 1. 接听电话时应清晰应答：“您好，××单位。” |  |
|  | 2. 认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。 |  |
|  | 3. 通话完毕，应说：“谢谢，再见！”语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话。 |  |
|  | 4. 如接电话听不懂对方语言时，应说：“对不起，请您用普通话，好吗？”或“不好意思，请稍候，我不会说当地话。” |  |
|  | 5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时，切勿忘记向对方致歉。 |  |
|  | 6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。 |  |
|  | 7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候，如：“您好”，并作自我介绍。使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。 |  |
|  | 8. 通话完毕时，应说：“谢谢，再见。” |  |
| 同乘电梯 | 1. 主动按“开门”钮，电梯到层时，应站在梯门边，一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。”顾客进入电梯后再进电梯，面向电梯门，按“关门”钮。 |  |
|  | 2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。” |  |

附件2、履约考核参考标准

| 序号 | 项目 | 总分 | 参考标准内容 | 分值 | 评分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员制度、内部管理 | 16分 | 1、实行持证上岗制度。 | 4 |  | 凡有1人不符合，扣除1分 |
|  |  |  | 2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、有健全的财务会计制度，运作规范 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。 | 4 |  |  |
| 2 | 秩序维护服务 | 27分 | 1、项目24小时有安保人员。 | 3 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、对进出项目的外来车辆进行登记。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 8、定期开展消防演习，消防培训。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。 | 3 |  |  |
| 3 | 保洁服务 | 22分 | 1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。 | 3 |  |  |
| 4 | 工程服务 | 26分 | 1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。 | 4 |  | 完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分 |
|  |  |  | 2、照明完好率达到100%，发现损坏做好维修。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 4、机房整洁无积尘、积水，无杂物。 | 6 |  |  |
|  |  |  | 6、接到报修后30分钟内到现场，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。 | 4 |  |  |
| 6 | 投诉检查整改项 | 9分 | 1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。 | 3 |  | ①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。 |
|  |  |  | 2、检查整改有效落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 3、无其它违反甲方相关规定之事项。 | 3 |  |  |
| 7 | 标准分 | 100分 |  |  |  |  |
| 8 | 总得分 | 考核实际得分 |  |  |  |  |