上海市松江区人民检察院远程提讯同录改造子系统建设项目招标技术要求

技术要求：

建设背景：

上海市松江区人民检察院的远程提讯与同录系统自2015年建设并投入使用以来，已经运行了9年。随着时间的推移，原有的设备逐渐暴露出老化的问题。这些设备在长时间的运行中，不可避免地受到了磨损和性能下降的影响。为了保障司法办案的效率和质量，需要对远程提讯与同录系统进行改造。
建设内容：

1）远程提讯与同录系统主要涉及改造的区域有1间讯问室、3间谈话室，3间接待室、1间未检办案工作室、1间心理疏导室、1间律师阅卷室、走廊及大厅公共区域及综合管理平台室等。

2）改造内容需要符合以下规范建设内容：

◆[高检办字（2013）49号]《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定》。

◆《上海市检察机关司法办案区建设指导意见》（沪检发2013-36号）。

◆关于印发《人民检察院办理认罪认罚案件听取意见同步录音录像规定》的通知（高检发办字〔2021〕117号）。

◆关于印发《上海市检察机关远程视频讯问系统建设要求和技术规范》的通知。

3）讯问室、谈话室，接待室、未检办案工作室、心理疏导室图像需要接入上海市人民检察院认罪认罚平台，供应商需要提供兼容性承诺，确保能接入市院平台。
主要设备清单：
	序号
	产品名称
	产品配置
	数量
	单位

	1
	同录主机
	1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能；

2、支持不少于2路HDMI输入，2路VGA视频输入；支持不少于1路HDMI视频输出，1路VGA视频输出；内置不少于8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入不少于8TB硬盘。

3、内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；

4、支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps～128kbps范围内设置。

5、支持不少于8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，8路4K摄像机接入；

6、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；

7、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。

8、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；

9、▲支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现讯问指挥功能。

10、▲支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；

11、▲在视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启。
	7
	台

	2
	球型网络摄像机
	1.应支持200万像素逐行扫描图像传感器；

2.应支持12倍光学变焦；

3.最大分辨率应支持1920×1080；

4.应支持三码流输出，满足不同带宽和存储的应用需求；

5.水平范围应支持0°~ 360°度连续旋转，垂直范围应支持0°~ 90°；

6.应支持低照度成像；

7.应支持超宽动态；

8.应支持AEC回声抵消、哑音、静音；

9.应支持H.265、H.264视频编码标准；

10.应支持ONVIF、国标 GB/T 28181互联协议。
	4
	台

	3
	半球型网络摄像机
	1.应采用500万像素逐行扫描图像传感器；

2.应支持2.8～12mm电动变焦镜头调整角度应支持水平:-120°~+120°,垂直:0°~90°；

3.最大分辨率应支持2592×1944；

4.应支持超低照度成像；

5.应支持红外补光，补光距离不小于30米；

6.应支持超宽动态；

7.应支持三码流、辅流一720P、辅流二D1；

8.应支持3D数字降噪，图像清晰细腻；

9.应支持H.265、H.264视频编码标准。
	64
	台

	4
	液晶显示器
	显示审讯室的温度和湿度信息
	7
	台

	5
	视频会议终端
	1.▲终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。

2.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps

3.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。

4.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

5.支持H.239、BFCP双流协议标准。

6.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。

7.支持≥3路高清视频输入接口（至少含2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口。

8.支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。

9.▲终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
	4
	台

	6
	摄像设备-视频会议摄像机
	1.应采用1/2.8" CMOS传感器，具备高色彩还原，搭载优秀的3A图像智能算法，可实现1080P超高分辨率的广播级图像质量；

2.应支持智能白平衡，自动白平衡，手动白平衡；

3.应支持12倍光学变焦；

4.转动范围应支持水平：±170°，垂直：-30° ~ +30°；

5.视场角应支持水平8.1°～80°，垂直4.5°～50°；

6.应具备2D,3D图像降噪、HDR高动态功能、数字宽动态、图像抗闪烁、背光补偿、图像防抖功能；

7.应支持支持超高清HDMI、USB Type-C接口，可同时输出超高清图像。
	4
	台

	7
	话筒
	360°全向智能数字话筒, 抗射频干扰,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,数字音频接口供电
	4
	个

	8
	液晶电视机
	65寸液晶电视机
	4
	

	9
	拼接大屏
	1.尺寸:55；
2.拼缝:1.7m；
3.背光类型:LED；
4.分辨率:1920×1080；
5.响应时间:≦8ms (typ.)；
6.亮度:≧500nit；
7.HDMI输入接口不少于1个；
8.DVI -D输入接口不小于1个；
	8
	台

	10
	视频矩阵
	输入输出板、控制板、风扇等主要模块均为插卡式设计；
2.最大支持60个显示屏的任意拼接组合；

3.最大支持40路高清信号同时接入；
4.支持输入信号的任意开窗、漫游、叠加；
5.最大支持单屏开8图层，单张卡支持共享8窗；
6.支持真60HZ图像输入输出处理，内部采用RGB444无损处理，保证图像百分百还原，不偏色无失真；
7.支持输出端口映射，实现盲插；
8.支持无缝切换，设备内部集成高清信号处理机制，保证信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过渡状态；
9.支持智能去黑边（输入图像任意裁剪），边缘屏蔽，区域放大等画面实时处理功能。
	1
	台

	11
	拼接大屏支架
	配套拼接屏安装支架
	8
	台

	12
	电视墙
	配合拼接屏大屏、支架使用，大屏隔断及钢架等
	1
	套

	13
	签名捺印设备
	1.CPU：国产CPU，不低于四核Cortex-A17，1.8GHz
2.操作系统|Android 
3.系统内存不小于|2GB
4.存储容量|不小于16GB
5.加密模块|支持整机芯片级加密，支持国密算法
6.TF卡扩展（可选）|最支持128GB
7、显示屏:.尺寸不小于|10.1寸
8、屏幕类型|IPS LCD
	4
	台

	14
	签名板
	1.像素：不小于 640（RGB）* 480
2.观看角度 （水平/垂直）：不下于140/140°（典型值）
3.显示响应时间： 10ms+15ms
4.精确度： ± 0.5 毫米
	4
	台

	15
	音视频管理服务平台


	1.支持国产化操作系统访问；

2.采用 C/S 和 B/S 架构设计，可通过Firefox、Chrome、Edge等浏览器进行配置；

3.支持64台堆叠扩展；

4.单台设备科管理1000路前端设备；

5.最大支持1024个客户端并发访问；

6支持 H.264、H.265 等编码格式；

7.图像分辨率支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率；

8.互联协议支持GB/T 28181、ONVIF、WebRTC；

9.网络协议支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、SNTP、HTTP/HTTPS；

10.支持多网段接入、NAT穿越；

11.支持软硬件一体化部署，也支持部署在通用服务器上；

12.▲支持采用WebRTC技术通过网页客户端浏览视频，无需安装任何插件，视频总延时在 300 毫秒以内；
13支持按照日历方式查询录像，日历表能明确显示有无录像的日期和时间段；

13.▲支持电视墙预案设置，支持1024个预案数，每预案支持128路通道，每通道支持1、4、9、16 等多种画面风格，每通道支持多视频源轮询，轮询间隔可设，支持一键调度预案，支持预案轮切功能，可按照周期时间自动切换预案，图像切换延时小500毫秒;
14.支持JPG、SVG地图类型，支持百度等在线地图类型，支持对地图进行添加、删除、编辑等操作；

15.▲实时浏览和录像播放的整体延迟小于500毫秒；

16.▲支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息，包括:目的地接收的协议、IP、端口;转发服务器发送的协议、IP、端口，转发服务器接收的协议IP、端口;视频来源的平台、相机名称、相机 ID，请求状态、码流创建时间。
	1
	台

	16
	磁盘阵列
	1.应采用机架式设备，支持不少于24个硬盘槽位，配置8TB企业级磁盘，单台存储容量不少于192T。支持流媒体转发；

2.视频格式应支持H.264、H.265；

3.分辨率应支持4K、1080P、720P、D1、CIF；帧率1-60fps、码率1-16Mbps；

4.音频格式应支持G.711a（PCMA）、AACLC（16k/48k）；码率8kbps~64kbps；

5.应支持B/S架构，可运行在Edge、Firefox、Chrome等主流浏览器访问；

6.应支持本地硬盘管理，可一键初始化硬盘使用，也可以对选定硬盘做格式化、弹出等操作; 支持查看硬盘状态: 支持硬盘 RAID，支持热备盘设置，支持查看虚拟分组状态；

7.▲应支持用户管理,可以对用户分配特定的存储资源池,不同用户之间的任务相互不干扰,不同用户只能使用分配给本用户的存储资源池;
8.应支持磁盘快速自动配置，配置备份和恢复功能；

9.应支持磁盘在线修复功能；

10.应支持RAID0、1、5、6、10；热备盘、坏区磁盘热顶替；

11.应支持磁盘拔出10分钟内，插回磁盘后RAID功能快速重建；

12.应支持录像直接下载成MP4文件，页面可直接播放、第三方通用工具可直接播放；
	2
	台

	17
	控制码分配器
	管理控制电视墙显示
	1
	台

	18
	集中式综合业务平台
	集中式综合业务平台，2U机架式设备，内含电源，自动温控，对外有两个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，各槽位与机箱千兆网络交换，可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等,可以混合装配。
	1
	台

	19
	编解码机
	高清视频解码器。支持H.265/H.264，输出接口：2×HDMI（最高分辨率3840*2160） 解码性能：1×4K（3840×2160）、9路×1080P、16×720P
	4
	台

	20
	交换机
	二层接入交换机，48个10/100/1000/BASE-T以太网端口，传输速率10/100/1000BASE-T Mbp，交换容量不小于432Gbps。
	2
	台

	21
	光模块
	多模千兆模块
	3
	台

	22
	摄像机电源
	机架式摄像机电源12V40A
	4
	台

	23
	软件接入授权
	视频监控点接入授权。
	68
	路


其他招标要求要求：

项目实施要求

供应商需提供详细的项目实施方案，包括项目的组织及人员配备，项目实施过程，系统测试及验收方案等。

供应商需提供合理可行的设备到货计划方案，并严格按照业主要求配送到指定地点，配合业主及其指定的人员完成设备的到货验收。

项目工期要求

本项目建设工期为90天，供应商需在合同生效后即派项目实施人员到达用户现场，开展具体工作。
质量保证要求

质量保证期：项目整体免维期 1 年。
售后服务要求

供应商承诺针对本项目所有选型的系统软硬件维保时间详见技术规范各子系统要求。质保期从系统验收合格之日起计算，要求系统供应商或代理商在维护期间提7天*24小时响应，24小时内到场进行排故解决问题。

项目建设团队要求

供应商应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，项目组团队总人需数不少于10人，合理配置项目实施团队，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责，核心技术人员需具备类似项目实施经验，并提供人员简历、资质证书、社保证明等材料。

项目负责人具有高级工程师职称证书、系统架构设计师等证书的优先考虑。实施团队人员中至少1人具有系统集成项目管理工程师证书的优先考虑。

供应商要求

供应商具有有效的ISO9001质量管理体系资质证书的优先考虑。
本项目预算金额1204457元。

附件：涉及改造的区域平面图

[image: image1.png]120

=
—
=]
A —
AT 5]
-
8] -1 =]
—
[T =]
A
el
M)
A
| ooo
E B = g |k
D sen |01
EOD moo
i i
Es(X J —~0.750
; -
n = Hhen 3 fa
M o] o oL B g
[nf N
4 ; -
[u} [ A R
= s D) g |2
[m] a
O e O
- 5]
q ] G )
w0 b
|| == d |
I 0750 aghE Wi
3 = e}
L = e ¢ ‘
] ! b
i g oooo ST
| : o 0oos
i Yl oo g D N
it 0 Oress0) = [
] oo d ] I
I G U el oooo
Ly oog H
— : —





