上海市公安局商用密码基础设施子系统建设项目需求

- 项目背景

上海市公安局商用密码基础设施子系统建设项目通过统筹建设密码资源池，为公安信息系统提供统一的密码资源服务，改变以往密码资源以信息系统为单位申报，缺乏统筹规划、统一管理的问题。本项目将有助于消除当前密码应用环节存在的问题，进一步提升公安信息系统的密码应用水平，统筹好网络安全和密码应用之间的密切关系，并且有助于提升公安信息系统的安全防护能力。

- 项目目标

根据《信息系统密码应用基本要求》等有关技术标准，分别在公安信息网用户域、公安信息网数据域、公安移动信息网二类区、公安视频传输网上建设商用密码基础设施，为公安信息系统提供认证网关、数据库加密、签名验签、时间戳服务、对称密钥管理等基础性服务。

# 3.原则性要求

## （一）合规性要求

项目方案、投标产品应当严格遵循国家有关法律法规和技术标准的规定。

## （二）先进性要求

项目方案应当充分体现先进、成熟密码技术的运用，方案应当具有较好的前瞻性。

## （三）安全性要求

项目方案应当充分考虑本系统自身安全保障的需要，对标等保三级要求，确保系统自身数据安全，包括但不限于：密钥、身份数据、配置数据、日志数据等。

## （四）经济性要求

项目方案应当在确保合规、安全、稳定、可靠的前提下，最大程度地提升硬件资源、网络带宽资源等的利用效率。

## （五）冗余性要求

应当提供必要的冗余保障，防止整个系统因为单一硬件或软件故障而停止服务，避免因为单一硬件存在性能瓶颈而导致整个系统的总体性能下降。

# 4.项目内容

本项目建设内容分为五部分：

（一）建设上海市公安局对称密钥管理系统

建设上海市公安局对称密钥管理系统，实现对上海市公安局所有信息系统应用密钥的统一管理、统一备份等。

（二）建设公安信息网用户域密码基础设施

基于公安信息网用户域虚拟化平台建设公安信息网用户域密码基础设施，为公安信息网用户域虚拟化平台和相关信息系统提供密码服务。

（三）建设公安信息网数据域密码基础设施

基于公安信息网数据域云平台建设公安信息网数据域密码基础设施，为公安信息网数据域云平台和相关信息系统提供密码服务。

（四）建设公安移动信息网二类区密码基础设施

建设公安移动信息网二类区密码基础设施，为同一机房内的相关信息系统提供密码服务。

（五）建设公安视频传输网密码基础设施

建设公安视频传输网密码基础设施，为同一机房内的相关信息系统提供密码服务。

## 4.1 上海市公安局对称密钥管理系统

对称密钥管理系统采用多层密钥体系，需建设一级根对称密钥管理系统、二级根对称密钥管理系统、对称密钥运行管理系统。

### 4.1.1 对称密钥管理系统主要功能要求

一级根对称密钥管理系统负责存储中央根密钥，分散二级根密钥，提供密钥生存周期管理、全局密钥恢复、系统管理、日志审计等功能。其中：1）密钥生存周期管理包括但不限于：密钥生成、二级根密钥注册、密钥存储、二级根密钥分发、密钥使用、密钥更新、密钥归档、密钥撤销、密钥备份/恢复、密钥销毁。2）系统管理包括但不限于：系统证书管理、身份认证（支持通过公安数字证书对系统的管理人员、操作人员、维护人员进行身份鉴别，认证完成后方能进行相应的授权操作）、系统配置。3）系统能对各类操作行为进行日志记录并支持行为审计功能，管理日志至少包括操作人、操作功能、时间、执行状态等信息。系统能将相关日志信息存储至本地，并保护日志完整性。

二级根对称密钥管理系统基于二级根密钥分散应用密钥和设备密钥，提供密钥生存周期管理、系统管理、日志审计等功能。其中：1）密钥生存周期管理包括但不限于：二级根密钥导入、密钥存储、密钥使用、密钥更新、密钥归档、密钥撤销、密钥备份/恢复、密钥销毁、应用密钥生成、应用密钥分发、设备密钥生成、设备密钥分发。2）系统管理包括但不限于：分散算法管理、派生算法管理、备份算法管理、密钥恢复管理、密钥更新周期管理。3）系统能对各类操作行为进行日志记录并支持行为审计功能，管理日志至少包括操作人、操作功能、时间、执行状态等信息。系统能将相关日志信息存储至本地，并保护日志完整性。

对称密钥运行管理系统提供设备管理流程、应用管理流程、管理员管理流程、应用密钥管理流程等功能，支持应用密钥申请、下载、更新、恢复等面向管理员的应用密钥操作。

### 4.1.2 对称密钥管理系统定制开发需求清单

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 工作量(人月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级根对称密钥管理 | 一级根密钥生成、完整性保护、信息查看 | 1 |
| 2 | 一级根对称密钥管理 | 一级根密钥撤销、归档 | 1.5 |
| 3 | 一级根对称密钥管理 | 一级根密钥备份 | 1.5 |
| 4 | 一级根对称密钥管理 | 一级根密钥恢复 | 1 |
| 5 | 一级根对称密钥管理 | 一级根密钥更新 | 0.5 |
| 6 | 一级根对称密钥管理 | 一级根密钥销毁 | 1 |
| 7 | 一级根对称密钥管理 | 系统管理-身份认证 | 0.5 |
| 8 | 一级根对称密钥管理 | 系统管理-系统管理 | 0.5 |
| 9 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥生成、完整性保护、信息查看 | 1 |
| 10 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥导入 | 1 |
| 11 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥更新 | 0.5 |
| 12 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥撤销、归档 | 1.5 |
| 13 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥备份 | 1.5 |
| 14 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥恢复 | 1 |
| 15 | 二级根对称密钥管理 | 二级根密钥销毁 | 1 |
| 16 | 二级根对称密钥管理 | 系统数字证书管理、使用 | 1.5 |
| 17 | 二级根对称密钥管理 | 密钥管理接口 | 1 |
| 18 | 二级根对称密钥管理 | 分散与派生算法管理 | 1 |
| 19 | 二级根对称密钥管理 | 系统管理 | 1.5 |
| 20 | 二级根对称密钥管理 | 日志审计 | 0.5 |
| 21 | 对称密钥运行管理 | 司法密钥恢复——工作密钥、应用密钥 | 1 |
| 22 | 对称密钥运行管理 | 全局工作密钥司法取证员认证 | 1 |
| 23 | 对称密钥运行管理 | 设备管理——密码机品牌管理 | 1.5 |
| 24 | 对称密钥运行管理 | 设备管理——密码机管理 | 1.5 |
| 25 | 对称密钥运行管理 | 设备管理流程——设备申请 | 2 |
| 26 | 对称密钥运行管理 | 设备管理流程——设备审批 | 2 |
| 27 | 对称密钥运行管理 | 设备管理流程——数据合规性审查 | 2 |
| 28 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥查询 | 1 |
| 29 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥归档-归档密钥转加密 | 2 |
| 30 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥备份-密钥备份查询 | 1 |
| 31 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥恢复-应用密钥导入 | 2 |
| 32 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥销毁 | 2 |
| 33 | 对称密钥运行管理 | 应用管理流程——应用申请 | 1.5 |
| 34 | 对称密钥运行管理 | 应用管理流程——应用审批 | 1.5 |
| 35 | 对称密钥运行管理 | 应用管理流程——数据合规性审查 | 1.5 |
| 36 | 对称密钥运行管理 | 管理员管理流程——管理员申请 | 1.5 |
| 37 | 对称密钥运行管理 | 管理员管理流程——管理员审批 | 1.5 |
| 38 | 对称密钥运行管理 | 管理员管理流程——数据合规性审查 | 1.5 |
| 39 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥管理流程——应用密钥申请 | 1.5 |
| 40 | 对称密钥运行管理 | 应用密钥管理流程——应用密钥审批 | 1.5 |
| 41 | 对称密钥运行管理 | 数据同步管理 | 3 |
| 42 | 对称密钥运行管理 | 密钥管理接口对接 | 1 |
| 43 | 对称密钥运行管理 | 日志审计 | 0.5 |
| 44 | 对称密钥运行管理 | 系统管理 | 1.5 |
| 总计 |  |  | 57.5 |

### 4.1.3 在对称密钥管理系统中采购的成品软件和硬件清单

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 硬件 | 3 | 见5.1.1 |
| 2 | 服务器密码机 | 硬件 | 3 | 见5.3.5 |
| 3 | 操作系统 | 软件 | 3 | 见5.2.11 |
| 4 | 中间件 | 软件 | 1 | 见5.2.12 |
| 5 | 数据库 | 软件 | 3 | 见5.2.13 |

## 4.2 公安信息网用户域密码基础设施

公安信息网用户域密码基础设施建设内容主要分为两部分：1）公安信息网用户域虚拟化平台底座密码资源服务建设，2）公安信息网用户域信息系统密码资源服务建设。

### 4.2.1 公安信息网用户域虚拟化平台底座密码资源服务

通过建设SSL VPN安全网关、安全认证网关、签名验签服务器、服务器密码机、国密堡垒机等设备，为公安信息网用户域虚拟化平台底座提供密码资源服务，采购的硬件设备清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN安全网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.1 |
| 2 | 安全认证网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.2 |
| 3 | 签名验签服务器 | 硬件 | 2 | 见5.3.3 |
| 4 | 服务器密码机 | 硬件 | 2 | 见5.3.5 |
| 5 | 国密堡垒机 | 硬件 | 3 | 见5.3.7 |

### 4.2.2 公安信息网用户域信息系统密码资源服务

通过建设云服务器密码机、密码服务平台、API代理镜像、安全认证网关镜像、数据库加密系统镜像、加密存储服务镜像、签名验签服务镜像、协同签名服务镜像、时间戳镜像、完整性保护工具、安全密码模块等，为运行在公安信息网用户域虚拟化平台上的信息系统提供密码资源服务。建设防火墙对访问云服务器密码机的行为进行白名单控制，保护密码设备安全。采购的硬件和软件清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 硬件 | 2 | 见5.3.4 |
| 2 | 云服务器密码机 | 硬件 | 3 | 见5.3.8 |
| 3 | 智能密码钥匙 | 硬件 | 10 | 见5.3.9 |
| 4 | 密码服务平台 | 软件 | 1 | 见5.2.1 |
| 5 | API代理镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.2 |
| 6 | 操作系统 | 软件 | 9 | 见5.2.11 |
| 7 | 中间件 | 软件 | 2 | 见5.2.12 |
| 8 | 数据库 | 软件 | 2 | 见5.2.13 |
| 9 | 安全认证网关镜像 | 软件 | 7 | 见5.2.3 |
| 10 | 数据库加密系统镜像 | 软件 | 10 | 见5.2.4 |
| 11 | 加密存储服务镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.5 |
| 12 | 签名验签服务镜像 | 软件 | 9 | 见5.2.6 |
| 13 | 协同签名服务镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.7 |
| 14 | 时间戳镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.8 |
| 15 | 完整性保护工具 | 软件 | 95 | 见5.2.9 |
| 16 | 安全密码模块 | 软件 | 150 | 见5.2.10 |
| 17 | 国密浏览器 | 软件 | 1500 | 见5.3.6 |

## 4.3 公安信息网数据域密码基础设施

公安信息网数据域密码基础设施建设内容主要分为两部分：1）公安信息网数据域云平台底座密码资源服务建设，2）公安信息网数据域信息系统密码资源服务建设。

### 4.3.1 公安信息网数据域云平台底座密码资源服务

通过建设SSL VPN安全网关、安全认证网关、签名验签服务器、服务器密码机、国密堡垒机等设备，为公安信息网数据域云平台底座提供密码资源服务，采购的硬件设备清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN安全网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.1 |
| 2 | 安全认证网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.2 |
| 3 | 签名验签服务器 | 硬件 | 2 | 见5.3.3 |
| 4 | 服务器密码机 | 硬件 | 2 | 见5.3.5 |
| 5 | 国密堡垒机 | 硬件 | 2 | 见5.3.7 |

### 4.3.2 公安信息网数据域信息系统密码资源服务

通过建设云服务器密码机、密码服务平台、API代理镜像、安全认证网关镜像、数据库加密系统镜像、加密存储服务镜像、签名验签服务镜像、协同签名服务镜像、时间戳镜像、完整性保护工具、安全密码模块等，为运行在公安信息网数据域上的信息系统提供密码资源服务。建设防火墙对访问云服务器密码机的行为进行白名单控制，保护密码设备安全。采购的硬件和软件清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 硬件 | 2 | 见5.3.4 |
| 2 | 云服务器密码机 | 硬件 | 2 | 见5.3.8 |
| 3 | 密码服务平台 | 软件 | 1 | 见5.2.1 |
| 4 | API代理镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.2 |
| 5 | 操作系统 | 软件 | 9 | 见5.2.11 |
| 6 | 中间件 | 软件 | 2 | 见5.2.12 |
| 7 | 数据库 | 软件 | 2 | 见5.2.13 |
| 8 | 安全认证网关镜像 | 软件 | 3 | 见5.2.3 |
| 9 | 数据库加密系统镜像 | 软件 | 4 | 见5.2.4 |
| 10 | 加密存储服务镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.5 |
| 11 | 签名验签服务镜像 | 软件 | 4 | 见5.2.6 |
| 12 | 协同签名服务镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.7 |
| 13 | 时间戳镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.8 |
| 14 | 完整性保护工具 | 软件 | 50 | 见5.2.9 |
| 15 | 安全密码模块 | 软件 | 50 | 见5.2.10 |

## 4.4 公安移动信息网二类区密码基础设施

通过建设SSL VPN安全网关、签名验签服务器、国密堡垒机、云服务器密码机、密码服务平台、API代理镜像、安全认证网关镜像、数据库加密系统镜像、加密存储服务镜像、签名验签服务镜像、协同签名服务镜像、时间戳镜像、完整性保护工具、安全密码模块等，为公安移动信息网二类区信息系统提供密码资源服务，采购的硬件和软件清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN安全网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.1 |
| 2 | 签名验签服务器 | 硬件 | 2 | 见5.3.3 |
| 3 | 国密堡垒机 | 硬件 | 2 | 见5.3.7 |
| 4 | 防火墙 | 硬件 | 2 | 见5.3.10 |
| 5 | 服务器 | 硬件 | 14 | 见5.1.2 |
| 6 | 云服务器密码机 | 硬件 | 2 | 见5.3.8 |
| 7 | 密码服务平台 | 软件 | 1 | 见5.2.1 |
| 8 | API代理镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.2 |
| 9 | 操作系统 | 软件 | 14 | 见5.2.11 |
| 10 | 中间件 | 软件 | 2 | 见5.2.12 |
| 11 | 数据库 | 软件 | 2 | 见5.2.13 |
| 12 | 安全认证网关镜像 | 软件 | 4 | 见5.2.3 |
| 13 | 数据库加密系统镜像 | 软件 | 5 | 见5.2.4 |
| 14 | 加密存储服务镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.5 |
| 15 | 签名验签服务镜像 | 软件 | 5 | 见5.2.6 |
| 16 | 协同签名服务镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.7 |
| 17 | 时间戳镜像 | 软件 | 2 | 见5.2.8 |
| 18 | 完整性保护工具 | 软件 | 60 | 见5.2.9 |
| 19 | 安全密码模块 | 软件 | 60 | 见5.2.10 |

## 4.5 公安视频传输网密码基础设施

通过建设SSL VPN安全网关、签名验签服务器、国密堡垒机、安全认证网关、服务器密码机、完整性保护工具、数据库加密系统等，为公安视频传输网信息系统提供密码资源服务，采购的硬件和软件清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品形态 | 数量 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSL VPN安全网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.1 |
| 2 | 签名验签服务器 | 硬件 | 2 | 见5.3.3 |
| 3 | 国密堡垒机 | 硬件 | 2 | 见5.3.7 |
| 4 | 安全认证网关 | 硬件 | 2 | 见5.3.2 |
| 5 | 服务器密码机 | 硬件 | 2 | 见5.3.5 |
| 6 | 服务器 | 硬件 | 2 | 见5.1.1 |
| 7 | 完整性保护工具 | 软件 | 5 | 见5.2.9 |
| 8 | 数据库加密系统镜像 | 软件 | 1 | 见5.2.4 |
| 9 | 操作系统 | 软件 | 2 | 见5.2.11 |
| 10 | 数据库 | 软件 | 2 | 见5.2.13 |

- 产品技术指标要求

## 5.1 硬件产品

### 5.1.1 服务器（低配）

| 物理形态 | 标准2U机架式设备 |
| --- | --- |
| 芯片 | 国产cpu芯片，至少32核，主频≥2.0GHz |
| 内存 | 至少32GB |
| 硬盘 | 至少700GB×3；支持RAID |
| 接口 | 至少4个千兆口，至少1个USB接口 |
| 供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在本项目免费运维期内稳定供货 |
| 关键部件安全要求 | ▲cpu等关键部件应当符合安全可靠测评要求，在政府有关部门指定的中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心等机构网站上可以查看安全可靠测评结果 |

### 5.1.2 服务器（高配）

| 物理形态 | 标准2U机架式设备 |
| --- | --- |
| 芯片 | 国产cpu芯片，至少32核，主频≥2.0GHz |
| 内存 | 至少128GB |
| 硬盘 | 至少4TB；支持RAID |
| 接口 | 至少4个千兆口，至少1个USB接口 |
| 供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在本项目免费运维期内稳定供货 |
| 关键部件安全要求 | ▲cpu等关键部件应当符合安全可靠测评要求，在政府有关部门指定的中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心等机构网站上可以查看安全可靠测评结果 |

## 5.2 产品软件

### 5.2.1 密码服务平台

| 密码设备管理 | 对密码设备、密码资源配置等进行统一管理。支持设备注册、注销、隔离、恢复。设备信息包含IP、端口、厂商、设备型号、设备序列号、所属系统等。 |
| --- | --- |
|  | 设备管理：提供宿主机、虚拟机、物理密码设备、设备分组等设备管理。 |
|  | 用户管理：能对系统操作的用户身份、权限等进行管控，包括系统初始化、角色管理、人员管理和登录管理等。 |
|  | 事件管理：能够记录并展示系统各关键管理操作及系统或设备运行的重要事件信息。 |
|  | 服务管理：能够对需要运行的服务进行统一管理，可对每个服务实例进行启用、停用、销毁的操作。 |
|  | 配置管理：提供系统各项参数配置，主要包括日志参数配置、服务报文配置、密钥备份配置、密钥基础参数等配置。 |
| 密码服务管理 | 为业务系统提供相对底层的密码运算服务支撑，包括密钥访问处理、密码运算等。 |
|  | 支持国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4）。 |
|  | 支持签名验签、密钥分散、数据加解密、数字信封等各种运算方式。 |
|  | 基于底层密码服务进行封装，为上层应用系统提供统一的签验服务、统一的加密服务、统一的时间戳服务。 |
|  | 提供本地数据加密、本地数据解密、通信数据加密等功能。 |
|  | 为应用系统提供数据加解密、密钥申请、密钥查询、密钥注销等服务。 |
|  | 封装各类密码服务接口，满足业务应用调用密码服务需求，至少支持JAVA 语言版本和C语言版本。 |
|  | 密码服务协议转换：支持收取来自应用密码服务的服务请求，并根据应用信息和参数信息解析出具体的服务类型，重新进行组包进行服务分发。 |
|  | 密码服务请求分发：支持将密码服务协议转换处理完成后得到的服务请求分发到负载均衡模块。 |
|  | 负载均衡：支持加密设备之间的业务负载功能，业务请求可采用轮转调度等算法实现负载均衡。 |
| 密钥管理 | 为业务系统及模块提供以密钥生命周期为主线的密钥管理功能，对密钥的生成、存储、分发、备份、更新和恢复等信息进行采集、存储、查询及分析等。 |
|  | 可为PKI/CA 系统提供用户加密密钥的管理服务。 |
|  | 提供云平台、租户应用调用密钥生成服务。 |
|  | 密钥生成：可按照国家主管部门认可的密钥生成方法产生密钥。密钥生成装置为硬件设备；能生成高质量随机数、对称密钥和非对称密钥；能以加密方式导出密钥。 |
|  | 密钥分发：满足密钥分发的安全性，包括密钥的机密性和完整性；支持在线分发和离线分发等多种分发方式。 |
|  | 密钥存储：提供可靠密钥存储保护机制，系统中密钥加密存储。 |
|  | 密钥备份：支持对各种形态密钥数据的备份，可采用异机备份、异地备份等；能在不中断系统使用的前提下实施备份。 |
|  | 密钥恢复：支持接收与审查用户恢复密钥申请，依据安全策略进行处理。 |
|  | 支持对密码模块中的密钥进行管理：系统需支持密码模块密钥的导入，并与管理系统对接，以实现密钥的在线分发和管理。 |
|  | 支持B/S 方式，支持主流浏览器。 |
| 监管服务管理 | 提供密码服务的申请管理、密码服务接口的授权和访问控制、密码服务相关模块的状态监控、密码服务数据的统计汇总分析和展现等管理。 |
|  | 对密码设备、密码服务和密钥管理等各部件进行统一监控管理，及时发现各个部件的运行风险并报警。 |
|  | 对密码设备、密码服务和密钥管理等各部件数据进行抽取、汇总、分析和展现，为密码服务管理决策提供多角度的分析数据支撑。 |
|  | 能够监控设备状态、CPU 利用率、内存使用情况、磁盘空间、设备服务链接数等。 |
|  | 支持常见的柱状图、饼状图、折线图等。 |
| 兼容性和冗余 | 兼容当前在用和今后新接入的服务器密码机、云密码机等。 |
|  | 可以动态增加底层的密码设备，支持对密码机进行分组管理、多机热备、负载均衡，在单台密码机出现故障的情况下，不影响系统的正常运行。 |
|  | 支持双机、多机热备负载或集群部署模式。 |
| 其他要求 | ▲提供商用密码产品认证证书或型号证书（在有效期内） |

### 5.2.2 API代理镜像

| 功能要求 | 封装各种后端服务，以API的形式，提供给应用系统使用。 |
| --- | --- |
|  | 支持对一组有关联的API进行管理。 |
|  | 支持API的创建、发布、下线、过期、调试。 |
|  | 支持API的导入导出（支持yaml格式）。 |
|  | 支持对API调用请求进行流量控制。 |
|  | 支持根据请求来源IP、用户账户ID等配置控制策略，决定是否允许调用指定的API。 |
|  | 支持将密钥绑定到具体的API上。 |

### 5.2.3 安全认证网关镜像

| 功能要求 | 提供基于数字证书的身份认证与访问控制 |
| --- | --- |
|  | 支持国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4） |
|  | 能与PKI/CA系统联动，验证接入者证书的有效性 |
|  | 提供网关信任列表、信任域、CRL配置功能，支持根证书添加至网关可信列表，支持根据用户访问需要为应用系统选择信任域，支持添加CRL配置信息 |
|  | 提供日志外发功能，支持通过syslog等标准方式向第三方日志审计系统发送日志 |

### 5.2.4 数据库加密系统镜像

| 功能要求 | 密钥管理：支持对称密钥、非对称密钥的全生命周期管理，包含新增、销毁、归档、申请恢复等操作。 |
| --- | --- |
|  | 支持从外部导入密钥，导入时提供保护密钥对和加密工具，保证外部密钥的机密性和完整性，兼顾用户使用的易用性。 |
|  | 支持密钥轮换，支持非对称密钥的手动和定期自动轮换，避免密钥泄漏或被破解的风险，支持查看密钥轮换历史，密钥轮换不影响历史数据的解密和摘要对比。 |
|  | 权限控制：支持对密钥进行别名和权限标签设置，便于密钥的识别和权限精细化管理，提升管理的便捷度和密钥使用的安全性；支持对密码运算接口进行细粒度的权限控制，以应用维度进行API授权和鉴权，降低系统被攻击的风险。 |
|  | 监控与感知：支持对系统CPU、内存、磁盘和API服务状态信息进行可视化统计； 支持根据应用查看各类型的密钥数量；支持按照时间条件查询密钥的使用情况。 |
|  | 支持RESTFUL、TCP方式的接口调用，接口支持对调用进行访问控制和认证。 |
|  | 密钥管理接口提供：导入密钥，启用/停用密钥等。 |
|  | 密钥运算接口提供：对称密钥加密，对称密钥解密，非对称密钥加密，非对称密钥解密，非对称密钥签名，非对称密钥验签，生成数据密钥，生成随机数，杂凑等。 |
|  | 支持通过SDK开发包做数据加解密。 SDK 支持 Java、C语言，可与部署在国产操作系统环境上的应用集成。 SDK支持国产CPU环境。 |
|  | 支持在不改造业务应用的前提下，通过配置数据库加密引擎实现数据库数据透明加解密。 |
|  | 支持数据库全库加解密，数据表整表加密和列加密。 |
|  | 支持国产化数据库使用国密算法加解密。 |

### 5.2.5 加密存储服务镜像

| 功能要求 | 支持多种存储设备，包括NFS存储、SAN存储等。 |
| --- | --- |
|  | 支持配置多个不同的存储设备，支持为不同应用分配独立的存储设备。 |
|  | 支持使用接口API访问NFS等存储。 |
|  | 支持SM1/SM2/SM3/SM4等国密算法。 |
|  | 兼容多种密码设备，包括加密卡、密码机、云密码机、KMS密钥管理系统等。 |
|  | 支持密钥备份和恢复功能。 |
|  | 支持一文一密钥加密。 |
|  | 支持为非结构化文件数据（文本文件/办公文件/音视频文件/图形图像文件）、半结构化数据（XML文件）、结构化文件数据（数据库）提供存储加密服务。 |
|  | 支持多种部署模式，单节点、双活和集群等。支持服务高可用，单个节点故障不影响业务数据访问。 |
|  | 支持B/S架构的远程管理。支持配置网页管理白名单，只有白名单内的设备能够访问管理页面。管理员及用户支持公安数字证书和用户名口令两种身份认证方式。 |
|  | 支持文件以密文形态进行备份和恢复，支持全量备份和增量备份，支持为不同资源定制备份策略。 |
|  | 支持日志审计，包括管理日志、用户日志和服务日志。支持逐条日志完整性校验。支持记录文件操作日志，包括文件的创建、删除和重命名等。 |

### 5.2.6 签名验签服务镜像

| 功能要求 | 提供基于公安数字证书的身份认证功能，支持HTTP/LDAP等多种方式的证书有效性验证。 |
| --- | --- |
|  | 提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。 |
|  | 支持pkcs1/pkcs7 attach/pkcs7 detach/xml sign等各种格式的数字签名和数字签名验证功能。 |
|  | 提供文件数据签名与签名验证功能。 |
|  | 提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据。 |
|  | 提供证书存储功能，实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书。 |
|  | 可自动更新证书黑名单，无需重启服务。 |
|  | 支持双机热备、负载均衡部署。 |
|  | 提供备份恢复功能，可以备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复。 |
|  | 提供日志记录功能。 |
|  | 提供C、Java 等主流开发API。 |

### 5.2.7 协同签名服务镜像

| 功能要求 | 支持密钥分割技术，保证私钥安全。 |
| --- | --- |
|  | 支持国密算法加密。 |
|  | 支持通过数字证书对指定数据进行签名。 |
|  | 支持对指定签名进行验证。 |
|  | 支持使用数字证书进行数字信封加解密。 |
|  | 支持获取证书信息。 |
|  | 密钥管理支持相关密钥冻结和解冻。 |

### 5.2.8 时间戳镜像

| 功能要求 | 提供基于公安数字证书的身份认证功能，支持CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。 |
| --- | --- |
|  | 支持时间戳策略OID的配置。 |
|  | 支持ASN.1时间戳请求签发。 |
|  | 支持通过原文摘要直接签发时间戳。 |
|  | 支持对时间戳中证书、原文摘要、策略OID、签名时间等信息的解析及获取。 |
|  | 支持SM2证书的导入。 |
|  | 支持时间戳管理、审计、归档、备份。 |
|  | 提供RESTFUL、JAVA 等主流开发API。 |

### 5.2.9 完整性保护工具

| 功能要求 | 基于签名验签服务，对存储在应用服务器和虚拟机上的重要文件、关键执行程序、日志文件等提供完整性保护。 |
| --- | --- |
|  | 支持单个、批量文件的签名验签。 |
|  | 支持通过正则表达式匹配多类型文件。 |
|  | 提供多种签名方式供用户选择。 |
|  | 提供日志外发功能。 |

### 5.2.10 安全密码模块

| 功能要求 | 支持对指定数据进行签名 （包含协同签名）。支持对指定签名进行验证。 |
| --- | --- |
|  | 支持使用公安数字证书进行数字信封加解密 （包含协同解密）。 |
|  | 支持国密SM2/3/4算法。 |
|  | 支持获取公安数字证书信息。 |
|  | 支持密钥冻结和解冻。 |

### 5.2.11 操作系统

| 兼容性 | 能够稳定运行在本项目采购的国产服务器上 |
| --- | --- |
| 安全管理 | 提供操作系统防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP欺骗攻击 |
| 系统更换 | 在本项目免费服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换 |
| 日志管理 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |
| 安全要求 | ▲操作系统应当符合安全可靠测评要求，在政府有关部门指定的中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心等机构网站上可以查看安全可靠测评结果 |

### 5.2.12 中间件

| 兼容性 | 能够稳定运行在本项目采购的国产服务器上 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持麒麟、统信等多种主流国产操作系统。 |
|  | 支持达梦、金仓、南大通用等多种主流国产数据库系统。 |
|  | 支持集群部署，提供集群管理工具。 |
|  | 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 |
|  | 支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 |
|  | 监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。 |
|  | 支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。 |
|  | 支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。 |
|  | 内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获。 |
|  | 支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。 |

### 5.2.13 数据库

| 兼容性 | 能够稳定运行在本项目采购的国产服务器和操作系统上 |
| --- | --- |
| 标准兼容 | 支持ODBC、JDBC |
| 图形化管理 | 提供图形化管理工具 |
| 数据库运维工具 | 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护 |
|  | 支持数据库任务自动化调度作业管理 |
|  | 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
| 数据备份 | 运行状态下支持对数据库进行全库备份、部分备份、增量备份 |
| 日志审计 | 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果 |
| 供应链与服务保障 | 本项目免费维护期内支持版本免费升级 |
|  | 提供数据库参数、慢SQL语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例和建议等 |
| 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
| 身份鉴别与访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T 0028的相关规定 |
| 容错性 | 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性 |
|  | 提供基于时间点的故障恢复功能 |
| 安全要求 | ▲数据库应当符合安全可靠测评要求，在政府有关部门指定的中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心等机构网站上可以查看安全可靠测评结果 |

## 5.3 安全产品

### 5.3.1 SSL VPN安全网关

| 基本配置 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4） |
|  | 提供密钥协商、身份认证、SSL隧道加密等功能 |
|  | 符合国家密码管理局《SSL VPN技术规范》、《SSL VPN网关产品规范》的要求 |
| 性能要求 | 最大并发用户数≥390000 |
|  | 最大并发连接数≥390000 |
|  | 每秒新建连接数≥1100 |
|  | 加解密吞吐率≥310Mbps |
| 网络接口 | 提供至少4个千兆电口、4个千兆光口（至少2个光模块） |
| 其他要求 | ▲提供商用密码产品认证证书或型号证书(在有效期内，密码模块达到安全等级第二级要求） |

### 5.3.2 安全认证网关

| 基本配置 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4） |
|  | 提供基于数字证书的身份认证与访问控制 |
|  | 能与PKI/CA系统联动，验证接入者证书的有效性 |
|  | 提供网关信任列表、信任域、CRL配置功能，支持根证书添加至网关可信列表，支持根据用户访问需要为应用系统选择信任域，支持添加CRL配置信息 |
|  | 提供日志外发功能，支持通过syslog等标准方式向第三方日志审计系统发送日志 |
| 性能要求 | 最大并发连接数≥10000 |
|  | 最大新建连接速率≥5000次/秒 |
|  | 吞吐率≥10Gbps |
| 网络接口 | 提供至少4个千兆电口、4个千兆光口（至少2个光模块）、2个万兆光口（至少2个光模块） |
| 其他要求 | ▲提供商用密码产品认证证书或型号证书（在有效期内） |

### 5.3.3 签名验签服务器

| 基本配置 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 提供基于公安数字证书的身份认证功能，支持HTTP/LDAP等多种方式的证书有效性验证。 |
|  | 提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。 |
|  | 支持pkcs1/pkcs7 attach/pkcs7 detach/xml sign等各种格式的数字签名和数字签名验证功能。 |
|  | 提供文件数据签名与签名验证功能。 |
|  | 提供数字信封功能对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可解密数据。 |
|  | 提供证书存储功能，实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书。 |
|  | 可自动更新证书黑名单，无需重启服务。 |
|  | 支持双机热备、负载均衡部署。 |
|  | 提供备份恢复功能，可以备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复。 |
|  | 提供日志记录功能。 |
|  | 提供C、Java等主流开发API。 |
| 性能要求 | SM2签名速率≥ 2400次/秒；SM2验签效率≥ 1400次/秒。 |
| 网络接口 | 提供至少4个千兆电口。 |
| 其他要求 | ▲提供商用密码产品认证证书或型号证书（在有效期内） |

### 5.3.4 防火墙（低配）

| 架构 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 访问控制 | 基于IP、端口、协议类型、MAC、时间的访问控制策略，能对网络连接数进行控制 |
|  | 基于状态检测技术的访问控制 |
|  | 深度包检测 |
|  | 对HTTP、FTP、IMAP等协议进行登录标题信息替换 |
| 攻击防御 | 抵御地址欺骗、拒绝服务、网络扫描等网络攻击行为 |
| 入侵防御 | 提供入侵防御能力，入侵防御特征规则数量不少于1000条 |
| 防病毒 | 提供防病毒能力，能对病毒进行检测和阻断 |
| NAT | 双向NAT、动态NAT |
| 带宽管理 | 提供带宽管理功能 |
| IP/MAC绑定 | 手工或自动IP/MAC地址绑定 |
| 网络 | 支持透明、路由、混合模式 |
|  | 支持802.1q、RIP、OSPF、BGP、SNMP等协议 |
|  | 支持IPv4和IPv6 |
|  | 支持策略路由 |
| 高可用性 | 提供双机热备，包括主-主模式和主-备模式 |
| 安全审计 | 提供对日志事件的记录、存储和管理功能，提供以标准方式输出日志信息 |
|  | 对日志的统计分析和报表功能 |
|  | 日志存储至少12个月 |
|  | 流量异常检测功能 |
| 升级 | 在线、离线等升级方式 |
| 管理 | 远程和本地管理，保障远程管理安全 |
|  | 完善的用户管理：提供用户身份鉴别等功能 |
|  | 提供对安全策略等配置的管理，界面友好 |
|  | 提供手动、自动升级（包括入侵防御特征库和病毒库），至少3年升级服务 |
| 电源 | 冗余电源 |
| 性能 | 吞吐量≥23Gbps，最大并发连接数≥1200万，最大每秒新建连接数≥18万 |
| 网络接口 | 提供至少1个管理口、1个HA口、4个千兆电口、4个千兆光口（至少2个光模块） |
| 其他要求 | ▲提供具备网络安全专用产品安全认证和安全检测资格的机构出具的检测证书或测试报告 |

### 5.3.5 服务器密码机

| 基本配置 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 密码算法 | 支持国密算法（SM1、SM2、SM3、SM4） |
| 功能要求 | 提供密钥管理、密码运算、身份认证管理功能 |
|  | 提供CBC加密方式 |
|  | 提供基于备份密钥保护的密钥备份和恢复 |
|  | 提供设备访问白名单设置功能 |
|  | 支持硬件载体USBkey的管理员和操作员 |
|  | 提供不同角色的权限管理 |
|  | 提供日志记录功能，包括：系统日志、错误日志、操作日志等，提供日志查看及导出功能 |
|  | 提供使用内部存储的SM2私钥或外部SM2私钥进行数字签名和验签的功能 |
|  | 提供基于SM2算法的数字信封功能，并支持由内部密钥保护到外部密钥保护的数字信封转换 |
|  | 符合GM/T 0018《密码设备应用接口规范》 |
|  | 提供容错功能，单台密码机故障不会影响业务运行。 |
|  | 支持主备和集群部署 |
| 性能要求 | 256位SM2密钥对生成：≥8000对/秒 |
|  | 256位SM2签名：≥16000次/秒 |
|  | 256位SM2验证：≥14000次/秒 |
|  | 256位SM2加密：≥5000次/秒 |
|  | 256位SM2解密：≥5700次/秒 |
|  | SM4加解密：≥800Mbps |
|  | SM3杂凑算法：≥800Mbps |
| 网络接口 | 至少4个千兆电口 |
| 其他要求 | ▲提供商用密码产品认证证书或型号证书（在有效期内） |

### 5.3.6 国密浏览器

| 浏览器管理平台 安装环境要求 | 支持主流国产CPU，包括飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯等，支持主流国产操作系统UOSv20、银河麒麟V10、银河麒麟V4.0等 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 支持通用浏览器标签栏、地址栏、收藏栏等常用基础功能，支持鼠标手势快捷操作、超级拖拽快速搜索、地址栏智能快速自动补全、定制化设置等多样化便捷功能。 |
| Web技术规范 | 支持 HTTP/1.1,HTTP/2.0协议；支持 WebGL1.0、WebGL2.0、WebAssembly 等先进Web技术规范，提升3D、压缩、音视频解码等计算密集型应用体验。 |
| 国密算法 | 支持国密算法SM2/SM3/SM4，遵循国家密码管理局发布的相关密码规范《GM/T 0003 SM2椭圆曲线公钥密码算法》、《GM/T 0004 SM3密码杂凑算法》、《GM/T 0002 SM4分组密码算法》，支持《GM/T 0063智能密码钥匙密码应用接口检测规范》的密码钥匙集成，能够与符合《GM/T 0024 SSL VPN技术规范》的国密网关或服务器完成网络通信端点之间单、双向认证，实现数据传输加密，提高网络信息通信的安全性； |
| 国密证书信任管理 | 支持证书配置管理功能，用户通过配置界面将需要内置的国密证书导入到浏览器的信任列表中，便于访问国密加密站点。 |
| 国密USB Key驱动管理 | 支持国密USB Key的驱动管理功能，在管理界面中进行USB Key的驱动文件的配置，便于浏览器启动后能够正常识别设备驱动。 |
| 国密网关兼容 | 产品支持市面上主流国密SSL VPN网关产品。 |
| 国密Ukey兼容 | 产品支持国产主流安全身份认证产品（Ukey）。 |
| 公安部三所普通key | 支持公安部三所普通Key产品。 |
| 公安部三所国密key | 支持公安部三所国密key产品。 |
| 公安部三所国密指纹key | 支持公安部三所的国密指纹key产品。 |
| 支持证书网关 | 产品支持证书网关。 |
| 内置公安部三所国密key驱动识别路径 | 支持公安部三所国密Key驱动识别路径。 |
| 内置公安部三所国密指纹key驱动识别路径 | 支持公安部三所国密指纹Key驱动识别路径。 |
| 内置公安部三所顶级根证书/二级根证书 | 产品内置公安部顶级根和二级根到浏览器根证书库。 |
| 浏览器内核支持（Windows） | 支持IE和Chromium双内核，支持IE多版本渲染模式，支持双内核智能切换，兼容策略从管控后台下发并实时生效。 |
| 安全审计 | 支持对客户端运行日志与访问日志的自动收集、查询与导出。 |
| 后台管理 | 支持添加、编辑、禁用、删除子管理员角色。能够通过子管理员角色限定管理员账号的管理范围进行分级管理，角色支持绑定一个或多个管理员账号。支持配置角色允许管理的功能权限及允许管理的组织架构分组权限，管理员登录后，仅可管理权限范围内的终端及策略。 |
| 商用密码产品认证 | 具备商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书，需提供证书复印件。 |

### 5.3.7 国密堡垒机

| 基本配置 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
|  | 硬盘≥2TB |
| 功能要求 | 支持国密算法 |
|  | 提供管理员身份认证、访问控制等功能 |
|  | 提供包括服务器在内的各类设备集中运维管理功能 |
|  | 提供运维人员远程登录身份鉴别功能 |
|  | 提供运维人员账号集中管理和授权功能 |
|  | 提供运维操作审计、会话监视、会话回放功能 |
|  | 提供违规行为报警和阻断功能 |
| 性能要求 | 最大字符并发数≥800 |
|  | 最大图形并发数≥1200 |
|  | 可管理设备授权数≥300 |
| 网络接口 | 提供至少4个千兆电口，4个千兆光口（至少2个光模块） |
| 其他要求 | ▲提供具备网络安全专用产品安全认证和安全检测资格的机构出具的检测证书或测试报告 |

### 5.3.8 云服务器密码机

| 基本配置 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 支持双因子的人员身份认证。 |
|  | 支持密钥销毁，实现在必要情况下的密钥一键销毁功能。 |
|  | 支持国密算法，包括 SM1、SM2、SM3、SM4。 |
|  | 支持多种密码接口规范，包括GM/T 0018、GB/T 36322、PKCS#11、RESTful等接口。 |
|  | 关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受备份密钥的加密保护。 |
|  | 采用双硬件物理噪声源生成随机数，随机数质量高。 |
|  | 支持密钥管理服务，采用“分层结构，逐层保护”的安全原则，提供管理密钥、用户密钥、会话密钥三层密钥体系，保证密钥的安全。 |
|  | 支持密钥批处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对。 |
|  | 支持基于3/5门限安全机制的密钥备份与恢复。 |
|  | 支持 WEB 管理方式，并支持 SSL 协议确保通信的机密性。 |
|  | 保证整机运维安全。 |
|  | 支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检等。 |
|  | 支持消息摘要、对称密钥加解密、非对称密钥加解密、非对称密钥签名验签、消息鉴别码的产生及验证功能。 |
|  | 支持双机热备、负载均衡等高可用部署模式，提高服务的可靠性 |
|  | 支持统计报表管理，具备将系统生成的各项数据分析结果，按规则形成多种格式报表或图示进行展示和输出，或者在上层密码服务平台上实现统计报表。 |
|  | 单台云服务器密码机可以虚拟出至少32台虚拟密码机。 |
|  | 虚拟密码机支持自动组成集群，集群内置负载均衡器，集群内数据自动同步。 |
|  | 虚拟密码机提供管理界面，对外提供接口，可查看密码机工作状态并统计分析查询结果。 |
|  | 支持对运行状态下的虚拟密码机进行克隆，克隆的密码机和被克隆的密码机状态一致。 |
|  | 支持集成的日志审计管理，可以记录系统各项运行记录、用户操作等，支持日志的展示、管理等，日志数据不可删改，日志支持多种格式的存储和转发，具备日志审计功能，可基于自定义的规则进行日志检索。支持对用户所有操作进行数字签名，实现操作抗抵赖。 |
|  | 支持NTP时间同步。 |
| 性能要求 | SM1算法加解密速率(4K字节)≥ 8000Mbps |
|  | SM4算法加解密速率(4K字节)≥ 8000Mbps |
|  | SM2密钥对产生速率≥ 300000对/秒 |
|  | SM2签名速率≥ 250000次/秒 |
|  | SM2验签速率≥ 100000次/秒 |
|  | SM2算法加密速率（256字节）≥ 52000次/秒 |
|  | SM2算法解密速率（256字节）≥ 62000次/秒 |
|  | SM3计算Hash速率（4K字节）≥ 5000Mbps |
| 网络接口 | 支持网口聚合。 |
|  | 提供至少4个千兆电口，4个万兆光口（至少4个光模块） |
| 其他要求 | ▲提供商用密码产品认证证书或型号证书（在有效期内） |

### 5.3.9 智能密码钥匙

| 功能要求 | 可存储用户数字证书。 |
| --- | --- |
|  | 支持SM2/SM3/SM4国密算法。 |
|  | 支持统信、麒麟等国产操作系统。 |
|  | 符合GM/T 0016 智能密码钥匙密码应用接口规范。 |
|  | 支持Windows CSP接口、PKCS#11接口。 |
|  | 支持X.509 v3标准证书格式。 |
|  | 支持SKF / CSP / PKCS#11接口互通调用。 |

### 5.3.10 防火墙（高配）

| 架构 | 采用国产cpu芯片和操作系统 |
| --- | --- |
| 访问控制 | 基于IP、端口、协议类型、MAC、时间的访问控制策略，能对网络连接数进行控制 |
|  | 基于状态检测技术的访问控制 |
|  | 深度包检测 |
|  | 对HTTP、FTP、IMAP等协议进行登录标题信息替换 |
| 攻击防御 | 抵御地址欺骗、拒绝服务、网络扫描等网络攻击行为 |
| 入侵防御 | 提供入侵防御能力，入侵防御特征规则数量不少于1000条 |
| 防病毒 | 提供防病毒能力，能对病毒进行检测和阻断 |
| NAT | 双向NAT、动态NAT |
| 带宽管理 | 提供带宽管理功能 |
| IP/MAC绑定 | 手工或自动IP/MAC地址绑定 |
| 网络 | 支持透明、路由、混合模式 |
|  | 支持802.1q、RIP、OSPF、BGP、SNMP等协议 |
|  | 支持IPv4和IPv6 |
|  | 支持策略路由 |
| 高可用性 | 提供双机热备，包括主-主模式和主-备模式 |
| 安全审计 | 提供对日志事件的记录、存储和管理功能，提供以标准方式输出日志信息 |
|  | 对日志的统计分析和报表功能 |
|  | 日志存储至少12个月 |
|  | 流量异常检测功能 |
| 升级 | 在线、离线等升级方式 |
| 管理 | 远程和本地管理，保障远程管理安全 |
|  | 完善的用户管理：提供用户身份鉴别等功能 |
|  | 提供对安全策略等配置的管理，界面友好 |
|  | 提供手动、自动升级（包括入侵防御特征库和病毒库），至少3年升级服务 |
| 电源 | 冗余电源 |
| 性能 | 吞吐量≥60Gbps，最大并发连接数≥3000万，最大每秒新建连接数≥45万 |
| 网络接口 | 提供至少1个管理口、1个HA口、4个千兆电口、4个千兆光口（至少2个光模块）、2个万兆光口（至少2个光模块） |
| 其他要求 | ▲提供具备网络安全专用产品安全认证和安全检测资格的机构出具的检测证书或测试报告 |

- 项目方案编制要求

投标方应提供详细的技术方案，根据实际情况设计系统整体架构和功能。针对本项目需求书，逐条应对。另外，方案中需要明确提供软硬件集成服务。

方案设计应体现较好的可扩展性，例如：系统并发量如超出预期，允许通过增加硬件设备的方式提升系统并发能力。

项目方案须覆盖本项目所有建设内容，且须符合“3. 原则性要求”中关于合规、先进、安全、经济、冗余的要求，并对以下要求进行响应：

（一）在上海市公安局对称密钥管理系统的方案中，结合本项目的定制开发需求给出二级根密钥分发、密码机注册、应用密钥分发的流程设计，给出保障根密钥安全的具体技术措施。

（二）在公安信息网用户域密码基础设施的方案中，给出SSL VPN安全网关、安全认证网关、签名验签服务器、服务器密码机、国密堡垒机、防火墙、云服务器密码机等硬件设备的部署方式（须明确是串联还是并联）并说明理由，绘制相应的拓扑图作为辅助说明。

（三）在公安移动信息网二类区密码基础设施的方案中，给出SSL VPN安全网关、签名验签服务器、国密堡垒机、防火墙、云服务器密码机等硬件设备的部署方式（须明确是串联还是并联）并说明理由，绘制相应的拓扑图作为辅助说明。

（四）结合本项目采购的安全设备，给出本项目密码基础设施自身的安全防护方案。

- 配合开展测评要求

项目验收前，配合第三方测评机构完成安全测评（按照等保三级标准），根据测评报告完成安全整改，相关整改费用包含于本项目报价中。

项目验收前，配合第三方测评机构按照《上海市重要网络和信息系统密码应用与安全性评估工作指南（2024版）》完成密码测评，根据测评报告进行整改完善，相关整改费用包含于本项目报价中。

- 建设周期

结合上海公安实际情况，该项目建设周期为6个月。项目免费维护期3年，自项目通过验收之日起计算。

- 投标方要求

投标方具备良好的质量管理和技术服务能力，通过ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证。

投标方能提供不少于22人参与项目建设，提供人员在职证明和工作简历。其中，项目经理1人，具备信息系统项目管理师证书，从业经历五年（含）以上；项目开发人员12人，负责在5个月内完成上海市公安局对称密钥管理系统定制开发、部署、调试等工作；项目集成服务人员9人，其中，2人负责公安信息网用户域密码基础设施建设，2人负责公安信息网数据域密码基础设施建设，2人负责公安移动信息网二类区密码基础设施建设，2人负责公安视频传输网密码基础设施建设，1人负责系统功能和性能测试工作。

项目技术人员（由项目开发人员和项目集成服务人员组成）中，至少1人具备注册信息安全专业人员（CISP）证书。

- 实施和验收要求

若系统在试运行结束后，仍存在双方无法达成共识的系统功能或性能问题，采购方有权委托第三方检测机构进行测试及验收，相关费用由中标方承担。

采购方在免费维护期内提出新的业务需求，在不增加硬件的前提下，中标方需免费完成相关软件开发及部署工作。

中标方需免费指导并配合应用开发商完成相关应用系统的商用密码改造工作。

- 售后服务要求

# 中标方提供至少1名工程师5×8驻场，节假日和重大活动保障期间根据用户方要求提供驻场保障，工程师具备大专以上学历，同时具备2年以上商用密码方面的相关工作经验。

中标方在完成本项目建设后应提供完整技术资料，包括网络拓扑、设备清单、用户手册、管理员手册、应用对接手册等文档资料。

在系统运行出现问题或故障时，一般故障2小时内响应，4小时内到达现场，重大故障1小时内响应，2小时内到现场服务。免费维护期内，每季度进行系统整体优化和巡检，重大节假日前必须进行系统全面巡检，并且在采购方指定的重要安保任务期间需派人驻场保障系统正常运行。

为确保设备发生故障后能尽快地修复，中标方应根据实际情况，自行储备必要的备品备件，包括但不限于：电源、硬盘、风扇等。

在项目免费维护期内，在不增加硬件的前提下，如果采购方要求本项目采购的密码服务平台等软件需要对接公安部相关密码管理系统，中标方承诺免费进行相关接口开发，并在采购方指定的时间内完成与公安部相关密码管理系统的对接工作。

- 技术培训要求

中标方应负责对系统管理人员和相关用户进行全面的免费培训，提供相应的教材和讲解说明，使用户能够独立进行日常管理和维护，同时积极配合用户做好培训环境搭建、培训教材的准备工作。