目录

1. 项目背景	2

2. 建设内容	2

3. 项目建设要求	2

4. 其他技术要求	4

5. 招标配置清单	4

6. 其他要求	18

6.1. 系统验收	18

6.2. 服务要求	18

6.3. 工期及竣工资料要求	19

6.4. 知识产权要求	19

6.5. 安全保密要求	19

6.6. 项目管理要求	19

6.7. 人员要求	20

6.8. 企业综合能力要求	21

7. 工程范围	21

项目背景

上海市XX大法庭建设于2004年，XX大法庭的应用场景越来越丰富，现有设备应用功能单一，不能满足多个场景使用。原有控制间设备空间较小，导致设备使用和运维操作困难。需要优化控制设备间布局。原有系统设备越来越不能满足法院业务、会议正常召开、培训交流的需要，急需对大法庭进行全面的升级改造。

建设内容

本项目的建设内容主要包括：一是原有音视频设备和线缆的拆除；二是显示系统、音频系统、播控系统、4K广播级摄像系统、信号处理系统、集中控制系统、庭审系统、视频会议系统的升级改造和建设，相关信号线缆敷设，机房改造以及集控软件开发等。

建设要求

根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》等要求，升级上海XX大法庭信息化系统，建设需求主要有如下内容。

（一）显示系统

在大法庭舞台需建设一套室内主显示LED大屏，面积不小于51平方米。结合现场尺寸和现场装修环境情况，LED屏安装需要做钢结构，大屏钢架机构在垂直面固定的同时，也需要贴墙面的墙体或者装潢板进行固定，避免出现前后晃动的安全性问题，屏幕的安装需要结合现场情况整体后移，不会影响舞台的纵深。

在大法庭八字墙二侧建设2套辅助室内LED屏，每套LED屏面积不小于5平方米。每套屏屏幕显示比例为16：9，屏幕分辨率不小于1920*1080。辅助屏钢结构需结合现场八字强装修情况定制，需保证LED屏整屏平整度。

需在大法庭建设2套落地移动返显显示屏，供给主席台人员返看使用。

（二）音频系统

大法庭建设6套无线手持、6套无线领夹话筒给演讲人员或举办各类活动时使用，需建设话筒信号延长天线设备，保证在大法庭舞台各个方向都可以接收到无线话筒信号，保证话筒拾音不中断。

大法庭前场需增加4只双路全频扬声器以及配套的扬声器功放2台。双路全频扬声器需吊装在八字墙二侧，需要和装修相结合，保证前场整体效果。

（三）播控系统

需配置播控主机设备，实现会议流程自动化，将播放素材按会议流程预设成节目，支持节目编排、显示模式切换、暖场音乐播放、支持点对点图像输出，提高大屏显示效果。

（四）4K广播级摄像系统

需在大法庭后场配置1台4K特写摄像机拍摄主席台发言画面，前场配置1台4K全景摄像机拍摄整体会场画面，保障会场的多种会议场景使用。

（五）信号处理系统

配置32*32路4K高清矩阵以保证大法庭视频会议信号、庭审示证信号、摄像机信号、控制电脑信号等各类音视频信号切换和分配，配置光端机将信号传输至信息管理中心和新闻发布中心。并建设1台高清视频会议终端，用于大法庭和其它法院进行远程视频会议。

（六）集中控制系统

利用现有中控主机及控制设备。增加控制扩展卡控制新增设备。大法庭控制设备种类多，需要增加控制扩展卡用于控制大屏开关机、音量大小控制，扩展卡和总线扩展卡槽需兼容原利旧中控主机。

（七）庭审系统

建设1套4K庭审主机和6台庭审摄像机，多角度拍摄法官、公诉人、辩护人和被告。并存储大型庭审声音和图像画面。

建设35套庭审拾音话筒、20套立杆话筒，用于大型庭审拾音发言需求。并建设一台数字调音台和庭审音频处理设备，用于处理和分配庭审话筒声音。保证声音处理质量，消除法庭环境噪声。同时，数字调音台设备也可用于大法庭本地大型活动处理声音使用。在保证声场均匀度及语言清晰度的前提下，极大的提高了扬声器与数字音频处理器的匹配性和兼容性，满足对扬声器独立调整电平、延时时间以及均衡、动态处理等基本功能。

（八）机房改造

机房需建设4台设备机柜，用于安装庭审后台设备、音视频处理后台设备。设备间建设2只监听音箱、1台操作间监视器，用于大型庭审和大型活动后台保障人员使用。

（九）软件部分

建设1套集中控制软件，控制法庭多种模式切换。建设1套高清庭审信息管理系统许可。建设1套大屏显示系统管理软件。

其他技术要求

◆供应商需阐述音频系统如何接入利旧扩声系统中，提供具体可行性方案和完整的音频扩声系统图。

◆供应商需阐述集中控制系统如何接入利旧控制系统中，提供具体可行性方案和完整的控制系统图。

◆供应商需确保庭审主要设备能提供运行数据（4K庭审主机、摄像机、音频处理器等），可满足上海高院和XX后续物联网应用；中控可实现集中控制和远程控制管理。

招标配置清单

| 序号 | 产品名称 | 配置参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 硬件产品购置 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
| A | 主显示屏 |  |  |  |
| 1 | 主显LED显示屏 | 1、▲1LED屏幕采用1R1G1B,SMD三合一，采用SMD封装表贴封装技术； 2、▲2像素间距：≤1.875 mm；像素密度：≧284444 点/m²；整屏显示尺寸：≥10.8米*4.725米，整屏分辨率≥5760*2520，单元尺寸≤600*337.5mm 3、灯芯的波长误差值在±1nm之内， 每个灯芯的亮度误差在3%以内; 4、显示单元亮度≥1000 nits（色温6500K，校正后）; 5、▲3箱体尺寸比例:16:9; 6、箱体重量＜28kg/㎡; 7、支持刷新率≥3840Hz； 8、▲4总功耗：≤550W/ m²,平均功耗240W/ m²； 9、模组表面采用特殊材质，面色一致反光率＜1%; 10、 ▲5可视角度:水平：170°± 8°，垂直： 170° ± 8°; 11、 箱体间缝隙:≤0.08mm; 12、调节精度:0.01mm; 13、 整屏平整度:≤1mm/m，屏体支持前后双向皆可调节平整度; 14、箱体和后盖、主体框架、 背板均为压铸铝材质；采用全金属无风扇自然散热结构，对箱体电源及内部系统卡元器件有很好的保护作用; 15、 箱体通过抗拉力测试， 数值≥20,000,000N/㎡， 四侧面平面度公差≤0.02mm， 四侧面垂直度公差≤0.02mm; 16 、箱体通过抗压力测试， 数值≥60000N/㎡; 17、 箱体间／ 模组间段差:≤0.075mm; 18、 白屏最大亮度下，运行5000H时﹤1/2000000（0.5PPM）且无连续失控点，出厂时均为0； 19、亮度均匀性≥98%； 20、 色度均匀性± 0.003 Cx,Cy之内； 21、灰度等级24bit， 支持16~24bit调节； 22、信号颜色处理位数：红绿蓝各24bit， 支持16~24bit调节； 23 、采用屏体无风扇零噪音设计， 屏体为中心半径1.5米范围内无噪音存在；； 24、 ▲6模组支持带电维护，热插拔，更换模组支待自动校正。模组工作电压<5V。模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，模组与箱体磁吸固定15个； 25、▲7具备智能（黑屏） 节电功能， 开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 26、 LED白屏最大亮度下使用2小时达到热平衡后， 屏体结构金属部分温升不超过45K， 绝缘材料温升不超过70K； 27、 盐雾试验：LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续96H表面无锈蚀； 28、 具备拼缝微调节机构， 支持上下左右前后三轴六向微调， 提高拼接精度， 最高精度可达±0.1‰； 29、 PCB板（主板、 模组等） 、 单元塑料面板料（面罩等） 及单元整体采用特殊材质， 满足V-0级； 30、箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级， 其中1.5分钟火焰传播距离≤80 mm， 10分钟火焰传播距离450mm； 31、显示屏光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求。低蓝光、紫外线辐射，无380mm-400mm波长光辐射，在460nm时蓝光≤0.008492W/(㎡.sr.nm)； 32、 超过1周时间没有使用屏体或相对湿度大于90%时，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示； 33、人眼视觉舒适度值（VICO指数） ＜2； 34、▲8显示屏具备中国质量认证中心(CQC)颁发的节能认证证书。 35、需提供主屏备品备件不低于10%。 | 51 | m² |
| 2 | 拼接控制器 | 1、纯硬件插卡式架构设计，设备大小不超过5U,金属结构机箱，支持标准机架式安装；1×4路HDMI输入卡（共2个HDMI1.4和2个HDMI1.3）2×2路HDMI2.0（共4个HDMI2.0）2×20路网口输出卡；1×预监卡 2、前面板内嵌不小于7 英寸液晶显示屏，可触摸进行显示设备运行状态与控制，包括但不限于：设备名称、接口状态、 运行状态，参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等； 3、设备机箱规模不少于 40路视频输入、 12 路视频输出；支持不少于48路网口输出，单张网口输出卡最大输出分辨率不少于5120*2048； 4、单张输出板卡支持不少于16个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层缩放、翻转、截取、冻结等参数设置； 5、单拼接屏幕支持1个OSD叠加显示，OSD 可为文字或图片:最大尺寸支持 19200x3240，且透明度和位置可调，支持对字体间距、颜色、位置、透明度、运动特效等参数设置，支持任意比例缩放。（供应商提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告） 6、IPC输入卡支持不低于4K 视频接入，不低于16路视频解码输出； 7、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、 风扇在线状态，支持智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态监测，信号丢失预警； 8、支持不少于2000个用户场景，可设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果；场景调取响应时间不超过60ms,支持对场景分组和进行场景轮巡；（供应商提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告） 9、支持对所有输入源同时预监，对所有输出进行回显（包含IP流回显）； 10、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持自定义输入输出EDID，可导入导出，支持高级时序设置；（供应商提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告） 11、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 12、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源， 不影响原输入源的使用； 13、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows 、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作； 14、为了体体现所投产品性能，所投产品需产品彩页等证明材料。 15、具备音视频随路输入及解嵌能力，可通过HDMI，DP视频接口将音视频同步输入拼接器内做解嵌后输出；（需提供彩页或截图相应证明材料） 16、整机具备HDBaset输入输出接口，可通过标准HDBaset转换盒，做视频远距离传输，视频源与设备间仅布置CAT 5及以上标准网线即可；（需提供彩页或截图相应证明材料） | 1 | 台 |
| 3 | 配电柜 | 1、单相/三相五线输入，单相220V/50-60Hz； 2、总功率不低于80KW，不低于24路小型断路器IC65N-D/40A*3P显示屏输出，PLC远程控制设计，具有手动就地控制、远程自动控制、定时控制上电模式； 3、该设备系统还具备短路、断路、过流、过压、欠压保护等现场异常远程报警功能，轻松完成远程监控； 4、设备系统内部还具备可靠防雷装置，解决了供电设备在室内、外遭遇雷电的干扰问题，确保显示屏高质量可靠供电的需求； | 1 | 台 |
| 4 | 主屏钢结构 | 1、LED屏钢结构承重的方通固定材料及配套施工； 2、LED屏幕四周包边 | 1 | 套 |
| B | 辅助显示屏 |  |  |  |
| 1 | 辅助LED显示屏 | 1、▲9LED屏幕采用1R1G1B,SMD三合一，采用SMD封装表贴封装技术； 2、▲10像素间距：≤1.5625 mm；像素密度：≧409,600点/m²；整屏显示尺寸：≥3米*1.6875米（2套），整屏分辨率≥1920*1080（2套），单元尺寸≤600*337.5mm 3、灯芯的波长误差值在±1nm之内， 每个灯芯的亮度误差在3%以内; 4、显示单元亮度≥1000 nits（色温6500K，校正后）; 5、▲11箱体尺寸比例:16:9; 6、箱体重量＜28kg/㎡; 7、支持刷新率≥3840Hz； 8、▲12总功耗：≤550W/ m²,平均功耗240W/ m²； 9、模组表面采用特殊材质，面色一致反光率＜1%; 10、▲13可视角度:水平：170°± 8°，垂直： 170° ± 8°; 11、 箱体间缝隙:≤0.08mm; 12、调节精度:0.01mm; 13、整屏平整度:≤1mm/m，屏体支持前后双向皆可调节平整度; 14、箱体和后盖、主体框架、 背板均为压铸铝材质；采用全金属无风扇自然散热结构，对箱体电源及内部系统卡元器件有很好的保护作用; 15、 箱体通过抗拉力测试， 数值≥20,000,000N/㎡， 四侧面平面度公差≤0.02mm， 四侧面垂直度公差≤0.02mm; 16、箱体通过抗压力测试， 数值≥60000N/㎡; 17、箱体间／ 模组间段差:≤0.075mm; 18、白屏最大亮度下，运行5000H时﹤1/2000000（0.5PPM）且无连续失控点，出厂时均为0； 19、亮度均匀性≥98%； 20、色度均匀性± 0.003 Cx,Cy之内； 21、 灰度等级24bit， 支持16~24bit调节； 22、 信号颜色处理位数：红绿蓝各24bit， 支持16~24bit调节； 23、 采用屏体无风扇零噪音设计， 屏体为中心半径1.5米范围内无噪音存在；； 24、▲14模组支持带电维护，热插拔，更换模组支待自动校正。模组工作电压<5V。模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，模组与箱体磁吸固定15个； 25、▲15具备智能（黑屏） 节电功能， 开启智能节电功能比没有开启节能80%以上； 26、 LED白屏最大亮度下使用2小时达到热平衡后， 屏体结构金属部分温升不超过45K， 绝缘材料温升不超过70K； 27、 盐雾试验：LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续96H表面无锈蚀； 28、 具备拼缝微调节机构， 支持上下左右前后三轴六向微调， 提高拼接精度， 最高精度可达±0.1‰； 29、 PCB板（主板、 模组等） 、 单元塑料面板料（面罩等） 及单元整体采用特殊材质， 满足V-0级； 30、 箱体单元防火等级符合BS476标准CLASS 2等级， 其中1.5分钟火焰传播距离≤80 mm， 10分钟火焰传播距离450mm； 31、显示屏光源能量应符合光生物安全及蓝光危害试验要求。低蓝光、紫外线辐射，无380mm-400mm波长光辐射，在460nm时蓝光≤0.008492W/(㎡.sr.nm)； 32、 超过1周时间没有使用屏体或相对湿度大于90%时，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示； 33、 人眼视觉舒适度值（VICO指数） ＜2； 34、显示屏具备中国质量认证中心(CQC)颁发的节能认证证书。 | 10 | m² |
| 2 | 八字墙工程结构 | 1、LED屏钢结构承重的方通固定材料及配套施工； 2、LED屏幕四周包边 | 1 | 套 |
| D | 其它 |  |  |  |
| 1 | 返显电视 | 1.屏幕尺寸：≥65英寸 2.分辨率：≥3840*2160 3. 接口：HDMI2.0接口≥2，USB2.0接口≥2，以太网口RJ45≥1 4. 含2.4GHz WiFi模块，支持杜比DTS双解码 3.提供产节能认证证书 | 2 | 台 |
| 2 | 返显支架 | 落地移动返显安装支架。 | 2 | 副 |
| （二） | 音频系统 |  |  |  |
| 1 | 无线领夹话筒 | 无线领夹话筒含接收机 ≥20个兼容通道 ≥42Mhz带宽，带1680个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐 传输范围：最远100米/300英尺 声压级：≥120dBSPL 拾音模式：心形 灵敏度：20mV/Pa | 6 | 只 |
| 2 | 手持无线话筒 | 无线手持动圈话筒含接收机 ≥20个兼容通道 ≥42 Mhz带宽，带1680个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐 传输范围：最远100米/300英尺 声压级：≥154 dB SPL 拾音模式：心形 灵敏度：2.1 mV/Pa | 6 | 只 |
| 3 | 天线 | 频率范围：470-1075MHz 开口角度(-3dB)约100° 反向阻尼>14dB 增益典型值：5dBi 阻抗：50Ω | 4 | 个 |
| 4 | 天线分配器 | 同品牌配套有源天线分配器 支持2x1:4模式或1x1:8模式 增益：0±1dB IIP3>25dBm 阻抗：50Ω 反射损失：10dB | 4 | 台 |
| 5 | 天线放大器 | 满足配套无线系统的频率范围 +12dB 增益 BNC连接器 9-18V 直流输入（通过天线电缆线路） 有直流指示灯，直流直通功能 | 4 | 台 |
| 6 | 双路全频扬声器 | ≥12寸低音单元，≥1寸高音单元； 频响范围：优于50Hz-21kHz(-10dB)； 最大声压级：≧130dB； 灵敏度：≥97dB@1W/1m 覆盖角度：≥60度*40度，可旋转号筒； 功率：≥600 W（持续），1200 W（节目），2400 W（峰值） | 2 | 台 |
| 7 | 双路全频扬声器 | ≥12寸低音单元，≥1寸高音单元； 频响范围：优于50Hz-21kHz(-10dB)； 最大声压级：≧130dB； 灵敏度：≥97dB@1W/1m 覆盖角度：≥90度*40度，可旋转号筒； 功率：≥600 W（持续），1200 W（节目），2400 W（峰值） | 2 | 台 |
| 8 | 扬声器功放 | 1、数字双通道功放； 2、最大输出功率：≥2×900W/8Ω； 3、电源遥控开关，浮动继电器触点； 4、板载DSP包括多段参量均衡、分频器、限幅器及延时等； | 2 | 台 |
| 9 | 音箱吊挂结构 | 音箱吊挂结构，根据现场实际情况定制。 | 1 | 套 |
| （三） | 播控系统 |  |  |  |
| 1 | 播控主机 | 单机支持输出4路4K@60Hz视频信号，支持大分辨率显示系统的点对点显示。 支持多种信号格式：支持DP、HDMI、DVI、VGA、SDI、网络、串口、DMX、MIDI等多种协议信号，可接收或输出多路视频信号。 独有的HVC编码格式，单个视频分辨率上限16384*16384，支持透明通道，YUV 420/422/444，播放服务器支持不低于2路7680 x 4320@60Hz的输出，H.264编码格式单个视频分辨率上限4096*4096，H.265编码格式单个视频分辨率上限8192*8192。 时间线可任意添加图层，无数量限制，图层中可添加素材、播控指令，同时可为素材添加各种特效。 节目管理中可无限添加节目窗口，窗口大小无限制，可在节目中添加素材、时间线、控制指令、特效、标签等多种内容； 时间线及节目管理配合使用，可同时播放多个素材，轻松编辑复杂的节目流程。 可使用各种快捷键、控制指令调用节目插播，实现插入素材、开窗口等快捷效果。 可导入视频、音频、图画，支持采集画面，可将采集卡采集到的画面添加为素材并播放；支持NDI网络屏幕，可获取局域网内其他设备发送的NDI采集画面，也可以发送NDI数据；可添加计时器，可添加文本并编辑多种字幕效果；支持以图片模式或动画模式播放PPT，并可以使用翻页器或快捷键对PPT进行控制。 可为输出画面添加滤镜效果，对画面的色温、色相、对比度、饱和度、伽马值等做出调整，便于调节实际显示效果。 在不同的画面或场景间完成切换时，可灵活调整画面的缩放、位置、旋转、淡入淡出、透明度和对比度等效果，实现多种效果切换。 在屏幕中可添加切片，对画面进行截取和编辑；在切片中可根据实际情况设置LED箱体网格，可根据大屏实际箱体尺寸创建切片，让异形屏效果编辑变得简单便捷。 可设置循环、顺序、跳转等多种切换方式，并可通过快捷键、控台、远程APP等方式触发。 支持5.1声道、7.1声道等多种声道映射模式，可设置不同声道输出，使声音效果更立体；在软件中通过素材属性，可快捷设定素材的发生客户端、输出声道。 可对屏幕画面进行推流，快捷开启在线直播模式 | 1 | 台 |
| 2 | 4K显示器 | 1.屏幕尺寸：≥28英寸 2.分辨率：≥3840*2160 3.视频接口：支持HDMI,DP 4.提供产品节能认证证书 | 1 | 台 |
| （四） | 信号处理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合矩阵 | 1.不少于32×32高清混合插卡式矩阵 2.▲16支持最高分辨率至4K60Hz 4:4:4，需提供检测报告或原厂资料或产品彩页，并加盖公章 3.需支持≥32个输入卡槽，每个卡槽可支持HDMI，HDBaseT，DVI，VGA，SDI，单模光纤，多模光纤输入板卡安装。 4.支持≥32个输出卡槽，每个卡槽可支持HDMI，HDBaseT，单模光纤，多模光纤输出板卡安装。 5.每张输出板卡为2路输出信号，方便灵活配置 | 1 | 台 |
| 2 | HDMI信号输入板卡 | 支持1个4K HDMI输入 可支持处理UHD和4K超高清视频信号源高达4K60 4:4:4 支持处理HDR(高动态范围)视频(HDR10) 支持处理3D视频和色深 支持处理Dolby TrueHD，DTS-HD和未压缩的7.1线性PCM音频 符合HDCP 2.2标准 支持一个HDMI直通输出信号 支持带音量控制的立体声模拟线路音频输出 | 16 | 块 |
| 3 | 双绞线信号输入卡 | 支持一个4K 双绞线输入 支持直接连接到其他HDBaseT标准认证设备 支持处理UHD和4K超高清视频信号源高达4K60 4:4:4 支持处理HDR(高动态范围)视频(HDR10) 支持处理3D视频和色深 处理杜比TrueHD,DTS-HD和未压缩7.1线性PCM音频 HDCP 2.2兼容 支持传输4K60 4:4:4 HDR和超高清视频最远至100米 | 10 | 块 |
| 4 | 双绞线信号输出卡 | 支持两个独立的4K双绞线输出 支持HDBaseT标准兼容,允许直接连接到其他认证设备 支持HDMI第一输出端口 支持处理UHD和4K视频分辨率高达4K60 4:4:4 支持处理HDR(高动态范围)视频(HDR10) 支持处理3D视频和色深 支持处理杜比TrueHD,杜比大气压,DTS高清,DTS:7.1 X,未压缩线性PCM音频 支持HDCP 2.2兼容 | 3 | 块 |
| 5 | 2路HDMI信号输出板卡 | 用于基于卡的切换器的模块化输出卡 处理UHD和4K视频分辨率高达4K60 4:4:4 处理HDR(高动态范围)视频(HDR10)和深色 提供两个独立的HDMI输出 包括用于每个HDMI输出的分立4K60 4:4:4 缩放器 处理Dolby TrueHD，DolbyAtmos，DTS-HD和未压缩的7.1线性PCM音频 符合HDCP 2.2标准 支持最高8 x 8的视频墙配置 为每个HDMI输出提供模拟立体声音频输出 立体声2声道音频信号的音频去嵌入 通过CEC(消费电子控制)启用设备控制 占用单个矩阵输出卡插槽 | 12 | 块 |
| 6 | 双绞线信号发送器 | 内置3x1自动切换和两个HDMI输入 通过双绞线连接到矩阵切换器或双绞线接收器 HDBaseT标准兼容, 允许直接连接到其他认证设备 处理UHD和4K视频分辨率高达4K60 4:4:4 处理HDR(高动态范围)视频(HDR10) 处理3D视频和色深 处理Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS HD, DTS:X,未压缩线性7.1 PCM音频 HDCP 2.2兼容 支持传输4K60 4:4:4 HDR和超高清视频最远至330英尺(100米) 检测和报告详细的视频和音频输入信息 通过EDID执行自动AV信号格式管理 | 9 | 台 |
| 7 | 双绞线信号接收器 | 1、处理视频分辨率需支持4K60 4:4:4。 2、通过单根CAT 5e(或更高)双绞线连接到矩阵或发射器。 3、提供不少于一个带HDMI输出，提供立体声模拟线路级音频输出。符合HDCP 2.2标准。 4、提供不低于100 Mbps以太网LAN连接。通过CEC，IR，RS-232和以太网实现设备控制。 5、提供两个低压继电器控制端口。 6、 需与矩阵品牌一致。 | 4 | 台 |
| 8 | 4K光端机 | 接口：至少包含HDMI、光纤LC、USB； 输入输出路数：1路并支持扩展至6路； 视频带宽：4：4：4采样，高达12G光纤传输速率，真正无压缩无延时的透明传输； 分辨率：4kx2k@29.97/30Hz，4kx2k@25H，1080p/1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i； EDID：支持手动EDID学习，可反传，支持HDCP内容保护； 传输速率：12Gbps;支持HDMI 1.4(HDMI2.0需定制） 高清及3D视频信号传送, 分辨率分别可达720p/60Hz, 1080i/60Hz, 1080p/30Hz,1080p/60Hz, 1080p/120Hz，2K/4K等，最高分辨率：3840×2160@30HZ； 音频：支持数字音频： 7.1 channel LPCM, 192 kHz, 24-bit，音频输入/输出电平：典型峰值18V； 数据速率：300~115200bps； 支持7.1 声道PCM环绕声音和压缩音频；兼容DVI信号的传输，支持HDMI接口热插拨，低能耗，即插即用，兼容性强;可支持USB鼠标键盘。 | 4 | 台 |
| 9 | 高清视频会议终端 | 主要核心芯片应采用国产化器件，包括CPU处理单元、音频编解码单元、视频编解码单元、视频输入输出芯片、视频输入输出芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片、时钟芯片、电源芯片、串口芯片、专用安全芯片等。 终端从图像采集、编码、传输、解码、显示全链路真4K60帧分辨率,极致流畅超清视频,体验更真实自然; 应支持H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+、H.261、MPEG-4视频标准 应支持Opus、G.722.1C、G.719、G.722、G.711A-law、G.711 μ-law、G.728、G.729、MPEG-4 AAC-LC、MPEG-4 AAC-LC、MPEG-4 AAC-LD、MP3音频标准 应支持H.239、BFCP双流标准 会议速率应支持64Kbps ~ 8Mbps 应支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后,可实时获取当前已创建的会议室列表及状态(预约或会议中)，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 分辨率应支持4K30/60fps.、1080p30/60fps、720p30/60fps、540p、360p、270p、180p、 W4CIF. WCIF. 4CIF. CIF 视频接口应支持不少于2×HDMI 2.0输入、1×USB-C(4K60fps)输入；2×HDMI 2.1输出 音频接口应支持不少于1×卡侬、2×RCA、1×3.5mm、2×USB-A输入；2×RCA、1×3.5mm输出，3进2出伴音接口 应支持回声抵消(AEC)、背景噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC) 应支持双网口、IP网口热备份 应支持OLED屏显示设备运行状态,显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码、时间。 | 1 | 台 |
| （五） | 集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | RS232扩展卡 | 可与利旧主机兼容使用 每块卡能扩展不少于3个双向RS232/422/485端口 每个接口为5芯可拆卸端子 最大115.2K波特 | 1 | 块 |
| 2 | 总线扩展卡槽 | 可与利旧主机兼容使用 可为扩展型主机提供不少于3块扩展卡 可支持扩展串口、红外、继电器、IO等类型的扩展卡 | 1 | 个 |
| （六） | 庭审系统 |  |  |  |
| A | 大法庭视频采集处理系统 |  |  |  |
| 1 | 4K庭审主机 | 应为专业嵌入式设计，低功耗，静音工业设计，稳定安全 ▲17应支持4K、2K、1080P、720P、D1编码，支持双码流高清晰视频图像、图像锐利、细节完整 应支持不少于6路SDI高清前端接入 应支持证人保护合成画面图像输出 应采用不小于8寸触摸液晶显示屏，更丰富的庭审状态展示，更便捷的操控体验 应内置双刻录机，支持双光盘同步刻录、循环刻录、事后补刻、错误重刻、断电续刻等多种刻录方式 应支持多类型通道（网络、SDI、HDMI、VGA）混合接入合成画面，支持多种画面合成风格 应支持不少于两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中 应支持多路本地/远程音频变音处理，保护证人隐私 应支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小 视频压缩标准：H.265/H.264 音频压缩标准：PCMA、OPUS、AAC-LC、G722 视频接口应支持不少于4×DVI In、6×HDMI In、6×SDI In、6×DVI Out、3×HDMI Out 音频接口应支持不少于12×Mic In（幻象供电）、4×Line In、3×Line Out、2×XLR Out 应支持不少于2路报警输入/输出、2个网口、2个USB接口、6个SATA接口 | 1 | 台 |
| 2 | 4K庭审摄像机 | 设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，最低照度至少为0.005Lux(彩色)， 0.0002Lux(黑白)； 设备应支持30倍光学变焦； 设备应支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 设备应支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°； 设备应支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 设备应支持设备应支持网络及SDI双输出，支持不低于1路SDI输出，分辨率不低于1080P@30fps； 设备应具备不少于1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出； 设备应支持电源电压在AC24V±4V范围内变化时，摄像机应能正常工作； | 6 | 台 |
| 3 | 配套支架 | 配套壁装支架 | 6 | 套 |
| B | 庭审音频系统 |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | 1、数字调音台，支持触摸面板控制，可调出前置话放所带来的音质，紧凑便捷且可以机架安装。支持触摸和转动旋钮调解EQ或其他参数设置，支持预设和场景调用。 2、不少于33个马达推子 3、不少于48条输入混音通道 4、不少于20个AUX+立体声+子母线 5、不少于32个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入 6、不少于16个模拟XLR输出 7、不少于34×34 USB2.0数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备 8、不少于8通道自动混音 9、频率范围：20Hz-20KHz 10、动态范围：≥110dB 11、包含1个DANTE的扩展槽，并包含DANTE接口 | 1 | 台 |
| 2 | 插卡式音频处理器 | 1.通过扩展可支持≥40路话筒/线路输入通道，≥4路线路输出通道 2.≥40路带有AEC处理通道 3.支持≥64x64Dante音频网络 4.通过以太网或串行连接进行系统配置和控制 5.通过直观软件进行信号处理以允许对以下各项进行配置和控制：信号路由和混音、均衡、滤波、动态和延迟等 | 1 | 台 |
| 3 | 音频输入卡 | 4通道平衡式话筒或线路输入 4通道的AEC都采用宽带Sona算法 处理还包括高通滤波器 AEC输出额外的降噪功能 | 10 | 块 |
| 4 | Dante卡 | 64*64 Dante通道数字音频互连 双RJ45网口实现主备网络备份 通过以太网实现系统配置和控制 | 1 | 块 |
| 5 | 音频输出卡 | 4通道平衡式线路输出 推子的电平范围为-100至+12dB 信号可反相 多种可选输出参考电平（24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、 -31dBu），为后级设备提供理想的电平信号 | 1 | 块 |
| 6 | 鹅颈话筒 | 带开关底座电容式话筒 指向性：单一指向性 频率响应：优于70~16,000Hz 开路灵敏度：≥37dB(14.1mV)re1Vat1Pa 阻抗：100ohms 输入声压级上限：≥134dBSPL,1kHzat1%T.H.D. 动态范围(典型值)：≥106dB,1kHzatMaxSPL 信噪比：≥66dB,1kHz@1Pa 幻像电源：9-52VDC | 35 | 套 |
| 7 | 24口交换机 | 交换容量≥300Gbps， 包转发率≥100Mpps； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔。 端口：24个千兆电口，4个万兆SFP+； 支持MAC地址规格≥32K；支持ARP表项规格≥8K； 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议 | 1 | 台 |
| 8 | 立杆话筒 | 换能方式: 电容式 频率响应 (Hz): ≥30Hz-16kHz 指向性 : 超心型指向 输出阻抗（欧姆） : 75Ω 灵敏度 : ≥-43dB±2dB 供电电压 (V):幻象48V 可调节高度：0.1米 - 1.65米 输出：平衡输出 底座：圆锥形 支持抗手机、电磁、高频干扰。 | 20 | 套 |
| （七） | 机房改造 |  |  |  |
| 1 | 监听音箱 | 频率范围：不劣于70Hz-22kHz 低频单元尺寸：≥3寸 高频单元尺寸：≥0,75寸 最大输出电平 (峰值测量, IEC noise@1m) ：100dB SPL | 2 | 台 |
| 2 | 设备机柜 | 应符合GB/T3047.2、GB/T4054等标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准； 应采用标准19英寸设计，可用于安装目前市面的交换机、服务器、存储器等网络设备； 机柜静载承重不小于800KG（去除脚轮）； 防护等级应满足IP20。 | 4 | 台 |
| 3 | 操作间返显显示器 | 1.屏幕尺寸：≥31.5英寸 2.分辨率：≥3840*2160 3.屏幕比例：16：9 4.接口支持Type-C，DP，HDMI； 5.提供产品节能认证证书 | 1 | 台 |
| 4 | 4K显示器安装支架 | 4K显示器安装支架 | 1 | 副 |
| （八） | 4K摄像机 |  |  |  |
| 1 | 4K摄像机 | 1.成像元器件≥1/2.5英寸Exmor R CMOS，传感器有效像素不低于 850万像素。 2.最大广角（水平视角）≥70度 3.视频输出支持2160/29.97P，并兼容1080/59.94P高清格式输出 4.▲18具有 30 倍 4K 拍摄变焦、40倍高清变焦，最高支持80倍变焦。 5.▲194K输出水平分辨率：≥1700 TV线，FHD输出水平分辨率≥1000TV线。 6.同时具备1路3G-SDI和1路HDMI和一路IP编码输出 7.摄像机内置智能分析模块，具有PTZ 智能中心构图功能，可以自动跟踪目标。 8.支持全身、半身和特写三种智能构图模式可供选择。 9.支持NDI｜HX协议视频输出 10.具有拍摄提示灯，并可双色显示拍摄和追踪状态。支持画面预设定格。 11.提供所投产品原厂商开具的项目授权书、售后服务及质量保证承诺书以及产品彩页。 | 2 | 台 |
| 2 | 移动安装三脚架 | 安装三脚架 | 2 | 副 |
| 二 | 产品软件 |  |  |  |
| 1 | 集中控制系统 | 软件控制界面，控制视频信号切换、控制声音大小，控制显示屏开关机，场景一键控制等。 | 1 | 套 |
| 2 | 庭审系统 | 庭审及书记员软件，上海法院版本安装和部署 | 1 | 套 |
| 3 | 大屏显示系统管理软件 | 1、采用模块化设计，支持灵活的输入输出卡配置，用户可以根据实际需求选择合适的输入输出卡。 2、支持多种信号格式的输入和输出，包括HDMI、DVI-D、VGA、Audio、HDBaseT等，满足各种信号需求。提供输入输出卡热插拔功能，方便用户在不关闭设备的情况下更换或升级输入输出卡。实时监测设备的运行状态，包括电源、风扇、温度等关键参数，确保设备稳定运行。 3、支持多路信号的拼接和分配，用户可以根据需要将多个信号源拼接成一个完整的画面。提供多种拼接模式，如全屏拼接、窗口拼接等，满足不同场景下的显示需求。 4、支持对显示内容的亮度、对比度、饱和度、色度等参数进行精细调整，以获得最佳的显示效果。提供多种显示模式，如单屏显示、多屏同步显示等，方便用户在不同场景下进行切换。 5、支持多图层显示，用户可以在一个屏幕上叠加多个图层，实现丰富的视觉效果。提供图层漫游、缩放、旋转等功能，方便用户对图层进行灵活操作。 6、支持用户自定义多个场景，每个场景可以包含不同的显示内容和布局。提供场景切换功能，用户可以在不同场景之间进行快速切换，方便进行演示或展示。 7、配合3D发射器和配套3D眼镜，可以实现3D显示效果，为用户提供更加逼真的视觉体验。开启低延时输出功能后，可以显著减少输入源到接收卡之间的延时，确保画面的实时性。 8、可远程管理与维护，支持通过Web端进行远程访问和控制，用户可以在任何地方对设备进行管理和配置。提供在线固件升级功能，用户可以在PC端完成硬件升级配置，无需现场操作。 9、支持设备自检功能，可以自动检测设备的运行状态并报告异常。提供告警功能，当设备出现故障或异常情况时，会及时发出告警信息，方便用户进行维护和处理。 10、采用简洁明了的界面设计，用户无需专业培训即可轻松上手。提供丰富的在线帮助和文档资源，方便用户随时查阅和学习。支持多用户登录和管理，不同用户可以根据权限进行不同的操作。提供用户日志功能，记录用户的登录、操作等信息，方便进行审计和追溯。 | 1 | 套 |

其他要求

系统验收

- 完成招标要求及合同规定的全部建设内容；

- 系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

- 工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

- 测试完成后，提请甲方验收；

服务要求

- 服务单位承诺在用户现场对主显示LED大屏提供不少10%面积（28块显示模组）的备品备件，对辅助显示LED大屏提供不少10%面积（5块显示模组）的备品备件。

- 项目提供3年免费的质保服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。

- 供应商需具有较强的系统集成能力，应具有电子与智能化工程专业承包二级资质。

- 供应商需在项目所在地设有服务机构履行售后服务义务，提供7×24电话指导支持。

- 非工作时间0.5小时响应，工作时间在15分钟内响应，1.5小时内到达故障现场进行抢修，在3小时内修复故障；若属于硬件故障，应在6小时内修复，不能立即修复的提供备品备件应急使用。

- 应提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

工期及竣工资料要求

整个项目工期自合同签订之日起3个月内完成系统建设并通过验收；竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：隐蔽工程验收单、竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。

知识产权要求

供应商应保证在本项目中使用的货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由供应商承担全部责任。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

除了供应商在响应文件中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。

安全保密要求

1）供应商在参与本项目响应以及中标后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

2）供应商应妥善保管本项目响应以及成交建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

项目管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。供应商需提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

- 项目计划的制定和执行要与装饰单位协调；

- 高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，建立中间环节和文档的内部测试审核制度；

- 在项目管理方案中，应充分体现供应商在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容需涉及：

项目组；项目负责人，项目组成员及项目组织结构；项目组成员除基本信息外，需说明专业背景，相关资质和专长；组织管理；项目计划（与项目整体管理相关）；质量控制办法。

人员要求

本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，合理配置项目实施团队，具体要求如下：

- 要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

- 要求项目负责人、项目组成员，需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员最近一季度任意一个月的社保缴费证明。

- 项目负责人要求：成交供应商应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目负责人，要求包括且不限于：具有本科及以上学位；具有高级工程师证书；具有10年以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目负责人业绩，并提供证明。

- 项目组成员要求：为保证项目顺利实施，成交供应商应配备合理数量及丰富业绩的专业技术管理人员及项目组成员。

供应商必须在深入了解项目建设内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个系统的功能要求、技术规范、性能指标要求等，在正式提交的总体设计方案、实施方案中需定义好各个系统之间的边界，细化、明确项目建设各系统的功能。

企业综合能力要求

供应商具有ISO9001 质量体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的优先考虑。

工程范围

本项目供应商需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、清洁、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

1）负责本次采购范围内各子系统的深化设计、采购、施工安装、系统调试等所有内容；

2）负责系统的施工和工程协调管理；

3）负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；

4）负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

5）根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；

6）满足所有设计与工程规范要求；

7）施工期间，接受建设单位及监理单位的监管；

8）在施工期间，服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；

9）质保期对系统的运维保障。