- 上海中医药大学附属曙光医院肝病中心开办信息化项目（二）建设项目采购需求

项目概况

通过本项目对肝病中心的配套信息化建设，实现肝病中心解决曙光医院西院肝病专科就诊难题的远景，巩固曙光医院作为国家疫病基地以及区域肝病治疗中心的定位，具体目标与愿景为：

1.打造高效、便捷、精细、智能的智慧医院：面向患者、医护、管理、医改等方面打造便捷、高效、精细、智能的智慧医院，以提升中医药防治肝病服务能力为目标，提高危急重症肝病、疑难肝病的诊治水平，实现肝病全流程全方位诊治。

2.利用高新技术结合中医药诊疗特色和优势，建立国际领先水平的疑难危急重症肝病诊疗中心，提升中医肝病对疑难危急重症的诊疗水平，增强中医肝病科在国际学术界的龙头引领作用。

3.将院内肝病临床数据充分利用，打造肝病临床科研一体化管理平台，实现临床科研一体化管理，通过高新技术实现数据集中高效治理，支撑曙光医院肝病学科建设，积极争创国家中医肝病医学中心。

是否按信创要求建设：否

建设目标

1、完成肝病中心信息化配套工程建设，保证新楼正常开业

在统一规划和设计的前提下，尽快完成肝病中心信息化配套工程的建设，使之能和东西两院的医院信息系统实现互联互通和信息共享，构成一个完整的能满足未来医院各项医疗业务开展的信息化支撑系统。

2、紧跟卫生健康信息化发展要求，提升医院智慧化应用水平，建设并落地一批信息化建设成果。

3、落地新技术、新方向、新产品在医院的应用，完善医院智慧化应用，引领智慧医院建设方向。

4、进一步整合国内外、中西医优质肝病诊疗资源，打造国家中医肝病医学中心。

项目建设内容

软件建设内容

HIS系统升级改造

需包含肝病中心配套的门急诊管理、住院管理、药品管理、药品配送监管系统升级、患者服务等系统升级改造。

门急诊管理的功能包括挂号预约平台升级、预问诊平台接口改造（肝病专科）、门急诊挂号收费升级、门急诊护士站升级、门诊财务管理升级、医技管理升级。

住院管理的功能包括出入院管理升级。

药品管理的功能包括药房管理升级、配发药管理升级、药库管理升级、草药划价系统升级。

药品配送监管系统升级的功能包括处方发送及查询、物流查询、统计分析、监管系统。

患者服务的功能包括自助收费系统升级、诊间结算系统升级、门诊住院自助查询系统升级。

排队叫号系统

为满足肝病中心业务的正常展开，需对排队叫号系统进行配套的扩容建设，满足门诊、治疗、医技等业务正常有序地开展。包括诊区管理软件、虚拟呼叫终端系统、显示管理系统、语音控制系统、HIS软件接口、排队系统主控软件、安装调试模块。

移动护理系统升级改造

为支撑肝病中心的正常开办与运营，满足肝病中心门急诊及住院的移动护理需求，需要对现有移动护理系统进行扩容以及升级。升级的系统包括护理文书系统扩容升级、移动护士工作站系统扩容升级。

护理文书系统扩容升级的功能包括病人列表、全科体征、体温单、评估单、人员管理。

移动护士工作站系统扩容升级的功能包括生命体征采集、医嘱执行。

麻醉信息系统改造升级

目前曙光医院手术麻醉系统版本老旧难以使用，且东西两院分离不满足市级医院“三统一”标准要求，新建肝病中心楼中包含三个手术室，首先需要对麻醉信息系统进行点位扩容，其次三个手术室中两个为数字化手术室，为支撑肝病学科建设以及两院区肝科手术一体化管理，需对现有麻醉信息系统进行一定程度的升级，同时打通手术麻醉、消毒、重症监护的业务条线。需要升级的系统包括：麻醉手术排班管理子系统、麻醉术前信息管理子系统、麻醉术中信息管理子系统、麻醉术后信息管理子系统、麻醉手术取消管理子系统、麻醉手术病案管理子系统、麻醉系统支撑平台子系统、麻醉用户权限管理子系统、麻醉围术期管理决策平台子系统、麻醉信息安全等级保护管理子系统、麻醉医护患协同子系统、麻醉质量管理子系统、麻醉信息系统升级改造、

麻醉手术排班管理子系统的功能包括手术申请接收功能、手术申请安排功能、手术通知功能。

麻醉术前信息管理子系统的功能包括手术排班信息接收功能、患者术前访视功能、信息系统接口支持功能、麻醉计划功能、术前急诊手术管理功能、患者知情同意功能、术前麻醉评估功能、术前讨论功能。

麻醉术中信息管理子系统的功能包括监护设备体征数据集成功能、术中麻醉记录功能、抢救模式功能、麻醉交班功能、转出手术功能。

麻醉术后信息管理子系统的功能包括术后复苏记录功能、术后手术登记功能、术后访视记录功能、术后镇痛记录功能、术后麻醉总结功能、术后麻醉评分功能。

麻醉手术取消管理子系统的功能包括手术取消管理子系统。

麻醉手术病案管理子系统的功能包括病案打印功能、病案归档功能、病案变更审核功能、病案追溯管理功能、麻醉病程回顾功能、信息查阅功能。

麻醉系统支撑平台子系统的功能包括信息系统接口支持功能、设备数据接口基本功能、维护基础信息功能、文书模板管理功能、系统安全与数据维护。

麻醉用户权限管理子系统的功能包括系统角色管理、系统用户管理、系统权限管理。

麻醉围术期管理决策平台子系统的功能包括工作量统计功能、科室统计功能、综合业务统计功能、报表导出功能

麻醉信息安全等级保护管理子系统的功能包括登录验证规则设置功能、信息安全保护功能、密码管理功能。

麻醉医护患协同子系统的功能包括手术公告功能、手术公告信息隐私保护功能、家属公告及谈话功能、家属大屏信息隐私保护功能。

麻醉质量管理子系统的功能包括麻醉医疗文书质控功能、等级评审麻醉质控数据统计功能、麻醉17项质控指标数据统计功能。

麻醉信息系统升级改造的功能包括麻醉系统功能拓展、移动访视管理、主任工作站。

CSSD消毒供应质量追溯管理系统

为保证肝病中心楼新建手术室的医疗废物合规处理，同时建设完善手麻、消毒、重症监护的业务条线，需要将东院的CSSD消毒供应质量追溯管理系统在肝病中心进行扩容建设，提升曙光医院手术器械消毒灭菌业务的发展水平,满足行业质量追溯规范要求，提升管理效率，同时满足市级医院“三统一”标准要求。

主要包括以下功能：院内CSSD质量追溯管理功能、科室器械管理功能、患者关联功能、多院区管理功能。

医院感染系统改造升级

肝病中心建设规划中包含手术室、重症监护室、内镜治疗以及HCV患者收治等医疗功能，均是医院感染防控工作关注的重点。医院感染管理系统因肝病中心的建设，需要对工作重点进行调整，因此需对医院感染管理系统进行升级改造。

主要包括以下功能：肝病住院感染病例实时监测、肝病感染病例直报、多重耐药菌管理、肝病门诊患者入院申请登记、肝病门诊监管闭环管理、肝病随访管理、职业暴露管理、统计报表。

血糖管理系统升级改造

为实现肝病中心正常开办与运营，实现对肝病病患的血糖管理，需要对血糖管理系统进行配套扩容建设。

血糖管理系统从 HIS 同步科室、医护、住院病人、血糖医嘱。

主要包括以下功能：病人管理、虚拟病房、预警管理、数据统计、门诊管理、质控管理、耗材计费、医院管理。

硬件建设内容

数据库生产服务器（6台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 4U机架式，国产品牌 |
| 处理器 | 配置≥4颗处理器，每颗处理器核心数≥24c，频率≥2.3GHz |
| 内存要求 | 配置≥32条64GB 3200MHz内存；支持48个内存插槽 |
| 本地存储 | ▲总体要求：可支持最大50个标准硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口，支持2个内置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持2个内置SD存储器。需提供相关证明材料。 |
|  | 本次配置≥2块960GB SSD硬盘 |
| 阵列卡 | 配置独立SAS Raid 卡，2G缓存，可支持Raid 0/1/5 等 |
| 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率； 本次配置≥1个四口千兆网卡（电口） ；≥2个双口万兆网卡（光口含模块） |
| HBA卡 | 本次配置≥2个单口32Gb HBA卡 |
| I/O扩展 | 最大支持19个PCIE插槽 |
|  | 支持4个双宽GPU、8个单宽GPU，提供电源接口 |
| 电源及外设 | 配置≥4个1300W冗余电源，最大支持4个2000W电源模块；冗余散热风扇，机架安装导轨； |
| 管理功能 | 支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP (HTML5 /Java)，SOL，SNMP，Redfish等 |
| 服务 | 硬件5年7*24*4H质保服务。为保证设备的可靠性服务，提供原厂针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |

存储交换机（2台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 背板架构 | 采用无拥塞的背板架构 |
| 全线速 | 所有 FC 端口支持32G全线速 |
| 光模块特性 | 支持16Gb、32Gb光模块；可在线热插拔 |
| 兼容性 | 能够支持存储厂家的主流盘阵设备 |
| 支持数据流监控 | 支持数据流监控，发现设备延迟和IOPS性能 |
| 可管理性 | 支持SNMP 、Telnet、Web管理／GUI界面 |
| 端口可扩展性 | 单台机器可配置 8、16 和 24 个可使用的端口 |
| 端口需求 | 每台 SAN 交换机配置 24 个 32Gb FC 端口，本次激活24端口，并配置 24个 32Gb 光模块 ，24条15米光纤线 |
| 端口类型 | 支持D_Port（诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port （镜像端口）；基于交换机类型的自我发现（U_Port）；当Access Gateway 模式时，支持F_Port 和N_Port（支持 NPIV 技术） |
| 加密和压缩 | 提供免费的加密和压缩功能 |
| 多链路捆绑功能 | 支持基于 Frame 的多链路捆绑 |
| 服务 | 原厂5年7×24×4小时质保服务。为保证设备的可靠性服务，提供原厂针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |

核心共享存储（2台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 厂商资质 | 国产知名存储厂商，非中外合资厂商，非OEM或者贴牌 |
| 产品描述 | 多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）； |
| 控制柜 | 配置盘控分离的控制柜 |
| 控制器 | 配置2个存储控制器，最大可以扩展到16个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器，GUI统一管理等功能实现多控制器架构） |
| 存储处理器 | ▲每个控制器配置双CPU，每CPU核数≥16核，非ARM架构，不包括额外的专门处理IO的硬件芯片。需提供相关证明材料。 |
| 系统盘 | 采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护 |
| 统一存储 | 支持原生的NAS功能，无需另配NAS网关 |
| 主机接口 | 每个控制器可扩展最大12张外插卡 |
|  | 配置32Gbps FC主机端口≥8个，10Gbps iSCSI主机端口≥8个, 1Gbps iSCSI主机端口≥8个 |
| 掉电保护 | 支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，支持2次备电，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存；可以支撑2次以上的数据备份时间，实现无限时断电保护Cache数据的目的；支持5s以内断电无需中断业务 |
| 系统缓存 | 双控配置高速缓存≥512GB，集群最大可支持24TB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
| 硬盘 | 配置≥18块3.84T NVMe SSD硬盘 |
| 扩展柜 | 支持2U25扩展柜 |
| 磁盘扩展 | 双控最大支持1400块企业级硬盘 |
| RAID级别 | 支持传统RAID和分布式RAID技术，且可以共存 |
|  | 支持两种热备技术，热备盘或者热备空间。且可以共存 |
|  | 支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能 |
| SSD管理 | 支持寿命预警，实时图形化显示在线SSD使用寿命 |
| 自动精简 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节，后续扩容无需额外购买许可，支持创建单卷≥256TB的容量 |
| 克隆 | 配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可。 |
| 快照 | 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可 |
| 卷备份 | 配置全容量许可卷备份功能，有效预防各种软故障的发生，无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可 |
| QoS | 配置存储QoS授权许可，支持单卷的IOPS、Bandwidth的限制设定 |
| 在线数据压缩 | 支持板载芯片在线压缩，压缩过程无损性能，提供官网截图证明 |
| 远程容灾复制 | 支持存储远程复制功能 |
|  | 支持与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制，包括远程复制和可在线迁移卷。 |
|  | 支持全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期和异步复制三种主流模式 |
|  | 支持3DC远程复制组网模式 |
| 存储双活 | 配置Active-Active模式双活架构，主机端的LUN多路径为全Active状态 |
|  | 同时支持基于IP链路的仲裁服务器和基于FC链路的外部仲裁存储，一个双活集群能支持不少于4个仲裁，从而保证双活集群始终有仲裁可用。 |
|  | 在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商高中端型号存储组成双活阵列，要求支持VMWare、Windows Server、MS Hyper-V和Oracle RAC等。 |
| 存储虚拟化 | ▲配置存储虚拟化功能，可以整合异构厂商的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；需提供相关证明材料。 |
|  | 接管异构存储厂商的空间后，可以把异构空间作为存储的RAID资源池，缓存对资源池生效且提供性能加速，并且资源池可以划分多个卷对主机提供存储服务 |
| 异构存储数据迁移 | 支持异构存储数据在线无缝迁移到本地存储上，提供安全高效的数据迁移服务 |
| 云备份 | 配置云备份特性，支持存储数据直接备份到公有云和私有云，无须单独配置备份软件 |
|  | 支持阿里云，Opesnstack等云厂商对接能力 |
| 操作系统 | Windows、Linux、VMware、UNIX (HP-UX、AIX、Solaris等) |
| 安装和服务 | 提供原厂家的项目管理、现场安装、配置及实施服务，设备原厂商提供配件五年7*24*4小时现场保修服务, 包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级；投标时提供针对本次项目的原厂商授权书和保修服务承诺函 |

PACS存储（1套）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 存储产品为软硬一体，由同一厂商生产制造，且软件和硬件均非OEM产品，非联合产品。拥有自主知识产权。 |
| 体系架构 | 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，无需专用管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能 |
| 存储服务 | ▲所投产品组成的集群可同时提供块存储、文件存储、对象以及HDFS存储服务，本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可, 方便灵活选择部署方式。需提供相关证明材料。 |
| 扩展性 | 存储集群支持扩展节点不小于5120节点，存储总容量空间可提供EB级 。需提供相关证明材料。 |
| 小文件聚合 | 所投产品支持全局聚合策略将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件 |
| 文件数目支持 | 所投产品单一目录支持1000万文件，文件系统支持千亿级文件 |
| 客户端支持 | 所投产品支持私有客户端，实现IO聚合功能，提升整体业务性能 |
| 回收站功能 | 所投产品支持文件回收站功能，文件删除后自动保存一段时间，在文件过期前可以找回被删除数据，在文件过期后数据自动删除 |
| 快速遍历 | 所投产品支持文件快速遍历，单目录10万个文件ls时间小于5秒，100万个文件ls小于1分钟 |
| 海量删除 | 所投产品支持海量快速删除功能，删除100万个文件在1s内返回 |
| 定时快照 | 所投产品支持定时快照功能可按策略生效，可支持分钟粒度的间隔策略，每日策略，每周策略，每月策略，且支持多种策略混合部署 |
| WORM技术 | 所投产品支持基于文件和目录的WORM功能，文件进入保护期后，文件只能被读取，不可进行修改，写入，删除等操作；保护期结束后，文件可修改，修改后重新进入新一轮的宽限期、保护期 |
| 分级存储 | 所投产品支持文件分级功能，可以创建文件写入策略和数据迁移策略 |
| 卷影拷贝 | 所投产品支持文件卷影拷贝功能，本地客户可以通过客户端直接查看卷影快照 |
| 数据冗余保护 | 所投产品支持数据副本和纠删码K+M方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式；纠删码最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，副本支持2~8副本 |
| 增强ACL | ▲所投产品配置权限管理支持读、写、执行、删除、可视五种权限，提供官方网站截图证明 |
| 重构性能 | 每TB 数据重构恢复时间≤15 分钟 |
| 数据重构QoS | 所投产品支持存储集群重构QoS，可设置不同的重构策略，调整故障重构的优先级 |
| 性能监控 | 所投产品支持存储卷性能监控，包括IOPS、带宽、时延、平均I/O大小等，管理界面可查看集群和存储池的IOPS/带宽，可查看大于等于7天的性能监控数据 |
| 基本配置 | 本次共配置≥11个存储节点（要求至少每个节点配置2颗CPU） |
|  | 每个节点配置≥256GB内存 |
|  | 每个节点配置≥2个480G SSD硬盘 |
|  | 集群共配置≥50个3.84TB SSD硬盘，≥12个1.92TB SSD硬盘, ≥60个10TB SATA硬盘。 |
|  | 每个存储节点配置≥2个双口万兆网卡（含模块） |
|  | 每个存储节点配置≥1个四口千兆网卡（电口） |
| 分布式存储万兆交换机 | 分布式存储集群需配套2台48口万兆交换机，为保证产品兼容性，要求与分布式存储同一品牌；单台配置≥48个1/10Gbps SFP+端口和固定6个40G QSFP+端口（单台配置≥48个万兆多模光模块，1根40G堆叠线缆），交换容量≥2.88Tbps，三层包转发率≥1200Mpps，5年质保服务 |
| 服务 | 原厂5年7×24×4小时质保服务。为保证设备的可靠性服务，提供原厂针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |

超融合服务器（8台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 超融合软件 | 为方便操作，提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端支持本地文件直接拖拽到虚拟机内部 |
|  | 超融合提供裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器开关机、安装镜像、打开控制台操作，可监控裸金属服务器电源、CPU、内存、硬盘等硬件信息 |
|  | 支持在线双向跨云迁移功能，在管理界面内将源站点的虚拟机不中断的迁移到目标站点平台内，跨云迁移的站点包括但不限于vSphere、投标品牌虚拟化平台等 |
|  | 超融合提供物交换机统一管理，超融合界面可设置物理交换机环路检测、端口速率、端口聚合等；查看交换机端口信号灯状态、VLAN ID、连接状态、速率等信息 |
|  | 超融合平台支持对接邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息 |
|  | ▲超融合支持同时运行虚拟机和容器，非虚拟机内部署容器模式；支持容器的生命周期管理，如创建、编辑、HA等，支持容器镜像管理。需提供相关证明材料。 |
|  | 超融合支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE协议对接超融合本地分布式存储池，支持通过ISCSI、iSER、NVMe over RoCE、FC、FC-NVMe协议对接外挂阵列存储资源池 |
|  | 为支持分布式存储全局RDMA互联，存储网络支持开启PFC无损网络协议，支持设置PFC优先级并配置优先信任模式 |
|  | 支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作 |
|  | 虚拟磁盘支持内核级I/O加速，将虚拟磁盘的I/O驱动从用户态迁移到内核态，且支持异步I/O加速功能，有效提升磁盘读写性能 |
|  | 超融合提供分布式SDN功能，SDN支持VLAN/VXLAN模式，同时支持SDN智能加速，卸载SDN网络的数据平面到硬件网卡，提升网络性能 |
|  | 支持物理网卡定位功能，平台发现网卡故障后，在管理界面直接点亮损坏网卡，方便运维人员到机房快速发现故障网卡设备 |
|  | 为节约公网IP地址，满足多个业务系统被互联网访问的场景需求，超融合提供端口映射NAPT技术，实现IP地址+端口的转换 |
|  | 支持分布式防火墙和路由，防火墙可根据源\目的IP和端口设置规则，支持TCP/UDP/ICMP等协议；路由器可关联业务子网进行通信，可配置NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信 |
|  | ▲提供无授权限制的备份功能，支持CBT模式备份，支持周期性备份；提供200个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻。需提供相关证明材料。 |
|  | 支持虚拟磁盘双活，可异构不同品牌存储与超融合建立双活存储池，当超融合存储损坏时，不影响业务连续性 |
|  | 支持虚拟机粒度的异地容灾，主站点发生灾难时，可迅速恢复业务，支持故障切换、重新保护、容灾演练、容灾监控大屏等功能 |
| 超融合一体机硬件 | 设备外形：硬件设备采用X86机架式2U机架式服务器，适用于通用机房环境，支持标准机柜。国产品牌且与投标超融合软件同一品牌，具备自主产品的研发、生产、售后能力，非OEM产品或联合品牌 |
|  | 处理器：配置≥两颗处理器；单颗处理器主频≥2.1GHz，核数≥24C; |
|  | 内存：最大配置32条 DDR4 内存，最大支持4TB，本次配置32条，单条64GB |
|  | 硬盘：支持20块LFF SAS/SATA热插拔硬盘，或支持≥39块SFF热插拔SAS/SATA/SSD硬盘。本次每节点配置≥2块7.68TB Nvme SSD硬盘，≥10块12TB SAS硬盘和2块480GB SSD硬盘 |
|  | IO扩展：最大支持≥13个PCIe 4.0（支持1个OCP3.0加1个RAID Mezz）；最大支持4个GPU（FHFL双宽）卡或8个GPU（FHFL单宽）卡。本次每节点配置≥3个双口万兆网卡（含多模光模块）和1个四口千兆网卡（电口） |
|  | 电源及外设：配置2冗余电源；机架安装导轨； |
|  | 管理：为满足超融合产品硬盘扩容及坏盘更换等场景，支持硬盘单盘上下电功能 |
|  | 维护：模块化免工具拆卸 |
| 超融合软件许可配置 | 每超融合节点配置2个物理CPU永久授权许可（包括计算虚拟化，存储虚拟化和网络虚拟化），一年原厂技术支持服务 |
| 服务 | 提供5年7×24×4小时硬件质保服务。为保证设备可靠性，提供原厂商授权函和售后服务承诺函。 |

超融合交换机（2台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 转发性能 | 最大交换容量≥96Tbps，最大包转发率≥2000Mpps |
| 硬件规格 | 电源1+1备份，风扇模块3+1备份 |
|  | CPU为国产自研芯片 |
|  | 支持前后、后前风道 |
| 端口配置要求 | 100GE 光接口≥6个，10GE光接口≥48个 |
| 二层功能 | 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 |
|  | 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现） |
|  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |
|  | 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项 |
| 三层功能 | 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |
|  | 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route |
|  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
|  | 支持IPv6 ND、PMTU发现 |
| MPLS | 支持MPLS |
| 可靠性 | 支持BFD3.3ms检测间隔 |
|  | 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP |
|  | 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备 |
| DC特性 | 支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性 |
|  | 支持VXLAN over IPv6 |
|  | 支持IPv6 VXLAN over IPv4 |
| 安全性 | 支持方式Ddos、arp攻击和ICMP攻击 |
|  | 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 |
|  | 支持802.1X认证 |
|  | 支持微分段（IPv4和IPv6） |
| 配置和维护 | ▲支持Telemetry，提供第三方测试报告 |
|  | 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert |
|  | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH |
|  | 支持缓存的微突发检测 |
|  | 支持SDN标准协议 |
| 流量分析 | 支持Netstream |
|  | 支持sFlow |
| 无损网络特性 | 支持ECN |
|  | 支持 RDMA 和 RoCE（RoCE v1 和 RoCE v2） |
|  | 支持PFC死锁预防 |
| 实配 | 单台实配：双电源，24个万兆多模模块，提供5年原厂质保。 |
| 服务 | 提供5年7×24×4小时硬件质保服务。为保证设备可靠性，提供原厂商授权函和售后服务承诺函。 |

负载均衡设备（2台）

| 指标 | 指标项 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构 | 专用的硬件平台 |  | 采用专用X86多核架构，必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备； |
|  | 知识产权 |  | 国产品牌，具备完整自主知识产权； |
| 性能规格要求 | 性能规格要求 |  | 四层整机吞吐≥36Gbps；四层并发连接数≥800万；四层新建连接数≥27万/秒；标准机架式设备。配置千兆电口≥6个，千兆光口4个，万兆光口≥2个。 |
| 功能要求 | 高可用性 |  | 支持主主（AA）、主备（AS）工作模式，IP地址可在设备间漂移，根据设备状态将流量牵引到主设备。支持包括半连接，全连接会话信息全状态同步，以保障业务不间断切换。 |
|  | 多合一功能集成 |  | 单一设备即可同时支持包括链路负载均衡、服务器负载均衡，全局负载，应用加速，智能DNS，单边加速、SSL VPN、IPSEC VPN等功能，无需额外购买相应授权。 |
|  | 链路负载均衡 |  | 支持轮询、加权轮询、最小连接数、加权最小连接数、源ip哈希、源ip+端口哈希、目的IP哈希、动态就近性、最小流量、最小延时、最小抖动、最小丢包率、带宽比例、带宽剩余率等链路负载均衡算法。 |
|  |  |  | 业务的带宽保障：在链路拥塞时，支持对指定业务分配优先级，高优先级的业务优先处理，可以实现对指定业务的带宽保证，链路空闲时，所有业务可以任意使用带宽，链路拥塞时，可保障指定业务使用带宽。 |
|  |  |  | 应用分类不少于20种，应用特征库支持在线升级。 |
|  | 服务器负载均衡 |  | 支持轮询、加权轮询、最小连接数、加权最小连接数、源ip哈希、源ip+端口哈希、目的IP哈希、最快响应、动态反馈、最小流量、加权最小流量、顺序优先、随机算法等服务器负载均衡算法。 |
|  |  |  | 支持基于ICMP、TCP、UDP、TCP HALF OPEN、FTP、HTTP、HTTPS、LDAP、POP3、Radius、SMTP、SNMP、IMAP、HTTP被动、TCP被动、ARP、ORACLE，MSSQL，MYSQL等协议的服务器健康检查。 |
|  | 应用系统加速 |  | 支持TCP连接复用、HTTP压缩、WEB缓存、智能终端加速等应用加速功能。 |
|  |  |  | ▲支持SPDY技术，通过HTTP协议的增强，实现数据流的多路复用、请求优先级及HTTP报头压缩技术，用以最小化延迟、提升网络速度、优化用户的网络使用体验。保障系统安全性的同时，实现业务加速效果。需要提供界面截图。 |
|  | 网络特性 |  | 支持IPV6/V4双栈，支持NAT66、NAT64、NAT46翻译技术。 |
|  |  |  | 支持SSL VPN 远程接入功能。 |
|  |  |  | 支持IPSEC VPN隧道模式，提供双边场景的安全防护。 |
|  | 安全功能 |  | 支持防HTTP-DDoS：使用动态脚本鉴别技术，区分是正常的浏览器还是代理攻击程序，有效防止CC类攻击； |
|  |  |  | ▲支持检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警，阻断等精确防御。需要提供界面截图 |
|  | 运维管理 |  | 支持手动、自动创建系统快照，可在系统异常时，快速恢复正常的系统版本及配置。 |
|  |  |  | 支持WEB调试、路由跟踪、自定义抓包等网络调试手段。 |
| 服务 |  | 提供5年7×24×4小时硬件质保服务。为保证设备可靠性，提供原厂商授权函和售后服务承诺函。 |  |  |

备份系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 对象适配 | 支持Caché/IRIS、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、DB2、Redis、MongoDB、达梦、Informix、HANA、人大金仓、TiDB、TDSQL for MySQL、RDS for MySQL、OceanBase等数据库容灾纳管，无须脚本编写和二次开发，开箱即用。 |
|  |  | 支持VEEAM、VMware、CDP、NBU、DBRA、英方、kubernetes、神马自动化平台、博云容器云平台、阿里云平台、TDSQL赤兔管理平台、OceanBase运维管理工具、F5等三方厂商的产品适配，无须脚本编写和二次开发，开箱即用。 |
|  |  | 针对产品未适配或者业务相关性较强的非标准化资产类型，系统内置通用适配模型，支持自定义资产类型、资产属性，支持自定义监控机制和切换机制，支持配置主从角色检查脚本、可用性监控脚本、详细监控脚本、切换前检查脚本、停止脚本、开启脚本、切换后检查脚本，支持脚本示例查看。 |
|  | 脚本库 | 支持对用户的灾备脚本进行统一的管理；支持Shell、powershell、python等脚本语言；内置IHS、IBM MQ、WAS、Tomcat等主流应用脚本。 |
|  | 预案体系 | ▲结合业务场景，支持针对桌面演练、容灾演练、灾难切换，通过图形化方式灵活编排切换流程；支持串行、并行、串并行组合等灵活编排方式；支持对编排库的统一管理。需提供相关证明材料。 |
|  |  | ▲支持对预案切换能力、接管能力、运行环境、编排完整度和预案文档等进行一键评估，内置Oracle、SQL Server、MySQL、DB2数据库切换评估和运行评估，并提供评估日志和评估建议，从而为数据备份、主备端数据切换提供预案和演练能力，提高数据备份无误差、主备端切换无丢失。 需提供相关证明材料。 |
|  |  | 提供灾备一体化大屏，全面展现容灾及备份的各项关键指标，实时监控备份任务、存储容量、容灾拓扑情况。 |
|  | 备份模式 | 支持自定义代理备份功能，可自适应感知前端应用主机，直接获取包含操作系统、应用、数据库等信息，实现快速数据备份。 |
|  |  | 支持永久增量备份技术，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。 |
|  | 无代理备份 | 支持主流虚拟化平台无代理备份，包括VMware、 Hyper-V、华三（H3C）、深信服（HCI）、Huawei FusionCompute、EVEREST、红帽（RHV/oVirt）、SmartX、OpenStack、ZStack云平台、青云QingCloud、云宏CNware、宝德Cloud等虚拟化平台的无代理备份，支持完全、块级增量等备份类型。无需在虚拟主机上安装任何客户端代理，直接通过访问Hypervisor层，实现虚拟主机整机备份 |
|  | 离线备份 | 支持主流磁带机、磁带库、虚拟带库设备，可自动识别STK/SONY/ADIC/IBM/HP/SPECTRA等主流品牌设备，将备份数据再次进行数据归档到磁带库或磁带机设备上，实现离线备份。 |
|  | 坏块检测 | 支持Oracle、SQL Server等主流数据库备份坏块检查、预警机制。数据库备份过程中，支持针对数据库数据文件逻辑和物理坏块的检测，支持将坏块日志信息告警通知。 |
|  | 细粒度恢复 | 支持细粒度恢复功能，无需进行整机恢复，即可快速找回主机内某单一文件或文件夹，提升恢复效率。 |
|  | 瞬时恢复 | 支持虚拟机同平台及跨平台瞬时恢复，可支持同时启动多个时间点数据副本瞬时恢复至同平台或异构平台上。 |
|  | 数据安全 | 支持提供自定义安全备份模式，可根据实际业务需求提供多种可选安全模式，将备份数据与生产网络完全隔离，形成不可被攻击的数据副本。可以有效防止备份数据被篡改、加密或恶意删除。 |
|  | 服务 | 提供5年7×24×4小时硬件质保服务。为保证设备可靠性，提供原厂商授权函和售后服务承诺函。 |

智慧病区（1套）

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液监测器 | 1、监测量程 0-2000 g 2、精度：a) ≤500g，＞0g，精度为±1g； b) ＞500g，≤2000g, 精度为±0.5% 3、自动校准 为简化医护人员的流程，支持充电过程中自动校准 4、监测方式 重力 5、支持无线充电 6、设备支持无线通讯：设备支持WiFi及蓝牙无线通讯模式 7、重量：≤110g (含电池）方便护士单手操作 8、支持自动识50/100/250/500/1000/2000g规格的玻璃瓶、塑料袋、塑料瓶包装 9、支持手动切换遮光袋模式，不影响系统使用性能 10、电源开关键：为保障设备电池寿命，设备须具备电源开关键 11、设备具备功能物理按键：具备电源开关键，功能键等，功能键应灵活可靠，支持单击、双击、短按、长按等操作需支持物理按键，满足每个环节不同的护士手动操作需要 12、使用环境：环境温度范围：﹢5℃﹢40℃：环境相对湿度：30%-75%； ▲13、支持语音播报/灯光提示； 内置三色灯珠，可实现闪烁、亮/灭等，内置喇叭，支持智能语音播报提醒，可指示当前状态；如播报塑料袋、塑料瓶、玻璃瓶等包装规格，开始输液、输液即将结束、电量低请及时充电等等，方便提示护士操作。需提供相关证明材料。 15、电源：聚合物电池：4.0V，1500mAh 16、连续使用时间 ≥60小时 17、功耗最大功耗≤3W | 50 | 台 |
| 2 | 物联网中枢 | 1、连接设备数 ≥8个输液监测器 2、WiFi 802.11 b/g/n 3、蓝牙 支持 4、通信方式：BLE私有协议 5、固件升级 Debug/无线升级 6、传输速率下行：1M bps 上行：1M bps 7、天线特性：全向天线 | 63 | 台 |
| 3 | 无线充电座 | 1、功能 与“输液监测器”配套使用，提供充电功能 2、充电数量：一个充电板同时充电数量≥10，方便快捷 3、充电方式 无线充电 4、使用设备 内置无线充电接收装置 5、单模块功率: 3.5W 6.适配器功率：80w 7.输入电压/电流: 12V-6A 8.充电电压/电流: 5V-0.5A 9.充电频率: 110-205 KHz 10.充电距离: 3~10mm | 7 | 台 |
| 4 | 适配器箱体 | 可支持≥6台充电系统的统一连接 | 4 | 个 |
| 5 | 床旁交互终端 | 1、处理器 ≥4核CPU， 主频≥2.0GHz 2、内存 RAM≥4GB，ROM≥32GB 显示屏 ≥10.1 英寸IPS屏，分辨率≥1280× 800 3、 触摸屏：G+G电容点触控，支持十点触控 4、光线调节 支持环境光感调节 5、按键 复位键，呼叫按键，息屏按键，增援按键 6、接口：USB/OTG接口Type C拓展；DC接口 PH/4pin,2pin供电；USB A 2.0；紧急报警按键接口；TTL串口；RJ45接口支持POE； 7、网络协议 IEEE 802.11a/ b/g/n/ac 8、网络频率范围 2.4/5GHz双频； 9、蓝牙协议 Bluetooth 4.1+LE+HS+EDR 10、网络安全 可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用 11、网络配置 可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及WIFI网络 12、操作系统 安卓系统11或以上 13、亮度≥250cd/㎡(typ) 14、NFC：高频13.56MHz，读写距离0-2cm支持非接触IC/ID卡，可通过RFID刷卡区进行刷卡识别操作，并且可以记录统计护士巡视查房的时间等 15、MIC拾音：支持 16、可视对讲/解除：支持在电子床头护理卡上患者或患者家属可以与护士站发起可视化视频对讲与呼叫解除，电子床头护理卡有延长线，同样可以发起可视化视频对讲； 17、呼叫手柄带功能按键，呼叫手柄带镶嵌底座可固定在病床或者床头墙壁，手柄线长度确保患者能触及到； 18、五年原厂质保。 | 128 | 台 |
| 6 | 护士站交互终端 | 1、处理器 ≥4核CPU，主频≥ 1.8GHZ 2、内存 RAM≥ 2GB，ROM≥16GB 3、显示屏 ≥21.5寸IPS屏 4、触摸屏 电容触控 5、网络协议 IEEE 802.11a/ b/g/n/ac 6、网络频率范围 2.4/5GHz双频； 7、网络安全 可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用 8、网络配置 可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及WIFI网络 9、操作系统 安卓系统7.1或以上 10、显示分辨率：≥1920×1080 11、显示亮度：≥300cd/m2 12、可视面积：≥477.6 mm(H)×269.1 mm(V) 13、摄像头：前置200W像素摄像头 14、接口：USB 2.0×2、TF卡槽*1、RJ45网口×1、电源接口 15、以太网：支持10/100Mbps自适应 16、NFC刷卡模块：支持（14443A/B)读卡 17、喇叭：≥8欧5瓦 18、听筒：圆形手柄听筒，支持免提对话 19、最大功耗：≤35W 20、安装方式：桌面摆放 | 4 | 台 |
| 7 | 病房交互终端 | 1、处理器 ≥ 4核CPU, 主频≥ 2.0GHZ及以上 2、内存 RAM≥2GB，ROM≥16GB 3、显示屏 ≥15.6 英寸 4、触摸屏 电容触控 5、网络协议 IEEE 802.11a/ b/g/n/ac 6、网络频率范围 2.4/5GHz双频； 7、接口 micro USB×1、TYPE-C×1、RS485×1、RJ45×1电源DCx1、GPIO通讯接口x1、TFx1; 8、网络安全 可绑定医院WLAN指定AP，确保设备院内医疗使用 9、网络配置 可通过扫描二维码，快捷配置动静态IP及WIFI网络 10、蓝牙协议： 蓝牙5.0 11、操作系统 安卓系统11以上 12、分辨率≥1920*1080 13、亮度：250cd/m2 14、可插拔式门灯：自带≥30色门灯，支持自定义编辑显示色，门灯提示本房间的护理级别与呼叫增援信息，支持插拔，满足多场景应用需求。 15、摄像头、麦克风：前置800万像素，内置麦克风，降噪防啸叫高清通话，支持医护人员在走廊忙碌时采用门口机与病床分机进行视频对讲 16、集成光感：内置光线传感器，可根据环境光线强度自动调节背光 17、刷卡器：内置RFID读写模块x1,支持ISO14443协议的非接触IC/ID卡，配合护士巡房刷卡记录信息。 18、电容式触摸功能按键：面板上有两个电容式触摸按键：增援，呼叫/处置键图标；下方带复位物理按键 19、供电方式：支持POE供电/支持12V1.5A电源供电 20、呼叫对讲：支持数字IP呼叫转移接听，可在病房门口机上接听病房分机发起的呼叫对讲，患者发起呼叫后，门口分机可以处理相应呼叫，包括“接听”“挂断”“忽略”三种处理方式，接听后与患者进行双工对讲。 21、呼叫联动：患者发起呼叫时，门口机界面弹窗根据患者呼叫类型、患者护理级别进行不用颜色的闪烁提醒；设备呼叫时胸牌状态灯闪烁和声音提醒，并显示呼叫床号信息，护士可以点击按钮，及时响应和处置呼叫请求；当有多个病床同时呼叫时，可循环显示多路呼叫信息；呼叫时门灯常亮；本病房呼叫时门灯显示绿色，其他病房门灯显示蓝色，本病房增援时门灯显示红色，其他病房显示蓝色 22、信息更新：展示房间号、床位号、患者姓名（隐去中间字）、责任医护人员照片等房间基础信息并自动更新。 23、按键功能：面板上触摸按键支持发起增援，同时也支持呼叫/处置；复位按键支持设备一键复位。 24、护士定位：支持通过刷卡或触摸按键操作方式进入护理模块，对应门牌上显示护理中，相应门牌灯会常亮，便于患者或家属可快速寻到护理人员 26、所投产品需提供国家强制性产品3C认证证书及节能认证证书。 27、所投产品主体材质具备支持抗菌、防霉，医用级消毒，有效降低院感风险，且抗菌菌种不少于四种。 | 63 | 台 |
| 8 | 走廊交互终端 | 1、28.6 LED双面屏设计，屏幕具备倾斜角度，方便人员查看信息 2、显示呼叫时显示呼叫的房间号、床号及呼叫类型。 1、 分辨率：≥1920×540（A/B面同） 2、 亮度：≥300cd/㎡(typ)(A/B面同) 3、 CPU：≥安卓四核 主频1.8GHz 4、 操作系统：Android 7.0及以上 5、 内存：≥2G；存储：≥16G 6、 网络：10/100M RJ45网口 7、 工作电压：DC12V供电，配适配器转接 8、 安装方式：支持病区走廊悬挂式安装； 9、 空闲状态时，可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 10、具备扬声器，支持对当前未处理的呼叫信息进行语音播报 11、支持显示≥2条呼叫信息，可根据使用方需求个性化设置 12、支持循环、滚动显示多个呼叫信息，增援呼叫和紧急呼叫时优先显示呼叫信息； 13、可针对不同的科室或区域实行插播不同的信息,具备自由分屏功能：可以设定多种区域有：视频区、滚动区域、背景区域、图片、文字等 | 8 | 台 |
| 9 | 生命体征采集一体机 | 1、功能模块 血氧仪、血压计、红外体温计、显示屏、触摸屏、电池、Wi-Fi、有线网络接口、USB 接口、护士呼叫/OTG 接口、电源接口、等电位接地端接口 2、工作模式 查房模式、点测模式 3、体征采集 支持血氧、脉率、血压和体温的常规体征测量；查房模式，支持自定义其他体征项的新建、修改和删除；查房模式，支持自定义其他体征值的录入； 4、测量范围 血压：0mmHg~300mmHg 5、血氧：0%~100% 6、脉搏：25bpm~300bpm 7、体温：34℃~42.2℃ 8、误差： 血压：±5mmHg 9、血氧：成人：70~100%，±2% 新生儿：70%~100%，±3% 10、脉搏：±2bpm 11、体温：±0.2℃（35.5℃~42℃）；±0.3℃（其他测量范围） | 16 | 台 |
| 10 | 55寸触控大屏 | 1、 显示屏尺寸：≥55英寸触摸屏，4K高清显示，零贴合工艺； 2、 物理分辨率：≥3840（H）×2160（V） 3、 触摸参数：高精度20点触摸框，3mm低触摸高度 4、 显示亮度：≥350cd/m2 5、 CPU：Amlogic T982 四核ARM Cortex-A55 主频1.9GHz及以上 6、 GPU：ARM Mali-G52 MP2； 7、 内存：≥4G；存储：≥32G 8、 操作系统：Android 11.0及以上 9、 无线模块：支持2.4G/5G双频wifi、蓝牙4.0 10、前置接口：HDMI IN*1、USB3.0*2、Touch USB*1、Type-C*1、按键/光感/遥控接收*1 11、喇叭：内置≥1.5W 喇叭 12、供电方式：AC220V 13、网络接口：RJ45，10M/100M带宽 14、触摸方式：红外触摸 15、安装方式：支持壁挂式安装 | 4 | 台 |
| 11 | 交互平台信息展示子系统 | - 具有自主知识产权，具有智慧护理信息交互日志白板系统相关软著。 - 2、 病区动态:各个场景中，允许用户随意组合多个信息面板，场景中，允许用户切割其位置、大小面板显示内容信息可以根据情况删减及调整显示位置等。 3、 患者一栏表:展示患者的床号、姓名、年龄、护理级别、吸氧计时等，同时对患者姓名有脱敏处理，很好的保护患者隐私；点击床号可进入患者详细界面，展示患者姓名、年龄、护理内容、诊断、主治医生、入院时间等； 4、 护理一栏表:实时了解病区的概况，展现常规护理内容，如测血压、床边血糖、心电监护、氧气吸入、防压疮、出入量、雾化吸入等，根据医嘱执行的情况，提供护士人员与责任病床护理项目的对应关系视图，方便护士人员快速查阅； 5、 护理项自定义:支持界面自定义护理项目调整显示，可根据不同病区不同的关注点选择重点事项进行保存，界面自定义设置，展示需要的护理项目，同时支持将重点护理项目推送床头卡进行显示 6、 重点提示栏:显示病人总数、今日入院、今日出院、危重病人、今日手术患者、明日手术患者、迁床患者等，显示医院标识与名称、病区名称、时间日期，有固定的病区概览的展示，页面切换不消失。 7、 责任分工:展示当天值班护士与所负责床号信息，同时可以直接在大屏上手动进行调整。 8、 任务清单:任务列表：根据his医嘱及护理项目生成护理任务，比如病区内各时间点需测量的体征的任务，抽血任务，输液任务等；任务推送：可以将患者对应的护理任务，宣教推送的患者微信端。任务提醒：过时未执行护理任务提醒；当前待执行任务提醒；未来待执行任务；任务确认：可以看到患者任务完成情况。 9、 手术进程：支持显示当前手术患者的基本信息；支持显示近期手术安排;支持手动修改手术间、手术台号；支持按天查询手术排期信息 10、重点项目统计:展示病区的状况，针对重点数据，如总床位数、患者总数，病危、出院、入院、迁床、手术，患者各护理级别等进行人员数量统计。 11、消息通知:展示病区发布的消息通知如：会议通过、工作安排等，医护人员可在后台进行消息通知的编辑发布。 12、病区排班:展示病区医护人员一周的排班如：护士姓名、管理床号、时间日期、班次。排班数据支持对接第三方厂家排班系统，同时支持护士在后台进行排班数据的维护。 13、交班管理：根据班次显示患者的基本信息、诊断信息、护理信息等；展示患者的生命体征；当前患者的护理信息；当前患者的检查报告；对异常检查检验报告用鲜明颜色标识，可引用交接患者的重要信息，减少书写工作量生成交接记录本。可以查看历史的交接记录，支持通过患者标记筛选患者类型。支持自定义患者标记 14、危急值提醒项：显示病区患者的危急值信息；新的危急值信息即时消息提醒。 15、资源效率数据统计：实时显示病区的床位资源使用情况和执业医护人员在岗情况。 16、输液监控：支持和输液系统对接，实时显示输液进度，对输液速度异常、即将结束的输液、结束的输液床位进行声图文提示. | 1 | 套 |
| 12 | 交互平台床位管理子系统 | 1、 病床一览:支持展示病区床位状态如：已入住，未入住；针对已入住病床显示患者详细信息，未入住的病床进行颜色区别处理，方便医护人员快速安排病房。 2、可对患者的敏感信息进行部分或全部内容的屏蔽，确保患者的隐私：姓名(第2汉字用*替换)、(图标化显示)根据护理规范显示患者的病情信息。 3、卡片式列表，显示病房病床的布局情况，可供护理人员了解床位的使用情况 4、患者主要信息，床位号（放大，清晰化）、患者姓名、住院号 5、支持进行床位预约，提高空床利用率 | 1 | 套 |
| 13 | 全闭环智能输液管理移动端子系统 | 1、支持多路输液监测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 2、支持24小时连续输液检测，并实时显示各路输液的剩余液量和滴速以及剩余时间。 3、对接医嘱，可自动适配避光药物的附加物，提高智能化。 4、可手动结束当前输液的监控，以响应输液中途停止，或只输半瓶等不需要输液提醒的临床特殊情况。 5、支持输液监测器剩余电量可人为设置提醒，方便护士及时充电； 6、支持输液结束报警提醒，提供输液结束、异常状态及时提醒功能，可联动呼叫系统响应。 7、支持输液设备管理，移动端可智能管理所有的输液监测器，扫码快速绑定或解绑，满足更换监测器等输液场景。 8、支持网关设备管理，设备在线监测，自动监测设备的在线和离线状态。 8、PDA快捷绑定设置：兼容院内PDA版本，实现扫码快捷绑定换床功能。 9、支持输液量统计：可按月、周、日、时进行输液总量（ml）和输液袋/瓶数统计； 10、支持应用设置权限管理，支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。 | 1 | 套 |
| 14 | 全闭环智能输液管理PC端子系统 | 1、输液状态显示：支持对接系统实时显示本病区进行输液监测的床位患者的输液状态。显示：剩余液量、预计剩余输液时间、滴速、床号、输液容器规格液量；患者姓名、性别、年龄、住院号、入院日期等 2、智能提醒支持输液结束提示：输液即将结束床号、余量等图文交互显示 3、余液量提示：系统支持剩余液量低于预设的警戒值报警 4、滴速提示：系统支持滴速设定值报警设置，支持滴速异常（过快或过慢）提示功能 5、低电提示：系统支持设备低电量低于预设的警戒值报警提示功能 6、异常提示：网络连接/断开提醒、晃动警告、药品被取走/放回提醒 7、提示方式：系统支持以声、光、图文等方式提供报警服务，支持消息列表、页面图标提示、输液结束声音播报等提示功能。 8、PDA移动提示：支持对接PDA实现输液状态移动监控，展示剩余液量，超出预警范围智能提醒，方便医护人员及时进行处理，保障患者输液安全， 9、报警联动提示 系统支持与呼叫对讲设备、胸牌终端等对接，实现报警联动提示，当输液结束时，胸牌状态灯闪烁并伴随着声音提醒，护士可以点击“确认”按钮，及时响应和处置 10、输液监测器管理支持查看监测器设备信息（设备编号，所属病区，绑定床号，患者名字，住院号，在线状态，硬件版本，软件版本）；支持按“在线/离线/低电量”过滤输液监测器列表。 11、病区管理设置：系统中添加、删除、编辑医院科室名称、病区、病区编码，并对病区和护士长、护士的用户管理权限做关联匹配 12、床位管理设置：根据医院HIS/ESB床位编号规则，按照科室建立对应的床位编号。支持不同形式的加床编号规则 床位绑定设置支持平台配置完成输液监测器和床位的绑定。 13、输液规则参数设置：支持判断规格的重量误差范围设置。 14、支持手动切换包装规格顺序设置 、输液结束报警阈值设置、输液初始重量判断值设置、输液监控数据更新周期设置 15、输液参数设置 刷新频率设置：支持设置输液报警终端的刷新状态频率，输液监控数据更新周期 16、消息通知设置：输液开始、输液结束、输液中断、低电量等消息的外部接口推送功能 17、药品取走超时设置：药品取走超时流程管理，输液发生中途药品取走的情况后，在可设定的时间内后台自动输液结束本次输液的监管状态。 18、药品管理：支持医院常用的输液药品信息进行维护 19、输液记录：支持查看某床位的输液详情。输液详情包括床号、姓名、住院号、输液开始时间、输液计时、输液进度、剩余液量、输液规格、输液医嘱信息等 20、支持设备管理，设备离线显示。 21、系统设置：支持应用设置权限管理，支持对应用设置的权限管理，有权限的人，才能进入应用设置页面进行相应操作，保证系统安全。 | 1 | 套 |
| 15 | 床旁交互端子系统 | 1. 信息展示：支持展示床号、患者姓名、住院号、性别、年龄、诊断（支持隐藏）、护理等级、入院时间、主管医生、责任护士、护士长等基本信息、饮食类型、过敏史、隔离标识、患重点护理项目、饮食类型以及跌倒、压疮、管路滑脱、静脉血栓等各种风险预警信息，可通过字体、颜色对重要信息针对性设置，采用文字与图标相结合的设计方式 2. 展示患者一周内体温、脉搏/心率、血压、呼吸、血糖等生命体征信息，并用折线图展示变化情况，方便医护人员在查房时查阅，查阅时需要医护人员刷智能胸卡进行身份认证进行操作的授权。 3. 信息查询：可实现住院患者，在电子床头屏上，查询检查项目、检查注意事项、检查时间、检查地点、查询当前检查项目排队情况等，在医院上线影像、超声、内镜、心电图等预约的前提下，病区系统支持与影像、超声、内镜、心电图等预约系统对接，实现床头在线预约所需检查项目 3. 展示患者在住院期间产生的费用清单、费用余额、医保情况、医保比例的查询，并对欠费的患者有明显的提醒，可形成缴费二维码，实现床头扫码对接系统进行缴费， 4. 展示患者所服用药物名称、药剂、用药方法、频次； 5. 提供医院或病区科室的介绍； 6. 提供病区科室住院需知、注意事项、健康知识等宣教信息查询，支持图文、视频模块显示，并且对于文字内容，提供语音朗读功能； 7、 消息提醒：支持消息、语音及弹窗提醒，具备自动提醒与手动推送两种形式，自动提醒支持欠费、服药、手术、检查、检验提醒及信息变更等提醒； 8、 报警联动：支持设备呼叫时胸牌状态灯闪烁和声音提醒，并显示呼叫床号信息，护士可以点击按钮，及时响应和处置呼叫请求。 9、 护理记录：护士完成护理任务后，使用床头分机记录重点护理项，支持填写与模板快速填入，系统预置护理记录的各类填写模板，方便护士快速书写护理记录 10、医疗计算器：支持内置医疗计算器：支持护理计时、吸氧计时、输液监控计时显示功能。 11、护士定位：通过刷卡或点击床头卡上护理中，门口机上同步显示“护理中”，后台记录定位时间和地点，便于患者或家属可快速寻到护理人员 12、智能宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，内容全面支持文字、图片、音频、视频、PDF 文档等形式，方便患者查看。 13、支持呼叫增援，实现呼叫联动，快速响应患者需求。 | 1 | 套 |
| 16 | 病房交互端子系统 | 1、信息展示：支持显示病房概览、床位情况、责任医生、责任护士、主治医师、科主任、护士长等信息；支持图文、音频、视频等形式展示诸如病区简介等宣教文章 2、护士定位：支持通过刷卡或触摸按键操作方式进入护理模块，对应门牌上显示护理中，相应门牌灯会常亮，便于患者或家属可快速寻到护理人员。 3、界面及样式显示：显示基础呼叫、紧急呼叫、增援呼叫等不同呼叫信息，可个性化设置门灯显示颜色和闪烁方式，展示界面可根据呼叫对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色，支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示多张信息界面，可手动切换查看，支持设置待机默认界面。 4、远程控制：设备支持远程管理、包括定时开关机远程控制音量，支持远程安装软件、更新、删除，同时设备支持来电自动进入工作状态。 5、信息提示：支持信息提示，并于及时响应。 | 1 | 套 |
| 17 | 护士站交互端子系统 | 1、呼叫对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询。 2、信息展示：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息。 3、一键广播：可支持广播功能，常用广播录制成模板，选择即广播，临时广播录制发送，方便进行各种宣教操作 4、支持呼叫通话功能，可显示多路床头分机呼叫的同时记忆保持，并在医护分机待机、通话、广播状态下，床头分机均能正常呼入。 5、支持显示当前病区的历史呼叫记录，包括呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等 6、病区托管：支持将本机所管理的床位分机托管给其它病区主机接听对讲 7、故障检修：具有线路检修、故障报警、工作日志记录功能 8、未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要，一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 | 1 | 套 |
| 18 | 其他交互端子系统 | 1、支持卫生间一键报警联动、 2、支持显示≥2条呼叫信息，可根据使用方需求个性化设置 3、支持循环、滚动显示多个呼叫信息，增援呼叫和紧急呼叫时优先显示呼叫信息； 4、可针对不同的科室或区域实行插播不同的信息,具备自由分屏功能：可以设定多种区域有：视频区、滚动区域、背景区域、图片、文字等 5、支持进行业务设置、权限管理，对相关业务设置的权限管理，有权限的人可进行相关系统操作。 | 1 | 套 |
| 19 | 生命体征智能采集移动端子系统 | 1、体征采集：支持血氧、脉率、血压和体温的常规体征测量；查房模式，支持自定义其他体征项的新建、修改和删除；查房模式，支持自定义其他体征值的录入； 2、支持问诊录入尿量、大便次数、疼痛、心率、吸氧、瞳孔、神志、管路、过敏史等180项体征记录，可根据不同科室带不同需求定制化服务。 3.至少可储存1000个病人历史数据，可回顾或下载。设备支持查看当前患者历史测量的各体征值 4、体温计二维码：测量结果、测量时间、测温时长、温度平衡四个参数可自动形成二维码 5、直接进行系统设置 | 1 | 套 |
| 20 | 生命体征采集电脑端子系统 | 1、登录方式：工号/ID号+密码登录，同一工号出现两个及以上科室的情况，可以选择科室登录 2.离线重传功能：断点续传功能，至少支持离线重传最近 48 小时内的体征数据 3.患者信息获取：患者信息列表实时同步his，出、入院病人信息同步，最大延迟不能超过30秒 4.体征医嘱执行：能够获取HIS系统体征医嘱信息，提示测量项目、频次、时间以及医嘱执行状态 5.体征护理规范执行：能够按照医院生命体征护理规范编制体征测量计划。如：发热患者测量体温4次/天、手术前后测量患者体征规则等等 6.体征数据上传：能够将体征数据写入体温单、护理记录单、血糖记录单等各种电子护理文书 7.护理表单功能：提供体温单、护理记录单、血糖记录单展示 8.体征趋势图：提供24小时动态血压趋势图、呼吸氧合图、体温趋势图、血糖趋势图、心率脉搏趋势图等供临床分析使用。 | 1 | 套 |

数字化手术室（1套）

| 类别 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字化手术室终端应用子系统 | 支持患者转入、患者病情摘要、手术视频与患者病历显示、手术直播与转播、语音识别控制、患者手术档案记录、信息系统与医疗设备集成、系统设置，一年原厂质保 | 1 | 套 |
| 手术远程指导及观摩子系统 | 支持手术教学与观摩、学术会议讨论、会议控制管理、跨平台支持、系统设置，一年原厂质保 | 1 | 套 |
| 患者手术档案管理子系统 | 支持档案查询、手术档案回顾，一年原厂质保 | 1 | 套 |
| 数字化手术室基础服务子系统 | 支持手术间管理、用户管理、字典配置，一年原厂质保 | 1 | 套 |
| 数字化手术室中央监控子系统 | 支持集中监控管理、自动关联患者与存储、手术过程回顾，一年原厂质保 | 1 | 套 |
| 全高清手术中央集中控制系统 | 视频处理能力支持多媒体框架协议，包括但不仅限于Webrtc及 SIP（H.264、 H.265）、ACC； 支持不低于9路视频分屏显示； 支持调节分辨率、视频帧率、屏宽比； 支持多种网络传输协议，包括但不仅限于IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP，支持多种音视频编解码协议，包括但不仅限于G.711a/u、G.722、G.722.1； 支持设置网络接口 64 Kbps 至 64 Mbps 会议数据速率 支持接口类型：GE，RJ45； 5年原厂质保 | 1 | 台 |
| 全高清手术一体化集成控制终端 | 视频处理能力支持多媒体框架协议，包括但不仅限于Webrtc 及 SIP（H.264、 H.265）、ACC； 支持多种网络传输协议，包括但不仅限于IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP，支持多种音视频编解码协议，包括但不仅限于G.711a/u、G.722、G.722.1； 支持调节分辨率、视频帧率、屏宽比； 兼容市面上主流视频信号采集品牌，能够满足院内系统接口类型，包括但不仅限于DVI、HDMI、SDI/HD-SDI； 需具有不低于4路视频输入和输出接口；支持不低于9路视频分屏显示； 5年原厂质保 | 1 | 台 |
| 4K术野高清摄像机 | 4K 医用摄像机。传感器类型：背照式 CMOS，有效像素不低于 800 万，支持3840*2160@30fps 、3840*2160@25fps、1920*1080@60fps、1920*1080@50fps 等多种输出格式；（水平）×2160（垂直），水平分辨率≥1800 电视线，增益 0 到39dB，快门速度 1 到 1/10000。镜头：不低于20倍光学变焦图像防抖采用光学和电子（混合）模式，支持≥100mm 处图像聚焦清晰。镜头结构：内置非球面镜片可减少失真及色差，拍摄性能：可拍摄 30p3840x2160 分辨率。（水平）×2160（垂直），水平分辨率≥1800 电视线，增益 0 到39dB，快门速度 1到 1/10000。不低于20倍光学变焦图像防抖采用光学和电子（混合）模式，支持≥100mm 处图像聚焦清晰。镜头结构：内置非球面镜片可减少失真及色差，拍摄性能：可拍摄 30p3840x2160 分辨率。视频接口支持类型：输出接口支持 HDMI 1.4b(A 型)(x1)(4k，高清，标清)，3G SDI(x1)(兼容 SMPTE 292/424)，输入/输出接口支持 RS-232C(x1)(D-sub 9 芯)等规格； 5年原厂质保 | 2 | 台 |
| 全景摄像机 | 支持不低于 2560x1440@25fps高清画面输出支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低 帧 率 和 码 率 ， 达 到 节 省 存 储 空 间 的 效 果 支 持 超 低 照 度 ， 0.005Lux/F1.6( 彩 色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 支持 20 倍光学变倍，16 倍数字变焦采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 20m 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 支持不低于 350°水平旋转，垂直方向 0-90°支持 300 个预置位支持定时抓图与事件抓图功能支持区域曝光与区域聚焦功能支持 POE （802.3af）供电； 5年原厂质保 | 2 | 台 |
| 多功能触控一体机 | All in one一体机； 27吋操控触摸屏，TFT-LCD模组，分辨率不低于1920x1080，电容式多点触摸; 专业医用硅胶鼠标、IP65防尘防水； 5年原厂质保 | 2 | 台 |
| 4K医用多功能显示屏 | 55寸医用多功能显示屏，支持DICOM 灰阶曲线，支持Gamma1.8/2.0/2.2/2.4，进口液晶面板，表面防眩光处理，支持3840*2160分辨率； 采集分辨率支持：3840×2160，并向下兼容1080P/1080I/720P/UGA/WXGA/XGA/4CI/D1/CIF等各类高清/标清视频信号； 医用显示器的物理灰度≥10bit，具备功能键一键切换，满足电子阅片需求； 5年原厂质保 | 2 | 台 |
| 4K医用术野显示屏 | 屏幕尺寸：≥27 英寸，支持 IPS-PRO 技术分辨率：3840×2160 支持彩色：≥10.7 亿像素大小：0.155 mm 对比度：≥1000:1 亮度：≥750 cd/m2 视角：≥178°响应时间：≤14ms 医疗设备曲线：内置 GAMMA1.8，2.0，2.2，2.3，2.4，DICOM，支持 DICOM3.14标准，触摸按键：隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命；显示模式：支持全屏，PIP，Side by side三种显示模式，支持窗口独立控制技术，支持色温，GAMMA 随意切换，支持窗口自适应技术； 5年原厂质保 | 2 | 台 |
| 手术间耳麦 | 连接桌面固定电话，超清晰音质和安全的声级，在耳麦和基座之间加密。柔软舒适的耳垫；超强降噪麦克风；DECT 无线技术。理论通话时长≥ 12 小时。可以选择的自动休眠模式； 5年原厂质保 | 4 | 台 |
| HDMI 光纤信号延长器 | 长距离的 HDMI 信号无压缩传输；使用 2 芯单/多模光纤 LC 接口，单模（G652.D）最远传输距离 1500 米；多模（OM2）最远传输距离 500 米；金属合金外壳设计，散热性能好；纯光纤设计，无 RFI/EMI，真正的电气隔离；发射端能读取显示设备的EDID 高支持 4K@60Hz(4:4:4)； 5年原厂质保 | 6 | 根 |
| 同轴双悬臂 | 配备专业弹簧臂，移动轻巧，定位稳定，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要；同轴双水平臂悬臂，其中一支悬吊高清摄像系统，另外一支悬挂术野显示屏；配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节；主体材料均采用高强度型材，保证强度要求；表面处理采用静电喷涂 最大臂展：不小于1700mm 弹簧臂活动范围：向上 40 度，向下 40 度； 向左150度，向右150度； 承重：不低于10KG； 5年原厂质保 | 2 | 根 |

系统软件配置要求

SQL SERVER数据库软件（1套）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| ▲版本 | 中文企业版 最终用户授权信息为：“上海中医药大学附属曙光医院” 授权模式必须是批量式授权许可，非OEM/COEM版，官方可查询 产品许可可降级使用，产品生命周期不与硬件绑定 含1年原厂质保 |
| 总体要求 | 适合联机交易处理（OLTP）大型的关系型数据库； 适合联机分析处理(OLAP)的大型多维分析应用； 端到端、自助式的商业智能解决方案； 必须是当前成熟技术的数据库产品，并符合未来数据库技术的发展潮流； 提供基于公有云和私有云的数据库服务； 提供机器学习及高级分析能力 |
| 成熟性要求 | 应支持当前主流的数据库技术标准，如：ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92、ANSI/ISO SQL99、ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC，XQuery等； 必须支持多语种，至少支持英文、中文、日文、法文、德文。完全支持中文国家标准的中文字符的存储处理，必须完全支持如Unicode，GB18030等常用字符集； 支持对象数据库或多媒体的存储管理，在Gartner评测报告中位于领先地位 |
| 高效性要求 | 应支持存储过程、触发器、表值函数等机制； 应支持索引、多维数据索引和星型连接等技术，提供快速的即席查询处理能力； 支持索引筛选机制； 应支持超大规模并发连接用户，内置连接管理器； 提供数据表分区的功能。 |
| 高可用要求 | 应支持7x24不间断的运行处理； 支持实例、数据库等不同级别的高可用要求；如使用故障转移群集，镜像等技术； 支持读写分离的负载均衡； 应提供软件容错机制，具有高度的数据可靠性、容错能力、完整性和有效性； 支持在线的补丁升级； 应支持磁盘阵列、多CPU系统；透明的应用程序容错等； 应支持联机备份和恢复以及跨平台恢复；支持第三方备份解决方案集成； 支持灵活的数据备份/恢复功能； 提供数据库快照功能。 |
| 安全性要求 | 应达到NCSC的C2级安全标准； 应支持行/表/页等不同级别的锁机制，有良好的死锁处理机制，以及阶段提交机制，以保证数据的完整性和一致性； 支持代码模块签名； 应支持数据库加密、数据传输通道加密等保密机制； 应支持随意存取控制、身份识别、角色划分、追踪审核等安全机制； 数据库审核机制可基于C2标准制定审核策略 根据权威机构（如NIST）公布的安全数据，产品的安全漏洞应是最少的 |
| 开放性要求 | 应支持主流厂商的硬件平台； 应支持常用的网络通信协议，如TCP/IP； 支持32位、64位环境； 应支持异种平台上同种数据库的良好互联，实现对大型异种数据库的透明访问和复制； 支持多种文本数据和数据库的交互，如文本文件、XML等； 应支持易用并具有广泛适应性的开发语言和工具，如.net、JAVA应用工具等 支持当前流行的应用拓扑结构，如终端／服务器、招标人机／服务器、浏览器／应用服务器／数据库服务器处理模式等； 提供与数据库集成应用开发语言，如LINQ； 支持XML数据的灵活处理与存储，支持Xquery等方式对XML数据进行处理，帮助应用系统的开发人员快速构建支持灵活的XML数据访问的应用； 支持虚拟化环境的部署和管理； 支持图形界面建立数据库自动维护计划； 集成数据库邮件功能 |
| 可扩展性 | 应能应对不同规模的数据量和业务量，支持大量用户(100个以上)同时访问数据库，可根据业务负载的变化灵活的调整参数 具备数据库的横向和纵向扩展能力，如硬件的在线升级，数据库横向扩展； 支持分区功能； 支持分布式远程非结构化数据存储与访问 |
| 可移植性 | 应支持与异种数据库之间数据的平滑迁移； 提供工具支持异构数据库之间迁移和和迁移前的分析； 应支持应用系统到异种数据库平台上的平滑移植，提供数据和应用移植的图形化集成工具 |
| 易管理性 | 应提供统一图形界面的管理，能简易的实现对数据库的管理功能； 应提供对数据库用户操作进行审核的功能，如审计对数据的修改，用户的登录等，能够有效的监控数据库避免违规操作； 应支持数据库的联机维护功能； 应提供良好的数据库跟踪和性能调整工具； 应提供良好的对应用程序的性能分析工具，支持具有成熟的基于成本的优化机制技术； 提供数据库管理的API接口，支持用户定制数据库管理功能； 提供主数据管理服务功能； 支持数据库、数据文件级别的高级存储管理功能，能够支持数据库、数据文件等对象的存储自动化管理功能。能够实现，存储的自动增长、与收缩，无须用户干预； 数据库系统应具备支持DBA日常工作的自动化执行机制，具备自动收集统计信息、自动执行表重组等功能； 可支持在同一台计算机上安装多个数据库系统版本和修补包，支持多种数据库版本与级别的并存； 支持多节点集群方式下的数据库系统在线升级,而无需对服务器停机； 支持多服务器管理机制，提供多服务器群组管理工具，以保证在多数据库环境下管理和配置的高效率；支持在数据库配置时，单节点配置，多节点同时部署； 支持同构数据库的分布式联合访问，以实现多数据库的统一访问； 提供图形化数据库监控、调优工具 |
| 易开发要求 | 提供统一的图形化开发工具； 数据库提供PowerShell程序, 编写Shell脚本； 开发环境与主流开发工具集成，如Visual Studio； 支持数据库项目开发的代码管理、版本管理； 支持空间数据类型，并提供空间数据的处理、运算能力 支持ADO.Net 实体框架模型； 支持第三方地图解决方案，如Bing地图； 支持层级ID功能； 支持筛选索引 |
| 数据仓库和BI支持 | 提供OLAP多维数据库支持能力；支持全部三种OLAP模式:MOLAP,ROLAP,HOLAP； 支持OLAP的预定义缓存，预先缓存查询频繁的数据； 支持OLAP数据库的分布式分区； 支持内置数据挖掘功能,并提供针对Excel的数据挖掘插件； 支持数据挖掘工具与主流用户办公平台集成，如Office Excel； 支持数据压缩和备份压缩机制； 支持列存储技术 支持高效率的数据加载； 提供可视化的报表创建工具； 数据分析提供与主流用户办公平台集成，如Office Excel； 支持实时数据分析和实时事件流处理技术（CEP技术），并能将实时数据处理与BI分析系统集成，展现实时数据分析结果； 提供自服务分析工具，让用户能在多种客户端（如IE浏览器）自助进行数据分析和报表制作； 支持多种报表展现形式，如柱状图、饼状图、仪表盘、动画播放、地图报表等； 支持内存数据分析技术，以提高数据访问效率。 提供高性能的ETL功能，且ETL可以在图形化界面中通过组件拖拽的方式开发 通过图形化的工具，借助知识库提供数据清洗、数据匹配的功能 通过Web页面提供主数据管理的功能 提供捕获变更数据的功能 支持移动端报表展现，并提供ios，安卓，Windows Phone平台的移动报表APP |
| 大数据及高级分析 | 支持通过T-SQL语句联合查询数据库和Hadoop中的数据 提供R语言支持，并可将R语言封装到存储过程中进行调用 可通过R语言开发工具直接访问数据库，并将R语言的计算压力下沉到数据库中并行计算 |
| 云计算 | 支持将数据联机扩展至云端存储，且对应用程序完全透明 高可用架构可以将云端扩展为容灾站点 |
| 内存数据库 | 支持数据库表以混合模式存放在内存和硬盘，可灵活调整和定义数据库中哪些表放在内存； 分区索引全部存在于内存中； 提供优化的业务逻辑处理能力，只在DLL进入点触发进程； 核心引擎采用无锁算法，无闩锁和自旋锁机制； 集成OLTP和OLAP的应用，集成高可用和备份/恢复功能； 提供与原有的非内存式数据库提供相同的管理工具和数据库应用开发体验； 提供完整的ACID支持； |

ORACLE数据库软件（1套）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 数据库软件 | 数据库企业版Fulluse全权授权使用许可 最终用户授权信息为：“上海中医药大学附属曙光医院”,官方可查询 数量2Prcessor, 提供数据库原厂一年质保，交付时提供SI服务编号以便向数据库原厂获得技术支持服务，此授权具有永久使用权 |
| 基本功能 | 支持事务的多版本读一致性与回滚段机制。 DML操作只能有行级锁，任何情况下不允许有锁定过多资源的锁升级，以降低死锁的可能性，若出现死锁，能自动解锁。 多个用户操作同一条记录时，任何情况下读、写互不影响，并且不能有读取其他用户未提交数据的脏读。 支持对非结构化数据采用统一数据类型进行管理，可以应用统一的管理策略如智能压缩、透明加密等功能。 支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、行级的回滚技术。 对数据库伸缩性的支持具有从单服务器到多服务器的扩充能力，支持基于共享存储的真正应用集群系统。 支持数据分区优化的大数据量处理功能；要求支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔、外部表、混合表等多种表分区方式；支持分区向导功能。 具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可以在秒级别将整个数据库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 支持存储关系型数据和对象型数据。 支持多租户架构，可以通过统一的计算资源规划管理技术完成各个租户（子数据库）间的硬件资源管理，租户数据库支持拔出/插入、克隆、创建、删除等操作；支持机器间的拔出/插入操作，可以跨不同操作系统、芯片组或字节序的拔出/插入；支持以拔出/插入的方式打补丁。 支持行存储和列存储的两种存储格式来提高OLTP系统中的报表性能。 支持主流的网络协议，如：TCP/IP、IPX/SPX、NETbios 及混合协议。 支持同构、异构数据源的访问，包括文件数据源；可与异构数据库互相复制。 支持存储过程、触发器。触发器支持语句执行前、执行后和可替换型三种方式。支持行级触发器。触发器的触发操作和事件包括DML、DDL、数据库启停、错误信息、登录/注销。 支持在一台主机的浏览器界面中统一管理不同平台的多个数据库。 能够将原有异种数据库向本数据库无损失移植。 内嵌支持存储、管理、查询和提取半结构化的数据，如XML文档，支持XML数据类型，直接把XML存储于数据库中。 支持不依赖于第三方软件和存储的异地双机和多机热备。 支持大规模数据加载和更新，数据库的数据文件能跨平台互相交换。 支持用户对数据库进行内存管理，例如将用户指定的数据库对象常驻内存。支持SSD作为数据库的二级缓存。 具有多个数据库共享一套硬件资源和后台进程的能力，具有将多个数据库作为一个进行集中管理的能力，并保留独立数据库的数据隔离和资源优先级的技术特性。 支持数据生命周期管理，可以通过热图跟踪对表、分区和各个数据块的访问，从而深入了解应用程序和最终用户访问数据的情况。 在分区表使用中，支持异步全局索引的维护，支持部分全局和本地索引，并且支持相同字段上的多重索引。 支持临时UNDO段。 支持将多套数据库做为一套数据库进行备份；支持物理数据库备份文件在表级做数据恢复。 |
| 成熟度 | 支持当前最流行的数据库技术标准。 完全支持中文国家标准中文字符的存储处理，支持UNICODE通用编码格式。 支持ANSI/ISO SQL:2003标准。 数据库厂商能够提供集群文件系统，可用于数据库文件和操作系统文件的统一管理。 |
| 高效性参数 | 支持多核CPU与 SMP处理器。 支持大到EB级数据量的存储管理。 提供并发控制机制, 支持数据库多版本读写一致性及自动的死锁处理能力。支持行级锁，而且行级锁不升级。 具有支持并行操作所需的技术，包括多CPU并行和多服务器并行、事物处理的完整性控制技术等，支持并行查询/DML、备份/恢复、导入/导出、索引创建。 支持数据分区优化的大数据量处理功能，支持范围、列表、哈希、组合、引用、间隔等多种表分区方式，支持分区向导功能。 支持同时以行式数据和列式数据两种格式存储数据，同时活动且保持事务一致性。 支持同一列上多重索引。 支持JSON文档的存储、查询、索引和创建视图。 支持行存储和列存储的两种存储格式来提高OLTP系统中的报表性能。 |
| 可靠性参数 | 支持在线备份与恢复，支持多级快速增量备份，能支持基于磁盘的备份，支持多种数据复制方式。 支持不依赖于第三方软件的异地容灾方案，且容灾数据库可打开用于查询、备份等操作。 支持数据库闪回技术，能保障数据库准确恢复到以前的某个时间点，支持库级、表级、事务级的回滚技术。 对数据库伸缩性的支持，具有从单服务器到多服务器的扩充能力，支持基于共享存储的真正应用集群系统。 具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力，能在不影响数据库运行的条件下快速恢复已提交的修改。可在秒级别将全库、表、表中的记录或是事务恢复到指定时间点。 数据库、表大小等参数可在线设置，支持在线重建索引。 支持数据库、表空间、数据文件、表、数据块级别的恢复。 |
| 安全性参数 | 支持C2级安全标准。 支持数据库存储加密、数据传输通道加密及相应冗余控制；数据加、解密过程对应用程序透明，无需修改应用程序代码。 提供多级安全功能来保护表中各行的数据访问。 支持数据库细粒度审计、高权限用户控制等数据库安全特性。 支持数据编纂，对返回给用户的部分敏感数据自动进行掩饰。 |
| 开放性参数 | 支持主流厂商及市场主推的硬件平台、操作系统(Linux/Unix/Windows等)。 支持主流的网络通信协议(TCP/IP等)。 支持HTTP2.0、SSL等协议。 支持易用并具有广泛适应性的开发语言工具，如VC、VB、PB、JAVA、XML、WEB应用工具等。 支持当前流行的应用拓扑结构，如终端/服务器、客户机/服务器、浏览器/应用服务器/数据库服务器等处理模式。 支持JDBC、Pro*C和OCI等多种驱动连接方式；支持SQL及SQLJ开发存储过程；内嵌Java虚拟机，支持JDK1.5标准。 |
| 易管性参数 | 提供单一的B/S模式的管理控制台。 要求数据库提供自我管理功能，实现数据库的自我诊断、自我调优。 |
| 自治参数 | 自治驾驶，自治安全，自治修复 |
| 新特性 | 基于Image的简化安装及安装程序Root Script自动运行 Zero-downtime Oracle Grid Infrastructure Patching 自动升级工具（AutoUpgrade utility） 针对PDBs的ADDM分析及工作负载捕获与重放 通过DBCA静默方式克隆和重定位远程PDB 自动索引（Automatic indexing） Memoptimized Rowstore – Fast Ingest 混合分区表（Hybrid partitioned tables） 实时统计信息（Real-Time Statistics）& 高频轻量级统计信息收集任务 自动SQL执行计划管理 & SQL Plan Comparison &隔离SQL语句(SQL Quarantine) Hint Usage Reports Real-Time SQL Monitoring for Developers Schema Only Accounts & Privilege Analysis Active Data Guard 备库DML重定向 Multi-Instance Redo Apply 和In-Memory Column Store特性可以同时启用 从Primary自动复制Restore Points到Standby 随Primary闪回Standby自动闪回 动清除闪回日志(flashback logs) SQL&JSON、RMAN&Data Pump方面的增强 |

安全建设内容

边界防火墙（2台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | ▲防火墙吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥600万，提供截图证明 |
| 配置要求 | ▲端口实配：千兆电口≥12；千兆光口≥8；万兆光口≥4，提供截图证明 |
| 硬件要求 | 标准机架式1U设备 |
|  | 支持冗余电源 |
| 策略管控 | 能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制; 支持自定义安全策略，安全策略组功能； 支持策略冗余/命中分析 |
| 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |
|  | 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级 |
| IPv6 | 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议 |
| 协议识别 | 支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议，提供截图证明 |
| 流量控制 | 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； |
|  | 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器 |
|  | 支持用户流量配额管理； |
|  | 支持基于地理位置的流量和威胁分析； |
| 策略管理 | 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维； |
|  | 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议； |
| 数据安全 | 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配； |
|  | 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能； |
|  | 支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容； |
| DDoS防护 | 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略； |
|  | 支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御； |
| NAT | 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等； |
|  | 支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀）； |
|  | 支持源NAT地址池使用率超限告警； |
|  | 支持三元组NAT smart-fullcone； |
| 入侵防御及病毒防护 | 系统预定义IPS签名数量≥8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w |
|  | 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制 |
|  | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； |
|  | 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断； |
|  | 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护； |
| 加密流量安全防护 | 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护 |
|  | 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能； |
|  | 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测； |
| 集中管理及易用性 | 支持U盘升级，减少运维成本； |
|  | 设备开放RESTCONF，NETCONF等北向接口，对接第三方的管理平台； |
| 上网用户认证 | 支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，与认证服务器配合实现微信认证，MAC认证； |
|  | 支持动态安全组，对横向组织机构进行动态授权； |
|  | 支持多认证域，满足多分公司独立管理，认证的述求； |
|  | 支持Portal页面定制及调查问卷，进行营销推广； |
| 可靠性 | 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 |
| 多出口智能选路 | 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式； |
| IPsec智能选路 | 支持IPSec智能选路功能，实现多条IPSec隧道动态切换 |
| 多链路复杂均衡 | 支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路出口场景下的负载均衡 |
| 诊断中心 | 支持展示数据包在防火墙内的流转处理过程 |

数据脱敏系统（1台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 2U硬件设备，冗余电源，板载千兆电口*6，内存>=32G，硬盘不小于8T；采用SSD、HDD多级存储架构，系统和数据盘分离，实现高效、安全存储； |
| 脱敏性能 | 动态脱敏峰值处理能力：30000条SQL/秒级吞吐量支持，并发连接数≥3000； |
| 数据源类型支持 | 支持多种数据源，包括：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、PostgreSQL、Caché、IRIS、Sybase、Informix关系型数据库； 支持Hive、HBase非关系型数据库； 支持DM、GaussDB等国产化数据库； 支持阿里云下的RDS数据库； |
| 数据源连接 | 支持IPv4、IPv6双栈协议连接数据源； |
|  | 支持创建新数据源时进行连接信息测试； |
| 部署方式 | 脱敏系统支持虚拟化部署； |
|  | 脱敏系统支持旁路部署或代理的方式进行部署； |
| 系统架构 | 支持B/S架构方式进行系统的可视化操作，无需改变客户浏览习惯； |
|  | 支持主流浏览器进行系统的可视化操作，如：Google，360，Firefox、Edge等； |
| 权限管理 | 支持管理员账号分权分级的管理，实现账号权限的三权分立；包括系统管理员（用户管理及系统日常维护）、审计管理员（数据源审核，脱敏任务审核）、操作管理员（脱敏源、脱敏任务、安全策略等相关信息的建立）； |
|  | 支持系统管理员Web页面进行账号锁定相关设置，防止账号暴力破解； |
|  | 支持系统管理员可以手动禁用和解禁账号登录权限； |
|  | 支持对数据源使用权限管理，无授权脱敏账号无法使用数据源信息； |
| 脱敏方式 | 系统支持自定义、图形化操作创建、修改、删除脱敏任务和脱敏策略； |
|  | 支持数据源中数据存储格式为UTF-8、GBK、Unicode、GB2312、ZHS16GBK、BIG5、Latin1等字符编码数据格式脱敏； |
| 脱敏数据信息自动发现 | 支持自动获取源库中数据定义语言DDL内容，支持字段级别的脱敏规则配置； |
|  | 支持发现大数据平台架构下的数据对象信息，如：表名、字段名等； |
|  | ▲内置30种敏感数据类型用于敏感数据的发现，可覆盖政府、金融、学校、企业等多个行业相关的敏感数据类型。包括但不限于：姓名、地址、身份证号、手机号、银行卡号、Email、车牌号、道路运经营输许可证号、中国护照、车牌号、驾驶证档案编号、座机号、公积金、军官证号、军密认证号、医师执业证书编号、营业执照、开户许可证号、税务登记证号、组织机构名称、组织机构代码、邮政编码、日期、字符串、社会信用代码、永久居住证号、台湾同胞大陆通行证号、港澳通行证号、IP地址、医师资格证书编号等。（提供截图并加盖公章） |
|  | 支持在系统前台界面自定义操作配置敏感数据类型规则，用于敏感数据的发现； |
|  | 支持在系统前台页面手动模式修改已发现的敏感数据类型； |
|  | 支持灵活的敏感数据规则组自定义管理，脱敏规则组不与脱敏任务绑定；对脱敏规则组进行调整、修改时不会影响与之相关的脱敏任务，不需要删除与脱敏规则组相关的字段发现以及脱敏任务； |
|  | 支持在一个字段或一列数据中自动发现并识别出所有敏感数据所属的敏感数据类型，方便用户在进行数据脱敏操作时对敏感数据进行归类整理； |
|  | 支持自定义设定样本数目和匹配率进行在全库表或部分表扫描敏感数据类型； |
|  | 支持将发现的敏感数据类型结果web展现；并且能导出成格式化文件或者存储在数据库中； |
|  | 内置海量数据字典，并支持导入数据字典信息，便于敏感数据类型更好的实现自定义管理，脱敏规则的建立； |
| 脱敏算法 | ▲内置不少于十种脱敏算法：遮盖、映射、随机、替换、可逆、可逆还原等。满足用户对数据的加密、还原、数据关联等多种数据脱敏的应用场景；（提供截图并加盖公章） |
|  | 支持HASH脱敏算法，如SHA256、HASH+盐加密等多种算法； |
|  | 支持在系统前台界面配置SM3国密脱敏算法； |
|  | 支持对结构化数据脱敏后可以还原成原始数据的脱敏； |
| 脱敏策略 | 支持用户自定义脱敏算法策略，脱敏算法提供向导式的配置界面，便于理解、操作和管理； |
|  | 支持前台界面进行模板化配置，可设置多个脱敏规则组，所有脱敏任务均可使用已经配置好的规则方案模板；脱敏模板不与脱敏任务进行绑定； |
|  | 支持黑、白名单过滤功能，其中黑名单过滤做到敏感列中的数据不展示；白名单过滤做到敏感列中的数据不经过脱敏处理，直接展示； |
|  | 支持脱敏后脱敏数据、混合类型数据保持原有数据特征； |
| 脱敏任务管理 | 支持对脱敏任务进行停止、启动； |
|  | 支持自动对发现的敏感数据字段匹配上脱敏策略，同时支持对已匹配的脱敏策略修改； |
|  | 支持多任务并发，充分利用系统资源，提高脱敏效率； |
|  | 支持对应用层代理脱敏方式直接针对返回结果进行脱敏； |
|  | 支持设置代理连接数，可控制代理数据库连接； |
|  | 支持脱敏任务定时生效时间自定义，以满足不同场景需求； |
|  | 支持对应用用户身份识别，具有应用用户与应用业务模块识别机制，脱敏规则控制细化到应用用户级别，可以根据不同的应用用户身份，不同业务模块对于敏感数据可见度与仿真度的不同需求，进行脱敏规则配置，以适应复杂环境下的敏感数据使用需求； |
| 自身审计 | 支持系统日志，操作日志的自身审计； |
| 自身监控 | 支持自身系统性能监控，能够针对CPU、内存、最近执行任务信息生成实时图表信息展示；支持磁盘信息展示； |
| 脱敏数据 安全性 | 所有源始数据执行不落地的方式进行脱敏，不存在数据泄露风险和额外的存储； |

网管系统平台（1套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品架构 | 支持单机方式部署，提供截图证明 |
| 安装部署 | 系统安装部署支持生产预安装，提供截图证明 |
|  | 支持物理机或虚拟机方式部署，提供截图证明 |
|  | 安装要求： 满足:1、服务器要求：1）CPU≥2*Kunpeng 920-32Core@2.6GHz；2）内存≥128G；3) 硬盘≥4*1920GB SSD；4）RAID卡2G cache带超级电容 2、服务器要求：1）CPU≥2*16 Core，2.2GHZ；2）内存≥128G；3）硬盘≥4*600GHDD或2*960GSSD硬盘，RAID后硬盘空间需大于等于960GB，RAID卡2G cache带超级电容，小块4K读写速率达到20M/s，需要采用SUSE12.5操作系统 |
| 开放生态 | 支持提供GUI界面，可以完成网络配置的拖拽式图形化配置、编辑和查看展示 |
|  | ▲南向支持SNMP、Netconf、OpenFlow（1.3、1.4）等标准协议，北向支持Restful、Restconf、Webservice、Syslog等接口，提供截图证明 |
| 系统可靠性 | 支持定期对操作系统、应用程序和产品数据进行备份操作，支持本地节点作为备份服务器，也可以选择配置第三方备份服务器，当出现异常情况时，可以通过已备份的数据恢复到备份前的状态 |
| Underlay网络 | 支持设备零配置开局，自动生成待上线设备拓扑、设备、链路、互联信息，支持Leaf设备M-LAG双活组网，上线时支持证书认证，确保上线时安全可信，支持查看到设备型号，无需额外用标签标注 |
|  | 支持通过自动发现和手工方式创建链路 |
|  | 支持通过IPv6管理设备 |
| Overlay公共业务 | 支持ARP广播抑制，开启ARP广播抑制后，控制器会自动在Fabric内的所有VXLAN二层网关上使能广播抑制功能，设备收到ARP广播报文请求时，会将其转成单播报文进行发送，减少BD域内的广播报文，降低网络拥塞的风险 |
|  | 支持逻辑网络风暴抑制，防止广播风暴、多播风暴或未知单播风暴，限制报文流速和报文大小 |
|  | 支持页面自主编排IPV4/IPV6 Vxlan Overlay业务， |
|  | 支持业务/租户回滚 |
|  | 支持南向设备的数据一致性及修复 |
|  | 支持VXLAN Overlay组播 |
|  | 支持IPv4和IPv6 VXLAN Overlay 业务的自动化配置 |
|  | 支持针对静态路由、VPC、外部网关、SFC的rule等配置进行批量导入，基于VPC和设备对配置进行批量导出，针对逻辑端口名称和描述、设备密码等进行批量修改 |
|  | 支持多组出口网关，任意一组网关故障，出口连通性仍然维持 |
|  | 支持基于智能机器人，自动识别意图，智能推荐逻辑网络方案，免业务编排，包括应用上线，下线，变更，应用互访 |
|  | 支持存在性验证，网络中是否存在路由环路和路由黑洞 |
| 编排能力 | 支持通过开放API在运行态下发业务流 |
|  | 支持采用驱动的方式纳管第三方设备，三方设备驱动支持动态加载，南向接口支持被业务设计器使用 |
|  | 支持南向统一网元模型，能够屏蔽异构厂商设备间的配置差异，覆盖交换机、负载均衡等常见配置，便于统一运维管理，支持通过工作流机制，使用南向统一网元模型灵活进行业务编排 |
|  | ▲支持在界面上批量修改对接设备使用的Netconf、SNMP用户名密码。需提供相关证明材料。 |
|  | 支持与网元设备进行配置一致性差异发现，并支持修复，将网元数据导入至控制器，保证网元和控制器数据的一致性 |
| 网络数字地图 | 支持对数据中心的机构、区域、设备、服务器、各种链路等各种基础信息进行管理 |
|  | 支持对多款三方设备进行数据采集 |
|  | 支持资产管理，通过列表形式展示各种资产的详细信息，如机构、区域、设备、服务器、各种链路等，同时提供新增、修改以及删除资产的能力，便于用户全面清晰地了解及维护资产信息；支持离线导入机构、区域、设备、服务器、机构间链路、设备间链路、主机链路 |
|  | 支持网络数字地图，基于数字孪生理念，参考互联网的交通地图，将网络资源、计算资源、应用服务资源、最终用户等数据数字化，构建网络数字地图，解决日益复杂的IT技术所带来的运维复杂性问题 |
|  | 支持全网拓扑可视，精准还原全网真实拓扑，三级网络拓扑可视。 |
|  | 支持精确还原网络物理链路，设备角色，包含设备的 VXLAN 邻居信息、VLAN、设备配置、M-Lag 信息、MAC 地址、路由表、VXLAN 隧道信息等 |
|  | 支持快速定位设备位置，数字地图提供搜索能力，能够快速查看设备信息，在地图中展示设备的详细网络位置 |
|  | 支持路径导航，数据中心内网络路径查询，两个 IP 之间（物理机、虚拟机、VTEP IP 等）、两个设备之间、设备与外部网络之间的路径，针对关键应用互访重点保障，故障前后路径对比，快速定界 |
|  | 支持展示接入交换机下的服务器、VM信息，包括不限于服务器名称、IP、型号、操作系统、品牌、CPU个数、内存容量、硬盘规格、部署地、安装机房等信息 |
| 告警 | 支持通过SNMP V3 协议纳管设备，包括但不限于数据中心交换机设备、防火墙、园区交换机，并接收设备告警，支持查看当前告警、历史告警以及屏蔽告警，支持通过邮件或短信发送告警通知 |
|  | 支持设置告警屏蔽规则，可以基于告警级别、告警源、告警源类型、告警ID等内容设置不关注的告警，屏蔽后，告警将不再在当前告警中展示 |
|  | 支持设置相关性规则，通过相关性规则定义告警之间的根源衍生关系，在观测或查看告警时可以将衍生告警过滤掉，只关注要处理的根源告警 |
|  | 支持针对指定告警源、告警名称，告警ID重新定义告警级别与类型，设置该规则后，后续上报的新告警显示调整后的级别和类型 |
| 性能观测 | 支持针对网络设备的性能观测，如CPU占用率、内存使用率等不同维度的性能观测，支持查看资源的实时性能数据和历史性能数据 |
|  | 支持自定义性能观测策略，支持配置观测对象、观测指标、采集周期和性能告警阈值的性能观测策略 |
| 配置文件管理 | 支持设备配置文件备份，支持手工备份以及自定义自动备份任务，指定在具体的时间点自动备份设备的备份文件 |
|  | 支持设备配置文件恢复，支持基于本地保存或控制器备份的配置文件进行恢复 |
|  | 支持查看控制器最新备份和上一次备份的配置文件之间的差异比较，包括配置的增加、删除、修改行数以及变化的具体配置 |
| 网元升级 | 控制器支持对纳管的数据中心网络交换机设备进行软件升级，支持自定义升级任务对网元进行批量升级，支持查看升级报告 |
| 服务年限管理 | 为方便对设备进行生命周期管理，要求支持通过控制器查看纳管设备的服务年限信息，如生产日期、服务起始时间、服务时长及状态，支持针对设备侧服务年限进行检测，并根据检测的结果上报对应告警信息 |
| 异常检测 | 支持对VXLAN网络中可能存在的环路现象，可以检测出网络中的环路故障点，并提供给管理员破除环路的手段。支持检测的环路类型有单设备单端口环路、单设备多端口环路、跨设备环路多种 |
| 故障处理 | 支持对网络中设备进行设备替换（支持不同型号）/故障类操作前的业务影响性分析，统计并展示设备替换/故障所影响的业务（包括接入业务、出口业务和安全业务）以及业务的详情 |
| 安全审计要求 | 支持详细记录每一个被管理对象的配置变更信息 |
|  | 支持记录操作日志，包含操作名称、级别、操作用户、时间、来源、操作终端、操作对象、操作结果、详细信息等关键信息 |
| 安全控制 | 支持基于角色的访问控制，实现多租户间的隔离和多用户账户和权限的管理 |
|  | 支持基于密码的本地认证，及Radius、LDAP等安全用户认证 |
|  | 支持修改已有用户的密码，支持新增用户 |

终端建设内容

腕带打印机（8台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 打印模式 | 支持直热式 |
| 打印宽度(max) | ≥56mm |
| 装纸宽度（max） | ≥60mm |
| 打印分辨率 | ≥203dpi |
| 打印速度(max) | ≥6 inch/s（152mm/s） |
| 指令集 | 支持TSPL 指令集 ZPL 指令集（可选） |
| 内置字库 | 支持GB18030 字库、ASCII 字库 |
| 内置条码 | 支持一维条码、二维条码 |
| 进纸方式 | 支持卷筒纸、后方折叠纸、外置支架进纸 |
| 撕纸方式 | 支持手动撕纸（上撕纸刀） |
| 便利性功能 | 支持页首自动定位 |
| 类型 | 支持热敏卷筒纸(连续纸、标签纸、黑标纸)、热敏折叠纸 |
| 厚度 | ≥0.08mm,≤0.3mm |
| 纸卷外径 | ≥127mm |
| 传感器 | 配置开盖传感器、纸尽传感器、标签传感器、黑标传感器、撕纸传感器 |
| 接口 | 配置USB 2.0，支持选配双模蓝牙 4.0、IEEE 802.11b/g/n WIFI、以太网口 |
| 服务 | 原厂5年7×24×4小时质保服务。 |

自助出入院办理终端（2台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 工控模块 | CPU：双核、主频 3.6GHz及以上 内存：≥16G DDR3及以上 硬盘：≥1T 并口：≥1个 串口：≥12个，满足所有内接模块 USB接口：≥10个，满足所有内接模块 显示接口：≥HDMI*1,≥VGA*1 双网卡：（10/100/1000M自适应）满足外接要求 多媒体：包含声卡、扬声器等接口 |
| 电源模块 | 输入电压：AC220V±10%，50±1Hz 电源接口：国标 工作温度：0-60℃；湿度范围：5%-95%；整机噪音：≤50dB；MTTR:≤30min；MTBF:≥20000Hour 震动适应性：符合GB/T 2423.58-2008相关标准 防护等级：IP30 电磁辐射：符合GB17625.1-2003要求 无线电骚扰限值：符合GB9254-2008A级要求 谐波电流骚扰试验：符合GB9254-2008A级要求 抗扰度：符合GB17626.1-2006相关标准 设备安全性：GB4943-2011相关要求 对地漏电流：GB4943-2011相关要求 抗电强度：GB4943-2011相关要求 |
| 触显一体屏 | 尺寸：19英寸电容触显一体屏 支持多点触控 分辨率：≥1280*1024@60Hz 屏幕比例：5:4 亮度：300cd/㎡（Typ.） 对比度：1000:1（Typ.） 有效显示区域（HxV）：376.32（H）x301.06（V） 显示色彩：16.7M 背光类型：LED 响应时间：Tr+Tf=5ms（Typ.） 电源：12V直流电，最大功率≤24W 工作温度：0℃~50℃ |
| 音频 | 具备功放喇叭，4Ω2W-LCM10 |
| 条码扫描 | XDL_NLS-EM25 图像传感器：≥640×480 CMOS传感器 照明：白色LED 可识读码制：2D：PDF417,QR Code, Micro QR, DataMatrix, Chinese Sensible Code, GM Code, MicroPDF417 Code, CODEONE 1D：EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, UCC/EAN128, I2Of5, ITF14, ITF6, Matrix 25, CodaBar, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial25, Standard25, Plessey, Code11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, China Post 25, Code 49, Code 16K等 识读精度：≥5mil 通讯接口：TTL-232，RS-232，USB 视场角度：水,68°，垂直51°，对角84.8° 工作电压：12pin FPC 卧式插座：3.3-5 VDC±5% 额定功耗@5.0VDC：1129mW(典型值) 工作温度：-40℃~60℃ |
| 非接/二代证读卡器 | 支持阅读二代身份证 支持ISO 14443 Type A/B 标准感应IC 卡 通讯接口：RS232 读卡距离：0-50mm 平均无故障时间：5000小时 操作提示：各工作状态由指示灯提示 |
| 广告屏 | 液晶屏尺寸：≥21.5” 屏幕比例：16：9 可视角度：170/160（Typ.） 反应时间： ≤5ms 分辨率：≥1920×1080@60Hz（Typ.） 亮度：Typ.:250cd/㎡ MTBF：50000h 对比度:1000：1（Typ.） 显示色彩:16.7 M 背光类型:LED |
| 人体接近传感器 | 长距离检测：漫反射型检测距离能达到1m 动作模式可选择：LightON/Dark ON 检测物体：无光泽白纸300×300mm 应差距离：不超过设定检测距离的20% 响应时间：Max.1ms 光源：红外光（850nm） 输出电压：Min.(电源电压-2.5V），负载电流：Max.100mA 保护电路：电源反接保护，抗相互干扰功能，输出短路保护 指示灯:动作时：红色，稳定时：绿色（对射型 电源指示灯：红色） |
| 双目摄像头 | 摄像头一： 扫描频率：≥25HZ 有效像素：1920*1080 分辨率和帧率（黑白MJPG）：1920*1080/30fps,1280*960/30fps ,1280*720/30fps ,800*600/30fps ,640*480/30fps,320*240/30fps 分辨率和帧率（黑白YUY2）：1920*1080/4fps ,1280*1024/5fps ,1280*960/5fps ,1280*720/5fps ,800*600/5fps ,640*480/25fps ,320*240/25fps 动态范围：≥69dB 最低亮度：1LUTX 信噪比：≥40dB 试场角：水平＞＝73度，垂直＞＝55度 功率消耗：5w 电源：5V±5% 接口速度：≥480MB/S 摄像头二： 扫描频率：≥25HZ 有效像素：≥2048*1536 分辨率和帧率（彩色MJPG）： 2048*1536/15fps ,1920*1080/25fps ,1600*1200/25fps ,1280*720/25fps ,800*600/25fps ,640*480/25fps 分辨率和帧率（彩色YUY2）： 2048*1536/3fps ,1920*1080/4fps ,1600*1200/4fps ,1280*1024/5fps ,1280*720/5fps ,800*600/5fps ,640*480/25fps,320*240/25fps 动态范围：≥100dB 最低亮度：1LUTX 信噪比：≥40dB 试场角：水平＞＝73度，垂直＞＝55度 功率消耗：5w 电源：5V±5% 接口速度：480MB/S |
| 电动读卡机 | 走卡速度：≥70cm/s 接口方式：RS232方式 卡片规格：宽度:53.92～54.18 mm，长度：85.47～85.90 mm，厚度：0.4mm～1.2mm（出厂标准0.8mm） 掉电模式：供电电压小于10V，时间大于50 ms 出错概率：磁卡：在正常环境(15～25℃，35～60%RH)下，读完美卡1,000次，出错率少于1次；注意：上述磁卡为标准卡，人为错误除外，IC卡：读写卡1,000次，出错概率少于1次（脏卡引起的错误除外），RF卡：读写10,000次，出错率少于1次 MTBF：＞100,000小时，注意：250次/天，25天/月，300小时/月 环境条件：操作: 0℃～50℃, 0～90% RH ( 无凝结 )，贮存: -25℃～80℃, 0～95% RH( 无凝结 ，如取出使用需完全风干)，正常环境是指：15～25℃，35～60%RH RoHS标准：符合RoHS标准 IC卡标准：符合ISO7816标准 RF卡标准：符合ISO14443-3、 ISO14443-4 磁卡标准：物理特性：符合 ISO7810 和7811 标准，卡片尺寸：符合 ISO7810ID-1-型磁卡标准，压纹凸字：符合 ISO7811-1和ISO7811-3标准，记录格式：符合 ISO7811-2、ISO7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6 标准 电源：DC 12V±5% 具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能 具有前后端进卡、退卡、卡机内部走动、清理断卡的功能 具有多项容错和特殊维护处理的功能，包括异常卡处理、掉电处理等 |
| 黑白激光打印机 | 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥1200x1200dpi 打印速度：≥35ppm（A4） 内存：≥256MB 双面打印：支持，自动 首页打印时间：≤6.9秒 月打印负荷：≥80000页 介质类型：纸张(普通纸、EcoFFICIENT纸、轻质纸、中等重量纸、证券纸、彩纸、信头纸、预打印纸、穿孔纸、再生纸、糙纸)；信封；标签 介质克重：60～120克/平方米 接口类型：USB2.0 纸盒容量：250页+550页 工作噪音：打印：54dB(A)，待机：16dB(A) |
| 机柜 | 整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，推拉式轨道维护； 防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，设备进出口处均有操作指示灯，依据客户办理业务流程进行提示 |
| 服务 | 5年质保 |

多合一读卡器（10台）

| 类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 基础功能 | 支持上海市第三代3.0社会保障卡读取；支持第二代异地社保卡读取；支持原上海市一代社会保障卡读取；支持磁条功能的自费卡和医保卡读取； |
| 支持标准 | ISO/IEC 7816 1/2/3标准/ISO/IEC14443标准 |
| CPU | 32位处理器、频率≥72MHz |
| 卡片类别 | 接触式CPU卡、逻辑加密卡4442/4428、Memory卡、Mifare One、非接触式A、B类卡 |
| 支持速率 | 接触式：12,096～387,000bps非接触：106～424kbps读卡距离：大于5cm，无盲区 |
| 读卡时间 | 一代社保卡小于1秒 三代社保卡小于2.2秒（接触） 三代社保卡小于1.2秒（非接触） |
| 保护机制 | 具备短路保护，任何触点和电源短路均保护 |
| PSAM卡 | 支持国家社保高速PSAM卡安全交易认证标准、内嵌式SAM卡插槽2个 |
| 卡拔插寿命 | 大于300,000次 |
| 磁条读卡模块、磁条功能 | 支持标准：ISO/IEC 7811 支持磁道：≥2磁道；刷卡方向：双向； |
| USB端口 | 支持HID协议、支持CCID协议PC/SC协议支持模拟键盘输出协议通信速率12Mbps长度1.5米、带磁环，支持热插拔； |
| 设备驱动 | 支持winXP 、win7、win10 操作系统下驱动自动识别安装。 |
| 电源 | DC5V±5%、USB取电 |
| 保护机制 | 极性反接保护、过流保护、短路保护任何触点和电源短路均保护 |
| 工作环境 | 温度-20℃～105℃； 湿度5%～90%无凝结 |
| 售后服务 | 提供5年的质保服务 |

ICU医护探视终端（1套）

| 1 | ICU医护探视终端 | 1、显示屏尺寸：≥10.1英寸TFT彩色液晶显示屏，支持多点触控 2、显示分辨率：≥1280×800 3、显示亮度：≥250cd/m2 4、可视面积：≥216.57 mm(H)×135.36 mm(V) 5、CPU：安卓四核 主频2.0 GHz及以上 6、操作系统：Android 11及以上 7、内存：≥2G；存储：≥16G 8、摄像头：前置500W像素摄像头（支持与床头分机进行可视对讲） 9、接口：Micro USB×1（支持OTG功能）、RJ45×1（支持POE功能）、DC12V电源接口×1 10、以太网：支持10/100Mbps自适应 11、无线网络：支持 2.4/5GHz双频Wi-Fi、 蓝牙5.0 12、麦克风：双麦克、支持自动降噪 14、最大功耗：≤12W 15、安装方式：桌面摆放 16、可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询。 17、数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息 18、一键广播：可支持广播功能，常用广播录制成模板，选择即广播，临时广播录制发送，方便进行各种宣教操作 19、支持不间断呼叫功能，可显示多路床头分机呼叫的同时记忆保持，并在医护分机待机、通话、广播状态下，床头分机均能正常呼入 20、支持显示当前病区的历史呼叫记录，包括呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等 21、未处理提醒：支持设置持续提醒或间隔提醒，以满足不同环境、不同病区需要，一键清除：支持一键清除所有未处理呼叫，节省逐条清除时间。 22、具有 “病区探视系统软件相关软著，提供证书复印件，并加盖公章。 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 1、液晶屏尺寸：13.3英寸触摸屏 2、显示分辨率：1920×1080 3、亮度：≥250cd/m2 4、对比度 ≥1400: 1 5、可视面积：293.76 mm(H)×165.24 mm(V) 操作系统：Android 11 6、CPU：安卓四核 主频2.0 GHz 8、内存RAM：2GB；存储ROM：16GB 9、触摸屏：多点电容式触摸 10、摄像头：前置800W像素摄像头 11、接口：Micro USB×1（支持OTG功能）、RJ45×1（支持POE功能）、DC12V电源接口×1 12、以太网：支持 10/100M 13、通讯方式：支持 2.4/5GHz双频Wi-Fi、 蓝牙5.0 14、NFC：NFC ISO/IEC 14443 TYPE A/TYPE B 读写模式 15、麦克风、双麦克、降噪 16、支持入院须知查询：患者可查看入院须知文档 17、支持医院介绍：患者可查看医院介绍文档 18、支持科室介绍：患者可查看科室介绍文档 19、支持医嘱查询：可同步HIS长期医嘱和临时医嘱 20、支持费用查询：可同步患者费用 21、支持科室介绍：病人可以主动查看科室介绍内容。 22、支持一键呼叫医护主机，主机回拨自动接听；视频对讲，与ICU探视分机进行双向可视通话；定点护理和增援服务；病人基本信息显示；医嘱或医疗信息显示；医疗帐单查询；定时待机服务 | 10 | 台 |
| 3 |  | - 支持一键呼叫ICU医护主机；与ICU病床分机、ICU医护主机可视对讲； - 显示屏尺寸：≥10.1英寸TFT彩色液晶显示屏，支持多点触控 - 显示分辨率：≥1280×800 - 显示亮度：≥250cd/m2 - 可视面积：≥216.57 mm(H)×135.36 mm(V) - CPU：安卓四核 主频2.0 GHz及以上 - 操作系统：Android 11及以上 - 内存：≥2G；存储：≥16G - 摄像头：前置500W像素摄像头 - 接口：Micro USB×1（支持OTG功能）、RJ45×1（支持POE功能）、DC12V电源接口×1 - 以太网：支持10/100Mbps自适应 - 无线网络：支持 2.4/5GHz双频Wi-Fi、 - 麦克风：双麦克、支持自动降噪 14、数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息 15、一键广播：可支持广播功能，常用广播录制成模板，选择即广播，临时广播录制发送，方便进行各种宣教 | 1 | 台 |
| 4 |  | 臂长 1489mm；延长臂：左右摆动180度； 升降臂：左右旋转370度； 升降幅度 升5度降55度, 上下升降387mm 拉手转动 365度转动 平板倾仰角 上30度，下90度 平板安装孔位 75*75mm or 100*100mm 抱箍最大安装直径 φ116mm 布线槽 全隐藏式（铝合金） 安装方式 吊塔式 净重 7.5kg | 10 | 只 |
| 5 |  | 适配器电源，输入电压:AC 95～260V/47~63Hz；输出电压:DC 12～15V | 10 | 个 |

其他工作要求

售后服务要求

提供自终验合格之日起硬件设备不少于五年的质保服务；提供软件不少于一年的质保服务。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围参照《第三章 项目建设内容》。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够按照7*24实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师4小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在项目质量保证期内，提供1次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

自合同签订之日起6个月完成项目建设并通过验收。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于12人的项目服务团队，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 具有信息系统项目管理师证书、本科以上学位、具有5年以上信息系统规划设计、项目管理项目经验且担任过类似信息化项目的项目经理。 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | / | 不驻场 |
| 技术负责人 | 项目技术负责 | 1人 | 计算机与信息技术应用高级工程师资质 | 不驻场 |
| 研发 | 负责项目具体开发与实施 | 7人 | / | 不驻场 |
| 技术支撑 | 负责项目技术支撑 | 2人 | / | 驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于6人的质保期间支撑团队；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | / | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 | / | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 | / | 不驻场 |
| 技术支撑 | 负责项目技术支撑 | 2人 | / | 驻场 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

• 项目计划书、用户需求分析报告、数据库字典、源代码。

• 项目概要设计书：包括《界面设计说明书》、《数据库设计说明书》以及流程、处理逻辑及涉及数据库表字段变化说明。

• 安装、测试报告：包括《安装报告》、《测试用例》等。

• 使用手册：包括《用户手册》、《培训手册》等。

• 过程类文档：包括各类调研记录及签到、会议记录及签到、培训记录及签到等。

• 系统维护手册：《页面维护文档》、《非页面维护文档》、《数据库维护文档》等。

• 测评报告：《密码测评报告》、《安全测评报告》、《软件测评报告》。

• 验收报告等。

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，相关技术标准或规范文件如下：

- 《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，国家卫健委，2021；

- 《WS 599.2-2018医院人财物运营管理基本数据集》，国家卫健委，2018年；

- 《国家卫生信息资源分类与编码管理规范》等21项推荐性卫生行业标准（国卫通〔2021〕10号）；

《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》，国家卫健委，2020年；

- 《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，国家卫健委，2018；

- 《医院信息平台应用功能指引》，国家卫计委，2016年；

- 《智慧医疗评价指标体系总体框架和智慧医院评价指标》，国家卫计委，2016年；

- 《医院信息化建设应用技术指引》，国家卫计委，2017年；

- 《医院信息平台基本交互规范》，国家卫计委，2015年；

- 《远程医疗信息系统建设技术指南》，国家卫计委，2014年；

- 《WST 529-2016 远程医疗信息系统基本功能规范》，国家卫计委，2016年；

- 《上海医院信息集成平台功能规范实施细则（征求意见稿）》，上海市卫计委，2017年；

- 《上海市卫生资源与医疗服务调查制度（2017版）数据采集方案》，上海市卫计委，2017年；

- 《健康上海移动医疗服务平台-平台与医疗机构接口规范》，上海市卫计委，2017年；

- 《GBT 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》，2020年；

- 《数据中心设计规范》，GB50174-2017，2017年。

- 《关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统定级规范的通知（沪卫计信息﹝2019﹞2号）》，上海市卫生健康委，2019年。

- 《信息安全技术网络安全等级保护设计技术要求（GB/T25070-2019）》

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求(GB/T22239-2019)》

上海市《市级医院“十四五”规划智慧医院“三统一”标准要求》