上海交通大学医学院附属第九人民医院牙椅边柜、推车采购需求

一、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准

二、采购品目分类、参考样式、规格、标准结构、标准配置等要求

| 品目 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1口腔边柜-边柜 （参考样式） | 526 | 标准结构 | 1、主体： （1）整体采用E1级五防板材抗倍特材质，非金属不导电无静电； |
|  |  |  | （2）防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁，板材厚度根据不同部件2.5mm、8mm或12mm； |
|  |  |  | （3）具有无毒、无味、环保、防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁等特质 |
|  |  |  | 2．框架： 四边框架采用30*30mm表面阳极氧化铝型材为框架，无焊接。 |
|  |  |  | 3尺寸：L2400×D500×H860mm |
|  |  | 标准配置 | 1.整体采用五防板材抗倍特材质，防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁; |
|  |  |  | 2.台面颜色可选：荷花白、蓝蓟花、抹茶绿、柯达黄、大红色、浅粉色、木纹等; |
|  |  |  | 3.符合国家GB 8624-2012燃烧性能B1级和GB/T 7911-2013耐污染及甲醛释放量要求； |
|  |  |  | ▲4.边柜由台盆柜、主机柜、医生操作键盘位、四抽屉柜以及单抽屉加开门柜组成； |
|  |  |  | 5.边柜配置同长度6cm高抗倍特挡水板； |
|  |  |  | 6.组合柜背板，底板，侧板，台面，抽屉板均为全抗倍特板材；边柜台面抗倍特板材厚度≥12mm; |
|  |  |  | ▲7.边柜全抽屉柜配备中央三联排锁，其余柜门柜配置单锁； |
|  |  |  | ▲8.配置加厚键盘托架，加装电脑桌滑道键盘支架；长度530mm,拉伸距离650mm; |
|  |  |  | 9.配置钢制优质45mm三节阻尼走珠导轨,符合国家QB/T2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999的检测要求； |
|  |  |  | 10. 不锈钢优质阻尼承重浅杯门铰铰链，符合国家QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013的检测要求；抽屉把手为阳极氧化太空铝合金拉手; |
|  |  |  | ▲11.优质脚控水龙头装置，配置桌面温控阀可自由调节水温; |
|  |  |  | 12.优质不锈钢台下盆；符合国家GB/T 38474-2020；GB/T20878-2007对于化学成分的检测要求; |
|  |  |  | ▲13.配置第一层抽屉抗倍特材质搁盘，设有多个槽位，可根据口腔科材料大小自由分格; |
|  |  |  | 14.抽屉隔板可进行高温高压消毒； |
|  |  |  | 15.纯铜弹跳下水阀。 |
| 2口腔边柜-吊柜 （口腔边柜参考样式） | 526 | 标准结构 | 1、主体： （1）整体采用E1级五防板材抗倍特材质，非金属不导电无静电； |
|  |  |  | （2）防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁，板材厚度根据不同部件2.5mm或8mm； |
|  |  |  | （3）具有无毒、无味、环保、防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁等特质 |
|  |  |  | 2．框架： 四边框架采用30*30mm表面阳极氧化铝型材为框架，无焊接。 |
|  |  |  | 3尺寸：L1200×D350×H450mm |
|  |  | 标准配置 | 1.整体采用五防板材抗倍特材质，防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁; |
|  |  |  | 2. 颜色可选：荷花白、蓝蓟花、抹茶绿、柯达黄、大红色、浅粉色、木纹等; |
|  |  |  | 3. 符合国家GB 8624-2012燃烧性能B1级和GB/T 7911-2013耐污染及甲醛释放量要求； |
|  |  |  | ▲4.吊柜由3个开门柜组成；背板，底板，侧板，顶板，置物层板均为全抗倍特板材； |
|  |  |  | 5特制全钢L型吊码，尺寸L180×D150×H100mm； |
|  |  |  | 6.五金配件配置不锈钢优质阻尼承重浅杯门铰铰链，符合国家QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013的检测要求； |
|  |  |  | 7.柜门拉手为阳极氧化太空铝合金拉手； |
| 3护士操作台-边柜 （护士操作台参考样式） | 36 | 标准结构 | 1、主体： （1）整体采用E1级五防板材抗倍特材质，非金属不导电无静电； |
|  |  |  | （2）防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁，板材厚度根据不同部件2.5mm、8mm或12mm； |
|  |  |  | （3）具有无毒、无味、环保、防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁等特质； |
|  |  |  | 2．框架： 四边框架采用30*30mm表面阳极氧化铝型材为框架，无焊接。 |
|  |  |  | 3尺寸：L2400×D500×H860mm |
|  |  | 标准配置 | 1.整体采用五防板材抗倍特材质，防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁; |
|  |  |  | 2. 台面颜色可选：荷花白、蓝蓟花、抹茶绿、柯达黄、大红色、浅粉色、木纹等; |
|  |  |  | 3. 符合国家GB 8624-2012燃烧性能B1级和GB/T 7911-2013耐污染及甲醛释放量要求； |
|  |  |  | ▲4.边柜由台盆柜、三抽屉柜以及单抽屉加开门柜组成； |
|  |  |  | 5.边柜配置同长度6cm高抗倍特挡水板； |
|  |  |  | 6.组合柜背板，底板，侧板，台面，抽屉板均为全抗倍特板材；边柜台面抗倍特板材厚度≥12mm; |
|  |  |  | ▲7.边柜全抽屉柜配备中央三联排锁，其余柜门柜配置单锁； |
|  |  |  | ▲8配置加厚键盘托架，加装电脑桌滑道键盘支架；长度530mm,拉伸距离650mm; |
|  |  |  | 9.配置钢制优质45mm三节阻尼走珠导轨,符合国家QB/T2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999的检测要求； |
|  |  |  | 10. 不锈钢优质阻尼承重浅杯门铰铰链，符合国家QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013的检测要求；抽屉把手为阳极氧化太空铝合金拉手; |
|  |  |  | ▲11.优质脚控水龙头装置，配置桌面温控阀可自由调节水温; |
|  |  |  | 12.优质不锈钢台下盆；符合国家GB/T 38474-2020；GB/T20878-2007对于化学成分的检测要求; |
|  |  |  | ▲13.配置第一层抽屉抗倍特材质搁盘，设有多个槽位，可根据口腔科材料大小自由分格； |
|  |  |  | 14. 抽屉隔板可进行高温高压消毒； |
|  |  |  | 15.纯铜弹跳下水阀。 |
| 4护士操作台-吊柜 （护士操作台参考样式） | 36 | 标准结构 | 1、主体： （1）整体采用E1级五防板材抗倍特材质，非金属不导电无静电； |
|  |  |  | （2）防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁，板材厚度根据不同部件2.5mm、8mm或12mm； |
|  |  |  | （3）具有无毒、无味、环保、防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁等特质 |
|  |  |  | 2．框架： 四边框架采用30*30mm表面阳极氧化铝型材为框架，无焊接； |
|  |  |  | 3尺寸：L2400×D350×H450mm |
|  |  | 标准配置 | 1.整体采用五防板材抗倍特材质，防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁; |
|  |  |  | 2. 颜色可选：荷花白、蓝蓟花、抹茶绿、柯达黄、大红色、浅粉色、木纹等; |
|  |  |  | 3. 符合国家GB 8624-2012燃烧性能B1级和GB/T 7911-2013耐污染及甲醛释放量要求； |
|  |  |  | ▲4.吊柜由6个开门柜组成；背板，底板，侧板，顶板，置物层板均为全抗倍特板材； |
|  |  |  | 5.特制全钢L型吊码，尺寸L180×D150×H100mm； |
|  |  |  | 6. .五金配件配置不锈钢优质阻尼承重浅杯门铰铰链，符合国家QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013的检测要求； |
|  |  |  | 7.柜门拉手为阳极氧化太空铝合金拉手； |
| 5医用垃圾整理车 （医用垃圾整理车参考样式） | 481 | 标准结构 | 1、主体： （1）整体采用E1级五防板材抗倍特材质，非金属不导电无静电； |
|  |  |  | （2）防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁，板材厚度根据不同部件2.5mm、8mm或12mm； |
|  |  |  | （3）具有无毒、无味、环保、防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁等特质； |
|  |  |  | 2．框架：四边框架采用30*30mm表面阳极氧化铝型材为框架，无焊接； |
|  |  |  | 3.尺寸：L850*D450*H1100mm； |
|  |  | 标准配置 | 1.整体采用五防板材抗倍特材质，防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁; |
|  |  |  | 2. 台面颜色可选：荷花白、蓝蓟花、抹茶绿、柯达黄、大红色、浅粉色、木纹等; |
|  |  |  | 3. 符合GB 8624-2012燃烧性能B1级和GB/T 7911-2013耐污染及甲醛释放量要求； |
|  |  |  | ▲4.配置上下双开门，上侧左部内置均分层板；下部放置医用分类垃圾桶；左右各开垃圾投掷口以及可调节活动&固定垃圾口翻板； |
|  |  |  | ▲5.配置34*25cm智能感应式垃圾盖一个，手动自动开盖双模式，0.3秒开盖，5秒自动关盖； |
|  |  |  | 6.柜门拉手为阳极氧化太空铝合金拉手； |
|  |  |  | 7配置钢制优质45mm三节阻尼走珠导轨,符合国家QB/T2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999的检测要求； |
|  |  |  | 8. 不锈钢优质阻尼承重浅杯门铰铰链，符合国家QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013的检测要求； |
|  |  |  | ▲9. 左右上下各配置4根铝合金设备挂条； |
|  |  |  | 10.外侧配置废物医用垃圾桶一个； |
|  |  |  | ▲11.四寸医用静音滑轮（2个定向轮/2个万向轮）；TPR材质，防缠绕、静音。底板尺寸93*63mm,直径100 mm高度128 mm，载重110KG; |
|  |  |  | 12.可根据客户要求订制修改各种尺寸配置 |
| 6医用治疗推车 （医用治疗推车参考样式） | 493 | 标准结构 | 1、主体： （1）整体采用E1级五防板材抗倍特材质，非金属不导电无静电； |
|  |  |  | （2）防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁，板材厚度根据不同部件2.5mm、8mm或12mm； |
|  |  |  | （3）具有无毒、无味、环保、防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁等特质 |
|  |  |  | - 框架：四边框架采用30*30mm表面阳极氧化铝型材为框架，无焊接。 |
|  |  |  | - 尺寸：L500*D500*H860mm |
|  |  | 标准配置 | 1. 整体采用五防板材抗倍特材质，防水、耐酸碱、阻燃、防渗透易清洁; |
|  |  |  | 2. 台面颜色可选：荷花白、蓝蓟花、抹茶绿、柯达黄、大红色、浅粉色、木纹等； |
|  |  |  | 3. 符合GB 8624-2012燃烧性能B1级和GB/T 7911-2013耐污染及甲醛释放量要求； |
|  |  |  | ▲4.配置四个抽屉，第一层抽屉内置自由分割抽屉隔板，搁板为抗倍特材质，卡槽式，横的3条，竖的4条，可以分成20格小格，亦可根据摆放耗材调整格数； |
|  |  |  | 5. 抽屉隔板可以自由取出并进行高温高压消毒； |
|  |  |  | ▲6. 左右各配置2根铝合金设备挂条； |
|  |  |  | 7. 柜门拉手为阳极氧化太空铝合金拉手; |
|  |  |  | 8. 配置钢制优质45mm三节阻尼走珠导轨,符合国家QB/T2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999的检测要求； |
|  |  |  | 9. 不锈钢优质阻尼承重浅杯门铰铰链，符合国家QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013的检测要求； |
|  |  |  | ▲10. 推车台面配置三面金属围栏； |
|  |  |  | ▲11. 四寸医用静音滑轮（2个定向轮/2个万向轮）；TPR材质，防缠绕、静音。底板尺寸93*63mm,直径75mm高度105mm，载重95KG; |
|  |  |  | 12. 可根据客户要求订制修改各种尺寸配置 |

三、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

1、抗倍特板材-耐沸水、耐污染、甲醛释放量（判定依据GB/T 7911-2013，检测内容包括但不仅限于以下内容）

|  | 项目 | 检测依据 | 单位符号 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐磨性能 | 耐磨性能 | GB/T 7911-2013 |  | 3级 |
| 耐沸水性能 | 质量增加百分率 |  | % | ≦1.5 |
|  | 厚度增加百分率 |  | % | ≦3.0 |
|  | 外观 |  |  | 等级不低于3级 |
| 耐干热性能 | 外观光泽 |  |  | 等级不低于3级 |
| 耐湿热 | 耐湿热 |  |  | 等级不低于2级 |
| 耐划痕 | 耐划痕 |  |  | 3级 |
| 耐污染 | 丙酮（分析纯） |  |  | 等级不低于2级 |
|  | 咖啡（每升水中含129g咖啡） |  |  | 等级不低于2级 |
|  | 氢氧化钠25%（分析纯） |  |  | 等级不低于2级 |
|  | 双氧水25%-30%（分析纯） |  |  | 等级不低于2级 |
|  | 鞋油 |  |  | 等级不低于2级 |
|  | 柠檬酸10%（食用） |  |  | 等级不低于2级 |
| 耐龟裂性能 |  |  |  | 等级不低于4级 |
| 甲醛释放量 |  |  | mg/m3 | ≦0.022 |

2、抗倍特板材-燃烧性能B1级检测（判定依据GB/T8626-2007、GB/T20284-2006、GB/T20285-2006，检测内容包括但不仅限于以下内容）

|  | 项目 | 检测依据 | 单位符号 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧性能B1(C-S2，d0,t0)级 | 60s内焰尖高度 | GB/T 8626-2007 | mm | ≦150 |
|  | 60s内然少滴落物 |  |  | 无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |
|  | 燃烧速率增长指数 （FIGRA0.4MJ） | GB/T 20284-2006 | W/s | ≤100 |
|  | 600s的总热释放量(THR600s) |  | MJ | ≦11 |
|  | 火焰横向蔓延 |  |  | 未达到试样长翼边缘 |
|  | 燃烧滴落物/微粒 |  |  | 600S内无燃烧滴落物/微粒 |
|  | 600S内总产烟量（TSP600S） |  | M2 | ≤60 |
|  | 烟气生成速率指数(SMOGRA） |  | M2/S2 | ≤5 |
|  | 产烟毒性 | GB/T 20285-2006 |  | 达到准安全一级ZA1 |

3、抗倍特板材-抗菌效果、防霉等级检测(判定依据JIS Z2801:2012、ASTM G21-15,检测内容包括但不仅限于以下内容）

|  | 项目 | 检测依据 | 单位符号 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗菌效果 | 金黄色葡萄球菌 | JIS Z 2801:2012 |  | ≥4.5 |
|  | 大肠埃希氏菌（大肠杆菌） |  |  | ≥2.0 |
|  | 肺炎克雷伯氏菌 |  |  | ≥4.2 |
|  | 粪肠球菌 |  |  | ≥4.0 |
| 防霉等级/(级) | 黑曲霉 | ASTM G21-15 |  | 0级 |
|  | 出芽短梗霉 |  |  |  |
|  | 球毛壳菌 |  |  |  |
|  | 绿色木霉 |  |  |  |
|  | 嗜松蓝状菌 |  |  |  |

4、阻尼铰链参数要求（判定依据QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T2189-2013，检测内容包括但不仅限于以下内容）

| 检测项目 |  | 检测依据 | 单位符号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载要求 | 垂直向下静载荷（20kg） | QB/T 3826-1999 QB/T 3832-1999 QB/T2189-2013 | ------ | 1、所有组件或结合处不应断裂； 2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； 3、所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损； 4、固定组件不应松动； 5、所有组件的功能不应损害； 6、杯状暗铰链及其组件不应分离。 |
|  |  |  | ------ |  |
|  | 水平侧向静载荷（60N） |  | ------ |  |
|  |  |  | ------ |  |
|  | 猛关或猛开 |  | ------ |  |
|  |  |  | ------ |  |
| 功能要求 | 操作力 |  | ------ | 在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N |
|  |  |  |  | 在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N |
|  | 垂直静载荷（15kg） |  | ------ | 变形量≦内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75 |
|  |  |  |  | 1、所有组件或结合处不应断裂； 2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； 3、所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损； 4、固定组件不应松动； 5、所有组件的功能不应损害； 6、杯状暗铰链及其组件应能正常工作。 |
|  | 水平静载荷（30N） |  |  |  |
|  |  |  | ------ |  |
|  | 耐久性（50000次） |  | ------ |  |
|  |  |  | ------ |  |
|  | 下沉量 |  | mm | 在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm |
| 耐腐蚀要求 |  |  | ------ | 18h,1.5mm以下锈点≦20点/dm2,其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计） |
| 金属表面耐腐蚀 |  |  | 级 | 中性盐雾连续喷雾48小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到9级及以上(0级最差，10级最好) |
|  |  |  | 级 | 中性盐雾连续喷雾48小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到9级及以上(0级最差，10级最好) |

5、阻尼走珠导轨参数要求（判定依据QB/T2454-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999，检测内容包括但不仅限于以下内容）

| 检测项目 |  | 检测依据 | 单位符号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过载要求 | 垂直向下静载荷（250N） | QB/T2454-2013 QB/T 3826-1999 QB/T 3832-1999 | ------ | 1、所有组件或连续件不断裂或损坏； 2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； 3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； 4、五金连接件不应松动； 5、所有组件的功能不应损害； 6、抽屉导轨及其组件不应分离。 |
|  |  |  | ------ |  |
|  | 水平侧向静载荷（125N） |  | ------ |  |
|  |  |  | ------ |  |
|  | 猛关或猛开 |  | ------ |  |
|  |  |  | ------ |  |
| 功能要求 | 操作力 |  | ------ | 当承载能力M<40kg时，推力或拉力≦50N |
|  | 抽屉导轨组件底部变形 |  | ------ | 变形量≦内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75 |
|  | 抽屉导轨组件结构强度 |  | ------ | 1、所有组件或连续件不断裂或损坏； 2、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； 3、所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； 4、五金连接件不应松动； 5、所有组件的功能不应损害； 6、抽屉导轨及其组件应能正常工作。 |
|  | 耐久性（50000次） |  | ------ |  |
|  | 垂直向下静载荷（150N） |  | ------ |  |
|  | 水平侧向静载荷（75N） |  | ------ |  |
|  | 拉出安全性 |  | ------ |  |
|  | 猛关或猛开 |  | ------ |  |
|  | 下沉量 |  | % | 下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4% |
| 耐腐蚀要求 |  |  | ------ | 18h,1.5mm以下锈点≦20点/dm2,其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计） |
| 金属表面耐腐蚀 |  |  | 级 | 中性盐雾连续喷雾48小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到9级及以上(0级最差，10级最好) |
|  |  |  | 级 | 中性盐雾连续喷雾48小时，镀层本身的耐腐蚀等级达到9级及以上(0级最差，10级最好) |

6、不锈钢单槽参数要求（判定依据GB/T 38474-2020、GB/T 20878-2007，检测内容包括但不仅限于以下内容）

| 检测项目 | 检测依据 | 单位符号 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承载性能 | GB/T 38474-2020； | ------ | 按6.7试验后，水槽不应有下沉、开裂、脱焊等异常现象，底部变形应小于3mm； |
| 手可接触部位 |  | ------ | 不应有毛刺或对使用者造成割手等伤害的缺陷； |
| 耐腐蚀性能 |  | ------ | 水槽及其配件与食品接触的金属材料按6.5试验后，应符合GB/T6461-2002中外观评级9级的规定； |
| 防结露涂层 |  | ------ | 防结露： 应有效防止槽体背面因结露引起的滴水现象； |
|  |  |  | 厚度：不应小于0.5mm； |
| 防震垫 |  | ------ | 感官：槽体底部应有防震垫，防震垫应粘贴牢固、平服、无异味； |
|  |  |  | 尺寸：应不小于200cm2或不小于其槽盆底部实际面积的50%，厚度不应小于1mm |
| 外观 |  | ------ | 槽体外观：水槽表面不应有皱折、划伤、凹坑、瘪等缺陷；表面处理应均匀、光亮、光泽基本一致； |
|  |  | ------ | 防结露涂层外观：应牢固、喷涂均匀一致，不应有流痕、露底、皱纹和脱落等缺陷； |
| 化学成分 | GB/T 20878-2007 | % | 铬（Cr）:18:00~20.00(上偏差：0.20，下偏差：0.20) |
|  |  | % | 镍（Ni）:8:00~11.00(上偏差：0.15，下偏差：0.10) |
|  |  | % | 碳（C）:≦0.08(上偏差：0.01) |
|  |  | % | 硅（Si）: ≦1.00(上偏差：0.05) |
|  |  | % | 锰(Mn): ≦2.00(上偏差：0.04) |
|  |  | % | 磷（P）: ≦0.045(上偏差：0.01) |
|  |  | % | 硫（S）≦0.030(上偏差：0.005) |

四、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

成品样品：

| 成品 | 主样品要求 |
| --- | --- |
| 1.口腔边柜（含边柜、吊柜） | 一套，按照本需求序号二中的响应描述 |
| 2.护士操作台（含边柜、吊柜） | 一套，按照本需求序号二中的响应描述 |
| 3.医用垃圾整理车 | 一部，按照本需求序号二中的响应描述 |
| 4.医用治疗推车 | 一部，按照本需求序号二中的响应描述 |

原材料小样：

| 小样 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 边柜推车主材料 | 边柜推车主材料：抗倍特板材2.5mm、8mm、12mm厚度8×8cm样板各一块 |
| 边柜推车配件 | 边柜推车配件：走珠阻尼导轨一副；阻尼铰链一支；三连锁一个； |