采 购 需 求

项目名称：国家税务总局上海市税务局网络安全软硬件集成

目 录

1项目概述	3

1.1项目背景	3

1.1.1项目背景	3

1.2项目内容	3

1.2.1采购内容	3

1.2.2项目实施要求	3

2投标/响应要求	4

2.1对供应商的要求	4

2.1.1必备资质	4

2.1.2优选资质/优选指标	4

2.1.3是否允许联合体	4

2.1.4是否专门面向中小企业	4

2.2技术部分投标/响应内容	4

2.2.1投标/响应方案要求	4

3项目需求	5

3.1总体要求	5

3.2具体要求	5

4人员要求	23

4.1团队要求	23

4.1.1具体要求	23

5管理实施要求	24

6风险管控要求	25

7履约验收要求	25

7.1总体要求	25

8其他要求	25

8.1付款安排	25

8.2其他要求	26

8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求	26

8.2.2供应链安全管理要求	26

8.2.3其他	27

8.3税务信息化服务商廉政相关要求	28

# 1项目概述

## 1.1项目背景

### 1.1.1项目背景

随着上海税务信息化建设的逐步提升，线上办理税费业务愈加方便，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等一系列法律法规和标准要求，为进一步加强本市税费应用系统网络安全管理，提升税费应用系统安全防护能力，国家税务总局上海市税务局需在数据中心现有网络安全防护体系基础上，对网络安全环境、基础配套设施及终端使用安全等方面进行优化完善，以确保本市税费应用系统在一个安全可控的网络环境下平稳运行。

因此，需对上海市税务局数据中心网络安全软硬件设备进行扩容完善，并对本市税务系统部分业务专网办公终端安全软件进行优化扩容。

## 1.2项目内容

### 1.2.1采购内容

本项目采购内容包括对上海市税务局数据中心网络安全软硬件设备进行扩容完善，并对本市税务系统部分业务专网办公终端安全软件进行优化扩容。

### 1.2.2项目实施要求

1.2.2.1实施范围要求

本项目采购内容包括对上海市税务局数据中心网络安全软硬件设备进行扩容完善，并对本市税务系统部分业务专网办公终端安全软件进行优化扩容。

1.2.2.2实施时间要求

自合同签订生效之日起6个月内完成项目建设并通过最终验收。

1.2.2.3实施地点要求

采购人指定地点

# 2投标/响应要求

## 2.1对供应商的要求

### 2.1.1必备资质

2.1.1.1投标人应遵守有关国家法律、法规和条例,具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本文件中规定的条件。

### 2.1.2优选资质/优选指标

2.1.2.1相关证书

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先考虑。

2.1.2.2成功案例

投标人近三年以来实施过类似项目的优先考虑。

### 2.1.3是否允许联合体

否

### 2.1.4是否专门面向中小企业

本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

## 2.2技术部分投标/响应内容

### 2.2.1投标/响应方案要求

投标人对本项目总体需求的理解。

投标人针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：系统集成方案、产品选型方案（▲指标响应情况、一般指标响应情况）、建设实施方案、风险管控方案。

投标人针对本项目的服务承诺、原厂服务承诺、项目经理和工程师配置情况。

# 3项目需求

## 3.1总体要求

本项目采购内容包括对上海市税务局数据中心网络安全软硬件设备进行扩容完善，并对本市税务系统部分业务专网办公终端安全软件进行优化扩容。

## 3.2具体要求

3.2.1系统集成需求

具体包括但不限于以下三个部分的集成：

1.数据中心相关网络安全软硬件设备集成

负责完成主机自适应安全软件、网页防篡改系统、Web应用防火墙、网络威胁攻击感知平台、零信任安全认证网关、应用综合网关软硬件设备安装实施、应用部署、运行调试、配置优化等工作。在规划设计及部署上述软硬件设备时，应充分的考虑现有的网络安全环境及对各节点造成的各种风险，在保障业务可用的情况下进行集成工作。

2.业务专网办公终端安全软件集成

负责完成业务专网办公终端安全软件优化扩容工作，将防病毒软件、安全浏览器软件的节点授权扩容至采购人现有安全软件管理平台中，在优化扩容时应充分考虑与现有安全软件管理平台的兼容性及稳定性，在保证不影响正常办公的情况下进行优化扩容工作。并根据采购人需求，确保本市税务系统新增业务专网办公终端安装防病毒软件、安全浏览器软件后可以接入现有安全软件管理平台实现集中统一管理。

3.综合布线

在硬件设备安装过程中所需要的工具、配件、线缆、各类器件辅材等均由中标人负责提供，线缆部署需遵照采购人机房布线规范进行施工，并完成跳线信息维护和更新，提供并粘贴完整准确的线缆和设备标签。

3.2.2产品购置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机自适应安全软件 | 1套 | 民星路467号数据中心 |
| 2 | 网页防篡改系统 | 1套 | 民星路467号数据中心 |
| 3 | Web应用防火墙 | 2台 | 民星路467号数据中心 |
| 4 | 网络威胁攻击感知平台 | 1台 | 民星路467号数据中心 |
| 5 | 零信任安全认证网关 | 1台 | 民星路467号数据中心 |
| 6 | 应用综合网关 | 1台 | 民星路467号数据中心 |
| 7 | 终端防病毒软件 | 6500个节点授权 | 本市税务系统各单位 办公地点 |
| 8 | 终端安全浏览器软件 | 6500个节点授权 | 本市税务系统各单位 办公地点 |

3.2.3产品指标要求

▲代表重要指标，否则为一般指标。

▲指标需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。

1.主机自适应安全软件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 探针部署 | 兼容主流国产操作系统，支持通过命令和安装包两种模式进行探针安装，支持全新环境安装、覆盖安装、修复原有探针模式。 支持部署管理探针授权数量1000个。 | 是 |
| 2 |  | 安全性 | 探针支持在非root权限下运行和使用。探针端与管理段支持通过HTTPS加密方式进行通信和数据传输。 | 否 |
| 3 |  | 基本信息 | 支持自动清点和梳理主机基本信息，包含主机名称、主机IP地址、主机状态、操作系统、主机关联威胁事件、主机关联漏洞风险、最近一次发现时间等。支持采集主机基础信息：IP地址、主机名、操作系统版本、内核版本、环境变量。支持采集主机物理环境信息：主机类型、厂商、内存容量信息。支持清点容器内软件应用。支持采集Docker镜像、容器、网络信息，包括镜像ID、仓库TAG、镜像大小、仓库Digest、workDir、Cmd、Entrypoint、ExposedPort等信息。 | 否 |
| 4 |  | 端口清点 | 支持采集主机端口和进程信息，包含主机名称、主机IP地址、协议、监听地址、端口对应的进程名、进程PID，外部可访问性。可对端口进行多维度筛选过滤操作。支持基于进程名、监听端口、监听地址等多种数据聚合维度展现。 | 否 |
| 5 |  | 全量信息采集 | 支持扩展服务器全量信息采集模块，支持采集内存、服务、管道、UDP表、注册表、TCP表等信息。支持自定义采集开关。（至少100个授权支持） | 否 |
| 6 | ▲ | 漏洞管理 | 具备漏洞外部可访问性检测，漏洞评估关联端口和进程信息能力。具备真实高风险应急漏洞检测能力，支持基于版本比对和POC插件方式进行漏洞检测。具备25万条以上的全网漏洞情报，提供全网漏洞信息搜索、查询、关联能力。展示漏洞信息包含漏洞级别、漏洞名称、利用特征、CVSS分值、CVE编号、CNNVD编号、CNVD编号、CWE编号、漏洞类型、CVSS向量信息。 | 是 |
| 7 |  | 弱口令 | 支持检测30种以上软件弱口令，需支持检测Linux与Windows系统弱口令；支持检测MySQL、PostgreSQL、Redis、Oracle数据库弱口令；支持检测InfluxDB、GBase 8a、KingbaseES、HighgoDB、openGauss国产化数据库弱口令；支持检测Tomcat、Jenkins、WebLogic、SVN中间件弱口令；支持检测vsftpd、ProFTPD、Rsync、OpenLdap、pptp、openvpn网络服务弱口令；支持检测Radmin Server、TigerVNC、TightVNC、向日葵等远控软件弱口令。 | 否 |
| 8 |  | 高危端口监控 | 支持对高危端口进行实时监控，并对恶意端口监听行为进行告警。告警详情包括：风险等级、主机、事件名称、发现时间、状态、进程名、进程可执行文件、进程命令行参数、监听地址、协议、端口当前状态。支持对告警进行加白操作。内置“两高一弱”内网高危端口规则，同时支持用户自定义监控规则。 | 否 |
| 9 |  | 合规基线 | 内置合规基线核查项规则不少于4000条。合规基线类型需包括：等级保护、CIS Benchmark、重保基线策略。合规基线资产覆盖度包括：Centos、MySQL、Weblogic、Tomcat、Resin、Websphere、DB2、Informix、SQL Server、Oracle、Suse、Ubuntu、Windows、银河麒麟、优麒麟、UOS、BC-Linux。支持自定义核查项规则，自定义基线配置参数至少包括：读取文件、读取注册表、执行命令、执行SQL语句、文件路径。判断方式至少包括：枚举判断、字符串判断、结果为空、正则匹配。 | 否 |
| 10 |  | Webshell、内存马、反弹shell | 可主动扫描内存中加载的网站后门文件（内存马），实时监控反弹shell行为（覆盖bash/exec/socat/telnet/python/ruby/php/nc等8+类型）及用户进程异常（含恶意关键字进程、恶意端口外连进程、sshd后门），支持RCE、黑客行为模式、异常环境、钱包地址、恶意IP/域名、Ptrace敏感进程等多维度威胁检测；事件详情将展示资产归属、文件路径、类加载信息、内存特征、MD5、命令执行记录（区分恶意/普通/非命令三类标记）、进程树拓扑，并提供样本下载、事件加白处置及配套的威胁分析报告、检测依据与解决方案。支持webshell拟态防护功能，可将攻击会话自动牵引至拟态蜜罐环境，降低高阶攻击风险，提高溯源能力。支持检测发生在容器内部的入侵事件，包括：反弹Shell、WebShell、恶意命令、恶意文件。 | 否 |
| 11 |  | 命令白名单 | 支持通过自定义或者自学习的方式对主机上的命令操作事件进行白名单设置，并对白名单外的命令操作进行告警上报。 | 否 |
| 12 |  | 蜜罐诱捕 | 支持部署轻量级蜜罐，对内网存在的扫描行为进行检测，发现黑客扫描行为实时告警。支持展示规则下发和应用情况，对于端口冲突和其他错误原因进行说明。支持联动第三方动态蜜罐，构建全局蜜网，有效诱捕黑客攻击行为，并由高交互蜜罐实现溯源反制。 | 否 |
| 13 |  | 异常登录 | 支持实时监控SSH、RDP、FTP、WINRM、SMB异常登录行为。支持黑名单和白名单两种检测方式。具备检测自定义能力，支持配置风险等级、规则优先级，可灵活定义匹配方式为满足任意条件或满足所有条件，检测条件包括：IP段、用户名、时间段、地理位置。 | 否 |
| 14 |  | 反弹Shell防护 | 支持对不同风险级别的反弹Shell事件进行自动阻断，支持自定义自动阻断时间。 | 否 |
| 15 |  | 本地提权防护 | 支持对不同风险级别的本地提权行为进行自动或手动阻断，支持自定义自动阻断时间。 | 否 |
| 16 |  | WebShell防护 | 支持对WebShell文件实施手动隔离或自动隔离。 | 否 |
| 17 |  | 病毒防护 | 支持对病毒文件实施手动隔离或自动隔离，支持多引擎技术识别并查杀最新病毒，包含多种防护等级。 | 否 |
| 18 |  | 勒索防护 | 支持通过配置部署有效的诱铒文件，配置自动阻断勒索进程，并自动隔离勒索病毒文件的防护策略，报警信息包括：是否阻断成功、是否隔离成功、勒索病毒家族、对诱饵目录做的文件操作、勒索进程、勒索进程树等。 | 否 |

2.网页防篡改系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 部署架构 | 支持云原生部署架构，兼容主流国产操作系统，具有独立的防篡改管理中心，防篡改软件部署于节点上，且不受节点数量限制。 不允许侵入式部署，即将网页防篡改软件部署于容器内部。不允许修改容器镜像。 | 是 |
| 2 | ▲ | 定位防护对象 | 支持依据镜像名、容器名、Label、Pod等云原生特性为防护对象指派防护策略。支持按IP地址、主机名、标签筛选节点。 | 是 |
| 3 |  | 动态调整防护规则 | 支持按应用场景配置防护策略，应用场景至少支持主机、docker和k8s。采用防护策略和防护规则分离的配置方式。在防护策略中为特定的防护对象指定防护规则。支持在容器运行时动态调整防护规则，无需修改容器镜像，无需拉起新容器。防护规则的配置项至少包括用户、进程路径、文件操作模式和文件路径。 | 否 |
| 4 |  | 实时采集篡改告警日志 | 支持在容器运行时实时采集容器告警和篡改日志。提供API接口，支持通过接口将告警和日志接入其他管理平台。 | 否 |
| 5 |  | 管理功能 | 管理中心和客户端均支持在线和离线部署。 支持实时查看容器实例信息。 支持标签管理。 | 否 |

3.Web应用防火墙

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 硬件性能要求 | ≥2U高机架式硬件架构，双电源冗余； ≥1个10/100MbpsRJ45口*1管理口； ≥1个Console*1； ≥2个万兆光口； ≥4个网络接口扩展插槽； ≥4T硬盘存储； 国产CPU，核心≥16； 国产操作系统； 网络吞吐量≥40Gbps； 应用层吞吐量≥18Gbps； 最大并发HTTP连接数≥250万。 | 是 |
| 2 |  | 部署方式 | 支持旁路镜像、透明代理、透明桥、路由代理和反向代理部署。支持HA模式，支持配置信息同步。支持IPv4/IPv6协议双栈。 | 否 |
| 3 | ▲ | WEB安全防护 | 具备HTTP/1.X、HTTP/2和HTTPS报文解码能力，可对攻击者编码绕过行为进行有效识别。解码能力包括但不限于：HTML解码、Unicode解码、十六进制转换、斜杠反转义、二进制解码等不少于10种。 支持反序列化攻击检测，支持PHP、JAVA语言的反序列化攻击检测，能够识别相关程序语言的序列化流并进行分析、解码，进行告警和阻断。无需规则配置，可通过语义分析技术识别OWASPTOP10所公布的WEB应用程序安全风险，如SQL注入、XSS、PHP反序列化、Java反序列化、PHP代码注入、Java代码注入、命令注入、CSRF、SSRF、ASP代码注入、模版注入、文件包含、文件上传等13种常见攻击类型，可根据攻击语法特征，智能生成攻击威胁等级。支持代码注入、命令注入攻击检测，支持检测上传文件中是否包含Java、Php代码注入信息。支持SQL注入攻击检测，通过解析http协议中payload内容，识别符合sql语句的特征，评估威胁等级并阻断。支持SQL非注入型攻击检测，如完整SQL语句执行。支持XSS注入检测，通过分析Html片段的DOM结构，解析存在的JS片段，进行智能分析，根据分析结果评估威胁等级并阻断。支持非XSS注入型攻击检测，如完整Html页面。 具有独立防护能力的具有自主知识产权的语义分析检测引擎。具备0day漏洞防护能力，检测攻击行为特征进行，实现告警和拦截。 | 是 |
| 4 |  | web高级防护 | 支持深度检测功能，可在站点详情中的防护配置页面开启深度检测，即使该请求已在检测过程中已被判断为拦截，仍可继续进行所有攻击检测模块的检测，完整地记录攻击检测信息记录，便于进行更完整的分析。自定义规则的攻击类型可配置超过39种。支持WAF能力原子化可编排，支持可视化显示WAF检测流程，可在不同的检测点直接插入业务规则，可按照业务场景自动调整检测流程，满足业务差异化防护需求。 | 否 |
| 5 |  | 日志管理 | 支持告警日志展示详细记录，包含事件时间、被攻击的服务、URL、Host端口、源IP、源端口、目的IP、目的端口、响应码、检测时长、响应时间、详细HTTP请求头、请求参数、响应头、响应参数等信息。 支持记录并存储全量访问日志，并可通过Syslog外发，便于安全管理员分析异常事件。 | 否 |
| 6 |  | 系统管理 | 支持实时防护状态监控，实时上报检测节点每秒检测数、平均检测耗时，转发节点每秒新建连接数、平均处理延迟和并发连接数，并可图形化展示。 支持反向/透明代理模式下代理Https时增加SNI配置，用于WAF代理Https站点之后因为没有转发SNI导致请求被业务服务器reset的情况。 透明代理支持主动链路探测，链路故障时主动进行bypass，保障主备场景下链路切换时业务正常。 | 否 |

4.网络威胁攻击感知平台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 硬件性能要求 | 标准2U机架式设备；内存≥128G；硬盘≥2*1.2T HDD+1*2T SSD；国产CPU，核心≥2*8核心16线程；万兆光口≥2个，千兆电口≥2个；吞吐量≥2Gbps；冗余电源。 | 是 |
| 2 |  | 全流量记录 | 支持双向全流量检测，覆盖请求和返回流量，同时检测向外请求。支持动态分级存储策略，以保存更长时间的高价值告警信息。 | 否 |
| 3 |  | 流量采集及协议分析 | 支持常见协议识别并完整还原网络流量，至少支持以下协议：IP、TCP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DNS、FTP、SMTP、SMB、TELNET、Redis、MYSQL、POSTGRESQL、POP3、IMAP、SNMP、NFS等。 | 否 |
| 4 |  | 告警主机 | 支持主机视角展示某主机下所有威胁事件，展示内容包括：严重级别、IP及资产属性、主机威胁状态、检出威胁标签、最近告警时间及处置状态，且支持以业务组范围、主机类型、时间范围、处置状态等进行告警主机的快速筛选。支持威胁状态判定，如“被外部攻击成功”、“对外攻击”、“APT”、“Webshell”、“勒索软件”等。 | 否 |
| 5 |  | 自动化判定失陷类型 | 支持自动将威胁上下文信息与触发告警的网络行为日志相关联，判定主机失陷的严重级别，失陷类型。 | 否 |
| 6 |  | 自动化判断攻击阶段 | 通过客户流量的监听及分析，自动化形成攻击链，并识别攻击阶段。并能够从攻击链的侦查、漏洞利用、控制、内网渗透的等几个阶段识别对应的攻击方式。 | 否 |
| 7 | ▲ | 攻击结果的判定 | 基于双向全流量做检测，能够从多个维度捕获攻击，并且自动化完成对后续攻击成功失败的判定和严重级别的调整，在外部攻击/内网渗透检测场景自动判定攻击成功/失败结果，在内网失陷检测中自动判断受害者主机是否和远控端建立连接，并记录完整连接内容。 | 是 |
| 8 |  | 外部攻击 | 支持将外部攻击的威胁事件进行聚合，展示时间、严重级别、威胁事件、告警主机、攻击IP、检出次数、攻击成功次数，查看详情可看到所有的攻击者和告警信息，并展示对告警的分析与处置建议。 | 否 |
| 9 |  | 智能聚合 | 支持以攻击者或攻击团伙视角通过时间线的方式将零散的告警聚合成完整的威胁事件，将攻击者从第一次攻击到最后一次攻击按照时间线展示出来，展示信息包含威胁事件中的报警时间、严重级别、威胁类型、地理位置、告警成功或失败等信息。 | 否 |
| 10 |  | 0day漏洞检测 | 支持对常见高危的0day漏洞进行检测，并提供独立页面展示企业当前遭受0day威胁情况。 | 否 |
| 11 |  | Webshell检测 | 支持基于工具特征的Webshell检测，能通过系统调用、系统配置、文件的操作来及时发现成胁。 | 否 |
| 12 |  | 失陷破坏 | 支持通过准确发现失陷主机与被控端的连接，精准定位失陷主机，以及主机对外攻击、挖矿、数据窃取、命令与控制、恶意样本、DNSLog等恶意行为，在列表中按照威胁事件进行聚合，同时点击查看详情后可以看到告警明细及针对告警的分析与处置建议。 | 否 |
| 13 |  | 文件检测能力 | 支持从流量中提取HTTP、SMB等协议中传输的文件并进行还原，在产品页面上展示还原文件的名称、大小、Hash、对应的威胁名称、协议等，同时可点击查看明细查看还原文件的日志及下载该文件，并且支持根据还原协议、传输行为、文件类型、威胁判定进行告警数量统计。 | 否 |
| 14 |  | 威胁情报能力 | 集成高质量商业威胁情报，分钟级更新最新的威胁情报数据。威胁情报的95%为自主生产，有严格的质量控制体系，准确率高达99.9%。 | 否 |
| 15 | ▲ | 资产梳理 | 支持基于流量自动化识别服务，识别类型包括数据库、web服务器、远程登录、邮件服务、认证服务、文件传输等，能够识别的资产详细信息包括域名、端口、协议、服务、服务版本等。支持自动化识别web应用及框架，并提供单独的展示视角列表。可识别应用包括OA类、CMS类（Drupal、若依、SiteServer等）、管理工具类（phpMyAdmin、OpenSNS、YAPI、Apache OFBiz等）等数百种以上，可识别框架包括ThinkPHP、Zend、UEditor、fastadmin、shiro、CakePHP等常见数十种。 | 是 |
| 16 |  | 登录入口 | 支持自动识别需要登录鉴权的所有入口，识别类型包括常见的Web门户，数据库、远程登录、文件共享、以及邮件系统。其中Web门户包括OA系统、CMS系统、管理工具、Web中间件和其他类型。支持详细查看每一个登录入口关联的外部及内部登录次数、用户数、并对登录结果进行全方位的审计，审计结果包括针对各类登录风险的判定如弱口令、撞库、爆破等。 | 否 |
| 17 |  | 弱口令 | 支持所有从历史登录行为中识别弱口令信息，设备内置弱口令识别模型，并支持用户导入第三方弱口令字典，并基于机器学习模型动态扩展弱口令识别能力。 | 否 |
| 18 |  | 明文敏感信息 | 支持检测企业中是否有明文传输的敏感信息，并记录访问趋势、泄露源分布、访问源分布。通过可视化的方式展示企业内明文传输的敏感信息访问路径。 | 否 |
| 19 |  | API列表 | 支持识别API接口，对企业API进行清点。全维度记录访问API的访问信息，展示其API访问趋势等基本信息，安全团队可对每一个API进行访问来源分析，以及TOP访问源IP地址，每个源IP地址详细记录了UA、地理位置、访问频次等信息。 | 否 |
| 20 |  | 上传接口 | 支持梳理企业中存在的上传接口，识别接口是否对外开放、是否为新上线接口、接口是否已被攻击、接口是否上传过威胁文件，并且可查看上传接口的reference地址及相关日志。 | 否 |
| 21 |  | 重保监控 | 支持重保时期/攻防场景下定向攻击的独立监控，自动连接云端获取攻击团伙IP列表，更新频率为5min，支持用户手动添加攻击团队IP列表，监控重保IP的所有访问、登录、攻击、反连行为等，并对各行为的结果进行自动化判定。 | 否 |
| 22 |  | 攻击者分析 | 攻击者分析指标包括攻击活跃度、攻击水平、针对性分析、掌握资产、攻击/访问占比、攻击特征、基于攻击链的攻击手法分析、攻击者能力雷达模型、User-agent、攻击使用cookie等。支持对系统已有规则的告警类型、严重级别、告警结果自定义。 | 否 |
| 23 |  | 报告 | 支持单次生产和周期性生成报告两种模式；至少支持7种类型包括：综合分析报告、资产风险报告、告警主机报告、威胁事件报告、威胁事件处置报告、告警明细报告、系统诊断报告等。 | 否 |
| 24 |  | 联动阻断 | 支持将检出的恶意网络资产IP、域名等信息定期同步给边界第三方防火墙设备，并联动防火墙进行阻断，支持与≥10品牌防火墙进行对接。 | 否 |
| 25 |  | 阻断名单 | 支持设置阻断白名单，在白名单内的均不进行阻断，可设置IP、情报、规则、模型等白名单内容。支持设置阻断黑名单，在黑名单内的威胁ID均会被阻断。 | 否 |
| 26 |  | 数据输出 | 支持以syslog的形式向用户其它安全设备输出威胁日志、Agent日志、原始流量日志。 | 否 |

5.零信任安全认证网关

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 硬件性能要求 | 标准2U机架式设备；国产CPU；千兆网口≥6个，万兆网口≥2个（含模块）；网口扩展槽位≥2个；1+1热插拔式冗余电源。 RSA加密吞吐率≥8Gbps，SM2加密吞吐率≥5Gbps，并发连接数≥12W，RSA每秒新建连接：单向≥5K，SM2每秒新建连接：单向≥12K，RSA HTTP TPS≥30W，SM2 HTTP TPS≥30W。 | 是 |
| 2 | ▲ | 系统要求 | 支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，并且管理员的身份凭证信息需要存储在智能密码钥匙中，通过数字证书认证确保管理员接入身份的真实性。 支持RSA、SM2多种格式的站点证书，支持无私钥证书文件、PFX格式证书、证书与密钥双文件、双证书、双证书-密钥不落地多种格式站点证书。 支持基于SCEP协议对接CA的智能部署，实现站点证书在线签发和CA证书链在线同步。 支持系统自检，包括随机数自检、SM1/2/3/4/9算法自检、密钥完整性自检、配对一致性自检、程序完整性检测、配对数据完整性检测、身份鉴别介质接口检查 网关运行过程中产生完善的系统日志，包括用户认证和访问记录，管理员登录和操作记录、服务运行状态记录。 | 是 |
| 3 |  | SSL要求 | 支持通过反向代理的方式，隐藏后端应用的真实地址，用户仅知道网关暴露的地址。支持基于SSL协议配套客户端软件，实现基于TCP协议应用的透明代理访问，用户直接访问服务器目标，不改变用户使用习惯。 支持证书认证，实现网关和客户端的双向强身份认证，保证接入用户身份的真实性。支持SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TL.S1.3、TLCP协议，适应多样化的网络环境；可以根据客户端发起访问的类型自适应国密或者国际算法加密。 支持HTTP压缩、Web高速缓存、HTTP请求和响应改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向等，更好地支撑业务系统对接。 | 否 |
| 4 |  | 身份管理要求 | 支持用户管理，对接入网关的用户的信息进行统一管理，包括添加、删除、编辑、查询等；支持批量导入用户，便于业务对接。 支持口令、动态令牌、数字证书、微信、钉钉、客户端扫码等认证方式，同时支持以上认证方式自由组合进行多因子认证。 | 否 |
| 5 |  | 访问控制要求 | 支持基于RBAC+ABAC双访问控制模型的细粒度的访问控制功能。支持基于用户名、用户组等信息对用户进行访问控制，防止发生越权访问的行为。支持基于时间、地点、IP、访问方式等多种属性对用户的访问行为进行访问控制。 | 否 |
| 6 |  | 网络要求 | 支持域名解析服务，支持同时启用IPV4和IPV6协议，支持网络接口别名，支持一张物理网卡虚拟多个IP提供服务。 支持集群自负载，支持路由配置，包括默认路由、主机路由、网络路由；支持路由网口自动选择和自定义，支持网络调试功能，包括主机检测、路由检测、端口检测等。 | 否 |

6.应用综合网关

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 硬件性能要求 | 标准2U机架式设备；国产CPU；千兆网口≥6个；网口扩展槽位≥2个，可扩展的万兆网口数量≥2个；1+1热插拔式冗余电源。 IPSEC参数：加密吞吐≥4Gbps，每秒新建隧道≥99，并发隧道数≥10000。SSL参数：加密吞吐率≥10Gbps，并发连接数≥12W，RSA每秒新建连接：单向≥6K；双向≥5K，SM2每秒新建连接：单向≥16K；双向≥6K，HTTP TPS（每秒交易数）≥5W。 | 是 |
| 2 | ▲ | 综合要求 | 支持SSL VPN，为应用系统提供端到网的通信安全防护支撑。支持IPSec VPN，为应用系统提供网到网的通信安全防护支撑。支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，不同角色的管理员拥有不同的读写权限。并且管理员的身份凭证信息需要存储在智能密码钥匙中，通过数字证书认证确保管理员接入身份的真实性。支持RSA、SM2、ECC、CFCASM2多种格式的站点证书，支持密钥不落地方式上传站点证书。支持证书黑名单（CRL）配置，下载方式支持HTTP/HTTPS、LDAP；黑名单支持定期更新，间隔周期可配置；证书黑名单容量不小于100万条，每条查询速度不大于5ms。 支持使用密码机的密钥提供安全服务，可对接同品牌密码机产品。支持对接三方日志服务器，可将系统的日志上报到Syslog服务器。 | 是 |
| 3 |  | SSL要求 | 支持通过反向代理的方式，隐藏后端应用的真实地址，用户仅知道网关暴露的地址。支持基于SSL协议配套客户端软件，实现基于TCP协议应用的透明代理访问，用户直接访问服务器目标，不改变用户使用习惯。 支持证书认证，实现网关和客户端的双向强身份认证，保证接入用户身份的真实性。支持SSL3.0、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TL.S1.3、TLCP协议，适应多样化地网络环境；可以根据客户端发起访问的类型自适应国密或者国际算法加密。 支持全流量加密功能。网关支持后端国际SSL、国密SSL协议应用，实现用户侧到应用侧的全链路加密。 支持客户端代理服务。支持为两个不同的网络应用提供代理级的加密通道，应用和网关基于http或者国际SSL协议通信，两台网关之间通过GM SSL链路加密通信。保证公网传输安全性的同时，不改变内网原有通信协议。 支持多域名模式。使用同一个IP+端口，通过不同的域名代理不同的后端应用。 支持监控SSL代理服务，界面可查看代理状态，包括每秒请求数、平均响应时间、各状态码比例、网络速率、各状态码每秒请求数。 支持Web水印功能，通过对网关代理界面添加水印，实现截屏、录屏泄密可追溯。 客户端IP地址透传。在复杂的网络环境下，支持防火墙或负载均衡服务器通过proxy协议将客户端真实IP地址传递至网关，便于做好运维监控、安全审计、流量分析以及用户行为追踪工作。 支持IP白名单功能，针对特殊的业务应用，可以通过IP白名单的方式，控制接入的终端，提高安全防护。 支持后端应用节点主动活性探测，并允许用户自定义健康检查方式，包括网络层探测、HTTP应用层探测、HTTPS应用层探测。 | 否 |
| 4 |  | IPSec要求 | 支持自定义服务端与客户端认证方式，包括数字证书、预共享密钥；支持自定义IKE版本，支持国密IKE和国际IKE算法；支持国密IKE的野蛮模式；支持自定义算法套件；支持ESP协议、AH嵌套ESP协议等符合国密标准的报文封装协议。 支持基于DPD机制，可侦测对端VPN网关运行状态，若VPN网关发生掉线，能重建隧道保障业务连续性；支持图表数据实时查看隧道各阶段的建立情况，包括对端地址、对端身份信息、算法、本端保护网络、对端保护网络、流入/流出速率、建立时间等信息。 支持连接策略完整性校验，保证配置数据的可靠性。 | 否 |
| 5 |  | 网络要求 | 支持网卡桥接和本地域名解析服务；支持同时启用IPV4和IPV6协议；支持网络接口别名，便于网络运维管理；一个物理网卡支持配置多个IP，能够直接与这些网段内的设备通信，无需额外的网络设备进行路由。支持路由配置，包括默认路由、主机路由、网络路由；支持路由网口自动选择和自定义；支持热备和负载模式的链路聚合；支持网络调试功能，包括但不限于主机检测、路由检测、端口检测、网页检测、DNS检测、网络抓包、arping。 | 否 |

7.终端防病毒软件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 部署方式 | 适配并兼容主流国产终端PC操作系统，支持手动下载安装包部署客户端，支持通过域控分发方式批量部署客户端。 | 是 |
| 2 |  | 管理架构 | 支持集中管理、分组管理模式，可对全网终端进行统一管理；可以根据管理架构需要，给不同管理员分配不同的分组管理范围。 | 否 |
| 3 |  | 综合体检 | 支持对整个组织范围内进行综合体检，汇总各模块风险问题并通过可视化组件呈现；支持对各可视化组件存在的问题智能自动化生成专家建议，并给出综合得分。 | 否 |
| 4 |  | 安全策略 | 可查看终端量化安全数据，如终端体检得分、木马、漏洞风险数量等；可以按需按分组选择设定每天、每周、每月周期性体检、木马查杀、漏洞修复；也可安分组手动一键按分组进行体检、木马查杀、漏洞修复。 | 否 |
| 5 | ▲ | 系统防护 | 支持对文件系统进行专项防护，支持放文件篡改与加密；支持驱动专项防护，放置非安全程序安装驱动；支持进程专项防护，防止进程信息被风险程序扫描读取；支持注册表专项防护，防止注册表被风险程序篡改；支持软件权限管控，避免风险程序恶意利用系统权限带来的风险；支持对外攻击防护，避免终端成为肉鸡进而攻击其他终端设备。 | 是 |
| 6 |  | 上网防护 | 支持网页访问防护，终端访问风险网站时自动拦截告警；支持邮件安全防护，当终端访问邮件中风险链接时拦截告警；支持DNS专项防护，避免终端遭受DNS遭到劫持欺骗导致的攻击；支持下载防护，自动检测终端下载的文件安全性，拦截风险文件下载；支持挖矿木马拦截，避免挖矿木马感染终端占用设备性能；支持局域网专项防护，拦截局域网内断线攻击，阻挡非法访问行为；支持挂马网站访问拦截，自动拦截网页中的欺诈信息及危险Flash文件，防止钓鱼威胁。 | 否 |
| 7 |  | 高级威胁防护 | 支持漏洞入侵专项防护，拦截通过系统漏洞入侵的攻击行为；支持横向渗透专项防护，防止内网设备横向渗透攻击；支持无文件攻击专项防护，防止黑客进行无文件攻击行为；支持软件劫持、提权攻击，防止黑客通过劫持软件或提升权限攻击终端。 | 否 |
| 8 |  | 木马病毒查杀 | 支持分组进行一键快速查杀、全盘查杀；支持对进行中的查杀任务在控制台实时监控进度；查杀任务下发后；支持一键筛选查看存在风险的终端；支持对包括查杀时间、查杀结果、查杀效果等数据进行可视化展示。 | 否 |
| 9 |  | 漏洞修复 | 支持分组进行一键漏洞扫描、漏洞修复、补丁卸载、忽略漏洞。对漏洞有根据严重程度的分级展示；支持通过CVE编号、补丁编号检索并处理漏洞；支持关闭Windows Update功能；支持对微软补丁更新可能导致的蓝屏情况的修复能力；支持分组设置漏洞补丁黑白名单，支持分组设置漏洞补丁安装后重启策略；支持分别按终端、漏洞维度导出修复情况数据。 | 否 |
| 10 |  | 系统修复 | 支持对包括但不限于无效快捷方式、浏览器插件、浏览器关键设置项、系统重要组件、ActiveX控件等系统关键项进行潜在风险探测，并提供一键修复能力或提供修复方案。 | 否 |
| 11 |  | 勒索风险检测 | 支持对终端关键勒索风险项，包括但不限于系统/软件弱密码、系统/软件已泄露密码、RDP协议端口开启状态进行检测。 | 否 |
| 12 |  | 普通终端勒索防护 | 支持按需一键关闭终端RDP协议端口，以降低勒索风险；支持在终端本地对文档文件进行备份防护，避免遭到勒索攻击时数据损失。 | 否 |
| 13 |  | 服务器勒索防护 | 支持根据全网大数据，智能拦截风险IP的对系统与数据库的远程登录攻击；支持对境外IP对系统与数据库的远程登录进行拦截；支持拦截包括但不限于RDP、RPC、SMB、FTP、TOMCAT、VNC、TELNET、MYSQL、SQL等协议的远程攻击；支持根据不同设备配置远程登录白名单；支持通过策略控制允许远程登录的时间段，以规避夜间无人值守时间段被攻击的风险。 | 否 |
| 14 |  | 勒索检索与解密 | 支持通过病毒名称、被加密文件后缀名、被加密文件检索勒索病毒信息；支持检索至少1000种勒索病毒；具备对主流勒索病毒进行在线自助解密的功能。 | 否 |
| 15 |  | 安全基线 | 支持对终端进行安全基线扫描；支持对基线扫描出的风险进行一键修复或提供修复建议。 | 否 |
| 16 |  | 部署授权控制 | 支持通过控制台策略配置，生成不同组别安装包，实现终端安装客户端后控制台中自动加入不同分组。支持随时控制不同组别安装包是否可以用于安装并加入到租户中。 | 否 |
| 17 |  | 信息登记 | 支持通过控制台一键下发指令，在终端弹窗引导使用者填写使用者信息；支持通过控制台批量导入终端备注信息。 | 否 |
| 18 |  | 产品界面定制 | 支持自定义配置替换产品控制台首页Logo； 产品客户端中，包含主界面、托盘、任务栏图标、卸载项在内的，主要界面Logo支持按招标方制定内容进行替换并交付。 | 否 |
| 19 |  | 退出与卸载 | 支持通过控制台自定义策略限制终端用户自行退出或卸载安全客户端；支持设置静态、动态两种退出/卸载密码；支持用户退出或卸载时，按需填写理由发起退出/卸载申请，管理员可通过控制台审批。 | 否 |
| 20 |  | 存储设备 | 支持通过控制台分组对终端限制USB存储设备使用；可按需设置USB存储设备为完全可读可写模式、只读模式、完全禁用模式；支持按分组显示历史接入的USB存储设备，支持显示其存储空间、可用空间、设备型号、设备类型，并可按需加白设备。 | 否 |
| 21 |  | USB网卡 | 支持通过控制台分组对终端限制USB网卡设备使用，以避免终端违规外联无线网络或违规架设无线网络；支持按分组显示历史接入的USB网卡设备，支持显示其设备型号、设备类型，并可按需加白设备。 | 否 |
| 22 |  | 接入审批 | 当开启外设使用管控策略时，支持终端用户根据业务需要，填写理由并申请加白被拦截的外设；支持管理员通过控制台批量审批或拒绝外设接入申请。 | 否 |
| 23 |  | 接入统计 | 支持以终端维度，统计历史接入的外设设备，并显示其设备型号、设备类型；支持以外设维度，统计历史接入过的终端，并显示最近一次使用的时间。 | 否 |
| 24 |  | 访问管控 | 支持配置多条策略，分别覆盖不同的终端使用时间段，对特定网站域名(需支持子域名通配)访问进行拦截，以满足不同终端使用场景与不同办公时间的需要；支持对IP、端口的访问进行分组策略配置拦截；支持对拦截效果进行数据统计。 | 否 |
| 25 |  | 屏幕水印 | 支持通过控制台分组策略配置，实现在终端全屏幕或特定软件中强制覆盖水印； 屏幕水印内容包括终端信息、mac地址、时间标记； 屏幕水印需支持可配置水印可见程度，需支持隐形水印； 产品需分别支持隐形水印在线显形和使用第三方工具离线显形两种显形方式，以保证可用性。 | 否 |
| 26 |  | 数据资产透视 | 支持通过控制台分组策略配置，设置关键词扫描终端本地相关敏感文件，并持续跟踪文件本地迭代变化和被读取记录，用可视化效果较好的树状图直观展示；支持按终端、按分组统计关键词数量与分布情况。 | 否 |
| 27 |  | 桌面监控审计 | 支持实时查看终端屏幕画面，以实时审计终端行为；支持对终端画面进行缩时录像，不间断记录终端画面操作，以包含非对称加密的方式加密存储后保存录像文件，可由招标方通过离线安全环境生成公私钥对后，提供公钥进行加密，私钥由招标方保存。 | 否 |
| 28 |  | 上网行为审计 | 支持按天、按周分别统计各个终端访问各个网站的总使用时长、平均使用时长，以可视化图表形式展现；支持查看每一段访问特定网站的行为的时间周期日志，并支持筛选时间段查看。 | 否 |

8.终端安全浏览器软件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否需提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 客户端安装环境要求 | 适配并兼容主流国产终端PC操作系统，适配常用办公软件、用户业务系统，适配文书打印等功能。 | 是 |
| 2 | ▲ | 密码管理要求 | 产品具备国家密码管理局或商用密码检测认证中心颁发的商用密码产品认证证书。要求厂商拥有自有根证书库，同时支持RSA和SM2证书的入库。 浏览器双内核同时支持SM2/SM3/SM4国密算法和RSA等通过国际算法，以及SSL单双向安全协议，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网页访问的安全性；支持基于国密https站点和国际算法https站点的智能探测，自动切换通信协议。 | 是 |
| 3 |  | 基础功能 | 支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、开发者工具等功能。 | 否 |
| 4 |  | Web标准支持 | 支持HTTP/1.1 HTTP/2.0协议；支持HTML5最新标准，在离线存储，多媒体，2D/3D绘图，性能，设备访问，样式设计等方面支持最新规范；支持WebGL(Web图形库)，全面支持WebGL1.0、WebGL2.0、WebAssembly等先进Web技术规范。 | 否 |
| 5 |  | 插件 | 支持NPAPI、PPAPI插件。提供对插件的卸载，启用，停用等管理功能。 | 否 |
| 6 |  | 数据同步 | 支持用户收藏夹、选项页配置等数据同步管理，可实现切换设备后数据云端同步，支持由用户个性化设置与管理平台同步的数据类型。 | 否 |
| 7 |  | 数据保护 | 支持浏览器用户数据（历史，收藏，Cookie）的加密存储。 | 否 |
| 8 |  | 兼容性检测和修复工具 | 内置浏览器兼容性问题检测和修复工具，可通过工具化、自动化的手段针对目标web页面基于Chrome内核的兼容性指标进行多维度全量检测、自动评估与报告输出，包括问题的原因解析、修复处理等方面。 | 否 |
| 9 |  | 控制面板 | 支持以时间轴维度统计当前使用企业浏览器的终端总数及24小时之内在线终端数量曲线图。支持当前在线设备详情展示，可展示设备名、操作系统名称及版本号、IP地址、Mid值。 | 否 |
| 10 |  | 组织管理 | 支持用户和部门的手动管理，包括组织结构及用户信息的增删改等操作，以及用户组织结构调整、权限调整等功能。 支持从模板批量导入用户和组织信息。 支持从AD/LDAP导入组织结构和用户信息功能 支持控制中心定期与AD/LDAP之间同步组织结构和用户信息。 支持针对所有设备列表和详情展示，展示设备名称、IP、Mac地址、所属组织、设备在线/离线/启用/禁用状态。支持设备的查询、增加、删除、转移分组、支持从模板批量导入设备信息，支持批量导出设备信息。支持针对单个设备进行管理，包括设备的启用和禁用管理，设备与账号进行绑定，设备生效策略查看和修改，设备登录日志等查看。 支持多级管理员角色添加，可由超级管理员创建下级管理员，并赋予该角色管理员功能范围、管理范围的权限；下级管理员可基于授予的功能范围和管理范围做子组织的应用、设备及兼容和安全策略等管理，满足运维管理权限下放需求。 | 否 |
| 11 |  | 应用管理 | 支持应用的管理，包括应用的创建、编辑、删除。 支持应用组的管理，包括应用组的创建、编辑、删除。 支持管理员针对浏览器导航页的统一配置管理，并可针对不同组织应用不同导航策略。 | 否 |
| 12 |  | 日志管理 | 支持用户登录日志、访问日志查看，并可通过开关控制是否开启访问日志，开启后可查询导出用户日志；支持管理员日志查看，并可查看管理员角色、操作项、操作详情、行为概览等；在截图日志开启的情况下，触发事件后可在该功能中查看。 | 否 |
| 13 |  | 系统设置 | 支持客户端登录模式选择，可选择仅允许账号登录模式或仅允许设备登录模式，或账号登录模式与设备登录模式共存。支持开启账号认证模式下进行账号认证方式选择。支持对设备登录模式管控登录设备的范围，如所有设备允许登录和特定设备登录。管理员通过该功能上传新版本的浏览器客户端安装包；支持配置客户端更新方式，如静默安装和提醒安装；支持指定客户端更新的用户范围；客户端包管理功能，根据上传的客户端包情况，呈现终端平台、CPU/包管理、版本、增量包的信息，与发布更新任务分开。同时支持客户端任务的统计管理，客户端更新完成上报结果。 | 否 |

# 4人员要求

## 4.1团队要求

### 4.1.1具体要求

供应商提供1名项目经理，负责本项目的人员管理、制定工作计划、与采购人协调对接等工作，统筹项目实施计划，执行项目监督与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务团队人员安排，以保证本项目的正常高效运作，并组织落实网络和数据安全保护要求。项目经理具有信息系统项目管理师证书、10年及以上信息系统相关工作经验、5年及以上信息系统建设项目管理业绩的优先考虑。

供应商提供至少4名工程师，负责本项目建设实施，7*24小时为本项目提供技术支持服务。工程师具有3年及以上信息系统建设经验的优先考虑。

# 5管理实施要求

5.1建设实施要求

供应商根据采购需求制定详细实施方案、实施进度计划表、应急处置预案，保障项目建设顺利完成。

5.2售后服务要求

自最终验收通过之日起对项目整体提供3年免费保修服务。

免费保修服务内容包括但不限于硬件免费更换、维修，软件免费更新、维护、升级、补丁，工程师现场技术支持服务、远程支持服务。

供应商提供针对本项目Web应用防火墙、网络威胁攻击感知平台、零信任安全认证网关、应用综合网关的3年原厂免费质保服务承诺函（加盖原厂公章）的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每季度对项目整体进行1次巡检，协助解决和追查隐患故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内提供7×24小时电话报修受理服务，并在接到报修通知后10分钟内响应，电话无法解决的在2小时内到达现场，在4小时内排除故障的优先考虑。

供应商承诺在免费保修期内每年提供50人天的重要时期现场技术支持服务的优先考虑。

# 6风险管控要求

在项目实施过程中，供应商对项目进度、质量、安全、现场环境保护进行控制；对在施工过程中可能出现的各种风险，进行动态防控和管理；如造成相应损失，由供应商承担。

# 7履约验收要求

## 7.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 初步验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在软硬件产品全部到货后，向采购人提出初步验收申请，以书面形式递交初步验收资料（到货验收清单），采购人或监理方在收到验收资料后的5天内，组织初步验收，核验软硬件产品到货情况，出具初步验收单。 |
| 最终验收 | 项目验收工作由采购人按照内部验收的有关制度和流程组织开展。供应商在软硬件产品全部安装调试完成，且完成系统集成工作后，向采购人提出最终验收申请，以书面形式递交最终验收资料（到货验收清单、项目实施文档、系统联调测试报告、维护手册），采购人或监理方在收到验收资料后的10天内，组织最终验收，核验软硬件产品安装调试、系统集成工作完成情况，出具最终验收单。 |

# 8其他要求

## 8.1付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 合同签订且采购人收到预付款等额的银行保函和发票后10个工作日内，支付预付款； | 30.0 |
| 第2次付款 | 初步验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付第二笔合同款； | 50.0 |
| 第3次付款 | 最终验收通过且采购人收到发票后10个工作日内，支付尾款。 | 20.0 |

## 8.2其他要求

### 8.2.1税收信息化项目开发和应用管理工作要求

供应商在采购以及后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 8.2.2供应链安全管理要求

1、人员资格要求

（1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

（2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

（3）设置网络安全负责人（由项目经理兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

2、日常行为规范要求

（1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

（2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3、违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

4、其他要求

（1）场地管理要求。供应商技术支持人员在税务机关提供的工作场所内，未经批准，严禁使用自带电脑和移动存储介质，严禁变更办公场所和办公设备，严禁安装非必要的应用程序和组件，严禁擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他资料。

（2）产品服务要求。供应商所涉硬件产品及服务应严格管理，产品及服务必须满足国家认可的网络安全规范和认证要求。

（3）应急响应要求。供应商应提供基于项目场景的供应链安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程。

（4）重大事项通报要求。供应商应及时向税务机关通报发生可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

### 8.2.3其他

1.本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

2.本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

3.本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

## 8.3税务信息化服务商廉政相关要求

为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

1.积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

2.健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

3.杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

（1）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（3）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（4）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（5）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（6）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

4.信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

5.自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

6.举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

附件

税务信息化服务商廉洁承诺书

为深入贯彻落实党中央关于全面从严治党的决策部署，进一步加强税务信息化项目合作中的廉政建设，防范廉政风险发生，确保项目公开、公平、公正推进，我司郑重承诺如下：

一、合法合规经营。严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

二、杜绝商业贿赂。加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

（一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

（三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

（四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

（五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

（六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、规范经营活动。严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、公开透明合作。我司承诺在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、严格内部管理。加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、积极参与监督。在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

承诺单位（盖章）：_________________________

法定代表人或授权代表签字：________________

日期：____年__月__日