考古大棚物业管理服务采购需求

一、委托管理服务的物业概况

物业名称：        考古大棚物业管理服务

物业类型：          其他用途物业

（一）长江二号古船考古与文物保护基地介绍：

坐落位置： 上海 市 杨浦 区 秦皇岛 路（街道） 32 号(暂)

四面边界至：东 03G2-04地块  南 黄浦江滨江步道  西 03G2-03地块  北 规划天章路

占地面积：27,870平方米。

建筑面积：17,973平方米，

其中:临时2层办公用房 450 平方米（多层 2 ）；地下一层船坞配电间450平方米；地下二层船坞水泵间420平方米；1#船坞（古船放置区域）：8326.5平方米；2#船坞8326.5平方米；

停 车 场  2,155  平方米；

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆及人行出入口 1 个；

2、道路、车行道 8,900 平方米；

3、围墙照明设施  72盏；

4、果皮箱2个；

二、物业管理服务要求

（一）公共设备维护及保养

公共设备操作运行检查维护及保养的范围：中央空调系统、变配电系统、给排水系统（包括卫生洁具）、楼宇自控系统、电梯及泵房设备机房，覆盖办公区域所有建筑物设施。运值人员持证（高低压电工证、电梯管理员证等）上岗，24小时值班，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水系统及卫生洁具设备

（1）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知业主，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

定期巡视各集水井内的排水泵运行状况，观察压力表是否正常；及时维修疏通卫生洁具、水槽、下水道。每月检查一次排污泵、排水泵；每年汛期来临之前对排污泵、排水泵保养，保养范围是全面检查、轴承清洁加油、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈等。屋顶平台，室外雨污水排放及检查清扫；每半年一次检查室外排水井，若有堵塞，及时清除垃圾、杂物等。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。做好节约用水工作。

2、变配电系统级机电、照明设备

（1）对馆内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用，进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划；

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度，做到发现故障、及时排除；

（3）保证设备用电及照明设施完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行；

（4）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好馆内灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

3、空调系统运行维护

（1）保证馆内正常制冷、供暖，对空调设备的日常管理和养护维修值守人员持证上岗，24小时值班；

（2）熟悉空调、通风系统的分布、功能，掌握该系统性能，根据季节、温度变化、室内空调的要求和工程经理下达的运行计划，调整运行方式，确保整幢楼宇恒温恒湿、新风的正常供应；

（3）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用；

（4）根据实际使用情况制订年度总体节能计划；

（5）定时对恒温恒湿空机组调、VRV空调、精密空调、新风机、排风机、加湿器等设备运行状况、查检冷热水管，蒸气管，阀门的保温完整和地漏畅通的状况。发现问题及时处理，并做好记录；

（6）配合维保单位对恒温恒湿空气处理机组，VRV空调、精密空调、新风机、排风机、加湿器等设备进行维护保养工作。各类风机、加湿器、风阀保养、加油；对空调箱的过滤网、水过滤器器每季度年进行一次检查和清理及更换。对设有静电净化过滤装置的空调箱，定期检查过滤装置并清理，确保过滤有效；

（7）接到报修及时到达现场进行处理，并做好维修记录。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数。

4、智能化楼宇管理系统

系统设备维护：每年二次检修BA系统各工作站；每年四次检修BA现场DDC控制器、线路、强、弱电控制接口设备、末端传感器和其它辅助设备、末端风阀、水阀执行机构等各种暖通、给排水、弱点控制设备；各设备以及设备之间的连接线路完好无损，无缺；各设备运行、联动控制正常；电源供应正常。主机、末端设备和各接线箱内、外部清洁，无杂物，无积灰，无锈蚀，无损坏；接线整齐，温度正常；各种标识、标签、编号准确完好。故障修复及时；维修资料和记录齐全；对能效管理系统：水、电、热的数据统计，详细正确地做好各类能源的统计报表，并对能源的消耗进行综合分析，完成各类节能降耗的指标参数。系统内一般故障及时排除,维修合格率100%,不能处理的立即通知维保单位并采取应急措施,配合维保单位进行维修。

5、电梯设备设施维护

按照国家制定的电梯安全运行规范进行管理电梯电梯维护、维修工作方案进行日常的检查与监管，建立电梯运行日记；配合专业电梯维保单位进行电梯检修保养；发生故障报修立刻到现场作相应处置，并配合专业电梯维保单位进行故障处理。做好电梯维修记录、维护情况台帐；落实当年电梯年检做到电梯年检、年审工作。

（二）、环境与保洁管理

1、负责外围广场区域清扫保洁，及时清洁大面积地面积水，清扫地面、绿化带垃圾、烟头等，确保区域路面整齐干净、无垃圾、沙土、纸屑、油痕、无积水等；

2、对区域内的设备、设施表面进行清洁与消毒，抹净处理，保持洁净；

3、定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净；

4、定时收集区域内之生活垃圾，并更换垃圾袋，保持洁净；

5、根据《上海市生活垃圾管理条例》，做好垃圾分类工作，生活垃圾日产日清，及时通知清运公司进行清运，垃圾中转房及垃圾桶每天进行保洁消毒；建筑垃圾与生活垃圾分开堆放并及时通知相关单位进行清运；

6、对人员出入频繁之地，进行循环保洁消毒；

7、做好灭虫、消毒工作，清除四害孳生场所；

8、每天不间断对卫生间进行消毒保洁：更换卫生纸、洗手液，抹净并消毒卫生间内各类洁具；

9、做好办公室、监控室及门卫室的日常保洁工作：擦拭办公桌椅，沙发，茶几，及时收集垃圾；每天2次为办公室提供送热水服务；定期进行办公室深度保洁（空调风口、天花板、橱柜，凳脚、桌角、地板清洁等）；

10、负责保洁工具日常清洁消毒与维护保养，做好各种机械设备的使用、保管养护工作，以提高机械设备的使用寿命；常用清洁工具实行以旧换新, 节约不必要的开支；

11、清洁物料实行专人专管,严格领、发登记,并按计划用量领用，控制成本，提高效益；

12、负责物资材料发放及各类会议接待杂物事项的后勤保障工作同时做好清洁消毒。

服务标准：建立环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁计划完成率100%。具体区域标准要求如下：

1、外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；区域内各类设施设备表面干净无污渍；

2、区域内无卫生死角、无垃圾堆积、无明显污渍、水渍、无蜘蛛网；各类设施设备、管道无积尘，无污迹；区域内墙面、踢脚线、消防排烟口、警铃、安全指示灯、各类指示牌、广告牌表面干净无积尘、无污迹；公共通道地面干净无污渍；天花板顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、无蛛网；区域内玻璃窗（玻璃、窗框、窗帘、窗台）明净、光洁、透光性好；区域内各类门、闭门器、门框保持干净无灰尘、无污痕；门把手干净无印迹、定时消毒；区域内各类金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无痕迹；区域内消防器材表面干净、摆放整齐；

3、临时房办公室地面干净无污渍；天花板干净无污渍、无蛛网；办公家具干净无污迹、无灰尘；灯具干净无积尘；空调风口干净无污迹；盆栽植物无积尘；每天2次为各办公室提供送热水服务，热水瓶内外无污渍、污迹；及时收集各办公室垃圾，日产日清；各办公室定期进行深度大保洁；

4、会议室、接待室地面及墙面干净无灰尘、无污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；

5、楼梯及梯步表面干净无污渍、防滑条(缝)干净、扶手栏杆表面干净无灰尘，楼梯不堆放杂物；墙面和天花板无积尘、蛛网；

6、公共卫生间地面干净无污渍、无积水；墙壁表面干净；大小便器表面干净、无异味、无污渍、有光泽；各种隔断表面干净、无乱写乱画；

7、停车场地面干净无杂物、无明显油渍、污渍；墙面干净无积尘、无乱写乱画；各种指示牌表面干净有光泽；减速带表面干净无明显污迹；各种道闸表面无灰尘；

8、热水供应点安全第一。热水供应点周边地面干净无杂物、无积水、地垫摆放整齐干净；墙面干净无污渍、各种物品表面干净无渍；

9、清洁工具统一摆放在指定位置，摆放整齐有序，清洁工具无明显异味；

10、电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹；

11、设置分类垃圾桶并按指定位置摆放，垃圾桶身表面干净无污渍、无痰迹，垃圾不应超过2／3，内胆每天进行清洁消毒；

12.垃圾中转房专人管理，定时开放；袋装垃圾袋口扎紧后全部装入对应的分类垃圾桶；垃圾中转房地面无明显垃圾、无污水外溢、中转房内无异味；生活垃圾日产日清；

13、因恶劣天气影响环境卫生，应采取突击清理办法解决，不得无故拖延；

14、凡因施工造成环境卫生破坏，必须及时清理；

15、节约能源，节约用水、用电、严控超标。

三、主要管理服务人员基本配置要求

★本项目物业人员配置数不得少于17名。

长江二号古船考古与文物保护基地17人，包括：设施维护部、保洁部等人员。各部分人员的配置数量可在全面响应服务要求的基础上，根据委托方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：项目经理（1人）设备设施维维修、运行管理人员（6人），保洁部人员（10人）。

四、派驻现场人员要求

1、委托供应方应为本项目组配一支有能力的服务团队。项目经理具有本科及以上学历，具备五年及以上博物馆物业管理经验的优先录用。

2、保洁人员：年龄50周岁以下，男女不限，容貌端正，身体健康，品行端正，无不良记录，并具有本市居住证，提供无犯罪记录证明。

3、设施设备维修人员：年龄45周岁以下，五官端正，身体健康，无不良记录，并持有相关技能证书及本市居住证。工作责任心强，服从分配，熟练掌握相关工种应知应会，为适应工种之间相互协助，有综合维修能力，提供无犯罪记录证明。

5、以上岗位的一线操作人员不得使用退休返聘人员，管理服务人员除外。

6、委托供应方应为员工如实申报缴纳社保金(五险)和公积金，遵守国家及上海市规定，按实缴纳。

五、其他说明

1、委托供应方应根据采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性；

2、委托供应方位应加强内部管理控制，针对委托项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适应本项目的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任；

3、根据上海博物馆特点制定健全的管理制度和应急预案；

4、委托供应方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关；