- 远洋渔业电子观察员分析系统项目采购需求编制

项目概况

近年来，区域渔业管理组织对观察员覆盖率的要求逐渐提高，如中西太平洋金枪鱼渔业委员会（WCPFC）将数据采集的最低覆盖率标准由原本的5%增加到10%。并且在2023年通过的热带金枪鱼养护管理措施（CMM2023-01）中将金枪鱼延绳钓大目金枪鱼的配额和数据采集覆盖率挂钩，如增加5%的数据采集覆盖率，大目配额可增加10%，其中增加的5%数据采集覆盖率可以由人工或电子监控完成。因此为确保我国远洋渔业的可持续发展，避免因未达到规定的数据采集覆盖率而削减部分捕捞配额，发展电子监控系统将尤为重要。

电子监控分析平台是电子监控系统中不可或缺的一部分，该平台将有助于提高渔业管理部门的监管效率，有效评估渔业资源状况，制定合理的捕捞配额和保护措施，促进资源的可持续利用。此外，电子监控平台可有助于促进我国渔业管理部门与各区域渔业组织成员方之间的合作与交流，共同推动全球渔业资源的可持续管理。

是否按信创要求建设：否

建设目标

电子监控分析平台旨在从信息化系统架构层面出发，通过构建分层式、模块化、可扩展且融合先进技术的电子监控分析平台，实现对船端录像数据的智能分析、精准处理以及多形式展示与管理。具体包括利用 AI 技术准确识别金枪鱼种类、评估鱼获情况和分析捕捞行为等，建立完善的数据处理流程与报告报表生成机制，打造直观的大屏展示模块。

系统应并实现以下指标：

应用指标：具备满足至少 500T存储需求的容量，查询响应在秒级内；AI 事件分析中，金枪鱼种类识别准确率不低于 90%，鱼获长度和重量评估误差率分别控制在15%内，捕捞与转载行为分析准确率均不低于90%；数据处理上，录入错误率不超99%，校验准确率不低于99%，数据关联成功率不低于 99%；报告与报表生成要保证生成准确率不低于99%，大屏展示需达到实时数据更新频率不低于1次 / 5分钟，交互操作响应平均不超 500毫秒，以全面提升平台的应用效能和用户体验。

技术指标涵盖系统性能、数据存储、安全性能和系统兼容性等多个方面。系统性能上，要求平均响应时间不超过5 秒，支持至少 200 并发用户访问，具备每天处理不低于 30 GB 数据量的能力；安全性能方面，具备防火墙、入侵检测与防御等防护措施，对敏感数据加密，支持多种认证方式且用户权限管理精细；系统兼容性需支持主流操作系统如 Windows、Linux 等，兼容主流浏览器如 Chrome、Firefox 等，并与船端设备和其他相关系统有良好的接口兼容性，以确保平台稳定、高效、安全且适用广泛的运行。

项目建设内容

模块目标

1.设计一套AI分析模块，能够自动识别捕捞过程中的关键事件。

2.生成事件时间轴，清晰展示捕捞活动的关键节点。

3.创建详细的鱼获报告，包括上下钩经纬度时间、鱼获种类、数量、长度等信息。

4.提高捕捞监管效率，确保金枪鱼资源的可持续利用。

架构-功能需求

3.2.1、AI事件分析

事件识别

系统应能够识别捕捞过程中的关键事件，如下钩经纬度时间、鱼获种类、数量、长度等。支持对不同事件进行分类和标注。

以下是对视频分析平台的关键要点设计，这些要点将确保系统能够有效地对金枪鱼延绳钓渔业捕捞活动进行监控和分析。

1.金枪鱼延绳钓种类识别（包括主要的金枪鱼、旗鱼类以及兼捕物种）

2.物种数量统计（区别不同时间段物种，如多个物种在甲板上的情况。）

3.长度和重量评估

4.下钩开始、下浮球、下钩结束、起钩开始、起浮球、上鱼、起钩结束等捕捞行为

5.转载行为

- 金枪鱼种类识别

采用深度学习技术，训练卷积神经网络（CNN）模型进行金枪鱼种类识别。

收集并标注大量的金枪鱼图像数据，包括不同种类、不同角度的金枪鱼图片。

使用数据增强技术提高模型的泛化能力。

实现方式步骤

图像预处理：调整大小、去噪、归一化等。

特征提取：通过CNN提取金枪鱼特征。

分类识别：将提取的特征输入到分类器中，输出金枪鱼种类。

- 金枪鱼数量统计

利用目标检测算法（如YOLO、SSD等）对视频中的金枪鱼进行检测。

对检测到的金枪鱼实例进行计数。

实现方式步骤：

目标检测：通过目标检测算法识别视频中的金枪鱼。

实例分割：区分不同的金枪鱼实例。

计数统计：对分割后的金枪鱼实例进行计数。

- 金枪鱼大小评估

利用图像处理技术测量金枪鱼在图像中的长度。

通过已知参照物（如渔网、标尺等）进行实际尺寸换算。

实现方式步骤：

边缘检测：识别金枪鱼的轮廓。

长度测量：计算金枪鱼轮廓的长度。

尺寸换算：根据参照物尺寸进行实际长度换算。

重量估算：在系统中设置物种的长度和重量转换公式，AI根据物种画面进行长度识别后根据物种的长度和重量转换公式，自动录入体重。

- 捕捞行为分析（下钩起钩）

### 捕捞过程

| 数据字段名称 | 数据字段说明 | 报告 |
| --- | --- | --- |
| 作业编号 | 记录作业编号，从开始观察的航程开始记录从开始到结束的每一次作业，编号从4位数字的0001开始 | MR |
| 作业过程 |  |  |
| 开始作业的日期和时间 | 记录第一个浮标开始的日期和时间 | MR |
| 开始作业的位置 | 记录开始作业时的经纬度位置 | MR |
| 结束作业的日期和时间 | 记录最后一个浮标的日期和时间 | MR |
| 结束作业的位置 | 记录结束作业时的经纬度位置 | - |
| 船舶速度 | 记录船舶在作业过程中的平均航速 | - |
| 作业主线长度 | 记录主线作业总长度。通常通过将主线作业的总时间与平均作业主线速度相乘来计算，并考虑到任何中断时间。这些信息可以从船长获得，并与观察员的记录进行核对 | MR |
| 支线间隔 | 记录“滴滴”声之间的时间间隔，提示船员挂支线 | - |
| 浮标间隔 | 记录“滴滴”声之间的时间间隔，提示船员放浮标 | - |
| 作业总钩数 | 记录作业总钩数，通常为篮数×每篮总钩数，可以从船长获得此信息，与观察员记录的进行核对 | MR |
| 作业浮标总数 | 记录作业浮标总数，可以从船长获得此信息，与观察员记录的进行核对 | - |
| 浮标之间挂钩的数量 | 记录浮标之间挂钩的数量，相当于每篮支线的数量 | - |
| 支线之间的距离 | 记录支线之间的距离 | - |
| 浮线长度 | 记录浮线的不同长度 | - |
| 电浮标的总数 | 记录无线电浮标或dhan浮标的总数 | - |
| 附加灯光 | 记录每种支线上灯的数量和颜色 | - |
| 鲨鱼线 | 记录作业过程中是否使用鲨鱼线，若使用则“YES”，否则“NO” | MR |
| 鲨鱼线的数量 | 记录作业过程中使用鲨鱼线的数量，若没有则“0” | - |
| 目标鱼种 | 记录作业过程中的目标鱼种 | MR |
| VMS | 作业过程中开启VMS则“YES”，否则“NO” | OR |
| 减缓措施 |  |  |
| 惊鸟绳的数量 | 作业过程中使用惊鸟绳的数量，若没有使用则记录“0” | MR |
| 夜间灯光设置 | 记录是否在夜间作业时使用灯光照明，记录“YES”或“NO” | MR |
| 支线加重 | 记录支线是否增重，记录“YES”或“NO” | MR |
| 沉子平均重量 | 记录连接到支线上沉子的平均重量 | MR |
| 支线加重的百分比 | 记录支线加重的百分比，如果全部加重，则100% | MR |
| 沉子到钓钩的距离 | 记录沉子到钓钩的距离 | MR |
| 水下设置 | 如果饵料被保护在支线上，直到它们到达水面以下特定深度，则记录是或否 | - |
| 其他减缓措施 | 记录观察到的其他减缓措施 | - |
| 支线数量 | 记录按类型划分的支线数量 | - |
| 钓钩类型 | 记录钓钩类型 | MR |
| 钓钩类型百分比 | 记录每种钓钩类型的百分比 | MR |
| 钓钩类型的变化 | 记录钓钩类型、钓钩材料有无变化 | - |
| 饵料类型 | 记录饵料生物的类型 | MR |
| 饵料生物 | 记录饵料生物的代码 | MR |
| 饵料百分比 | 记录在作业种所有钓钩上饵料生物种类的大致比例和情况 | MR |
| 饵料类型颜色 | 记录不同饵料染色的颜色，蓝色是为了避免误捕鸟类。如果没有，则记录“NONE” | - |
| 拉网作业 |  |  |
| 开始拉网的日期和时间 | 记录第一个浮标拉上船的日期和时间 | MR |
| 开始拉网的位置 | 记录第一个浮标拉上船的位置 | MR |
| 结束拉网的日期和时间 | 记录最后一个浮标拉上船的日期和时间 | - |
| 结束拉网的位置 | 记录最后一个浮标拉上船的位置 | - |
| 内脏处理 | 记录观察期间渔获内脏(鱼头、内脏等)和饵料的处理。说明是否保留并在后期进行批量处理(BD)或进行临时处理(AH) | - |
| 处理内脏的位置 | 记录处理内脏和用过的鱼饵的位置。如左舷(BB)、右舷(SB)和船尾(AF) | - |
| 击晕鱼类的方法 | 记录在拉网过程中击晕鱼类的方法 | - |
| 拉网的驱鸟装置 | 记录拉网过程中是否安装了驱鸟装置，若没有则“NO” | - |
| 每种支线类型被咬断的次数 | 记录每种类型支线被咬断的次数。仅包括当观察者能够观察并记录钩直接露出水面时观察到的咬断。 | - |
| 观察到的钩数 | 记录观察的钩数 | MR |
| 取样方案 | 记录观察员遵循的采样方案 | MR |
| 渔获物信息 |  |  |
| 作业编号 | 作业编号在航程中是独一无二的 | MR |
| 渔获物信息编号 | 渔获物信息编号在作业中是独一无二的 | MR |
| 物种 | 使用FAO代码记录每个渔获的物种代码，如果没有物种FAO代码，则使用物种的学名，对于无法确定的物种，记录“unknow”，并给出参考编号，保留样本或拍摄照片，以备日后识别 | MR |
| 存活状态 | 记录存活状态，包括是保留还是丢弃及原因，例如:“丢弃-太小” | MR |
| 采样方法 | 记录每个物种总捕获量估计数的抽样方法 | MR |
| 数量 | 记录每个物种在每种存活状态下的个体数量，如果记录重量，此处填写“NA”(大鱼记录个体数量) | MR |
| 重量 | 记录每个物种和存活状态类别对应的重量。如记录个体数量，此处填写“NA”(小鱼记录重量) | MR |
| 重量估计方法 | 记录重量估计方法，如记录数量，此处填写NA | MR |
| 重量代码 | 记录物种在称重前进行的处理类型 | MR |
| 样品信息 |  |  |
| 作业编号 | 记录航程中的作业编号 | MR |
| 渔获物编号 | 记录作业中的渔获物编号 | MR |
| 样本编号 | 记录渔获物的样本组织编号 | MR |
| 被捕食的渔获信息 |  |  |
| 破坏来源 | 对于被捕食的渔获，根据被咬特征记录捕食对象。对于未破坏的渔获，记录NA。 | MR |
| 观察到的捕食者 | 对于被捕食的渔获，记录观察到和识别的捕食者。如果没有观察到捕食者，记录UNK(未知)。对于未破坏的渔获，记录NA。注：除非直接观察到，否则观察到的物种不一定与捕食有关。 | MR |
| 对于非目标物种的信息 | 根据IOTC秘书处建议，尽可能收集非目标物种渔获物的信息，并向IOTC秘书处报告。 |  |
| 捕获时的状态 | 记录捕获时的状态 | OR |
| 释放时的状态 | 记录释放时的状态 | OR |
| 特别关注物种SSI信息 | 记录关于特别关注物种SSI的其他捕获信息，根据IOTC秘书处的建议，尽可能收集有关特别关注物种渔获量以外的资料，并向IOTC秘书处报告 |  |
| 渔具相互作用 | 对于SSI，记录渔具相互作用的类型 | OR |
| 钓钩类型 | 对于SSI，记录被拖的钓钩类型 | OR |
| 饵料类型 | 对于SSI，记录被拖的饵料类型和存活状态 | OR |
| 支线材料 | 对于SSI，记录被拖的支线材料 | OR |
| 支线厚度 | 对于SSI，记录被拖的支线厚度 | OR |
| 脱钩器或剪线器 | 记录脱钩器或剪线器 | OR |
| 渔获上船 | 记录渔获是否上船，如果被带上船注明“YES”，否则“NO” | OR |
| 拉网方法 | 记录如何将渔获拉入船 | OR |
| 苏醒（仅对于海龟） | 释放时，海龟是否苏醒，记录“YES”或“NO” | - |
| 照片ID | 如果拍摄了照片，请记录照片编号，以便与渔获上岸检查 | - |
| 生物学识别信息 |  |  |
| 收集生物学信息的采样方法 | 记录渔获子样本的采集方法 | MR |
| 长度代码1 | 记录用于测量的长度代码 | MR |
| 长度1 | 记录长度类型对应的长度，取整数到cm | OR |
| 长度代码2 | 当进行额外的长度测量时，记录相应的长度代码 | OR |
| 长度2 | 当进行额外的长度测量时，将相应的长度记录取整到cm | OR |
| 重量代码 | 记录称重前样本处理类型对应的代码 | OR |
| 重量 | 记录样品的重量，与“重量代码”中记录的指定类型相对应 | OR |
| 重量估算方法 | 记录用于称重的重量估计方法 | OR |
| 性别 | 记录取样标本的性别，如果未知记录“UNK” | OR |
| 成熟阶段 | 根据IOTC成熟度量表记录渔获标本的成熟阶段。如果未知，记录“UNK” | OR |
| 样品收集 | 记录样品采集的信息：a)类型(例如耳石、脊椎骨和基因样本)，b)保存方法(如酒精、冷冻等)，c)目的地(即要送往/存储的位置) | OR |
| 标签信息 注意：所有带标签的标本应按物种水平进行鉴定，并按长度取样。 龟类也要进行性别鉴定和确定是否成熟。 |  |  |
| 标签释放 | 注明“YES”或“NO”，样本是否带着标签被重新释放。 | MR |
| 标签恢复 | 注明“YES”或“NO”，是否从样本个体恢复标签 | MR |
| 标签编号 | 提供标签编号，如果是海龟，同时提供左肢和右肢标签编号 | MR |
| 标签类型 | 记录所使用的标签类型 | MR |
| 标签发现者 | 记录发现标签人的姓名和联系方式 | MR |

通过行为识别算法分析渔船的捕捞动作。

识别下钩时抛浮标、浮球及鱼钩行为；识别上鱼、起浮球及起浮标等行为

实现方式步骤：

行为识别：使用行为识别模型分析渔船的动作。

关键帧提取：识别捕捞行为的关键帧。

行为分类：将识别的行为分类并统计出下钩时间、本次钩数及两浮球间钩数、起钩时间及上鱼的浮球和钩数序号

数据结合：根据时间与船位数据结合输出事件经纬度

- 转载行为识别

转载行为指的是将捕获的金枪鱼从捕捞船只转移到运输船只或加工设施的行为。识别这一行为对于监控金枪鱼的流通和确保合法交易至关重要。

- 运输船信息

应记录航程中所有的转运信息。最常见的情况是需要将处理过的渔获物转运至运输船或其他渔船。如果渔获物或渔获物样本被转移到另一艘船只（承运人或渔船），观察员必须记录转运的信息。

若有区域观察员计划（ROP）的观察员在场，则不需要记录以下信息。

| 数据字段名称 | 数据字段描述 | 报告 |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 记录转运的日期 | --- |
| 开始时间 | 记录渔获物转运开始的时间 | --- |
| 结束时间 | 记录鱼类转运结束的时间。物料、饵料或燃料也可以转运，这个时间和细节与渔获的转运时间不同 | --- |
| 位置 | 记录船只在转运时的位置 | --- |
| 种类 | 记录渔船是否包括另一艘渔的渔获物 | --- |
| 转运渔获 | 在船上的观察员根据FAO代码和IOTC渔获类别记录转运每种渔获的数量 | --- |
| 转运人/渔船名字 | 记录运输船的名称和注册信息（即名称、国家注册号、船籍和呼号等） | --- |

使用计算机视觉技术结合行为识别算法来检测转载行为。

实现方式步骤：

a.背景建模：对视频场景进行背景建模，以区分动态物体（如金枪鱼）和静态背景。

b. 目标跟踪：采用多目标跟踪算法（如SORT或DeepSORT）对金枪鱼从捕捞船只到其他船只或设施的移动路径进行跟踪。

c. 行为识别：通过训练深度学习模型，识别出转载行为的关键动作，如抬起、移动和放置金枪鱼。

d. 事件记录：一旦识别出转载行为，系统将记录事件的时间戳、位置和相关船只信息。

3.2.2、AI结果输出

报告生成

根据事件时间轴和视频分析结果，生成鱼获报告。

报告内容包括鱼获种类、数量、大小、下钩起钩时间经纬度等关键信息。

支持将鱼获报告导出为Excel格式。

3.2.3、算法训练

使用TensorFlow、PyTorch等深度学习框架进行模型训练。

收集大量标注好的金枪鱼捕捞视频数据，用于模型训练。

行为识别算法：卷积长短期记忆网络（ConvLSTM）

硬件：GPU服务器、摄像头、传感

系统集成

将AI分析模块集成到电子观察员视频分析平台中。

与其他模块（如视频上传、存储、管理）进行无缝对接。

3.2.4 测试与验证

数据集准备：收集并标注足够的金枪鱼捕捞视频数据。

模型训练：在训练数据集上训练模型。

模型验证：在验证数据集上评估模型性能。

软件开发清单：

| 序号 | 应用系统名称 | 模块名称 | 模块描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子监控分析系统 | 基础信息管理 | 包含船舶信息管理和航次管理模块，用户信息录入维护及录像数据的关联。 |
| 2 |  | 船位气象监测 | 用海图并叠加气象信息，使用全球AIS船位数据及相关海图元素，支持实时监测分析船舶的捕捞行为。 |
| 3 |  | 实时视频 | 船端视频的实时及历史时间段播放，支持视频画面的截图、录屏、快捷标记等操作 |
| 4 |  | 系统管理 | 用户及权限管理；并记录用户所有关键操作。 |
| 5 |  | 设备状态监控 | 船端电子观察员设备运行的监测模块，支持存储空间、温度等提醒，记录故障原因等。 |
| 6 |  | 录像数据管理 | 船端电子观察员视频的管理模块、包含视频存储管理、解密解压、视频分析情况等。 |
| 7 |  | 视频AI分析事件 | 通过电子观察员所需分析事件，收集素材、标记、调优等操作，训练相应模型。使用模型对电子观察员录像的捕捞事件分析，获取相关数据形成报告及时间轴。 |
| 8 |  | 事件补充分析 | 分析员根据AI分析结果对渔船作业的数据补充与矫正 |
| 9 |  | 报告及报表输出 | 根据AI识别及分析员的数据补充、输出区域渔业管理组织所需报告及根据海洋元素、鱼种习性、禁渔区、捕捞配额等输出各类报告。 |
| 10 |  | 大屏展示 | 结合平台内的相关数据，如安装船舶情况、录像分析数据、鱼获及捕捞行为分析数据等综合展示界面，支持点击后展示每个模块详细数据。 |
| 11 | 存储和分析 | 存储服务 | 不少于500T的存储空间，并且可根据未来使用情况进行扩展。 |
| 12 |  | 分析服务 | 不少于15张RTX4090算力的服务 |

电子政务云资源需求

无云资源需求。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。包括对服务器性能、数据库运行状态、网络设备及船端数据传输进行日常监控与维护，确保各项指标正常。迅速响应故障，排查并修复硬件与软件故障，同时记录总结以避免类似问题再发生。加强安全管理，进行漏洞扫描、风险评估与安全加固，严格管理用户认证和访问控制，加密数据并定期备份。持续进行性能优化，针对瓶颈采取措施，改进功能与界面，优化报表和数据分析功能。还为用户提供技术支持、培训指导，收集反馈意见，保持良好沟通合作，共同推动系统完善发展，以确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师4小时内解决。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内通过远程或日志排查等方式确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

- 在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

- 供应商需要开展分层次的人员培训工作，培训讲师将由专业人员担任，在平台交付后先进行一次现场集中培训，确保用户熟练掌握基本操作和功能应用。之后根据用户实际使用情况和反馈，定期组织培训和交流活动。

- 供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，通过现场培训、在线培训、视频教程等多种方式，满足不同用户的学习需求确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为自合同签订之日起至2025年5月30日前完成应用软件开发以及全部集成工作。分为3个阶段。

第一阶段为1个月，完成全面的需求调研与详细的方案设计。首先深入沟通，充分了解业务需求、痛点。基于此，我们精心设计平台的整体架构，包括硬件和软件架构，明确功能模块及它们之间的接口交互方式，规划数据库结构和制定安全隐私保护方案。接着进行技术选型与开发环境搭建，评估适合项目的技术框架和工具，挑选高性能的服务器、存储和网络设备，为项目的顺利开展奠定坚实的技术基础和硬件保障，搭建起稳定高效的开发环境并建立完善的代码管理体系。

第二阶段为4个月，完成开发项目各个模块。一方面全力推进 AI 模型开发与训练以及平台功能开发。收集渔业数据并进行预处理，选择合适的 AI 算法开发金枪鱼种类识别和鱼获评估等模型，同时逐步开展平台各功能模块的开发，从船端录像管理功能开始，逐步推进到捕捞及鱼获事件数据处理、报告与报表生成、大屏展示和用户管理与权限模块等。

第三阶段为1个月，完成数据接入与整合及系统测试。建立与船端设备的数据接口，确保能够实时获取船端录像数据、船舶运行数据等，开发数据采集和传输程序，保证数据的稳定传输和完整性，对接入的数据进行清洗和转换，使其符合平台的数据标准和格式要求，将清洗后的数据整合到平台数据库中，建立数据索引。制定详细的测试计划，进行功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等，对测试中发现的问题进行汇总和分析，组织开发人员进行修复和优化，然后进行回归测试。

第四阶段完成用户培训、上线部署与项目验收。制定用户培训计划，编写培训教材，制作培训课件，组织平台操作人员、技术维护人员等进行培训，讲解平台的功能操作、业务流程、维护知识等，对培训效果进行评估。制定上线部署方案，在生产环境中进行平台的上线部署，上线后进行系统的试运行，密切监控平台的运行状态，收集用户反馈和运行数据，及时解决出现的问题，对试运行期间的系统性能、功能稳定性和数据准确性进行评估，根据评估结果进行优化和调整。直至项目通过验收，交付客户正式使用。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于16人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、研发及测试等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

投标人拟投入本项目的项目组负责人具有计算机类高级工程师职称证书或信息系统项目管理师（高级）证书；项目负责人具有不少于2个类似项目实施管理经验；以上需提供加盖公章的履历表、相关证书复印件以及社保证明材料。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 2个以上大型项目经验 | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 研发及测试 | 负责项目具体开发与实施 | 0人 |  | 不驻场 |
| 培训 | 负责用户培训计划和方案实施 | 2人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责平台的日常运行维护和管理工作 | 2人 |  | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于4人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，产品经理1人，技术工程师不少于2人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 |  | 不驻场 |
| 产品经理 | 负责项目需求评估与产品设计 | 1人 |  | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 2人 |  | 不驻场 |

等级保护要求

本项目的电子监控分析平台按照等保二级的要求进行建设，需在满足安全通用要求的基础上符合物联网安全扩展要求。

商业密码应用需求

电子监控分析平台的商业密码应用需求包括：在安全区域边界，利用密码技术保证只有授权感知节点接入，通过基于数字证书等准入认证措施对前端设备进行身份核验与管理，限制通信目标地址并防范陌生地址攻击，对违规接入设备告警和阻断；在安全计算环境，对感知节点和网关节点设备的软件配置、连接设备身份鉴别、关键密钥和参数更新等操作采用密码技术保障安全，确保只有授权用户操作，能鉴别数据新鲜性和防止历史数据非法修改与重放攻击，支持数据融合处理；在安全运维管理，利用密码技术辅助对感知节点和网关节点设备部署环境巡视记录、对设备全生命周期管理中的相关操作进行保护，同时需依据项目实际情况和法规标准变化持续优化，保障平台密码应用符合安全要求。

供应商需承诺新建系统按照等级保护二级进行开发和部署，配合开展等级保护测评，承诺承建系统满足《国家政务信息化项目建设管理办法》中的密码应用要求、满足GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》中二级指标要求。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1) 软件需求说明书

(2) 系统总体设计说明书

(3) 应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

无相关附录。

付款方式

第一笔付款-预付款(40%)：合同签订且采购人收到5%履约保证金后十五个工作日内，支付第一笔合同款；第二笔付款-最终验收付款(60%)：项目验收通过，采购人收到验收单或验收报告和收款凭证后十个工作日内，支付尾款。

服务期限

自合同签订之日起至2025年5月30日前提供本项目所需系统。并自项目验收后提供至少不低于1年的免费运维服务。