市机管局基础设施

（升级改造）项目

采购需求

项目概况

项目背景&现状：

市级机关集中办公点（大沽路100号、人民大道200号、世博村路300号）的门禁系统一直沿用传统的出入管理模式，其系统的建成使用时间均已超过14年，其中，人民大道200号、大沽路100号门禁系统使用已达20年之久。三个集中办公点门禁系统老化现象严重，近年来，故障率不断上升，维修频率高，部分备品备件已停产，面临着运维成本高、维保难度大等问题。同时，系统软硬件设备品牌不同、系统独立，与目前在用的人员证件制证系统、机关智能安防系统数据、公务员管理“一件事”服务平台不能互通，既不符合机关“勤俭办一切事业”的理念，非国产化的系统也不能满足市大数据中心信息化等保测评等要求。

随着信息化技术、智能安全防范技术的飞速发展，建设一套全新的市级机关集中办公点门禁系统，老旧前端读卡器替换成具备人脸识别、读卡等多功能的一体式国产化门禁设备，满足市级机关集中办公点人员证件管理新要求，从而提升市级机关后勤服务工作质量和效率、简化后勤服务管理流程，适应新时代机关后勤服务工作迈向信息化、精细化、正规化的迫切需要。

后续可结合人员出入证件（门禁）管理系统平台，嵌入已建成的集中办公点综合安防智联平台，为市级机关集中办公点的人员管理工作和决策提供全面、精准、科学的数据依据，为市级机关集中办公点提供安全、高效、便捷的机关后勤服务，从而全面提升市级机关集中办公点的安全保障和人员管理水平。

建设期限：

自合同签订之日起至2025年8月31日，在2025年10月31日前完成竣工验收工作和结算审价手续。

2024年10月31日完成1295道门禁设备信息化集成；2025年8月31日完成剩余门禁设备信息化集成。

建设地点：黄浦区人民大道200号、黄浦区大沽路100号、浦东新区世博村路300号。

预算金额：13,554,981元（2024年预算6,718,059元，2025年预算6,836,922元）

采购金额（最高限价）：13,554,981元

组织形式：集中采购

采购方式：公开招标

是否接受联合体投标：否

运维后所属大系统：基础设施

建设目标

建设目标

推动市级机关集中办公点门禁系统基础设施升级改造，完成门禁系统国产化替代，满足最新技防要求。同时，结合已建成的综合安防智联平台，统一三个集中办公点门禁系统应用，实现统一权限管理及一卡通用，提升总体人员管理水平。

1.对市级机关集中办公点（大沽路100号、人民大道200号、世博村路300号）门禁系统进行信息化系统集成。

2.完成门禁系统的国产化替代，应用生物识别技术构建安全可靠的机关内保管理系统，满足系统信息安全防护水平，达到信息化等保测评要求。

3.统一三个集中办公点的门禁系统应用，实现统一权限管理和授权下发，真正实现一卡通用，保证系统数据的准确性和及时性。

4.门禁系统数据纳入机关智能安防数据统一平台，加强数据查询统计分析能力，降低运维成本，提高总体人员管理水平。

5.预留接口，使用通用的标准协议，便于智能化子系统对接，具备可扩展性。

业务目标

完成大沽路100号、人民大道200号、世博村路300号门禁点位改造，更换国产化智能门禁设备及相关配套传输设备，门禁系统纳入机关智能安防统一平台，作为机关智能安防系统的一个模块运行。本项目施工期间不影响正常工作秩序，由于本项目涉及原门禁拆除、开槽布管布线、墙面修复等工作，施工时间大多安排在工作日夜间、周末和节假日。

技术指标

1.本项目智能门禁设备需同时满足可以读取机关在用人员出入证件，需要定制开发门禁读卡芯片。

2.支持生物识别技术进行身份验证，综合独一无二的证件信息、面部特征等进行信息交叉比对匹配，能够达到人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%等技术指标，降低被冒用或盗用风险，有效防止非法入侵。

3.在终端上采用个人偏好的方式进行验证，后台会对现有持证人员信息完成交叉比对，操作简便快捷，提高了通行效率。

4.支持无接触式的识别方式，无需物理接触设备，避免传统门禁卡可能带来的交叉感染风险。

5.系统7×24小时运转，系统的稳定性达95%以上。

项目建设内容

本项目以业务需求为主线，对市级机关集中办公点基础设施门禁系统升级改造，有效提升机关事务数字化保障水平和智慧化治理能力。

具体建设内容如下：

对三个集中办公点的一共2590道门禁设备改造，其中大沽路100号720道、人民大道200号570道、世博村路300号1300道。更换为具备生物识别的国产化门禁设备，并更新服务器、交换机等对应设备。

大沽路100号、人民大道200号门锁、出门按钮尽量不破坏结构利旧使用。世博村路300号加装门锁、出门按钮等门禁设备。同时，结合本次项目对所有锁具功能进行检查，并及时更换。

本项目需包含门禁系统所需要的线缆、套管、辅材接入调试等内容。

系统建成后，与机关智能安防系统“综合安防智联平台”各模块关联运行，相互补充，提高软、硬件可拓展范围，赋能机关安防管理。

系统架构：

门禁系统主要由设备前端、传输网络与管理中心三个部分组成。

前端设备包括智能门禁设备、电控锁、出门按钮等，主要负责采集与判断人员身份信息与通道进出权限。另外，电锁接收开门信号，完成开门动作，控制人员放行。

传输网络主要负责数据传输，包含智能门禁设备与管理中心之间的数据通讯。

管理中心负责系统配置与信息管理，实时显示系统状态等，主要由综合安防智联平台和中心发卡授权设备组成。

硬件购置清单：

世博村路300号硬件购置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | A1区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 152 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 152 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 152 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 152 |
| 5 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 8 |
| 6 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 8 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 8 |
| 9 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 24 |
| 10 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 20 |
| 11 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 8000 |
| 12 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 8000 |
| 13 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 8000 |
| 14 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 8000 |
| 15 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 600 |
| 16 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 300 |
| 17 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 3000 |
| 1.2 | A2区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 174 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 174 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 174 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 174 |
| 5 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 11 |
| 6 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 4 |
| 7 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 9 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 11 |
| 10 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 30 |
| 11 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 22 |
| 12 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 9000 |
| 13 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 9000 |
| 14 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 9000 |
| 15 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 9000 |
| 16 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 800 |
| 17 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 350 |
| 18 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 3500 |
| 1.3 | A3区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 165 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 165 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 165 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 165 |
| 5 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 9 |
| 6 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 8 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 9 |
| 9 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 28 |
| 10 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 21 |
| 11 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 8500 |
| 12 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 8500 |
| 13 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 8500 |
| 14 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 8500 |
| 15 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 600 |
| 16 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 300 |
| 17 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 3300 |
| 1.4 | A4区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 169 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 169 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 169 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 169 |
| 5 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 8 |
| 6 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 8 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 8 |
| 9 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 29 |
| 10 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 22 |
| 11 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 8700 |
| 12 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 8700 |
| 13 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 8700 |
| 14 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 8700 |
| 15 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 600 |
| 16 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 300 |
| 17 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 3400 |
| 1.5 | A5区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 218 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 218 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 218 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 218 |
| 5 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 11 |
| 6 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 8 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 11 |
| 9 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 35 |
| 10 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 28 |
| 11 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 11400 |
| 12 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 11400 |
| 13 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 11400 |
| 14 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 11400 |
| 15 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 750 |
| 16 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 375 |
| 17 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 4360 |
| 1.6 | A6区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 202 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 202 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 202 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 202 |
| 5 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 6 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 8 |
| 7 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 9 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 10 |
| 10 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 34 |
| 11 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 26 |
| 12 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 10500 |
| 13 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 10500 |
| 14 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 10500 |
| 15 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 10500 |
| 16 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 750 |
| 17 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 375 |
| 18 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 4040 |
| 1.7 | A7区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 220 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 220 |
| 3 | 出门按钮 | 86型 | 套 | 220 |
| 4 | 磁力锁 | 明装型、电压：DC12V/24V输入、最大拉力：270kg/门 | 套 | 220 |
| 5 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 11 |
| 6 | 楼栋汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 8 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 12 |
| 9 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 38 |
| 10 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 28 |
| 11 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 11500 |
| 12 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 11500 |
| 13 | 门锁控制线 | ZR/RVV4×0.75阻燃 | 米 | 11500 |
| 14 | 出门按钮控制线 | ZR/RVV2×0.5阻燃 | 米 | 11500 |
| 15 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 900 |
| 16 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 500 |
| 17 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 4400 |
| 1.8 | A8消控中心 |  |  |  |
| 1 | 中心机房汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式1U高度，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,网管型 | 台 | 1 |
| 2 | 8芯光缆 | 室内单模 | 米 | 3900 |
| 3 | 光缆跳线 | 接口LC-LC长度不低于5米 | 根 | 28 |

人民大道200号硬件购置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | B1区域 |  |  |  |
| 1.1 | 1F（门禁点位20个） |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1200 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1200 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 400 |
| 1.2 | B2区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1920 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1920 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 640 |
| 1.3 | B3区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 44 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 44 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 6 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 2640 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 2640 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 880 |
| 1.4 | B4区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 36 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 36 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 1F-4F汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 6 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 7 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 8 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 5 |
| 9 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 2160 |
| 10 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 2160 |
| 11 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 12 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 13 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 720 |
| 二、 | C1区域 |  |  |  |
| 2.1 | 东裙房1-2F（门禁点位12个） |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 720 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 720 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 240 |
| 2.2 | C2区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 8 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 8 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 1 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 480 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 480 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 160 |
| 2.3 | C3区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 720 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 720 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 240 |
| 2.4 | C4区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开管、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 2.5 | C5区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 16 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 16 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 1F-9F汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 6 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 7 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 8 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 9 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 960 |
| 10 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 960 |
| 11 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 12 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 13 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 320 |
| 2.6 | C6区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1320 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1320 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 440 |
| 2.7 | C7区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 2.8 | C8区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1200 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1200 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 400 |
| 2.9 | C9区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1920 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1920 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 640 |
| 3.0 | C10区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 36 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 36 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 5 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 2160 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 2160 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 720 |
| 3.1 | C11区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 28 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 28 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1680 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1680 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 560 |
| 3.2 | C12区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 10F-18F汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 6 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 7 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 8 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 9 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1200 |
| 10 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1200 |
| 11 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 12 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 13 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 400 |
| 3.3 | C13区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 16 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 16 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 960 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 960 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 320 |
| 3.4 | C14区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1920 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1920 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 640 |
| 3.5 | C15区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1920 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1920 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 640 |
| 3.6 | C16区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 32 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1920 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1920 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 640 |
| 3.7 | C17区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 3.8 | C18区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 4 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 3.9 | C19区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1320 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1320 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 440 |
| 4 | C20（消控中心） |  |  |  |
| 1 | 中心机房汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式1U高度，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,网管型 | 台 | 1 |
| 2 | 8芯光缆 | 室内单模 | 米 | 1573 |
| 3 | 光缆跳线 | 接口LC-LC长度不低于5米 | 根 | 12 |

大沽路100号硬件购置清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | D1区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 17 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 17 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 1F-14F汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 6 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 7 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 8 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 9 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1120 |
| 10 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1120 |
| 11 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 75 |
| 12 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 50 |
| 13 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 340 |
| 1.2 | D2区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 25 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 25 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1500 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1500 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 500 |
| 1.3 | D3区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 1.4 | D4区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1380 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1380 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 460 |
| 12 | 墙面开槽及恢复 |  | 米 | 69 |
| 1.5 | D5区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1380 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1380 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 460 |
| 1.6 | D6区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 1.7 | D7区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1380 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1380 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 460 |
| 1.8 | D8区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 1.9 | D9区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 2.0 | D10区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 2.1 | D11区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 15F-25F汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 6 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 7 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 8 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 9 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1200 |
| 10 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1200 |
| 11 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 12 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 13 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 400 |
| 2.2 | D12区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1380 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1380 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 460 |
| 2.3 | D13区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 2.4 | D14区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1320 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1320 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 440 |
| 2.5 | D15区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 2.6 | D16区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1380 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1380 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 460 |
| 2.7 | D17区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 2.8 | D18区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 19 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 19 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1140 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1140 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 380 |
| 2.9 | D19区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 23 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1380 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1380 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 460 |
| 3.0 | D20区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 22 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1320 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1320 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 440 |
| 3.1 | D21区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 26F-39F汇聚千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式1U高度 24个千兆电口 4个千兆光口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：42Mpps/96Mpps 网管型 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 接口LC/传输距离20km | 台 | 2 |
| 6 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 7 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 8 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 9 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1200 |
| 10 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1200 |
| 11 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 12 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 13 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 400 |
| 3.2 | D22区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 25 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 25 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1500 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1500 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 500 |
| 3.3 | D23区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 20 |
| 3 | 24口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1200 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1200 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 400 |
| 3.4 | D24区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 3.5 | D25区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 3.6 | D26区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 3.7 | D27区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 24 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1440 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1440 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 480 |
| 3.8 | D28区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 26 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 2 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 2 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 3 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 1560 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 1560 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 50 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 520 |
| 3.9 | D29区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 9 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 9 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 540 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 540 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 180 |
| 4.0 | D30区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 720 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 720 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 240 |
| 4.1 | D31区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 9 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 9 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 540 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 540 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 180 |
| 4.2 | D32区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 11 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 11 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 660 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 660 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 220 |
| 4.3 | D33区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 12 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 720 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 720 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 240 |
| 4.4 | D34区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 8 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 8 |
| 3 | 16口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，8百兆电口，8千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，交换容量128Gbps，包转发率16.2Mpps，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 弱电间总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 弱电间门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 2 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 480 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 480 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 30 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 160 |
| 4.5 | D35区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 4 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 4 |
| 3 | 8口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，4百兆电口，4千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 传达室总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 传达室门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 1 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 240 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 240 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 15 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM | 米 | 80 |
| 4.6 | D36区域 |  |  |  |
| 1 | 智能门禁设备 | 认证方式：人脸，刷卡，密码认证方式；人脸识别功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持不低于1万张人脸，不低于5万张卡； 不小于7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于600*1024；不低于200万摄像头；设备具有防拆报警功能。 | 台 | 3 |
| 2 | 门控安全模块 | 设备可通过RS485接口与智能门禁设备连接通讯，实现开门、关门、常开、常关功能。 设备可接收门磁信号、开门按钮信号、报警信号，实时反馈给智能门禁设备。 设备具有硬件消防联动干接点接口，当有消防信号（需为开关量信号）输入时，可硬联动门锁打开，并上报消防事件。 设备具有防拆设计，具有防拆报警功能。 | 台 | 3 |
| 3 | 8口楼层接入交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，4百兆电口，4千兆电口，2千兆光口，机架式1U高度，网管型 | 台 | 1 |
| 4 | 传达室总电源箱 | 不小于宽300mm*高400mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 5 | 传达室门禁设备箱（含接线端子） | 不小于宽600mm*高800mm*厚200mm,含空气开关、接线端子及插座 | 台 | 1 |
| 6 | 门禁设备供电模块 | 220V转12V/30A/360W | 台 | 1 |
| 7 | 六类网线 | CAT6/低烟无卤 | 米 | 180 |
| 8 | 门禁设备控制线 | ZR/RVV4×1.0阻燃 | 米 | 180 |
| 9 | 消防联动控制线 | ZR/RVV2×1.0阻燃 | 米 | 15 |
| 10 | 设备箱总电源线 | ZR/RVV3×1.5阻燃 | 米 | 20 |
| 11 | 管材 | 直径25MM，材质KBG，壁厚1.2MM，壁厚1.2MM | 米 | 60 |
| 4.7 | D37（消控中心） |  |  |  |
| 1 | 中心机房汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式1U高度，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,网管型 | 台 | 1 |
| 2 | 8芯光缆 | 室内单模 | 米 | 800 |
| 3 | 光缆跳线 | 接口LC-LC长度不低于5米 | 根 | 12 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期，硬件三年质保。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：根据市机管局基础设施大系统维护服务需求，采取有效的服务机制，持续、平稳的解决日常维护问题，高效、及时的解决系统突发事件，保障系统的平稳、安全运行。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

验收要求

本项目按下述方式开展验收。

（1）验收分初验和终验。

（2）初验前，供应商须完成软件开发、软硬件安装和信息系统的调试等，并对本项目进行功能和运行检测，确保所有信息系统功能模块能够正常运行且已达到本项目约定的各类标准要求。供应商应以书面形式向招标方递交初验通知书。招标方应当在接到通知后的5个工作日内确定初验的具体日期，由双方按照本项目的约定完成本项目的初验。招标方有权委托第三方检测机构进行验收，对此供应商应当配合。

（3）初验时，供应商须提供软件文档包括《用户需求说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《三方功能需求确认单》、《测试报告》、《用户使用手册》、《系统部署文档》等）及可安装的程序运行文件。所交付的文档与文件应当是可供自然人阅读的书面和电子文档。软件文档及可安装的程序运行文件验收通过后，视为初验通过。如有缺陷，招标方应向供应商出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。供应商应立即严格依照招标方的书面报告中的要求改进缺陷，并再次进行初验。

（4）自初验通过之日起，招标方享有供应商免费提供的30天的信息系统试运行现场驻场服务期。该期间内，供应商应当按照招标方的要求提供现场技术支持服务，解决信息系统试运行期间可能出现的各类问题，或进一步提高与完善信息系统运行水平。

（5）初验通过且信息系统试运行期已经达到本项目约定的时间，经供应商确认信息系统具备正常运行条件，且信息系统通过运行测试，供应商应以书面形式通知招标方信息系统已准备就绪等待终验。招标方在收到终验通知后的10个工作日内发起组织专家验收会。

（6）如果属于供应商原因致使本项目未能通过终验，供应商应当排除缺陷，直至本项目完全符合验收标准，由上述情形而产生的相关费用应由供应商自行承担。

（7）如果由于招标方原因导致本项目在终验通过前出现故障或问题，供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。

（8）如本项目连续3次验收未通过（含初验未通过或终验未通过），招标方有权解除项目，并有权依照本项目约定的违约条款追究供应商的违约责任。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为16个月。

自合同签订之日起至2025年8月31日，在2025年10月31日前完成竣工验收工作和结算审价手续。

2024年10月31日完成1295道门禁设备信息化集成；2025年8月31日完成剩余门禁设备信息化集成。

项目团队及驻场人员要求

1）投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于10人的项目服务团队（包括项目负责人、技术负责人、生产经理、质量员、安全员、材料员、资料员等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 负责项目总体质量和进度控制 | 1人 | 具有高级工程师证书，具有一级建造师执业资格证书 | 驻场 |
| 技术负责人 | 负责项目实施的技术管理 | 1人 | 具备同类型项目工作经验 | 不驻场 |
| 生产经理（施工员） | 负责现场实施人员安排，处理现场问题，上报施工进度、质量情况 | 3人 | 本科以上学历，具备政务行业工作经验。 | 驻场1人 |
| 质量员 | 负责现场施工质量管理 | 1人 | 具备质量员证书 | 驻场 |
| 安全员 | 负责现场施工安全管理 | 1人 | 具备安全员证书 | 驻场 |
| 材料员 | 负责组织材料进场、掌握材料使用情况 | 2人 | 具备材料员证书 | 不驻场 |
| 资料员 | 负责资料的编写 | 1人 | 具备资料员证书 | 不驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于3人的质保期间支撑团队（其中运维经理1人，维护工程师1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维经理 | 负责质保期间项目质量和运维进度控制 | 1人 | 具有高级工程师证书，具有一级建造师执业资格证书 | 驻场 |
| 维护工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 熟悉软硬件基本维护 | 驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 熟悉产品性能，熟悉软硬件基本维护 | 驻场 |

供应商综合能力要求

供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力评估基本级（CS2）的优先考虑

供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

等级保护要求

本项目无信息安全等级保护要求。

商业密码应用需求

本项目无商用密码应用需求。

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－系统说明文件；

－技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－项目文档，应该包括：

(1)竣工图

(2)项目过程文件

(3)设备移交清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

供应商管理要求

1、在项目实施期间，中标人应严格执行国家、地方、行业有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度并按规定承担相应的费用。中标人因违反规定等原因造成的一切损失和责任由中标人自行承担。

2、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目负责人及专业技术人员必须是本单位职工（在本单位缴纳社会保障金）和该项目实施现场的实际操作者，应具有类似本项目的实施经验，并应在软件应用调研、安装、试运行等期间常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

3、中标人在项目实施期间，应按项目实际进度与环节落实所对应项目整体及各环节管理工作，按照规范做好项目实施期间相关管理与实施记录。

4、参与本项目的工作人员应严格遵循采购人的安全制度，保障采购人资料和设备的安全。中标方如需进入采购人机房工作，只能在采购人规定的工作区域内对项目涉及的设备进行操作，严禁触动与项目无关的任何设备（包括任何操作行为），如需跨区操作必须得到采购人项目联系人确认。

5、中标人在项目实施期间必须遵守采购人的规章制度并提供实施人员名单。

6、各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的管理措施，并在报价中列支相应的费用清单，投标人报价中未列支上述费用清单的，上述费用视为已包含在投标人的投标总报价中。

7、本项目软件开发及调试将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从上述单位的管理协调。

关于转让和分包的规定

本项目不得转让、不得分包。

知识产权及保密要求

1、中标人数据、文件、资料知识产权

中标人保证其所提供的服务和交付的成果以及在履行本项目义务中使用到的所有数据、文件、信息不会引起任何第三方在专利权、著作权、商标权等知识产权方面向采购人或采购人的关联方及合作方（包括但不限于采购人的主管单位和采购人的合作单位等）发出侵权指控或提出索赔。若有，中标人应负责与第三方解决纠纷，若因此导致采购人损失的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费／仲裁费、律师费、公证费、鉴定费等。

中标人因履行本项目而产生的所有成果的知识产权等权利均归采购人所有，中标人应配合采购人进行相关权利登记或申请。未经采购人书面同意，中标人不得以任何形式使用或许可他人使用本项目成果的相关内容，不得擅自对外公开发表或向任何第三方透露。

在不影响上述条款规定的由采购人取得所有成果的知识产权的前提下，双方因履行本项目而被授权接触或使用对方之知识产权（包括但不限于商标、专利、著作权等），和/或任何其他相关资料、数据等涉及的任何权利，均不视为向另一方转让上述权利或在本项目范围外授权许可另一方使用上述权利，上述权利仍应属于提供方，并仅可使用于本项目，被授权接触或使用方未经提供方书面同意，不得擅自挪作他用。

2、项目保密要求

中标人因履行本项目而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、计算过程、任何形式的文件、访谈记录、现场实测数据、采购人相关工作程序等）以及因履行本项目而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是采购人要求保密的信息。未经采购人书面同意，中标人不得对外泄露采购人要求保密的信息，不得用于其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费等。

中标人应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括中标人聘用的人员、借调的人员、实习的人员）无论是在职或离职后，以及中标人的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本项目约定的保密义务。若中标人人员或中标人合作方违反保密规定，中标人应承担连带责任。

中标人（含中标人参与本项目的人员以及其合作方）未经采购方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本项目有关的技术成果、计算机软件、源代码、策划文档、技术诀窍、秘密信息、技术资料和其他文件。

以上内容的保密期限自中标人知悉保密信息起始至保密信息被合法公开之日止。

3、临时账号等使用要求

中标人对采购人提拱的临时使用账号要保密，不得公开，对组件开发的账号密码需进行加密，避免信息安全的泄露。未经采购人的同意不得利用采购人的网络及平台进行短信、彩信、微信发送,造成的一切后果由中标人负责。

项目的变更、解除和终止

如果中标人丧失履约能力、发生资不抵债或进入破产程序，采购人可在任何时候以书面形式通知中标人终止本项目的执行而不给予中标人补偿。该终止本项目将不损害或影响采购人已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

如遇国家、行业管理部门等机构的有关标准和规定调整的，导致本项目内容须做相应调整时，双方应按照公平、合理的原则共同协商修改本项目对应的合同的相关条款。

付款方式

本合同采用三期分期付款方式付款。

如果中标金额大于等于6,718,059元 (注: 2024年预算金额) ，a.合同签订生效且收到发票后 10 个工作日内，支付 6,718,059 元；b.甲方中期验收（即初验）通过且收到发票后 10 个工作日内，支付合同余款的60%；c.通过最终验收且收到发票后10个工作日内，支付剩余尾款。

如果中标金额小于等于 6,718,059元，a.合同签订生效且收到发票后10个工作日内，支付合同金额的50%；b.甲方中期验收（即初验）通过且收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%；c.通过最终验收且收到发票后10个工作日内，支付剩余尾款。

备注：服务提供方应当在采购方每次付款前提前至少10个工作日向采购方提供有效发票。