# 数字孪生一期项目情况介绍

## 已完成工作内容

数字孪生一期项目主要聚焦于天文馆及其周边区域的数字化建模与还原工作，具体成果包括：

- 天文馆周边城市背景模型处理

  - 完成了约1平方公里临港新片区城市背景模型处理，并通过航拍OSGB倾斜摄影模型技术，对天文馆周边3.7平方公里区域进行了精修，确保周边模型与天文馆建筑模型的完美融合及位置的精准对齐。

  - 建模精度达到L2级，主要用于周边场景建筑集群的远景和近景展示。

- 天文馆整体建筑模型还原

  - 基于原有的BIM模型和CAD图纸，对天文馆9.7万平方米的整体建筑进行了高精度数字建模还原。

  - 对装修后的天文馆室内进行了测绘建模，并建立了建筑、房间、组件等模型库。

  - 建模精度达到L4级，适用于馆体建筑体、内部结构、展区展陈等核心区域的极致细节还原。

- 家园展区及其他室内展项模型制作

  - 完成了天文馆内30个大型展项的模型测绘制作，以及室内设施设备的精细化人工测绘制作模型并建库。

  - 对家园展区展项进行了高精度建模和动态可视化模拟，包括：

    - 家园地球：通过视频流送纹理技术，高度还原了球型大地球展品的动态效果。

    - 三星缱绻：通过骨骼动画驱动太阳、地球、月亮的三体运动规律。

    - 土星光环：通过模型材质的动态纹理效果驱动光环旋转。

  - 圆洞天窗、假如剧场、球幕影院、夏至光环、倒转穹顶等特殊展区也实现了漫游交互与视效叠加。

  - 建模过程中采用了PBR美术流程管线制作标准，并进行了多层次细节LOD（Level of Detail）优化，确保高精度模型数据的轻量化处理与高效渲染。

- 基础应用与可视化展示

  - 实现了孪生场景的可视化交互模拟，包括一天日夜交迭、春夏秋冬四季更替、阴晴雨雪自然天气变化等效果。

  - 支持天文馆场馆分层展示，可按楼层结构（B1、F1、F2、F3）进行分层切割展示，有助于清晰了解建筑内部构造。

5、部分场景截图：