- 上海市金山区人民检察院驻所检察室与看守所监控联网子系统建设项目采购需求

项目概况

依据最高人民检察院及上海市人民检察院的相关文件要求和标准规范，并结合金山区检察院驻所室的实际业务需求，本项目的主要建设内容包括以下五部分：

1、全程同步录音录像系统：金山区检察院驻所检察室建设4间检察提审室的全程同步录音录像系统，用于实时记录提审全过程，由于是作为随案证据之用，需要配备二路独立互备的高品质录音录像系统，同时，具有现场回放和远程指挥功能。

2、远程视频提审系统建设：采用视频会议技术实现4间检察提审室业务功能用房的远程视频提审系统与区检察院及市检察院视频提审系统互连互通，同时具备现场同步录音录像功能。

3、监控系统联网建设：需要按照高检办字[2010]205号文件的“图像采集范围”将金山区看守所监控点视音频采集信号以光纤传输、NAS/IP SAN存贮技术方式集中管理，实现动态监控、远程指挥、资料积累的规定要求；同时，通过配置专用中间设备（工作站）和软件与看守所网络间接相连，以数据交换方式实现特定信息共享,需配置双机热备服务和磁盘阵列运行驻所检察管理软件，以及终端计算机设备。

4、检察工作网及信息安全系统建设：根据市院驻所检察室统一建设标准及信息系统等级保护相关要求，采购网络路由器、交换机、防火墙等安全产品，完成驻所检察室检察工作网网络及安全体系搭建。

5、配套机房、监控室等场地建设：作为驻所检察室配套弱电信息技术系统核心设备的聚集场所，建设装修在持续稳定供电、温湿度精密控制、防火、防静电、防尘及安全环境监控等方面有较高要求，同时，需要建立驻所检察室的提审指挥与图像监控室。

是否按信创要求建设：是

建设目标

金山区检察院驻所检察室与看守所监控系统联网建设项目的总体建设目标是：

采用先进的信息化和智能化技术和产品，在金山区看守所、拘留所信息技术系统的基础上利用已有资源，建设高效、稳定和安全的技术信息系统，实现人民检察院派驻看守所检察室与看守所监控系统联网建设，以强化驻所检察室监督职能作用，更好地规范监管执法行为，促进公正执法和刑罚执行顺利进行，适应法律监督工作的新形势。

项目建设内容

依据最高人民检察院及上海市人民检察院的相关文件要求和标准规范，并结合金山区检察院驻所室的实际业务需求，本项目的主要建设内容包括以下五部分：

1、全程同步录音录像系统：金山区检察院驻所检察室建设4间检察提审室的全程同步录音录像系统，用于实时记录提审全过程，由于是作为随案证据之用，需要配备二路独立互备的高品质录音录像系统，同时，具有现场回放和远程指挥功能。

2、远程视频提审系统建设：采用视频会议技术实现4间检察提审室业务功能用房的远程视频提审系统与区检察院及市检察院视频提审系统互连互通，同时具备现场同步录音录像功能。

3、监控系统联网建设：需要按照高检办字[2010]205号文件的“图像采集范围”将金山区看守所监控点视音频采集信号以光纤传输、NAS/IP SAN存贮技术方式集中管理，实现动态监控、远程指挥、资料积累的规定要求；同时，通过配置专用中间设备（工作站）和软件与看守所网络间接相连，以数据交换方式实现特定信息共享,需配置双机热备服务和磁盘阵列运行驻所检察管理软件，以及终端计算机设备。

4、检察工作网及信息安全系统建设：根据市院驻所检察室统一建设标准及信息系统等级保护相关要求，采购网络路由器、交换机、防火墙等安全产品，完成驻所检察室检察工作网网络及安全体系搭建。

5、配套机房、监控室等场地建设：作为驻所检察室配套弱电信息技术系统核心设备的聚集场所，建设装修在持续稳定供电、温湿度精密控制、防火、防静电、防尘及安全环境监控等方面有较高要求，同时，需要建立驻所检察室的提审指挥与图像监控室。

- 硬件产品购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 音视频监控设备 | 2.8-12mm AF电动镜头。1/3"200W像素，1080P | 9 | 台 |
| 2 | 摄像机 | 音视频监控设备 | 室内高清高速球型网络摄像机，0.0003Lux星光级超低照度，5寸，400W像素，5倍光变。包含壁装支架 | 5 | 台 |
| 3 | 话筒 | 视频会议 | 审讯专用界面mic,抗射频干扰,频响30Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB | 8 | 台 |
| 4 | 音频放大、均衡、分配器 | 音视频监控设备 | ATbox数字音频主机，可接入模拟、数字音频信号并实现混音、增益、回声抵消、环境噪声过滤等功能 | 4 | 台 |
| 5 | 同录主机 | 音视频监控设备 | 同录主机，7寸触摸显示屏，支持4个1080p高清网络摄像机接入，支持画中画合成，支持双光盘同步刻录及同步回放。含两个DVD刻录机，含2T硬盘，含双网口。 | 4 | 台 |
| 6 | 显示屏 | 视频会议 | 时间温湿度显示 | 6 | 块 |
| 7 | UPS | 动力设备 | UPS额定负载容量：300-800w UPS内置电池容量：7AH/12V | 4 | 台 |
| 8 | 液晶显示器 | 音视频监控设备 | 32寸 HDMI*2 屏幕分辨率1366x768 黑色 | 4 | 台 |
| 9 | 液晶显示器支架 | 音视频监控设备 | 电视伸缩支架 | 4 | 台 |
| 10 | 网络光模块 | 综合布线 | 多模千兆 | 8 | 块 |
| 11 | 机柜 | 机房建设 | 600*600*600 | 4 | 台 |
| 12 | 远程审讯终端 | 音视频监控设备 | 8M,1080p,2个10/100/1000M,HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19英寸1U) | 4 | 台 |
| 13 | 远程审讯摄像机 | 音视频监控设备 | PTZ摄像机,1080P30,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装 | 4 | 台 |
| 14 | 远程审讯话筒 | 音视频监控设备 | 阵列麦克风 ，360°全向智能数字话筒, 抗射频干扰,频响100Hz～20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,数字音频接口供电 | 4 | 台 |
| 15 | 远程审讯同录主机 | 音视频监控设备 | 远程审讯同录主机，7寸触摸显示屏，支持4个1080p高清网络摄像机接入，支持画中画合成，支持双光盘同步刻录及同步回放。含两个DVD刻录机，含2T硬盘，含双网口。 | 4 | 台 |
| 16 | 液晶显示器 | 音视频监控设备 | 60寸 | 4 | 台 |
| 17 | HDMI分配器 | 音视频监控设备 | 1进2出 | 6 | 台 |
| 18 | 转换器 | 音视频监控设备 | VGA转SDI | 6 | 台 |
| 19 | 万兆光模块 | 综合布线 | 光模块-SFP+-10G*4-多模模块(850nm,0.3km,LC) | 2 | 块 |
| 20 | 光纤敷设 | 综合布线 | 驻所检察室机房到看守所监控机房万兆光纤、及光配架等 | 1 | 项 |
| 21 | 拼接大屏 | 音视频监控设备 | 55寸采用工业级超窄边面板，拼缝:1.8mm，高亮度，屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。对比度:4500:1；分辨率:1920×1080支持DVI、HDMI、VGA等。 | 9 | 块 |
| 22 | 拼接大屏支架 | 音视频监控设备 | 55寸拼接屏壁挂支架 | 9 | 个 |
| 23 | 解码机框 | 音视频监控设备 | 解码器机框，2U机架式设备，内含电源，自动温控，具有一个千兆网络接口，提供8个业务扩展槽位，可以装配解码模块、控制键盘模块等 | 1 | 台 |
| 24 | 编解码机 | 音视频监控设备 | 单路高清解码模块。输出接口1×HDMI，1×VGA，1×BNC，支持最高解码分辨率为4K（3840×2160） | 6 | 块 |
| 25 | 工作站 | 终端设备 | 板载单口千兆RJ45网卡，8个USB3.0，Hygon 3250，2组音频接口， DDR4 32G*4 960G 2.5 6Gb R SSD 4TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘 2GB 单宽 显卡 | 1 | 台 |
| 26 | 磁盘阵列 | 存储设备 | 应采用机架式设备，支持不少于24个硬盘槽位，配置8TB企业级磁盘，单台存储容量不少于192T。 支持流媒体转发 视频格式支持H.264、H.265 应支持分辨率支持4K、1080P、720P、D1、CIF；帧率1-60fps、码率1-16Mbps 应支持音频格式G.711a（PCMA）、AACLC（16k/48k）；码率8kbps~64kbps 应支持B/S架构，运行在Edge、Firefox、Chrome等主流浏览器访问 应支持不少于1024个客户端并发访问 ▲应支持用户管理,可以对用户分配特定的存储资源池,不同用户之间的任务相互不干扰,不同用户只能使用分配给本用户的存储资源池;（需提供检验检测报告） 应支持创建raid,支持创建虚拟分区，支持对外提供网络磁盘服务，网络服务协议支持ISCSI、CIFS、NFS 应支持磁盘快速自动配置，支持配置备份和恢复功能 应支持磁盘在线修复功能 应支持RAID0、1、5、6、10；支持热备盘、支持坏区磁盘热顶替 应支持磁盘拔出10分钟内，插回磁盘后RAID功能快速重建 ▲应支持录像备份功能，可创建自动任务和手动任务，手动任务包括手动设置单次任务、定时任务、周期任务,自动任务包括报警任务或第三方系统下发任务;（需提供检验检测报告） 应支持配置录像规则，支持创建多个录像规则，录像规则支持按周期、时间段启动录像；支持指定特定相机录像，支持单个相机生效失效配置；支持配置录像空间，支持空间满自动覆盖。 应支持按时间段、摄像机检索录像 应支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8倍速回放录像，支持8倍速及以上自动切换到关键帧放像；降速后自动恢复 | 6 | 台 |
| 27 | 音视频管理服务平台 | 音视频监控设备 | 支持国产化操作系统访问 采用 C/S 和 B/S 架构设计，可通过Firefox、Chrome、Edge等浏览器进行配置; 支持64台堆叠扩展 最大支持1024个客户端并发访问 支持 H.264、H.265 等编码格式 图像分辨率支持4K、2K、1080P、960P、720P、D1等主流分辨率 互联协议支持GB/T 28181、ONVIF、WebRTC 网络协议支持TCP/IP、UDP、RTP/RTCP/RTSP、SNTP、HTTP/HTTPS 支持多网段接入、NAT穿越 支持软硬件一体化部署，也支持部署在通用服务器上; 支持WebRTC、GB/T 28181、ONVIF、RTSP等多种标准协议接入或接出 支持多种类型的视图配置，可实现对系统视图、共享视图、自定义视图的配置功能。 支持按照日历方式查询录像，日历表能明确显示有无录像的日期和时间段; 支持1、4、9、16、36、64等画面风格播放录像，支持单画面、多画面全屏播放; 支持电视墙设置，支持创建、删除电视墙，电视墙显示风格与实际电视墙保持一致; 支持在电视墙操作界面预览视频。 支持JPG、SVG地图类型，支持百度等在线地图类型，支持对地图进行添加、删除、编辑等操作; 支持设备树多视图展示，支持本地收藏夹，支持模糊查询，视图数不少于256个 支持图元的分类显示或者隐藏，支持图元分类不少于128个 系统后台报警联动：联动视频上墙、PTZ控制、消息通知等 ▲实时浏览和录像播放的整体延迟小于500毫秒（需提供检验检测报告） 支持时间轴方式回放录像，滚轮方式显示时间轴，时间轴颜色标记有无录像的时间段，时间轴精度可调，最小刻度1秒。 支持查看系统运行状态，包括系统名称、系统编号、系统版本、授权期限、运行时间以及运行的服务列表; ▲支持查看任意客户端浏览视频、回放录像的详细信息，包括:目的地接收的协议、IP、端口;转发服务器发送的协议、IP、端口，转发服务器接收的协议IP、端口;视频来源的平台、相机名称、相机 ID，请求状态、码流创建时间（需提供检验检测报告） | 1 | 台 |
| 28 | 流媒体模块 | 音视频监控设备 | 支持视频转分发，单模块支持256路转发。 | 1 | 套 |
| 29 | 录像模块 | 音视频监控设备 | 支持录像的集中存储，单模块支持128路录像。 | 1 | 套 |
| 30 | 音视频存储系统模块 | 音视频监控设备 | 音视频存储系统模块 | 1 | 套 |
| 31 | 接入网关 | 音视频监控设备 | 模块化设计，冗余电源可选配（标配单电源），支持RAID0/1/5/6/10，可接128个IPCam,16×SATA接口,2×告警输入输出,2×RS485,4×USB,1×双向音频，1×VGA,2×HDMI（主HDMI支持4K×2K）,同时支持三路视频输出。编解码标准H.264，分辨率8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/720P/D1/CIF/QCIF。 | 6 | 台 |
| 32 | 调音台 | 音视频监控设备 | 通道之间串音: 通道哑音, >96dB; 推子位置(标记+0) >96dB 辅助发送端口：>86dB 输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ | 1 | 台 |
| 33 | 功放 | 音视频监控设备 | 最大输出功率8Ω：150W×2 最大输出功率4Ω：280W×2 输入阻抗：20KΩ-10KΩ 频响：10Hz-40KHz 谐波失真：≤0.05% | 1 | 台 |
| 34 | 音响音箱 | 音视频监控设备 | 额定功率(W) 15W/30W 阻抗 8Ω 频率响应(HZ) 80Hz-13KHz | 4 | 台 |
| 35 | 均衡器 | 音视频监控设备 | 每个通道上有24个滤波器，并配有 可选择的预设模式动态滤波器，滤波器以1/80到1/5倍频程的频宽扫描反鐀频率 滤波器宽可达1/80倍频程 各通道都配有24个可编程的滤波器 | 1 | 台 |
| 36 | 机柜 | 机房建设 | 2M 钢制 微孔600*600*2000 | 2 | 台 |
| 37 | 操作台 | 机房建设 | 定制3工位 | 1 | 台 |
| 38 | 交换机 | 网络设备 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，支持1+1电源备份，包转发率：462Mpps，交换容量：1.28/12.8Tbps | 2 | 台 |
| 39 | 交换机 | 网络设备 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，支持1+1电源备份，包转发率：462Mpps，交换容量：1.28/12.8Tbps | 2 | 台 |
| 40 | 路由器 | 网络设备 | 转发性能最大支持25Mpps，支持4×GE+4GE光+2×GE Combo | 1 | 台 |
| 41 | 门禁系统 | 机房建设 | 甲级双开钢制防火门,1500*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 1 | 套 |
| 42 | 防静电地板 | 机房建设 | 600*600*35，含地板支脚 | 26 | 平方 |
| 43 | 铝质金属微孔天花板 | 机房建设 | 铝质金属微孔天花安装，600*600*0.8，含龙骨、吊杆 | 26 | 平方 |
| 44 | 墙面装饰板 | 机房建设 | 墙面装饰板，彩钢板，12mm厚 | 61 | 平方 |
| 45 | LED格栅灯 | 机房建设 | LED格栅灯，600*600，35W | 6 | 套 |
| 46 | 地面防尘 | 机房建设 | 防尘漆粉刷3遍 | 26 | 平方 |
| 47 | 防火门 | 机房建设 | 900*2200；耐火时间≥2H，含闭门器、顺位器、防火门锁等五金配件 | 1 | 套 |
| 48 | 防静电地板 | 机房建设 | 600*600*35，含地板支脚 | 21 | 平方 |
| 49 | UPS 主机 | 动力设备 | "1. 塔式UPS产品；UPS主机容量30kVA。 3. UPS主机尺寸应满足：宽度≤280mm，深度≤800mm，高度≤715mm 4.宽输入电压范围：输入线电压：380V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境；要求提供设备样本证明材料。 5.电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±15～±25节（即±180V～±3000V连续可调），现场配置灵活，要求提供设备样本证明材料。 6.UPS逆变器具备较强过载能力：125%负载维持10分钟，以保障IT负载高负荷运行的可靠性，要求提供检验报告。 7. 应采用节能高效UPS技术，整机最高效率应＞92%，输出PF=1，输出端可带更多负载；要求提供检验报告。" | 1 | 套 |
| 50 | UPS电池 | 动力设备 | 12V150AH | 64 | 块 |
| 51 | UPS电池柜 | 动力设备 | 含开关、连接线 | 2 | 套 |
| 52 | UPS配电柜 | 动力设备 | 1.市电总输入：160A/3P 2.UPS控制：UPS输入100A/3P,UPS输出100A/3P，UPS维修旁路100A/4P 3.市电分配：4个32A/1P分配 4.UPS分配:4个32A/1P分配 5.空调分配：1个80A，2个32A/3P分配 6.照明分配：2个16A/1P分配 7.插座分配：2个10A/1P分配 ，备用2个10A/1P分配 | 1 | 套 |
| 53 | 线缆 | 综合布线 | 浪涌保护器，40KVA/4P | 1 | 批 |
| 54 | 模块 | 综合布线 | 工业连接器，32A，包含公接头、母接头 | 8 | 套 |
| 55 | 模块 | 综合布线 | 小电器，10A，二三孔插座，含底盒 | 8 | 套 |
| 56 | 模块 | 综合布线 | 双口网络面板，含2个6类非屏蔽网络模块 | 4 | 套 |
| 57 | 线缆 | 综合布线 | ZR-YJV-4*35+1*16 | 50 | 米 |
| 58 | 线缆 | 综合布线 | ZR-YJV-4*25+1*16 | 30 | 米 |
| 59 | 线缆 | 综合布线 | ZR-RVV3*4 | 30 | 米 |
| 60 | 线缆 | 综合布线 | BV2.5 | 300 | 米 |
| 61 | 防雷系统 | 机房建设 | 30*3mm，等电位接地紫铜牌 | 26 | 套 |
| 62 | 防雷系统 | 机房建设 | BVR6，静电泄露网 | 1 | 套 |
| 63 | 防雷系统 | 机房建设 | 等电位箱 | 1 | 套 |
| 64 | 精密空调 | 机房建设 | 1、要求室内回风 24℃/50%RH，室外 35°C工况下，制冷量应≥30kw，显热比应≥0.9，提供投标品牌盖章彩页证明； 2、输入电压允许波动范围：380V±15%，频率：50Hz±2Hz； 3、温度调节范围：+18℃~+45℃，度调节精度：±1℃ ，温度变化率<5℃/小时，湿度调节范围：20%~80%RH； 4、标配加热功能、加湿功能，可以保持机房恒温恒湿； 5、加湿系统应采用高效节能的电极式加湿系统； 6、压缩机：为保证机房专用空调节能性，机组为变频机组，采用高能效的变频压缩机 ，机组能力可调。 7、室内风机：为保证良好的制冷效果，空调应有较大的送风量，需标配EC风机。 8、膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，机房专用空调要求标配电子膨胀阀。 9、具有7吋LCD大屏幕全触摸中文显示器，能显示温湿度； 10、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条； 11、提供投标产品的中国节能产品认证证书（CQC）证明； | 1 | 台 |
| 65 | 线缆 | 综合布线 | 空调铜管、配件，含铜管、信号线、保温、制冷剂、扎带等等 | 60 | 套 |
| 66 | 门禁系统 | 机房建设 | 门禁读卡器，读卡频率：13.56MHz 按键方式：触摸按键 可识别卡：国密CPU卡 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W | 2 | 套 |
| 67 | 门禁系统 | 机房建设 | 双门磁力锁，最大拉力≥260kgx2直线拉力；输入电压：DC12V或DC24V+10%； | 1 | 套 |
| 68 | 门禁系统 | 机房建设 | 单门磁力锁，最大拉力≥260kg直线拉力；输入电压：DC12V或DC24V+10%； | 1 | 套 |
| 69 | 门禁系统 | 机房建设 | 出门按钮，86型底盒安装；琴键式自恢复按钮； | 2 | 套 |
| 70 | 门禁系统 | 机房建设 | 双门禁控制器，支持TCP/IP通讯方式，支持2个读卡器、2个门开关、4个输入连接、4个输出连接。具有开锁后延时上电功能，上电时间可调；具备防拆及故障报警功能；设备电压要求：DC 12V±3V，设备功率要求≤10W； | 1 | 套 |
| 71 | 门禁系统 | 机房建设 | 发卡器； 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； | 1 | 国产 |
| 72 | 门禁系统 | 机房建设 | 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1算法加密； 容量为16K byte； | 50 | 张 |
| 73 | 摄像机 | 音视频监控设备 | 半球一体式，带红外补光，200万像素，支持H.265；传感器大小：1/2.8英寸；最低照度：彩色0.1Lux@F2.0；0Lux（红外灯开启）；信噪比：>56dB，宽动态范围：103db；电源供应：DC12V/POE；红外距离：30m； | 3 | 台 |
| 74 | 硬盘录象机 | 音视频监控设备 | 16路含2块4T硬盘 | 1 | 套 |
| 75 | 交换机 | 网络设备 | 8个千兆PoE电口+1个千兆电口+1个千兆光口，背板带宽：20G，包转发速率：14.9M，单端口最大30W/整机最大功率55W，外置电源，190x100x28mm（7.5英寸、铁壳），桌面型非网管PoE交换机 | 1 | 台 |
| 76 | 线缆 | 综合布线 | 电源线RVV6*1.0 | 50 | 米 |
| 77 | 线缆 | 综合布线 | 电源线RVV2*1.5 | 100 | 米 |
| 78 | 模块 | 综合布线 | 开关电源，12V20A | 2 | 套 |
| 79 | 线缆 | 综合布线 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 1 | 批 |
| 80 | 环境监控系统 | 机房建设 | 机箱：标准1U机架式主机，方便安装； 主机架构：采用工业级ARM嵌入式处理器主芯片（可选国产芯片），操作系统（可选国产）。 RJ45以太网接口：2路自适应网口； LCD显示：主机自带LCD显示屏； 工作模式：既可以通过网络连电脑工作，也需可以脱离电脑（脱机）工作并报警（以免电脑宕机或者网络崩溃而无法报警）； RS232接口：2路（也可以选配4路）； RS485接口：3路（也可以选配8路），可挂载384个RS485设备，如：温湿度、精密空调、UPS、电量仪、精密配电柜、列头柜等设备模块（如需更多也可选配可挂载765个设备的主机）； 开关量输入接口：12路； 继电器输出接口：8路（其中4路接口内置，需要可引出）； 状态指示灯：5个； 内置蜂鸣器：1个； 内置电池接口：1路；装上内置电池，停断电情况下，主机仍可持续工作12小时以上； 电源输入接口：2路； 电源（12VDC）输出接口：1路，方便给外围传感器供电； 内置存储单元：1个（也可选配32G SD卡接口）； SIM卡接口：GSM卡和4G全网通卡均支持； 天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧； 电源：12VDC，2A； 功耗：12VDC供电，待机平均电流小于200mA，通信时平均电流小于500mA； 工作环境温度：-30到+80度，存储环境温度：-45到+90度； 工作环境湿度：< 95%RH； 尺寸：19英寸豪华机箱，44*482.6*200mm； 具有第三方检测机构检测报告 | 1 | 台 |
| 81 | 环境监控系统 | 机房建设 | 集中监控管理服务器:可下挂999台综合环境采集器或串口采集器，酷睿i3处理器，内 存4G 硬盘：1TB，内置8*USB接口，6*RS232串口(可定制RS422/485端口)，2*千兆网口(可扩展)，HDMI+VGA显示接口(支持双屏同步/异步显示)，PS/2接口，电源接口(可定制冗余双电源)，1*PCIEx16扩展槽，音频接口板载ALC662 6声道高保真音频控制器，支持MIC/Line-out，内置看门狗支持硬件复位功能(256级，0~255秒)，支持来电开机/网络唤醒(二者只能二选一使用)，工作温度:0°℃~60”℃，储存温度:-20°C~70℃，系统(可选)Nindows/Liunx/Ubuntu/Centos/Server. : 482*280*45mm. | 1 | 套 |
| 82 | 环境监控系统 | 机房建设 | 低功耗大尺寸LCD显示，视域尺寸至少65mm*45mm,可以实时显示温湿度数值，并可以设定温湿度上下限报警阈值，超出范围能实时报警，能将采集的数据上传到监控系统平台；可主机集中供电，方便接线； 工作电压：5-12VDC； 工作电流：小于10mA； 温度：采集范围-40---100度，精度±0.4度,分辨率0.01度； 湿度：采集范围0---100%RH，精度±3%RH，分辨率0.01%RH； 通信接口：RS485接口（也可选配无线通信方式）； | 1 | 台 |
| 83 | 环境监控系统 | 机房建设 | 烟雾传感器和主机直接连接，插拔式，主机集中供电，接线方便，一旦检测到烟雾系统平台会报警； 工作电压:5-12VDC；工作电流：15mA； 供电方式：主机集中供电； 驱动长度：大于800米； 误报率＜10ppm； 接线方式：有线（也可选配无线通信方式）。 | 1 | 台 |
| 84 | 环境监控系统 | 机房建设 | 漏水水浸检测由漏水传感器和漏水检测线组成，漏水检测线和漏水传感器连接，漏水传感器另一头和主机连接，插拔式，主机集中供电，接线方便； 工作电压:5-12VDC；工作电流：15mA； 供电方式：主机集中供电； 驱动长度：大于800米； 误报率＜10ppm； 接线方式：有线（也可选配无线通信方式）。 | 1 | 条 |
| 85 | 环境监控系统 | 机房建设 | 检测线缆直径：5.0mm； 2条检测导线直径：1.0mm； 检测导线外阻：5欧姆/200米； 重量：18克/米； 颜色：浅橙； 最大暴露温度：85摄氏度； 含固定胶贴和终止端固定漏水感应线的卡扣和封住检测线末端的套头 | 2 | 付 |
| 86 | 环境监控系统 | 机房建设 | 工作电压:12VDC；工作电流15mA； 供电方式：主机集中供电； 感应角度：夹角120°，周圆360°； 误报率＜100ppm； 输出方式：常开/常闭干接点； 安装方式：吸顶。 | 1 | 套 |
| 87 | 环境监控系统 | 机房建设 | GSM卡和4G全网通卡均支持；可设置5个以上接收报警短信手机号码，发生报警会发短信到设置好的手机上，客户准备张移动手机卡SIM插入即可。 | 1 | 套 |
| 88 | 线缆 | 综合布线 | 主机集中供电，12VDC，105(±3)dB | 1 | 批 |
| 89 | 机柜 | 机房建设 | 42U | 8 | 台 |
| 90 | 消防系统 | 机房建设 | 12口32A竖装PDU,输入32A，输出12位国标10A | 1 | 台 |
| 91 | 消防系统 | 机房建设 | 点型感温火灾探测器 | 1 | 套 |
| 92 | 消防系统 | 机房建设 | 探测器底座 | 2 | 套 |
| 93 | 消防系统 | 机房建设 | 火灾声光警报器 | 2 | 套 |
| 94 | 消防系统 | 机房建设 | 紧急启动/停止盒 | 1 | 套 |
| 95 | 消防系统 | 机房建设 | 气体释放警报器 | 1 | 套 |
| 96 | 消防系统 | 机房建设 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |
| 97 | 消防系统 | 机房建设 | 输出模块 | 1 | 套 |
| 98 | 消防系统 | 机房建设 | 配套，模块底座 | 1 | 套 |
| 99 | 消防系统 | 机房建设 | 预制七氟丙烷气体灭火装置（单1） | 1 | 套 |
| 100 | 消防系统 | 机房建设 | 七氟丙烷药剂 | 49 | kg |
| 101 | 消防系统 | 机房建设 | 泄压装置 | 1 | 套 |
| 102 | 报警系统 | 机房建设 | 双头应急灯 | 3 | 套 |
| 103 | 报警系统 | 机房建设 | 安全出口指示灯 | 2 | 套 |
| 104 | 辅材 | 综合布线 | 铜鼻子、标签、扎带、水晶头、桥架、底座等 | 1 | 批 |
| 105 | PC服务器 | 主机 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7380处理器，核数≥32核，主频≥2.2GHz 内存：配置128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； PCIE扩展：支持6个PCIe扩展插槽 网口：板载2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深) 设备重量：约28千克（不含导轨） | 3 | 台 |
| 106 | 机柜 | 机房建设 | 机柜宽600（mm），深1000（mm），高2000(mm)，42U | 4 | 台 |

- 产品软件购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控授权 | 工具软件 | License授权 | 1000 | 个 |
| 2 | 门禁系统管理软件 | 工具软件 | 门禁系统管理软件 | 1 | 套 |
| 3 | UPS监控软件模块 | 工具软件 | 能够监测UPS详细参数，通过与UPS通讯采集，实时监测UPS的运行参数，并将采集的数据上传到监控系统平台，可监测UPS输入电压、输出电压、输出电流、负载百分比、UPS温度、频率、电池组电压、报警故障等； 工作电压:12VDC； 工作电流15mA； 主机集中供电； 与UPS接口：RS232或者RS485； 与主机接口：RS485； | 1 | 套 |
| 4 | 空调监控软件模块 | 工具软件 | 精密空调通讯采集，实时监测精密空调的运行参数，并将采集的数据上传到系统监控平台，可监测空调回风温度、回风湿度、空调设定温度、设定湿度、报警故障等；可远程开启关闭空调，设定空调温湿度值。 工作电压:12VDC； 工作电流15mA； 主机集中供电； 与精密空调接口：RS485； 与主机接口：RS485； | 1 | 套 |
| 5 | 数据中心监控管理软件 | 工具软件 | （1）管理平台软件可实现999个机房的动力环境设备集中监测与控制，支持C/S，B/S两种架构，WEB网页访问。软件稳定可靠，功能强大，支持管理员对登录用户进行权限管理，登录用户分区域管理，支持多用户，报表丰富，操作简单易用，界面美观，信息全面。并具备用户管理、权限管理、告警等级管理、历史记录查看、历史记录导出、资产管理、PUE能耗管理、统计分析等功能。 （2）软件需具备美观的大屏显示功能，大屏显示需要能够饼状图/柱状图/曲线图统计展示：机房设备总数，在线数，离线数，报警统计，资产统计，近期环境数据曲线等。大屏显示界面需要能导入电子地图或机房的3D图，每个机房的主数据界面要能导入该机房的3D图，并在上面标注各传感器安装位置，并实时显示其状态。 （3）能够监测UPS详细参数，通过与UPS通讯采集，实时监测UPS的运行参数，并将采集的数据上传到监控系统平台，可监测UPS输入电压、输出电压、输出电流、负载百分比、UPS温度、频率、电池组电压、报警故障等； （4）精密空调通讯采集，实时监测精密空调的运行参数，并将采集的数据上传到系统监控平台，可监测空调回风温度、回风湿度、空调设定温度、设定湿度、报警故障等；可远程开启关闭空调，设定空调温湿度值。 （5）智能三相电量仪/精密列头柜/配电柜通讯采集，实时监测配电的电压、电流等状态及参数，并把采集数据上传到监控系统平台，可监测三相电压、三相电流、功率、电能等电参数。如市电发生停电断电报警，能及时推送报警通知管理员。 （6）支持短信，电话，电子邮件，声光，手机APP微信等报警方式，对于有保密或安全等级要求高的场合，还可通过插电话线，通过有线电话方式语音报警。软件上可设置告警等级：普通告警、重要告警、紧急告警，让运维人员更精准及时处理现场报警，还可播放告警音乐，告警音乐可自定义并驱动音响播放。发现任何机房设备触发报警，软件能弹屏告警小三角图标提示“发生报警”。 （7）资产管理包括资产登记时间、资产名称、资产编号、品牌、型号、状态、安装位置、管理员、供应商、购买时间、维修记录等，并可查询和列表导出等。 （8）支持主流门禁、视频、电池组软件调用； （9）支持二次开发数据调用； （10）获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； （11）具有软件产品登记检测报告。 | 1 | 套 |
| 6 | 服务器操作系统 | 服务器操作系统 | 服务器操作系统 | 1 | 套 |

3、安全产品购置清单：

| 序号 | 名称 | 类别 | 功能说明/配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 边界安全 | 产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。 ≤2U标准机架式设备，配置不少于8个千兆电口、8个千兆光口和4个万兆光口，配置不少于8个千兆多模光纤模块、4个万兆多模光纤模块；配置不少于1个扩展槽位用于接口扩展。 网络层吞吐量≥50Gbps；TCP新建连接速率≥200万/秒；TCP并发连接数≥6000万； 支持路由、交换、监听、混合等工作模式； 支持动态路由（RIP、OSPF、BGP等）、静态路由、策略路由配置； 支持SNAT、DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式； 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接等功能配置,简化用户管理； 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置；支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、合并传输等参数； ▲支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（提供产品功能截图证明） ▲产品应具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书或者网络安全专用产品安全检测证书，提供资质复印件； ▲产品应具有国家信息安全测评自主原创产品测评证书，提供资质复印件； 提供设备原厂商售后服务承诺； | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | 边界安全 | 产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。 ≤2U标准机架式设备，配置不少于10个千兆电口，14个千兆光插槽，2个万兆光插槽；配置不少于1个扩展槽位用于接口扩展。 网络层吞吐量≥8G，并发连接数≥300万； 支持路由、交换、监听、混合等工作模式； 支持动态路由（RIP、OSPF、BGP等）、静态路由、策略路由配置； 支持SNAT、DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式； 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接等功能配置,简化用户管理； 支持IPv4/IPv6双栈工作模式，支持IPv6安全控制策略设置；支持对IPv6报文进行病毒防御、入侵防御、URL过滤、抗DDOS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等； 支持日志外发至多个SYSLOG服务器，可设置日志传输协议、外发时间类型、合并传输等参数； ▲支持链路负载均衡功能，支持轮询、加权轮询、就近选路、优先级、带宽比率等多种链路负载均衡算法，支持备用选路算法，支持链路过载保护；（提供产品功能截图证明） ▲支持在WEB界面进行网络诊断，支持PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS等多种诊断方式（提供产品功能截图证明） ▲提供设备原厂商售后服务承诺； | 2 | 套 |
| 3 | 入侵防御产品 | 入侵防御产品 | 产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成。 ≤2U标准机架式设备，配置不少于6个千兆电口，4个千兆光插槽；配置不少于4个千兆多模光模块；配置不少于2个扩展槽位用于接口扩展。 满检速率≥6.5Gbps,TCP并发连接数≥900万； 支持攻击检测，具有独立的攻击检测引擎，涵盖10000种以上的攻击检测规则库。能够检测包括但不限于扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击等多种类型的攻击。 支持暴力破解、弱口令、明文密码、异常登录等多个安全场景检测； 支持通过Syslog或Kafka方式将日志数据发送给第三方平台。 支持对系统当前配置备份，支持配置导入导出。 ▲支持僵尸主机检测功能，具有独立的僵尸主机检测引擎，涵盖11000种以上的僵尸主机规则库。能够检测僵尸网络、木马控制、蠕虫、挖矿、勒索、移动端木马控制、APT等多类型的僵尸主机行为。（提供产品功能截图证明） ▲支持DDoS攻击检测功能，并具备自学习模式，可设定学习时长，根据周期内流量状态自动学习，设置检测流量阈值。流量异常触发阈值系统自动进行告警。（提供产品功能截图证明） ▲产品应具有网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书或者网络安全专用产品安全检测证书，提供资质复印件； | 2 | 套 |
| 4 | 日志审计系统 | 安全审计产品 | 产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成； 标准机架式设备，高度≤2U，配置不少于6个千兆电口、4个千兆光口和2个万兆光口，硬盘容量≥4TB； 日志采集处理均值≥3000EPS； 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等多种常见日志对象的日志数据采集； 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据； 支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击； 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储； ▲实配50个日志源授权，包含三年原厂商硬件维保服务，提供设备原厂商售后服务承诺； | 1 | 套 |
| 5 | 运维审计系统 | 安全审计产品 | 产品符合国产化要求，由专用的国产化硬件平台、国产化安全操作系统及功能软件构成； ≤2U标准机架式设备，配置不少于6个千兆电口，4个千兆光口，配置不少于4个千兆多模光模块，硬盘容量不小于4TB；配置不少于2个扩展槽位用于接口扩展； 图形并发数≥100，字符并发数≥500； 设备采用物理旁路部署，不改变现有网络结构； 支持用户的增删改查、锁定、解锁、清空等操作，对用户进行全生命周期管理；支持用户有效期定义，针对临时用户或者短期用户可以建立有效期用户，过期后自动注销；支持以部门方式对用户进行分组管理； 支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如AD、LDAP、Radius服务器,支持通过AD域服务器和LDAP服务器进行用户同步；支持双因子认证,认证方式支持动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证等多因素认证方式； 支持常见运维标准协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、SCP；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如浏览器（http、HTTPS）、数据库（Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、PostgreSQL等）、C/S客户端工具（VMware等）。 支持最新的html5技术，在同一WEB窗口页签中，无需JAVA应用插件或调用本地应用客户端，即可实现对目标设备的快速运维； 支持实时监控系统CPU、内存、磁盘等硬件性能，支持将本机日志、告警日志通过SYSLOG外发至日志服务器。 ▲配置不少于50个主机/设备许可，用户数不限制，三年原厂商硬件维保服务，配置三年的软件升级许可，提供设备原厂商售后服务承诺； | 1 | 套 |

电子政务云资源需求（仅针对上云项目）

无。

其他工作要求

售后服务要求

本项目从系统验收通过之日起软硬件提供1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，1年后进入有偿维护期。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统及相关安全产品的的运行维护工作，确保相关项目内容安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

（1）本项目需要供应商提供本地化服务，即在上海市应设立常驻售后服务机构，处理所有售后服务事宜，同时提供7*24小时本地语言（中文）支持；

（2）供应商需做出无推诿承诺。即供应商承诺无论由于哪一方产生的问题导致系统发生不正常情况时，需立即派工程师到场全力配合解决，使系统尽快恢复正常；

（3）本项目所采购设备在出现硬件损坏时，备品、备件等应在采购要求规定时间范围之内到达并修复，并需要提供确保承诺实现的措施；

（4）在质保期结束前，需由供应商工程师和采购人代表一起对此次新购买和升级的设备进行一次全面检查，任何缺陷均由供应商负责修理，在修理之后，供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份；

（5）供应商需在响应文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要采购人面配合的内容也可同时加以说明；

（6）以上所有服务的相关费用均需计入报价总价。

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

(1)在质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为合同签订之后6个月内完成项目建设并通过项目验收。

项目团队及人员要求

1）投标人需具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于5人的项目服务团队（包括项目经理、技术经理、实施人员等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责整体项目质量和进度控制 | 1人 | 本科及以上学历且具有信息系统项目管理师（高级）、高级分析师、高级工程师 | 非驻场 |
| 技术经理 | 负责项目需求评估与项目设计 | 1人 | 本科及以上学历且具有信息系统项目管理师（高级）、高级工程师 | 非驻场 |
| 实施人员 | 负责项目具体开发与实施 | 不少于3人 |  | 非驻场 |

2）投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中技术经理1人，运维人员不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术经理 | 负责项目需求评估与项目设计 | 1人 |  | 非驻场 |
| 运维人员 | 负责项目具体运维 | 不少于1人 |  | 非驻场 |

投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书的优先考虑。

等级保护要求

本项目等级保护要求：

本项目按照等保2.0第三级进行建设。

商业密码应用需求

本项目需通过密码应用评测。

技术文件要求

项目建设完成后，投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。投标人提供的技术文件至少应包括：

－ 系统说明文件；

－ 技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

－ 项目文档，应该包括：

(1)软件需求说明书

(2)	系统总体设计说明书

(3)	应用软件功能清单

提供全套技术文件纸介质3套以及电子文件1套。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

《中华人民共和国网络安全法》

《关键信息基础设施安全保护条例》

《上海市安全管理平台预警体系建设工作方案》

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》