- 临港新片区区域化城市综合运营服务(区域二)项目招标需求

- 一、项目概况

- 1 项目名称

项目名称：临港新片区区域化城市综合运营服务(区域二)

- 2 项目地点

- 临港新片区滴水湖核心片区

- 3 项目背景、招标范围、内容及区域划分

- 3.1 项目背景及必要性

当前，临港新片区发展重心已从大规模开发建设转向城市精细化运营新阶段。市政道路设施、公园绿化、林地、地下空间等设施作为城市运维的主要对象，传统分散式、碎片化、由行业主导的养护模式容易形成多头管理、权责不对等等问题，导致养护标准不一、响应效率不高、资源调配低效。不仅增加了管理成本，也降低了设施整体服务效能与使用寿命，难以满足新片区打造高品质城市空间和广大市民对“畅、安、舒、美”生活环境的需求。

本项目为进一步优化市政绿化养护体制机制，提高养护专业化、精细化和智慧化管理水平，推动临港新片区市政绿化养护管理高质量发展，积极破解管理边界不清、协同不足的难题，提升城市综合运营效能，新片区创新引入区域化城市综合运营模式，以增强城市运营能力、提升管理成效及市民满意度为核心目标，积极践行人民城市理念，借鉴国内先进地区整合市政、绿化等公共设施运维的成功经验，推进城市精细化管理，探寻城市建设向城市运营转型的新道路，此次以临港新片区滴水湖核心片区（主城区）及装备产业区（含蓝湾社区及机场南片区）为试点，率先推动市政道路设施与公园绿化设施的统筹运营养护，根据建设时序及试点成效逐步向镇域全域扩展。通过新探索、新尝试打破行业壁垒，整合管理事权与养护资源，构建“管镇协同、行业联动”的一体化运维机制，旨在显著减少养护边界盲区，统一服务标准，提升响应效率，实现降本增效的运营目标。

该模式是新片区主动适应城市发展重心由“建”向“管”转变的关键举措，也是构建高效、智慧、可持续城市综合管理体系的重要支撑。通过试点先行、逐步推广，将为全面提升区域城市设施管养水平、保障设施长效安全运行、增强市民满意度和获得感奠定坚实基础。

- 3.2 项目招标范围及内容

- 国际创新协同区，含 103 总部湾、顶科社区、科创城，海港大道-环湖一路-南港大道-一线海塘-芦潮引河围合区域及环湖二路（紫飞港-南港大道）、环湖三路（川朴路-南港大道）、滨港大道（环湖二路-环湖三路）、东港大道（环湖一路-堤顶路）、小桉路（环湖一路-堤顶路）围合区域（二环带公园除外）；

包括但不仅限于上述区域市政道路及附属设施、公园带绿林空间及配套设施、地下空间的养护管理工作（具体以设施量清单为准）。本次招标范围不包括如交通信号灯，泵站、消防栓、路灯等设施。

市政道路及配套设施养护需负责区域内道路设施、雨水管网、桥梁设施的日常人工清扫、人工冲洗、机械清扫及机械冲洗，巡查上报各类设施运行及病害情况。其中道路设施负责处置道路沉陷、坑槽、拥包、车辙等病害，及时更换道路附属设施，调整及新增标识标牌等四类标志，养护道路红线范围内绿化设施；桥梁设施负责桥面伸缩缝、桥梁上下部结构、桥面栏杆的维修及保养、防腐、防锈、防侵蚀处理，桥梁支座、梁体、墩柱等结构维修及桥下空间管理。

公园带绿林空间及配套设施养护需负责公园、绿地、林地等区域的日常保洁、植被地被养护、设施管养工作。其中日常保洁工作包括草坪、地被、园路、设施保洁，设施保洁包括坐凳、垃圾箱房、雕塑、景观小品、廊架、儿童游乐设施、凉亭、标识标牌、杆件设备、喷泉设施、景墙等；植被地被养护包括公园、绿地、林地等绿化景观范围内的乔木、花灌木、草坪、草花及地被的养护工作，包括保洁、修剪、更换、水肥管理、中耕除草、病虫害防治、沟渠清理与排灌、防灾减灾等；公园或绿地内设施管养包括配套设施、建筑小品、园路、地坪、景观桥、台阶、路沿、护栏、内部标识标牌的修复处理及景观灯管理，确保设施构件完整无损，确保日常使用的供电照明设施正常，以及道路附属退界绿化保洁、路侧垃圾箱清运、城市家具（包括坐凳、雕塑、儿童游乐设施、景观长廊、景观小品、凉亭、驿站等）管养。

地下空间养护管理需负责管廊设施的养护监测。包括管廊主控中心视频及机电系统24小时监控运行、管廊外部及周边安全区域巡视巡查管理、管廊内部土建结构主体和土建附属设施的巡视巡查及维护维修、管廊内部机电系统的巡视检查及保养维修、管廊内部设施及外部出入口的保洁及安保等，协调配合综合管廊管线单位进行管线各项工作，对管廊周边地质环境进行在线监测与预警，管廊保护区及各出入口的管理及管廊土建设施及机电设备的定期检测。

- 二、技术质量要求

- 4 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

- （1）《城市道路管理条例》（2019）

- （2）《上海市城市道路管理条例》（2007）

- （3）《城镇道路养护技术规范》（CJJ 36-2006 J 528-2016）

- （4）《上海市工程建设规范城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）

- （5）《城市道路路面预防性养护技术规程》（2013）

- （6）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 1 部分：道路人行道设计要求》（DB31/436.1-2009）

- （7）《道路人行道设计和施工质量验收规范 第 2 部分:道路人行道施工质量验收要求》（DB31/T 436.2-2009）

- （8）《城市道路掘路修复技术规程》（DG-TJ08-2257-2018）

- （9）《道路声屏障结构技术规范》（DG/TJ08-2086-2011）

- （10）《城市道路养护维修作业安全技术规程》（DG/TJ08-2183-2015）

- （11）《城市道路路名牌》（DB31/T 416-2008）

- （12）《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）

- （13）《桥梁结构检测技术规程》（DG/TJ08-2149-2014）

- （14）《上海城市桥梁限载标准》（SZ-C-E02-2007）

- （15）《中华人民共和国水污染防治法》（2018）

- （16）《城镇排水与污水处理条例》（2014）

- （17）《上海市防汛条例》（2014年修正）

- （18）《上海市排水管理条例》（2010年修正）

- （19）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）

- （20）《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

- （21）《上海市绿化条例》（2018）

- （22）《城市公园配套服务项目经营管理暂行办法》

- （23）《关于进一步规范本市公园内经营消费场所管理的通知》

- （24）《临港新片区绿地养护管理指导意见》沪自贸临管委〔2021〕757 号

- （25）《园林绿化养护标准[附条文说明]》CJJ/T 287-2018

- （26）《园林绿化植物栽植技术规程》（DG/TJ08-18-2011）

- （27）《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）

- （28）《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2012）

- （29）《行道树栽植技术规程》（DG/TJ 08-53-2016）

- （30）《花坛、花镜技术规程》（DG/TJ 08-66-2016）

- （31）《花坪建植和养护技术规程》（DG/TJ 08-67-2015）

- （32）《立体绿化技术规程》（DG/TJ 08-75-2022）

- （33）《绿化植物保护技术规程》（DG/TJ 08-35-2014）

- （34）《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》

- （35）《城市市容和环境卫生管理条例》  （中华人民共和国国务院令第101号）

- （36）《上海市市容环境卫生责任区管理办法》（沪府令24号）

- （37）《城市道路和公共场所清扫保洁管理办法》

- （38）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（沪府令83号）

- （39）《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（DJJ/T126-2022）

- （40）《道路、公共广场保洁质量与作业规范》DB31/T 524-2022

- （41）《上海市城市道路清扫保洁作业规范》《道路、公共广场保洁质量与作业规范》DB31/T 524-2022

- （42）《上海市市容环境卫生管理条例》

- （43）《上海市建设工程文明施工管理规定》

- （44）《上海市建设工程文明施工标准》

- （45）《中华人民共和国突发事件应对法》

- （46）《中华人民共和国安全生产法》

- （47）《上海市市政工程养护维修预算定额》（SHA1-41(07)-2018）

- （48）《上海市市政工程预算定额》（SHA1-31(03)-2022）

- （49）《上海市建设工程文明施工管理规定》

- （50）《上海市建设工程文明施工标准》

- （51）《中华人民共和国突发事件应对法》

- （52）《中华人民共和国安全生产法》

- （53）《上海市突发公共事件总体应急预案》

- （54）《上海市安全生产条例》2021

- （55）《中华人民共和国道路交通安全法》

- （56）国家一、二等水准测量规范（GB/T 12897）

- （57）工程测量标准（GB50026-2020）

- （58）岩土工程监测规范（YS/T 5229-2019）

- （59）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

- （60）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21）

- （61）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）

- （62）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》

- （63）城市综合管廊工程技术规范（GB50838-2015）

- （64）城市轨道交通隧道结构养护技术标准（CJJT 289-2018）

- （65）城市综合管廊维护技术规程（DG/TJ 08-2168-2015）

- （66）城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准（GB51354-2019）

- （67）混凝土结构设计规范（GB50010-2010）

- （68）地下工程防水技术规程（GBJ50108-2008）

- （69）混凝土结构耐久性修复与防护技术规程（JGJ/T259-2012）

- （70）混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476-2008）

- （71）建筑抗震设防分类标准（GB50223-2008）

- （72）防洪标准（GB50201-2014）

- （73）城市防洪工程设计规范（GB/T50805-2012）

- （74）城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ 68-2007）

- （75）室外排水设计规范（GB50014-2006）

- （76）建筑设计防火规范（GB50016-2014）

- （77）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）

- （78）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2017）

- （79）自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2017）

- （80）火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）

- （81）气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）

- （82）建设项目环境保护管理条例国务院第253号令

- （83）环境空气质量标准（GB3095-2012）

- （84）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

- （85）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）

- （86）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）

- （87）声环境质量标准（GB3096-2008）

- （88）3-110KV高压配电装置设计规范（GB50060-2008）

- （89）智能建筑设计标准（GB/T50314-2015）

- （90）继电保护和安全自动装置技术规程（GB/T14285-2023）

- （91）消防控制室通用技术要求（GB25506-2010）

- （92）供配电系统设计规范（GB50052-2009）

- （93）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）

- （94）电力装置的继电保护和自动装置设计规范（GB50062-2008）

- （95）通用用电设备配电设计规范（GB50055-2011）

- （96）电力设施抗震设计规范（GB50260-2013）

- （97）电力工程电缆设计规范（GB50217-2007）

- （98）交流电气装置的接地设计规范（GB/T50065-2011）

- （99）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）

- （100）低压配电设计规范（CB50054-2023）

- （101）10KV及以下变电所设计规范（CB50053-1994）

- （102）电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）

- （103）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）

- （104）电子信息系统机房设计规范（GB50174-2008）

- （105）电子信息系统机房施工及验收规范（GB50462-2008）

- （106）城镇燃气设计规范（GB50028-2006）

- （107）城市排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）

- （108）城镇给水排水技术规范（GB50788-2012）

- （109）安全防范工程技术规范（GB50348-2004）

- （110）视频安防监控系统工程设计规范（GB50395-2007）

- （111）智能建筑设计标准（GB50314-2015）

- （112）智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2013）

- （113）综合布线系统工程设计规范（GB50311-2016）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，投标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

- 5 招标内容与质量要求

- 5.1 设施量清单

设施量清单详见附件。

说明：★投标人不得对《设施量清单》表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

- 5.2 总体及日常养护工作基本要求

- 5.2.1 总体要求

投标人需对本项目区域范围中的市政设施（道路、桥梁、雨水管网及附属设施）、绿化设施（公园绿林、退界绿化、城市家具等）、地下管廊设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，根据设施的实际状况制定养护计划，及时修复被损设施。协同招标人及其他相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其它任何情况下必须保持市政设施（道路、桥梁及附属设施）、绿化设施（公园绿林、退界绿化、城市家具等）、地下空间（地下管廊）设施处于良好的技术状态，实现管养区域各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

投标人须承担服务区域内的综合秩序维护管理职责。除承担道路、桥梁、公园绿化等基础设施的常规养护任务外，投标人应负责协调处置区域内出现的违章停车、占道设摊等影响市容秩序和交通安全的市容管理行为。投标人须建立健全并严格执行管养范围内的日常巡查工作机制，确保巡查覆盖到位、频次达标，并建立高效、规范的问题发现与报告机制，对巡查中发现的所有异常情况及潜在隐患予以及时、准确上报。同时，投标人须协同共享单车运营企业，做好服务区域内共享单车的合理调度、规范停放及秩序整理等工作。

对于道路沿线的退界绿化，投标人负有明确的管养义务。投标人须督促红线范围内外各类施工、经营单位（个人）严格落实“门前三包”责任制要求并做好红线内外一体化改造工作，确保责任边界清晰、管养标准统一、环境品质协调。

投标人须对养护责任范围内的各类道路附属设施（包括但不限于各类检查井、井盖、阀门等）实施系统性排查与建档管理。建立健全与公安交通、城管路政执法、消防救援、设施管理及设施权属单位（如供水、排水、电力、燃气、通信等）的高效联动与常态协调机制，确保权责明确、信息畅通、响应及时，共同保障设施安全、完好及功能正常，实现协同共治的管理目标，同时协同房产物业、商文体旅、招商服务、建设管理等资源开展城市综合运营管理。

- 5.2.2 日常养护要求

- （1）市政道路及桥梁日常养护要求

日常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责，以目测为主，每日两次（日间+夜间）对标段内的所有养护设施进行全覆盖巡视检查，并及时记录，定期存档，提出处理意见。巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和人行安全，应及时采取相应养护措施，并立即上报，特殊情况可设专人看护。

★投标报价文件中各类设施小修保养率需严格按照需求中设施量清单的规定比率，不得修改。投标人根据维修设施维修率制定年度、季度月度维修计划安排，路面小修养护及掘路修复符合质量要求，每月完成招标人及巡视监理指令性小修及重点养护项目，完成率100%。通过智慧管养平台进行审核，确认后落实到每日工作内容。

车行道要求“一平、四无、一新”，即道路平整；无垃圾和晴天积水、无人行道板和侧平石缺损；无违章占路和搭建；无路名牌歪斜、缺损和污垢；车行隔离栏和人行护栏整洁一新。

各类附属设施保持清洁完好，隔离护栏的设置位置、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差符合规范，路名牌字体、指向高度、垂直度、位置等符合规范要求。

建立所有市政设施桥梁的基本状况卡片，一桥一卡；合同路段内所有桥梁的桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物应进行每月一次的经常性检查，填写桥梁经常检查记录表；桥梁结构应保持原设计荷载等级的承载要求及设计通行能力，各部件技术状况应维持在A、B类桥梁的状态，经常性检查中若发现有部件缺损达到C、D、E类桥梁技术状况或其他不明原因的严重病害时，应立即以书面形式将情况上报招标人。★投标人需抽取管养范围内桥梁总数的20%，进行桥梁沉降数据采集及填报。

桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

| 设施项目 | 保洁内容 | 保洁周期 |
| --- | --- | --- |
| 桥梁伸缩缝 | 钩除缝内杂物 | 每月2次 |
| 桥梁支座 | 清理支座周围垃圾 | 每月2次 |
| 桥面泄水孔 | 清理孔口垃圾 | 每月2次 |
| 桥面排水 | 疏通排水管 | 每月2次 |
| 人行天桥 | 人工清扫和擦拭 | 每天1次 |

桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天二次 |
| Ⅱ | 城市快速路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅲ | 城市主干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅳ | 城市次干路上桥梁 | 一天一次 |
| Ⅴ | 城市支路上及街坊路上桥梁 | 一天一次 |

附属设施养护频次要求：

道路护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆1月清洗一次，表面采用油漆处理的设施根据设施新旧程度进行油漆，每年不低于1次；路名牌和桥名牌每月清洗1次。如遇重大节庆和活动期间增加临时保养，并保持设施清洁。

道路范围内草花及花箱更换频次，原则上每季度1次，如遇重大活动保障，根据采购方要求进行更换。

- （2）水务日常养护要求

日常养护管道外部巡查每周全覆盖，管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流方向；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

排水管道养护应符合下列规定：

1）不存在脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

2）压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

3）定期清除透气井内的浮渣。

4）保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效

5）定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

6）通沟污泥进行规范化、集约化处置。

7）每年汛期前，应对雨水小型管、雨水中型管、接户管、连管、检查井、雨水口、排放口进行检查，对雨水大型管、雨水特大型管进行抽查，并及时进行维修和保养。

管道、检查井和雨水口内不得有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口清理标准

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 检查井 | 落底井 | 管底以下50mm |
|  | 半落底 | 不超过管底 |
|  | 平底井 | 小型管 管径的1/4 |
|  |  | 大型管 管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

管道及检查井分类标准：

管道：    小型管 DN600 mm及以下

中型管 DN600 mm-DN1000 mm

大型管DN1000 mm-DN1500 mm

特大型管DN1500 mm及以上

检查井：  落底井 管底以下沉泥槽深度大于30cm

半落底 管底以下沉泥槽深度小于30cm

平底井 井底与管底齐平

下水道养护频率要求：

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 4次/年 |
| 雨水中型管 | Φ600-Φ1000 | 2次/年 |
| 雨水大型管 | Φ1000-Φ1500 | 1次/年 |
| 雨水特大型管 | >Φ1500 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 4次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 4次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 汛期3次/月(至少）、非汛期1次/月 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

- （3）绿化日常养护要求

街道绿地要求：养护工人着装规范、无枯枝死树、黄土无裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾，保持良好的景观面貌。

行道树要求：树种规格统一，植株青枝绿叶、修剪规范、整体面貌良好、树穴盖板平整（黄土不裸露）无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。花箱（花钵）养护保证每季至少换花一次,并做好花箱（花钵）日常损坏的维修工作。换花方案需经管理单位审核，换花期黄土裸露时间不超过24小时。日常养护措施到位,花卉植物配置效果良好,无杂物垃圾,花箱(花钵)清洁美观、损坏后及时维修或更新。

施肥浇水：灌溉时间视土壤的水分含量和气温变化进行控制，每次浇水必须浇透，使水分真正到达植物的根系，如有需要，可对植株整体进行喷淋。高温橙色、红色预警时，应严格按绿化保养计划进行绿化浇水维护，浇水时间应在早上9点前或傍晚日落后，避开温度最高的时段，夏季高温季节抗旱浇水，不低于2次/日。

主要干道（申港大道、临港大道、海港大道、环湖一路、环湖二路、环湖三路、沪城环路、杉青路及茂海路）中分带及侧分带绿化及地被需保持四季常绿，灌木需保持连续，不得出现裸土、缺株现象。

对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向招标人反馈，同时请求城管、公安等执法部门支持。

绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

绿化养护频次要求：

| 项目 | 保养内容 | 保养周期 | 保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 检查绿化生长损坏和病虫害情况 | 1次/天 | 存在问题及时汇总上报养护管理 |
| 草花调换 | 草花调换 | 4次/年 | 保障草花调换后成活率，死株及时更换。 |
| 绿化修剪 | 乔木 | 3次/年 | 无病虫枝、徒长枝、遮挡标志标牌枝条等 |
| 绿化修剪 剥芽 | 花灌木 | 3次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 整形修剪 | 12次/年 | 无病虫枝、徒长枝等 |
|  | 绿篱、色块 | 4次/年 | 定型修剪 5-11月 |
|  | 草皮、草坪修剪 | 1次/月 | 生长旺盛期半月一次 |
|  | 乔木剥芽 | 3次/年 | 无明显萌蘖 |
| 病虫防治 | 预防和防治病虫害 | 4次/年 | 无明显病虫害 |
| 浇水 | 植物浇水 | 随时 | 保证树木生长需要 |
| 浇水 | 抗旱浇水 | 2次/日 | 保证树木生产需求 |
| 施肥 | 施肥 | 2次/年 | 花灌木花后增施一次 |
| 除草 | 除草 | 随时 | 草高不得超过15厘米 |
| 扶正 | 扶正 | 随时 | 及时对倾倒树木扶正 |
| 冬季翻土 | 冬季翻土 | 1次/年 | 每年冬季进行翻土 |
| 刷白 | 乔木刷白 | 1次/年 | 每年12月份进行 |
| 栏杆油漆 | 栏杆油漆 | 随时 | 出现明显陈旧 |
| 绿化普查 | 绿化普查 | 1次/年 | 乔灌木进行普查 |

- （4）保洁日常养护要求

道路机械作业符合作业要求，频次按环卫作业质量标准执行。路面应干净，无大面积积水。冬天4度以下不宜冲洗，夏天气温30℃以上，每天洒水不少于两次。

道路每天按规定清扫养护，同时夜间应进行一次保洁，人行道路面、下水口、树穴、隔离障栏、窨井面板等应整洁，路面应见本色。

养护作业时，要充分利用机械设备，车行道上操作时要求避开上、下班高峰时间，区域内养护作业人员必须统一着装。

保持道路废物箱设施完好，箱体周围地面应无抛撒存留垃圾，废物箱不溢出。

日常养护内业资料齐全，定期上报养护作业计划，做到有计划、有记录、有统计，并且资料与实际养护情况相符。

雾霾天气应视雾霾严重程度每日至少增加一次道路机械冲洗。

遇到突发事件或自然灾害，必须服从招标人的指挥与安排及时进行处理。包括道路红线外到建筑物之间的保洁、道路路面上市容保障任务和市容整治任务（如：清除渣土、油渍、道路红线内黑色广告等工作）。

保  洁  内  容

| 类别 | 设施项目 | 保洁内容 |
| --- | --- | --- |
| 路 面 系 | 机动车道 | 机械清扫、冲洗 |
|  | 非机动车道 | 机械清扫、人工清扫、冲洗 |
|  | 人行道 | 人工清扫、冲洗 |
| 附 属 设 施 | 人行道护栏、中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 人工擦拭 |
|  | 泄水孔 | 人工疏通 |
|  | 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 人工清洗 |
|  | 各类标志 | 高架车人工擦拭 |
|  | 其他交通安全设施 | 人工擦拭 |
| 绿地 | 绿化保洁 | 人工捡拾 |

保 洁 频 次 要 求

|  | 一级养护 | 二级养护 | 三级养护 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械清扫 | 4次/日 | 3次/日 | 2次/日 |
| 人工清扫 | 2次/日 | 1次/日 | 1次/日 |
| 机械冲洗 | 2次/日 | 2次/日 | 1次/日 |
| 人工冲洗 | 2次/周 | 1次/周 | 1次/周 |
| 人行道冲洗 | 2次/周 | 1次/周 | 1次/两周 |
| 绿地 | 每天早晚各1次 | 1次/日 | 1次/日 |
| 人行道护栏 | 每日1次 | 每2日1次 | 每2日1次 |
| 中央隔离带护栏、机非分隔带护栏 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 泄水孔 | 每月1次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 桥栏杆、防冲护栏、声屏障 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 各类标志 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |
| 其他交通安全设施 | 每月2次 | 每月1次 | 每月1次 |

清扫保洁作业时间要求

| 区域等级 | 清扫保洁时间（小时/日） | 清扫保洁时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级区域 | 20 | 自 5:00 至 7:00 、13:00 至 15:00、19:00 至 21:00 三个时段内完成三遍普扫，其余时段做好巡回保洁。 | 特殊污染路段要根据污染特点适当延长作业时间 |
| 二级区域 | 16 |  |  |
| 三级区域 | 12 |  |  |

区域等级划分图

备注：重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理，根据道路所在位置的重要性和公共性程度将环境卫生区域等级分为一级（红色区域）、二级（蓝色区域）、三级（除红色、蓝色区域），不同区域等级实行差异化环境卫生控制指标和保洁作业要求，区域等级对应养护等级。

（5）林地养护要求

- 林地养护内容主要为林地日常养护管理，主要为林地管理、林木管理、有害生物防控和基础设施维护四个方面十二项内容。其中，林地管理包括林地资源保存、林相结构、杂草控制、林地保洁、沟渠清理、林地冬翻；林木生长包括林木长势、林木修剪补植、树干涂白；有害生物防控包括森林病虫及草害等有害生物的防治情况等；基础设施管护主要为基础设施设备的日常管理维护情况。详见附件1.《公益林养护标准》。

- 公益林应做到全面养护，普遍护林，包括林木、林地、野生动植物、森林防火和病虫害防治等养护管理。详见附件2.《上海市公益林主要养护工作月历》。

- 分区域养护：根据公益林的功能和区位，森林管护宜分为重点管护和一般管护。涉及重要水源地、重点野生动物栖息地及其他重要的林地应采用局部或定期封禁的措施实施重点管护，封禁期内须在封禁区域周边设置明显标志，加强人工巡护。除重点养护外的林地实施一般养护，应按照管护责任合同进行管护，须加强森林防火、森林病虫鼠害防治和森林资源保护工作。

- 林地管理：禁止在公益林林地内筑坟、盗伐、取土、倾倒垃圾、违章堆物和搭建、使用明火等违法行为的发生。禁止在公益林内狩猎、张网等破坏野生动物栖息环境的违法行为的发生。

- 林地卫生：须及时清理林内废弃垃圾，保持林地整洁、自然，林木生长健康；须保持林内路面平整清洁，沟渠畅通；须保持林内水面清洁，无生产、生活性漂浮物。

- 日常养护

日常养护包括排灌、施肥、松土、杂草控制和林地基础设施维护等。

- 排灌

水源宜就近取用，节约用水，严禁使用已污染的水源。在高温季节或连续干旱，对造成林木生长出现缺水症状的林地须进行科学灌溉；林地出现积水应及时排除，重点养护区或有特殊要求的重点管护生态公益林应在 12 小时内排水完毕。

- 施肥

林地出现区域性缺肥现象时应进行施肥，提倡秋冬季节结合土壤冬翻施用有机肥，可根据不同区位下的不同树种确定施肥用量；严禁使用已禁止的肥料产品，水源涵养林内禁止施化肥。林地所施的肥料产品须在主管部门认可的肥料产品目录范围内，否则，须经市林业主管部门审定批准后方可使用。

- 松土

原则：里浅外深；树小浅松，树大深松；沙土浅松，粘土深松；湿土浅松，干土深松。

时间：结合除草或施肥进行，冬季宜进行土壤冬翻。

- 杂草控制

林地内恶性杂草、绞杀性藤本植物应及时清除；新植林地内杂草高度宜控制在30cm 以下；林地内严禁使用破坏生态环境的化学除草剂。

控制方法:人工或机械控制。

- 林地基础设施维护

林业作业机具、装备应配备齐全，保证功能完好；应保持和维护道班房的完整，按照不同功能分设道班房，落实防盗、用电等安全措施规范；须保持林区防火通道、生产作业道路系统畅通，路面平整，无严重积水，必要的路口应设置导向标志，便于人员及作业车辆设备通行顺利；应维护林区水利排灌系统畅通，保证林地内蓄水、排灌渠、排灌等设施设备功能完好，运行正常；须保持林区瞭望塔、消防栓、贮水塔等消防系统的完整和安全，禁止在消防装置周边乱堆放杂物、乱搭建；应维护林区警示牌、治安报警点、照明等安全系统；养护设备及药剂管理：应制定安全使用、日常保管、定期保全保养制度，实行专人责任制。

7）病虫防控

- 病虫防控实行“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”。提倡以生物、物理防治为主，化学防治为辅。

- 定期开展病虫巡查和监测，发现病虫危害必须及时向管理部门报告。见附件3.《上海市公益林主要病虫害防治月历》。

- 发生病虫危害时，应在管理部门的指导下采取有效的技术措施救治。

- 林地内发现检疫性病虫疫情时，必须配合检疫部门做好疫情扑灭和除治工作。

- 严禁使用剧毒、高残留化学农药，防治药剂应按规定选用生物农药及高效、低毒、低残留化学农药。林地所使用的农药产品须在主管部门认可的农药产品目录范围内，否则，须经市林业主管部门审定批准后方可使用。

- 农药制剂使用过程中须做好作业人员和操作周边人畜安全防护工作，避免人员中毒，保证生命和环境安全。

8）防灾减灾

- 风灾防控:台风季节前，应通过对浅根性树种采取疏枝、培土等措施，减轻风灾危害；台风过后，应及时清理风折枝(株)，扶正风倒木等，清理后的残枝、枯木应集中无害化处理后综合利用；台风期间必须有人员值班，以便处理突发事件；灾后需统计受灾林地面积，并且记录受灾情况，如倒伏，断枝，水淹等上报管理部门。

- 火灾预防：林地内严禁使用明火；林地醒目处必须设置防火警示标牌，宜设置防火宣传栏；防火期加强林地巡查，发现火情苗子应按程序及时有效处置，发现火灾必须第一时间上报消防部门和上级主管部门，配合做好灭火工作；防火期前须严控火源，及时处理可燃物，消除火灾隐患。

- 冻(雪)灾防控：灾害来临之前应做好防冻措施，易受冻害树种宜采用树干捆绑草绳、草袋等防寒措施；雪灾发生时应及时人工或机械除去植株上积雪；灾后应及时扶正倾斜、倒伏的林木，修除压折枝条。

- 必须在养护期间设置应急处理人员，在遇到其他突发情况时能及时处理意外。

（6）城市公园养护要求

1）根据《临港新片区绿地养护成本定额支出标准》文件要求，按照景观带养护、公园养护、绿地养护制定支出标准。

2）绿化日常养护要求

- 绿地要求：绿地成活率100%，草坪地被覆盖率达到90%，草坪地被内杂草控制在5%以内，长势良好。花卉植物确保花期盛开、整齐、花量大。无枯枝死树、黄土不裸露、修剪规范、施肥合理、病虫害防治及时有效、绿地整洁无垃圾、无卫生死角，保持良好的景观面貌。

- 乔木要求：大乔木长势良好、树冠完整、修剪规范、整体面貌良好、无垃圾积水、无倾斜株缺株死株、病虫害防治及时有效、护树桩绑扎规范无缺损、防台工作准备充分。

- 花灌木要求：花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。园林小品、绿地及行道树附属设施以及其他相关设施养护得当、完整无缺损，保持良好的景观效果。

- 设施维护：园林建筑、园路广场以及路灯等绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等园林设施基本做到维护及时。

- 卫生保洁绿地及广场整洁，无砖块、碎石等建筑垃圾，绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑）、绿地内水面杂物应日产日清，做到保洁及时。

- 适时浇水：适时喷水除尘，全年基本保持叶面无积尘。国庆、春节、五一等法定节假日，以及招标人通知的庆典、迎接检查、重要接待活动前冲洗叶面，确保叶面无积尘。发现植物缺水及时浇水。

- 绿地完整，无堆物、堆料、违章搭建，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。

- 对管理区域内的毁绿、占绿现象能及时发现，及时采取有效措施进行阻止并及时向相关科室反馈沟通，同时请求城管、公安等执法部门支持。

- 绿化养护作业文明规范、安全操作，无不文明、不安全事故发生、无投诉事件。

- 认真完成重大任务、重大检查以及管理部门布置的其他养护任务。

- 绿化养护频次要求：

| 1 | 草花调换 | 一年四次以上 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 花灌木修剪 | 一月一次 |
| 3 | 整形修剪 | 一月一次 |
| 4 | 栏杆油漆 | 一年油漆二次以上 |
| 5 | 草坪修剪 | 生长旺盛期半月一次 |
| 6 | 大乔木修剪 | 一年一次 |
| 7 | 剥芽 | 一年二次 |

3）绿化生态空间内硬化区域（园路、铺装等）及桥梁日常养护要求

- 管养范围内硬化区域干净整洁，不漏扫，保洁率100%。路面干净见本色，护栏、照明灯杆等附属设施无小广告，全天候巡回保洁，垃圾及时处置。

- 路面小修养护及掘路修复符合质量要求。

- 要求无下水道堵塞和晴天积水、无违章占路和搭建；

- 各类附属设施保持清洁完好。保持园路、桥梁设施、公园小品、立杆及护栏等各类附属设施完好率达到100%，无设施安全及交通安全隐患。

- 桥面应及时清扫、保持整洁，桥面铺装坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，无开裂、破损、跳车以及漏水现象；及时清除伸缩装置内沉积物，确保其无阻塞、开裂现象；泄水孔应保持结构完好，及时疏通，无破损和堵塞。保持支座各部分完整清洁，位置正确，无错位、变形、破损、脱空现象。及时清除墩台表面杂物，保持其表面整洁；墩台及基础无滑动、倾斜、下沉，基础下无冲刷现象，台背填土无沉降或挤压隆起。混凝土构件结构完好无破损，无混凝土剥落、钢筋锈胀现象。桥孔应无建筑垃圾，无违章搭建和堆物，无擅自占用。栏杆和防撞墙应结构完好，边缘顺直，无积尘；桥上相关标志系统齐全完好；桥名牌保持整洁，无残缺和裂纹，桥名规范、醒目。

- 附属设施养护频次要求：

护栏、桥梁护栏、隔离墩和反光立杆宜2月清洗一次，表面采用油漆处理的设施宜每年油漆一次；路名牌和桥名牌每月清洗一次。如遇重大节庆和活动期间增加保养频率，并保持设施清洁。园椅、园凳、垃圾箱、圆灯等构件完好、无破损，按要求配置无障碍设施。

- 巡查频次要求：

| 养护等级 | 频率 |
| --- | --- |
| 景观带、公园 | 一天一次 |
| 绿地 | 一周两次 |

备注：如遇节假日或重大活动期间根据实际情况加大巡查力度。

- 桥梁巡视频次要求：

| 养护类别 | 说明 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大桥梁及特殊结构桥梁 | 一天一次 |

4）绿化生态空间内排水日常养护要求

- 管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，功能状况方面的主要检查项目应包括管道积泥（泥沙、碎砖石、固结的水泥浆及其它异物），检查井积泥，雨水口积泥，排放口积泥，泥垢和油脂，树根，水位和水流；结构状况方面的主要检查项目应包括裂缝，变形，腐蚀，错口，脱节，破损与孔洞，渗漏。

- 排水管道养护应符合下列规定：

不存在脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次。

定期清除透气井内的浮渣。

保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效。

定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体 裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

- 管道、检查井和雨水口内不得留有石块等阻碍排水的杂物。

管道、检查井和雨水口的允许积泥深度

- 下水道养护频率要求：

| 设施类型 | 属性 | 疏通率 |
| --- | --- | --- |
| 雨水小型管 | <Φ600 | 2次/年 |
| 污水管 | 不分管径 | 1次/年 |
| 接户管、连管 | 不分管径 | 2次/年 |
| 检查井 | 不分规格 | 3次/年 |
| 雨水口 | 不分型号 | 5.5次/年 |
| 排放口 |  | 1次/年 |

备注：各类管道和窨井养护频率根据实际作业情况调整

5）绿化生态空间内水体日常养护要求

- 日常养护工作基本要求，水体设施完好率不低于96%，水面每5000㎡内漂浮物累计不超过1㎡。

- 投标人应建立巡查报告制度，采取水陆相结合的巡查方法，保证水体巡查全覆盖。常规巡查每周不少于1次，定期巡查每年不少于3次，一般在汛前、汛中、汛后进行。特别巡查一般在暴雨、台风、洪水高潮位等自然灾害前后或遭受人为损坏情况后进行。

- 保洁频率，水体保洁要求每三天1次。

- 投标人依托巡查机制，应全面掌握水体范围动态，是各类水体违章、违法事件的第一发现人，一旦事件发生，应及时发现；第一时间进行现场阻止、查明情况，并立即报告上级管理部门。

- 所有违章类事件经管理部门确认后，应及时报送至相关执法部门进行处置。

6）灌溉系统、灯光、监控养护要求

灌溉系统、灯光、监控设施的基本维护（包括但不限于日常巡检巡修、能耗、自然损坏、偷盗或人为损坏的修复等。设施完好率应≥95%、及时修复率应达到100%。

7）绿化生态空间整体运维提升

坚持生态优先，不断提升绿林空间运维水平，不断强化绿林空间风貌品质，不断增强绿林空间的活力吸引，全力实现生态效益、经济效益和社会效益高质量、可持续发展。实现生态效益、经济效益和社会效益高质量、持续发展公园运维管理能力。

- 特色化养护：根据目前市场新能源养护设备的普及，优先选用新能源养护设备来减少人力的支出，凸显低碳环保理念，生态可续提升。

- 重点化改造：打造特色场景体系，展现公园风貌品质。通过增加观花、色叶乔木应用比例，提升视线可及植物彩化率，打造个性化的色彩观赏主题等手段，新增色彩化场景；通过增加适应本地土壤气候植物的应用数量，提升水环境品质等手段，打造花鸟鱼虫生态共享场景。

- 智慧化管理：

| 人员管理 | 通过采取智慧化措施实现养护人员日常考勤管理。 |
| --- | --- |
| 智能巡查机制 | 可通过无人机巡飞等手段实现 |

（7）养护基地管理要求

1）包括养护基地的环境整洁和设施设备的使用安全。做到各项规章制度上墙，加强日常管理，张贴各类警示标识、标志。配备相应的消防器材，做到安全用气、用电，节约用水。严禁消防通道堆物、电线私拉乱接等行为。室外保持良好整洁的环境，做到场地平整，无污水、垃圾等。机械设备的停放应划出固定的区域，采取防尘措施。材料堆放应有专用仓库或场地，环境应满足材料存放要求。

2）在接到招标人通知要求后，如防汛防台、应急征用等情况下，投标人需无条件将养护道班房基地对外开放。

- （8）龙门架养护要求

1）每2周对龙门架进行一次全面巡检，针对龙门架结构、外观是否完好进行检查记录，每日晚间对龙门架亮灯情况进行检查。

2）保证龙门架无结构损坏、变形、修饰等情况，出现龙门架钢结构锈蚀情况及时处理，对龙门架灯字不亮情况及时维修恢复亮灯。

（9）交通标志养护要求

1）交通标志的日常养护应包括以下内容：

- 保持面板清洁，面板清洁频率主干路一月1次，其他等级道路二月1次。

- 可变信息标志显示内容完整、清晰。

- 无遮挡物影响标志视认。

- 清除交通标志上的污染物。

- 清除杆件根部周围的杂草杂物。

- 紧固松动的紧固件。

- 支柱与基础的连接件定期加润滑剂，频率为每年1次，时间宜在秋季。

2）交通标志及杆件存在以下缺陷时，应予以校正：

- 标志板位置及高度设置不合适，影响视认的。

- 面板平整度大于1/1000的。

- 面板转向、倾斜，影响视认的。

- 标志牌侵入道路建筑限界的。

- 螺母松动，拧紧值不符合设计值的。

3）交通标志、杆件及基础存在以下缺陷时，应予以修复：

- 面板局部发生弯曲变形，面板平整度大于3/1000，影响视觉的。

- 面板紧固件铝槽断裂或铝槽与面板固定脱焊。

- 紧固件松动、锈蚀，单位构件锈蚀面积小于 20% 的。

- 支撑杆件管（型）材截面及厚度不符合设计要求的。

- 支撑杆件垂直度大于2/1000的。

- 可变信息标志机箱锈蚀、门锁损坏的。

- 可变信息标志显示单元发光像素失效，显示单元出现花屏的。

- 横梁（杆）挠度不符合规定值的。

- 受压杆件弯曲矢高不符合规定值的。

- 支撑杆件焊缝有裂纹或外观有缺陷的。

- 支撑杆件镀（涂）层存在缺陷或厚度不符合要求的。

4）交通标志存在以下缺陷时，应予以更换：

- 版面内容缺失、存在错误的。

- 面板破损或面板平整度大于3/1000，且无法修复的。

- 可变信息标志显示单元发光像素失效率大于5%，且无法修复的。

- 可变信息标志发生绝缘击穿的。

- 可变信息标志正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分的温升大于45K或绝缘材料的温升大于70K的。

- 可变信息标志机箱渗水、锈蚀严重，且无法修复的。

- 可变信息标志接地电阻或绝缘电阻不符合规定值的。

- 反光膜出现明显划痕、损伤、起泡、起皱、裂纹、剥落和颜色不均匀，且影响面积超过标志面板10%的。

- 反光膜逆反射系数，快速路低于设计值70%的，其他道路低于设计值50%的。

- 标志设置不符合规定的。

- 标志进入道路建筑限界，且不可校正的。

- 面板紧固件铝槽断裂或铝槽与面板固定脱焊（娜）率大于5%的。

- 支撑杆件管（型）材截面及厚度不符合设计要求且无法修复的。

- 杆件变形、焊缝开裂的。

- 杆件锈蚀，防腐镀（涂）层剥落面积大于20%的。

- 立柱明显弯曲、变形或晃动，且不可校正的，或垂直度大于5/1000的。

- 横梁（杆）挠度不符合规定值，且无法修复的。

- 受压杆件弯曲矢高不符合规定值，且无法修复的。

- 后置埋件设置不符合设计要求的，或抗拔力不符合设计要求的。

- 法兰接触面未贴合、存在较大间隙的。

- 连接螺栓、螺母锈蚀严重或锈烂的。

- 单位构件锈蚀面积超过20%的扣件，以及出现结构性锈蚀的扣件。

- 抱箍锈蚀严重，万能夹破损，连接螺栓锈蚀严重的。

- 基础松动，存在不均匀沉降的。

- 混凝土基础（防撞墙）有裂纹、局部爆裂，钢筋或地脚螺栓外露、锈蚀，后置锚栓失效的。

- 地脚螺栓锈烂、失效的。

5）交通标志存在以下情况时，应予以增补：

- 存在缺失的。

- 由于交通组织调整、法律法规变更或标准更新而需要增补的。如：路名牌不符合规范标准，未添加数字门牌号的须予以更新。

- 其他需要增补的情况。

（10）交通标线养护要求

总体复线要求：城市快速路、主干道、次干道要求每年复线2次，其他等级道路每年复线率不低于50%，骨干路网（海港大道、环湖一路、环湖二路、环湖三路、沪城环路等）及装备产业区大型车辆通行频繁的道路每季度复线1次。斑马线、转弯箭头灯高频标线每年复线，普通的实线及虚线可三年全覆盖。是否需要复线除常规目测外，可根据逆反射系数仪等设备量化标线性能，决定是否需要复线。

1）路面标线日常清洁应包括以下内容：

- 局部范围污秽或被杂物覆盖影响标线辨认的，及时实施清扫或冲洗。

- 双组份材料路面标线进行定期冲洗清洁，清洁频率不少于每季度1次。

2）路面标线存在以下缺陷时，应予以补划：

- 局部范围剥落缺失的。

- 局部范围磨损、褪色或旧线泛出明显的。

- 发生明显扭曲变形的。

3）路面标线存在以下缺陷时，应予以复划：

- 综合质量评定为不合格的。

- 总体褪色明显或磨损严重，无法视认的。

- 总体旧线泛出明显或龟裂损坏严重，无法视认的。

- 标线抗滑性品格率低于60%的。

- 反光标线夜间反光性能明显失效或逆反射亮度系数合格率低于60%的。

- 因道路设施或交通组织发生变化而导致标线不相适应的。

4）突起路标、轮廓标的日常养护包括以下内容：

- 定期清洁，清洁频率应不少于每年2次。

- 轮廓标角度偏移的，应予以校正。

- 轮廓标基础松动或变形的，应予以校正或修复。

- 轮廓标连接件、紧固件老化或锈蚀失效的，应予以更换。

- 突起路标存在开裂、破碎、基础松动的，应予以更换。

- 凸起路标、轮廓标存在明显褪色、反光性能明显下降的，应予以更换。

- 突起路标、轮廓标存在缺失的，应予以增补。

（11）坐凳、花箱等其他设施养护要求

1）凳椅牢固无松动，无缺损，完好率应大于98%；外观整洁美观，凳面清洁。

2）对于花箱内植物养护工作包括修剪整理、浇水排水、施肥、病虫害防治及植物更换等，不得有死株。

3）花箱外面要及时进行保养与保洁，根据花箱的材质做好相应的保养措施，如防腐木花箱，每年应根据花箱表面的油漆新旧程度进行随时处理的处理，保持其观赏性和防水性；定期做好清洁工作，雨后要清理车辆溅起的泥浆水，保持花箱整洁，废旧损坏的花箱需及时进行更换。

- （12）市政掘路修复要求（按实结算，不纳入本次投标总价）

- 1）中标人应按照市政管理部门的要求，及时做好养护标段内掘路修复工程。

- 2）大型掘路修复工程是指开挖埋设硬线长度大于等于50m、软线长度大于等于100m或顺向掘路宽度大于等于原车行道的1/2的掘路修复工程。

- 3）小型掘路修复工程是指开挖埋设硬线长度50m以下或软线长度100m以下，且顺向掘路宽度小于原车行道的1/2的掘路修复工程。

- 4）请投标人分别对大型掘路修复工程和小型掘路修复工程分别投报综合单价，今后若发生掘路修复（以投报的综合单价作为参考依据），费用按实结算，本次不纳入投标总价。

- 5）掘路修复工程质量应符合市政养护要求，自验收通过之日起，保修一年。

- 6）编制掘路修复工程资料。资料要求真实反映承包商掘路修复工程作业的实施及管理状况，内容完整准确，上报及时。

- 7）掘路修复纳入市政管理部门的日常养护考核管理。

- 8）掘路修复工程的安全文明施工、投诉信访处置、材料及设备配备要求参照本招标文件中市政养护的要求。

- 9）其他未尽事宜参照本招标文件中市政养护相关要求和政府、行业相关法规、规定、技术规范和标准的要求。

- 10）掘路修复具体工作内容

- 沥青混凝土路面（主干、次干、支路）：回填土、翻挖加宽部分结构层、整理路基、铺筑垫层、铺筑基层、养护、切边、铺筑面层、旧料外运等。

- 水泥混凝土路面：

- 基层：回填砂、翻挖加宽部分结构层、整理路基、铺筑基层、养护、旧料外运等。

- 面层：安放双层钢筋网片、浇筑、养护、切缝、灌缝、旧料外运等。

- 人行道：翻挖加宽部分结构层、整理路基、铺筑垫层、铺筑预制混凝土（石材）人行道板或现浇混凝土人行道、养护、旧料外运等。

- 预制混凝土（石材）侧平石：翻挖原有侧平石及基础、清理沟底、铺筑基础、排砌侧平石、养护、旧料外运等。

（13）地下管廊养护要求

- 明确管廊其他服务单位、管线单位等相关单位的责任、权利、义务，明确各单位工作界面，并建立联动工作机制。

- 配合管线单位做好管线入廊施工协调、组织安排工作，建立制定管线入廊施工的工作流程，办理相关入廊手续后，方可入廊施工，保障入廊施工有序、安全。同时配合做好管线单位的日常巡检及维护管理工作，涉及管线单位的专业维护、维修、巡检等由各管线单位负责。在日常巡检中发现管线问题，及时通知管线单位，由管线单位负责维保。

- 制定养护计划，根据计划安排投标人对综合管廊的主体结构、总控中心、分控中心、附属设备、照明、通风、监控、消防报警、网络及各系统所包括设备设施的运行进行日常管理、保养和小修维护。保证综合管廊通风、照明、供电、排水、消防、通讯、监控等设备和设施的正常运转。

- 综合管廊安全管理区域内，审核其他建设单位施工前报的施工方案，并通知相关部门审批；监督建设单位完善施工手续后方可开展施工，在建设单位施工过程中要确保综合管廊的安全运行。管廊养护及监测单位对管廊安全保护范围内的合法施工作业做好相应的跟踪工作。综合管廊范围内的地面道路原则上严禁开挖敷设管线，对于施工影响管廊安全运行的，管廊养护及监测单位有权予以制止，通知建设单位调整作业和安全保护方案并上报相关部门，经审批同意并办理施工手续后方可开展施工，保障管廊的安全运行。

- 在招标人的统一指导下，依据相关规定，会同管线单位、公安消防建立应急处置联系网络，制订完善综合应急预案，并定期进行演练。

- 做好管廊运营资料管理工作，建立工程维修档案、设备设施台账、运营巡查维护/人员出入记录，储存各设施设备、环境、视频、机器人、工单和维修等历史数据等信息管理工作，为综合管廊的大数据分析提供信息。

- 接受招标人对日常管养、专业监测等实行的动态考核、抽查或第三方考核，并将优、良、合格、不合格等考核结果作为合同是否续签的相关依据，并实施奖惩机制。

- 落实检查专业分工和责任追究制，对检查人员强化专业技术的培训和现场操作技能的培训，使其具备必要的检查能力，对综合管廊设施设备列出检查内容、周期、重点或要害部位、常见病害的特征，并将周期性检查内容转化为检查计划，保证检查的全面性。

- 巡检时由监控中心进行全程监视，巡检人员半小时采用通讯设备向监控员报备一次位置及安全情况，监控员严密监视气体监测数据，与巡视人员密切配合，确保不出现人身安全事故。

- 对设施设备病缺陷管理主要采取“分级管理、针对响应、预警跟踪、修复备案”的制度。通过缺陷的及时发现、现场查勘判断、组织作业修复、现场功能验收直至备案存档等过程控制，对运行中出现的缺陷及时消除处置，保障设施运行正常。

- 制定综合管廊养护、监测计划，管理按年、季、月分解，实现养护全覆盖，并按规定要求做好年、季、月度上报养护工作完成情况表，按照管理规定的格式要求，建立管廊情况及养护工作台账（册），做好各类养护信息平台的维护，并上报管理单位。

- 定期对管廊主体结构、投料口、通风口、出入口、通风系统、照明系统、给排水系统、供配电系统、消防系统、无线通信系统、监控系统、入廊管线等设施设备运行情况进行全面检查和维护与各项检测工作。确保廊内设施无缺损，保持运行状态良好。小修养护作业单由专业工程师落实维修人员、机具配备，做好相应记录。

- 建立管廊基本状况表、每月对管廊设施及附属构造物进行不少于一次的经常性检查，确保管廊的各部件保持在良好的状况。每日进行设施巡查和保洁，及时发现各类设施病害并采取润滑、防腐、紧固、疏通和耗材更换等保养工作，确保管廊内部整洁，结构完好无损、各附属设施、机电设备正常运行。

- 建立“设备台账”“设备登记卡”做到账、卡、物三相符。定期做好设备进行日常维护，确保完好性。

- 确保管廊出入口24小时受控、安全、整洁、完好，建立综合管廊进、出登记制度。

- 按照有关规定编制安全技术措施或者专项养护维修方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制养护维修安全生产的有关记录，接受招标人及政府安全监督部门的检查与监督。严格按照国家安全标准制定养护维修作业安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对投标人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

- 管线入廊相关技术支持、技术培训、管廊附属系统安全技术支持等工作，在管廊运维阶段，提供相关的技术审查指导和建议。

- 管线工程及附属设施安装、移交验收、技术交底、施工方法和措施、质量安全管理、技术培训等方面提供技术支持。

- 对于运营过程中遇到的相关技术问题进行解答，并提供解决措施。

- 提供年度总结报告，对遇到的问题和解决措施，下阶段的建议等全方位分析管廊运行情况。

- 综合管廊最新的政策分析和解读，国内外其他城市先进做法和理念。

- 保障监测仪器安装到位并且有效，在规定时间内按照月度、季度、年度提交成果报告。

- 承担管廊内所产生的所有电费，包括但不限于管廊内照明、通风、消防等设备产生的电费以及管廊监控中心办公产生的电费等。

- 管廊管养范围为14.24公里。具体范围如下：

| 序号 | 管廊名称 | 起讫点 | 长度（米） | 舱室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北岛西路综合管廊 | 环湖北一路—北岛西路 | 1000 | 2 |
| 2 | 南汇新城一环区域105社区综合管廊 | 紫衫路—青瑞港桥 | 1100 | 2 |
| 3 | 云鹃路(临港北路-紫杉路)综合管廊 | 临港大道北路—紫杉路 | 111 | 2 |
| 4 | 水芸路(C港-临港北路)综合管廊 | 黄日港南路—临港大道南路 | 1368.27 | 2 |
| 5 | 云鹃路（C港-临港北路）综合管廊（含主控中心） | 黄日港南路—临港大道南路 | 1925 | 2 |
| 6 | 水芸路（B1-C港）综合管廊 | 海港大道—黄日港南路 | 560 | 2 |
| 7 | 云鹃路（B1-C港）综合管廊 | 海港大道—黄日港南路 | 640 | 2 |
| 8 | 水芸路（B1-B7）综合管廊 | 海港大道—南港大道 | 1150 | 2 |
| 9 | 云鹃路（B1-B7）综合管廊 | 海港大道—南港大道 | 1275 | 2 |
| 10 | 云鹃路（N2-B5）综合管廊 | 青瑞港桥-滨港大道 | 1765 | 2 |
| 11 | 水芸路（N2-B5）综合管廊 | 青瑞港桥-滨港大道 | 1610 | 2 |
| 12 | 海洋三路综合管廊 | 海基六路—海基一路 | 1210 | 3 |
| 13 | 浩通路综合管廊 | 洲德路-三三公路 | 530 | 4 |
| 小计 |  |  | 14244.27 |  |

- 须对管养范围内的所有设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护和监测管理，每日对主体结构、投料口、通风口、出入口、通风系统、照明系统、给排水系统、供配电系统、消防系统、无线通信系统、监控系统、入廊管线等设施设备运行情况进行巡视并记录，立即采取有效措施予以养护、维修和上报，对管廊主体结构（含边沟）、支架桥架、标识、出入口、通风口、投料口、检测设备等进行保洁，确保管廊运行状况良好。具体指标如下：

- 各项安全指标：执行率100%，有责重大设备事故为零，职工人身重伤及死亡事故为零，杜绝重大安全事故，有责人身轻伤事故为零；全年不发生影响社会稳定的重大事件。

- 养护指标：社会顾客满意度≥90％，有责投诉为零，突发事件及时处置率100%。

- 设施设备指标：通风系统、照明系统、给排水系统、供配电系统、消防系统、无线通信系统、监控系统的完好率≥98%；备齐各类备品备件，需24小时内更换故障设备，养护工程合格率达到100%。

- 主控中心监控运行

- 运行及监控管理

根据招标人要求确保主控中心7*24小时不间断运转，对管廊内监控视频及机电设备运转状态进行实时监控，确保管廊设施设备运转正常。如管廊内有人员作业，主控中心应配合进行视频监管监护，确保管廊内作业人员人身安全。

- 信息管理

如有管廊系统，根据招标人要求配合完成各项数据和实时信息的录入，并进行统计、汇总、分析，确保运营信息第一时间上报。主要录入内容包括：管线运行状态、突发事件处置；恶劣天气响应；保护区域管理；施工作业安排等。

- 管廊日常巡检

对综合管廊设施设备列出检查内容、周期、重点或要害部位、常见病害的特征，并将周期性检查内容转化为检查计划，保证检查的全面性。

- 日常巡视管理：

- 每周1次综合管廊内部全覆盖巡视，对主体结构、投料口、通风口、出入口、通风系统、照明系统、给排水系统、供配电系统、消防系统、无线通信系统、监控系统、入廊管线等设施设备运行情况进行巡视，并进行相关记录。

- 每日1次综合管廊外各类口部及安全控制区巡视，并进行相关记录,如遇特殊情况根据招标人要求增加巡视频次。

- 管廊巡检三人同行，管廊内部两人、管廊外部一人，严禁任何人员单独进入管廊。

- 巡检时由监控中心进行全程监视，巡检人员半小时采用通讯设备向监控员报备一次位置及安全情况，监控员严密监视气体监测数据，与巡视人员密切配合，确保不出现人身安全事故。

- 巡视内容：

- 管廊本体：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | 破损（裂缝、压溃）、剥落、剥离等情况 |
| 2 |  | 起毛、疏松、起鼓等情况 |
| 3 |  | 渗漏水（挂冰、冰柱）、钢筋锈蚀等情况 |
| 4 | 变形缝 | 填塞物脱落、压溃、错台、错位、渗漏水等情况 |
| 5 | 预埋件 | 锈蚀、锚板剥离等情况 |
| 6 | 后锚固锚栓 | 螺母松动、混凝土开裂等情况 |
| 7 | 螺栓孔、注浆孔 | 填塞物脱落、渗漏水等情况 |
| 8 | 管线分支口 | 填塞物脱落、渗漏水等情况 |
| 9 | 人员出入口 | 出入功能、启闭情况 |
| 10 | 吊装口 | 封闭、渗漏等情况 |
| 11 | 逃生口 | 通道堵塞、爬梯或扶手破损、缺失等情况 |
| 12 | 通风口、风道 | 堵塞、清洁、破损等情况 |
| 13 | 井盖、盖板 | 占压、破损、遗失等情况 |
| 14 | 支吊架、支墩 | 变形、破损、遗失等情况 |
| 15 | 排水沟 、集水坑 | 堵塞、破损、淤积、渗漏等情况 |
| 16 | 安全控制区 | 沿线道路和岩土体的崩塌、滑坡、开裂等迹象或情况 |
| 17 |  | 违规从事禁止行为、限制行为的情况 |
| 18 |  | 从事限制行为时的安全保护控制措施落实情况 |

- 管廊内及附属设施

| 序号 | 巡视项目及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 确认是否存在渗漏水现象，如存在当即测定渗水量。 |
| 2 | 确认结构有无缺损、变形、裂缝、腐蚀、露筋。 |
| 3 | 确认舱内及通道环境整洁，无杂物、积尘。 |
| 4 | 确认排水明沟、集水池是否积淤、缺损、裂缝。 |
| 5 | 确认通风口、投料口、出入口、防火门是否完好，是否有缺损、变形，通道是否畅通，金属构件是否牢固，有无锈蚀。 |
| 6 | 确认桥架（支架）是否牢固，有无松动、脱落、锈蚀。 |
| 7 | 确认地面井口井盖及井沿是否受损，钢格栅等构配件是否安装牢固、有无受损，防盗盖板门是否安装牢固。 |
| 8 | 确认温湿度监测仪完好无损，运行是否正常。 |
| 9 | 确认硫化氢、甲烷、氧气检测仪完好，运行是否正常。 |
| 10 | 通过综合监控系统检查廊内管线运行状态。 |
| 11 | 查看廊内供水、排水管线运行状态，通过检查地面湿迹、听漏（夜间）的方法检查管道渗漏情况。 |
| 12 | 检查入廊管线是否存在断裂、变形、表面缺损情况。 |
| 13 | 检查管廊内照明，平均照度不低于10LX，最低照度不低于2LX。 |
| 14 | 检查监控中心对照明的控制是否完好。 |
| 15 | 排水泵泵体、水阀、连接法兰无渗漏水。 |
| 16 | 水泵控制柜显示器能清晰显示废水泵即时工况。 |
| 17 | 废水泵累计运行时间。 |
| 18 | 集水池积水水位并做好记录。 |
| 19 | 水位监测仪显示水位与集水池水位应相符。 |
| 20 | 检查集水池内积泥状况，及时清理吸水口堵塞物。 |
| 21 | 检查控制箱，确认供电正常，电气元器件完好，箱内无积尘 |
| 22 | 停泵时单向阀关闭声音是否正常。 |
| 23 | 风机运行状况应符合指定的当日风机运行方案。 |
| 24 | 风机控制柜显示器能清晰显示风机即时工作状况。检查控制柜，确认供电正常，电气元器件完好，柜内无积尘。 |
| 25 | 风机运行电流应在额定值；无异常声响及异常震动。 |
| 26 | 停运中风机风阀应在关闭位置。 |
| 27 | 风机累计运营行时间记录。 |
| 28 | 灭火器压力是否正常，是否需要更换。 |
| 29 | 消防警铃有无缺损。 |
| 30 | 检查区段防火门应无变形、锈蚀。 |
| 31 | 检查应急电话是否正常。 |
| 32 | 检查无线通讯是否正常。 |
| 33 | 管线标识是否清晰、整洁 |

- 保护区域巡视与管理

为了保障综合管廊运营、结构安全，确保管线入廊率达100%，满足保护区域的管理需要，依据相关要求实施综合管廊保护区域巡视与管理。

- 出入口管理

通过对综合管廊24小时的监控、巡检和管理，确保管廊出入口24小时受控、安全、整洁、完好、畅通，建立综合管廊进、出登记制度，并和管线单位、公安部门建立联动机制。

- 人员监控和管理

对综合管廊内作业人员的监控和管理，凡在管廊内进行施工作业，应确定现场负责人，按照批准的时间、内容进行；在施工作业进场前，现场负责人应向值班长报告，值班长确认现场施工是否按照批准的时间、内容进行，如符合要求方可许可施工，如有不符合的，应立即停止，待符合要求后再实施，监控员做好相应记录。

- 管廊结构及设施检查

- 土建结构及设施

投标人应按照规范要求做好管廊内部保洁、日常检查及周期性养护工作，包括混凝土主体结构、出入口、排风口以及管道、桥架、支架等附属设施的养护工作。

投标人应按照规范要求开展土建结构的检测工作，包括但不限于混凝土强度、钢筋保护层厚度、混凝土碳化等检查。

- 机电各系统设备

投标人应按照规范要求做好各机电系统设备的保洁、日常检查及周期性保养工作，包括给排水、通风、强电、环境与设备监控系统、视频监控系统、入侵报警系统、有线电话系统、无线通信系统、地理信息系统、消防系统、火灾自动报警系统、机器人巡查系统、监控中心、一体化泵站等各系统设备。

投标人应按照规范要求开展机电系统的检测工作，包括但不限于消防系统检测、防雷接地检测等。

21）协同招标人及其他相关部门迅速处置应急事件，制定相应的应急预案，除发生不可抗力事件，其他任何情况下必须保持设施处于良好的技术状态，实现各类设施安全良好、规范齐全、运行状况良好。

22）投标人应根据招标人要求定期编制并提交管廊养护运行综合报告，内容应包括管廊年度运行情况汇总、管廊内外设施设备维护维修总体情况、管廊土建及机电系统检测情况及分析评价、管廊土建设施及机电设备总体情况评估、管廊运行安全情况总体评估等内容。

23）配合招标人做好管廊养护其他相关工作。

（14）道路附属设施检测相关要求（道路桥梁检测、排水设施检测、地下病害检测、管廊监测可专业分包）

1）设施检测

- 检测范围

道路、桥梁、排水设施和地下病害的检测工作应遵循“全覆盖”原则，凡纳入各养护包件的道路、桥梁和排水设施均应开展检测工作，做到应检尽检、应评尽评、随检随修。桥梁、排水设施和地下病害检测应根据道路设施的特点，对纳入各养护包件的道路桥梁检测、排水设施检测实现3年全覆盖，原则上每年至少检测30%设施量；地下病害（按双向两车道计）实现当年全覆盖，排水设施检测过程中，由养护单位负责雨水管道的封堵和清淤作业。道路、桥梁、排水设施和地下病害的检测项目必须由有资质的第三方专业机构实施。

- 检测内容

- 道路桥梁检测：

- 道路检测

- 公路普查主要内容包括路面损坏状况指数（PCI）数据采集，路面行驶质量指数（RQI）数据采集；城市道路普查主要内容包括路面损坏状况指数（PCI）数据采集，路面行驶质量指数（RQI）数据采集。

- 桥梁检测

- 主要内容包括设置观测点、外观缺陷检查（含桥面系、上部结构、下部结构、支座和主梁端锚头区域、钢梁拴接板及焊缝等）、桥梁变形检测（含桥梁线形），通过对桥梁外观的检查，明确桥梁缺陷及损伤的性质部位、严重程度及发展趋势（特别是主体结构混凝土裂缝工作状态等），确定和量化结构的退化程度，分析病害原因，评定桥梁技术状况，提出桥梁养护维修建议，编制检测报告。对检测范围内桥梁结构基础属性数据在系统中（桥型、跨径、高程等）进行修正。桥梁主要构件复核及资料搜集、桥梁桥面系病害检查、桥梁上部结构病害检查、桥梁支座检查、桥梁墩台与基础检查，按照相关规范要求完成所有桥梁技术状况评定、突发事件的应急检测等，确保桥梁安全运营。

- 排水设施检测

- 内容应覆盖排水设施的结构完整性与功能状态。管网养护机械化率≥90%，疏浚养护周期符合技术规范要求。并采用CCTV、QV等现代技术手段进行功能性、结构性检测和评估，及时发现并修复管道破损、错接、漏接、混接等问题，并报主管部门。

- 地下病害检测

- 主要内容包括结合既有的岩土工程、市政设施、水文气象、已发生病害记录等资料，采用车载三维雷达全覆盖、二维雷达异常点复核，局部面波详查的工作模式，准确发现地下空洞、脱空和疏松等病害体及地下病害体的属性特征，包括精具体位置、平面分布、几何尺寸（面积、埋深和净高）等详细信息。对探测的道路进行塌陷风险评估，提出风险管控对策，并对地下病害体进行数字化管理，形成“风险一张图”。雷达测线布置应覆盖整个检测区域，进行全面覆盖、无盲区检测，确保不遗漏任何一处风险源。疏松病害体的验证数量，不应少于总数的20%，且不应少于3处。对检测发现的病害体，以及重点路段或区域进行复测，检测频次为3月/次，并报告招标人。

2）管廊监测

根据综合管廊运行情况、周边环境等制定详细监测方案，包括监测技术与方法、过程组织方案、监测安全保障、管廊正常运营保障等内容，监测方案如需专家评审，经专家评审通过后执行。具体要求如下:

- 监测方案的编制及实施，符合国家及地方标准，监测方法和周期采用适当的仪器设备，通过自动化测量结合现场人工测量等特殊手段和科学分析方法，查明病害产生的原因、破损程度和承载能力，确定运行状态。必要情况下，请相关专家论证。

- 按规定周期定期检查，对监测设施设备及其附属构造物的技术状况进行专业性检查。主要检查各结构部件的功能是否完善有效，构造是否合理耐用，设备运行是否正常，同时对检查结果出具评价报告。检测结果不合格设备禁止投入运行，立即安排维修或更新；维修或更新过的设备，必须重新检测合格后方可投入运行。

- 现场校核监测设施基本数据，当场填写“设施定期检查数据表”，记录各部件缺损状况，并做出技术状况评分，如有必要，对严重病害进一步监测检查或对其技术状况是否安全，召开专家论证会进行评审。

- 制定监测计划及各专业监测方案，每月进行数据汇总、分析。每年度编写综合管廊监测分析报告，根据监测的情况做好相关分析和评价。

- 监测频率要求人工监测及仪器设备巡检为每月1次，自动化监测为实时联网在线监测状态，每月数据汇总提交监测月报，项目周期结束提交年度总结报告。

- 具体监测要求如下：

- 管廊内部结构监测

- 沉降监测(人工)：

需采用电子水准人工观测，各测点间距不超30米，需布设在综合仓中间人行走道上、伸缩缝两侧。

- 裂缝监测(人工)：

需采用电子裂缝测量仪或经标定的裂缝观测游标卡尺人工观测，点数需根据现场实际产生裂缝布置。

- 结构沉降监测(自动化)：

需采用静力水准仪监测，测点布置需在管廊内部综合仓墙面或底部，每100米左右布置1个测点，测点需基本与人工测点布置在同一断面。

- 结构位移监测(自动化)：

需采用全站仪或位移传感器监测，点位需对应沉降自动化测点，形成监测断面，便于数据分析。

- 倾斜监测(自动化)：

需采用倾斜传感器监测，测点应安装在管廊综合仓侧墙，点位需对应沉降自动化测点，形成监测断面。

- 管廊周边地质环境监测

- 土体分层沉降监测（自动化）：

- 需土体分层沉降采用自动化监测模式，管廊两侧交叉布设，未开发段100米左右交叉布设，已开发段200米左右交叉布设，各测孔需与管廊内部结构沉降监测点对应，形成监测断面。测孔布置时间需在周边地块桩基施工或挖土施工前1月内完成，具体根据周边地块开发确定，招标人在测点布置前提供物探报告，协调管线交底确定地下管线位置后投标人方可钻孔布置监测点，防止钻到地下管线造成安全事故。

- 土体深层水平位移监测（自动化）：

- 需土体深层水平位移监测采用自动化监测模式，管廊两侧交叉布设，未开发段100米左右交叉布设，已开发段200米左右交叉布设，各测孔需与管廊内部结构沉降监测点对应，测孔布置时间需与土体分层沉降监测孔同步。

- 地下水位监测（自动化）：

- 需地下水位监测采用自动化监测模式，管廊两侧交叉布设，未开发段100米左右交叉布设，已开发段200米左右交叉布设，测孔埋深需与管廊底标同高，各测孔需与管廊内部结构沉降监测点对应，形成监测断面。测孔布置时间需与土体分层沉降监测孔同步。

管廊监测统计表

| 序号 | 位置 | 监测项目 | 监测点数 | 监测次数 | 布点位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管廊内部结构监测 | 管廊结构裂缝监测（人工） | 根据现场实际发生数量 | 1次/1月 （如有） | 裂缝中部最宽处 |
| 2 |  | 管廊结构沉降监测（人工） | 1480 | 1次/1月 | 伸缩缝两侧各布一点 |
| 3 |  | 管廊结构沉降监测（自动化） | 74 | 实时监测 | 100米左右布设1点。 |
| 4 |  | 管廊结构位移监测（自动化） | 78 | 实时监测 | 100米左右布设1点。 |
| 5 |  | 管廊结构倾斜监测（自动化） | 78 | 实时监测 | 100米左右布设1点。 |
| 6 | 管廊周边地质环境监测 | 土体分层沉降监测（自动化） | 71 | 实时监测 | 管廊两侧交叉布设，未开发段100米左右交叉布设，已开发段200米左右交叉布设。 |
| 7 |  | 土体深层水平位移监测（自动化） | 71 | 实时监测 | 管廊两侧交叉布设，未开发段100米左右交叉布设，已开发段200米左右交叉布设。 |
| 8 |  | 地下水位监测（自动化） | 71 | 实时监测 | 管廊两侧交叉布设，未开发段100米左右交叉布设，已开发段200米左右交叉布设。 |
| 备注 | 测点数量为暂估量，后续根据现场实际增减。 |  |  |  |  |

- 投标人应根据招标人要求定期编制并提交管廊自动化监测成果报告及评价分析等内容。

- 5.3 内业资料编制管理要求

5.3.1 投标人应努力提高技术管理水平，配合招标人做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

5.3.2 投标人应根据招标人提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台账，格式由招标人统一规定；

5.3.3 配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映投标人的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

5.3.4 养护管理内业资料具体内容包括：

5.3.4.1 管理资料

（一）内业资料

（1）日常养护日记（保洁、绿化、排水、桥梁、附属设施、地下管廊等）

（2）日常巡查记录表（自查自纠、带班检查）

（3）一路一档

（4）养护巡查路线（文字+图示）

（5）养护设备、人员配置情况表

（6）年、月、周养护计划及执行情况表

（7）作业安全技术交底记录

（8）巡视检查记录

（9）工作报告（月报、年报、其他总结报告）

（10）安全学习记录

（11）各项应急预案（防汛防台、雨雪冰冻、防暑降温、消防安全等）

（11）二类资料（批复、附件4、附件5等）

（二）上墙图表

（1）养护范围示意图

（2）日常养护管理网络图

（3）安全管理网络图

（4）防台防汛网络图

（5）节日值班网络图

- 防暑降温网络图

（三）岗位职责

（1）项目部管理岗位职责

（2）养护巡查制度

（3）安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度按需再制作）

5.3.4.2 桥梁资料

（1） 桥梁卡片

（2） 桥梁经常性检查表

（3） 桥梁定期检查表（包括桥梁技术状况评定）

（4）桥梁定期检查维修措施

（5）桥梁安全状况月度报告

5.3.4.3 绿化报表资料

（1）绿化普查记录表（一年一次）

（2）行道树消减记录报表

（3）病虫害观测及防治记录表

（4）药剂肥料配备及使用情况表

5.3.4.4 排水报表资料

（1）污泥处置台账（三联单）

（2）排水清管行动报表

（3）雨水管道疏通计划报表

（4）雨水设施维修养护工程完成情况报告表

（5）雨水设施维修养护人工使用情况报告表

（6）雨水设施维修养护使用情况报表

（7）巡视检查月报表

（8）临封临排报表

（9）年度雨水管道疏通计划表

（10）年度养护设施量变更表

（11）年度CCTV检测计划表

（12）年度维修计划表

5.3.4.5 路产路权报表资料

（1）日常养护占道施工报备表

（2）路产路权统计表

5.3.4.6 应急处置资料

（1）城市道路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等。

（2）应急演练资料，包括演练方案、总结评估等。

（3）应急物资和应急设备使用情况。

5.3.4.7 安全文明施工资料

（1）安全报表安全规章（制度、责任制、各工种安全操作规程）

（2）安全网络、协议

（3）人员证书1（花名册、身份证、劳动合同、三级教育卡、保险资料）

（4）人员证书2（三类人员安全证书、特殊工种上岗证书）

（5）安全教育（每周安全学习、每日安全交底）

（6）现场及基地安全检查

（7）消防危险品（消防平面图、消防设备量登记表、危险品台账）

（8）文明施工规划总结（竞赛计划、创建网络、措施、制度、宣传资料、推进四新）

5.3.4.8林地资料

（1）公益林设施底账

（2）公益林日常养护管理和巡查工作资料

（3）公益林市场化养护工作资料

（4）相关责任书

（5）公益林面积变更资料

5.3.4.9地下管廊资料

（1）管廊经常性检查表

（2）管廊常规定期检查表（包括管廊技术状况评定）

（3）管廊定期检查小修措施

（4）管廊安全状况月度、季度报告

（5）管廊安全运行状况年度报告

（6）管廊监测状况月度、季度报告

（7）管廊监测状况年度报告

- 5.4城运工作要求

（1）投标人应做好相关投诉热线案卷处置工作，具体处置行为应按照临港新片区制定的信访处置跟踪的相关规定进行，要求投诉处理率达 100%、回复率达100%，满意率达95% 。遇上级领导交办的特殊信访案件、人大议案、政协提案等，按管理单位要求处置。

（2）受理时间：365 天，24 小时；

（3）处置时效：养护范围内诉求件，要在规定的办理时限内处置；非养护范围内的诉求件，应主动跨前一步予以踏勘、协调，指导相关责任主体单位进行处置，并跟踪办理结果。

（4）对区域化养护范围内诉求件的处置结果应按要求上报相应管理单位。

（5）对其他上级领导直接派单的特殊案件，按照管理单位要求进行处置。

5.5区域化运营专班要求

（1）服务期内，如招标人需要组建区域化运营专班，投标人需根据招标人要求，派驻相关人员进入专班，驻场办公，并配置相关办公设备。

（2）驻场办公的人员及数量需经招标人认可后30日内到岗。

- 三、人员、设备等要求

- 6 人员要求

6.1管理人员及主要技术工人（骨干）必须为本单位职工，投标人需提供以上人员近三个月中一个月缴纳社保的证明。承诺项目经理、项目副经理、技术主管常驻项目现场。

6.2 ★项目经理具有一级建造师证书（专业为市政公用工程），具有安全生产考核合格证书（B证）。提供有效证书扫描件。

项目经理具有中级及以上职称；技术主管具有中级及以上职称。提供有效证书扫描件。

6.3如招标人认为有必要，可要求投标人对上述人员中的部分人员做出更好的调整；未经招标人同意，不得调换或撤离上述人员。

6.4供应商项目人员服装需统一。

人员要求见《人员、设备等要求》

注：投标人需提供自有人员近三个月内任意一个月缴纳社保的证明，承诺一线劳动力自有人员比例不少于5%。

- 7 材料及设备配备要求

7.1 本项目所有材料、设备由投标人自行解决，相关费用包含在投标报价中，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

7.2 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由投标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

7.3投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的规格、型号、品种及价格情况。

7.4 同时在设备更新的过程中进行养护系统智能化转型，包括但不限于无人机巡查、自动驾驶清扫、病害自动识别、全功能修路车等，智能化转型作为每月考核指标。

7.5为提高养护工程质量和服务水平，投标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，投标人还需按要求配备一定数量的大型养护机械设备。

7.6机械设备满足需求中的数量要求、配置要求及自有要求，应提供如购买发票或采购合同或租赁合同等证明材料。

7.7新能源设备的配备及更新要求：投标人承诺第二年新能源设备（路面清扫车、洒水冲洗车、路况巡视车）总数的50%（含）以上为新能源设备，第三年新能源设备更新至80%（含）以上。

机械要求详见《人员、设备等要求》

投标人在确保本项目养护运维作业正常进行的前提下，最晚在合同签订后 15日内按照采购需求所附《人员、设备等要求》配齐主要机械设备、作业车辆，并专用于本项目设施的养护运维作业，自有设备须及时完成行驶证办理。

相关配备情况应报监理人审核、监管（提供购买或租赁合同）。未按上述时间节点要求配齐的视作违约。

发包人对招标文件要求配备的路面清扫车等主要机械设备、作业车辆组织不少于每月一次的检查，未达到招标文件配备要求的视作违约。同时根据招标文件要求配齐的日常养护机械设备、作业车辆等应确保本项目养护运维作业的正常进行，具体机械设备、作业车辆响应要求：路面清扫车、路况巡视车、洒水冲洗车、综合养护保障车、养护工程车接发包人指令 1 小时到达养护现场；移动式发电设备、排水泵、切缝机、灌缝机接发包人指令 0.5 小时到达养护现场；高空作业车接发包人指令 24 小时到达养护现场，未按要求及时到达现场完成养护运维作业的视作违约。

8 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

每个包件道班房（养护基地）总计面积应≥2000方米，为自有产权（需提供产权证明）或租赁（提供租赁协议或证明）；每处道班房配置距离应在养护范围边缘5公里范围之内。

四、数字信息化要求

9数字信息化具体要求

9.1投标人应具备道路养护信息化管理能力，实现以下工作要求：

为提升临港新片区道路养护行业监管效能，推动区域养护行业数字化转型，本次招标要求中标单位须具有自建的养护信息化系统或在2026年度完成开发，并且全面支持招标人的临港新片区道路管养系统运营和迭代升级，能够通过标准接口，与招标人管养系统实现数据交互，提升养护管理工作效率。具体要求如下：

- （1）投标人应通过其信息化系统，配合招标人建设的临港新片区道路管养系统运行，​按照临港建交中心规定的数据格式、频率和内容要求，自动、准确提供能够客观验证养护工作完成情况及绩效的数据。临港新片区城市建设交通运输事务中心将依据该数据进行养护工作评价。

（2）配合招标人的临港新片区道路管养系统升级需求，在协商确定的时限内完成接口适配、功能扩展及问题修复等工作，每年按照养护合同金额的约定比例提供资金保障，专项用于招标人管养系统的功能迭代及性能优化。

（3）投标人应通过其信息化系统，接收中心分派的内业任务，并按要求在线完成、提交相关文档，实现与中心协同处理内业文档工作。

（4）投标人应加强作业人员管理，为一线作业人员配备电子工牌或具有实时定位功能的设备，记录作业人员打卡、位置、作业轨迹等，并同步至中心系统。

（5）投标人应通过其信息化系统，动态维护可调用的应急资源信息（包括但不限于应急队伍、物资储备、专用设备等）​。投标人应急管理功能应能与中心系统对接，确保在突发事件发生时，中心能快速掌握和调度相关应急资源。

（6）针对本项目投标人应配备至少1台智能巡检车，实现路面病害智能巡查，对道路路面裂缝、坑槽、车辙等典型病害实现行进间自动识别与分类，巡检结果（如病害类型、病害图片、所属路段、定位坐标、时间戳）同步至招标人道路管养系统。

9.2投标人自有的养护管理信息化系统应具备以下功能：

- （1）包含“一路一档”及设施检测数据的设施管理、工单处置及投诉处理、日常巡查及病害管理、养护维修计划、人员作业管理、占掘路管理、应急管理、设施定检管理等。

（2）投标人系统应包括数据交互支撑能力，接收招标人综合养护相关的整改工单、网格和投诉工单、智能巡检工单等各类工单，工单处理完成后向招标人反馈结果。同时还应进行包括作业人员信息、养护计划、养护维修、占掘路巡查等其他必要的数据交换。中心系统要能够与养护包件定位系统对接，为养护车辆轨迹回放和养护作业考核提供数据支持。投标人自建的积水点站点监测数据要能够接入招标人的管养系统使用。能够向中心系统推送养护包件范围内的视频点位或车载视频等应急资源信息。

（3）投标人自有的管养系统应能够通过短信直接通知到相关人员，并与中心管养系统结合，将管养平台相关应急、投诉、处置、审核等信息通知到招标人及投标人单位负责人等相关人员，提高业务处置效率。

投标人自建信息化系统应包括但不限于以下功能，并配合招标人根据业务需求变化对功能模块的进行调整，响应招标人管养系统的迭代升级需求，确保系统兼容性与数据实时互通。

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路基础信息管理及养护管理 | 集成投标人包件范围内城市道路、直管公路等各等级道路基础信息，明确道路所属管理范围和责任范围，与中心“一路一档”数据库设施量保持一致。 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 道路管养范围管理 | 为满足设施量统计表中分段道路设施统计需要而对道路进行的分段，实际就是将道路管理范围分割成路段范围。 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 桥梁卡片信息管理 | 集成投标人管辖管理桥梁的基础信息，包括编号、名称、所处位置、桥梁等级、所属道路编号、桩号、经纬度坐标等。 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 下立交基础信息管理 | 下立交的数字化构建以多边形或点状的方式勾绘成二维矢量图层，配以道路名称、下立交名称、面积等基本属性。经数字化构建的下立交要素应准确表达下立交的点位、范围。 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 公园绿地基础信息管理及养护管理 | 集成投标人公园绿地的基础信息，各公园绿地对应管理部门、投标人、项目部信息等，明确公园绿地所属管理范围和责任范围。 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 地下管廊基础信息管理及养护管理 | 集成投标人地下管廊的基础信息，各地下管廊对应管理部门、投标人、项目部信息等，明确地下管廊所属管理范围和责任范围。 | 项 | 1 |  |
| 1.7 | 道路附属设施管理 | 集成投标人包件范围内雨水管道、雨水井、路灯等其他道路附属设施信息，明确包件管理范围附属设施量和责任范围。 | 项 | 1 |  |
| 1.8 | 道路技术状况数据集成 | 将道路历年技术指标检测数据集成至平台，原始的道路检测数据，经过数据工具处理，转换成GIS地图可识别的数据，转换后的数据包括道路信息、断面信息、起止位置以及对应的各个道路技术指标值。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 工单处置及投诉管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 派单系统对接 | 与中心管养系统派单功能对接，实现整改工单、投诉工单等工单流程处置等数据交互。 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 工单GIS定位展示 | 各类工单在GIS地图上自动定位，可查看案卷内容、图片等信息。 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 工单接报主动提醒 | 有新工单时，自动组织短信发给相关归属单位责任人。 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 催单、退单、延期等特情管理 | 接收中心或巡查监理的催单提醒，退单及延期流程符合中心管理手势 | 项 | 1 |  |
| 2.5 | 自查养护工单上报 | 定时上报由投标人自查的包件范围内问题及处置结果 | 项 | 1 |  |
| 3 | 日常巡查及病害管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 桥梁日常检查及病害维修 | 对于重点管理对象，实现对日常巡检工作的在线监督管理。通过桥梁NFC巡检，实现对投标人桥梁巡检监督管理。 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 道路巡查及病害处置 | 按照中心要求实现巡查车辆轨迹、实时定位与中心系统对接，并与问题发现关联。 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 设施病害智能巡检 | 通过车载道路病害智能检测设备（利用车载高清摄像机），实现对道路病害的智能主动发现，对接建交中心“道路管养系统”，经审核后派单处置。 智能巡检应覆盖车行道、侧石、平石、井盖、护栏、标线、绿化带（红线内）等全部养护设施。包含高架、下立交等特殊路段，确保无盲区。应支持裂缝、坑槽、拥包、沉陷等道路及附属设施病害的自动识别。月度设施巡检覆盖率100%（以GIS电子地图为基准） | 项 | 1 |  |
| 4 | 人员作业管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员基本信息管理 | 维护养护人员基本信息，包括所属包件信息、养护条线信息、工牌编号和人员数量等 | 项 | 1 |  |
| 4.2 | 电子工牌数据展示 | 对接物业人员电子工牌，并基于地图显示作业人员实时位置，作业轨迹。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 养护维修计划管理 |  |  |  |  |
| 5.1 | 养护计划及维修作业标准管理 | 同步中心养护作业内容、作业频次、作业要求等，形成设施养护计划上报及维修作业上报标准 | 项 | 1 |  |
| 5.2 | 养护计划上报 | 能够通过系统与中心或巡查监理平台对接，上报日常养护周计划、月计划及年度计划，实现养护计划工作的线上流转 | 项 | 1 |  |
| 5.3 | 养护维修作业量管理 | 能够通过系统与中心或巡查监理平台对接，按照中心管理手势上报日常维修作业量及相关资料 | 项 | 1 |  |
| 6 | 占掘路信息管理 |  |  |  |  |
| 6.1 | 占掘路信息管理 | 同步中心备案的占掘路信息数据，管理包件范围内的掘路、占路工程 | 项 | 1 |  |
| 6.2 | 占掘路巡查管理 | 配合中心开展所辖范围内的掘路现场日常巡查，检查掘路工程进度、现场施工情况，并上传照片留档 | 项 | 1 |  |
| 6.3 | 违规占据路信息管理 | 主要是日常巡查过程中，在中心审核的占掘路信息外的违规占掘路施工，并将情况推送中心系统，同步至其他部门或做好信息留档 | 项 | 1 |  |
| 7 | 应急管理 |  |  |  |  |
| 7.1 | 应急资源管理 | 与中心系统对接包件内的应急资源，如道班房、应急仓库等位置，及所具有的应急设备、应急物资等。 | 项 | 1 |  |
| 7.2 | 视频对接管理 | 与中心系统对接包件范围投标人自建的视频监控，如应急仓库、下立交、道班房、桥涵桥孔等，以及智能巡查设备的车载摄像头 | 项 | 1 |  |
| 7.3 | 积水监测数据对接 | 同步中心下立交水位预警信息，同时对接投标人自建的下立交水位监测信息，监测汛期水位。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 设施定检管理 |  |  |  |  |
| 8.1 | 道路检测信息管理及病害处置 | 对接中心道路定期检测数据，包括技术状况评价、检测报告等，集成道路检测记录及道路病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |  |
| 8.2 | 桥梁检测信息管理及病害处置 | 对接中心桥梁定期检测数据，集成桥梁检测记录及桥梁病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |  |
| 8.3 | 排水设施检测信息管理及病害处置 | 对接中心管道定期检测数据，集成排水设施检测记录及排水设施病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |  |
| 8.4 | 地下病害检测信息管理及病害处置 | 对接中心地下病害检测数据，集成地下病害检测记录及地下病害，并对检测出的病害处置进行跟踪。 | 项 | 1 |  |

9.3 其他数字化平台的要求：

（1）投标人应在养护基地配置显示大屏，安排专职人员处理自有管养系统和招标人管养系统的相关业务流程，及时通报各类信息，保障自有系统与中心系统的适配。

（2）招标人后续根据实际情况将投标人自有平台的建设情况纳入对投标人的考核，可履行考核管理办法中的惩罚措施。

（3）投标人应提供7*24小时自有系统售后服务，接到故障报修通知后2小时内处置并及时修复。

五、安全生产、文明施工与环境保护要求

10安全生产、文明施工与环境保护要求

10.1安全文明施工措施与要求

（1）为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府、上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行招标人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

（2）中标人应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（3）中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从招标人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（4）建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，投标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。建立安全养护、维修和动用明火申请 批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送招标人备案。

（5）中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工 特种作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案进行配置。

（6）中标人在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由中标人承担。

（7）各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和招标人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

（8）投标人必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。投标人应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

（9）建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

（10）凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员上路作业必须统一着装，乘坐专用车辆，不得乘坐在无专用设施的货车车斗内。

（11）进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

（12）如养护施工过程中发生重特大安全事故，投标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报招标人。

（13）创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。

（14）开展多方面的共建联建活动；开展立功竞赛活动。

10.2环境保护要求

中标人在养护设施设备购置或更新时，应优先采购新能源养护设施和设备。

10.3应急处置要求

（1）按照其性质、严重程度、可控性等因素，灾害性天气、突发事件的等级划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四级。

（2）投标人须针对各级各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

（3）建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

（4）组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍（人员总数不得少于15人），一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

（5）定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（6）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（7）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其他相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报招标人。

（8）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”“浦东新区突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（9）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（10）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报招标人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；招标人应急值班联系电话。

（11）做好防汛防台各项工作，完善各类应急预案，每年组织不少于1次的防汛防台应急演练，及时处置暴雨路面积水和树木倒伏，确保辖区安全度汛。接到应急指令10分钟之内到达现场快速处置，应急处置率100%。

附件1：

公益林养护标准

| 养护内容年限--等级 | （1——5 年） |  | （6——14 年） |  | （15 年以上） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 |
| 林相结构 | 土质疏松，根系发达，林木保存完好，1-3 年林木保存率 95以上，4-5 年林分郁闭度在0.6 以上。 | 土质疏松，根系发达，林木保 存完好，1～3年 林木保存率 90以上，4-5 年林 分郁闭度在0.6以上。 | 林分主导功能突出。群落结构中林木疏密合理，层次分明。林冠线饱满。郁闭度保持 在 0.6-0.8。 | 林分主导功能明显。群 落结构中林木疏密较合理，层次分明。林冠线 尚完整。郁闭度保持在0.6-0.8。 | 林分主导功能突出。群落结构中林木疏密合理，层次分明。林分季相明显，林冠线饱满。郁闭度保持在0.8 以上。 | 林分主导功能明显。群落结构中林木疏密较合理， 层次分明。林分季相明显，林冠线尚完整。郁闭度保持在0.8 以上。 |
| 林木生长 | 林木生长发育良好，枝叶繁茂，树叶大小和色泽正常。 | 林木生长发育较好，树体树形正常。 | 林木生长良好，枝叶繁茂，叶色正常。 | 林木生长较好，树体树形正常。 | 林木生长良好，枝叶繁茂，叶色正常。 | 林木生长较好，树体树形正常。 |
| 林地卫生 | 林地整洁，无垃圾堆放、堆物、乱搭建。 | 林地整洁，基 本无垃圾堆放、堆物、乱搭建。 | 无垃圾堆放、堆物、乱搭建。 | 基本无垃圾堆放、堆物、 乱搭建。 | 无垃圾堆放、堆物、乱搭建。 | 基本无垃圾堆放、堆物、乱搭建。 |
| 排灌 | 沟渠畅通，设施完备；因缺水长不良植株在 5 以下；暴雨后12 小时内能将积水排完。 | 沟渠较畅通，设施良好；因缺水生长不良植株在 10以下；暴雨后24小时内 能将积水排完。 | 排灌系统完整；暴雨后 12小时内能将积水排完。 | 排灌系统良好；暴雨后 24小时内能 将积水排完。 | 排灌系统完整；暴雨后 12 小时内能将积水排完。 | 排灌系统良好；暴雨后 24小时内能将积水排完。 |
| 病虫害 | 无检疫性病虫疫情；无暴发性病虫灾害发生。病虫疫情危害面积控制在5以内。 | 无检疫性病虫疫情；无暴发 性病虫灾害发生。病虫疫情危害面积控制在10以内。 | 无检疫性病虫疫情； 无暴发性病虫灾害发生。病虫疫情危害面积控制在 5以内。 | 无检疫性病虫疫情；无 暴发性病虫灾害发生。病虫疫情危害面积控制在 15以内。 | 无检疫性病虫疫情；无暴发性病虫灾害发生。病虫疫情危害面积控制在5以内。 | 无检疫性病虫疫情；无暴发性病虫灾害发生。病虫疫情危害面积控制在15 以内。 |
| 杂草控制 | 无恶性杂草、绞杀性藤本植物；高度控制在 30cm以下。 | 基 本 无 恶性杂草、绞杀 性 藤 本植物；高度控 制 在40cm以下。 | 无恶性杂草、绞杀性藤本植物。 | 基 本 无 恶性杂草、绞杀 性 藤 本植物。 | 无恶性杂草、绞杀性藤本植物。 | 基本无恶性杂草、绞杀性藤本植物。 |
| 防灾减灾 | 警示标志完备、整洁；防灾减灾设施(设备) 功能完善； 防灾预案详细完整。 | 警 示 标 志完好；防灾减 灾 设 施(设备)正常； 有 防 灾 预案。 | 警示标志完备、整洁；防灾减灾设施(设备) 功能完善； 防灾预案详细完整。 | 警 示 标 志完好；防灾减 灾 设 施(设备)正常； 有 防 灾 预案。 | 警示标志完备、整洁；防灾减灾设施(备) 功能完善； 防灾预案 详细完整。 | 警示标志完好；防灾减灾设施(设备)正常； 有防灾预案。 |
| 基础设施 | 基础设施功能正常； 样地标记保存良好。 | 基 础 设 施无缺损；样地 标 记 无 缺损。 | 基础设施功能正常； 样地标记保存良好。 | 基 础 设 施无缺损；样地 标 记 无 缺损。 | 基础设施功能正常；样地标记保存良好。 | 基础设施无缺损；样地标记无 缺损。 |
| 档案管理 | 档案记录完整清晰，按年度归档，保存完好。 |  |  |  |  |  |

附件2：

上海市公益林主要养护工作月历

| 月份 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控草 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 全年控草次数不少于 4 次。 |
| 林地巡护 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 施肥 | - | √ | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | √ | - |
| 病虫防控 | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 全年预防次数不少于 4 次。 |
| 修枝 | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| 涂白 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - |
| 间伐（挖） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - |
| 防台防汛 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - |
| 补植 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| 防火 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | √ | √ | √ | - |
| 设备维护和 管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |

附件3：

上海市公益林主要病虫害防治月历

| 月份 | 病虫名称 | 防治时间 | 防治方法 | 防治虫态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | - | - | - | - | 冬季调查、清园等田间管理 |
| 二月 | - | - | - | - |  |
| 三月 | 樟叶蜂 | 3 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 双条杉天牛 | 3 月—4 月 | 药剂、人工 | 成虫 |  |
| 四月 | 茶尺蠖 | 4 月上旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 分月扇舟蛾 | 4 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 樟木虱 | 4 月中旬 | 药剂 | 若虫 |  |
|  | 杨扇舟蛾 | 4 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 双条杉天牛 | 4 月下旬 | 药剂、放蜂 | 幼虫 |  |
|  | 星天牛 | 4 月—8 月 | 药剂、人工 | 成虫 |  |
|  | 兰矩瘤蛎蚧 | 4 月下旬—5 月 | 药剂 | 若虫 |  |
|  | 杨树潜叶蛾 | 4 月下旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
| 五月 | 茶尺蠖 | 5 月 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 杨小舟蛾 | 5 月上旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 樟叶蜂 | 5 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 杨树锈病 | 5 月中旬 | 药剂 |  | 早春预防为主 |
|  | 黄杨绢野螟 | 5 月下旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 刺蛾 | 6 月上旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 杨树潜叶蛾 | 5 月下旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
| 六月 | 杨扇舟蛾 | 6 月上旬 | 药剂 | 幼虫 | 严重危害期 |
|  | 分月扇舟蛾 | 6 月上旬 | 药剂 | 幼虫 | 严重危害期 |
|  | 樟巢螟 | 6 月中旬 | 药剂、人工 | 幼虫“二叶期” |  |
|  | 星天牛 | 6 月—7 月上旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 木虱 | 6 月下旬 | 药剂 | 若虫 |  |
|  | 杨小舟蛾 | 6 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 桑天牛 | 6 月下旬—7 月 中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
| 七月 | 黄杨绢野螟 | 7 月上旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 杨扇舟蛾 | 7 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 杨小舟蛾 | 7 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 樟叶蜂 | 7 月中旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 兰矩瘤蛎蚧 | 7 月下旬 | 药剂 | 若虫 |  |
|  | 刺蛾 | 8 月上旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
|  | 桑天牛 | 7 月下旬—11 月 | 药剂 |  |  |
|  | 杨树潜叶蛾 | 7 月下旬 | 药剂 | 幼虫 |  |
| 八月 | 樟巢螟 | 8 月中旬 | 药剂、人工 | 幼虫“二叶期” |  |
| 九月 | 兰矩瘤蛎蚧 | 九月中旬 | 药剂 | 若虫 |  |
| 十月 |  |  |  |  | 冬季调查、清园等田间管理 |
| 十一月 |  |  |  |  |  |
| 十二月 |  |  |  |  |  |