上海师范大学学生宿舍家具更新项目采购需求

一、基本内容

1、项目背景：【上海师范大学宿舍家具更新】

2、采购预算：人民币【520】万元，预算金额含家具的生产供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

- 最高限价：人民币【520】万元。

- 履约地点：【上海师范大学徐汇校区、奉贤校区】

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范强制性标准

（一）强制性标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准（若以下标准非最新标准，以公开的最新标准为准）

GB/T GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；

GB/T GB/T 10802-2023《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；

GB/TGB/T 9846-2015《普通胶合板》；

GB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》

QB-T 4463-2013《家具用封边条技术要求》

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

QB/T2741《学生公寓多功能家具》；

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 图片 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二人位上床下桌连体床（出样） | W4000mm*D900mm*H2100mm/2900mm(含蚊帐杆） |  | 1、立柱：采用截面≥80mm*80mmmm*1.2mm的高频焊接封口型材管；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强；管材前面外侧中部大弧面【R54mm】曲面设计，整体设计转角圆润，防碰伤，安全美观又起到加强筋作用，管材立面多于10个，提升整体结构稳固度；人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，形状与立柱完全吻合，起到防潮作用【不允许3D打印】立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件，拆装方便。喷塑前的材料厚度不小于1.2mm,喷涂后厚度为1.35mm。 2、横梁：（1）横梁采用截面规格95mm(含防撞条高104mm)*44mm*1.2mm的高频焊接封口型材管，尺寸详见截面示意图；床厅内侧直边设计，内侧分别有矩形孔位，用于安装床撑；外侧上下有加强筋，内侧上部预留高度18mm,宽度14mm的台阶，用于放置床板，使横梁起到承担床板的作用。设计转角圆润，防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用。（2）防撞条采用2种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端，永不脱落；外层为高弹性材质，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性，耐寒耐热抗老化。防撞条截面尺寸：最宽40mm(±0.5mm),最窄31mm(±0.5mm)，最大高度26mm(±1mm)。 3、立柱与床厅连接方式：卡式连接挂件为冷轧钢板冲压成型，成型后外观尺寸：150mm(±1mm)*61mm(±1mm)(13mm+35mm+13mm）厚度 2.0mm；连接扣点采用 3 个位置连接并设置防退凸包，越用越紧、易扣难取；3 个挂件挂舌与立柱 3 个挂孔卡式插入，依靠床铺组件自重力胀紧连接；立柱与床厅卡扣式连接挂件位于立柱一个完整“八”形面，卡式安装贴合。与立柱接触面有三个面，保证安装更加稳固。 4、床厅护栏：长度≥1200mm，高度≥300m，前护栏框架采用≥20mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用ENF级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具二个长条形瞭望孔，两侧开具两个圆形瞭望孔。 5、床撑：采用≥20 mm×30 mm 矩形管，裸壁厚度≥1.2mm，数量≥5 根（不包含床挡头两边横换），床撑与横梁连接做静音处理，具有防止床横撑松动、掉落等功能，同时床撑需设计防止学生自行拆卸的功能。 6、蚊床杆：材质采用钢制圆管， 直径≥18 mm，壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm。 7、床板：采用厚度≥15 ㎜杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角 缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间不少于 4 根木横撑固定，横撑规格≥35mm×25mm，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。 8、落地爬梯：床梯支撑柱：采用≥φ32mm圆管，材料厚度1.2mm，爬梯踏板采用厚度1.5mm冷轧钢板经一次冲压而成，成型后尺寸规格为420mm*100mm*30，中间安装宽55mm，长度355mm的全新料pp塑料防滑条，脚踏板表面冲压有长度365mm,宽度65mm，深5mm压型，提升踏板自身强度，并且防滑条可完美镶嵌与脚踏板内，塑料防滑条上设计有8个8mm的圆形扣点，扣点自带膨胀，与踏面机密结合。塑料踏面带有夜光功能，塑料防滑条踏面设计有长条形纹路，可以起到防滑性作用。（外观尺寸偏差范围允许相差2mm左右，材料厚度不允许负偏离）。 9、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。 | 1120 | 人位 |
| 2 | 床下柜组合（出样） | 1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。 2、书柜：（高）1690mm*（宽）735*（深）260mm。 3、书桌：宽 600mm* 厚 25mm*长度 1140mm， 4、横书架：高 260mm *深 240mm*长度1140mm。5；洞洞板高300mm*长1140mm |  | 1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。a.柜体采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；衣柜上下两层共一扇门，门上部空间可放置放置折叠衣物或小物品；门下部空间配有不锈钢挂衣杆可用于挂放衣服，下层空间可放脸盆/鞋子。衣柜门表面采用木纹转印制作。b.衣柜上门板采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作，柜门采用木纹转印工艺制作，使柜门简约、美观、大方有立体感，上门内部带小镜子，柜门搭扣为模压内嵌式安装，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。衣柜拉手为长拉手。 2、书柜：规格：高1690mm*宽735*深260mm。书柜材质要求同衣柜柜体一致。书柜分两部分，下部与桌面平齐，下部分二层；上部分为三层可放置书籍、饰品等物品。 3、书桌：桌面的规格为宽600mm* 厚 25mm*长1140mm，采用 25mm 厚实木多层板注塑封边，且四周无接缝，桌面上后方设计高150mm 的钢制挡条防止桌面物品掉落，桌面下部为一个抽屉，抽屉材质要求同衣柜柜体一致。两侧与衣柜及书柜固定连接安装，滑轨采用三节型无声滑轨，抽屉搭扣为模压内嵌式安装，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。衣柜及抽屉锁具采用旋转挂锁。 4、横书架：规格：高 260mm *深 240mm*长度同书桌面；横书架材质要求同衣柜柜体一致。横书架分左、右两格。横书架下方背板采用洞洞板设计，采用0.8mm优质冷轧板设计制做，洞洞板可在任意洞口安放挂钩，便于挂放随身物品。 5、柜体塑料柜脚：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在所有柜体底部加装有防潮塑料柜脚。采用优质ABS消音塑胶材料。在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 6、洞洞板，规格为：1140*300mm,可挂多功能配饰，增加可利用空间。 7、桌面上装一条1140*150mm挡条，上面安装线控模块配置为2个五孔强电1个USB1个Type-C，加电源键及1800mm国标电源线插排一个。 8、柜体采用表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能，涂层厚度≥70um 。 9、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色，抽屉面板和更衣柜门钢制热转印木纹色。 | 1120 | 人位 |
| 3 | 学习椅（出样：） | 椅高：830mm 椅宽：590mm 椅深：550mm 座高：400mm 座深：410mm |  | 1、面材：环保三明治网布，弹力舒适，色牢度高，长期使用不褪色，亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛。 2、基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好，坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，厚度≥12mm，绿色环保，坚固耐用。 3、填充：原生聚氨酯海绵，密度≥40KG/M3，回弹性可达35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。 4、扶手：一点式可旋转扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色。 5、脚架：脚架由厚度1.5mm钢管加工而成；CNC机器人全自动焊接，360°抛光，铁架表面喷漆，用台湾进口高精度CNC弯管机按设计的形状尺寸进行一次成型，统一标准，精准工艺。 6、功能：抬起坐垫，向上旋转扶手后，椅子可前后插放，收纳方便，节省空间。底部自带横向连接装置，两张以上的椅子可连接成排，满足多场景适用。 7、环保：采用环保材质，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。 | 648 | 把 |
| 4 | 行李箱架 | 800*580*2100H |  | 采用25*25*1.2mm方管，20*20*1.2mm方管制作 底脚套：采用 PP 新料一次注塑成型。 | 516 | 只 |
| 5 | 储物柜 | 800*580*2100H |  | 1、柜体整体采用0.7mm冷轧钢板，柜内带不锈钢挂衣杆一根。 2、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。 3、衣柜锁具采用旋转挂锁。 4、柜门上开透气孔。 5、颜色要求：柜体整体为哑光白色，柜门钢制热转印木纹色。 | 104 | 只 |
| 6 | 储物柜 | 800*600*2100H |  | 柜体整体采用ENF级18mm多层板，面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合，无需费力。 | 20 | 只 |
| 7 | 无障碍床（出样） | W2080mm*D900mm*H2100mm/2900mm(含蚊帐杆） |  | 1、立柱：采用截面≥80mm*80mmmm*1.2mm的高频焊接封口型材管；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强；管材前面外侧中部大弧面【R54mm】曲面设计，整体设计转角圆润，防碰伤，安全美观又起到加强筋作用，管材立面多于10个，提升整体结构稳固度；人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，形状与立柱完全吻合，起到防潮作用【不允许3D打印】立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件，拆装方便。喷塑前的材料厚度不小于1.2mm,喷涂后厚度为1.35mm。 2、横梁：（1）横梁采用截面规格95mm(含防撞条高104mm)*44mm*1.2mm的高频焊接封口型材管，尺寸详见截面示意图；床厅内侧直边设计，内侧分别有矩形孔位，用于安装床撑；外侧上下有加强筋，内侧上部预留高度18mm,宽度14mm的台阶，用于放置床板，使横梁起到承担床板的作用。设计转角圆润，防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用。（2）防撞条采用2种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端，永不脱落；外层为高弹性材质，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性，耐寒耐热抗老化。防撞条截面尺寸：最宽40mm(±0.5mm),最窄31mm(±0.5mm)，最大高度26mm(±1mm)。 3、立柱与床厅连接方式：卡式连接挂件为冷轧钢板冲压成型，成型后外观尺寸：150mm(±1mm)*61mm(±1mm)(13mm+35mm+13mm）厚度 2.0mm；连接扣点采用 3 个位置连接并设置防退凸包，越用越紧、易扣难取；3 个挂件挂舌与立柱 3 个挂孔卡式插入，依靠床铺组件自重力胀紧连接；立柱与床厅卡扣式连接挂件位于立柱一个完整“八”形面，卡式安装贴合。与立柱接触面有三个面，保证安装更加稳固。 4、床厅护栏：长度≥1200mm，高度≥300m，前护栏框架采用≥20mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用ENF级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具二个长条形瞭望孔，两侧开具两个圆形瞭望孔。 5、床撑：采用≥20 mm×30 mm 矩形管，裸壁厚度≥1.2mm，数量≥5 根（不包含床挡头两边横换），床撑与横梁连接做静音处理，具有防止床横撑松动、掉落等功能，同时床撑需设计防止学生自行拆卸的功能。 6、蚊床杆：材质采用钢制圆管， 直径≥18 mm，壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm。 7、床板：采用厚度≥15 ㎜杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角 缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间不少于 4 根木横撑固定，横撑规格≥35mm×25mm，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。 8、落地爬梯：床梯支撑柱：采用≥φ32mm圆管，材料厚度1.2mm，爬梯踏板采用厚度1.5mm冷轧钢板经一次冲压而成，成型后尺寸规格为420mm*100mm*30，中间安装宽55mm，长度355mm的全新料pp塑料防滑条，脚踏板表面冲压有长度365mm,宽度65mm，深5mm压型，提升踏板自身强度，并且防滑条可完美镶嵌与脚踏板内，塑料防滑条上设计有8个8mm的圆形扣点，扣点自带膨胀，与踏面机密结合。塑料踏面带有夜光功能，塑料防滑条踏面设计有长条形纹路，可以起到防滑性作用。（外观尺寸偏差范围允许相差2mm左右，材料厚度不允许负偏离）。 9、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。 | 68 | 人位 |
| 8 | 单人写字桌（出样） | 900*580*2100H |  | 1、桌面板：采用优质ENF级25mm实木多层板，符合GB/T39600人造板及其制品甲醛释放量分级：甲醛释放量≤0.025mg/m3的要求。面贴三聚氰胺饰面，采用 2.0mm 厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良； 2、桌上书架采用优质钢板，喷涂前厚度0.8mm，表面喷涂处理。 3、面背板上面安装线控模块配置为2个五孔强电1个USB1个Type-C，加电源键及1800mm国标电源线插排一个。 3、框体部分包括：中间隔板下方为洞洞板。 4、立柱：采用优质冷轧钢板经成型辊压线轧制而成为中空闭口异形管材，为达到美观耐用的效果同时兼顾防碰撞设计，立柱正面外边角为R33.2圆弧形，同时在圆弧上有加强筋来增加立柱的强度，立面成型后尺寸为60mm*60mm,材料厚度为1.2mm。 5、采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化。塑粉选用优质环氧树脂粉末涂料，防腐性好，附着力强，无异味，涂层厚度≥70um。 8、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色。 | 60 | 只 |
| 9 | 床下柜 | 1890*345*600 |  | 1、柜体采用0.7mm优质钢板，12mm薄边设计，锁具采用旋转挂锁。 2、边上行礼箱架采用25*25*1.2mm方管焊接面成，表面喷涂处理。 3、底脚套：采用 PP 新料一次注塑成型。 4、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。涂层厚度≥70um。 5、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，柜门钢制热转印木纹色。 | 12 | 只 |
| 10 | 单人位上床下桌床 | W2080mm*D900mm*H2100mm/2900mm(含蚊帐杆） |  | 1、立柱：采用截面≥80mm*80mmmm*1.2mm的高频焊接封口型材管；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强；管材前面外侧中部大弧面【R54mm】曲面设计，整体设计转角圆润，防碰伤，安全美观又起到加强筋作用，管材立面多于10个，提升整体结构稳固度；人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，形状与立柱完全吻合，起到防潮作用【不允许3D打印】立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件，拆装方便。喷塑前的材料厚度不小于1.2mm,喷涂后厚度为1.35mm。 2、横梁：（1）横梁采用截面规格95mm(含防撞条高104mm)*44mm*1.2mm的高频焊接封口型材管，尺寸详见截面示意图；床厅内侧直边设计，内侧分别有矩形孔位，用于安装床撑；外侧上下有加强筋，内侧上部预留高度18mm,宽度14mm的台阶，用于放置床板，使横梁起到承担床板的作用。设计转角圆润，防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用。（2）防撞条采用2种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端，永不脱落；外层为高弹性材质，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性，耐寒耐热抗老化。防撞条截面尺寸：最宽40mm(±0.5mm),最窄31mm(±0.5mm)，最大高度26mm(±1mm)。 3、立柱与床厅连接方式：卡式连接挂件为冷轧钢板冲压成型，成型后外观尺寸：150mm(±1mm)*61mm(±1mm)(13mm+35mm+13mm）厚度 2.0mm；连接扣点采用 3 个位置连接并设置防退凸包，越用越紧、易扣难取；3 个挂件挂舌与立柱 3 个挂孔卡式插入，依靠床铺组件自重力胀紧连接；立柱与床厅卡扣式连接挂件位于立柱一个完整“八”形面，卡式安装贴合。与立柱接触面有三个面，保证安装更加稳固。 4、床厅护栏：长度≥1200mm，高度≥300m，前护栏框架采用≥20mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用ENF级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具二个长条形瞭望孔，两侧开具两个圆形瞭望孔。 5、床撑：采用≥20 mm×30 mm 矩形管，裸壁厚度≥1.2mm，数量≥5 根（不包含床挡头两边横换），床撑与横梁连接做静音处理，具有防止床横撑松动、掉落等功能，同时床撑需设计防止学生自行拆卸的功能。 6、蚊床杆：材质采用钢制圆管， 直径≥18 mm，壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm。 7、床板：采用厚度≥15 ㎜杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角 缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间不少于 4 根木横撑固定，横撑规格≥35mm×25mm，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。 8、落地爬梯：床梯支撑柱：采用≥φ32mm圆管，材料厚度1.2mm，爬梯踏板采用厚度1.5mm冷轧钢板经一次冲压而成，成型后尺寸规格为420mm*100mm*30，中间安装宽55mm，长度355mm的全新料pp塑料防滑条，脚踏板表面冲压有长度365mm,宽度65mm，深5mm压型，提升踏板自身强度，并且防滑条可完美镶嵌与脚踏板内，塑料防滑条上设计有8个8mm的圆形扣点，扣点自带膨胀，与踏面机密结合。塑料踏面带有夜光功能，塑料防滑条踏面设计有长条形纹路，可以起到防滑性作用。（外观尺寸偏差范围允许相差2mm左右，材料厚度不允许负偏离）。 9、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。 | 100 | 人位 |
| 11 | 床下柜组合 | 1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。 2、书柜：（高）1690mm*（宽）735*（深）260mm。 3、书桌：宽 600mm* 厚 25mm*长度 1220mm， 4、横书架：高 260mm *深 240mm*长度1220mm。5；洞洞板高300mm*长1220mm |  | 1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。a.柜体采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；衣柜上下两层共一扇门，门上部空间可放置放置折叠衣物或小物品；门下部空间配有不锈钢挂衣杆可用于挂放衣服，下层空间可放脸盆/鞋子。衣柜门表面采用木纹转印制作。b.衣柜上门板采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作，柜门采用木纹转印工艺制作，使柜门简约、美观、大方有立体感，上门内部带小镜子，柜门搭扣为模压内嵌式安装，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。衣柜拉手为长拉手。 2、书柜：规格：高1690mm*宽735*深260mm。书柜材质要求同衣柜柜体一致。书柜分两部分，下部与桌面平齐，下部分二层；上部分为三层可放置书籍、饰品等物品。 3、书桌：桌面的规格为宽600mm* 厚 25mm*长1140mm，采用 25mm 厚实木多层板注塑封边，且四周无接缝，桌面上后方设计高150mm 的钢制挡条防止桌面物品掉落，桌面下部为一个抽屉，抽屉材质要求同衣柜柜体一致。两侧与衣柜及书柜固定连接安装，滑轨采用三节型无声滑轨，抽屉搭扣为模压内嵌式安装，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。衣柜及抽屉锁具采用旋转挂锁。 4、横书架：规格：高 260mm *深 240mm*长度同书桌面；横书架材质要求同衣柜柜体一致。横书架分左、右两格。横书架下方背板采用洞洞板设计，采用0.8mm优质冷轧板设计制做，洞洞板可在任意洞口安放挂钩，便于挂放随身物品。 5、柜体塑料柜脚：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在所有柜体底部加装有防潮塑料柜脚。采用优质ABS消音塑胶材料。在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 6、洞洞板，规格为：1140*300mm,可挂多功能配饰，增加可利用空间。 7、桌面上装一条1140*150mm挡条，上面安装线控模块配置为2个五孔强电1个USB1个Type-C，加电源键及1800mm国标电源线插排一个。 8、柜体采用表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能，涂层厚度≥70um ， 9、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色，抽屉面板和更衣柜门钢制热转印木纹色。 | 100 | 人位 |
| 12 | 单人衣柜 | 600*580*2100H |  | 1、衣柜采用优质钢板，冷轧钢板厚度0.7mm，12mm薄边设计。 2、衣柜锁具采用旋转挂锁。 3、柜内上部分有隔板一板，304不锈钢挂衣杆一根。 4、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。 5、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。涂层厚度≥70um。 6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。 | 40 | 只 |
| 13 | 写字椅 | 450*525*805mm |  | 1、环保级PP(聚丙烯树脂)材质颜色丰富，平衡性能很好，具备优质的抗化学侵蚀性，以注塑成型的工艺制作成各种类型的休闲椅强度高韧性好，性能稳定，环保无味、无毒，易清洗，易收纳，坚固耐用，不易变形或破损。 | 818 | 把 |
| 14 | 双人衣柜 | 800*580*2100H |  | 1、衣柜采用优质钢板，冷轧钢板厚度0.7mm，12mm薄边设计。 2、衣柜锁具采用旋转挂锁。 3、柜内上部分有隔板一板，304不锈钢挂衣杆一根。 4、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。 5、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。涂层厚度≥70um ， 6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。 | 24 | 只 |
| 15 | 加长2人连体公寓床 | W4400mm*D900mm*H2100mm/2900mm(含蚊帐杆） |  | 1、立柱：采用截面≥80mm*80mmmm*1.2mm的高频焊接封口型材管；采用封闭式型材使立柱抗扭距性增强；管材前面外侧中部大弧面【R54mm】曲面设计，整体设计转角圆润，防碰伤，安全美观又起到加强筋作用，管材立面多于10个，提升整体结构稳固度；人体易接触部位不能有直角，表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱两端口安装优质工程塑料静音内塞，形状与立柱完全吻合，起到防潮作用【不允许3D打印】立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件，拆装方便。喷塑前的材料厚度不小于1.2mm,喷涂后厚度为1.35mm。 2、横梁：（1）横梁采用截面规格95mm(含防撞条高104mm)*44mm*1.2mm的高频焊接封口型材管，尺寸详见截面示意图；床厅内侧直边设计，内侧分别有矩形孔位，用于安装床撑；外侧上下有加强筋，内侧上部预留高度18mm,宽度14mm的台阶，用于放置床板，使横梁起到承担床板的作用。设计转角圆润，防碰伤、安全、美观又起到加强筋作用。（2）防撞条采用2种不同特性的优质改性塑胶材料(PVC+UPV)复合挤出成型，外形曲面造型，内硬外软，其中内层为高硬度材质，免粘胶、免紧固件，依靠自身应力紧密牢固贴合于床厅下端，永不脱落；外层为高弹性材质，起到了人体碰撞的安全缓冲保护作用。环保无毒性，耐寒耐热抗老化。防撞条截面尺寸：最宽40mm(±0.5mm),最窄31mm(±0.5mm)，最大高度26mm(±1mm)。 3、立柱与床厅连接方式：卡式连接挂件为冷轧钢板冲压成型，成型后外观尺寸：150mm(±1mm)*61mm(±1mm)(13mm+35mm+13mm）厚度 2.0mm；连接扣点采用 3 个位置连接并设置防退凸包，越用越紧、易扣难取；3 个挂件挂舌与立柱 3 个挂孔卡式插入，依靠床铺组件自重力胀紧连接；立柱与床厅卡扣式连接挂件位于立柱一个完整“八”形面，卡式安装贴合。与立柱接触面有三个面，保证安装更加稳固。 4、床厅护栏：长度≥1200mm，高度≥300m，前护栏框架采用≥20mm*25mm的方管，经弯管机握弯成型，两侧面与床厅焊接，中间镶嵌护栏挡板，护栏挡板基材采用ENF级实木多层板，厚度≥18mm，挡板中间开具二个长条形瞭望孔，两侧开具两个圆形瞭望孔。 5、床撑：采用≥20 mm×30 mm 矩形管，裸壁厚度≥1.2mm，数量≥5 根（不包含床挡头两边横换），床撑与横梁连接做静音处理，具有防止床横撑松动、掉落等功能，同时床撑需设计防止学生自行拆卸的功能。 6、蚊床杆：材质采用钢制圆管， 直径≥18 mm，壁厚≥1.2 mm，立杆底部插入立柱有封底的注塑外套管内，立杆外露部分与天花板间隔不大于 100mm。 7、床板：采用厚度≥15 ㎜杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角 缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间不少于 4 根木横撑固定，横撑规格≥35mm×25mm，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板环保无异味，符合国家甲醛释放量标准。 8、落地爬梯：床梯支撑柱：采用≥φ32mm圆管，材料厚度1.2mm，爬梯踏板采用厚度1.5mm冷轧钢板经一次冲压而成，成型后尺寸规格为420mm*100mm*30，中间安装宽55mm，长度355mm的全新料pp塑料防滑条，脚踏板表面冲压有长度365mm,宽度65mm，深5mm压型，提升踏板自身强度，并且防滑条可完美镶嵌与脚踏板内，塑料防滑条上设计有8个8mm的圆形扣点，扣点自带膨胀，与踏面机密结合。塑料踏面带有夜光功能，塑料防滑条踏面设计有长条形纹路，可以起到防滑性作用。（外观尺寸偏差范围允许相差2mm左右，材料厚度不允许负偏离）。 9、安全警示线：床架上铺每个铺位床头须有永久性安全线标识，安全警示线标识采用ABS塑料一次成型，内镶嵌式结构安装在立柱内侧，不易脱离。永久性安全警示线标识不能用任何胶粘及粘贴物代替，高度须按照国家相关标准，预防跌落的安全隐患。 | 8 | 人位 |
| 16 | 床下柜组合 | 1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。 2、书柜：（高）1690mm*（宽）735*（深）260mm。 3、书桌：宽 600mm* 厚 25mm*长度 1340mm， 4、横书架：高 260mm *深 240mm*长度1340mm。5；洞洞板高300mm*长1340mm |  | 1、衣柜：高 1690mm*宽500mm*深600mm。a.柜体采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作；表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能；衣柜上下两层共一扇门，门上部空间可放置放置折叠衣物或小物品；门下部空间配有不锈钢挂衣杆可用于挂放衣服，下层空间可放脸盆/鞋子。衣柜门表面采用木纹转印制作。b.衣柜上门板采用≥0.8mm 厚的优质冷轧钢板制作，柜门采用木纹转印工艺制作，使柜门简约、美观、大方有立体感，上门内部带小镜子，柜门搭扣为模压内嵌式安装，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。衣柜拉手为长拉手。 2、书柜：规格：高1690mm*宽735*深260mm。书柜材质要求同衣柜柜体一致。书柜分两部分，下部与桌面平齐，下部分二层；上部分为三层可放置书籍、饰品等物品。 3、书桌：桌面的规格为宽600mm* 厚25mm*长1140mm，采用 25mm 厚实木多层板注塑封边，且四周无接缝，桌面上后方设计高150mm 的钢制挡条防止桌面物品掉落，桌面下部为一个抽屉，抽屉材质要求同衣柜柜体一致。两侧与衣柜及书柜固定连接安装，滑轨采用三节型无声滑轨，抽屉搭扣为模压内嵌式安装，美观舒适、耐用、不易坏、维修率低。衣柜及抽屉锁具采用旋转挂锁。 4、横书架：规格：高 260mm *深 240mm*长度同书桌面；横书架材质要求同衣柜柜体一致。横书架分左、右两格。横书架下方背板采用洞洞板设计，采用0.8mm优质冷轧板设计制做，洞洞板可在任意洞口安放挂钩，便于挂放随身物品。 5、柜体塑料柜脚：为了防止柜体底部与地面接触受潮，在所有柜体底部加装有防潮塑料柜脚。采用优质ABS消音塑胶材料。在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 6、洞洞板，规格为：1140*300mm,可挂多功能配饰，增加可利用空间。 7、桌面上装一条1140*150mm挡条，上面安装线控模块配置为2个五孔强电1个USB1个Type-C，加电源键及1800mm国标电源线插排一个。 8、柜体采用表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能，涂层厚度≥70um。 9、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，台面为木纹色，抽屉面板和更衣柜门钢制热转印木纹色。 | 8 | 人位 |
| 17 | 写字桌 | 1400*600*750 |  | 基材采用符合国际ENF级标准的环保多层板板材，桌面厚度25mm，其余18mm，面贴三聚氰胺饰面，采用2.0mm厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合，无需费力。衣柜和抽屉安装挂锁。 | 2 | 只 |
| 18 | 三门衣柜 | 900*500*1850 |  | 1、衣柜采用优质钢板，冷轧钢板厚度0.7mm，12mm薄边设计。 2、衣柜锁具采用旋转挂锁。 3、柜内上部分有隔板一板，304不锈钢挂衣杆一根。 4、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。 5、表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压恒温静电喷塑，具有抗冲击、耐老化、耐腐蚀、耐划伤等性能。涂层厚度≥70um 。 6、颜色要求：柜体、背板为哑光白色，更衣柜门钢制热转印木纹色。 | 2 | 只 |
| 19 | 吧台 | 2400*500*1000 |  | 板材采用ENF级实木多层板，桌面厚度25mm，其余为18mm厚，面贴三聚氰胺饰面，采用2.0mm厚 PVC 封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良。 | 4 | 只 |
| 20 | 吧椅 | 常规 |  | 1、椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；符合人体工学设计，久坐不累，给你如星空般放松的享受. 2、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，靠背具有斜仰功能，倾仰角度不低于10度,靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，中心位置最宽3mm向两边延小。 | 16 | 把 |
| 21 | 休闲桌 | D800*750 |  | 基材采用符合国际ENF级标准的环保刨花板板材，桌面厚度25mm，饰面：优质三聚氰胺贴面， | 2 | 只 |
| 22 | 休闲椅 | 常规 |  | 1、椅坐：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，坐宽440mm、坐深485mm,坐板厚度7mm；符合人体工学设计，久坐不累； 2、椅背：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，背宽400mm、背高395mm；背板厚度5mm，内置弹簧机构，靠背具有斜仰功能，倾仰角度不低于10度,靠背最上方使用巧妙的衣领设计，方便提拿，直线长350mm，中心位置最宽3mm向两边延小。 | 6 | 把 |
| 23 | 拼桌 | 1400*500*750 |  | 基材采用符合国际ENF级标准的环保刨花板板材，桌面厚度25mm，饰面：优质三聚氰胺贴面，桌架采用优质，脚管为25*50*1.5椭圆管。 | 24 | 张 |
| 24 | 阅览桌 | 2200*1200*1200 |  | 基材：采用ENF级优质刨花板厚度≥25mm。2mm厚优质PVC封边条，优质路嘉环保热熔胶，自动封边机，对板材截面进行。 桌架：优质宝钢钢管厚度≥1.5mm。管件采用二氧化碳气体保护焊工艺；钢管表面经过除油、除锈、磷化处理、优质静电喷塑，管材无裂缝、叠层，波纹高低≤0.4mm；焊接部位要平整、光滑、无裂缝、无错位、无虚焊；喷塑部位无漏喷、气泡、桔皮、杂质等现象，颜色要求一致。 | 8 | 张 |
| 25 | 书架 | 1000*400*2000 |  | 板材采用ENF级实木多层板，厚度为18mm厚，面贴三聚氰胺饰面，采用2.0mm厚PVC封边，完全无缝粘接，外观完美无瑕，耐磨损、耐黄变，易清洁卫生，具有最优化的防潮性和耐热性；胶水：采用优质环保型无醛 PUR 防水封边胶，具有防水性好、粘接强度高、附着力高，耐热、耐寒、耐水蒸气、耐化学品和耐溶剂性能优良；五金配件：铰链采用优质品牌阻尼铰链，带阻尼的缓冲装置，使开关自动回位顺滑无声，耐久性好；制作牢固可靠，拉手缘圆滑，完美贴合手指着力点，需做到轻松拉合。 | 12 | 只 |
| 26 | 镜子 | 1000*2400 |  | 玻璃平整无缺，中间无气泡的透明玻璃；厚度5mm。 | 6 | 块 |
| 27 | 鞋凳 | 800*400*400 |  | 1、框架整体采用18mmENF级实木多层板， 2、坐垫为50mm厚软包，内置优质海棉，表面优质西皮。 | 6 | 只 |

1、供应商应当提供样品以外的投标产品的设计方案，包括产品CAD设计图、成品外观效果图，并附相关产品必要的设计说明。

2、投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 写字椅 （对应产品需求编号3） | 椅高：830mm、椅宽：590mm、椅深：550mm 座高：400mm、座深：410mm | 1把 |
| 2 | 单人写字桌 （对应产品需求编号8） | 900mm*580mm*2100mmH | 1套 |
| 3 | 无障碍床 （对应产品需求编号7） | W2080mm*D900mm*H2100mm/2900mm(含蚊帐杆） | 1人位 |
| 4 | 床下柜组合 （对应产品需求编号2） | 1、衣柜： 高 1690mm*宽500mm*深600mm。 2、书柜：（高）1690mm*（宽）735*（深）260mm。 3、书桌：宽 600mm* 厚 25mm*长度 1140mm， 4、横书架：高 260mm *深 240mm*长度1140mm。 | 2套 |
| 5 | 二人位上床下桌连体床 （对应产品需求编号1） | W4000mm*D900mm*H2100mm/2900mm(含蚊帐杆） | 1套 |

四、材料要求

（一）本项目采用的家具原材料需符合以下要求：

- 立柱：符合GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》中产品外观性能5.3(金属件）规定，①外观性能：金属件：喷漆（塑）涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）。产品外观理化性能符合5.5.1 （金属喷漆(塑)涂层：硬度（铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏）；冲击强度：冲击高度800mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；耐盐浴（划道两侧3mm外,应无鼓泡,锈蚀、剥落和起皱等现象），

- 床横梁：符合GB/T3325-2024 《金属家具通用技术条件》中产品外观性能5.3(金属件）规定，①外观性能：金属件：喷漆（塑）涂层（应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等）。产品外观理化性能符合5.5.1 （金属喷漆(塑)涂层：硬度（铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏）；冲击强度：冲击高度800mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；耐盐浴（划道两侧3mm外,应无鼓泡,锈蚀、剥落和起皱等现象）。

- 脚套：符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》检测内容至少包含：①塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔；无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；无气泡、杂质、伤痕、白印，耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；邵氏D硬度≥HD63；

- 床板：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》，检测内容至少包含：①木材外观（应无贯通裂缝，木家具中不应有虫蛀现象,外表应无腐朽材,内表轻微腐朽面积≤零件面积的20%）；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛≤0.025mg/m³、苯≤0.06mg/m³、甲苯≤0.15mg/m³、二甲苯(邻、间、对二甲苯之和)≤0.2mg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³；符合GB/T 31762-2015木质材料及其制品中苯酚释放量测定小型释放舱法，苯酚释放量未检出（mg/kg）；

- 金属转印薄膜层（所有柜门木纹转印）：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》规定，抗盐雾：直径1.5 mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点，附着力：优于2级)。

（6）滑轨：QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》规定。（1）耐久性：抽屉导轨应以每分钟6次～15次的速率缓慢启闭，12万次，无损。（2）水平侧向静载荷：（3）耐久性测试需符合循环12万次.(5)乙酸盐雾试验法：连续喷雾 240h ，涂层本身的耐腐蚀等级10级，涂层对基体的保护等级10级。

（7）实木多层板：外观质量符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》规定，表面无裂纹、鼓泡、干花等缺陷，含水率符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》规定，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.50mg/(m²·h)，符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术规定人造板及其制品标准》规定；静曲强度≥3000MPa，弹性模量≥4200MPa，表面结合强度≥1.2MPa，防潮性能，符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》规定：抑菌率≥99.99%符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》规定；醛酮类化合物； 2，5-二甲基苯甲醛，丁烯醛，丁醛，丙烯醛，丙酮，丙醛，乙醛，己醛，异戊醛，正戊醛，苯甲醛，邻-甲苯甲醛，间/对-甲苯甲醛均≤0.005mg/m³，符合GB/T 42998-2023<< 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物>>规定，甲醛释放量符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》≤0.025mg/m³。

（8）钢管：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检测内容至少包含：①金属喷漆（塑）层：冲击强度：冲击高度800mm,无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；耐盐浴（划道两侧3mm外,应无鼓泡,锈蚀、剥落和起皱等现象）；符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》家具涂层可迁移元素：锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr）≤25mg/kg、铅（Pd）≤90mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg；符合GB∕T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验第1部分：试验方法》洛氏硬度，符合GB /T 3094-2012 《冷拔异型钢管》抗拉强度（rm):370-500MPa；⑦下屈服强度ReL≥250MPa，断后伸长率A≥30%，化学成分(质量分数)：C≤0.22%、Si≤0.35%、Mn≤1.40%、P≤0.045%、S≤0.050%；符合GB/T 231.1-2018金属材料布氏硬度试验第1部分试验方法：布氏硬度；符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》抑菌率≥99.9%。

（9）冷轧钢板：符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》铜盐加速乙酸盐雾试验240h。保护评级（Rᴘ)≥10级；外观评级（RA）≥10级；符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》家具涂层可迁移元素：锑（Sb）≤60mg/kg、砷（As）≤25mg/kg、钡（Ba）≤1000mg/kg、镉（Cd）≤50mg/kg、铬（Cr）≤25mg/kg、铅（Pd）≤90mg/kg、汞（Hg）≤25mg/kg、硒（Se）≤500mg/kg；符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》其中金属件外观规定：无缺陷；金属喷漆（塑）层：硬度（铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏）；冲击强度：冲击高度800mm,应无剥落、裂纹、皱纹；附着力0级；耐盐浴（划道两侧3mm外,应无鼓泡,锈蚀、剥落和起皱等现象）；符合GB/T232-2024 《金属材料弯曲试验方法》弯曲试验无裂纹，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》抗拉强度Rm≥335MPa、断后伸长率A80mm≥25%、下屈服强度ReL≥220MPa，化学成分：C≤0.15%、Si≤0.35%、Mn≤1.20%、P≤0.035%、S≤0.035%；符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》抑菌率≥99.96%；

（10）塑粉：符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》检测内容至少包含：①外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物全部通过；室内用耐碱性:[5%(质量分数)氢氧化钠溶液】：240h，无异常；耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]：240h，无异常；耐沸水性：2h，无异常；符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》可溶性重金属含量：(镉含量、铬含量、汞含量)未检出；总铅(Pb)含量：未检出；符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》耐污染性(1h)，耐醇性[50%(体积分数)乙醇溶液，1h]。

五、颜色要求

宿舍家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 钢制 | 颜色：白色，木纹色 |
| 椅子 | 颜色：白色+灰色 |

六、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后45个自然日内供货及安装完毕。供应商 所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方具有CMA资质的机构对家具进行质量和环保相关检测，检测相关费用由供应商承担，检验不合格不予验收。 |

七、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于180个月。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |

八、供应商要求

投标本项目家具产品的生产厂商或投标单位应当具有类似项目经验，落实环保举措，对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保措施。企业通过质量管理体系(IS09001或GB/T19001)、环境管理体系(IS014001或GB/T24001)、职业健康安全管理体系(IS045001或GB/T45001)认证优先。