上海理工大学智慧教室建设招标要求

- 项目概况及相关说明

- 项目名称：

上海理工大学智慧教室建设

- 项目概述：

项目建设范围共涉及到第三教学楼47间教室及1间智慧教室监控中心。其中35人智慧教室7间、50人智慧教室3间、67人智慧教室4间、76人智慧教室4间、92人智慧教室3间、112人智慧教室24间、165人智慧教室2间。智慧教室监控中心设置在教学楼三楼。同时所有教室门禁及公共区域安防监控系统一并纳入建设。

预算金额：人民币1500万元，最高投标限价人民币1401.73万元，超过最高投标限价则废标。

- 交付日期：自合同签订之日起60日之内完成项目建设并通过验收。

- 系统整体要求

- 智慧教室建设要求

- 智慧教室建设包含多媒体显示系统、教学扩声系统、云直录播平台、统一智能管控平台、电子班牌等智慧教室主要组成部分；包含教学基础网络光纤进教室、三教无线AP覆盖、教学铃声等教学辅助设施设备。

- 为保证云直录播平台的稳定性和兼容性，本次新增教师智能跟踪摄像机、课件编码器、混音主机、半球摄像机、剪辑主机、存储磁阵产品应与原录播系统（科达云直录播平台）无缝融合。实现教师授课、学生场景、电脑多媒体课件三个场景画面自动录制,课程自动剪辑并上传资源平台,可同步直播,课后点播。

★投标人需承诺关于本次投标产品与学校原有智慧教室的直录播系统（科达云直录播平台）统一接入、统一管理。需提供加盖投标人公章的承诺函。

- 提供针对学校的历史直录播数据和校方提供的云平台实现双向迁移，提供完整技术可行方案，并做技术承诺。

- ★投标人需承诺第三教学楼教室统一智能管控平台能进行统一的管理，教务系统、电子班牌支持与学校原有智慧教室的网络中控平台（北京万讯中控系统综合管理平台）系统接入，并在三教管理中心设置三教分中心管理功能，实现三教智慧教室及学校现接及部署工作，需提供加盖投标人公章的承诺函。

- 统一智能管控平台需向学校数据中台提供数据接口服务，并提供相应的免费技术支持配合承诺。

- 投标方必须针对该项目各类不同类型智慧教室提供详细的建设方案，内容包括但不限于：各类教室布线点位图、设备布置图、采用设备详细规格型号、软件管理平台、软件系统部署图等。

- 项目中需实现电子班牌与原有电子班牌系统的功能一致，并完成教务课表、一卡通数据的对接的相关需求，投标人须提供对接解决方案及承诺。

- ★投标人需承诺本次新增智慧教室的校园网设备需按照国家相关法律法规做好网络接入实名认证，留存设备管理日志、网络连接会话日志、网络流量日志、NAT日志等信息，所有日志需保留180天以上。投标人可自建网络认证和日志系统与学校统一身份认证对接，也可与学校现有网络认证和日志系统对接，学校已有网络认证系统包括CPPM、NCE、IMC，如需与学校对接认证系统，投标人需提供认证系统扩容、交换机管理、AP管理等软件License，需提供加盖投标人公章的承诺函。

- 售后服务要求：

- 免费售后服务质保期：五年。

- 投标人在五年免费售后服务质保期内提供2人现场驻场运维服务，驻场运维人员接受校方的统一工作安排，作息时间根据校方作息时间执行。

- 驻场运维人员必须熟悉上述服务范围内设备，且具有现场维修及解决、判断设备故障的能力。

- 质量标准与验收要求

- 投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

- 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

- 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

- 第三教学楼5G覆盖要求

以学校智慧化应用为导向，需要在上海理工大学第三教学楼进行5G覆盖，同时根据应用场景提供增值服务，后期按需进行学校其他区域5G覆盖，应标方需提供5G覆盖实施方案。在项目实施完成后，提供运营商出具的5G覆盖站点验收报告。

技术要求标准：

NSA好点：

1）下载RSRP大于等于-80dBm

2）SINR大于等于15dBm

3）平均下载大于等于800M

4）平均上传大于等于70M

NSA差点：

1）下载RSRP在-90到-100之间

2）SINR无要求

3）平均下载大于等于90M

4）上传大于等于1M

5）ping32，ping100次，平均时间小于等于15ms

6）ping2000，ping100次，平均时间小于等于17ms

7）接入10次，成功率100%

SA好点：

1）下载要求RSRP大于等于-80dBm

2）SINR大于等于15dBm

3）平均下载大于等于800M

4）平均上传大于等于120M

SA差点：

1）下载RSRP在-90到-100之间

2）平均下载大于等于90M

3）上传大于等于1M

4）ping32，ping25次，平均时间小于等于15ms

5）ping2000，ping25次，平均时间小于等于17ms

6）接入10次，成功率100%

7）语音电话10次，成功率100%

- 信息技术安全要求

- 投标人提供系统安全设计方案，包括系统安全需求分析、安全风险评估、安全策略设计、安全控制措施等内容。

- 投标人提供安全技术方案，包括认证、访问控制等安全技术措施，保障本项目安全性。

- 投标人提供安全培训计划，包括培训内容、培训方式、培训对象等内容。

- 投标方提供安全服务保障，包括安全运维、安全监控、安全巡检等服务。

- 云服务技术要求

目前，学校的云直录播平台采用本地部署和存储方式，随着系统平台运行时间的增加，本地存储数据的压力也越来越大。为了应对后期的升级扩展和运维服务需求，本次项目要求实现本地系统和政务云服务的贯通融合，并对本地历史存储数据进行迁移，同时支持回迁。这样可以实现直播系统和政务云平台的双向数据互联互通。同时，本次应标单位需要具备政务云系统的服务能力和相关服务证书，以确保云技术服务的安全性和可靠性。为此，应标方需要提供完整的项目实施方案。

- 门禁系统建设内容

- 本项目建设包含本招标文件所列的所有设备采购、安装、集成调试以及软件系统平台的对接，而非仅仅供货。

- 针对门禁管理系统仅列出了主要设备的参数和数量，部分辅材因方案不同会存在差异，需要自行根据现场情况供应必须的辅材，确保系统的完整性和可用性。且所有辅材费用均要求包含在投标总价中，不再另行结算。

- 本项目涉及的网线、电源线、跳线等由中标人根据信息点位提供，并完成相关线缆的敷设和保护。

- ★投标人需承诺门禁设备必须兼容并接入学校门禁系统管理平台统一管理，实现用户信息授权数据须和学校一卡通数据实现实时对接更新，投标人需提供加盖公章的承诺函。

- 售后服务要求：

  - 硬件设备免费售后服务质保期：五年。

  - 投标人提供7天*8小时的服务专线（含双休日），10分钟响应，30分钟内到场，48小时解决问题。

  - 维修人员必须熟悉上述服务范围内设备，且具有现场维修及解决、判断设备故障的能力。

- 质量标准与验收要求

- 投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

- 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

- 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

- 公共区域安防监控系统建设内容

- 建设84路1080P高清视频监控点，分别部署在第三教学楼公共部位的出入口和内部通道等重要部位。

- 配置1台≥24盘位数字网络存储磁盘阵列服务器（设备接入量必须大于本期监控摄像机总数量并留有余量）。

- 应配置 16块 6TB 企业级硬盘，必须满足 本次新增摄像机 30 天以上录制天数。

- 本期建设数字化高清视频监控系统起点较高，要求系统架构采用集中式解决方案。

- 数据信号的交换传输采用全千兆汇聚交换机，接入到监控中心原有的核心交换机内，可完成信号分发给电视墙、存储服务器、解码器等设备上，最终在综合管理平台上实现图像预览、录像回放、设备管理和运维等功能操作。

- 系统建成后，84台视频摄像机信号必须无缝平滑接入我校图书馆一层的综合安防应急监控指挥中心内，不另设分控中心或本地管理室。

- 最终需在我校图书馆一层的综合安防应急监控指挥中心内实现摄像机设备信号统一管理、电视墙图像画面显示、综合管理平台统一接入的要求。

- 技术要求：

- 考虑兼容性，本项目的高清数字监控系统能够与学校保卫处现有管理系统互联互通，实现视频数据的共享，能实现统一管理，并可在保卫处监控室的大屏上显示等，方便学校后期的资源整合。投标人必须就本项目于学校现有系统的全面兼容做出明确承诺，内容至少包含：网络兼容、实时视频查看兼容、视频存储兼容、视频回放兼容等 4 项。

- 本项目作为一个集成度较高的安全防范项目，投标人所用产品应能够与学校现有监控平台是可以互通并对接。

- 采购人提供原始建筑图纸由投标人进行深化，设计图纸的质量及点位布置的合理性将直接影响技术得分。

- 售后服务要求：

- 硬件设备免费售后服务质保期：五年。

- 投标人提供7天*8小时的服务专线（含双休日），10分钟响应，30分钟内到场，48小时解决问题。

- 维修人员必须熟悉上述服务范围内设备，且具有现场维修及解决、判断设备故障的能力。

- 质量标准与验收要求

- 投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

- 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

- 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

- 项目整体实施方案要求：

本项目紧密结合具体的教学工作计划，要求投标方提供一个详尽全面的整体项目实施计划，以保证项目的顺利交付。该实施计划应具备针对性、完整性，并且要根据所提供的图纸进行深化设计。提交的实施计划必须符合采购文件中的技术标准要求，其分工需合理，且应包含完善的项目进度管理、质量控制以及各项技术措施的保障体系。

- 系统对接技术要求

为确保项目建设的一致性和互操作性，部分系统需要与已建的云直录播平台和统一智能管控平台集成。投标人必须提供充分的支撑材料，包括对接方案和与本项目类似的成功案例。

1、云直录播设备集成要求： 投标人需提供方案，将新建的云直录播设备（包括教师摄像机、学生摄像机、课件编码器）整合入上海理工大学现有的云直录播平台，实现统一管理。该方案应确保能够自动录制教师授课、学生场景和电脑多媒体课件三个场景的画面，并自动剪辑上传至资源平台，同时支持同步直播和课后点播功能。将对提供的对接方案及支撑材料进行评审。

2、智能管控平台集成要求： 投标人需提供方案，使新建的统一智能管控平台能够与上海理工大学现有的控制管理中心实现互联互通。除了实现本次建设的统一管理外，新系统还需对接原有的集中控制平台或设备，实现中控系统的统一管理，并增加巡检管理、设备故障自动上报、二维码扫描报修、工单管理等运维功能。将对提供的对接方案及支撑材料进行评审。

以上要求旨在确保投标人在系统集成方面具备充足的能力和经验，以保证项目的顺利进行和长期稳定运行。

- 售后服务方案要求

1、售后服务方案概述： 投标方应提供一份详尽的售后服务方案，内容需包括但不限于：服务体系架构、质保期限、服务具体内容、故障处理流程、响应速度以及将投入到本项目的专业技术人员配置。同时，还需描述质保期后的服务计划。

2、运维服务要求： 鉴于本项目涉及学校日常教学活动的持续性，投标方必须提供针对智慧教室硬件及软件系统突发情况的应急预案和应对措施。这包括但不限于保证设备在出现故障时能迅速恢复，确保教学设备正常运行，不影响日常教学秩序。。

- 投标企业综合能力要求

本项目工期紧、任务重，为确保项目得顺利进行，针对投标人需要具备较强的综合实力。企业综合素质评分： 评分将基于投标人提供的企业资质、综合服务能力、以及设计能力进行全面评估。

1、体系认证要求： 投标人须持有以下管理体系认证：

ISO9001 质量管理体系认证

ISO14001 环境管理体系认证

ISO20000 信息技术服务管理体系认证

ISO27001 信息安全管理体系认证

ISO45001 职业健康安全管理体系认证 以上认证须在有效期内。

3、项目实施团队要求： 为保证本项目的高效实施，投标人需组建一个专业高效的项目实施队伍。该队伍应包括：

提供2名具有中级及以上职称的项目经理，实行正副备份机制。

项目团队包括至少2名来自计算机与信息技术应用相关高级工程师。

- 详细参数要求

| 上海理工大学智慧教室建设招标清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 子项名称 | 技术参数 | 单位 | 设备数量 | 备注 |
| 1 | 云直录播平台 | 为保证云直录播系统的稳定性和兼容性，本次新增教师智能跟踪摄像机、课件编码器、混音主机、半球摄像机、剪辑主机、存储磁阵产品要求与原云直录播系统无缝融合。实现教师授课、学生场景、电脑多媒体课件三个场景画面自动录制,课程自动剪辑并上传资源平台,可同步直播,课后点播。为保证系统无缝融合，须提供设备制造厂商针对此项目的和学校原有智慧教室的直录播产品统一接入、统一管理技术承诺书及详细方案。 提供针对学校的历史直录播数据和校方提供的云平台实现双向迁移，提供完整技术可行方案，并做技术承诺。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师跟踪摄像机 | 1 . 一体化工业设计，适合教学场景，支持壁装、吊装两种方式； 2 . 支持音频采集，支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC多种音频编码格式； 3 . 支持H.265、H.264、SVAC视频编码格式； 4 . 支持AEC回声消除功能，支持在语音对讲时可消除回声； 5 . ▲支持分辨率4096*2160、帧率在1~30fps可调；（提供技术支持资料）； 6 . 图像传输延时小于160ms； 7 . 支持强光抑制、移动侦测、自动增益、背光补偿、3D数字降噪； 8 . 支持访问IP黑白名单功能，支持防止暴力测试套取登录密码(连续输错3次密码，设备将锁定10分钟)，支持设置登录密码的低、中、高提示； 9 . ▲支持智能识别教师行为，包括：教师所在区域（讲台区域、学生区域、PPT区域、板书区域）、教师上下讲台行为、教师进出各区域行为、教师走动行为、讲台目标丢失行为；（提供技术支持资料））； 10 .支持垂直方向上可根据教师身高差异进行自适应调整，支持水平方向通过单个无机械云台摄像机识别教师移动并进行自动跟踪； 11 .使用业界领先的EPTZ图像处理技术，跟踪算法内置在摄像机内，不需其他辅助设备即支持随动跟踪、虚拟多机位两种跟踪模式，算法智能识别老师的跟踪速度，移动速度超过一定范围提供全景，移动缓慢时进行平滑的跟踪； 12 .支持无缝接入原有云直录播系统； 13 . 配置电源适配器及安装支架等相关附件； 14 . 包含实现系统功能所需的软件和授权。 | 台 | 48 |  |
|  |  | 课件编码器 | 1 . 具备至少1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口，分辨率最大支持4K； 2 . 音频支持1路HDMI输入 、1路LINE IN3.5立体声、双声道输入；1路HDMI OUT立体声、双声道输出； 3 . 支持音视频同步传输，支持双声道、立体声； 4 . ▲支持UVC接口，可模拟USBCAM对接互联网视频会议平台（提供技术支持资料）； 5 . 支持H.265/H.264的编码格式，最大支持1920×1200，支持1~30fps范围设置 ； 6 . 支持支持8路RTMP推流； 7 . 支持64Kbps～8Mbps的视频编码码率； 8 . 支持G.711a、G.711u、G.722、ADPCM、AAC-LC自适应音频编码格式； 9 . 支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时可抵消回声影响； 10 . 支持快速画面布局，可设置为单画面、等分双画面、大小双画面。 11 . 包含实现系统功能所需的软件和授权。 | 台 | 48 |  |
|  |  | 混音主机套装 | 1. 可通过USB进行远程输出，远程参考输入，软件升级和参数配置； 2. 可通过外部按键控制音箱输出音量，操作简单； 3. 集成自动降噪技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 4. 6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； 5. 3路Line-IN输入,分别为：录播输入，课件输入，无线麦输入； 6. 3路Line-OUT输出，具体定义为：1，远程输出（包含无线麦、吊麦、课件）；2，录音（包含无线麦、吊麦、课件、远程音频输入）3，输出至音箱（包含无线麦、课件、远程音频输入）； 7. 6路平衡输入可做16段EQ处理； 8. 两边同时互动，录制声音不卡顿、不掉字； 9. 智能混音功能，保证音质清晰干净； 10. NOMA 功能～根据开启的MIC 数量自动调整系统的输出电平，不会因为输入电平的叠加而使系统的输出增益提高； 11. 回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； 12. 自带教师拾音器； 13. 频率响应 100Hz～16KHz； 14. 灵敏度 -32dB； 15. 输出阻抗 250Ω±30%； 16. 输出幅度 Max 300mV； 17. 最大承受声压 139dB声压，1kHz于1%T.H.D； 18. 动态范围 典型值115dB，1kHz于最高声压； 19. 信噪比 >=65dB； 20. 幻象供电 直流48V； 21. 输出连接器 外置式3针卡侬公 头XLR-3-12C； 22. 包含实现系统功能所需的软件和授权。 | 套 | 48 |  |
|  |  | 200万高清半球摄像机套装 | 1. 设备应为高清防暴半球型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入 式操作系统，稳定可靠； 2. 设备应采用 1/2.8 英寸 200 万高性能逐行扫描图像传感器，最低照度至少为 0.001Lux （彩色），0.0001Lux（黑白）； 3. 设备应具备焦距 2.7-12mm 电动调焦镜头； 4. 设备应满足图像信噪比≥ 57dB，图像清晰度≥1000TVL，亮度等级≥ 11 级，延时不高于 125ms，保证画面精细度； 5. 设备应采用高效的 H.265（Main Profile）视频编码算法，有效降低存储、节省带宽， 同时支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码，保证与现 有 H.264 方案系统的兼容性； 6. 最大支持分辨率 1920×1080，帧率在 1-30fps 可调； 7. 支持 3 码流并发输出；可达到主码流 1920×1080，帧率 30 帧/秒，第一辅码流 704×576， 帧率 30 帧/秒，第二辅码流 1280×720，帧率 30 帧/秒，各码流分辨率、帧率可设，可分别 用于高清存储、电视墙观看、手机客户端浏览或智能分析等方式； 8. 设备音频编码格式应支持 G.722、AAC_LC 音频编码标准，支持 AEC 回声抵消、混音录像等功能； 9. ▲支持 115dB 超宽动态，以便在逆光环境下仍能实现较好的图像成像效果（提供技术支持资料）； 10. 支持 SMART IR 功能，解决过曝或曝光不足等问题； 11. 支持竖屏（走廊）模式，有效提升狭长环境监控区域； 12. 支持 128G TF 卡本地存储； 13. 支持断链转存功能，保证录像完整性； 14. 设备应具备遮挡告警、警戒线、场景变更、区域入侵、区域离开、物品遗留、物品拿取、 音频异常侦测、虚焦检测等智能功能； 15. 设备应支持物联拓展功能； 16. 设备应具备 1×RJ45、1×RS485、1×BNC、1×TF 卡（最大支持 128G）、2×LineIn、 1×LineOut、1×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×DC12V 接口。丰富的接口，满足多种方式的应用； 17. 设备应具备 IK10 防暴等级结构； 18. 设备应满足 IP67级防护要求； 19. 支持接入原有监控平台； 20 . 包含实现系统功能所需的软件和授权； 21. 含现场拾音器及安装支架： (1) 拾音范围：5-150平方米； (2) 音频传输距离：3000米； (3) 灵敏度：-30dB； (4) 频率响应：100Hz～16KHz； (5) 指向特性：全指向性。 | 套 | 48 |  |
|  |  | 高速点播课程存储磁阵 | 1. 应采用19英寸3U 机架式，不低于24盘位。双冗余电源，冗余风扇，支持电源、BBU电池、主板、风扇可直接插拔； 2. 具备至少2个万兆光口、1个千兆以太网口； 3. 支持BBU电池保护模块，在系统处于异常断电的情况下，缓存数据不丢失。支持单个槽位硬件上下电操作； 4. 支持3T、4T、6T、8T硬盘混合使用；支持企业级、监控级硬盘混合使用；支持硬盘休眠；支持启动过程中硬盘次序上电。支持硬盘热插拔，硬盘热插拔过程中，数据不会丢失，也不会由于热插拔而重建； 5. 支持硬盘在单个设备节点内的漫游以及在不同节点间的漫游，漫游过程中，数据不会丢失，也不会由于漫游而重建； 6. 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式； 7. 支持对每个文件或对象选择不同的冗余保护模式；特定条件下存储空间利用率可超过90%。 8. 支持数据块直存，无文件系统。单个文件可支持PB级。支持单数据文件切分成数据块，由多台存储节点并发完成读、写； 9. 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及同一命名；支持10万个虚拟配额存储资源池的划分，并可按需扩大或缩小。； 支持分域管理，单个域中设备的接入同一交换机，实现数据流控制； 10. ▲支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断（提供技术支持资料）； 11.含144T企业级硬盘； 12.支持与原有点播课程存储磁阵集群并负载均衡。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 历史数据云平台迁移定制 | 1.根据校方提供云平台资源做定制开发、实现现有云直录播平台历史数据的迁移和复原。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 剪辑主机 | 1. 具备2颗性能不低于Xeon (8核/16线程，主频 2.1GHz,up to 3.0GHz，11MB 缓存) 或更高型号CPU，至少64G内存； 2. 支持视频资源剪辑设定，支持根据课表进行自动剪辑；应支持剪辑时间段设定、审核模式设定、发布设定、编辑权限设定等功能； 3. 内置流媒体软件，支持根据课表时间进行自动课程视频剪辑。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 云直录播平台系统集成 | 1、国产/线管、线槽、管卡、网线、光纤、底盒、扎带、明盒、干壁钉、水晶头等并完成设备安装调试； 2、系统部署：完成云直录播平台设备接入原有系统并完成云直录播、在线教学督导接入，及三教督导地图定制和部署。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 教学扩声系统 | 完成教室教学扩声需求、每间教室配备一只水滴麦克风、一只手持麦克风。 |  |  |  |  |
|  |  | 红外线扩声套装 | 一、主机（含红外线传感器、红外线颈挂式水滴形话筒、红外线手持话筒、双路座充） 1. 集成：D类数字功放，红外线无线接收模块，反馈抑制模块于一体； 2. 采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰； 3. 频道组数≥3通道，支持两支红外无线话筒和一支红外翻页笔同时使用。 4. 红外传输接口≥RJ45网口×2，可支持4个红外传感器，最长传输距离≥70米； 5. 线路输入接口≥2组；有线话筒输入接口≥2个（其中1个自带48V幻象供电）；USB数字声卡接口≥1个；USB多媒体接口（摄像头）≥2个，混音输出接口≥2个；话筒独立输出接口≥1个；音箱接线端口≥4组。 6. 前面板配备每个红外通道音量物理旋钮、每个线路输入音量物理旋钮、数字声卡输入音量物理旋钮、有线话筒输入音量物理旋钮、高低音调节物理旋钮，具备参数存储按钮，恢复出厂值按钮。 7. 支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关，通过第三方中控实现摄像机联动等控制； 8. 前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态； 9. 频率响应：50Hz~20KHz ±3dB； 10. 失真：≤0.05%； 11. 信噪比≥78dB(MIC 1.2.), ≥80dB(LINE), ≥98dB(IR MIC)（A计权）； 12. 动态范围100dB； 13. RF载波稳定性:±0.005% (-10℃-40℃)； 14. 额定输出功率:（8Ω） 2x70W ；（4Ω）2×130W； 15. 输入灵敏度:20mV(MIC 1.2.), 700mV(LINE)； 16. 输入阻抗:22KΩ (MIC 1.2.), 390Ω (LINE)。 二、红外线传感器 1. 接收管：超广角多阵列式红外线接收管≥24颗； 2. 同时支持3个或以上红外通道传输（同时支持3支或以上红外线话筒稳定传输）； 3. 接口：RJ45网络接口； 4. 接收半径：≥26m(直线无遮挡)； 5. 红外线波长：850nm； 6. 覆盖角度：360°。 三、红外线颈挂式水滴形话筒 1. 无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗，可在阳光下工作； 2. 有效传输距离：与配套主机实现26米（室内直线无遮挡）稳定传输； 3. 拾音传感器：电容式驻极体音头ECM； 4. 通道调节：双通道设计，可自由调节通道； 5. 电池工作时间≥6小时； 6. 电池：1节AA （3.7V）可充电可拆卸可自行更换锂电池，支持两种充电方式：座充或Type-C充电； 7. 话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿取时自动打开红外发射并正常工作； 8. 安全电路设计：电池反装不会短路，电池反装充电不会短路，装入性能不匹配电池不工作、不充电； 9. 外部音源接入：能支持外部音源输入，可连接手机等移动设备； 10. 通过指示灯反馈设备电量及使用状态； 11. 采用水滴形外观，重量≤50g； 12. 佩戴方式：可颈挂，颈挂绳在受到一定拉力的情况下自动断开，并可手动复位； 13. 音量调节：采用滚轮式音量调节钮，避免音量调节时产生噪声； 14. 功率调节：可调节发射功率大小； 15. 兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备。 四、红外线手持话筒 1. 无线传输制式：红外线(波长850nm)，高灵敏度红外线发射管≥6颗； 2. 拾音传感器：电容式驻极体音头ECM； 3. 通道调节：双通道设计，可自由调节通道； 4. 电池工作时间≥6小时； 5. 电池：1节AA （3.7V）可充电可拆卸可自行更换锂电池。 6. 充电方式：支持直插式桌面充电器充电。即话筒尾部安装环形充电金属片，话筒旋转360°，任意角度都可充电； 7. 话筒具备防止电池短路设计，即：无法将电池反装入话筒内，且在任何电池短路的情况下都不会对设备造成损坏； 8. 采用手持式圆柱体形状设计，管体管身全部采用铝合金材质，并具备防滚跌落设计； 9. 话筒静置1秒后自动断开红外发射和声音采集，拿取时自动打开红外发射并正常工作； 10. 兼容性：兼容同品牌红外线全系列接收设备。 五、双路座充 1. 标配两个充电位，且每个充电位都能给两种不同形状话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电位充电； 2. 充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电； 3. 充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况； 4. 电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护； 5. 电源接口：Type-C。 | 套 | 49 |  |
|  |  | 壁挂扬声器 | 1. 采用线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术； 2. 箱体材料： ABS塑料+玻璃纤维强化箱体。 3. 喇叭单元≥4个3寸高性能铁氧体驱动单元。 4. 外观工艺：UV防水浸涂漆，铝制网罩，防锈箱体，IPx4防水级别，室内、外均可安装； 5. 安全设计：UL94V-0阻燃级别材料； 6. 阻抗：8Ω； 7. 功率：额定120W，峰值400W； 8. 灵敏度（1W/1m）：98dB； 9. 最大声压级（1W/1m）：123dB； 10. 频率响应：120Hz~16kHz（-6dB）；75Hz~20kHz（10dB）； 11. 扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>120°； 12. 颜色：黑色/白色可选。 | 对 | 75 |  |
|  |  | 教学扩声系统系统集成 | 国产/线管、线槽、管卡、网线、光纤、底盒、扎带、明盒、干壁钉、水晶头等并完成设备安装调试，系统部署。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 多媒体显示系统 | 根据教室大小配备不同的显示和黑板板书方案，其中18间配备86寸交互一体机作为主显示、29间采用投影机配合150寸投影幕布作为主显示，辅助必要的电脑一体机和电子班牌。项目中需实现电子班牌与学校原有电子班牌系统的功能一致，并完成教务课表、一卡通数据的对接的相关需求，投标人须提供对接解决方案及承诺。 |  |  |  |  |
|  |  | 多媒体触摸一体机（86寸） | 1.整机屏幕边缘采用金属包边防护，外部无任何可见内部功能模块连接线，有效屏蔽内部电路器件辐射，适应多种教学环境，附带不少于2只磁吸式触控笔，可供老师上课随时取用； 2.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A+规屏；显示比例16:9；分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，屏幕显示灰度分辨率等级达到256级以上灰阶； 3.采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控，触摸分辨率≥32768（W）*32768（D）；触摸精度≤±1mm；触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm； 4.屏幕贴合方式：采用零贴合技术。钢化玻璃和液晶显示层间隙＜0.5mm，减小显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透。； 5.屏幕表面采用高品质3.2mm厚防眩光钢化玻璃，透光率≥91%，表面硬度≥8H。使得屏幕显示更加通透，画质更加清晰； 6.屏体采用物理防蓝光设计，无需通过按键操作，默认达到防蓝光效果，蓝光防护等级达到RG0； 7.屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，无闪烁，闪烁等级≤-30db（60Hz），亮度垂直可视角≥60°； 8.整机采用简洁化设计，产品前面板独立物理按钮数量≤1，可实现开机、息屏、唤醒、长按关机功能； 9.▲为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板需具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*USB Type-A。侧置需具有以下无转接接口：≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥1*COM、≥1*USB Type-A、≥1*USB Type-B。（提供技术支持资料）； 10.设备须提供标准模块化电脑（OPS）通用的80针接口，拒绝厂商专用接口，以满足后续模块化电脑配置升级的需求； 11.须采用国产化的主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、可编程逻辑芯片、时钟芯片等； 12.设备采用多声道组合音响，提供不低于4个喇叭单元，包含至少2个高音喇叭单元及2个全频喇叭单元。且喇叭模组总功率不低于30W，频响范围100-20KHz； 13.须内置无线投屏接收器，无需外接接收部件，可选择USB接口的无线投屏发射器进行匹配，匹配完成后可将外部电脑或手机的屏幕画面通过无线方式传输到设备上显示； 14.整机须支持Windows和Android双系统，只需一根网线，Windows和Android双系统均可实现上网功能； 15.设备须通过浪涌抗扰度、静电抗扰度、电压波动闪烁、电快速瞬变脉冲群抗扰度、工频磁场、传导抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化、辐射抗扰度等电磁兼容类测试，确保整机使用安全； 16.内置安卓系统， ROM≥32GB，RAM≥4GB，系统版本≥Android 9.0，支持在线升级；安卓主页面提供≥6个应用程序，并可以根据教学需求随意替换； 17.为方便日常教学投屏使用，须支持多种投屏方式，须包括但不限于APP投屏、智慧投屏器、NFC一碰投屏、手机下拉菜单软投屏等方式； 18.嵌入式Android操作系统下，内置互动白板须支持2种以上书写笔头，书写延时≤25ms，支持8种以上书写颜色，使用者可对书写内容进行选择，移动，缩放，删除； 19.▲嵌入式Android操作系统下，内置互动白板书写完成后须支持本地保存、邮件分享、微信等主流应用扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。（提供技术支持资料）； 20.须支持在无外接OPS电脑状态下，嵌入式Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览、图片浏览、视频播放，提供设备同品牌APP应用市场； 21.无需借助OPS模块，整机内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件、网络、投屏、白板、应用市场等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。为保证软件兼容性，所提供的检测工具须与硬件设备为同一品牌； 22.须内置同品牌病毒查杀软件，提供联网病毒查杀和本地病毒查杀两种方式，联网状态下可获取云端实时更新的病毒库，断网状态下本机自带病毒库进行查杀，确保教学使用安全； 23.▲须支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。（提供技术支持资料）。 | 台 | 18 |  |
|  |  | 投影机 | 一、投影机 1. 投影技术：DLP； 2. 标准亮度：≥5000流明（提供技术支持资料）； 3. 芯片尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1920*1080（提供技术支持资料）； 4. 光源：激光， 寿命≥20000小时，节能寿命≥30000小时； 5. 对比度：≥300000：1 ； 6. 镜头投射比：0.8:1； 7. 端口：2 个 VGA，2个HDMI，1个视频，1个视频（RCA），1个（L/R）RCA音频， 1个立体声微型音频， 1个立体声微型音频（输出），1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针），1个网口， 1个A型USB（5V/1.5A），1个B型USB(维修端口)； 8. 内置扬声器：≥10W*2，最低待机功耗： ≤0.5W； 9. 功能： (1) 全封闭光引擎设计，实现高效防尘； (2) 色彩管理支持六轴色彩校正功能； (3) 支持画面白平衡调整，可调整RGB的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平； (4) 支持垂直和水平梯形校正范围±15度； (5) 二级能效高色域投影机； (6) 支持四角校正功能； (7) 无过滤网设计； (8) 接通电源可自动投射画面的自动开机功能； (9) 正常待机模式下接入VGA或HDMI信号即可自动开机并投射影像； (10) 支持HDR高动态范围； (11) 支持7*24小时运行； (12) 光源功率50%-100%支持单位5%调整； (13) 兼容4K@60Hz信号输入； (14) 支持多角度安装； (15) 支持8种gamma灰阶调整； (16) 支持6种壁色校正； (17) 支持DLP LINK 3D功能，蓝光3D信号接入自动激活； (18) 满足DICOM标准要求。 二、投影幕布 1. 150寸16：9投影尺寸：3320*1870； 2. 专外壳采用钢琴烤漆四方外壳，幕面：高清白玻纤幕面； 3. 幕面参数：增益1.0-1.2，可视角度＞160度，采用优质柔性环保幕布，防静电，可清洗、防潮、防霉、阻燃、无毒无味，绿色环保； 4. 采用超低噪音同步电机，确保幕面拉力平衡，内置高精密可调限位器，根据需要可自由调整幕布高度，标配无线遥控器； 5. 标配无线遥控器可外接RS232、485中控接口，支持中控、遥控和手动控制； | 台 | 31 |  |
|  |  | 左右推拉教学黑板（2块组成） | 1、结构：左右推拉结构，支持触控一体机居一侧安装。内层为一块固定书写板，与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板，可左右推拉； 2、规格：外径≥4200mm×1300mm，可保证与电子产品的有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整； 3、书写面板材质：采用国际优质搪瓷面板，板面厚度≥0.35mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；书写性：用普通粉笔书写流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰；擦拭性：用干式或湿式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹；使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； 4、边框：材质采用高级亚光铝合金型材，表面经氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型；内边框规格≥30mm×20mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格≥60mm×90mm，采用双层加强结构，承重部分适当加厚，确保牢固安全；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装，外有护板，可有效保护内置轨道，防止碰撞变形；且质量符合国家相关要求。 | 套 | 15 |  |
|  |  | 左右推拉教学黑板（3块组成） | 1、结构：左右推拉结构，支持触控一体机居中安装。内层为两块固定书写板，与一体机正面平齐，外层为一块滑动书写板，可左右推拉； 2、规格：外径≥6600mm×1300mm，可保证与电子产品的有效对接，并可根据学校实际情况进行适当调整； 3、书写面板材质：采用国际优质搪瓷面板，板面厚度≥0.35mm，整板无拼接，不变形；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；书写性：用普通粉笔书写流畅，笔记充实均匀、线条明显、字迹清晰；擦拭性：用干式或湿式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹；使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； 4、边框：材质采用高级亚光铝合金型材，表面经氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，模具一次成型；内边框规格≥30mm×20mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；外框规格≥60mm×90mm，采用双层加强结构，承重部分适当加厚，确保牢固安全；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装，外有护板，可有效保护内置轨道，防止碰撞变形。 | 套 | 3 |  |
|  |  | 上下推拉教学黑板2组 | 2组黑板构成，单组黑板技术参数： 1、结构：每组由两块升降式黑板组成，可上下升降，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉； 2、规格：单组外径≥2000mm×2200mm，由两块同等大小可上下交替的书写板组成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用； 3、书写面板：采用搪瓷面板，板面基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；亚光，墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度≥8H；光泽度＜8%；粉笔书写，使用寿命≥10年； 4.衬板：高密度泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动； 5.背板：彩涂钢板，厚度≥0.2mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽； 6.采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体一次成型，受压均匀； 7.边框：亚光银白色铝合金，不反光；表面氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计； 8.包角：ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接； 9.同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动；滑轮推拉耐久次数≥9万次； 10.滑轮：固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料； 11.传动连接：采用直径3mm钢丝绳；书写板上下运动时轻便自如、无噪音； 12.缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧安装≥4个缓冲垫； 13.粉笔槽：宽度≥70mm，壁厚≥1mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵； | 套 | 6 |  |
|  |  | 上下推拉教学黑板3组 | 3组黑板构成，单组黑板技术参数： 1、结构：每组由两块升降式黑板组成，可上下升降，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉； 2、规格：单组外径≥2000mm×2200mm，由两块同等大小可上下交替的书写板组成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用； 3、书写面板：采用搪瓷面板，板面基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；亚光，墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度≥8H；光泽度＜8%；粉笔书写，使用寿命≥10年； 4.衬板：高密度泡沫板，厚度≥15mm，写字时板面不颤动； 5.背板：彩涂钢板，厚度≥0.2mm，每间隔8cm有2cm加强凹槽； 6.采用环保型胶水，胶合牢固，不鼓包，不脱胶，甲醛释放量符合国家规定；书写板板体一次成型，受压均匀； 7.边框：亚光银白色铝合金，不反光；表面氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；内边框规格≥30mm×25mm，封闭管状，内加助筋；外框规格左右竖框≥90mm×55mm，中间竖框≥90mm×80mm，横框≥90mm×30mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计；且质量符合国家相关要求； 8.包角：ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，不拼接； 9.同步装置：黑板外框内侧设计有2条并行凸轨，轨道与外框一体化设计，模具一次成型；每块滑动书写板两侧上下均匀隐形安装4组（≥8个）凹式滑轮；两个凹式滑轮分别与凸式轨道的前后单条凸轨滑动连接，书写板上下升降不歪斜、前后不晃动；滑轮推拉耐久次数≥9万次； 10.滑轮：固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用精密轴承、耐磨损的聚酯材料； 11.传动连接：采用直径3mm钢丝绳；书写板上下运动时轻便自如、无噪音； 12.缓冲装置：每组升降黑板的上外框内面两侧安装≥4个缓冲垫； 13.粉笔槽：宽度≥70mm，壁厚≥1mm；与边框采用绞扣式镶嵌连接，铝合金色泽一致，端头设有ABS塑料封堵； 14.符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 套 | 23 |  |
|  |  | 多媒体一体机 | 1.I5 16G 512SSD 23.8寸台式一体机，win11专业版操作系统； 2.带系统自动还原软件； 3.含无线键鼠2套。 | 台 | 29 |  |
|  |  | 教室辅屏（含吊架） | 65寸带串口控制电视 无广告，含吊装安装支架 | 台 | 4 |  |
|  |  | 电子班牌 | 一、硬件部分 1、产品采用高强度一体无缝折弯合金外框，壁挂式（设备自带壁挂架）。≥13.3英寸电容式触摸屏，支持G+G10点触控，响应速度8ms≤，分辨率≥1920x1080 ； 2. 对比度≥4000:1 ，物理钢化莫氏7级防爆玻璃屏，COST(原装A+规液晶)全贴合屏幕面板，有效显示面积293.76(H) ×165.24(V)（V）mm，前表面防水处理 ； 3、屏幕亮度≥550cd/m²； 4.系统规格：运行内存≥2GB；存储容量≥8GB DDR；操作系统≥ Android 7.1； 5.接口： USB 2.0x2,RJ45x1，ttlx1,韦根控制口x1； 6.内置设备：宽动态摄像头≥200万像素，镜头前置，支持1080P分辨率，支持人脸识别，摄像头位于终端下部中间位置；正面读卡系统，读卡器位于终端右下角，符合ISO14443 TYPEA协议；前置麦克风，支持实时对话，麦克风灵敏度-26DB；音效输出：2×8Ω 3W 喇叭； 7.内置人脸识别模块：支持人脸考勤、人脸查询等，支持人脸特征提取，支持人脸识别库管理，支持人脸对比相似度设置； 8.整机防护等级符合 IP65 防水防尘要求。 二、终端管理 1. 终端管理 1）终端支持人脸识别、刷卡、密码三种方式进行管理及查询； 2）支持根据不同场景设置显示不同空间信息；空间当前时段即将有课/会/考试时提示课程/会议/考试即将开始，课程开始时终端提示红灯，并显示课程信息、课程时间、任课教师、应到、实到人数；如无课程时终端亮起绿灯，并显示当前时段空闲； 3）终端状态灯根据不同使用场景支持三种颜色变化； 2.电子课表 1）支持在终端上查询显示当前空间的日课程表；支持日历视图选择日期，并查看当前空间任意时间的课表，并针对当前时段判断节次以颜色底纹加深显示； 2）支持终端查询对应空间任意时间段的使用情况及课表信息，包括上课时间、课程信息、授课教师信息、课程应到人数，方便查询； 3）支持查询个人课表，可查看课程详情，包括课程时间、课程内容、授课地点；（提供技术支持资料）； 4）支持查询课程考勤记录，包括应到、未到、实到统计，并显示人员头像，已到人员头像亮起，未到人员头像灰色； 3.终端人脸识别 1）支持人脸识别支持活体检测，1:n识别，识别效果≤600ms/人次； 2）支持查询历史注册； 4.终端门禁控制 1）支持系统终端、后台、电磁锁组成门禁系统，实现对进入房间门禁的控制及管理； 2）支持设置房间白名单控制进入权限，开通权限的人可终端人脸识别或刷卡开门进入房间，开门时终端提示绿灯； 5.能顺利接入学校现有电子班牌管理系统实现统一管理，并实现原电子班牌所有功能。 | 台 | 48 |  |
|  |  | 多媒体显示系统系统集成 | 国产/线管、线槽、管卡、网线、光纤、底盒、扎带、明盒、干壁钉、水晶头等并完成设备安装调试，系统部署。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 统一智能管控平台 | 第三教学楼教室统一智能管控平台能进行统一的管理，教务系统、电子班牌系统接入，支持与学校原有智慧教室的统一智能管控平台对接，并在三教管理中心设置三教分中心管理功能，实现三教智慧教室及学校现有教室（一教、四教、国合楼、卓越楼）的统一管理，由本次中标方完成对接及部署工作。统一智能管控平台需向学校数据中台提供数据接口服务，并提供相应的免费技术支持配合承诺。 |  |  |  |  |
|  |  | 多媒体智能终端套装 | 一、中控主机 1、控制主机、控制面板要求分体设计，支持液晶交互控制面板，具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效，解锁后面板按键起作用； 2、需支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； 3、▲≧4路HDMI输入，≧6路HDMI输出；支持4K、2K、1080P高清信号传输；≧1路音频输入，≧2路3.5mm立体声音频输出；（提供技术支持资料） 4、▲≧7路RS232通讯接口；≧1路RS485接口；≧6路IO接口；≧1路LAN网络接口；≧1路读卡器接口，接口形式采用RJ45模块插孔，支持为读卡器提供12V供电，支持插卡和刷卡模式读卡器；≧2路交互控制面板接口，接口形式采用RJ45模块插孔，并支持控制面板提供12V供电；（提供技术支持资料） 5、≧3路220V可控电源插座；≧2路220V幕布控制端口；≧4路单刀双掷开关控制端口,无源干接点输出； 6、电源规格需满足输入:≧220V~，50Hz,10A，输出：≧220V~，50Hz,9A； 7、需要具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持插卡\刷卡启动系统，IC权限验证支持脱网工作模式；需支持IC卡数据本地存储，可以保存不少于3万张IC卡数据、不少于4万条刷卡记录，IC卡的权限由管理平台统一授权； 8、需支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭；需支持本地课表存储，不少于180天，每天16节次课表数据存储，断网时不影响设备使用； 9、需支持投影机状态检测和投影机灯泡时长采集，采集灯时数据支持自动上传到管理平台；支持MODBUS协议\RS485协议物联传感器数据采集（如温度、湿度、CO2，PM2.5、PM10等），采集数据自动上传到管理平台； 10、需要支持EDID读取、设置，可以根据不同分辨率显示设备（投影机、显示器、触控屏等）设置EDID，要求支持4K、1080P、720P、1024*768等多种分辨率； 11、控制主机标准2U机箱，方便固定安装在设备机架； 12、需支持自定义编程配置，通过浏览器设置平台网络远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置；支持按需求设置功能键码、功能序列；支持设备位置添加、删除、绑定等管理；支持远程固件升级，支持云端配置数据备份。 二、交互控制面板 ▲1.要求采用Android操作系统，电容触摸屏，尺寸≥7寸；分辨率≥1024×600；对比度≥800:1；（提供技术支持资料） 2.显示背景、操作界面和功能按键可根据用户需求自定义编程配置，支持联动控制编程，支持个性化图片、图标、颜色配置，支持锁屏背景图设置； 3.与多媒体智能终端配合，可以对录播、多媒体等设备进行管控，自定义界面和控制逻辑； 4.交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源； 5、为了保证系统的稳定性和兼容性，要求交互控制主机与多媒体智能终端同一品牌。 三、其他配套设施包含 1.空气质量多合一传感器； 2.教室总用电量传感器； 3.VOIP网关、普通面包话机； 4.二合一读卡器。 | 套 | 48 |  |
|  |  | 灯控套装 | 1、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 2、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 3、8个模数宽度（一个模数宽度=18mm）； 4、ID号数码显示，平时为不显示，需要时可触发显示； 5、ID号可通过面板按键设定； 6、通用的电工产品接线方式，安全可靠，简单易明； 7、8路继电器开关输出单元； 8、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 9、具有继电器防打火电路，有效防止继电器触点烧死现象； 10、100%老化测试； 11、受控回路 8路，16A； 12、回路开关负载 (阻性) 16A AC 250V； 13、切换电流 16A； 14、每回路延时操作时间 0秒-15小时； 15、继电器寿命 大于100，000次； 16、供电电压 DC 24V； 17、静功率消耗 13.6mA 功耗 62.5mA； 18、控制端口 EC－NET总线； 19、自带独立灯光控制面板 ：485协议。 | 台 | 48 |  |
|  |  | 中控定制服务器 | 1、2U 机架式服务器含安装导轨/双电源/具备2颗性能不低于Xeon (16核/24线程，主频 2.3GHz,up to 3.2GHz，22MB 缓存) 或更高， 64G 内存 4TB*3 硬盘支持 RAID5； 2、操作系统：ubuntu22.04 LTS版本。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 集中控制系统升级 | 1、完成学校一教、四教、国合楼、卓越楼、新三教所有中控系统全部接入原四教的统一集控系统，并实现远程控制和管理； 2、管理智慧教室间数≥2000； 3、支持学校一教、四教、国合楼、卓越楼、新三教课表对接，实现按课表自动上下课； 4、升级后系统支持Linux和windows，支持国产化操作系统。 5、内置ADP,具备本地备份功能。 6、新系统新增节假日功能、液晶面板人脸识别功能、多MMU统一运行功能、教学评估系统功能、PTF话机工单功能、多课表时间功能、教师能耗采集、统计功能。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 智能运维数据管理平台 | 当前招标要求： 1、具备管辖范围内各类固定资产的名称、品牌、型号、质保期、采购时间、额定寿命、位置归属等精细化信息管理； 2、资产支持手动录入、修改、删除、表格一键导入添加资产信息，资产可绑定教室位置； 3、支持资产信息模糊化或精确化分类搜索查询、批量或分项导出； 4、具备资产品牌厂商、资产类型、故障类型基础数据配置管理； 5、资产基础信息（资产位置或设备）可生成唯一身份标识的二维码，支持扫二维码查看资产及对二维码数据批量导出； 6、支持对接微信公众号和学校专有移动app（Welink）实现手机扫描二维码进行报修； 7、支持手机扫描教室报修二维码，进行记录教室设备人工现场巡检结果；并对巡检数据进行分析。 8、具备资产设备生命周期统计，资产生命周期具有提供条形图、柱状图、环形图进行资产生命周期展示； 9、支持运维工单处理进度展示，包含提交中、处理中、已完成状态；支持工单详细信息查询，支持工单编辑回复处理结果； 10、具备运维工单不同维度管理统计，客服工作量、工单完成情况分析、故障类型工单、资产类型工单、工单位置（教学楼、教室）、工单状态、资产厂商等数据统计分析，并且支持分析数据导出形成数据报告； 11、具备对设备使用运行过程中的状态数据进行分析，上课刷卡记录分析、设备运行报警信息分析、教室使用时长分析、投影机灯时等功能，并且支持分析数据导出形成数据报告； 12▲提供运维管理系统的《计算机软件著作权登记证书》（提供证明材料）； 13. 根据学校要求提供所有数据字典并开放数据接口； 14. 运维工单模块具备以Excel表方式导入的功能； 15. 支持IP对讲记录留存、回听功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 三教可视化应用场景 | 1.数据建模：建模区域（第三教学楼47间教室及1间智慧教室监控中心。其中35人智慧教室7间、50人智慧教室3间、67人智慧教室4间、76人智慧教室4间、92人智慧教室3间、112人智慧教室24间、165人智慧教室2间）；模型精度（模型精度： 0.05-0.1米；模型面数：室内空间单楼层每500平方米建筑面数100-300万。贴图精度：2K）。 2.数据对接：在数字孪生智慧教室场景内，接入直录播视频流数据。 3.应用功能： 展示新建第三教学楼外立面及周边环境，可进行天气模拟、光照模拟（不含夜景），分层分栋展示新三教建筑，以色块表达不同空间功能；用户进入新三教三维空间，对新建第三教学楼内47间教室进行精细渲染，选取固定路径进行室内漫游体验。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 统一智能管控平台系统集成 | 完成系统设备所需线缆敷设、辅材附件、设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 5 | 智慧讲台 | 为了实现智慧教室的功能进行的相关有线网络、LED时钟、讲台等配套。 |  |  |  |  |
|  |  | LED点阵时钟 | 1.型号：P3 全彩，模组尺寸 192*192，单屏像素分辨率192*64 ； 2、接入学校统一管理时钟系统，统一授时管理。 | 块 | 48 |  |
|  |  | 多媒体讲台 | 1.尺寸1400*700 木制固定高度讲台； 2.含USB扩展坞、键盘鼠标、多媒体桌插及其他桌面安装设备定制开孔。 | 只 | 47 |  |
|  |  | 智慧讲台系统集成 | 含教室定制机柜、设备安装所需的网络等线缆及辅材，设备安装调试。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 管理中心显示系统 | 实现管理中心日常统一运维管理和实施监控需求，配备的拼接大屏显示，配备6块55寸拼接屏按2行3列组成，配备图像拼接处理系统，支持本地计算机信号的拼接显示，支持网络视频流信号的画面分割显示，并支持模式和应用场景的存储和快速调用。 |  |  |  |  |
|  |  | LCD拼接屏 | 1.55寸液晶拼接屏 3.5拼缝； 2.分辨率1920*1080 ； 3.亮度：亮度500cd/m2 ； 4.含前维护液压支架； 5.含电视墙框架结构。 | 块 | 6 |  |
|  |  | 图像拼接处理器 | 1.4进8出； 2．输入输出分辨率：1920*1080; 3．支持画面拼接和分割;支持网络视频流上墙功能单路输出最大支持16路720P解码上墙；含管理软件。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 四联操作台 | 1.4工位钢木混合结构操作台（定制）； 2.含4把操作椅。 | 张 | 1 |  |
|  |  | 管理工作站 | 1.I5 16G 512SSD 4G 独显 23.8寸显示器，win11专业版； 2.带系统自动还原软件。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 机架式KVM | 8进1出机架式KVM，17寸高清显示屏。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 管理中心显示系统集成 | 完成系统设备所需线缆敷设、辅材附件、设备安装调试。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 基础网络系统 | 完成第三教学楼的智慧教室及公共区域的有线、无线网络覆盖，要求千兆到桌面，万兆到楼层和智慧教室。 本次新增智慧教室的校园网设备需按照国家相关法律法规做好网络接入实名认证，留存设备管理日志、网络连接会话日志、网络流量日志、NAT日志等信息，所有日志需保留180天以上。投标人可自建网络认证和日志系统与学校统一身份认证对接，也可与学校现有网络认证和日志系统对接，学校已有网络认证系统包括CPPM、NCE、IMC，如需与学校对接认证系统，投标方需提供认证系统扩容、交换机管理、AP管理等软件License，并提出网络建设对接方案和承诺函。 |  |  |  |  |
|  |  | 汇聚交换机 | 1. 转发性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1600Mpps； 2. 接口：支持48个万兆SFP+，6个100G/40G光口； 3. 硬件性能：为了提高设备散热性能和可靠性，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，支持可插拔的双电源； 4. ▲关键元器件如CPU、转发芯片国产自研，自主可控，（提供技术支持资料）； 5. 二层：支持MAC地址≥380K，支持ARP表项≥140K，提供权威第三方测试报告证明，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6. 三层：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4 FIB表项≥256K，支持IPv6 路由表≥80K； 7. 用户管理：支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限，支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线； 8. VxLAN：支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机，支持IPv4 VxLAN隧道个数≥16000； 9. 安全：支持802.1x、MAC认证和Portal认证，支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性； 10. 可靠性：支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms，支持真实业务流实时检测技术； 11. 虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠； 12. 管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 13. 云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX+； 14. 产品资质：提供产品工信部入网证； 15. 交流电源模块≥2块、堆叠线、4只万兆单模光模块。 | 台 | 2 |  |
|  |  | 接入交换机 | 1. 转发性能：交换容量≥670Gbps,包转发率≥170Mpps； 2. 接口：支持24个千兆电口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口； 3. 硬件：配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 4. 为保证底层安全可信，确保业务连续性，关键元器件如CPU，交换芯片，国产自研，自主可控； 5. 二层：支持MAC地址≥32K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6. 三层：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4 FIB表项≥4K； 7. 安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性，支持CPU保护功能，可靠性支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 8. 虚拟化支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 9. QOS支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 10. 管理维护支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON； 11. 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验； 12. 设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）；设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； 13. 云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX+； 14. 提供产品工信部入网证； 15. 含2只万兆多模光模块。 | 台 | 48 |  |
|  |  | AP管理授权 | 根据校方提供的AC管理器提供≥128个AP管理授权。 | 套 | 2 |  |
|  |  | 无线AP | 1. 协议标准：支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 2. 射频：全Wi-Fi 6射频、5G单射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO、可支持三射频：2（2.4G）+2（5G）+4（5G）、总空间流数≥8；整机速率≥6Gbps（6.58Gbps）； 3. 接口：支持≥1个10M/100M/1GE/2.5GE电口，≥1个10M/100M/1GE 电口； 4. 天线：内置智能天线。 ▲5. USB：提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议） （提供技术支持资料）； 6. 蓝牙：内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位、支持蓝牙串口远距无线运维； 7. 支持WAPI加解密，支持leader AP，无需WAC可小型组网； 8. 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据支持40MHz带宽配置下支持100路并发视频会议无卡顿； 9. 资质要求：具有国家无线电委员会型号核准证； 10. 提供Wi-Fi联盟认证，并且通过WPA3 Enterprise认证。 | 只 | 185 |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 1. 转发性能：交换容量≥670Gbps,包转发率≥170Mpps； 2. 接口：支持24个千兆电口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口； 3. 硬件：配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲4.为保证底层安全可信，确保业务连续性，关键元器件如CPU，交换芯片，国产自研，自主可控（提供技术支持资料）； 5. PoE：支持PoE+，支持快速PoE：不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电，快速 PoE 支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间； 6. 支持永久PoE：交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电，实现 PoE 供电零中断； 7. 二层：支持MAC地址≥32K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 8. 三层：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+、支持IPv4 FIB表项≥4K； 9. 安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击、支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性、支持CPU保护功能； 10. 可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 11. 虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 12. QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 13. 管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验+，（提供技术支持资料）； 14. 云管理：支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX+； 15. 其他附件：含产品堆叠线一根、万兆多模光模块2只。 | 台 | 14 |  |
|  |  | 48口交换机 | 1. 转发性能：交换容量≥670Gbps,包转发率≥200Mpps； 2. 接口：支持48个千兆电口，4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口； 3. 硬件：配置标准USB接口，支持U盘快速开局； ▲4. 为保证底层安全可信，确保业务连续性，关键元器件如CPU，交换芯片，国产自研，自主可控，（提供技术支持资料）； 5. 二层：支持MAC地址≥32K，支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN； 6. 三层：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IPv4 FIB表项≥4K； 7. 安全：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC，支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性，支持CPU保护功能； 8. 可靠性：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）； 9. 虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 10. QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 11. 管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验+； 12. 复位按钮：设备支持复位按钮和清配置按钮（PNP）：设备调试复位需要插拔电源，可以按按钮复位；忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置； 13. 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX+； 14. 产品资质：提供产品入网证； 15. 含万兆多模光模块2只。 | 台 | 7 |  |
|  |  | 基础网络系统集成 | 含项目设备安装必备的机柜、线缆辅材及安装附件、网络规划、完成设备安装调试。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 广播打铃系统 | 第三教学楼采用IP方案的广播铃声方案，可以针对每层楼进行不同的铃声设定，铃声系统支持后台统一设定、确保打铃一致。打铃覆盖第三教学楼所有教学区域 |  |  |  |  |
|  |  | 广播服务器 | 一、硬件配置要求： 1.采用工业级工控机机箱设计，全铝机身，有较高防磁、防尘、防冲击能力； 2.≥15寸电阻式(五线)触控屏及工业级加固显示屏，具有可抽拉隐藏式键盘、触摸板鼠标，简单易用的触摸屏操控； 3.内置大容量固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 4.采用工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行工作； 5.安装广播系统服务器软件后，能构成IP广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 6.具备标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 7.支持全屏幕快捷操作，含电台、本地MP3文件、实时录音等丰富节目源，可编程分区；可以按照星期、月、天等方式对节目进行编程控制，编程方式灵活易懂； 8.设备内置有源功放、大功率扬声器，智能音频采集接口，可方便实现本地扩声和音频采播； 9.CPU性能配置不低于: 第七代i5- 7400(独立CPU) 10.DDR4内存：≥8G(可扩展至64GB)； 11.硬盘:≥256G固态SSD电子硬盘； 12.机身具备DB15VGA接口、HDMI1.4接口、6.35mm话筒接口、1个PS/2接口、莲花头接头、≥2个RS232接口,≥6个USB接口、≥2个RJ-45千兆网口,≥6个音频接口。 二、软件配置要求： 1.支持跨网关远程传输和集中控制，支持多级别用户登录，多任务预设管理，实现全天候无人值守； 2.支持4种以上的多模式状态浏览，对接入终端状态进行实时监测，保证系统运维正常； 3.支持网络背景音乐定时广播、寻呼广播、文字转语音广播、移动终端寻呼广播、离线广播、二维码扫码广播等多种广播方式； 4.支持TTS文本广播，可在线编辑文字进行短信广播，也可导入word、wps等格文格进行TTS广播； 5.支持双向对讲、终端演讲、视频会议、监听监视、定时/实时采播等功能，可提供SDK包与第三方系统对接； 6.支持通过手机、平板电脑等移动终端对广播设备进行远程喊话、节目点播、双向对讲、文件上传、实时监听、扫码播控等功能； 7.支持电子地图导入与查看，可以快速精准查询定位广播终端的地理位置及处于工作、在线、离线等状态，适时作出操控指令； 8.支持文本及音视频推送功能、可将系统后端音视频资源向前端广播设备或显示器推送播放，实现信息发布功能； 9.支持外接TRADIO拾音器、实现环境监听、实时录音、语音声纹分析等综合功能； 10.支持干节点触发联动预警，可提供SDK，方便接入消防系统进行集中管控； 11.支持与海康、大华等主流厂商摄像头SDK对接，实现音视频联动广播预警、指挥调度、信息发布等功能； 12.为保证广播系统软件可行性与可靠性，需提供制造厂商已发表数字广播系统软件的计算机软件著作权登记证书。 | 台 | 1 |  |
|  |  | IP网络寻呼话筒 | 1、支持免提和非免提双模式通话：外接鹅颈式话筒，内置喇叭，支持免提通话；带话筒接口，外接话筒，进行非免提通话； 2、带7英寸真彩LCD显示屏，支持触控操作，可直接配置IP地址和查看终端状态； 3、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址，可直接寻址配置； 4、支持网络寻呼，双向对讲功能；为保证声音效果，能够在高噪声环境中降噪、清晰拾音。设备需具备clearspeech语音处理技术； 5、具有监听功能，用于监听其他终端采集到的环境声音； 6、支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便； 7、自带3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，用于私密通话； 8、支持一路本地线路输出，可外扩功放； 9、具有转播功能，可用于一般的考试或者电台转播的需要； 10、支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放； 11、支持快捷操作，在PC端上设置好快捷键，可在设备直接点击快捷操作； 12、支持定时点查看，可查看本账号所有定时点； 13、支持文本转语音，可选设备播放。 | 只 | 1 |  |
|  |  | IP网络音箱 | 1. 高档木制网络广播有源壁挂音箱； 2. 2*15W数字功放与广播编解码终端一体化（可接副箱）； 3. 内置拾音器、短路触发、硬复位和RJ45接口； 4. 支持网络广播、监听录音、音视频联动。 | 只 | 1 |  |
|  |  | IP网络报警主机 | 一、功能说明： 1.采用标准19寸机架式结构设计； 2.全数字化技术投计的网络消防报警器，内置报警信号采集器,支持≥32路报警信号输入，≥3路独立联动报警信号输出，可控制喷水，电源开关等其它消防设备； 3.支持自适应分配IP地址，支持局域网IP地址根据固网分配资源一键对多台终端批量配置，联网后自动与服务器联机上线； 4.报警信号接入方式可设为短路输入或电压输入,可通过级联支持≥1000路报警输入； 5.标准RJ45网络接口，支持跨网段、跨路由器； 6.提供32路报警提示灯。 二、产品参数: 1.输入电压：AC220V/50Hz； 2.网络接口：10/100Base-TX自适应网络； 3.网络协议：支持IP、ARP、ICMP\DHCP、UDP、DNS、IGMP等； 4.工作温度:0~65℃。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 广播适配器 | 1.标准机架式方式安装,内置liunx操作系统，基于4核ARM以上芯片架构设计，内存≥256M，缓存≥2GB； 2.自带电源管理模块，支持远程自动开关机，待机功率<3W；支持设备远程在线升级； 3.支持≥3路MIC输入，≥1路AUX输入，≥1路AUX输出，MIC1具有强插抹音功能，全功能按键操作； 4.终端内存≥2GB内部缓存空间，可自动存储网络广播节目，确保网络故障离线时也可正常播放定时点节目，不再占用网络流量； 5.内置 USB/蓝牙/SD模块接口、支持U盘播放即插即播，支持无线蓝牙远程喊话广播,USB/蓝牙/MIC可并入网络广播系统作为广播音源进行节目广播； 6.支持主音量、线路音量、高音音量、低音音量、话筒音量调节； 7.即支持自适应分配IP地址，也支持对多台终端大批量一键分配预设固定IP地址，联网后自动与服务器联机上线； 8.设备标配专业音频采集器DC电源供电接口及采集器音频信号输入接口,可外接采集器实现数字音频分析及音频预警功能； 9.支持自动完成定时节目同服务器的同步，服务器节目发生改变，联网自动同步； 10.终端支持节目混音功能，终端本地话筒喊话可与广播背景音乐混音输出； 11.支持MP3、MP4、WAV、MKV、FLAC等主流多种音视频格式；支持网络实时广播、定时广播； 12.自动温控风机强制冷却散热，带过热保护、过流保护、防雷保护； 13.具备5位LED电平状态指示灯，有效指示设备整机电源、功放电源、设备工作及保护情况等状态； 14.支持70V、100V定压输出,4-16Ω定阻输出,额定输出功率：≥360W。 | 台 | 7 |  |
|  |  | 吸顶喇叭 | 1.额定输出功率：10W； 2.喇叭单元：≥6.5〞全频 3.灵敏度：≥88dB 4.频率响应：85-15KHz。 | 只 | 65 |  |
|  |  | 广播打铃系统集成 | 含项目必备的线缆辅材、完成设备安装调试 | 项 | 1 |  |
| 9 | 门禁系统 | 1) 本项目建设包含本招标文件所列的所有设备采购、安装、集成调试以及软件系统平台的对接，而非仅仅供货。 2) 针对门禁管理系统仅列出了主要设备的参数和数量，部分辅材因方案不同会存在差异，需要自行根据现场情况供应必须的辅材，确保系统的完整性和可用性。且所有辅材费用均要求包含在投标总价中，不再另行结算。 3) 本项目涉及的网线、电源线、跳线等由中标人根据信息点位提供，并完成相关线缆的敷设和保护。 4) 门禁设备必须兼容并接入校门禁系统管理平台统一管理，实现用户信息授权数据须和信息办一卡通数据实现实时对接更新。 |  |  |  |  |
|  |  | 单门门禁控制器 | 1 . 工作电压： DC12V ； 2 . 功耗： ≤3.5W（不带负载）； 3 . 处理器： 32bit ； 4 . 上行通讯接口：TCP/IP网络接口； 5 . 下行通讯接口：Wiegand接口； 6 . 合法卡/事件记录：不少于1万合法卡和5万刷卡记录； 7 . LED指示灯： 电源状态、通讯状态、异常状态； 8 . 内置时钟： 有； 9 . 可接读卡器数：不少于2个Wiegand接口的读卡器； 10 . 输入接口：门磁 不少于1个、开门按钮 不少于1个、Case输入 不少于1个； 11 . 输出接口： 开门继电器不少于1个、报警继电器不少于1个； 12 . 工作温度： -20℃ - +65℃； 13 . 工作湿度: 10%至90%(在不凝结水滴状态下) ； 14 . 采用 32 位高速处理器，性能强劲，速度快； 15 . 与下层设备支持韦根接口通信。支持海康威视私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器； 16 . 支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 17 . 支持多种类型卡设计（支持普通卡、残疾人卡、黑名单卡、巡更卡、胁迫卡、超级卡等）； 18 . 丰富的事件报警联动功能设计； 19 . 支持在线模式和离线模式两种工作模式； 20 . 支持多种校时设计； 21 . 支持 NTP 校时、手动校时、自动校时功能； 22 . 主机能够在-20℃--＋65℃温度下正常工作，可以用于基站、北方等环境恶劣的地方； 23 . 主机断电后数据可永久保存； | 台 | 31 |  |
|  |  | 双门门禁控制器 | 1 . 工作电压： DC12V ； 2 . 功耗： ≤3.5W（不带负载）； 3 . 处理器： 32bit ； 4 . 上行通讯接口：TCP/IP网络接口； 5 . 下行通讯接口：Wiegand接口； 6 . 合法卡/事件记录：不少于1万合法卡和5万刷卡记录； 7 . LED指示灯： 电源状态、通讯状态、异常状态； 8 . 内置时钟： 有； 9 . 可接读卡器数：不少于4个Wiegand接口的读卡器； 10 . 输入接口：门磁 不少于2个、开门按钮 不少于2个、Case输入 不少于2个； 11 . 输出接口： 开门继电器不少于2个、报警继电器不少于2个； 12 . 工作温度： -20℃ - +65℃； 13 . 工作湿度: 10%至90%(在不凝结水滴状态下) ； 14 . 采用 32 位高速处理器，性能强劲，速度快； 15 . 与下层设备支持韦根接口通信。支持海康威视私有韦根协议，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器； 16 . 支持首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能； 17 . 支持多种类型卡设计（支持普通卡、残疾人卡、黑名单卡、巡更卡、胁迫卡、超级卡等）； 18 . 丰富的事件报警联动功能设计； 19 . 支持在线模式和离线模式两种工作模式； 20 . 支持多种校时设计； 21 . 支持 NTP 校时、手动校时、自动校时功能； 22 . 主机能够在-20℃--＋65℃温度下正常工作，可以用于基站、北方等环境恶劣的地方； 23 . 主机断电后数据可永久保存； | 台 | 52 |  |
|  |  | 电磁锁 | 1 . 最大拉力： 280kg直线拉力； 2 . 输入电压： DC12V ； 3 . 工作电流： 12V/450mA； 4 . 门状态输出：≥1路门磁开关量信号输出。 | 把 | 135 |  |
|  |  | 刷卡读卡器 | 1 . 采用PC+ABS材料外壳，硅胶指示灯柔和婉约，外形轻薄精美，造型典雅时尚； 2 . 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行修复处理，确保设备长期运行； 3 . 符合ISO 14443-A标准，读卡频率13.56MHz，可读取Mifare卡号； 4 . 工作电压：DC +12V ； 5 . 工作电流：50mA ； 6 . 输出信号：WG34； 7 . 读卡频率：13.56MHz； 8 . 读卡距离：5~10cm ； 9 . 工作温度：-20℃～﹢65℃； 10 . 工作湿度：10%至90%(在不凝结水滴状态下)。 | 只 | 85 |  |
|  |  | 电源箱 | 1 . 直流输出：12V直流，检测各路电流； 2 . 交流输入：220V交流，检测各路电流，电压； 3 . 防雷：电源防雷、网络防雷； 4 . 防浪涌：防各种电源波动，自动保护和开启； 5 . 门磁报警：支持； 6 . 外壳：箱体采用静电喷塑的不锈钢材料； 7 . 含12V7Ah蓄电池1个。 | 只 | 135 |  |
|  |  | 出门开关 | 1 . 外形尺寸：86*86 mm； 2 . 材质：阻燃PC材料。 | 只 | 135 |  |
|  |  | 易碎消防按钮 | 1 . 工作电流：5A； 2 . 耐压：250VAC； 3 . 接点输出：NC/COM 接点； 4 . 外形尺寸：86*86*53 mm。 | 只 | 135 |  |
|  |  | 门禁接入交换机 | 1 . 可用百兆电接口数量≥24个； 2 . 至少支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x； 3 . 支持DHCP Snooping，支持DHCP CLIENT。 | 台 | 7 |  |
|  |  | 400万双目客流红外定焦海螺网络摄像机 | 1、传感器类型：1/2.9英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；视场角：水平：95°；垂直：52°；对角：114°； 2、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 3、人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 4、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持 支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 5、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常； 6、预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 7、最大Micro SD卡：512GB； 8、其他功能：专业客流；高度自适应（仅顶装下支持）；声音警戒，内置8种语音可选，支持用户自定义语音导入； 9、电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 10、供电方式：DC12V/PoE； 11、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 12、防护等级：IP67 | 台 | 10 |  |
|  |  | 人数统计接入交换机 | 1.不少于16个10/100/1000Base-T以太网端口(POE+)； 2.不少于2个干兆SFP。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 门禁系统集成 | 系统集成国产/线管、线槽、管卡、网线、光纤(三教2栋到2栋）、安装支架、底盒、扎带、明盒、干壁钉、水晶头等。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 安防监控系统 | 1) 建设84路1080P高清视频监控点，分别部署在第三教学楼公共部位的出入口和内部通道等重要部位。 2) 配置1台≥48盘位数字网络存储磁盘阵列服务器（设备接入量必须大于本期监控摄像机总数量并留有余量）。 3) 应配置 16块 6TB 企业级硬盘，必须满足84路摄像机 30 天以上录制天数。 4) 本期建设数字化高清视频监控系统起点较高，要求系统架构采用集中式解决方案。 5) 数据信号的交换传输采用全千兆汇聚交换机，接入到监控中心原有的核心交换机内，可完成信号分发给电视墙、存储服务器、解码器等设备上，最终在综合管理平台上实现图像预览、录像回放、设备管理和运维等功能操作。 6) 系统建成后，84台视频摄像机信号必须无缝平滑接入我校图书馆一层的综合安防应急监控指挥中心内，不另设分控中心或本地管理室。 7) 最终需在我校图书馆一层的综合安防应急监控指挥中心内实现摄像机设备信号统一管理、电视墙图像画面显示、综合管理平台统一接入的要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 200万星光级高清半球摄像机（含支架） | - 传感器：像素≥200万、最高分辨率:1920*1080、传感器靶面≥1/2.7"、光圈≥F1.6 - 镜头：电动变焦，焦距≥2.7mm~12mm - ▲宽动态120dB（提供技术支持资料） - 补光模式:红外补光 - 支持隐私遮盖、区域增强、2D降噪、3D降噪 - 视频编码格式:超级265;H.265;H.264;MJPEG - 视频协议 :ONVIF;API;GB/T 28181 - ▲最低照度：彩色≤0.0005lux黑白≤0.0001lux（提供技术支持资料） - OSD数量≥8行 - 最大实况流路数≥20路 - ▲支持网关ARP绑定功能使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可以正常访问设备，否则不能访问设备（提供技术支持资料） - 音频1入1出、告警1入1出、Mic:1个、Micro SD插槽*1,最大支持256GB - 电源: AC24V±25%;POE(IEEE802.3af) - 防水防尘:IP67 最高分辨率:1920*1080、传感器靶面≥1/2.7"、光圈≥F1.6； 镜头类型：电动变焦； 焦距≥2.7mm~12mm； 宽动态：120dB； | 台 | 84 |  |
|  |  | 48盘位数字网络存储磁盘阵列服务器 | （1）磁盘通道数：48 （2）GB/Onvif接入性能≥带转发200路2M，不带转发256路2M （3）接口：3个千兆以太网接口、PCIe插槽2个、USB接口2个、1个RS232 RJ45接口、VGA接口：1个 （4）支持JBOD、RAID 0、1、5、6 （5）支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 （6）支持iSCSI协议 （7）支持磁盘热插拔以及磁盘漫游技术 （8）根据当前系统繁忙情况自动调整阵列组的重建速度 （9）支持数据保险箱功能，在系统异常断电后，系统继续供电以保证将缓存数据写入数据保险箱，保证数据的完整性 （10）支持录像打标签（最多支持16384个标签），通过标签快速定位播放录像（提供技术支持资料） （11）RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入1000路2M视频流时，数据写入无任何影响（提供技术支持资料） （12）▲支持对存储介质寿命进行查询；当磁盘状态出现异常或磁盘出现故障时进行实时报警，并及时对数据进行恢复；支持慢盘、坏盘检测并告警支持查看磁盘信息（提供技术支持资料） （13）为节省机房占用空间，设备高度≤4U （14）配置16块 6TB 企业级硬盘（容量6000GB、转速7200、缓存256MB） | 台 | 1 |  |
|  |  | 全千兆汇聚交换机 | 1.产品类型： 以太网POE 交换机； 2.端口：24口千兆电口+4千兆光口； 3.背板带宽：≥190Gbps； 4.包转发率：≥40Mpps； 5.整机POE供电≥350W。 | 台 | 6 |  |
|  |  | 安防监控系统集成 | 国产/线管、线槽、管卡、网线、光纤、底盒、扎带、明盒、干壁钉、水晶头等。 | 项 | 1 |  |

四、采购项目明细数量

| 序号 | 系统名称 | 子项名称 | 单位 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云直录播平台 | 教师跟踪摄像机 | 台 | 48 |
|  |  | 课件编码器 | 台 | 48 |
|  |  | 混音主机套装 | 套 | 48 |
|  |  | 200万高清半球摄像机套装 | 套 | 48 |
|  |  | 高速点播课程存储磁阵 | 台 | 2 |
|  |  | 历史数据云平台迁移定制 | 项 | 1 |
|  |  | 剪辑主机 | 台 | 1 |
|  |  | 云直录播平台系统集成 | 项 | 1 |
| 2 | 教学扩声系统 | 红外线扩声套装 | 套 | 49 |
|  |  | 壁挂扬声器 | 对 | 75 |
|  |  | 教学扩声系统集成 | 项 | 1 |
| 3 | 多媒体显示系统 | 多媒体触摸一体机（86寸） | 台 | 18 |
|  |  | 投影机 | 台 | 31 |
|  |  | 左右推拉教学黑板（2块组成） | 套 | 15 |
|  |  | 左右推拉教学黑板（3块组成） | 套 | 3 |
|  |  | 上下推拉教学黑板2组 | 套 | 6 |
|  |  | 上下推拉教学黑板3组 | 套 | 23 |
|  |  | 多媒体一体机 | 台 | 29 |
|  |  | 教室辅屏（含吊架） | 台 | 4 |
|  |  | 电子班牌 | 台 | 48 |
|  |  | 多媒体显示系统集成 | 项 | 1 |
| 4 | 统一智能管控平台 | 多媒体智能终端套装 | 套 | 48 |
|  |  | 灯控套装 | 台 | 48 |
|  |  | 中控定制服务器 | 台 | 1 |
|  |  | 集中控制系统升级 | 项 | 1 |
|  |  | 智能运维数据管理平台 | 套 | 1 |
|  |  | 三教可视化应用场景 | 项 | 1 |
|  |  | 系统集成 | 项 | 1 |
| 5 | 智慧讲台 | LED点阵时钟 | 块 | 48 |
|  |  | 多媒体讲台 | 只 | 47 |
|  |  | 智慧讲台系统集成 | 项 | 1 |
| 6 | 管理中心显示系统 | LCD拼接屏 | 块 | 6 |
|  |  | 图像拼接处理器 | 台 | 1 |
|  |  | 四联操作台 | 张 | 1 |
|  |  | 管理工作站 | 台 | 2 |
|  |  | 机架式KVM | 台 | 1 |
|  |  | 管理中心显示系统集成 | 项 | 1 |
| 7 | 基础网络系统 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 接入交换机 | 台 | 48 |
|  |  | AP管理授权 | 套 | 2 |
|  |  | 无线AP | 只 | 185 |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 14 |
|  |  | 48口交换机 | 台 | 7 |
|  |  | 基础网络系统集成 | 项 | 1 |
| 8 | 广播打铃系统 | 广播服务器 | 台 | 1 |
|  |  | IP网络寻呼话筒 | 只 | 1 |
|  |  | IP网络音箱 | 只 | 1 |
|  |  | IP网络报警主机 | 台 | 1 |
|  |  | 广播适配器 | 台 | 7 |
|  |  | 吸顶喇叭 | 只 | 65 |
|  |  | 广播打铃系统集成 | 项 | 1 |
| 9 | 门禁系统 | 单门门禁控制器 | 台 | 31 |
|  |  | 双门门禁控制器 | 台 | 52 |
|  |  | 电磁锁 | 把 | 135 |
|  |  | 刷卡读卡器 | 只 | 85 |
|  |  | 电源箱 | 只 | 135 |
|  |  | 出门开关 | 只 | 135 |
|  |  | 易碎消防按钮 | 只 | 135 |
|  |  | 门禁接入交换机 | 台 | 7 |
|  |  | 400万双目客流红外定焦海螺网络摄像机 | 台 | 10 |
|  |  | 人数统计接入交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 门禁系统集成 | 项 | 1 |
| 10 | 安防监控系统 | 200万像素高清半球摄像机 | 只 | 84 |
|  |  | 24盘位数字网络存储磁盘阵列服务器 | 台 | 1 |
|  |  | 全千兆汇聚交换机 | 台 | 6 |
|  |  | 安防监控系统集成 | 项 | 1 |

- 其他要求

1. 本项目采购预算为人民币1500万元，最高投标限价人民币1401.73万元，超过最高限价则废标。

2. 投标人应根据招标文件要求、采购方的现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的服务的计划、方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，具有可操作性。

3. 投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队。服务管理人员须具有类似项目的工作、管理经验。

4. 投标人需在响应文件中提供应急预案及相关保障措施、针对性方案等各项相关管理方案。

5. 成交单位应加强内部管理控制，针对招标项目，制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、巡查监督、考核奖惩等制度，建立健全各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

6. 本项目合同不得转让。

7. 如成交单位实际提供服务与响应承诺不一致，服务承诺无法完成，服务被使用方有效投诉，经查实成交单位要承担相应违约责任，并将按相关规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。