采购需求

目录

1.	概述	3

2.	建设内容	3

3.	项目建设要求	3

1)	主席台LED音视频设备建设要求	3

2)	主席台配套智能灯光及机械设备建设要求	4

3)	综合布线及安装辅材建设要求	4

4.	配套专用设备采购清单	4

5.	主要采购设备技术参数	22

1)	室内全彩LED显示屏	22

2)	4K分布式编码节点	24

6.	工程范围	25

7.	其他技术要求	26

8.	其它要求	27

1)	系统验收	27

2)	系统维护要求	27

3)	工期及竣工资料要求	27

4)	知识产权要求	28

5)	安全保密要求	28

6)	项目管理要求	28

9.	评分表	29

## 概述

本项目主要针对大法庭进行改造，宝山法院大法庭是2012年建设完成，至今内部设备运行13年，智能化系统已不能满足信息化发展的需要，需要对大法庭大屏等配套设备进行改造，

## 建设内容

本项目的主要建设内容包括主席台LED音视频设备、主席台配套智能灯光及机械设备、综合布线及安装辅材。

## 项目建设要求

### 主席台LED音视频设备建设要求

室内全彩LED显示屏建设要求：本次项目规划在宝山法院大法庭配置1块LED显示屏作为大法庭主显示屏，点间距为P1.5625的结构，尺寸为9600mm（宽）*3712.5mm（高）；

大屏信号处理设备建设要求：信号处理系统采用分布式架构，本次配置信号处理配套专用设备需与宝山法院第六会议室已建设完成的信号处理系统共用1套分布式管理平台，配置2个4K分布式编码节点；为满足编解码节点的接入，配置1台网络交换机。

主席台大屏两侧主扩设备建设要求：为满足大法庭会议过程中及庭审过程发言的要求，发言扩声配套专用设备配置4个无线通讯设备1，8个无线通讯设备2，为无线通讯设备配置天线配套设备；会议扩声配套专用设备配置2组音箱作为大法庭的主音箱，每组2只音箱；为了使整个大法庭声音更加饱满，配置2台超低音音响；配置1只中置音箱；

主席台音频处理设备建设要求：配置1台数字音频处理器；配置1台4K硬盘播放器和7.1声道的解码器。

### 主席台配套智能灯光及机械设备建设要求

舞台灯光配套专用设备建设要求：在主席台前方配置一道面光灯光专用设备；在主席台顶部配置一道一顶光，包括LED面板会议灯和帕灯专用设备；在主席台顶部配置一道二顶光，包括LED面板会议灯和帕灯专用设备；在主席台顶部配置一道三逆光，包括LED面板会议灯和帕灯专用设备；配置1套舞台灯光触控专用设备。

舞台机械设备建设要求：配置1套前瞻幕和相应的舞台机械；配置1套国徽升降机械系统设备；配置1套底幕和相应的舞台机械。

### 综合布线及安装辅材建设要求

综合布线及安装辅材建设要求：在设备间配置1台42U标准机柜，用于音视频设备的安装；配套音视频系统的管材及布线；配置12个多媒体地插，可选数字话筒接口，卡侬接口，HDMI接口，音频接口，网络端口等；配套地插布线。

## 配套专用设备采购清单

本采购需求下述篇幅中出现的▲指标为关键指标要求，供应商需提供专门的▲指标技术参数偏离表，标明偏离情况，并且提供满足该指标的相关证明材料（如权威第三方测试报告、证书、加盖原厂公章的产品官方技术资料白皮书或官方网页截图等证明文件），且需要在证明材料中明确标注满足本项目要求的证明内容。

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | 详见主要采购设备技术参数一节内容 | 平米 | 35 |  |
| 2 | 发送卡 | 1.HDMI/DVI视频输入； 2.HDMI音频输入/外部音频输入； 3.20路网口输出，单台最大带载880万点； 4.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5.普通视频源带载能力：最大支持4096×2160； 6.高位阶视频源带载能力：9840×2160； | 台 | 4 |  |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡带载像素512*512； 2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 4.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 5.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 6.支持环路备份，接收卡与接收卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示； 7.支持程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序是新过程异常导致的接收卡死锁问题； 8.支持画面90°倍数旋转。画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转； | 台 | 176 |  |
| 4 | LED播放控制软件 | PC端显示屏管理系统，用于制作节目并在显示屏进行播放。 多屏多节目多窗口的导播软件，特性要求： 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.多种媒体：页面中支持添加通用窗口、打折窗口、Office文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字、数字时钟、模拟时钟、计时器、天气、RSS、流媒体和网页； 3.多样属性：每种类型的媒体具有丰富的属性，能满足用户不同的需求，呈现多样的节目； 4.任意排期：每个页面可设置播放时间段和周期。当前页面的排期可批量应用于其他页面。多个页面的时间段有重合时，从上到下依次播放； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； | 套 | 1 |  |
| 5 | 智能配电柜 | 1.输入电压：380V，三相五线； 2.输出电压：220V； 3.额定功率：50KW； 4.输出回路：9个单相回路（AC220V）； 5.每路输出最大带载功率：5.83KW； 6.主断路器：63A塑壳断路器*1； 7.控制回路断路器：10A微型1P断路器*1； 8.零地排：8位铜排*12； 9.交流接触器：32A交流接触器*3； 10.回路状态监测：三回路； 11.支持远程控制，分步逐级上电，计划任务上电，温度检测，逻辑联动控制； 12.PLC控制器：PLC控制器*1PLC控制电源模块：DC24V电源*1；串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 台 | 1 |  |
| 6 | 智能演讲台 | 1．21.5寸触控屏，支持电容电磁双触控系统，屏幕分辨率1920*1080 2．内置PC模块，配置不低于:I5CPU,8GRAM，128GROM； 3．采用航空级铝合金材料，整体倾角≥78°，满足人体演讲最佳设计角度； 4．讲台采用可升降技术，整机侧边有升降按键，可支持调节高度≥1.2米； 5.无线传屏支持4分屏，可对每个投屏内容进行独立反向操作，自带双鹅颈麦； 6.产品自带脚轮，可便捷移动。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 会议签到设备 | 显示类型：21.5寸电容触摸LCD显示屏； 亮度：350cd/㎡； 分辨率：1920*1080； 显示比例：16：9； 宽温工作：-10～60℃； 配置要求：八核CPU，Android6.0系统，主频2GHz，内存2GBDDR3，内置存储器8GBEMMC。 含内置摄像头：高清摄像头，宽动态200W 内置读卡器，含底盒； | 台 | 2 |  |
| 8 | 安装支架 | 根据现场情况定制 | 套 | 2 |  |
| 9 | 会议签到软件修改 | 根据实际需求进行修改 | 套 | 1 |  |
| 10 | 屏体钢结构 | 与LED大屏配套 | 项 | 1 |  |
| 11 | 大屏包边 | 与LED大屏配套 | 项 | 1 |  |
| 12 | 显示屏主干电源线改造 | 大屏主干电缆YJY4*35+1*16（100米），增加1个100A/3P开关 | 套 | 1 |  |
| 13 | 无线投屏器 | 4G+16G、支持双屏异显、支持POE供电、支持多分屏、有线网络支持千兆 | 台 | 2 |  |
| 14 | 4K分布式编码节点 | 详见主要采购设备技术参数一节内容 | 台 | 2 |  |
| 15 | 强电继电器 | 1.支持8路30A继电器，最大负载能力2500W，设备总负载能力20000W； 2.支持每路通道的指示灯状态展示； 3.支持通过按键打开/关闭对应通道； 4.支持设置模块ID，ID可设置范围为“1~99”； 5.支持设置群组ID，实现多个模块同时控制； 6.支持设置时间间隔，可设置范围为“00-50”； 7.支持闭合互锁、点动互锁、继电器和点动等多种控制模式。 | 台 | 2 |  |
| 16 | 节点安装支架 | 1.6U安装高度，标准19英寸支架； 2.支持固定安装10台分布式编解码一体机设备。 | 套 | 4 |  |
| 17 | 环境传感器 | 支持测量二氧化碳、TVOC、甲醛CH2O、PM2.5、PM10、PM1.0、温度、湿度、光照度、噪声。 通讯方式：标准RS485、ModbusRTU。 | 台 | 1 |  |
| 18 | 集中供电箱 | 1.集中式辅助供电设备，最大总功率350W； 2.支持A、B两组12VDC输出，每组8个凤凰端子，自带过流保护，单接口最大负载；DC12V/1.5A； 3.采用标准220V三项电源接入，自带锁扣，防止脱落； 4.自带风扇主动散热； | 台 | 3 |  |
| 19 | 网络交换机 | 以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,4个1G/10GBASE-XSFP+端口,支持AC | 台 | 1 |  |
| 20 | 光模块 | SFP+万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 2 |  |
| 21 | 一体机触摸屏 | 1.液晶：21.5英寸； 2.贴合工艺：液晶与玻璃盖板全贴合工艺零缝隙； 3.背光类型：LED背光； 4.物理分辨率：1920*1080； 5.亮度：300cd/㎡； 6.CPU：嵌入式四核64位2.0GHz处理器； 7.内存：2GBDDR4； 8.存储：板载16G工业级固态存储； 9.GPU：ARMG522EE、支持4K60fpsH.265/H.264/VP9视频解码；NPU支持0.8T算力； 10.声音输出：内置2*1W高保真喇叭输出； 11.有线网卡：10/100M/1000M自适应以太网； 12.无线网络：支持WIFI802.11b/g/n,可外接支持全网通的4G通讯方式； 13.数据接口：2*USB3.0接口； 14.触摸屏：10点投射式电容触摸； 15.安装方式：支持壁挂式安装； | 台 | 1 |  |
| 22 | 数字式无线手持无线通讯设备 | 数字式无线手持无线通讯设备；分集接收机,多达77个兼容系统,清晰24位数字音频,可拆式1/2波长天线；以太网连接及网络扫描功能,背光LCD显示屏,频率和电源锁定,背面音量控制；心形动圈手持手持发射器,自动发射机设置；带超时特性的LCD显示屏,频率和功率锁定,5段电池电量指示； | 套 | 4 |  |
| 23 | 移动通讯设备 | 射频载波频率范围：470-937.5MHz； 镜频抑制：＞70dB（典型值）； 延迟：＜2.9毫秒； 射频灵敏度：-97dBm； 频响范围：20Hz-20kHz； 音频动态范围：＞120dB，A加权（典型值）； 总谐波失真：＜0.1%（-12dBFS输出，系统增益@+10）； | 套 | 8 |  |
| 24 | 立式话筒支架 | 按压式升降 | 套 | 5 |  |
| 25 | 数字混音器 | 8路智能混音器 1.系统具备三种发言设置，即优先发言、按顺序发言、集体讨论； 2.具备八声道麦克风或LINE输入，另一组辅助输入； 3.声音闸门动作电平能自动调整，会自动开启只有信号输入的声道； 4.NOMA功能：自动调整输出电平； 5.在多数声道同时使用时，可防止因整体系统的增益上升，而产生回授； 6.每声道可个别设定优先顺序，在优先设定声道发言时，其他声道的发言将自动衰减，而自动衰减最高可设定为-40dB； 7.除了具备平衡式与不平衡式的主输出外，也可从各声道的麦克风前级输出。同时具有耳机监听输出插座； 技术参数： 1.输入阻抗：麦克风：4.7KΩ串联输入：10KΩ； 2.输出阻抗：平衡：300Ω不平衡：2.2KΩ； 3.标准输入电平：-43dB； 4.最大输入电平：麦克风-28dBV； 5.频率响应：50-20KHz； 6.幻像供电：DC48V； | 台 | 5 |  |
| 26 | 天线分配器 | 1.可接8台无线接收机； 2.頻率范围：450～970MHZ； 3.阻抗：50Ω； 4.输入电压：DC12V5A； 5.输出直流电压：12V四组DC輸出端子； 6.天线增幅电压：12V150mA； | 台 | 4 |  |
| 27 | 隔离变压器 | 抑制电流声、电位差形成的杂音 | 台 | 3 |  |
| 28 | 音频系统辅材 | 包括音频线、音响线、馈线、接插件、线管等 | 项 | 1 |  |
| 29 | 近场主扩全频扬声器 | 1.≥LF12"，≥HF1"； 2.频率范围：优于50Hz-19kHz； 3.最大声压级：≥131dB； 4.灵敏度：≥99dB@1W/1m 5.覆盖角度：≥90度水平*≤40度垂直，可旋转号筒； | 只 | 2 |  |
| 30 | 远场主扩全频扬声器 | 1.≥LF12"，≥HF1"； 2.频率范围：优于50Hz-19kHz； 3.最大声压级：≥131dB； 4.灵敏度：≥99dB@1W/1m； 5.覆盖角度：≥60度水平*≤40度垂直，可旋转号筒； | 只 | 2 |  |
| 31 | 中置音箱 | 1.≥LF12"，≥HF1"； 2.频率范围：优于50Hz-19kHz； 3.最大声压级：≥131dB； 4.灵敏度：≥99dB@1W/1m 5.覆盖角度：≥120度*60度，可旋转号筒； | 只 | 1 |  |
| 32 | 配套超低音音箱 | 1.≥18寸低音单元； 2.频率范围：≦35Hz低频下限； 3.最大声压级：≧131dB； 4.灵敏度：≥99dB@1W/1m； | 只 | 2 |  |
| 33 | 数字功率放大器（主音箱） | 1.≥4通道的多功能网络DSP数字功放； 2.额定功率：4x1000W(8Ω)、4x1600W(4Ω)、2x3200W8Ω(桥接)、612W（70V）、1250W（100V）； 3.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485； 4.支持立体声、桥接、单声道、自由矩阵等工作模式； 5.定压/定阻支持：100V、70V、8Ω、4Ω； 6.≥30个预设位置； 7.DSP功能：信号发生器、5段参量均衡（输入）、9段参量均衡（输出）、噪声门、4x4音频矩阵、分配器、压缩器、限幅器； 8.以太网、USB、RS485、RS232； 9.支持统一网络管理软件，远程监控工作状态； 10.保护电路：音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护； | 台 | 1 |  |
| 34 | 中置、低音功率放大器 | 1.≥4通道的多功能网络DSP数字功放； 2.额定功率：4x1000W(8Ω)、4x1600W(4Ω)、2x3200W8Ω(桥接)、612W（70V）、1250W（100V）； 3.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485； 4.支持立体声、桥接、单声道、自由矩阵等工作模式； 5.定压/定阻支持：100V、70V、8Ω、4Ω； 6.≥30个预设位置； 7.DSP功能：信号发生器、5段参量均衡（输入）、9段参量均衡（输出）、噪声门、4x4音频矩阵、分配器、压缩器、限幅器； 8.以太网、USB、RS485、RS232； 9.支持统一网络管理软件，远程监控工作状态； 10.保护电路：音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护； | 台 | 1 |  |
| 35 | 辅助功率放大器 | 1.≥4通道的多功能网络DSP数字功放； 2.额定功率：4x300W(8Ω)、4x500W(4Ω)、2x1000W8Ω(桥接)、612W（70V）、1000W（100V）； 3.支持多种联机方式：USB、TCP/IP、RS232、RS485； 4.支持立体声、桥接、单声道、自由矩阵等工作模式； 5.定压/定阻支持：100V、70V、8Ω、4Ω； 6.≥30个预设位置； 7.DSP功能：信号发生器、5段参量均衡（输入）、9段参量均衡（输出）、噪声门、4x4音频矩阵、分配器、压缩器、限幅器； 8.以太网、USB、RS485、RS232； 9.支持统一网络管理软件，远程监控工作状态； 10.保护电路：音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护； | 台 | 2 |  |
| 36 | 后场吸顶音箱 | 1.≥8"低音单元，0.75"高音单元； 2.频率范围：优于50Hz-20kHz(-10dB)； 3.最大声压级：≥116dB； 4.覆盖（水平°×垂直°）：≥110°*110° 5.灵敏度：≥91dB 6.功率：≥75W@8欧姆 7.变压器抽头：≥30W/15W/7.5W/3.75W/@100V,≥30W/15W/7.5W/3.75W/1.88W@70V | 只 | 2 |  |
| 37 | 后场补声功放 | 1.双通道D类功放拓扑结构； 2.可以单独选择驱动4Ω、8Ω、70V或100V； 3.功率：≥250W，≥2x125W，≥1x250W（功率共享模式））； 4.保护电路：短路保护、直流保护、欠压保护、温度保护、过载保护； 5.电源：通用电源开关模式电源，带功率因数校正和集成待机转换器； 6.带有GPIO接口； 7.仅占用1/2U机柜空间； | 台 | 1 |  |
| 38 | 数字音频处理器 | 1.≥12个模拟音频输入,≥8路输出通道； 2.带有≥32×32路DANTE网络音频传输协议接口； 3.千兆以太网端口； 4.≥8通道可配置USB音频； 5.RS-232串口，4针GPIO； 6.OLED显示屏带有电容触摸导航； 7.通过IEEE802.1x认证； 8.信号处理通过直观的软件允许配置和控制信号路由、混合、均衡、过滤、延迟； | 台 | 1 |  |
| 39 | Dante网络扩展卡 | 1.Dante扩展卡； 2.不少于40路输入和24路输出； 3.主备冗余接口； | 块 | 1 |  |
| 40 | 接口箱 | 1.不少于16个模拟XLR\TRS输入； 2.不少于8个模拟XLR\TRS输出； 3.支持44.1kHz\48kH\88.2kHz\96kHz； 4.主备Dante接口； | 台 | 1 |  |
| 41 | 4K硬盘播放器 | 4KHDR，8KUHD杜比视界全景声蓝光高清硬盘播放器网络机顶盒无损音乐 | 台 | 1 |  |
| 42 | 影院解码器 | 1.支持DolbyAtmos、DolbyTrue-HD及向下兼容所有杜比音频编码文件； 2.支持DTS：X、DTS-Master及向下兼容所有DTS音频编码文件； 3.支持HDCP2.2； 4.支持4K/60Hz，RGB4：4：4，18GHz全带宽高清视频信号； 5.支持DolbyVision及HDR10高清视频信号； 6.支持从2.0声道到7.1.4声道等10多种扬声器配置 7.支持7.2.4解码输出，全平衡输出； 8.内置蓝牙数字音频接收器，支持蓝牙传输； 9.支持HDMI6进2出，光纤、同轴、USB、模拟输入，一应俱全； 10.内置音视频独立矩阵编组，做到内部互编和外部接入； 11.支持RS232智能控制连接； 12.内置高品质音乐播放器；支持TF卡及U盘音频文件播放,支持FLAC、APE、WAV、MP3等多种无损及有损压缩音频格式； | 台 | 1 |  |
| 43 | 音频跳线架 | ≥16口卡侬口音频跳线架； 三芯XLR黑色镀金卡侬母底座音频跳线架，标准机柜安装； | 个 | 2 |  |
| 44 | LED电聚光灯 | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 光源：230WCOB集成灯珠； 色温：3200K/5600K(常规)； 光源寿命：≥20000小时； 透镜角度：15-40°线性电动调焦； 显色指数：CRI≥95； 控制通道：（3200K/5600K）2CH/全彩8CH； 中心照度：≥1300LUX/10米（15°3200K）,≥490LUX/10米（40°3200K）； 显示：采用1.8寸TFT液晶屏彩屏+点阵式按键操作； 调光：线性调光； 调焦：电动调节； 频闪：0-30Hz； 协议：旋钮，DMX协议，RDM协议； 复位方式：传感器定位； 散热系统：冷凝水铜管带温控静音风扇； 材料工艺：阻燃抗压耐磨新型复合材料； | 台 | 12 |  |
| 45 | LED面板会议灯 | 额定电压：AC100~240V，50/60Hz； 光源：802颗0.5W高显高亮LED贴片灯珠； 显色指数：CRI≥92； 光束角度：120°； 色温：双色温3200K+5600； 控制通道：双色温4CH，单色温2CH； 中心照度：≥600Lux，3米4000K； 显示：四位数码管+点阵式按键操作； 调光：DMX512调光，独立电子线性调光；高达65535位级别的曲线调光模式，满足调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：0-30Hz； 协议：DMX512、RDM协议； | 台 | 7 |  |
| 46 | LED帕灯 | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 光源：光源：61×3W（R17,G17,B17,W10）可定制54x3W； 透镜：新款透镜25°； 通道：4/8通道； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，速度可调；最慢速：1次/秒，最快速：25次/秒； 混色效果：8BitPWM、RGBW线性混色，1670万种颜色(0—100%勺和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能； 散热设计：无风机，纯静音设计； | 台 | 8 |  |
| 47 | LED面板会议灯 | 额定电压：AC100~240V，50/60Hz； 光源：802颗0.5W高显高亮LED贴片灯珠； 显色指数：CRI≥92； 光束角度：120°； 色温：双色温3200K+5600； 控制通道：双色温4CH，单色温2CH； 中心照度：≥600Lux，3米4000K； 显示：四位数码管+点阵式按键操作； 调光：DMX512调光，独立电子线性调光；高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：0-30Hz； 协议：DMX512、RDM协议； 光学：保证>90%的透光率的同时光柔和饱满； 无风机完全静音设计； | 台 | 7 |  |
| 48 | LED帕灯 | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 光源：光源：61×3W； 透镜：透镜25°； 通道：4/8通道； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，速度可调；最慢速：1次/秒，最快速：25次/秒； 混色效果：8BitPWM、RGBW线性混色，1670万种颜色(0—100%勺和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行； | 台 | 8 |  |
| 49 | 摇头图案染色三合一灯 | 额定电压：AC100V~240V±10%，50/60Hz； 色温：7500K； 灯泡寿命：3000小时； 控制模式：DMX、自走、主从、声控； 协议：DMX512、RDM协议； DMX通道：17/24个国际标准DMX通道； 信号输入：标准三芯/五芯信号插座输入、输出 功能要求： 三合一光学镜头设计：(BEAM光束模式)：2°～38°； (SPOT图案模式)：5°～50°； (WASH染色模式)：8°～52°； 三种模式可任意切换实现光束、染色、图案三合一功能； 频闪：双片式频闪，频闪速度0.5～9次/秒； 颜色盘：1个颜色盘，13色+白光，可半色、可双向流动，色彩转换及半色彩虹效果； 固定图案盘：1个固定图案盘，14种图案+白光，每个图案都有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果； 旋转图案盘：1个旋转图案盘，9个可选图案片+白光，每个图案都可正反自转并有抖动效果，图案盘带正反向快慢流水效果； 双棱镜效果：2个独立旋转棱镜，八棱镜+16棱境组合，双棱镜均可互相组合叠加或单独旋转变化，固定与旋转模式组合，可生成奇异特殊多光束效果； 棱镜对焦：棱镜可线性对焦放大与缩少，清晰度可调； 调焦：采用高精密的玻璃光学镜头，电子调焦设计，超微顺滑调整焦距； 雾化：0%～100%均匀柔光雾化效果； 水平扫描：X轴：540°，16Bit； 垂直扫描：Y轴：270°，16Bit； 信号保护：内置输入信号自带隔离保护功能，信号传输稳定； 显示屏：LCD液晶屏显示，触摸屏+按键控制； 点泡系统：远程灯泡控制系统设计，可通过控制台远程智能控制灯泡亮泡与关闭，有效延长灯泡使用寿命； 灯泡高温保护要求：采用风向引流与温度智能监控技术，对灯具进行实时监控，当温度过高时则自动关闭灯泡，确保灯具的安全使用； 操作页面：内置多页面，分项设计功能。可根据使用场景需求，自定义功能模式，自带密码锁保护； 灯具故障显示功能：智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修； 智能显示：内置灯泡使用时间记录，可随时查看灯泡使用情况，内置灯体温度显示，以指导正确应用； 自动纠错：水平垂直均采用光电复位系统，偶碰出错可自动检索复位； | 台 | 8 |  |
| 50 | LED帕灯 | 额定电压：AC100～240V，50/60Hz； 光源：光源：61×3W； 透镜：透镜25°； 通道：4/8通道； 信号连接：标准线长1.2米连体式信号线输入/输出； 电源线连接：标准线长1.2米连体式安全接地三芯电源线输入/输出； 调光：0-100%独立电子线性调光，8Bit曲线调光模式，让调光换色过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实； 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，速度可调；最慢速：1次/秒，最快速：25次/秒； 混色效果：8BitPWM、RGBW线性混色，1670万种颜色(0—100%勺和度可调)，内置宏功能,无限的RGBW虚拟颜色混色系统，模仿色盘功能，颜色动态彩虹效果； 控制模式：国际标准DMX512信号，声控模式，主从同步模式； 数码管显示功能菜单：内置程序、各种场景模式可以直接调用执行；内置宏功能； | 台 | 8 |  |
| 51 | 视频会议终端 | 视频标准应支持H.265、H.265 SVC、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263； 音频标准应支持Opus、G.719、G.722、G.711、G.728、G.729、MPEG-4、MP3； ▲终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 支持1080P60、1080P30、720P60、720P30高清分辨率等； ▲终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式为MP4，无需转码；应支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法。 ▲终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。 应支持AEC（自动回声消除）、ANS（背景噪声抑制）、AGC（自动增益控制） 应支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份； 应支持不少于6个视频输入接口，不少于3路视频输出接口； 应支持不少于6个音频输入接口，不少于6路音频输出接口； | 台 | 1 |  |
| 52 | 信号放大器 | 额定电压：AC110V～240V，50/60Hz； 路数：1路输入，8路输出； 功能要求： 1路DMX512数码输入，8路DMX512独立放大驱动输出； 输入/输出光电隔离。信号放大整形功能，延长信号传输离，增强数据总线接入设备数量的能力； 防止高压回流损害控制台； 输入/输出每路都采用独立的变压器供电及独立的8个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输入/输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512规定传输距离，独立输入/输出功能有效提高DMX信号传输保真能力及提高DMX信号的搞干扰能力； 采用信号传输口后置面板设设，整个面板干净整洁，前置面板自带LED信号指示灯系统，可智能实时监控信号传输情况； 采用旋钮式电源供电插座设计，确保设备工作中不出现断电脱落情况； | 台 | 2 |  |
| 53 | 触控灯控台 | 1.操作系统基于linux定制研发全中文系统； 2.主板采用工业级用料，防静电，防浪涌，EDP高清信号； 3.4G内存，Intel处理器，120G固态硬盘； 4.触摸屏采用不小于11.6寸高清电容屏，触控灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时； 5.4个DMX512光电隔离输出口，执行DMX512/1990标准，物理固定输出2048个DMX512控制通道，可ARTNE；T扩展4096个DMX512通道； 6.控台所有推杆轨道平滑，稳定，带阻尼感，数据准确，无延时，无跳数值； 7.内置大容量UPS不间断电源、突然断电也可正常使用1小时以上； 8.音频输出使用高解析音频芯片，声音清晰 9.自带8个USB接口，支持无线DMX信号发射器使用； 10.自带高清HDMI接口和VGA接口，支持高清屏幕扩展； 11.自带千兆网口一个，支持TPC/IP协议高速传输； 12.有10个场景推杆，可同时运行10个单步场景； 13.支持双控台联机控制功能； 14.支持无线或有线控制功能，可手机或平板软件及墙板远程控制； 15.可设置锁屏密码，开机密码，保护控台数据 16.支持UDP，TCP,485等控制码触发控制，也可定制专属UDP控制码； 17.灯组分为3个类别，共可储存300个灯具组，可控制800个灯具； 18.素材分为10个类别，共可储存1000个素材； 19.前后期时间素材，针对编程时和现场时，能便捷提高效率； 20.可储存900个场景，其中多步场景无限制步数； 21.内置160个常用固定图形以及31种曲线效果，可通过参数修改图形及曲线效果； 22.图形编组，更加丰富的编程效果，可导入导出工程文件； 23.可同时加载60个图形特效，随意组合； 24.具有6种扇形模式，可通过技巧对话框修改扇形效果； 25.可储存200个节目，可以随心编辑灯光秀； 26.特殊对话框，可通过颜色板，颜色推子或色彩预置，快速调用颜色； 27.矢量位图功能，模拟现场布局排放，促使操控灯具更加精准便捷； 28.段落运算法，可针对属性，时间，图形等，随心所欲分段运行； 29.内置音乐播放器，便于编秀及演出彩排记录 30.灯组，素材，场景等可自定义命名或涂鸦，便于查找调用； 31.使用XML格式灯库，灯库编辑器操作简单，可直接在控台上编写也可在电脑上编写拷入控台； 32.灯库可添加段集，快速选择属性特征 33.支持RDM远程识别灯具或更改地址码功能； 34.支持连接灯光模拟器软件实时输出，可用作练习和模拟编程； 35.配接完灯具可直接更改地址码和线路以及更改灯具键的位置； 36.控台所有演出文件，灯库，音乐，图形文件可备份外部U盘，为防止文件丢失； 37.可自定义设置控台使用时间，到期锁台，适合工程用； 38.可自定义每个灯位的灯具图片，方便直观显示灯具信息； 39.支持定时触发节目和场景的运行和停止，支持控台定制开机和关机，可实现无人值守自动运行； 40.自动生成灯光秀音乐波形图功能，可以根据音乐波形图节奏直接在控台上进行打标记卡点，并将录进去的灯光场景在标记上左右吸附，让灯光秀编辑更加便捷高效； | 台 | 1 |  |
| 54 | 智能数字电柜 | 1.供电：三相AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：15路×4KW;可适用于任何负载； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关； 4.15路40A胶木插输出；（3芯带接地）； 5.内置15个继电器带远程控制，继电器采用高品质铜镀镍材质瞬间触发； 6.带国际DMX512信号协议、Art-net灯光网络协议、智能控制定制协议三种控制模式； 7.可通过配套的智能控制系统，单独电控界面实时控制；主机也可通过电柜主机物理按键手动开启每一路通断或灯光控台实时操作工作指令； 8.可独立设置每一路通电时初始的通断状态模式： 模式选择：A开机执行、B延时执行、C立即执行三种模式； 好保护设备，此模式可以替代时驱器功能； 9.三项独立电流、电压监测表；设有可操作主机界面的液晶屏。 | 台 | 1 |  |
| 55 | 灯具挂钩 | 灯具挂钩 | 个 | 65 |  |
| 56 | 保险绳 | 保险绳 | 条 | 65 |  |
| 57 | 灯光控制系统辅助材料 | 包含灯杆、电源线、信号线、接插件等 | 项 | 1 |  |
| 58 | 前檐幕吊杆 | 1.杆体长度：14米； 2.吊点数量：4吊点； 3.升降速度：0.2m/s； 4.有效载荷：6KN； 5.驱动方式：钢丝绳多层缠绕吊杆机卷扬； 6.噪音：<50dB； 7.含电机减速机、滑轮、航空钢丝绳、吊杆杆体、花篮螺丝、鸡心环、桁架抱箍件、收线框、绳卡、指示牌等； | 套 | 1 |  |
| 59 | 对开底幕 | 1.铝合金静音电机减速机； 2.轨道尺寸：6.0m*2； 3.对开速度：0.4m/s； 4.噪音：<50dB； 5.含：拉幕机、轨道、幕布挂钩、滑轮、钢丝绳、行程限位器等； | 套 | 1 |  |
| 60 | 升降国徽吊杆 | 1.杆体长度：0.5米； 2.吊点数量：2吊点； 3.升降速度：0.2m/s； 4.有效载荷：6KN； 5.驱动方式：钢丝绳多层缠绕吊杆机卷扬； 6.噪音：<50dB； 7.含电机减速机、滑轮、航空钢丝绳、吊杆杆体、花篮螺丝、鸡心环、桁架抱箍件、收线框、绳卡、指示牌等； | 套 | 1 |  |
| 61 | 舞台机械控制系统 | 模拟双控控制参数要求： 1.控制方式：强电控制柜，分体手动按钮控制台，强弱电分离模式； 2.控制台：采用UV喷黑操控面板，高端金属按钮，运行指示灯，启动、急停。每一回路单路运行指示。集成大尺寸触摸屏控制模式，实现多杆同时升降控制功能。具有吊杆杆数限制功能以及密码保护功能； 3.控制柜：控制柜的壳体采用优质的配电柜，表面经过防锈处理后一次性喷塑成形工艺，套色柜体，色泽考究、外观优美。内部所有主要元器件采用国产知名品牌，稳定可靠。采用PLC控制系统。主要电气元件(除保护电路)的使用和选择上，都比正常使用的选择大一个型号，在保证正常使用的前提下，减少电气元件的故障率，提高设备整体使用性能，保证吊杆电机正常运转； 4.保护：接地保护，急停保护，相序保护，与行程限位开关形成多重保护； | 套 | 1 |  |
| 62 | 舞台钢结构栅顶 | 马道式栅顶，含主梁、滑轮梁、电机机组梁、检修马道等 | 项 | 1 |  |
| 63 | 舞台机械辅材 | 含电源线、限位信号线等 | 项 | 1 |  |
| 64 | 前檐幕 | 宽：12米；高：1.5米；折比：3；1块； 采用防火阻燃处理，达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致； 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针； 针迹密度：(11～13)针/3cm； 幕布整体倒顺光顺向一致； 褶间距应均匀； 舞台幕布防火要求达到B1级； 幕布280g/平方米； | ㎡ | 53 |  |
| 65 | 前檐幕衬里 | 宽：12米；高：1.5米；折比：1；1块； 采用防火阻燃处理，达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致； 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针； 针迹密度：(11～13)针/3cm； 幕布整体倒顺光顺向一致； 褶间距应均匀； 舞台幕布防火要求达到B1级； 幕布280g/平方米； | ㎡ | 18 |  |
| 66 | 底幕 | 宽：6米；高：6米；折比：3；2块； 采用防火阻燃处理，达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致； 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针； 针迹密度：(11～13)针/3cm； 幕布整体倒顺光顺向一致； 褶间距应均匀； 舞台幕布防火要求达到B1级； 幕布280g/平方米； | ㎡ | 216 |  |
| 67 | 底幕檐幕衬里 | 宽：6米；高：6米；折比：1；2块； 采用防火阻燃处理，达到防火B1级；经过国家质量监督检测中心检测为合格产品，面料无破损、烫黄、污渍，色泽一致； 缝纫轨迹要均、直、牢固，缝纫接针要套正，缝到边口处必须打加针； 针迹密度：(11～13)针/3cm； 幕布整体倒顺光顺向一致； 褶间距应均匀； 舞台幕布防火要求达到B1级； 幕布280g/平方米； | ㎡ | 72 |  |
| 68 | 42U机柜 | 42U*600*800 | 台 | 1 |  |
| 69 | 控制专用终端 | 配置不低于：CPU 20核2.1GHz，内存16GDDR5*2，硬盘1T+512GB，RTX3050 6G独显，含23.8寸液晶显示器 | 台 | 2 |  |
| 70 | 专用终端 | 配置不低于：14英寸，CPU 20线程5.4GHz，内存32G，硬盘1T固态，3050 4G显卡，电池容量57Wh，背光键盘，2.2K显示屏，指纹识别 | 台 | 1 |  |
| 71 | 综合布线及安装辅材等 | 包括音视频系统的管材及布线，含12套多媒体地插及地插配套线缆，多媒体地插接口按需配置，可选数字话筒接口，卡侬接口，HDMI接口，音频接口，网络端口，电源插座等； | 套 | 1 |  |

## 主要采购设备技术参数

### 室内全彩LED显示屏

1、点间距≤1.5625mm；封装：采用SMD1212封装；维护方式：全前维护；

2、主屏幕面积：宽≥9.6米，高≥3.7125米，面积≥35平方米；整屏分辨率不小于6144列×2376行；

3、箱体尺寸为主流的600mm*337.5mm，箱体材质为压铸铝合金；

4、要求所投产品亮度需满足≥600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%无级调节，支持亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节，支持具有智能白平衡补偿和修正功能；亮度均匀性＞99%，色度均匀性±0.002Cx,Cy之内；

5、箱体平整度≤0.1mm，支持屏体拼缝亮线、暗线校正；模组平整度≤0.1mm；箱体间/模组间相对错位值小于1.2%；发光点中心距偏差＜0.5%；所投产品水平可视角≥175°，垂直可视角≥175°；

6、当模组电流过大或短路时，支持模组电源自动切断，可以有效防止模组损伤或过热，电流恢复正常后，模组工作状态自恢复；；

7、防护等级需符合GB/T4208-2017标准，防尘满足IP6X，防水满足IPX5；显示单元正面防护等级IP65；

8、具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；具有视频降噪、运动补偿、色彩变幻等图像处理功能；

9、所投产品的内置电源需具备PFC功能，电源转换率因素要求≥0.95；转换效率≥90%；电源适应在110V至240V之间；

10、所投产品应符合GB4943.1-2022信息技术设备通用要求，阻燃等级需≥HB级；

11、▲模组与HUB板采用硬接口设计，无排线，支持直接插拔，电源输出DC通过专用接口转给信号电源二合一接口，实现箱体内部无线缆，箱体间电源及信号采用分离式传输，支持免拆箱连接。

12、产品通过高温高湿低温工作试验、高温高湿低温存储试验、盐雾试验、GB/T5169.16-2017标准的着火危险试验、噪声试验、抗震试验、防霉测试；

13、▲内部电源采用注塑一体IEC连接，接触端子具有保护盖板，支持模组级DC供电方式；电源AC端采用隐藏式设计，有效杜绝误触电风险。

14、LED生产厂家具有国家级科学技术相关奖项。

15、控制系统具有18bit及以上的处理深度，灰度过渡非常平滑，在低灰情况下仍可以保证不出现马赛克现象，有效避免图像细节损失；

16、所投产品需通过光生物安全与视网膜蓝光危害试验；

17、具有flashIC存储功能，支持模组自动校正，支持掉电存储功能，具备故障自诊断及排查功能，支持工作累积时间检测，温度检测，电源检测，温度监控；

18、为响应国家绿色发展战略，要求LED显示屏制造商通过国家级部门颁布的绿色工厂及工业产品绿色设计示范企业认证；

19、支持全灰阶校正，多层校正；色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差＜±120K；支持色域范围≥120%NTSC，支持AdobeRGB\DCI-P3色域；

20、▲模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥10个，磁吸力≥100N；箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条；模组和HUB均采用专业级高强度板材，不低于TG135强度等级，有效防止PCB变形；模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉。

21、本项目所投LED屏体具有CCC证书、环保Ⅱ型证书、电器电子产品有害物质限制使用认证证书，提供相关证书复印件加盖厂家公章；

22、为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏通过ISO14067：2018的要求，获得产品碳足迹核查声明认证证书。

### 4K分布式编码节点

1、系统采用嵌入式、全网络 IP 分布式架构设计；无风扇设计，噪音低于35dB；设备具备7x24小时连续工作能力，MTBF值≥420000H；前面板支持监测电源状态、设备运行状态、网口连接状态、视频传输处理状态；

2、设备具备前液晶面板，用于显示设备基础关键信息；

3、▲设备应满足纯国产化产品，主芯片、存储等核心部件均为国产化器件；满足电磁兼容CLASS A等级要求。

4、支持HDMI2.0  4K×2K规格视频源输入以及输出预监，具备 8bit RGB4:4:4、YCbCr4:4:4、4:2:2或4:2:0格式视频接收和处理，支持HDCP1.4协议；支持标准3.5mm模拟音频输入、输出接口，LINE IN和MIC IN两种模式输入；支持1×RS232，1×RS485，1×红外输入接口，1×红外输出接口，1×I/O接口； 支持USB Type-B接口；支持POE供电、DC12V外接电源、集中供电箱等供电方式；

5、支持 EDID 自定义调节，宽度最大3840、高度最大3840；多级指令调度响应时间<100ms；

6、支持节点自适应，更换至另外一个同IP的空余节点，设备参数快速恢复；支持不同平台多用户端之间操作同步，支持在可视化平台端切换信号源，综合管理平台端实时同步变化；

7、▲支持多头显卡信号源拼接并实时同步显示功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持用户自定义布局样式，一屏点播多个摄像头监控画面。

8、支持在输入信号源上叠加任意字符（台标），可叠加文字，图片，台标，时间等信息，可自定义字体、颜色、大小、位置、背景色等参数；支持设置截取参数作为新输入源，不影响原始输入源的使用，可使用不同截取源快速开窗，支持保存到场景中；

9、▲支持HDR，3D视频输入源设置和调节，为用户提供更优质视觉体验；支持针对前端视频源进行色彩校正功能；支持文本模式、视频模式、视讯模式及护眼模式等多种画质模式选择。

10、支持手动添加单路或者多路信号源，批量导入信号源，输入信号源的属性读取和设置，读取EDID、色彩空间/采样率、位深，输入接口自定义重命名，设置信号源所属区域；支持信号源树状分组管理，支持信号源关键词模糊搜索管理；

11、支持设置视频源轮巡模式，支持在屏幕上指定区域进行循环显示；支持分组、轮巡间隔、分割模式设置；支持编辑区缩放、视频流开关、吸附对齐、自适应比例以及鹰眼图查看整体布局；

12、支持接入视频监控摄像机、云台摄像机设备，实现对其云台上下左右、拉近、拉远等功能控制，做到随心调节；

13、单节点内采用双运行系统，防止节点内系统异常，确保单个节点设备的高可靠性和超长时间的正常运行；

14、支持USB数据安全管理应用，USB接口可配置为仅传输键盘、鼠标等控制信号，无法实现业务数据资源的传输、拷贝等操作；支持USB设置白名单、黑名单操作，可基于U盘厂家、秘钥、序列号等多种方式设置USB设备白名单、黑名单应用。

## 工程范围

本项目成交单位需要负责项目范围内各系统的深化设计、材料设备采购、试验、加工制作、保管、运输、安装、测试、产品保护、系统集成、配合验收、保修、培训、售后服务等工作，具体包括以下内容：

1）负责本次采购范围内各子系统的深化设计、采购、施工安装、系统调试等所有内容；

2）负责系统的施工和工程协调管理；

3）负责系统的调试、试运行、竣工验收，并根据建设单位的要求完成本项目所需的整体联动调试等；

4）负责系统的竣工资料的收集、编制和管理，提交各个子系统以及与相关专用软件系统的联动测试和调试报告、系统操作规程、系统维修或保养手册、用户操作手册等；

5）根据国家相关规定、技术规范等提供院方系统设备的使用人员培训及后续维修保养服务；

6）满足所有设计与工程规范要求；

7）施工期间，接受建设单位及监理单位的监管；

8）在施工期间，服从建设单位通过工作指令单、设计变更单下达的其它相关工作内容；

9）质保期对系统的运维保障。

## 其他技术要求

◆本次建设信号处理系统需与第六会议室信号处理系统共用一套分布式管理系统平台（原平台品牌：嗨动，型号：OM1-0MP-SW-G31-XY），在该平台下实现对大法庭信号处理系统中音视频的管理，同时实现与第六会议室、第一会议室的交互功能，供应商需在响应文件中对大法庭的信号处理系统如何在已建分布式管理平台下进行统一管理进行详细设计，该项内容将作为评标的重要依据，其详实程度将影响供应商的技术得分；

◆供应商需提供大法庭配套专用设备按照详细施工图设计，包括平面图、信号处理及视频显示系统结构图、发言扩声系统结构图、中控系统结构图等，该项内容将作为评标的重要依据，其详实程度将影响供应商的技术得分；

◆本次采购建设的会议签到设备将纳入已建的第一会议室会议签到系统中，在原有系统（品牌：亦威）的会议签到功能进行统一管理，如何将大法庭签到系统纳入原有签到系统中，供应商需在技术方案中应予以详细设计，其详实程度将影响供应商的技术得分；

供应商若非制造厂商，需提供本次采购建设视频显示系统中的室内全彩LED显示屏、4K分布式编码节点、舞台灯光配套设备、会议签到设备、视频会议终端的原厂授权和服务承诺函。

## 其它要求

### 系统验收

- 成交单位必须完成采购要求及合同规定的全部工程建设内容；

- 系统经过总体功能测试，并提交测试报告；

- 系统经过约定时间期限的试运行，并提交试运行报告；

- 工程项目的所有技术文档、图纸已整理完成并经过审核，符合规范要求；

- 测试完成后，提请甲方验收。

### 系统维护要求

- 本项目要求提供自竣工验收之日起不少于3年的质保期；

- 质保期内派1人每周1次现场运维巡检服务；

- 质保期内提供软硬件保修服务，对故障报修无条件及时响应；在接到故障报修通知后，在15分钟内响应，2小时内到达故障现场进行抢修，在4小时内修复故障；若属于硬件故障，应在24小时内修复，不能立即修复的应提供备品备件应急使用。

各供应商在方案中应针对项目的特点制定的质保期承诺和售后服务承诺及措施、突发情况下的应急措施和承诺、人员培训计划、备品备件的供应计划等。

### 工期及竣工资料要求

整个工程应在合同签订后两个半月内完成全部建设内容并通过验收（其中包含半个月试运行期）。

竣工时需要提交完整的竣工资料，包括但不限于：隐蔽工程验收单、竣工图、系统调试方案、自检报告、试运行记录、系统检测记录表、验收方案及验收记录表、运维文档、系统操作说明书等。

### 知识产权要求

供应商应保证在本项目中使用的货物、技术、工程、服务或其任何一部分，均不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，若有纠纷，由供应商承担全部责任。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中应包括合法获取该知识产权的相关费用。

除了供应商在响应文件中明确知识产权权属的产品外，所有应用软件开发，包括二次开发的成果应归用户单位所有，其知识产权由用户单位和开发商共同享有。

### 安全保密要求

1）供应商在参与本项目采购以及成交后的实施过程中，均应遵守国家保密法律、法规和规章制度。

2）供应商应妥善保管本项目采购以及成交建设过程中的所有技术文档，保证不被不应获取者获取，保证未经用户方同意不以任何方式泄露其内容。

### 项目管理要求

- 项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。供应商必须提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行；

- 项目计划的制定和执行要与大法庭装饰单位协调；

- 必须高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，必须建立中间环节和文档的内部测试审核制度；

- 在项目管理方案中，应充分体现供应商在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容必须涉及：

### 项目组人员要求

供应商须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供专门的项目服务团队，确保人员充足、专业、稳定。项目负责人应当具备类似项目经验，具有高级工程师职称证书、注册建造师证书、信息系统项目管理师（高级）证书等。

    - 供应商要求

供应商应具备类似项目建设管理经验，具有ISO9001 质量体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的优先。