上海电子信息职业技术学院

奉贤＋闵行智慧教室及标准化考场建设项目采购需求

项目单位：上海电子信息职业技术学院

目录

一、 项目建设概况	4

1.1 项目建设背景	4

1.2项目建设目标	5

1.3项目建设内容	6

1.4项目建设周期	8

二、 采购产品清单	9

三、 产品参数要求	10

3.1软件产品参数	10

3.2硬件设备产品	15

四、项目建设要求	41

4.1总集服务要求	41

4.2项目总体要求	42

4.3项目工期要求	42

4.4项目实施要求	42

4.5项目人员配备要求	43

4.6培训要求	43

4.7项目测试要求	44

4.8项目验收要求	44

4.9技术文档要求	44

4.10维保和售后服务要求	45

4.11保密承诺	46

4.12其他要求	46

项目建设概况

  - 项目建设背景

上海电子信息职业技术学院是一所具有60年办学历史的公办全日制普通高等职业院校，‌位于上海市，‌隶属于上海市教育委员会。‌学校自1960年成立以来，‌一直致力于培养电子信息、‌先进制造业、‌生产性服务业和城市服务业等领域的高素质技术技能人才。‌上海电子信息职业技术学院是“国家示范性高等职业院校建设计划”的骨干高职院校之一，‌同时也是国家优质专科高等职业院校。‌学校荣获了多项荣誉称号，‌包括“全国职业院校魅力校园”、‌“全国社会扶贫先进集体”等，‌并被评为“2018年、‌2019年亚太职业院校影响力50强”。‌

学校坚持社会主义办学方向，‌深入贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神，‌以立德树人为根本任务，‌以服务经济社会发展为先导，‌旨在培养具有国际视野的知识型、‌创新型、‌复合型高素质技术技能人才。‌学校的办学特色鲜明，‌努力打造成为一所办学特色鲜明、‌国内一流、‌具有国际影响力的服务经济社会发展的技术应用型高校。‌

上海电子信息职业技术学院总占地面积近800亩，‌总部设在上海市奉贤区，‌并拥有闵行校区、‌徐汇校区、‌普陀校区等分校区。‌学校现有全日制在校生超过一万余人，‌专任教师600余人，‌其中中高级职称教师占比近90%，‌双师素质教师占比近90%。‌毕业生就业率稳定在97%以上，‌其中90%以上的学生在上海电子信息制造业、‌软件业、‌信息服务业和城市服务业等相关行业就业，‌用人单位对毕业生的综合满意率达90%以上。‌

学校设有电子技术与工程学院、‌通信与信息工程学院、‌机械与能源工程学院、‌经济与管理学院、‌中德工程学院、‌设计与艺术学院、‌外语学院等七个专业学院及马克思主义学院、‌公共基础学院和继续教育学院，‌共有36个专业，‌其中国家级重点专业8个，‌上海市重点专业11个。‌学校的专业设置以电子信息产业为主干，‌高端制造业和现代服务业为叠加，‌形成了“一体两翼”的专业布局。

  - 1.2项目建设目标

奉贤校区与闵行校区部分教室建设标准化考场的网上巡考系统和信号屏蔽系统，建设遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》2017 版及《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》要求，实现与上海市教育考试院互联互通。

建设常态化录播系统建设，师生可在线观看授权教室的课程直播和点播视频，实现校内师生及各学院的教学资源汇聚与管理，同时深度挖掘教学媒体资源价值提高资源的利用率，助力学校教师提升教学能力和教学效果。同时通过信息化手段支撑督导工作，降低教学督导中因纸质填表造成的效率低、时效性差，赋能督导工作丰富教学评价手段。

同时对教室内教学条件进行改善，增加智慧大屏和智能融合信息终端, 并通过后台系统对所有教室的电源、空调、智慧大屏进行统一管控，实现大屏、电源和空调等设备统一开启与关闭，降低非上课时段设备开启带来的设备损耗和电源等的耗能。

上海电子信息职业技术学院奉贤校区和闵行校区教学条件较为老旧，不能满足标准化考场和日常教学、管理需要。2023年已对金山校区标准化考场系统进行改造升级，今年拟改造奉贤校区和闵行校区标准化考场系统，其中奉贤校区121间，包含标准教室（45人）110间，特大教室（250人）2间，大型教室（90人）9间；闵行校区标准教室（45人）19间，实现三校区互联互通，实现与上海市教育考试院互联互通。

同时为更好地开展教学活动的常态化录播，真实反映教学状况、为科学评教提供佐证、为网络精品课程提供教学素材，推进教学资源的迭代更新和快速生成，拟对奉贤校区和闵行校区公共教室开展云录播系统和可视化教学督导建设，从而实现奉贤、闵行、金山多校区的统一接入、统一纳管、统一汇聚、统一服务。同时对教室内教学条件进行改善，增加智慧大屏和智能控制系统等教学设备。

  - 1.3项目建设内容

本项目建设内容主要包括：

1、常态化录播系统

1）大教室安装部署教师跟踪摄像机、网课终端及拾音设备等录播设备，小教室安装部署教师半球摄像机、网课终端及拾音设备等录播设备，可实现高清视频录制、音频采集、实时编码、在线直播和点播回放等功能。

2）部署安装云录播平台、直播主机、剪辑主机、点播主机、点播存储等设备，为后续的课程资源开发、加工、动态更新等提供保障。

2、在线督导应用

1）部署支持远程可视化督导服务，可通过教师姓名、教室名称、课程名称、开课院系等多个检索项进行课程选择，进入所选课程后实现在线实时督导，真实地了解该课程的教学情况。

2）开展课程的教学评价，支持设置多维度评价指标从不同的角度对教学过程进行评估，支持数据统计、分析和报表展示等场景应用。

3、标准化考场（网上巡查模块和信号屏蔽模块）

1）部署巡考半球摄像机，并部分复用常态化录播系统所部署的摄像机，建设奉贤校区和闵行校区的在线巡考管理平台和日常存储，奉贤校区作为标准化考场主校区，需将现有金山校区标准化考试设施设备无缝接入，实现远程监控、实时巡考等统一管理。

2）保密室部署符合考试院要求高清红外半球和拾音器实现无死角全天候监控。 3）安全监控：为保证考卷的保密性，自保密室出发，试卷的所有路径部署监控前端，保证对考卷的全程监控。

4）迁移金山校区已有SIP网关至奉贤主校区，实现三校区级联并与上海市教育考试院互联互通。

5）部署信号屏蔽系统，实现无线信号的屏蔽，从而达到防控目的。

4、智能大屏

部署智能大屏，实现本地显示。

5智能控制系统

学院已建智能控制平台，此次新建融合信息终端、融合教学终端、电源控制器，此次新建设备新建的终端需无缝接入已建智能控制平台，实现对教室智能化远程控制与管理。

6、集成调试

本项目包含全部产品的优化设计、供货、运输、布线、安装、拆卸原有黑板、调试、系统对接、验收、相应的技术服务、售后服务与质量保修以及保险、税费、管理费、利润、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务的费用

7、对接要求：

1）常态化录播系统要求对接学校单点登陆系统，师生进入系统采用学校统一身份认证后即可进入，无需多重账号管理，学生登陆后能看到本教学班课程的视频直播和点播，老师登陆后能看到自己授课课程的视频直播和点播。

2）常态化录播系统要求对接学校教务排课系统，通过数据中间库方式或者对接学校数据中台 API 接口，根据课表自动生成课程直播与回放。

3）智慧控制系统要求对接学校教务排课系统，通过数据中间库方式或者对接学校数据中台 API 接口，根据课表自动开启或关闭教室内设备。

4）在线督导系统要求对接学校单点登陆系统和教务排课系统，督导通过统一身份认证后能观看实时课程和课程回放。

5）奉贤校区新建的巡考管理平台要求将现有金山校区标准化考试设施设备无缝接入，须无缝对接原有数据资料，实现音视频资料无缝连接，支持在新建平台上调取、查看、下载原有教室数据录像，与上海市教育考试院互联互通。金山校区原有标准化考场采用SIP协议实现连接和业务控制（比如前端设备远程控制，音视频浏览和回放，前端设备报警等），音视频数据和控制传输协议同时遵守《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范 （2017 版）》。

6）融合信息终端、融合教学终端、电源控制器与已建智能控制平台对接，学院已建智能控制平台，此次新建融合信息终端、融合教学终端、电源控制器，此次新建设备新建的终端需无缝接入已建智能控制平台，实现对教室智能化远程控制与管理。

详情请投保人现场勘查时自行了解。

  - 1.4项目建设周期

本项目的建设工期为自合同签订之日起至2025年11月20日完成所有项目建设并通过竣工验收，其中包括3个月试运行。

采购产品清单

| 1、软件产品（主要） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 计量单位 |  | 数量 |  | 质保期 |
| 1 | 系统保护还原卡 |  |  | 套 |  | 71 |  | 3年 |
| 2 | 监控接入（license）许可授权 |  |  | 路 |  | 421 |  | 3年 |
| 3 | 教学督导系统 |  | 角色管理模块 | 项 |  | 1 |  | 3年 |
| 4 |  |  | 线下听课模块 | 项 |  | 1 |  | 3年 |
| 5 |  |  | 移动端督导模块 | 项 |  | 1 |  | 3年 |
| 6 |  |  | 专项任务模块 | 项 |  | 1 |  | 3年 |
| 7 | 系统对接 |  |  | 套 |  | 1 |  | 3年 |
| 2、硬件产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 计量单位 | 数量 |  | 质保期 |  |  |
| 1 |  | 2A电源适配器 |  | 台 | 280 |  | 3年 |  |  |
| 2 |  | 3A电源适配器 |  | 台 | 11 |  | 3年 |  |  |
| 3 |  | 保密室NVR |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 4 |  | 点播主机 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 5 |  | 督导主机 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 6 |  | 高密度流媒体主机机箱 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 7 |  | 高速点播视频存储磁阵 |  | 台 | 3 |  | 3年 |  |  |
| 8 |  | 混音主机 |  | 台 | 108 |  | 3年 |  |  |
| 9 |  | 剪辑主机 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 10 |  | 教师半球摄像机 |  | 台 | 110 |  | 3年 |  |  |
| 11 |  | 教师跟踪摄像机 |  | 台 | 11 |  | 3年 |  |  |
| 12 |  | 教师拾音器 |  | 个 | 108 |  | 3年 |  |  |
| 13 |  | 解码机框 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 14 |  | 解码卡 |  | 台 | 8 |  | 3年 |  |  |
| 15 |  | 考场拾音器 |  | 个 | 136 |  | 3年 |  |  |
| 16 |  | 日常存储（闵行） |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 17 |  | 日常存储（奉贤） |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 18 |  | 网课终端 |  | 台 | 108 |  | 3年 |  |  |
| 19 |  | 信号屏蔽仪 |  | 台 | 135 |  | 3年 |  |  |
| 20 |  | 巡考半球摄像机 |  | 台 | 170 |  | 3年 |  |  |
| 21 |  | 巡考管理平台（奉贤） |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 22 |  | 巡考管理平台（闵行） |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 23 |  | 云录播教室接入授权 |  | 间 | 102 |  | 3年 |  |  |
| 24 |  | 云录播平台 |  | 台 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 25 |  | 触控86型电源控制器 |  | 台 | 71 |  | 3年 |  |  |
| 26 |  | 吊麦 |  | 台 | 71 |  | 3年 |  |  |
| 27 |  | 融合信息终端 |  | 台 | 71 |  | 3年 |  |  |
| 28 |  | 高保真教学音箱 |  | 台 | 69 |  | 3年 |  |  |
| 29 |  | 物联电子时钟 |  | 台 | 69 |  | 3年 |  |  |
| 30 |  | 智能触控显示器 |  | 台 | 2 |  | 3年 |  |  |
| 31 |  | 融合教学终端 |  | 台 | 69 |  | 3年 |  |  |
| 32 |  | 55寸大屏 |  | 台 | 8 |  | 3年 |  |  |
| 33 |  | 75寸大屏 |  | 台 | 5 |  | 3年 |  |  |
| 34 |  | 智慧大屏（86寸，不含OPS） |  | 台 | 27 |  | 3年 |  |  |
| 35 |  | 智慧大屏（90寸，不含OPS） |  | 套 | 1 |  | 3年 |  |  |
| 36 |  | 互联黑板 |  | 套 | 4 |  | 3年 |  |  |
| 37 |  | 超大屏（150寸） |  | 台 | 2 |  | 3年 |  |  |

产品参数要求

  - 3.1软件产品参数

| 序号 | 系统名称 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统保护还原卡 |  | - 支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作(提供功能界面截图等供证明文件) - 支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配 - 支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建(提供功能界面截图等供证明文件) - 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。 - 支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传(提供功能界面截图等供证明文件) - 支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持1000台机位的界面截图等供证明文件） - 支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图等供证明文件) - 支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图等供证明文件) - 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统 - 支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试 - 支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。 - 支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址 支持硬件虚拟化功能，针对硬件识别码的软件可实现软件统一注册，大幅度降低激活软件带来的工作量； |
| 2 | 监控接入（license）许可授权 |  | 监控信号接入巡考平台的授权许可，实现设备注册、配置、实时浏览和录像功能。 |
| 3 | 教学督导系统 | 角色管理模块 | - 支持校级、院级教学管理人员管理查询及管理督导人员督导权限授权有效期，支持发起用户授权有效期延期或缩短操作。支持有审批权限的系统管理员或上级领导对教学管理人员提交的有效期申请进行审批。审批通过后用户有效期则进行相应变更。 - 支持校级、院级教学管理人员进行指定人员级督导、院级督导权限申请操作，在审批通过后，相应人员即可被授予相应权限。 - 系统应支持根据学校审批规定，按角色或人员配置审批人员。 - 系统应支持教学管理人员进行督导任务创建与维护。支持按院系维度或课程维度或教学班维度或老师维度建立符合不同教学管理需要的的督导任务，并分配给指定的督导人员或督导组。被指派的督导人员将获得对相应的课程进行督导权限。 |
| 4 | 教学督导系统 | 线下听课模块 | - 具有线下听课功能，支持PC端纯表单评价功能，可通过用户查询教室号、课程名称、节次自动匹配课程信息，以减少用户输入，提高用户体验。 - 具有在移动端进行纯表单评价功能，可通过用户查询教室号、课程名称、节次自动匹配课程信息，填写听课表单。 - 若临时调换课，查不到课程，允许督导自行输入课程名、教室号、周次、节次、任课教师、学院后提交。系统上创建一节未知课程，管理员手工匹配。若管理员不匹配，列入已督导日志，作为其他数据能导出。 |
| 5 | 教学督导系统 | 移动端督导模块 | - 支持移动端督导应用接入学校企业微信，便于学校听评课老师在移动端进行实时课程督导、课后回放督导，通过移动端查看课程教学画面，进行听课程、评价工作； - 移动端督导课程界面应包含：课程编号、课程名称、任课教师、开课院系、课程来源（本或研）、学期、上课开始时间等课程信息； - 移动端支持搜索基本信息如：课程名称、授课教师名称、课程状态、课程来源、教学楼等进行选择，在完成所需的精确筛选条件录入后，点击[筛选]则进行过滤筛选，任务列表呈现筛选后的结果； - 移动端具体展示用户权限内的课程任务功能。可查看权限内的督导任务。课程列表信息默认为本学期内未评价课程； - 移动端具有系统自动匹配合适的督导方案功能，便于用户进行督导，系统在用户进入督导详情页前，将根据用户的角色的类型和查看课程、专项任务中指定的课程来源(本科生、研究生)与课程开课院系，自动匹配方案。匹配的方案结果若只有一个，则跳过匹配方案选择页，直接进入督导详情页，匹配的方案结果若有多个，则用户进入匹配方案选择页，页面显示匹配的结果，点击需要的方案，进入督导详情页； - 移动端具备视角切换按钮，可切换查看不同的视角画面，在评价方案页面，可填写输入相应的评价结果。 |
| 6 | 督导系统 | 专项任务模块 | 系统应支持根据学校对部分课程的督导需求，由系统管理员建立专项任务，批量或个别授权课程给个别督导员或督导组，并设置任务有效期。用户登录督导系统后，在有效期内可看到此专项任务下的课程，并进行督导。 |
| 7 | 系统对接 |  | 1）常态化录播系统要求对接学校单点登陆系统，师生进入系统采用学校统一身份认证后即可进入，无需多重账号管理，学生登陆后能看到本教学班课程的视频直播和点播，老师登陆后能看到自己授课课程的视频直播和点播。 2）常态化录播系统要求对接学校教务排课系统，通过数据中间库方式或者对接学校数据中台 API 接口，根据课表自动生成课程直播与回放。 3）智慧控制系统要求对接学校教务排课系统，通过数据中间库方式或者对接学校数据中台 API 接口，根据课表自动开启或关闭教室内设备。 4）在线督导系统要求对接学校单点登陆系统和教务排课系统，督导通过统一身份认证后能观看实时课程和课程回放。 5）奉贤校区新建的巡考管理平台要求将现有金山校区标准化考试设施设备无缝接入，须无缝对接原有数据资料，实现音视频资料无缝连接，支持在新建平台上调取、查看、下载原有教室数据录像，与上海市教育考试院互联互通。金山校区原有标准化考场采用SIP协议实现连接和业务控制（比如前端设备远程控制，音视频浏览和回放，前端设备报警等），音视频数据和控制传输协议同时遵守《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范 （2017 版）》。 6）智能控制平台对接部分： 学院已建智能控制平台，此次新建融合信息终端、融合教学终端、电源控制器，此次新建设备新建的终端需无缝接入已建智能控制平台，实现对教室智能化远程控制与管理。 |

  - 3.2硬件设备产品

3.2.1标准化考场、云录播系统、教学督导系统设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2A电源适配器 | 教师半球和巡考半球摄像机电源DC12V/2A输出 |
| 2 | 3A电源适配器 | 教师跟踪摄像机电源DC12V/3A输出 |
| 3 | 保密室NVR | - 设备应采具备网络视频接入能力≥16路； - 视频解码：H.265、H.264； - 解码能力≥16路分辨率1920×1080 帧率25 fps视频图像； - 支持8MP、6MP、5MP、3MP、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF及以上录像分辨率； - 视频输出接口：2×HDMI、1×VGA； - 硬盘接口≥8×SATA接口； - 支持IPV4、IPV6、HTTP、DNS、NTP、ONVIF、SMTP等网络协议； - 可进行RAID0、RAID1、RAID5、RAID10设置管理； - 支持硬盘热插拔； ▲需提供符合“国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）”的检测报告复印件。 |
| 4 | 点播主机 | - 具备Intel Xeon Silver 4210 (10核/20线程，主频 2.2GHz,up to 3.2GHz，13.75MB 缓存)或同性能CPU，至少128G内存，拥有高性能的处理能力； - 应支持硬盘规格：1块2.4TB SAS/SATA接口机械硬盘，支持热插拔。具备容量至少960GB SSD固态硬盘；2个SFP+光接口，含光模块； - 软件指标： （1）内置流媒体软件，根据课表时间自动生成点播视频，教学班师生能点播本教学班的课程视频； （2）支持查看所有点播列表，查看视频及相关信息，可以通过时间、教师姓名、课程名称、院系、教室类型进行组合查询相应的点播视频。 （3）支持点播资源统计功能，查看当前点播课程数、当前观看点播人数、历史点播课程数、历史观看点播人次等管理数据。 |
| 5 | 督导主机 | - 具备Intel Xeon Silver 4210 (10核/20线程，主频 2.2GHz,up to 3.2GHz，13.75MB 缓存)或同性能CPU，至少128G内存，拥有高性能的处理能力; - 至少2块2.4TB SAS盘，1块960G SSD盘；2个SFP+光接口，含光模块； 3.软件指标： （1）具有在上课的教室进行实时听评，对已经结束的课程进行课后听评功能。并且根据督导方案可以进行直观评价、建议。支持评价保存，将督导任务状态变为草稿； （2）具有拍照点评功能，抓拍教室多路视频画面并进行截图说明。同时也能上传本地图片作为拍照点评的补充； （3）具有查看教室多视角画面功能，包括老师、学生、课件等画面，实现多画面灵活选看，支持对单画面的音频开关控制，支持单视角查看；具有画面水印功能，水印内容含观看人姓名、学号，便于找到视频泄露来源保障授课教师教学成果版权； （4）具有在教室视频画面下方的页面显示授课老师、教学班信息、课程时间、开课院系、上课教室等信息功能；支持显示扩容AI后的选课学生数、线下学生数、线下出勤率； |
| 6 | 高密度流媒体主机机箱 | - 设备采用2U机框，至少支持4个计算节点。 - 设备需支持1+1电源冗余备份，设备运行工程中电源如有失效，可直接在线更换，系统在单个电源供电下仍可正常工作。 - 设备采用全模块化无线缆设计，支持热插拔。 |
| 7 | 高速点播视频存储磁阵 | - 支持 19英寸标准机柜安装，组件化设计，风扇、电源、主板可插拔； - 支持BBU电池保护模块，确保系统数据不丢失； - 至少24盘位，支持SATA磁盘，支持硬盘混合使用，支持硬盘热插拔； - 支持N+M（跨节点，跨机柜）数据块冗余及副本冗余模式； - 至少1个千兆以太网口、1个万兆光口； - 应配备至少144TB硬盘，硬盘为企业级硬盘，单块容量6TB，3.5寸、128MB缓存、7200rpm； - 支持H.264、H.265、MJPEG等多种视频编码格式数据的存储； - 冗余保护模式，存储空间利用率≥80%； - 支持NRU服务，实现视频录像、回放、检索以及录像文件的锁定，解锁等功能； - 支持通过Web界面实现对云存储集群中的硬件资源和软件组件进行统一的集中化管理和控制； - 支持扩展至数百PB级以上存储容量，容量随节点数平滑扩展，扩容过程业务系统不感知，存储业务不中断； - 支持在线扩/缩容；扩容模式下，支持即扩即用、直接添加硬盘或者添加存储节点的IP地址，系统存储空间即可快速自动扩容。支持选择数据均衡迁移或者不迁移策略，迁移策略下支持业务负载均衡，数据在存储节点及硬盘层面均达到负载均衡。 - ▲单台存储节点的读写性能不低于8Gbps或500路高清视频（码流4Mbps）（需提供检测报告复印件） |
| 8 | 混音主机 | - 可进行远程软件升级和参数配置； - 集成自动降噪技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； - 6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭； - 3路Line-IN输入和3路Line-OUT输出； - 6路平衡输入可做16段EQ处理； - 智能混音功能，保证音质清晰干净； - 回声消除功能：无线麦克风、吊麦的混音需要进行AEC处理，参考信号为远程音频信号； |
| 9 | 剪辑主机 | - 具备Intel Xeon Silver 4210 (10核/20线程，主频 2.2GHz,up to 3.2GHz，13.75MB 缓存)或同性能CPU，至少128G内存，拥有高性能的处理能力; - 应支持硬盘规格：1块2.4TB SAS/SATA接口机械硬盘，支持热插拔。具备容量至少960GB SSD固态硬盘；2个SFP+光接口，含光模块； - 软件指标： （1）支持视频资源剪辑设定，支持根据课表进行自动剪辑；应支持剪辑时间段设定、审核模式设定、发布设定、编辑权限设定等功能； （2）内置流媒体软件，支持根据课表时间进行自动课程视频剪辑 |
| 10 | 教师半球摄像机 | 1.像素≥500W，主码流分辨率输出≥3072×1728，帧率30fps； 2.红外照射距离≥ 50 m； 4.信噪比≥50dB，宽动态能力≥110dB； 5.视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG，音频压缩标准：G.711a、AAC_LC； 6.支持数字降噪； 7.支持32kbps～16Mbps视频码率可调。 8.网络接口：RJ45接口≥1，10M/100M自适应； 9.外壳防护等级应≥IP66； ▲10.支持AEC回声消除、混音录像功能（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; 11.设备应支持移动侦测，遮挡报警，虚焦，检测声音异常等行为分析智能功能和网线断开等异常侦测功能。 |
| 11 | 教师跟踪摄像机 | 1.支持分辨率应≥3840*2160、帧率30fps； 2.采用逐行扫描模式，有效像≥800万； 3.视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG，音频压缩标准：AAC； 4.支持数字降噪； ▲5.抗丢包能力≥10%（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; 6.支持随动跟踪，通过单个无机械云台摄像机识别教师移动并进行自动跟踪； ▲7.支持ANR断网续传功能，避免数据丢失和传输失败；（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; 8.网络接口：RJ45接口≥1，100/1000M自适应 9.支持不少于3路码流输出：全景流、跟踪流与板书流等； |
| 12 | 教师拾音器 | - 频率响应 100Hz～16KHz - 灵敏度 -32dB - 输出阻抗 250Ω±30% - 输出幅度 Max 300mV - 最大承受声压 139dB声压，1kHz于1%T.H.D - 动态范围 典型值115dB，1kHz于最高声压 - 信噪比 >=65dB - 幻象供电 直流48V - 输出连接器 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C |
| 13 | 解码机箱 | - 设备应采用嵌入式硬件设计，Linux系统；采用模块化设计，至少支持8个业务插槽,可扩充解码模块。 - 设备应内置网络交换模块，至少支持1个千兆网口。 |
| 14 | 解码卡 | - 单块解码卡应支持不少于1路HDMI、1路VGA视频输出接口，1路Line in线性输入和1路Line out输出。 - 单块解码卡的解码性能应支持不少于1×4k（3840×2160@30fps分辨率）或8×1080P（1920×1080@30fps分辨率）。 - 设备应支持双向音频，实现现场拾音及语音对讲 |
| 15 | 考场拾音器 | - 拾音范围：5-150平方米 - 音频传输距离：＞1000米 - 灵敏度：-30dB - 频率响应：100Hz～16KHz - 指向特性：全指向性 |
| 16 | 日常存储（闵行） | 1.支持WEB的配置管理功能，简单易用； 2.支持 SATA 硬盘，支持硬盘热插拔； 3.支持 RAID存储技术，保障业务数据； 4.支持设备重启之后，RAID可以继续重建； 5.具备2个10/100/1000M以太网接口； 6.具备2个USB接口； 7.支持虚拟磁盘类型ISCSI、HTTP、FTP、NFS等存储协议； 8.支持多级服务器集群、级联，方便系统的大规模运用和扩展； 9.支持 1+1 冗余电源； 10.含不少于64T企业级硬盘 |
| 17 | 日常存储（奉贤） | 1.支持WEB的配置管理功能，简单易用； 2.支持 SATA 硬盘，支持硬盘热插拔； 3.支持 RAID存储技术，保障业务数据； 4.支持动态调整RADI重建速度； 5.具备2个10/100/1000M以太网接口； 6.具备2个USB接口； ▲7.录像和转发性能：写入能力≥1000Mbits/s 同时转发能力≥400Mbits/s。（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; 8.支持虚拟磁盘类型ISCSI、HTTP、FTP、NFS等存储协议； 9.支持多级服务器集群、级联，方便系统的大规模运用和扩展； 10.支持 1+1 冗余电源； 11．含不少于144T企业级硬盘 |
| 18 | 网课终端 | 1.需具备≥1路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps； 2.音频需支持≥1路LINE IN； 3.支持音频降噪，可配置降噪等级0，1，2，3； 4.需支持H.265/H.264的编码格式，最大支持1920×1080； 5.需支持至少 1 路 USB 接口，用于外接 USB 设备； 6.需支持G.711、G.722、AAC自适应音频编码格式； ▲7.支持实时混音，可配置≥6路输入混音，同时提供1路音频输出；（需提供检测报告复印件）; 8.支持多视频叠加模式，包括单画面、画中画、三分屏等； ▲9.支持通过UVC 接口模拟USBCamera 接入网上视频会议软件；（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; |
| 19 | 信号屏蔽仪 | - 屏蔽面积:半径≤10M - 屏蔽信号频段50MHz-2700MHz、3300MHz-3600MHz、4800MHz-5825MHz，需屏蔽所有手机信号、无线电以及WIFI信号; - 电源集中控制。 |
| 20 | 巡考半球摄像机 | 1.像素≥200W，主码流分辨率输出不低于1920×1080，帧率30fps； 2.红外照射距离≥ 30 m； 3.支持混音录像功能； 4.信噪比≥50dB，宽动态能力≥100dB； 5.视频编码标准：H.265/H.264/MJPEG，音频压缩标准：AAC； 6.支持数字降噪； 7.支持32kbps～16Mbps视频码率可调。 8.网络接口：RJ45接口≥1，10/100M自适应； 9.外壳防护等级应≥IP66； |
| 21 | 巡考管理平台（奉贤） | - 支持C/S客户端、B/S客户端访问； - 支持至少1000台设备的接入； - 支持平台级联组网； - 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； - 解码分辨率：支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率； - 具备2个10/100/1000M以太网接口； - 具备2个USB接口； - 接入带宽≥300Mbps； ▲9.支持当监控业务平台宕机或断网的情况下，录像业务具备较强可靠性不受任何影响，当平台恢复正常后数据不丢失；（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; - 支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、报警联动等功能； - 支持NTP时间服务器同步功能； 11. 支持与其他校区已建标准化考场互联互通，需提供对接方案或成功案例。 |
| 22 | 巡考管理平台（闵行） | - 支持C/S客户端、B/S客户端访问； - 支持至少300台设备的接入； - 支持平台级联组网； - 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； - 解码分辨率：支持4K、QXGA（2048×1536）、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、4CIF、2CIF、CIF、QVGA、QCIF、QQCIF等主流视频分辨率； - 具备2个10/100/1000M以太网接口； - 具备2个USB接口； - 转发能力≥160Mbps； - 支持一机多屏功能，可同时展现多个业务界面，客户端可同时查看视频浏览、录像管理、电视墙和电子地图； - 支持实况、回放、轮巡、电视墙、电子地图、语音对讲、报警联动等功能； - 支持NTP时间服务器同步功能 ▲需提供符合“国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）”的检测报告复印件 |
| 23 | 云录播教室接入授权 | 实现教室接入云录播系统，实现教室管理、排课管理、课程安排、课程剪辑、直播资源管理、点播资源管理等功能。 满足在这些教室上课的师生实现课程直播和课程点播应用 |
| 24 | 云录播平台 | - 具备Intel Xeon Silver 4210 (10核/20线程，主频 2.2GHz,up to 3.2GHz，13.75MB 缓存)或同性能CPU，至少128G内存，拥有高性能的处理能力; - 至少1块2.4TB SAS盘，1块960G SSD盘；2个SFP+光接口，含光模块； - 软件指标： （1）▲应具备微服务架构，各微服务相互独立，应支持动态扩容，应支持集群、中间件、网关管理及高可用；应支持应用不中断的情况下，各微服务的升级（需提供经检测机构出具的检测报告复印件）； （2）应具备 7×24 小时不间断运行的高可靠性，同时为保证系统安全可靠地运行，保证相关监测数据保密，维护数据相关方的合法权益，系统应具备良好的安全策略，安全手段，安全环境及安全管理措施； （3）督导管理、巡课管理功能模块需复用教室已有教师摄像机和标准化考场学生摄像机，实现教室内多视角浏览。若有成功案例，需提供案例证明文件； （4）应具备移动端直播、点播应用，可通过手机及平板（安卓、iOS、鸿蒙）直点播； （5）应具备在主流浏览器无插件的情况下，浏览直播、点播视频，应支持进行画面属性调节（亮度、 饱和度、对比度、色相），点播应具备倍速播放功能，应支持 1.25/1.5/2/4 等不同倍速播放选型； - 应具备≥4 路视频流播放，应支持画面风格切换，可通过鼠标拖动的方式切换主画面，大小屏切换、 画面缩放、单通道静音； - 应具备访问权限的识别和控制功能，提供密码口令等安全保护措施，对系统管理员、数据库管理员及其他管理员必须授予不同级别的管理权限； - 应具备对角色进行自定义应用授权管理，如直播、点播、查看、下载等； - 数据权限授权应具有按照用户的院系、角色、教学班属性或单个用户进行课程、课次授权； 应支持按照课程的院系、科目、授课老师、教学班属性授权给不同用户； - 应具有教学楼管理，应支持添加教学楼、编辑教学楼层数，便于以教学楼维度设置不同节次， 满足课程活动需求的灵活安排； - 应支持快速更换门户 LOGO 与页尾信息及自定义主题颜色，便于满足学校个性化需求； - ▲应具备通过 WebRTC、RTMP、RTSP、HLS、HTTP、HTML5、FLV 等协议进行音视频码流的传输，应支持浏览器无插件浏览直点播功能（需提供检测机构出具的检测报告复印件） |

3.2.2智能融合信息终端设备参数

| 1 | 触控86型电源控制器 | 1、标准触摸86型开关面板，通过无线方式与智能融合终端系统连接。220V AC电源输入，触控按键功能可自定义设置。 2、通过平台软件远程监控每个电源输出的运行状态，对各教室的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行实时通断电控制。可以对电源模块采用定时或手动的方式进行控制。 3、内置能耗计量芯片，可实时检测用电设备运行状态并上报能耗数据。 4、电源控制盒可根据服务器预先设定的模式自动运行，无需人工到教室操作，实现智能自动控制，也可以通过平台软件远程手动控制。当配置有本地控制权限时，支持本地开关功能。 5、支持授权用户可通过WEB、微信小程序等通信方式对所连接的用电设备（电灯、窗帘等）进行远程的手动单点、批量或定时的通断电动作。 6、支持触控按键蜂鸣提示，LED双色灯红色/蓝色/无色分别指示关闭/打开/禁用或未配对状态。 7、支持≥2路电源独立输出，独立控制用电设备通断电。 8、支持无线断链后，自动切换到本地操作状态。 9、支持两路电源或一路窗帘控制，配合本品牌空调控制器可实现两路空调设备的本地控制，支持平台统一集中/分组设备管理，支持设备自定义命名。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 吊麦 | 1、类型：电容枪式传声器 2、灵敏度：≤-30dB 3、信嗓比：≥66dB 4、频率响应：40-15000Hz 5、输出阻抗：800欧姆（平衡式） 6、指向性：超心形 7、电源：48V幻像供电 8、输出端口：三针XLR 9、最高承受声压级：130dB 10、规格：20*260MM |
| 3 | 融合信息终端 | 1、机柜式终端，标准1U机架式设计，采用安卓操作系统。 2、具备以下接口： - 集成千兆交换机功能，具备4个RJ45网口，具备1路SFP光口，最大支持4组vlan划分 - 集成2*60W数字功放。 - 具备2路3.5mm音频线性输入接口。 - 具备1路3.5mm音频线性输出。 - 具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。 - 具备2路RS232通信端口。 - 具备4路USB通信接口。 - 具备3路IO接口。 - 具备4*2 HDMI矩阵。 - 具备2路HDMI高清输入接口。 - 具备3路HDMI同源高清输出接口。 - 具备1路HDMI录播高清输出。 （需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。） 3、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。（提供防脱落电源插口截图等供证明文件） 4、集成工业计算机，采用intel i5 CPU或同性能CPU，8GB内存，512GB MSATA SSD固态硬盘。具备4路电脑 USB接口。 5、具备网络中控功能，可以对灯光、风扇、窗帘等用电设备进行实时通断电控制。可以对电源模块采用定时或手动的方式进行控制，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置，支持自定义场景模式（可联动设置电源、音频、物联打开/关闭及延时等）。 6、集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。（需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。） 7、具备音视频硬解码能力。 - 具备平台推送的音视频广播播放功能。 - 可播放平台定时/手动广播任务。 - 支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议。 - 配合系统平台支持0-99级广播级别选择。 - 支持智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。 （需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。） 8、具备音视频编码和推流能力。配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。（需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。） 9、具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的图文内容进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。 10、通过配套触控显示器可完成一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持IC卡刷卡、二维码反扫上课、IP对讲、画面预览等功能，具备无线麦克风语音接入及扩声能力。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 11、支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持版本信息查看，网络配置等功能。 12、需提供3C证书 |
| 4 | 高保真教学音箱 | 1、室内壁挂式安装，角度可调节。 2、高强度ABS工程环保塑料一次注塑成形。 3、具备号角式结构设计、双导向管、音柱型箱体设计。 4、内置4×6寸椭圆形专业定制低音单元，94mm球顶高音单元、HIFI分频器。 5、功率：60W，阻抗：8欧姆。 6、频响：35HZ-18KHZ。 7、总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%。 8、灵敏度：90±3dB。 |
| 5 | 物联电子时钟 | 1、 通过2.4G无线通讯协议接入同品牌物联网关，自动同步系统平台时间，通过系统平台与互联网时间同步。实时显示年月日、星期、时、分、秒。 2、 内置高精度时钟芯片，单机运行误差小于3秒/周，自动校时误差小于2秒/周。 3、 外框尺寸：690mmx210mmx30mm。显示尺寸：640mmx160mm。外框采用黑色超薄铝合金材料，LED采用SMD全彩灯珠。 4、 配合系统平台可手动或定时息屏和亮屏。 5、 供电方式：DC 12V/3A。 |
| 6 | 智能触控显示器 | 1、全触控≥23.8英寸显示终端，分辨率：≥1920x1080，支持多点触控，亮度:≥250 nits。（11） 2、具备≥2路USB2.0接口；具备近场感应（正面1.5米内），检测亮屏功能，支持独立供电。 3、具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入至少2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 4、具备二维码扫码摄像头，支持二维码反扫功能及二维码扫码开机；集成IC卡读卡器，支持刷卡开机。 5、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能 |
| 7 | 融合教学终端 | 1、全触控≥23.8英寸显示终端，分辨率：≥1920x1080，支持多点触控，亮度:≥250 nits。（11） 2、具备≥2路USB2.0接口；具备近场感应（正面1.5米内），检测亮屏功能，支持独立供电。 3、具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入至少2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。 4、具备二维码扫码摄像头，支持二维码反扫功能及二维码扫码开机；集成IC卡读卡器，支持刷卡开机。 5、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。 配套教学升降台架： 1、尺寸：1100*700*730~1200/MM； 2、材料：桌面采用25mm中密度纤维板（颜色可选），桌面转角采用圆弧关怀设计，无棱角，防止 撞伤；桌架主体采用钢制结构,桌脚安装4个高度可以调接的脚杯。 3、参数：升降电机控制器输入功率100-200V 4、功能：高度电动可调，采用至少2节升降立柱，桌面高度行程介于730MM~1200MM之间,带3组记忆高度功能的控制面板，可以预设至少3种不同的高度，并一键切换；讲桌最大承重不小于70kg。 5、安装前挡板，挡板采用白色耐划木质材料，厚度为不少于16mm的高密度纤维板； 6、讲桌上层预留显示器万向臂支架安装位，建议安装10-32寸显示器。配备显示器支架采用航空铝材制造，承重≤9KG，显示器任意角度可调。 7、讲桌上层桌面安装嵌入式模块，内置方形电源插口*1、音频接口*1、USB接口*2、RJ45接口*1、HDMI接口*1，方便用户使用。 8、含NB两节式电脑支臂。上线蛇腹管 |

3.2.3智慧大屏设备参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 55吋大屏 | - 1、包含安装 屏显比例：16:9、分辨率：4K 尺寸：55英寸 高清屏幕 亮度(Min/Typ) 250/280nit对比度 5000:1(Typ) - 屏体刷新率≥ 60HZ 响应速度≤ 2.5ms(Typ) - 灰度级 10bit(8bit+FRC) 屏色数 1.07G - 色域 NTSC min68% 可视角度 H/V 60/60min - 背光方式 直下式 屏寿命 50000 Hr - 屏幕类型 VA 色彩模式 RGB - 声音 伴音制式 D/K、1 |
| 2 | 75吋大屏 | - 1、包含安装 尺 寸：75 分辨率：4K 屏显比例：16:9屏与背光 屏显比例 16:09 - 亮度(Min/Typ) 250/280nit对比度 5000:1(Typ) - 屏体刷新率≥ 60HZ 响应速度≤ 2.5ms(Typ) - 灰度级 10bit(8bit+FRC) 屏色数 1.07G - 色域 NTSC min68% 可视角度 H/V 60/60min - 背光方式 直下式 屏寿命 50000 Hr - 屏幕类型 VA 色彩模式 RGB - 声音 伴音制式 D/K、1 |
| 3 | 智慧大屏（86吋，不含OPS） | - 智能交互大屏为平面结构设计，采用无推拉结构方式，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显。 - 显示屏幕采用86英寸液晶面板（对角线），整体平面尺寸≥4200mm×1200mm，屏幕表面采用防眩钢化玻璃，表面硬度>8H等级硬度。 - 屏幕分辨率≥3840×2160，显示比例为16:9，触摸响应时间≤8ms，触摸最小识别物≤±4mm。 - 支持任意通道下调取悬浮菜单，并切换完整模式和精简模式等不同风格，悬浮菜单中快捷工具可根据需要自定义 - 整机采用电容触摸感应方式，支持双系统Windows与Android13.0/Harmony4.0下30点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应≤4ms，触摸书写延迟≤30ms。 - 整机需内置不低于Android 13.0或Harmony4.0版本的操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 - 整机前置物理电源按键可实现电源及电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏多键合一功能。 - 前置按键：不少于5个自定义前置按键，可实现开关机、切换HDMI信号、音量+/-、护眼、屏幕下降等多种操作，满足个性化教学需要 - 输入接口：不低于2路HDMI、1路RS232、3路USB接口；1路Type-C接口 - 输出接口：不低于1路音频输出、1路触控USB输出 - 音频系统：内置音响功率>55w；内置阵列麦克风不低于7个，拾音角度≥178°，拾音距离>11m。 - 色彩标准：支持sRGB等多种色彩模式，高色准显示△E<1.2，满足教学素材的色彩显示准确性要求（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; - 蓝牙：不低于Bluetooth 5.3，支持主动发现教学辅助设备。 - 网卡：内置双网卡，均不低于Wi-Fi6标准，支持整机及ops下实现无线网络链接和AP无线热点发射。 - 文件传输：内置文件传输应用，可通过蓝牙、WIFI、超声波等不少于三种方式与移动终端进行连接，多样化设备连接不受限。 ▲内置摄像头：至少具备一个广角摄像头和一组融合分析摄像头。像素>1500万，视场角>138度，输出画面分辨率>4096×2160；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于三种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学。（需提供检测报告复印件）; |
| 4 | 智慧大屏（90吋，不含OPS) | - 智能交互大屏为平面结构设计，采用无推拉结构方式，正面书写区域支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔记均匀、线条明显。 - 显示屏幕采用90英寸液晶面板（对角线），智慧大屏整体平面尺寸≥4200mm×1250mm，表面采用防眩光钢化玻璃；表面硬度>8H等级硬度。副屏支持磁吸功能，可吸附常用教具，方便使用。 - 屏幕分辨率≥3840×2160，显示比例为16:9，触摸响应时间≤8ms，触摸最小识别物≤4mm - 支持任意通道下调取悬浮菜单，并切换完整模式和精简模式等不同风格，悬浮菜单中快捷工具可根据需要自定义 - 整机采用电容触摸感应方式，支持双系统Windows与Android13.0/Harmony4.0下20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸书写延迟≤30ms。 - ▲整机需内置不低于Android 13.0或Harmony4.0版本的操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; - 整机前置物理电源按键可实现电源及电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏多键合一功能。 - ▲前置按键：不少于5个自定义前置按键，可实现开关机、切换HDMI信号、音量+/-、护眼、屏幕下降等多种操作，满足个性化教学需要（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; - 前置接口：不低于1路Type-C接口；不低于2路USB3.0接口。 - ▲多功能Type-C接口：内置Type-C接口需支持文件传输、u盘读取、移动终端音视频输入、充电等功能，且充电功率不低于12w。（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; - 音频系统：音频系统：内置音响功率>55w；内置阵列麦克风不低于7个，拾音角度≥178°，拾音距离>11m。 - 色彩标准：支持sRGB等多种色彩模式，高色准显示△E<1.2，满足教学素材的色彩显示准确性要求 - 蓝牙：不低于Bluetooth 5.2，支持主动发现教学辅助设备 - 网卡：内置双网卡，均不低于Wi-Fi5标准，支持整机及ops下实现无线网络链接和AP无线热点发射 - 文件传输：内置文件传输应用，可通过蓝牙、WIFI、超声波等不少于三种方式与移动终端进行连接，多样化设备连接不受限 - ▲内置摄像头：至少具备一个广角摄像头和一组融合分析摄像头。像素>1500万，视场角>138度，输出画面分辨率>4096×2160；融合摄像头组需具备AI功能，可实现人数统计、随机抽选等功能，方便日常教学；摄像头需满足不少于两种的教学活动同时开展，且不会因设备占用而限制教学。（需提供检测机构出具的检测报告复印件）; - ▲设备上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥2个（需提供检测报告复印件）。 |
| 5 | 互联黑板 | 1、结构规格 结构：由升降互联黑板可配合150寸LED使用，中间为LED屏，两侧为一组互联升降板，可上下升降，外框和轨道一体化设计；升降结构在黑板竖框内面，不外露；采用优质滑道，封闭式防尘轴承，钢丝绳式升降；书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。升降板边框装有智能板书数字化系统，可同时在相连的触控设备上同步显示板书内容（并且一侧设有板书功能键，可删除、修改、保存等多项功能）。 黑板下方设有粉笔槽，粉笔槽和黑板下框镶嵌式连接， 整体美观。 单组规格：总约高2200mm×长2000mm，由两块同等大小可上下交替的书写板和配套产品组装而成，整体外径可根据学校实际情况进行适当调整，满足教学使用。 2、书写面板 材质采用进口搪瓷板面，基板厚度≥0.35mm，整板无拼接；颜色：墨绿色、亚光，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度＜8%；使用寿命：面板正常使用寿命≥3年。 3、边框型材 材质：采用高级亚光铝合金型材，表面氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；内边框：竖边框36mm×29mm，下边框56mm×29mm，封闭管状，内加助筋，增加有效书写面积，提高书写板挺度；竖边框规格105mm×55mm，竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形。保证使用者安全；书写板固定要考虑到墙体的特殊性，保证书写板安装牢固可靠；符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 4、配套软件登录模式： （1）本地模式： 支持板书与显示设备同步显示，可本地化对板书、电子课件和教师语音进行录制、并支持本地指定位置归档存储；本地回看时一侧板书、一侧课件，可通过PPT索引页，快速定位到想要观看的内容，无需拖动进度条，提高重点回看及复习的效率； （2）网络模式：在支持本地模式的基础上，课间系统可识别用户身份，讲解的板书及知识重点和课件内容均会自动同步教师网络空间和学校平台形成校本资源库； 并且有效杜绝非授权人员使用，在网络上产生违法违规的有害信息，及占用学校的网络空间和流量消耗； （3）支持系统：支持Win7或Win7以上系统。 （4）启动系统：可自动检测黑板数量、网络、话筒、正常与否，并提供异常解决方案； （5）同步显示：基于普通黑板、普通白板等任何书写面，将普通粉笔或白板笔实时数字化，自动生成带原笔迹电子化板书，还原老师重要的板书内容，将书写的内容时时同步到教学显示屏上，实现数字化。 （6）微信分享功能： 支持微信扫描二维码或是输入课堂号进入课堂并显示签到的学生人数，可实现实时截取显示屏上的内容，形成课堂个性化笔记进行保存，并支持微信分享课程，将课程带走，（也支持课程自动跟随班级，学生无需扫码，下课或回到家中，也可以查看到隶属自我课程内容）均实现随时查看，随时进行复习； 图片上传：支持老师将实时拍照的图片（学生作业、教学素材等）上传到屏幕，供全班快速学习，交流。在老师同意的情况下，也支持所有班级的学生通过智能设备将各自的内容上传到屏幕，作为小组研讨交流，并支持教师选择性，或对违规不健康的图片不予以课中放大展示，能够及时关闭的功能； （7）更换书写背景颜色：可以设置页面颜色背景白色、绿色、蓝、黑。更换深色背景色后系统自动识别，并切换默认笔迹的颜色为白色，避免教师再设置笔迹色； （8） 录课功能：通过安装客户端软件，可以对黑板板书、电子课件和教师语音进行录制，实现微录播功能，避免了教师对肖像权的争议，而且每堂课的存储大小平均50M以内。 （9）重点回看：在本地模式或网络模式下，均支持对某节课的重点回看，视频包括（授课板书+课件+语音），无需通过整堂课视频拖动进度条查找，可充分高效提高师生复习重温的效率； （10）轻录课回看：支持三种模式存储、回看，本地模式、手机端、WEB网页端，均可查看录制的整堂课视频或知识重点、难点、考点的视频，并且支持图片内容做笔记。 （11）课件支持：在满足常规PPT 课件的情况下，介于教学场景下课件格式需求，也支持WORD、Excel、JPG、PNG常用格式的文件展示及录制； |
| 6 | 超大屏 （150吋） | - 点间距P:≤2.5(mm)；LED显示屏尺寸：长≥3200mm宽≥1800mm； - 为保证产品的稳定性，避免多部件产品现场拼装； - 显示屏最大亮度≧800cd/m²，支持屏体亮度在 0-100%可调； - 为保证本项目所用LED屏效果一致性，所投产品的光电参数需满足如下要求：亮度均匀性≥99%，色度均匀性 ≦±0.001Cx,Cy， - LED显示屏高色域范围，要求色域覆盖率 ≧114%NTSC，对比度≧10000：刷新率为≧3840Hz，换帧频率：50&60Hz；灰度等级＞ 14bit；LED 像素失控率≤1/1000000； - 依据SJ/T11281第4.2.2测试，视角垂直≧175度， 水平≧175 度； - LED显示屏功耗：峰值功耗≦320W/m²，平均功耗≦98W/m²； - LED显示屏电源支持识别灯板所需电压，从而自动调节输出 电压设计 ； - 支持 HDR 2.0 高清显示，VICO 指数（人眼视觉舒适度）0-1 级，支持 3D 显示功能； - LED 显示大屏蓝光辐射能量符合 A 级； - LED显示屏电源、接收卡、转接板多合一集成设计设计，即箱体内接收卡、电源、转接板多个模块的线路及元器件都集成在同一块 PCB 板上（接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上）； - 本项目所用LED屏接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，集成板卡功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作； - 为保证屏体长期安全稳定运行，屏体内LED 灯板 PCB 板材料满足 V-0 级，LED箱体材料满足 V-0 级防火标准； - 屏体内部部件连接采用硬链接设计，即灯板与接收卡、电源之间采用硬连接，无需 连接线材，保障连接可靠性； - LED显示屏具有方便易用运维设计，其支持前后维护、支持热插拔，支持磁吸和壁挂等安装方式； - LED通过光生物安全检测，符合EN62471：2008 LED 光生物安全标准；通过 IEC TR62778：2014 LED 蓝光危害安全标准； - 符合 CESI TS 006-2020 超高清显示认证技术规范，并提供权威机构的证明文件； - 符合 CESI TS009-2018《LED 显示屏绿色健康分级认证技术规范》，并提供权威机构的证明文件； - 对外开放有效端口：支持USB3.0 接口*1，USB2.0*1，HDMI-IN*1，3.5 音频输出口*1，Type-C 接口*1，红外接口*1，光感接口*1，RS232 接口*1，亮度调节接口*2，菜单调出接口*1，待机/唤醒按键*1； - 支持 Android 9.0 操作系统软件、安卓终端应用软件，硬件配置：CPU: 2 x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53, 2.0GHz，内存容量 ：4GB，存储容量：32GB； - 支持最大输入分辨率 7680*4320@60Hz，并可实现 3840*2160 以内标准分辨率图像缩放支持 16 路输出网口，最大带载面积 830 万像素点， 最宽可达 7680 像素，最高可达 4320 像素； - 安卓卡和发送卡二合一高度集成设计，内置电源管理，无需额外配置配电柜，最大额定功率：7.7KW 220V/3.85KW 110V；内置视频处理器，无需额外配置视频处理器； - 支持双wifi（AP和station互相切换，使用同一个芯片）； - 支持多方终端统一连接，最多支持同时8个用户终端同时连接设备，对设备进行控制； - 支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时亮度调节； - 支持电脑通过无线投屏，把屏幕传到 LED 显示屏且不影响电脑上网功能(Windows, MacOS) ；支持手机/平板投屏(Android/iOS)，传输平均延迟≤130ms，可通过连接局域网或连接 WIFI 热点投屏； - 无需外置视频处理器即可支持全屏、两分屏、 三分屏、四分屏自由切换； - 支持 OSD 菜单功能，实现遥控器、移动端 （Windows、 MacOS、Android、IOS）对其操控时的状态显示； - 支持直流 12V 电源供电； - 可通过遥控器或鼠标可对视频进行暂时、播放、播放比例（自动、4：3、16：9）、播放模式（循环播放、顺序播放、单曲播放）、播放字幕（内嵌字幕、外挂字幕）、添加字幕等操作； - 支持 PC 端软件控制可实现调节设备音量、删除设备内节目、定时亮度调节、色温调节、外部源缩放、查看及配件运行概要（CPU\内存\光探头）、支持配置继电器开关策略、支持查看配置有线网络、WIFI 等参数，支持设备升级固件和播放软件、支持设备安装第三方 APK； |

“▲”技术要求需提供技术白皮书或技术说明书或产品介绍彩页或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料。

3.2.4视频演示内容以及要求
演示内容1：督导主机

1.具有在上课的教室进行实时听评，对已经结束的课程进行课后听评功能。并且根据督导方案可以进行直观评价、建议。支持评价保存，将督导任务状态变为草稿；

2.具有拍照点评功能，抓拍教室多路视频画面并进行截图说明。同时也能上传本地图片作为拍照点评的补充；

3.具有查看教室多视角画面功能，包括老师、学生、课件等画面，实现多画面灵活选看，支持对单画面的音频开关控制，支持单视角查看；具有画面水印功能，水印内容含观看人姓名、学号，便于找到视频泄露来源保障授课教师教学成果版权；

4.具有在教室视频画面下方的页面显示授课老师、教学班信息、课程时间、开课院系、上课教室等信息功能；支持显示扩容AI后的选课学生数、线下学生数、线下出勤率；

以上软件指标功能需提供演示视频功能说明，明确标注视频演示的功能所对应的时间段。视频演示时长不超过3分钟。

演示内容2：融合信息终端

1.具备以下接口：

集成千兆交换机功能，具备4个RJ45网口，具备1路SFP光口，最大支持4组vlan划分

集成2*60W数字功放。

具备2路3.5mm音频线性输入接口。

具备1路3.5mm音频线性输出。

具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。

具备2路RS232通信端口。

具备4路USB通信接口。

具备3路IO接口。

具备4*2 HDMI矩阵。

具备2路HDMI高清输入接口。

具备3路HDMI同源高清输出接口。

具备1路HDMI录播高清输出。

（需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。）

2.具备音视频硬解码能力。

具备平台推送的音视频广播播放功能。

可播放平台定时/手动广播任务。

支持HTTP、RTSP、TS、RTMP等主流流媒体协议。

配合系统平台支持0-99级广播级别选择。

支持智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。

（需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。）

3.具备音视频编码和推流能力。配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。（需提供CMA标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求。）

以上参数功能需提供演示视频功能说明，明确标注视频演示的功能所对应的时间段。视频演示时长不超过2分钟。

视频演示应采用现场播放录屏视频的方式进行演示，不得以界面截图或幻灯片代替。录屏视频应为mp4格式，分辨率1080P以上，音视频流畅、字幕清晰，可在32位及64位操作系统下用播放器软件进行播放，总播放时间不超过5分钟。演示视频材料一式两份，存储于U盘。

演示视频材料递交：演示视频材料应以U盘形式递交。演示视频材料应在投标截止时间前递交，以送达签收时间作为视频递交时间，不接受邮寄或快递方式递交，运送风险由投标人自行承担。视频材料请密封提交，并在密封的外包装上注明项目名称及投标人名称，并骑缝加盖投标人公章。未进行密封将被拒绝接受。

  - 4.1总集服务要求

1、投标方需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标方对上海电子信息职业技术学院总体质量和进度负总责，对软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

2、投标方需在本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，对本次项目建设中进行统一规划设计，含系统设计图、拓扑图、平面图，需在投标文件中以独立章节对此详细描述。方案应当以先进性、安全性、高可用性和可扩展性为原则。方案的设计及实施过程需要充分考虑上述要求并给出科学、合理的系统集成方案，同时，投标方需要具备大型系统的集成能力和交付能力。

3、投标方的总集成工作需确保项目实施工作稳定开展。

5、投标方负责提交符合采购方规范要求的项目管理文档，包括但不限于：项目计划、沟通管理计划、项目周月报、会议纪要等。

  - 4.2项目总体要求

- 投标方应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及软硬件应急预案等。

- 投标方应充分理解上海电子信息职业技术学院建设项目的建设要求，本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 投标方应提供项目实施计划，经采购方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经采购方和系统提供商确定后，修改计划。

- 投标方应根据对项目的理解做出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目经理、组成人员及分工职责。项目经理及项目成员一旦确定原则上不得更换。

- 投标方应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购方。

- 采购方有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排查、测试及系统验收等各项工作，中标人应接受并服从采购方和监理方、测评方的监督和管理要求。

- 投标方一旦中标后，应承担开发设备环境、人员的开发场地和食宿等相关内容和费用，对此，投标方应作出明确承诺。

  - 4.3项目工期要求

本项目的建设工期为自合同签订之日起计算：

闵行校区和奉贤校区的I402和I403的教室从合同签订之日起1月20日之前完成智慧大屏主要设备安装；两校区教室的所有设备在2025年8月20日之前完成安装，于2025年11月20日之前完成验收。

  - 4.4项目实施要求

提供详细可行的项目实施方案。实施方案要求包含如下（但不限于）：

1.包括管理架构、达到的管理目标和承诺、制定管理制度、现场管理机构、工作的内容、工作流程、质量保证措施、针对本项目的服务计划和方案等。

2.服务人员情况：包括人员构成，人员简历、资格证书、主要类似项目经历，项目经理、项目组成员主要工作职责。

3.此次项目工作量巨大，涉及领域复杂，要求投标方建立针对本次项目的领导小组，下设各个具体的工作小组。

4.系统部署方案：投标方应根据采购方需求及招标人现有情况，制定整合方案。招标人将从合理性、可靠性及完整性等方面对本方案进行评估。

5.项目实施过程中可能涉及的网络割接、系统对接等操作，投标方需提供承诺函，承诺保障现有业务不中断、数据不丢失，并承诺超时后承担相应的责任和全部损失。

7.投标方需提供针对本项目的风险控制方案。

  - 4.5公司能力及项目人员配备要求

投标方应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目经理、核心技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

- 项目经理：具有本科及以上学位，具有10年以上项目相关工作经验，具有项目管理经验且担任过类似信息化项目的项目经理优先考虑；具备调动公司内部完成项目建设所需各项资源的能力，且在项目实施过程中，不能兼任其他项目。

- 核心技术负责人：核心技术负责人作为项目整体技术把关，需具备全面扎实的技术能力。

- 为保证项目顺利实施，要求投标方优先选派的项目团队人员（包括项目经理、核心技术负责人），不少于30人的项目团队负责本项目实施。

投标方应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验等证明材料。

投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书的优先考虑。

  - 4.6培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1.培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

2.培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。

3.中标人需提供系统操作培训，操作培训主要是面向上海电子信息职业技术学院相关业务使用部门和运维管理部门。

4.提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向上海电子信息职业技术学院技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

5.中标人提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于软件、软件结构、应用软件、数据库系统、安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等软件方面业务技能知识的培训。

6.本次投标报价须包含培训产生的相关费用。

  - 4.7项目测试要求

投标人应提供测试方案，验收时根据测试方案完成测试。

  - 4.8项目验收要求

投标方在投标方案中需提供详细的验收方案，此次项目验收由相关专家、验收通过后签署验收报告（巡考系统需现场演示与上海市教育考试院成功对接）。

双方签署最终终验文件时，投标方应提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于需求分析报告、概要设计说明书、详细设计说明书、程序安装维护手册、使用手册、软件维护手册、系统在线实施手册、系统测试计划、系统测试报告、技术手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格，并有责任帮助整理、装订或刻盘、归档。

  - 4.9技术文档要求

系统验收后投标方需提供详细的相关技术文档等文档资料，文档包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案；

- 需求说明书、设计说明书；

- 测试报告；

- 用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

- 试运行报告、项目总结报告、验收报告等；

  - 4.10维保和售后服务要求

免费维护期：

1、本项目整体系统质保期为3年，硬件质保期为 3 年，详见采购产品清单要求。

2、根据本次招标文件所制定的目标和范围，提供详细的售后服务方案。

3、为保证本次项目顺利成功，承诺在项目质保期内均提供技术支持、方案咨询、故障排除、性能调优等服务。

售后服务

（1）技术支持

投标方须提供应急技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。

（2）故障响应

投标方须保证在售后服务期内，各类故障应在接到报修电话通知后1小时内响应，对于影响系统正常运行的严重故障，4小时内到现场查找故障原因并提出解决方案，8小时内解决问题。

（3）热线服务

投标方应保证在质保期内为招标人的所有应用单位提供电话客服服务，并且投标方须提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受招标人及项目使用单位提出的各种技术问题，并在24小时内提供解决方案。

其他服务：

- 中标人负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其他售后技术服务。

- 中标人须作出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到招标人通知后，须立即派工程师到现场，全力协助招标人，使系统尽快恢复正常。

- 中标人应提供中文电话免费咨询服务。

- 在质保期结束前，须由中标人工程师和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

  - 4.11保密承诺

1.中标人承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及采购方及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到采购方及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则中标人将承担由此产生的一切后果。

2.中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

  - 4.12其他要求

- 中标人需提供相应的技术服务，在满足采购方的应用与需求的前提下，配合完成相关的系统集成工作。

- 投标方提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

- 投标方提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

- 技术支撑证明材料以权威机构出具的认证证书（如通过 3C 认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标货物制造商公开发布的印刷资料为准。

- 投标人需提供质保期后三年内维保服务的价格清单，格式自拟。

- 投标人所提供产品质保期应不低于厂商出厂保质期。

- 投标人须在2025年1月11日之前完成项目的智慧大屏（86寸和90寸）、超大屏（150寸）、日常存储、巡考管理平台、云录播平台、融合信息终端主要大型设备的的供货；

- 投标人需按照采购方需求拆除原教室内相关设备到指定地点。

- 中标方应在中标通知发布3日内提供相关检测报告的原件备查。