# 家具采购需求标准

- 项目背景

紫薇路业务用房办公场所开办，需采购一批办公家具

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施） GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》； GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》； GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准

三、采购清单及技术参数要求

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥椅 | 木制扶手椅 |  | 650*660*1250H | 37 | 四腿带扶手配置。 椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 靠背及座面软包 | 椅架：白蜡木实木 覆面：接触面牛皮 填充：海棉 衬板：多层曲木胶合板 | 1.面料：优质牛皮；面料光泽度好，色感纯正，透气性强，柔软且富有弹性。 牛皮标准：摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥50N；耐折牢度(50000 次)无裂纹；游离甲醛（mg/kg）未检出（检出限20mg/kg）；挥发性有机物（VOC）（mg/kg）未检出（检出限10mg/kg）；可萃取的重金属（mg/kg）铅（Pb）、镉（Cd）未检出；防霉性能1级具有防霉性；抗菌性能（杀菌率）≥90%。 2.内框架：使用经烘干除虫木方框架，配多层E0级环保多层板装钉而成（木方含水率低于10%）。 3.海绵：优质环保海绵。 海绵标准：75%压缩永久变形≤8%；回弹率 ≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kpa；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；撕裂前度≥1.8N/cm；湿热老化后拉伸强度≥55kpa；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h； 4.胶黏剂：采用优质环保型胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 5.五金件：采用优质五金件； 6.白蜡木，稳固性强； |
| 2 | 长指挥桌 | 木质桌 |  | 5000W*800D*750H | 5 | 结构：全木质。主桌台面≥25mm，主台配置线盒内部走线；每个工位配一个键盘架 五金配件配置阻尼三节轨及 铰链。 | 基材：EO刨花板 面材：三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 五金：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具 | 1、板材：采用环保E0级三聚氰胺饰面刨花板，颜色可选配。 三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、散热：调度控制台底部设计空间大，前后有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证。 3、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 |
| 3 | 文件柜 | 金属家具 |  | 900*400*1800H | 52 | 全钢板，钢化玻璃 | 基材：冷轧钢板制作 涂面：静电喷涂工艺 五金：优质导轨、铰链、优质锁具 | 采用一级冷轧钢板制作（钢板厚度为0.7mm），钢板经过脱脂去污，酸洗磷化处理（防腐,防锈，增加涂膜附着力），钢板表面采用树脂粉末静电喷涂工艺（坚固漆膜，美观装饰），抽屉导轨采用三节静音导轨，锁具采用国产优质锁具（可换锁芯），抽屉拉手颜色多种供选。 冷轧钢板标准：金属喷漆(塑)涂层：附着力(级)2级或优于2级；可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；中性盐雾试验(650h)(10级)；乙酸盐雾试验(100h)(10级)。 |
| 4 | 沙发 | 软体沙发 |  | 1750W*850D*730H | 4 | 软包扶手、座背。 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。钢制脚 | 饰面：采用优质牛皮 海绵：优质环保海绵 内架：纯松木内架 沙发脚：碳素钢喷漆 | 1).饰面：采用优质牛皮、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。 牛皮标准：摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥50N；耐折牢度(50000 次)无裂纹；游离甲醛（mg/kg）未检出（检出限20mg/kg）；挥发性有机物（VOC）（mg/kg）未检出（检出限10mg/kg）；可萃取的重金属（mg/kg）铅（Pb）、镉（Cd）未检出；防霉性能1级具有防霉性；抗菌性能（杀菌率）≥90%。 2).海绵：优质环保海绵。 海绵标准：75%压缩永久变形≤8%；回弹率 ≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kpa；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；撕裂前度≥1.8N/cm；湿热老化后拉伸强度≥55kpa；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h； 3).内架：纯松木内架。 4).沙发脚：碳素钢喷漆。 |
| 5 | 沙发 | 软体沙发 |  | 1480W*820-1860D*720H | 10 | 软包扶手、座背。 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。钢制脚 | 饰面：采用优质牛皮 海绵：优质环保海绵 内架：纯松木内架 沙发脚：碳素钢喷漆 | 1).饰面：采用优质牛皮、耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，美观，柔软细腻手感好。 牛皮标准：摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥50N；耐折牢度(50000 次)无裂纹；游离甲醛（mg/kg）未检出（检出限20mg/kg）；挥发性有机物（VOC）（mg/kg）未检出（检出限10mg/kg）；可萃取的重金属（mg/kg）铅（Pb）、镉（Cd）未检出；防霉性能1级具有防霉性；抗菌性能（杀菌率）≥90%。 2).海绵：优质环保海绵。 海绵标准：75%压缩永久变形≤8%；回弹率 ≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kpa；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；撕裂前度≥1.8N/cm；湿热老化后拉伸强度≥55kpa；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h； 3).内架：纯松木内架。 4).沙发脚：碳素钢喷漆。 |
| 6 | 拼接式条桌 | 钢木结构桌 |  | 1400W*600D*760H | 30 | 折叠钢脚架+面板 | 面板基材：EO刨花板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 钢架：折叠钢脚架 | （1）板式部分：采用环保E0级三聚氰胺饰面刨花板，台面板厚度为25MM。 三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 （2）封边：优质2MM厚PVC，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味。 （3）桌架：钢制喷涂可翻掀折叠桌架，钢管表面采用酸洗磷化、静电粉末喷粉工艺，采用粉末喷涂（防锈、防腐蚀、涂层长期使用不易脱落），带钢网置物架。 |
| 7 | 货架 | 金属家具 |  | 1800*500*2000H | 14 | 钢管+钢板 | 基材：冷轧钢板制作 涂面：静电喷涂工艺 结构：立柱、横梁 | 钢板采用优质一级冷轧钢板，0.7mm 裸钢钢板。 1、冷轧钢板标准：金属喷漆(塑)涂层：附着力(级)2级或优于2级；可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；中性盐雾试验(650h)(10级)；乙酸盐雾试验(100h)(10级)。 2、立柱 40mm*80mmm*1.5mm 3、横梁 40mm*60mm*1.2mm, 4、横梁与立柱采用活扣连接，不需要任何螺丝，层与层之间的高度可调节，安装简单，使用方便，外观美观。 5、灰白色喷涂，漆面静电粉体喷涂优质环保防锈均匀光洁 6、四层，每层承重不少于 300kg |
| 8 | 会议桌 | 钢木结构桌 |  | 3200*1600*750H | 1 | 钢架+面板 | 面板基材：EO刨花板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 钢脚：防锈磷化，静电喷塑 | 1、面板采用环保E0级三聚氰胺饰面刨花板，颜色可选配。 三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、钢脚：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，均匀数控剪切，平稳冲压，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 |
| 9 | 会议椅 | 软体座椅 |  | 665*640*1215 | 64 | 弓型脚带扶手配置。椅座、椅背内多层曲木板靠背及座面软包 | 椅架：电镀弓型架 覆面：接触面超纤皮 填充：海棉 衬板：多层曲木胶合板 | 面料：优质超纤皮，纹理清晰； 海绵：裁切海绵座垫，边缘无封闭结构，空气流通性极佳。 曲木板：座垫曲木板为12mm的多层曲木板热压成型，侧向拉力可承载68KG不出现损坏，垂直压力可承载115KG不出现损坏。 电镀弓形架：高品质电镀弓架，1.8MM壁管厚度，25MM外径，能承受136KG向下冲击而不失去功能，能承受57KG向下冲击力持续100000次而不失去功能。能承受57KG向下冲击力持续100000次而不失去功能。 |
| 10 | 会客沙发 | 软体沙发 |  | 980W*850D*830H | 8 | 软包扶手、座背。 高弹力尼龙编织带穿插编织打底与海绵间隔垫麻布。实木脚 | 饰面：采用优质牛皮 海绵：优质环保海绵 内架：纯松木内架 沙发脚：白蜡木喷漆 | 1.饰面：采用优质牛皮； 牛皮标准：摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥50N；耐折牢度(50000 次)无裂纹；游离甲醛（mg/kg）未检出（检出限20mg/kg）；挥发性有机物（VOC）（mg/kg）未检出（检出限10mg/kg）；可萃取的重金属（mg/kg）铅（Pb）、镉（Cd）未检出；防霉性能1级具有防霉性；抗菌性能（杀菌率）≥90%。 2.海绵：优质环保海绵。 海绵标准：75%压缩永久变形≤8%；回弹率 ≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kpa；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；撕裂前度≥1.8N/cm；湿热老化后拉伸强度≥55kpa；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h； 3.内架：纯松木内架。 4.沙发脚：白蜡木喷漆。 |
| 11 | 会客茶几 | 实木类茶几 |  | 700W*450D*540H | 7 | 面板+实木框架 | 基材：采用实木多层板 贴面：天然木皮 油漆：采用水性漆 五金：优质导轨连接件 | 1).基材：采用实木多层板（均符合E0级环保要求）； 实木多层板标准：含水率≤10%，胶合强度≥0.7MPa；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2).贴面用材：采用0.6mm天然木皮贴面； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 3).油漆：采用水性漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 4).主要五金配件：优质五金连接件。 |
| 12 | 更衣柜 | 金属家具 |  | 900*500*1800H | 38 | 全钢板 | 基材：冷轧钢板制作 涂面：静电喷涂工艺 五金：优质铰链、优质锁具 | 采用一级冷轧钢板制作（钢板厚度为0.7mm），抽屉导轨采用三节静音导轨，锁具采用国产优质锁具（可换锁芯），中间固定中立板，具备二人独立使用。 冷轧钢板标准：金属喷漆(塑)涂层：附着力(级)2级或优于2级；可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；中性盐雾试验(650h)(10级)；乙酸盐雾试验(100h)(10级)。 |
| 13 | 格子工位 | 钢木结构桌 |  | 1600/600W*1600/600D*1200H （每工位含固定柜2台） | 9 | 面板+屏风隔断+木制固定柜 | 面板基材：EO刨花板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 隔断：铝合金型材框架，外饰钢板 固定柜：木制 五金：优质导轨、连接件 | - 板式部分：采用优质三聚氰胺饰面刨花板；E0级刨花板基材，台面板厚度为25MM，封边：优质封边，全自动封边机完成材料本身是可回收材质，而且不会散发任何气味，优质环保胶黏剂； 三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 2、屏风部分：4060款选用高温氧化铝合金型材框架、内衬E0级基材。屏风分割：屏风750以下为双面圆凸钢板，以上为扪布绒（200MM）+三聚氰胺饰面板，桌面屏风含3-86孔，桌下屏风含2-86孔。 3、产品配置L形台面板+40mm-60mm双面钢板屏风，报价包含每位含固定两抽柜2台。 |
| 14 | 副处级文件柜 | 油漆木质柜 |  | 900W*425D*2000H | 2 | 板材+钢化玻璃+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然木皮 油漆：采用水性漆 五金：优质铰链、连接件 | 1).基材：采用E0级中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2).贴面用材：采用0.6mm天然木皮贴面； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 3).封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4).油漆：采用水性漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5).主要五金配件：优质五金连接件。 |
| 15 | 党委会议桌 | 油漆木质桌 |  | 4800W*1800D*780H | 1 | 板材+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然木皮 油漆：采用水性漆 五金：优质铰链、连接件 | 1).基材：采用E0级中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2).贴面用材：采用0.6mm天然木皮贴面； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 3).封边用材：与贴面用材种类相同或颜色相近； 4).油漆：采用水性漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5).主要五金配件：优质五金连接件。 |
| 16 | 主席台 | 油漆木质桌 |  | 1600*600*760H | 3 | 板材+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 封边：实木封边 油漆：采用水性漆 五金：优质连接件 | 1、基材：采用优质E0级环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 17 | 单侧会议立桌 | 油漆木质桌 |  | 1400*400*750H | 16 | 板材+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 封边：实木封边 油漆：采用水性漆 五金：优质连接件 | 1、基材：采用优质E0级环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 18 | 单侧会议立桌 | 油漆木质桌 |  | 2100*400*750H | 8 | 板材+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 封边：实木封边 油漆：采用水性漆 五金：优质连接件 | 1、基材：采用E0级优质环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、饰面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 19 | 床头柜 | 木质柜 |  | 550*450*450 | 10 | 板材+五金配件 | 面板：EO多层板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 五金：优质导轨、连接件 | - 基材：采用EO级多层板； 实木多层板标准：含水率≤10%，胶合强度≥0.7MPa；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 - 面：三聚氰胺纸饰面 3、封边条：表面无皱纹、折痕压纹清晰。 4、五金件：三合一连接件：采用优质偏心件； |
| 20 | 床垫 | 软体床垫 |  | 1500*2000*220 | 5 | 面料+蛇形弹簧 | 面料：面料 内置：PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适中， 弹簧：独立袋装蛇形结构 | 1、面料：采用亲肤面料，防瞒防尘，内置PV高能发泡海棉，由硬、中、软三层贴合，软硬适中，采用独立袋装蛇形弹簧结构，可保证无永久性变形，内衬聚胺脂泡沫； 床垫标准：铺面耐久性(6万次）合格、边部耐久性（1万次）合格；无霉变；无异味；甲醛释放量≤0.05mg/m³；笨、、甲苯、二甲苯释放量未检出、TVOC释放量≤0.3mg/m³；阻燃性家用阻燃I级；抑螨率≥90%；白色念珠菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%。 |
| 21 | 棕垫 | 软体床垫 |  | 900W*2000D*100 | 12 | 面料+棕 | 面料：面料 内置：PV高能发泡海棉、棕，软硬适中。 弹簧：独立袋装蛇形结构 | 1、面料：亲肤针织面料 高回弹海绵 3E环保椰棕产品特点：面料手感柔软，舒适透气，六边蜂巢设计的棉工艺，贴合人体。经久耐用不塌陷，饱满回弹软硬适中，给背部舒适包裹感。高温热压无胶水无甲醛，脱糖杀菌处理。甲醛释放量≤0.05mg/m³；笨、、甲苯、二甲苯释放量未检出、TVOC释放量≤0.3mg/m³；阻燃性家用阻燃I级；抑螨率≥90%；白色念珠菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%。 |
| 22 | 床 | 木质床 |  | 2000*1500*500/1050 | 5 | 板材+五金配件 | 面板：EO多层板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 五金：优质连接件 | - 基材：采用EO级实木多层板； 实木多层板标准：含水率≤10%，胶合强度≥0.7MPa；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3% - 面：三聚氰胺纸饰面 3、封边条：采用优质封边条，表面无皱纹、折痕压纹清晰； 4、五金件：三合一连接件：采用优质偏心件； |
| 23 | 衣柜 | 木质柜 |  | 1800W*550D*2000H | 5 | 板材+五金配件 | 面板：EO多层板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 五金：优质导轨、铰链、连接件、拉手 | - 基材：采用EO级实木多层板 实木多层板标准：含水率≤10%，胶合强度≥0.7MPa；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 - 面：三聚氰胺纸饰面 3、五金配件：采用国产优质五金配件。 |
| 24 | 处级文件柜 | 油漆木质柜 |  | 1800W*425D*2000H | 2 | 板材+钢化玻璃+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 油漆：采用水性漆 五金：优质铰链、连接件 | 1、基材：采用优质E0级环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、贴面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 25 | 处级办公桌 | 油漆木质桌 |  | 1800W*850D*760H（含侧柜、活动柜及键盘架） | 4 | 板材+五金配件，分别由主桌、侧柜、活动柜组成 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 封边：实木封边 油漆：采用水性漆 五金：优质导轨、铰链连接件 | 1、基材：采用优质E0级环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、贴面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 26 | 茶水柜 | 油漆木质柜 |  | 1200*450*800H | 6 | 板材+钢化玻璃+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 封边：实木封边 油漆：采用水性漆 五金：优质导轨、铰链连接件 | 1、基材：采用优质E0级环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、贴面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 27 |  | 油漆木质柜 |  | 800*450*800H | 8 | 板材+钢化玻璃+五金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然胡桃木皮 封边：实木封边 油漆：采用水性漆 五金：优质导轨、铰链连接件 |  |
| 28 | 茶几 | 油漆木质桌 |  | 1200W*600D*450H | 14 | 板材+金配件 | 基材：中密度纤维板。 贴面：天然木皮 油漆：采用水性漆 五金：优质铰链、导轨、连接件 | 1、基材：采用优质E0级环保中密度纤维板； 中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 2、封边：实木封边，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然 3、贴面：采用优等AAA级天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；经过防虫防腐处理，纹理清晰； 木皮标准：含水率≤10%；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.5mg/L。 4、油漆：采用环保水性油漆； 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 5、胶黏剂：采用优质环保胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 6、五金配件：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 29 | 实验桌 | 钢木结构桌 |  | 1800*1200*800H | 4 | 台面理化板+钢制桌脚架+电源 | 台面：理化板 框架：全钢结构 涂面：静电喷涂工艺 五金：优质铰链、优质锁具 | 桌面理化板，其他钢结构，耐磨性好抗化学腐蚀性强防冲击，耐火，不易变形通过BSEN标准认证，板材可承受300J/平方的冲击力短时间可耐受180度高温接触，致密无孔可阻隔99.7%无渗漏。台面增加了中岛电源插座底座全钢制安全牢固。钢板表面采用树脂粉末静电喷涂工艺（坚固漆膜，美观装饰）金属喷漆(塑)涂层：附着力(级)2级或优于2级；可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；中性盐雾试验(650h)(10级)；乙酸盐雾试验(100h)(10级)。 |
| 30 | 餐桌 | 钢木结构桌 |  | 1200*650*750H | 17 | 台面木板托岩板+钢制支撑脚 | 台面：木板托岩板 脚架：钢制冲压成型脚。 涂面：静电喷涂工艺 | 2.台面尺寸1200*650*750H：桌面规格1200*650*27mm（±5mm），桌面岩板制作，经1200-1600°高温锻造一次成型新型岩板材料，莫氏硬度≥5级，破坏强度≥4000N，吸水率≤0.15%，不低于行业标准，不低于行业标准，严格选用白度不低于70°的胚体制作，物理性能远优于自然石材，具有耐刮磨耐酸碱、耐火耐高温、抗污渍0渗透、清洁方便等优点；桌面四周做R2圆角打磨处理，防止刮伤磕碰，反面承托板选用15mm国标E0级优质实木多层板底板承托，承托底板经多次打磨环保油漆封边，封边严密、平整，不允许油漆表面有胶渍，耐冷热性，无龟裂、无鼓泡、无起皱，耐开裂性≥2级， |
| 31 | 餐椅 | 木制椅 |  | 标准 | 62 | 椅座、椅背内的木框及椅架全部采用传统直角榫卯结构。 靠背及座面软包 | 椅架：白蜡木实木 覆面：接触面超纤皮 填充：海棉 衬板：多层曲木胶合 | 1.面料：优质环保超纤皮质；面料光泽度好，色感纯正，透气性强，柔软且富有弹性。 2.内框架：使用经烘干除虫木方框架，配多层E0级环保多层板装钉而成（木方含水率低于10%） 3.海绵：采用靠背为35KG/m³密度高回弹切割原生新棉，座垫采用羽绒和45KG/m³密度的高回弹切割原生新棉，回弹力≧47% 4.胶黏剂：采用优质环保型胶黏剂； 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 5.脚架：白蜡木 |
| 32 | 保密文件柜 | 金属家具 |  | 900W*420D*1850H | 3 | 全钢板+电子锁具 | 基材：冷轧钢板制作 涂面：静电喷涂工艺 五金：优质铰链、优质锁具 | 采用一级冷轧钢板制作（钢板厚度为0.7mm），钢板经过脱脂去污，酸洗磷化处理（防腐,防锈，增加涂膜附着力），钢板表面采用树脂粉末静电喷涂工艺（坚固漆膜，美观装饰）。带密码锁。 冷轧钢板标准：金属喷漆(塑)涂层：附着力(级)2级或优于2级；可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；中性盐雾试验(650h)(10级)；乙酸盐雾试验(100h)(10级)。 |
| 33 | 通体文件柜 | 金属家具 |  | 900W*400D*1850H | 8 | 全钢板 | 基材：冷轧钢板制作 涂面：静电喷涂工艺 五金：优质铰链、优质锁具 | 采用一级冷轧钢板制作（钢板厚度为0.7mm），钢板经过脱脂去污，酸洗磷化处理（防腐,防锈，增加涂膜附着力），钢板表面采用树脂粉末静电喷涂工艺（坚固漆膜，美观装饰）。带机械锁。 冷轧钢板标准：金属喷漆(塑)涂层：附着力(级)2级或优于2级；可迁移有害元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；中性盐雾试验(650h)(10级)；乙酸盐雾试验(100h)(10级)。 |
| 34 | 办公桌（核心产品） | 木质桌 |  | 1300W*600D*760H （3抽屉一开门） | 63 | 板材+五金配件 | 面板基材：EO刨花板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 五金：优质导轨、铰链连接件 | 1、板式部分：采用优质三聚氰胺饰面刨花板；优质环保胶黏剂； 三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 2、抽屉导轨采用三节静音导轨，锁具采用国产优质锁具（可换锁芯），抽屉拉手颜色多种供选。 3、产品配置：矩形台面板+固定五抽屉一开门柜。 |
| 35 | 办公桌 | 木质桌 |  | 1300W*600D*760H /1200*400*680（含侧柜） | 12 | 板材+五金配件，分别由主桌、侧柜、活动柜组成 | 面板基材：EO刨花板 面三聚氰胺饰面纸 封边：2MM厚PVC直封边 五金：优质导轨、铰链连接件 | 1、板式部分：采用优质三聚氰胺饰面刨花板；优质环保胶黏剂； 三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。 胶黏剂标准：游离甲醛 ≤0.5g/kg；苯、甲苯+二甲苯未检出；VOC含量≤20g/L；总挥发性有机物≤20g/L。 2、抽屉导轨采用三节静音导轨，锁具采用国产优质锁具（可换锁芯），抽屉拉手颜色多种供选。配副柜置放主机功能，背板开有散气孔； |
| 36 | 办公椅 | 软体转椅 |  | 635W*550D*1140-1285H | 55 | 椅座内的木框胶合多层板，海棉+面料+五星脚+扶手 靠背塑料框扪网布 | 椅背：高弹性网布 椅座：压胶合板，填充物采用高回弹海绵 扶手：PP材质 底盘：大角度倾仰底盘STG； 气杆采用三级气杆 椅脚：尼龙脚 脚轮：万向椅轮 | 【头枕】升降可调头枕，不同身高的人群都能枕到颈椎，往后靠的时候有支撑点助于保持良好的坐姿习惯 【椅背】背网采用环保优质高弹性网布，背支架碳纤维皮纹装饰，更好的融入与整体的办公环境，望着椅子背部的时候可以有效的放松使用疲劳的眼睛 网布标准：染色牢度耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液≥4级；甲醛含量≤20mg/kg；无异味；可萃取重金属均未检出；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；含氯苯酚-五氯苯酚未检出；邻苯二甲酸酯总量未检出；邻苯基苯酚未检出。 【扶手】固定T型扶手，采⽤优质PP材质，对手臂有力支撑 【座垫】坐垫骨架采用高强度层压胶合板，填充物采用高回弹海绵，有效缓解臀部的压力，提供舒适支撑 海绵标准：75%压缩永久变形≤8%；回弹率 ≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kpa；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；撕裂前度≥1.8N/cm；湿热老化后拉伸强度≥55kpa；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h； 【底盘】大角度倾仰底盘STG；长久坐姿后可以活动身体，有利于防范脊椎疾病。 【气杆】采用三级气杆通过TUV认证，坐的舒心，用的放心； 【椅脚】加高强度320mm尼龙脚，坚固耐用，稳定性高; 【脚轮】万向椅轮，转动轻松灵活 |
| 37 | 高低床 | 实木类家 |  | 2000*900*1900 | 6 | 榉木实木 | 床架：优质榉木 床板：优质松木 油漆：优质环保水性漆 五金：优质连接件 | 床架：优质榉木； 上铺外侧栏杆：1250*30*240mm。扶梯：1100*400*30mm。立柱：40*60*1800mm。 床板：优质松木，厚度不小于15mm 油漆：优质环保水性漆。漆面平整，纹路清晰，同色同料。 水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。 |

四、材料要求

本项目采用的材料需符合以下要求：

（1）、牛皮标准：摩擦色牢度干擦、湿擦、碱性汗液≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥50N；耐折牢度(50000 次)无裂纹；游离甲醛（mg/kg）未检出（检出限20mg/kg）；挥发性有机物（VOC）（mg/kg）未检出（检出限10mg/kg）；可萃取的重金属（mg/kg）铅（Pb）、镉（Cd）未检出；防霉性能1级具有防霉性；抗菌性能（杀菌率）≥90%。

（2）、海绵标准：75%压缩永久变形≤8%；回弹率 ≥35%；干热老化后拉伸强度≥55kpa；拉伸强度≥90kpa；断裂伸长率≥100%；撕裂前度≥1.8N/cm；湿热老化后拉伸强度≥55kpa；甲醛释放量≤0.05mg/m²h；TVOC≤0.5mg/m²h；

（3）、三聚氰胺饰面刨花板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.35MPa；表面胶合强度≥0.8MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥900N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）、笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。

（4）、中密度纤维板标准：含水率≤10%，内胶合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥0.9MPa；握螺钉力（板面≥1200N、板边≥1000N）；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。

（5）实木多层板标准：含水率≤10%，胶合强度≥0.7MPa；大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99%；燃烧性能B1级检测合格；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度（7d）笨≤2ug/m³、甲苯二甲苯≤20ug/m³、TVOC≤100ug/m³；可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)含量(mg/kg)未检出；防霉等级黑曲霉0级、黄曲霉0级；防腐等级0级，质量损失率≤3%。

（6）水性漆标准：VOC 含量≤100g/L；甲醛含量≤100mg/kg ；总铅(Pb)含量/(mg/kg)未检出；可溶性重金属含量/(mg/kg)镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)未检出；苯系物总和含量/(mg/kg)[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出；耐冻融性不变质；耐污染性（1h）无异常；硬度（擦伤）2H；耐黄变性（168h）△E≤3.0。

说明（1）供应商需提供第三方权威检测机构（含 CMA 认证）出具的检测报告，检测时间不早于投标截止前一年。

（2）上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准；

（3）针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）；

（4）受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认可。

五、颜色要求

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：三聚氰胺饰面纸、木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

说明：1.家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以上要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2.请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素。

六、样品要求

| 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- |
| 编号6，拼接式条桌1张，详见工艺质量标准 | 尺寸：1400W*600D*760H |
| 编号34（核心产品），办公桌1张，详见工艺质量标准 | 尺寸：1300W*600D*760H （3抽屉一开门） |
| 编号36，办公椅1张，详见工艺质量标准 | 尺寸：635W*550D*1140-1285H |

说明：

1.投标人需要按以上要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

2.允许样品的规格尺寸与上述要求有合理偏差，但投标人中标后必须按照采购需求中规定的规格尺寸生产供货，不得影响交付正常使用。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | # 供应商应当在合同签订后不少于25个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数 量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |

八、其他要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》。免费保修期应当至少不低于120个月。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当在采购人单位所在区域拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |
| 项目团队 | 供应商提供项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。 |
| 生产能力 | 1.生产厂商针对生产过程中可能产生的大气污染、水污染及其他环境污染应当具有有效的环保措施，制定科学的环保治理方案。 2.生产厂商应当具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进，提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。 |
| 环保要求 | 所投产品需具有环境标志产品认证 |
| 供应商实力要求 | 供应商或制造商需通过质量管理体系认证（ISO9001认证）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001认证），环境管理体系认证（ISO14001认证） |

九、现场平面图