- 项目招标需求

项目建设背景

上海海事法院洋山深水港派出法庭成立于2006年3月，自由贸易试验区法庭成立于2015年4月，自由贸易试验区法庭为洋山深水港派出法庭人员编制数量不变的情况下加挂牌。随着自由贸易试验区法庭（洋山深水港派出法庭）（以下简称“自由贸易试验区法庭”）审理案件数量及办案人员数量的逐年增加，现有的办公综合用房已不能满足使用要求。为更有效地开展上自由贸易试验区法庭的审判工作，本项目按照人民法庭建设标准分隔成法庭、案件合议室、调解室等业务用房及办公室、会议室、接待室等办公用房进行相应的信息化建设。

本项目建设目标是根据自由贸易试验区法庭建设的基本需求和功能设想，结合自由贸易试验区法庭新大楼的实际情况，构建新时代智能化集约化数字法庭，形成诉讼服务集约便捷，审判执行安全高效的服务环境，进一步加强审判机关与人民群众的良性互动，实现基于业务功能的一站式服务，为公众提供开放、动态、阳光审判服务的新体验，不断提升自由贸易试验区法庭工作透明度、群众满意度和司法公信力，不断加强审判工作水平，提升为民服务水平，提高司法服务和保障水平。

项目地址

浦东新区邹平路188弄3号楼（Top芯联B座）

项目单位概况

上海海事法院成立于1984年，是管辖上海沿海海域(包括洋山深水港及附近海域)和长江水道浏河口以下通海水域的海事、海商一审案件的法院。主要职能包括:受理海事侵权、海商合同、海洋及通海可航水域开发利用与环境保护、海事行政、特别程序和海事执行等案件。

根据上述职责，上海海事法院设10个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、海事审判庭、海商审判庭、执行局、洋山深水港派出法庭（自由贸易试验区法庭）、长兴岛派出法庭、审判监督庭（研究室、审判管理办公室、执行裁判庭）、综合办公室、政治部（机关党委、督察室）和司法警察支队。

建设范围

本项目建设内容共包括5个部分，分别为：数字法庭、诉服中心、案件讨论及指挥决策系统、机房建设及网络系统。主要内容如下：

数字法庭：建设3个小法庭，2间合议室，在满足上海法院统一高清庭审标准化建设要求的同时，增加运用科技深化庭审记录方式改革、互联网开庭功能，以满足当事人、代理人、律师线下线上参与庭审的司法需求。

诉服中心：建成一站式诉讼服务，全面畅通立案诉讼服务通道。主要包括访客通道管理系统、排队叫号系统、智慧导诉系统、信息发布系统、窗口音视频采集系统、窗口评价系统、线下调解室系统和互联网在线调解系统。

案件讨论及指挥决策系统：包含海事联动指挥中心（自贸区分中心）的主屏、音视频系统、信号处理系统和集中控制系统的建设，重大案件研讨室的数字会议系统、扩声系统、视频会议系统等的建设，以及电子门牌和室外显示。

机房建设：包含机房装修、配套电气、UPS系统、机房空调、气体消防、环控系统、微模块机柜等内容。

网络系统：建设新大楼网络系统，满足政务网、互联网等的网络及安全需求。

建设要求

上海法院的业务应用系统已经在上海市数据资源平台和公共赋能平台的基础上，遵照最高院、上海法院业务流程体系和标准规范体系框架，按照“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”等六个统一的要求。

本项目建设按照各部分进行实施交付，除项目清单外，若在设计和实施中有缺失材料，则由投标人自行提供材料和相应服务，确保各子系统满足招标人需求，顺利建设完成。本项目需要在特定场所实施，采集的信息具有敏感性要求，对承建单位及人员具有安全性要求。

建设内容

数字法庭

数字法庭主要进行高清庭审系统、庭审记录改革和互联网庭审建设，满足上海法院统一高清庭审标准化建设和运用科技深化庭审记录方式改革的相关要求。合议室的建设通过在合议室安装触控智慧屏、终端设备、桌面鹅颈话筒、智能媒体主机、扩声音箱、专业功放及数字音频处理器等硬件，实现召开本地案件合议功能。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件购置 |  |  |  |  |
| 一 | 法庭（3个小法庭） |  |  |  |
|  | 视频采集处理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清庭审录播工作站（庭审录播工作站） | 详见“重要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2 | 高清摄像机（高清彩色高速球型摄像机） | 设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，800W像素，支持0.0001Lux星光级超低照度； 设备应支持30倍光学变焦； 宽动态，支持本地存储； 设备应支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 设备应支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°； 设备应支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 设备应支持设备应支持网络及SDI双输出，支持不低于1路SDI输出，分辨率不低于1080P@30fps； 设备应具备不少于1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出； 设备应支持电源电压在AC24V±4V范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 15 | 台 |
| 3 | 集中供电电源 | 摄像机集中供电模块 | 3 | 台 |
| 4 | 视频压缩编码器（视频压缩器） | 视频编码格式:H.264/MPEG-4 AVC（ISO/IEC14496-10）;音频编码格式AAC/ADPCM/G.711;视频压缩编码:4路高清视频压缩编码（1080P25），或8路720P25高清视频压缩编码;视频流网络传输压缩比：1:5倍；文件存储压缩比：1:4倍 | 3 | 台 |
|  | 庭审扩声系统 |  |  |  |
| 5 | 数字音频处理器 | 要求可视化反馈啸叫显示功能； 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 要求具备全功能矩阵混音功能； 要求内置双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠； 要求支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 输入通道：16路平衡输入.Mic/line level，采用凤凰插接口； 每通道配置输出通道： 16路平衡输出,line level 音频接口：3.81 mm 凤凰插,12-pin； 算法：内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 接口：RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制； 幻象电源： +48VDC,10mA； 可通过TCP/IP接口控制和设备连接； 要求支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口 输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ 输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 输出动态范围：112dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>100dB（1KHz） 最大输入电平：14dBu/Line, -7dBu/Mic 功耗：≤45W 电源:AC110V/220V 50/60Hz | 3 | 台 |
| 6 | 高指向桌面话筒 | 桌面鹅颈式 会议电容麦克风 技术参数：1.换能方式： 电容式 2.指向性： 单指向 3.频率响应： 30Hz-20kHz 4.输出阻坑： 75Ω 5.灵敏度： -45dB±2dB 6.供电电压： DC3V/DC48V 7.其它特点： 铁座、抗手机、电磁干扰8.卡侬头支持48幻象供电 | 27 | 个 |
| 7 | 界面话筒 | 界面话筒单体Element：背极式驻极体 Back Electret Condenser指向性 Polar Pattern：全指向Ommi频率响应 Frequency Response：40Hz—16kHz灵敏度 Sensitivity：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）输出抗阻 Output Impedance：550Ω±20%（at 1kHz）等效噪声级 Equivalent Noise Level：≤25Dba信噪比 Signal to Noise Ratio: 70dB（1KHz at 1Pa）最大声压级 Max.Input SPL：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）使用电源 Power Requirements：DC 5.5V 外置（Outlay）输出接口 Output Interface：XLRM四针卡侬转USB支持48V幻象供电 | 9 | 个 |
| 8 | 功放（数字功放） | 支持2路话筒输入，3路AUX输入；支持1路AUX输出；支持100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出 | 3 | 台 |
| 9 | 喇叭 | 喇叭单元 4.5"x1, 2"x1 额定功率 20W 灵敏度 89dB 最大声压级 102dB 频率响应 80-20,000Hz | 12 | 个 |
| 10 | 时序电源控制器 | 电源输出接口：8路10A多功能插座；使用控制接面：满足1个 时序按钮开关，1个时序开关LED指示灯，8个单通道按钮开关，8个通道状态LED指示灯 | 3 | 台 |
|  | 法官辅助系统 |  |  |  |
| 11 | 庭审助手触摸显示器 | 23.6寸、10点电容屏、16:9宽屏电容屏、分辨率1920*1080、HDMI | 18 | 台 |
| 12 | 法官当事人庭审助手终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 | 18 | 台 |
| 13 | 数字签名板 | 数字签名板（具有单一ID号）压感级别：512级；速写速度：200点/秒以上；手写区域：5英寸 | 3 | 个 |
|  | 语音转换系统 |  |  |  |
| 14 | 电源转换器 | 电源转换器 | 9 | 台 |
| 15 | 语音转录主机 | 1) 频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：100dB, A 计权3) 信噪比：-100dB, A 计权4) 阻抗：1.8K 欧5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2. 音频输出参数：1) 频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：100dB, A 计权3) 信噪比：-100dB, A 计权4) 阻抗：100 欧5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV USB 6) 音频板传入：ARM 核心板数据规格16K 16Bit | 3 | 台 |
|  | 高清示证系统 |  |  |  |
| 16 | 高清示证系统显示器 | 65寸，4K（3840*2160） | 9 | 台 |
| 17 | 高清示证系统显示器支架 | 根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。 | 9 | 个 |
| 18 | 高清混合矩阵（高清音视频切换矩阵） | 1. 可配置输入/输出信号卡的模块化矩阵主机，支持8×8路信号切换。2.支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，提高系统灵活性，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。3.通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。4.支持最大分辨率达到4Kx2K。 | 3 | 台 |
| 19 | 高清多媒体播放器 | 蓝光DVD，输入端口：USB、DVD；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等 | 3 | 台 |
|  | 法庭公告屏 |  |  |  |
| 20 | 信息公告发布屏（互联网显示终端） | 会议信息发布终端，通过连接会务管理系统，控制节目在终端门口屏播放，实现网络化数字会议信息如文本数据、图片等的展示发布。1.支持对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员等。2.支持会议门口屏场景互动，将议程同步至会议门口屏。3.支持门口屏签到功能，发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。4.支持会议信息缓存、离线播放功能。 1.显示屏：10.1英寸2.分辨率：1920*1200 3.触摸屏：电容屏，多点式触摸 | 3 | 台 |
|  | 互联网庭审直播 |  |  |  |
| 21 | 互联网庭审直播隐私保护终端 | 尺寸：260x168x9.4mm互联网庭审直播隐私保护终端庭审直播控制，庭审过程录像控制，直播隐私保护控制终端 | 3 | 台 |
| 22 | 高清互联网庭审主机 | 详见“重要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 23 | 互联网高清摄像机 | 高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/1.8英寸高性能传感器，总像素200万像素 | 3 | 台 |
| 24 | 法官席互联网终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 | 3 | 台 |
| 25 | 书记员席互联网终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 | 3 | 台 |
| 26 | 电脑KVM切换器 | 电脑KVM切换器2进1出4K高清KVM切换器 | 3 | 个 |
| 27 | 在线庭审拾音器 | 在线庭审拾音器单体Element：背极式驻极体 Back Electret Condenser指向性 Polar Pattern：全指向Ommi频率响应 Frequency Response：40Hz—16kHz灵敏度 Sensitivity：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）输出抗阻 Output Impedance：550Ω±20%（at 1kHz）等效噪声级 Equivalent Noise Level：≤25Dba信噪比 Signal to Noise Ratio: 70dB（1KHz at 1Pa）最大声压级 Max.Input SPL：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）使用电源 Power Requirements：DC 5.5V外置（Outlay）输出接口 Output Interface：XLRM四针卡侬转USB支持48V幻象供电 | 3 | 个 |
| 28 | SDI分配器 | SDI分配器SDI分频器，法官摄像头信号一分二使用 | 3 | 个 |
| 29 | 音频分配器 | 音频分配器 音频隔离器 1进4出分配器 话筒分配器 黑色 | 3 | 个 |
| 30 | 语音转录主机 | 1) 频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：100dB, A 计权3) 信噪比：-100dB, A 计权4) 阻抗：1.8K 欧5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2. 音频输出参数：1) 频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：100dB, A 计权3) 信噪比：-100dB, A 计权4) 阻抗：100 欧5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV USB 6) 音频板传入：ARM 核心板数据规格16K 16Bit | 3 | 台 |
| 31 | 互联网端当事人信号显示屏 | 65寸，4K（3840*2160） | 6 | 台 |
| 32 | 显示屏支架 | 显示屏支架 | 6 | 个 |
| 33 | 线缆、辅材 | 法庭线缆、辅材线缆、接插件、辅材 | 3 | 项 |
| 二 | 合议室2间 |  |  |  |
| 34 | 触控智慧屏 | 超窄边框设计；4K 超高清显示；支持无线传屏功能；高精度红外触控功能；支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G；内置六阵列麦克风及 1100 万高清摄像头；防眩光钢化玻璃厚度 4mm；待机状态下， HDMI 通道信号输入智能唤醒 | 2 | 台 |
| 35 | 桌面鹅颈话筒 | 桌面电容话筒，扩声用，具有防止话筒无意关闭的功能 | 10 | 个 |
| 36 | 智能媒体主机 | 1、音频输入参数：1) 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)2) 动态范围：最高92dB，A计权3) 噪声级别：-92dB，A计权4) 阻抗：20kohm5) 输入电平：+4dBu6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）2、音频输出参数：1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）2) 动态范围：最高92dB，A计权3) 噪声级别：-92dB，A计权4) 阻抗：470ohm5) 输出电平：+4dBu | 2 | 台 |
| 37 | 扩声音箱 | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 8 | 台 |
| 38 | 专业功放 | 专业功放支持平衡输入，功率为2×210瓦 | 2 | 台 |
| 39 | 时序电源控制器 | 1、电源输出通道数：8路；2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A；3、支持TCP/IP协议和串口协议控制；4. 可通过面板按钮进行ID设置； | 2 | 个 |
| 40 | 数字音频处理器 | 1. 采样频率 :48kHz;2. 动态范围: 大于106dB;3. 幻像供电: DC 48V ;4. 输入共模抑制 :大于75dBu @ +20dBu , 60Hz;5. 通道隔离度 :106dB;6. 频率响应: 20～20kHz (±0.5dB);7. 总谐波失真(THD+N): ≤0.002% @1kHz，+8dBu;8. 最大输入增益 : 42dB;9. 输入阻抗: 10KΩbalance;10. 输出阻抗: 100 ohm;11. 最大输出电平: 20dBu; | 2 | 台 |
| 41 | 终端设备 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 | 2 | 台 |
| 三 | 设备接入交换机 |  |  |  |
| 42 | 设备接入交换机 | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+； 3、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 4、单台实配：≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电。 | 4 | 台 |
| 软件购置 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网庭审直播服务 | 对接上海高院和最高院进行互联网庭审直播 | 3 | 项 |
| 2 | 高清庭审信息管理系统软件 | 高清庭审信息管理系统许可庭审及书记员软件，高院下发部署费用 | 3 | 项 |
| 3 | 庭审智能辅助软件（对接费） | 庭审智能辅助对接服务，全市法院统一软件 | 3 | 项 |
| 4 | 互联网调解系统 | 上海法院互联网调解系统部署 | 3 | 项 |

诉服中心

诉讼服务中心主要建设内容包括访客通道管理系统、排队叫号系统、智慧导诉系统、信息发布系统、窗口音视频采集系统、窗口评价系统、线下调解室系统和互联网在线调解系统。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件购置 |  |  |  |  |
| 一 | 诉讼引导服务区 |  |  |  |
|  | 访客通道管理系统 |  |  |  |
| 1 | 智能访客人证比对一体机 | 设备外观：采用10.1英寸双面LCD显示屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-2m； 认证方式： 支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 设备容量：50万条事件记录，10万人脸库； 通讯方式：有线网络； 设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*3、I/O*2（报警*1/门锁*1）； | 1 | 台 |
| 2 | 当事人（律师）身份核验通道-通道闸机(左) | 1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜 | 1 | 台 |
| 3 | 当事人（律师）身份核验通道-通道闸机(中) | 1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜 | 1 | 台 |
| 4 | 当事人（律师）身份核验通道-通道闸机(右) | 1200mm*200mm*1020mm/20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm/6对红外检测/室内/工作电压AC 100~240V，50~60HZ/工作温度范围-20℃~70℃/翻越报警/分时段管控，最多支持8个时段常开、常闭模式设定/反潜回功能，单通道反潜回，多通道跨主机反潜 | 1 | 台 |
| 5 | 人脸识别一体机 | 屏幕参数： 10.1英寸LCD触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1。 | 2 | 台 |
| 6 | 登记接待终端 | CPU：国产 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 2 | 台 |
| 7 | 律师阅读器 | 电子护照芯片识读，可识读符合国际民航组织ICAO DOC 9303电子护照国际标准的护照、签证等旅行证件； 多种证件识别（OCR），采用TH-OCR识别核心，可识别身份证、驾照、护照、港澳通行证、台胞证、行驶证等多种身份证件； 二代证芯片识读，内置二代证读卡模块，可以直接读取二代证芯片信息，扩大在国内的应用领域； 300万像素高清成像，物理分辨率达到390dpi，满足用户影像存档需求； 多种光源，可见光采集图像、红外光识别、紫外光防伪； 自动触发，方便用户操作，适用于自动、自助场合。 | 1 | 台 |
| 8 | 安装辅材 | 电源线、网线、线管、线槽等 | 1 | 项 |
|  | 排队叫号系统 |  |  |  |
| 9 | 取号机 | 立式触摸取号,金属外壳,内置控制单元，自动出号，支持999种队列，17"LCD，高速热敏打印机 | 1 | 台 |
| 10 | 窗口显示屏 | 21.5寸LCD显示屏 、 420 cd/ m2、1920*1080、178° (L/R/U/D) 接口类型：RJ45，电源，开关，USB,LINUX系统，高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口 | 3 | 台 |
| 11 | 窗口屏支架 | 定制 | 3 | 个 |
| 12 | 综合显示屏 | 55英寸 | 1 | 台 |
| 13 | 高清信息播放终端 | 高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口 | 1 | 台 |
| 14 | 通信控制器 | 负责和LCD、呼叫终端、评价终端信号通讯 | 1 | 台 |
| 15 | 功放 | 定压功放 功率：40W，话筒插口：2个，可以接2个话筒；音频输入：2路；输出方式：4-16欧定阻音箱； | 1 | 个 |
| 16 | 喇叭 | 最大功率：9 W； 额定功率：6 W； 灵敏度：90 dB； 频率范围（-10dB) 100 Hz -18 kHz； 额定输入电压：100 V / 70 V ； 额定阻抗：6.7 kΩ / 3.3 kΩ / 1.7 kΩ； | 3 | 个 |
| 17 | 语音合成器 | 语音合成器，支持二级智能语音库，合成音质要求比拟真人发音； | 1 | 个 |
| 18 | 安装辅材 | 定制 | 1 | 项 |
|  | 智慧导诉系统 |  |  |  |
| 19 | 多功能导诉台 | 定制多功能导诉台，内嵌大尺寸触碰显示屏，可集成排队叫号主机功能，同时具备导航及导诉等功能。 提供法院导诉台首页，以及相应的功能模块入口 1）中心介绍：介绍法院诉服中心各功能模块的相关的功能信息 2）诉讼指南：提供诉服相关的文书以及其他相关参考功能 3）法院概况：提供法院信息 4）信息扩展查阅：用手机的微信扫一扫功能，手机中可以查看相对应的手机版本页面内容。 | 1 | 台 |
| 20 | 诉讼引导终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 2 | 台 |
| 21 | 诉讼导航一体机 | 32寸免维护型红外线通用触摸屏，显示比例16：9（横屏），防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰 | 1 | 台 |
| 22 | 虚拟导诉一体机 | 32寸免维护型红外线通用触摸屏，显示比例16：9（横屏），防尘，防水，防暴，防油，抗光电干扰；软件功能：为公众提供便捷、直观的业务引导服务，公众可以通过触控终端设备以多媒体方式查阅各类导诉内容、业务流程和常见问题，了解各类业务的办理方式和办理流程。 | 1 | 台 |
|  | 信息发布系统 |  |  |  |
| 23 | 信息发布盒 | 四核处理器，主频1.8GHz，内存2GB DDR3，内置存储器8GB EMMC支持横/竖屏播放、集成高清解码芯片、 网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件，实时显示发布的信息以及相关数据、支持主流视频格式； | 2 | 台 |
| 24 | 信息发布展示屏 | 55寸液晶显示屏，显示比例：16：9，分变率：3840x2160，64位架构 四核，内存1GB DDR3，内置存储器8GB EMMC 接口类型：RJ45，电源，开关，USB | 2 | 台 |
| 25 | 大屏支架 | 大屏安装支架 | 2 | 个 |
| 26 | 安装辅材 | 定制 | 1 | 项 |
| 二 | 窗口服务区 |  |  |  |
|  | 窗口音视频采集系统 |  |  |  |
| 1 | 高清半球网络摄像机 | 200万1/2.8＂CMOS 超宽动态ICR日夜型半球型PTZ网络摄像机； 支持温湿度显示屏接入 图像： 最小照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.5，AGC ON) 快门：1秒至1/30,000秒；支持慢快门 镜头：2.8-12mm, 水平视场角104.5°~33°； 宽动态范围 120dB； 功能： 视频压缩标准 H.265/H.264/MJPEG； 主码流分辨率与帧率 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720)； 第三码流分辨率与帧率 ：独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 576，640 × 480，352 × 288）；60Hz: 30fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720，704 × 480，640 × 480，352 × 240）； | 6 | 台 |
| 2 | 窗口拾音器 | 全向数字降噪拾音器； 拾音范围≥70平方米； 音频传输距离≥3000米； ECM麦克风阵列； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术； 安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 电源DC12V（9V-18V）； | 3 | 台 |
| 3 | 音视频数据存储+存储硬盘 | 详见“重要产品技术指标要求” | 2 | 台 |
| 4 | 电子签名板 | 压感级别：512级；速写速度：200点/秒以上；手写区域：5英寸 | 3 | 台 |
| 5 | 辅材 | 音视频线缆、电源线、网线、接线板、接插件等 | 1 | 项 |
|  | 窗口评价系统 |  |  |  |
| 6 | 液晶评价终端 | 10寸真彩色液晶屏，四核cpu，1g内存；具有评价，宣传展示，通知公告，意见调查， | 3 | 台 |
| 7 | 集线器 | 定制 | 3 | 个 |
| 8 | 交换机 | 8口千兆以太网交换机 | 1 | 台 |
| 9 | 专用终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 3 | 台 |
| 三 | 自助诉讼服务区 |  |  |  |
| 1 | 诉讼服务多功能自助终端 | 具备触摸、身份证读卡、扫描、彩色打印、二维码打印功能，一体化柜体设计 | 1 | 台 |
| 2 | 诉讼风险智能评估终端 | 触摸屏幕尺寸：≥42英寸；分辨率 ≥1920*1080，广视角，WLED背光。 同时涵盖工控主机、A4激光打印机、二代身份证读卡器、摄像头、隐蔽拾音器（含扬声器）、二维码扫描、配套线材及相关硬件控制软件。 诉讼风险智能评估是一款直接服务纠纷当事人，进而为法官减负的智能化系统，本系统通过大数据分析，法律知识图谱生成评估问卷，告知当事人诉讼风险，引导当事人选择非诉途径解决纠纷。 1、诉讼风险智能评估支持不少于14类常见案由：离婚纠纷、劳动纠纷、租赁合同纠纷、担保合同纠纷、保险纠纷、变更抚养关系纠纷、机动车交通事故责任纠纷、建设工程合同纠纷、金融借款合同纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、继承纠纷、人身损害赔偿纠纷、土地承包合同纠纷，进行案情采集和评估； 2、重大风险及时告知，系统会结合当事人的具体案情，对比较重大的风险给予即时提示同时给出合理化建议； 3、智能非诉分流，根据当事人案情，在风险、亲情、信誉、时间、经济五个方面引导当事人选择合适的非诉解决渠道； 4、支持多平台服务，当事人可以通过院内诉讼风险评估自助终端中进行诉讼风险评估，查看报告，也可通过扫描二维码在移动端评估诉讼风险与查看报告。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能诉状生成终端 | 触摸屏幕尺寸：≥42英寸；分辨率 ≥1920*1080，广视角，WLED背光。 同时涵盖工控主机、A4激光打印机、二代身份证读卡器、摄像头、隐蔽拾音器（含扬声器）、二维码扫描、配套线材及相关硬件控制软件。 智能诉状生成系统功能应包括： 1、大数据分析，系统可提供诉状自助生成服务，系统基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，引导当事人描述案情。当事人只需按引导提问做出选择即可得到一份诉求完整，条理清晰的起诉状。当事人可直接打印，也可继续丰富完善直至与自己的案情完全匹配。 2、支持案由，诉状辅助生成支持不少于15类常见案由，包括离婚纠纷、劳动纠纷、租赁合同纠纷、担保合同纠纷、保险纠纷、变更抚养关系纠纷、机动车交通事故责任纠纷、建设工程合同纠纷、金融借款合同纠纷、买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、继承纠纷、人身损害赔偿纠纷、土地承包合同纠纷、分家析产纠纷等案由常见案由。 3、诉状样例，诉状样例支持28种常见案由，并可根据需要增加。 4、报告保存，当事人通过扫描二维码，可将诉状保存至手机，以便后续使用。 | 1 | 台 |
| 四 | 诉讼调解室 |  |  |  |
|  | 线下调解室系统 |  |  |  |
| 1 | 高清录播工作站 | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2 | 高清摄像机 | 设备应采用1/1.8英寸CMOS传感器，800W像素，支持0.0001Lux星光级超低照度； 设备应支持30倍光学变焦； 宽动态，支持本地存储； 设备应支持三码流并发输出：可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，第一辅码流1020×1080，帧率30帧/秒，第二辅码流704×576，帧率30帧/秒； 设备应支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°； 设备应支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码标准，支持双向语音对讲、静音、哑音、混音、AEC回声抵消等功能； 设备应支持设备应支持网络及SDI双输出，支持不低于1路SDI输出，分辨率不低于1080P@30fps； 设备应具备不少于1路RJ45 10M/100M以太网接口，1路RS485控制接口，1路Line In和1路LineOut，4路开关量报警输入，2路开关量报警输出； 设备应支持电源电压在AC24V±4V范围内变化时，摄像机应能正常工作。 | 3 | 台 |
| 3 | 摄像机集中供电模块 | 摄像机集中供电模块 | 1 | 个 |
| 4 | 界面话筒 | 单体：背极式驻极体 指向性：全指向Ommi 频率响应：40Hz—16kHz 灵敏度：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 输出抗阻：550Ω±20%（at 1kHz） 等效噪声级：≤25Dba 信噪比: 70dB（1KHz at 1Pa） 最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 使用电源：DC 5.5V 连接线长：外置 输出接口：XLRM四针卡侬转USB 支持48V幻象供电 | 1 | 个 |
| 5 | 高指向桌面话筒 | 桌面鹅颈式 会议电容麦克风 技术参数： 1.换能方式： 电容式 2.指向性： 单指向 3.频率响应： 30Hz-20kHz 4.输出阻坑： 75Ω 5.灵敏度： -45dB±2dB 6.供电电压： DC3V/DC48V 7.其它特点： 铁座、抗手机、电磁干扰 8.卡侬头支持48幻象供电 | 3 | 个 |
| 6 | 法官当事人庭审助手终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 1 | 台 |
| 7 | 信息公告发布屏 | 会议信息发布终端，通过连接会务管理系统，控制节目在终端门口屏播放，实现网络化数字会议信息如文本数据、图片等的展示发布。 1.支持对会议信息展示，可自定义展示会议主题、会议室位置&名称、会议时间、参会人员等。 2.支持会议门口屏场景互动，将议程同步至会议门口屏。 3.支持门口屏签到功能，发起人可以将会议签到二维码下发至会议室门口屏。 4.支持会议信息缓存、离线播放功能。 1.显示屏：10.1英寸 2.分辨率：1920*1200 3.触摸屏：电容屏，多点式触摸 | 1 | 台 |
| 8 | 调解室接入交换机 | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥129Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行；支持≥2 个100M/GE/2.5GE SFP 端口上行； 3、管理：支持 LLDP、SNMP、Web 和云管理； 4、单台实配：≥8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行，≥2 个100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 ,交流供电。 | 1 | 台 |
| 9 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 2 | 个 |
| 10 | 机柜 | 12U机柜 | 1 | 个 |
| 11 | 线缆、辅材 | 线缆、接插件、辅材 | 1 | 项 |
|  | 互联网在线调解系统 |  |  |  |
| 12 | 在线调解显示屏 | 55英寸显示设备,4K超高清分辨率，用于显示远端当事人画面和庭审笔录等内容 | 1 | 台 |
| 13 | 高清视频会议摄像机 | 120度广视角，支持USB3.0/USB2.0;采用1200万像素，3倍HD放大倍率，内设麦克风，ePTZ遥控器控制，支持64组默认位置，配TV Mount电视支架。 | 1 | 台 |
| 14 | 全向麦克风 | 音视频会议全向麦克风，内置回声消除AEC、自动增益AGC以及噪声抑制ANS，360°拾音麦克风星型阵列 | 1 | 个 |
| 15 | 互联网调解系统终端 | CPU：国产 含操作系统、流式、版式软件 内存：8GB 硬盘：256GSSD 显卡：1G独显 显示器：23.8寸 含操作系统、流式、版式软件 | 1 | 台 |
| 16 | 终端KVM切换器 | 2进1出4K高清KVM切换器 | 1 | 个 |
| 17 | 辅材 | 成品音视频线缆、电源线、网线等辅材 | 1 | 项 |
| 软件购置 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器端软件 | 能够提供数据统计、查询及分析功能；同时具有数据接口和二次开发功能； | 1 | 项 |
| 2 | 窗口屏显示软件 | 可显示窗口号、当前窗口名称、可受理业务类别、当前叫号号码 | 1 | 项 |
| 3 | 综合屏控制显示软件 | 综合屏可以显示当前号码、已叫号码 | 1 | 项 |
| 4 | 取号软件 | 可现队列管理、触摸取号、语音控制 | 1 | 项 |
| 5 | 呼叫终端软件 | 实现呼叫、重呼、评价、暂停、保持安静功能 | 3 | 项 |
| 6 | 授权序列号 | License授权 | 3 | 项 |
| 7 | 排队叫号微信叫号 | 微信线上预约，实现微信预约线下取号 | 1 | 项 |
| 8 | 窗口评价系统部署 | 法院标准版，可显示宣传图片、窗口服务人员照片、姓名等信息，并可实现多级评价； | 3 | 项 |
| 9 | 多媒体信息发布平台软件 | 实现对整个系统的管理。实现信息的制作、组织和发布,系统采用B/S架构、可以添加视频，音频，图片，网页，支持多个视频循环播放，可以设置每个视频的播放次数;定时播放、立即插播、循环播放;系统具备用户权限管理机制、远程开关机/定时开关机功能。 | 1 | 项 |
| 10 | 访客管理系统 | 访客管理系统部署 | 1 | 项 |
| 11 | 互联网调解部署 | 上海法院互联网调解系统部署 | 1 | 项 |
| 12 | 窗口录音录像应用系统 | 谈话应用系统实现窗口、谈话时视频的存储、配置管理、案件关联以及点播服务：同步叫号软件、叫号按钮点击后，开启关联窗口的摄像机和拾音器；立案结束后，关联叫号按钮关闭当前立案录音录像过程、并开启下一个立案过程的录音录像；立案案号和当事人信息需要和立案过程的录音录像做关联绑定；在查询页面查询案号或者当事人信息可以调取关联的录音录像，并在页面播放。 | 1 | 项 |

案件讨论及指挥决策系统

案件讨论及指挥决策系统内容包括海事联动指挥中心（自贸区分中心）、重大案件研讨室、电子门牌和室外显示的建设。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海事联动指挥中心（自贸区分中心） |  |  |  |  |
| 一 | 主屏显示 |  |  |  |
| 1 | P1.25室内全彩显示屏 | 面积：9.72平方；点间距：≤1.25mm SMD1010 显示单元规格：600×337.5mm 压铸铝箱体 安装方式：壁挂安装，前维护 分辨率：640000点/㎡ 物理尺寸：4800*2025；分辨率：3840*1620 显示屏白平衡亮度（cd/㎡） 0到1200可调节 亮度均匀性：≥98% 可视角度（水平、垂直）：≥176度 刷新频率：≥3840Hz 需具有CCC产品认证、节能产品认证，提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 1 | 项 |
| 2 | 显示屏框架及包边 | 显示屏框架及包边 4900*2625 | 1 | 项 |
| 3 | 控制系统（含接收卡） | 输入信号：1路DVI，1路HDMI，1路VGA，1路CVBS 输出信号：10路NET，带载650W像素。 单口输出最大分辨率：1920像素×1080 | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | 10KW | 1 | 个 |
| 二 | 音视频系统 |  |  |  |
| 5 | 会议音箱 | 频率响应：180Hz～20KHz 单元数量：LF:8x2"(1"voice coil) ，HF:1x1" 额定功率：160W 灵敏度：92dB 最大声压级：117dB 标称阻抗：8ohms 指向性：90°H x60°V | 4 | 只 |
| 6 | 专业功放 | 立体声功率：8Ω400W*2 信噪比：103dB, 阻尼系数：400:1； 频率响应：+/-0.1db,20HZ+20KHZ 总谐波失真：≦0.01%Rated power@8欧1kHZ； 互调失真：≦0.01% Rated power@8欧； 输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V； 低通：20HZ-180HZ Valid； 高通;130HZ-20KHZ Valid; 输入阻抗：10K/20K ohous | 1 | 台 |
| 7 | 反馈抑制器 | 采用升级的双核CPU处理器，双倍提升处理速度，运算更精算、全面、稳定。 全面数字化、不间断地收取、压缩、解压和运算放大，优化人声。 内置极速智能混音器，支持多路话筒接入通道开放和管理音量，无缝极速转换，确保声音连续不断。 内置极速数字反馈抑制器和产生量参量均衡器。 内置抗手机等无线通讯工具的电磁波噪声干扰的电路 | 1 | 台 |
| 8 | 调音台 | 16 个线路输入 / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX | 1 | 台 |
| 9 | 会议中央控制器 | 控制代表机话筒、分配同传通道和控制投票进程，无需操作人员干预。 与 PC 配合使用时，此控制装置可以提供会议控制功能。 用户可以对多种具有特定的会议控制和监控功能的软件模块进行数据存取。这些软件模块大大提升了会议管理能力。 一旦PC 出现故障，控制器将转换为独立操作模式，使会议能够继续进行。 控制多达 245 个会议设备 可以控制数量不限的通道选择器 2 x 32 个高音质音频通道 | 1 | 台 |
| 10 | 会议话筒 | 代表话筒 | 18 | 支 |
| 三 | 信号处理系统 |  |  |  |
| 11 | 数字高清混合矩阵 | 支持任何输入源的高性能H.264流媒体 提供高达12.5 Gbps数据速率的完整的矩阵切换 支持带深色、3D，4K和高比特率的7.1音频编码的HDMI 支持通过 DM 8G+和 HDBaseT传输高达300英尺（100米）线缆距离 支持通过DM 8G多模光纤传输大1000英尺（300米）的线缆距离 支持通过DM 8G单模光纤传输大12km的线缆距离 支持多达32个DM, HDBaseT, 或 HDMI输入 支持多达32个DM, HDBaseT, 或 HDMI输出 支持多达16个流媒体输出 | 1 | 台 |
| 12 | SDI输入板卡 | 提供具有SDI环通功能的单个SDI输入 容纳SD-SDI，HD-SDI和3G-SDI视频源 处理视频分辨率高达全高清1080p 处理24位立体声音频信号 | 3 | 块 |
| 13 | HDMI输入板卡（光传用） | 提供一个4KHDMI输入 处理视频分辨率高达4K和超高清 处理3D视频和深色 符合HDCP 2.2 | 2 | 块 |
| 14 | HDMI输入板卡 | 提供一个4KHDMI输入 处理视频分辨率高达4K和超高清 处理3D视频和深色 符合HDCP 2.2 | 9 | 块 |
| 15 | HDMI输出板卡（光传用） | 提供两个独立的4KHDMI输出 每个输出包含一个独立的4K / 60缩放器 上传视频和计算机资源以匹配超高清和4K任何屏幕的原始分辨率 降级4K，UHD和超高分辨率计算机信号，可在1080p和更低分辨率的显示器上观看 处理从标准NTSC 480i或PAL 576i到UHD和4K的任何输入分辨率 符合HDCP 2.2 | 1 | 块 |
| 16 | HDMI输出板卡 | 提供两个独立的4KHDMI输出 每个输出包含一个独立的4K / 60缩放器 上传视频和计算机资源以匹配超高清和4K任何屏幕的原始分辨率 降级4K，UHD和超高分辨率计算机信号，可在1080p和更低分辨率的显示器上观看 处理从标准NTSC 480i或PAL 576i到UHD和4K的任何输入分辨率 符合HDCP 2.2 | 7 | 块 |
| 四 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 17 | 集中控制主机 | 企业级控制系统 模块化编程架构 板载1GB RAM和4GB闪存 可扩展存储容量高达1TB 后面板存储卡插槽 高速USB 2.0主机端口 iPhone，iPad和Android控制应用程序支持 两个RS-232/422/485 COM端口，带有硬件和软件握手功能 四个RS-232 COM端口，仅带软件握手功能 8个IR /串行，8个继电器和8个Versiport I / O端口 三个内置3系列控制卡扩展槽（可选） | 1 | 台 |
| 18 | 无线AP | 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps 支持OFDMA、TWT、WPA3、160MHz频宽等 Wi-Fi 6新特性 企业级性能，多用户/大空间/高负载环境下稳定运行 1个千兆WAN口，3个千兆WAN/LAN可变口，一个千兆LAN口，支持多宽带混合接入 | 1 | 台 |
| 19 | 控制触摸屏 | 机型：13.2 英寸 2025 WiFi 12GB+512GB 屏幕尺寸：13.2英寸 分辨率：2880 × 1920像素 屏幕比例:3:2 运行内存（RAM）:12GB 存储容量（ROM）:512GB 前置摄像头：1600万像素广角摄像头（F2.2光圈） 后置摄像头：5000万像素主摄像头（F1.8光圈，不支持OIS）+ 800万像素广角摄像头（F2.2光圈） 电池容量：》10000mAh（典型值） 定位：支持WLAN网络定位、GPS、GLONASS、北斗、伽利略 蓝牙：Bluetooth 5.2 | 1 | 块 |
| 20 | 集中控制软件 | 定制 | 1 | 套 |
| 21 | 时序电源 | 8路开关通道输出,每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999S,单位为秒)；(需电脑操作，可电脑设置定时开关机) 配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 每路独立开关控制，带级联功能 | 1 | 台 |
| 22 | 交换机 | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，支持POE+，≥4 个万兆 SFP+； 3、支持MAC表项≥16K，支持IPv4 FIB表≥2K，支持IPv6 FIB表≥1K； 4、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 5、单台实配：≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，支持POE+，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电。 | 1 | 台 |
| 五 | 其他 |  |  |  |
| 23 | 防雷接地 | 防雷接地 | 1 | 项 |
| 24 | 无线手持话筒 | 工作范围 100米（300英尺） 多色LED指示灯显示电源、锁定、静音和低电量 对频率敏感的UHF设计提供多达90个可选UHF频率，工作带宽为18MHz UHF | 4 | 个 |
| 重大案件研讨室 |  |  |  |  |
| 一 | 数字会议系统 |  |  |  |
| 1 | 无纸化主机 | 1.内存：128G(4×32G) DDR4 2.显卡 ：BMC 集成(AST2500) 3.硬盘：2×480GB SSD，4×900GB 4.网卡：2×千兆网卡，RJ45接口 5.视频输出接口：1×VGA 6.其他：2×3.0 USB, 4×2.0 USB、1×COM口,支持PCIe 扩展槽 7.RAID 级别：0,1,10,5,50 8.操作系统：支持国产操作系统(银河麒麟) | 1 | 台 |
| 2 | 无纸化系统服务器管理软件 | 国产麒麟版无纸化系统服务器管理软件，安装在麒麟版无纸化服务器实现无纸化会议的会前、会中、会后的各种数据管理、数据的交互、数据的存储等，以及在服务器进行系统配置、账号创建、账号权限、系统运维等。 | 1 | 套 |
| 3 | 无纸化流媒体主机 | 国产麒麟版无纸化会议系统的流媒体服务器，主要用于外接音视频信号的输入，无纸化会议系统的音视频信号的输出以及投屏显示。 | 1 | 台 |
| 4 | 无纸化会议系统的流媒体服务器软件 | 国产麒麟版无纸化会议系统的流媒体服务器软件，主要用于外接音视频信号的输入，无纸化会议系统的音视频信号的输出以及投屏显示。 | 1 | 套 |
| 5 | 采集盒 | 设备处理器ARM Cortex A7 双核 @Max.1.3 GHz 设备接口1路HDMI、1路RJ45千兆网口 设备流协议RTMP/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS/SRT/UDP 组播/RTP组播。 | 1 | 台 |
| 6 | 无纸化会议终端 | 搭配国产操作系统(银河麒麟)，可靠稳定。 会议过程中可以随时进行会议笔记记录，支持下载到本地。 支持无纸化会议模式和桌面模式，可任意切换。 多媒体会议终端主机搭配终端内嵌软件负责处理会议过程的文件推送、文件分发、浏览阅读、文件批注、智能签到、投票表决、电子白板、电子铭牌、会议交流、会议服务、视频信号互联互通、会议管控、同屏广播等应用 可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 | 12 | 台 |
| 7 | 无纸化升降器 | 无纸化会议系统双屏升降显示器，专业的人体工程学设计，符合人体坐姿观看角度，不容易产品身体疲劳。一键式导轨设计，屏体升降、角度调整一键到位，方便操作。 | 12 | 套 |
| 8 | 网络主机 | 支持网口和光纤线热插拨，支持双备份链路。 支持胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。 支持满足大型网络的组网需求，并具备丰富的智能和安全特性，适合于作为大型校园网、企业网、IP城域网的接入设备。 通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。 提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。 具有自动化拓扑生成功能，设备接线后，管理平台自动生成网络拓扑，并且能够直接在拓扑上进行设备配置。 具有48个网络端口，4个万兆SFP+光纤口以及一个控制口。 具有 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，可大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到节能的目的。 具备比传统交换机更安全的特性，同时可以与无线网络、安全设备进行联动实现更安全的网络管控。 | 1 | 台 |
| 二 | 扩声系统 |  |  |  |
| 9 | 天花喇叭 | 产品描述: 1.高音质天花音响 2.采用6寸低音加1寸高音的同轴设计方案。 3.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统，具有声音清晰层次好，低频速度快的特点。 4高音采用丝膜软球顶喇叭单元。 适用场所: 1.1.餐厅、咖啡厅、酒店、各类会议场所；超市、办公室、购物中心、候机室、等各类公共场所。 技术参数： 1.额定功率：40W 2.峰值功率：160W 3.阻抗：8Ω 4.灵敏度：90dB±3dB 5.最大声压级（额定/峰值）：106dB/112dB 6.频率响应：60Hz-20KHz 7.喇叭单元：6"低音+1"高音同轴扬声器 8.安装开孔尺寸：208mm | 2 | 只 |
| 10 | 专业功放 | 功能特点： 1.1U机箱设计，体积小，重量轻。 2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.输入电压：~220V/50Hz 10.最大功耗：500W | 1 | 台 |
| 11 | 音频处理器 | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，还原高品质声音。主要应用于中大型场所，可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。 功能特点： 1.输入：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输出：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 3.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音。 4.全功能矩阵混音，支持用户灵活、简单的信号路由操作，路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。 5.面板具有2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。 6.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备。 8.配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。 9.配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 10.支持断电自动保护记忆功能。 11.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 12.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 13.支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 14.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。 15.支持场景预设功能，最大支持100组场景。 技术参数： 1.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除 2.输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 3.采样率：48K 4.幻象供电：DC 48V 5.频率响应：20Hz-20kHz 6.总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu 7.数/模动态范围(A-计权)：114dB 8.模/数动态范围(A-计权)：120dB 9.输入阻抗(平衡式)：20KΩ 10.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 11.通道隔离度：1kHz，104dB 12.输入共模抑制：70dB @80 Hz 13.最大输出电平：+18dBu，平衡 14.最大输入电平：+18dBu，平衡 15.工作温度：0℃-40℃ 16.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 17.电源功耗：<40W | 1 | 台 |
| 12 | 面板 | 产品描述： 采用5英寸电容触摸屏，搭配音频处理器使用，实现音量调节、场景切换等功能。 功能特点： 1.采用标准UDP控制协议，通过局域网网络与音频处理器连接，支持POE供电（802.3af标准）。 2.不需要在PC端对面板进行设置，通过触摸面板即可实现网络、场景、音量等设置。 3.支持控制播放处理器USB存储设备上的MP3或WAV格式音频文件。 4.支持调节音频处理器通道音量，最多可控制16路通道的静音、音量调节。 5.支持同步音频处理器场景，切换音频处理器的场景。 6.支持设置场景1到场景8的标题。 7.支持设置屏保时间、蜂鸣器开关、恢复出厂设置等功能 技术参数： 1.尺寸：5英寸 2.触摸：电容式 3.分辨率：800*480px 4.颜色：64K色，16位RGB 5.通讯接口：RJ45网口 6.连接方式：网线 7.多个连接：局域网 8.连接数量：没有限制 9.功耗：开背光：170mA@5V 关背光：71mA@5V 10.输入电压：5~26V 11.供电：POE或12V 12.全屏图片更新时间：19ms 13.单一颜色清屏时间：2.5ms 14.文本显示速度：16*16点阵：0.35ms 15.显示类型：TFT LCD 16.亮度：300cd/㎡ 17.背光灯管：LED 18.背光灯寿命（平均）：>30,000小时 | 1 | 台 |
| 13 | 无线话筒 | 产品特点 1.结构坚实，性能稳定可靠，操作简易，更重要的是能将声音完美呈现。 2.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.具有自动扫频功能，可自动搜索无干扰频率，作为接收机的使用频率。 5.提供200个预置道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 6.接收器显示窗实时显示当前发射机的电池电量。 7.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。 技术参数 系统参数 1.调制方式：宽带调频（FM） 2.频率范围：530-580MHz，640-690MHz 3.信道数目：200个预置频道，通道间隔250kHz 4.频率稳定度：±0.005% 5.动态范围：100dB 6.最大频偏：±48kHz 7.音频频率响应：50Hz-16.5kHz 8.综合信噪比：105dB 9.综合失真：≤0.3% 10.相邻信道抑制：≥70dB 11.工作距离：约100-150m 接收机指标 1.接收方式：自动选讯接收 2.振荡方式：锁相环（PLL）频率合成 3.天线输入：BNC插座/（50Ω） 4.中频：110MHz，10.7MHz 5.灵敏度：12dBuV(80dBS/N) 6.杂散抑制：≥75dB 7.最大输出电平：+10dBV 8.供电：DC 12V-1A 9.工作电流：≤500mA 发射器指标 1.天线：手持麦克风内置螺旋天线 2.射频输出功率：30mW 3.拾音头：动圈式 4.杂散抑制：-60dB 5.供电：两节AA碱性电池 6.电池寿命：>6小时 7.工作环境温度：-10℃到+50℃ 8.功耗：10W | 1 | 套 |
| 14 | 音频隔离器 | 产品概述： 一款专业高品质双通道音频隔离器。底噪低，稳定运行，声音淳净，保护设备的安全。适用于现场演出、剧院剧场、工程定制、乐器琴行、专业乐队演出场地等。 产品特点： 1.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰，高层次CD音质。 2.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 3.即插即用，支持热插拨，无需电源，无需任何操作系统限制，无需软件设置和维护。 4.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 5.具有人性化设计，体型小巧，重量轻，对安装环境要求小。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有防水特性，全天侯工作，性能稳定可靠。 技术参数: 1.输入：2路XLR输入 2.输出：2路XLR输出 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 4.多通道隔离静噪器特性：备插损<0.5dB 回损：＞18dB 5.Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max) 6.频率响应：20Hz—20kHz（±＜0.2db ref 1khz） 7.共模抑制：＞68dB@1kHz 8.立体声通道隔离度：62dB 9.输入/输出阻抗：600Ω 10.额定损耗：＜0.5db（ref 1khz 1V rms） 11.绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 12.隔离电压：AC 50Hz-60Hz 0V—1500V 13.最大输入电平：+6dBu 14.工作温度：10°- 55°C | 1 | 个 |
| 三 | 视频会议系统 |  |  |  |
| 15 | 高清视频终端 | 产品概述： 全新一体式高清视频会议终端，集成高清摄像机，外观精致、性能卓越；支持H.265技术，超低带宽即可实现超高清效果，简化安装方式，适用于各类中小型会议场所。 功能特点： 1.设备采用一体式结构，内置硬件视频处理单元和集成高清摄像机，采用嵌入式Linux操作系统，非Windows/安卓操作系统；内置硬件视频处理单元。 2.支持ITU-T H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主辅流皆可达到1080P。 3.呼叫带宽支持64Kbps-8Mbps；支持CIF、4CIF、720P、1080P视频分辨率。 4.支持1280*720 60fps/50fps/30fps/25fps、1920*1080 60fps/50fps/30fps/25fps高清视频信号输入。 5.支持1024*768 60fps、1280*720 60fps、1920*1080 60fps/30fps、3840*2160 60fps/30fps高清视频信号输出。 6.支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、OPUS等音频编解码协议，音质最高达48KHz。 7.支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端。 8.支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。 9.终端采用B/S管理架构，可通过访问浏览器登陆WEB远程进行管理；支持中英文切换。 10.支持无需注册，只需输入会议号码即可加入相应的会议，并可选择以会议互动模式加入或直播模式加入。 11.支持主席控制模式，申请主席权限后可控制所有远端会场双流的编码速率、分辨率等参数，支持对远端会场进行云台摄像机的上下左右移动、调焦、缩放操作。 12.主屏支持输出4K分辨率信号，单屏最大支持主动打开25路视频画面； 13.支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型，单屏支持25路画面同时显示。 14.支持无线辅流功能，电脑只需安装一个软件，通过网络连接到终端即可实现无线共享辅流功能，无需外接硬件设备。 15.支持会议中设置辅流全屏显示或合成显示。 16.支持辅流批注功能，发送辅流和接收辅流时都可在辅流画面上进行实时批注；可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；发送辅流时可设置是否开放批注权限给与会成员共同批注。 17.支持控制所有远端会场双流的带宽，支持对远端会场进行云台控制。 18.支持控制同一会议中的其他终端的发言权。 19.配备USB接口，支持接入USB存储设备；支持会议录制功能，可以直接录制会议过程中的视频和音频；支持通过USB存储设备进行程序升级、抓取数据包等。 20.支持在终端上一键召开立即会议即可在MCU上快速创建一个虚拟会议并自动加入会议，可在终端上邀请会场入会，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 21.支持在终端上预约会议，可选择成员、设置会议密码、主席密码、直播密码、会议时间等，提交后MCU根据会议时间自动召开会议，会议支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 22.支持终端申请主席对会议中的其他参会终端从直播模式转到会议模式或者从会议模式转到直播模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能 23.支持终端主动向主席申请从直播模式转到会议模式，主席同意后可转到会议模式，会议模式支持电子白板、文件共享、电子投票、会议签到等功能。 24.支持视频轮询功能，可选择轮询窗口、轮询时间间隔、参与轮询人员；支持语音激励功能，可设置语音激励窗口，发言声音最大的会场自动切换到该窗口上。 25.画面布局支持自动分屏功能，根据入会终端数量自动选择合适布局并自动打开画面；支持自动填充功能，选择固定画面布局，终端入会后自动在空闲的窗口上打开。 26.支持第三方系统通过API二次开发定制实现调用终端的调节摄像机、发送滚动消息、设置横幅、切换画面布局、控制各个会场的发言权等功能。 27.支持1路HDMI高清输入接口，2路HDMI高清输出接口；3路音频输入接口（2*3.5mm、1*HDMI）、2路音频输出接口（1*HDMI、1*3.5mm）。 28.集成摄像机一体式硬件设计，内置摄像机12倍光学变焦、1080P全高清分辨率。 29.支持 IP 网络丢包时修复机制，30%网络丢包时，声音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；80%网络丢包时，声音清晰流畅，可准确理解。 30.超强网络适应性，根据网络自动调整分辨率，保障会议的流畅。 31.支持横幅功能，可在会议画面上添加横幅，并可设置是否启用横幅及横幅的字体大小、字体颜色、背景颜色。 32.支持滚动消息功能，可发送滚动消息，并可设置是否启用滚动消息及滚动消息的字体大小、字体颜色、背景颜色和滚动次数。 33.支持回声消除、噪声抑制、静音检测、自动增益功能，支持20KHz以上宽频语音。 34.支持邀请入会功能，可看到在线通讯录的实时状态，可显示每个会场的在线、离线状态。 35.支持申请发言，可向主席会场申请发言权限。 36.支持会场静音和闭音功能，会场声音输出大小可调。 37.支持语音优先，支持QOS策略模式。 38.支持IPV4和IPV6协议，支持NAT穿越，具备跨越路由器及防火墙的能力，保证系统安全。 39.具备有良好的管理及可维护性，支持本地音频、视频回路诊断功能；一键本地音视频测试；支持在操作界面上进行网络ping测试；支持呼叫日志和历史记录的查询。 40.支持查看音频、主流视频、辅流视频的媒体信息，可查看协议、格式、码率、收发包数量、收发包数据量、丢包率、丢包数、抖动、延时、收发地址、是否加密等信息。 41.支持web交互电子白板功能，可在终端控制web上进行电子白板操作，可设置三种不同粗细的画笔，设置五种画笔颜色，设置圆形、方形、箭头、线条等批注图形；设置纯色背景或图片背景；web操作电子白板时，终端输出画面同步跟随显示电子白板内容。电子白板支持分页，最多支持5页。 42.支持设置观看直播的延时等级，可设流畅、适中、实时三个等级。 技术参数 1.视频输入:1路高清视频HDMI输入接口+1路内置高清摄像机输入 2.视频输出:2路高清视频输出接口，HDMI*2； 3.音频输入:3路音频输入接口，MIC IN*1、LINE IN*1、HDMI*1 4.音频输出:2路音频输出接口，HDMI*1、LINE OUT*1 5.网络：1路千兆网口：RJ45*1；1路WIFI网络（可选配为4G网络） 6.USB接口:2个USB2.0接口，可用于接扩展设备或在线升级 7.显示方式:支持4：3和16：9 8.内置摄像机参数:1/2.3英寸 1200万图像传感器，12倍光学变倍，1080P全高清分辨率，72.5度水平视角 9.环境要求温度:0℃ ～35℃ (工作状态) -40℃～55℃ (非工作状态) 10.相对湿度:10%～80% (工作状态) 0%～95% (非工作状态)（不凝露） 11.供电电源:DC 12V | 1 | 台 |
| 四 | 同录功能 |  |  |  |
| 16 | 同录主机 | 1.内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 2.支持在触控屏上查询案件信息及设备控制，完成一键开始/停止刻录、重点标记、画面合成风格、刻录参数、网络参数、音频参数及系统时间等系统配置操作。 3.内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 4.内置8个SATA接口（支持接入DVD、SATA硬盘），每个SATA接口支持接入8TB硬盘。 5.支持2路HDMI输入，2路VGA视频输入；2路HDMI视频输出，2路VGA视频输出；1路USB3.0、1路USB2.0。 6.支持2路100M/1000M自适应网口，支持网络多址，网络容错模式。 7.支持2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In；支持2路Line Out。 8.支持1路RS485控制接口，1路RS232控制接口,支持4路告警输入，4路告警输出接口。 9.支持8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）接入，支持8路4K接入,支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面。 10.视频编码格式支持H.264和H.265，音频编码格式支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus。 11.合成画面OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加（配合温湿度计）、生命体征信息叠加（配合生命体征仪）、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加。 12.支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。 13.支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置。 14.支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录。 15.支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能，支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。 16.支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录。 17.支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改。 18.支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像等功能。 19.支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由、讯问人、主办部门、被讯问人、讯问次数、录制人、录制时间、录制地点等;支持片头自定义字段名称，支持自定义设置叠加条项、叠加位置及叠加时长。 20.支持对多种视频智能分析（区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督、留置监督）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域。 21.支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放。 22.支持区域看防功能，在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%。 23.支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、讯问人与被询问人异常接触、被讯问人独处行为时均会产生告警信息。 24.支持在国产操作系统上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。 | 1 | 台 |
| 五 | 辅助材料 |  |  |  |
| 17 | 电源管理器 | 功能特点 1.8通道电源时序打开/关闭。 2.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 3.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 5.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 6.输出连接器：多用途电源插座。 技术参数 1.额定输出电压：AC~220V50Hz 2.额定输出电流：30A 3.可控制电源：8路 4.每路动作延时时间：1秒 5.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A 6.单路额定输出电源：10A | 1 | 台 |
| 18 | 交换机 | 24口全千兆 三层交换机 24口千兆电口+2千兆光口 | 1 | 台 |
| 19 | 机柜 | 12U挂墙机柜，600*440*635mm M6方螺母钉10套，内六角扳手1只，钥匙两把 | 1 | 台 |
| 20 | 高清摄像机 | 高清高速球型HD-SDI摄像机，支持网络及HD-SDI双输出；1/2.8英寸高性能传感器，总像素200万像素 | 4 | 个 |
| 21 | 摄像机集中供电模块 | 摄像机集中供电模块 | 1 | 个 |
| 电子门牌：覆盖所有的法庭和功能房、会议室等 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布一体机 | 1、21.5寸壁挂非触摸一体机 2、机体：机身材质：铝型材包框； 3、液晶：全新原装A级液晶面板；分辨率：1920*1080；可视角度：R/L,U/D，178°全视角；寿命：50000H；对比度：1000：1；点距：0.531(H) x 0.531(W)；色彩：16．7M； 4、主机：安卓；CPU：四核1.8G；；内存：1G DDR3；存储：8G存储； 5、网络类型：有线、wifi； 6、接口：USB2.0*2、RJ45*1；音视频输入/出，左右声道输出（双通道8R/10W喇叭）。 7、功能描述： 素材播放：视频、图片、文本、网页、时间、天气。 区域划分：播放区域自由划分，多元化内容播放。 定时播放：指定时间播放指定节目内容。 远程控制：远程开关机、定时开关机、定时下载、远程监控。 终端管理：对显示终端命名、分组，终端工作日志查询 | 15 | 台 |
| 2 | 信息发布管理系统 | 用于实现房间信息的发布。 | 1 | 套 |
| 室外显示 |  |  |  |  |
| 1 | P3室外全彩显示屏 | 面积：20.43平米；LED封装形式：SMD1515黑灯 物理点间距：≤3.076mm 分辨率：105625点/㎡ 物理尺寸：6080*3360；分辨率：1976*1092 灯珠/IC：国产优质铜线/高刷 发光点颜色组合：1R1G1B 亮度：≥4500cd/㎡ 亮度均匀性：＞0.95 可视角度（水平、垂直）：130±10度 换帧频率：≥60帧/秒 刷新频率：3840Hz 需具有CCC产品认证、节能产品认证，提供证书复印件并加盖原厂公章。 | 1 | 项 |
| 2 | 显示屏框架箱体及基础 | 室外防水框架箱体 6280*3560*300 | 1 | 项 |
| 3 | 控制系统（含接收卡） | 输入信号：1路DVI，1路HDMI，1路VGA，1路CVBS 输出信号：4路NET，带载230W像素。 单口输出最大分辨率：1920像素×1080 | 1 | 套 |
| 4 | 配电箱 | 10KW | 1 | 个 |

机房建设

机房建设包含机房装修、配套电气、UPS系统、机房空调、气体消防、环控系统、微模块机柜等内容。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房配套内装工程 |  |  |  |
| 1 | 地面涂刷环氧地坪漆 | 地面涂刷环氧地坪防尘漆 中灰色 | 16 | 平方 |
| 2 | 防静电地板 | 活动地板 600*600*30 进口贴面 | 16 | 平方 |
| 3 | 铺橡塑保温层板 | 黑色厚度 30mm | 30 | 平方 |
| 4 | 墙面彩钢板 | 墙面彩钢板 含龙骨等配件 | 60 | 平方 |
| 5 | 机房顶棚做净化处理 | 机房顶棚做净化处理，防尘漆2遍 | 16 | 平方 |
| 6 | 600*600铝合金微孔吊顶板 | 600*600铝合金微孔吊顶板（含龙骨及其他辅材） | 16 | 平方 |
| 二 | 机房配套电气工程 |  |  |  |
| 1 | 动力金属桥架 | 动力网格桥架300*100 | 20 | 米 |
| 2 | 弱电金属桥架 | 弱电网格桥架400*100 | 20 | 米 |
| 3 | 等电位接地 | 等电位接地 | 1 | 项 |
| 4 | 照明灯LED | 600*600 LED | 9 | 套 |
| 5 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯 | 1 | 套 |
| 6 | 照明开关 | 西门子双开 | 1 | 个 |
| 7 | 五孔墙插 | 德力西 | 3 | 个 |
| 8 | 86底盒 | 金属 | 28 | 个 |
| 三 | UPS系统建设 |  |  |  |
| 1 | 机架式配电单元 | 19英寸机架式安装，12U，额定电压380V，额定配电量60KVA，输入：市电125A/4P*1，输入UPS：125A/4P*1 | 1 | 套 |
| 2 | 机架式 UPS主机 | 容量30KVA，交流三进三出，在线式结构设计，主机采用 DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 机架式设计：可插入标准服务器机柜，方便与服务器集成管理。输入功率因数 ≥ 0.99 | 1 | 套 |
| 3 | UPS专用电池 | 12V100AH | 25 | 块 |
| 4 | 电池支架 | 配套，含直流开关、辅材 | 1 | 套 |
| 四 | 机房空调建设 |  |  |  |
| 1 | 变频风冷列间空调 | 室内机：EC轴流或EC离心风机；风量3200m3/h；制冷量14.8KW；显冷量14.8KW；显热比1；电加热量3KW；加湿量3KG/H；尺寸300mm*1300mm*2000mm；重量260KG；RS485通信接口；定速涡旋式压缩机；热力或电子膨胀阀；R410A制冷剂；前部两侧送风，后部两侧回风。 | 1 | 套 |
| 2 | 支架 | 精密空调承重底座 | 1 | 套 |
| 五 | 机房专用气体消防建设 |  |  |  |
| 1 | 柜式无管网双瓶组70KG | 柜式无管网双瓶组70KG | 1 | 个 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | 50 | KG |
| 3 | 自动泄压装置 | 自动泄压装置 | 1 | 套 |
| 4 | 火灾报警控制器 | 火灾报警控制器 | 1 | 台 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1 | 套 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 点型感温火灾探测器 | 1 | 套 |
| 7 | 启停按钮 | 启停按钮 | 1 | 只 |
| 8 | 气体释放指示灯 | 气体释放指示灯 | 1 | 只 |
| 9 | 火灾声光警报器 | 火灾声光警报器 | 1 | 只 |
| 10 | 警铃 | 警铃 | 1 | 只 |
| 11 | 输入/输出模块 | 输入/输出模块 | 1 | 只 |
| 六 | 机房环境监控系统建设 |  |  |  |
| 1 | 10寸电容触摸屏 | 10寸电容触摸屏，分辨率1024*600 4核1.2G主频，1GDDR3,1路100M网口 | 1 | 套 |
| 2 | 监控主机 | 1U 19英寸架式安装嵌入式监控系统 B/S架构WEB浏览，C/S架构客户端远程监控 最大支持4台智能设备（UPS、空调、PDU）监控 支持2台电量仪监测 支持6路DI设备采集（漏水、烟感、门磁、红外等） 支持4路DO输出（声光报警器、风扇、天窗、消防联动等） 支持任意DI与任意DO直接的联动配置和管理 支持MODBUS-TCP上传 支持短信、电话报警、声光报警器（含声光报警器，不包含电话卡） 支持APP浏览（不限客户端数量） 支持前后门的门禁管理，支持WG26读头直接接入主机 | 1 | 台 |
| 3 | 监控管理软件 | 提供B/S访问桌面功能，电子邮件报警与手机短信报警、电话语音报警等报警功能。 可支持2台(单/三相)UPS的监控、2台(智能/精密)配电、16路支路开关状态检测、2台精密空调、24路温湿度，16路DI检测，5路DO输出控制。 支持网络视频及网络门禁监控、支持Modbus TCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要、本地APP监控管理。 具备动环监控软件著作权。 | 1 | 套 |
| 4 | 短信模块 | GSM四频段800/900/1800/1900短信模块，支持移动和联通手机卡 | 1 | 个 |
| 5 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 个 |
| 6 | 智能温湿度传感器 | 智能温湿度传感器 | 2 | 个 |
| 7 | 不定位漏水传感器 | 不定位漏水传感器，含5米漏水绳 | 2 | 个 |
| 8 | 烟雾传感器 | 烟雾传感器 | 2 | 个 |
| 9 | 电源模块 | 电源模块，电源输入：AC220V，输出：DC12V | 1 | 个 |
| 10 | 半球形网络摄像机 | 400万像素全彩网络摄像机，支持120 dB宽动态 | 2 | 台 |
| 11 | 硬盘录像机 | 支持8路视频接入，2盘位智能NVR | 1 | 台 |
| 12 | POE交换机 | 9个10/100/1000 Mbps自适应RJ45端口，支持IEEE 802.3at/af POE标准 | 1 | 个 |
| 13 | 监控专用硬盘 | 4TB容量，256MB缓存，SATA接口，5400RPM | 2 | 套 |
| 14 | 55寸液晶电视机（含安装支架） | 55英寸、4K超高清、2GB+32GB，含壁装支架可旋转伸缩 | 1 | 套 |
| 七 | 微模块机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1320*2000，前单开玻璃门，后双开钢板门，含风机，机械密码锁，三色灯带及控制箱 | 5 | 套 |
| 2 | M型理线器 | 适配600mm宽机柜，机柜顶部走线附件，强弱电分离 | 5 | 套 |
| 3 | M型理线器 | 适配300mm宽机柜，机柜顶部走线附件，强弱电分离 | 2 | 套 |
| 4 | 固定层板 | 匹配600*1200*2000服务器机柜，承重100KG | 10 | 块 |
| 5 | 水平理线架 | 19”安装机架，1U金属带盖理线架 | 8 | 套 |
| 6 | 垂直理线板 | 匹配42U服务器机柜 | 8 | 个 |
| 7 | 承重基座 | 1300*600*400 槽钢焊接 | 6 | 个 |
| 8 | PDU | 输入：AC220V 32A 输入方式：三芯护套线上走线 输出：16位国标三孔10A+4位国标三孔16A | 8 | 个 |
| 八 | 机房内机柜跨接互联布线 |  |  |  |
| 1 | 机房内机柜跨接互联布线 | 配套 | 1 | 批 |

网络系统

网络系统由政务网、互联网组成。政务网与互联网完全物理隔开，以满足政务网、互联网的网络及安全需求。

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 政务网网络设备 |  |  |  |
| 1 | 政务网核心交换机 | 1、性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps，以官网最小值为准。 2、接口：支持≥24个10GE SFP+，≥6个40GE QSFP28。 3、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，支持4个可插拔风扇模块。 4、交换机的CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控。 5、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限。 6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机。 7、QOS: 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作。 8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持NetStream。 9、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障。 10、单台实配：≥24个万兆SFP+接口,≥6个40GE QSFP28接口, ≥2个交流电源模块。 | 2 | 台 |
| 2 | 政务网楼层48口办公接入交换机 （含4个万兆光模块） | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。 2、接口：支持≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+。 3、支持MAC表项≥16K，支持IPv4 FIB表≥2K，支持IPv6 FIB表≥1K。 4、单台实配：≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电，≥4个万兆多模光模块。 | 5 | 台 |
| 3 | 政务网楼层24口办公接入交换机 （含4个万兆光模块） | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+； 3、支持MAC表项≥16K，支持IPv4 FIB表≥2K，支持IPv6 FIB表≥1K； 4、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 5、单台实配：≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电，≥4个万兆多模光模块。 | 3 | 台 |
| 4 | 专线互联交换机 | 1、性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥24个10GE SFP+，≥6个40GE QSFP28； 3、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，支持4个可插拔风扇模块； 4、交换机的CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控； 5、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限； 6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 7、单台实配：≥24个万兆SFP+接口,≥6个40GE QSFP28接口, ≥2个交流电源模块。 | 2 | 台 |
| 5 | 监控交换机 | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，支持POE+，≥4 个万兆 SFP+ 3、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 4、单台实配：≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，支持POE+，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电。 | 5 | 台 |
| 6 | IP电话交换机 | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，支持POE+，≥4 个万兆 SFP+； 3、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 4、单台实配：≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，支持POE+，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电。 | 5 | 台 |
| 二 | 互联网有线网络设备 |  |  |  |
| 1 | 互联网核心交换机 | 1、性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1620Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥24个10GE SFP+，≥6个40GE QSFP28； 3、为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源，支持4个可插拔风扇模块； 4、交换机的CPU和转发芯片要求国产化，推动自主可控； 5、支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限； 6、支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机； 7、QOS: 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法，支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作； 8、支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON，支持网管系统、支持WEB网管特性，支持NetStream； 9、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障； 10、单台实配：≥24个万兆SFP+接口,≥6个40GE QSFP28接口, ≥2个交流电源模块。 | 2 | 台 |
| 2 | 互联网楼层48口接入交换机 （含4个万兆光模块） | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+； 3、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 4、单台实配：≥48 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电，≥4个万兆多模光模块。 | 5 | 台 |
| 3 | 互联网楼层24口接入交换机 （含4个万兆光模块） | 1、性能：交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，以官网最小值为准； 2、接口：支持≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+； 3、管理：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行进行配置和管理； 4、单台实配：≥24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，≥4 个万兆 SFP+ ,交流供电，≥4个万兆多模光模块。 | 3 | 台 |
| 四 | 政务网安全设备 |  |  |  |
| 1 | 政务网防火墙 | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2 | 政务网入侵检测 （含2个万兆光模块） | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 四 | 互联网安全设备 |  |  |  |
| 1 | 互联网防火墙 | 1、硬件要求 标准1U机架式； 内存：至少配备4 GB内存； 存储：标配无； 存储扩展：至少配备1个2.5英寸硬盘槽，支持480G SSD； 接口：至少配备1个Console口、1个管理电口、16个千兆电口、8个千兆光口、4个万兆光口、2个USB接口； 电源：至少配备内置双AC电源。 2、性能要求 设备最大吞吐量≥8Gbps； 最大并发连接数≥400万； 每秒新建连接数≥7万； 应用层吞吐量（FW+应用识别）≥2.5Gbps； 应用层吞吐量(FW+IPS+应用识别)≥2Gbps； 全威胁应用层吞吐量（FW+IPS+AV+应用识别）≥1.5Gbps。 3、功能参数 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP路由协议。 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 攻击特征库数量≥2.5w、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥9000、Web攻击特征库≥6000。 支持自定义特征功能，可以单独配置，也可以通过snort规则批量导入，保证入侵检测规则更加完整，满足用户根据自身业务灵活调整检测规则的需求。支持IPS特征导出功能，方便用户对特征进行审查，同时，支持预定义规则动作、严重级别修改。 | 1 | 台 |
| 2 | 互联网上网行为管理 （含2个万兆光模块） | 1、硬件要求 标准1U机架式硬件平台，内置交流双电源，硬盘容量≥2TB HDD； 6*GE电口，4*SFP千兆光口； 机架式独立硬件设备，系统硬件为全内置封闭式结构，多核架构设计，功能采用模块化结构设计，加电即可运行，启动过程无须人工干预。 2、性能要求 网络层吞吐量≥8 Gbps，应用层吞吐量≥4 Gbps，IPSec VPN性能≥1.19 Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥3000。 3、功能参数 系统管理员账号支持RADIUS/LDAP协议外部认证。支持第三方服务器状态探测。 支持管理员三权模式，默认包括权限管理员、账号管理员、审核员和管理员，各管理员权限制约；支持针对管理员分别设置精细化的读写权限和读写内容。 支持配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、HTTPS对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名；支持针对SSL解密证书进行自动推送。 支持基于1小时、1天、1周等时间维度进行流量和用户统计，展示效果包括但不限于趋势图、饼状图和表格。统计结果支持数据下钻跳转至详细列表，更清晰的将用户、应用、时间、流量等信息进行关联。 支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、IP、TTL和命中次数。 | 1 | 台 |
| 五 | 楼层管理机柜 |  |  |  |
| 1 | 管理间机柜 | RAL9005，600*800*2000mm，19英寸，42U，含前单开网孔门后双开网孔门，顶底板，含螺丝螺母、含侧板。 | 5 | 套 |
| 2 | PDU | 输入：AC220V 32A 输入方式：三芯护套线上走线 输出：16位国标三孔10A+4位国标三孔16A | 10 | 个 |

集成服务

| 服务名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | 服务要求 | 提供信息系统项目集成设计，负责投标产品软硬件设备的安装、集成、联调、测试、技术支持等工作。 |

重要产品技术指标要求

高清庭审录播工作站（庭审录播工作站）

- 支持8路SDI输入，支持6路HDMI输入、4路DVI视频输入，6路HDMI输出，2路SDI输出，8路DVI视频输出；支持1路USB3.0、1路USB2.0，2路100M/1000M自适应网口；支持16路Mic In、5路Line In、2路XLR Out，3路Line Out；控制不少于8路RS485控制接口，4路RS232控制接口，支持1路红外输入，6路红外输出；支持4个SATA接口，每个SATA接口支持接入8TB硬盘；

- 支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放；

- 内置8寸触控屏，分辨率支持1024*600，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等；

- 内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；

- 支持视频编码格式：H.264和H.265，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM等；

- ▲支持8路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面，需提供检测报告并加盖原厂公章；

- 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；

- 支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；

- 支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录

- 支持合成画面、单通道画面和证据源画面本地录像，录像默认保存在本地硬盘，支持单独存储音频文件和获取音频文件

- 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。

- 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；

- 支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；

- 支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）；

- 支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测；

- 支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流；

- 支持当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失；

- ▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域，需提供检测报告并加盖原厂公章；

- 支持证人保护功能，支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能；

- 支持在麒麟、统信等国产操作系统上，登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。；

- 支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%。

高清互联网庭审主机

- 采用先进的编解码处理芯片，支持H.265/H.264 、VP8/VP9 等视频压缩协议；

- 可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求；

- 音视输入接口：不少于1×6.35mm，2×RCA，1×USB3.0，音频输出接口：不少于1×6.35mm，2×RCA，1×HDMI（支持音频输出），1×USB3.0；

- 视频输入接口：不少于4 x USB3.0、1x HDMI、1xSDI、1xVGA，同时并发两路视频输入

- 网络：不少于1个1000/100/10BASE-TX，2xRJ45接口，支持WIFI接入；

- 其它接口：4xUSB3.0；

- 支持多方高清视频会议，16 画面集中显示；

- 支持多种 Layout 模式，演讲者模式+画廊模式；

- ▲三路HDMI输出：支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；

- 支持会场画面轮询显示；

- 支持1080p、720p 多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P；

- 采用 H.264 HP SVC 视频分层编码技术，丢包率达 30%的情况下，保证视频不卡顿不花屏；

- 采用独有的音频 Opus 分层编码，具有强大的前向、后向纠错 算法，在高达 50%丢包的情况下，依然有良好的声音质量，清楚连贯；

- 内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；

- ▲承诺上海法院互联网庭审系统视频能力平台兼容。

音视频数据存储+存储硬盘

- 专用的IP磁盘存储阵列，采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持16 SATA盘位，系统稳定可靠，含7个6T企业级硬盘；

- 采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制；

- 支持视音频采用视频流协议直接写入存储；

- ▲支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度，需提供检测报告并加盖原厂公章；

- ▲支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建，需提供检测报告并加盖原厂公章；

- 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘；

- 支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态；

- RAIDX模式下，写入能力：800Mbits/s同时转发能力：200Mbits/s；

- 支持针对坏扇区磁盘的热顶替；

- 支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作；

- 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作；

- 支持热插拔；

- 支持3个10/100/1000M以太网接口,支持4个USB接口，支持网口绑定。

高清录播工作站

- 支持4路3G-SDI输入，支持2路HDMI输入、2路VGA视频输入，2路HDMI视频输出、2路VGA视频输出；支持1路USB3.0、1路USB2.0，2路100M/1000M自适应网口；支持6路Mic In、2路Line In、3路Line Out；支持2路RS485控制接口，2路RS232控制接口，4路告警输入，4路告警输出接口；

- ▲具备4路SDI输入，需提供检测报告并加盖原厂公章；

- 支持4个SATA接口，每个SATA接口支持接入8TB硬盘；

- 支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放；

- ▲内置8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等，需提供检测报告并加盖原厂公章；

- 内置双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；

- 支持视频编码格式：H.264和H.265，音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM等；

- 支持4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机）和SDI摄像机混合接入接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；

- 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；

- 支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；（以公安部出具的检测报告为准，需提供报告复印件并加盖原厂公章）

- 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能。

- 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录；

- 支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；

- 支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）；

- 支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10，支持硬盘SMART信息显示和坏道检测；

- 支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流；

- 支持当同步录音录像过程中出现死机、断电等意外故障，设备恢复后故障前信息不丢失；

- 支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；

- 支持证人保护功能，支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小，支持证人声音变声功能；

- 支持在国产操作系统上，登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。

- 支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%。

政务网防火墙

- 硬件要求

- 1.标准1U机架式；

- 2.内存：至少配备4 GB内存；

- 3.存储扩展：至少配备1个2.5英寸硬盘槽，支持480G SSD；

- 4.接口：至少配备1个Console口、1个管理电口、16个千兆电口、8个千兆光口、4个万兆光口、2个USB接口；

- 5.电源：至少配备内置双AC电源。

- 性能要求

- 1.设备最大吞吐量≥8Gbps；

- 2.最大并发连接数≥400万；

- 3.每秒新建连接数≥7万；

- 4.应用层吞吐量（FW+应用识别）≥2.5Gbps；

- 5.应用层吞吐量(FW+IPS+应用识别)≥2Gbps；

- 6.全威胁应用层吞吐量（FW+IPS+AV+应用识别）≥1.5Gbps。

- 功能参数

- 1.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP路由协议。

- 2.支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。

- 3. ▲攻击特征库数量≥2.5w、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥9000、Web攻击特征库≥6000，提供相关证明截图并加盖原厂公章。

- 4.支持自定义特征功能，可以单独配置，也可以通过snort规则批量导入，保证入侵检测规则更加完整，满足用户根据自身业务灵活调整检测规则的需求。

- 5.支持IPS特征导出功能，方便用户对特征进行审查，同时，支持预定义规则动作、严重级别修改。

政务网入侵检测（含2个万兆光模块）

- 硬件要求

- 1.标准1U专用硬件平台，内置冗余双电源；

- 2.千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥8个；

- 3.CPU：飞腾FT-2000 （2.6GHz，4核），操作系统：统信UOS V20，内存≥16GB，硬盘≥1TB HDD。

- 性能要求

- 满检速率≥64302.668Mbps，TCP最大并发连接数≥1970.129万。

- 功能参数

- 1. ▲支持基于常见协议进行异常检查，包括但不限于：HTTP、DNS、SMTP、POP3、FTP；检查内容支持自定义，包括但不限于：URL长度、请求长度、目录长度、Host字段、Version字段、字符检测、文本长度、文件名长度、命令参数长度，支持针对每协议设置处置动作和事件等级，提供相关证明截图并加盖原厂公章。

- 2.支持对HTTPS，POP3S，SMTPS，IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。

- 3.提供在设备端上的全网威胁情报的搜索查询，包括IP、域名、文件（MD5/SHA1等）情报的查询。

- 4.支持针对内网进行威胁情报安全分析，支持以饼状图、柱状图等形式展示网络安全态势。支持针对资产维度进行数据下钻，分析维度包括但不限于资产、目的地址、威胁类型、威胁信息、威胁风险、命中次数、命中时间等，支持跳转至威胁情报平台，查看详细的威胁情报内容。支持与多个威胁情报中心订阅。

- 5.支持展示全球热门和新型的威胁事件，支持数据下钻查看该威胁事件的时间、威胁级别、描述、类型、应用措施和指示器等信息。支持针对威胁事件提供安全防护的配置向导，通过引导方式帮助用户完成安全加固，规避威胁风险。

项目其他需求

培训服务要求

- 投标人提供不少于1次的培训，培训时间和地点由采购人确定。

- 投标人负责提供培训资料，所有资料必须是中文书写，培训对象主要包括系统管理员及业务人员。系统相关软硬件的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对业务 员进行必要的培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。

售后服务要求

- 项目整体免费运维期限为自验收通过之日起3年（含软硬件）。质保期内，提供7×24小时技术支持和服务，为确保系统稳定可靠运行，并提供二线团队支持，常规问题2小时内解决。根据采购人要求，对重大或紧急问题提供现场技术支持。

- 质保期结束后，投标人应承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他设备维修等服务，乙方将收取一定费用。

测评服务要求

在系统实施完成后，中标方应与采购方一起根据测试方案共同完成测试，中标人应保证本次项目通过安全测评要求。

验收需求

    - 在项目验收之前，要求通过采购人组织的测试。

    - 项目验收时，投标人将所有项目文档（包括施工方案、详细设计方案、安装调试报告、操作手册、测试报告等）完整移交采购人。

    - 项目实施完成后，经试运行及监理确认组织验收。

团队人员要求

项目经理具有本科及以上学历，具有信息系统项目管理师证书且具有 15 年以上系统集成项目经验的优先考虑；核心技术负责人具有注册信息安全工程师 CISP 证书的优先考虑；

实施期间提供不少于 10 人技术团队（包含项目经理和核心技术负责人）的优先考虑。

企业综合能力要求

投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的优先考虑。