- 上海电力大学电力科技大楼多媒体教室、教室管理与控制中心、产教融合用房家具

- 一、项目背景

根据上海电力大学发展规划及学校三期项目建设施工进度计划安排，临港校区三期电力科技大楼预计将于2026年9月投入使用。电力科技大楼含有多媒体教室（44间）、产教融合平台实验室（34间）及配套2间教学管理用房。根据开办费等相关批复文件要求，需对上述功能用房的家具进行招标，以保证正常使用。

- 需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范：

（一）强制性标准

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》（强制标准，2025年7月1日实施）

GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》（强制标准，2025年9月1日实施）

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》；

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》；

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》；

其他标准：

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》；

GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》；

QB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》；

QB/T 1952.1-2023《软体家具沙发》。

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均以现行的最新版本为准。

- 采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 尺 寸 (W*D*H）mm | 单位 | 数量 | 规格参数 | 参考样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体教室 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 固定桌椅 |  |  |  |  |  |
| （一） | 60人教室（常规-固定）-45人 |  |  |  | 4层4间+5层4间，共8间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 120 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 学生椅 | 485*605*820 | 张 | 360 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座：承重≥100KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分35mm，最厚部分62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 无扶手。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内≥宽20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 3 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 16 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 4 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 8 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （二） | 100人教室（常规-固定）-80人 |  |  |  | 2层1间，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 16 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 2人位学生桌（出样） | 1150*450*760 | 张 | 16 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 3 | 学生椅 （出样） | 485*605*820 | 张 | 80 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座：承重≥100KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分35mm，最厚部分62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 无扶手。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内≥宽20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （三） | 100人教室（常规-固定）-83人 |  |  |  | 2层1间同，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 17 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 16 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 3 | 学生椅 | 485*605*820 | 张 | 83 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座：承重≥100KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分35mm，最厚部分62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 无扶手。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内≥宽20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （四） | 100人教室（常规-固定）-90人 |  |  |  | 4层1间，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 18 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 18 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 3 | 学生椅 | 485*605*820 | 张 | 90 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座：承重≥100KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分35mm，最厚部分62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 无扶手。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内≥宽20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （五） | 100人教室（横向）-85人 |  |  |  | 3层4间（横向），共4间 |  |
| 1 | 弧形学生桌子+座椅 | 每人位约：≥550*380*750mm | 人位 | 340 | - 1.基材：采用优质环保多层板基材；满足甲醛释放量≤0.025mg/m³标准要求； 2.封边：采用优质同色PVC封边处理； 3.弧形：须与教室弧形台阶相吻合，具体每张桌子的弧形需投标人自行根据教室进行优化设计，确保与教室台阶等整体情况相吻合。 4.搁板：采用优质环保板材，桌面以下110mm左右配置隔板，便于放书本等，厚度不小于16mm。 5.前挡板：材质工艺同桌面，厚度≥16mm；上部边沿略高于桌面约10-30mm，挡板与桌面板接缝密实；下沿距地高度350mm-450mm。 6.侧板：材质工艺同桌面，高度与搁板适配，厚度≥16mm。 7.支撑腿与框架 （1）采用壁厚≥2mm的椭圆形钢管独腿⽀撑，椭圆形钢管顶端焊接壁厚≥3mm的⽀撑钢板。椭圆形钢管两侧链接壁厚≥2mm的椭圆形座椅⽀撑臂，通过钢制转轴及钢制弹簧链接，带有静⾳橡胶垫。⽀撑臂与旋转操作⽀撑柱焊接⼀体，⽀撑柱与椅座⽀撑钢盘通过轴件链接，保证座椅悬空⽀撑； （2）同时满足座椅可旋转且具备自动回位功能，旋转机构设有自重阻尼装置，学生就坐时减轻旋转机构的回弹力，且回位时平稳顺滑。钢管表⾯使⽤物理⽅法进⾏除油除锈处理后采用环保型塑粉静电匀喷塑处理； （3）支撑腿具备走线功能。确保承重不≥250公⽄。 8.桌脚及其他： （1）桌脚保护盖：采用塑料材质，与支撑腿能够完美贴合。采用金属卡件组合安装，可拆卸； （2）底座：采用长度≥200mm，宽度≥150mm，壁厚≥2mm的支撑钢板。用螺栓与地面相连接。 9.椅背及椅座： （1）椅背椅座为套管式回弹设计，靠背后方由直径约为25mm、壁厚≥1.5mm弯型钢管内嵌于套管内部，椅座下端与直径约13mm的实芯钢管焊接，实心钢管上带有塑胶缓冲卡件，卡件与椅背弯管内嵌连接。支撑底盘为金属材质，与塑胶座板通过五颗螺丝连接牢固，且螺丝连接处为内凹设计，防止划伤。 （2）使用者可以左右扭动身体，便于跟后方进行交流； （3）椅背与金属支撑管分离式设计，金属支撑管末端内嵌于椅背塑胶管内； 10.电源：每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 6 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 3 | 单体升降黑板 | 1500*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金或钢材，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（单体由2块面板组成，总尺寸约1.5m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 4 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 4 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （六） | 100人教室（常规-固定）-114人 |  |  |  | 4层1间，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 22 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 24 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 3 | 学生椅 | 485*605*820 | 张 | 114 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座：承重≥100KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分35mm，最厚部分62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 无扶手。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内≥宽20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （七） | 100人教室（常规-固定）-117人 |  |  |  | 4层2间，共2间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 46 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 48 | - 1、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 2、书斗：采用优质≥φ4mm圆铁经模具焊接，表面再经防锈静电喷涂处理，粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。长≥506mm，高≥94mm，宽≥300mm。 3、立柱：采用优质品牌冷轧钢管(≥83×35×T1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理，涂层厚60-80μm，附着力达到0级标准。脚管与地面成≥78度角。 4、脚掌：采用优质冷轧板经模具冲压成形，长为380-400mm，宽为≥65mm，高为≥43mm，壁厚平均为≥2mm，牢固耐用，美观大方，抗变型，每只脚掌需不少于2颗膨胀螺丝与地面固定，保证整体桌子牢固性。 5、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 - 6、前挡板边部外盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美。 - 7、桌面下支撑方管：采用优质冷轧方管(≥40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 8、调节垫：采用新型pp材料与螺牙杆经塑料模压一体成型，可调节高度，防震消声，经久耐用。 9、每人位配置1组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组学生桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 3 | 学生椅 | 485*605*820 | 张 | 234 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座：承重≥100KG 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分35mm，最厚部分62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 无扶手。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内≥宽20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 4 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 2 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 二 | 移动桌椅 |  |  |  |  |  |
| （一） | 100人教室（常规-移动）-90人 |  |  |  | 5层1间，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 18 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 18 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*795 | 张 | 90 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （二） | 100人教室（常规-移动）-114人 |  |  |  | 5层1间，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 22 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 24 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 114 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （三） | 100人教室（常规-移动）-117人 |  |  |  | 5层2间，共2间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 46 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 48 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 234 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 4 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 2 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （四） | 60人教室（常规-移动）-44人 |  |  |  | 1层1间+2层1间，共2间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 28 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 2 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 88 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 4 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 2 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （五） | 60人教室（常规-移动）-45人 |  |  |  | 2层2间+3层2间，共4间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 60 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 学生椅 | 1150*450*760 | 张 | 180 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 3 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 8 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 4 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 4 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （六） | 60人教室（常规-移动）-50人 |  |  |  | 4层1间+5层1间，共2间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 20 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 20 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 100 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 4 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 2 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （七） | 60人教室（常规-移动）-51人 |  |  |  | 5层1间，共1 间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 5 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子）。 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 18 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子） 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 51 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （八） | 60人教室（常规-移动）-53人 |  |  |  | 5层1间，共1间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 5 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子） 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 19 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子） 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 53 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 1 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （九） | 60人教室（多屏-移动）-40人 |  |  |  | 3层2间（多屏），共2间 |  |
| 1 | 梯形学生桌 | 850*480*760 | 张 | 80 | 1、桌面及挡板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，桌面厚度25mm，挡板厚度18mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质品牌环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2.台面托架：采用优质品牌冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长280MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。粉末选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3.脚架：前脚管采用30MM*60MM优质冷轧旦形钢管，后脚管采用25MM*50MM优质冷轧旦形钢管，前后脚跨度560MM,壁厚（1.2MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成，整体牢固耐用，美观大方，承受力大。 4.横梁：采用优质φ50MM圆形冷轧钢管，长度为1035MM壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。 5.书网：采用优质φ12MM圆管 长度为940MM(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。 6.桌子带旋钮拆叠装置，脚轮采用φ60MM PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。 |  |
| 2 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 80 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径23mm、厚度≥10mm、，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚7mm、宽16mm，具有良好静音效果。配50pu脚轮 |  |
| 3 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 个 | 2 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 4 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 2 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| （十） | 60人教室（常规、双屏-移动）-55人 |  |  |  | 2层3间+3层3间（双屏）+4层2间，共8间 |  |
| 1 | 3人位学生桌 | 1750*450*760 | 张 | 40 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子） 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 2 | 2人位学生桌 | 1150*450*760 | 张 | 160 | 1、接头：采用铝合金压铸而成，最薄处≥3mm。 2、底脚：采用铝合金为原料模具压铸而成，工艺经打磨，抛光，最薄处≥3MM 。 3、立柱：激光切割成型，两端使用灰色ABS塑料件封口，壁厚≥1.8MM，上端使用灰色ABS塑料挂包堵头，并与铝合金翻转装置连接。 4、翻转机构：优质冷轧钢管，扁管≥25*50*1.5MM ，使用激光切割形成，内置面板防倒锁定和面板松紧调平功能组件，连接翻转上托，面板打开和收起都有锁定保护。 5、连杆：优质冷轧钢管，扁管≥30*60*1.2MM，两头冲孔。 6、桌脚：优质PVC脚垫（不要轮子） 7、钢挡板：采用优质冷轧钢板，档板四周以折弯工艺完成让档板更牢固耐用，抗变型，挡板表面经防锈静电喷涂处理后使挡板更加美观大方。 8、书网：收放书网，4根直径≥12mm空心铝圆管，桌子使用时书网打开，掀合收纳时书网收起，释放空间，可多数量推叠，节省存放空间。 9、连接螺丝：专用45#钢螺丝。 10、表面工艺：静电粉末喷涂工艺，厚度80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。 11、桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面：每人位带一个PU材质一体成型笔槽。 |  |
| 3 | 学生椅 | 605*600*820 | 张 | 440 | 椅背： 1.椅背采用全新聚丙稀（PP)加玻璃纤维，镂空的纹理设计提高背的弹性，上端为横纹镂空、下端为竖纹镂空。增加舒适度,具有透气功能。背宽≥480mm,背高≥320mm。 1.2.椅背翻边设计增加靠背的牢固性，厚度≥6mm。 1.3.椅背手提功能方便单手挪动椅子，手提位置长≥105mm，宽≥23mm。 椅座： 2.椅面采用全新软性聚乙烯（PE）。由三部分组成（上座板、弹簧、底板）。座板整体最薄部分≥35mm，最厚部分≥62mm。 2.1条纹的座面提高座感和按摩功能，条纹共45条，座面两侧做向下弧的设计，使用者座感更加舒适。座宽≥440mm，座深≥430mm，平均厚度≥6mm。 2.2椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。 2.3座板标配4个弹簧，弹簧直径≥32mm,线径≥3.5mm，高度≥35mm，内置m10与m5的螺丝同向锁定。弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。 2.4座壳为全新聚丙稀材质（PP)。 2.5整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。 扶手： 1.扶手；原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维、优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口,观感简洁美观，扶手距地高度≥645mm、扶手宽≥45mm、长≥195mm、厚≥13mm。 钢架： 钢架；优质冷轧钢管压铸成型、前钢材架为圆管◎直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，后钢材架为旦形管.内长≥35mm、内宽≥20mm、壁厚≥1.5mm。 脚垫： 脚垫： 前后脚垫采用全新尼龙材质,前两脚脚垫直径≥23mm、厚度≥10mm，后两脚脚垫厚度≥10mm，静音脚胶塞PE材质，厚≥7mm、宽≥16mm，具有良好静音效果。 |  |
| 4 | 上下推拉黑板 | 3000*1500 | 台 | 10 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：布氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 5 | 单体升降黑板 | 1500*1500 | 个 | 3 | 一、材质说明 面板材料：书写层采用高强度复金属烤漆板，表面经哑光处理，防眩光、耐磨损，粉笔书写顺滑且易擦除。内衬层采用蜂窝铝板加固，提升平整度和抗冲击性。 边框 ：采用铝合金框架，轻便且防锈。 升降机构材质：导轨采用高强度铝合金，表面氧化处理，确保升降顺滑。传动部件采用链条+齿轮组，需具备防脱落设计。轴承采用耐磨尼龙或钢制轴承，降低摩擦噪音。 二、主要技术参数 单块面板尺寸 ：1.5m×0.75m（田字形由4块面板组成，总尺寸约3m×1.5m） 升降高度：手动款：0.8m~1.2m 可调； 承重能力：单面板承重 ≥15kg（确保挂载电子屏或推拉黑板时的稳定性） 表面硬度：氏硬度 ≥3H（抗粉笔刮擦） 使用寿命：机械结构 ≥10万次升降循环，面板 ≥5年（正常使用） 配套功能：可选配电子白板嵌入、磁吸功能、隐藏式粉笔槽等 |  |
| 6 | 升降讲桌 | 1600*750*720/1100 | 台 | 8 | - 1、桌板：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 2、桌架；采用优质品牌冷轧钢板，壁厚≥1.5mm，表面进行静电喷塑处理，既坚固耐用、不易变形，又能实现防腐防锈的效果，钢制档板。粉末采用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 3、电机：需采用3C认证品牌，双电机立柱结构，电动三节同步升降功能，最大均布负载达到 150kg，运行最大速度为 25mm/s，遇到阻碍时控制盒有回退功能 。内部线管会采用尼龙坦克链拖链，能避免升降时线缆被拉扯。 - 4、每台配置2组86型面板强电模块，面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每台讲桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组学生桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 三 | 控制中心 |  |  |  |  |  |
| （一） | 教室管理与控制中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 4600*900*750 | 张 | 1 | 1、柜内空间标准19英寸，带可以上下调节拆卸式托盘，以便放置工控机，电源放大器，控制器，主机等设备。 2、内部托盘，整体厚度不小于1.0mm。 3、冷轧钢框架：主框架采用优质品牌冷轧钢板，厚度≥1.2mm，工艺：表面经过酸洗磷化，提高耐腐蚀性能，延长使用寿命，改善外观质量，防静电喷塑涂层处理，环保无害，表面质量高。整体配件均采用精密钣金自动化折弯工艺加工，使用螺接样式进行框架结构搭建。粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 4、抽屉：选用悬挂吊架样式，滑到选用优质承压无声滑道。 5、台面板：台面深度900，基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面贴防火纸，表面防潮、耐污、耐磨。边缘可以承受半径大于等于25mm的变曲黑色三角边;整体厚度不低于25mm，台面封边：使用进口软聚氨酯三角边弧形封边条、保证操作员工作时手臂自然舒适。 6、前后门板：采用一级冷轧钢板加工而成，整体经过数控冲床和数控折弯机加工成型材。每根型材经过高压喷砂，酸洗除锈。再经过静电喷涂，高温加热。前后门采用AB403锁，上下预留散热孔，大幅度提高整体通风效果，。 7、后立安装板：铝型材材质固定支架≥2.0mm，防静电喷塑处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽可承重150KG 8、地脚：可上下调节地脚，适应不同环境地面变得更加稳固。 |  |
| 2 | 办公桌 | 1000*550*750 | 张 | 2 | 1、基材：选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。桌面及脚掌≥25mm厚，其余板件≥18mm厚。 2、饰面：正反三聚氰胺贴面，表面防潮、耐污、耐磨，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 3、封边： 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、胶水：选用优质品牌优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。 5、五金件：优质五金配件。 |  |
| 3 | 维修台 | 1400*800*750 | 张 | 2 | 1、台面基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质品牌优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。外包304不锈钢 ，厚度不低于1.0mm。耐腐蚀性强，适合机械维修、液压设备维修等油污较多、需频繁冲洗的场景；边缘经折弯、焊接打磨处理，避免尖锐毛刺，单平方承重可达≥150kg以上。 2、底架采用优质品牌冷轧钢管，台面下配两根横梁，壁厚不低于1.5mm厚冷轧钢管，经数控冲孔、折弯、焊接成型，表面采用 静电喷塑工艺，具备防锈、防刮擦的特性。粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。框架立柱尺寸为≥30mm×60mm方管 ，确保整体稳定性。 |  |
| 4 | 办公椅 | 标准 | 张 | 5 | 采用优质弹力网布面料柔软舒适，坐感舒适；海绵：优质高密度海绵，坐面密度≥25kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤5%，回弹性能好、坐感舒适。曲木板材经热压成型，板材绿色环保，板材厚度≥12mm。板材承受压力达≥300KG，经防潮、防腐、防蛀等化学处理。优质气压棒升降自如，往复冲击10万次以上应无失灵，尼龙五星脚架；骨架：ABS工程塑料一体成型。ABS工程塑料一体成型扶手。脚轮采用50MMPU面尼龙轮。 |  |
| 5 | 器械文件柜 | 900*400*1800 | 个 | 12 | 采用优质品牌冷轧钢板，裸板厚度不低于0.8mm 粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准；采用环保无磷前处理技术，环保无气味，表面光洁平滑，耐腐性强。 定制电脑齿锁具，插拔顺畅，质感强，互开率低；搭配ABS静音铝制锁杆系统，精致高雅。 配备抽锁芯及万能钥匙系统，所有类型钢柜锁芯皆可互换；可搭配各类密码锁具。 双层顶板设计，美观大方；底部内置隐藏式调节脚，可轻松解决地面不平之烦恼，同时起到加强柜体强度之功效 层板带加强筋，最大承重不低于100Kg，高度可根据需要自由调节，方便使用。 三节式全展钢珠滑轨，高承载，寿命长。 铰链采用优质阻尼铰链，配有缓冲自闭功能，磨损小、使用寿命长；方便安全，对柜体具有极大保护作用。 |  |
| 研究生院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌2 | 2400*1000*750 | 张 | 4 | - 全钢结构 2. 台面选用优质品牌双面膜实芯理化板，板厚≥12.7mm，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25.4mm厚。 3.柜体：采用优质品牌冷轧钢，板裸板不低于1.0mm，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 11、灯架：上下层可调灯架，内置隐藏式走线，灯架立柱装配电源插座。 - 12、每张实验桌配置3组倒式插座，共计6组86型面板强电模块，配合面板需采用3C认证品牌，面板位置厂家自行设计，整体需位置合理，使用方便、确保安全性。中标单位需负责每组实验桌的地面以上强电接线、家具内穿线及面板安装，采用优质国产品牌国标线。采购人负责提供每组实验桌地面下布线及地面上预留出线点。 |  |
| 2 | 全钢准备台 | 2800*750*850 | 张 | 7 | 1. 全钢结构 2. 台面选用优质品牌品牌双面膜实芯理化板，板厚≥12.7mm，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用裸板不低1.0mm优质冷轧钢板，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。具备较强的耐酸碱防护能力； 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； |  |
| 3 | 桌前椅 | 582*628*988-1036 | 只 | 178 | 1.结构：椅背.腰枕和座框都为内外双框结构，保证网面弹力不会因何用时间长短影响坐感的舒适度； 2.材质：椅架为钢管.背.腰和坐框为环保高光尼龙料，面料采用高弹力网布，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 3.椅背/腰枕：椅背可以上下4档高低升降调节(调节高度为≥5CM)，自适应双弹簧结构可旋转（旋转≥30度）腰枕； 4.座垫：环保无石粉高弹力座前棉.座垫四周采用特制钢丝工艺加固定，久坐不塌，始终保持坐面的舒适度； 5.弓形架：椅架为钢管，管径为≥25MM,管壁厚度为≥2.5MM,单管加工，避免了转湾处套管产生的异响,电镕圾面工艺处理。 6.环保PU扶手面，扶手上口高度≤610mm。 |  |
| 4 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 个 | 26 | - 柜体：采用1.0mm 厚优质品牌冷轧钢板，经数控冲压、折弯、激光焊接成型，结构稳固。表面做 环氧树脂静电喷塑处理，预处理流程包含除油→酸洗→磷化→水洗→烘干，可有效抵御实验室潮湿环境，防止柜体锈蚀。柜门为同材质钢板，部分型号配备 观察窗，方便查看内部仪器状态度。 2、层板：1.0mm厚，表面喷塑处理，四周经折弯加强（边缘高度 15mm，防止仪器滑落），可通过卡扣调节层高（每档 20mm），单块层板均匀承重 50kg-100kg，能存放大中型仪器。 3、304不锈钢合页（可开合≥5 万次，无松动），304不锈钢拉手，柜体下面配备承重可调节脚轮。 4、柜内根据需要，可具备配备电源插座 （防溅水 IP54 等级，带过载保护，适配 220V/10A 仪器）、LED 照明灯带（功率 5W，色温 4000K 中性光，照度≥200lux，方便取放仪器）；化学仪器柜配备 防泄漏托盘（PP 材质，容积≥5L，可收集泄漏试剂，防止污染柜体）。 |  |
| 5 | 实验桌5 | 1500*600*750 | 张 | 52 | 1. 全钢结构 2. 台面选用优质品牌双面膜实芯理化板，板厚≥12.7mm，美观、耐用，由专用牛皮纸、色纸、表层纸、化学膜等组成。因独特的构造，使其具有卓越的抗弯、抗冲击等性能，更能承载重物不易受压而弯曲变形。由于使用双面理化膜，使其更具抗翘曲的特性，尚可翻转使用，节省资源、更加环保。四周加厚至25mm厚。 3.柜体：采用优质品牌冷轧钢，板裸板不低于1.0mm，采用二氧化碳保护焊焊接，边缘打磨处理，表面经酸洗、磷化及环氧树脂户外粉静电喷涂，具备较强的耐酸碱防护能力；粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。 4.拉手：在柜门或抽屉正面上方处一体折弯而成，外观整体流畅，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装式设计，保证两层双面都经过喷涂处理，保证门板和抽面具备较强硬度，不轻易出现凹陷； 7.连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.合页：采用优质304不锈钢模具一体成型，厚度为1.8mm或以上，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；合页两面采取6孔位设计，其中外沿四个孔位为椭圆形设计，方便在安装时门板的上下、左右调节，便于门板调节贴合柜身；合页外露杆柱采取全封焊圆弧打磨处理，表面美观大气。 9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调PP塑料调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低； 11、灯架：上下层可调灯架，内置隐藏式走线，灯架立柱装配电源插座。 |  |
| 研讨室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 研讨桌 | 2400*1200*750 | 张 | 24 | 1、台面基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。 采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质品牌优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。外包304不锈钢 ，厚度不低于1.0mm。耐腐蚀性强，适合机械维修、液压设备维修等油污较多、需频繁冲洗的场景；边缘经折弯、焊接打磨处理，避免尖锐毛刺，单平方承重可达150kg以上。 2、底架采用优质品牌冷轧钢管，台面下配三根横梁，壁厚不低于1.5mm厚冷轧钢管，经数控冲孔、折弯、焊接成型，表面采用 静电喷塑工艺，具备防锈、防刮擦的特性。粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。框架立柱尺寸为30mm×60mm方管 ，确保整体稳定性。 |  |
| 2 | 研讨椅 | 标准 | 把 | 96 | 1、椅子软包：≥12mm级多层板底板，≥40kg/m³高弹海棉，环保超纤皮面，耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性。皮质表面涂层厚度≥550um，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≥4级，游离甲醛≤100mg/kg。 2、白蜡木实木脚架，木材纹理呈清晰的直线型或略带波浪纹，色泽均匀。脚架榫卯接口公差≤0.1mm，拼接后缝隙≤0.2mm； 3、采用优质品牌水性油漆处理，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，喷漆工艺经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。油漆的有害物质含量符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量 标准。 |  |
| 3 | 阅览椅 | 标准 | 把 | 100 | 1、全实木椅，白腊木取材于树干中部无节材，木质密度≥0.65g/cm³，气干含水率控制在 8%-12%，避免因湿度变化导致脚架变形、开裂。木材纹理呈清晰的直线型或略带波浪纹，色泽均匀（浅黄至浅褐色）。脚架榫卯接口公差≤0.1mm，拼接后缝隙≤0.2mm； 2、采用优质品牌水性油漆处理，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，喷漆工艺经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。油漆的有害物质含量符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量 标准。 |  |
| 4 | 六层书架 | 900*600*2200 | 节 | 146 | 1、主体框架用： 壁厚不低于1.5mm 厚优质品牌冷轧钢板，经数控冲孔、折弯、激光焊接成型，结构刚性强。表面采用 环氧树脂静电喷塑工艺，预处理流程包含除油→酸洗→磷化→水洗→烘干，粉末采用选用“阿克苏”“立邦”或同档次品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。框架立柱尺寸为 50mm×50mm 方管（内置加强筋），横向横梁间距 300mm-400mm，确保层板承重时框架无明显变形。 2、书架层板：钢制层板，表面喷塑处理，边缘经内卷边工艺（卷边高度≥15mm），防止取书时划伤手部，同时增强层板承重刚性。层板底部配备加强筋（1.0mm厚冷轧钢，间距250mm-300mm），单块层板均匀承重可达 80kg-120kg（对应图书堆叠高度≤350mm，约 80-100 册 32 开图书），层板高度可通过卡扣调节（每档 20mm-30mm），适配不同高度图书。部分高端款式层板表面做 防滑纹理处理，防止图书倾倒时滑落。 3、侧板及四周围板：选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/mm，0.5mm胡桃木皮贴面，采用优质品牌水性油漆处理，油漆的有害物质含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 |  |
| 微网控制室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控台 | 4230*900*930 | 张 | 1 | 1.台面：厚度不低36mm，选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。台面边缘：台面30宽R10圆弧边缘的手枕边应为与台面镶入粘贴形成（台面边缘是黑色软胶鸭嘴边），以保证台面边位的平整性和可靠力度。以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳及损伤肢体。手枕边表面为黑色光滑面，人体工程学设计鸭嘴边，防止划伤，满足轻微划伤可以自动修复。 2.主体框架：框架前后门板使用金属门，门板壁厚不低于1.0mm，前后门采用静电喷涂工艺，粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准。优质品牌阻尼铰链，铝合金挂曹与及支撑柱不低于2.5mm厚度，主体支撑板件厚度不低于1.5mm厚，电解板防止生锈，整体厚度20mm，连接铰链使用高档的进口五金件，具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点，保证其200000次无障碍开启。同时铰链安装方式链为快装式、方便安装和拆卸、门与柜体必须做接地铜条连接。 3、设计有隐藏式走线槽，强弱电分离式，内部采用强弱电串联方式设计以满足变动需求；含有钢制键盘，预留各种插座孔。桌面前方设计挂件槽。 |  |
| 2 | 折叠椅 | 560*630*835 | 把 | 6 | 1.椅背：加大超宽椅背设计，PA加高强度玻璃纤维背框，采用环保透气优质高弹性尼龙网布，背框配铝合金抛光连接件，最大逍遥30°功能，当使用逍遥功能时，椅背和座垫随之向前连动，可以更好的支撑腰部； 2.座垫：座壳由PP加高强度玻璃纤维制成，50mm厚度高密度定型海棉，坐面密度≥35kg/m³。坐垫可上翻，实现前后叠放，可快速更换布套，方便清洁维护；优质网布，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 3.扶手：PA加高强度玻璃纤维制成+ABS面盖，可90°上翻，实现座椅上下进行堆叠； 4.椅架：黑色高温静电喷涂圆管铁架，管径25mm，壁厚2.0mm铁管； 5.脚轮：直径50mm黑色万向尼龙轮； |  |
| 3 | 钢柜 | 900*400*1800 | 个 | 6 | 采用优质品牌冷轧钢板，裸板厚度不低于0.8mm 粉末采用选用优质品牌热固性粉末涂料，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准；采用环保无磷前处理技术，环保无气味，表面光洁平滑，耐腐性强。 定制电脑齿锁具，插拔顺畅，质感强，互开率低；搭配ABS静音铝制锁杆系统，精致高雅。 配备抽锁芯及万能钥匙系统，所有类型钢柜锁芯皆可互换；可搭配各类密码锁具。 双层顶板设计，美观大方；底部内置隐藏式调节脚，可轻松解决地面不平之烦恼，同时起到加强柜体强度之功效 层板带加强筋，最大承重不低于100Kg，高度可根据需要自由调节，方便使用。 三节式全展钢珠滑轨，高承载，寿命长。 铰链采用优质阻尼铰链，配有缓冲自闭功能，磨损小、使用寿命长；方便安全，对柜体具有极大保护作用。 |  |
| 4 | 办公椅2 | 标准 | 把 | 7 | 1、面料，高椅背采用优质高弹性3D透气网，不变形，椅座采用优质面料，布料均采用3M防污处理。3M包括防油污，防水，防磨损及抗尘埃，透气性强，柔软且富于韧性,耐干摩擦色牢度（级）≥4，不含可分解致癌芳香胺染料。 2、海绵，座垫海棉，采用优质高密度定型海绵，坐面密度≥35kg/m³，回弹性≥50%，75%压缩永久变形≤5%，回弹性能好、坐感舒适造形采用人体工程学凹型设计，分散臂部压力。 3、一次成型PP靠背，头枕可以升降.角度调节，椅背为背腰分离结构，腰托采用分段式腰托，腰托加内置弹簧，自适应调节腰托，椅背倾仰时，椅背为双推背功能，腰椅背加装饰盖 4、15层木皮经纵横交错热压成≥15mm曲木板。 5、尼龙6+43%玻璃纤维，可承受1136KG下压力（静态） 6、采用品牌气压棒，该气压棒在正常使用下能承受20万次的循环加压而不出现金属疲劳。 7、采用强化尼龙椅轮。 8、PP固定扶手，扶手面采用弧形流线型设计，仿升降扶手外观，扶手面采用细纹磨砂纹路，扶手支架采用一体成形模注塑胶，扶手面颜色可选黑色或灰色，扶手正面下压力达到133KG和66.7KG的横向拖力不会产生断裂 9、底盘采用三档锁定倾仰底盘，倾仰角度135-140度，内置防爆钢板 ，一杆式操作，防撞功能（压背解锁），调节气杆上下升降，带负责调节功能 10、带午休脚踏、铝合金底盘 |  |
| 会议室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 研讨椅 | 630*645*850 | 把 | 100 | 材质说明 椅背：固定椅背，PA一体注塑成型，竖纹镂空的纹理设计提高背的弹性。增加舒适度,具有透气功能。 座垫：全网镂空曲面设计坐垫，优质网布面料，弹性好，透气性强，耐磨，易打理，最大限度缓解腰背部压力的同时，腿部获得完全支撑，使得人体上半身的压力能够均匀分布到臀部和大腿，避免形成局部压力。 底座：采配加厚PP工程塑料防尘底壳。 扶手：一体成型固定扶手，PA+15%玻纤材质。 写字板：PP+30%玻纤加厚板面，带笔槽，笔槽可上翻变成手机支撑架，托臂为精抛铝合金旋转机构。 椅架管：优质钢管，电镀工艺，规格尺寸≥20.5*32.5*T1.5mm，通过φ≥8.5cm的铝合金转轴连接靠背、扶手，稳定不变形。 椅脚置物篮：坐垫下，采用优质圆铁经模具焊接，电镀工艺，可跟随椅脚折叠。 脚垫：前脚为PA+玻纤固定脚垫，后脚为Φ50mm黑色PU静音轮 功能说明：坐垫可上翻，底座内置限位卡扣，上翻到限位点后坐垫不会掉落。全折叠收纳，并可独立站立，节省空间，PU静音万向轮，便于搬动，能够快速调整布局，满足不同环境。 |  |
| 2 | 研讨椅 （出样） | 610*645*850 | 把 | 432 | 材质说明 椅背：固定椅背，PA一体注塑成型，竖纹镂空的纹理设计提高背的弹性。增加舒适度,具有透气功能。 座垫：全网镂空曲面设计坐垫，优质网布面料，弹性好，透气性强，耐磨，易打理，最大限度缓解腰背部压力的同时，腿部获得完全支撑，使得人体上半身的压力能够均匀分布到臀部和大腿，避免形成局部压力。 底座：采配加厚PP工程塑料防尘底壳。 扶手：一体成型固定扶手，PA+15%玻纤材质。 椅架管：优质钢管，电镀工艺，规格尺寸≥20.5*32.5*T1.5mm，通过φ≥8.5cm的铝合金转轴连接靠背、扶手，稳定不变形。 椅脚置物篮：坐垫下，采用优质圆铁经模具焊接，电镀工艺，可跟随椅脚折叠。 脚垫：前脚为PA+玻纤固定脚垫，后脚为Φ50mm黑色PU静音轮 功能说明：坐垫可上翻，底座内置限位卡扣，上翻到限位点后坐垫不会掉落。全折叠收纳，并可独立站立，节省空间，PU静音万向轮，便于搬动，能够快速调整布局，满足不同环境。 |  |
| 3 | 研讨桌 （出样） | 1450*500*760 | 张 | 216 | 1.桌面：基材选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³，厚度≥25mm。面材采用三聚氰胺饰面纸，表面防潮、耐污、耐磨。封边采用PU注射一次成型封边，四周封边无接头，粘合性强不易脱落（粘合强度≥10MPa），具有良好弹性防止学生磕伤，封边不允许超出台面。 2、前挡板：采用环保型饰面多层板制作（甲醛释放量ENF≤0.025mg/m³)，板厚度≥18mm,采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，胶水选用优质品牌优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。 3、前挡板装饰盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型。型成弧型，美观大方，具有曲线美，规格长≥300mm，宽≥60mm，厚≥2mm 4、桌面支撑梁：采用优质方管(40×20×T2.0mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。 5、书网：钢网采用优质钢板(厚度≥1.0mm)经模具折弯成形，两侧采用优质钢板(厚度≥2.0mm)经模具冲压成形后，一起再焊接成型,书网前端带卷边，里套有加强管，直径≥13mm，管厚≥1.5mm。表面采用防锈静电喷涂处理，符合GB 30981-2020 《工业防护涂料中有害物质限量》标准，实用牢固，承重≥25kg。 6、脚管：采用优质品牌冷轧钢管长≥83mm，宽≥35mm，厚度为T≥1.5mm表面采用防锈静电喷涂处理。脚管与地面成≥80度角。脚管右侧内套有≥250N汽杆，汽杆长度为≥375mm，脚管上端盖上装饰盖，整体美观大方。 7、脚掌：采用优质高精度铝材经模具压注而成，长为≥480mm，宽为≥65mm，壁厚平均为≥3mm ，牢固耐用，美观大方，抗变型。脚掌内筋条形状为菱形条，壁厚为≥3mm， 牢固耐用，美观大方，抗变型。脚掌后安装 此带轮带锁脚垫，脚掌前安装 此带轮不带锁脚垫，前、后均配有加固脚轮避紧套。 8、折叠装饰盖：采用优质ABS多元素复合材料经模具压铸成型，配件外观形状、开槽位置均与折叠扣吻合，覆盖折叠功能配置，整体美观、高档次，规格：长≥330mm*宽≥80mm*高≥130mm。 |  |
| 接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙发 | 常规 | 张 | 8 | 1、面料采用头层2龄小牛皮，1.2mm厚，经液态侵色及防潮处理，透气性好，耐光性≥5，耐折牢度（50000次）无裂纹、撕裂力≥30N，挥发性有机物（VOC）≤36mg/kg，禁用偶氮染料，游离甲醛未检出；经防污处理，手感柔软、细腻。 2、海绵：采用优质高密度泡绵，多层海绵相夹，坐垫≥40kg/m³高密度发泡棉，靠背密度密度≥35kg/m³，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55%，符合GB/T1952.1-2012标准。 3、内框架：基材采用优质含水率低于9%规格40*40硬木方及5mm厚度的实木多层夹板，经过防虫防腐等化学处理， 4、外框架：胡桃木实木，木质密度≥0.65g/cm³，气干含水率控制在 8%-12%，避免因湿度变化导致脚架变形、开裂。木材纹理呈清晰的直线型或略带波浪纹，色泽均匀。脚架榫卯接口公差≤0.1mm，拼接后缝隙≤0.2mm； 5、采用优质品牌水性油漆处理，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，喷漆工艺经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。油漆的有害物质含量符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量 标准。 |  |
| 2 | 茶几 | 600*600*450 | 个 | 5 | 1、全实木，胡桃木实木，木质密度≥0.65g/cm³，气干含水率控制在 8%-12%，避免因湿度变化导致脚架变形、开裂。木材纹理呈清晰的直线型或略带波浪纹，色泽均匀。脚架榫卯接口公差≤0.1mm，拼接后缝隙≤0.2mm； 2、采用优质品牌水性油漆处理，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，喷漆工艺经五底三面工艺，硬度达到2-3H级。油漆的有害物质含量符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量 标准。 |  |
| 3 | 茶水柜 | 3100*600*2400 | 组 | 1 | 1、基材：选用绿色环保饰面多层板，符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017标准，甲醛释放量（ENF）≤0.025mg/m³。整体牢固耐用，美观大方，抗变型。板件18mm厚。 2、饰面：正反三聚氰胺贴面，表面防潮、耐污、耐磨，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 3、封边:采用≥1.5mm厚PVC封边条高速封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、胶水:选用优质品牌优质环保水基型胶粘剂，符合GB 18583-2008 《室内装饰装修材料》 标准。 5、石英石台面，厚度≥15mm，具有高硬度（防刮擦）、耐高温（短期耐受 300℃-400℃高温，无开裂）、耐油污（表面无毛孔，油污不易渗透）特性， 6、优质五金配件，阻尼铰链及阻尼三节导轨，配4000K色温的LED灯带。 7、尺寸根据现场实际尺寸制作。 |  |

注：

1）投标方应对投标货物品牌、尺寸规格、颜色、材料、质量、性能等作出说明，提供所投产品的技术参数偏离表，按实际情况注明以上清单产品各项技术参数偏离情况（正偏离/满足/负偏离），技术要求偏离表不能违背真实的参数和指标。

2）项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品质量或功能实现为前提。

3）项目需求中指出的技术标准与规范如有更新，应以最新的标准规范实施。

4）所有采购家具产品，均需经使用方确认最终的色样方可采购或制作。

- 材料要求

提供以下材料的检测报告用作评分及验收：

- 1、饰面多层板：符合GB/T35601-2024、GB/T15102-2017要求，其中，静曲强度≥20Mpa，板面握螺钉力≥1400N、表面胶合强度≥1Mpa、甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC未检出均未检出。

- 2、PP凳面板：符合GB/T32487-2016标准，其中重金属：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤50mg/kg、可溶性铬≤25mg/kg、可溶性汞≤25mg/kg。

- 3、理化板（台面）-(1)：通过抽样检验（非委托送检），按照GB/T17657-2022 4.43标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、硝酸银饱和液、85%磷酸、30%过氧化氢、N,N-二甲基甲酰胺、王水、77%硫酸+65%硝酸等不少于82种溶液或试剂，覆盖玻璃板和不覆盖检验结果均达到5级并无明显变化。

4、理化板（台面）-(2)：通过抽样检验（非委托送检），物理性能符合GB/T7911-2024技术要求，静曲强度、尺寸稳定性、耐龟裂、抗大球冲击、弯曲弹性模量等不少于27种检测项目结果合格。其中耐辐射热≥300s；耐龟裂、耐干热、耐沸水装饰面质量及侧面质量均达到5级；苯酚释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）检测结果≤5，达到I级。

5、理化板（台面）-(3)：燃烧性能符合GB8624-2012标准达到B1（C-sl,d0,t0）级，检测结果达到点燃时间60s内焰尖高度≤50mm；烟气毒性等级达到ZA1级。按GB/T2408-2021标准检测，水平燃烧性能和垂直燃烧性能均为合格。耐黄变色牢度，按GB/T17657-2022标准检验，辐照时间168h，达到5级。

6、理化板（台面）-(4)：环保性能：甲醛释放量按GB/39600-2021检测标准，达到Enf级；结果要求≤0.02mg/m3。按JC/T1074-2021标准检测，甲醛24h净化效率≥87%。按CDPH/EHLB/标准方法(2017年,1.2版本)，学校教室及私人办公室的室内空气浓度检测(ug/m³)，TVOC、二氯苯、二甲基甲酰胺、正乙烷等超过30种以上有害物质均为未检出。通过高度关注物质（SVHC）检测，要求不少于249种物质检测均合格。

7、理化板（台面）-(5)：抗菌性能：依据JC/T 2039-2010标准检测，检测包括以下菌种：大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌，5种菌种的检测结果抗菌率均≥92%。

- 8、冷轧钢管：符合GB/T3325-2024标准，附着力：应不低于2级；硬度：≥2H级；抗冲击强度达到：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡、锈蚀、剥落、起皱等现象。

- 9、钢板：符合GB/T3325-2024标准，抗冲击强度达到：冲击高度 400mm 应无剥落、裂纹、皱纹；耐盐浴：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡、锈蚀、剥落、起皱等现象。

- 10、网布：符合GB18401-2010标准，甲醛释放量≤300mg/kg，芳香胺≤20mg/kg，耐干摩擦色牢度（级）≥4。

- 11、高弹海绵：符合GB/T 10802-2023标准，其中回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥100%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度≥25kg/m³，甲醛释放量≤0.12mg/m²h，TVOC≤0.5mg/m²h，通过抗引燃特性（阴燃的香烟）测试。

- 12、粉末涂料：符合GB 30981-2020标准，铅含量≤1000mg/kg，镉含量≤100mg/kg，六价铬≤1000mg/kg，汞含量≤1000mg/kg。

- 13、胶水：符合GB 18583-2008标准，其中游离甲醛≤0.5g/kg，苯≤0.1g/kg、甲苯+二甲苯≤5g/kg，总挥发性有机物≤50g/L。

- 14、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，其中甲醛释放量≤0.5mg/L，可迁移元素：铅≤90mg/kg、镉≤50mg/kg、铬≤25mg/kg、汞≤25mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤1000mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP的总量)≤0.1%，不含多溴联苯(PBB)及多溴联苯醚(PBDE)。

- 15、导轨：符合QB/T 2454-2013标准，过载要求：猛关或猛开；拉出安全性；耐腐蚀要求，耐久性达到≥12万次的要求。

16、铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》标准，耐久性≥12万次开合无损；符合垂直静载荷、水平静载荷、耐久性、下沉量的标准要求。

检测报告要求：

1、检测机构要求:国家认可的检测机构出具的具有“CMA”标识的检测报告；

2、受检单位要求：检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品生产厂家或原材料的生产厂家一致；如投标人提供的检测报告上的委托单位为投标产品生产厂家或原材料生产厂家的，则需提供对应厂家针对本项目的检测报告使用授权书。

3、检测时间要求：本项目提供的检测报告签发日期不早于2024年1月1日。

其他：

1、上述原材料要求如与“三、采购清单及技术参数要求”不一致，以上述要求为准，检测报告原件备查；

2、针对不同叫法的同一原材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原材料名称）。

五、颜色要求

颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木质 | 胡桃木色 |
| 钢制 | 银灰色、白色 |
| 网椅 | 黑色、灰色 |
| 钢塑椅 | 白色 |

六、样品要求

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 分类 | 样品要求 | 参考尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 2人位学生桌 | 详见”三、采购清单及技术参数要求 多媒体教室--一、固定课桌椅--（二）100人教室（常规-固定）-80人--编号2”要求 样品桌需安装样品桌需安装2组86型面板强电模块 | 1150*450*760mm（1张） |
| 学生椅 | 详见“三、采购清单及技术参数要求 多媒体教室--一、固定课桌椅--（二）100人教室（常规-固定）-80人--编号3“要求 | 485*605*820mm（1把） |
| 研讨桌 | 详见“三、采购清单及技术参数要求-会议室-编号3“要求 | 1450*500*760mm（1张） |
| 研讨椅 | 详见”三、采购清单及技术参数要求-会议室-编号2”要求 | 610*645*850mm（1把） |

1.投标人需在标书中提供样品清单：列出此次投标的样品以及样品涉及的基材（板材）、五金配件等品牌、型号、制造厂商清单。

2.尺寸和规格可根据情况合理波动。投标人中标后需按照采购需求中要求的规格尺寸生产，不得影响交付正常使用。

3.投标人备好安装工具及备用电池，在规定时间内完成安装。

4.投标人提前一天向采购人明确送样的具体时间并报备车辆信息和人员信息，听从采购人的安排卸货、停车。

5.投标人运货上楼时，按规定使用电梯；同时做好安全文明施工措施，不得损坏采购人房屋及设施。

6.为了保证产品的稳定性，成品样品不接受3D打印。

7.投标实样送达地点：上海电力大学临港校区，联系人：闫志华 ，联系电话：18901750838，送达截止时间为开标前一个自然日17时。

七、供货及验收

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 1、自合同签订生效，甲方通知时间之日起60天内完成交付。中标人所提供的货物应符合国家相关质量标准。货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 2、本项目涉及房间数量较多，会存在尺寸偏差、受限基础设施等情况，中标人需对现场每间教室及其他空间进行复测，保证家具及时安装到位。 3、投标人需要承担安装过程中与工程相关费用：电路材料、电源配件（需要3C认证）、耗材等费用。投标人需提供电路安装人员的电工证明文件。 4、由于该项目处于施工现场，投标人需要考虑现场能源使用、水电配合、路面运输、垃圾外运、垂直运输、房屋成品保护、安保仓储、现场综合协调、外部检查协调等费用。 5、当基建项目工程进度与家具现场安装进度出现不一致时，需要以采购人具备现场安装条件的时间为准，为此需要供应商备有充足的仓储空间，配合项目整体进度。 6、安装场地为施工现场，投标方须自行承担安全责任，在此期间发生的任何安全事故由其自行负责。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 1.家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)等文件。 2.正式验收前，中标人须委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收,验收检测费用将由中标单位承担。 |

八、服务要求

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 家具免费保修期应当≥10年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成的损坏外，家具的损坏维修或换新所涉及的运输、材料、配件、人工等所有费用由投标人承担，投标人应当承诺每年对所供家具进行巡检。免费保修期满后，以成本价格提供家具所需零配件和维修服务。家具免费保修期内提供不少于5次免费拆装服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |