上海医疗保障网络信息平 台安全稳定运行能力提升子系统建设项目采购需求

上海市医疗保险事业管理中心

目录

一、 项目概述	1

(一) 建设背景	1

(二) 建设目标	1

(三) 建设内容	1

二、 项目建设要求	2

(一) 总体要求	2

(二) 业务接入架构扩容要求	3

(三) 业务传输架构扩容要求	4

(四) 业务分发加速系统扩容要求	6

(五) 业务审计系统扩容要求	8

(六) 业务运行系统迁移及加固要求	10

(七) 系统部署要求	13

三、 项目实施、培训、售后服务等要求	14

(一) 系统软硬件产品供货要求	14

(二) 项目实施要求	15

(三) 项目工期要求	16

(四) 项目团队及驻场人员要求	16

(五) 项目培训要求	17

(六) 项目验收要求	18

(七) 售后服务要求	18

# 项目概述

## 建设背景

上海市医保信息系统是为全市2000万参保人、4400余家定点医疗机构、2600余家定点药店和异地就医人群提供7*24小时实时在线交易的大型信息服务系统，其中实时结算业务每天交易量日均160万余笔；作为支撑全市医疗保障工作的关键基础设施，其安全稳定运行非常重要。

随着全市医保业务的发展，数据量不断增长，对市医保信息系统的链路、网络、安全等及相关设备的高可用、高稳定、高可靠有极高的要求。医保信息系统的长效、安全、稳定运行是全市就医、购药秩序稳定的基石。本项目基于市医保系统现有运行环境构建，确保全市医保信息系统安全稳定运行。

## 建设目标

本项目以医保系统高可用、高稳定、高可靠为目标，紧密围绕医疗保障业务的实际需求与应用场景，进一步提升医保信息系统全链路、全网络、全系统、全平台的安全与稳定运行能力，夯实医保信息系统运行底座，优化医保数据中心之间网络传输架构的冗余传输能力；提升网络设备、安全设备、计算设备等资源实时运行状况的监控精准度；完成医保多数据中心现用所有业务运行支撑系统的迁移，替换存在重大风险隐患的操作系统，并进行安全加固，完善防病毒体系，增强潜在安全威胁识别与处理的能力，消除影响系统稳定运行的安全隐患。

## 建设内容

本项目在市医保现有建设成果的基础上，进一步夯实上海市医保信息系统基础运行环境底座，强化安全稳定高效运行的能力，主要建设：

1.业务运行环境优化与扩容。通过对市医保各数据中心之间的网络传输架构冗余传输能力的优化，提升各数据中心间业务数据传输的整体效能，实现高带宽、低延时的卓越传输能力，确保关键链路以及关键设备始终具备极高的可靠性。能够有力保障医保业务数据在各数据中心之间快速、稳定、安全地传输，为医保业务的顺畅开展、高效办理提供了坚实可靠的运行环境支撑，为广大参保群众享受便捷医保服务奠定了坚实基础。

2.业务运行支撑系统迁移与加固。通过对市医保多数据中心现用所有业务运行支撑系统的迁移，替换存在重大风险隐患的操作系统，并进行安全加固，完善防病毒体系，全面筑牢市医保信息系统的安全防线，有效防范各类潜在威胁风险，提升市医保信息系统稳定运行能力。

# 项目建设要求

## 总体要求

1.为贯彻落实国家医保局及上海市相关文件要求，保障上海市医保信息平台安全稳定运行，确保医保业务连续、可靠运行，投标人需充分理解国家医保局HSAF架构，理解上海市医保信息化的规划、建设思路。通过本项目的建设，对医保业务运行环境进行功能性增补，提升优化运行性能，并对重大隐患进行修补与完善。

2.要求投标人充分理解项目建设需求、建设内容，设计可行的技术方案，对现有系统安全稳定运行需求的功能性增补，性能优化，重大隐患的修补与完善。方案需详细描述基于HSAF框架的业务层、PaaS中间层、数据库层、管理层等多通道实现路径，高带宽、低延时等扩容、优化路径；业务运行支撑系统迁移与加固的实施路径。

3.投标人提供的配套软硬件产品，需是市场主流成熟的产品，所有配件需配齐，以构成一套完整的系统，并能够完全兼容已建成投用的市医保信息平台。

4.投标人选择的产品需满足招标技术参数要求，其中“▲”指标为关键性参数，不得虚假应答，并提供相关证明材料，材料需清晰可辨识。

详细要求如下。

## 业务接入架构扩容要求

- 接入系统扩容（路由器）

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 体系架构 | 双主控双转发(主控转发合一)；整机线卡可采用母板+子卡架构形态，母板和子卡均可拔插； 实配冗余主控 |
|  | 整机性能 | 交换容量≥115Tbps，包转发率≥14000Mpps |
|  | 板载业务能力 | 提供≥8个万兆光口，≥8个千兆电口可用，实配≥4个万兆多模光模块，≥2个千兆单模光模块（40km传输距离），≥6个千兆光转电模块 |
|  | 槽位数 | 配置冗余交流电源情况下，可用业务板槽位数≥8（不含主控槽） |
|  | 电源系统 | ≥4个交流/直流电源（内置），电源冗余且不占业务板槽位 |
|  | 板卡类型 | 支持100G/50G/40G/10GE/GE/155M POS/CPOS/622M POS/E1等业务口 |
|  | 扩展业务能力 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥820Mpps，实配≥48千兆电口，≥4万兆光口，≥2个端口扩展插卡数 |
|  | 国产化 | 支持硬件国密SM1 CPU/内存/以太网MAC（FPGA）/以太网PHY国产 |
|  | SD-WAN性能 | ≥35Gbps |
|  | ▲兼容性 | 在现有接入系统环境基础上进行扩容，投标产品需与现有设备构建集群，共同负载外部接入，能实现新旧设备板卡、模块零信任互换，提供实现方案或相关证明材料。 |
|  | 基本功能 | 支持IPv4、IPv6路由协议； 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡 |
|  |  | 支持MTR技术（Multi-Topology Routing，多拓扑路由） |
|  |  | 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由 |
|  |  | 支持PPP、MP、HDLC、ETHERNET、MSTP等链路层协议 |
|  | 虚拟化特性 | 支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合。 |
|  | 可靠性 | 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/LDP/VRRP |
|  |  | 支持VRRP /VRRP v3、VRRPE，MPLS TE FRR、IP FRR |
|  |  | 支持攻击防范。设备可以防范单包攻击、扫描攻击和泛洪攻击三大类的网络攻击类型。 |
|  |  | 支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限应当在原厂官网可查。 |
|  | 实配数量 | 4套 |

- 交换系统扩容（交换机）

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 性能指标 | 交换容量≥240Tbps，包转发率≥76800Mpps |
|  | 业务插槽数 | 业务插槽数≥6 |
|  | 主控引擎 | 实配主控引擎模块≥2 |
|  | 交换网冗余 | 支持独立交换网板≥6，满足2+2冗余 |
|  | ▲安全性 | 设备支持硬件扩展安全网关业务插卡，提供相关证明材料。 |
|  | 端口要求 | 万兆光口≥48，千兆电口≥48，实配24个千兆多模光模块 |
|  | 电源冗余 | 实配2块冗余电源模块 |
|  | 关键部件热插拔 | 主控卡、电源、接口模块等关键部件可热插拔 |
|  | ▲扩展模块兼容性 | 配置2块冗余核心交换网板，1个≥1600W交流系统电源模块，要求与现有核心交换设备完全兼容适配，提供相关证明材料。 |
|  | 协议支持 | 硬件支持分布式IPv4线速处理，其中路由协议应当支持RIP、OSPF V2、IS-IS和BGP,组播协议应当支持IGMP V1/V2/V3 Snooping、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM和MSDP |
|  |  | 硬件支持分布式IPv6线速处理，其中路由协议应当支持RIPng、OSPF V3、IPv6 IS-IS和IPv6 BGP,隧道协议应当支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限应当在原厂官网可查。 |
|  | 实配数量 | 2套 |

## 业务传输架构扩容要求

医保业务部署在医保信息平台多数据中心内，为保障多数据中心间的业务稳定、高效运行，数据可靠传输，需对现有业务传输架构进行扩容，结合主流的万兆以太网技术、二层交换技术、三层路由技术以及光传输等技术对多重业务进行归类拆解，确保数据不干扰，业务不串流。同时为保障市医保信息系统高可用，从兼容性、稳定性角度考虑，本扩容设备需与现有光传输系统模块级、板卡级高度兼容，可互为替换，统一界面进行管理、维护。

技术参数指标要求如下：

1.硬件要求

（1）▲单个机框风扇个数≥3个，每个模块单独支持热插拔，支持冗余设计，提供官网截图。

（2）单个机框主控个数≥2个，支持主控冗余。

（3）单个机框电源个数≥2个。支持AC和DC电源，可以根据需求灵活更换。

（4）前进风后出风设计，合理的高宽深设计，适配数据中心机房的服务器机架要求，可与服务器共架部署。

（5）单机框高度≤2U，支持6.4Tbps业务处理能力，支持机框级联功能。

（6）单块业务板支持10GE接口≥20个。

（7）单块业务板同时支持10GE接口≥10个，支持100G接口≥2个。

（8）接口支持200G，400G的速率在线调整。

（9）每个光方向支持8波/16波/44波/48波/96波合分波单元。

（10）▲光放模块集成OSC功能，OSC功能无需再增加单独板卡，提供相关证明材料

（11）支持10G，40G，100G以太业务，8G/16G/32G FC业务接入；支持OTU2/OTU2E/OTU3/OTU4,STM-64。

（12）▲支持1+1 OCh 保护、1+1 OTS保护、1+1 OMS保护等。所有保护倒换时间均满足小于50 ms的要求。同时支持内置板卡端口保护方式。投标人根据项目链路情况，选择合适的保护方式，并提供贴合市医保信息平台运行要求的详细方案。

（13）投标设备需支持OSC光监控和ESC电监控两种监控方式，本次要求采用光监控方式。

2.兼容性要求

▲支持与现有光传输系统热备份，业务可无缝平滑切换，模块、板卡可相互替换，并维持系统正常运行，提供稳定运行实现的材料或方案说明。

3.管理要求

（1）网元支持基于Web浏览器的网络资源监测和统计，便于对设备状态的快速查看。

（2）要求支持图形化管理界面，支持中文菜单。

（3）▲要求赠送并部署终端网管系统，能够同一管理现有的光传输系统，提供相关证明材料。

4.实配要求

实配数量4台，每2台构成1套，共计2套；每套传输为48波*200G系统，光纤保护模式；每套传输设备需配置光放模块，确保传输距离可以达到60km；每套设备配置10G客户侧接口≥40个、满配多模光模块；每套需扩展≥48个千兆电口，≥4万兆光口；配1套设备网管系统。

5.售后服务要求

投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限应当在原厂官网可查。

## 业务分发加速系统扩容要求

- 业务分发系统扩容（内容分发）

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲扩容要求 | 在市医保专有域现有业务分发系统基础上扩容，要求能与现有系统构建HA集群，能无缝直接运行现有自定义的业务分发脚本，提供实现的技术方案或相关证明材料。 |
|  | 配置要求 | ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口； 支持并配置冗余交流电源及冗余智能风扇，能够确保在不停机情况下更换电源模块。 |
|  | 性能要求 | 吞吐量≥20Gbps；四层处理能力(CPS) ≥300,000；七层处理能力(RPS)≥400,000；最大并发连接数≥32,000,000 |
|  | 业务分发功能 | 支持连接复用、缓存、压缩、SSL流量卸载等功能。 |
|  | ▲高级可编程能力 | 按医保业务需求自定义业务分发脚本，可实现流量控制，负载均衡、DNS处理、NAT、路由转发、会话保持等功能；支持通过脚本对具体应用做深层的包检查和转换，进行细粒度的控制。提供相关实现材料。 |
|  | 精准智能路由 | 支持依据业务类型、用户需求以及系统负载状况，运用智能算法将业务精准分发给最合适的执行单元，确保每个任务都能快速找到最佳处理路径，提升整体效率。 |
|  | 自定义策略分发 | 支持用户根据自身业务特性，灵活设置分发策略，如按地区、优先级、时间等维度进行业务分发，满足多样化的业务管理需求。 |
|  | 会话保持 | 支持基于Cookie、源 IP、目的 IP 及SSL ID 的会话保持，支持脚本自定义会话保持技术。 |
|  | 信息过滤 | 支持敏感信息防护功能，可将服务器端返回的敏感信息，如版本号，应用软件类型、名称等内容进行隐藏或修改后回传到访问端，避免黑客收集服务器的敏感信息。 |
|  | 应用健康检查功能 | ≥20种，如ARP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、RTSP、SMTP、POP3、SNMP、DNS、RADIUS、LDAP等健康检查方式，支持自定义脚本健康检查。 |
|  | 版本维护 | 支持多重分区引导功能，以实现软件升级时快速回退。 |
|  | 告警 | 内置告警系统, 在出现服务器及应用系统问题时自动发送邮件及短信通知。 |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件 |
|  | 实配数量 | 2台 |

- 业务加速系统扩容（SSL加速）

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲扩容要求 | 在市医保专有域现有业务加速系统进行扩容，要求能与现有系统构建HA集群，可同时查看主备设备运行状态，可通过独立的web界面按钮/命令行进行HA切换操作（无需重启设备、关闭端口），提供实现方案或相关证明材料。 |
|  | 设备形态 | 国产独立的盒式专用硬件。 |
|  | 硬件冗余 | 设备支持并配置冗余交流电源及冗余智能风扇，能够确保在不停机情况下更换电源模块。 |
|  | 接口配置 | ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口； |
|  | 吞吐能力 | ≥20Gbps |
|  | 业务加速能力 | ≥20G SSL加速处理能力 |
|  | 处理能力 | 四层处理能力(CPS) ≥300,000；七层处理能力(RPS)≥400,000 |
|  | 最大并发连接数 | ≥32,000,000 |
|  | ▲业务可视化 | 支持液晶屏显示设备管理口IP、序列号、HA状态、CPU占用率、内存占用率、总吞吐量、四层总新建连接数、四层总连接数、故障节点数、日期和时间等设备信息。 |
|  | 设备系统软件 | 采用封闭式的专有操作系统，无已知安全漏洞；支持多核CPU并行处理架构，充分利用多CPU资源； |
|  | 业务加速算法 | ≥20种，如轮询、最小连接、加权轮询、加权最小连接、最快响应时间、动态检测、哈希、UDP强行负载、无状态哈希等。 |
|  | 应用健康检查功能 | ≥20种，如ARP、ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、RTSP、SMTP、POP3、SNMP、DNS、RADIUS、LDAP等健康检查方式，支持自定义脚本健康检查。 |
|  | 应用优化功能 | 支持连接复用、缓存、压缩、SSL流量卸载等功能。 |
|  | 集群功能实现 | 支持主主/主备/集群等部署模式，可按照预定义顺序和自定义顺序切换各集群节点，支持通过网络口的心跳检测机制;（提供Web页面截图） |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件 |
|  | 实配数量 | 2台 |

## 业务审计系统扩容要求

- 业务操作审计系统扩容

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 扩容要求 | ▲支持与市医保专有域运维审计系统进行扩容和配置迁移，可组成HA集群，提供相关证明材料。 |
|  | 硬件要求 | ≥2TB存储空间，≥200个主机授权 |
|  | 并发性能 | 100个图形并发会话 200个字符并发会话 |
|  | 支持协议 | 字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET、RLOGIN、AS400； 图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11； 文件传输协议：FTP、SFTP； 数据库远程操作协议：支持ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2数据库远程访问协议审计； 支持通过应用发布的代理进行协议扩展，支持Radmin、Pcanywhere、 HTTP/HTTPS，可自定义其它访问协议及客户端支持； |
|  | SSH深度协议 | 支持客户端(如SecureCRT、putty)会话复制功能； 支持SSH软件中直接调用sftp功能； |
|  | 高级访问授权 | 支持审批模式：运维用户访问特定的服务器设备应当经过管理员的临时审批授权才能进行，否则无法进行任何操作； 支持对重要设备启用登录审核策略：运维人员应当向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录，否则无法登录； 支持备注模式：运维用户访问服务器前应当先填写该次访问的维护目的等内容，否则不能进行访问操作； 支持权限拓扑功能，可根据用户名或主机查看对应权限及相关用户或主机； |
|  | 主机管理功能 | 支持主机/主机组的多级架构管理，可以复制、剪切、粘贴、移除主机/主机组，实现主机/主机组架构的灵活调整； 支持添加主机页面在线ping主机功能，即时获取该主机存活信息； 支持在添加主机页面对主机账号及协议通道验证功能，即时获知该账号及访问通道是否有效，并设定周期性自动验证； 支持自动发现主机，可设定检测网段和服务端口进行扫描； |
|  | 国密支持 | 支持国密算法证书进行通讯加密；提供wireshark的server hello包加密套件分析结果 支持国密SM4算法进行数据加密； |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件 |
|  | 实配数量 | 2台 |

- 业务日志审计系统扩容

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 | ≥6个千兆电口，≥4TB存储空间，≥2000个日志源采集许可 |
|  | 性能要求 | 采集能力≥15000EPS |
|  | 采集配置管理 | 支持通过LogStach的winlogbeat和filelogbeat实时采集日志数据，包括：UNIX、WINDOWS事件、中间件日志、数据库系统日志、文件服务器日志、虚拟化日志、AS400日志； 支持SNMP Trap方式采集日志，支持设备类型：IDS、IPS、路由器、交换机、VPN、DDOS、网闸、WAF、防火墙等； ▲支持与市医保信息平台消息队列对接，提供功能界面截图 |
|  | 采集代理管理 | 通过采集代理管理批量管理winlogbeat、filelogbeat和metricbeat的配置信息； 支持定义采集代理配置使用的设备范围、采集代理安装路径、加密证书路径和采集日志的种类和编码等信息； 支持批量同步采集代理配置的功能，以方便批量管理采集代理； |
|  | 敏感信息管理 | 允许用户定义敏感信息，在日志显示时自动对敏感信息进行脱敏操作 |
|  | 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持以FTP、SFTP、NFS、对象存储等上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中；支持各类设备日志自定义索引； 支持以syslog方式转发日志； |
|  | 国密支持 | 支持国密算法证书进行通讯加密； 支持国密SM4算法进行数据加密； |
|  | 系统管理功能 | 支持审计系统用户（组）管理（添加、修改、删除、停用、启用）； 支持密码长度、复杂度，密码猜测自动锁定账号以及系统超时设置安全策略； 支持自定义以ip或mac自定义客户端集合； 支持身份鉴别模块管理； 支持修改用户的身份鉴别方式，形成双因素认证； |
|  | 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持以FTP、SFTP、NFS、对象存储等上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中； 支持各类设备日志自定义索引； 支持以syslog方式转发日志； |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及3年原厂售后服务承诺函原件 |
|  | 实配数量 | 1台 |

## 业务运行系统迁移及加固要求

- 业务系统迁移要求

医保业务运行系统和数据迁移、切换等内容是解决潜在的重大风险隐患，确保医保业务稳定、平滑和正常运行的重要工作任务。投标人应根据用户要求、医保业务运行需求和医保系统建设规范，对本项目的业务运行系统和数据进行迁移，并完成迁移后的验证工作。

具体要求如下：

（1）投标人应按照市医保信息系统运行环境的实际情况，提出实现业务运行系统迁移的思路和方法，迁移思路和方法以业务稳定运行、数据安全为前提。

（2）投标人需根据用户要求开展定制化开发工作，完全适配国家医保局 HSAF 框架的Pass中间层、分布式数据库层以及所有业务子系统，确保能为医保各业务子系统搭建起稳定、适配的运行环境，全面满足医保业务开展的各项技术与功能要求。

（3）▲投标人需提供医保业务系统的完整迁移配套实施服务，包括但不限于医保各业务子系统与Paas、云底座、分布式数据库之间的无缝对接，在分阶段实施过程中，需要保障业务的稳定运行，最终实现整体的平滑迁移服务，需提供承诺函盖章件。

（4）投标人需根据用户要求、医保业务运行需求，提出业务运行系统的摸拟迁移及正式迁移方案，制定业务运行系统迁移的详细流程，并负责迁移的实施工作，负责完成迁移后数据的比对工作。

（5）投标人需配合业务人员完成业务系统迁移后的测试工作。

（6）投标人需负责对迁移过程中可能产生的风险进行识别和分析，以采取相应的措施，消除或降低风险带来的不良影响，实现项目的建设目标，同时负责提出业务迁移过程中的应急回退方案。

（7）投标人需负责解决迁移过程中出现的故障，提出解决方法并负责解决。

（8）投标人需负责业务系统迁移过程中的数据安全保障工作。

（9）投标人提供的迁移方案至少需要从迁移切换原则、业务系统及数据迁移、系统切换和资源共享利旧等方面进行详细阐述。

- 国产操作系统

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本要求 | 国产操作系统，可同时支持X86和国产自主CPU架构，可无缝切换。实配1套，按需覆盖医保现用所有机房所有系统及服务器等。 |
|  | 兼容性要求 | 支持兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、龙芯、申威等主流国产CPU |
|  |  | 适配国家医保局HSAF框架，可提供定制化服务 |
|  |  | 支持现有医保信息系统分布式数据库，支持国产主流自主数据库 |
|  | 安全性要求 | 支持国密算法，支持基于国密算法的加解密应用 |
|  |  | 支持可信计算TCM/TPM2.0 |
|  |  | 全栈国密支持 |
|  | 开发环境要求 | 支持GCC ≥9.3、LLVM ≥12等主流编译器 |
|  |  | 支持Docker、Kubernetes等容器环境 |
|  |  | 支持Python 3.10+、Java 11+等开发语言 |

- 操作系统安全加固

| 序号 | 功能项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体要求 | 实配1套，含≥15000个虚拟主机，≥50个物理主机的安全加固授权，以及可全部纳管的管理平台授权。 |
|  | ▲基本功能 | 产品支持统一管理控制台，在同一个界面可以展示医保虚拟主机和物理主机安全、补丁管理等功能； 可无缝扩展主机微隔离、主机网页防篡改、主机虚拟补丁等功能。 |
|  |  | 要求对主机系统的CPU占用低于1%，可根据网络的状况自定义带宽占用，自定义限速阈值设定。 |
|  | 防恶意加固 | 支持本地扫描和云安全扫描，具备本地病毒码和云端病毒码，支持实时扫描，预设扫描和、手动扫描和快速扫描。 |
|  |  | 支持对病毒的处理措施包括但不限于：清除、删除、拒绝访问、隔离、不予处理。 |
|  |  | 具备无文件攻击检测能力，支持无文件攻击防护统计。 |
|  | 入侵防御加固 | 支持异常登录检测能力，可通过设置常用登录规则，支持记录并展示服务器的所有登录日志信息，包括正常登录和异常登录日志。 |
|  |  | 支持异常命令检测能力，支持文件异常操作监测能力，支持账号异常操作监测能力，支持反弹shell监测能力，支持具备后门监测能力，支持外联行为监测能力，支持暴力破解防护能力，支持端口安全策略能力。 |
|  |  | 支持文件目录保护能力，支持进程行为控制能力，支持注册表保护能力，支持远程登录保护能力，支持账号防护能力，支持设置进程白名单和进程白名单自学习。 |
|  | 售后服务 | 投标时应当提供原厂项目授权及1年原厂售后服务承诺函原件 |

## 系统部署要求

由于医保系统的重要性，投标人组建的项目团队主要成员需具备类似项目实施经验，充分了解医保信息系统的特点、组网结构、安全保障需求，充分考虑本次采购的软硬件设备与市医保现有运行环境融合，并提供必要技术支撑，协助完成实施部署工作。

投标人需依据本次项目建设需求、业务未来扩展以及采购项目的要求编制实施方案，实施方案需在投标文件中以独立章节详细描述。方案设计应当采用统一规划、高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比等原则。需充分考虑到实施时存在的风险，并描述实施过程的时间进度以及影响程度范围。

具体要求包括：

1.投标人应根据当前医保信息系统的实际情况、本期项目的具体建设要求、业务未来扩展以及设备购买需求，统一规划建设方案。方案应当兼顾成熟性、先进性、安全性、高可用性和可扩展性。方案的设计及实施应考虑到对既有业务应用系统的影响降到最低，以确保日常医保业务的正常开展。

2.投标人需熟悉医保信息系统,对建设的系统软硬件资源进行充分利用，在保证本项目信息系统服务能力持续有效且满足安全防护需求的前提下，开展利旧工作，保护前期投资，降低建设成本。投标文件中投标人需结合实际情况，从产品技术现状、产品性能和支撑能力方面进行整体规划，设计出可靠、可行的实施方案，并进行二次集成工作，避免资源浪费。投标人需严格按方案的规划进行相关系统集成工作，包括新购软硬件设备的安装、配置部署等。

3.针对新购软硬件设备的安装调试，投标人应在调试前提交完整的调试计划，经招标人确认后进行安装调试。调试计划包括设备调试的内容、项目指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。调试中应进行详细记录，系统调试结束后，由投标人技术人员签字后交给招标人验收。同时，投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题作出解答。

投标人安装集成、调试及项目建设达到要求后，可进行验收测试。

4.投标人应指派熟悉医保信息系统运行状况及本次项目招标产品的工程师担当本项目代表，作为项目的技术负责人，对招标人碰到重大技术问题进行处理，在接到招标人报告后负责处理相关事务和协调资源。

# 项目实施、培训、售后服务等要求

## 系统软硬件产品供货要求

1.投标人提供的所有产品需具有在中国境内的合法使用权，且产品授权为本次项目招标人和最终用户。

2.投标人提供的产品需是市场现有设备，招标人不接受厂商已停产或即将停产（自投标日起1年内）的设备。

3.投标人需在合同签订后的45天内完成设备采购及到货。

4.投标人提供的产品，应保证包装完好、数量与供货清单相符。

5.投标人需将其供货设备运送到招标人指定现场，并提供完整清晰的供货清单，双方进行开箱点货验收。点货验收后，双方签字确认，货物的保管权移交给招标人，招标人在保管期内只对货物的数量和外观原状负责。

6.投标人提供的产品若具有固有的设计缺陷，投标人应承担对该设备的修复和更换责任，且不以质保期为期限，直至问题得到彻底解决。

## 项目实施要求

1.投标人应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案等。

2.投标人需严格按照既定的项目进度计划方案执行实施工作，包括但不限于本项目软硬件设备的产品到货、安装配置、参数优化、系统调试和最终验收。

3.投标人中标后需配合招标人完成软硬件上架安装。

4.根据对项目的理解做出项目人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。项目经理及项目成员一旦确定，原则上不得更换。

5.投标人对本项目集中实施，投标人中标后，需承担相关设备环境、项目人员的工作场地和食宿等相关内容和费用。

6.投标人需提供针对本项目的风险控制方案。

7.投标人的安装实施、调整工作达到验收标准后，方可进行验收申请。验收申请应在验收前5个工作日提交招标人和监理单位，招标人可根据合同及技术规范书进行合理的修改与补充，经双方确认后形成最终验收文件作为验收依据。验收测试合格后，投标人、招标人和监理单位签署初步验收文件。

8.投标人、招标人和监理单位签署最终验收文件时，投标人应提交全套、完整的项目手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、产品等相关联的说明、固定资产登记表等资料，并有责任帮助招标人整理、装订、归档。

## 项目工期要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标人要求进行调整和细化。

本项目要求自合同签订之日起9个月内完成项目建设并通过竣工验收，需包含一个月试运行，要求提供详细可行的项目实施进度及人员安排。

## 项目团队及驻场人员要求

投标人应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目经理、项目技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

1.明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

2.项目经理：具备中级以上职称，具有10年以上从业经验且至少管理过5个类似项目，具备医疗保障信息平台实施部署经验，同时具备虚拟化认证、国产操作系统认证、数据安全认证证书。

3.项目技术负责人：具有10年以上从业经验且至少参与过5个类似项目，具备医疗保障信息平台实施部署经验，具备网络认证、虚拟化认证、云安全认证、操作系统认证、数据库认证证书。

4.为保证项目顺利实施，要求投标人提供不少于15人（不含项目经理和技术负责人）的技术团队，需提供包含人员名单与分工的明细表。团队成员具备网络认证工程师、注册信息安全专业人员、数据管理/治理工程师、国产化操作系统认证工程师、国产化分布式数据库系统认证工程师、虚拟化厂商认证、系统分析师证书、信息系统项目管理师证书、软件评测师证书、软件设计师证书等相关证书。

5.系统迁移成员人数不少于10人，需具备医疗保障信息平台实施部署经验，提供相关能力证明材料。

6.根据项目进度要求，投标人在实施期间项目现场常驻团队应不少于10人。项目免费维护期间，提供至少5名参与过本项目实施的人员常驻现场。（团队人员需具备相关项目经验，提供用户证明）

7.投标人应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验、近半年内任意一个月的社保缴纳证明等证明材料。

8.投标人应具有ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、国家信息安全测评信息安全服务资质（安全开发类）证书，投标人具有担任过医疗保障信息系统相关项目建设总集经验的为优。

## 项目培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1.培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

2.培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。

3.投标人需提供系统操作培训，操作培训主要是面向医保及相关管理部门。

4.提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向医保技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

5.投标人提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等方面业务技能知识的培训。

## 项目验收要求

投标人在投标方案中需提供详细的验收方案。

验收要求如下：

1.项目确定的建设内容，已按合同全部建成，能满足系统运行的需要。

2.项目确定的应用系统等，运行期间产生的所有问题都已得到解决，且业主满意。

3.项目文件资料齐全，并符合相关规定。

项目验收时，投标人至少提供以下成果文档：

- 项目实施方案

- 项目实施计划

- 初验方案

- 初验报告

- 培训记录

- 培训报告

- 试运行报告

- 安装配置报告

- 系统安装、测试、联调报告

- 验收方案

- 项目验收报告

- ……

## 售后服务要求

1.要求在项目办公机构驻地提供项目实施和日常维护工作。

2.根据本次招标文件所制定的目标和范围，提供详细的售后服务方案。

3.为保证本次项目顺利成功，承诺在项目验收后提供一年的软件7*24小时售后技术服务，质保期内均提供7*24小时现场驻场维护、免费上门维护、升级服务，对故障即时响应，2小时内达到现场，4小时内解决问题。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

4.投标人应当作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到用户或系统集成商通知后，应当立即派投标人和原厂工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。