- 新华医院示范性研究型病房信息化建设项目采购需求

项目概况

依托目前新华医院现有信息系统，进一步构建临床研究一体化数字平台，以研究型病房的业务全流程为基础，借助信息化技术，分别构建面向研究病房管理、研究数据管理、研究项目管理及智能远程临床研究服务的应用，以满足研究人员进行项目管理、患者管理、随访管理、样本管理、数据采集、数据质控等需求，加强临床研究病房运营效率和质量，提高项目承接能力。完善以智能化数据采集、数据质控为核心，覆盖项目管理、受试者管理、病例表设计、稽查轨迹等内容在内的数字化管理系统，提升其临床研究的工作效率。完善以包含临床试验的立项、伦理、协议、结题等环节的在线审查、试验用药管理、质量控制、经费管理、免费检验检查等过程的临床试验信息化技术服务与协同工作平台，实现临床试验在医院的实施过程管理及临床试验的机构、伦理委员会的信息化管理，从而提高临床试验的过程质量、降低临床试验风险。借助信息化平台的搭建，进一步提高申康中心HI-CLIP发起的临床研究项目响应率和承接率，保障其效率、质量，从而实现临床转化的作用。

建设目标

为了满足临床研究型病房专区网络的接入，部署数字生物样本库，专病库应用以及提供存储空间。

项目建设内容

集成要求

本项目供应商负责本信息系统的系统集成工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的系统集成工作范围为：

- 平台搭建

安装硬件设备、服务器资源配置，搭建底层应用系统，安装平台软件，组建主机集群并调试、配置统一管理平台，提供HA能力保障业务连续性运行，快速响应业务需求。

- 存储双活

部署高速存储、大容量存储双活链路架构，接入至管理平台以供核心业务系统使用高速存储区域，其他业务系统使用大容量存储区域，提升核心系统存储效率和存储空间，同时保证服务器与数据库之间的传输效率和低延迟性，以此来保障核心业务的扩展和效率。

数据库迁移要求

本项目供应商负责本信息系统中方案管理、随访管理、样本管理、质控管理、任务管理、医嘱管理模块所需的现有数据迁移工作，确保数据库可支撑信息系统安全、稳定、可靠地运行。

配合平台对接要求

本项目供应商负责本信息系统的平台对接配合工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的平台对接配合工作范围为：

- 本院CTMS一体化平台中受试者数据管理、方案拆分、随访管理模块与本平台中专科专病数据库管理、方案管理、随访管理模块的基础设施平台对接。

- 业务平台对接互通后的信息安全

硬件参数要求：

以下参数要求中标注▲指标的为关键指标，供应商需提供专门的▲技术参数偏离表，标明偏离情况，并且提供满足该指标的相关证明材料（如需提供相应的第三方测试报告、适配证明、加盖原厂公章的产品官方技术资料白皮书或网页截图、专门承诺函等相关证明文件），需标明证明材料在响应文件中的位置，并明确标示出满足▲的内容。

| 序号 | 名称 | 类别 | 配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备 | 交换机 | 24口万兆交换机，含24个多模模块，5年服务 | 1 | 台 |
| 2 | 网络设备 | 服务器1 | 2颗26C处理器，384GB内存，2块1.2T SAS盘，3块6TB NL-SAS盘，Raid卡，4个千兆电口，2个万兆光口(含多模模块)，冗余电源，5年服务 | 2 | 台 |
| 3 | 网络设备 | 服务器2 | 4颗16C处理器，512GB内存，2*1.2TB SAS,2块32G HBA卡，2块双网口万兆网卡(含模块)，4个千兆电口，冗余电源，5年服务 | 1 | 台 |
| 4 | 网络设备 | 服务器3 | 4颗16C处理器，512GB内存，2*1.2TB SAS,2块32G HBA卡，2块双网口万兆网卡(含模块)，4个千兆电口，冗余电源，5年服务 | 2 | 台 |
| 5 | 网络设备 | 光交换机 | 24口32GB速率,激活16口，5年服务 | 2 | 台 |
| 6 | 网络设备 | 存储 | 冗余控制器，384G缓存，配置不少于15T裸容量SSD存储空间:配置不少于200T裸容量SAS存储空间;配置不限容量存储双活、快照、克隆、在线重删、在线压缩、远程复制、精简配置、存储阵列控制软件功能，5年服务器 | 2 | 台 |

具体参数要求

交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 转发性能 | 最大交换容量≥25Tbps，最大包转发率≥1200Mpps；支持24个万兆SFP+，6个40G光口 |
| 硬件性能 | 提高设备散热性能和可靠性，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，支持可插拔的双电源，提供官网链接及截图证明。 |
|  | ▲关键元器件如CPU、转发芯片应为国内研发。 |
| 二层 | 支持MAC地址≥64K，支持ARP表项≥64K |
|  | 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN |
| 三层 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |
|  | 支持IPv4 FIB表项≥64K，支持IPv6 路由表≥32K； |
| 用户管理 | 支持交换机基于UCL用户组方式，用户组内的用户，不论是有线还是无线用户，也不论用户在何处登录，获得任何IP地址，用户都拥有相同的访问权限 |
| VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机 |
| 安全 | 支持802.1x、MAC认证 |
|  | 支持DHCPv6 Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 |
|  | 支持安全启动，通过安全CPU、eFuse等安全措施，从可信硬件锚开始，启动过程中的每一步进行验证，确保每一阶段运行程序是可信的 |
| 大数据安全协防 | 交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供权威第三方测试报告 |
|  | 交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供权威第三方测试报告 |
| 可靠性 | 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms |
|  | 支持真实业务流实时检测技术，提供权威第三方测试报告 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
|  | 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验+ |
| 云管理 | 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX+ |
| 资质 | 提供工信部入网证 |
| 实配 | 单台实配：双电源，24个万兆多模模块，提供5年原厂维保 |

服务器1

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 机箱规格 | ≥2U标准机架式服务器 |
| 处理器 | ≥2颗英特尔CPU (主频≥2.0GHz, 物理核心数≥28)； |
| 内存 | 内存容量≥384G，频率≥3200MHz； |
| 存储 | 2块≥ 1.2T SAS硬盘/块 ，3块≥8TB NL-SAS硬盘/块； |
| 内置存储 | 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| RAID | 独立缓存≥2GB 智能SAS阵列控制器；可支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 |
| I/O扩展槽 | 可提供≥14个PCIe 4.0槽位的机型 |
|  | 可提供≥4个双宽GPU的机型 |
| 网络 | 支持≥2个OCP3.0接口 |
|  | ≥2*双口万兆光口卡（含多模光模块） |
|  | ≥4*千兆电口 |
| USB端口 | ≥5个USB3.0; |
| 管理性 | ▲服务器管理软件支持在中华人民共和国境内登记注册的厂商的芯片。 |
| 安全性 | ▲支持支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持TLS 1.2、TLS 1.3版本，支持SNMP功能及SHA256/SHA384/SHA512鉴权和AES256加密算法。 |
| 电源 | 冗余电源，单电源最大可支持3000W额定功率 |
| 质保 | 原厂5年质保 |

服务器2

| 机箱规格 | ≥2U标准机架式服务器 |
| --- | --- |
| 处理器 | ≥4颗英特尔CPU (主频≥2.5GHz，物理核心数≥18) |
| 内存 | 内存容量≥512G，频率≥3200MHz； |
| 存储 | 2块≥1200GB SAS 硬盘/块 |
| 内置存储 | 支持2*M.2 SATA SSD，硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| RAID | 独立缓存≥2GB 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 |
| I/O扩展槽 | 支持≥9个PCIe 4.0槽位 |
|  | 支持≥2个双宽GPU |
| 网络 | OCP卡支持热插拔 |
|  | ≥2*双口32GHBA卡（含多模光模块） |
|  | ≥2*双口万兆光口卡（含多模光模块） |
|  | ≥4*千兆电口 |
| USB端口 | ≥5个USB3.0; |
| 管理性 | ▲服务器管理软件支持在中华人民共和国境内登记注册的厂商的芯片。 |
| 安全性 | ▲支持支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持TLS 1.2、TLS 1.3版本，支持SNMP功能及SHA256/SHA384/SHA512鉴权和AES256加密算法。 |
| 电源 | 冗余电源，单电源最大可支持3000W额定功率 |
| 质保 | 原厂5年质保 |

服务器3

| 机箱规格 | ≥2U标准机架式服务器 |
| --- | --- |
| 处理器 | ≥4颗英特尔CPU (主频≥2.5GHz，物理核心数≥18) |
| 内存 | 内存容量≥512G，频率≥3200MHz； |
| 存储 | 2块≥1200GB SAS 硬盘/块 |
| 内置存储 | 支持2*M.2 SATA SSD，硬RAID1，支持免开箱热插拔 |
| RAID | 独立缓存≥2GB 智能SAS阵列控制器；支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 |
| I/O扩展槽 | 支持≥9个PCIe 4.0槽位 |
|  | 支持≥2个双宽GPU |
| 网络 | OCP卡支持热插拔 |
|  | ≥2*双口32GHBA卡（含多模光模块） |
|  | ≥2*双口万兆光口卡（含多模光模块） |
|  | ≥4*千兆电口 |
| USB端口 | ≥5个USB3.0; |
| 管理性 | ▲服务器管理软件支持在中华人民共和国境内登记注册的厂商的芯片。 |
| 安全性 | ▲支持支持基于Kerberos协议的用户认证管理机制，基于芯片可信根实现固件启动前的完整性校验，支持TLS 1.2、TLS 1.3版本，支持SNMP功能及SHA256/SHA384/SHA512鉴权和AES256加密算法。 |
| 电源 | 冗余电源，单电源最大可支持3000W额定功率 |
| 质保 | 原厂5年质保 |

光交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 端口性能 | 最大支持FC端口数为≥24个。 |
|  | 配置≥16个32Gbps FC端口（含模块）。 |
|  | 支持端口最大速率≥32Gbps； |
| 接口光模块特性 | 支持32,16,10,8,4Gbps自适应； |
|  | 支持接口模块在线热插拔； |
| 单机聚合带宽 | 支持≥2Tbps单机聚合带宽； |
| 延迟 | 本地交换端口延迟≤780 ns（打开FEC）； |
| 可管理性 | 支持SNMPv1/v3 、Telnet、Web管理／GUI界面； |
| 质保 | 原厂5年质保 |

存储

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，单个LUN业务负载均衡到所有控制器。 |
| SAN&NAS融合 | 支持SAN和NAS一体化，本次配置IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，支持SAN和NAS共资源池，无需独立分配。 |
| 控制器扩展 | 支持控制器扩展，最大支持≥16控；提供官方证明材料。 |
| 控制器配置 | 配置≥2个控制器，系统内总一级缓存容量配置≥384GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 |
| 多核处理器 | 控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥96核。提供官方证明材料。 |
| 前端主机通道接口 | 配置≥8个32Gbps FC接口（含光模块），支持配置8/16/32G FC接口，10/25/40/100 GE接口。 |
| 配置硬盘 | 配置≥4个3.84TB 企业级SSD硬盘，≥20个10TB NL SAS硬盘。 |
| 支持热插拔 | 支持SSD盘、电源模块、接口等不停机热插拔。 |
| 最大硬盘数 | 系统最大支持磁盘插槽个数≥1000。 |
| RAID支持 | 支持RAID5、RAID6和容忍三盘失效技术，支持RAID组内三盘同时故障，数据不丢失，业务不中断。提供第三方检测报告证明。 |
| QoS | 支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。提供上限控制和下限保障两种QoS策略，分别都支持从IOPS和带宽两个维度进行配置。同时上限控制策略支持burst配置，下限保障策略支持时延配置。提供第三方检测报告证明。 |
| 快照 | 配置快照功能。支持无损快照模式，系统≥200万个CDP快照，每3秒做一次快照备份，支持可视化管理界面，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失；提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms；提供第三方检测报告证明。 |
| 克隆 | 配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本；支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步；分裂后支持实体副本。 |
| 远程复制 | 配置数据复制功能，支持同步和异步远程复制功能，支持把主中心数据复制到另一个数据中心，支持FC和IP两种链路复制，支持自定义远程数据异步传输时间间隔，最小支持3S。 |
| 免网关双活▲ | 配置本地高可靠的双活功能，提供A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送采用FC协议；一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复。 |
| 配额 | 支持针对目录、用户、用户组这三类对象进行配额限制，配额选项支持空间软配额、空间硬配额、文件数软配额、文件数硬配额。提供第三方检测报告证明。 |
| DIF校验 | 支持端到端的DIF + T10 PI，防止静默数据错误。提供第三方检测报告证明。 |
| 无中断在线升级▲ | 存储系统需支持单链路场景下无中断系统软件在线升级和回退。在版本升级和回退的过程中无需重启控制器，业务链路无中断，客户端无感知，升级时长小于10分钟。 |
| 存储专用多路径软件▲ | 存储厂商提供自研专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux\AIX\Solaris。 |
| 智能管理运维 | 具有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。支持提前365天容量预测。 |
| 质保 | 原厂5年质保 |

其他工作要求

售后服务要求

本项目整体系统从系统验收通过之日起1年内提供7*24小时免费技术支持和售后服务，硬件部分提供原厂5年质保。

在质量保证期内，供应商将按照售后服务的承诺提供保修和运行维护服务，如果厂商对信息系统中软、硬件设备等产品中的部分保修期超过上述期限的，则按照厂商的规定进行免费保修。

在质量保证期内，供应商负责信息系统的运行维护工作，确保信息系统安全、稳定、可靠地运行。本项目涉及的运行维护工作范围为：

应急响应要求

供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，接到通知后30分钟之内响应，专业工程师2小时内到达现场。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。

具体故障级别及对应的应急响应要求如下：

- 一级故障：在1小时内确诊，总故障解决时间不超过4小时。

- 二级故障：在2小时内确诊，并在4小时内由专家到达现场确诊并解决，总故障解决时间不超过8小时；

- 三、四级故障：在4小时内确诊故障，总故障解决时间不超过16小时。

培训要求

对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。

- 在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。

- 供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。

- 供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。

进度要求

投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。

总建设周期为3个月，分为二个阶段。

第一阶段为1个月，完成到货验收。

第二阶段为2个月，完成项目验收。

项目团队及驻场人员要求

- 投标人须具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于4人的项目服务团队（包括项目经理、产品经理、技术负责人、研发等），投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，5年以上工作经历 | 不驻场 |
| 实施工程师 | 负责项目运行维护 | 3人 | 专科以上学历，5年以上工作经历 | 不驻场 |

- 投标人应针对本项目提供不少于2人的质保期间支撑团队（其中项目经理1人，技术工程师不少于1人）；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

| 角色 | 主要职责 | 人员数量 | 人员要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责项目质量和进度控制 | 1人 | 本科以上学历，5年以上工作经历 | 不驻场 |
| 技术工程师 | 负责项目运行维护 | 1人 | 专科以上学历，5年以上工作经历 | 不驻场 |

技术文件要求

投标人提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。

供应商要求

投标人应当具有类似项目建设经验，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO 20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证；具有CCRC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成、信息系统安全运维、信息系统灾难备份与恢复方向）；具有信息系统建设和能力服务等级证书（CS3级或以上）、ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级或以上）的优先。

附录

若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。

参考如下：

1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》

3、其他标准