上海市胸科医院心胸疾病临床医学中心开办配套信息化子系统建设项目

招标需求

项目单位：上海市胸科医院

目录

第一章.	项目建设概况	1

1.1.	项目单位	1

1.2.	项目建设背景	2

1.3.	项目建设目标	2

1.4.	绩效考核目标	3

1.5.	项目建设内容	4

1.6.	项目建设地点	5

1.7.	现场踏勘	5

1.8.	项目建设周期	5

第二章.	项目采购清单	6

第三章.	详细参数要求	17

3.1.	信息化基础设施	17

3.1.1.	数据中心机房	17

3.1.2.	汇聚机房	20

3.1.3.	基础硬件	22

3.1.4.	基础软件	32

3.1.5.	网络系统	46

3.2.	智能专区	55

3.3.	专用硬件	78

3.3.1.	通用终端	78

3.3.2.	自助终端	80

3.3.3.	信息发布设备	81

3.4.	专用软件	82

3.4.1.	智慧医疗	82

3.4.2.	智慧管理	144

3.4.3.	智慧科研	163

3.4.4.	密码应用功能	171

3.4.5.	特色应用	172

3.5.	信息安全	173

3.6.	集成服务	203

第四章.	项目建设要求	203

4.1.	总集服务要求	203

4.2.	项目总体要求	203

4.3.	安全要求	204

4.4.	项目工期要求	204

4.5.	项目实施要求	204

4.6.	项目人员配备要求	205

4.7.	培训要求	205

4.8.	项目测试要求	206

4.9.	项目验收要求	206

4.10.	技术文档要求	207

4.11.	维保和售后服务要求	207

4.12.	保密承诺	209

4.13.	知识产权承诺	209

4.14.	其他要求	209

项目建设概况

项目单位

上海市胸科医院创建于1957年，是新中国第一家以诊治心胸疾病为主的三级甲等专科医院，我国心胸外科四大先驱中的三位：黄家驷教授、兰锡纯教授和顾恺时教授，担任首任院长、副院长。同年即被国家卫生部指定为全国心胸外科进修基地，培养了数以千计的心胸专科医师，造就了“中国心胸专科人才的摇篮”。2004年冠名上海市红十字胸科医院，2005年成为上海交通大学附属胸科医院。医院核定床位580张，开放床位1000余张，设有10个临床科室、10个医技科室，病区28个，还建有SICU、CCU、RICU、日间病房、临床研究病房和MDT病房，拥有一批国家卫健委突出贡献中青年专家、国家优青、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、上海市青年拔尖人才等高级别人才。

医院聚焦胸部肿瘤与心血管疾病两大学科群，掌握国内疾病谱最广、门类最全的心胸疾病诊治技术。年门急诊量逾87万人次，手术量超2万例，三四级手术比例90%以上，居上海市级医院首位，食管、气管、纵隔肿瘤手术量居全国第一，肺部肿瘤手术量居全国第二。医院擅长各类胸部疾病外科治疗以及肺移植手术，微创外科手术技术处于全国先进水平，达芬奇机器人胸部手术量连续多年保持单中心全国第一。在国内最早开展肺癌的早期诊断、多学科综合治疗、靶向治疗及免疫治疗等前沿技术，开展最高难度（四级）呼吸内镜技术，在国内率先开展超声支气管镜、荧光支气管镜、电磁导航支气管镜、海博技术等治疗肺癌，多次牵头制订肺癌诊疗相关临床指南。医院在复杂冠心病的内外科治疗、心肺血管结构异常的介入治疗、心脏起搏技术、心脏瓣膜手术、终末期心力衰竭内外科综合治疗等领域均处于国内领先地位，经导管主动脉瓣置入术、左心耳封堵术等前沿技术达国内一流水平，房颤射频消融手术量多年位居亚太地区前列。

医院拥有国家重点学科（心血管病学），国家临床重点专科（胸外科专业、心血管内科专业、心脏大血管外科专业），国家中医药管理局“十二五”重点专科（中西医结合肿瘤科），上海市临床重点专科（胸外科、呼吸内科），上海市肺部肿瘤临床医学中心（肿瘤科），上海市医学重点学科（胸外科）等重点学科。医院是全国首家国际认证胸痛中心，首批中国胸痛中心，首批中国心衰中心，首批中国房颤中心，上海市首批癌痛示范病房，上海呼吸内镜工程技术研究中心，上海交通大学房颤诊治中心，上海交通大学食管疾病诊治中心。

项目建设背景

上海市胸科医院是国内最早成立的以诊治心胸疾患为主的三级甲等专科医院，专业特色显著。医院在医疗技术、学科建设、医院管理、文明建设等方面取得了较好的成绩，尤其在专业学术领域创造了无数“第一”，享誉国内外。胸科医院十四五规划发展目标是胸部肿瘤学科群综合实力国内领先、国际一流，着力打造胸部肿瘤尖峰学科；心血管疾病学科群综合实力国内先进，努力打造心血管疾病高峰学科，将医院建设成具有一流影响力的临床研究型精品专科医院。也是符合国家推动公立医院高质量发展，坚持以人民健康为中心，坚持基本医疗卫生事业公益性，坚持医防融合、平急结合、加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提供优质高效医疗卫生服务的政策。

本项目建设规模119953平方米，核定床位600张，浦东院区以胸部肿瘤为主，同时兼顾心血管疾病区域医疗需求，聚焦复杂心血管疾病，设置优势学科的临床和研究团队，包括：心胸外科、心内科、肺部肿瘤临床医学中心等，全面开展医教研工作。同时依托张江高科技园区的生物医药优势，紧密合作全面开展临床研究、转化研究和基础研究。立足于服务浦东、服务长三角，通过本次项目的建设，建成以胸部肿瘤学和心血管病学临床诊疗、临床研究、转化医学、基础研究为一体的精准医疗、智慧医疗、转化医疗中心和人才培养高地，实现立足浦东、依托长三角、打造国内领先、国际一流的胸部肿瘤国家医学中心及国内先进的区域心血管疾病医学中心总体目标。

项目建设目标

本项目建设以“健康中国2030”规划纲要为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范”》、《医院信息平台应用功能指引》、《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准》、《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》、《上海市智慧医院“三统一”标准规范》等文件为依据，遵循国家医改及上海市医疗卫生改革政策的总体规划，从上海市医疗机构“十四五”规划的实际需求出发，以支撑“心胸疾病临床医学中心”信息系统应用为导向，在新院区正式启用前完成所有软件系统、网络线路的上线，确保信息系统管理运维常态化，为医院未来发展目标提供有效信息化支撑。

绩效考核目标

技术绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 类型 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出数量 | 软件开发完成率100% | 技术 | 反映按照项目方案设计，完成软件开发情况。指标值=完成开发的功 能模块数量/计划开发的功能模块数量*100% |
| 2 |  | 产出指标 | 产出数量 | 软件产品购置完成率100% | 技术 | 反映按照项目方案设计，完成软件产品购置情况。指标值=完成购置 的软件产品数量/计划购置的软件产品数量*100% |
| 3 |  | 产出指标 | 产出数量 | 硬件设备购置完成率100% | 技术 | 反映按照项目方案设计，完成硬件设备购置情况。指标值=完成购置 的硬件设备数量/计划购置的硬件设备数量*100% |
| 4 |  | 产出指标 | 产出质量 | 系统可靠性100% | 技术 | 考察设备系统不间断运行情况。指标值=测试期设备系统连续运行时 间/测试期时间*100% |
| 5 |  | 产出指标 | 产出质量 | 软件测试达标 | 技术 | 反映软件测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 6 |  | 产出指标 | 产出质量 | 密码测试达标 | 技术 | 反映密码测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 7 |  | 产出指标 | 产出质量 | 网络安全等级达标 | 技术 | 反映网络安全等级保护达标情况。指标值=网络安全等级保护测评结果 |
| 8 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全测试达标 | 技术 | 反映安全测试达标情况。指标值=测试结果 |
| 9 |  | 支撑系统/数据库/ 中间件 | 操作系统或数据库或中间件水平 | 系统、数据库或中间件数量≥10 | 技术 | 反映建设操作系统、数据库或中间件数量的数量。指标值=操作系统、数据库或中间件数量。 |
| 10 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 安全设备购置完成率100% | 技术 | 反映安全设备购置情况。指标值=完成安全设备购置的数量/计划购置的安全设备数量*100% |
| 11 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 安全产品购置完成率100% | 技术 | 反映安全产品购置完成情况。指标值=购置完成的安全产品数量/计划购置的安全软件产品数量*100% |
| 12 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 信息系统安全监管覆盖率100% | 技术 | 反映信息系统安全监管覆盖率情况。指标值=进行安全监控的信息系 统数量/需要进行安全监控的信息系统数量*100% |
| 13 |  | 安全体系 | 安全建设水平 | 终端设备安全管理覆盖率100% | 技术 | 反映对终端设备进行安全管理情况。指标值=完成安全管理的终端设 备数量/计划进行安全管理的终端设备总数*100% |

业务绩效考核目标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 类型 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用指标 | 产出指标 | 产出质量 | 一次性验收合格率100% | 业务 | 考察项目一次性验收质量情况。一次性通过即为合格率100%，整改后 通过记为60%，不通过记为0。 |
| 2 |  | 产出指标 | 产出质量 | 安全事件发生次数≤1 | 业务 | 反映安全保障结果情况。指标值=安全事件发生次数。 |
| 3 |  | 产出指标 | 产出时效 | 项目建设周期24个月 | 业务 | 反映项目建设时间周期。指标值=建设周期 |
| 4 |  | 产出指标 | 产出质量 | 软件开发模块数量≥90 | 业务 | 反映项目软件建设规模，指标指＝软件开发模块的数量 |
| 5 |  | 产出指标 | 产出质量 | 专用软件并发数≥300 | 业务 | 反映项目软件并发性能，指标指＝软件并发支持数量 |
| 6 |  | 产出指标 | 产出时效 | 专用软件响应时间≤5s | 业务 | 反映项目软件响应性能，指标指＝软件最大响应时间 |
| 7 | 行业指标 | 效益指标 | 社会效益 | 支撑门诊便捷就医同质化服务 | 业务 | 符合便捷就医数字化转型相关要求 |
| 8 |  | 效益指标 | 社会效益 | 支撑至少10个住院病区同质化服务 | 业务 | 反映信息系统支撑医疗业务同质化服务情况 |
| 9 |  | 效益指标 | 社会效益 | 支撑至少6间手术室同质化服务 | 业务 | 反映信息系统支撑医疗业务同质化服务情况 |
| 10 |  | 效益指标 | 社会效益 | 支撑至少20个门诊诊室同质化服务 | 业务 | 反映信息系统支撑医疗业务同质化服务情况 |

项目建设内容

本项目的建设内容主要包括：

（一）信息化基础设施

主要由机房建设、网络系统、基础硬件、基础软件四部分组成。

机房建设是医院信息化建设的基础，根据项目基建规划，与徐汇老院区形成双活架构。本项目数据中心位于副楼5F，参考数据中心机房建设B级标准设计，总面积约268平米，配置包括机柜系统、不间断电源（UPS）、空调系统、环境控制系统、机房布线、弱电间不间断电源、安防监控系统、机房供配电系统。

网络系统为医院数据交互的重要节点，本项目有线网络实现上海市胸科医院各楼层全覆盖和医疗核心业务系统互通，采用三层网络结构，内外网、有线、无线分别实现隔离。无线网络将进行楼宇医疗和办公区域全面覆盖，并实现无线网络统一管理，满足移动查房、移动护理等典型无线应用。

基础硬件主要为项目所涉及的智慧医疗、智慧管理等核心业务系统提供基础硬件支撑能力，为智慧科研等应用提供高性能计算和数据存储能力，以支撑其业务稳定性和业务连续性。

基础软件，主要包括虚拟化软件、操作系统、数据库、中间件等建设内容。

（二）智能专区

根据项目自身功能所需的配套其他信息化建设,主要包括数字化手术室系统、会议系统等相关内容。

（三）专用硬件

主要包括通用终端、自助终端、信息发布设备。其中通用终端包括读卡器、扫描枪等。自助终端包括自助取号、报告打印机、自助签到机。信息发布设备主要包括宣教、导诊屏、分诊屏、报价屏等。

（四）专用软件

专用软件包括智慧医疗、智慧管理、智慧科研、密码应用和特色应用。

（五）信息安全

网络安全不仅关乎医院信息系统的安全稳定运行，也关系到国家安全和社会稳定。根据国家网络安全等级保护规范、商用密码安全等要求，配置边界防护与隔离设备等。

（六）集成服务

主要提供项目的系统集成服务。

项目建设地点

本次项目建设地点为上海市胸科医院唐镇院区。

现场踏勘

本次项目不组织现场踏勘。

项目建设周期

本项目的建设周期为自合同签订之日起24个月。

项目采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 维保（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.信息化基础设施 |  |  |  |  |
| 1.1数据中心机房 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 72 | 项 | 3年 |
| 2 | 网络机柜 | 8 | 项 | 3年 |
| 3 | UPS系统 | 1 | 项 | 3年 |
| 4 | 冷通道机柜配套1 | 2 | 项 | 3年 |
| 5 | 冷通道机柜配套2 | 1 | 项 | 3年 |
| 6 | 冷通道机柜配套3 | 1 | 项 | 3年 |
| 7 | 模组精密列头柜 | 4 | 项 | 3年 |
| 8 | 精密空调系统 | 18 | 项 | 3年 |
| 9 | UPS间空调 | 2 | 项 | 3年 |
| 10 | 环控主机及软件 | 2 | 项 | 3年 |
| 11 | 门禁系统 | 1 | 项 | 3年 |
| 12 | 机房视频监控系统 | 1 | 项 | 3年 |
| 13 | 综合布线 | 80 | 项 | 3年 |
| 1.2汇聚机房 |  |  |  |  |
| 1.2.1 1F汇聚机房 |  |  |  |  |
| 14 | 机柜 | 2 | 项 | 3年 |
| 1.2.2 4F汇聚机房 |  |  |  |  |
| 15 | 机柜 | 8 | 项 | 3年 |
| 16 | UPS | 1 | 项 | 3年 |
| 17 | 空调系统 | 2 | 项 | 3年 |
| 1.3基础硬件 |  |  |  |  |
| 18 | 非核心业务服务器 | 16 | 台 | 3年 |
| 19 | 信创业务服务器 | 16 | 台 | 3年 |
| 20 | 核心业务服务器 | 6 | 台 | 3年 |
| 21 | 核心业务存储 | 2 | 台 | 3年 |
| 22 | 存储交换机 | 4 | 台 | 3年 |
| 23 | 影像存储 | 1 | 项 | 3年 |
| 24 | 影像存储备份 | 1 | 项 | 3年 |
| 25 | GPU科研服务器 | 1 | 台 | 3年 |
| 26 | 医联前置区服务器 | 2 | 台 | 3年 |
| 27 | 医保专线前置机 | 1 | 台 | 3年 |
| 28 | 医联前置区数据存储 | 1 | 台 | 3年 |
| 1.4基础软件 |  |  |  |  |
| 29 | 防病毒软件 | 1 | 套 | 1年 |
| 30 | 桌面管理软件 | 1 | 套 | 1年 |
| 31 | 国产服务器操作系统 | 64 | 套 | 1年 |
| 32 | 服务器操作系统 | 3 | 套 | 1年 |
| 33 | 国产数据库软件 | 16 | 套 | 1年 |
| 34 | 数据库软件 | 2 | 套 | 1年 |
| 35 | 中间件 | 18 | 套 | 1年 |
| 36 | 办公软件 | 212 | 套 | 1年 |
| 37 | 桌面操作系统 | 212 | 套 | 1年 |
| 38 | 虚拟化软件 | 32 | 套 | 1年 |
| 39 | 手术麻醉软件 | 33 | 套 | 1年 |
| 40 | 重症监护软件 | 84 | 套 | 1年 |
| 1.5网络系统 |  |  |  |  |
| 1.5.1有线内网 |  |  |  |  |
| 41 | 内网数据中心核心交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 42 | 内网数据中心汇聚交换机 | 4 | 台 | 3年 |
| 43 | 内网数据中心管理交换机 | 4 | 台 | 3年 |
| 44 | 内网数据中心超融合业务、存储交换机 | 4 | 台 | 3年 |
| 45 | 内网院区核心交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 46 | 内网楼宇汇聚交换机 | 4 | 台 | 3年 |
| 47 | 内网接入交换机-48口 | 226 | 台 | 3年 |
| 48 | 内网POE接入交换机 | 28 | 台 | 3年 |
| 49 | 医联前置区交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 1.5.2有线外网 |  |  |  |  |
| 50 | 外网数据中心核心交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 51 | 外网数据中心汇聚交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 52 | 外网数据中心管理交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 53 | 外网数据中心超融合业务、存储交换机 | 4 | 台 | 3年 |
| 54 | 外网院区核心交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 55 | 外网楼宇汇聚交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 56 | 外网接入交换机-48口 | 96 | 台 | 3年 |
| 57 | 互联网出口区接入交换机-24口 | 2 | 台 | 3年 |
| 1.5.3无线网络 |  |  |  |  |
| 58 | 无线核心交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 59 | 无线控制器 | 2 | 个 | 3年 |
| 60 | 无线汇聚交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 61 | 无线POE交换机-24口 | 9 | 台 | 3年 |
| 62 | 放装AP | 120 | 台 | 3年 |
| 63 | 主AP（病房、诊室） | 56 | 台 | 3年 |
| 64 | 分AP（病房、诊室） | 1,243 | 台 | 3年 |
| 2.智能专区 |  |  |  |  |
| 65 | 数字化手术示教系统_数字化手术总控系统 | 1 | 套 | 3年 |
| 66 | 数字化手术示教系统_全景摄像机 | 1 | 台 | 3年 |
| 67 | 数字化手术示教系统_4K旁置术野摄像机 | 1 | 台 | 3年 |
| 68 | 数字化手术示教系统_4K2D32英寸医用监视器 | 1 | 台 | 3年 |
| 69 | 数字化手术示教系统_多功能无线控制手柄 | 1 | 个 | 3年 |
| 70 | 数字化手术示教系统_医生工作站55英寸4K | 1 | 台 | 3年 |
| 71 | 数字化手术示教系统_信息对接系统模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 72 | 数字化手术示教系统_院内远程手术指导模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 73 | 数字化手术示教系统_智慧管理集控中心模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 74 | 数字化手术示教系统_患者手术资料存储模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 75 | 数字化手术示教系统_外科远程协同平台模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 76 | 数字化手术示教系统_无损4K转播模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 77 | 数字化手术示教系统_会议室转播控制终端 | 1 | 项 | 3年 |
| 78 | 数字化手术示教系统_手术室辅助决策系统模块 | 1 | 项 | 1年 |
| 79 | 数字化手术示教系统_高级阅片和术前规划调阅 | 1 | 项 | 1年 |
| 80 | 大会议室会议系统1间-会场播放终端设备 | 1 | 项 | 3年 |
| 81 | 大会议室会议系统1间-会场视频路由矩阵 | 1 | 台 | 3年 |
| 82 | 大会议室会议系统1间-机房监控显示器 | 2 | 台 | 3年 |
| 83 | 大会议室会议系统1间-场地高清摄像机 | 2 | 个 | 3年 |
| 84 | 大会议室会议系统1间-音频处理终端界面 | 1 | 项 | 3年 |
| 85 | 大会议室会议系统1间-音频处理控制设备 | 1 | 台 | 3年 |
| 86 | 大会议室会议系统1间-场地扬声器系统 | 4 | 项 | 3年 |
| 87 | 大会议室会议系统1间-声场辅助返送扬声器 | 2 | 项 | 3年 |
| 88 | 大会议室会议系统1间-手持无线话筒及发射器和接收机 | 2 | 项 | 3年 |
| 89 | 大会议室会议系统1间-无线话筒天线分配器 | 1 | 个 | 3年 |
| 90 | 大会议室会议系统1间-无线话筒天线 | 2 | 项 | 3年 |
| 91 | 大会议室会议系统1间-主讲台会议桌面有线鹅颈话筒 | 2 | 套 | 3年 |
| 92 | 大会议室会议系统1间-会议讨论代表席发言单元（含麦克风）： | 12 | 套 | 3年 |
| 93 | 大会议室会议系统1间-会议讨论主席发言单元（含麦克风）： | 1 | 套 | 3年 |
| 94 | 大会议室会议系统1间-会讨型会议讨论数字会议主机 | 1 | 台 | 3年 |
| 95 | 大会议室会议系统1间-会议系统专用电缆 | 1 | 项 | 3年 |
| 96 | 大会议室会议系统1间-会议系统话筒处理器 | 1 | 台 | 3年 |
| 97 | 大会议室会议系统1间-管理系统工作终端设备 | 1 | 台 | 3年 |
| 98 | 大会议室会议系统1间-高清录播主机 | 1 | 台 | 3年 |
| 99 | 大会议室会议系统1间-高清录播器及处理模块 | 1 | 项 | 3年 |
| 100 | 大会议室会议系统1间-信息发布管理终端设备 | 1 | 台 | 3年 |
| 101 | 大会议室会议系统1间-信息发布一体主机 | 4 | 台 | 3年 |
| 102 | 大会议室会议系统1间-网络千兆交换机 | 2 | 台 | 3年 |
| 103 | 大会议室会议系统1间-网络分布式智能控制主机 | 1 | 台 | 3年 |
| 104 | 大会议室会议系统1间-无线平板控制器 | 1 | 台 | 3年 |
| 105 | 大会议室会议系统1间-中控集成控制器 | 1 | 台 | 3年 |
| 106 | 大会议室会议系统1间-无线路由器 | 1 | 台 | 3年 |
| 107 | 大会议室会议系统1间-墙面控制面板 | 1 | 套 | 3年 |
| 108 | 大会议室会议系统1间-4K分布式输入节点 | 4 | 项 | 3年 |
| 109 | 大会议室会议系统1间-4K分布式输出节点 | 4 | 项 | 3年 |
| 110 | 大会议室会议系统1间-智能控制软件 | 1 | 套 | 1年 |
| 111 | 中会议室会议系统1间-会场播放终端设备 | 1 | 项 | 3年 |
| 112 | 中会议室会议系统1间-会场视频路由矩阵 | 1 | 台 | 3年 |
| 113 | 中会议室会议系统1间-场地高清摄像机 | 2 | 个 | 3年 |
| 114 | 中会议室会议系统1间-数字音频处理器 | 1 | 台 | 3年 |
| 115 | 中会议室会议系统1间-场地扬声器系统 | 4 | 项 | 3年 |
| 116 | 中会议室会议系统1间-手持无线话筒及发射器和接收机 | 2 | 项 | 3年 |
| 117 | 中会议室会议系统1间-无线话筒天线分配器 | 1 | 个 | 3年 |
| 118 | 中会议室会议系统1间-无线话筒天线 | 2 | 项 | 3年 |
| 119 | 中会议室会议系统1间-会讨型会议讨论数字会议主机 | 1 | 台 | 3年 |
| 120 | 中会议室会议系统1间-会议讨论主席发言单元（含麦克风） | 1 | 套 | 3年 |
| 121 | 中会议室会议系统1间-会议讨论代表席发言单元（含麦克风） | 20 | 套 | 3年 |
| 122 | 中会议室会议系统1间-会议系统专用电缆 | 1 | 项 | 3年 |
| 123 | 中会议室会议系统1间-会议系统话筒处理器 | 1 | 台 | 3年 |
| 124 | 中会议室会议系统1间-管理系统工作终端设备 | 1 | 台 | 3年 |
| 125 | 中会议室会议系统1间-中控集成控制器 | 1 | 台 | 3年 |
| 126 | 中会议室会议系统1间-无线路由器 | 1 | 台 | 3年 |
| 127 | 中会议室会议系统1间-墙面控制面板 | 1 | 套 | 3年 |
| 128 | 中会议室会议系统1间-24口千兆交换机 | 1 | 台 | 3年 |
| 129 | 中会议室会议系统1间-4K分布式输入节点 | 1 | 项 | 3年 |
| 130 | 中会议室会议系统1间-4K分布式输出节点 | 1 | 项 | 3年 |
| 131 | 中会议室会议系统1间-智能控制软件 | 1 | 套 | 1年 |
| 132 | 医疗废弃物追溯系统-消息子系统 | 1 | 套 | 1年 |
| 133 | 医疗废弃物追溯系统-医废监管子系统 | 1 | 套 | 1年 |
| 134 | 医疗废弃物追溯系统-统计分析子系统 | 1 | 套 | 1年 |
| 135 | 医疗废弃物追溯系统-终端业务子系统 | 1 | 套 | 1年 |
| 136 | 医疗废弃物追溯系统-医院医疗废物内部管理信息采集系统 | 2 | 套 | 3年 |
| 3.专用硬件 |  |  |  |  |
| 3.1通用终端 |  |  |  |  |
| 137 | 读卡器 | 250 | 个 | 3年 |
| 138 | 三合一读卡器 | 24 | 个 | 3年 |
| 139 | 扫描枪 | 86 | 个 | 3年 |
| 140 | 扫码墩 | 321 | 个 | 3年 |
| 3.2自助终端 |  |  |  |  |
| 141 | 自助取号、报告打印机—多功能立式 | 49 | 台 | 3年 |
| 142 | 自助取号、报告打印机—多功能壁挂 | 14 | 台 | 3年 |
| 143 | 自助取号、报告打印机—报告打印壁挂 | 5 | 台 | 3年 |
| 144 | 自助签到机 | 34 | 台 | 3年 |
| 3.3信息发布设备 |  |  |  |  |
| 145 | 宣教、导诊屏—55寸大屏 | 208 | 个 | 3年 |
| 146 | 分诊屏、报价屏（含windows和安卓） | 187 | 个 | 3年 |
| 147 | 门诊信息介绍屏 | 3 | 个 | 3年 |
| 4.专用软件 |  |  |  |  |
| 4.1智慧医疗 |  |  |  |  |
| 148 | 基础HIS系统-门诊预约管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 149 | 基础HIS系统-门急诊挂号收费管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 150 | 基础HIS系统-出入院管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 151 | 基础HIS系统-互联网支付管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 152 | 基础HIS系统-医疗电子票据管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 153 | 门诊服务-门诊分诊叫号管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 154 | 门诊服务-门诊医生工作站系统 |  | 项 | 1年 |
| 155 | 门诊服务-门诊抗菌药物管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 156 | 门诊服务-门急诊输液管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 157 | 门诊服务-自助服务管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 158 | 药房服务-药库管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 159 | 药房服务-门急诊药房管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 160 | 药房服务-住院药房管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 161 | 药房服务-住院静脉配置中心管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 162 | 药事服务-合理用药及审方系统 |  | 项 | 1年 |
| 163 | 药事服务-临床药师管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 164 | 住院服务-住院医生工作站系统 |  | 项 | 1年 |
| 165 | 住院服务-住院护士工作站系统 |  | 项 | 1年 |
| 166 | 住院服务-住院电子病历系统 |  | 项 | 1年 |
| 167 | 住院服务-住院临床路径管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 168 | 住院服务-日间手术管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 169 | 住院服务-日间化疗管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 170 | 住院服务-护理文书管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 171 | 住院服务-护理质量管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 172 | 住院服务-病区护理电子白板系统 |  | 项 | 1年 |
| 173 | 住院服务-护理教育管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 174 | 住院服务-护士实训中心管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 175 | 住院服务-护理临床决策支持系统 |  | 项 | 1年 |
| 176 | 住院服务-移动护理系统 |  | 项 | 1年 |
| 177 | 住院服务-患者营养液管理 |  | 项 | 1年 |
| 178 | 住院服务-GCP管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 179 | 医技服务-LIS系统 |  | 项 | 1年 |
| 180 | 医技服务-输血管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 181 | 医技服务-放射报告系统 |  | 项 | 1年 |
| 182 | 医技服务-超声报告系统 |  | 项 | 1年 |
| 183 | 医技服务-内镜报告系统 |  | 项 | 1年 |
| 184 | 医技服务-心电报告系统 |  | 项 | 1年 |
| 185 | 医技服务-病理报告系统 |  | 项 | 1年 |
| 186 | 医技服务-核医学报告系统 |  | 项 | 1年 |
| 187 | 医技服务-PACS系统 |  | 项 | 1年 |
| 188 | 医技服务-医技报告语音系统 |  | 项 | 1年 |
| 189 | 医技服务-检查预约管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 190 | 医技服务-放疗信息管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 191 | 医技服务-供应室消毒追溯系统 |  | 项 | 1年 |
| 192 | 院感服务-院感管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 193 | 质控管理-医疗质量管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 194 | 质控管理-不良事件上报系统 |  | 项 | 1年 |
| 195 | 质控管理-危急值及闭环管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 196 | 质控管理-病历质控系统 |  | 项 | 1年 |
| 197 | 质控管理-DRG医保预分组系统 |  | 项 | 1年 |
| 198 | 质控管理-医护体检管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 199 | 病历服务-病案管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 200 | 病历服务-无纸化病历归档系统 |  | 项 | 1年 |
| 201 | 病历服务-纸质病历翻拍系统 |  | 项 | 1年 |
| 202 | 病历服务-病案预约系统 |  | 项 | 1年 |
| 203 | 集成平台服务-医疗报表系统 |  | 项 | 1年 |
| 204 | 集成平台服务-统一授权管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 205 | 集成平台服务-主数据库管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 206 | 集成平台服务-患者主索引系统 |  | 项 | 1年 |
| 207 | 集成平台服务-患者360视图系统 |  | 项 | 1年 |
| 208 | 集成平台服务-临床数据平台 |  | 项 | 1年 |
| 209 | 决策服务-绩效管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 210 | 决策服务-运营决策系统 |  | 项 | 1年 |
| 211 | 决策服务-临床决策支持系统 |  | 项 | 1年 |
| 212 | 决策服务-VTE智能防治管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 213 | 智慧医院“三统一”-市级医院智慧决策大屏改造 |  | 项 | 1年 |
| 214 | 智慧医院“三统一”-统一系统应用大厅改造 |  | 项 | 1年 |
| 215 | 智慧医院“三统一”-便民自助一体机改造 |  | 项 | 1年 |
| 216 | 智慧医院“三统一”-临床能力促进评价改造 |  | 项 | 1年 |
| 217 | 智慧医院“三统一”-患者综合诊治改造 |  | 项 | 1年 |
| 218 | 智慧医院“三统一”-统一数据质控改造 |  | 项 | 1年 |
| 4.2智慧管理 |  |  |  |  |
| 219 | HRP系统-HRP系统 |  | 项 | 1年 |
| 220 | HRP系统-全成本一体化管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 4.3智慧科研 |  |  |  |  |
| 221 | 科研服务-科研成果管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 222 | 科研服务-生物样本库管理系统 |  | 项 | 1年 |
| 4.4密码应用功能 |  |  |  |  |
| 223 | 密码对接改造模块-HIS与门诊密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 224 | 密码对接改造模块-药房药室密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 225 | 密码对接改造模块-住院服务密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 226 | 密码对接改造模块-医技服务密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 227 | 密码对接改造模块-院感质控密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 228 | 密码对接改造模块-体检与病历密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 229 | 密码对接改造模块-集成与决策平台密码改造 |  | 项 | 1年 |
| 4.5特色应用 |  |  |  |  |
| 230 | 区块链心胸特色应用平台_基于区块链的肺癌数据上链管理平台 |  | 项 | 1年 |
| 5.信息安全 |  |  |  |  |
| 231 | 内网数据中心边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 232 | 内网安全管理中心边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 233 | 内网流量镜像设备 | 2 | 台 | 3年 |
| 234 | 内网无线网边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 235 | 内网院区边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 236 | 外网数据中心边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 237 | 外网互联网出口区边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 238 | 外网流量镜像设备 | 2 | 台 | 3年 |
| 239 | 外网院区边界防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 240 | 外网Web应用防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 241 | 内外网安全隔离网闸 | 2 | 台 | 3年 |
| 242 | 医联前置区防火墙 | 2 | 台 | 3年 |
| 243 | 内网运维审计 | 1 | 套 | 3年 |
| 244 | 内网日志审计 | 1 | 套 | 3年 |
| 245 | 外网运维审计 | 1 | 套 | 3年 |
| 246 | 外网日志审计 | 1 | 套 | 3年 |
| 247 | 内网数据库审计 | 1 | 套 | 3年 |
| 248 | 外网数据库审计 | 1 | 套 | 3年 |
| 249 | 外网互联网出口链路负载均衡 | 2 | 套 | 3年 |
| 250 | 上网行为管理 | 2 | 套 | 3年 |
| 251 | 内网安全准入 | 2 | 套 | 3年 |
| 252 | 外网安全准入 | 2 | 套 | 3年 |
| 253 | 内网流量探针 | 1 | 套 | 3年 |
| 254 | 外网流量探针 | 1 | 套 | 3年 |
| 255 | 网络安全态势感知平台 | 1 | 套 | 3年 |
| 256 | 网络数据防泄漏系统 | 1 | 套 | 3年 |
| 257 | 数据动态脱敏 | 1 | 套 | 3年 |
| 258 | 灾备一体机 | 1 | 台 | 3年 |
| 259 | 密码服务平台 | 1 | 台 | 3年 |
| 260 | 云服务器密码机 | 1 | 台 | 3年 |
| 261 | 安全认证网关服务 | 5 | 项 | 3年 |
| 262 | 签名验签服务 | 5 | 项 | 3年 |
| 263 | 安全加密存储备份网关 | 3 | 项 | 3年 |
| 264 | 完整性保护工具 | 1 | 项 | 3年 |
| 265 | 浏览器密码模块（二级） | 212 | 项 | 3年 |
| 266 | 站点证书 | 4 | 个 | 3年 |
| 267 | 设备证书 | 3 | 个 | 3年 |
| 268 | 个人身份数字证书（卫生部标准格式） | 2,000 | 个 | 3年 |
| 6．集成服务 |  |  |  |  |
| 269 | 系统集成 | 1 | 项 | / |

详细参数要求

信息化基础设施

数据中心机房

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| IT机柜 | 1.前进风、后出风，整体防护等级应不小于IP20，U柱厚度不小于2.0mm，立柱及侧梁厚度不小于1.5mm； 2.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核。 3.机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 4. 600*1200*2000mm-42U机柜，包括开关、挡风板、机柜配件。每个机柜配制两条配电排，普通机柜选用20*GB 10A+4*GB 16A，高密机柜选用12*GB 10A+12*GB 16A，具体配置选型，需与医院实际需求匹配。 |
| 网络机柜 | 1.前进风、后出风，整体防护等级应不小于IP20，U柱厚度不小于2.0mm，立柱及侧梁厚度不小于1.5mm； 2.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核。 3.机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 4.800*1200*2000mm-42U机柜，包括开关、挡风板、机柜配件。每个机柜配制两条配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/4-B10-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A |
| UPS系统 | 1、UPS主机基本要求：模块化UPS，单个功率模块容量≥100kVA，功率模块高度不超过3U；由于机房空间有限，600kVA 的UPS主机宽度不得大于800mm。 2、UPS整流逆变模式整机效率: ≥97.0%@30%额定负载，≥97.1%@50%额定负载，≥96.5%@100%额定负载。 3、▲投标UPS具备GB/T 17626.5-2008 A级静电放电抗扰及浪涌抗扰能力。（需提供同系列权威第三方检测报告证明） 4、UPS应支持发电机充电功率可调，可设置禁止电池充电模式或设置电池充电电流，可设置UPS输入电流百分比。 5、2套≥600KVAUPS主机，320只12V250AH，系统延迟保障30分钟。≥2套电池开关，≥8套定制电池架，≥8套定制承重散力钢架，≥8套电池柜，≥2套600KVAUPS电池柜连接线缆，含市电柜到UPS线缆、UPS到列头柜线缆：RVV4*185+1*95mm² 6、蓄电池应与UPS为同一品牌，拒绝电池采用ＯＥＭ。 7、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 8、容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。 |
| 冷通道机柜配套1 | 1、数据机房微模块需外观整齐美观，各部件颜色、尺寸、风格协调一致，各系统协调统一，可实现快速交付，快速扩容需求，微模块整体在内部IT机柜配重≥500Kg/机柜工况下,微模块整体通过8-9级抗震检测； 2、PUE值均不高于1.25。 3、微模块模组1+微模块模组2冷通道机柜配套，各15柜位，共30柜位，含冷通道门、天窗消防控制（固定）天窗、翻转天窗、门禁、视频监控、pad控制面板、端板、线槽。 |
| 冷通道机柜配套2 | 1、数据机房微模块需外观整齐美观，各部件颜色、尺寸、风格协调一致，各系统协调统一，可实现快速交付，快速扩容需求，微模块整体在内部IT机柜配重≥500Kg/机柜工况下,微模块整体通过8-9级抗震检测； 2、PUE值均不高于1.25。 3、微模块模组3，12柜位，含冷通道门、天窗消防控制（固定）天窗、翻转天窗、门禁、视频监控、pad控制面板、端板、线槽。 |
| 冷通道机柜配套3 | 1、数据机房微模块需外观整齐美观，各部件颜色、尺寸、风格协调一致，各系统协调统一，可实现快速交付，快速扩容需求，微模块整体在内部IT机柜配重≥500Kg/机柜工况下,微模块整体通过8-9级抗震检测； 2、PUE值均不高于1.25。 3、微模块模组4，10柜位，含冷通道门、天窗消防控制（固定）天窗、翻转天窗、门禁、视频监控、pad控制面板、端板、线槽。 |
| 模组精密列头柜 | 1、母排应采用高电导率纯铜导体，含铜量不低于 99.97%。 2、配电柜通过8、9烈度抗震测试。 3、精密列头配电柜精密配电柜机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)、强电桥架、强电线缆。 |
| 精密空调系统 | 1、节能要求如下：行级空调总制冷量实测值不小于51KW，全年能效比（AEER）实测值大于4.4。 2、精密空调为风冷型列间精密空调。 3、智能温控产品-风冷-室内机-2000H*600W*1200D-水平送风-上下走管-双路供电-加热加湿，智能温控产品配套件-铜管组件-1-1/8"(气管)&7/8"(液管)*25m，智能温控产品备件-制冷剂-R410A-11.3kg/罐，空气开关，含线缆及铜管。 |
| UPS间空调 | 1. 为提高机房专用空调回风效率，机组应支持正面、左右两侧同时回风方式回风。 2. 机组特性：精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、高效加湿器等主要部件组成。 3. 风机类型：后倾离心高效 EC 风机。 4.智能温控产品-风冷-室内机-2000H*900W*900D-上送风-上下走管-双路供电-加热加湿，智能温控产品配套件-铜管组件-1-1/8"(气管)&7/8"(液管)*25m，智能温控产品备件-制冷剂-R410A-11.3kg/罐，空气开关，含线缆及铜管。 |
| 环控主机及软件 | 1、监控主机硬件要求： 监控主机应采用机架式一体化监控主机，将传统工控机及串口服务器集成于一体节省占用空间；监控主机上应能直接拓展交换机接口，可同时接入多个串口设备及网口设备，无需另外配置串口服务器，提供多种系统风格及界面；具备开发性接口，可供第三方平台集成管理。 2、监控主机技术参数：含监控系统软件，正版操作系统软件，双AC220V输入电源 , 处理器应不低于四核处理器，内存≥4G，固态硬盘 ≥120G，不少于6路DI，2路DO,2个232串口，6个485串口，1路VGA接口，1路HDMI接口。工作温度-10℃~50℃。可支持30万以上条告警记录。 3、支持SIM卡短信息报警、语音报警主机。监控软件包括供配电子模块、UPS子模块、空调子模块、温湿度子模块、泄漏监测子模块、门禁子模块、视频子模块、APP客户端。包括温湿度采集器、水浸侦测器、烟雾探测器、供配电、漏水检测、UPS监测、精密空调监测、冷通道内监控摄像头*2，以及配套管线。 |
| 门禁系统 | 包含国密门禁管理网关服务器网关、发卡器、门禁控制器、电磁锁、后台管理平台、智能密码钥匙 |
| 机房视频监控系统 | 符合国密要求的，包括机房环境摄像头（200万红外AI半球型摄像机*16）及硬盘录像机（业务与软件、1T智能视频存储：最大64路视频接入,存储和转发,16路1080P解码，1台），支持存储至少180天监控视频 |
| 综合布线 | 完成80个机柜综合布线，包括配线架、模块、网线、光纤、光纤配线架、多模适配器、多模尾纤、理线器、跳线 |

汇聚机房

1F汇聚机房

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 机柜 | 1.前进风、后出风，整体防护等级应不小于IP20，U柱厚度不小于2.0mm，立柱及侧梁厚度不小于1.5mm； 2.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核。 3.机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 4.600*1200*2000mm-42U机柜，包括开关、挡风板、机柜配件。每个机柜配制两条配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/4-B10-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A |  |

4F汇聚机房

| 产品名称 | 参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 机柜 |  | 1.前进风、后出风，机柜颜色为黑色，U柱厚度不小于2.0mm，立柱及侧梁厚度不小于1.5mm； 2.机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核。 3.机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 4.600*1200*2000mm-42U机柜，包括开关、挡风板、机柜配件。每个机柜配制两条配电排-基本型-PDU2000-32-1PH-20/4-B10-输出接口20*GB 10A+4*GB 16A。 |
| UPS |  | 1.UPS设备须为双变换在线式高频塔式机，单机容量为30/120KVA； 2.输入电压范围：208V-478V 3.输入功率因数：＞0.99（100%非线性负载）输入电流谐波：≤5%（100%非线性负载） 4.蓄电池应与UPS为同一品牌，拒绝电池采用ＯＥＭ 5.蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 6.容量保存率：蓄电池封置28天后，其荷电保持能力不应低于96%。 7.1套30KVAUPS主机，配置32只12V65AH电池，系统延迟保障30分钟。1套电池开关，一套定制电池架，1套定制承重散力架，线缆 8.1套120KVAUPS主机，配置32只12V150AH电池，系统延迟保障30分钟。1套电池开关，一套定制电池架，1套定制承重散力架，线缆 |
| 空调系统 |  | 1. 为提高机房专用空调回风效率，机组应支持正面、左右两侧同时回风方式回风。 2. 机组特性：精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC 风机、控制器、电子膨胀阀、高效加湿器等主要部件组成。 3. 风机类型：后倾离心高效 EC 风机。 4. 4F汇聚机房空调系统：2台不低于12.5KW制冷量空调 |

基础硬件

| 产品名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 非核心业务服务器 | 硬件设备形态 | 机架式服务器，≤2U高度，配置上架导轨 |
|  | 处理器 | 单台配置≥2颗x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.0GHz，核数≥28核，三级缓存≥42MB |
|  | 内存 | 单台配置≥1024GB DDR4 3200内存模块 |
|  | 硬盘 | 单台配置≥2块480GB SSD，≥6块3.84TB SSD |
|  | 阵列卡 | 单台配置≥1个磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/6，≥4GB缓存，支持缓存数据保护 |
|  | 网卡 | 每节点配置≥1张4端口千兆网卡，≥2张2端口万兆网卡(含模块) |
|  | 电源风扇 | 满配热插拔冗余电源风扇 |
| 信创业务服务器 | 硬件规格要求 | 设备规格≥2U，适用于通用机房环境，支持标准机柜。免工具开箱和部件维护设计，安装维护简便，无需额外工具； |
|  |  | 每节点配置≥2颗国产架构处理器；单颗处理器主频≥2.3GHz，核数≥32核； |
|  |  | 每节点配置≥2块480G SATA SSD企业级系统盘，2块1.92T NVME SSD硬盘，8块6T SATA 企业级机械硬盘，1G缓存RAID卡； |
|  |  | 每节点配置384G DDR4 3200MHz内存条，支持内存ECC自动纠错机制； |
|  |  | 配置4口千兆以太网卡和4个10G网口（满配万兆多模光模块），冗余电源，上架滑轨。 |
|  | 授权要求 | 配置相应的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化授权，需配置云计算管理软件授权，实现多集群的统一管理。 |
|  | 功能要求 | 为满足大规模管理运维的要求，在超融合管理平台界面上提供虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。 |
|  |  | 支持查看镜像页面，包括公共镜像、私有镜像和网络设备镜像，可对公共镜像、私有镜像和网络设备镜像进行统一上传镜像和管理操作；可通过镜像实现一键快速创建云主机，可对网络设备镜像通过网络拓扑进行虚拟化安全组件部署。 |
|  |  | 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间； |
|  |  | 支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（网口配置检测）、硬件健康检测（CPU检测、内存检测、网卡检测、硬盘基本功能检测）； |
|  |  | 无需安装插件或代理软件，支持虚拟机的无代理备份，无备份数据容量限制，可直接将虚拟机备份到存储，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复； |
|  |  | 虚拟机资源告警项支持虚拟机CPU利用率、内存利用率，虚拟机单网口链接session数过高、虚拟机过期时间，并检测异常状态持续时间，支持检测虚拟机镜像文件损坏，备份失败，虚拟机与外部网络不通的监控告警，用户可自定义告警项并支持通过邮件和短信进行告警； |
|  |  | 为保证亚健康硬盘的数据安全，支持主动将亚健康硬盘数据进行迁移修复，当硬盘的坏道数过多，系统能够自动将该盘的数据迁移至其他健康硬盘上； |
|  |  | 为保证产品合规性，超融合软件采用的内核操作系统必须通过安全可靠测评； |
|  |  | 需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型、动作。 |
| 核心业务服务器 | 服务器外形 | 机架式服务器，≤4U高度，配置上架导轨 |
|  | CPU实配规格 | ≥4颗x86处理器，单颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥16核，L3缓存≥45MB |
|  | 内存实配规格 | ≥512GB DDR5 4800内存模块 |
|  | 内存可扩展数量 | 本地提供≥64个内存槽位，最大支持16TB物理内存 |
|  | 硬盘实配规格 | ≥2块600GB 10K SAS硬盘，热插拔 |
|  | 内置硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持≥50块2.5寸热插拔硬盘 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/6，≥2GB缓存，支持缓存数据保护 |
|  | IO插槽 | 配置≥6个PCI-e插槽，最多支持≥8个x16 PCIe 5.0槽位或≥20个x8 PCIe 5.0槽位， |
|  | GPU | 最多支持≥4块双宽GPU卡或≥8块单宽GPU卡， |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥2块2端口万兆网卡（含模块），≥2块单端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
|  | 电源 | 配置4个≥1300W白金电源，支持N+N冗余 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 核心业务存储 | 体系结构 | 多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写 |
|  |  | 配置≥2个存储控制器，支持≥4个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等）；配置冗余电源风扇模块 |
|  |  | 支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移 |
|  | 存储处理器 | 每个控制器配置≥2颗存储处理器，其中x86架构处理器核数≥10核， |
|  | 主机接口 | 配置≥8个32Gb FC主机端口；支持16Gb/32Gb FC，10GE/25GE接口等，支持≥16个主机端口 |
|  | 高速缓存 | 双控实际配置缓存≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
|  |  | 支持缓存升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将每个控制器的缓存升级至1TB，双控制器时最大可支持2TB缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存），实现控制器缓存的升级，而无需数据迁移 |
|  | 磁盘配置 | 配置企业级SAS SSD硬盘，RAID后可用容量≥200TB(不考虑重删压缩) |
|  | 硬盘类别 | 支持支持SAS SSD、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插 |
|  | RAID级别 | 支持RAID6/60及以上RAID级别 |
|  | 智能资源池 | 存储可以根据当前配置（控制器，硬盘，扩展柜等）并依据最佳实践智能自动的创建存储资源池，确保最佳实践并减少人为操作的非最佳实践或操作失误的风险，此过程无需任何人工干预 |
|  | 负载检测 | 配置应用负载IO检测功能，可实现应用负载IO数据块结构检测，清晰展示不同数据块的存储数量，并依据应用负载IO数据块的规律呈现曲线图，IO数据块粒度支持4K，8K，16K，32K，64K，128K，256K，512K，可直观展示应用负载IO的特点、规律及压力，从而为每一个应用负载分配合理的资源， |
|  | 智能管理运维平台 | 配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制 |
|  | 自动精简 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB， |
|  | LUN数量 | 存储提供双控LUN数量≥65536个， |
|  | 功能支持 | 配置快照、远程复制、双活等所有高级特性 |
| 存储交换机 | 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
|  | 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个 |
|  | 实际配置 | 激活≥24个端口，含≥24个32Gb FC短波模块及线缆 |
|  | 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率 |
|  | 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
|  | 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
|  | 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
|  | 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
|  | 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
| 影像存储 | 统一存储 | 影像在线存储，NAS分布式存储,容量1PB，在同一存储资源池中支持同时运行并提供文件存储、对象存储及块存储服务 |
|  | 可用容量要求 | 可用容量≥1164.8TB |
|  | 数据冗余 | 支持采用副本和纠删码冗余保护，支持以目录级别为单位设定数据保护策略，可按照目录设定副本数或纠删码策略的数据保护 |
|  | 数据均衡 | 当存储集群节点的容量利用率达到80%以上时，每个磁盘的容量利用率差异不大于0.5%， |
|  | 系统性能 | 存储集群单目录/桶支持存储50亿个以上文件对象时单节点读写性能下降小于10%， |
|  | 系统扩展 | 支持集群无均衡扩展，将扩容新存储资源池作为原存储资源池的扩展，集群内同一目录可跨多个资源池无缝扩容，无需进行数据均衡。 |
|  | 系统冗余 | 元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 |
|  | 分布式存储 | 本次配置不少于4台存储节点，每节点配置如下： CPU：每节点配置≥2颗CPU，单颗CPU核心数≥16，线程数≥32，主频≥2.4GHz； 内存：每节点≥256GB； 每节点配置≥2块480GB企业级SSD； 每节点配置≥2块3.2TB企业级读写混合型NVMe SSD； 每节点配置≥36块16TB SATA 7.2KRPM 企业级HDD盘； 每节点配置≥2块双端口10GE SFP+ 网卡（含模块）； 每节点配置≥1块双端口千兆以太网卡； 每节点配置≥2个热插拔冗余电源； |
|  |  | 配置≥3块3.2TB企业级读写混合型NVMe SSD元数据盘； |
|  |  | 配置≥2台万兆光纤以太网交换机，单台配置≥48个1/10G SFP+ 端口,配置≥2个40GE QSFP+端口，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，配置≥26个SFP+万兆模块及相应光纤跳线。 |
|  | 软件授权 | 提供≥2400TB分布式软件系统物理容量授权许可或节点满配硬盘物理容量授权许可，无额外付费功能项。 |
|  | 访问方式 | 支持iSCSI协议，支持主流操作系统及虚拟化平台。 |
|  | iSCSI多路径 | 支持iSCSI多路径自动发现及访问控制。 |
|  | 快照 | 支持增量快照、快照克隆、快照恢复功能，可自定义设置创建快照时间、周期以及保留期限等。10组快照批量创建时间在0.3秒以内， |
|  | 非精简逻辑卷 | 支持同时提供iSCSI精简置备逻辑卷和非精简逻辑卷，可按需灵活进行空间分配。单个5TB大小iSCSI非精简逻辑卷创建时间在3分钟以内， |
|  | 协议支持 | 支持NFS/SMB/FTP/WebDAV等常用文件协议。 |
|  | ▲并发连接数 | 单个存储节点支持FTP并发连接数不低于2000个。（需提供带有CNAS认可标识的CMA测试报告扫描件） |
|  | 文件优化 | 对所有文件协议和接口都支持小文件合并和大文件拆分优化功能，在管理页面可选择是否开启此功能。 |
| 影像存储备份 | 产品架构 | 具有Scale-out横向扩展能力，软件定义分布式存储架构，硬件无绑定，同一存储集群兼容支持X86、ARM异构存储服务器， |
|  | 统一存储 | 影像备份存储：NAS分布式存储,1PB，在同一存储资源池中支持同时运行并提供文件存储、对象存储及块存储服务 |
|  | 可用容量要求 | 可用容量≥1161.6TB |
|  | 数据冗余 | 支持采用副本和纠删码冗余保护，支持以目录级别为单位设定数据保护策略，可按照目录设定副本数或纠删码策略的数据保护 |
|  | 数据均衡 | 当存储集群节点的容量利用率达到80%以上时，每个磁盘的容量利用率差异不大于0.5%， |
|  | 系统性能 | 存储集群单目录/桶支持存储50亿个以上文件对象时单节点读写性能下降小于10%， |
|  | 系统扩展 | 支持集群无均衡扩展，将扩容新存储资源池作为原存储资源池的扩展，集群内同一目录可跨多个资源池无缝扩容，无需进行数据均衡。 |
|  | 系统冗余 | 元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 |
|  | 分布式存储 | 本次配置不少于3台存储节点，每节点配置如下： CPU：每节点配置≥2颗CPU，单颗CPU核心数≥16，线程数≥32，主频≥2.4GHz； 内存：每节点≥256GB； 每节点配置≥2块480GB企业级SSD； 每节点配置≥2块3.2TB企业级读写混合型NVMe SSD； 每节点配置≥36块16TB SATA 7.2KRPM 企业级HDD盘； 每节点配置≥2块双端口10GE SFP+ 网卡（含模块）； 每节点配置≥1块双端口千兆以太网卡； 每节点配置≥2个热插拔冗余电源； |
|  |  | 配置≥2台万兆光纤以太网交换机，单台配置≥48个1/10G SFP+ 端口,配置≥2个40GE QSFP+端口，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps，配置≥22个SFP+万兆模块及相应光纤跳线。 |
|  | 软件授权 | 提供≥1800TB分布式软件系统物理容量授权许可或节点满配硬盘物理容量授权许可，无额外付费功能项。 |
|  | 访问方式 | 支持iSCSI协议，支持主流操作系统及虚拟化平台。 |
| GPU科研服务器 | 服务器外形 | 机架式服务器，≤4U高度，配置上架导轨 |
|  | CPU实配规格 | ≥2颗x86处理器，单颗处理器的主频≥2.1GHz，核数≥32核，L3缓存≥60MB |
|  | 内存实配规格 | ≥512GB DDR5 4800内存模块 |
|  | 实配硬盘 | ≥2块960GB SSD，≥3块3.84TB SSD |
|  | 硬盘槽位 | 提供≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，支持4个NVMe硬盘，可扩展至24个3.5寸硬盘槽位 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | GPU实配数量 | 配置≥8块GPU，兼容CUDA；单GPU显存≥48GB，FP32≥58TFLOPS，FP16≥118TFLOPS，FP8≥236TFLOPS，功耗≤280W |
|  | GPU支持能力 | 支持≥8个双宽PCIe GPU卡，CPU与GPU间支持1:4与1:8的灵活连接，GPU与GPU支持PCIe4.0连接；最高支持≥18个单宽GPU卡； |
|  | PCIe插槽 | 除专用GPU插槽外，支持≥4个标准PCIe插槽 |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥1块2端口万兆网卡（含模块） |
|  | 冗余电源 | 配置4个≥2400W白金电源，支持N+N冗余 |
|  | 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 远程管理功能 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
| 医联前置区服务器 | 服务器外形 | 机架式服务器，≤2U高度，配置上架导轨 |
|  | CPU实配规格 | 性能≥2CPU，单个CPU2.0GHz/6核/15MB)CPU |
|  | 内存实配规格 | ≥192GB DDR5 4800内存模块 |
|  | 内存可扩展数量 | 本地提供≥32个内存槽位 |
|  | 硬盘实配规格 | ≥2块600GB 10K SAS硬盘，热插拔 |
|  | 内置硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持≥30块2.5寸热插拔硬盘， |
|  | 阵列控制器 | ≥1个磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10 |
|  | IO插槽 | 配置≥3个PCI-e插槽，最多支持≥18个PCIe标准槽位和2个OCP 3.0板载槽位 |
|  | GPU | 最多支持≥3块双宽GPU卡或≥12块单宽GPU卡， |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥1块2端口16Gb FC HBA卡(含模块) |
|  | 电源 | 配置2个≥800W白金电源 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 远程管理功能 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
|  | 安全性 | 支持安全机箱，支持TCM/TPM安全模块，支持双因素认证 |
| 医保专线前置机 | 服务器外形 | 机架式服务器，≤2U高度，配置上架导轨 |
|  | CPU实配规格 | 性能≥2*CPU，单个CPU(2.0GHz/6核/15MB)CPU |
|  | 内存实配规格 | ≥192GB DDR5 4800内存模块 |
|  | 内存可扩展数量 | 本地提供≥32个内存槽位 |
|  | 硬盘实配规格 | ≥2块600GB 10K SAS硬盘，热插拔 |
|  | 内置硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持≥30块2.5寸热插拔硬盘 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10 |
|  | IO插槽 | 配置≥3个PCI-e插槽，最多支持≥18个PCIe标准槽位和2个OCP 3.0板载槽位 |
|  | GPU | 最多支持≥3块双宽GPU卡或≥12块单宽GPU卡 |
|  | 网卡 | 支持基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1块4端口千兆网卡，≥1块2端口16Gb FC HBA卡(含模块) |
|  | 电源 | 配置2个≥800W白金电源 |
|  | 风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 远程管理功能 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
|  | 安全性 | 支持安全机箱，支持TCM/TPM安全模块，支持双因素认证 |
| 医联前置区数据存储 | 控制器 | 配置≥2个热插拔控制器 |
|  | 处理器 | 每个存储阵列配置≥2颗存储处理器 |
|  | 接口 | 配置≥8个16Gb FC接口(含模块) |
|  | Raid设计 | 支持RAID 0/1/5/6/10 |
|  | 硬盘 | 配置≥9块1.2TB 企业级SAS HDD硬盘 |
|  | 缓存 | 双控共配置缓存≥24GB |
|  | 实时智能分层 | 支持数据智能分层功能。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在性能层（SSD）、标准层（10/15K SAS）和归档层（7.2K NL-SAS）之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移 |
|  | 高速磁盘故障恢复 | 采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发 |
|  | 精简配置 | 配置卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间，精简配置支持空间在线回收 |
|  | 容错条带再平衡 | 当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，支持条带保护层智能调整，保证数据的可用性 |
|  | 健康状态检测 | 支持智能健康检测功能，对存储的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照存储的最佳实践进行检查，给出运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防 |

基础软件

| 产品名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 防病毒软件 | 服务器端杀毒：一体化管控 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件 |
|  | 服务器端杀毒：多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |
|  |  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |
|  | 服务器端杀毒：影子终端发现 | 支持按照扫描网段、扫描方式、扫描协议、扫描端口对终端进行扫描，及时发现尚未纳入管控的终端 |
|  | 服务器端杀毒：资产管理 | 支持系统信息的清点，包括操作系统及其版本、环境变量、内核模块、运行服务、启动项、计划任务、注册表、网络连接、开放共享以及国产化终端替代率 |
|  |  | 支持清点系统上的安装包与类库、应用资产的清点，安装包与类库包括系统安装包、Jar包、Python包、Npm包，应用资产包括系统软件、浏览器、office办公等软件以及数据库和中间件 |
|  | 服务器端杀毒：风险评估 | 支持基于系统内置弱密码字典和自定义弱密码字典的检查功能，弱密码检测支持至少包括SSH、RDP、MySQL、Tomcat、Redis等应用类型，可按照空密码、自定义弱密码、密码长度小于8、字符种类小于3等常见弱密码类型进行分类查看 |
|  | 服务器端杀毒：Webshell事件处理 | 支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离 |
|  | 服务器端杀毒：服务器加固 | 支持windows服务器RDP远程登录保护Linux服务器SSH远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵 |
|  | 信创终端环境要求 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在中标麒麟、银河麒麟、统信操作系统 |
|  | 配置要求 | 提供PC终端授权不少于680，信创终端授权不少于212，服务器端授权不少于300。 |
| 桌面管理软件 | 组织架构管理 | 支持手工维护组织架构部门和成员信息，批量导入导出操作；支持同步AD/LDAP组织架构及用户信息； |
|  |  | 支持将组织架构中任意成员指定为系统管理员； |
|  | 配置要求 | 提供PC终端授权不少于680个，信创终端授权不少于212个。 |
|  | 系统监控 | 支持对服务器自身设备进行监控维护，可维护信息包括服务器名称、IP地址、当前版本、运行状态、磁盘空间、CPU负载、内存使用率； |
|  | 网络环境 | 支持802.1x、Cisco EoU、WebAuth、Portal、端口镜像、策略路由等多种准入控制方式混合使用，一个系统可同时使用多种准入方式适应复杂网络环境； |
|  | 重定向 | 准入未放行前支持web重定向、邮件重定向方式引导；支持准入控制阻断和提醒模式，提醒并帮助用户自助安装； |
|  | 设备类型识别分类 | 支持自动发现识别接入设备的类型，包括：PC设备、网络设备、服务器、移动设备、IoT设备等 |
|  | 设备类型识别规则自定义 | 支持自定义添加设备类型识别规则条件，以操作系统、开放端口、设备名、MAC地址前缀、MAC地址厂商、IP地址范围等条件设置权重，自动将设备匹配归纳到新添加的设备类型列表中，自动分配网络访问权限 |
|  | 入网身份验证 | 支持系统内置账号认证、AD/LDAP账号认证； |
|  |  | 支持UOS域账号认证； |
|  | 免检设备管理 | 支持MAC/IP白名单免检的准入控制 |
|  | 入网安全规则 | 支持对接入终端、接入用户或部门以及接入控制点设备制定相应的绑定规则，根据接入终端或用户是否符合接入规则来决定允许还是拒绝其接入； |
|  |  | 支持用户与mac地址绑定、用户与交换机端口绑定、用户与接入控制点设备绑定、用户与安全助手生成的主机码和随机码绑定、设备组、部门参数的绑定； |
|  |  | 支持绑定后针对用户自动放行指定数量的设备；支持多个用户或多台终端的批量允许或禁止入网操作； |
|  | 入网安全检查 | 支持防病毒软件检查、防火墙、主机名、软件配置、终端软件组、软系统服务端口检测，支持基于设备或设备组进行安全检查； |
|  | 设备指纹 | 支持设备指纹管理，自动采集设备特征信息生成指纹，作为准入控制的设备特征信息 |
|  | Web认证准入配置 | 支持重定向认证、访客申请、访客申请等待、访客审批结果、移动设备入网认证、认证成功设置页面 |
|  | 基于VLAN/ACL的802.1x控制 | 支持对不同状态的终端下发不同权限的ACL进行网络访问资源限定（目前支持思科、华为、华三、锐捷等主流交换机）； |
|  |  | 支持对不同状态的终端切换不同vlan进行网络访问资源限定； |
|  |  | 支持对用户或部门或用户组、设备组、ip地址范围内的设备或mac地址范围内的设备下发ACL/VLAN； |
|  |  | 支持终端入网状态审计、终端入网日志审计、用户锁定记录审计 |
|  | 网关准入控制 | 支持自动判断打印机、网络摄像头、IP电话等，并对这些设备进行自动入网授权，入网权限按照设备类型分配； |
|  |  | 支持对免检设备进行仿冒检查，可检测出通过IP／MAC伪装方式接入网络的行为，支持基于设备行为特征的仿冒检查，并可将仿冒设备隔离; |
| 国产服务器操作系统 | 配套产品 | 具有同品牌的云平台、容器云平台、高可用集群、服务器虚拟化系统、迁移运维管理平台等配套产品 |
|  | 架构支持 | 支持兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、龙芯、申威等主流国产CPU，至少支持兆芯ZX-C+系列/KH-20000系列/KH-30000/KH-40000系列，海光 3200、5200、7200 系列，飞腾FT-1500A/16、FT-2000+/64、S2500，鲲鹏920，龙芯 3B3000/3B4000/3B5000，申威3231处理器等自主CPU平台 |
|  | 内核要求 | 稳定版本 |
|  | 第三方先进性架构支持 | 支持英伟达Nvidia CUDA并行计算架构。 |
|  | 安全特性 | 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC |
|  |  | 支持多策略融合的强制访问控制机制 |
|  |  | 具备私有数据隔离保护功能，可实现包括管理员在内的任何其他用户，都不能进行非授权访问，支持同时新建超过10个以上保护箱，提供一箱一密的管理能力。 |
|  |  | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用 |
|  |  | 支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0 |
|  | 云原生支持 | 优化支持KVM、Docker、LXC虚拟化，以及Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持 |
|  | 常用应用支持 | 默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用 |
|  | 高可用性 | 支持负载均衡 |
|  |  | 支持多种网卡Bonding，提高可用性 |
|  |  | 支持存储多路径并提供国际标准multipath驱动 |
|  | 软件兼容性 | 兼容国内自主软件产品： |
|  |  | 数据库：人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、奥星贝斯OceanBase、中兴GoldenDB等 |
|  |  | 中间件：东方通、金蝶、中创、华宇、宝兰德等 |
|  | 硬件兼容性 | 兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品 |
| 服务器操作系统 | 参数要求 | 根据要求提供服务器操作系统，用于HIS LIS PACS业务系统，支持DHCP/DNS 服务器、文件存储管理、虚拟化、远程桌面服务及高安全性。支持多用户协同、云计算集成、负载均衡与容错，适用于数据中心、应用托管及网络基础设施管理，具备可扩展性、稳定性和集中管理能力。 |
| 国产数据库软件 | 生态适配 | 兼容多种硬件体系，可运行于龙芯系列，飞腾系列，申威系列，以及兆芯、鲲鹏、海光等多种不同CPU架构的服务器设备；兼容Windows系列、主流Linux如麒麟、UOS、中科方德、凝思、深之度、普华、思普等多种国产Linux系列操作系统。 |
|  | 数据处理能力 | 提供联机交易处理（OLTP）能力，同时也具备数据仓库分析（OLAP）特性。可同时支持表级的行存、列存、和行列混合存储引擎，并支持三种存储引擎表的混合查询。 |
|  | 开发支持 | 支持ODBC、OCI、OCCI、.Net Core、JDBC等开发接口；支持Qt、Struct、Hibernate、MyBatis等开发框架；支持C、C++、Java、.Net、PHP、Python、Perl、Go等开发语言。 |
|  | 全面索引和灵活触发器管理 | 支持多种索引，包括B树索引、聚集索引、唯一索引、非唯一索引、函数索引、分区索引（包括本地分区索引和全局分区索引）、位图索引、位图连接索引、空间索引、数组索引；支持多种触发器，支持BEFORE、AFTER、INSTEAD OF、DDL事件、系统事件、时间、行级触发器。 |
|  | 性能基准测试 | 在双路国产处理器平台上，每轮以100个仓库和200个终端进行10分钟的TPCC基准测试，至少进行3轮，测试结果均可达到150万tpmC以上。 |
|  | 审计性能损耗 | 在不少于2000线程并运行15分钟，覆盖新增、修改、查询、删除等业务场景的情况下，进行审计功能开启的数据库性能损耗测试，审计功能开启后，数据库系统能够处理并记录每秒不少于11万条审计日志，且数据库的TPS值损耗不超过3%。 |
|  | 页级数据恢复 | 提供数据页级恢复功能，允许从备份中还原并恢复指定的数据页。 |
|  | 数据加密绑定 | 系统支持将加密列与指定用户进行绑定，并且只允许经过授权的用户访问这些加密的数据列。 |
|  | 多层次加密保护 | 支持SM3，并可对秘钥进行集中管理；支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。 |
|  | 跨平台统一工具集 | 提供命令行客户端及基于跨平台风格统一的全图形化客户端工具，包括数据库对象管理、SQL开发、数据迁移、性能监视、数据库配置等多种图形化工具，并提供PL/SQL调试工具。 |
| 数据库软件 | 参数要求 | 提供关系型数据库管理系统，支持高性能数据存储、处理和分析。提供事务处理功能。具备高可用性，支持 SQL 查询语言。 |
| 中间件 | 参数要求 | 内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题。 提供内置的JMS服务，并支持将TongLINK/Q等第三方消息中间件作为消息服务代理。 支持集群部署，提供集群管理工具。 软件自身应避免存在安全漏洞威胁，并通过专业测评机构的渗透测试。 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。 提供对监控项（如方法的执行耗时、线程数等）的阈值配置，一旦到达阈值则系统自动进行预警记录；支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。 提供调用链分析功能，能够对应用的调用流程进行监控，并展示其执行时间、时长和调用参数。 内置线程跟踪功能和杀线程工具，支持监控节点的实时线程执行情况，对于超时的hung线程，运维人员可停止该线程，防止资源被无效占用。 提供实时统计功能，能够监控方法的最大耗时，最小耗时，成功请求次数，总请求次数。 为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，90%平均响应时间低于400毫秒。 为应用提供便捷的开发、随需应变的灵活部署、丰富的运行时监视、高效的易管理等关键支撑。 |
| 办公软件 | 多平台支持 | 支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU； |
|  |  | 支持UOS、银河麒麟V10、中标麒麟、银河麒麟、中科方德、深度等国产操作系统。 |
|  | 通用功能 | 支持窗口多组件/整合模式，支持进行单窗口多标签的拆分与组合，支持按文件类型进行多窗口多标签的拆分模式；在多窗口模式下支持在系统任务栏显示多主窗口，可通过ALT+TAB快捷键来回切换查看多个文档。 |
|  |  | 支持智能段落布局，通过拖动段落调整框上的上下左右小箭头，可调整段前间距、段后间距、左缩进以及右缩进；可通过移动段落前两行行首的小竖线来调整首行缩进、悬挂缩进。 |
|  |  | 支持文档备份管理、实时备份、定时备份。 |
|  |  | 支持输出OFD、PDF文件时，可选择页码范围。 |
|  |  | 支持自定义快速访问工具栏，如输出PDF、直接打印、复制、粘贴等。 |
|  |  | 支持自定义选项卡功能设置。 |
|  |  | 支持插入和编辑公式，提供预设公式、预设符号等。 |
|  |  | 支持设置条形码（Code39、Code128（Auto）、MSI等编码）、二维码。 |
|  |  | 内置浏览器，双击链接文档内超级链接，通过内置浏览器进行访问。 |
|  | 文字模块 | 支持垂直审阅窗格和水平审阅窗格两种模式；支持通过审阅人、审阅时间查看批注和修订信息，同时批注支持答复、解决批注等操作。 |
|  |  | 支持文字工具功能，如“删除空段”，“段落首行缩进2字符”和“智能格式整理”等批量化处理格式、段落的自动化调整能力。 |
|  |  | 支持快速定位上一次编辑、阅读位置。 |
|  | 演示模块 | 支持不少于134种智能图形（SmartArt），包括层次结构、列表、循环、流程等，其中97种支持插入和编辑，另外37种类型支持打开和编辑。 |
|  |  | 支持将文件直接打包成文件夹/压缩文件。 |
|  |  | 支持将幻灯片背景另存为图片。 |
|  | 表格模块 | 支持阅读模式，支持查看与当前单元格处于同一行和列的相关数据，单击箭头可选择不同的颜色。 |
|  |  | 表格组件，支持单元格格式支持正负号自动识别。在数据需要校验时，此格式设置可以在数字前自动生成正负号，方便用户判断。 表格组件，支持单元格格式支持中文单位的自动识别。单元格内容为数字时，可根据设置自动显示对应中文单位，支持“百万、千万、亿”等其他单位自动识别，节省用户手工输入中文单位的步骤。 |
|  |  | 支持“切片器“，支持通过插入单个或多个切片器进行数据透视表筛选。 |
|  |  | 支持自动筛选高级模式：支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能。 |
|  |  | 支持数据对比，支持对单区域、多区域进行重复值、唯一值的标记和提取。 |
| 桌面操作系统 | 架构支持 | 兼容x86、ARM、MIPS、SW架构,支持国产CPU品牌，兼容主流外设，支持兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、海思麒麟、龙芯、申威等主流国产CPU，至少支持包括兆芯ZX-C系列、KX-5000系列、KX-6000系列，海光3200系列、5200系列、7200系列，飞腾FT-1500A、FT-2000、飞腾D2000，鲲鹏920，海思麒麟990/9006C，龙芯3A3000、3A4000、3A5000，申威421处理器等 |
|  | 内核要求 | 内核4.19及以上稳定版本 |
|  | 安全特性 | 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC |
|  |  | 系统支持强制访问控制，并可提供多种机制联合的强制访问控制安全策略，包括SELINUX、APPARMOR等 |
|  |  | 提供基于防火墙的网络防御安全功能 |
|  |  | 提供文件保护箱功能。数据严格隔离，有效保护用户隐私数据。一箱一密，支持创建10个文件保护箱。 |
|  |  | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用，支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0 |
|  | 生物识别 | 系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看 |
|  | 存储支持 | 支持Ext3、Ext4、XFS、NTFS等文件系统 |
|  | 用户界面 | 提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，窗口包括标题栏、菜单栏、状态栏等 |
|  | 可管理性 | 提供系统日志查看器，支持查看系统日志 |
|  | 可维护性 | 在线更新功能，支持系统版本更新及安全补丁更新 |
|  |  | 系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份等功能。 |
|  | 硬件兼容性 | 支持国内外主流打印机、扫描仪等各类外设设备 |
| 虚拟化软件 | 软件功能要求 | 投标产品需为成熟稳定的企业级产品 |
|  |  | 基于x86服务器节点构建，基于软件定义的去中心化架构和数据冗余技术，具备高可伸缩性和高可用性 |
|  |  | 投标产品支持横向扩展，最低1节点起配，支持以1节点为单位的扩展 |
|  |  | 投标产品支持双副本或三副本数据冗余模式，且具备当1个超融合节点外加1块硬盘不可用后，数据零丢失，存储持续运行的能力。 |
|  |  | 投标产品提供永久生效的全局级别的数据重删/压缩功能 |
|  |  | 投标产品采用一个管理软件平台实现所有监控和运维能力，包括软硬件监控、容量评估、风险分析、健康检查、错误告警、备份容灾等，而非多种监控管理、备份、容灾等软件的组合 |
|  |  | 投标产品支持写cache技术，数据写到节点间镜像DRAM后即可确认I/O完成 |
|  |  | 投标产品的虚拟机多数数据都存放在本节点上，支持与DRS结合使用，在实现虚机Load Balance的同时保证数据的本地访问性 |
|  |  | 投标产品支持备份功能，支持本地和异地备份及恢复，备份/恢复1TB大小的VM不大于60秒时间，备份粒度基于VM |
|  |  | 投标产品支持同步和分钟级别的异步方式实现容灾，保证业务连续性。支持通过全局去重技术实现跨站点的WAN链路优化功能 |
|  |  | 投标产品单一集群支持的最大节点数≥16个 |
|  |  | 投标产品提供图形化的超融合群集、虚拟机健康状态和效能监控，监控指标包括但不限于CPU使用率、内存使用率、磁盘占用率和性能 |
|  | 授权 | 配套1个物理CPU的超融合软件授权 |
| 手术麻醉软件 | 系统要求 | 支持如下功能： 1、麻醉记录单;体征数据采集、麻醉前谈话、设置、签章、打印、血气、病案、分级、总结、随访、医嘱，三方核对麻醉记录单;麻醉前谈话、访视、术后访视、设置、签章、打印、血气、病案、镇痛泵、电子泵采集、质控、总结、随访、麻醉术后交接单。 2、气管镜麻醉谈话记录单、鞘类非鞘类麻醉谈话记录单、医嘱、三方核对提供包含手术明细、医生手术量、麻醉医生手术时长、手术护士手术量等手术麻醉指标的手术指标的统计和查询。 3、苏醒记录单;体征采集、质控、统计、交接。 4、体外循环;数据采集、血气、签章、打印。 |
| 重症监护软件 | 床旁设备数据自动采集 | 1、系统可自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。系统具有数据采集、数据展示功能。 2、支持不同品牌型号的设备同时采集。 3、采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置；抢救状态下，采集的频率可达到60秒/次以上，同时可自动生成护理记录。 4、系统具有体征预警设定，体征预警自反馈功能。 5、出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。 6、采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现。 |
|  | 信息系统接口功能模块 | 1、系统支持采用HL7、Web Service、http或者数据库视图的方式与医院现有HIS信息系统集成。 2、系统支持从HIS同步患者基本信息、患者医嘱信息（包括名称、规格、用量、频次、医嘱状态）。 3、可以与医院现有信息系统LIS、PACS-RIS、EMR进行所有与本项目有关的需要提供接口的系统完整集成，达到系统间信息共享融合的目的 |
|  | 床位管理 | 1、床卡信息 系统提供床头卡或列表形式显示所有患者的基本信息、诊断信息和病情危重情况，为医护人员提供方便、直观、清晰的查看和操作方式。 系统支持以柱状图形化的方式显示当前在科患者的主要病情危重程度、ApacheⅡ、GCS等评估统计情况，并能实现图形与床卡的动态关联，医护人员可根据需要观察的内容自由切换。 系统提供患者重要标签显示，可根据标签快速筛选患者，如：新入科患者、防压疮、防跌倒坠床、约束、导管等。 系统提供患者快速换床、基础信息修改等操作。 |
|  |  | 2、患者入科 系统支持同步HIS中的待入科患者列表，包括患者基本信息、来源科室、诊断，方便护士进行入科操作。 系统能够自动提取患者入科信息，对必填信息如身高、体重进行输入检查，支持手工补充或修改患者信息。 系统提供待入科患者列表一栏。 △支持向导式入科。第一步：选择要入科患者，患者信息核查（患者信息、设备、监测项目）；第二步：患者转入交接（交接单，可打印）；第三部：患者护理评估（护理评估，可打印）。（需提供相关功能的视频演示） |
|  |  | 3、患者出科 (1)支持向导式出科: 第一步：患者信息核对包含出科信息必填项； 第二步：系统能够对待出科患者进行病情记录的完整性检查，包括是否有未停止医嘱、未执行的拔管记录，能够及时提醒医护人员做好患者出科准备。 第三步：质控指标确认 (2)对于出科患者，如外出检查、误操作等，系统提供科内召回功能，保证患者数据的连贯性。 |
|  | 护理评估记录 | 1、观察项目 系统提供集中、快速临床监护信息录入入口，提供录入信息分类（包括生命体征、意识、活性药物、胃/排泄、其他等）定位，以便于用户方便快捷录入及查看监护数据。 系统支持从设备自动采集各类监测数据，可支持按信息类型快速定位到所需监测的观察项类别；支持设备数据阈值的设置，当设备采集的数据出现异常时，系统会对异常数据进行颜色标示；提供监测数据合理性判断，以提醒医护人员。 生命体征可以表格和趋势图两众方式展示。 系统支持观察项目的自定义配置。 |
|  |  | 2、导管护理 系统支持按导管的类型分类显示录入信息，支持管道有效期预警，感染标识； 支持管路观察的详细记录，包括：是否通畅、颜色、性状、置管深度、外露刻度、引流量、气囊压等信息。 系统支持快速换管操作。 |
|  |  | 3、三管监测 系统支持三管感染（呼吸机相关性肺炎监测（VAP）、导管相关血流感染监测（CRBSI）、导尿管相关尿路监测（CAUTIS））监测数据的记录。 支持对发生感染的患者记录发生时间，便于质控数据的统计。 |
|  |  | 4、出入量监测 提供出入量记录和计算，并自动完成补液平衡计算。自动汇集24小时出入量平衡变化并展示趋势，提供时间段的出入量平衡分析。 |
|  |  | 5、护理记录 系统支持对所有系统已有采集类或操作类的数据自动集成到护理记录单中，无需重复性操作，实现数据共享互通。 系统支持用户自定设置护理记录模板，提供护理记录模版选取及修改功能。 系统支持护理措施（包括但不限于基础护理、管道护理、皮肤情况、健康教育等数据）的快捷录入、提供特殊符号、单位等信息的快捷操作，减轻信息录入的工作量。 |
|  |  | 6、护理评估 提供与重症医学相关的医学评分。系统包含ICU护理常用评估项：如TISS-28、皮肤、镇静、GCS、CPOT、MEWS、肌力评分、肢体活动度、DVT、成人早期预警评估、跌倒评估、Norton评估、压疮评估、CPIS、Waterlow评分、Barthel指数评估、VTE评估、ADL评估等。 提供历次评分记录，自动形成相应的趋势图，综合展示趋势分析，提供评分源数据追溯功能。 |
|  | 医嘱执行 | 医嘱管理 医嘱同步提取：通过数据接口形式自动集成同步HIS中的医嘱信息，包括医嘱的名称、规格、频次、剂量等信息。 △医嘱执行：对医嘱进行分类、可视化显示并操作，执行过程中提供执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速等。（需提供相关功能的视频演示） 可根据班次、全天快速切换显示；可根据医嘱类型（长期、临时）、医嘱用法（泵注、静滴、口服、鼻饲等）分组显示。 用户执行医嘱的同时，系统即可自动生成符合科室要求的护理记录。 系统详细记录每条医嘱的处理情况，补液自动统计到入量中。 系统支持补录医嘱，应对患者自备药品的执行记录。 |
|  | 患者信息查询及同步 | 历史患者查询，支持7日、30日、全部快速查询；条件查询（出科时间、年龄段、诊断、姓名、床号、住院号、在科天数），条件可清空；可查看所有数据（选中患者，不可操作）； 历史患者召回功能；可查看患者基本信息及编辑患者出科相关的信息； |
|  | 用户权限管理 | 1、字典管理 支持对角色管理、科室管理、用户管理、菜单管理、授权管理、床位管理、药品单位、药品管理、用法管理、频次管理、导管管理、监测项目、设备管理、耗材管理、新增、删除、修改功能。 |
|  |  | 2、模版配置 支持对护理模版、评分规则库、评估项目、班次管理查询、新增、删除、修改功能。 |
|  | 重症病情总览 | 支持科室当前的情况进行可视化图形文本方式展示；显示患者总数及普通、病重、危重的患者数量；展现在科患者医保类型分布情况；今日出入科患者数量；当前科室床位占用率、科室死亡率；在科患者性别、年龄分布情况；显示当月重症医学科十五项质控指标统计；显示当前科室患者风险统计功能；显示当前科室患者APACHEⅡ评分分布情况。 科室晨会提供患者基本状况的看板功能；信息公告；隔离患者人数；上呼吸机人数；压疮风险人数；今日出科人数；今日约束人数；患者住院天数分布。 |

网络系统

有线内网

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 内网数据中心核心交换机 | 1.交换容量≥47Tbps, 包转发率≥36000Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 3.支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包 4.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 5.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个； 6.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 7.单台配置要求：双引擎，双1000W电源，≥24个10/100/1000M以太网端口，≥8个10/100/1000M SFP光口，≥8个10G/1G SFP+光口，≥12个100G/40G QSFP28 光接口（每个100G光口支持一分四个25G光口)；4个40G多模模块；≥1根5米100G堆叠线缆； |
| 内网数据中心汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥1900Mpps。 2.支持并实配1/10G SFP28光接口数≥48个，100G/40G QSFP28 光接口数≥8个。 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.为确保楼栋汇聚设备的稳定运行，从而保障整楼栋业务数据的正常转发和连续性工作，设备需支持硬件健康状态可视化，需要对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中需要及时发现板载电压的前兆异常，可及时进行处理，避免出现因电压异常宕机导致业务断网的应用风险。 6.单台配置要求：支持≥550w双电源冗余；四块可拔插模块化风扇；24个10G多模模块；4个40G多模模块，≥2根5米40G堆叠线。 |
| 内网数据中心管理交换机 | 1.交换容量≥680Gbps，转发性能≥ 207Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.为了响应绿色环保理念，整机最大功耗≤48W 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5. 要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV。 6.单台配置要求：≥双70w电源，4个万兆多模模块，≥一根5米40g堆叠线 |
| 内网数据中心超融合业务、存储交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥1900Mpps。 2.支持并实配1/10G SFP28光接口数≥48个，100G/40G QSFP28 光接口数≥8个。 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.设备需支持硬件健康状态可视化，需要对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中需要及时发现板载电压的前兆异常，可及时进行处理，避免出现因电压异常宕机导致业务断网的应用风险。 6.单台配置要求：支持≥双550w电源冗余；四块可拔插模块化风扇；4个40G多模模块；24个万兆多模模块；≥一根5米40G堆叠线。 |
| 内网院区核心交换机 | 1.交换容量≥1900T，包转发速率≥460000Mpps； 2.要求交换网板与主控引擎硬件槽位分离，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥4个； 3.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥416个； 4.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 5.支持跨设备链路聚合MLAG，支持无损升级不断流，支持MLAG快速收敛(20ms流量无丢包)，支持一致性检查，支持MLAG层组播，支持MLAG接入动态路由(OSPF、OSPFV3、BGP、BGP4+)， 6.支持静RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持等价路由、策略路由。支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，GRE隧道。 7.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 8.▲支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。（需提供具有CMA或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明或官网截图）。 9.单台配置要求：双引擎；双交换网板；四块1600w电源；≥24个10/100/1000M以太网电口，≥8个10/100/1000M光口，≥8个10G/1G SFP+光口，≥24个100G/40G QSFP28光口；4个万兆多模模块；8个40G多模光模块；≥1根5米40G堆叠线缆；≥一根5米100G堆叠线缆。 |
| 内网楼宇汇聚交换机 | 1.交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥ 57600Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个； 3.支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 4.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计 5. 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个 6. 支持VXLAN二层网桥，VXLAN三层网关 7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 8.单台配置要求：双引擎≥四块1600W电源，≥156个10G/1G SFP+光口，≥12个100G/40G QSFP28 光口，≥1根5米40G堆叠线，≥4个40G单模模块； |
| 内网接入交换机-48口 | 1.交换容量≥680Gbps，转发性能≥ 207Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.为了响应绿色环保理念，整机最大功耗≤48W 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV。 6.单台配置要求：70W双电源，4个万兆单模模块 |
| 内网POE接入交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥ 207Mpps，整机PoE最大输出功率≥1440W 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个 4.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 6.单台配置要求：双600W电源，4个万兆单模模块 |
| 医联前置区交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 3.要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN 4.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 5.单台配置要求：4个千兆多模模块. |

有线外网

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外网数据中心核心交换机 | 1.交换容量≥47Tbps, 包转发率≥36000Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个。 3.支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包。 4.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 5.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。 6.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 7.▲为保障设备稳定，要求设备支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包；（需提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明或官网截图）。 8.单台配置要求：双引擎，双1000W电源，≥24个10/100/1000M以太网端口，≥8个10/100/1000M SFP光口，≥8个10G/1G SFP+光口，≥12个100G/40G QSFP28 光口；4个40G多模模块；≥1根5米100G堆叠线缆； |
| 外网数据中心汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥1900Mpps。 2.支持并实配1/10G SFP28光接口数≥48个，100G/40G QSFP28 光接口数≥8个。 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.为确保楼栋汇聚设备的稳定运行，从而保障整楼栋业务数据的正常转发和连续性工作，设备需支持硬件健康状态可视化，需要对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中需要及时发现板载电压的前兆异常，可及时进行处理，避免出现因电压异常宕机导致业务断网的应用风险。 6.单台配置要求：支持双电源≥550w、12个万兆多模模块；≥1根5米40G堆叠线，四个模块化风扇。 |
| 外网数据中心管理交换机 | 1.交换容量≥680Gbps，转发性能≥ 207Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.为了响应绿色环保理念，整机最大功耗≤48W。 4.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV。 6.单台配置要求：双电源冗余≥150w，4个万兆多模模块。 |
| 外网数据中心超融合业务、存储交换机 | 1.交换容量≥2.56Tbps、包转发率≥1900Mpps。 2.支持并实配1/10G SFP28光接口数≥48个，100G/40G QSFP28 光接口数≥8个。 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。 4.支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 5.为确保楼栋汇聚设备的稳定运行，从而保障整楼栋业务数据的正常转发和连续性工作，设备需支持硬件健康状态可视化，需要对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中需要及时发现板载电压的前兆异常，可及时进行处理，避免出现因电压异常宕机导致业务断网的应用风险。 6.单台配置要求：支持双电源冗余≥550w;四块可拔插模块化风扇;24个万兆多模模块；≥1根5米40G堆叠线。 |
| 外网院区核心交换机 | 1.交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥ 57600Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个。 3.支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 4.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计。 5. 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个。 6. 支持VXLAN二层网桥，VXLAN三层网。 7.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 8.单台配置要求：双引擎；双1600W电源；≥24个10/100/1000M以太网端口；≥8个10/100/1000M SFP光口;≥40个万兆SFP+光口；≥1根3米40G堆叠线； |
| 外网楼宇汇聚交换机 | 1.交换容量≥47Tbps, 包转发率≥36000Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个。 3.支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包。 4.支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态：即系统可即时识别光模块短路状态、并将故障模块隔离，确保其不影响其它端口和整机的正常运行；更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。 5.为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个。 6.支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 7.单台配置要求：双引擎，双1000W电源;≥104个10G/1G SFP+光口；4个10G单模模块；≥1根3米10G堆叠线缆。 |
| 外网接入交换机-48口 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥207Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+接口≥4个；支持48*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发。 3.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）。 4.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。 5.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。 6.单台配置要求：提供≥4个10G单模模块。 |
| 互联网出口区接入交换机-24口 | 1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+接口≥4个；支持24*Gbe+4*10Gbe 100%线速转发。 3.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，（即具备共模10KV，差模0.5KV的防雷能力）。 4.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 5.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 6.单台配置要求：提供≥4个10G多模模块，≥1根10G堆叠线缆，长度3M。 |

无线网络

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 无线核心交换机 | 1.交换容量≥86.4Tbps，包转发率≥ 57600Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个。 3.符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤10U，设备深度≤600mm。 4.支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 5.风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个。 6.单台配置要求：1）双主控、两块≥1600w电源；2）100G/40G QSFP28 光接口数≥12个、10G/1G SFP+光口≥8个、10/100/1000M以太网端口≥24个、10/100/1000M SFP光口≥8个；3）提供≥4个40G多模模块，≥4个10G多模模块，≥1根40G堆叠线缆，长度5M； |
| 无线控制器 | 1.固化千兆光电复用口数≥8，10G SFP+万兆接口数≥4个，实配双电源。 2.最大支持选配2块扩展硬盘。 2.自带支持≥128个License，单台实配可管理AP数授权≥640个，最大可支持管理10240个AP ，采用单台盒式设备。 3.802.11转发性能≥100G，无线用户接入容量≥256K。 4.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息；中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License；中心AC支持虚拟化，提高整网的稳定性。 5.AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息。 6.最大支持2176个license。 |
| 无线汇聚交换机 | 1.交换容量≥47Tbps，包转发率≥36000Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个。 3.支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包。 4.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 5.采用节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W。 6.单台配置要求：1）双主控、两块≥1000w电源；2）100G/40G QSFP28 光接口数≥12个、10G/1G SFP+光口≥104个3）提供≥4个40G单模模块，≥1根40G堆叠线缆，长度5M； |
| 无线POE交换机-24口 | 1.交换容量≥672Gbps，转发性能≥171Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，每块电源功率≥400W，保证24PoE状态下可冗余供电。 4. 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。 5.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 6.单台配置要求：1）提供≥4个10G单模模块，≥1根10G堆叠线缆，长度3M；整机PoE最大输出功率≥720W，单台实配双600W模块化电源。 |
| 放装AP | 1. 支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax标准，采用三射频设计，整机6条空间流。2.整机最大无线速率≥3.842Gbps。 3.支持100/1000/2500/5000Base-T 自适应以太网光口以及≥1个（兼容1G和2.5G），支持100/1000/2500/5000Base-T 自适应以太网电口以及≥1个（兼容1G和2.5G），至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块，支持PD受电 4.支持内置蓝牙5.1。 5.为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的 AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包。 6.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 |
| 主AP（病房、诊室） | 1.24个千兆POE端口，可以支持24个分体AP并对微AP进行远程供电。 2.上行原生千兆电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个。 3.支持统一管理，分体AP上电后识别为主AP的射频卡，分体AP无需单独管理。 4.支持基于SSID、射频卡的用户数限制。 5.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持本地数据转发。 6.支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 |
| 分AP（病房、诊室） | 1.支持802.11b/g/n/ax和802.11a/n/ac/ax同时工作，采用双射频设计，整机空间流≥4条。 2. 1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个，支持壁挂/吸顶/面板安装。 3.整机最大接入速率≥2.975Gbps，5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps。 4.为提高整机可靠性并减少除尘维护，整机防护等级不低于IP41。 5.整机功耗≤9W。 |

智能专区

| 产品名称 | 系统/参数要求 |
| --- | --- |
| 数字化手术示教系统_数字化手术总控系统 | 视频路由，录制存储，示教教学 1、医用触摸屏内嵌嵌入手术室墙体安装，表面全玻璃面板，四周配有金属防撞边条；安装完成后，与墙面齐平，无明显凸起，符合手术室感控要求。 2、实现对手术室总控系统的控制和操作，可进行患者信息录入、视频路由切换、手术音视频存储、设备控制、音量调节等功能操作；本地视频路由切换时间：不超过0.2秒。 3、具有一键开关机，无需多键启动，前面板提供接口包括USB接口，远程启动或关闭系统机柜，便于临床操作。 单间嵌入式控制机柜，含编解码功能及画面融合功能 1、影像处理能力≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别影像处理能够兼容2D和3D格式。 2、模块化设计，可以安装不同影像、声音、电源等模块，便于系统未来升级和扩展。 3、影像整合能力支持升级拓展，至少支持8路输入输出，信号输入接口无需转接，原生支持4K接口输入：HDMI、DP、12G-SDI，同时满足后续升级。 4、采用硬件设备（非软件）实现4K融合画面（包括但不限于四分屏、画中画，可以在同一画面中观看多个任意视频源融合影像。 5、视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装。 扩声 1、提供手术间内的扩声功能。 2、吸顶音箱采用天花板内嵌式设计，外观整洁美观，不影响手术层流环境。 3、术间内吸顶音箱数量不低于2个，满足优质扩声效果。 麦克 1、接收无线麦克风语音信号，并且保障不受外界无线电干扰。 2、提供无线麦克风，实现手术转播时语音交流。 背景音乐 1、通过蓝牙方式连接各类播放源，如手机、MP3，进行音乐播放创造人性化空间。 2、可通过护士工作站触摸屏进行音量大小调控。 |
| 数字化手术示教系统_全景摄像机 | 1、提供云台控制超清4K全景摄像机，实时呈现手术室状况，支持超大视场角，支持PTZ控制，可在手术室操作界面进行操作； 2、支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦； 3、支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输，最大支持4K 60fps 高帧率输出； 4、支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖； 5、支持水平 0°～350°旋转； 6、支持垂直方向-30°～90° |
| 数字化手术示教系统_4K旁置术野摄像机 | 1、支持捕捉4K超高清分辨率手术画面，用于呈现和记录实时术野画面、医学示教等； 2、支持通过手术室系统进行控制； 3、支持视频信号输出到手术室内监视器； 4、摄像头的云台以及画面缩放等功能均可在手术室控制终端界面上进行调节； 5、≥851万像素 1/2.5”CMOS； 6、≥20倍光学变焦， ≥12倍数字变焦，焦距4.4-88.4mm； 7、支持4K分辨率； 8、快速出图，从上电到出图时间不超过15s； 9、在80-120cm的拍摄范围内自动聚焦快速、清晰； 10、转接盒支持 HDMI接口、RS485接口、RS232接口和红外接收功能； 11、支持变倍、调焦、冻结等一键操作； 12、铝合金壳体与专业涂装表面，支持酒精擦拭消毒。 |
| 数字化手术示教系统_4K2D32英寸医用监视器 | 1、医用级监视器尺寸≥32英寸； 2、原生分辨率≥3840×2160，宽高比16：9； 3、显示色彩：10位色彩-10.7亿（最大），8位色彩-1677万； 4、双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等； 5、支持输入输出端口：DP、12G-SDI、3G-SDI、HDMI、DVI-D； 6、支持4K超高清分辨率显示； 7、屏幕亮度≥850cd/m²（TYP）； 8、像素间距≤0.185×0.185mm； 9、色域BT.2020模拟； 10、符合IEC60601-1认证标准； 11、IP防护级别：前≥45，背≥32。 |
| 数字化手术示教系统_多功能无线控制手柄 | 1、支持手术室内无线操控，支持360°自由掌控； 2、支持一键开启和切换手术室内电子阅片,不限于手术室内嵌墙触摸屏和悬吊医用显示器。 |
| 数字化手术示教系统_医生工作站55英寸4K | 1、医用触摸屏内嵌安装手术室墙面，符合手术室感控要求； 2、实现对手术室辅助决策系统的控制和操作，根据用户配置选择，可实现电子阅片、术前规划结果调阅、患者基础信息和检验检查信息等的调阅和功能操作； 3、尺寸≥55英寸，显示器需具备GAMMA曲线调教功能 4、具有10点触控功能； 5、触摸屏分辨率不低于4K，3840×2160，60Hz； 6、支持显示各类术间内视频信号，如腔镜、全景、术野等，用于手术室内教学； 7、屏幕亮度典型值：700cd/m²； 8、视频端口支持HDMI\DP\DVI； 9、正面防护等级不低于IP54； 10、硬度等级不低于6H。 |
| 数字化手术示教系统_信息对接系统模块 | 1、可与数字一体化手术室系统对接整合，支持安装医院信息系统软件，调阅患者基本信息、检查检验报告等； 2、支持输入输出端口：USB、VGA、HDMI； 3、支持4K超高清分辨率显示。 |
| 数字化手术示教系统_院内远程手术指导模块 | 远程手术指导模块 1、设备为便携式触摸屏，屏幕不小于12寸； 2、连续工作续航不低于2h； 3、支持双向视音频交互； 4、支持远程选择手术室图像信号，用于实时本地指导和远程沟通； 5、支持智能标注功能，粗细、颜色、画笔标记存在时间均支持多档选择； 6、自带摄像头，支持与手术室医生控制屏视频语音通话，用于谈话间医患沟通； 7、支持远程投屏，用于教学、示教。 |
| 数字化手术示教系统_智慧管理集控中心模块 | 1、实现汇聚各术间的视音频信号，实现手术区域手术录像的集中存储。根据用户配置选择，智慧管理集控中心与医院PACS对接后，可提供电子阅片功能，与转播、远程指导等功能模块连接后，可实现转播示教及远程教育教学需求； 2、影像处理能力≥4K 60fps级别，并能兼容SD、HD、FHD级别； 3、支持服务器及功能扩展 4、在第三方医疗设备供应商提供控制接口并配合检测工作的前提下，可实现控制功能包含但不限于手术灯照度调节、术野摄像头调节；气腹机流量设置；手术床台面动作控制、锁定控制、复位控制；内窥镜摄像系统的亮度调节、图像抓取、白平衡调节功能。 |
| 数字化手术示教系统_患者手术资料存储模块 | 1、提供多间手术室手术视频集中存储功能，实现多间手术室内的视频存储在同一空间； 2、用户可在院内、院外（条件允许下）进行访问； 3、支持用户权限管理，实现个人空间与科室共享空间； 4、支持在线查阅播放、下载手术录像的操作；录制视频的分辨率均不低于3840×2160P，刷新率不低于60fps； 5、支持手术室内上传及下载限速功能； 6、集中存储空间≥8TB，并支持扩展升级； 7、当电源异常恢复后可自重启恢复。 |
| 数字化手术示教系统_外科远程协同平台模块 | 远程手术指导模块 1、设备为便携式触摸屏，屏幕不小于12寸； 2、连续工作续航不低于2h； 3、支持双向视音频交互； 4、支持远程选择手术室图像信号，用于实时本地指导和远程沟通； 5、支持电子标记功能，粗细、颜色、画笔标记存在时间均支持多档选择； 6、自带摄像头，支持与手术室医生控制屏视频语音通话，用于谈话间医患沟通； 7、支持远程投屏，用于教学、示教 |
| 数字化手术示教系统_无损4K转播模块 | 无损4K转播模块 1、实现手术间与会议室手术画面与声音双向实时互动； 2、支持多间手术室同时向单间会议室或报告厅进行4K转播；手术室传输至会议室的视频显示分辨率可达3840×2160P，刷新率不低于60fps，同时画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准； 3、会议室支持6路画面实时预览； 4、支持手术室端画面与声音同步传输； 5、支持在会议室端将不同画面在3个不同屏幕上实时转播。 |
| 数字化手术示教系统_会议室转播控制终端 | 会议室转播控制终端 1、设备为便携式触摸屏，屏幕不小于12寸； 2、连续工作续航不低于2h； 3、支持在会议室选择需观看的手术室视频信号源；支持同时至少提供4方头像音视频会议的开展，保证会议开展期间音视频同步无延迟。新建一场会议步骤不能超过3步，保证会议建立的便捷性； 4、可同时实时预览6路画面，可来自3个不同的手术室，每个术间2路； 5、支持对手术室全景摄像机的转向、全景放大/缩小等控制功能操作。 |
| 数字化手术示教系统_手术室辅助决策系统模块 | 1、能够与医院PACS系统对接，同时具备非常完善的电子阅片系统、术前规划调阅软件，辅助手术决策，提升手术精准度； 2、支持患者CT/MR等影像信息的导入操作； 3、支持患者术前规划结果的调阅。 |
| 数字化手术示教系统_高级阅片和术前规划调阅 | 一、电子阅片模块 1、通过与医院PACS系统对接，实现电子阅片功能（非在数字化系统自带的电脑中安装医院软件客户端，非视频接入方式）； 2、支持患者CT/MR等影像信息的导入操作； 3、支持对影像进行窗宽窗位、缩放、平移、翻页、测量、三维旋转等基本操作； 4、支持影像布局选择 5、支持电子白板功能。 6、具有DCM、STL、YPF、phcf格式数据的展示及处理功能。 二、术前规划调阅模块 1、支持患者三维模型管理：模型删除、模型列表等； 2、支持患者三维模型展示：模型旋转、模型缩放等操作； 3、支持患者三维模型的编辑：组织列表部位的选中、透明度编辑、颜色编辑、组织隐藏、体积显示等操作 4、支持通过二维进行消融针长针、短针进行模拟布针或多针布针。模拟对占位进行消融球范围调节。可计算出消融针与皮肤之间的角度、深度； 5、支持通过管腔内路线设定，模拟内窥镜，进行漫游导航。 |
| 大会议室会议系统1间-会场播放终端设备 | 工作站，支持无缝切换拉伸，开窗等，含专用会议、演艺出级播放软件，配置I7以上，4K输出显卡 |
| 大会议室会议系统1间-会场视频路由矩阵 | 1、内置16x16 HDMI矩阵主机，一卡四路，最高支持4K60，最多可以支持被控制254台矩阵 2、设备具备支持扩展兼容DVI/VGA/YPBPR/CVBS/HDBaseT/Fiber等不同格式信号输入输出，支持随路音频加嵌解嵌 3、支持无缝切换，切换过程无黑屏裂屏蓝屏，支持拼接，支持控制周边设备 4、支持Web/APP/RS232/IR控制，支持水晶发光按键控制；支持跨平台集中式控制，支持双控制冗余备份 |
| 大会议室会议系统1间-机房监控显示器 | 1、55英寸UHD 显示，对比度不低于5000:1。 2、内部处理参数不低于四核2.0GHz CPU。 3、内置I/O 接口配置不低于：USB*2，RS232（支持UART），HDMI IN*2，Earphone out 接口，2.4G+5G 双wifi 模块。 4、显示器功能拾用于传统横屏场景，支持会议系统和家庭电视系统双系统切换。 5、支持自定义开机 logo、动画、壁纸功能，可以通过内部存储/U 盘自定义设置开机 logo、动画和壁纸。 6、内置两个WIFI（2.4G+5G）模块，可同时连接WIFI和开启AP热点。 7、系统内置投屏软件（已激活），投屏更方便。 8、内置电源，安全稳定，方便现场施工。 |
| 大会议室会议系统1间-场地高清摄像机 | 4K 12X云台摄像机 12倍光学变焦，80.4°广角镜头。 分辨率支持4K@60fps 接口：支持HDMI、USB 2.0、LAN，可同时输出4K音视频 自动聚焦技术 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器（Wowza、FMS）；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议 |
| 大会议室会议系统1间-音频处理终端界面 | 调音台，控制界面功能具有不少于可同时处理32路音频输入、16路母线音频输出处理能力；模拟音频输入通道最大处理不少于40路通道；模拟输出≥16路，支持数字网络音频扩展接口（MADI或DANTE或AVB等）≥2个；带USB录音与重放；含监听设备系统1套 |
| 大会议室会议系统1间-音频处理控制设备 | 1、软硬件架构：音频DSP矩阵处理功能不小于16x16音频矩阵处理功能；满足支持模拟音频格式和DANTE网络数字音频协议16x16输入输出接口。 2、处理器内部软件功能满足不低于以下要求：内置支持空间混响参数可调；预置具有stereo（立体声）、LCR\LCRS\杜比ATMOS等多音频声场格式可选功能；内置WFS声像合成功能；内置噪音控制、回声处理、自动混音功能；支持数字音频解码和回放功能；支持远程控制和第三方控制处理系统含控制服务器及软件硬件系统 |
| 大会议室会议系统1间-场地扬声器系统 | 系统类型：指向性可控可调线性音柱型扬声器（包含扬声器功放）； 频率范围（-10dB）：45-20KHz； 灵敏度（1w@1m）：102dB； 额定阻抗：4Ω； 最大声压级：137dB； 功率：1500/6000W@2hrs； 垂直角度：16种不同角度覆盖，可根据需求调节； 水平角度：顶部部分：100°（远场）中段部分：130°（中场）底部部分：160°（近场）可变 语言/音乐模式可选； |
| 大会议室会议系统1间-声场辅助返送扬声器 | 用于主席台和VIP发言人监听，流动落地摆放。单只音箱最大声压级不小于135dB，覆盖角度水平≥90°垂直≥50°（含功率放大器） |
| 大会议室会议系统1间-手持无线话筒及发射器和接收机 | 配备手持式人声话筒和机架式接收机。具有平坦频响的20 Hz-20 kHz频率范围（实际响应取决于话筒）；支持安全传输的AES 256位加密；超过120 dB的动态范围 ；无需进行发射机增益调整；1/10mW可选射频输出功率；支持可连续使用长达9小时以上；100米（330英尺）视线工作范围 |
| 大会议室会议系统1间-无线话筒天线分配器 | 与无线手持话筒同品牌配套使用，每台天线分配器可将一对天线分频至4台接收机。 |
| 大会议室会议系统1间-无线话筒天线 | 与无线话筒天线分配器同品牌配套使用，会议厅现场安装接收天线，阻抗50欧，射频频率范围满足470-900MHz，BNC接口。 |
| 大会议室会议系统1间-主讲台会议桌面有线鹅颈话筒 | 1、有线会议鹅颈话筒，双鹅颈，话筒长度≥50cm。 2、话筒咪头：电容，心型指向，含配套会议底座。 |
| 大会议室会议系统1间-会议讨论代表席发言单元（含麦克风）： | 1、会议系统需符合IEC62368国际标准；全数字音频处理与传输技术，数字音频传输采样频率可达48KHz；控制和传输均采用数字信号，系统采用专业6芯线连接，远距离传输不受影响，主机至设备之间最远距离可达150米；具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式；系统具备线路带电“热插拔”功能；每台单元都具备任意分配ID地址，方便安装及避免ID地址重复现象；具备双备份保障功能，具有数字6芯接口和XLR卡侬接口，这两个接口相互独立，当其中一条线路出现故障时，话筒仍可正常工作；具有五种话筒工作模式 2、会议发言单元配置方形超心型话筒咪杆含底座一体化设计，话筒杆可以满足上下60度调节，左右180度旋转调整功能 3、会议单元具备双备份保障功能：会议单元采用一个会议专用多芯线缆固定接口（不劣于航空锁DIN接口）和一个支持48v幻象电源的传统模拟音频XLR接口，确保当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作；并且会议发言单元自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置、可进行5段EQ均衡调节 4、产品技术参数： （1）频率响应：20Hz—20KHz （2）灵敏度：≥－48dB；信噪比：≥102dB ；动态范围：≥106dB |
| 大会议室会议系统1间-会议讨论主席发言单元（含麦克风）： | 1、会议系统需符合IEC62368国际标准；全数字音频处理与传输技术，数字音频传输采样频率可达48KHz；控制和传输均采用数字信号，系统采用专业6芯线连接，远距离传输不受影响，主机至设备之间最远距离可达150米；具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式；系统具备线路带电“热插拔”功能；每台单元都具备任意分配ID地址，方便安装及避免ID地址重复现象；具备双备份保障功能，具有数字6芯接口和XLR卡侬接口，这两个接口相互独立，当其中一条线路出现故障时，话筒仍可正常工作；具有五种话筒工作模式 2、会议发言单元配置方形超心型话筒咪杆含底座一体化设计，话筒杆可以满足上下60度调节，左右180度旋转调整功能 3、会议单元具备双备份保障功能：会议单元采用一个会议专用多芯线缆固定接口（不劣于航空锁DIN接口）和一个支持48v幻象电源的传统模拟音频XLR接口，确保当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作；并且会议发言单元自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置、可进行5段EQ均衡调节 4、产品技术参数： （1）频率响应：20Hz—20KHz （2）灵敏度：≥－48dB；信噪比：≥102dB ；动态范围：≥106dB |
| 大会议室会议系统1间-会讨型会议讨论数字会议主机 | 主机功能特点： 系统具有自检、故障定位、抗手机干扰；支持远程软件控制管理平台 频率响应20Hz-20kHz，采样频率32K或48KHz可选，内置话筒自动增益补偿和低切功能；支持5段EQ均衡可调EQ设置 支持48V幻像电源供电；支持热拔插功能 支持消防警报信号触发控制选择功能 支持三个信息控制接口，可同时连接PC电脑、中控系统、高清视频矩阵接口 单价不少于6路会议单元接口，支持120台会议单元；支持多机联机功能，通过扩展可连接4095台会议单元 支持内外储存设备复制功能，内部闪存数据可复制到外部USB 系统设置参数PC端导出导入 会议监听功能，动态监听会议进程 会议录音及外部音源输入录音，累计录音时间约1500小时 中控控制接口可以配置不同的波特率；支持摄像跟踪，支持摄像机脱机预设置并可设置会议单元关闭时摄像机动作 支持RS422或RS485通信方式控制摄像机 可接入其它电容式麦克风或动圈麦克风 内嵌高清视频矩阵（AMX DUX-8C/8D）控制协议，配合摄像跟踪多个画面切换 支持五种话筒管理模式：支持最多32个代表申请发言序列，支持PC软件上实时申请序列显示；可任意指定VIP单元，支持150台主席单元并可指定其中一台为执行主席单元 支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、及环形手拉手连接 |
| 大会议室会议系统1间-会议系统专用电缆 | 会议系统专用电缆（按需配置，距离不少于60米） |
| 大会议室会议系统1间-会议系统话筒处理器 | 防止会议系统声音啸叫处理设备 1、具有自适应反馈抑制、噪音消除、自动增益功能；处理采样率满足24BIT 196HZ音频数字芯片技术 2、全向麦克风整列、扬声器整列、一体化设计；部署灵活方便，移动性强； 3、支持串联，以适应更大面积会场； 4、产品其他技术参数 音频输入：XLR/AUX/LINE 组合式插孔 音频输出：XLR/AUX/LINE 组合式插孔 信噪比：反馈抑制60 dB（最大值） 噪音消除量:17dB（最大值） 灵敏度：直达声的传播时间 120 ms（最大值） 频率响应：100 至 20,000 Hz |
| 大会议室会议系统1间-管理系统工作终端设备 | 用于会议和音视频系统管理电脑，CPU处理器配置酷睿I7规格以上；预置安装用于会议和音频系统管理编程软件 |
| 大会议室会议系统1间-高清录播主机 | 1、高清录播主机需同时具备以下功能：音频处理功能（自动混音 、支持回声消除 AEC、反馈抑制 AFC等功能）；视频矩阵功能、录播编解码、视频会议终端、多方互动MCU、可编程中控等功能，需采用纯嵌入式架构。不接受多品牌多设备堆叠方式实现以上功能。 2、满足固定式主机结构，不小于8*2的视频矩阵规格，1U/19"标准机箱WEB、C/S、GUI可视化管理。视频输入接口≥4路3G/HD-SDI输入、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入；≥2路VGA（支持YPBPR/CVBS/S-VIDEO信号复用输入）；视频输出接口≥2路HDMI输出，其中1路支持4K输出；≥1路VGA 1080P输出。面板：状态指示灯；录播：8路视频预览和10路录制+ 4点MCU互动组会+一键公网直播，1T监控级硬盘 3、音频接口≥2路麦克风接入（需带48V幻象供电）；≥3路立体声线路接入；≥4路线路输出，不少于1路3.5mm本地耳机监听接口。 4、控制接口≥5路RS232、≥2路RS485、≥2路RS422，≥2路IO，≥2路IR接口。≥4路USB接口，2个10/100M/1000M自适应以太网；可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载。 5、应支持H.265,H.264视频压缩算法，支持音频G.711A/G.711U/AAC音频压缩算法；编码分辨率、码率、采样率可调。≥8路音视频编码，每路支持双流；≥4路音视频解码。支持AFC，AEC，ANS音频处理 6、主机应自带≥4方组会MCU，支持联系人通讯录、一键呼叫/挂断、群呼等会议管理；主机需支持语音激励功能，支持设置MIC语音激励调取摄像机画面、导播特写。语音激励关系支持保存为预案场景。主机需支持以视频会议终端进行GK注册、注册SIP，支持通过别名、会议号及纯IP地址呼叫；兼容主流品牌华为/宝利通/思科/中兴等。支持H.239和BFCP双流标准，双流分辨率达到1080P30帧 7、需支持H.323/SIP协议，支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接，实现音视频互动。 8、主机应具备录播功能，内置不低于1T容量硬盘，可扩展至8T；≥8路音视频码流实时存储。 9、需满足不低于2路画面合成；≥23种合成模式，支持2/4/6/8等分屏模式；不低于12种切换特效,擦除/收缩/淡入淡出等；合成分辨率≥4K，且可设置。 10、需支持设置和载入会议云台摄像机，不低于7个预置位；支持摄像机云台上、下、左、右方向旋转，支持归位操作；支持对摄像头的焦距进行调节、推近、拉远。 11、主机需支持字幕叠加、台标叠加，支持 PC 图像运动检测跟踪、PPT 跟踪。 12、产品需支持FTP手动/定时/结束自动上传模式；支持手动/定时预约/开机录制；支持网络直播/点播/文件查看、下载、删除等管理；支持多任务分时分录；支持硬盘文件本地视频输出端口直接回放。 13、需支持向第三方流媒体平台直播推流，同时支持互联网二维码一键直播应用。 14、主机需具备中控接口，支持红外学习、串口和网络数据传输。支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持导入可编程中控界面。 |
| 大会议室会议系统1间-高清录播器及处理模块 | 支持集视音频采集、远程导播、互动会议和教学、录制等功能于一体。 1、录播导播软件处理模块需要内嵌于多媒体高清录播主机内，支持本地手动导播、B/S网络远程导播、C/S客户端导播和集中导播管理平台模式。客户端支持麒麟、鸿蒙、磐石等国产化操作系统。 2、系统集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，字幕、LOGO校徽、直播监视、导播，点播，系统设置等功能。 3、录制文件既可存储在本地硬盘，也可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器；支持FTP手动上传、自动上传、定时上传等录制模式；及本地下载、U盘下载。提供不少于7路高清视频的实时预览显示，1路导播预览，1路远端合成预览，可以本地画面、远端画面、本地回放实时预览。 4、需提供手动录制、预约录制、定时录制、开机自动录制。支持录制文件循环覆盖存储、分段录制，支持选择某个录制文件下载、删除、批量下载。 5、需提供互联网直播，在无需布署其它软件及平台的基础上，录播主机可实现互联网万人直播功能。 6、提供单流（电影模式加资源模式）和多流（资源模式）录制功能，支持电影模式和资源模式可同时工作。 7、资源模式界面、电影模式界面统一；在菜单里勾选需要录制资源的通道，一键开启电影+资源模式录像就能同时录制PGM和资源录像。 8、支持课程信息、字幕、片头片尾信息等功能，支持手动发布字幕，以增强课件感染力。 9、录制过程可加入擦除、收缩、展开、淡入淡出等不低于12种切换特效；9种固定式布局，单画面、画中画、四分屏等，3种自定义式单图层布局。 |
| 大会议室会议系统1间-信息发布管理终端设备 | 1、信息发布系统机架式服务器，对信息发布系统进行控制与提供服务 2、内置千兆网卡，支持7*24小时无间断使用 3、CPU：至少满足3.4GHz主频 4、内存容量：16GB 5、硬盘：容量1T，转速7200 6、软件功能： 资源管理：实现发布系统发布各种媒体格式文件的传输，对媒体资源实现统一存储、共享使用。 节目资源：视频、音乐、图片、文字、PPT、Word、Excel等Office文档以及PDF资源。 节目接口：支持外部接口资源，如天气、股票、世界时间、汇率、网站等 节目类型：实现常规、轮播、插播节目。 终端管理：支持终端运行监控主要是监控终端的运行状态的监控，可以看到终端是否在线，当前播放的节目清单。 终端分组：把网络上所有的终端根据管理模式的需要按区域或者级别分成多个组，以组的方式实现对终端的管理。 远程升级：实现终端软件的远程更新。 模板节目制作：可快速根据模板的控件要求进行节目制作，制作时选择播放的媒体素材即可。 系统管理对使用系统的公司部门、角色权限、用户进行管理。 节目审批：可对制作好的节目，统一审批管理，不符合要求的节目，在审批不通过时，可自由添加提示或建议，确保节目内容符合要求，内容不涉及违规信息等。 |
| 大会议室会议系统1间-信息发布一体主机 | 液晶尺寸：21.5英寸 面板类型：A-Si TFT-LCD 分辨率：1920*1080 显示面积：475*267mm 可视角度：178°(H) /178°(V) 显示亮度：≥250cd 显示颜色：16.7M,72%NTSC 背光类型：WLED 对比度：3000:1 反应时间：7MS 工作频率：60HZ 工作模式：FSA,常黑显示，透射式 输入端口：USB*2 TF卡槽*1 RJ45*1 输出端口：HDMI*1 音频端口：3.5mm耳机插口*1 解码功能：最高支持1080P音频视解码播放 ROOT权限：默认开放root 权限 内存拓展：支持通过TF卡拓展内存 网络通信：支持RJ45以太网；支持Wi-Fi 3G/4G：选装 可显示会议名称、状态信息、会议信息、预约信息等 |
| 大会议室会议系统1间-网络千兆交换机 | 24口千兆交换机，带POE供电，用于整个会场的设备网络传输 |
| 大会议室会议系统1间-网络分布式智能控制主机 | 1、处理器：四核Cortex-A53，64位，1.4GHz四核；内存大小：1GB；网口：1个RJ45接口，1000Mbps以太网；USB：4*USB。 2、提供 SVSI 系统配置、任务自动化、脚本处理和造壁管理，系统采用B/S和C/S管理控制架构，支持网页web访问系统后台管理，支持通过web浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。可扩展支持使用ipad平板软件、安卓平板软件、Windows电脑客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，通过 TCP/IP 实现第三方控制，支持不同平台操作界面实时同步。 3、支持自由操控，支持拖拽视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等）。 4、支持设置组合信号，将多个信号源按照画面布局拼接为一个组合信号，可将组合信号一键开窗，组合信号中的所有信号源都会同时开窗显示 5、支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用；支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。场景切换响应时间短，超低延时，画面流畅，窗口操作即时响应。 6、支持实现输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）自动备份配置，断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失。 7、支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 8、支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 9、支持控制节点盒子启用或关闭国密算法SM2、SM3、SM4加密传输。支持对输入盒采集的音视频信号进行录制存储，可设置单个视频的录制文件大小为512MB、1GB、2GB或3GB，设置保存天数为3天、7天、15天、30天或永久，支持≥8路信号同时录制；可批量删除或者批量下载已录制完成的文件。 10、具备ASCII 界面，支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 11、支持≥32路视频或图片点播，可生成4K或1080P的视频信号源，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga等常用格式文件上传进行点播。 |
| 大会议室会议系统1间-无线平板控制器 | 11寸平板 |
| 大会议室会议系统1间-中控集成控制器 | 1、支持行业安全标准的通信协议。支持硬件和软件握手的双向 串行端口，包括不少于：RS-232、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2、配置继电器端口，用于控制房间功能支持红外控制，不少于以下配置：≥10路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路红外学习口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥2路网络控制接口（光电互备）、≥1路HDMI接口（支持4K视频采集编码）。 3、支持视频信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面预览，并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 4、支持音频增益、电平实时图形化显示。 5、对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 6、支持触摸屏、按键面板和网络按键面板扩展控制方式；具备可视化图形设计器，支持控制界面可视化自定义（包含窗体、容器、组态按钮、推子、电平表、视频信号预览列表、大屏、显示器等组件），设备接口定义可视化，设备拓扑图编辑可视化，可拖拽进行设置，实现所见及所得，用户可自定义修改，可同时支持Android、鸿蒙、IOS、windows、统信、麒麟等操作系统；以太网监视和控制 |
| 大会议室会议系统1间-无线路由器 | 按要求提供千兆无线路由器 |
| 大会议室会议系统1间-墙面控制面板 | 配套中控集成控制器使用 屏幕尺寸：≥7寸 分辨率:不低于1024*600 支持视频图像显示；支持音频信号输入 支持不低于网口:100/1000M BASE 4K@15fps |
| 大会议室会议系统1间-4K分布式输入节点 | 音视频信号输入节点 支持分辨率高达 4K/60 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号 — 高达 4K/60 Hz (4096x2160) 极低的延迟和高品质的视频图像 —可兼容 第三方音频 DSP 处理器。 兼容 PoE+，无需本地电源 — PoE+ 可直接从 PoE 交换机接收电源，无需繁杂的本地电源。 SRTP 流加密 音频分离功能提可供独立的音频和视频切换 — 能够将音频信号与其相对应的视频信号分离。 |
| 大会议室会议系统1间-4K分布式输出节点 | 音视频信号输出个节点 支持分辨率高达 4K/60 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号 — 高达 4K/60 Hz (4096x2160) 极低的延迟和高品质的视频图像 —可兼容 第三方音频 DSP 处理器。 兼容 PoE+，无需本地电源 — PoE+ 可直接从 PoE 交换机接收电源，无需繁杂的本地电源。 SRTP 流加密 音频分离功能提可供独立的音频和视频切换 — 能够将音频信号与其相对应的视频信号分离。 |
| 大会议室会议系统1间-智能控制软件 | 支持视频输入输出进行路由控制，设备电源开关进行控制，提供摄像跟踪控制服务，会场使用模式、场景切换。 |
| 中会议室会议系统1间-会场播放终端设备 | 工作站，支持无缝切换拉伸，开窗等，含专用会议、演艺出级播放软件，配置I7以上，4K输出显卡 |
| 中会议室会议系统1间-会场视频路由矩阵 | 1、内置8x8 HDMI矩阵主机,一卡四路，最高支持4K60，最多可以支持被控制254台矩阵 2、设备具备支持扩展兼容DVI/VGA/YPBPR/CVBS/HDBaseT/Fiber等不同格式信号输入输出，支持随路音频加嵌解嵌 3、支持无缝切换，切换过程无黑屏裂屏蓝屏，支持拼接，支持控制周边设备 4、支持Web/APP/RS232/IR控制，支持水晶发光按键控制；支持跨平台集中式控制，支持双控制冗余备份 |
| 中会议室会议系统1间-场地高清摄像机 | 4K 12X云台摄像机 12倍光学变焦，80.4°广角镜头。 分辨率支持4K@60fps 接口：支持HDMI、USB 2.0、LAN，可同时输出4K音视频 自动聚焦技术 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP 协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器（Wowza、FMS）；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议 |
| 中会议室会议系统1间-数字音频处理器 | 音频DSP矩阵处理功能不小于8x8音频矩阵处理功能；支持模拟音频格式和网络数字音频协议；支持音频DSP处理模块；支持噪音控制和回声处理功能、支持远程控制和第三方控制处理系统 |
| 中会议室会议系统1间-场地扬声器系统 | 壁挂扬声器：单元尺寸不大于8英寸全频扬声器；含功率放大器 频率响应 60 Hz - 20 kHz 最大声压 :优于124 dB 水平覆盖角度（固定） 90° 垂直覆盖角度（可调）50°号角可旋转，可横向安装 |
| 中会议室会议系统1间-手持无线话筒及发射器和接收机 | 配备手持式人声话筒和机架式接收机。具有平坦频响的20 Hz-20 kHz频率范围（实际响应取决于话筒）；支持安全传输的AES 256位加密；超过120 dB的动态范围 ；无需进行发射机增益调整；1/10mW可选射频输出功率；支持可连续使用长达9小时以上；100米（330英尺）视线工作范围 |
| 中会议室会议系统1间-无线话筒天线分配器 | 与无线手持话筒同品牌配套使用，每台天线分配器可将一对天线分频至4台接收机。 |
| 中会议室会议系统1间-无线话筒天线 | 与无线话筒天线分配器同品牌配套使用，会议厅现场安装接收天线，阻抗50欧，射频频率范围满足470-900MHz，BNC接口。 |
| 中会议室会议系统1间-会讨型会议讨论数字会议主机 | 主机功能特点： 系统具有自检、故障定位、抗手机干扰；支持远程软件控制管理平台 频率响应20Hz-20kHz，采样频率32K或48KHz可选，内置话筒自动增益补偿和低切功能；支持5段EQ均衡可调EQ设置 支持48V幻像电源供电；支持热拔插功能 支持消防警报信号触发控制选择功能 支持三个信息控制接口，可同时连接PC电脑、中控系统、高清视频矩阵接口 单价不少于6路会议单元接口，支持120台会议单元；支持多机联机功能，通过扩展可连接4095台会议单元 支持内外储存设备复制功能，内部闪存数据可复制到外部USB 系统设置参数PC端导出导入 会议监听功能，动态监听会议进程 会议录音及外部音源输入录音，累计录音时间约1500小时 中控控制接口可以配置不同的波特率；支持摄像跟踪，支持摄像机脱机预设置并可设置会议单元关闭时摄像机动作 支持RS422或RS485通信方式控制摄像机 可接入其它电容式麦克风或动圈麦克风 内嵌高清视频矩阵（AMX DUX-8C/8D）控制协议，配合摄像跟踪多个画面切换 支持五种话筒管理模式：支持最多32个代表申请发言序列，支持PC软件上实时申请序列显示；可任意指定VIP单元，支持150台主席单元并可指定其中一台为执行主席单元 支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接、及环形手拉手连接 |
| 中会议室会议系统1间-会议讨论主席发言单元（含麦克风） | 1、会议系统需符合IEC62368国际标准；全数字音频处理与传输技术，数字音频传输采样频率可达48KHz；控制和传输均采用数字信号，系统采用专业6芯线连接，远距离传输不受影响，主机至设备之间最远距离可达150米；具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式；系统具备线路带电“热插拔”功能；每台单元都具备任意分配ID地址，方便安装及避免ID地址重复现象；具备双备份保障功能，具有数字6芯接口和XLR卡侬接口，这两个接口相互独立，当其中一条线路出现故障时，话筒仍可正常工作；具有五种话筒工作模式 2、会议发言单元配置方形超心型话筒咪杆含底座一体化设计，话筒杆可以满足上下60度调节，左右180度旋转调整功能 3、会议单元具备双备份保障功能：会议单元采用一个会议专用多芯线缆固定接口（不劣于航空锁DIN接口）和一个支持48v幻象电源的传统模拟音频XLR接口，确保当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作；并且会议发言单元自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置、可进行5段EQ均衡调节 4、产品技术数： （1）频率响应：20Hz—20KHz （2）灵敏度：≥－48dB；信噪比：≥102dB ；动态范围：≥106dB |
| 中会议室会议系统1间-会议讨论代表席发言单元（含麦克风） | 1、会议系统需符合IEC62368国际标准；全数字音频处理与传输技术，数字音频传输采样频率可达48KHz；控制和传输均采用数字信号，系统采用专业6芯线连接，远距离传输不受影响，主机至设备之间最远距离可达150米；具备“Y型线手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式；系统具备线路带电“热插拔”功能；每台单元都具备任意分配ID地址，方便安装及避免ID地址重复现象；具备双备份保障功能，具有数字6芯接口和XLR卡侬接口，这两个接口相互独立，当其中一条线路出现故障时，话筒仍可正常工作；具有五种话筒工作模式 2、会议发言单元配置方形超心型话筒咪杆含底座一体化设计，话筒杆可以满足上下60度调节，左右180度旋转调整功能 3、会议单元具备双备份保障功能：会议单元采用一个会议专用多芯线缆固定接口（不劣于航空锁DIN接口）和一个支持48v幻象电源的传统模拟音频XLR接口，确保当一条链路出现故障时，话筒仍可正常工作；并且会议发言单元自带LCD显示触摸控制屏，可通过触摸显示屏设置话筒独立手动增益调节、自动增益调节、话筒低音切除开/关功能设置、可进行5段EQ均衡调节 4、产品技术参数： （1）频率响应：20Hz—20KHz （2）灵敏度：≥－48dB；信噪比：≥102dB ；动态范围：≥106dB |
| 中会议室会议系统1间-会议系统专用电缆 | 会议系统专用电缆（按需配置，距离不少于60米） |
| 中会议室会议系统1间-会议系统话筒处理器 | 防止会议系统声音啸叫处理设备 1、具有自适应反馈抑制、噪音消除、自动增益功能；处理采样率满足24BIT 196HZ音频数字芯片技术 2、全向麦克风整列、扬声器整列、一体化设计；部署灵活方便，移动性强； 3、支持串联，以适应更大面积会场； 4、产品其他技术参数 音频输入：XLR/AUX/LINE 组合式插孔 音频输出：XLR/AUX/LINE 组合式插孔 信噪比：反馈抑制60 dB（最大值） 噪音消除量:17dB（最大值） 灵敏度：直达声的传播时间 120 ms（最大值） 频率响应：100 至 20,000 Hz |
| 中会议室会议系统1间-管理系统工作终端设备 | 用于会议和音视频系统管理电脑，CPU处理器配置酷睿I7规格以上；预置安装用于会议和音频系统管理编程软件 |
| 中会议室会议系统1间-中控集成控制器 | 1、支持行业安全标准的通信协议。支持硬件和软件握手的双向 串行端口，包括不少于：RS-232、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2、配置继电器端口，用于控制房间功能支持红外控制，不少于以下配置：≥10路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路红外学习口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥2路网络控制接口（光电互备）、≥1路HDMI接口（支持4K视频采集编码）。 3、支持视频信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面预览，并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 4、支持音频增益、电平实时图形化显示。 5、对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。 6、支持触摸屏、按键面板和网络按键面板扩展控制方式；具备可视化图形设计器，支持控制界面可视化自定义（包含窗体、容器、组态按钮、推子、电平表、视频信号预览列表、大屏、显示器等组件），设备接口定义可视化，设备拓扑图编辑可视化，可拖拽进行设置，实现所见及所得，用户可自定义修改，可同时支持Android、鸿蒙、IOS、windows、统信、麒麟等操作系统；以太网监视和控制。 |
| 中会议室会议系统1间-无线路由器 | 100M无线路由器 |
| 中会议室会议系统1间-墙面控制面板 | 配套中控集成控制器使用 屏幕尺寸：≥7寸 分辨率:不低于1024*600 支持视频图像显示；支持音频信号输入 支持不低于网口:100/1000M BASE 4K@15fps； |
| 中会议室会议系统1间-24口千兆交换机 | 带POE供电，为分布式节点提供电源 |
| 中会议室会议系统1间-4K分布式输入节点 | 音视频信号输入节点 支持分辨率高达 4K/60 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号 — 高达 4K/60 Hz (4096x2160) 极低的延迟和高品质的视频图像 —可兼容 第三方音频 DSP 处理器。 兼容 PoE+，无需本地电源 — PoE+ 可直接从 PoE 交换机接收电源，无需繁杂的本地电源。 SRTP 流加密 音频分离功能提可供独立的音频和视频切换 — 能够将音频信号与其相对应的视频信号分离。 |
| 中会议室会议系统1间-4K分布式输出节点 | 音视频信号输出个节点 支持分辨率高达 4K/60 4:4:4 的 HDMI 2.0 信号 — 高达 4K/60 Hz (4096x2160) 极低的延迟和高品质的视频图像 —可兼容 第三方音频 DSP 处理器。 兼容 PoE+，无需本地电源 — PoE+ 可直接从 PoE 交换机接收电源，无需繁杂的本地电源。 SRTP 流加密 音频分离功能提可供独立的音频和视频切换 — 能够将音频信号与其相对应的视频信号分离。 |
| 中会议室会议系统1间-智能控制软件 | 视频输入输出进行路由控制 设备电源开关进行控制 提供摄像跟踪控制服务 会场使用模式、场景切换 |
| 医疗废弃物追溯系统-医院医疗废物内部管理信息采集系统 | 配置参数：尺寸 1300mm×1300mm×800mm，可定制 材质： 主材304不锈钢 容积： 1000L可定制 助力： 电动助力，5KM/小时 电池： 铅酸电池，48V20AH 称重： 200KG，0.01KG精度，蓝牙数据传输 一体化集成称重装置，仪表盒带缓冲，包含若干配套附件：手持机、打印机、RFID抗金属防水标签、人员交接卡、热敏不干胶标签打印纸等、支持4G全网通、WIFI、蓝牙、UHF RFID、一二维条码等。 |
| 医疗废弃物追溯系统-消息子系统 | 接收系统发出的异常和预警提醒，以及实现卫生主管部门、医疗卫生机构等使用单位管理人员的收发消息，可开放给环保、处置单位等参与单位。 |
| 医疗废弃物追溯系统-医废监管子系统 | 医疗废物的在线监管数据，获取异常、实时医废的数据图表，实现医疗机构医废收集处置过程的路线采集监控。不同权限监管账号功能显示有所不同。 |
| 医疗废弃物追溯系统-统计分析子系统 | 提供生成电子化台账，提供综合汇总、分类、 分级、预警等相关报表、相关数据分析报表；提供数学建模分析和医废量级预警。不同权限账号功能显示有所不同。 |
| 医疗废弃物追溯系统-终端业务子系统 | 现场业务操作流程主要包括：出车扫描、收集称重、入库核对、出库扫描四部分。 |

专用硬件

通用终端

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 读卡器 | 支持正反向读取，可支持各类磁条卡应用； 接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能； 可以支持不同应用的安全需求，安装内部认证3.0PSAM卡，内置DES,RSA,SSF33三种加密方式； 支持非接触卡的读取 密码键盘接口及支持脱机升级，内置DES功能运算 具有PS/2、RS232、USB接口可选，支持热插拔； 提供WINDOWS、LINUX、DOS及WEB的应用接口； 支持PC下载升级及离线卡片升级； 符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0卡接口规范。 满足第三代医保卡、就诊卡等读卡使用。 |
| 三合一读卡器 | 可读2磁道或2、3磁道，支持正反向读取，可支持各类磁条卡应用； 接触IC卡接口符合ISO7816-1/2/3,有拔卡短路保护功能； 具有4个SAM卡座，可以支持不同应用的安全需求，安装内部认证3.0PSAM卡，内置DES,RSA,SSF33三种加密方式； 密码键盘接口及支持脱机升级，内置DES功能运算； 具有PS/2、RS232、USB接口可选，支持热插拔； 提供WINDOWS、LINUX、DOS及WEB的应用接口； 支持PC下载升级及离线卡片升级； 符合人社部38号，59号文件标准，支持本地及异地1.0，2.0，3.0卡接口规范。 保密模块：居民身份证验证安全控制模块； 身份证读卡距离：0-5cm； 工作频率：13.56MHz； 供电方式：USB或PS2。 满足第三代身份证、社保医保卡、就诊卡等读卡使用。 |
| 扫描枪 | 扫描模式：二维影像（838 × 640像素排列） 抗抖动性：最佳焦点处扫描13 mil UPC条码可达到610厘米/秒（240英寸/秒） 扫描角度：高密度HD：水平41.4°; 垂直：32.2° 标准距离SR：水平: 42.4°; 垂直：33° 长距离ER：水平l: 31.6°; 垂直：24.4° 可识别反射对比度：最低20％的反射差 斜度，偏度：45°, 65° 解码能力：可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符 其他：机身端安卓接口 充电端是USB接口，支持屏幕二维码扫描 |
| 扫码墩 | 图像传感器：CMOS 像素：640×480 照明：白光 LED 识读窗口：82mm×64mm 条码灵敏度倾斜(pitch) ±50 ° 旋转(tilt) 360 ° 偏转(skew)±50 ° 屏幕亮度≥15% 视场角度水平: 69.5°, 垂直: 54.8° 支持二维常用编码，检验条码扫描 |

自助终端

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 自助取号、报告打印机—多功能立式 | CPU≥ I5四代2.4GHZ四核；≥内存16G；≥512G固态硬盘 触摸屏高清液晶：分辨率1920X1080 就诊卡制卡，身份证读卡 打印挂号收费凭条，发票打印，A4激光 一维/二维码扫码 支付宝、微信刷脸支付 射频、医保、磁条等就诊卡读卡 金属键盘：16键密码键盘 UPS电池：8~20分钟(额定计算机负载) 统一管理平台，硬件底层驱动，网络缺纸报警监控提示。 其他：一键关机 一键锁屏功能，时控开关，播放宣教内容 可定制机身颜色及印制logo 设备可耐受高低温，防尘防潮防震，防高湿盐雾腐蚀，提供第三方检测报告证明 支持与院内系统对接，提供对接相关接口文档资料 |
| 自助取号、报告打印机—多功能壁挂 | CPU ≥I5四代2.4GHZ四核；≥内存16G；≥128G固态硬盘 触摸屏高清液晶，分辨率1920X1080 打印挂号收费凭条， 一维/二维码扫码 支付宝、微信刷脸支付 射频、医保、磁条等就诊卡读卡 其他：按需提供支架，一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo 统一管理平台，硬件底层驱动，网络缺纸报警监控提示。 设备可耐受高低温，防尘防潮防震，防高湿盐雾腐蚀，提供第三方检测报告证明 支持与院内系统对接，提供对接相关接口文档资料 |
| 自助取号、报告打印机—报告打印壁挂 | CPU≥ I5四代2.4GHZ四核；≥内存8G；≥128G固态硬盘 触摸高清液晶屏，分辨率1920X1080 热敏打印机，支持A4,A5打印 一维/二维码扫码 射频、医保、磁条等就诊卡读卡 统一管理平台，硬件底层驱动，网络缺纸报警监控提示。 其他：按需提供支架，一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo 设备可耐受高低温，防尘防潮防震，防高湿盐雾腐蚀，提供第三方检测报告证明 支持与院内系统对接，提供对接相关接口文档资料 |
| 自助签到机 | CPU≥ I5四代2.4GHZ四核；≥内存8G；≥128G固态硬盘 触摸高清液晶屏，分辨率1920X1080 打印凭条 一维/二维码扫码 射频、医保、磁条等就诊卡读卡 统一管理平台，硬件底层驱动，网络缺纸报警监控提示。 其他：按需提供支架，一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo 耐受高低温，防尘防潮防震，防高湿盐雾腐蚀，提供第三方检测报告证明 支持与院内系统对接，提供对接相关接口文档资料 |

信息发布设备

| 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 宣教、导诊屏—55寸大屏 | 支持： 1、安卓版本配置：CPU四核A53*1.2GHz，内存2G，存储64G 55寸高清电容屏触摸液晶 高清摄像头 支持安卓系统 根据环境适配亮度 其他：一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo 或 2、windows版本配置：4代I5处理器，8GB内存，128GB 储存空间 55寸高清电容屏触摸液晶 支持windows和安卓含宣教软件 其他：一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo，需与医院实际需求匹配。 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品证书，官网可查 |
| 分诊屏、报价屏（含windows和安卓） | 1、21.5寸windows分诊屏 支持windows10及以上操作系统 windows：I54代2.4GHz，8G系统内存，64G存储容量 21.5寸高清液晶：分辨率1920×1080 其他：一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo 3年原厂服务。 2、21.5寸分诊屏（安卓） 安卓：CPU4核A53，主频1.2GHz，内存4G，存储 16G 21.5寸高清液晶：分辨率1920×1080 其他：一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品证书，官网可查 |
| 门诊信息介绍屏 | i5-12450H CPU，8Gddr4内存，256G固态硬盘 84寸高清液晶 支持windows宣教软件 分辨率3840（H）×2160（V）（UHD） 其他：一键关机 一键锁屏功能，时控开关，可定制机身颜色及印制logo，含移动底座 通过国家相关部门3C检测认证，具有中国节能产品证书，官网可查 |

专用软件

智慧医疗

本次项目建设的基础his系统为分院区扩展建设，需充分考虑系统扩展建设的稳定性，确保业务平稳开展。

| 系统名称 | 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础HIS系统-门诊预约管理系统 | 系统要求 | 预约管理： 支持排班管理，具备建立全院统一的预约排班模板功能，具备设置不同的预约排班模板功能，具备分时段预约功能。 支持患者信用管理，具备患者爽约管理功能，具备预约患者黑名单管理； 支持号源管理，具备统一号源池和不同号源池设置功能，具备多种预约挂号号序生成方式功能； 支持统计分析管理，具备预约就诊率、爽约率统计分析功能，具备预约渠道、人次、比例统计分析功能。 预约服务： 系统支持预约服务功能，包括通过门诊收费窗口预约、门诊医生预约、住院医生预约、门诊护士站预约。 |
| 基础HIS系统-门急诊挂号收费管理系统 | 系统要求 | 支持患者基本信息登记，具备患者基本信息登记功能及患者基本信息维护功能。 支持门急诊挂号管理，具备多种“挂号类别”挂号功能、退号换号功能、患者的费别修改功能、患者多种身份识别功能。 支持门急诊收费管理，具备刷卡读取门急诊处方功能、患者多种身份识别功能、具备根据联动设置、自动收取联动费用功能、具备全部退费和部分退费功能、具备发票管理功能。 支持医技收费管理，具备通过刷卡或者输入病历号检索患者功能并且可以自动加载医技申请项目,具备门诊、住院医技项目确认功能,具备按照在院患者列表显示功能,具备显示申请单和历史诊断信息功能,具备住院医技退费、门诊医技取消确认功能。 |
| 基础HIS系统-出入院管理系统 | 系统要求 | 支持入院管理，具备入院登记功能，具备门诊基础信息自动导入功能，具备入院取消功能，具备病人信息维护功能。 支持出院管理，具备病人结算功能，可提供出院病人账单和住院病人费用清单，具备操作员结账、全班结账、结账单统计功能，具备住院病人多种信息查询功能，具备住院发票管理功能。 支持病人费用管理，具备病人费用单项费用录入和全项费用录入功能，具备病人住院期间的结算和出院总结算功能，具备住院病人出院后再召回病人功能，具备预交金支持最低限额报警功能。 支持住院财务管理，具备日结账,包括当日病人预交金、入院病人预交费、在院病人各项费用、出院病人结帐和退款等统计汇总，具备旬、月、季、年结帐,包括住院病人预交金、出院病人结帐等帐务处理功能。 |
| 基础HIS系统-互联网支付管理系统 | 系统要求 | 支持窗口扫码支付，具备患者在门诊或住院窗口对就诊费用进行医保结算后，自费部分费用通过支付宝、微信等第三方支付方式进行扫码支付。 支持自助机扫码支付，具备患者在自助机上对就诊费用进行医保结算后，自费部分费用通过支付宝、微信等第三方支付方式进行扫码支付。 支持诊间扫码支付，具备患者在医生诊室用医保卡进行医保费用结算后，自付部分费用进行诊间扫码进行支付。 支持床旁充值功能，支持应急灾备管理，提供灾备机制，在本地服务出现故障时，快速方便地切换至灾备模式，保证院内继续提供收费服务。 |
| 基础HIS系统-医疗电子票据管理系统 | 系统要求 | 包含基础信息管理、电子票据管理、票管理、电子票据通知、患者取票服务、系统管理、统计报表 |
| 门诊服务-门诊分诊叫号管理系统 | 系统要求 | 支持诊区分诊，具备诊间配置、分诊科室设置、医科关系维护功能，具备与医院信息系统对接，实时获取门诊挂号、门诊预约数据。 支持诊间分诊，具备自动分诊和手动分诊功能，具备诊间屏显示专家医生个人简介功能，支持与医生站系统对接，实现叫号分诊功能。 支持签到/报到机，具备刷磁卡，医保卡，扫病历号条码等多种方式签到，具备打印签到凭条功能。 支持运维与监控，具备统计诊区在线设备接收消息情况功能。 支持体征/病史采集录入，具备录入体温、血压、脉搏、身高等体征数据功能。 |
| 门诊服务-门诊医生工作站系统 | 系统要求 | 支持门诊诊疗管理，具备患者接诊功能、门诊患者基本信息管理、门诊诊断管理功能。 支持门诊处方管理，具备门诊处方处置规则、门诊处方和处置录入、门诊协定方管理功能。 支持门诊申请单管理，具备门诊检验申请单、门诊检查申请单、门诊检验报告调阅、门诊检查报告查阅功能。 支持门诊单据管理，具备门诊病假单管理、住院证管理功能。 支持门诊医生危急值应用，具备危急值预警提醒、消息处理功能。 支持门诊诊间挂号功能。 |
| 门诊服务-门诊抗菌药物管理系统 | 系统要求 | 支持抗菌药物规则设置、抗菌药物三级管控、抗菌药物联合用药控制、围手术期预防用药管理、抗菌药物国家规范文档调阅功能。 |
| 门诊服务-门急诊输液管理系统 | 桌面端（PC端） | 支持扫描条码、刷就诊卡、输入门诊号或者病人姓名来查询病人的基本信息和处方信息；处方信息包括处方编号、开放科室和医生、开方时间、诊断信息、处方分组号、药品名称、规格、数量、剂量、频次、用药途径、使用次数和总缴费次数医生说明等；支持显示当天、3天以内、15天以内、30天以内的处方信息。支持打印病人标签和输液袋条码，生成病人和输液袋条码标签。 |
|  | 手持端（移动端） | 工作站支持通过不同模式记录输液进程，完成开始输液、换水、拔针、结束输液的整个流程 护士对输液病人及药物条码核对、护士应答病人无线呼叫。支持输液后病人身份再次条码核对 |
|  | 大屏端 | 显示座位按钮呼叫信息：病人在输液过程中遇到异常、换水、拔针时按下座位旁的按钮，大屏即会显示当前病人的呼叫信息并语音播报呼叫 |
| 门诊服务-自助服务管理系统 | 系统要求 | 支持门诊自助，具备自助预约、自助挂号、自助缴费功能。 支持公共查询，包括门诊费用查询、住院查询功能。 支持住院自助，包括自助入院登记功能。 支持自助机运维监控，包括运维监控、运维数据统计分析功能。 支持自助打印功能，包括检验报告打印、检查报告打印。 |
| 药房服务-药库管理系统 | 系统要求 | 支持药品字典及价格管理，具备药品字典管理、药品价格管理、多种价格方案管理功能。 支持药库库存管理，具备库存管理、财务、计划报警、查询统计、报表、药库操作单位设置功能。 |
| 药房服务-门急诊药房管理系统 | 系统要求 | 支持门诊药房库存管理，具备外部入库、GCP药品入库、外部入库撤销、在途冲证、药品请领、药品退货、药品入库、药品退库、药品调拨、药品报溢、科室发药等功能。 支持门急诊发药、配药，具备日常管理、药品账务、查询、报表统计等功能。 |
| 药房服务-住院药房管理系统 | 系统要求 | 支持住院药房库存管理，具备供货商或制剂室到药房入库、在途冲证、外部入库撤销、药品请领、药品调拨、公药出库、院外出库、药品报损等功能。 支持住院发药、住院摆药，具备日常管理、药品账务、查询、报表统计等功能。 |
| 药房服务-住院静脉配置中心管理系统 | 系统要求 | 支持住院静脉配置中心管理，具备输液中心库存管理、住院输液发药、输液批次管理、静配全过程管理功能。 |
| 药事服务-合理用药及审方系统 | 系统要求 | 支持合理用药管理：具备医师和药师查询药品说明书、相关疾病用药知识、抗生素分类、临床检验信息、药物间相互作用、配伍禁忌、常用医学公式、用药指南及常用法律法规知识等功能。 支持审方管理：具备门（急）诊药师前置审方，包含门（急）诊划价收费前的药师审方、药师审方干预、处方二次打回处理；具备住院药师前置审方，包含住院待审医嘱处理、住院医嘱发药前的药师审方、药师审方干预、医嘱二次打回处理；具备医院处方/医嘱质量辅助管理包含全处方/医嘱管理、审方工作量统计、系统8级拦截历史、0-7级处方问题审方历史管理、处方/医嘱重点关注、历史处方/医嘱问题报表查询功能。 |
| 药事服务-临床药师管理系统 | 系统要求 | 具备药师首页，支持临床药师通过药师首页获悉管辖范围内患者的最新动态，协助药师快速定位监护患者，展开一日工作。支持药师在个人工作首页直接查看管辖范围中的患者个数，并根据患者状态如入院患者，待出院患者进行分别查看；支持药师在个人工作首页实时查看监护患者的情况，包括当日检验指标异常、监护指标预警、使用重点监管药品的关键信息；支持根据患者入院的疾病情况，对患者进行自动监护分级。 支持患者视图调阅，支持对接患者360视图，调阅展示患者既往及本次临床数据的功能。 支持信息查询，系统可自动同步所有住院患者的信息，并可以通过床位卡或列表的形式显示在院患者的关键信息，如入院日期、病区、床位号，监护预警、以及患者接受的药学服务事项等情况；支持标记患者作为重点关注对象，并可快速筛选查看管辖范围内的重点关注患者、存在监护预警的患者及已经书写电子药历的患者；支持自定义筛选患者条件，如使用的药物、诊断、检验检查项、手术名称、年龄、体重等个体化信息来进行筛选；支持筛选的条件设置成模板，进行快速筛选的操作。 ▲支持治疗阶段动态列表，具备新入院患者管理、监护中患者管理，待出院患者管理功能。（需提供功能界面截图） 支持药学服务，具备药物治疗评估，具备根据患者入院前用药情况、药物和食物过敏史、药物不良反应、患者生理状态评估等方面进行用药综合评估；具备自动获取患者基本信息、药物过敏信息、生理状态信息，不需要药师手动输入；备在入院用药评估中进行量表评估的功能。 支持在药历首页自动抓取患者入院记录上的相关信息进行药历首页的自动填充，如：患者基本信息、入院诊断、诊断依据、在用医嘱等信息、病程录信息；支持在药历首页进行初始治疗方案记录，并可创建方案模板，进行快速录入；支持在药历首页记录入院患者教育，并支持导入该患者历史用药教育内容。 支持药物治疗日志，支持自动引用日志书写日期对应的医生查房记录内容的功能，支持对药物治疗工作总结内容进行编辑，生成电子药历并打印的功能。 支持药学查房，具备根据不同的科室，不同的诊断，设置自定义查房模板；具备在查房电子便签中调阅相关医嘱用药信息和检验数据；具备在查房电子便签中导入用药指导内容。 支持诊疗建议，具备填写诊疗建议时根据系统用药分析结果生成初始用药建议，支持诊疗建议推送和历史诊疗建议调阅功能。 支持动态药学监控，具备监护记录，监护指标动态设置，分级监护设置功能。 支持患者教育，具备用药教育模板设置、历史患者教育查询功能。 支持转科小结，具备在患者转科时，可以进行转科小结记录。记录应包含患者药物过敏、药物不良反应、检验与用药剂量说明、重症患者用药说明等。 支持药物咨询，具备记录针对监护患者的用药咨询服务内容机历史用药咨询查询功能。 支持工作量统计，具备药师查询个人工作量统计表，具备在个人工作量统计表中查看全体服务工作量并查看个人药学服务数在团体中的占比情况；具备管理者查询全体药师工作量统计，备按月度和按年度对总体药学服务工作量和总服务患者人数进行图形可视化展示；具备按多统计维度汇总统计医嘱审核率、医生采纳率的功能；具备汇总统计用药建议患者数量、记录数量及不同用药建议原因占比的功能。 支持常规处方点评，具备可根据门诊、住院、科室、病区、医生、患者、常规药品等多样化维度作为抽取条件，进行单次或定期的抽取任务，具备删除不满足点评要求的处方，并可增补抽取处方到原抽取结果的功能。具备自动点评、人工点评功能；具备点评结果查询。 支持常规点评审核，具备按科室、药师分配审核任务，具备点评人关联指定审核人，人工点评结束后，自动分配点评审核任务给默认审核人，具备将审核不通过的处方点评结果打回给人工点评药师重新点评。 支持常规点评报表生成、点评结果公示、常规点评归档功能。 支持专项处方点评，具备专项点评任务管理，专项点评审核、专项点评报表生成、专项点评公示、专线点评归档功能。 支持审方中心。 支持处方点评报表统计，具备常规点评统计报表、专项点评报表、自定义点评方案模板功能。 支持点评系统维护设置，包括处方点评个性化管理、工作台设置、回复模板设置、药品属性设置功能。 |
| 住院服务-住院医生工作站系统 | 系统要求 | 支持住院诊疗服务，具备患者管理、具备用户安全管理功能。 支持住院医嘱管理，具备成套医嘱管理、医嘱录入管理、医嘱规则管理功能。 支持住院申请单管理，具备住院检验电子申请单、住院检查电子申请单、住院检验报告调阅、住院检查报告调阅功能。 支持住院医生危急值应用，具备危急值预警提醒、消息处理结果功能。 支持医生交接班管理，具备交接班基础设置、医生交接班、交接班查询功能。 支持住院手术分级管理，支持住院院内会诊管理。 |
| 住院服务-住院护士工作站系统 | 系统要求 | 支持出入转管理，具备快速定位病人、病人基本信息查询、分配床位、指定管床医生护士、记录入院诊断等功能。 支持床位管理，具备新增、修改、停用床位、病人转床或床位互换、包床维护功能。 支持基本费用管理，具备报警线和停药线的提醒与控制、对护士补记的费用进行退费处理、对病人补记帐功能。 支持护理排班、医嘱管理、护嘱管理、危急值预警提醒功能。 |
| 住院服务-住院电子病历系统 | 系统要求 | 支持住院病历录入，具备结构化书写、诊断录入、病历查询功能。 支持住院病历书写助手，具备病历模板知识库数据展示、引用，既往门诊、住院病历数据引用，段落保存及引用功能。 支持病案首页录入，具备病案首页自动获取患者基本信息、临床信息，病案首页必填项、关联性数据校验功能。 支持病历授权管理，具备病历自动归档功能，具备对已归档病历，申请撤销归档流程，自定义设置审核流程功能。 支持病历模板管理，具备病历模板目录自定义配置、模板目录标准分类管理功能。 支持病历质控管理，具备质控管理、质控闭环、质控查询功能。 支持病历查询统计与分析。 |
| 住院服务-住院临床路径管理系统 | 系统要求 | 支持临床路径配置，具备临床路径维护权限设置、具备临床路径维护功能。 支持入出路径管理，具备路径准入评估、路径完成/退出功能。 支持临床路径评估管理，具备维护路径某疗程评估单和分支路径功能。 支持临床路径统计查询，具备路径监管、路径统功能。 支持临床路径发布审批管理功能。 |
| 住院服务-日间手术管理系统 | 系统要求 | 支持准入管理，具备自动从门诊医生站获取患者就诊信息，填写手术信息时手术科室、主刀医生、拟行术式根据准入规则筛选功能。 支持预约安排，具备具备按日期筛选查看每日日间病房床位情况，空床预约，预约后取消的功能，具备手术台次的预约功能。 支持质量监控，具备设置院内准入日间的科室的功能，具备设置院内准入日间的主刀医生的功能，具备设置院内准入日间的术式的功能，具备院内累计准入科室数、准入术式数、准入医生数统计功能。 支持患者评估，具备填写患者基本信息的功能，具备填写入院评估表的功能。 支持术前宣教，具备宣教单的录入与打印功能。 支持患者核对、具备对日间患者关键节点实时跟踪，并提供各个关键节点的跟踪时间轴的功能。 支持出院评估，具备标准化的PADS评分量表出院评估评分的功能。 支持术后随访，具备对已出院的患者进行随访、录入随访表单的功能。 |
| 住院服务-日间化疗管理系统 | 系统要求 | 支持日间化疗管理，具备日间化疗申请、院前医嘱开立、病房预约、入院通知、患者管理、化疗统计功能。 |
| 住院服务-护理文书管理系统 | 病区管理 | 按科室、病人类型等条件查询病人信息，筛选欠费的病人 快速筛选的项目，浏览病人情况，有“新入”、“病危”、“病重”、“特级”、“Ⅰ级”、“Ⅱ级”、“Ⅲ级” |
|  | 交班报告 | 显示值班护士书写的交班报告，包括值班期间病室的情况及患者的动态变化 |
|  | 护理计划 | 可根据评估内容智能生成护理计划 |
|  | 护士工号打印 | 可进行护士工号二维码打印，供pda扫码登录 |
|  | 腕带打印 | 可打印患者腕带用于进行患者身份识别 |
|  | 体征管理 | 显示病人体温，直观地通过曲线来反映病人体温状况，还可显示病人血压、脉搏等体征信息。用于单病人体征录入：体温、心率、脉搏、呼吸、疼痛、降温后体温、大便、尿量、胸液量、其他(引流量)、入水量、体重、身高、血压等 |
|  | 记录管理 | 支持护理记录单、危重护理记录单录入 |
|  | PICC管理 | 支持录入PICC 相关评估单内容 |
|  | 风险评估 | 可对入院评估单、风险评估单等进行录入操作，并同步至pc端。 部分风险评估单支持自动计算分值 |
|  | 医嘱管理 | 根据医嘱类型、时间、床号等条件查询医嘱并打印，可查看各类输液观察记录，服药记录，并打印 |
|  | 结果报告 | 病人检查结果查询，病人检验结果查询 |
|  | 评估提醒功能 | 根据规则提醒护士进行相应项目的评估 |
|  | 健康教育 | 显示健康教育字典的维护管理和健康教育信息的记录，各个病区可以按照各种病种进行宣教，用户可以自定义宣教的内容 |
|  | 打印安全协议书、告知书 | 可根据医院要求样式打印各类安全协议书和告知书 |
| 住院服务-护理质量管理系统 | 人员档案 | 本信息、科室业务培训、论文部署、医德医风、工作经历、科研立项、学历、人才培养、职称晋级信息 |
|  | 排班管理 | 按病区查询人员，可进行人员分组以及已分组班次的维护和管理 按病区查询排班时间表，并可申请请假 |
|  | 质量检查 | 新增、修改和删除质量检查标准组，根据用户名、工号查询用户，把用户加入质量检查组，以及设置质量检查组的组长 。给病区分配检查的模板（对于病区自查和总护士长检查） |
|  | 上报事件 | 病区内查询上报的表单信息、申请上报表单。各类上报事件支持鱼骨图、柏拉图原因分析 |
|  | 满意度管理 | 患者满意度管理 |
|  | 护士长手册 | 可进行护士长手册内容填写并查看 |
|  | 系统配置 | 管理系统角色及角色对应的权限，管理用户，包括新增、修改，和对用户权限的管理 |
|  | 敏感指标设置 | 对国家规定的12个护理敏感质量指标的计算公式进行定义，使用指标设置中的变量对指标进行分析，可对指标进行阈值设置、修改、新增等维护管理 |
|  | 敏感指标分析 | 根据填报的数据和对应指标的计算公式，对指标进行分析，支持柱状图、趋势图、饼图、表格等多种统计方式展示分析结果 |
|  | 敏感指标系统配置 | 对指标计算中所需的变量进行设置，可对变量进行增删改查及备注定义等维护操作 |
| 住院服务-病区护理电子白板系统 | 患者一览卡 | 显示护理项目对应的床位号，方便换班护士及时查看、掌握病区的最新情况，项目床位信息需从医院其他系统获取 |
|  | 照护标识展示 | 通过深度对接移动护理系统，动态展示患者的护理标识，如患者的护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型等，用户通过一次触摸操作即可查看相关详情 |
|  | 智能护理任务建议 | 支持自动分析嘱托或文字类等非结构化医嘱，通过关键字匹配和语义识别技术智能给出护理任务建议，辅助临床人员决策护理任务，并且支持自动学习医护人员的决策行为并后续自动生成相应护理任务（决策行为默认为病区规则，也支持单任务处置） |
|  | 手动护理任务管理 | 对于无法自动识别的医嘱内容，可手动进行管理和分配 |
|  | 手术安排 | 手术安排 |
|  | 智能备忘管理 | 智能备忘管理 |
|  | 任务标签动态显示 | 支持动态显示各类护理任务标签（智能隐藏没有任务的标签），以便医护人员高效获取信息；也支持用户快速配置（激活或隐藏）各类护理任务标签，也支持快速调整标签的显示顺序。 |
|  | 医嘱进度提示 | 医嘱进度提示 |
|  | 监测与处置任务展示 | 监测与处置任务展示 |
|  | 评估任务展示 | 评估任务展示 |
|  | 任务倒计时提醒 | 任务倒计时提醒 |
|  | 患者分类与辅助交班 | 患者分类与辅助交班 |
|  | 快速排换床 | 快速排换床 |
|  | 护理安全展示 | 护理安全展示 |
|  | 护理转运展示 | 护理转运展示 |
|  | 入院周年纪念日展示及提醒 | 入院周年纪念日展示及提醒 |
|  | 数字风云榜展示 | 数字风云榜展示 |
| 住院服务-护理教育管理系统 | 教学计划管理 | 医院、护理部、大科、病区等各层级部门管理员均可制定本组织的教学计划。上级部门的教学计划可选择是否向下级部门公开，下级部门制定的教学计划上级部门可直接查阅 |
|  | 在线培训管理 | 管理员可上传培训课件至平台，包括文档、图片、视频、音频等多种素材类型，并可分享给指定学员。学员可利用手机或电脑在线浏览或下载学习高质量的培训课件。 管理员可对管理范围内的所有学员学习过程进行实时监控，可以实时查看每个学员的学习进度、完成情况、通过情况等 |
|  | 现场培训签到管理 | 系统提供微信扫码签到功能，该功能设置多次签到及动态二维码签到，可以有效防止学员代签，并且可以导出签到记录进行存档 |
|  | 在线考试管理 | 系统提供考试题库，且可协助医院将已有试题导入系统。试题支持多种题型，支持添加视频、音频、图片等多媒体素材。支持选题组卷、自动组卷、随机组卷等多种组卷方式，满足不同场景下的考试要求。可设置考试起止时间、通知范围、参与权限、参与人数等，对目标群体进行针对性考试。具备多种防作弊手段，包括试题乱序、选项乱序、页面离开次数监控等。可以对选择题、判断题、填空题等客观题目进行自动批阅，减轻管理员负担 |
|  | 操作考核管理 | 护士可结合自己的时间安排，通过系统分批次预约参加操作考试 护理管理人员可以直接通过iPad、手机进行操作考试评分，相关数据可以自动汇总至后台系统，方便管理员和护士查看 |
|  | 技能档案管理 | 借助院内学分管理理念，可针对不同群体（如不同能级、科室、小组）设定不同的年度院内学分考核要求。系统可通过对于院内学分（或学时）的多维度计算，自动判定是否完成了培训考核的年度要求 |
|  | 实习轮转管理 | 实习轮转管理 |
|  | 规培轮转管理 | 规培轮转管理 |
|  | 系统配置管理 | 可进行人员维护，权限分配等设置功能 |
| 住院服务-护士实训中心管理系统 | 心内科 | 心内科专业护理操作，基本护理技能等内容模拟 |
|  | 肿瘤呼吸内科 | 肿瘤呼吸内科专业护理操作，基本护理技能等内容模拟 |
|  | 胸外科 | 胸外科专业护理操作，基本护理技能等内容模拟 |
|  | 心外科 | 心外科专业护理操作，基本护理技能等内容模拟 |
|  | 重症监护室手术室 | 重症监护室手术室专业护理操作，基本护理技能等内容模拟 |
|  | 急诊科 | 急诊科专业护理操作，基本护理技能等内容模拟 |
|  | 新入职护士各类其他培训 | 护理部各类培训记录（全院业务讲课，护理查房，外送培训等） |
|  | 护士实训中心 | 可模拟护理文书，移动护士站，护理质量管理的操作 |
| 住院服务-护理临床决策支持系统 | 护理路径制定 | 根据专病或专科的护理常规生成：专科或专病病人护理常规规定需要执行的护理临床路径 根据护理评估结果生成护理临床路径 根据科室实际的需求制定护理临床路径 |
|  | 护理路径审核 | 护理临床路径管理小组人员通过现有护理文书系统完成审核批准确认 |
|  | 护理路径调用规则 | 患者入院后，触发进入护理路径并产生护理路径执行明细 护士为患者进行护理评估，如跌倒风险评估、压疮风险评估，达到高危标准，自动触发生成护理路径执行明细 |
|  | 护士新增护理路径项目 | 护士新增护理路径项目 |
| 住院服务-移动护理系统 | 患者管理 | 显示所有病人列表，包含床号、姓名、护理级别等基本信息，是否过敏，从入院评估和体温单中自动提取，可以标记病人是否欠费、是否有手术等状态 |
|  | 体征管理 | 记录病人的体温、脉搏、呼吸、降温后体温、大便次数等体征信息。支持病人体征测量信息新增、删除、查看和修改 |
|  | 医嘱管理 | 智能拆分医嘱信息。拆分同一条医嘱，如一日多次类，分开执行 执行医嘱时，记录医嘱执行时间、执行护士等信息。该记录可以用于解决医患纠纷，同时还可以为护士的工作量统计做一个很好的证明 |
|  | 巡视管理 | 支持使用pda进行病房巡视，并记录巡视时间及巡视人 |
|  | 评估管理 | 可对入院评估单、风险评估单等进行录入操作，并同步至pc端。 部分风险评估单支持自动计算分值 |
|  | 记录管理 | 支持护理记录单、危重护理记录单录入 |
|  | 健康宣教 | 显示健康教育字典的维护管理和健康教育信息的记录，各个病区可以按照各种病种进行宣教，用户可以自定义宣教的内容 |
|  | 闭环管理 | 支持将操作后的结果按照要求回传给闭环 |
|  | 报告查看 | 病人检查结果查询，病人检验结果查询 |
|  | 护理任务 | 可根据护理计划生成的护理任务进行执行操作 |
|  | 系统设置 | 支持标识病人、药品和护士的一维码和二维码的扫描，支持病区切换等功能，支持服务器地址配置 |
| 住院服务-患者营养液管理 | 病人信息管理 | 可以从HIS系统里面同步用户的信息 |
|  | 营养点餐管理-医嘱管理 | 管理医嘱大类，例如普食，半流，小锅菜 |
|  | 营养点餐管理-医嘱小类管理 | 可以从HIS系统里面同步膳食医嘱的信息 |
|  | 营养点餐管理-菜名管理 | 输入和维护菜的编号和名称，并且定义菜的医嘱大类和原料成分 |
|  | 营养点餐管理-原料管理 | 输入和维护菜的原料，并且定义原料的营养成分 |
|  | 营养点餐管理-每日菜单管理 | 输入每天的菜单，可以输入一个星期的，可以按照医嘱大类分别输入 |
|  | 营养点餐管理-订餐记录处理 | 可以为未订餐人员或者修改医嘱的人员自动订餐 |
|  | 营养点餐管理-确费管理 | 可以生成费用数据，回写HIS系统 |
|  | 营养点餐管理-自动点菜管理 | 对于医嘱变更的病人和新病人，进行自动点菜 |
|  | 查询报表系统-每日菜单查询 | 可以查询和打印每日菜单 |
|  | 查询报表系统-订餐明细表 | 可以查询订餐的明细，生成派餐单 |
|  | 查询报表系统-订餐统计表 | 统计订餐的数量 |
|  | 查询报表系统-订餐分析表 | 可以用图形统计订餐的情况 |
|  | 查询报表系统-订餐分类统计--早餐 | 根据医嘱大类和医嘱，统计早餐的点菜数据 |
|  | 查询报表系统-订餐分类统计--午晚餐 | 根据医嘱大类和医嘱，统计午餐和晚餐的点菜数据 |
|  | 查询报表系统-特殊病人统计表 | 按照病区统计当时的特殊病人，并打印两种形式的报表 |
|  | 查询报表系统-订餐原料统计表 | 统计一段时间中消耗的原料 |
|  | 查询报表系统-确费明细表 | 查询和打印一段时间当中确费的明细清单 |
|  | 查询报表系统-确费统计表 | 查询和打印确费的总数，主食，小锅菜，折扣价分卡统计 |
|  | 移动点餐 | 提供支持WinPAD和安卓PAD的移动点餐APP，支持没有网络的情况下的离线点餐 |
|  | 基本信息管理-病区管理 | 设置医院的病区，可以从HIS中导入 |
|  | 基本信息管理-设备管理 | 设置和管理机器的机号 |
|  | 基本信息管理-操作员管理 | 设置和管理操作员 |
|  | 基本信息管理-权限管理 | 指定哪些管理员可以使用哪些机器 |
| 住院服务-GCP管理系统 | 整体要求 | 满足医院GCP管理系统的信创改造需求 |
|  | 用户基本资料管理 | 可对用户自己基本资料进行查看及修改提交操作 |
|  | 项目申请管理 | 对药物临床试验项目进行申请操作，可天写项目相关基本信息及上传项目申请相关附件文件 |
|  | 项目列表展示 | 可对已申请项目列表进行查询，点击查看按钮可查看当前项目基本信息，已上传的GCP材料，及项目审批文档，点击GCP材料可进行上传及修改操作 |
|  | 待审核项目列表 | 可查询，审核待审核项目列表 |
|  | 所有项目列表 | 可查询所有状态项目列表，选择单个项目可查看项目基本资料，GCP材料，项目进度，审批文档，授权列表，项目配置，招募受试者信息 |
|  | 微信提醒 | 可查询人员列表并给人员进行微信消息推送 |
|  | CRA管理 | 对GCP系统CRA人员进行添加，禁用权限等相关操作 |
|  | CRC管理 | 对GCP系统CRC人员进行添加，禁用权限等相关操作 |
|  | 研究者管理 | 对GCP系统中研究者进行查询及添加GCP证书操作 |
|  | 系统配置 | 对系统人员对应的角色进行配置管理操作 |
|  | 权限管理 | 对系统中角色所对应的菜单权限进行管理操作 |
|  | 资料上传 | 对系统首页显示的资料进行上传，删除，查询等管理操作 |
|  | 页面管理 | 对系统菜单对应路径进行管理操作 |
|  | 金额管理 | 可查看项目列表并对项目金额，编号进行管理操作 |
| 医技服务-LIS系统 | 整体要求 | 三层B/S架构：系统整体采用三层架构，全面采购B/S架构，模块设计，方便流程再造；参数化设计，方便个性化设置。减轻维护与升级的成本和工作量，方便后期系统维护。 首页场景化交互：按照角色进行模块和场景划分，不同角色登录后需要针对不同角色定制不同的首页；针对不同用户角色聚合常用的数据信息和功能操作，通过数据激发动力和首页快捷工作台高效执行，以此来实现业务管理目标的高效达成，包括门诊采样、标本接收、检验工作站、微生物、质控管理、报告中心、耗材管理、设备管理、文档管理、人员管理、考试培训等角色场景和首页，首页上任何数据聚合指标鼠标点击即可进入相关处理画面 |
|  | 权限管理 | 自定义权限:每个操作从功能、时间、空间设置不同权限；权限可以分组分角色进行管理； 系统授权：按照用户到角色，角色权限可以细化到菜单，按钮。 仪器相关操作权限可以通过培训、考试、上岗联动授予，并存在有效期 系统选项：按照全局选项，工作组选项，报告单元选项，仪器选项和本地选项联合使用，使得一套产品在不同的医院，检验组，仪器，电脑上产生不同显示效果，控制不同的工作习惯，适应不同的工作流程等。 |
|  | 升级要求 | 应用服务支持一键热升级，任意客户端上传升级，应用服务器自动部署升级，不需要停机或者暂停系统，实现热升级和无缝升级。 每次升级过程中，均自动生成上一版本系统的备份压缩包，升级版本出现问题可以随时一键回滚前一版本，也支持回退到其他版本 |
|  | 条码流程管理 | 门诊采用岗位首页面板显示功能，可以显示我的采集数、总采集数、送出数、退回标本，曲线行驶展现工作强度趋势对比图，本月退回原因统计图表展示 条码系统支持与HIS系统嵌入式集成，接收HIS检验申请信息、病人信息及费用信息等； 支持条码打印--采样确认--标本送出--标本送达--标本接收--标本上机--报告审核--报告打印全流程闭环管理 门诊回执单管理 1、取报告时间根据采集时间精确计算； 2、可设置节假日，取报告时间自动过滤节假日顺延； 3、回单可打印一维码、二维码。 智能合并、拆分 1、自动按照标本类型、采集要求、检验项目等条件合并； 2、自动按照拆分规则进行条码拆分，例如：糖耐量等。 采血提醒 1、自动显示提醒采血管颜色、采血量； 2、标本跟踪查询：支持标本全流程查询，可查看标本绑定，签收，入库，发布报告、撤销、拒绝等信息； 3、特殊患者提醒：精神病、传染病等特殊患者标记功能，提醒采集护士注意防护； 4、信息加密：支持特殊病人信息加密。 |
|  | 常规检验管理 | 个性化设置 1、界面显示自体小大自定义； 2、患者信息顺序调整自定义； 3、结果框显示列调整自定义； 4、结果状态颜色自定义； 5、可以根据报告单元自定义调整； 6、自定义右键功能； 7、报告结果界面快捷键自定义。 信息录入&编号 1、单个扫描条码核收； 2、批量扫描条码核收； 3、自动获取采血自动编号样本信息； 4 核收按照自动编号规则编号。 数据处理功能 1、所有操作都有日志记录； 2、支持对报告的项目数据进行批量校正，可对指定项目，通过普通公式或特殊公式来校正数据结果； 3、方便的数据增加、删除、修改操作； 4、支持单个项目增加； 5、支持批输入项目模板； 6、多种形式的结果自动合并功能； 7、自动复查标本处理功能，能记录多次复查结果； 8、手工复查标记，输入复查结果； 9、支持单个、批量报告打印； 10、支持单个、批量标本审核； 11、支持报告解除审核； 12、支持标本合并； 13、支持填写报告备注； 14、支持填写实验室意见； 15、支持报告 TAT 超时报警； 16、 支持急诊、危机值结果自动报警。 |
|  | 微生物检验管理 | 实现微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、菌种保存、危急值处理、环境卫生学监测等的全过程管理。 实现微生物名称、药敏名称等数据标准化。 实现微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）。 实现真正微生物三级报告，及时为临床提供有价值的信息，辅助临床更好的服务患者。一级报告涂片或染色结果发布报告，临床医师弹窗提醒可直接查看报告，不能打印。二级报告阳性菌初步药敏结果发布，临床医师弹窗提醒可直接查看报告，不能打印。三级报告：细菌鉴定及药敏试验的最后报告，为正式报告，临床可查看打印。 微生物耐药机制：提供多重耐药机制按照规则维护，耐药机制自动识别，符合规则自动弹窗提醒，上报后临床自动弹窗提醒，及时为临床反馈重要信息。 自动标记血培养污染。 支持微生物检验分步计费。 具有丰富的微生物报告单样式。 微生物检验数据直接导入Whonet。 支持微生物智能专家规则：通过对病人信息、样本信息、菌落信息、药敏结果信息、其他检验结果信息，进行智能分析后，自动生成专家评语、生成耐药机制、增减抗生素、标记危急值、标记传染、标记危害等。 具备多途径结果回顾。 所有标本：该病人所有标本的微生物检验结果。 同类标本：该病人同类标本（比如呼吸道等）的微生物检验结果。 相同标本：该病人相同标本的微生物检验结果。 同一标本：该病人同一份标本的微生物检验结果。 感染指标：该病人所有其他专业组检验小项结果（例如：白细胞、降钙素原等）。 相关检验：该病人同一标本其他专业组检验结果（例如脑脊液培养可以回顾其脑脊液生化的结果。 |
|  | 图文报告管理系统 | 图文报告 图像采集 1、显微镜图像采集：通过集成显微镜摄像头直接进行图像采集，形成图文报告； 2、自动读取第三方图片：通过接口自动读取第三方系统的图片，形成图文报告； 3、手工导入：可以手工选择已经形成的图片，导入到LIS系统中形成图文报告； 4、图片种类至少包括：骨髓图像、脱离细胞图像、染色体图像、精子运动图像、尿粪沉渣镜检图像、蛋白电泳曲线图、蛋白电泳条带图、血细胞直方图、血细胞散点图、流式细胞散点图、基因图谱、标本照片等。 报告格式 1、报告设计功能极其强大、方便、实用，普通用户均可设计出漂亮、强悍、专业的报告单； 2、提供院标添加功能，添加院标很简单即可实现； 3、提供报告单上所有项目的自定义功能：病人信息、图片框数量等； 4、报告所有项目的位置、大小、数量、颜色、字体均可自由调整。 |
|  | 自动审核管理 | 标准：AUTO10-A、《临床实验室定量检验结果的自动审核》、ISO15189。 规则：生化、免疫及部分临检血液 过程：基于本院历史大数据统计，定时更新，持续改进。 成果：缩短实验室报告TAT、降低人工审核差错率、提高报告质量。 自动审核启用: 支持按照项目启用； 支持按照报告单元启用； 支持按照仪器启用； 支持按照病人类型启用； 支持按照标本区间启用。 自动审核规则分析: 自动审核范围分析； 危急值范围分析； 项目质控分析； 仪器报警信息分析； 项目差值分析； 项目逻辑分析； 项目关联性分析； 项目未收费分析； 项目是否漏做分析。 参与自动审核的数据项支持: 样本结果信息； 样本信息； 历史检验结果信息； 仪器报警信息； 流水线中间件信息； 危急值信息； 费用信息； 样本状态信息； 结果修改信息。 |
|  | 室间质评管理 | 质控管理 ： 基础数据维护 1、支持质控仪器化管理； 2、支持按照仪器，流水线模块设置质控品、质控品内容包括仪器、质控品名称、批号、水平启用日期、有效期等； 3、支持按照质控项目设置试剂供应商、试剂批号、方法学、校准品批号等； 4、 靶值支持启用时间设置、支持更换靶值后按照启用时间画图； 5、支持按照仪器、项目设置质控规则。 质控种类 1、一般定量项目质控； 2、定性---半定量质控； 3、 细菌质控。 常用质控图形 1、WestGard质控图； 2、Youden质控图； 3、失控处理填写； 4、质控统计、分析。 室间质控管理： 室间质评项目管理 室间质评登记管理，登记室间质评基础信息和时间质评项目状态、结果信息 室间质评开展率统计 室间质评合格率统计 |
|  | 抽血排邦队叫号 | 支持医院抽血排队叫号系统对接和集成 完成取号、提醒 特殊项目的定时叫号 特殊人员有限排队取号 |
|  | 科室管理 | 大屏管理：系统可以通过大屏来显示实验室业务信息。支持文字、表格、图表、图片、视频等各类信息定制；支持配合显示信息的声音提示，可自动语音播报；支持多屏复制或者扩展的方式显示等等。 文档管理： 具有文档管理岗位首页，首页可以显示待办事项包括待审核数、待审批数、待发布数、待阅读数，修订待审核数、修订待审批数、作废待审核数、作废待审批数、文档总数 ； 支持文件目录操作，根据用户权限新增、删除、修改文件等，支持文档阅读、修改、审核与发布等，可查看操作变更记录，包括操作人、操作时间等； 支持各类文档上传，包括SOP文档管理、仪器相关证书管理、试剂相关证书管理、检验科知识库管理； 支持文件修订管理：提交修订申请、审核修订申请、提交修订文件、审核修订文件、审批发布文件、文件作废与归档； 支持的文件格式：文件格式涵盖了所有doc，docx，xls，xlsx，jpg，jpeg，png，gif，bmp，pdf，ppt，pptx； 内嵌文本编辑控件，实现文件在线编辑，并具备修改痕迹自动记录功能。 耗材管理： 支持耗材条码全流程管理； 支持试剂耗材多级库存管理； 支持从采购申请、采购申请审批、采购单、采购单审批、采购入库、移库、领用申请、领用出库、试剂开瓶全过程管理 ； 支持多种入库方式，外部单号录入，采购单号录入，Excel导入，手工录入，组套录入，扫描二维码录入等，对入库商品支持客户评价自定义功能，比如包装是否完整，是否具备商品标识，商品合格证是否合格等； 支持证书管理，包括耗材试剂证书和供应商证书，支持上传证书； 支持供应商评价功能，从服务、质量、口碑等维度对供应商进行评价； 支持采购入库发票登记管理，准确而及时地将发票入账，不仅能确保财务数据的准确性，还能避免潜在的法律和财务风险； 支持试剂更换批号时，性能验证功能，对试剂在一台或多台仪器上的测试性能进行验证，确保检验服务的质量和准确性； 支持理论消耗与实际消耗对比，收入和试剂成本占比，仪器试剂耗占比查询，可以有效评估当前成本与效益，为合理控制和降低成本费用提供依据； 支持智能请购功能，可自动根据常备库存和最低库存或时间内的平均出库量计算需采购量； 支持智能库存管理，实时提供智能在库物品的数量超出上限、低于下限的预警，以及过效期，近效期的预警功能，方便实时了解库存物品的状况，并为购置计划提供决策依据； 支持多种统计方式，包括按库存流水的统计，按期间出入库的统计，环比统计，同比统计等，统计后的报表支持导出。 人员管理：电子人员档案：员工信息、健康档案、工作经历、评估记录、上岗资格证书、学习经历、对应角色、角色授予记录、专业轮转、班次申报、年假休假安排、学术课题、成果、著作、论文、专利、专业培训、继续教育、考核记录、奖惩差错记录等等。 移动手机端支持：支持手机端查看并修正个人信息，支持上传包括上岗资格证、课题、论文、培训记录等相关文件。 权限与获取：员工的所有权限必须来源于培训与考核，系统应能够与考试系统进行联动，对于过期或者需要获取的权限可以直接申请考试，考试系统形成试卷，员工可进行电脑电子化考试，员工考试合格自动获得相关权限。 设备管理： 按照ISO15189体系要求，对实验室人机料法环样测等管理活动中所产生的档案实现了集中统一管理，并能够按照管理主体和分类进行档案查询、浏览和打印； 设备维护保养可以设定计划，到时自动触发（如：每天某个时点，每周，每月等），可设定每个计划的执行步骤（如：日保养包括5个登记步骤和内容等），可设定每个步骤的录入方式（如：打勾，常用填写文字列表选择，直接填写内容等形式），可定义每个计划的责任人，填写的内容最终可以汇总成统一报告； 支持电子设备档案，包括但不限于购买日期、厂家、校准周期、校准记录、维修保养记录等实验室和ISO15189认可要求的内容。 |
| 医技服务-输血管理系统 | 输血管理 | 血液入/出库:支持通过手工录入、条形码扫描或网络数据传输获取血站发血血袋号及血液成分基本信息，包括：供血单位、血液类型、血袋号、ABO血型、RhD血型、数量、单位、采血日期、失效日期和入库人员，发血单号，血液来源等；支持入库血液血型复核；支持库存血液效期报警。 血袋导入：可以批量导入血袋文件。 表格设置：支持各种单据自定义，包括交叉配血单、发血单等。 血袋入库信息化管理：支持血袋号、血液成分、采血日期、数量信息的录入和导入。 血型检查鉴定及审核管理：通过血型仪器或者手工录入血型检验结果，检验无误血型检验结果审核和报告打印。 血袋出库：支持系统对临床取血单及备血完成血袋通过扫描条码方式进行核对，确认无误后进行发血出库，记录取血及发血人员交接信息。 相关检验信息管理:系统支持血型等输血相关检验仪器对接，结果发布，自动获取输血相关的检验结果。 收费信息管理:系统整合血型检测费、交叉配血试验费、血液制品费、输血器材费等多维度费用，支持根据用血计价模式（按规格、按袋、按次）费用归类（配血费、检验费、血费）配血方法根据不同的血液成份配置用血计价规则，在配血完成、血库发血环节根据用血计价规则自动生成用血计价费用，支持与医院HIS系统无缝对接接口进行信息交互完成自动触发计费，保证计费准确、便捷。 备血发血管理:扫描血袋条码进行备血，打印备血单，发血打印发血单和发血条码方便取血人员核对。 血袋销毁管理:扫描血袋条码记录血袋销毁时间和销毁人。 自体血管理:支持自体血计划生成、采血确认、条码打印、出入库管理。 用血审证登记:系统能登记无偿献血信息，无偿献血信息与患者进行关联绑定。 血液预约管理:可以登记血液预约，支持根据医院用血情况系统自动生成预约数量。 统计模块：库存统计、费用统计、用血统计，在院病人血型分布、临床用血申请趋势等。 |
|  | 移动输血管理 | 支持和医院移动护理对接，完成护理移动输血如下功能： 需支持输血记录全流程（输注前巡视、输注开始、输注巡视、输注结束、输注后巡视） 需支持体征项目进行自定义（滴速、体温、脉搏、心率、呼吸、舒张压、收缩压） |
| 医技服务-放射报告系统 | 系统要求 | 具备预约登记工作站，支持查看门诊、住院及体检的检查申请单，具备检查预约排班信息管理功能。 支持分诊叫号管理，具备自动、半自动分诊模式具备根据检查类型、检查机房的对应关系，自动进入相应队列功能。 支持条码流程管理，具备具备预约单条形码打印功能，具备登记/签到分诊单条形码打印的功能。 具备技师工作站，支持按队列呼叫检查患者功能，具备呼叫患者、暂停检查、重新广播功能。 支持报告管理，具备检查报告处理、专家模板库、放射危急值提醒、查询统计、多级审核功能。 支持科室管理，具备对放射设备的采购时间、保养周期、维修时间记录，具备在报告书写界面将某份报告分类为随访报告功能。 |
| 医技服务-超声报告系统 | 系统要求 | 支持检查预约及登记，支持查看门诊、住院及体检的检查申请单，支持检查预约排班信息管理。 支持超声设备联机，具备NTSC、PAL、S-Video、RGB视频信号采集，标准DICOM格式影像数据传输功能。 支持报告管理、具备检查报告处理、专家模板库、临床图文报告管理、图像管理、危急值提醒功能。 支持分诊工作站，具备自动半自动分诊模式，在患者登记完成后打印分诊单，根据检查类型、检查机房的对应关系，自动进入相应队列功能。 支持条码流程管理，具备自助超声检查登记签到功能。 支持科室管理，具备对超声设备的采购时间、保养周期、维修时间记录，在报告书写界面将某份报告分类为随访报告功能。 |
| 医技服务-内镜报告系统 | 系统要求 | 支持检查预约及登记、支持查看门诊、住院及体检的检查申请单，支持按检查预约排班进行预约和取消功能。 支持报告管理，具备检查报告处理、专家模板库、临床图文报告调阅、危急值提醒、图像采集功能。 具备分诊工作站，支持自动半自动分诊模式，支持在患者登记完成后打印分诊单功能，支持根据检查类型、检查机房的对应关系，自动进入相应队列功能。 支持科室管理，具备对内镜设备的采购时间、保养周期、维修时间记录，具备科室人员个人信息记录功能。 |
| 医技服务-心电报告系统 | 检查登记及收费管理 | 支持检查预约查询，医生可以根据自己的习惯，设置查询条件，进行查找和管理。查找条件包括病人号、住院号、门诊号、姓名、检查项目、临床诊断、预约日期等。 检查预约管理，支持对预约数据进行新建、快速检查、修改、删除、检查、独立报告、打开报告等功能。 支持对静态心电、电生理检查的预约管理，包括新增预约记录、修改预约、提交申请单等。 |
|  | 检查报告处理 | Web终端浏览可查看原始数据，调整走速和增益，支持全院数据共享。 支持病历收藏，医生可选择收藏患者病历，放入对应的收藏夹中，可添加收藏备注。 支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析。支持随访病历管理，具备登记随访和查看报告功能，根据随访登记信息，可查询出登记的报告数据。 支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。 支持心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能。 支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。 支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正。 支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。 梯形图生成技术。 支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者多次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示。 可依据检查报告自动诊断的结果进行预警。 |
|  | 报告集中打印 | 支持报告在心电医生工作站集中打印。 |
|  | 临床报告调阅管理 | 支持第三方系统调阅心电图报告，通过调用插件，可浏览并打印心电图报告。 |
|  | 统计报表及条件查询 | 支持检查质量监管，根据不同检查日期对区域、社区、疑难会诊、会诊过程等方面进行统计，并可生成统计报表和统计图。 支持工作量统计，如医生每月检查数量、科室每月/每日检查数量进行统计分析。 支持科研统计，至少包含PR间期不同年龄段、P波不同年龄段及QRS分布等维度的统计分析。 支持统计数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。 |
|  | 心电图文报告接口 | 支持与医院相关系统对接，可从对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。 ▲为充分利用现有设备，系统需具备第三方数字接口设备的接入能力，完成现有设备对接和管理。（需提供通用接口交互管理系统软件自主知识产权证明） 根据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对其进行相应的统计分析。 支持接入设备的数据归档和管理。 |
|  | 电生理系统 | 支持对电生理报告数据进行解析，并可进行归档，生成定制化电生理报告，报告可院内共享。 支持电生理设备包括Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、TCD、听力检查、眼科检查、神经电生理检查等。 据临床实际需要，支持重新定义报告格式，并且可对电生理参数进行相应的统计分析。 支持电生理数据归档和管理，数据经过归档后，在科室内实现数字化管理和院内数据共享。 |
| 医技服务-病理报告系统 | 登记及收费 | 支持手工登记，也支持从 HIS 系统提取信息。 |
|  |  | 支持通过扫描标签识别标本种类，比如常规活检，冰冻，细胞学等。 |
|  |  | 支持按病理库登记，可自定义并指定默认的病理库。 |
|  |  | 支持记录不合格标本拒收及拒收原因、操作人员、时间等，并提供统计表。 |
|  |  | 支持记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。 |
|  |  | 支持对接医院收费模块，支持在系统内查看收费明细并支持发起收费、退费操作。 |
|  |  | 支持扫描标签时能够查询到患者的收费情况。 |
|  | 病理取材 | 支持提示所有未取材或补取列表，补取显示开单医生及补取医嘱。按常取材类型分类展示。 |
|  |  | 取材时自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  |  | 支持与包埋盒打号机连接，打印二维码， 取材信息与包埋盒对应，取材明细给包埋盒打号机打印。 |
|  | 图像采集 | 支持大体标本照相与病例关联保存。 |
|  |  | 支持大体取材环节多图拍照功能。 |
|  |  | 支持显微镜下的病理图像采集，用于报告发放。 |
|  | 报告管理 | 可查看病例基本信息、临床诊断、大体标本照片和描述、取材明细记录等。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。 |
|  |  | 支持丰富的报告常用词，支持书写报告时随时增减常用词，并区分科室和个人类型；支持报告自定义。 |
|  |  | 支持报告历史版本管理。 |
|  |  | 病理诊断报告支持双签，支持实现可以法律效率的电子签名功能。 |
|  |  | 系统提供包括细胞TBS、胃镜等专用诊断模板。 |
|  |  | 具有报告质量管控功能，病理诊断结果与性别冲突监控提示：诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、 “瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒等。 |
|  |  | 支持报告发放界面的数字切片集成功能，无需跳转界面即可浏览。 |
|  |  | 支持诊断报告模板自定义，支持分子病理诊断报告中提供所见即所得的文本编辑器。 |
|  |  | 支持WHO标准的病理诊断分类标签功能，系统能够选择肿瘤的一级与二级分类，生成标签后与病例关联，单击标签名称可自动查询在整体标签库内该标签的数量占比，支持后台进行标签的检索与统计。 |
|  |  | 报告超时病例查看功能，支持按小标本、大标本、冰冻、细胞等分类展示超时病例，直观展示超时时长及已用时长，可按制片步骤查看各步骤用时，支持质控管理中导出超时病例相关信息为Excel。 |
|  |  | 可向临床发送通知，告知延迟打印报告和缴费补费等信息；诊断界面可填写临床病理联系，并可导出。 |
|  |  | 提供危急值管理列表，可详细查看危急值内容、发送、处理时间及临床确认状态等重要信息，支持危急值列表数据以excel表格方式导出。诊断报告界面可填写与临床病理沟通记录。 |
|  | 技术处理流程管理 | 可以记录脱水的开始时间和结束时间，支持批量脱水操作记录，支持包埋操作记录。 |
|  |  | 需对接包埋盒批量扫码装置，通过包埋盒批量扫码装置对包埋盒进行批量识别。支持自动对比识别到的编号与系统原有编号，并通过颜色标记错误；支持核对当天所有脱水样本进行统计，提示遗留样本。 |
|  |  | 支持全程二维码，提供样本扫描，包埋盒扫描，信息显示界面，扫描包埋盒验证信息的准确性。 |
|  |  | 可进行取材质量评价，并可进行相应取材质量的查询统计，对已进行过质量评价的每一个蜡块记录处理结果。 |
|  | 归档工作站 | 提供批量切片/蜡块归档管理。 |
|  |  | 支持按照病理号将蜡块、切片分别归档处理，录入具体的归档位置。 |
|  |  | 支持按照病理号、借阅状态等筛选条件进行查询，查看蜡块、切片借还状态。 |
|  |  | 支持按照借阅类型，录入借阅内容等条件进行借阅操作。 |
|  | 特殊检查及医嘱 | 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |
|  |  | 支持分子检查项目独立管理，可根据科室需求增加新项目。 |
|  |  | 支持分子检测全流程管理，对开始时间、结束时间进行记录。 |
|  |  | 提供免疫组化全流程闭环流程管理。 |
|  |  | 支持对免疫组化标记物的备注，提供常用备注内容，包含先做后补、门诊转住院等。 |
|  |  | 支持系统内对特检医嘱的全流程管理，可查看医嘱来源、申请医生及时间，收费状态等。对于未缴费病例通过系统对短信一键发送通知，短信内容支持自定义配置。 |
|  | 科室管理 | 提供可视化的业务运行驾驶舱数据，展示登记、取材、制片、诊断等环节工作量，并提供可视化图表反应各检查项目对比情况。 |
|  |  | 提供科室管理统计分析，并提供病理科质控指标列表，并提供查询功能；制片各环节合格率等。 |
|  |  | 支持统计一段时间内各取材医生所取材的材料数量，统计维度包括病例、标本、蜡块。 |
|  |  | 支持统计诊断工作量，支持查看诊断明细，支持统计免疫组化、特殊染色各标记物开单数量。 |
|  |  | 支持统计一段时间内技术组工作量，统计维度包括蜡块数量、切片数量，可查看工作量分布情况。 |
|  |  | 系统提供严格的备份方案及系统支持，以保证系统安全、持续、有效运行。 |
|  |  | 系统包含病理信息管理、全流程追溯、质控、智能化诊断的完整功能。 |
|  | 病理电子申请单管理 | 支持提供电子申请单列表，详细查看检查信息、基本信息、送检标本、送检标本等信息。 |
|  |  | 支持查看申请单操作日志、标本配送状态。 |
|  |  | 提供电子申请单开单界面，根据不同项目提供不同电子申请单模版。 |
|  |  | 支持在线打印病理申请单和标本标签。 |
|  |  | 支持单个、批量打印申请单条码，供病理科扫码登记。 |
|  | 病理申请 | 支持提供常规病理申请，快速冰冻病理申请，细胞学病理，分子病理申请等多个病理检查电子申请模块。 |
|  |  | 支持院内其他的系统嵌入式集成，一键跳转，快速进行新建申请或申请查询。 |
|  |  | 提供传染病标本申请送检提示标记。 |
|  |  | 提供病理申请加急送检选择功能。 |
|  |  | 支持冰冻预约申请单，病理科进行预约确认。 |
|  | 病理教学培训系统 | 支持对教学培训整体功能管理，包括但不限于教学文件、考试题库、数字切片等。 |
|  |  | 支持对教学文件进行管理，包括但不限于pdf、jpg、mp4等。 |
|  |  | 支持创建在线课堂、在线课程培训等功能。 |
|  |  | 支持考试题库管理，一键上传excel导入数据。在线新增创建试题，包括但不限于理论题、数字切片题、选择题、简答题等，可选择试题对应教师，所属课程、章、节，具体问题内容编辑方式参考word模式，可对文字进行缩放、插入图片、超链接等功能。 |
|  |  | 提供规范化病理诊断指导，大体取材规范指导，至少包含消化系统、胸肺腔、泌尿及男性生殖、女性生殖、乳腺、皮肤、头颈、软组织、淋巴造血等组织的大体检查方法病理技术指导、病理诊断与鉴别诊断、规范化病理诊 断、免疫组化抗体介绍等多个病理知识库。 |
|  | 科研病理图像标注与分析软件 | 支持对切片在系统中的操作进行准确状态定义，包括入库、待分配标注、标注中、待分配审核、审核中、待分配精修、精修中、待分配训练、归档都流程定义。 |
|  |  | 支持对科研所用数字切片的入库管理、数据清洗、标注、算法与模型管理。 |
|  |  | 支持对数字切片进行科研标注应用，包括ROI标注等方式，支持标注类型的一级分类、二级分类等多级分类， |
|  |  | 支持对数字切片进行标注、审核、精修、质控，严格控制标注质量。 |
|  | 病理实验室CNAS认可管理服务系统 | 提供ISO15189医学实验室认可专用文件管理功能，并提供体系参考目录。 |
|  |  | 具有ISO15189医学实验室认可支持资质。 |
|  |  | 提供人员、内审、评审管理功能。 |
| 医技服务-核医学报告系统 | 存储服务管理软件 | 使用行业主流大型数据库。 |
|  |  | 符合国际标准的核医学工作流程管理，系统自动分配相应工作到下一环节。 |
|  |  | 支持工作流程根据需要可以重新配置，可根据医院的个性化流程需求，开发修改软件。 |
|  |  | 服务器软件提供DICOM的SOP Class：Storage SCU/SCP，可直接接收符合DICOM3.0标准的影像数据。 |
|  |  | 提供DICOM的SOP Class：Patient Root Find/Move、Study Root Find/Move，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像，并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能。 |
|  |  | 支持同时接受多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储。 |
|  |  | 支持多个客户端工作站同时根据多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。 |
|  |  | 支持影像预取和影像自动路由。 |
|  |  | 支持核医学信息系统所有的系统参数设置，包括所有用户的个性化参数设置。 |
|  |  | 支持安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输）。 |
|  |  | 支持DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储。 |
|  |  | 支持数据库的维护、备份和恢复。 |
|  |  | 支持可视化服务端配置界面。 |
|  |  | 提供原机工作站对核医学信息系统图像Query服务。 |
|  |  | 支持可配置存储路径，多路径图像调阅。 |
|  | 预约登记工作站模块 | 支持患者检查的预约与到检登记。 |
|  |  | 支持预约登记界面可视化自定义编辑，可根据关注信息情况调整内容框。 |
|  |  | 支持检查预约单、注意事项等单据打印。 |
|  |  | 支持自定义维护检查项目信息。 |
|  |  | 支持可视化分配预约患者界面，快速查看到定义时间段的患者数量信息。 |
|  |  | 支持检查项目可与费用、药物、给药方式等信息关联。 |
|  |  | 支持按检查状态设置不同颜色显示。 |
|  |  | 支持根据病历状态过滤病历。 |
|  |  | 支持根据病历类型可以灵活生成检查号，按初始值、检查日期、检查项目、检查药物等方式。 |
|  |  | 支持患者签到时，按检查项目分组自动生成排号。 |
|  |  | 支持集成叫号。 |
|  | 分诊叫号系统软件 | 支持语音叫号提醒、播放检查注意事项等。 |
|  |  | 支持显示各房间检查状态及患者队列。 |
|  |  | 支持自定义呼叫次数、间隔、速度、音量等。 |
|  |  | 支持电子显示屏患者姓名脱敏。 |
|  |  | 支持与病史问诊、药物注射、影像采集模块集成。 |
|  |  | 支持可选择不同的语音库进行中英文呼叫。 |
|  | 技师上机工作站软件 | 支持当前检查信息的查询。 |
|  |  | 支持当前检查患者的药物注射相关信息的查询。 |
|  |  | 支持记录当前采集过程信息的记录。 |
|  |  | 支持患者检查特殊信息备注。 |
|  | 问诊随访工作站软件 | 支持报告医生对患者的问诊信息记录。 |
|  |  | 支持集成叫号。 |
|  |  | 支持根据性别、不同检查项目定制区别化问诊内容界面。 |
|  |  | 支持查询患者历史报告等信息。 |
|  |  | 支持问诊后病史打印。 |
|  |  | 支持集成胶片、纸质各种资料可通过扫描上传到当前检查患者名下。 |
|  |  | 支持患者手术部位切除记录，记录完毕后报告中出现切除部位（例如肾、甲状腺等部位）可进行智能提醒，。 |
|  |  | 支持问诊文字模板管理。 |
|  |  | 支持关键信息记录，可与报告内容进行关联智能提醒。 |
|  |  | 支持检查申请单可通过扫描上传到本次检查患者名下，实现检查信息全程无纸化。 |
|  | 注射管理工作站软件 | 支持护士针对患者注射过程相关信息的记录。 |
|  |  | 支持对注射药物信息的编辑。 |
|  |  | 支持多种放射性药物信息的维护管理。 |
|  |  | 支持快速统计检查近3天检查人数及检查项目。 |
|  |  | 支持与预约登记信息统一管理，方便调阅查询。 |
|  |  | 支持集成叫号。 |
|  |  | 支持患者二次注射药物相关情况记录。 |
|  |  | 支持患者实际注射剂量、药物残余量信息记录。 |
|  | 报告及图像融合后处理工作站软件 | 支持患者病历的检索，报告的编辑，打印，输出。 |
|  |  | 支持患者列表界面可自定义按钮顺序，是否显示。 |
|  |  | 支持患者检查流程可视化阶段显示，点击当前患者可快速查看当前患者到达的流程节点。 |
|  |  | 支持病历数据的导出，刻录。 |
|  |  | 支持日常病历信息的统计。 |
|  |  | 支持按病种类型分类检索。 |
|  |  | 支持不同状态按不同颜色显示。 |
|  |  | 支持实现病历DicomDir格式导出。 |
|  |  | 支持患者列表样式可自定义拖动后保存。 |
|  |  | 支持随时新建患者报告。 |
|  |  | 支持报告行间距，字体，特殊字符插入设置，支持文字上下标。 |
|  |  | 支持通过模板、词条可以快速、规范的生成病历报告。 |
|  |  | 支持可将当前报告中的检查信息添加为病历模板。 |
|  |  | 支持自定义报告编辑模板。 |
|  |  | 支持在报告审核时将疾病进行诊断归类。 |
|  |  | 支持自定义报告打印模板。 |
|  |  | 支持自动保存报告修改痕迹。 |
|  |  | 支持患者基本信息可自定义排序，调整是否可修改。 |
|  |  | 支持可保存为教学资料。 |
|  |  | 支持典型报告收藏。 |
|  |  | 支持报告界面调阅随访模块。 |
|  |  | 支持病历浏览，报告编辑，患者基本信息，患者简要病史，历史报告提醒等信息要尽量集成在同一界面体现。 |
|  |  | 支持MPR重建、MIP重建功能，PET/CT；SPECT/CT；PET/MR检查图像重建融合。 |
|  |  | 支持全身骨显像全身计数值测量，可提供工具擦除体表污染图像信息。 |
|  |  | 支持图像球体测量，可测量图像球体 SUV、SUL、MTV、TLG。 |
|  |  | 支持图像橡皮擦功能，可通过调节橡皮擦大小擦除影响正常病灶测量的代谢区域。 |
|  |  | 支持鼠标窗宽窗位调节（线性调节，非线性调节）。 |
|  |  | 支持图像反色，伪彩色，针对不同的图像，可以设置默认是否反色，以及伪彩。 |
|  |  | 支持图像旋转，平移，缩放，相同体位同步。 |
|  |  | 支持标注功能，包含：圆、椭圆、矩形、不规则曲线，直线（兼具测量功能），可选择工具重复使用或者不重复使用。 |
|  |  | 支持滑条调节SUV值及窗宽窗位功能。 |
|  |  | 支持是否显示图像信息、论文图像保护患者隐私。 |
|  |  | 支持支持典型图像上，标识打印状态。 |
|  | 主任审核管理工作站软件 | 涵盖核医学报告书写、图像浏览的全部功能。 |
|  |  | 支持多级权限管理，可通过角色划分权限，同时也可单独赋予特殊权限。 |
|  |  | 支持报告审核、复核签章功能。 |
|  |  | 支持可视化自定义统计报表。 |
|  | 报告及胶片资料数字化录入软件 | 支持传统胶片转换数字化，存储到指定患者名下调阅管理。 |
|  |  | 支持纸质报告转换数字化，存储到指定患者名下调阅管理。 |
|  | 光盘智能刻录印刷软件 | 支持患者报告、影像数据刻录，集成阅图工具，可任意终端进行原始图重建。 |
|  | 院网接口 | 支持院网接口包含HIS/PACS/电子病历接口 |
| 医技服务-PACS系统 | 系统要求 | 支持PACS服务器管理，具备DICOM格式图像文件多种格式导出功能，具备账户安全管理，用户密码管理，通过系统权限进行账户分级管理功能。 支持设备联机，支持通过视频采集卡获取影像设备的非模拟影像数据，支持接入符合DICOM3.0标准的影像设备和影像工作站。 支持影像后处理软件，具备影像多屏显示、多序列显示功能，具备患者历史影像数据对比功能，具备图像放大、缩小、移动、镜像、任意旋转、窗宽及窗位线性调整和非线性调整功能。 支持临床医学影像调用。 支持电子胶片服务，具备电子胶片归档管理、历史电子胶片查询及打印功能。 |
| 医技服务-医技报告语音系统 | 医疗语音录入 | 将语音转为文字，实时填写到光标所在位置 |
|  | 医疗语音录入云 | 基于语音识别技术提供实时语音转写能力 |
|  | 专属医生工作站 | 提供门诊、住院、护理等专属语音录入工作站 |
|  | 个性化定制 | 支持用户自定义添加语音词典，可以优先识别定义的词条 |
|  | 专业术语语料库 | 提供医疗专业术语语料库，能够正确识别并转写医疗用语 |
|  | 语音识别自主学习模型 | 通过数据录入改进语音识别的准确率 |
| 医技服务-检查预约管理系统 | 系统要求 | 支持预约排班规则管理，具备按不同的检查类型进行预约排班设置功能，包括预约人数、时间颗粒度等，时间的颗粒度可精确到分钟；具备占位原则设置功能，使特殊检查类型、特殊检查部位在同一排班时间段中占用多个号源；具备面向不同类型的患者和预约渠道的号源配比设置功能；具备面向特殊场景或特殊患者进行提前占位及禁用排班设置功能；▲具备项目打包规则设置功能；具备按照医学常识设置多检查项目预约的顺序及时间间隔，用于验证同一患者多个检查项目预约安排合理性功能（需提供功能界面截图）。 支持全院预约管理，具备通过刷卡或根据病人名称、病人号、卡号信息等信息查询病人功能，下载病人信息和未执行医嘱项目，进行实时预约；具备在预约中心、医生站、收费处多个场景下，完成同一患者所有未预约项目进行自动预约功能；具备门诊预约完成后打印预约回执单功能，具备预约回执单补打、重打功能；具备门诊医生站、检查科室预约完成后手动对预约时间进行调整功能；具备对具有多个检查项目的患者进行手动预约或预约修改时，自动验证项目间的时间间隔及顺序冲突，并对冲突予以提示功能；具备根据病区、住院号、病人名称、病人号、卡号查询病人功能，具备模糊查询功能，查询后下载病人信息和未执行医嘱项目，显示可预约的时间表，进行实时预约等功能；具备住院医生站、护士站、检查科室预约完成后手动对预约时间进行调整功能；支持与医院信息系统对接，通过患者姓名、挂号科室等信息或刷就诊卡的方式自动获取患者的基本信息和检查申请单信息；具备按照检查科室、患者基本信息、预约周期、预约状态等进行预约项目查询功能；具备根据已配置冲突规则自动安排患者多项检查中需要优先做项目功能。 支持便民检查预约管理，支持与微信公众号对接，在微信公众号上绑定患者在院内的唯一就医凭证功能，包括：就医卡，医保卡，身份证号。并对所有待约项目进行一键自动预约。已预约项目可自助修改、取消；具备患者通过刷卡或扫码的方式在自助机上进行自动检查预约功能；具备已预约项目的自助修改、取消功能。 支持后勤中心预约管理，具备根据预约日期、项目名称、病人姓名查询出需要安排人员护送的项目，选择人员护送功能；具备查询已指派人员护送的项目并确认功能。具备患者护送状态跟踪查询功能。 |
| 医技服务-放疗信息管理系统 | 系统要求 | 采用B/S架构 |
|  | 肿瘤信息管理系统 | 1、主页 提供患者列表，显示满足查询条件的患者概要信息. 支持多样化列表操作 列表项支持过滤，可以根据组合条件查询刷新登记列表数据 可以通过点击列表表头的字段实现升序或降序排列 支持患者标签功能 为患者增加特定标签进行区分与提示 不同标签可以适应不同的放疗号规则 标签可以跳转至不同的单据 为患者增加特定标签进行区分与提示 为用户提供个人工作面板 支持根据登录用户查看自己的任务数目、状态及预约任务的数量及状态 支持打开任务，直接查看或者修改任务状态 所有任务支持视图和列表两种模式展示 提供多样化预约操作 支持拖拽方式修改、预约任务时间 支持对治疗预约暂停、国家节假日放假安排、停机、周末补班等特殊情况的自动改期，同时支持自动顺延 支持灵活对患者的一次或多次治疗预约进行时间修改等 支持位置验证与治疗任务关联或解除关联 支持对患者未开始治疗的预约进行全部取消操作 支持多视图总览预约情况，同时支持快速切换视图 支持查看所有放疗科所有设备资源的预约情况 支持查看所有设备不同工作时间的预约情况 支持已图标、列表、总览视图形式进行查看 提供各机房日程视图和列表，方便直观了解了解各时段患者预约安排情况 支持将治疗排程中不在设备工作时间内的预约或未选择时刻的预约，自动添加进溢出列表，进行预约操作。 对预约时出现的具有冲突的任务进入溢出列表，进行预约操作。 |
|  |  | 2、放疗专科电子病历 提供完备的患者信息编辑储存字段 支持患者姓名同步DICOM标准1、3、5段式展示 支持依据权限修改患者基础档案，包括患者的身高体重，患者来源、地址等信息 支持手动或自动补充患者放疗ID 备有患者的紧急联系人信息卡 支持拍照，修改患者照片 可对患者条码进行打印编辑 支持根据ICD10/ICD11标准编码录入诊断信息及诊断细节 支持进行肿瘤诊断及非肿瘤诊断的分类 同时支持包括临床诊断，原发诊断、TNM分期（AJCC8、BCLC、CNLC）、肿瘤大小、患者注意事项、转移信息与部位、复发信息与部位等在内的诊断细节 支持全疗程所需的标准单据以及自定义单据 支持包括定位申请单、计划申请单等标准流程单，进行批准，保存提交等操作便于流程管理及患者信息流转。 提供治疗小结、治疗记录单、治疗验证单、治疗单等自定义单据模板。同时用户也可进行自定义模板编辑，建立或改动模板，完美贴合临床使用。 支持大量标准化字段自动获取，表单将自动完成数据的获取与填入，大大简化单据流程。 支持覆盖放疗全流程的工作流视图树状展示 |
|  |  | 3、科室管理 支持所有设备的激活、停用、增删改查、复制等操作 支持为每台设备配置类型 配置治疗室类型等信息 配置每天可预约时间总额、人次数总额 配置患者平均耗时 支持用户权限列表查看 支持为用户指定角色，修改用户信息等基本功能 支持创建科室内公告通知 支持编辑公告的内容、标题、正文及附件 支持对公告的类型进行编辑与制定 |
|  |  | 4、用户设置 方便不同角色用户根据使用习惯对登入的主页进行修改 支持用户自行修改个人密码 |
|  |  | 5、系统设置 支持注意事项的添加、编辑、删除 支持对节假日的假期名称、开始日期和结束日期等信息的添加、编辑、删除、查看 对机器数据模板、机器几何参数、机器状态进行管理 提供多样化系统安全开关，支持控制所有安全选项开关的关闭状态 支持禁止USB接入开关设置，该开关权限小于医院信息系统对于USB接口的权限 支持超时登出开关设置，系统处于长时间未操作状态时,系统会执行自动登出 支持自动清除缓存开关设置，退出时清空环境 支持账户自动锁定开关设置，多次登录失败后锁定5分钟 支持隐藏患者信息开关设置，界面上不显示患者身份信息 支持隐藏密码开关设置，登录时显示明文密码 |
|  |  | 6、审计日志 筛选搜索用户操作记录，包括操作时间、操作人、Url地址、响应时间、HTTP请求方法、Http状态码、异常响应、应用模块等用户操作信息 筛选搜索数据库的改动记录，筛选项包括变更时间、变更类型、实体类型全称 支持配置系统保留日志的时间 筛选搜索超出保留时间的日志记录，筛选项包括操作时间、归档状态 支持导出超出保留时间且已归档的审计日志记录 |
|  |  | 7、服务工具 进行数据批量备份与恢复 支持配置备份外接磁盘或网络路径 支持配置备份的开始日期、开始时间，是否每天发生一次 支持显示显示备份的历史状态，包括操作者、备份日期、备份类型、备份结果、备份路径、失败原。 对由于正在治疗、多人操作等原因被锁定的患者进行解锁操作 进行各类型报告的模板编辑修改与新增 提供默认的报告模板及内容标签 提供默认的批量数据管理列表 支持对DICOM导入导出的端口进行设置 支持重置超级用户密码 支持对数据库密码进行管理 |
|  |  | 8、协议与接口 DICOM3.0标准协议 DICOMRT标准协议 Worklist协议 HL7标准协议 |
|  |  | 9、排班管理 支持对人员的工作日期及班种进行编辑与设置 支持按照周/月等视图进行排版内容查看 |
|  |  | 10、病史功能 支持按日期添加编辑与显示患者状态评分 支持ZPS体力状态评分、KPS功能状态评分、NRS疼痛评分及CTCAE不良反应多标准化评分 支持多种结构化报告：检验报告、影像报告、病理报告、体格检查报告、病史概述 支持多种标准化参数流转、录入与设置 支持HIS报告查询 支持本地文档上传下载与查看 支持系统内放疗史自动生成 支持药物治疗史、手术史信息化填入与储存 全方位展示患者所具备的健康状态评估、检验检查、临床处置以及诊断的概略信息 支持按时间遍历患者病史 支持根据病史便览，做出疗效评估 |
|  |  | 11、排队叫号功能 支持多状态患者列表 显示当天及过夜未定位扫描/未治疗的患者 显示患者治疗信息，基本信息，以及状态信息，例如待签到，已呼叫，过号，退号，待呼叫，已完成等状态 患者列表支持分页显示 支持创建、导入预约患者 支持通过开放的接口导入预约队列 支持手动创建预约患者 支持输入患者姓名、患者ID、诊疗室等信息 支持手动/自动从预约管理同步排队数据 支持切换到某一设备，查看其预约队列 支持多种队列操作 支持选择患者，手动退号 支持手动签到 支持治疗确认及状态回退 支持呼叫测试 支持服务器端口、自动过号人数、报告延迟时间设置、语音呼叫次数设置、呼叫语速支持自启动设置 |
|  |  | 12、统计分析 统计分析中，具备数据自定义看板功能 支持图像引导类型记录统计 支持列表、图形等组合显示统计结果 支持不同数据维度统计及结果导出 支持根据组合条件查询患者的基本信息、病史信息等数据 将结果以数据化表格展示 根据组合条件筛选查询机器人员工作数据并形成结构化表格 支持将结果进行打印及导出方便科室绩效管理 按照医院专用的需求对接院内其他系统接口，并完成结构化数据传递、统计和数据管理 |
|  |  | 13、费用管理 患者费用单 支持录入、搜索、添加患者费用形成患者费用清单 支持在费用清单中显示、标记欠费、收费等信息 支持总费用自动计算、重复收费项自动合并、收费提醒等功能 收费项目管理 支持手动或通过CSV格式文件导入收费项目并进行编辑 支持项目名称、编号、医保报销比例、价格、疗程限制等内容 收费套餐管理 支持收费套餐的建立并编辑使用 |
|  |  | 14、质控管理 计划质控管理 计划质控记录 支持浏览质控记录详情 列表支持过滤查询和按需排序包括时间、患者姓名、放疗号、射野组、设备ID、技术类型、质控类型、采集次数 计划质控报告与统计 支持生成pdf格式报告，并支持存储、预览、打印和下载 提供默认报告模板 设备质控管理 设备质控记录 按照TG198出厂自带默认模板 支持用户增加增加、编辑、删除、保存模板、质控项、质控参数 支持用户模板内对表格的增加，合并，拆分，删除等操作； 设备质控统计 支持选中某一个参数，根据其变动范围，生成按照选择时间端生成参数波动分析，做图表展示 设备质控总览 以设备维度展示各个设备质控的通过情况 |
|  |  | 15、移动端 （1）用户移动端（公众号） 待确认计划提醒 待设计计划提醒 物理师用户 待关联计划提醒 待设计计划提醒 计划单变更提醒 设置功能 支持配置消息格式 支持配置消息接收者 支持查看消息发送历史记录 （2）患者移动端（短信） 各流程相关消息 支持设置手动或自动发送 手动发送支持双模板组合发送 支持发送定位和治疗的预约、更改和取消消息 设置功能 支持配置消息格式 支持查看消息发送历史记录 |
|  | 放射治疗记录和验证软件 | 1、通用模块 支持DICOM3.0格式的影像 支持DICOMRT格式的数据 对影像及数据进行预处理 支持多种导入及导出的途径 可以设置患者在科室中各项工作的时间、地点事项、设备并指定操作人员类型，方便流程管理 可以预设模板 2、计划管理 对要执行的计划和射野选择摆位容差和机械容差 预览和批准每个射野和所有子野治疗参数 对射野进行分组和调整 创建治疗野或影响野，并对其进行编辑、删除操作 3、治疗排程 对治疗计划进行排程 4、治疗记录 对患者治疗野和影响野的治疗记录进行浏览 剂量追踪（对点或肿瘤） 5、预约管理 详细安排患者治疗的时间段 包含预设的摆位时间 6、系统设置与权限 创建和管理各种角色的权限（管理员，医生，物理师，技术员） 创建和管理相应角色人员的账户 配置加速器的机械参数 备份和恢复 系统的备份和恢复 患者数据的存档和调档 患者数据的存档和调档 |
|  | 放射治疗计划软件TPS | 1、计划模块 支持三维适形、旋转适形、逆向调强、动态拉弧调强、非共面计划等多种治疗计划的制定 支持计算添加组织补偿器（bolus）后的剂量分布 支持钨门锁定优化 系统支持对调强计划射束进行子野、权重、MU、角度等优化 系统支持GPU加速的蒙特卡罗剂量计算算法 支持对全局最大剂量的控制 支持DVH导出 支持在制作3D-CRT、二维计划时添加虚拟楔形板 支持EUD生物剂量优化 2、计划评估模块 支持治疗计划模拟运行 支持对射束组和计划的批准和解批 系统支持TCP（肿瘤控制率）的评估和NTCP（正常组织病发率）的评估 支持打印BEV报告，支持以实际尺寸打印BEV窗口中显示的开野大小，便于进行光野的对应以及Block的制作 支持展示指定ROI区域内设定的剂量冷热区 |
| 医技服务-供应室消毒追溯系统 | 物品追踪管理 | 系统能够追踪每一个消毒物品从收集、清洗、消毒、包装到存储的全过程。 |
|  | 消毒过程记录 | 记录消毒过程中的所有参数，如温度、时间、压力等，确保消毒过程符合规定标准。 |
|  | 质量控制 | 系统能够自动检测和记录消毒过程中的任何偏差，并及时通知工作人员。 |
| 院感服务-院感管理系统 | 整体要求 | 满足医院院感管理系统的信创改造需求 |
|  | 感染上报 | 1、感染病例上报 查看感染病例上报数据列表，查看单条数据病人信息，感染因素，感染信息，病原体检验信息，上报信息 2、感染爆发上报 查看上报数据列表及新增上报数据 3、员工感染上报 查看数据列表，及新增上报数据，导出数据 |
|  | 院感管理 | 1、疑似病例管理 查看疑似病例数据列表及进行确认感染和否认感染批量操作 2、感染病例管理 查看感染病例列表，批量否认及导出操作 |
|  | 院感检测 | 1、院感疑似病例监测 查看疑似病例监测数据列表，可进行上报操作和数据筛选操作 2、ICU目标性监测 查看ICU目标性监测数据列表，可进行上报操作和数据筛选操作 |
|  | ICU检测 | 1、ICU病例监测 查看ICU病例监测数据列表，可查看单个病人月明细，数据导出操作 2、血管导管评估 查看血管导管评估列表，数据导出，可对单个病人进行导管评估 |
|  | 手卫生管理 | 1、手卫生用品量监测 查看数据列表，可进行新增数据，导出数据，删除数据，查看明细操作 |
|  | 调查管理 | 1、围术周期抗菌药物预防使用 查看数据列表，可进行导出数据，查看明细操作 |
|  | 统计报表 | 支持感染发病率，例次发病率，千日医院感染发病率，千日医院感染例次发病率，感染部位及其构成比，现患率调查，血培养报表，多条件血培养报表，标本送检报表，抗菌药物统计，院感环境监测，多重耐药菌报告报表数据查询及导出操作 |
|  | 流感上报 | 支持门急诊和在院流感病例监测上报，检验记录接口标准上报，用药记录接口标准上报，出院小结接口标准上报，死亡记录接口标准上报，出院流感病例监测接口标准上报报表数据查询及导出操作 |
|  | 院感上报 | 支持患者基本信息，诊断信息，转病区记录，医嘱信息，微生物检验单主档，微生物药检验报告项目，微生物药敏结果，手术信息，常规检验单主档，常规检验申请项目，常规检验报告项目，患者体温单，感染保卡信息报表数据查询及导出操作 |
|  | 传染病统计 | 支持院感门诊病人，院感住院病人，院感门诊传染病，院感住院传染病，院感门诊检验检查传染病，院感住院检查检查传染病数据报表查询及导出操作 |
|  | 肿瘤上报 | 支持肿瘤上报数据列表查询，批量上报，导出，打印操作 |
|  | 发热门诊上报 | 支持发热门诊病例信息，诊疗处方信息，实验室检验详细记录，辅助检查记录数据列表查询及数据导出，批量上报操作 |
|  | 系统设置 | 1、数据字典列表 可查看数据字典列表数据 2、医院科室列表 可查看全院科室信息列表数据 3、抗菌药物 可查看抗抗菌药物列表信息，进行新增，删除，明细查看操作 4、血管评估 可查看血管评估列表信息，进行新增，删除，明细查看操作 |
| 质控管理-医疗质量管理系统 | 系统要求 | 满足医院医疗质量管理系统的信创改造要求。 包含各类指标汇总总览、三级医院质控死亡类指标汇总、三级医院质控重返类指标汇总、三级医院质运营管理类指标汇总、三级医院质控用药分析类指标汇总、三级医院质控患者安全类指标汇总、三级医院质控医院感染类指标汇总、三级医院质控手术并发症类指标汇总、三级医院质控院内重点病种类指标汇总 |
| 质控管理-不良事件上报系统 | 系统要求 | 支持对不良事件进行管理，具备事件通过统一处理工作台能快速进入上报事件，并进行待办事项实时提醒和处理功能，具备流程的自定义管理功能，根据医院的实际情况提供灵活的事件处理流程配置工具，支持审批环节的添加、修改、删除等操作；具备自定义的权限管理功能，支持对用户进行账户授权、密码管理等；具备常用的数据与查询功能，具备超时上报提醒与统计功能，可根据医院的管理需要，开启/关闭超时上报提醒与统计功能，支持根据不同的事件等级对不良事件的上报时限进行管理。 支持不良事件上报，具备表单的自定义管理功能，医院根据自身需求，可以定义事件类型及事件上报内容；具备匿名/非匿名上报上报功能；具备对事件进行审核、驳回、归档等操作；具备护理类不良事件、医疗类不良事件、药品类不良事件、输血类不良事件、器械类 不良事件、院感类不良事件的填报、处理、查询统计功能。 具备全院不良事件上报情况数据概览、综合查询、分析功能，展示多样化图表功能，具备鱼骨图分析功能，根据事件原因自动生成鱼骨图（人机法环物），可调整大骨、中骨、小骨内容，具备鱼骨图统计功能，根据事件因素生成整体鱼骨图统计分析。 |
| 质控管理-危急值及闭环管理系统 | 系统要求 | 危急值管理系统：支持医技系统危急值推送给临床系统，并进行提醒。支持临床系统处理危急值后将临床系统处理的过程及内容推送到医技系统。支持在与短信平台或微信公众号对接的情况下，危急值以微信、短信的形式推送。 闭环管理系统：支持住院患者追踪闭环、门诊常规检验标本闭环、住院常规检验标本闭环、住院检验危急值闭环、门诊检验危急值闭环、门诊检查危急值闭环、住院检查危急值闭环、住院放射闭环、住院超声闭环、住院心电闭环、住院内镜闭环、住院病理闭环、门诊放射闭环、门诊超声闭环、门诊心电闭环、门诊内镜闭环、手术医嘱麻醉闭环、住院治疗流程闭环、门诊治疗流程闭环、血透治疗流程闭环、住院口服药医嘱闭环、输液医嘱闭环、住院注射医嘱闭环、住院出院带药闭环、住院草药闭环、门诊口服药医嘱闭环、门诊输液医嘱闭环、门诊注射医嘱闭环、输血医嘱闭环、会诊闭环、病历质控闭环功能。 |
| 质控管理-病历质控系统 | 计划列表 | 设置一个长期的计划，每隔一段时间自动生成病历质控任务 |
|  | 任务列表 | 查看需要质控的病历和期望质控完成时间 |
|  | 病历列表 | 以患者为维度对质控病历进行列表展示 |
|  | 审核下发 | 一览所有病历的缺陷，同时批量提交病历，并审核下发给科室质控员 |
|  | 申诉列表 | 以列表的形式查看所有有争议并产生申诉的质控缺陷项 |
|  | 缺陷列表 | 查看所有缺陷，支持分缺陷类型、分科室查看所有的缺陷 |
|  | 质控点列表 | 以质控点为维度对质控病历进行列表展示 |
|  | 机器质控 | 对每份病历机器都会自动质控一遍，用户可以查看机器质控的结果 |
|  | 人工质控 | 用户可以根据不同权限在该页面引用机器质控、人工新增、删除、修改病历质控结果、同时也可以对已经提交的质控病历进行申诉和回复 |
|  | 质控评分表 | 质控完成后生成符合医院要求的质控评分表，扣分逻辑正确 |
|  | 整改情况 | 支持查看历次质控的病历缺陷版本，每次下发医生整改或完成质控时记录版本 |
|  | 总体概览 | 按时间统计病历质控数据趋势图。分为两个维度，质控数量和质控占比 |
|  | 各科汇总 | 按科室统计医院病历质控情况，并且支持科室之间的病历质量排名等 |
|  | 文书分类汇总 | 按文书分类统计病历数、文书总量、问题文书数、缺失文书数、缺陷数 |
|  | 缺陷汇总 | 以缺陷维度分析病历质控，可以查看各种类型缺陷占比 |
|  | 及时性缺陷汇总 | 以及时性缺陷为维度对质控病历进行展示 |
|  | 首页统计 | 对首页进行统计缺陷数量、占比等质控情况 |
|  | 质控员汇总 | 支持按质控员统计质控病历情况 |
|  | 质控员工作量统计 | 支持统计各质控员的工作量 |
|  | 整改情况 | 以列表形式展示各科室医生整改病历的情况。 下钻可查看整改病历列表以及医生的整改耗时等信息。 可导出数据。 |
| 质控管理-DRG医保预分组系统 | 预分组 | 医生电子病历端： 系统将DRG医保分组器前置在临床医生端，从病人入院开始，医生可根据病人的主次要诊断信息和手术编码、操作等相关信息，对当前病案进行DRG医保预分组。主要包括医生填写入院记录时，根据入院诊断进行分组；医生填写手术记录时，根据填写手术编码进行预分组；医生填写病案首页时预分组;病案室编目病历时，根据病案端首页进行预分组。同时，结合预分组结果，可在住院医生工作站上显示高风险标识。 医生填写病案首页的过程，可针对未提交状态的病例进行“保存”。 系统将对当前病案首页进行医保预分组分析，展示与分组结果，包括总费用、预估结算、预估盈亏、标杆费用、标杆住院日、费率、权重、病种类型等明细，实时监控在院患者的医保支付费用情况。 针对已修改、已保存的病案，系统同样提供实时DRG预分组功能，帮助临床医生多环节、多维度地查看病案分组结果，提高病案填写质量及效率。 分组器升级： 分组器升级重构，主要是分组器适配，基于收费项目进行新技术新项目细化分组。 |
|  | 病例分类 | 在院预警监测： 系统提供全院、科室在院病人相关费用的监控分析功能，智能监测病案当前超支信息，并进行红/橙/黄预警提示。 展示全院整体监控情况，包括人次、异常人数及比例、DRG结算人次、达到预警人次、超支总金额、总费用、高倍率人次、异常类型（费用极高、费用极低、未入组、手术编码缺失、结余过多等）等信息。 支持对已入组和未入组病案明细的查询，包括病人基本信息、DRG编码/名称、权重、总费用、标准费用、当前费用、超支结余等信息。 |
|  | 费用控制 | 出院病人事后结算分析： 系统支持对全院的医保费用进行事后的结算分析，全面整合人次、平均住院日、均次费用、盈亏、平均盈亏、结算金额、高倍率人次、低倍率人次等多维度就诊信息，以折线图、点线图等可视化图表展示以上指标的全院月度变化趋势。并提供与标杆值对比数据。 以雷达图形式展示全院费用构成情况，查看当前费用和历史费用的对比分析，包括一般诊疗费、卫生材料费、治疗费、手术费、护理费、诊察费等费用项目的金额、占比及同比值。帮助医院医保办对诊疗过程中的核心费用指标进行针对性的有效管控。 病种结算分析： 提供病种结算分析，包括人次、平均住院日、均次费用、盈亏、平均盈亏、结算金额、高倍率人次、低倍率人次等，以折线图、点线图等可视化图表展示以上指标的全院月度变化趋势。并提供与标杆值对比数据。 以雷达图形式展示病种费用构成情况，查看当前费用和历史费用的对比分析，包括一般诊疗费、卫生材料费、治疗费、手术费、护理费、诊察费等费用项目的金额、占比及同比值。 |
|  | 质量管理 | 病种效率分析： 提供象限散点图展示ADRG病种、DRG病组的病种效率分析，支持自定义x轴、y轴查看盈亏、均次费用、平均住院天数、耗材费、检查费、化验费等指标。 支持查看所选RW范围内的病种明细，包括病种编码/名称、盈亏、平均盈亏、均次费用、平均住院日等信息。 支持下钻查看某一病种的费用构成情况，以环状图呈现。 病种科室分析： 展示各科室人次、结算金额、超支人次、超支金额、结余人次等。 提供象限散点图展示科室效率分析，支持自定义x轴、y轴查看均次费用、平均住院天数、盈亏、药费、耗材费、检查费、化验费等指标。 可查看各科室人次、超支人次、结余人次、盈亏、平均盈亏的分布情况。 |
|  | 资源分配 | 医生权限管理： 提供用户信息的动态维护功能，支持对用户进行增加、删除、修改等用户管理操作。 支持对各用户进行权限分配，实现对相关文件的访问。 |
| 质控管理-医护体检管理系统 | 系统要求 | 支持医护人员体检管理，具备体检费用管理、体检基础业务、体检报告管理、检后回访管理、健康证管理功能。 |
| 病历服务-病案管理系统 | 系统要求 | 支持病案统计管理，具备病案首页、统计报表、国家网络直报系统（卫统4表）上报、病案首页附页新增、 HQMS首页数据上报系统、公立医院绩效考核首页上报功能。 支持病案首页质控，具备病案首页质控评分规则管理、病案首页事前监控、病案首页事中审核、病案首页事后评价、病案首页编码规则知识库功能。 |
| 病历服务-无纸化病历归档系统 | 系统要求 | 支持无纸化病历归档管理，具备电子病案归档、病案无纸化归档审核、病案无纸化借阅、病案无纸化患者打印、病案无纸化打印支付功能。 |
| 病历服务-纸质病历翻拍系统 | 管理功能 | 用户管理：管理内部及外部用户的信息，可以对系统登录用户的信息进行查询/添加/修改/删除。 用户权限：设置用户所拥有的系统功能的权限。 病案权限配置：配置病案浏览的权限，可以按照用户进行病案权限的配置，可以分别设置病案的阅读，打印及导出的权限。 病案申请审批：对浏览器中提交过来的病案阅读申请进行审批，可以为申请的病案设定阅读的时限等。 监控中心：查看各个系统的用户的使用的情况，包括：用户是否在前，用户有申请需要审批，用户的浏览病案的历史情况，用户权限等。 病案定位：查询病案在库房中的位置，可按病人姓名，病案号，出院日期，条码号，箱号号，库房号或库位名查询，并生成统计报表。 病案导出：可以将选择好病案进行加密压缩导出，配合相应的浏览工具可在离线的环境下加密浏览。 病案浏览统计：可查询用户、科室在某一时间段内数字化病案使用情况，并生成统计报表。 |
|  | 检索功能 | 高级搜索：可以按照列出的各种查询条件对病案进行查询，这种检索方式常用于检索条件比较多的情况下。 自定义搜索：可以自定义组织查询条件的组合进行搜索。这种检索方式常用于需检索的条件比较复杂的情况下。 经典搜索：传统的检索方式，左边是检索条件右边是检索结果。在检索时还可设定病案图片的医学分类，以便在查看病案图片时过滤掉无需查看的图片。查看病案图片的同时可对图片进行一系列的处理（如放大/缩小/黑白彩色切换） |
|  | 打印功能 | 快速打印：仅登记简单的打印申请信息，选择病案直接打印。 申请查询：查询申请过打印或复印的申请人信息，并可查看申请人相应的申请信息，证件照，打印的病案记录等。 打印参数：设置默认的打印参数（纸张大小/图片色彩/打印份数/打印范围）。 |
|  | 接口功能 | HIS系统接口：可导入已有的病案首页信息。 电子病历系统接口：提供B/S形式的接口，方便电子病历系统的工作站调用。 |
|  | 系统安全管理 | 调阅日志审核：可以浏览并查询用户曾经申请过的需要查阅的病案的记录，及时了解审批情况。病案文件在存储与传输时需对其进行加解密，加工系统需具备文件数据加密能力。 |
| 病历服务-病案预约系统 | 微信端-支持患者填写申请信息 | 支持患者或代理人通过卫健委公众号病案调取链接、医院公众号病案调取链接、搜索小程序的方式申请线上服务，找到病案服务后，可申请病案复印邮寄、病案复印自提、电子档案浏览或电子档案下载。 |
|  | 微信端-查询申请记录以及申请单的状态 | 支持通过小程序消息推送的方式实时推送动态消息。 |
|  | 微信端-查看详细的申请单信息 | 支持申请电子档案调取的个人，申请受理成功后，即可在线浏览电子档案或下载电子档案。 |
|  | 微信端-修改邮寄地址 | 支持申请人对已填写的申请信息，进行修改如病案复印邮寄地址、收件人信息等。 |
|  | 微信端-完成支付等功能 | 支持患者或代理人通过网络支付完成复印缴费。 |
|  | 医院后台PC端-支持复印审核 | 1.支持根据患者选择的出院时间和院方配置的归档时间，分为两个标签【已归档病案申请】【未归档病案申请】； 2.支持显示申请人上传的证件信息图片，用户可单击证件照信息查看图片大图； 3.支持查看申请人在该家医院总共申请复印的历史记录信息（滚动条右滑可以看到）； 4.支持查看该份病案被复印的历史记录信息（滚动条右滑可以看到）； 5.支持根据查询条件进行打印列表操作； 6.支持根据查询条件进行导出excel操作。 |
|  | 医院后台PC端-邮寄处理 | 1.支持审核通过且领取方式为邮寄的申请单进行处理； 2.支持根据医院配置显示页签（待复印，待补缴），总共有待核算、待复印、待邮寄、待补缴四个页签； 3.支持对审核通过的申请单进行核算。核算后，申请单会转到“待复印”状态下； 4.支持院方工作人员可对核算过得申请单进行复印操作； 5.支持院方工作人员可对复印过得申请单进行下单操作； 6.支持根据查询条件进行打印列表操作； 7.支持根据查询条件进行导出excel操作； 8.支持相同收件人收件地址进行合并下单操作，合并下单可退复印费 9.支持收据打印操作。 |
|  | 医院后台PC端-自提处理 | 1.支持对审核通过且领取方式为自提的申请单进行处理； 2.支持根据医院配置显示页签（待补缴），总共有待核算、待自提、待补缴三个页签； 3.支持对领取方式为自提且审核通过的申请单信息进行核算操作。核算后，申请单会转到“待自提”状态下； 4.支持院方工作人员可对核算过的申请单进行自提操作； 5.支持根据查询条件进行打印列表操作； 6.支持根据查询条件进行导出excel操作； 7.支持收据打印操作。 |
|  | 医院后台PC端-预约复印处理 | 1.支持对审核通过且领取方式为预约复印的申请单进行处理； 2.支持核算复印病历操作； 3.支持在用户付款前可根据需要再次添加复印内容，再计算复印张数和复印金额； 4.支持根据查询条件进行打印列表操作； 5.支持根据查询条件进行导出excel操作。 |
|  | 医院后台PC端-申请单查询 | 1.支持对所有申请数据查询； 2.支持打印快递单操作，对“待签收”状态下的申请单进行补打快递单； 3.支持收据打印操作，对已支付的申请单打印复印收据； 4.支持根据查询条件进行导出excel操作； 5.支持手动变更状态操作； 6.支持双击查看/打印申请单详情操作； 7.支持对于支付过程中有问题，但是患者不想重新下单的，院方可以点击备注按钮，对其进行备注说明，备注信息可以多次备注，并且在受理记录中展示（支持配置）； 8.支持配置状态的查询条件； 9.支持批量打印申请单操作； 10.支持批量导出word操作。 |
|  | 医院后台PC端-业务统计 | 支持查询患者对医院评价信息的页面，双击记录可以查看详情。（医院配置显示）； 1.支持按领取方式分别计算复印份数和复印张数，并显示合计； 2.支持根据条件进行导出excel操作； 3.支持根据支付日期进行查询统计操作； 4.支持按用户的审核数量，审核通过数量，核算数量，复印分数，复印张数，邮寄数量显示合计； 5.支持根据查询条件进行导出excel等操作。 |
|  | 医院后台PC端-收费统计 | 1.支持查看昨日收入、当月收入及历史各月份收入的统计情况； 2.支持到达月度规定的结算日（后台配置），医院操作一列下载并打印结算凭证，签字盖章确认后再次上传，用于财务结算； 3.支持点击实际结算费用中的数字，跳转至对应月收入详情，点击日期前面的“+”可展开当日全部账单明细； 4.支持查看月度预约窗口复印的收款金额统计，（仅作为流水记录，不作为对账依据）； 5.点击指定月份，打开当月的详细流水，点击日期前的“+”展开当日流水记录。 |
|  | 医院后台PC端-管理配置 | 支持根据医院的实际情况对微信端中关于医院的科室基本信息进行配置。 |
| 集成平台服务-医疗报表系统 | 医疗报表系统 | 满足医院医疗报表系统的信创改造需求。 包含医疗费用、业务量统计、用药分析、绩效办-业务量-全院、绩效办-业务量-科室、绩效办-人均效率、绩效办-双控双降、医务部、统计中心、质控、院内报表、手术追溯报表、耗材、信息报表、护理部、后保部、财务部、门办、GCP、急诊等不同部门及业务的180多张报表。 |
| 集成平台服务-统一授权管理系统 | 整体要求 | 满足医院统一授权管理系统的信创改造需求 需满足旧院区同质化建设要求：同数据体系、同用户管理体系，授权体系。 |
|  | 统一用户管理 | 对所有登录集成平台的用户进行管理 |
|  | 统一权限管理 | 对所有的系统菜单及用户权限进行管理 |
|  | 字典管理 | 对各个系统用到的数据字典进行管理 |
|  | 日志管理 | 对所有用户的登录及操作日志进行统计进行 |
| 集成平台服务-主数据库管理系统 | 整体要求 | 满足医院主数据库管理系统的信创改造需求 需满足旧院区同质化建设要求：同数据体系、同主数据架构、同数据规则。 |
|  | 数据元管理 | 对院内所有的最小数据单元进行管理 |
|  | 基础数据管理 | ▲对院内各种基础数据字典表进行管理，包括人员管理、科室管理、诊断管理、手术字典管理等（需提供功能界面截图） |
|  | 数据应用 | 对院内数据字典表进行映射管理，包括对国标、行标等的映射管理 |
| 集成平台服务-患者主索引系统 | 整体要求 | 满足医院患者主索引系统的信创改造需求 需满足旧院区同质化建设要求：同数据体系、同主索引架构、索引数据具备旧院区数据延续性。 |
|  | 患者信息查询 | 根据条件对院内所有门诊、住院患者信息查询 |
|  | 患者信息合并 | 手工对系统未能识别的相同患者EMPI信息进行合并 |
|  | 患者信息拆分 | 对院内各种基础数据字典表进行管理，包括人员管理、科室管理、诊断管理、手术字典管理等 |
| 集成平台服务-患者360视图系统 | 整体要求 | 满足医院患者360视图系统的信创改造需求 需满足旧院区同质化建设要求：同数据体系、患者新老院区数据同质化存储、关联、展示。 |
|  | 患者信息 | 可查看患者基本信息，过敏记录及就诊时间轴 |
|  | 门诊信息 | 可查看患者所有门诊就诊信息包括诊断，治疗遗嘱，治疗，文书，手术麻醉记录，放疗记录单，转诊记录单信息 |
|  | 住院信息 | 可查看患者住院诊断，医嘱，文书，护理，手术麻醉记录，体温单，放疗记录单，转诊记录单，感染风险预测信息 |
|  | 检查信息 | 可查看患者所有检查报告信息 |
|  | 检验信息 | 可查看患者所有检验报告信息 |
| 集成平台服务-临床数据平台 | 整体要求 | 满足医院临床数据平台的信创改造需求 需满足旧院区同质化建设要求：同数据体系、同数据架构延展，做到新老院区数据可同库同表存储、处理、使用。 |
|  | ODS | 作为临床数据中心和数据仓库的数据池，对各个业务系统的数据表进行复制 |
|  | CDR | 临床数据中心CDR根据业务分类对进行建模，形成13个数据域，对相关业务和系统提供数据的支持 |
|  | DW | 数据仓库根据业务类型建成6大主题数据仓库为报表平台等系统提供数据支持和决策 |
| 决策服务-绩效管理系统 | 整体要求 | 满足医院绩效管理系统的信创改造需求。 |
|  | 基础数据 | 包括科室管理、人员信息、人员信息比对、职称系统、项目点数、项目信息预警、手术信息功能模块。 |
|  | 配置管理 | 包括考核周期、指标库、目标值设置功能模块。 |
|  | 方案管理 | 包括科室指标管理、方案版本管理、科室分配方案、科室方案测算功能模块。 |
|  | 数据采集 | 包括指标维护、数据填报、数据采集监控、采集日志记录、采集数据确认功模块能。 |
|  | 奖金分配 | 包括按科室指标汇总、收费项目明细、科室项目点值、科室考勤汇总、科室考核汇总、外科手术明细维度的数据汇总功能，并且能够根据考核周期、绩效方案进行资金分配计算。 |
|  | 绩效管理 | 包括归档数据汇总（包含且不限于科室指标汇总、项目点数汇总、科室考勤汇总、科室考核汇总、外科手术汇总等）、科室绩效方案管理、一级分配绩效报表（包含且不限于临床医生一级分配报表、护理一级分配绩效报表、医技一级分配绩效报表、外围及其它一级分配报表等）、临床医技绩效分配报表、医生手术点数统计（包含且不限于医生手术点数、三四级手术统计、达芬奇手术统计等）功能模块。 |
| 决策服务-运营决策系统 | 整体要求 | 满足医院运营决策系统的信创改造需求 |
|  | 便捷就医 | 包括便捷就医、互联网医院、复诊一日通功能模块 |
|  | 患者信息 | 包括患者信息、患者来源功能模块 |
|  | 门诊量 | 展示今日门诊量、昨日门诊量、本月门诊量、患者总费用、患者均次费用、医保总费用、预约人次、挂号人次、就诊人次、候诊人次、MDT会诊人次、大病医保人次、核酸总人次、急诊人次、自助机挂号占比、CT平均等待时间、MRI平均等待时间、B超平均等待时间、门诊患者平均等待时间等信息 |
|  | 科室接诊情况 | 包括科室接诊情况、诊间管理功能模块 |
|  | 医技检查 | 包括检查项目、检查房间、医技报告功能模块 |
|  | 服务窗口 | 包括自助机、收费挂号窗口、门诊药房窗口、检验窗口功能模块 |
|  | 院长决策 | 包括首页、我的收藏、门急诊工作量、出院人次、出院患者手术量、医疗收入、工作效率功能模块 |
| 决策服务-临床决策支持系统 | 系统要求 | 具备临床决策支持知识库，提供症状体征相关知识，临床检查相关知识，临床检验相关知识，常见临床操作等。 支持临床决策支持智慧应用，具备医学静态知识库检索，药品合理性提醒，检查合理性提醒，检验合理性提醒，智能诊断推荐功能。 支持临床决策支持管理平台，具备规则引擎、推荐引擎、路由管理、自动以静态知识库功能。支持临床决策支持知识服务，具备医院字典及知识字典之间进行转换映射、临床路径(指南)智能推荐功能。 |
| 决策服务-VTE智能防治管理系统 | 系统要求 | 支持VTE智能防治管理，具备VTE基础数据服务、 VTE知识引擎、 VTE智能辅助决策、 VTE质控与监管分析功能。 |
| 智慧医院“三统一”-市级医院智慧决策大屏改造 | 系统要求 | 支持对市级医院智慧决策大屏改造，覆盖门急诊、住院所有诊疗服务的数据大屏系统，适配申康中心大屏分辨率（3360x960），背景为深蓝色，包含人次、费用等核心指标。 |
| 智慧医院“三统一”-统一系统应用大厅改造 | 系统要求 | 支持统一整合院内业务系统入口，实现面向医务人员的“医门户、医桌面、医容器”的一站式便捷操作。 |
| 智慧医院“三统一”-便民自助一体机改造 | 系统要求 | 支持对便民自助一体机改造，通过统一的医院自助机应用系统，实现面向患者的同质化自助服务和操作体验。 |
| 智慧医院“三统一”-临床能力促进评价改造 | 系统要求 | 支持按照申康中心统一规范要求，开展相关业务信息系统升级改造，实现与申康中心临床能力评价促进平台对接，并完成相关数据上传，持续升级临床精准化管理，改善医疗服务，促进市级医院临床能力建设（静脉血栓栓塞症数据、非计划再次手术数据、危机纸币和数据、不良事件系统数据、病案首页诊治能力评价数据、医联工程二期数据） |
| 智慧医院“三统一”-患者综合诊治改造 | 系统要求 | 支持市级医院患者住院就诊登记相关信息系统升级改造，实现与申康中心患者综合诊治会诊平台对接，完成医院全部住院病程数据上传，推动构建统一的患者电子病历360视图，为远程会诊及患者诊疗信息共享查阅提供数据支撑。 |
| 智慧医院“三统一”-统一数据质控改造 | 系统要求 | 支持对统一数据质控改造，进一步加强医院数据治理，建立覆盖服务提供、运营管理、科技创新等多主题多维度数据质控体系，进行全过程数据质量管理，促进数据质量持续改善。 |

智慧管理

| 系统名称 | 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| HRP系统-HRP系统 | 合同管理 | 满足医院合同管理系统的信创改造需求; 1、合同类型、供应商目录 2、合同导入 3、合同起草、申请 4、合同签订、合同审批、合同生效 （1)合同签订 （2)合同审批 （3)合同生效 5、在线编辑 6、合同签章、打印 7、合同定稿、归档、文档比对 8、合同执行、合同管理（履行、终止、变更、冻结、结案、补充协议、续约） （1)合同执行 （2)合同管理 合同履行：提供对合同查询签订(已确认)、履行的数据，实现合同的签订、履行、终止状态的转换功能。 合同终止：支持对合同的解除（终止）操作，合同解除时需要填写合同解除（终止）的原因，合同解除（终止）时间等信息，同时必须上传合同解除（终止）的审批文件。 合同变更：支持对合同的变更以及签订补充协议操作，合同变更以及签订补充协议时需要填写合同变更及签订补充协议的原因，合同变更及签订补充协议等信息，同时必须上传变更及签订补充协议的审批文件。 合同冻结：支持对合同进行冻结，解冻。 合同结案：支持合同结案。 合同续约：支持对已经审批通过/生效的合同进行续约、补充协议。续约/补充协议后的合同与主合同进行关联，支持查阅和统一管理。 违约索赔：对合同违约索赔的信息记录进行登记和维护。 9、质保金管理 在合同起草阶段支持设置质保方式，按照总额管理/明细管理方式进行质保。 10、印花税管理 11、合同预警 支持设置各类合同预警，根据合同到期提醒规则，进行保证金归还预警、保修期到期预警、应收应付款提醒、到货提醒、到期续签等。解除和完结的合同不再预警。 12、合同分摊 支持对合同进行科室分摊，支持按照月度分摊，按照科室分摊。自动分摊出各科室介于科室分摊期间和结束分摊期间的分摊金额。 13、合同结算 合同结算：支持合同进行预付款业务的处理，支持应付业务的处理，支持直接进行付款。 14、合同报表及分析 对医院进行中的合同及历史合同进行不同维度的统计展示，满足医院的数据统计要求。实现合同统计分析，合同类型统计，合同问题清单统计分析，合同审批各节点可视化，实现合同问题可追溯。 合同查询报表：支持对于合同信息、状态及业务流程的查询。 合同执行情况分析：展示付款合同、收款合同的执行情况信息，包含合同验收情况、收付款记录、付款合同保证金收款和退回记录、收款合同保证金支付和收回记录。 合同执行进展跟踪：对合同的执行进度进行跟踪，包括合同是否已签署、是否用印、是否结算等。 15、合同的全生命周期管理 支持合同可追溯：实现合同从拟定到归档实现全流程追溯，实现合同审批节点可视化。 |
|  | 报销管理 | 满足医院报销管理系统的信创改造需求; 深度融合医院财务审批制度、内控制度等财政资金使用管理制度要求，将所有资金使用业务的内部控制节点内置到系统中。实现报销业务从报销申请--预算占用--报销事项记录--报销单形成--报销审批--财务凭证生成的全过程信息化。 1、基础设置 可根据医院需求，自由扩展不同类型的报销业务，并支持根据不同类型的报销展示不同页面，配置不同审批流程，不同的预算控制策略，不同的报销政策标准。如：差旅费、培训费、职工医疗费用、补助等。 2、个人业务办理 支持事前申请、员工借款、冲销借款及报销，能够根据申报金额进行预算管控以及借款逾期预警提醒功能。同时支持对每笔借款业务一一对应核销处理。 3、发票库管理 支持对发票库的管理，支持发票查重验真。支持通过发票发起报销单。 4、业务审批 提供单据流程化审核功能，针对申请、借款、报销等业务支持工作流配置，能够按业务流程完成业务审批。并可根据不同岗位设置审批、审核权限。 业务审批支持消息提醒，让审批人员及时完成单据审批。 5、报销移动端 支持报销业务全流程的移动申请、移动报销、移动审批、智能提醒等。 |
|  | 物资管理 | 满足医院物资管理系统的信创改造需求; 将医院全部的物资全部纳入系统中进行统一管理，能够实现从采购申请--采购合同--采购订单--采购入库--科室申领--物资出库--成本归集--采购结算业务全流程管理。能够从业务的源头进行物资的追溯管理，并且能够与智能耗材柜、手术室机器人的新型的应用模式进行对接，实现物资管理的智能化。 1、物资管理 （1)基础设置 物资档案拥有耗材的基本信息如规格型号，品牌，是否高值，是否收费，是否资产，是否条码管理，是否批次管理等属性，以及全院唯一的物资编码确保一物一码，支持自定义物资属性； 支持定义物资和收费项目之间的对应关系。 与外系统对接时支持将本系统的部门和外系统的部门建立对应关系。 针对不同性质的物资建立不同的业务流程，实现全程闭环管理。 （2)条码管理 提供条码打印程序，支持条码标签的内容、大小、条码码制的自定义；物资条码的内容设计支持物资编码、物资批次、高值耗材序列号等。 （3)物资管理基础数据 支持供应商基础档案维护，包括：往来单位分类、往来单位档案、资质证件等；实现资质证件基础信息维护和管理，资质图片上传，资质效期预警等功能； 提供物资档案建立耗材的基本信息。如：规格、型号、品牌、是否高值、是否收费、是否条码管理、是否批次管理等属性。 物资套餐设置：提供将不同数量的物料组合成一个套餐，在选择物料时选择套餐可带出物料明细进行便捷操作，可以实现医院耗材整包申领、整包收费、耗材整包预留。 资质类型设定：提供维护物资资质类型和往来单位资质类型，选择资质类型，系统会预置资质类型。 物资资质：系统需提供维护物资资质明细，如：注册证号、证件名称、生效日期、失效日期、备注等。 支持多级库房的应用。 支持主计量单位和辅计量单位的应用，支持多计量单位的国家标准预置。 预警管理：支持物资资质有效期提示预警功能；支持物资库存量安全数量预警，耗材有效期预警，供应商资质效期预警，超出预警条件自动将预警信息推送到登录界面或微信端。 （4)准入管理 支持新供应商准入申请和新物资准入申请管理，对新供应商所有资质信息进行审查，及院内对新增物资准入进行多级部门审核。 提供因停产或代理变更等某些原因，医院对已上架使用的物资发出的停用需求申请，并支持相关事项的审批。 2、采购管理 提供价格审批单功能，可对价格变更进行维护、审批。并对现存的物资价格进行自动追溯调整。 提供采购价目表的功能，可对物资的采购价格进行生效及失效日期管理。 提供物资请购功能，能够在线提出物资请购需求，并由相关负责人进行审批。 提供采购计划功能，帮助采购部门制定计划，审批计划，并根据业务的进展对计划进行调整。 提供采购需求量自动计算功能，能够根据库存量、消耗情况、最大库存、最小库存、安全库存、订购批量、订货周期等因子自动生成采购计划量，实现最优化的采购管理。 提供采购订单功能，对采购计划和采购申请进行执行，采购订单到货情况可以随时追踪。 提供物资采购入库功能，根据供应商资质、物资注册证有效期、最大库存情况进行自动预警，提高采购物资的质量。 提供采购发票管理功能。 3、库存管理 提供批次管理功能，能够进行批次规则定义，区分不同批次的物资属性，实现精细化物资出库控制。 提供快捷出库功能，可以在入库单上直接点击出库按钮，一键出库提高库存管理效率。 提供采购入库、自制入库、其他入库、盘盈入库等多种入库管理模式，适应医院实际库存业务情况。 提供领用出库、其他出库、盘亏出库等多种出库管理模式，适应医院实际库存业务情况。 支持对物资进行分类细化管理，设立科室二级库、引入条形码支持。依靠二级库与HIS医嘱收费联用自动记账逐步达到收费耗材的实耗实销，完成一个闭环的管理模式。 提供高值耗材代管入库功能，进行代管的高值耗材入库手续办理。 提供仓库对供应商到货的物资进行验收入库。 提供有现存量的物资，或对已入库尚未出库的物资进行退货处理。适用于因质量、效期等问题，仓库需要将耗材退回供应商的业务处理流程。提供对已领用出库物料进行退回，记录领用退回物资的相关信息。适用于因质量、效期等问题，科室需要将耗材退回仓库的业务处理流程。 提供对仓库现有库存量进行物资领用出库，记录领用出库物资的相关信息。 支持物资实际盘点数量的自动导入，自动进行盘点处理，生成盘盈盘亏单，提高物资盘点效率；提供二级库盘点功能，实现二级库的定期盘存，明确管理责权；系统支持移动盘点设备的接入，能够与移动盘点设备进行数据交换，实现移动盘点、查询。 提供了库存月末关账及反关账功能。 4、追溯管理 能够与医嘱系统或者HIS收费系统自动对接，高值耗材的收费、使用信息自动传递到系统内，实现高值耗材从入库、流转、到使用收费的全过程跟踪管理。 提供高值耗材追踪表，能够追踪到每一个高值耗材的生产厂家、批次、入库、调拨、领用、使用、收费信息。 5、统计分析 系统所提供的报表包括系统内置的报表及用户自定义报表两类。其中系统内置报表包括：出入库流水表、出入库汇总表、收发存明细及汇总表、现存量报表、条码现存量报表、请购单执行情况表、采购订单执行情况表、消耗汇总查询表、库存转移表、条码跟踪表等。 |
|  | 专项管理 | 满足医院专项管理系统的信创改造需求; 1、项目基础设置 支持设置项目类型、项目类别，项目等级，项目来源等项目基础信息，对项目进行分类和统计； 支持设置不同项目的项目类型； 支持设置预算科目权限，不同的支出单据选择不同的预算科目。 2、项目立项申请 支持各类型项目的立项申请表单填写，包括基本信息，项目相关人员信息等； 支持按照项目类别设置校验立项申请人员的资质，包括年龄，职称，岗位，学历等； 支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。 3、项目登记 （1)期初数据处理 （2)项目信息登记 支持按照不同的项目类型进行基础信息、预算信息、项目参与人/经手人信息的录入，保存提交后按照要求配置审批流程，审核过程支持追溯、流程透明化； 支持普通专项项目，滚动项目，GCP项目，主项目等几种项目管理模式，并根据这几种项目的特性，设计不同的项目登记，项目预算，项目收入，项目支出的业务逻辑和产品功能。 （3)项目信息变更、版本管理 支持项目版本化管理，项目信息确认后，只可以进行变更，系统会记录每次变更的内容，并支持重新走审批流程确认； 提供历史版本信息的查看功能，查看每个版本的数据。 （4)项目台账 建立项目台账，对项目的全生命周期进行管理，不仅对项目的基本情况进行展示，还需以页签形式展现每一个项目的收入、项目预算、项目支出、项目相关人员、项目过程管理、项目成果、项目资产配置、政府采购情况、结题情况等，并保持台账数据与项目业务数据的同步。 4、项目预算管理 支持对项目所涉及的预算科目进行设置，包括是否直接经费、是否进行管理费提取等管理要素，支持预算科目的批量封存及批量启用。 支持项目预算模板的自定义，不同项目对应不同的预算模板。可对模板类预算科目的分配系数进行设置。支持预算模板关联指标金额校验公式，在项目登记和预算调整的时候，按照公式校验。 5、项目收款管理 （1)收款认领 支持项目收款资金池管理，财务部门收到相应款项后，在系统中进行收款日期、供应商、事项、金额等内容的登记。并提供导入功能，可批量导入收款信息。 支持项目管理部门或项目负责人参照项目收款登记信息，对登记的项目收款进行认领，支持同一笔来款认领至多个项目； 按照项目类型不同，支持将项目经费认领到项目，或者认领到项目下具体的科目中； 支持对项目收款登记和项目收款认领业务进行回退操作； 支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。 （2)经费匹配 支持项目管理部门或者项目负责人自行发起经费匹配，支持一次性完成多个项目的经费匹配； 按照项目类型不同，支持将项目经费匹配到项目，或者匹配到项目下具体的科目中； 支持对项目经费匹配业务进行回退操作； 支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。 （3)收款发票 在项目收款过程中，需要开具收款发票，支持在系统中对收款发票进行开具，并支持根据各个医院要求不同，支持以下几种模式： 先录入收款发票，后续收款认领时与收款发票关联； 在收款认领录入时，同步登记收款发票信息，后续自动生成收款发票信息； 先进行收款认领的录入，后续在录入收款发票时与收款认领信息关联；支持在收款发票录入过程中自动计算税费，并可以选择税费的承担项目预算。 6、项目支出管理 （1)项目支出控制规则 支持项目按照项目+资金来源、项目预算科目+资金来源等维度对项目支出进行控制； 根据收款信息的不同，支持以下几种控制方式： 1)收款即可支出，支出不超过预算额 2)收款即可支出，支出不超过收款额 3)不控制 （2) 项目支出 支持进行专项项目的支出申请，支出执行，支出执行包括项目期初调整，专项对公转账，专项差旅费报销，专项零星报销，专项成果报销，院内劳务费发放，院外人员劳务费发放，项目间转账和管理费提取等业务的报表录入，预算控制； 支持和外部OCR对接，实现发票的自动识别和验重验真； 支持批量提取项目管理费，并在选择项目后自动带出剩余未提取的管理费金额； 支持关联项目成果，进行专项成果报销； 支持对院外人员劳务费计税，且支持按照税前自动计算税后，也支持按照税后自动计算税前发放额； 7、项目过程管理 支持项目里程碑的设置； 支持项目的过程管理，包括中期任务发布、项目中期任务执行情况。 支持项目管理科室发布收集项目中期执行情况的任务，并可以批量选择需要收集的项目，点击发布后，按照项目生成专项项目执行情况的收集表单 支持项目负责人在项目中期任务节点，填写项目的执行情况，包括项目检查时间、项目里程碑事件、项目任务单、本年度计划任务、本年度实际完成情况、未完成原因、预算执行情况等。 8、项目结题管理 支持用户对专项项目进行结题申请，并录入结题涉及的相关信息，包括项目结束时间，经费是否可以继续使用，使用期限，项目成果等信息； 支持在项目结题后资料自助查询，可以打印项目的收入支出原始资料，包括生成的凭证，收入支出单据的附件，上传的发票，签订的合同等，以便审计后续查阅； 支持附件的上传及审批流的自定义，审核过程支持追溯、流程透明化。 9、成果管理 （1)成果登记 支持中科院分区，论文类型，期刊类型等成果档案设置； 支持对论文，专项，任职，获奖，专著等信息在表单上进行录入，包括成果的基本信息，成果人员信息等； 支持根据成果类型的不同，配置不同的登记表单，以便相关信息的完整填写记录； 支持对成果信息进行数据导入，减少操作人员的工作量； 成果台账，支持按照人员或者科室进行各种成果的汇总展示。 （2)成果绩效 支持设置科研绩效指标，包括指标核算类型，核算维度（人/科室），取数公式的设置，可以按照医院要求根据成果登记的信息计算成果的指标值。 （3)成果奖励 支持科研成果奖励、项目奖励进行二次分配；先由管理科室将总金额分配到相应的人员身上，再由项目负责人或者成果参与人分配到具体的院内、院外人员身上。 10、专项的一体化应用 专项管理系统所需对接的其他系统包括：报销系统，合同系统，预算系统，应收应付系统，智能发放，招标系统等系统，通过接口设置实现专项管理系统与其他系统功能的联动，共同推进医院运营系统效率的提升。 11、专项报表及分析 对医院登记的项目基本信息，收支情况进行不同维度的统计展示，满足医院的数据统计要求。实现项目台账，项目的进度分析，项目等级，来源，类型结构分析，项目劳务费发放情况，专项项目结余分析，专项支出结构分析等报表。 |
|  | 资产管理 | 满足医院资产管理系统的信创改造需求; 支持资产的“申请—论证—预算—合同—购置—登记—变动—维护—盘点—处置”的全生命周期动态管理，详细记录资产的变动轨迹，责任到人。 1、设备卡片 支持自制、采购到货、采购入库、调拨入库等多种建卡业务场景。此外，设备卡片拥有多个附属卡片，用来对设备发生的各种业务的跟踪，例如：子设备附卡、零部件附卡、调拨记录附卡、保修记录、维修记录、计量结果、保修合同、资金来源等； 支持资产条形码、二维码、RFID等条码技术的应用管理，支持资产编码和资产条码关键字段的自定义，根据实际情况进行设置； 支持资产档案管理，系统支持资产的电子档案管理，包括资产图片与各种电子资料。 支持设备的使用部门和管理部门分离。 支持在设备卡片页签方便快捷地查询设备相关信息，如：设备采购信息中的合同号、预算号、设备论证号；财务相关信息中的设备原值、净值、折旧月份、月折旧额等； 提供以资产卡片为核心的资产管理模式，自动计提折旧，并且支持自动完成固定资产折旧等数据调整。 2、使用管理 包括从设备采购后的安装调试、领用及归还、借用及归还、变动、闲置、封存、调拨、报废直至最后的处置； 变动管理：用于记录设备使用过程中发生的科室、位置、状态等变动，所有固定资产类设备的变动业务，都会自动联动资产卡片，支持资产的多种变动操作，比如资产的人员变动、部门变动、地点变动、单位变动、价值变动等操作，支持综合变动和批量变动操作； 调拨管理：包括资产所有权、使用权的调拨管理，资产调出单可以协同生成资产调入单；资产调出单支持工作流管理，可以在调拨过程中录入调拨的相关信息，并完成调出审批和调入审批； 设备处理：包括资产闲置、资产报废、资产捐赠、资产处置； 支持资产的盘点业务，能根据盘点结果自动生成资产盘盈单、盘亏单、差异调整单，支持移动扫码盘点模式； 闲置管理：支持设备领用、领用归还、设备借用、借用归还。支持添加设备借用人、设备名称、设备类比、位置等。 3、维修维护 系统支持自动预警，系统可以进行维护、维修、检定等预警提示，加强事前预警，防患于未然，降低设备故障和医疗差错，提高设备开机率和利用率。 并可根据盘点结果自动生成盘盈单、盘亏单。 |
| HRP系统-全成本一体化管理系统 | 科室成本管理 | 满足医院科室成本管理系统的信创改造需求; 科室成本核算是将医院业务活动中所发生的各种耗费以科室为核算对象进行归集和分配，采用四类三级分摊方法，计算出科室成本的过程。实现院级成本核算、科室成本核算、床日成本核算、诊次成本核算。 帮助医院实现全院和科室的相关收入、费用、效益等数据的相关的展现及分析。通过医院各核算单元成本构成分析找到成本控制点。提高全员成本控制意识，提升医院的社会效益和经济效益。 1、外部交换 支持设置不同的系统来源标识与不同的业务系统对接，实现与第三方系统做科室对应关系转换。 2、基础数据 参数设置：灵活设置各类成本分摊参数。 基础信息：支持对收费项目、收费类别、收入项目、成本分类、成本项目、费用类别、资产卡片、资产字典、资产类别等基础信息的维护与更新采集。“费用要素”可与成本项目关联匹配。满足医院以不同的维度对成本项目数据进行汇总统计。 支持系统预置常用标准分摊参数，也支持自定义分摊参数 支持人事处统计的人员排班和考勤情况，计算医生在各院区、门诊、病房的工作时间，按照工作时间比例将医生的人员经费进行合理分配。 3、关系设置 支持设置会计科目关系、工资项目关系、物资分类关系、药品分类关系、资产分类关系、职称与专业技术关系、资金来源与资金构成关系。实现业务明细数据按照业务分类与财务口径分类进行数据的转换、汇总与归集。 4、收入数据 支持分别以收费项目、收费类别两个维度对医疗收入数据和其他收入的数据进行维护，包括增加、修改、删除、归集、查询等各种功能，并提供收入数据的统计汇总；支持医疗收入数据分别按照收费明细、收费分类分别采集并汇总并与总账收入进行核对校验。 支持对医疗收入数据拆分与反拆分，满足医院多种实际的业务需求。 支持对HIS工作量数据采集：门诊工作量、住院工作量、医技工作量、内部服务工作量进行维护等。 支持能够从HIS、财务核算等系统自动采集获取医院的医疗收入数据、财政科教收入数据、其他收入数据等； 5、成本数据 支持能够自动从财务核算系统、HRP相关业务系统、HIS等第三方系统以最小的颗粒度按照会计期间分别自动采集人力成本、物资成本、药品成本、资产成本、风险基金、其他成本的相关业务明细数据； 支持业务明细数据、成本归集后按照拆分规则进行批量拆分、反拆分；满足医院共享护理单元业务数据无法明确的最小核算单元等业务场景。 支持科室直接成本直接计入或计算计入 支持【总账驱动成本】，【业务驱动成本】两种模式；同时也支持【成本驱动总账】模式，符合管理需求的业务明细数据可以直接会计科目规则生成总账凭证。 支持收入、成本明细数据质控，实现与总账数据来源校验、交叉校验、同比校验、环比校验。 支持根据成本核算数据校验结果，分析成本数据差异的原因，优化业务流程和数据采集流程，并对需要进行调整的成本核算数据进行校正轧差调整。 支持成本七大类按照业务与财务统计口径，以成本核算单元、成本项目、资金来源三个维度进行对业务数据的汇总与归集。 6、分摊设置 支持标准四类科室分摊模型自由化灵活化配置，支持自定义分摊方式及分摊流程满足医院对科室不同级次多级分摊管理要求。 可按照科室分类定义分摊顺序，也可按照单独或指定的核算单元提取数据源并分摊到指定的科室或科室类别上。 支持科室成本分摊方法的快速批量设置。实现行政后勤、医疗辅助、医疗技术、临床科室四类科室不同的分摊方法设置。支持核算分摊方法灵活设置科学、合理的参数，便于不同成本项目采取不同的归集分摊方法，诸如：按面积分摊、 按人员分摊、按服务量分摊等。 支持某一科室不同成本项目采用不同参数进行分摊；支持某一科室所有成本项目按照同一个参数进行分摊；支持同一成本项目在不同级次上采用不同参数进行分摊。 支持医辅类科室特殊业务科室分摊。实现门诊收费处、住院收费处等医辅科室只给临床科室的分摊的业务场景。 支持跨院区、多院区（全院分摊、院内分摊）成本分摊。 支持对非临床科室的开单收入按自定义的参数分摊到临床科室。 支持采用四类三级分摊方法，将医院科室分为行政管理类、医疗辅助医疗类、医疗技术类、临床服务类，并通过对各级分摊的方法设定，分别将全院的各项成本分项逐级分步骤地分摊到直接医疗科室。 7、成本计算 系统支持对成本数据分摊前检查校验与分摊后结果校验，保证成本数据都可以全部分摊至临床科室。对分摊后的数据进行逻辑性检查，系统自动校验判断分摊结果是否平衡。 支持全成本归集和分摊后，确保财务数据和成本数据的一致性。支持成本核算系统的导出功能，包括基础数据、成 本核算明细数据、各类报表，均可导出至EXCEL。 支持成本项目能够归集、分摊核算到最小核算单元和最末级的明细项目上，并且能够查询分摊项目明细数据。能够进行成本分摊数据的正向、逆向追踪明细，确保成本分摊过程的可追溯性。 支持科室成本数据月结、反月结操作、查询功能。 8、报表分析 能够满足医院目前“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等分析内容； 能分析到每一级核算单元在分摊过程中的直接成本与间接成本数据； 能够反映（门诊、住院各科室）成本的构成情况，并按成本项目明细列示，揭示各项目对各科室医疗成本的影响程度以及控制成本的目标，指导科室及诊疗组、护理组解决成本中的问题； 分析能够从不同属性、不同角度为成本控制、应用提供实际成本的成本额和成本率：如固定成本/变动成本、直接成本/间接成本、人力成本/材料成本/药品成本/其他成本； 实现床日成本及诊次成本的核算； 支持本量利报表分析查询。 |
|  | 项目成本管理 | 满足医院项目成本管理系统的信创改造需求; 建立项目成本核算管理体系，采用多种方法对临床单元和医技单元的诊疗项目成本进行核算。按计算内容不同，可以核算医疗服务项目医疗成本、医疗服务项目医疗全成本和医疗服务项目医院全成本。 通过医疗服务项目成本核算可以促使科室的每一项医疗项目的成本核算具体化，细化医院成本管理的颗粒度，加强医院成本管理。同时制定合理的成本管控方案，推进医院精细化管理。 1、基础数据 支持项目成本核算科室单独档案维护。同时也支持与科室成本的核算单元建立对应关系。既支持按照大科核算，也支持按照小科核算，满足医院不同维度的核算管理要求。 支持作业库、作业字典、资源动因、成本动因系统数据预置。 支持对药品、单收费材料、医疗服务项目的收费项目的标识与区分。可批量设置对应的项目成本核算属性。 2、业务数据 支持按照收入数据的开单科室、执行科室、收费类别等项目进行采集、查询、统计和汇总。 支持对收入数据中医疗服务项目不合理地执行科室的数据的纠错与调整，优化了收入数据中的错误信息的数据质量，更加符合医院业务的实际情况。 支持成本一体化业务明细数据按照自定义核算期间数据采集，保障了数据的同源性。 3、核算模型与核算方案 支持作业成本法，可根据核算方法的不同搭建不同的核算模型，可进行直接成本和间接成本核算模型的搭建； 系统支持医疗服务项目直接模型批量快速复制功能，有效提升模型配置效率。支持对医疗项目的资源匹配情况的跟踪状态查询。支持对医疗服务项目填报模型的状态变更。 系统支持根据医院实际业务调研结果，自动记录数据调整规则与来源、结果，有助于业务数据的追溯。对新发生的收入数据，可以方便快速对其进行数据校准，降低人力调研成本。 系统支持核算模型对所核算的医疗服务项目从多视角、多维度进行快速资源配置，避免资源配置缺失遗漏，从而保证直接模型的配置的准确性。 不仅支持医疗服务项目至资源的模型的建立，也支持逆向操作（资源至医疗服务项目）的模型建立。 4、成本计算 根据选用的不同核算方法，支持对直接成本和间接成本分步骤进行计算，进而计算出医疗项目成本。 支持对成本计算逻辑推演详细过程详细数据说明。 5、报表分析 提供收费大类明细表、项目成本明细表、项目成本差异表、项目成本保本分析表、项目成本构成明细表、科室项目成本差异表、科室项目成本保本分析表、科室项目成本构成分析表等报表。 可根据医院要求进行自定义项目成本分析表。 |
|  | 病种成本管理 | 满足医院病种成本管理系统的信创改造需求; 医院实行病种成本核算的目的是通过核算病种成本，正确计算各项病种服务的实际消耗和支出，通过核算过程及结果，寻找医疗资源和医疗服务流程优化的途径，根据数据分析找到内部费用的控制点，建立一套可行、可用、高效的成本管控的方法体系。 系统需支持基于项目成本核算结果按照临床路径叠加的项目叠加法核算病种成本的病种成本核算方式。 以病种为核算单元，采用项目叠加法按期核算医院病种成本。 具体需要实现的功能如下： 1、基础数据 按照ICD10、ICD9以及医院病种分型的特征要求，对医院病种进行分类定义。 支持多级次病种管理，支持多维度分型管理；支持自定义病种组合方式。 对病人的数据进行维护，具体包括：病人病案首页数据、病人病历收费明细数据，以及添加、修改、删除、查询等功能。 2、病种核算模型配置 采用项目叠加法进行病种成本核算，建立病种成本核算模型，包括数据模型和核算流程，平衡数据存储能力和流程运算效率，实现最优化结构。实现科室病种成本、院级病种成本、标准临床路径病种成本等内容。 3、项目成本归集 归集医院当期项目成本数据，对病历收费项目的成本进行维护，收费项目具体包括：材料类收费项目、药品类收费项目、医疗项目等。 4、病种成本计算 首先按照给定的规则筛选样本病历数据，计算出每个病人的成本；然后按照单病种定义的基本条件，将患者成本进行合并，再除以样本数量，得到病种成本；将某病种的患者成本进行统计计算，得到科室单病种成本和院级单病种成本。对病人病种成本、科室病种成本、全院病种成本、临床路径病种成本进行计算、查询。 5、报表查询 系统必须具备灵活的自定义报表功能，满足医院未来扩展报表的要求。 按照病人、科室、院级的单位成本、收入构成、成本构成、单位收益等多维度对病种进行查询分析。按照实际临床路径，临床路径对病种进行成本分析。能分析到每个患者、每个诊疗成本项目的成本数据；能够应用“环比分析法”、“比较分析法”、“趋势分析法”等多种分析方法对病种进行分析，寻找成本控制点，为管理者提供分析决策、控制的信息。 |
|  | DRG成本管理 | 满足医院DRG成本管理系统的信创改造需求; 为适应DRG/DIP支付方式改革和医院内部DRG/DIP管理模式应用的需求，以DRG/DIP为成本核算单元，按期核算医院DRG/DIP成本。关注医院DRG/DIP的收入成本和收益情况，进行深入成本分析，为医院优化科室诊疗结构，提升临床诊疗能力的同时有效控制成本提高经济效益。 系统支持基于项目成本核算结果按照临床路径叠加的项目叠加法核算DRG/DIP成本。 1、项目叠加法 支持按照ICD10、ICD9以及医院DRG组分型的特征要求，对医院病种组进行分类定义。 支持对病案首页数据按照病案多维度质控要求完成对病案数据的筛选与过滤，把符合要求的数据进行统计筛选。 支持分别按照病案出院时间与医保结算时间进行系统筛选项目叠加。 2、成本计算：采用项目叠加法，通过各医疗服务项目相加进行病组成本核算，形成实际成本。首先确定病例分组，按照给定的规则筛选样本病历数据，计算出每个病人的成本。然后按照患者DRG/DIP病组，将患者成本进行合并，再除以样本数量，得到DRG/DIP单位成本；将某DRG/DIP病组的患者成本进行统计计算，得到科室DRG/DIP成本和院级DRG/DIP成本。 3、报表查询：系统必须具备灵活的自定义报表功能，满足医院未来扩展报表的要求。针对DRG、DIP、CHS等不同的分组模式选择和引用，能够通过配置实现报表。按照病人、科室、院级的单位成本、收入构成、成本构成、单位收益等多维度对病种进行报表查询分析。 4、DRG/DIP成本分析：在DRG/DIP成本核算基础上，提供DRG/DIP组的收入结构、成本结构、进行收益分析，为医院经营决策和管理提供数据依据。按照实际临床路径，对DRG/DIP进行成本分析。能分析到每个患者、每个诊疗成本项目的成本数据；能够应用“环比分析法”、“比较分析法”、“趋势分析法”等多种分析方法对DRG/DIP进行分析，寻找成本控制点，为管理者提供分析决策、控制的信息。 |

智慧科研

| 系统名称 | 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 科研服务-科研成果管理系统 | 整体要求 | 满足医院科研成果管理系统的信创改造需求。 |
|  | 个人中心 | 包括我的待办、全院统计、个人统计功能模块。 |
|  | 课题管理 | 包括课题立项登记、课题列表、课题待会审、课题流程图、课题等级管理、全院课题管理功能模块。 |
|  | 经费管理 | 包括入账管理、报销管理、报销明细、报销流程图功能模块。 |
|  | 成果管理 | 包括学术论文管理、专利管理、专著管理功能模块。 |
|  | 教学管理 | 包括教学维护和研究生管理功能模块。 |
|  | 系统维护 | 包括角色管理、菜单管理、角色用户管理、角色菜单管理、规章制度管理功能模块。 |
| 科研服务-生物样本库管理系统 | 整体要求 | 满足医院生物样本库管理系统的信创改造需求。 |
|  | 知情同意书管理 | 系统支持按照既定序列给知情同意书打印标本号条码，无需手工再次挑选。 系统支持以图形化所见即所得的形式设计知情同意书标签。 可在专用附件配合下，可实现直接在样本库知情同意书（装订页）上打印标本号条码（非手工粘贴方式）及捐献者姓名、住院号、入库日期和存放地点等信息，便于用户进行信息对照及分类装订。 可通过连接高拍仪把知情同意书进行拍照保存，并与标本信息自动进行关联。 支持设置虚拟货柜，用于管理知情同意书、样本流程单纸质文件的存放位置。 支持对知情同意书、样本流程单等相关文件自动分配存放位置，无须手工挑选位置入库。 支持把高拍仪预览界面嵌入到归档软件中，可通过已打印的条码实现自动对知情同意书、样本流程单等文件进行拍照生成电子档，上传至服务器，并与标本信息自动进行关联。 系统可根据患者住院号、病人编号查询患者后直接选中该患者补打知情同意书条码并拍照上传。 系统可查询出未上传知情同意书的采样标本列表。 |
|  | 样本库管理-项目管理模块 | 可以通过系统设置项目基本信息、开始日期和结题日期。 可以通过系统设置计划入组例数、计划样本存储管数。 可以通过系统设置项目的收集进度提醒，方便查看项目收集进度。 系统可配置项目组成员。 系统可存储空间规划，定义存储方案。 系统支持按项目设置SOP采集标准，设定分装参数包括：样本类型、储藏形式、SPREC、体积等。 项目信息统计，图形化展示，包括样本在库分类统计，出库统计，出库样本的详细列表，支持信息导出。 系统支持用户方便查看以往批次的还库信息。 |
|  | 样本库管理-采集管理模块 | 系统可支持对预定的样本采集进行基本信息预登记，根据自定义制备分装SOP批量预生成样本管，并打印标签。 系统可支持打印采血管条码及套装标签打印管理。 系统支持预设样本源基础信息字段，也支持个性化设定扩展字段。 系统可对多次入库捐献者进行自动识别，鉴别是否为同一捐献者，并在登记界面显示同一捐献者的不同批次标本号。 登记时标本号可按照当前库类型的编号规则自动升位，也可手工调整。 系统可提供大体标本图像和组织显微图像的导入、存储、显示及导出功能；并支持图像压缩功能，自动按最优的整数倍进行压缩。 系统支持针对同一家医院的不同分院的样本进行管理，实现同一数据库下的分院区存储管理。 系统可支持预置二维码管的预分配功能，通过“二维码扫描仪”批量关联预置二维码管，以避免样本采集过程中发生错放行为。 具备样本入库时知情同意书核对，对于未签署知情同意书样本及时核对提醒。并且具备同一个捐献者共享知情同意书功能。 |
|  | 样本库管理-接收管理模块 | 系统支持外部样本接收功能，可从Excel文件中识别出样本源信息并完成病例登记，同时识别出样本管信息并自动分配存储空间完成样本管入库登记，灵活支持多种日期格式。 系统支持扫码接收功能，可支持图示显示扫码入库过程；并具备样本类型检查、分管号检查、漏号检查的功能。 系统可根据样本类型、储存形式、分装份数分配存放位置，并自动显示目标盒子图，支持按主定位+副定位分配空间。 系统可以设定不同的虚拟分库，如：血液库、组织库、项目库等，以方便用户对样本进行分类管理。 系统须具备已入库患者自动提醒功能，如采集组织时提示该患者是否采过血液样本，并具备编码及信息同步功能。 系统支持预设临床信息和样本信息的常用字段。 系统支持按照患者的ID号批量补充完善样本的临床信息。 系统支持生成最大号或匹配预登号两种登记模式。当设置为匹配预登号模式时，系统自动对预登记号码依次进行匹配。 |
|  | 样本库管理-入库管理模块 | 系统支持根据用户自定义的定位规则（如按库类型、项目类型、储存形式和分装份数等）进行样本自动定位，如针对同一捐献者的不同批次化疗血，可根据事先预设的定位规则自动定位至该捐献者当前批次样本的存放位置同时，通过定位功能在软件中可精确显示样本存放空间位置。 系统可实现样本满盒时入库位置自动查找分配功能，样本入库时，如发现当前冻存盒位置已满，系统可自动按顺序分配符合存储配置方案的其它空余冻存盒继续登记入库（如按顺序排列的冻存盒不符合当前样本类型可自动跳过该位置）。 针对同一样本的不同分管样本，系统可按照用户要求实现自动分冰箱定位存放。 系统可按库类型自定义批量输入模板进行模板入库，并快速自动定位至合适的位置。还可以与手动单个样本入库灵活切换，以提高录入效率、减少出错机率。 系统提供空间定位控制锁功能，可自动检测录入样本的指向性入库位置与预设的样本入库规则是否相符，如发生冲突，可进行预警提示，以便样本库工作人员及时处理。 系统提供感染样本控制锁功能，对HIV、梅毒、乙肝、丙肝等高传染性样本提供警示功能，提醒工作人员注意并提示划区存放（如放入有传染性标识的冰箱、液氮罐等），或者转入销毁处理清单。 系统支持统计各科室当日的采血管送样数量，便于和科室进行送样数核对。 系统支持自动生成采集-位置登记表，以掌控每一例病例的样本存储情况，并可打印每日入库台账。 |
|  | 样本库管理-存储管理模块 | 系统可根据不同存储需求对冰箱、液氮罐及冻存架进行分类定义，适用于对不同分库、不同类型的标本、不同冻存管类型进行分区域存放。 系统可由操作人员自定义空间结构，可定义常温（切片柜、石蜡柜）、4℃冰箱、-20℃冰箱、-80℃冰箱、-150℃冰箱、液氮罐等不同存储容器、不同冻存管配套冻存盒及冻存架对应的空间分区及结构。 系统能以图形化的方式模拟显示实际分区、容器、冻存盒等的结构，并可提供具体到每一样本的概括性说明。 系统可分别设置每个冻存架的预设标本类型和样本类型参数。 系统可实现不同冻存容器的访问权限控制。 系统需具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐的空间情况。 系统具有空间统计功能，可以统计不同空间类型物理位置的总容量、利用率及储存的标本类型等信息，并能自定义设置多种颜色来提示样本的存储量。 系统可采用可视化图形展示出库与入库冰箱、液氮罐的空间及号码；并可实现单个样本、整盒样本、整个冻存架保存的样本、匹配容器之间保存的样本位置的转移，位置信息自动更新。 系统需具备冻存盒空间整理功能，根据所统计的冻存盒利用率提示空间再利用，并提供最优化整理方案，提供冻存管和冻存盒的转移管理功能，可采用图示“剪切”、“粘贴”法操作，同时保留历史存放痕迹。 可设置储存容器的利用率阈值（一般为70%），低于该阈值，可提示用户进行储存容器的整理，可统计出最优的多个储存容器之间的最佳整理方案：可列出其中盒与盒的匹配清单。 系统支持整盒整理功能，使用二维码扫码仪按实际位置调整样本存储位置信息，实现对库存样本进行快速盘点核对。 |
|  | 样本库管理-查询统计模块 | 系统可根据各类查询条件的任意组合进行样本的筛选，并支持纳入和排除两种查询方式。 系统可进行绩效统计，如按样本类型统计出某时间段每个取样员取样的例数和管数，生成工作量统计表。 系统可按来源科室、样本类型等临床信息字段进行多维度统计，支持Excel表格导出。 系统可统计配对和不配对的样本清单，并可进一步挖掘详细列表等数据。 系统可查看生物样本库存总体情况并提供图表方式进行显示(例：按照日期、库类型、标本类型、样本类型、样本来源等来查看样本库存总体情况）。 系统可提供多个库类型按照“与”和“或”的查询功能，如针对“组织库”、“血液库”等不同库类型，查找在两个库中均有样本管储存的更有价值的样本信息。 系统可组合多个检验项查询样本信息。 系统可对样本的出库比例进行统计，同时可根据不同病名、不同样本类型等要素对每一小类的样本出库量进行统计。 系统支持灵活设定捐献者的唯一标识码（如住院号、病人编号、身份证号等），可按照唯一标识码进行队列样本统计工作。 系统支持个性化的统计条件，以方便年终时多样化的统计汇报。 |
|  | 样本库管理-分发管理模块 | 系统可实现按照具体的样本类型、出库数量、储藏形式、留存数量进行灵活的样本筛选。 系统支持对选定的样本进行锁定，以防止被其他项目误用。 系统可提供备份管过滤功能，仅余一份样本管作为备份保存（如保证重大项目的复验所需），不列入待出库清单。 系统可提供冻融次数、样本库存数量、最后一管等预警管理功能。 系统具有样本批量出库扫描二次确认功能，以确保出库样本的准确性。 系统可对项目进行分批出库，并生成批次出库单号，打印项目出库单。 系统支持样本拣配功能，可将同一个冰箱中的样本编入同一个拣配批次中，支持清单打印，方便用户对照清单取样出库。 系统支持批量下载知情同意书。 |
|  | 样本库管理-制备管理模块 | 系统支持衍生样本的制备管理，记录衍生原样本管号。 系统在样本制备时可提供样本分析前变量的相关信息的录入。 |
|  | 样本库管理-追溯管理模块 | 系统可查询未归还的样本。 系统能通过条形码或二维码定位功能在软件中精确标出存放空间位置。 通过条形码或二维码定位功能在软件中显示出该样本具体的操作时间、操作人员、操作类型等。 系统提供通过图形化查看单个样本身份证，内容包括：样本信息、质控信息、样本源信息、临床信息等。 |
|  | 样本库管理-弃用管理模块 | 系统可建立销毁单，填写销毁原因、销毁方式、销毁时间等信息。 支持对不符合要求的样本进行弃用操作，已弃用的样本信息永久保存且可追溯。 针对销毁单中的样本，系统支持二次扫码确定功能。 系统可批量添加样本销毁申请，执行审批流程，可选择执行样本销毁和数据销毁。 |
|  | 样本库管理-质控管理模块 | 系统可进行抽样质控管理：样本库工作人员可通过系统自行设计样本质控单并上交给管理员进行审核，审批通过后可按照质控单所列项目对样本进行随机抽样，可按照样本类型、抽样比例、抽样套数等设置抽样条件并完成抽样，支持把质控的结果返回给系统进行记录存档，质控结果自动溯源匹配来源。 系统可进行采集质控管理：可根据组织、血液、尿液等不同种类样本采集处理SOP流程自定义采集质控量表进行采集质控管理。 ▲系统可提供时间质控功能，可按照国家互联互通标准化成熟度测评要求追溯样本采集、接收、入库等流程节点，并可通过图形化方式直观地显示各流程节点。（需提供软件功能界面截图） 系统可定期按比例随机选取指定量的样本进行质控，自动生成质控清单，并锁定相关样本，将其标记为质控样本，使用特殊颜色显示。 系统针对质控不合格样本，在排除试剂因素后，可对其再次进行抽样质控。根据二次质控结果清除相应样本。 系统可进行质量体系、标准操作规程文档管理（登记、查阅）。 系统进行不合格标本管理功能，对不符合SOP规则的标本进行登记处理，并能进行不合格标本查询。 系统提供内嵌SPREC管理功能：用户可对样本收集、处理、储存过程的的SPREC代码进行预设置，同时也支持入库前对样本的SPREC代码进行重新编辑。为以后进行样本合作流通及流程持续改进提供重要证据。 系统可实现自动记录样本的冻融次数。 系统可提供信息质控功能，可针对样本数据的完整性和准确性进行检测核对，包括数据信息是否存在缺失的状况、数据是否遵循了统一的规范，数据集合是否保持了统一的格式。 系统支持组织形态学质控功能，可记录组织对应切片的形态学指标，包括细胞总比、坏死比、肿瘤细胞核比、淋巴细胞浸润比等。 系统可对指定的冰箱进行空位管理，统计出冰箱中每个冻存盒的空位置信息，方便核对。 |
|  | 样本库管理-编码及标签管理模块 | 系统可以图形化所见即所得的形式设计样本管标签。 系统可以接入包括贝迪标签打印机在内的多种品牌打印机。 系统可以设计多种样本管标签，并且可以根据标本类型自动切换。 系统可自动对应多台标签打印机,不同任务指向不同的打印机，如分别打印不同材质的标签，以达到更精细的成本管理。 系统支持将用户LOGO嵌入到标签中，以有效的宣传生物样本库。 系统支持多个二维码打印在同一个标签上，以节省玻片等耗材。 |
|  | 样本库管理-安全性管理模块 | 系统对每一环节的操作有日志记录，可详细记录用户登录、IP地址、对数据的增减操作等信息。 系统支持对数据库的备份情况进行检查。 系统可自定义用户权限、自定义权限类别。 系统有完善的用户-角色权限体系，用户权限由分配给此用户的角色决定，一个用户可以有多个角色。 系统可为用户帐号设置有效期限，期限到期之后，该帐号不能登录系统。 系统支持强密码管理，以保证账户安全。 系统需具备自动锁屏功能，解锁后，不影响原数据状态。 系统可提供隐私信息隐匿功能，能够通过对具有明确个体标识属性的样本数据信息（如姓名、身份证号、住院号等）进行数据脱敏，实现信息的伪名化处理，从而有效防止未经授权直接访问样本信息的行为，降低数据泄露风险。 |
|  | 自动化冰箱接口模块 | 通过定制接口联接自动化冰箱，可接收自动化冰箱待入库的样本盒信息并生成入库序列。 可提前发送出库序列清单给自动化冰箱。 还可获取自动化冰箱的空间总容量、利用率等信息。 |

密码应用功能

| 密码应用功能 | 改造要求 |
| --- | --- |
| 密码对接改造模块-HIS与门诊密码改造 | 实现HIS与门诊系统的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |
| 密码对接改造模块-药房药室密码改造 | 实现药房药室系统的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |
| 密码对接改造模块-住院服务密码改造 | 实现住院服务的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |
| 密码对接改造模块-医技服务密码改造 | 实现医技服务的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |
| 密码对接改造模块-院感质控密码改造 | 实现院感质控的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |
| 密码对接改造模块-体检与病历密码改造 | 实现体检与病历系统的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |
| 密码对接改造模块-集成与决策平台密码改造 | 实现集成与决策平台的密码应用功能模块，如用户身份认证、业务重要数据安全传输、服务器设备日志/访问控制信息完整性、重要可执行程序完整性、来源真实性、用户访问控制信息及重要数据签名验签等 |

特色应用

| 系统名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 区块链心胸特色应用平台_基于区块链的肺癌数据上链管理平台 | 提供肺癌基因序列上链服务,依托全市政务链将医院的肺癌基因序列数据上链，包括医疗机构代码、报告单号、报告日期、基因标本代码、基因标本名称、检测结果等。具体需要满足如下要求： 1、肺癌基因数据上链存证要求： △规范上链数据的标准化格式与元数据定义，支持字段级的数据上链管控；（需提供相关功能的视频演示） 支持明文、密文（国密）及哈希多形式的数据上链存证、支持数据批量上链； 依托全市政务链将医院的肺癌基因序列数据上链。 2、存证肺癌基因数据管理要求： 提供肺癌基因序列数据的版本管理和控制； 提供自定义的数据敏感词检测与防范； 支持结构化与非结构化数据的快速检索与权限控制。 3、数据真实性核验要求：支持链上基因数据字段级真实性核验、支持基因文件数据的真实性核验。 4、肺癌基因数据溯源要求：提供基于数据、操作行为、时间戳等的链上全周期追踪溯源。 5、业务系统接入要求：除了支持可视化的数据接入，同时提供上链存证、查阅、真实性核验、溯源等标准API接口，可与现有系统直接对接。 6、一站式数据管理要求：提供一站式可视化管理后台，支持肺癌基因序列数据的查阅等。 |

信息安全

| 产品名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 内网数据中心边界防火墙 | 硬件架构 | 冗余模块化交流电源、满配模块化风扇。 |
|  | 接口要求 | 万兆SFP+光口≥8个，接口槽位数≥6个。 |
|  | 存储要求 | 实配SSD硬盘≥1块，存储容量≥480G |
|  | 性能要求 | 整机吞吐量≥40Gbps，全威胁应用层吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥4000万，每秒新建连接数≥50万 |
|  | 功能要求 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、负载均衡、应用识别、Web应用防护、威胁情报、VPN等功能。 |
|  | 入侵防御 | 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证。 |
|  | ▲报文示踪 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。（需提供系统功能界面截图） |
|  | 实配（单台） | 万兆多模光模块≥8个，产品质保≥3年，软件升级≥3年，安全规则库更新服务≥3年；防病毒更新服务≥3年 |
|  | 防病毒 | 病毒过滤可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表，在发现病毒发送的告警信息后，支持用户编辑告警内容。 |
| 内网安全管理中心边界防火墙 | 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
|  | 硬件规格要求 | 冗余电源，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个。万兆光口SFP+≥4个，含万兆多模光模块≥4个。 |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥18Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万 |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 授权要求 | 含软件升级3年，安全规则库更新服务3年；防病毒更新服务3年 |
| 内网流量镜像设备 | 硬件要求 | 提供万兆SFP+接口≥48个，40GE QSFP+接口≥2个，千兆电口≥1个，冗余电源。 |
|  | 性能要求 | 流量处理能力≥1Tbps。 |
|  | 功能要求 | 支持流量的负载均衡，N:M的流量镜像，识别报文头及更改报文信息，流量识别及处理，匹配ACL策略，剥离VLAN标记，解封装GRE/NVGRE/VXLAN隧道。 |
|  | 端口健康检查 | 支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性，需支持对后端设备目的IP、目的端口、检测周期及重试次数的灵活配置 |
|  | SSL解密 | 支持通过导入密钥文件，实现对SSL加密的报文进行解密处理。 |
|  | 数据切片 | 支持基于不同的五元组规则下的流量截短功能，即对于不同类型的流量能够输出截短后不同长度的数据包。 |
|  | 数据去重 | 支持基于端口或策略级的统计粒度对多个采集源数据进行对比，在规定时间内对采集到的相同数据包去重复；可选择不同的报文标识进行比对后实现去重复，数据去重能力≥40Gbps。 |
|  | 应用层协议识别 | 支持通过直接选择dns、http、dhcp、mpeg、pplive、ppstream、qqlive、you. tube、bfstream、http_video选项，将匹配的协议数据输出。 |
|  | 实配（单台） | 万兆多模光模块≥10个 |
| 内网无线网边界防火墙 | 硬件架构 | 冗余模块化交流电源、满配模块化风扇。 |
|  | 接口要求 | 万兆SFP+光口≥8个，接口槽位数≥6个。 |
|  | 存储要求 | 实配SSD硬盘≥1块，存储容量≥480G |
|  |  | 支持双硬盘，双硬盘支持Raid0和Raid1，实现硬盘数据存储的高可靠 |
|  | 性能要求 | 整机吞吐量≥40Gbps，全威胁应用层吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥4000万，每秒新建连接数≥50万 |
|  | 功能要求 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、负载均衡、应用识别、Web应用防护、威胁情报、VPN等功能。 |
|  | 防病毒 | 病毒过滤可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表，在发现病毒发送的告警信息后，支持用户编辑告警内容。 |
|  | 实配（单台） | 万兆多模光模块≥8个，产品质保≥3年，软件升级≥3年，安全规则库更新服务≥3年；防病毒更新服务≥3年 |
|  | 入侵防御 | 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证， |
|  | 报文示踪 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 |
| 内网院区边界防火墙 | 硬件规格要求 | 冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥4个，含万兆多模光模块≥4个。 |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万 |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  | 授权要求 | 含软件升级3年，安全规则库更新服务3年；防病毒更新服务3年 |
| 外网数据中心边界防火墙 | 硬件规格要求 | 冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥4个，含万兆多模光模块≥4个。 |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万 |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  | 授权要求 | 含软件升级3年，安全规则库更新服务3年；防病毒更新服务3年 |
| 外网互联网出口区边界防火墙 | 硬件规格要求 | 冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥4个，含万兆多模光模块≥4个。 |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万 |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  | 授权要求 | 含软件升级3年，安全规则库更新服务3年；防病毒更新服务3年 |
| 外网流量镜像设备 | 硬件要求 | 提供万兆SFP+接口≥48个，40GE QSFP+接口≥2个，千兆电口≥1个，冗余电源。 |
|  | 性能要求 | 流量处理能力≥1Tbps。 |
|  | 功能要求 | 支持流量的负载均衡，N:M的流量镜像，识别报文头及更改报文信息，流量识别及处理，匹配ACL策略，剥离VLAN标记，解封装GRE/NVGRE/VXLAN隧道。 |
|  | 端口健康检查 | 支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性，需支持对后端设备目的IP、目的端口、检测周期及重试次数的灵活配置 |
|  | SSL解密 | 支持通过导入密钥文件，实现对SSL加密的报文进行解密处理。 |
|  | 数据切片 | 支持基于不同的五元组规则下的流量截短功能，即对于不同类型的流量能够输出截短后不同长度的数据包。 |
|  | 数据去重 | 支持基于端口或策略级的统计粒度对多个采集源数据进行对比，在规定时间内对采集到的相同数据包去重复；可选择不同的报文标识进行比对后实现去重复，数据去重能力≥40Gbps。 |
|  | 应用层协议识别 | 支持通过直接选择dns、http、dhcp、mpeg、pplive、ppstream、qqlive、you.tube、bfstream、http_video选项，将匹配的协议数据输出 |
|  | 实配（单台） | 万兆多模光模块≥10个 |
| 外网院区边界防火墙 | 硬件规格要求 | 冗余电源，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口：千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口SFP+≥4个，含万兆多模光模块≥4个。 |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥45Gbps，应用层吞吐量≥30Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥3G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥20万 |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  | 授权要求 | 含软件升级3年，安全规则库更新服务3年；防病毒更新服务3年 |
| 外网Web应用防火墙 | 硬件平台 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
|  | 硬件规格要求 | 冗余电源，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD，接口：千兆电口≥6个。万兆光口SFP+≥4个，含万兆多模光模块≥4个。 |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥18Gbps，全威胁IPS+AV吞吐≥2G，并发连接数≥800万，HTTP新建连接数≥16万，HTTP吞吐量≥1Gbps |
|  | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 |
|  |  | 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过12000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  |  | 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | Web应用防御 | 内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 |
|  | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
|  | 授权要求 | 含软件升级3年，安全规则库更新服务3年；防病毒更新服务3年 |
| 内外网安全隔离网闸 | 性能要求 | 吞吐量 （网络层流量）≥1Gbps，最大并发连接数≥10万。 |
|  | 硬件要求 | 单主机：千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，内存≥16G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，含对应光口数量光模块。 |
|  | 系统架构 | 采用2+1系统架构即内网单元+外网单元+FPGA专用隔离硬件。不能采用网线等形式直通。 |
|  | 管理接口 | 外网端不允许配置任何形式的管理接口，所有管理配置操作均通过专用的网闸内网可信端管理接口进行配置。 |
|  | 部署模式 | 设备支持透明、代理及路由三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署。 |
|  | 功能要求 | 含文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等功能模块。 |
|  | 文件交换 | 支持Samba、FTP等多种文件协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向的文件传送。 |
|  |  | 支持增量传输、传输后删除等传输策略。 |
|  |  | 支持目录内子目录同步，子目录级别不受限制。 |
|  |  | 支持文件交换容错和告警功能，交换出错能够自动重传，出现异常能够告警提示并记录日志。 |
| 医联前置区防火墙 | 硬件架构 | 机架式设备，冗余电源。 |
|  | 接口要求 | 万兆光口≥2个，千兆电接口≥18个，千兆光口≥8个，支持一个扩展槽位。 |
|  | 硬盘 | 实配SSD硬盘≥1块，存储容量≥480GB。 |
|  | 性能 | 总吞吐量≥2Gbps、应用层吞吐量≥2Gbps，全威胁应用层吞吐量≥1Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥2万。 |
|  | 功能要求 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、负载均衡、应用识别、Web应用防护、威胁情报、VPN等功能。 |
|  | 安全策略 | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示。 |
|  | 入侵防御 | 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证。 |
|  | 报文示踪 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 |
|  | 实配（单台） | 千兆多模光模块≥4个，万兆多模光模块≥2个 |
| 内网运维审计 | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片，支持国密UKEY，处理器：性能≥C*Core32位RISC芯片 |
|  | 硬件要求 | 千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个，存储容量≥4TB，冗余电源。 |
|  | 性能要求 | 实配运维审计资产管理数量无限授权。 |
|  | 资产可视化 | 支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图 |
|  | 双因素认证 | 支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式 |
|  | 文件传输 | 针对基于云盘模式的文件传输操作：用户将文件暂存在系统上，然后一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地，同时可通过文件分享功能以URL链接的方式将文件分享给其他用户 |
|  | 审计智能检索 | 支持资源、用户、操作三个维度审计智能检索，其中在操作检索层面，支持多关键字检索，检索结果直接定位到相关操作片段，并能将多个会话的操作片段进行一键合并和基于时间的操作排序重组 |
|  | 实配（单台） | 千兆多模光模块≥4块，运维智能密码钥匙≥2个。 |
| 内网日志审计 | 硬件要求 | 国产化CPU≥16核，主频≥2.5GHz，内存≥64G；480G SSD硬盘≥2块，8T HDD硬盘≥3块，硬盘扩展插槽≥7个；万兆光口≥2个，千兆电口≥4个，冗余电源。 |
|  | 性能要求 | 日志处理性能：默认文本日志≥10000EPS，二进制日志≥20000EPS；支持日志性能扩展，扩展后文本日志≥30000EPS，二进制日志≥100000EPS。 |
|  | 日志查询 | 百亿条日志查询，5秒内返回查询结果；千亿条日志查询，30秒内返回查询结果。 |
|  | 全文检索 | 支持自定义查询条件，内置不少于300种字段进行推荐选择，可同时添加十条过滤条件。 |
|  | 日志实时监控 | 支持按照日志等级列表展示日志范式化分析结果、下钻支持日志详情。 |
|  | 日志过滤 | 支持在日志查询过滤条件中选择性针对关注的字段结果进行统计，针对统计的结果进行排序，并支持快捷添加为过滤条件。 |
|  | 日志概览 | 支持用户自定义日志概览，将多种日志类型、统计对象、图表类型进行自由组合生成各类统计图表，页面支持同时展示不少于6个维度的统计结果。 |
|  | 实配（单台） | 含平台软件授权，实配不低于2000日志源接入授权，万兆多模模块≥2个。 |
| 外网运维审计 | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片，支持国密UKEY，处理器：性能≥C*Core32位RISC芯片 |
|  | 硬件要求 | 千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，扩展插槽≥2个，存储容量≥4TB，冗余电源。 |
|  | 性能要求 | 实配运维审计资产管理数量无限授权。 |
|  | 资产可视化 | 支持按不同属性对资产进行多级分类并自动生成树状结构的资源视图 |
|  | 双因素认证 | 支持双因素组合认证，可以将两种认证方式自定义组合为全新的认证方式 |
|  | 文件传输 | 针对基于云盘模式的文件传输操作：用户将文件暂存在系统上，然后一键上传到目标系统或者一键下载到用户本地，同时可通过文件分享功能以URL链接的方式将文件分享给其他用户 |
|  | 审计智能检索 | 支持资源、用户、操作三个维度审计智能检索，其中在操作检索层面，支持多关键字检索，检索结果直接定位到相关操作片段，并能将多个会话的操作片段进行一键合并和基于时间的操作排序重组 |
|  | 实配（单台） | 千兆多模光模块≥4块，运维智能密码钥匙≥2个。 |
| 外网日志审计 | 硬件要求 | 标准机架式设备；国产化CPU≥16核，主频≥2.5GHz，内存≥64G；480G SSD硬盘≥2块，8T HDD硬盘≥3块，硬盘扩展插槽≥7个；万兆光口≥2个，千兆电口≥4个，冗余电源。 |
|  | 性能要求 | 日志处理性能：默认文本日志≥10000EPS，二进制日志≥20000EPS；支持日志性能扩展，扩展后文本日志≥30000EPS，二进制日志≥100000EPS。 |
|  | 日志查询 | 百亿条日志查询，5秒内返回查询结果；千亿条日志查询，30秒内返回查询结果 |
|  | 全文检索 | 支持自定义查询条件，内置不少于300种字段进行推荐选择，可同时添加十条过滤条件。 |
|  | 日志实时监控 | 支持按照日志等级列表展示日志范式化分析结果、下钻支持日志详情。 |
|  | 日志过滤 | 支持在日志查询过滤条件中选择性针对关注的字段结果进行统计，针对统计的结果进行排序，并支持快捷添加为过滤条件。 |
|  | 日志概览 | 支持用户自定义日志概览，将多种日志类型、统计对象、图表类型进行自由组合生成各类统计图表，页面支持同时展示不少于6个维度的统计结果。 |
|  | 实配（单台） | 含平台软件授权，实配不低于2000日志源接入授权，万兆多模光模块≥2个。 |
| 内网数据库审计 | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片。 |
|  | 硬件要求 | 标准机架式设备；内存≥16G；冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，存储容量≥8TB。 |
|  | 性能要求 | 峰值SQL处理能力≥6Wqps，吞吐量≥3000Mbps，日志存储数量≥40亿条，支持审计数据库类型不低于4类，审计数据库实例数量不限。 |
|  | 部署要求 | 支持旁路部署模式，部署在核心交换中，通过端口镜像方式捕获数据流量进行审计 |
|  | 兼容性要求 | 支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Sybase、Informix等主流数据库协议的解析；支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB、南大通用等国产数据库协议的解析。 |
|  | 审计结果 | 支持实时展示当前活跃会话详情信息。包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库账户、SQL请求总数等 |
|  |  | 支持对操作语句中的IP、账号、操作、操作对象进行业务翻译，支持按照业务语句模板进行操作语句翻译。 |
|  | 安全策略要求 | 内置SQL、Oracle、MySQL等数据库入侵规规则大于800条。 |
|  | 资产管理 | 支持自动发现镜像流量中的活跃数据库。支持自定义发现范围，包括数据库类型、IP地址、端口范围。 |
|  | 实配（单台） | 千兆多模光模块≥4个。 |
| 外网数据库审计 | 国产化 | CPU等关键部件为国产化芯片。 |
|  | 硬件要求 | 标准机架式设备；内存≥16G；冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，存储容量≥8TB。 |
|  | 性能要求 | 峰值SQL处理能力≥6Wqps，吞吐量≥3000Mbps，日志存储数量≥40亿条，支持审计数据库类型不低于4类，审计数据库实例数量不限。 |
|  | 部署要求 | 支持旁路部署模式，部署在核心交换中，通过端口镜像方式捕获数据流量进行审计 |
|  | 兼容性要求 | 支持Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Sybase、Informix等主流数据库协议的解析；支持达梦、人大金仓、神通、高斯DB、南大通用等国产数据库协议的解析。 |
|  | 审计结果 | 支持实时展示当前活跃会话详情信息。包括：会话开始时间、持续时长、访问来源IP、目标服务端IP、数据库协议类型、数据库账户、SQL请求总数等。 |
|  |  | 支持对操作语句中的IP、账号、操作、操作对象进行业务翻译，支持按照业务语句模板进行操作语句翻译。 |
|  | 安全策略要求 | 内置SQL、Oracle、MySQL等数据库入侵规规则大于800条。 |
|  | 资产管理 | 支持自动发现镜像流量中的活跃数据库。支持自定义发现范围，包括数据库类型、IP地址、端口范围。 |
|  | 实配（单台） | 千兆多模光模块≥4个。 |
| 外网互联网出口链路负载均衡 | 端口要求 | 万兆光口≥8个、千兆电口≥16个， 千兆光口≥8个，40G/100G光口≥2个，包含≥2个扩展业务槽位。 |
|  | 性能要求 | 整机吞吐量≥45Gbps、应用层吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥3600万，每秒新建连接数≥80万 |
|  | 存储要求 | 实配SSD硬盘≥1块，存储容量≥480G |
|  | 路由功能 | 支持静态路由、RIP、RIPng、IS-IS、IS-ISv6、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+等路由协议 |
|  | 调度算法 | 支持带宽算法、随机、加权轮转、最大带宽、源IP地址和端口哈希、目的IP地址哈希等负载均衡调度算法 |
|  | 健康检查 | 针对不同的业务类型，通过Python脚本实现自定义健康检查，并且可以在WEB界面设置脚本文件参数、自定义环境变量的变量名和变量值，满足医院各类不同的业务需求。 |
|  |  | 支持不少于20种健康检查算法，如ICMP、TCP、HTTP、DNS、HTTPS、TCP Half open、SSL、UDP、FTP、Radius、Radius-Account、SNMP、SNMP-DCA、SIP（UDP类型）、SIP（TCP类型）、ARP、IMAP、POP3、RTSP、SMTP、WAP、健康检查组合等健康检测算法、支持基于Node/Member的健康检查算法。 |
|  | SSL代理 | 支持基于国密算法的SSL代理功能，具备商用密码产品认证二级证书，可用于密码应用改造场景。 |
|  | 高可用性 | 同时支持主备、双主、镜像部署模式。 |
|  | 产品资质 | 具备IPv6 Ready产品检测证书，具备网络安全专用产品安全检测证书。 |
|  | 实配（单台） | 万兆多模光模块≥8个，冗余电源。 |
| 上网行为管理 | 国产化 | 产品应用多核并行处理架构，并采用国产处理器和国产操作系统。 |
|  | 硬件要求 | 内存≥32G，硬盘容量≥960G SSD，，接口：千兆电口≥8个，千兆光口SFP≥4个+万兆光口SFP+≥4个，万兆多模光模块≥4个 |
|  | 性能要求 | 网络层吞吐量≥5.8Gb，应用层吞吐量≥750Mb，带宽性能≥500Mb，支持用户数≥4000，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥500000。 |
|  | 网关模式 | 支持网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能； |
|  | 网桥模式 | 支持网桥模式，以透明方式串接在网络中；支持电口bypass；支持多路桥接功能，最多可支持32组网桥模式； |
|  | 设备资源信息 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、在线用户数、系统时间、网络接口等信息； |
|  | 可视化分析展示 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、工作效率、共享上网等行为风险情况； |
|  | 链路负载状态 | 支持查看当前设备的线路状态，线路带宽利用率以及当前策略的引流流量分布和实时的引流策略，支持设置线路流控策略; |
|  | 上网监控 | 实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间； |
|  | 支持网络故障排查 | 支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |
|  | Web访问质量检测 | 1.针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级;2.支持以列表形式展示访问质量差的用户名单;3.支持对单用户进行定向web访问质量检测; |
|  | 单点登录 | 支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； |
|  | 绑定短信和微信快捷认证 | 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证。 |
|  | 自注册认证 | 密码登录支持用户自注册，通过Web页面申请注册新账号，管理员审批后新账号可用，自注册同时支持portal认证和802.1x认证； |
|  | OA认证 | 支持通过OAuth认证协议对接，支持阿里钉钉，口袋助理，企业微信第三方账号授权认证； |
|  | SSL加密网页识别过滤 | 识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面; |
|  |  | 必须支持https网页全解密和按网站类别分类进行解密配置； |
|  |  | 必须支持客户端解密，客户端静默安装证书，解密后终端用户上网无告警； |
|  | 运维工具审计 | 支持telnet协议，可对登陆的账号、执行的命令进行审计; |
|  |  | 支持SSH/RDP协议，可对连接开始时间，连接结束时间，传输的流量大小进行审计; |
|  |  | 支持运维类应用的外发附件审计，包括Xshell，Pshell，MobaXterm，SecureCRT； |
|  | 远程应用审计 | 支持Teamviewer、向日葵、Anydesk、RDP的远程应用的外发文件审计； |
| 内网安全准入 | 硬件要求 | 高度硬件化产品，6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个，硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库，单电源；可选配冗余电源； |
|  | 功能要求 | 为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS） |
|  | 功能要求 | 支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证。 |
|  | 功能要求 | 支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户 |
|  | 性能要求 | 每秒事务数(TPS):≥5000(次/秒)，最大吞吐量: ≥2Gbps，最高支持配置5000并发在线连接数，本次单台实配2000并发在线终端数。 |
| 外网安全准入 | 硬件要求 | 高度硬件化产品，6个GE电口，1个RJ-45配置口，USB口≥2个，硬盘≥1T，DDR2内存≥2G，支持Linux操作平台，支持PostgreSQL数据库，单电源；可选配冗余电源； |
|  | 功能要求 | 为满足多种应用场景，准入方式应支持有线的用户名密码认证（EAP-MD5）、无线的用户名密码认证 （PEAP-MSCHAPV2） 和USB-KEY CA证书认证（EAP-TLS） |
|  | 功能要求 | 支持与WindowsAD域联动，实现与WindowsAD的整合认证，一次登陆完成802.1X认证和WindowsAD认证。 |
|  | 功能要求 | 支持开户、销户、分组管理用户；支持定制用户信息包含的字段，例如部门、年龄等；支持由已认证用户通过自助平台建立短时间临时用户账号，供访客使用；支持违反规定的用户放入黑名单，一段时间内禁止登陆；支持设置账号的使用期限，到期自动销户，并提前通知用户 |
|  | 性能要求 | 每秒事务数(TPS):≥5000(次/秒)，最大吞吐量: ≥2Gbps，最高支持配置5000并发在线连接数，本次单台实配2000并发在线终端数。 |
| 内网流量探针 | 硬件指标 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个，含对应光口数量光模块 |
|  | 性能指标 | 吞吐性能≥3Gbps |
|  | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 外网流量探针 | 硬件指标 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD，千兆电口≥6个 ，万兆光口≥2个，含对应光口数量光模块 |
|  | 性能指标 | 吞吐性能≥3Gbps |
|  | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |
|  | 资产发现 | 具备主动发送少量探测报文，发现潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，如：操作系统、开放的端口号等。 |
|  | 基础检测功能 | 具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等；具备多种的入侵攻击模式或恶意UR监测模式，可完成模式匹配并生成事件，可提取URL记录和域名记录。 |
|  | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞等网站攻击检测。 |
|  | 敏感信息检测 | 支持敏感数据泄密功能检测能力，可自定义敏感信息，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤 |
|  | 漏洞利用攻击检测 | 支持Database漏洞攻击、DNS漏洞攻击、FTP漏洞攻击、Mail漏洞攻击、Network Device、Scan漏洞攻击、System漏洞攻击、Telnet漏洞攻击、Tftp漏洞攻击、Web漏洞攻击等服务漏洞攻击检测。 |
|  |  | 支持Application漏洞攻击、File漏洞攻击、Scan漏洞攻击、Shellcode漏洞攻击、System漏洞利用攻击、Web Activex等客户端漏洞攻击检测 |
|  |  | 支持FTP、IMAP、MS Sql、Mysql、Oracle、POP3、RDP、SMTP、SSH、Telnet、等协议暴力破解检测。 |
|  | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等 |
|  |  | 支持ICMP、UDP、SYN、DNS等协议外发异常流量检测，支持自定义阀值。 |
|  | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |
|  | 部署 | 支持多台采集器同时部署于网络不同位置并将数据传输到同一套分析平台 |
| 网络安全态势感知平台 | 产品规格 | 性能参数：在带宽性能1Gbps时存储时长≥1800天/1Gbps |
|  |  | 硬件参数：千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，含对应光口数量光模块，4T 机械硬盘 ≥12个，内存≥256G，冗余电源，采用国产化芯片国产化操作系统，CPU：2颗性能≥hygon 2.5GHz |
|  | 全网安全态势大屏可视 | 支持不同安全视角展示16个独立的大屏展示功能，包括全网安全态势感知大屏、分支安全态势、安全事件态势、通报预警态势、资产态势大屏等。 |
|  |  | 支持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示，支持大屏轮播，可在一个屏幕上自动切换轮播不同的大屏，所有大屏可自定义播放顺序。 |
|  | 分支权限管理 | 支持自定义分支管理权限，分支管理员具备独立的管理页面，只能管理和查看所属分支的业务和终端资产的安全信息且具备完整的功能展示。 |
|  | 资产全生命周期管理 | 支持资产多级分支管理，最多可至15级分支，支持资产全生命周期自动管理，包括资产自动发现、多级资产、资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等。 |
|  | 资产发现 | 支持通过主动发送微量包的扫描方式探测潜在的服务器（影子资产）以及学习服务器的基础信息，资产指纹信息包括资产类型、端口、操作系统、mac地址、主机名等。 |
|  |  | 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作。 |
|  |  | 支持跨三层取mac地址，识别资产mac地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 |
|  | 通报预警功能 | 支持随机生成临时管理员用户名和密码，供外援安全人员进行使用： |
|  |  | 随机用户名为临时自动创建管理员，只具备指定资产对应的：处置中心、脆弱性、日志检索的查看和操作权限，具备处置、上传附件等下级管理处置的权限 |
|  |  | 密码为随机生成的密码 |
|  |  | 工单下发临时账户生成并开始算有效期，有效性上限与处理时间上限一致，有效期到后临时账号自动删除 |
|  |  | 重新下发会再次生成一个临时账号和随机密码，并重新更新有效 |
| 网络数据防泄漏系统 | 参数要求 | 要求所投设备为标准机架式设备，支持海光等国产芯片和统信UOS等国产操作系统；内存≥32 GB，硬盘≥8T*1 HDD，冗余电源，端口数量≥2千兆电口+2万兆光口，万兆光模块≥2个，支持镜像流量≥2000Mb，事件入库速率峰值≥ 55条/s，扩展槽≥2个。 |
|  | 参数要求 | 内置OCR能力，能够对常见图片中的文字进行识别；支持对接外部专用的OCR服务，通过专用的OCR设备进行图片文字的精确提取和识别； |
|  | 参数要求 | 具备图章识别能力，能够发现常见的文档、图片中是否携带有图章，并可以识别图章中的文字； |
|  | 参数要求 | 支持识别常见的文档，如文本、PDF、微软Office文档、macOS办公文档、WPS文档、图片、压缩文件、图纸、代码、网页、邮件等，能准确解析格式并提取内容，允许自定义规则以识别未预置的文件格式；支持基于文档属性进行识别，包括是否加密、压缩、嵌套、文件大小、文档类型、文件名等； |
|  | 参数要求 | 系统内置身份证号、银行卡号、车辆识别码、护照、社会信用代码等不少于700种以上的数据识别模型，并能够对这些数据进行精准的校验，支持数据识别模型更新；同时能够对识别出的数据进行统计和去重处理； |
|  | 参数要求 | 支持指纹识别技术，支持手动和在线指纹生成； |
|  | 参数要求 | 对于常见压缩文件能够判断文件嵌套或压缩的深度，深度识别出100层；同时，也可以将每个被嵌套的文件进行单独的内容识别，判断要识别的内容是否都在一个被嵌套文件中，还是分散在多个嵌套文件中； |
|  | 参数要求 | 支持对MPLS、PPOE、VLAN、VXLAN、IPv6、GRE、双栈封装（IPv6 over IPv4）、ERSPAN等协议流量进行协议识别和内容识别； |
|  | 参数要求 | 系统能够对BBS论坛、网盘、文库、WebMail、云笔记、SNS社交等各种web应用进行监控，能够对上传的超大文件（≥1G）进行完整地恢复和扫描，并对包含敏感数据的传输行为进行防护； |
|  | 参数要求 | 支持加密流量的识别和检测，支持自动检测安装证书情况，对于未安装证书的终端，支持提供在线证书下载页面，用户可自助下载证书，一键安装证书； |
|  | 参数要求 | 支持基于用户的分析溯源能力，包括异常用户行为告警，单用户行为分析，用户行为追溯；支持对用户进行风险评分，定义风险等级，用户命中策略TOP，用户行为溯源追溯，用户风险象限等级分布等； |
|  | 参数要求 | 针对非敏感数据的流量进行区分，对流量进行过滤，可根据处理模式过滤不同类型的流量，实现对流量的瘦身； |
|  | 参数要求 | 内容识别采用多模匹配技术，由传统的单次链式调用改为特征聚合，一次调用的多模匹配算法，实现性能不随策略的多少出现大幅衰减； |
|  | 参数要求 | 事件列表中能够详细地展示泄漏事件信息，至少包含事件ID、发送者、用户、部门、违规策略、泄漏时间、泄露方式、处置方式、事件状态、敏感文件列表、条件名称、敏感内容快照、敏感数据所在位置、匹配度、留存位置等详细信息，能够对事件进行多维度查询和统计，生成不同的分析报告。 |
| 数据动态脱敏 | 参数要求 | 要求所投设备为标准机架式设备，具备国产芯片和操作系统；内存≥32 GB， 硬盘容量≥2T*2，接口数量≥6*GE电口，最大脱敏能力≥55000 单元格/秒，最大脱敏列≥20000，最大并发连接数≥ 5000。 |
|  | 参数要求 | 支持异构数据库脱敏，如Oracle到SQLServer、Oracle到MySQL的异构脱敏等； |
|  | 参数要求 | 支持对已脱敏的数据进行逆向脱敏查询，得到真实数据，便于用户校验数据的可使用性； |
|  | 参数要求 | 支持配置最低匹配率和脱敏算法后进行扫描，扫描结果可自动作为一个方案使用； |
|  | 参数要求 | 支持周期调度作业任务，可根据需求设定任务单次或多次调度执行的时间，进行任务定时脱敏； |
|  | 参数要求 | 支持脱敏保留数据库对象，包括索引、约束、触发器、视图、存储过程、函数等； |
|  | 参数要求 | 支持数据库增量脱敏，根据自定义的增量判断字段，自行识别数据库增量数据，并对其执行脱敏操作； |
|  | 参数要求 | 支持生成脱敏任务历史记录，对于生成的历史记录可以在版本之间切换，无需重复进行任务配置，提高业务效率； |
|  | 参数要求 | 支持用户自定义脱敏函数算法，满足用户多样化的脱敏需求； |
|  | 参数要求 | 支持多种脱敏算法，仿真、置空、加密、随机、遮蔽、K匿名、令牌化、洗牌、截断、字符乱序； |
|  | 参数要求 | 支持对外提供API接口调用脱敏算法服务； |
|  | 参数要求 | 采用专门的脱敏算法对敏感数据进行屏蔽和仿真替换，将敏感数据转化为虚构数据，将个人信息匿名化，为数据的安全使用提供基础保障，8个实例授权。 |
| 灾备一体机 | 硬件规格 | 硬件配置：配置2颗八核超线程CPU、128GB内存、128TB裸容量硬盘（配置8*16TB SATA企业级硬盘）、4个千兆网口、2个万兆网口、2个16Gb光纤网口。 |
|  | 授权配置 | 配置100T可用容量授权；配置不间断数据保护与恢复软件模块，文件可通过记录文件系统i/o日志，恢复至任意时间点，防止误删除、勒索病毒等数据丢失；配置虚拟机备份模块，对虚拟机进行周期无代理备份，保护虚拟机，可快速恢复虚机数据；配置数据定时备份与恢复功能模块，针对文件、块、数据库等自动周期执行备份，支持全量、增量和差异各等级备份。设备含三年软硬件原厂服务。 |
|  | 整机备份 | 提供基于磁盘数据块复制技术的整机备份，无需了解主机业务系统类型、部署方法、业务系统间的数据交互机制、数据结构/逻辑关系和数据库的品牌/版本。 |
|  | 全场景保护 | 对物理机、虚拟机、超融合提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护。 |
|  | 秒级CDP备份 | 提供CDP持续数据保护，实时备份磁盘任意时刻的状态，备份时间粒度最小可达秒级实现RPO趋近于0； |
|  | 备份性能占用 | 执行秒级CDP保护过程，对被保护主机性能影响小于百分之一，防止因CDP持续数据对生产主机造成性能影响。 |
|  | 永久增量参数 | 支持完整备份和增量备份，第一次备份时使用完整备份保留整机应用的完整状态，后续采用增量备份，大幅减少备份的数据量。 |
|  | 断点续传 | 支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据. |
|  | 备份速度 | 支持基于数据块复制的备份能力，无需对数据类型、逻辑以及关联性解析，面对非结构化数据、海量小文件时，仍可实现千兆网络环境下平均备份速度140MB/s； |
|  | 备份限速 | 支持备份时通过备份系统进行网络带宽占用、源机磁盘IO读写占用进行限速，以确保备份时对生产网络以及主机的影响小并且在可控范围内； |
|  | 文件验证 | 可将选定的备份点加载为CIFS文件共享和网络共享路径可直接在WEB浏览器中直接URL访问，管理员可快速确认需被验证的备份点文件是否是符合预期，备份点是否可用、可靠； |
| 密码服务平台 | 参数要求 | 密码资源调度进行密码资源的分配、管理和统一调度，在底层密码计算能力云化的基础上实现，将各类密码算法、密码协议和业务逻辑重构为不同类型的密码服务模板，对外提供统一的按需分配、弹性扩展的密码服务能力 |
|  | 参数要求 | 提供密码设备管理，提供对设备数据增、删、改、查属性；提供按照产品方向，产品类型、硬件类型分类管理设备 |
|  | 参数要求 | 提供密码服务管理，提供对服务数据增、删、改、查属性、状态管理、与接口关联等； |
|  | 参数要求 | 提供密码服务关联密码设备，能够实现不同设备间的负载均衡，也可根据权重配置负载方式，提供在不停机的情况下，实时添加负载设备，实现动态扩容 |
|  | 参数要求 | 提供密码服务动态路由，能够在后台灵活配置服务监听路径，代理路径，灵活实现服务的动态路由。 |
|  | 参数要求 | 提供密码接口管理，提供对服务数据增、删、改、查属性、状态管理、与密码服务关联等 |
|  | 参数要求 | 提供服务分组管理，提供按照业务用途，服务类型将密码服务、密码接口灵活分组，便于权限管理。 |
|  | 参数要求 | 提供访问策略管理，能够按照IP黑白名单、访问频率（秒、分、小时、天多个细粒度）、访问时间、请求体大小、服务组等多个维度管控业务系统调用密码服务，实现灵活的访问控制配置。 |
|  | 参数要求 | 提供业务系统管理，提供对业务系统数据增、删、改、查属性、状态管理、关联访问策略等 |
|  | 参数要求 | 提供多种鉴权方式，能够为不同的业务系统配置不同的鉴权方式，鉴权方式包括账号密码，数据签名，HMAC签名等 |
|  | 参数要求 | 提供证书统一管理，提供按照机构，证书算法、证书类型，证书状态等条件查询证书数据，提供配置分类字段； |
|  | 参数要求 | 提供证书同步，能够通过配置，将密码设备中的所有证书数据同步到平台，统一管理，密码设备中的证书数据修改时，平台的证书数据会同步修改。 |
|  | 参数要求 | 提供业务调用异常管理，提供以列表的形式展示异常数据，可查看单条异常数据的详情，调用时间、失败原因等 |
|  | 参数要求 | 提供业务调用异常统计，提供以业务系统、调用时间、异常分类、异常占比不同维度展示业务调用的异常情况，能够以饼图、折线图、水波图，柱形图等不同形式展现 |
|  | 参数要求 | 提供平台操作日志审计，提供基于操作模块、操作人、输入IP、操作内容关键词、时间周期等查询日志。 |
|  | 参数要求 | △提供密码接口画像，能够查看某个密码接口的调用情况，按照时间维度的调用曲线，调用耗时统计、调用结果统计等。（需提供相关功能的视频演示） |
|  | 参数要求 | 提供业务系统调用日志管理，提供以机构、业务系统、业务序列号、服务名称、接口名称、操作结果，调用时间等条件查询日志 |
|  | 参数要求 | △提供密码自评功能，能够以问卷的形式，对业务系统进行预评估，形成评估结果，自动提出修改意见。（需提供相关功能的视频演示） |
| 云服务器密码机 | 参数要求 | 支持虚拟不少于32个高性能虚拟密码机 |
|  | 参数要求 | SM2密钥生成≥110000次/秒 |
|  | 参数要求 | SM2签名≥120000次/秒 |
|  | 参数要求 | SM2验签≥48000次/秒 |
|  | 参数要求 | RSA2048签名≥4000次/秒 |
|  | 参数要求 | RSA2048验签≥40000次/秒 |
|  | 参数要求 | SM3摘要≥7000Mbps |
|  | 参数要求 | SM1加解密≥6000Mbps |
|  | 参数要求 | SM4加解密≥7000Mbps |
|  | 参数要求 | 内置高性能PCI-E密码卡，支持SR-IOV虚拟化技术，每个虚拟密码机独占PCI-E密码卡资源，确保物理级密钥隔离 |
|  | 参数要求 | 支持SM2/RSA算法加/解密、数字签名/验证；支持SM1/SM4/3DES/AES对称加/解密;支持SM3/SHA1/SHA256等摘要算法 |
|  | 参数要求 | 支持虚拟化密码机功能（VSM） |
|  | 参数要求 | 具有密钥管理、密码运算、身份认证等功能 |
| 安全认证网关服务 | 参数要求 | 采用SM2、SM3、SM4等国产密码算法，实现网络传输双向身份鉴别，通过建立基于国密算法的加密通道，终端用户数字证书身份验证支持当前的移动终端手机数字证书验证方式 |
|  | 参数要求 | 具有证书及校验文件管理模块，主要实现证书的导入及管理，负责CRL校验和证书链校验的配置管理。 |
|  | 参数要求 | 具有隧道管理和代理配置模块，主要包含隧道添加和管理配置功能（包括隧道证书选择、客户端校验、加密协议及算法等配置），代理配置文件生成功能（支持ssh/sftp/telnet配置），链路启停相关操作等业务功能。 |
|  | 参数要求 | 具有日志管理审计模块，主要面向用户提供管理员登录和操作日志的查询、审计以及用户访问日志记录等功能。 |
|  | 参数要求 | 具有系统相关模块，主要是对系统资源、内存使用、流量网速的监控以及管理员的管理等。 |
|  | 参数要求 | 链路加密证书管理功能：系统可实现链路加密证书的管理功能，支持RSA和SM2证书的外部直接导入和内部生成文件用户自签导入。 |
|  | 参数要求 | CRL和证书链配置功能：支持对客户端证书、服务端证书吊销列表CRL和校验证书链的导入和管理。 |
|  | 参数要求 | 提供安全接入通道；配合PC端部署的安全浏览器，实现PC端到服务端之间数据传输机密性保护。 |
|  | 参数要求 | 链路操作功能：能提供通过管理页面操作链路的功能，包括启用、停用、重启访问链路以及配置文件的格式化。 |
|  | 参数要求 | 隧道管理功能：提供隧道管理添加、展示的界面和功能。可通过添加隧道，整合转发链路中对应的吊销列表CRL、证书链校验、加密证书、加密算法、加密协议、转发代理等配置。生成的隧道链路支持在标准的SSL/TLS协议下实现数据加密传输。 |
|  | 参数要求 | 系统监控功能：能提供实时显示服务器系统资源使用量和访问流量的面板，主要展示CPU使用率、磁盘空间状态以及实时的上传、下载流量秒速和总流量数据等。 |
| 签名验签服务 | 参数要求 | 提供pkcs1/Pkcs7 attach/Pkcs7 detach/xml Sign 等对多种格式数据的数字签名和验证功能，提供对文件数字签名和验证功能，支持对文件进行SHA-256、SM3等方式的数字摘要签名；提供加解密PKCS7格式数字信封功能；提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。支持RSA算法及SM2算法。 |
|  | 参数要求 | 提供通用密码服务，包括摘要运算、随机数、对称加解密、非对称加解密、数字信封、base64编解码等功能，支持RSA、3DES、AES、SHA256等常见算法。设备支持国密SM2、SM3、SM4算法。 |
|  | 参数要求 | 提供证书验证功能，支持对X.509 Version 3、PKCS系列证书的应用与验证。 |
|  | 参数要求 | 提供数据加密、解密功能，支持数字信封加密 |
|  | 参数要求 | 提供CRL的证书有效性验证，CRL更新配置可自动进行 |
|  | 参数要求 | 安全存储：基于密码技术构建安全存储区，用于对可信根证书及黑名单文件进行分类安全存储，防止非法操作。 |
|  | 参数要求 | 密钥管理：可通过界面管理密钥，实现密钥的生成、更新、销毁等生命周期的维护。 |
|  | 参数要求 | 应用系统管理：可通过添加应用系统信息，实现应用系统的密码运算功能调用访问控制，支持通过应用系统标识/密码、通信证书认证和IP地址白名单等多种方式实现访问控制；支持应用系统状态管理，包括启用、停用、注销等状态管理。 |
|  | 参数要求 | 证书链配置管理：支持证书链管理功能，包括证书链的添加和删除。支持多证书链配置管理功能。 |
|  | 参数要求 | 提供独立的维护子系统，方便管理员通过web页面进行当前系统资源（包括CPU、内存、存储空间、应用运行状态等）的监控。 |
|  | 参数要求 | 提供备份恢复功能，可通过界面备份当前所有配置，保证系统瘫痪时的快速恢复 |
| 安全加密存储备份网关 | 参数要求 | 支持SM2、SM3、SM4算法，具有文件加密传输、密钥管理等功能；支持为多个应用服务器提供文件加密存储服务 |
|  | 参数要求 | 密码模块服务端支持在线自定义配置机密性保护对象、自定义配置完整性保护对象 |
|  | 参数要求 | 密码模块服务端支持在国产芯片和操作系统上安装部署 |
|  | 参数要求 | 密码模块客户端能完成内置式本地加解密，不存在对外发送业务数据环节 |
|  | 参数要求 | 密码模块客户端支持应用系统免改造实现数据存储加密，不存在也不需要加解密接口开发和适配环节 |
|  | 参数要求 | 密码模块客户端支持对文件数据进行基于SM4算法的加密存储，并且对数据存储机密性保护进行集中管理 |
|  | 参数要求 | 密码模块客户端支持从服务端配置指定客户端所在服务器的指定数据库数据目录进行全库加密 |
|  | 参数要求 | 密码模块客户端支持基于操作系统内核层的文件加解密，从而全面适用结构化/半结构化/非结构化数据类型 |
| 完整性保护工具 | 服务端要求 | 具有日志管理模块，服务器日志的查询、服务器日志签名值、日志签名值验证、批量验证、管理员日志和日志审计等功能。 |
|  | 服务端要求 | 具有文件抓取管理和算法配置模块，主要包含配置指定日志文件路径（包括内部/外部签名算法SM2算法、RSA算法的选择、监控指定文件日志记录等配置）。 |
|  | 服务端要求 | 密钥管理：可通过界面管理密钥，实现密钥的生成、更新、销毁等生命周期的维护。 |
|  | 服务端要求 | 可无缝对接签名验签服务器，大量节省开发工作量，解决操作系统、中间件以及无法改动的第三方软件的密码改造问题。 |
|  | 服务端要求 | 证书链配置管理：支持证书链管理功能，包括证书链的添加和删除。支持多证书链配置管理功能。 |
|  | 服务端要求 | 支持各种系统异常事件的监控，发生异常，篡改时消息显示提醒。 |
|  | 服务端要求 | 客户端插件管理，可实时查看客户端插件实例、修改、运行的客户端插件实例，以及查看实例详情和各项数据。 |
|  | 服务端要求 | 客户端插件版本管理，插件上传，修改，版本发布。 |
|  | 服务端要求 | 提供备份恢复功能，可对指定客户端日志文件及文件夹做服务端备份恢复 |
|  | 客户端要求 | 客户端身份认证，支持证书登录和服务端鉴权登录 |
|  | 客户端要求 | 支持不同操作系统的服务器（Windows XP及以上、各版本Debian、Ubuntu、Redhat、Centos系统以及国产主流操作系统：UOS、银河麒麟、鲲鹏等系统）的系统日志的抓取 |
|  | 客户端要求 | 支持客户端所在服务器离线状态下客户端仍持续运行、自动抓取日志、数据日志加密存储等操作 |
|  | 客户端要求 | 支持调用服务端时数据和文件加密传输处理 |
|  | 客户端要求 | 客户端插件程序完整性及安全性自检测功能 |
|  | 客户端要求 | 日志签名处理速率：大于等于2300次/秒， |
|  | 客户端要求 | 日志签名验证处理速率：大于等于1300次/秒 |
| 浏览器密码模块（二级） | 参数要求 | 支持国密算法SM2、SM3、SM4。在Chrome内核、IE内核下均支持国密SSL协议； |
|  | 参数要求 | Chrome内核版本要求不低于109，该版本Chrome内核需要同时支持NPAPI、PPAPI以及WinXP操作系统； |
|  | 参数要求 | 可按应用设置选用Chrome内核、IE内核，并可按应用设置IE内核版本，实现对现有业务系统的兼容性适配，支持IE/Chrome内核的自动切换与Cookie共享； |
|  | 参数要求 | 浏览器打开任意新闻页面，满足不向境外发送数据的要求； |
|  | 参数要求 | 支持银河麒麟、中标麒麟、统信UOS、中科方德、万里红、麒麟信安、一铭、普华国产操作系统 |
|  | 参数要求 | 支持人大金仓、神舟通用、达梦数据库管理系统；支持金山WPS、永中、重庆软航办公软件及控件；支持福昕、点聚、数科网维、书生办公套件，支持宝兰德、金蝶、东方通中间件 |
|  | 参数要求 | 支持HTML和CSS解析，支持JavaScrip引擎，可以正确的渲染显示页面，支持基本的浏览器操作功能 |
|  | 参数要求 | CSS3成功加载渲染通过结果数≥574，比率为100%； |
|  | 参数要求 | 使用JetStream对浏览器和JavaScript引擎性能的基准测试性能结果>300； |
|  | 参数要求 | V8 JavaScript引擎执行效率结果>80000； |
|  | 参数要求 | SSL隧道下每秒吞吐率>700Mbps； |
|  | 参数要求 | 单向SSL连接性能>600次/秒 |
| 站点证书 | 参数要求 | 确保网络服务在部署SSL证书后，可启用https协议，保证网络通讯的安全（防止数据在传输过程中被窃听、篡改和仿冒）和服务端身份有效识别。 |
|  | 参数要求 | 证书兼容性及安全性要求：RSA算法兼容目前主流的浏览器和平台，Firefox 6.0及以上、Android 4.0及以上、IOS 5及以上、java 6u45及以上、Windows XP及以上、OS X 10.9及以上，要求证书为国产自主品牌，具备自主管理、审核、签发证书的能力，审核数据不能出境，以上两点必须同时具备。 |
|  | 参数要求 | SM2算法数字证书兼容360安全浏览器、奇安信可信浏览器、海泰安全浏览器、赢达信安全浏览器 |
|  | 参数要求 | 通过Webtrust国际认证，符合国内、国际双标准，并支持国际RSA、国密SM2密码算法。客户信息和审核数据不出境、严格保护，全网信任。 |
|  | 参数要求 | 提供SSL证书申请、审核、签发、安装、备份、故障处理的全程一对一VIP人工服务。 |
|  | 参数要求 | 签发SSL证书的关键信息基础设施均应在国内有机房、数据库支持，保证整体证书签发业务可用性需大于99.95%。 |
|  | 参数要求 | SSL证书后台有OCSP\CRL不间断服务，支持国内的OCSP\CRL查询，服务均受国内网络优化，可用性需大于99.99%。 |
| 设备证书 | 参数要求 | 要求能实现与当前医院的证书管理系统对接，实现设备证书的本地发放和管理等业务功能。 |
|  | 参数要求 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》，符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
|  | 参数要求 | 证书格式标准遵循X509 v3标准 |
|  | 参数要求 | 标识设备数字身份 |
|  | 参数要求 | 支持自定义证书扩展域管理。 |
| 个人身份数字证书（卫生部标准格式） | 参数要求 | 要求个人身份数字证书能够与当前医院的手机数字证书终端对接，实现在手机数字证书终端即可实现数字证书的申请、审核、发放、作废、更新等业务功能，并能提供批量证书信息录入方便管理员进行证书制作，发放。 |
|  | 参数要求 | 符合卫生部《卫生系统电子认证服务规范（试行）》，符合卫生部《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
|  | 参数要求 | 证书格式标准遵循X509 v3标准 |
|  | 参数要求 | 支持存放介质：智能USBKey、蓝牙KEY、 SDKEY、及移动端终端文件证书安全存储。 |
|  | 参数要求 | 支持自定义证书扩展域管理。 |

集成服务

| 服务名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | 服务要求 | 提供信息系统项目集成设计，负责投标产品软硬件设备的辅材、安装、集成、联调、测试等工作。 |

项目建设要求

总集服务要求

1、投标方需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标方对本项目的总体质量和进度负总责，对软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

2、投标方需依据上海市胸科医院系统现状、本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，对本次建设的信息系统架构进行统一规划设计，应当以先进性、安全性、高可用性和可扩展性为原则。方案的设计及实施过程需充分考虑各子系统的兼容性要求，全面保障各业务系统的可用性。投标方需要充分考虑上述要求并给出科学、合理的系统集成方案，同时，投标方需要具备大型系统的集成能力和交付能力。

3、投标方的总集成工作需确保项目实施工作稳定开展。

4、投标方需具有本地化服务能力。

5、投标方负责提交符合采购方规范要求的项目管理文档，包括但不限于：项目计划、沟通管理计划、项目周月报、会议纪要等。

项目总体要求

- 投标方应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及软硬件应急预案等。

- 投标方应充分理解上海市胸科医院的建设要求，本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。

- 投标方应提供项目实施计划，经采购方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经采购方和系统提供商确定后，修改计划。

- 投标方应根据对项目的理解做出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。项目负责人及项目成员一旦确定原则上不得更换。

- 投标方应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购方。

- 采购方有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排查、测试及系统验收等各项工作，中标人应接受并服从采购方和监理方、测评方的监督和管理要求。

- 投标方一旦中标后，应承担开发设备环境、开发人员的开发场地和食宿等相关内容和费用，对此，投标方应做出明确承诺。

安全要求

根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关要求，本项目建设需满足以下安全要求：

1.具备安全的加密设计，前后台数据传输必须进行加密；

2.严格执行信息安全和健康医疗数据保密规定，建立完善个人隐私信息保护制度；

3.满足国家对商用密码应用安全的相关要求。

4.本项目须通过第三方软件测试、安全测评及密码测评，并作为项目验收及上线运行的先决条件。本项目软件测试、安全测评及密码测评工作由采购人安排第三方提供，投标人应承诺配合采购人做好软件测试、安全测评及密码测评工作。

项目工期要求

本项目的建设工期为自合同签订之日起24个月。

项目实施要求

提供详细可行的项目实施方案。实施方案要求包含如下（但不限于）：

系统集成、产品安装及系统部署实施方案（组织结构及分工、产品采购管理、质量控制方法、安全管理、试运行方案），根据需求和现有系统部署情况制定整合方案。

各重要节点的进度计划，管理人员、技术人员的配置，为本项目进度目标的实现制定科学的管理体系和管理方法。

施工安全：作业人员规范穿戴防护用具；设备安装前检查线路绝缘性，断电操作并悬挂警示牌；高空作业系安全带，设置防护网；易燃区域配备消防器材；每日施工后清理现场，切断电源；关键工序专人监护，应急预案到位。通过全过程风险管控确保施工安全零事故。

项目人员配备要求

投标方应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目负责人、总技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

1.项目负责人1名，具有信息系统项目管理师（高级），具有15年及以上类似项目实施经验，提供相关证书、加盖公章的履历表及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

2.总技术负责人1名，具备系统分析师证书、软件设计师证书，提供相关证书及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

3.提供项目建设期间不少于40人技术团队（包含项目负责人和总技术负责人），需提供人员名单及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

4.提供质保期内运维技术服务人员不少于8人，需提供人员名单及最近三个月中任意一个月依法缴纳社保费的证明；

5.投标方针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到确认，无特殊理由不得随意变动，其中项目负责人具有相当资质，项目负责人未得到甲方同意的情况下不得随意更换。

投标方应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验等证明材料。

培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1.培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

2.培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。

3.中标人需提供系统操作培训，操作培训主要是面向上海市胸科医院相关业务使用部门和运维管理部门。

4.提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向上海市胸科医院技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

5.中标人提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于应用软件、数据库系统、安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等方面业务技能知识的培训。

6.本次投标报价须包含培训产生的相关费用。

项目测试要求

在系统实施完成后，中标方应与采购方一起根据测试方案共同完成测试，中标人应保证本次项目满足软件测评，安全测评，密码测评，具体测评范围和内容需满足用户实际需求。

项目验收要求

1.系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

2.项目验收前需通过安全、功能、性能、密码等方面的第三方测评。

3.所有子系统正式投入运行后进行项目验收。投标方在投标方案中需提供详细的验收方案，上海市胸科医院将邀请相关行业专家、监理与用户方一起验收，同时就系统的安全性、完整性、易用性、适用性等请第三方专业评测机构进行评测，届时验收专家由用户方指定，除第三方机构测评费用以外的所有验收费用包含在投报总价内。

4.双方签署最终终验文件时，投标方应提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于需求分析报告、概要设计说明书、详细设计说明书、用户使用手册、软件维护手册、系统测试计划、系统测试报告、第三方测试报告、数据备份方案等相关的技术资料。

技术文档要求

系统验收后投标方需提供详细的相关技术文档等文档资料，文档包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案；

- 需求说明书、设计说明书；

- 测试报告；

- 用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

- 试运行报告、项目总结报告、验收报告等；

维保和售后服务要求

1、应用软件售后服务

至验收合格至之日起，必须提供整体系统1年的免费技术维护服务（其中包括系统维护、跟踪检测等），并保证所投的系统正常运行。

由于医院管理信息系统的特殊性（必须满足医院7*24小时不间断工作），因此，在接到系统故障通知后，投标人必须在2小时内响应。对于影响系统正常运行的严重故障（包括由系统软硬件等原因引起的），投标人工程师及其他相关技术人员必须在接到故障通知后2小时内赶到现场，查找原因，提供解决方案，并工作至故障完全修复，正常服务为止。一般要求保证系统在24小时之内修复，核心系统要求在2小时内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。投标人需提供7*24小时的维护和故障解决服务。

投标人必须承诺对系统进行优化和常规安全检查，并定期定时维护服务；工作日白天（8:00-17:30）故障响应时间不超过 1 小时、非工作日及夜间故障响应时间为不超过2 小时，3 小时到达现场，8 小时内修复。

在实施和质保期（即免费维护期）内，投标人需提供同版本免费升级服务，保证合同范围内功能模块满足客户化需求；

系统免费质保期内，中标单位工程师负责服务跟踪，至少每月对系统进行现场巡检一次，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

在质保期结束前，须由投标人工程师和院方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修改，在修改之后，投标人应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给院方。报告一式两份。

2、硬件及集成售后服务

至验收合格至之日起，硬件设备提供原厂保修服务，具体保修时间参照招标清单，质保期外投标人应为用户免费提供技术及商务咨询服务。

电话咨询：必须为招标人提供7*24*365天热线服务电话，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

故障响应：遇到重大技术问题，投标人应在15分钟内响应，无法在4小时内修复的，需在24小时内采取相应措施以确保系统正常操作。无法在24小时内解决的，必须提供解决时间表，提供备用方案。如果投标人在接到通知后未及时作出响应，投标人必须对由于系统故障所造成的损失后果负责。

现场响应要求：4小时内到达用户现场进行处理。

投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。

在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责修理或更换。

在保修期结束前，须由投标人工程师和招标人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。报告一式两份。

3、技术支持要求

提供详细的维护服务和技术支持计划，从系统验收合格之日起计算，要求集成商提供三年的免费系统现场维护服务。在维护期间提供2小时现场响应服务。

4、其他服务

中标人负责所供软硬件系统及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其他售后技术服务。

中标人须作出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到招标人通知后，须立即派工程师到现场，全力协助招标人，使系统尽快恢复正常。

中标人应提供中文电话免费咨询服务。

在质保期结束前，须由中标人工程师和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

保密承诺

1.中标人承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及采购方及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到采购方及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则中标人将承担由此产生的一切后果。

2.中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

知识产权承诺

1.本项目中形成的知识产权（包含需求分析、系统设计、软件程序、核心技术、数据标准、接口规范、知识库、专有方法、模板、工具包、培训材料、专有数据、技术文档、服务模式、运作模式、系统建设指南等，但不限于上述形式）归建设单位所有。投标方向建设单位交付的信息系统已享有知识产权的，建设单位在许可范围内合理使用。

2.本项目中形成的知识产权的申请权、所有权与利益（包括：专利权、商标权、著作权、商业秘密专有权等，但不限于上述权益的申请权）归建设单位所有。未经建设单位书面同意，响应供应商不得以任何形式申请。

3.投标方不得以任何形式侵害本项目中形成的知识产权。未经建设单位书面同意，投标方不得以任何形式提供或出售给同行业/同性质单位使用。若发生侵害行为，投标方则全额赔付建设单位本项目中标金额以及响应供应商通过侵害行为获得的全部收益。

4.没有建设单位明示的书面同意，投标方不能作出关于本项目或者其条款的任何新闻公告、媒体宣传或其他形式的公开披露。

5.投标方提供的产品和服务等不得侵犯任何第三方的知识产权。若发生侵权行为，一切法律责任、后果及损失均由响应供应商承担，建设单位不承担任何法律责任及后果，且保留追责权。

其他要求

1.中标人需提供相应的技术服务，在满足采购方的应用与需求的前提下，配合完成相关的系统集成工作。

2.投标方提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

3.本系统所涉及运行的各类模块与医院现有相关系统对接开发费用，应包括在本次投报总价中，用户不再另行支付相关费用。

4.投标人应提供风险控制方案和质量保证措施，方案和措施需具备可操作性，可以提供认为有助于提高项目建设及质量保证的其他增值服务承诺。

5.投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）、信息安全服务资质认证证书-信息系统安全运维、信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成、ISO27040数据存储安全管理体系认证证书的优先考虑。

6.投标人近三年承担过类似项目的优先考虑。

7.视频演示要求：

△视频演示项：请以U盘形式递交视频证明材料，视频格式为RM / RMVB / MP4 / 3GP / AVI / MPEG / MPG / MKV / DAT / ASF / WMV / FLV / MOV等，所有的视频证明材料需要合成为一个视频文件且播放总时长不得超过5分钟，视频文件存于同一优盘中。视频演示U盘一式两份，一正一副，密封包装，封套上应载明招标项目名称、招标编号、投标人名称、日期等信息。