国产台式机技术参数

| 采购内容 | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 台式机 | 210台 | 1260000元 |

说明：加“★”指标为实质性要求 ,重要性指标作为评分项

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标 | 二级 指标 | 实质性指标要求 | 重要性指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | ★CPU规格 | ★CPU信息 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号，物理核心数，主频，末级缓存容量， 线程数，热设计功耗及内存的最高速率，通道数和位宽； |  |
| 2 | 产品规格 | ★内存 规格 | ★内存配置容量 | ≥8GB； | ▲≥16GB； |
| 3 |  |  | ★内存类型 | 支持DDR4及以上内存类型； |  |
| 4 |  |  | ★内存条配置数量(板载内存不涉及) | ≥1个； |  |
| 5 | 产品规格 | ★主板 规格 | ★主板集成模块： | 集成资源扩展模块、计算处理模块、 音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现； |  |
| 6 |  |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量； |  |
| 7 |  |  | 主板内置PCle插槽数量 | ≥1个PCIe x16，≥1个PCIe x8，≥1个PCIe x4，≥1个PCIe x1 |  |
| 8 |  |  | ★主板其他内置接口 | ≥6个USB接口(含2个USB3.0以上接口)，≥1个M.2接口, ≥4个SATA接口； |  |
| 9 |  |  | ★单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及) | ≥8GB | ▲≥16GB； |
| 10 |  |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB | ▲≥64GB； |
| 11 | 产品规格 | ★存储 设备规格 | ★固态盘数量 | ≥1个； |  |
| 12 |  |  | ★固态存储容量 | ≥240GB； | ▲≥256GB； |
| 13 |  |  | ★机械硬盘数量 | ≥1个； |  |
| 14 |  |  | ★机械硬盘总容量 | ≥500GB； | ▲≥1TB； |
| 15 |  |  | ★机械硬盘转速 | ≥5400rpm； | ▲≥7200rpm； |
| 16 |  |  | 机械硬盘接口协议 | SATA3.0及以上； |  |
| 17 |  |  | ★机械硬盘形态 | 3.5英寸； |  |
| 18 |  |  | 固态存储接口协议 | NVMe PCIe3.0 ； |  |
| 19 |  |  | ★固态存储形态 | 采用插卡形态，M.2标准； |  |
| 20 |  |  | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| 21 |  |  | ★存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定 ； b)机械硬盘准备时间应不大于30s;侧 面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃; 其它参数应符合GB/T 12628相关规定 |  |
| 22 | 产品规格 | ★显卡 规格 | ★显卡类型 | 独立显卡； |  |
| 23 |  |  | ★独立显卡显存类型 | GDDR5； |  |
| 24 |  |  | ★独立显卡显存位宽 | ≥16bit； |  |
| 25 |  |  | ★独立显卡显存容量 | 显存容量≥1GB； | ▲显存容量≥2GB； |
| 26 |  |  | 独立显卡接口协议 | 支持PCle协议版本大于等于2.0或HT (HyperTransport)协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |  |
| 27 | 产品规格 | ★显示 设备规格 | ★显示屏屏占比 | ≥80%； |  |
| 28 |  |  | ★显示分辨率 | ≥1920x1080； |  |
| 29 |  |  | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸； |  |
| 30 |  |  | 显示屏可视角度水平 | ≥170°； |  |
| 31 |  |  | ★显示屏尺寸 | ≥23.8英寸； |  |
| 32 |  |  | ★显示屏屏幕比例 | 16：9； |  |
| 33 |  |  | ★显示器外观颜色 | 黑色； |  |
| 34 |  |  | ★显示屏防蓝 | 光支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(0.0012W/(•cd•sr)(瓦每坎特拉每球面度)； |  |
| 35 |  |  | ★显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB； |  |
| 36 |  |  | ★显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10%； |  |
| 37 | 产品规格 | ★外设 规格 | ★键盘数量 | ≥1个； |  |
| 38 |  |  | ★鼠标数量 | ≥1个； |  |
| 39 |  |  | ★键盘按键数目 | 104键； |  |
| 40 |  |  | ★键盘连接方式 | 有线； |  |
| 41 |  |  | ★键盘键程 | 2.3mm~4.0mm； |  |
| 42 |  |  | ★键盘按键压力 | 按键压力应在0.54 N±0.14N； |  |
| 43 |  |  | ★有线键盘连接线 | ≥1.5米； |  |
| 44 |  |  | ★键盘颜色 | 黑色； |  |
| 45 |  |  | ★鼠标连接方式 | 有线； |  |
| 46 |  |  | ★有线鼠标连接线 | ≥1.5米； |  |
| 47 |  |  | ★鼠标DPI分辨率 | 800DPI； |  |
| 48 |  |  | ★鼠标颜色 | 黑色； |  |
| 49 |  |  | ★鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245的相关规定 |  |
| 50 | 产品规格 | ★网络 设备规格 | ★有线网卡数量 | ≥1； |  |
| 51 | 产品规格 | ★外部接口规格 | ★USB接口数量 | ≥12个USB接口, 其中机箱前面板应提供不少于4个USB接 口(含2个USB3.0及以上接口)； |  |
| 52 |  |  | ★视频接口数量 | ≥2； |  |
| 53 |  |  | ★音频接口数 | ≥5（前2后3） |  |
| 54 | 产品规格 | ★整机 基础规格 | ★整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号 标志，应清晰、端正、牢固 |  |
| 55 |  |  | ★状态指示灯 | 前面板具有系统运行状态指示灯； |  |
| 56 |  |  | ★整机结构 | a)机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使用 ； e)所有1/0连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔 解锁与插拔线缆 f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、 拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金 属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全 ； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需 便于理线和插拔操作，走线应不影响 系统各主要部件组装和拆卸 i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理 ； j)各插头位置和插拔方向应合理，应 做到插拔无障碍设计，具备防呆设计， 有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求 l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互于扰 m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |  |
| 57 |  |  | ★机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求 |  |
| 58 |  |  | ★整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel | ▲产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤2.8 Bel； |
| 59 |  |  | ★整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;o)显示器表面温度：显示屏不高于 38℃,显示屏上下灯带位置温度(如 涉及)不高于40℃,出风口温度不高于45℃ |  |
| 60 |  |  | ★整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |
| 61 |  |  | ★机身材质 | 金属 |  |
| 62 |  |  | ★机身颜色 | 黑色 |  |
| 63 |  |  | ★机箱尺寸容量 | 机箱体积≤15L |  |
| 64 | 性能要求 | ★CPU 性能 | ★CPU物理核数 | ≥8核； |  |
| 65 |  |  | ★CPU主频 | ≥2.7GHz； |  |
| 66 |  |  | ★CPU末级缓存容量 | ≥2MB； | ▲≥8MB； |
| 67 |  |  | ★CPU支持 的内存最高速率 | ≥2666MT/s； |  |
| 68 | 性能要求 | ★内存 性能 | ★内存读写速率 | ≥2666MT/s； |  |
| 69 | 性能要求 | ★显卡 性能 | ★显示分辨率 | ≥1920x1080； |  |
| 70 |  |  | ★显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz； |  |
| 71 |  |  | ★显存等效频率 | ≥1000MT/s； |  |
| 72 |  |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080； |  |
| 73 | 性能要求 | ★显示 设备性能 | ★显示屏刷新率 | ≥75Hz； |  |
| 74 |  |  | ★显示屏位深 | ≥8位； |  |
| 75 |  |  | ★显示屏色域 | ≥99%sRGB； |  |
| 76 |  |  | ★显示屏色准 | △E≤4； |  |
| 77 |  |  | ★显示屏响应时间 | ≤8ms； |  |
| 78 |  |  | ★显示屏亮度 | ≥250尼特； |  |
| 79 |  |  | ★显示屏亮度一致性 | ≥70%； |  |
| 80 |  |  | ★显示屏对比度 | ≥500：1； | ▲≥1000：1 |
| 81 |  |  | ★显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定； |  |
| 82 | 性能要求 | ★网络 设备性能 | ★有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps,应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应； |  |
| 83 | 功能要求 | ★主板 功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个； |  |
| 84 |  |  | ★主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能； |  |
| 85 |  |  | ★主板防静电保护 | 支持防静电保护功能； |  |
| 86 |  |  | ★I/O接口功能 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、 显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |
| 87 | 功能要求 | ★显卡 功能 | ★显卡外接显示接口 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配； |  |
| 88 |  |  | 独立显卡数量 | ≥1 |  |
| 89 | 功能要求 | ★显示 设备功能 | ★显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配； |  |
| 90 |  |  | ★显示器支架 | 显示器应提供显示器支架； |  |
| 91 |  |  | ★显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等 ； b)支持色温、亮度、对比度调节； |  |
| 92 | 功能要求 | ★存储 功能 | ★存储功能 | 通过PCIe 固态存储 、SATA机械硬盘存储部件提供存储功能； |  |
| 93 | 功能要求 | ★网络 设备功能 | ★网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； |  |
| 94 |  |  | ★数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； |  |
| 95 |  |  | ★有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口； |  |
| 96 |  |  | ★网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块； |  |
| 97 | 功能要求 | ★外部接口功能 | ★音频接口类型 | 支持3.5mm孔径4段式接口； |  |
| 98 |  |  | ★视频接口类型 | 至少支持VGA+HDMI视频输出接口； |  |
| 99 |  |  | ★HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 提供HDMI作为显示接口，支持音频和视频同步输出; |  |
| 100 | 功能要求 | ★电源 功能 | ★电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器 可以不做要求 |  |
| 101 | 功能要求 | ★操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 符合GB 18030的相关规定； |  |
| 102 |  |  | ★操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）； |  |
| 103 |  |  | ★固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能； |  |
| 104 |  |  | ★操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作 系统、驱动进行升级； |  |
| 105 |  |  | ★固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件 进行升级； |  |
| 106 |  |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口； |  |
| 107 |  |  | ★固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板 信息、处理器信息和系统时间信息等功能； |  |
| 108 |  |  | ★固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置 的启动顺序启动； |  |
| 109 |  |  | ★固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能； |  |
| 110 |  |  | ★固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能； |  |
| 111 | 可靠性 要求 | ★存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | TBW ≥80TB; |  |
| 112 |  |  | ★机械硬盘寿命 | 通电时间≥5万小时； |  |
| 113 | 可靠性 要求 | ★显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求； |  |
| 114 | 可靠性 要求 | ★外设 可靠性 | ★键盘按键寿命 | ≥1000万次； |  |
| 115 |  |  | ★鼠标按键寿命 | ≥500万次； |  |
| 116 |  |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能外观完好； |  |
| 117 |  |  | ★风扇寿命 | ≥4万小时； |  |
| 118 | 可靠性 要求 | ★整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |  |
| 119 |  |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定； |  |
| 120 |  |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定； |  |
| 121 |  |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定； |  |
| 122 |  |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定； |  |
| 123 |  |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定； |  |
| 124 |  |  | ★MTBF测试 | 具有产品可靠性检验证书，MTBF≥50万小时（提供第三方检验证书及报告） |  |
| 125 | 兼容 要求 | ★兼容 要求 | ★常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； |  |
| 126 |  |  | ★数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |  |
| 127 |  |  | ★中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品； |  |
| 128 |  |  | ★平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； |  |
| 129 | 包装及运输要求 | ★包装及运输 要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定； |  |
| 130 | 服务 要求 | ★服务 要求 | ★配置检查工具 | 供应商提供自检测试工具； |  |
| 131 |  |  | ★服务响应 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程 连接等多种形式服务； b)供应商提供所有软件、硬件需提供7x24小时原厂维保，10分钟电话响应，4小时上门技术响应服务，硬件故障承诺24小时内更换配件完成修复，其余2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备 ； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）软件保修期内提供免费升级。 |  |
| 132 |  |  | ★服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件),服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年 ； b)产品停止服务时间应提前1年告知 ； c)应明确产品发布日期 |  |
| 133 |  |  | ★预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |  |
| 134 |  |  | ★培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； |  |
| 135 |  |  | ★典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |  |
| 136 |  |  | ★厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； |  |
| 137 |  |  | ★整机质量服务要求 | 免费服务周期(含换件和维修) ≥3年； |  |
| 138 |  |  | ★合格证书要求 | 供应商提供产品合格证； |  |
| 139 |  |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导； |  |
| 140 |  |  | ★驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式； |  |
| 141 |  |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 供应商供货时提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）： |  |
| 142 | 供应保障要求 | ★供应链合规性 | ★产品部件保障 | 供应商保障产品主要剖件，提供6年的备件能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； |  |
| 143 | 供应保障要求 | ★供应链质量 | ★抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； |  |
| 144 |  |  | ★供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； |  |
| 145 | 安全要求 | ★关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | CPU和操作系统等关键部件应当通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站安全可靠测评结果； |  |
| 146 | 安全要求 | ★整机安全性 要求 | ★密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或GM/T 0028的相关规定； |  |
| 147 |  |  | ★信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； |  |
| 148 |  |  | ★固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； |  |
| 149 |  |  | ★限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定； |  |

项目团队要求

需提供1名工程师进行1年的5*8小时的随时安装服务，工程师需具备一年以上IT桌面终端处理经验，有工程师及以上职称优先考虑；要求提供该工程师的姓名、社保证明及工作简历（含现职位说明、工作经历等）