庭审标准化录音录像系统（2025年升级改造）采购需求

- 项目背景

随着我国各项法律制度的不断完善和健全，改变传统庭审模式，实现公正与效率已经成为国内各级法院的工作主题，更是时代发展和进步的必然趋势，实现公正裁判提高法院社会公信度，是审判管理改革的突破，是法院审判工作监督制约机制的一个创新，通过实施数字化科技法庭系统使庭审过程与科技手段紧密结合，体现了“阳光审判”公开、透明的原则，实现对庭审过程中对原被告、证人、法官、公诉人、犯罪嫌疑人、电子证据画面进行实时采编录像和网络直播，满足庭审音像资料存档、远程观摩和领导在线监督的需求。

2013年十八届三中全会，提出全面深化改革，其中对于深化司法体制改革也有明确提到。最高院为贯彻精神，快速下发了《最高人民法院关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》，对于司法审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开做出了指示，其中还着重提到“每庭必录”。

随着法院审判业务的开展，最高人民法院开始大力倡导将高清音视频数字技术与计算机信息技术等高新技术应用于各法庭的审理诉讼相关活动，连续出台科技法庭信息化建设规范，2016年8月发布FYB/T 52003-2016《科技法庭应用技术要求》；2017年4月发布FYB/T 54001-2017《科技法庭信息化建设指南》；2021年5月发布FYB/T 54001-2021《科技法庭信息化建设规范》，取代FYB/T 54001-2017《科技法庭信息化建设指南》。通过音视频数字技术与计算机信息技术实现法庭审理过程的视频、音频、图像、数据等庭审所有相关信息的融合与交互，对于地方各级人民法院新建、扩建、改建的审判法庭及庭审音视频应用做出了进一步的规范要求。

- 项目概况

上海市松江区人民法院（以下简称“松江法院”）庭审标准化录音录像系统（升级改造）的主要目标是利用当今国内、国际上最先进和成熟的计算机信息技术、音视频编解码技术、语音智能化分析技术、图形图像处理技术等相关技术，借助现代科学技术装备，实现审判庭审的数字化、专业化、智能化、对法庭审判过程的所有电子笔录、音频、视频、电子证物等信息进行数字化处理，并通过网络以多种多媒体应用形式（音视频存储、网络直播、点播、下载、光盘刻录等）全面展现庭审过程，方便法院工作人员借助信息化网络和信息终端，实时掌握庭审过程，支持在线司法监督，体现法院审判的公正与透明，充分展现和提升法院的司法形象。

- 建设依据

本项目为全上海市法院庭审信息平台建设的重要组成部分，必须符合上海高院高清庭审技术规范，基于统一规划、统一组织、统一标准、协同建设、资源共享的原则，建设统一的信息平台，用信息化手段支持涵盖法庭庭审管理工作全过程中所有规程。

本项目的建设依据为最高人民法院下发的：

本项目具体建设依据如下：

- 最高院发布的《科技法庭信息化建设规范》（FYB_T_54001-2021）

- 法（2016）66号文：最高人民法院关于印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》的通知；

- 沪高法（2016）318号文：关于印发《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划（2017-2019）》的通知；

- 沪高法（2018）107号文《2018上海法院信息化工作要点》；

- 《人民法院科技法庭系统建设规范（征求意见稿）2014年7月》；

- 《人民法院远程视频讯问室建设技术规范》（法办发〔2013〕48号）；

- 《关于在看守所建设远程视频讯问室的通知》（法办〔2013〕96号）；

- 《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发〔2011〕18号）；

- 《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）；

- 《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》（法发〔2008〕28号）；

- 《科技法庭应用技术要求》（FYB/T 52003-2016）

上海市高级人民法院下发的：

- 《关于在法庭内配套录音及录像设备的通知》（沪高法（2008）22号文）；

- 《上海法院高清庭审装备标准化平台要求》；

- 《上海市高级人民法院关于上海法院法庭庭审系统使用和管理的办法（试行）》；

- 2014年最高人民法院《关于人民法院直播录播庭审活动的规定》；

- 2015年3月上海高院《上海法院高清审判法庭庭审系统建设规范》；

- 沪高法（2016）256号文《关于互联网庭审直播平台建设事宜的通知》

- 2014年最高人民法院《关于人民法院直播录播庭审活动的规定》

- 2015年3月上海高院《上海法院高清审判法庭庭审系统建设规范》

- 《上海高级人民法院庭审直播实时内容注入接口规范》

- 2014年12月最高院《人民法院科技法庭建设技术规范(征求意见稿)》

- 《最高人民法院关于庭审活动录音录像的若干规定》（法发(2010)33号）

- 《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发〔2011〕18号）

- 《关于国家十二五期间人民法院司法行政工作发展规划纲要》（法[2011]188号）

- 沪高法[2016]102《关于建设鉴定人远程质证系统的通知》

本项目应结合上海法院审判业务管理系统及上海法院庭审信息管理系统，建设完成后系统需接入本院审判管理及庭审管理平台，实现实时获取开庭、闭庭、案件审核、刻录等信息用于查询、汇总、统计分析等，同时新建系统需纳入到上海法院庭审信息管理系统中，授权用户可以浏览高院的庭审直播，并实现高院以往案件庭审录像的点播。

- 建设目标

上海市松江区人民法院庭审标准化录音录像系统（升级改造）以最高院和上海市法院相关技术规范为依据，结合自身的实际情况和具体需求，建设符合要求同时具备自身技术特点的高清庭审系统。

- 建设周期

自合同签订之日起120天内完成项目建设并通过验收，其中包括30天的试运行。

- 系统建设总体要求

保证业务连续性为基本思路，构造一个稳定安全、运行高效可靠、使用和维护方便、易于扩展、先进开放和性能价格比优良的松江法院高清庭审系统。

制定适合本项目的集成方案，进行安装实施、调试及测试演练，系统须达到验收要求，并负责投报产品和系统的售后维护工作。

- 建设内容

根据松江法院的实际需求，本次建设的内容主要包括以下三个部分：

1、法庭庭审系统升级改造

本次项目拟在松江法院院本部建设4间民事法庭、G60科创走廊建设1间示范民事法庭、在浦南法庭建设3间民事法庭，共新建8套4K高清科技民事法庭庭审系统，本次建设的系统主要包括但不限于以下内容：

1)视频采集处理系统（院本部4间、浦南法庭3间、G60示范法庭1间建设）

2)音频采集处理系统（院本部4间、浦南法庭3间、G60示范法庭1间建设）

3)庭审辅助系统（院本部4间、浦南法庭3间、G60示范法庭1间建设）

4)高清示证系统（G60示范法庭1间建设）

5)公告屏系统（浦南法庭3间、G60示范法庭1间建设）

6)法庭电子席位系统（G60示范法庭1间建设）

7)语音转换系统（G60示范法庭1间建设）

8)在线庭审系统（G60示范法庭1间建设）

9)其它配套设备（G60示范法庭1间建设）

应提供针对本项目完整的庭审系统技术方案及相关材料，包括不限于系统截图、技术白皮书等。

2、庭审存储备系统系统升级改造

新增3个分布式存储节点，与原存储系统无缝兼容，实现扩容裸容量不低于400TB。

本次新增加的存储节点，与原存储节点合成统一的存储系统，与现有的存储交换机通过万兆链路连接构成统一的存储网络，并与庭审网络连接，实现庭审流媒体服务器按需对原存储的资源池与新增存储的资源池读写的需求。

升级庭审存储管理平台，对新增节点与原节点进行统一管理，包括设备配置管理、运行状态监测、资源配置管理等。

供应商需提供所投报产品相关技术参数的证明材料，如产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料。关键技术指标要求不低于下表：

1、基础测试平台

| 副本模式 | 业务网络 | 存储网络 |
| --- | --- | --- |
| 三副本 | 1GE | 10GE |

2、关键技术指标要求

| 序号 | 测试项目 | 测试内容 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4Mbps码流视频录入 | 每节点220路4Mbps码流视频推流，拉流并发录入NFS文件共享； | 持续写入15分钟无异常； 提供完整的测试报告数据及截图或相关材料，包括不限于码流、并数路数、运行时长、CPU使用率、内存使用率、集群总带宽（MB/s） |
| 2 | 16Mbps码流视频录入 | 每节点45路16Mbps码流视频推流，拉流并发录入NFS文件共享 | 持续写入15分钟无异常 提供完整的测试报告数据及截图或相关材料，包括不限于码流、并数路数、运行时长、CPU使用率、内存使用率、集群总带宽（MB/s）等 |
| 3 | NFS文件性能 | 验证存储系统NFS文件共享大文件并发读写带宽能力 三个性能客户端主机已挂载共享目录并可以正常读写 - 模拟大文件并发写测试：128MB文件16MB 块； - 模拟大文件并发读测试：128MB文件16MB块 | 三客户端96-224路并发，稳定写数据 三客户端96-256路并发，稳定读数据 提供完整的测试报告数据，包括不限于文件大小、块大小、并发数、读/写、集群总带宽等 |

本项目的庭审存储管理平台需与上海法院智能庭审管理平台进行对接，需提供详细的对接方案。

上海法院智能庭审管理平台由上海高院统一开发，集中并免费提供给各中院及基层法院使用。高清庭审管理软件由庭审录制管理系统，庭审资源管理系统，高清庭审直播系统，庭审查询、点播系统四大系统组成。

智能庭审管理平台的开发架构分为用户层、表现层(JSP页面)、控制层（Action）、业务逻辑层（Service）、数据访问/持久化层(DAO)，如下图所示，表现层分为显示层和控制层。

本次升级庭审智能存储管理平台要求供应商需完成对接上海法院庭审信息管理系统、上海法院综合业务管理专用系统。对接上海市法院国产化信创庭审系统，与法院庭审系统国产化信创内容完全兼容。供应商应提供针对上海法院庭审录像可靠性录制的详细方案。

3、法庭公告屏系统升级改造

针对上海市松江区人民法院现有25间本院法庭进行庭审信息公告显示系统升级改造，系统包括每间法庭部署安装1套庭审公告显示终端。建设完成后系统信息公告屏具备展示法庭开庭信息及法庭状态，庭审状态、排期案件等相关信息。

- 采购清单

以下清单可供投报参考，由供应商自行开展深化设计，参考清单数量为最低配置，对于未列出的但对系统的正常运行和维护必不可少的配件、辅助材料等，供应商应补充并包含在总报价中，确保系统的可用性，满足采购文件要求。如供应商原因引起缺漏项，造成系统无法搭建完成，由供应商免费增补至验收合格，采购人不再额外增补费用。

| 序号 | 产品名称 | 技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法庭庭审系统升级改造 |  |  |  |  |
| （一）松江法院本院法庭高清庭审系统（4间法庭） |  |  |  |  |
| 1、视频采集处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清录播工作站 | 详见“主要产品技术指标要求” | 4 | 台 |
| 2 | 4K超高清摄像机 | 详见“主要产品技术指标要求” | 16 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 与高清摄像机配套，L型或U型； | 16 | 个 |
| 4 | 摄像机集中供电模块 | 摄像机集中供电模块 | 4 | 个 |
| 5 | 视频压缩编码器 | 详见“主要产品技术指标要求” | 4 | 台 |
| 2、音频采集处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频矩阵 | 详见“主要产品技术指标要求” | 4 | 台 |
| 2 | 高指向桌面话筒 | 产品应不低于以下指标参数要求： 桌面鹅颈式麦克风，1.换能方式： 电容式 ；2.指向性： 单指向 ；3.卡侬头支持48幻象供电 | 32 | 支 |
| 3 | 界面话筒 | 全指向型界面话筒，支持48V幻象供电 | 8 | 支 |
| 4 | 功放 | 产品应不低于以下指标参数要求： 支持2路话筒输入，3路AUX输入；支持1路AUX输出；支持100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出 | 4 | 台 |
| 5 | 喇叭 | 产品应不低于以下指标参数要求： 喇叭单元：6.5''X1，1''X1；额定功率：40W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：70-20,000Hz | 16 | 个 |
| 6 | 时序电源控制器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 电源输出接口：8路10A多功能插座；使用控制接面：满足1个 时序按钮开关，1个时序开关LED指示灯，8个单通道按钮开关，8个通道状态LED指示灯 | 4 | 台 |
| 3、庭审辅助系统 |  |  |  |  |
| 1 | 法官当事人庭审助手终端 | 详见“主要产品技术指标要求” | 20 | 台 |
| 2 | 电子签名板 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1024级压力感应级别，响应率200点/秒，获取具有生物特征数据的电子签名，采用AES256/RAS2048加密技术同，分辨率800*480， | 4 | 个 |
| 4、其它配套 |  |  |  |  |
| 1 | 法庭交换机 | 产品应不低于以下指标参数要求： 24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率120/138Mpps，含4个多模光模块 | 4 | 台 |
| 2 | 线缆辅材 | 按照4K庭审系统的配套管线，线缆辅材、成品线缆、小机柜等。 | 4 | 套 |
| （二）浦南法院法庭高清庭审系统（3间法庭） |  |  |  |  |
| 1、视频采集处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清录播工作站 | 详见“主要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2 | 4K超高清摄像机 | 详见“主要产品技术指标要求” | 12 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 与高清摄像机配套，L型或U型； | 12 | 个 |
| 4 | 摄像机集中供电模块 | 摄像机集中供电模块 | 3 | 个 |
| 5 | 视频压缩编码器 | 详见“主要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2、音频采集处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频矩阵 | 详见“主要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2 | 高指向桌面话筒 | 产品应不低于以下指标参数要求： 桌面鹅颈式麦克风，1.换能方式： 电容式 ；2.指向性： 单指向 ；3.卡侬头支持48幻象供电 | 24 | 支 |
| 3 | 界面话筒 | 产品应不低于以下指标参数要求： 全指向型界面话筒，支持48V幻象供电 | 6 | 支 |
| 4 | 功放 | 产品应不低于以下指标参数要求： 支持2路话筒输入，3路AUX输入；支持1路AUX输出；支持100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出 | 3 | 台 |
| 5 | 喇叭 | 产品应不低于以下指标参数要求： 喇叭单元：6.5''X1，1''X1；额定功率：40W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：70-20,000Hz | 12 | 个 |
| 6 | 时序电源控制器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 电源输出接口：8路10A多功能插座；使用控制接面：满足1个 时序按钮开关，1个时序开关LED指示灯，8个单通道按钮开关，8个通道状态LED指示灯 | 3 | 台 |
| 3、庭审辅助系统 |  |  |  |  |
| 1 | 法官当事人庭审助手终端 | 详见“主要产品技术指标要求” | 15 | 台 |
| 2 | 电子签名板 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1024级压力感应级别，响应率200点/秒，获取具有生物特征数据的电子签名，采用AES256/RAS2048加密技术同，分辨率800*480， | 3 | 个 |
| 4、公告屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息公告发布屏 | 产品应不低于以下指标参数要求： 21.5寸专用公告屏 分辨率：1920*1080，亮度：350cd/，CPU：四核1.5GHz，内存：1G+16G | 3 | 台 |
| 5、其它配套 |  |  |  |  |
| 1 | 法庭交换机 | 产品应不低于以下指标参数要求： 24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率120/138Mpps，含4个多模光模块 | 3 | 台 |
| 2 | 线缆辅材 | 按照4K庭审系统的配套管线，线缆辅材、成品线缆、小机柜等。 | 3 | 套 |
| （三）G60示范庭高清庭审系统（1间示范法庭） |  |  |  |  |
| 1、视频采集处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K高清录播工作站 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2 | 4K超高清摄像机 | 详见“主要产品技术指标要求” | 5 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 与高清摄像机配套，L型或U型； | 5 | 个 |
| 4 | 摄像机集中供电模块 | 摄像机集中供电模块 | 1 | 个 |
| 5 | 视频压缩编码器 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2、音频采集处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频矩阵 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 2 | 高指向桌面话筒 | 产品应不低于以下指标参数要求： 桌面鹅颈式麦克风，1.换能方式： 电容式 ；2.指向性： 单指向 ；3.卡侬头支持48幻象供电 | 8 | 支 |
| 3 | 界面话筒 | 产品应不低于以下指标参数要求： 全指向型界面话筒，支持48V幻象供电 | 2 | 支 |
| 4 | 功放 | 产品应不低于以下指标参数要求： 支持2路话筒输入，3路AUX输入；支持1路AUX输出；支持100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出 | 1 | 台 |
| 5 | 喇叭 | 产品应不低于以下指标参数要求： 喇叭单元：6.5''X1，1''X1；额定功率：40W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：70-20,000Hz | 4 | 个 |
| 6 | 时序电源控制器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 电源输出接口：8路10A多功能插座；使用控制接面：满足1个 时序按钮开关，1个时序开关LED指示灯，8个单通道按钮开关，8个通道状态LED指示灯 | 1 | 台 |
| 3、庭审辅助系统 |  |  |  |  |
| 1 | 法官当事人庭审助手终端 | 详见“主要产品技术指标要求” | 5 | 台 |
| 2 | 电子签名板 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1024级压力感应级别，响应率200点/秒，采用AES256/RAS2048加密技术同，分辨率800*480， | 1 | 个 |
| 4、高清示证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清示证系统显示器 | 产品应不低于以下指标参数要求：产品应不低于以下指标参数要求：65寸，4K（3840*2160） | 2 | 台 |
| 2 | 高清示证系统显示器支架 | 根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。 | 2 | 个 |
| 3 | 高清混合矩阵 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 4 | 高清多媒体播放器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 蓝光DVD，输入端口：USB、DVD；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等 | 1 | 台 |
| 5 | 高清示证展示台 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1300万像素，整机支持220倍放大，可折叠式，最大支持A4幅面，具有2路HDMI接口和2路VGA接口，支持快速扫描，实物录像等功能，镜头可 270度旋转 | 1 | 台 |
| 5、公告屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息公告发布屏 | 产品应不低于以下指标参数要求：产品应不低于以下指标参数要求：21.5寸专用公告屏分辨率：1920*1080，亮度：350cd/，CPU：四核1.5GHz，内存：1G+16G | 1 | 台 |
| 6、法庭电子席位系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化电子席位牌 | 产品应不低于以下指标参数要求： "P2.0全彩 模组尺寸：128MM*256MM 审判桌：3750*800*950 书记员桌：1800*700*850 原告桌：1800*700*850 被告桌：1800*700*850 具体以最终桌椅为准" | 10 | 米 |
| 2 | 框架结构 | 框架结构，含异步控制卡和框架结构 | 4 | 套 |
| 7、语音转换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 语音转录主机 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 8、在线庭审系统 |  |  |  |  |
| 1 | 在线庭审显示屏 | 产品应不低于以下指标参数要求：65寸，4K（3840*2160） | 2 | 台 |
| 2 | 显示屏支架 | 根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节。 | 2 | 个 |
| 3 | 在线庭审摄像机 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 4 | 在线庭审拾音器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1. 自带AEC、ANS、AGC 智能语音增强算法及高速 DSP，增强远程会议的音频处理速度和质量，提升通话双工的流畅和清晰。高保真扬声器，营造身临其境的声音体验。 2. 远距离全向拾音设计，满足圆桌视讯会议清晰而自由地畅谈需求。 3. 采用蓝牙 5.0 标准，具有更低的时延，更强兼容性，更保真的音质。 4. 即插即用，免驱设计。 5. 麦克风指向性：全向 6. 灵敏度：-37dBFS 7. 拾音距离：5 米  信噪比：65dB 8. 频率响应：20Hz - 16kHz 9. 噪声抑制量：18dB 10. 回声消除幅度：70dB 11. 自动增益控制：±6dB" | 1 | 个 |
| 5 | 在线庭审终端 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 台 |
| 6 | 电脑KVM切换器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 2进1出4K高清KVM切换器 | 1 | 个 |
| 7 | SDI分配器 | 产品应不低于以下指标参数要求： SDI分频器，法官摄像头信号一分二使用 | 1 | 个 |
| 8 | 音频分配器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1进4出分配器 话筒分配器 | 1 | 个 |
| 9 | 线缆 | 配套成品线缆及辅材等 | 1 | 套 |
| 9、其它配套 |  |  |  |  |
| 1 | 法庭交换机 | 产品应不低于以下指标参数要求： 24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率120/138Mpps，含4个多模光模块 | 1 | 台 |
| 2 | 线缆辅材 | 按照4K庭审系统的配套管线，线缆辅材、成品线缆、小机柜等。 | 1 | 套 |
| 3 | 庭审应用服务器 | 产品应不低于以下指标参数要求： 1、处理器：配置≥2颗处理器，每颗处理器≥32核，主频≥2.6GHz； 2、内存配置256GB，速率：2933MT/s，扩展：最大支持4096GB； 3、硬盘配置3.5寸SATA 8TB *6+ SSD硬盘480GB*2；支持RAID0/1/5/6/10/50/60； 4、配置服务器操作系统； | 1 | 台 |
| 4 | 政务外网交换机 | 产品应不低于以下指标参数要求： 以太网交换机,48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps | 1 | 台 |
| 5 | 机柜 | 42U机柜，放置于机房中 | 1 | 台 |
| 二、庭审存储备份备系统系统升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式存储节点 | 详见“主要产品技术指标要求” | 3 | 台 |
| 2 | 后置硬盘 | 不少于1.92T SSD硬盘 | 6 | 块 |
| 3 | 数据盘 | 不少于10TB SATA硬盘 | 40 | 块 |
| 三、法庭公告屏系统升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审公告显示屏 | 产品应不低于以下指标参数要求： 庭审公告一体化屏 21.5寸高清屏,LED背光；显示分辨率：1920*1080 | 25 | 台 |
| 四、软件部分 |  |  |  |  |
| （一）松江法院本院法庭高清庭审系统（4间法庭） |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审信息管理系统许可 | 配套部署庭审及书记员软件，高院下发 | 4 | 套 |
| （二）浦南法院法庭高清庭审系统（3间法庭） |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审信息管理系统许可 | 配套部署庭审及书记员软件，高院下发 | 3 | 套 |
| （三）G60示范庭高清庭审系统（1间示范法庭） |  |  |  |  |
| 1 | 高清庭审信息管理系统许可 | 配套部署庭审及书记员软件，高院下发 | 1 | 套 |
| （四）庭审存储备份备系统系统升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 庭审存储管理平台 | 详见“主要产品技术指标要求” | 1 | 套 |
| 2 | 存储容量授权 | 存储磁盘容量授权 | 408 | TB |

- 主要产品技术指标要求

- 4K高清录播工作站

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 外部显示 | 设备应内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等 |
| 视频输入输出接口能力 | 支持不少于6路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于6路DVI视频输出，3路HDMI输出 |
| 音频接口 | 支持12路Mic In、4路Line In；支持3路Line Out、2路XLR Out |
| 控制接口 | 支持不少于6路RS485串行接口、4路RS232串行接口；支持1路红外输入、4路红外输出 |
| 视音频格式 | 支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、G.722、AAC_LC和ADPCM音频格式，音频采样率支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置。 |
| ▲视频接入能力 | 支持16路IP摄像机和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 画面合成功能 | 支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置 |
| 证据展示功能 | 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中 |
| 混音功能 | 支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音； |
| 音频处理功能 | 支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能 |
| 语音激励功能 | 支持SDI摄像机/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点 |
| ▲远程审讯功能 | 支持H.323协议接入视频会议系统，远程点支持双流（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 智能算法功能 | 支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域 |
| 证人保护功能 | 支持人脸马赛克处理，支持自定义设置马赛克等级，支持证人声音变声功能 |
| 区域看防功能 | 在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95% |
| ▲庭纪检督功能 | 支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 视频诊断功能 | 支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测 |
| 光盘刻录功能 | 支持双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。 |
| 光盘加密功能 | 支持刻录光盘加密，支持防擦写（无法直接删除文件） |
| 姿态检测功能 | 在视频图像中设定检测区域，当有人员站立、坐、起身、异常倒地、打瞌睡检测可自定义开启或关闭 |

- 4K超高清摄像机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲接口要求 | 设备应具有HDMI接口、SDI接口、以太网接口。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 传感器类型 | 应采用1/1.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 像素 | 不低于850万 |
| 最大亮度鉴别等级 | JO级 |
| ▲三码流功能 | 具有同时输出两（多）路码流或存储书路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 镜头 | 设备应支持12倍光学变焦 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 最大分辨率 | 支持4KP30、1080P60等分辨率。 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 编码格式 | 设备支持H.265、H.264编码格式 |
| 最低照度 | 最低照度支持0.05lx |
| 云台范围 | 设备应支持水平范围-170°～+170°，水平键控速度不小于0.82°/s～38.6°/秒；支持-30°～+90°垂直旋转范围；云台定位精准度偏差不大于±0.1° |
| 预置位 | 设备支持不少于 255 个预置位 |

- 数字音频矩阵

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 通道数量 | 不少于16路输入、16路输出平衡接口; |
| 编组 | 支持编组控制功能,通道拷贝、粘贴、联控功能; |
| 输入通道内置功能 | 具有48V 幻象供电前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡(支持多种类型,包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP); |
| 输出通道内置功能 | 具有48V 幻象供电前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡(支持多种类型,包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP) |
| ▲自适应反馈消除 | 抑制点数不少于16 点，应具有手动，动态，固定三种处理方式，多种模式可选（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| ▲回音消除功能 | 回声消除尾长不高于512ms; 内置ANC 噪声消除量不高于18dB（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| GPIO功能 | 支持GPIO可编程控制接口; |
| 录音功能 | USB2.0 音频接口，可快速播放和录制音频 |
| 场景预设 | 支持不少于50组场景预设功能; |

- 法官当事人庭审助手终端、在线庭审终端

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 处理器 | 采用国产处理器，≥8核、主频≥2.7GHz； |
| 内存 | ≥8GB DDR4内存，至少空余1个内存插槽 ； |
| 显卡 | 配置≥1G独立显卡； |
| 硬盘 | ≥256G M.2接口NVME协议SSD； |
| 光驱 | 配置Slim DVD RW； |
| 电源 | 配置电源功率≤180W；电源通过80PLUS认证，提供相关证明文件； |
| 维护 | 免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护； |
| 接口 | 配置USB接口不少于8个，其中USB3.0数量≥4个、10/100/1000自适应以太网1个、标准VGA接口2个、标准HDMI接口2个；音频接口：前置麦克风1个，耳机1个；后置Audio*3个接口； |
| 兼容性 | 电磁兼容性：考虑设备工作稳定：需提供浪涌（冲击）抗扰度的证书或检测报告； |
| 舒适性 | 静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声声功率级≤1.84Bel，噪声声压级≤11.65dB，提供证书或检测报告证明 |
| 安全性 | 支持基于BIOS级别的一键操作系统备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），另对用户提供服务保障，确保业务数据安全可靠 |
| ▲稳定性 | MTBF≥300000小时，提供相关证明文件。 |

- 高清混合矩阵

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 无缝切换 | 全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换； |
| 视频拼接 | 支持视频拼接，每种拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游、开窗； |
| 输入信号预览 | 支持输入信号预览，预览卡能实现视频预览及切换功能； |
| 热插拔 | 支持热插拔，支持音视频信号一起切换； |
| 数字音频和模拟音频 | HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； |
| EDID读取 | 支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； |
| 4K | 支持最大分辨率≥4K； |
| ▲智能控制风扇 | 支持智能控制矩阵风扇的运行；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 冗余电源 | 支持冗余电源设计； |
| 结构设计 | 插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数； |

- 语音转录主机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 音频输入-频响 | 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) |
| 音频输入-动态范围 | 最高92dB，A计权 |
| 音频输入-噪声级别 | -92dB，A计权 |
| 音频输入-阻抗 | 不低于20kohm |
| 音频输入-输入电平 | 不低于+4dBu |
| 音频输入-可调节增益范围 | 0dB~51dB（数字调节） |
| 音频输出-频响 | 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） |
| 音频输出-噪声级别 | 不低于-92dB，A计权 |
| 音频输出-阻抗 | 不低于470ohm |
| 音频输出-输出电平 | 不低于+4dBu |
| 采样率 | 不低于16k/48k |
| 位深 | 不低于16bit |
| 通道 | 不少于12通道 |
| 光纤同步接口 | 不少于input*1，output*1 |

- 在线庭审摄像机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ▲接口要求 | 设备应具有HDMI接口、SDI接口、USB2.0接口、以太网接口。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 传感器类型 | 应采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器 |
| 像素 | 不低于200万 |
| ▲三码流功能 | 具有同时输出两（多）路码流或存储书路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流的功能（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 镜头 | 设备应支持12倍光学变焦 |
| 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 编码格式 | 设备支持H.265、H.264编码格式 |
| 数字变倍 | 设备应支持不小于15倍电子变倍 |
| 最低照度 | 最低照度支持0.05lx |
| 云台范围 | 设备应支持水平范围-170°～+170°，水平键控速度不小于0.82°/s～38.6°/秒；支持-30°～+90°垂直旋转范围；云台定位精准度偏差不大于±0.1° |
| 预置位 | 设备支持不少于 255 个预置位 |

- 视频压缩编码器

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 外观及结构 | 产品外观应整洁，表面无明显的凹凸痕、划伤、裂缝、变形、毛刺、污染等缺陷，表面涂层无起泡、龟裂、脱落和磨损等现象。金属件无锈蚀和其他机械损伤 |
| 电源电压 | AC 220V±5V |
| 网络接口 | 不少于2个RJ45接口 |
| 网络协议 | 支持TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、RTSP、RTMP、GB28181、ONVIF协议，并具有相应设置选项 |
| 编码格式 | 支持视频H.264(HIGH PROFILE)/H.265编码格式和G.711A/U、AAC音频编码格式，输出的视频编码格式为H.264/H.265，编码格式不变。 |
| 接入能力 | 支持最大接入最多16路1080P(1920X1080@25fps,8Mbps)码流或4路4K@25fps的RTSP压缩视频码流输出 |
| ▲视频压缩功能 | 可将2Mbps~32Mbps 码率的输入视频压缩成平均不低于6倍压缩比视频输出（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 编码码流实时输出功能 | 可通过网口输出编码后的实时码流，码流可通过第三方播放软件或硬件设备播放。 |
| 视频图像几何位置失真 | 编码输出的码流与原始码流对比，视频图像几何位置失真≤5% |
| 兼容性 | 能完全兼容主流品牌庭审主机生产厂商的RTSP/RTMP协议； |

- 分布式存储节点

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国内主流品牌，存储产品为软硬一体，且软件和硬件均非OEM产品，非联合产品。拥有自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书（含证书号） |
| 互认证证明 | 支持国产数据库人大金仓、神州通用、南大通用、瀚高数据库、达梦数据库等；普元中间件、中创中间件等国产数据库中间件；统信、麒麟国产服务器操作系统产品互认证；需提供相关认证材料。 |
| 认证证书 | 为确保产品文件、对象、大数据和块等性能有保障。 |
| 体系架构 | 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，无需专用管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能 |
| 快速扩容 | 所投产品支持增强扩容，分钟级完成扩容，扩容时，集群整体性能无影响，可不进行数据迁移，随集群整体容量水位上升各个存储节点容量水位趋于平衡，最终新老节点容量水位误差率不超2%，且集群冗余个数提升，并提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 |
| 存储服务 | 所投产品组成的集群可同时提供块存储、文件存储、对象以及大数据存储服务，本次配置不限容量的块、文件、对象存储服务授权许可 |
| 扩展性 | 存储集群支持扩展节点不小于10240节点，集群容量规模可达EB级；提供官方网站截图证明，并加盖公章 |
| 小文件聚合 | 所投产品支持全局聚合策略将多个小文件写入后聚合成一个文件，提供官方网站截图证明 |
| 文件数目支持 | 所投产品单一目录支持1000万文件，文件系统支持千亿级文件，提供官方网站截图证明 |
| 软拷贝 | 所投产品支持文件软拷贝功能， 支持对文件进行软拷贝，软拷贝文件可读可写，且其读、写、重命名等操作与源文件独立。实现对大文件的软拷贝时长小于1S，且拷贝时对性能无影响，所占用空间容量低于源文件容量的1%，并提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 |
| 回收站功能 | 所投产品支持文件回收站功能，文件删除后自动保存一段时间，在文件过期前可以找回被删除数据，在文件过期后数据自动删除，提供证明材料 |
| ▲海量删除 | 所投产品支持海量快速删除功能，删除100万个文件在1s内返回。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 定时快照 | 所投产品支持定时快照功能可按策略生效，可支持分钟粒度的间隔策略，每日策略，每周策略，每月策略，且支持多种策略混合部署 |
| WORM技术 | 所投产品支持基于文件和目录的WORM功能，文件进入保护期后，文件只能被读取，不可进行修改，写入，删除等操作；保护期结束后，文件可修改，修改后重新进入新一轮的宽限期、保护期 |
| 分级存储 | 所投产品支持文件分级功能，可以创建文件写入策略和数据迁移策略 |
| 卷影拷贝 | 所投产品支持文件卷影拷贝功能，本地客户可以通过客户端直接查看卷影快照 |
| 数据冗余保护 | 所投产品支持数据副本和纠删码K+M方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式；副本支持2~8副本，提供官方网站截图证明，并加盖公章 |
| 重构性能 | 提供不低于4TB/h的硬盘重构速度，提供官方网站截图证明，并加盖公章 |
| 增强ACL | 所投产品配置权限管理支持读、写、执行、删除、可视五种权限，提供功能手册（含界面截图），并加盖公章 |
| 性能监控 | 所投产品支持存储卷性能监控，包括IOPS、带宽、时延、平均I/O大小等，管理界面可查看集群和存储池的IOPS/带宽，可查看大于等于7天的性能监控数据 |
| 快速ACL | 所投产品支持快速ACL设置，100W文件ACL返回时间在5s内，且用户ACL设置生效，提供第三方评测机构签字盖章的测试报告复印件 |
| ▲IOPS性能要求 | 分布式存储单节点基于测试工具模拟IOPS性能≥2200，需提供测试截图证明材料并加盖公章。 |
| ▲接入性能要求 | 分布式存储每节点应支持220路4Mbps码流视频推流，拉流并发录入NFS文件共享，持续写入15分钟无异常。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料 ） |
| 基本配置 | 每个存储节点配置≥2颗海光7380 CPU |
|  | 每个节点内存≥128GB |
|  | 每个节点应支持不少于36盘位。 |
|  | 每个节点配置≥2个480G SATA SSD硬盘（系统盘） |
|  | 每个存储节点配置≥2个双口万兆光模块（含模块） |
|  | 每个存储节点配置≥2个双口千兆网卡（电口） |
| 当前硬盘配置 | 3个节点总配置应不少于6个1.92TB SSD硬盘 3个节点总配置应不少于40个16TB SATA硬盘 |
| 当前容量授权 | 3个节点总配置存储磁盘容量授权应不少于408TB |
| 服务要求 | 提供3年硬件介质保留服务。 |

- 庭审存储管理平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 升级原来庭审存储管理平台，兼容原存储节点与新配备的存储节点。系统采用云架构，动态配置各资源。兼容FT、HG等国产CPU；适配UOS、QL国产操作系统与国产数据库。系统支持对存储节点及各资源运行状况、存储容量、IO性能进行实时监测，并动态展示相关数据 |
| 设备监管 | 支持查看设备的硬件信息，软件信息，支持通过InView登录自带Web，支持通过InView登录控制台 |
| 健康度分析 | 支持从设备多个维度维度智能化分析健康状态，并给出综合评分 |
| 告警监控 | 支持查看设备的告警，并通过邮件/snmptrap/浏览器方式通知告警，支持对告警信息进行屏蔽、过滤、聚合、重定义 |
| 性能分析、预测及转存 | 支持对设备的历史性能监控，支持对性能使用趋势进行预测，支持对性能进行潮汐分析，支持对多个性能指标的对比分析，支持自定义设置性能保留时长和备份恢复策略，需提供功能截图或白皮书等证明材料并加盖公章。 |
| 磁盘预测 | 支持对HDD盘、SSD盘提供磁盘故障或寿命预测 |
| 日志一键导出 | 支持一键导出所有纳管集中式存储、分布式存储的日志。需提供功能截图或白皮书等证明材料并加盖公章。 |
| 批量配置 | 支持批量设备的池、卷、卷组、主机、主机组、一致性组、用户等配置资源。需提供功能截图或白皮书等证明材料并加盖公章。 |
| 数据容灾 | 支持对指定的对象进行定时快照创建，支持通过多个存储构建3DC容灾，支持配置NAS容灾功能。需提供功能截图或白皮书等证明材料并加盖公章。 |
| 数据迁移 | 支持存储间NFS文件、S3对象数据迁移 |

- 软件及系统接口要求

松江法院高清庭审升级改造项目要结合上海法院审判业务管理系统，建设完成后系统需接入上海法院审判管理及庭审管理平台，实现实时获取开庭、闭庭、案件审核、刻录等信息用于查询、汇总、统计分析等，同时新建系统纳入到上海法院庭审统一管理中，经CA系统授权，相应权限的用户可以远程浏览高清庭审直播，并能够点播以前案件的庭审录像。本项目涉及的庭审信息管理软件包含与高院现有审判业务管理系统的对接统一，进行数据共享。

- 数据安全控制要求

要求集成上海法院现有的CA安全认证，确保系统安全。

系统应严格控制用户的访问、操作权限，不允许未授权用户使用本系统。

- 售后服务要求

自系统验收通过之日提供系统不少于1年的免费质保，设备不少于3年的免费质保。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务）

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

- 项目人员要求

项目经理具有信息系统项目管理师证书，10年以上信息化项目工作经历；承担过信息系统集成项目经理职务优先考虑。

系统建设期间，项目组人员不少于6人；团队人员具有网络工程师相关认证证书、CISAW信息安全保障人员认证证书、CISP注册信息安全专业人员证书的优先考虑。

- 其他要求

供应商具有质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、隐私信息管理体系证书的优先考虑；