崇明法院陈家镇法庭过渡用房信息化新建子系统建设项目招标需求

建设背景

2017年4月20日最高人民法院印发《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》，旨在深入贯彻创新驱动发展战略，全面落实《国家信息化发展战略纲要》和《“十四五”国家信息化规划》对智慧法院建设的总体要求，确保完成最高院《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》提出的建设任务，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

本次崇明法院陈家镇法庭过渡用房信息化新建项目子系统建设项目应严格贯彻最高院《最高人民法院关于加快建设智慧法院的意见》、《上海法院全流程网上办案配套技术标准》等文件的要求，积极推进系统建设，提供坚强的信息化基础支撑，构建全要素集约化信息网络体系，构建全业务全流程融合应用体系，构建全方位信息资源及服务体系。推进业务应用，大力提升审判工作质效，推动流程再造促进审判高效有序运行，依托信息化破解执行难题，推进立案信访工作上下联动、内外贯通，借助现代信息技术助推司法改革。推进“互联网+阳光司法”，促进法院工作透明便民，提升司法公开工作水平。

建设内容

诉讼服务中心

包含1套访客登记系统，1套排队叫号及5套窗口系统，11套公告显示系统，5套窗口录音录像系统，1套后台支撑系统。

高清庭审配套系统

新建4套民庭高清庭审配套系统，系统包括视频采集处理系统、音频采集处理系统、庭审辅助系统、高清示证系统、公告屏系统、音字转换系统、互联网庭审直播、在线庭审系统、布线及其它、庭审后端支撑系统。

机房系统

1.模块化机房系统

配套部署一套完整的模块化机房系统，系统包括机柜、UPS、供配电、精密空调等等。

2.气体灭火系统

配套部署一套完整的气体灭气系统，满足信息中心机房系统的建设规格要求。

网络系统

根据法院网络标准、规范、业务属性及应用系统数据特点，从业务隔离、数据传输要求等要求，将整体网络系统进行划分为三个网络组成，包括政务外网、互联网和设备网。

系统建设清单

| 序号 | 名称 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼服务中心 |  |  |
| A | 访客登记系统 |  |  |
| 1 | 人证比对一体机 | 详见“重要产品技术指标要求” | 1 |
| 2 | 管理电脑 | 产品性能指标不低于以下参数：单路 8 核 2.7GHz，8G, 256G SSD ,集显，含操作系统、流式版式软件等 | 1 |
| B | 排队叫号及窗口系统 |  |  |
| 1 | 取号机 | 产品性能指标不低于以下参数：立式触摸取号,金属外壳,内置控制单元，自动出号，支持999种队列，17"LCD，EPSON高速热敏打印机 | 1 |
| 2 | 窗口显示屏 | 产品性能指标不低于以下参数：LCD显示屏 、 1920*1080、178° (L/R/U/D) 接口类型：RJ45，电源，开关，USB,LINUX系统，高性能视频解码芯片，大容量存储，VGA/HDMI接口 | 5 |
| 3 | 呼叫终端 | 产品性能指标不低于以下参数：软件呼叫终端 | 5 |
| 4 | 功放 | 产品性能指标不低于以下参数：配套设备 | 1 |
| 5 | 喇叭 | 产品性能指标不低于以下参数：配套喇叭 | 2 |
| 6 | 液晶评价终端 | 产品性能指标不低于以下参数：液晶评价终端，10寸真彩色液晶屏，四核cpu，2g内存；具有评价，宣传展示，通知公告等功能；多种组网方式可选，支持usb、rj45、无线wifi等联网方式； | 5 |
| C | 窗口录音录像系统 |  |  |
| 1 | 高清半球网络摄像机 | 产品性能指标不低于以下参数：高清防暴半球型网络摄像机，2.7-12mm电动调焦镜头。 1/2.8" 200W像素高性能传感器，0.0002Lux星光级超低照度，120dB超宽动态。H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps。基础智能。1× RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1× 内置TF卡槽。功耗10W，DC12V/POE。IP67。 | 5 |
| 2 | 窗口拾音器 | 产品性能指标不低于以下参数：监听面积:10平方米-100平方米 频率响应:20Hz ～ 20kHz 灵敏度:-38dB（1 kHz@94dB SPL） 信噪比:80dB（1 kHz@94dB SPL） 指向特性:全指向 动态范围:80dB（1 kHz@94dB SPL） 声道:立体声 音频处理:EQ、AGC 音频管理:WEB访问 工作温度:-10℃～+60℃ 功耗:＜1.5W 网口:10M/100M | 5 |
| 3 | 窗口办公终端电脑 | 产品性能指标不低于以下参数：单路 8 核 2.7GHz，8G, 256G SSD ,集显，含操作系统、流式版式软件等 | 4 |
| 4 | 线材辅材 | 产品性能指标不低于以下参数：定制 | 1 |
| D | 后台支撑系统 |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 产品性能指标不低于以下参数：2*(32Core@2.6GHz,8DIMM)/64G内存/4*1.2T SAS硬盘 | 1 |
| 二 | 高清庭审配套系统 |  |  |
| A | 视频采集处理系统 |  |  |
| 1 | 高清录播工作站 | 详见“重要产品技术指标要求” | 4 |
| 2 | 超高清摄像机 | 产品性能指标不低于以下参数：4K超高清广角云台摄像机，采用850万像素、1/2.8英寸高品质SONY CMOS图像传感器，最高分辨率4K（3840×2160），4K输出帧率最高可达30帧/秒，12倍光学变焦70°广角镜头；多种音视频输出接口：支持HDMI、SDI、USB3.0、有线LAN接口 | 16 |
| 3 | 摄像机支架 | 产品性能指标不低于以下参数：与高清摄像机配套，L型或U型； | 16 |
| 4 | 摄像机集中供电模块 | 产品性能指标不低于以下参数：摄像机集中供电模块 | 4 |
| 5 | 视频压缩编码器 | 详见“重要产品技术指标要求” | 4 |
| B | 音频采集处理系统 |  |  |
| 1 | 数字音频矩阵 | 产品性能指标不低于以下参数：16路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，16路平衡式线路输出；内置自适应回声消除AEC、噪声消除（ANC）；内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式； | 4 |
| 2 | 高指向桌面话筒 | 产品性能指标不低于以下参数：桌面鹅颈式麦克风，1.换能方式： 电容式 ；2.指向性： 单指向 ；3.卡侬头支持48幻象供电 | 32 |
| 3 | 界面话筒 | 产品性能指标不低于以下参数：全指向型界面话筒，支持48V幻象供电 | 8 |
| 4 | 功放 | 产品性能指标不低于以下参数：支持2路话筒输入，3路AUX输入；支持1路AUX输出；支持100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出 | 4 |
| 5 | 喇叭 | 产品性能指标不低于以下参数：喇叭单元：6.5''X1，1''X1；额定功率：40W；额定输入：70/100V；灵敏度(1m,1W)：91dB±2dB；最大声压级(1m)：107dB±2dB；频率响应：70-20,000Hz | 16 |
| 6 | 时序电源控制器 | 产品性能指标不低于以下参数：电源输出接口：8路10A多功能插座；使用控制接面：满足1个 时序按钮开关，1个时序开关LED指示灯，8个单通道按钮开关，8个通道状态LED指示灯 | 4 |
| C | 庭审辅助系统 |  |  |
| 1 | 法官当事人庭审助手终端 | 产品性能指标不低于以下参数：单路 8 核 2.7GHz，8G, 256G SSD ,集显，含操作系统、流式版式软件等 | 20 |
| 2 | 电子签名板 | 产品性能指标不低于以下参数：10.1寸多点电容触摸显示器，分辨率：1280×800，LCD背光，亮度：450cd/m2，对比度：800:1；活体指纹模块，图像像素：192*256；分辨率：500dpi；符合公安部标准身份证读卡器 | 4 |
| D | 高清示证系统 |  |  |
| 1 | 液晶电视机 | 产品性能指标不低于以下参数：65寸，4K（3840*2160） | 4 |
| 2 | 电视机支架 | 产品性能指标不低于以下参数：壁装伸缩支架 | 4 |
| 3 | 高清混合矩阵 | 产品性能指标不低于以下参数：插卡式机箱；单机箱，输入输出卡自动识别，支持热插拔；可以实现TCP/IP网络控制，串口控制，也可以通过外置键盘控制； 含控制面板，1*4路HDMI输入卡和2*4路HDMI输出卡，4对网传。 | 4 |
| 4 | 高清多媒体播放器 | 产品性能指标不低于以下参数：高清多媒体播放器，蓝光DVD，输入端口：USB、DVD；读取光盘格式：DVD、CD、VCD等 | 4 |
| 5 | 高清示证展示台 | 产品性能指标不低于以下参数：1300万像素，整机支持220倍放大，可折叠式，最大支持A4幅面，具有2路HDMI接口和2路VGA接口，支持快速扫描，实物录像等功能，镜头可 270度旋转 | 4 |
| E | 公告屏系统 |  |  |
| 1 | 信息公告屏 | 产品性能指标不低于以下参数：21.5寸专用公告屏，分辨率：1920*1080，亮度：350cd/，CPU：四核1.5GHz存储：1G+16G（含不锈钢外框） | 4 |
| F | 音字转换系统 |  |  |
| 1 | 语音转录主机 | 产品性能指标不低于以下参数：1) 频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：100dB, A 计权 3) 信噪比：-100dB, A 计权 4) 阻抗：1.8K 欧 5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2. 音频输出参数： 1) 频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：100dB, A 计权 3) 信噪比：-100dB, A 计权 4) 阻抗：100 欧 5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV USB 6) 音频板传入：ARM 核心板数据规格16K 16Bit | 4 |
| G | 在线庭审系统 |  |  |
| 1 | 液晶电视机 | 产品性能指标不低于以下参数：60寸，4K（3840*2160） | 4 |
| 2 | 电视机支架 | 产品性能指标不低于以下参数：壁装伸缩支架 | 4 |
| 3 | 在线庭审摄像机 | 产品性能指标不低于以下参数：采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒；多种视频输出接口：支持HDMI、SDI、USB2.0、有线LAN，SDI支持在1080P60格式下传输100米；多种音视频压缩标准：支持H.265/H.264视频压缩，支持AAC、MP3、G.711A音频压缩，支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；控制接口：RS485、RS232；RS232支持级联；多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议，云台水平转动-170°～+170° | 4 |
| 4 | 在线庭审拾音器 | 产品性能指标不低于以下参数：1. 自带AEC、ANS、AGC 智能语音增强算法及高速 DSP，增强远程会议的音频处理速度和质量，提升通话双工的流畅和清晰。高保真扬声器，营造身临其境的声音体验。 2. 远距离全向拾音设计，满足圆桌视讯会议清晰而自由地畅谈需求。 3. 采用蓝牙 5.0 标准，具有更低的时延，更强兼容性，更保真的音质。 4. 即插即用，免驱设计，可通过蓝牙或 USB 快速连接电脑、平板、手机入会。兼容各种云视讯应用，包括腾讯会议、钉钉、ZOOM、Welink、好视通、Microsoft Teams、Skype for Busines 等。 5. 麦克风指向性：全向 6. 灵敏度：-37dBFS 7. 拾音距离：5 米  信噪比：65dB 8. 频率响应：20Hz - 16kHz 9. 噪声抑制量：18dB 10. 回声消除幅度：70dB 11. 自动增益控制：±6dB | 4 |
| 5 | USB网络延长器 | 产品性能指标不低于以下参数：USB网络延长器，USB2.0延长器50米 | 2 |
| 6 | 互联网庭审终端 | 产品性能指标不低于以下参数：互联网庭审终端，单路 8 核 2.7GHz，8G, 256G SSD ,集显，含操作系统、流式版式软件等 | 4 |
| 7 | HDMI网传发送器 | 产品性能指标不低于以下参数：HDMI网传发送器 1、支持HDMI1.4,兼容HDCP,DVI1.0； 2、HDMI自带数字音频输入； 3、支持双向红外、RS-232传输； 4、支持视频、音频、IR、RS-232同时传输，CAT5e/6屏蔽网线最大传输距离达到100M。 | 6 |
| 8 | HDMI网传接收器 | 产品性能指标不低于以下参数：HDMI网传接收器 1、支持HDMI1.4,兼容HDCP,DVI1.0； 2、HDMI自带数字音频输出； 3、支持双向红外、RS-232传输； 4、支持视频、音频、IR、RS-232同时传输，CAT5e/6屏蔽网线最大传输距离达到100M。 | 6 |
| 9 | 电脑KVM切换器 | 产品性能指标不低于以下参数：2进1出4K高清KVM切换器 | 4 |
| H | 布线及其它 |  |  |
| 1 | 线缆辅材 | 产品性能指标不低于以下参数：4个法庭，按照4K庭审系统的配套管线，线缆辅材、小机柜等。 | 4 |
| I | 庭审后端支撑系统 |  |  |
| 1 | 庭审数据库服务器 | 产品性能指标不低于以下参数：庭审数据库服务器，2*(32Core@2.6GHz,8DIMM)/64G内存/4*1.2T SAS硬盘 | 1 |
| 2 | 庭审应用服务器 | 产品性能指标不低于以下参数：庭审应用服务器，2* (32Core@2.6GHz,8DIMM)/64G内存/4*1.2T SAS硬盘 | 1 |
| 三 | 机房系统 |  |  |
| A | 一、模块化机房系统 |  |  |
| 1 | 模块化机房箱体 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房箱体 15KW-双电源-UPS20+20-单冷空调 | 1 |
| 2 | 数据中心服务器机柜 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 数据中心服务器机柜 600mm-1350mm-2000mm-双rPDU | 7 |
| 3 | 机房强电配电线缆 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 机房强电配电线缆 BV4.0等 | 1 |
| 4 | 机房弱电配线 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 机房弱电配线 控制线、网线等 | 1 |
| 5 | 精密空调铜管 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 各类铜管及制冷剂 | 1 |
| 6 | 空调电缆及电线 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 空调电缆及电线 YJV-5x25mm*5等 | 1 |
| 7 | UPS电池柜及电池 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 UPS电池柜及电池 | 1 |
| 8 | 散力架 | 产品性能指标不低于以下参数：承重散力架及机柜架镀锌方钢 5400*1350 | 1 |
| 9 | 24口配线架 | 产品性能指标不低于以下参数：24口 | 14 |
| 10 | 24芯光纤配线架 | 产品性能指标不低于以下参数：24芯光纤配线架，12芯单模+12芯多模，含配件 | 14 |
| B | 二、气体灭火系统 |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 产品性能指标不低于以下参数：感烟探测器 | 2 |
| 2 | 感温探测器 | 产品性能指标不低于以下参数：感温探测器 | 2 |
| 3 | 底座 | 产品性能指标不低于以下参数：探测器通用底座 | 4 |
| 4 | 泄压装置 | 产品性能指标不低于以下参数：泄压装置 | 1 |
| 5 | 声光报警器 | 产品性能指标不低于以下参数：声光报警器 | 2 |
| 6 | 放气灯 | 产品性能指标不低于以下参数：放气灯 | 1 |
| 7 | 启停按钮 | 产品性能指标不低于以下参数：启停按钮 | 1 |
| 8 | 控制模块 | 产品性能指标不低于以下参数：控制模块 | 2 |
| 9 | 气体主机 | 产品性能指标不低于以下参数：气体主机 | 1 |
| 10 | 钢瓶 | 产品性能指标不低于以下参数：钢瓶 | 1 |
| 11 | 七氟丙烷 | 产品性能指标不低于以下参数：七氟丙烷 | 60 |
| 12 | 电线管 | 产品性能指标不低于以下参数：电线管 | 60 |
| 13 | 电线 | 产品性能指标不低于以下参数：电线 | 75 |
| 14 | 电线 | 产品性能指标不低于以下参数：电线 | 100 |
| 15 | 接线盒 | 产品性能指标不低于以下参数：接线盒 | 10 |
| 四 | 网络系统 |  |  |
| 1 | 互联网汇聚交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：交换容量2.56Tbps，包转发率720Mpps，支持24个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口，支持静态路由，支持4K个VLAN， 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS | 1 |
| 2 | 互联网接入交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)；2个SPF+模块、堆叠模块 | 2 |
| 3 | 政务外网汇聚交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：交换容量2.56Tbps，包转发率720Mpps，支持24个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口，支持静态路由，支持4K个VLAN， 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS | 1 |
| 4 | 政务外网交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)；2个SPF+模块、堆叠模块 | 3 |
| 5 | 设备网汇聚交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：交换容量2.56Tbps，包转发率720Mpps，支持24个万兆SFP+端口，2个40G QSFP+端口，支持静态路由，支持4K个VLAN， 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS | 1 |
| 6 | 设备网交换机 | 产品性能指标不低于以下参数：48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)；2个SPF+模块、堆叠模块 | 3 |
| 7 | 万兆光模块 | 产品性能指标不低于以下参数：万兆光模块 | 8 |
| 五 | 软件购置 |  |  |
| 1 | 人证比对与智能访客接口对接 | 产品性能指标不低于以下参数：智能访客人证比对一体机与上海法院智能访客系统接口对接 | 1 |
| 2 | 取号软件 | 产品性能指标不低于以下参数：取号软件 | 1 |
| 3 | 窗口屏显示软件 | 产品性能指标不低于以下参数：窗口编号、显示业务名称、当前办理的业务号码 | 1 |
| 4 | License授权 | 产品性能指标不低于以下参数：排队叫号License授权 | 5 |
| 5 | 评价系统软件 | 产品性能指标不低于以下参数：评价系统软件 | 1 |
| 6 | 高清庭审信息管理系统许可 | 产品性能指标不低于以下参数：庭审及书记员软件，高院下发布署费用 | 4 |
| 7 | 机房管理系统 | 产品性能指标不低于以下参数：模块化机房 集成报警系统，包括风控、UPS、温湿度、强电输入输出监测 | 1 |
| 8 | 气体灭火联动系统 | 产品性能指标不低于以下参数：气体灭火联动系统 | 1 |
| 9 | 排队叫号系统 | 产品性能指标不低于以下参数：法院业务版排队叫号系统 | 1 |
| 10 | 数据库软件 | 产品性能指标不低于以下参数：具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计 和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以 后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理 主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实 现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、 存储过程等）的配置管理。开发人员可通过标准 化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统 和软件产品。 | 2 |
| 11 | 中间件 | 产品性能指标不低于以下参数：具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、集成环境管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务、为业务系统提供运行环境。 | 2 |
| 12 | 服务器操作系统 | 产品性能指标不低于以下参数：具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理、安全中心等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更 新管理器、备份还原等常用工具，支持 KVM、Docker 虚拟化技术，并提供本地和远程批量部署。 | 2 |
| 13 | 桌面操作系统 | 产品性能指标不低于以下参数：具备设备管理、文件系统管理、用户管理、个性化设置等基本功能，提供应用商店、邮件客户端、图片查看器、视频播放器、备份还原、安全中心等常用工具，具备桌面智能助手、听写播报、语音记事本、多种用户交互界面等特色功能。 | 4 |

重要产品技术指标要求

人证比对一体机

▲需具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D模型攻击应能不能进行人脸识别，假体检测准确率应≥99.5%（需提供相关证明材料）

▲需具有人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份确认；应能本地离线人脸比对；应能在联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应能在0.0011ux低照度无补光环境下进行人脸识别；应能在侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等场景下进行人脸识别；应能用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置；应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内人脸识别，识别角度应能设置；人脸识别应支持多阈值设置（需提供相关证明材料）

▲人脸比对平均时间应<120ms，指纹识别速度应＜1s（需提供相关证明材料）

应具有指示灯；内置扬声器；设备应具有以下接口：LAN×1；WIFIX1；RS485X1；RS232X2；USBX3；I/O输入×1；I/O输出×1；开关机键×1；电源口×1；HDMI接口×1；SIM卡槽×1；指纹模块×1

操作系统不低于Android11，主屏不小于10.1寸触摸显示屏；屏幕分辨率：1280×800；屏幕流明度应≥180cd/㎡

▲通过证件凭证信息读取进行身份认证，之后通过现场抓拍照进行人脸比对，响应时间应＜300ms（需提供相关证明材料）

支持信息采集知情确认功能，并能开启和关闭，知情同意书应能通过WEB或平台自定义下发

持信息脱敏功能，应能开启和关闭本地抓拍照存储和抓拍图上传管理平台

刷卡时，设备有蜂鸣器提示音；应能通过语音方式提示比对结果；音量大小应能在0~10级范围内可调节；应能通过TTS（文字转语音）功能来自定义比对结果播报；

具备无证比对功能，应能通过输入姓名、身份证号查找管理平台已注册身份，可通过与现场抓拍照进行人脸识别身份核验，且无证比对功能支持开启和关闭；

人脸识别设备的结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK0：4的要求

应采用双目相机，1路可见光摄像头和1路红外摄像头；图像最大分辨率为1920×1080；视频帧率应为30帧/s

节能功能：在未使用时，应能自动切换到屏保或息屏待机状态；物体靠近时应能自动唤醒待机设备；支持无白光补光下实现人脸识别；设备工作状态下，凭证识读时的峰值功耗应≤15W

设备容量，本地用户数≥10万个；本地人脸库容量≥10万张；本地凭证卡容量≥50万张，本地指纹容量≥5000枚，本地保存事件记录50万条；本地保存抓拍照片数≥10万张；本地保存证件号黑名单≥10万条；

高清录播工作站

外部显示：设备应内置不小于8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等

视频输入输出接口能力：支持不少于6路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于6路DVI视频输出，3路HDMI输出

音频接口：支持12路Mic In、4路Line In；支持3路Line Out、2路XLR Out

控制接口：支持不少于6路RS485串行接口、4路RS232串行接口；支持1路红外输入、4路红外输出

视音频格式：支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、G.722、AAC_LC和ADPCM音频格式，音频采样率支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置。

▲视频接入能力：支持16路IP摄像机和SDI摄像机混合接入，支持16路4K接入；支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面（需提供相关证明材料）

▲画面合成功能：支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置（需提供相关证明材料）

证据展示功能：支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中

混音功能：支持35路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音；

音频处理功能：支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能

语音激励功能：支持SDI摄像机/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点

▲远程审讯功能：支持H.323协议接入视频会议系统，远程点支持双流（需提供相关证明材料）

智能算法功能：支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域

证人保护功能：支持人脸马赛克处理，支持自定义设置马赛克等级，支持证人声音变声功能

区域看防功能：在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%

▲庭纪检督功能：支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%（需提供相关证明材料）

视频诊断功能：支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测

光盘刻录功能：支持双DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。

光盘加密功能：支持刻录光盘加密，支持防擦写（无法直接删除文件）

姿态检测功能：在视频图像中设定检测区域，当有人员站立、静 坐、起身、异常倒地、打瞌睡检测可自定义开启或关闭

视频压缩编码器

外观及结构：产品外观应整洁，表面无明显的凹凸痕、划伤、裂缝、变形、毛刺、污染等缺陷，表面涂层无起泡、龟裂、脱落和磨损等现象。金属件无锈蚀和其他机械损伤

电源电压：AC 220V±5V

网络接口：不少于2个RJ45接口

网络协议：支持TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、RTSP、RTMP、GB28181、ONVIF协议，并具有相应设置选项

编码格式：支持视频H.264(HIGH PROFILE)/H.265编码格式和G.711A/U、AAC音频编码格式，输出的视频编码格式为H.264/H.265，编码格式不变。

接入能力：支持最大接入最多16路1080P(1920X1080@25fps,8Mbps)码流或4路4K@25fps的RTSP压缩视频码流输出

▲视频压缩功能：可将2Mbps~32Mbps 码率的输入视频压缩成平均不低于6倍压缩比视频输出（需提供相关证明文件）

编码码流实时输出功能：可通过网口输出编码后的实时码流，码流可通过第三方播放软件或硬件设备播放。

视频图像几何位置失真：编码输出的码流与原始码流对比，视频图像几何位置失真≤5%

兼容性：能完全兼容主流品牌庭审主机生产厂商的RTSP/RTMP协议；

系统建设要求

本次采购项目中提供的专用设备（含配套）与上海市崇明区人民法院现有业务系统须进行对接服务，实现上海市崇明区人民法院诉讼服务和线上线下庭审系统各项功能及数据之间多种类型数据、处理、查询及应用。招标金额包含相应的所有软件接口对接费用。需完整实现下述系统对接及数据交互：

◆上海法院审判系统，以辅助办案为目的，服务于审判全流程，涵盖诉调、立案、分案、排期、庭审、结案、归档和上诉等相关系统；上海法院执行系统，以辅助执行为目的，服务于执行全流程，涵盖执行启动、财产查询、财产控制、执行处置、款物发放、审批结案、制裁措施、行为执行、恢复执行等环节的相关系统。诉讼业务窗口服务等数据，需与上海法院审判、执行等业务系统对接，出具供应商对接承诺，并加盖公章。

◆上海法院在线庭审平台是在互联网环境上利用多方视频软硬件技术，为各级人民法院提供网上咨询、在线调解、网上庭审、证据交换、网上宣判提等全新诉讼体验的平台，与上海法院在线庭审平台对接：对接上海法院在线庭审系统进行统一管理，及庭审数据、视频的存储及应用，并获得与庭审相关权限、人事、审判、排期、公告等数据，实现满足互联网线上庭审的相关要求，出具供应商对接承诺，并加盖公章。

投标人需根据业务规范将诉讼服务系统与满意度评价系统对接，满足业务数据及评价结果数据汇聚规范，提供线下诉讼服务满意度评价服务，并将线下满意度评价数据汇聚至最高院，需提供详细方案。

投标人需根据业务规范实现智能访客登记管理系统对接，针对智能访客管理系统功能实现、业务流程、数据交互等内容进行描述，需提供详细方案。

建设周期

自合同签订之日起6个月内完成项目建设并通过验收，其中包括1个月的试运行。

实施人员要求

本项目技术环境复杂，且涉及多单位部门的协调，因此要求项目组成员具有很强的组织协调能力，应重复考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，具体要求如下：

1.要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

2.要求项目经理、项目组成员，需要是与成交供应商签订正式劳动关系的员工，需提供项目人员最近一季度任意一个月的社保缴费证明。

3.项目经理要求：成交供应商应优先选派具备以下资质或能力的人员作为项目经理，要求包括且不限于：具有本科及以上学位；具有高级工程师证书；具有 10 年以上从业经历；至少担任过一个类似本项目的项目经理业绩，并提供证明。

4.项目组成员要求：为保证项目顺利实施，成交供应商应优先选派的人员应分别具备以下资质或能力，包括且不限于：信息系统项目管理师，系统集成项目管理工程师。

售后服务要求

系统提供1年免费的保修服务，保修日期从系统验收之日起开始计算。

系统建设完毕后，提供技术支持和保障服务；工作时间半小时响应，如有紧急或重大情况发生，需增派工程师提供现场服务；非工作时间2小时响应（上门服务），供应商应合理配备备件库，应具备一定数量的备品备件，以保证出现系统故障时能及时到达并修复。

提供系统的技术培训、系统扩充、升级方面的技术支持服务。

其他要求

1.供应商具有近三年类似业绩的优先考虑；

2.供应商具有信息系统建设和服务能力等级证书CS3级或以上的、信息技术服务标准符合性证书（ITSS）三级或以上证书、ISO 9001质量管理体系认证、ISO 20000信息技术服务管理体系认证、ISO 27001信息安全管理体系认证的优先考虑。