上海市第六人民医院临港院区二期扩建开办

配套信息化项目子系统建设项目采购需求

项目概况

上海市第六人民医院东院（以下简称“六院东院”）为上海“5+3+1”工程项目之一，自2012年10月建成运营，已运行近8年。期间，六院优化了医疗资源布局，服务能力与医疗水平不断提高，便利了东部区域百姓的就医，提升了民众的获得感与幸福感，基本完成了市政府的医改任务。

根据2020年3月李强书记的指示精神，为适应新形势新要求，六院东院于2021年2月3日整建制并入六院，成为六院临港院区（以下简称“临港院区”）。为了提升临港新片区公共卫生服务能级，满足区域人民的医疗需求，并实现医院学科建设目标，临港院区二期扩建工程被列为医院“十四五”规划中的重大工程项目。

该项目将在现有基础上优化学科设置，提升疑难危重症的收治能力，拓展关键医疗技术服务，补充专科缺失，提高医疗服务效率，探索新型区域性医疗联合体，确保危急重患者的及时转诊与救治，努力建成区域医疗中心。二期扩建工程将新增核定床位600张，夯实区域医疗中心建设学科能力。

根据《上海市人民防空建设专业规划（2021年-2035年）》和《上海市第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，临港院区二期扩建工程地下将新建一等医疗救护工程（中心医院）。此外，将在医技病房楼屋顶建设直升机停机坪，以应对重大突发公共卫生事件和危急重症病人的医疗救治。日前，上海市卫健委已同意该项目建设直升机停机坪。

2021年6月29日，临港院区二期扩建工程项目取得上海市发改委项目立项批复（沪发改社[2021]37号）。本项目为“上海市第六人民医院临港院区二期扩建工程项目”的配套信息化开办项目。

建设目标

完成医疗综合楼及科教综合楼建成后相关软硬件资源的配套建设，响应上海科创中心建设精神，使六院临港院区在保持现有诊疗科目完整的基础上,优化学科分布设置，着力聚焦提升疑难危重症收治能力；拓展关键医疗技术服务，补充专科缺失以扩大病种覆盖率；持续提高医疗服务能力、服务能级和服务效率，充分发挥“六院”多学科综合诊治的团队优势，继续深入推进区域卫生资源纵向整合，充分发挥三级医院的功能，探索以服务为纽带的新型区域性医疗联合体，保证了医联体内危急重患者的及时转诊与救治，努力建成区域医疗中心。同时，打造符合现代医学研究和教学要求的用房环境，为医院科研及教学活动提供有力支撑，促进骨科等一系列重点学科发展和科研人才队伍建设，有效增强医院教学能力，提升医院的综合实力和社会效益。

项目建设内容

| 序号 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件部分 |
| 1.1 | 基础设施建设 |
| 1.1.1 | 网络建设 |
| 1.1.1.1 | 内网网络设备 |
| 1.1.1.2 | 外网网络设备 |
| 1.1.1.3 | 无线网络设备 |
| 1.1.2 | 基础硬件 |
| 1.1.2.1 | 科研数据中心设备 |
| 1.1.2.2 | XC数据中心 |
| 1.1.2.3 | 医联前置区 |
| 1.2 | 专用硬件 |
| 2 | 产品软件部分 |
| 2.1 | 基础软件（成品） |
| 2.2 | 应用软件（成品） |
| 2.2.1 | 供应室追溯系统（升级改造） |
| 2.2.2 | 重症监护信息系统（扩容） |
| 2.2.3 | 特需门诊排队叫号系统（扩容改造） |
| 2.2.4 | 护理大屏病区（扩容） |
| 2.2.5 | 智慧床旁系统（扩容改造） |
| 3 | 软件开发部分 |
| 3.1 | 体检管理系统（升级改造） |
| 3.2 | 软件信创改造 |
| 4 | 信息安全部分 |
| 4.1 | 信息安全基础设备 |
| 4.2 | 信创相关安全设备 |
| 5 | 其他信息化建设 |
| 5.1 | 院内AR导航（信创新建） |
| 5.2 | 病理系统（改造扩容） |
| 5.3 | 全病种数据库智能平台（信创新建） |
| 5.4 | 智慧手术室 |
| 5.5 | 手术麻醉与麻醉复苏监护系统（扩容） |
| 5.6 | 肿瘤COC（扩容改造） |
| 5.7 | 实验室综合管理系统（信创新建） |
| 5.8 | 血透中心数据采集系统（扩容） |
| 5.9 | 临床技能中心（信创新建） |
| 5.10 | 数字孪生ICU扩容 |

建设依据

- 《市级医院开办信息化项目申报财政预算管理办法》（沪经信推[2021]1185号）

- 《关于印发＜市级医院开办信息化申报财政预算项目及评审管理办法（试行）的通知＞》（申康发〔2021〕105号）

- 《上海市级医院开办信息化项目共性建设要求和基本功能规范》

- 《上海市市级医院发展“十四五”规划》

- 《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》

- 《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》

- 《上海市级医院“便捷就医服务“数字化转型2.0实施方案》

- 《2023年度上海市“便捷就医服务“数字化转型3.0工作方案》

- 《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）；

- 上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

- 《“健康中国2030”规划纲要》

- 《健康上海行动（2019-2030年）》

- 《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》

- 《关于印发<关于浦东新区推进医疗联合体建设的实施意见>的通知》

- 《上海市第六人民医院“十四五”发展规划》

- 《上海市第六人民医院“十四五”信息化发展规划》

技术参数要求

- 详见文本最后的“附件、上海市第六人民医院临港院区二期扩建开办配套信息化项目子系统建设项目技术参数”。

其他工作要求

实施、验收与售后服务要求

### 6.1.1总体要求

投标人在上海有固定的售后服务团队，提供经营场所的租赁或自有产权证明文件。

投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

投标人必须提供项目实施计划，经招标人同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经招标人和投标人确定后，修改计划。

投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付招标人。

投标人应结合实际情况，拟定详细的系统实施计划，包括同现有信息系统的对接、数据迁移、测试、试运行、培训及上线计划等。承诺保证在合同规定时间内上线及上线后系统平稳运行。

投标人应依据当前上海市第六人民医院信息系统的实际情况、本期项目的具体建设要求以及设备购买需求，统一规划信息系统集成建设方案。方案应当兼顾成熟性、先进性、安全性、高可用性和可扩展性。方案的设计及实施应考虑到对既有业务应用系统的影响降到最低，以确保日常业务的正常开展。同时，应充分考虑到工程实施时存在的风险，并对实施过程的时间进度有所预估。

投标人和项目主要成员需具有医疗行业信息系统的项目经验，充分了解上海市第六人民医院现有信息系统的特点、组网结构、安全保障需求以及其它要求，充分考虑采购软硬件产品与现有系统的组网对接模式。

### 6.1.2申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合投标。

5.具有住房和城乡建设部门颁发的《电子与智能化工程专业承包资质》一级资质。

项目实施要求

### 6.2.1实施进度

由于本项目规模较大，系统适配因素多，为了保证实施过程顺利有序，投标人有义务进行尽职调研，并针对招标项目的要求，制订出一个详细、充分、可行的项目实施计划，项目实施计划应当至少包括如下主题：

项目实施方案：项目进度计划、人员投入、设备集成、部署调试、试运行和测试诊断方案等；

项目集成、系统部署和项目验收：包括集成、部署、试运行和项目验收计划等；

系统部署方案：投标人应根据采购人现有系统部署情况，制定整合方案。招标人将从合理性、可靠性及完整性等方面对本方案进行评估。

系统割接方案：投标人应根据采购人现有网络及安全系统部署情况，制定针对内外网交换机及无线网交换机、无线AP等网络系统与安全系统详细割接方案，同时割接工作必须在采购人指定日期的凌晨1点至凌晨2点内实施。

投标方需根据等保三级、全市网络安全专项检查等要求进行项目设计和部署实施。投标人的信息安全部分技术方案需经过市委网信办网络安全技术支撑单位及市通信管理局二级网络安全支撑单位测评评估，且能够满足安全专项检查零高、中风险等要求。项目实施完成后，需由市委网信办网络安全技术支撑单位及市通信管理局二级网络安全支撑单位进行测试和复测，并出具项目实施前与实施后的系统安全差距分析报告，差距分析报告中的风险个数需满足前述的数量要求。

保修服务计划：包括保修期内的详细运维服务方案等；保修期后运维服务计划（本条不意味招标人承诺投标人一旦中标，保修期后继续由其提供运维服务）。

投标人应当按照上述要求提供尽量详细的项目实施计划，具体到相关人员的工作内容、作业时间和资源进度表等。

投标方须承诺按照招标人制定的总体方案制定其供应货物（或服务）所覆盖系统的分系统实施方案，该方案应安全可靠、运行稳定，方便维护，并与招标人聘请的其他供应商及制造商通力协作，紧密配合，支持项目成功。

项目实施过程中可能涉及的网络切割、系统对接等操作，投标方须提供承诺函，承诺保障现有业务不中断、数据不丢失，并承诺超时后承担相应的责任和全部损失。

安全服务要求：投标人需根据当前医院实施的安全策略制定优化完善方案并实施，包含但不限于以下内容：

1）安全管理制度优化

- 现场检查提供网络安全总体战略规划和年度信息化建设规划；

- 在制度中落实安全技术措施同步规划、同步建设、同步使用的相关要求；

- 建立安全漏洞识别和修补规程，针对扫描发现的漏洞评估和修补进行相关规定；

- 部分的应急预案内容完善，建立针对各类安全事件的子预案；

- 在制度中对平台发布的对发布权限进行严格限制。见在制度中明确平台内容发布的审核流程和敏感信息过滤要求。

2）加固安全策略配置

依据网络安全等级保护基本要求以及市委网信办全市网络安全专项检查要求，对医院专网、医院互联网内的所有防火墙、交换机等网络安全设备，主机操作系统、数据库系统、应用系统开展安全策略加固，加固内容涵盖身份鉴别、日志审计、访问控制等相关内容。

3）完善安全服务

- 提供源代码审计报告和改进建议；

- 针对应用系统，模拟黑客所使用的攻击手段对目标系统进行模拟入侵，以充分挖掘和暴露系统的弱点，并提供渗透测试报告；

- 通过人工加设备的方式，使用专业设备，检测网络设备、操作系统、数据库和应用服务中存在的安全漏洞，并针对性提供漏洞评估报告和专业的修复建议；

- 针对医院的关键应用和关键设备可能出现的安全问题，设计出安全事件突发场景，并制定一套应急方案；

- 依据丰富的安全专项整改及迎检经验，通过本地环境检查，出具自查报告

- 配合威胁情报对医院进行整体的安全态势的掌控，发现潜在的安全威胁和安全事件，并配合医院进行筛查分析，跟踪处置结果，每次实施周期不少于一周。

自合同签订之日起至2025年11月完成项目并通过上海市数据局验收(含不少于3个月试运行)。投标人须在投标文件中给出详细、合理的项目进度安排，明确各阶段建设目标、建设内容，确定各平台间相互关系，协调各平台建设进度。合同签订前，投标人需与招标人共同商定项目进度安排，并按项目进度安排签署合同，依次开工建设，项目建设中应严格遵守项目进度安排。

在建设过程中，投标人应该接受招标人委托的监理单位的监理，按照监理单位的要求提交项目相关的文档。

### 6.2.2技术文档提供要求

投标人提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、详细、准确，投标人在各种软硬件安装开始和运行正常验收结束时，应向招标人提供下述技术文档：

a)	技术文件：所有软硬件设备的初始配置、安装、调试、运行、使用、测试、诊断的技术文件；

b)	系统验收时收集各项验收数据，汇总成册，并对所集成的系统进行综合评估。所有的设备技术文件必须是中文或英文，其它文档提供中文版本。投标文件必须列出在整个实施过程中所产生和需向招标人提交的详细文档清单，包括文档提交的计划安排；

c)	其他技术文档：包括招标人手册、操作手册、维护手册、系统技术手册、招标人要求的其他文档。

投标人应明确系统所需软硬件配置的清单及对运行环境要求，说明产品的作用、用法、性能指标、使用范围等。如果因清单不完整而后需要额外的产品或费用，由投标人负责。如果在实际使用过程中不符合或不能达到书面说明的功能和性能要求，投标人需承担损失，必须免费补齐必要的软件和补丁。因此，必须明确哪些功能或指标是招标人订购产品中承诺的，哪些不含在订购产品中。如果没有明确指明不属于订购产品的特性，视为包含在订购产品中。

### 6.2.3实施人员的要求

考虑到本项目建设时间紧迫，为保证项目建设质量和可持续可靠运行，要求在本项目建设期间团队人员数量不少于20人，驻场实施人员不少于5人。

投标人应为本项目建立专用的技术实施团队，项目团队人员配置科学合理、分工明确。

团队成员须保持稳定，并由招标人与投标人共同管理，项目负责人、技术负责人、实施人员必须专职承担本项目工作，招标人认可人员后原则上不得更换，其他人员的更换也需征得招标人同意。在项目实施过程中，投标人须按照招标人的要求更换招标人认定无法满足项目建设要求的团队成员。投标人应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。

项目负责人负责整体项目协调及质量进度把控定期反馈项目进展；具备信息系统项目管理师（高级）认证、一级建造师证书评定优先考虑。

技术责任人负责整体项目中机房、网络、及计算存储平台设计方案及实施方案的评审确保方案的可执行性；具有一级建造师及高级工程师认证优先考虑，投标人应明确技术负责人在本项目中管理权限和调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。

团队其他成员需具备如下资质：

- 高级工程师（信息系统项目管理师（高级）认证、高级工程师最少两名以上）

- 中级工程师（网络中级工程师、中级工程师最少五名以上）

- 注册信息安全专业人员（CISP）

以上项目人员需提供资质证明及近3个月社保缴费证明。

### 6.2.4送货、安装、调试

要求投标方提供专业技术服务，以满足招标人系统安全、高可用和高效运行为目标，保障系统稳定运行；要求中标方完成中标货物的软、硬件安装，针对客户应用环境进行相应的系统优化，协助解决应用系统迁移过程中出现的技术问题，保证系统集群的安装、测试、迁移工作、容灾及演练、备份及恢复演练的顺利完成，达到其应有处理能力；对于招标人原有系统的调整提供积极的支持，承诺不因为投标人（包括制造商）的原因导致今后系统调整、优化的难以实施。在系统安装实施过程中及其后试运行期内，按招标人要求随时提供现场支持服务。

### 6.2.5项目验收

系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

所有子系统正式投入运行后进行软件系统验收。用户将邀请相关行业专家、监理与用户方一起验收，同时就系统的安全性、完整性、易用性、适用性等请第三方专业评测机构进行评测，由投标方提供测试方案和测试数据。经招标人确认后进行验收。测试结果如与验收小组确定的性能不符或测试结果不能确认，投标人应在五个工作日内调整配置直至重新测试合格。项目验收合格后，双方人员签署《验收合格报告》。

技术文档要求

系统验收后投标人需向采购人提供项目准备、需求分析、设计、集成、实施、上线、交付各阶段及项目管理全过程中的有关文档。文档包括但不限于以下内容：

- 项目计划书、用户需求分析报告。

- 项目概要设计书。

- 安装、测试报告等。

- 使用手册、培训手册等。

- 系统维护手册。

- 验收报告等。

投标人提供的技术文档应与其提供的设备相一致，技术文档应该全面、详细、准确，投标人应明确系统所需软硬件配置的清单及对运行环境要求，说明产品的作用、用法、性能指标、使用范围等。如果因清单不完整而后需要额外的产品或费用，由投标人负责。如果在实际使用过程中不符合或不能达到书面说明的功能和性能要求，投标人需承担损失，必须免费补齐必要的软件和补丁。因此，必须明确哪些功能或指标是招标人订购产品中承诺的，哪些不含在订购产品中。如果没有明确指明不属于订购产品的特性，视为包含在订购产品中。

项目管理要求

投标人与招标人共同组成工作组，各工作组与招标人项目负责人、投标人项目负责人组成项目组。项目组建立固定的工作会制度，各工作组定期召开平台建设工作会，项目组定期召开项目协调会。各平台协调形成统一的调研计划，同步进行，一次完成，不能多次重复调研。

投标人须在项目实施过程中制定项目管理制度和工作流程，合理规划项目的组织架构、沟通方式和工作职责，并报招标人备案，提供项目管理工具平台和项目版本控制管理平台辅助项目管理工作，定期向招标人提供工程实施进展情况报告。

投标人须制定严格的项目质量控制规范和流程，并在招标人认可的情况下按照制定的规范和流程严格执行。招标人须在应答中详细阐明质量管理措施以及方法。

质量保障要求

投标人需采用ISO9001、ISO27001、ISO2000等质量标准体系要求针对项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理和控制，提供完整的质量保证体系，对项目实施的全过程进行监控和管理，对项目进度和工程实施进度进行控制。

在项目实施前，投标人应会同建设方及具体使用部门明确相关的实施方案、实施进度安排、过渡迁移对接方案和应急处置方案等内容，确保相关业务的正常有序运行。

风险控制要求

投标人要能在充分理解本项目需求的基础上，对可能出现的各类风险进行评估和制定应对措施，以保证本项目的顺利实施。

项目培训要求

投标人须根据基础设施的功能和特点，充分考虑到系统使用人员的实际水平，提出详细的系统培训方案。目标是通过系统培训以达到系统管理人员能够具备独立管理投标人所提供的产品软件和硬件设施日常的维护处理能力，各级业务人员能够熟练使用系统软件，确保应用系统能够真正的用起来。

1、投标人需要准备一份完整的培训方案，对招标人各类人员进行相关的培训，明确培训的内容、次数和方式。

2、培训对象应分为普通业务操作员、系统管理员，投标人须针对不同的对象制定不同的培训计划，并分别培训。所提供的培训课程表随投标文件一起提交。

3、投标人须保证提供有经验的教员，使招标人相关人员在培训后能够独立地对系统进行管理、维护，而不需投标人的人员在场指导。

4、培训工作应在系统安装之前结束。

5、招标人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集。

6、投标人负责培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等。

7、与培训相关的费用，投标人应当一并计算在投标报价中。

系统维护、售后服务

本项目产品验收合格后，硬件设备提供至少5年原厂维保（技术参数部分个别标明维保年限3年的除外）。软件部分需提供5年原厂维保。

为保证医院信息化系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标方应据此制定系统详细的技术支持与服务方案。

免费运维期内，提供7×24（每周7天，每天24小时）质量保障服务；对故障报修无条件及时响应，在收到设备故障通知后，在10分钟内到达故障现场，0.5小时内做出应急处理，保障不影响生产系统的可靠运行，2小时排除一般故障，3小时内排除严重故障。如遇硬件设备故障无法在12小时内及时解决的，需提供同等功能及性能的备用设备供用户临时使用。

每季度进行设备定期现场巡检，检查产品运行状况，解决运行过程中遇到的问题，分析客户运行记录和系统日志，提出系统管理改进建议。在每次服务完毕后5个工作日内提交服务报告，并且每年提交一次年度服务总结报告。

每次现场服务后均须向招标人提交《维护技术服务工作报告》，对未完全解决的问题，服务工程师须至少每周与招标人工程师联系，跟踪问题，分析协商处理方案，直至问题解决。

系统免费质保期内，投标方工程师负责服务跟踪，保证系统在最优化的状态下稳定运行。

其他服务：

投标人负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。

投标人须作出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到招标人或系统集成商通知后，须立即派工程师到现场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。

投标人应提供中文电话免费咨询服务。

在质保期结束前，须由投标人工程师和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理，在修理之后，投标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给买方，报告一式两份。

投标人需在投标文件中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要招标人方面配合的内容也可同时加以说明。

招标人有权要求投标人、原产品制造厂家和招标人指定的系统集成商共同签署书面文件，就投标人向招标人提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对业主的利益负责。

集成要求

为确保医院新大楼开办信息化项目的全面实施，施工方须承担项目中网络、基础硬件、专用软件、专用硬件、信息安全设备等所有软硬件的集成工作。具体要求如下：

1.整体规划与协调： 施工方需根据项目整体规划，统筹网络架构设计、计算与存储资源配置、信息系统部署、专用硬件安装，以及信息安全设备的集成工作，确保各系统之间的兼容性和协调性，实现全院范围内的信息化功能集成。

2.系统对接与联调： 施工方需负责各个系统和设备之间的对接与联调，确保网络的稳定连接，计算存储资源的合理分配，信息系统的流畅操作，专用硬件的有效应用，以及信息安全设备的有效防护。集成完成后，需进行全面的系统联调测试，确保系统之间的无缝衔接，并达到项目所需的功能和性能指标。

3.信息安全与合规： 施工方需确保集成过程中信息安全设备的配置合理，满足医院信息安全的要求，包括但不限于数据加密、防火墙、入侵检测、专用硬件的安全管理等。所有集成工作需符合相关法规和行业标准，确保系统的安全性和合规性。

4.故障排查与问题解决： 施工方需建立完善的故障排查机制，及时识别和解决集成过程中出现的各类问题，确保系统的稳定性和可靠性。在项目集成完成后，需提供详细的故障应急预案，保障系统的长期稳定运行。

5.培训与交付： 施工方需对医院相关技术人员进行系统的培训，确保其熟悉所有集成系统的操作和维护。最终交付需包括完整的系统集成文档、操作手册以及应急预案。

其他要求

1、投标人必须提供相应的技术服务，在满足招标人的应用与需求的前提下，配合完成与本项目有关的系统集成工作。

2、投标人提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

3、投标人提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

4、投标人应该保证所提供的所有产品皆不侵犯任何第三方的版权、知识产权和其他合法权利。

5、投标人应详细列出免费升级维护期内的服务承诺。该承诺作为业主（即使用单位，下同）选择中标人的重要依据。

6、招标人有权根据本项目应用需求和预算情况，在有关规定的范围内增减上述招标产品的数量和配置。

7、投标人需具有ITSS信息技术服务标准符合性证书二级及以上、信息系统安全集成服务资质三级及以上、信息系统安全运维服务资质三级及以上证书。

8、“二、专用硬件”部分，投标人需承诺，须按照表上标明要求提供:原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。

- 附件、上海市第六人民医院临港院区二期扩建开办配套信息化项目子系统建设项目技术参数。

## 一、基础设施

### 1.1网络系统

#### 1.1.1内网网络设备

##### 1.1.1.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【内网】汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 【内网】服务器汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 3 | 【内网】接入交换机 | 94 | 台 |
| 4 | 【内网】POE接入交换机 | 12 | 台 |
| 5 | 【内网】POE接入交换机 | 1 | 台 |
| 6 | 万兆单模模块 | 12 | 个 |
| 7 | 万兆多模模块 | 188 | 个 |
| 8 | 千兆多模模块 | 26 | 个 |

##### 1.1.1.2招标参数

###### 1.内网汇聚交换机 4台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余五风扇，支持故障任意两风扇，设备工作正常。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片，提供权威第三方机构测试报告。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4及加密、BGP及加密，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及加密、ISISv6及加密、BGP4+及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能, 支持Telemetry可视化。 |
| 镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |
| 端口配置 | 实配25G光口≥48，100G光口≥8。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 产品制造厂商资质认证 | 投标产品制造厂商需具备网络安全漏洞统一收集验证、预警发布及应急处置体系，进而提高网络及安全产品的综合安全性，同时需为国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员，为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术一级支撑单位。要求提供证书复印件和官网截图并加盖设备厂商公章 |
|  | 投标产品设计制造厂商需出具的网络安全风险评估服务能力评定证书（二级）复印件并加盖制造厂商公章，以表明投标产品设计生产厂商具备通信网络安全综合服务能力。 |
|  | 投标产品设计制造厂商需出具的通信网络安全应急响应服务能力评定证书（一级）复印件并加盖制造厂商公章，以表明投标产品设计生产厂商具备通信网络安全综合服务能力。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，40G QSFP+ 3m电缆1根。 |

###### 2.内网服务器汇聚交换机 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥57600Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| 槽位数 | 业务板槽位数≥6，主控板槽位数≥2，主控板自带40/100G端口，提供官网证明截图及链接。 |
| 安全插卡 | 为充分保障该区域的网络安全，要求设备实配防火墙硬件功能模块，提供该安全模块销售许可证，含5年IPS升级授权，提供技术白皮书或技术说明书或产品介绍彩页或第三方检测机构出具的检测报告或者官网截图等证明材料。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，跨板链路聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4及加密、BGP及加密，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及加密、ISISv6及加密、BGP4+及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2c/V3、Telnet、RMON、SSH功能，支持Telemetry可视化。 |
| 镜像 | 支持跨板端口镜像，支持流镜像。 |
| 端口配置 | 实配万兆光口≥48，100G光口≥12，25G光口≥8。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，防火墙插卡1张，40G QSFP+ 3m电缆1根。 |

###### 3.内网接入交换机 94台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 可靠性 | 提供冗余电源，冗余风扇。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 端口配置 | 实配GE电口≥48，10GE光口≥6。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台实配2个10GE多模光模块,10GE SFP+0.65m堆叠线缆 1根。 |

###### 4.POE接入交换机① 12台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇，支持前后通风。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| PoE功能 | 所有电口都支持POE/POE+供电，实配整机POE输出功率不低于1020W。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，静态聚合，动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 安全 | 支持丢包镜像。 |
| 图形化网管 | 内置图形化网管，可实现对整个网络中的所有成员设备进行批量管理，例如对成员设备进行备份和下载配置文件、软件版本升级、批量下发配置和故障设备替换等功能，提供相关证明。 |
| 端口配置 | 实配GE POE+电口≥48，10GE光口≥6。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，2个10GE多模光模块，满足全端口30W供电功率。 |

###### 5.POE接入交换机② 1台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇，支持前后通风。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| PoE功能 | 所有电口都支持POE/POE+供电，实配整机POE输出功率不低于1000W。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 安全 | 支持丢包镜像，提供官网证明截图及链接。 |
| 图形化网管 | 内置图形化网管，可实现对整个网络中的所有成员设备进行批量管理，例如对成员设备进行备份和下载配置文件、软件版本升级、批量下发配置和故障设备替换等功能。 |
| 端口配置 | 实配GE POE+电口≥28，10GE光口≥4。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，2个10GE多模光模块，满足全端口30W供电功率。 |

###### 6.内网光模块 188个/12个/26个

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 光模块 | 10GE多模模块，SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，数量：188个； 10GE单模模块，SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，数量：12个， GE多模模块，SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)，数量：26个； |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

#### 1.1.2外网网络设备

##### 1.1.2.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【外网】汇聚交换机 | 4 | 台 |
| 2 | 【外网】接入交换机 | 47 | 台 |
| 3 | 万兆单模模块 | 8 | 个 |
| 4 | 千兆多模模块 | 94 | 个 |

##### 1.1.2.2招标参数

###### 1.外网汇聚交换机 4台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥552Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 安全插卡 | 为充分保障该区域的网络安全，要求设备实配防火墙硬件功能模块，提供该安全模块销售许可证，含5年IPS升级授权，提供技术白皮书或技术说明书或产品介绍彩页或第三方检测机构出具的检测报告或者官网截图等证明材料。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| 软件规格 | 路由表≥80K，ARP表≥64K，MAC表≥320K，提供相关证明。 |
| 硬件架构 | 支持模块化双交流电源，冗余风扇，支持前后通风。 |
| 扩展插槽 | 支持扩展插槽≥1个。 |
| 二层功能 | 支持1G/10G/40G端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密、BGP4+，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |
| 端口配置 | 实配≥48个GE光口，≥4个10GE光口。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，防火墙插卡1张，10GE SFP+ 3m堆叠电缆1根。 |

###### 2.外网接入交换机 47台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 可靠性 | 提供冗余电源，冗余风扇。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 端口配置 | 实配GE电口≥48，10GE光口≥6。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台实配2个GE多模光模块,10GE SFP+0.65m堆叠线缆 1根。 |

###### 3.外网光模块 8个/94个

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 光模块 | 10GE单模模块，SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，数量：8个； GE多模模块，SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC)，数量：94个； |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |

#### 1.1.3无线网络设备

##### 1.1.3.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网无线汇聚交换机（科研楼） | 2 | 台 |
| 2 | 内网无线汇聚交换机 （医疗综合楼） | 2 | 台 |
| 3 | 内网48口POE交换机 | 7 | 台 |
| 4 | 内网24口POE交换机 | 15 | 台 |
| 5 | 万兆单模模块 | 8 | 个 |
| 6 | 万兆多模模块 | 144 | 个 |
| 7 | 内网无线AC授权 | 1 | 套 |
| 8 | 普通AP | 487 | 台 |
| 9 | 面板AP | 227 | 台 |
| 10 | 中心AP（管理面板） | 14 | 台 |
| 11 | 物联网插卡 | 392 | 块 |
| 12 | 物联网中间件平台 | 1 | 套 |

##### 1.1.3.2招标参数

###### 1.内网无线汇聚交换机（科研楼） 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余四个风扇，支持故障任意一个风扇，设备工作正常。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4及加密、BGP及加密，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及加密、ISISv6及加密、BGP4+及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能, 支持Telemetry可视化。 |
| 镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |
| 端口配置 | 实配10GE光口≥48，40GE光口≥6。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，2个10GE单模光模块，40GE QSFP+ 3m堆叠电缆1根。 |

###### 2.内网无线汇聚交换机（医疗综合楼） 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余四个风扇，支持故障任意一个风扇，设备工作正常。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4及加密、BGP及加密，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及加密、ISISv6及加密、BGP4+及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能, 支持Telemetry可视化。 |
| 端口配置 | 实配10GE光口≥48，40GE光口≥6。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，2个10GE单模光模块，40GE QSFP+ 3m堆叠电缆1根。 |

###### 3.内网48口POE交换机 7台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇，支持前后通风。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| PoE功能 | 所有电口都支持POE/POE+供电，实配整机POE输出功率不低于1020W。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，静态聚合，动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 安全 | 支持流量镜像。 |
| 图形化网管 | 内置图形化网管，可实现对整个网络中的所有成员设备进行批量管理，例如对成员设备进行备份和下载配置文件、软件版本升级、批量下发配置和故障设备替换等功能，提供权威第三方机构测试报告。 |
| 端口配置 | 实配GE POE+电口≥48，10GE光口≥4。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，4个10GE多模光模块,满足全端口30W供电功率。 |

###### 4.内网24口POE交换机 15台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥672Gbps，转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
| 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇，支持前后通风。 |
| 国产化 | CPU为国产芯片。 |
| PoE功能 | 所有电口都支持POE/POE+供电，实配整机POE输出功率不低于1000W。 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合。 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、BGP4，支持IPv6静态路由、OSPFv3及加密，支持IGMP。 |
| 流量调度 | 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
| 安全 | 支持丢包镜像，提供官网证明截图及链接。 |
| 端口配置 | 实配GE POE+电口≥24，10GE光口≥8。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标的汇聚交换机、接入交换机、光模块须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查。 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源，冗余风扇，4个10GE多模光模块,满足全端口30W供电功率。 |

###### 5.万兆单模模块 8个

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

###### 6.万兆多模模块 144个

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件。 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。 |

###### 7.内网无线AC授权 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 实配 | 本次扩容无线控制器600个AP管理授权，支持主备控制器切换，与现网无线控制器9700-M1兼容，若不兼容，需免费提供控制器2台 |
| 售后服务 | 原控制器续保5年 |

###### 8.普通AP 487台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作 |
| 射频 | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 单 5GHz 射频连接 40 台⼿机终端，TCP 下⾏流吞吐量≥666Mbps，提供权威第三方测试报告 |
|  | 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps，提供官网链接及截图 |
| 接口 | 支持1个GE自适应以太口 |
|  | 支持USB 2.0接口，方便扩展，提供官网链接及截图 |
| 物联网 | 支持USB扩展 ZigBee、RFID 等协议，提供官网链接及截图 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙，可用于蓝牙定位 |
|  | 支持蓝牙串口运维管理，提供官网证明截图及链接 |
| 功能特性 | 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密，提供官网证明截图及链接 |
|  | 在小型的组网中，用户可以采用一台AP作为 Leader AP，担任无线控制器(WAC)的角色，管理其它多个 FIT AP。从而节省部署单独的 WAC 的成本，提供相关证明 |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | ⽀持 DPSK，为每个⽤户终端创建独⽴的密码，并统⼀采⽤ RADIUS 服务器进⾏授权。 ⽤户侧体验与传统 PSK 密码登陆拥有相同的易⽤性，管理侧统⼀在RADIUS 服务器上进⾏管理，提供权威第三方测试报告 |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式，提供官网证明截图及链接 |
| 资质要求 | 具有国家无线电委员会入网核准证，且官网可查 |
|  | 具有Wi-Fi联盟认证，且官网可查 |
| 实配 | 提供5年原厂维保，布线安装调试 |

###### 9.面板AP 227台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，提供官网证明截图及链接 |
| 射频 | 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO，2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
|  | 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps，提供官网链接及截图 |
| 接口 | 上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口，提供官网链接及截图 |
|  | 支持2个RJ45直通口，用来做透传，对接网线或电话线 |
|  | 支持USB 2.0接口，方便扩展，提供官网链接及截图 |
| 物联网 | 支持USB扩展 ZigBee、RFID 等协议，提供官网链接及截图 |
| 天线 | 内置智能天线，提供官网证明截图及链接 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙，可用于蓝牙定位 |
|  | 支持蓝牙串口运维管理，提供官网证明截图及链接 |
| 功能特性 | 支持硬件加密，DTLS及Ipsec加密，提供官网证明截图及链接 |
|  | 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源 |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式，提供官网证明截图及链接 |
| 资质要求 | 具有国家无线电委员会入网核准证，且官网可查 |
|  | 具有Wi-Fi联盟认证，且官网可查 |
| 实配 | 提供5年原厂维保，布线安装调试 |

###### 10.中心AP 14台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | AP可以通过网线下挂射频模块，实现每房间独享射频，每房间可独立设置频道和功率，而不影响其它房间 |
|  | AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个，提供官网证明截图及链接 |
| 管理模式 | 支持胖AP模式，不需要部署AC，可以中心AP上直接配置，由中心AP管理连接的远端射频模块，提供官网链接证明 |
| 用户管理 | 整个AP支持最大接入用户数≥4096个 |
| 接口 | 支持千兆电口≥24个，万兆光口≥4个 ，提供官网链接证明 |
|  | 支持POE+ |
|  | 支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等 |
| 功能特性 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证，胖AP模式支持内置微信认证 |
|  | 支持AP本地转发模式下的应用识别，能识别语音和视频业务流，帮助实现精细化QoS管理 |
|  | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP |
|  | 支持入侵防御，提供官网链接证明 |
|  | 支持反病毒，提供官网链接证明 |
| 实配 | 4个万兆多模模块，提供5年原厂维保 |

###### 11.物联网插卡 392块

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| USB三射频卡 | 具备嵌入式开发软件，要求提供相应的软件著作权 |
|  | 支持125KHZ/425MHZ/2.4GHZ等频段，要求提供电磁兼容性(EMC)测试报告 |
|  | 支持产品环保体系检测，需支持RoHS或中国RoHS2.0检测 |
|  | 支持产品安规体系检测，需支持安规检测 |
|  | 支持RFID/ZIGEBEE/蓝牙等协议，BLE同时支持扫描、广播、连接功能，同时支持蓝牙主动定位和被动定位功能 |
|  | 支持通过USB口对接AP，由AP进行供电 |
|  | 可在物联网平台进行统一管理，包括连接管理、参数配置、状态监测、OTA远程升级等； |
|  | 支持与第三方物联网终端进行通信 |
|  | 为满足市场需求，要求具备CE等证书 |
|  | 提供5年维保 |

###### 12.物联网中间件平台 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 物联网平台要求 | 支持院中物联网感知终端通过各种接入方式快速安全的接入，并对感知终端数据进行集中接收及处理，通过接口向各类物联网应用提供数据，实现多个系统和多种技术之间的资源共享 |
|  | 具有丰富的API接口、提供Java Script SDK、Android SDK、iOS SDK； |
|  | 具有设备管理组件：支持网关设备(如物联网接入模块等)、网关子设备(如物联网模组)、直连设备等设备的综合管理。支持设备注册、鉴权、分组、用户动态绑定、状态展示、下行指令等；支持设备结构自定义，支持基于地理位置管理设备； |
|  | 具有连接管理组件：管理设备连接，动态配置连接，实时展示网络拓扑； |
|  | 具有物模型组件：建立设备的功能性描述，可适配广品类硬件产品的映射关系，具备标准物模型库，可直接使用标准库及基于标准库自定义设备功能属性； |
|  | 具有规则引擎组件：支持数据订阅及场景联动，业务应用可动态订阅指定单个或批量设备数据，可基于业务场景动态配置数据规则，结合定位引擎及电子围栏联动指定位置的设备； |
|  | 具有定位引擎组件：支持定位能力，支持蓝牙RSSI定位、AOA定位等多种定位技术，支持主被动定位模式； |
|  | 具有升级更新组件：支持设备更新管理、版本控制等； |
|  | 具有第三方对接组件：具备对接第三方设备层、网关层，和云云对接能力； |
|  | 具有边缘计算组件：系统可弹性部署，支持部署在云端和边缘侧，支持数据解析引擎、定位引擎、围栏引擎、规则引擎在边缘侧计算； |
|  | 具有权限管理组件：可进行账号权限管理、数据权限管理、应用权限管理； |
|  | 具有数据库组件：支持长期存储(≥6个月)，并支持弹性扩容,开放数据导出接口(数据历史、导出文件等)； |
|  | 要求具备“数据交互”、“物联网大数据平台”、“物联网统一融合平台”、“可视化业务数据监控平台”、“物联网应用支撑平台”、“物联网基础设施平台” 、“物联网数据中心平台” 、“物联网中间件平台”等类似字样的软件著作权，同时具备省级及以上第三方检测机构出具的软件评测报告 |

### 1.2基础硬件

#### 1.2.1科研数据中心设备

##### 1.2.1.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离线大数据服务器 | 4 | 台 |
| 2 | GPU服务器 | 5 | 台 |
| 3 | 科研平台在线应用服务器 | 3 | 台 |
| 4 | 前置机 | 1 | 台 |
| 5 | 虚拟化服务器 | 4 | 台 |
| 6 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 7 | 科研数据库存储 | 2 | 台 |
| 8 | 科研影像数据存储 | 2 | 套 |
| 9 | 备份一体机 | 1 | 台 |

##### 1.2.1.2招标参数

###### 1.离线大数据服务器 4台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥32核，三级缓存≥64MB，提供国产x86处理器原厂证明函并加盖原厂公章 |
| ▲内存规格 | 配置≥512GB 3200MT/s DDR4 |
| 内存扩展 | 可扩展≥32个内存插槽 |
| 硬盘规格 | 配置≥3块1.92TB SSD硬盘，≥4块8TB SATA硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥14个3.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，本次配置≥1张4端口千兆网卡，≥2张2端口10GE网卡(含模块)，≥2张1端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
| 冗余电源 | ≥2个1300w白金版热插拔电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机须为同一品牌。 |
| 产品制造厂商资质认证 | 投标产品制造厂商需要对紧急情况产生的各种风险应作出快速和有效的反应，体现企业应急管理能力，需通过ISO 22320应急管理体系认证，要求提供证书复印件并加盖设备厂商公章 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 2.GPU服务器 5台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置上架导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗处理器，每颗处理器的主频≥2.8GHz，核数≥24核，三级缓存≥36MB |
| ▲内存规格 | 配置≥512GB DDR4 3200内存模块 |
| 内存扩展 | 本地提供≥32个内存槽位，最高速率支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM |
| 硬盘规格 | ≥3块480GB SSD硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位；可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | ≥1个SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| IO扩展 | ≥3个PCIe 4.0插槽，可扩展至≥13个PCIe 4.0可用插槽，提供官网截图证明 |
| ▲GPU | 支持≥10个单宽GPU卡或4个双宽GPU卡，提供官网截图证明； 本次配置≥2块GPU模块，兼容CUDA；单块GPU显存≥48GB，显存位宽≥384bit,单精度FP32≥37.4TFLOPS，功耗≤350W |
| 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张2端口10GE网卡（含模块） |
| 冗余电源 | ≥2个2000W铂金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机、科研数据库存储须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 3.科研平台在线应用服务器 3台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置上架导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥32核，三级缓存≥64MB |
| 内存规格 | 配置≥128GB DDR4 3200内存模块 |
| 内存扩展 | 本地提供≥32个内存槽位，最高速率支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM |
| 硬盘规格 | 配置≥3块600GB 10K SAS硬盘，配置≥4块6TB SATA硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位；可扩展≥14个3.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| IO扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张2端口10GE网卡（含模块） |
| 冗余电源 | 配置≥2个1300W铂金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作； 提供相关证明材料 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件；提供相关证明材料 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 4.前置机 1台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.5GHz，核数≥16核，三级缓存≥32MB |
| ▲内存规格 | 配置≥256GB 3200MT/s DDR4 |
| 内存扩展 | 可扩展≥32个内存插槽 |
| 硬盘规格 | 配置≥2块1.2TB SAS硬盘，≥4块8TB SATA硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥14个3.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张4端口千兆网卡，≥1张2端口10GE网卡（含模块） |
| 冗余电源 | 配置≥2个800w白金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 5.虚拟化服务器 4台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置上架导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥24核，三级缓存≥64MB |
| ▲内存规格 | 配置≥512GB DDR4 3200内存模块 |
| 内存扩展 | 本地提供≥32个内存槽位，最高速率支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM |
| 硬盘规格 | 配置≥2块600GB 10K SAS硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位；可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| IO扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张4端口千兆电网卡，≥2张2端口10GE网卡（含模块），≥2张单端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
| 冗余电源 | ≥2个1300W铂金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 虚拟化软件要求 |  |
| 产品部署及成熟度要求 | 虚拟化软件架构采用裸金属架构，可直接安装在服务器硬件设备上，基于 KVM 架构开发，可维护性好，为了保证虚拟化产品的成熟可靠，产品制造商需具备不小于 5 年的开发与技术积累 |
| 兼容性要求 | 虚拟化产品支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流 CPU 服务器，支持 x86 架构和 ARM 架构服务器集群统一管理，支持现有市场上主要国内外操作系统，包括 Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等 |
| 基本功能要求 | 管理平台可以对虚拟机、Kubernetes 集群、GPU 等算力资源提供统一的资源管理， 以满足用户不同业务，不同场景的算力需求，简化管理与运维 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等 |
|  | 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括 CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的 CPU/内存可以即时生效 |
|  | 支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，可将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡，降低能耗 |
|  | 支持监控虚拟机应用进程的运行状态，在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间，支持Tomcat、IIS、HTTP Server、SharePoint等应用，提供产品截图证明 |
| 运维管理要求 | 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度 |
|  | 虚拟化平台应提供虚拟交换机的图形化展示，集中化展示虚拟交换机端口使用情 况，通过点击虚拟交换机端口，可以快速查看端口详细信息和端口流量实时监控， 提供可视化的监控界面降低运维难度，快速掌握网络流量情况 |
|  | 容器资源管理调度要求：支持在同一管理平台对虚拟机、Kubernetes 集群统一管理和配置，无需跳转平台，简化运维。 |
|  | 虚拟化管理平台内置在线 p2v、v2v 迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于 VMware、H3C、华为等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量 |
|  | 支持使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资。 |
| 业务可靠性要求 | 可基于主机的算力（CPU 利用率、内存利用率）、存储（磁盘 I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求）、网络（网络流量）等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源， 避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境 |
| 配置要求 | 每台服务器配置≥2颗CPU的服务器虚拟化授权 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 6.光纤交换机 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
| 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个 |
| 实际配置 | 激活≥24个端口，含≥24个32Gb FC短波模块及线缆 |
| 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率 |
| 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
| 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
| 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 7.科研数据库存储 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 体系结构 | 多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式。每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写 |
|  | 配置≥2个存储控制器，支持≥4个控制器引擎。（不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等） |
|  | 支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移 |
| 存储处理器 | 每个控制器配置≥6颗存储处理器，其中x86架构存储处理器数量≥2个，总核数≥40核，提供相关证明材料 |
| 主机接口 | 配置≥8个32Gb FC主机端口；支持16Gb/32Gb FC，10GE/25GE接口等，支持≥16个主机端口 |
| 高速缓存 | 双控实际配置缓存≥1TB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
|  | 支持缓存升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将每个控制器的缓存升级至1TB，双控制器时最大可支持2TB缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存），实现控制器缓存的升级，而无需数据迁移 |
| ▲磁盘配置 | 配置≥16块1.92TB企业级SAS SSD硬盘 |
| 硬盘类别 | 支持支持SAS SSD、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插 |
| RAID级别 | 支持RAID6/60及以上RAID级别 |
| 智能资源池 | 存储可以根据当前配置（控制器，硬盘，扩展柜等）并依据最佳实践智能自动的创建存储资源池，确保最佳实践并减少人为操作的非最佳实践或操作失误的风险，此过程无需任何人工干预，提供相关证明材料 |
| 负载检测 | 配置应用负载IO检测功能，可实现应用负载IO数据块结构检测，清晰展示不同数据块的存储数量，并依据应用负载IO数据块的规律呈现曲线图，IO数据块粒度支持4K，8K，16K，32K，64K，128K，256K，512K，可直观展示应用负载IO的特点、规律及压力，从而为每一个应用负载分配合理的资源，提供相关证明材料 |
| 智能管理运维平台 | 配置智能管理运维平台，提供基于机器学习及大数据分析的智能管理运维技术，实时进行容量分析、性能趋势分析和健康状况检查等，并提供可用性预测、自动预警、健康预警和自动生成建议报告；实现端到端的应用分析，精准定位主机及虚拟机到存储之间的瓶颈所在，准确发现故障源并给出处理及修复建议，此功能无容量限制 |
| 自动精简 | 配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB，后续扩容无需额外购买许可 |
| LUN数量 | 存储提供双控LUN数量≥65536个，提供厂商官网或官网彩页截图证明 |
| LUN应用属性 | 存储具备为LUN赋予不同的应用种类，可对存储上的LUN标注相应的业务应用，并对应用LUN集进行性能统计和监控，按照应用的维度展示性能分析视图。可支持应用种类不少于8个，包括Oracle、SQL、VMWare ESXi、Exchange、Hyper-V、DB2、Sharepoint、SAP HANA等 |
| 克隆 | 配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可 |
| 快照 | 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可 |
| 重删压缩 | 配置全容量许可的在线重删压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可 |
| 远程复制 | 配置存储远程复制功能，单控配置10GbE IP灾备复制接口≥2个；配置与同厂商高端型号以及全闪存阵列间实现存储底层复制，包括远程复制和可在线迁移卷 |
| 存储双活 | 配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商中端和高端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障的情况下，主机IO访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务，要求支持VMWare、Windows Server、MS Hyper-V和Oracle RAC等 |
| 存储OS在线升级 | 支持控制器在线升级存储操作系统，在存储操作系统更新补丁，更新数据服务模块时无需控制器切换且无需重启任何一个控制器即可实现在线升级，对上层应用透明 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标科研数据中心的服务器（包括离线服务器、GPU服务器、科研平台在线应用服务器、前置机、虚拟化服务器）、光纤交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 8.科研影像数据存储 2套

| 指标项 | 指标功能说明 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名存储品牌，不接受现场组装的产品。 |
| 体系结构 | 要求采用横向扩展集群NAS存储架构，采用全对称冗余集群模式，NAS节点数量可以在线动态扩展，容量与性能同步扩展，扩容升级不中断和影响业务。 说明可配置的单一系统最大扩展节点数。单集群指：集群内节点之间能够互相接管。要求系统无独立元数据（索引和管理等之类）节点，无单独管理节点。 |
| 扩展性 | 要求系统可以不停机扩展到至少200个节点，性能和容量线性增长，并可以在线调整数据保护方式。 |
| 协议 | 要求配置NFS、CIFS、FTP、http、HDFS和S3等主要文件和对象协议。要求在任何情况下都无需在客户端主机增加任何软件或驱动程序。特别要求可以使用所有协议同时访问同一文件。 |
| ▲配置 | 每套配置节点至少4个，配置要求如下： 内存总数不少于384GB（非SSD Cache、PAM卡、FlashCache等二级缓存）,单节点内存≥96GB, 配置大容量硬盘，单盘容量不超过4TB，集群存储总体可用容量≥180TB 配置闪盘加速容量3.2TB 前端业务网络至少配置8个10Gb以太网口 后端内部网络至少配置8个10Gb以太网口 |
| 内部网络互联 | 配置2台网络交换机专用于节点间内部链接，其中10Gb端口可扩展支持≥12个，100G网口支持3个,含模块。 |
| 文件系统 | 存储系统提供单一文件系统, 单一卷，最大可扩展不少于60PB。 |
| 数据保护 | 要求支持多副本及跨节点纠删码技术，可针对全局或目录设置不同的保护级别，最大可达N+4保护级别和8倍副本镜像保护。保护级别可以在线修改，不影响前端应用访问数据。 |
| 配额 | 配置针对目录、子目录和用户、用户组的配额管理功能 |
| 自动连接均衡 | 配置客户端连接管理功能，要求支持针对节点轮询的均衡策略，无需客户端安装任何Agent或者其他调度管理的角色服务器 |
| 快照 | 支持快照保护软件。快照技术需要兼容存储间数据复制技术，即可以同时对目录拍摄快照和进行数据复制。(提供管理界面截图) |
| 审计 | 配置CIFS、NFS和HDFS协议的文件存取操作审计功能，以及系统管理操作审计，并支持转发到集中式管理平台。(提供管理界面截图) |
| 防病毒 | 配置标准的ICAP防病毒协议，可兼容主流杀毒软件厂商（如Symantec、Trend Micro、Kaspersky、Mcafee）。(提供管理界面截图) |
| 数据备份 | 配置NDMP协议。要求支持FC接口实现2路NDMP备份，直接备份数据到带库。 |
| 生命周期管理 | 一套集群可同时兼容跨三代硬件节点，硬件节点更新换代时在集群内部完成迁移，无需停机 |
| 远程复制 | 配置远程复制功能可实现数据中心级别的容灾保护。数据复制能够针对特定的数据集。要求支持对具有快照的目录做远程复制。灾备端可以将容灾数据以只读方式供客户端挂载。 支持复制带宽的QOS流量控制 |
| 文件过滤 | 配置文件过滤功能。 |
| HDFS支持 | 配置与Hadoop集成的功能，Hadoop应用需通过原生HDFS方式（非NFS方式）读写存储，实现数据存储服务；且Hadoop计算节点无需额外安装插件将HDFS请求转换为NFS请求。(提供管理界面截图) 要求支持Hadoop的各发行版本，包括Apache、Ambari、Cloudera、GreenPlum、Hortonworks和 IBM。 |
| 数据分层 | 支持分层存储功能,能够将高性能存储节点中的数据自动根据策略迁移至归档存储节点。 策略可以针对某个目录或某些文件（文件名、文件类型、文件创建时间、文件修改时间、文件访问时间等）进行数据迁移操作 要求数据移动不改变文件系统目录结构和访问方式，数据分层过程中业务无需中断，并且迁移数据使用内部交换机，无需通过应用服务器拷贝方式。 |
| 防勒索 | 支持完善的防勒索病毒解决方案，实现勒索病毒的主动防御和快速的恢复；通过数据访问行为实时分析，实时检测恶意入侵行为（如数据加密、删除等），并且快速阻断恶意访问的IP、用户，能够快速定位入侵时间点和受入侵影响数据，并将受影响的数据快速恢复至安全状态；支持安全网络隔离区保存数据安全副本，当发生恶意入侵时智能断开隔离网络，保障隔离区内数据副本的安全；支持自动化的入侵演练，以保证防勒索方案的有效性。 |
| 云对接 | 支持云分层功能，存储可将数据分层至公有云和私有云存储中，如亚马逊S3、微软Azure中。该功能对应用透明，不改变客户业务系统。(提供管理界面截图)。 支持云复制功能，存储可以将数据复制到公有云AWS、Azure，支持增量复制 |
| 维护 | 支持存储节点液晶面板直接操作完成存储扩容，可通过存储节点的液晶面板进行管理，液晶面板功能包括显示状态和告警信息等 |
| 售后服务 | 要求提供原厂商5年7×24小时质保服务，必须提供所涉及产品原厂商针对本项目专项授权和原厂盖章的服务承诺函 |

###### 9.备份一体机 1台

| 指标项 | 指标功能说明 |
| --- | --- |
| 备份一体机配置要求 | 提供备份一体机，含软件授权及备份服务器，备份容量授权40TB。 |
| ▲一体机硬件要求 | 备份一体机硬件配置不低于：机架式 2U,12 个 3.5 英寸盘位，10TB HDD * 6（Raid5+1全局热备盘），双路 Intel 4210 2.2GHz 10core CPU； 128GB 内存；2块960G SSD 系统盘（Raid1）； |
| 备份系统兼容性要求 | 具有Windows、Linux和Unix平台的保护能力，满足IT系统复杂性和兼容性需求。支持IPv4和IPv6环境下的管理、备份和恢复。 |
| 数据库备份能力要求 | 支持对Oracle、MySQL、SQL Server等主流数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化向导指引完成，可在图形化界面选择相应数据库，无需编写脚本； 支持SQL Server数据库2008，2008 R2，2012，2014，2016，2017，2019全部版本的副本数据管理; 支持单机、双机、Always On 集群的副本数据管理； 支持原生数据备份，永久增量备份，连续日志备份，有效降低备份数据量及备份窗口； 支持挂载恢复后对数据库进行一致性校验,保证数据的完整性； 支持基于CBT 增量变化块标记技术，从而避免周期性全备，有效提升备份速度； 支持日志备份，以及基于日志的任意时间点恢复能力； 支持跨数据库版本挂载恢复能力； |
| 文件系统备份能力要求 | 支持 Unix、Windows、Linux 文件系统备份，支持文件聚合备份能力，提高备份效率； 支持跨 Linux 和 Unix 平台之间的相互恢复，满足日益复杂化的数据保护需求； 支持 NAS 挂载恢复，可直接访问 NAS 备份数据，提升恢复效率。 |
| 虚拟化备份能力要求 | 支持对VMware、XenServer、FusionCompute、H3C CAS/UIS、Oracle VM、中兴iROS和浪潮InCloud Sphere等虚拟化应用的备份，支持单机和集群部署环境。支持以虚拟机、资源池和整个集群为单位进行备份保护，无需在虚拟机内部安装任何代理软件； 支持 VMware 定时备份恢复，支持文件级别的细粒度恢复，支持 auto、hotadd、nbd、nbdssl、san 五种数据传输模式； VMware 支持搜索恢复虚拟机功能，支持通过虚拟机名或UUID搜索虚拟机，无需展开列表，实现精准恢复； VMware 虚拟机备份支持备份进度条查看，可查看备份进度百分比与备份速度； 支持将 VMware 虚拟机异构恢复能力，支持将 VMware 虚拟机异构恢复到 FusionCompute 、H3C CAS 等平台。 |
| 备份数据异地容灾要求 | 无需开发，实现将本地备份数据远程复制到徐汇本院的备份系统中，当本地发生场地灾难时，可以通过复制到徐汇本院的备份数据进行恢复； 远程复制任务的执行不能影响备份系统的任何功能，复制到目标备份系统中的备份任务和备份数据可以直接进行恢复，无需任何重建备份索引和重新识别备份数据的操作； 支持图形化展示备份系统之间的复制关系，包括单向、双向、一对多、多对一和级联等复制关系； 支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256和SM4加密算法，提升传输过程以及存储的安全性。 |
| 防勒索能力要求 | 支持不可变存储功能，内核级保护备份数据，备份一体机操作系统本地管理员账号无权删除备份数据。有效保护备份数据的安全，避免被病毒篡改或人为误删除； 支持强制数据保留策略，备份任务可以设置保留周期，未过期的备份数据不可通过后台删除，避免人员误删除或黑客恶意删除备份数据。 |
| 灾备演练的能力要求 | 提供灾备恢复编排及演练功能，支持基于内置和外置恢复资源自动生成独立的恢复环境，避免对生产环境产生影响；支持通过流程图的方式进行恢复工作流程的自定义、组合编排，并且支持在每个图形化的流程节点上进行任务或资源的配置，多个业务层面相关联的分级数据保护任务可支持串行调度或并行调度，简化恢复流程编排工作的复杂度，根据灾难恢复策略自动化进行灾难恢复，并自动生成灾难恢复报告，呈现灾难恢复结果、数据恢复结果、应用可用性、RTO和RPO |
| 异常告警的能力要求 | 支持告警功能，依据预先设定告警条件，当系统或任务发生异常时，通过告警显示，告警邮件通知，短信告警，或企业微信/钉钉发送告警信息； |
| 备份软件功能要求 | 支持永久增量备份，在首次完全备份后，后续所有的备份均为增量级别的备份。每次的增量备份均与上次备份后的原生格式副本数据进行合并，形成一份全新的原生格式的生产数据副本； 支持基于源端的可变长度切片的重复数据删除技术，多个备份任务可以共享同一个重复数据删除指纹池，也可以根据数据的不同单独设置专属指纹池，最大限度的提升重复数据删除效率，减轻带宽压力，降低传输数据量和备份数据存储成本； 支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题（提供该功能截图）。 |
| 系统账号安全的要求 | 支持系统管理员，审计管理员、安全管理员、租户，操作员和巡检员等角色，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性。 |

#### 1.2.2 XC数据中心

##### 1.2.2.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用虚拟化服务器 | 5 | 台 |
| 2 | 数据库服务器 | 3 | 台 |
| 3 | GPU服务器 | 1 | 台 |
| 4 | 前置机 | 1 | 台 |
| 5 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 6 | 存储 | 2 | 台 |
| 7 | XC数据中心汇聚交换机 | 2 | 台 |

##### 1.2.2.2招标参数

###### 1.应用虚拟化服务器 5台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥32核，三级缓存≥64MB |
| ▲内存规格 | 配置≥1024GB 3200MT/s DDR4 |
| 内存扩展 | 可扩展≥32个内存插槽 |
| 硬盘规格 | 配置≥2块480GB SSD硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，本次配置≥1张4端口千兆网卡，≥2张2端口10GE网卡(含模块)，≥1张2端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
| 冗余电源 | ≥2个1300w白金版热插拔电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机需为同一品牌。 |  |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |  |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |  |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |  |

###### 2.数据库服务器 3台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥32核，三级缓存≥64MB |
| ▲内存规格 | 配置≥512GB 3200MT/s DDR4 |
| 内存扩展 | 可扩展≥32个内存插槽 |
| 硬盘规格 | 配置≥2块960GB SSD硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，本次配置≥1张4端口千兆网卡，≥2张2端口10GE网卡(含模块)，≥1张2端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
| 冗余电源 | ≥2个1300w白金版热插拔电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

- GPU服务器 1台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥24核，三级缓存≥64MB |
| ▲内存规格 | 配置≥512GB 3200MT/s DDR4 |
| 内存扩展 | 可扩展≥32个内存插槽 |
| 硬盘规格 | 配置≥2块480GB SSD硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| ▲GPU | 本次配置≥4块国产GPU模块，单块GPU显存≥24GB，半精度FP16≥70TFLOPS，整数INT8≥140TOPS；整机支持配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡，提供相关证明材料 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，本次配置≥1张2端口10GE网卡(含模块) |
| 冗余电源 | 配置≥2个2000w白金版热插拔电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 4.前置机 1台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | ≥2颗国产x86架构处理器，每颗处理器的主频≥2.2GHz，核数≥32核，三级缓存≥64MB |
| ▲内存规格 | 配置≥1024GB 3200MT/s DDR4 |
| 内存扩展 | 可扩展≥32个内存插槽 |
| 硬盘规格 | 配置≥2块480GB SSD硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | 最多提供≥10个PCIe 4.0插槽 |
| GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡，本次配置≥1张4端口千兆网卡，≥1张2端口10GE网卡(含模块)，≥1张2端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
| 冗余电源 | ≥2个1300w白金版热插拔冗余电源 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机需为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 5.光纤交换机 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
| 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个 |
| 实际配置 | 激活≥16个端口，含≥16个32Gb FC短波模块及线缆 |
| 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率 |
| 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
| 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
| 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 6.国产化存储 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 控制器 | 配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡 |
| CPU | 存储处理器采用国产x86架构处理器，单颗处理器核数≥16核，频率≥2.5GHz。 |
| 盘控架构 | 采用盘控一体架构，存储主机高度≤4U |
| 接口 | 配置≥8个32Gb FC接口(含模块)，≥8个10GE接口(含模块)，≥8个千兆接口 |
| Raid设计 | 支持三盘校验，同一RAID组内任意三块数据磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失 |
| ▲硬盘 | 配置≥12块1.92TB企业级SSD，≥15块2.4TB企业级SAS HDD |
| 缓存 | 双控实际配置缓存≥256GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
| 快照 | 支持并配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略。提供相关证明 |
| 精简配置 | 支持配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可；精简颗粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节 |
| 无中断数据迁移 | 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的LUN数据迁移 |
| LUN数量 | 提供双控LUN数量≥65000个 |
| 运维管理 | 配置中文图形化管理平台软件，配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 7.XC数据中心汇聚交换机 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换机性能 | 交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥2000Mpps |
| 物理接口 | 实配10 GE光口≥48，40 GE光口≥2，100GE光口≥4 |
| 国产化 | CPU为国产芯片 |
| 硬件规格 | 支持冗余电源，冗余四个风扇 |
| 软件规格 | 路由表≥130K，ARP表≥90K，MAC表≥260K，提供相关证明 |
| 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分 |
| 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP |
| 虚拟化 | 支持多虚一堆叠技术和跨设备链路聚合技术 |
| 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH功能，支持Telemetry可视化 |
| 图形化网管 | 内置图形化网管，可实现对整个网络中的所有成员设备进行批量管理，例如对成员设备进行备份和下载配置文件、软件版本升级、批量下发配置和故障设备替换等功能 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标XC数据中心的服务器（包括应用虚拟化服务器、数据库服务器、GPU服务器、前置机）、光纤交换机、国产化存储及XC数据中心汇聚交换机须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
| 实配 | 每台设备配置冗余电源、冗余风扇，≥1个40GE多模模块，40GE堆叠电缆1根，≥12个10GE多模模块，≥2个10GE单模模块 |

#### 1.2.3医联前置区

##### 1.2.3.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化服务器 | 2 | 台 |
| 2 | 光纤交换机 | 1 | 台 |
| 3 | 存储 | 1 | 台 |
| 4 | 前置区防火墙 | 2 | 台 |

##### 1.2.3.2招标参数

###### 1.虚拟化服务器 2台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置原厂导轨 |
| CPU规格 | 配置≥2颗x86处理器，每颗处理器的主频≥2.1GHz，核数≥24核，三级缓存≥36MB |
| ▲内存规格 | 配置≥256GB 3200MT/s DDR4 |
| HBA卡 | 配置双口32GB HBA卡≥2,含模块 |
| 硬盘规格 | 配置≥3块600GB 10K SAS硬盘，热插拔 |
| 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展≥24个2.5寸硬盘槽位 |
| 阵列控制器 | 配置≥1个2G缓存SAS 阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
| I/O扩展 | ≥3个PCIe 4.0插槽，可扩展至≥13个PCIe 4.0可用插槽 |
| GPU | 支持≥10个单宽GPU卡或4个双宽GPU卡 |
| 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张4端口千兆电网卡，≥1张2端口10GE网卡（含模块），≥1张2端口32Gb FC HBA卡(含模块) |
| 冗余电源 | ≥2个1300w白金版热插拔冗余电源，支持94%能效比的白金级电源选件 |
| 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
| 工作温度 | 在允许的配置条件下，可支持5℃～40℃ |
| 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作 |
| 便捷运维 | 支持在不部署任何管理软件的情况下，实现小规模服务器的统一管理（不低于10台设备），方便了相同业务系统服务器之间的统一运维管理，可实现如下功能： 查看可管理设备的基本状态信息； 对可管理设备执行电源管理、KVM访问以及批量删除等操作 |
|  | 支持带外升级功能，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，本次投标医联前置区的虚拟化服务器、光纤交换机、存储需为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 2.光纤交换机 1台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
| 端口数量 | 最大可扩展端口≥24个 |
| 实际配置 | 激活≥16个端口，含≥16个32Gb FC短波模块及线缆 |
| 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率 |
| 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
| 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
| 监控管理 | 支持SNMPv1/v3的集中监控管理 |
| 安全性 | 支持数据的压缩及加密、基于数据帧级别的前向纠错和交换机接入认证功能 |
| 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标医联前置区的虚拟化服务器、光纤交换机、存储须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 3.存储 1台

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 控制器 | 配置≥2个控制器，控制器采用 Active-Active 架构，存储设备的控制器可以同时访问一个LUN，并且流量均衡 |
| CPU | 存储处理器采用国产处理器，单颗处理器核数≥16核，频率≥2.5GHz |
| 盘控架构 | 采用盘控一体架构，存储主机高度≤4U |
| 接口 | 配置≥8个32Gb FC接口(含模块) |
| Raid设计 | 支持三盘校验，同一RAID组内任意三块数据磁盘(不含热备盘)失效时，数据不丢失 |
| ▲硬盘 | 配置≥16块2.4TB 企业级10K SAS HDD |
| 缓存 | 双控实际配置缓存≥128GB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存） |
| 快照 | 支持并配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，后续扩容无需额外购买许可，可同时部署ROW和COW两种快照策略 |
| 精简配置 | 支持配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可；精简颗粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节 |
| 无中断数据迁移 | 支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的LUN数据迁移 |
| LUN数量 | 提供双控LUN数量≥65000。提供厂商官网或官网彩页截图证明 |
| 运维管理 | 配置中文图形化管理平台软件，配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义 |
| 兼容性要求 | 为保证医院系统连续稳定运行，要求本次投标医联前置区的虚拟化服务器、光纤交换机、存储须为同一品牌。 |
| 售后服务 | 投标时须提供原厂项目授权及5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

###### 4.前置区防火墙 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产化 | 核心器件满足国产化要求，提供证明材料。 |
| 存储 | 配置双硬盘，单盘容量≥480G。 |
| 接口要求 | 实配1G电口≥14个（支持2组Bypass），1G光口≥4个。 |
| 性能要求 | 整机吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥200 万，每秒新建连接数≥9万，全威胁吞吐性能≥600Mbps。 |
| 升级服务 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、VPN等安全功能。 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议 |
| NAT功能 | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66。 |
| VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。 |
|  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； |
|  | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。提供功能截图证明。 |
| 安全策略 | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，便于用户更好的管理安全策略。提供功能截图证明。 |
| 应用识别 | 支持至少9000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。提供功能截图证明。 |
| 入侵防御 | 支持超过14000种特征的攻击检测和防御。提供功能截图证明。 |
| 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。告警信息支持用户编辑告警内容。 |
| DDoS防护 | 支持DDoS防护流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成防范策略。提供功能截图证明。 |
| 诊断中心 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。提供功能截图证明。 |
| 虚拟化能力 | 支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。提供功能截图证明。 |
| 产品资质 | 具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证或网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；以上证书或者证明要求提供加盖原厂商公章的相关证书或者证明复印件。 |
| 实配（单台） | 每台实配冗余模块化交流电源，实配5年IPS、AV防病毒特征库升级授权，5年原厂维保。 |

### 1.3基础软件

#### 1.3.1产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 2 | 操作系统 | 21 | 套 |
| 3 | 数据库（信创新建） | 4 | 套 |
| 4 | 中间件 | 6 | 套 |

#### 1.3.2招标需求

##### 1.3.2.1虚拟化软件 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品部署及成熟度要求 | 虚拟化软件架构采用裸金属架构，可直接安装在服务器硬件设备上，基于 KVM 架构开发，可维护性好，为了保证虚拟化产品的成熟可靠，产品制造商需具备不小于 5 年的开发与技术积累 |
| 兼容性要求 | 虚拟化产品支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流 CPU 服务器，支持 x86 架构和 ARM 架构服务器集群统一管理，支持现有市场上主要国内外操作系统，包括 Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等 |
| 基本功能要求 | 管理平台可以对虚拟机、Kubernetes 集群、GPU 等算力资源提供统一的资源管理， 以满足用户不同业务，不同场景的算力需求，简化管理与运维 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等 |
|  | 支持虚拟机规格的在线和离线调整，包括 CPU、内存、硬盘、网卡等资源，在虚拟机操作系统本身的前提下，热添加的 CPU/内存可以即时生效 |
|  | 支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，可将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡，降低能耗 |
|  | 支持监控虚拟机应用进程的运行状态，在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间，支持Tomcat、IIS、HTTP Server、SharePoint等应用，提供产品截图证明 |
| 运维管理要求 | 支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O 优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU 调度优先级、CPU 个数、内存大小、自动启动、VM 启动设备、tools 自动升级等；支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态，降低用户运维工作量，提升运维效率 |
|  | 虚拟化平台应提供虚拟交换机的图形化展示，集中化展示虚拟交换机端口使用情 况，通过点击虚拟交换机端口，可以快速查看端口详细信息和端口流量实时监控， 提供可视化的监控界面降低运维难度，快速掌握网络流量情况 |
|  | 容器资源管理调度要求：支持在同一管理平台对虚拟机、Kubernetes 集群统一管理和配置，无需跳转平台，简化运维。 |
|  | 虚拟化管理平台内置在线 p2v、v2v 迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台，包括但不限于 VMware、H3C、华为等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量 |
|  | 支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，低运维工作量与难度，节约硬件资源，保障投资 |
| 业务可靠性要求 | 可基于主机的算力（CPU 利用率、内存利用率）、存储（磁盘 I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求）、网络（网络流量）等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源， 避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境 |
| 配置要求 | 需与虚拟化服务器为同一品牌； |
| 售后服务 | 5年7*24*4原厂售后服务承诺函原件，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |
|  | 整机（包括主机和所有配件）≥原厂商5年7*24*4技术支持服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务 |
|  | 要求产品保修卡中用户信息要求必须为上海市第六人民医院，并且产品保修期限必须在原厂官网可查 |

##### 1.3.2.2操作系统 21套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 公司资质 | 通过ISO9001质量评估 |
|  | 通过27001信息安全管理体系认证 |
|  | 符合ISO20000信息技术服务管理体系标准 |
| 产品规范 | 产品通过GB/T 20272-2006第四级（结构化保护级）测评并获得销售许可 |
|  | GB18030-2005《信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》编码标准 |
|  | 安全性，具有国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心检测证书 |
|  | 具有产品的软件著作权证书 |
| 产品支持性 | 具有同源SM内网操作系统产品，满足内网、外网体验一致。提供内网操作系统软件著作权证书 |
| 配套支撑产品 | 具有同品牌的云平台软件、安全云桌面管理软件、高可用集群、服务器虚拟化系统等配套产品，提供配套产品的软件著作权证书 |
| 架构支持 | 支持兆芯ZX-C+系列/KH-20000系列/KH-30000系列，海光 3200、5200、7200 系列，飞腾FT-1500A/16、FT-2000+/64、S2500，鲲鹏920，龙芯 3B3000/3B4000/3B5000，申威3231处理器等自主CPU平台 |
| 内核要求 | 4.19稳定版本 |
| 安全特性 | 支持内核和核外统一访问控制安全框架KYSEC |
|  | 支持多策略融合的强制访问控制机制 |
|  | 内置私有数据隔离保护技术，通过该技术包括管理员在内的任何其他用户都不能进行非授权访问 |
|  | 内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用 |
|  | 支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0 |
| 云原生支持 | 优化支持KVM、Docker、LXC虚拟化，以及Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持 |
| 存储支持 | 内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO |
|  | 支持swap压缩以减少IO并提高性能 |
|  | 支持FCoE、iSCSI，支持将Ceph 块设备视为常规磁盘设备条目，挂载到某个目录并使用标准文件系统格式化，比如 XFS 或者EXT4 |
| 网络支持 | 支持网卡bonding |
| 虚拟化支持 | 支持KVM虚拟化 |
|  | 内置单机虚拟化管理程序 |
|  | 支持作为KVM、Xen、Hyper-V、ESXi虚拟机 |
| 常用应用支持 | 默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB、PostgreSQL、NFS、Samba、LDAP等应用 |
| 可管理性 | 提供图形化的远程桌面查看工具，支持SSH、SPICE、VNC、RDP协议 |
|  | 支持按需启动守护进程 |
|  | 支持生成系统状体快照及恢复系统状态 |
|  | 提供图形化综合管理平台 |
| 高可用性 | 支持负载均衡 |
|  | 支持多种网卡Bonding，提高可用性 |
|  | 支持存储多路径并提供国际标准multipath驱动 |
| 可维护性 | 提供在线升级服务 |
|  | 支持动态内核补丁，支持在不重启的情况下为内核打补丁 |
|  | 提供Kdump用于系统崩溃时的信息收集，支持最大3TB内存 |
|  | 支持固件辅助转储fadump |
|  | 支持系统crash时对系统崩溃信息进行分析 |
|  | 支持sosreport收集系统配置和运行主机上的诊断信息，协助排查故障 |
|  | 提供程序错误自动报告工具，统一不同源的出错数据集合，捕获、处理并记录所有来自内核追踪架构的可靠性、可用性及可服务性（RAS）出错事件 |
|  | 提供强制访问控制故障排除工具 |
|  | 提供oProfile、papi 、elfutils等内核性能分析工具 |
| 软件兼容性 | 兼容国内自主软件产品： |
|  | 数据库：人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等 |
|  | 中间件：东方通、金蝶、中创、华宇等 |
| 硬件兼容性 | 兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品 |

##### 1.3.2.3数据库（信创新建） 4套

| 序号 | 指标项 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品资质要求 | 产品具备完全自主知识产权且自主可控，从底层保证系统的安全性，需获得国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的产品自主原创性测评证书；提供证书复印件并加盖产品原厂商公章。 |
| 2 | 产品功能要求 | 产品兼容SQL92标准的SQL语法；提供相关证明。 |
| 3 |  | 支持对地理数据、矢量数据、拓扑数据、栅格数据的存储、计算、分析； 支持对DEM数据相关橾作； 支持对空间数据的坐标系的相互转换； 支待GIST等空间数据索引。 支持 2D、3D、4D 射线，支持 DE-9IM 空间关系判断和 Overlay 计算、距离计算。提供相关证明。 |
| 4 | 产品性能要求 | 支持类Oracle AWR DIFF报告，支持超过5个大项，细分指标项超过40个，如负载分析、实例效率百分比（目标100%）、Top10前台等待事件、Top10前台等待事件分类、主机IO、IO分析、内存统计、时间模型统计、前台等待事件分类、前台等待事件、后台等待事件、数据库执行时间、SQL报文执行时间、共享内存统计、实例IO按进程类型统计、实例IO按文件类型统计、实例IO按数据库名统计、实例IO按表空间统计、实例IO按数据库对象类型统计、Top10请求次数的锁活动、关键活动按执行次数统计等。 报告支持网页形式，支持中文。支持自动采集和保存数据。 提供相关证明。 |
| 5 |  | 支持类Oracle ASH报告，支持不少于10个报告，如Top用户事件、Top后台事件、TopPL/SQL过程、等待事件高的Top SQL、完整SQL列表、Top会话等。 报告支持文本和网页两种形式，支持中文。支持自动采集和保存数据。 提供相关证明。 |
| 6 |  | 支持类Oracle ADDM报告，支持不少于5个大项，细分建议项不少于20个，如数据库时间分解、TOP SQL建议、使用扩展SQL协议建议、优化堆页面裁剪建议、TOP等待事件建议、存储IO分解等。 支持文本格式报告，支持中文。 提供相关证明。 |
| 7 | 产品安全性要求 | 支持对敏感数据的动态脱敏功能，包括默认脱敏、随机脱敏、部分脱敏、邮件脱敏。 提供相关证明。 |
| 8 |  | 支持日志加密,提供相关证明。 |
| 9 |  | 支持表空间级数据加密功能;支持同一表空间存在多表情况下部分表进行加密功能;支持SM4、RC4算法;支持单机、集群场景;提供第三方测试报告复印件并加盖产品原厂商公章。 |
| 10 | 产品可用性要求 | 支持 2 节点主备集群做自动故障转移，不依赖第三方节点部署额外程序；提供第三方测试报告复印件并加盖产品原厂商公章。 |
| 11 |  | 集群支持在多网络段IP组网环境中部署，并做到软件层的冗余，在多网段有大部分故障的场景下，仍可以找寻可用的网络进行通信，而不会触发集群间的故障转移。提供相关证明。 |
| 12 | 产品管理性要求 | 提供配套的数据库监控工具，支持超15项磁盘健康状态展示，包括启动/停止计数、重映射扇区数、寻道错误率、通电时间累计、磁盘通电次数、运行时坏块计数、报告的无法修正错误、命令超时、磁头在异常高度工作、磁头加载卸载循环计数、当前待映射扇区计数、磁盘出厂写数据统计、磁盘出厂读数据统计等，提供相关证明。 |
| 13 |  | 对集群日志、数据库日志，可以按照需求，进行正则匹配的方式对多个数据库节点一键收集汇总，并进行系统时间矫正后，反馈收集分析结果，提供相关证明。 |
| 14 | 产品迁移能力要求 | 提供配套迁移评估工具，支持对Oracle、SQLServer、MySQL、DB2等数据库对象进行迁移和评估； 支持快速迁移和评估，大规模的数据库对象能在较短时间内完成迁移和评估，并自动生成数据库迁移评估报告，为制定迁移工作计划提供量化指标数据，指标数据包括：源数据库全部对象和各个分类对象的有效对象数量、转换成功数量、不兼容数量和自动转换率数据；针对源数据库中对象类型进行统计分析，提供不兼容类型的分类和描述以及每个不兼容项涉及的数据库对象数量 ，并可进行数据反查。提供相关证明。 |
| 15 | 产品原厂服务要求 | 产品原厂商提供1年质保及售后服务；提供原厂商售后服务承诺函。 |

##### 1.3.2.4中间件 6套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 必须是国产中间件产品。 |
|  | 遵循国际标准 |
|  | 产品厂商具有良好的技术规划和先进性 |
|  | 产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。 |
|  | 支持集群部署，提供集群管理工具。 |
|  | 内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。 |
|  | 支持在管理控制台页面上配置异步日志，保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。 |
|  | 监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况 |
|  | 为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下通过集群横向扩张可满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒 |
|  | 在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响 |
|  | 支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作 |
|  | 支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别 |
|  | 内置快照功能，能够对服务器及应用程序的运行时信息进行捕获，提供产品功能截图。同时需具备应用服务器快照分析系统相关专利，提供专利号及专利截图。 |
|  | 为避免用户误操作，支持应用回收站功能，卸载的应用部署包将移到回收站里。提供产品功能截图。 |
|  | 产品经第三方权威机构安全扫描，提供《代码安全性审查报告》。证明产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误处理、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。 |
|  | 为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试，提供第三方权威机构出具的安全测试报告《应用安全测试报告》。为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。 |
|  | 产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。产品须通过国家密码管理局商用密码检测中心测评 |
|  | 产品需通过中国网络安全审查技术与认证中心的IT产品信息安全认证，符合GB/T 18336-2015《信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则》和CCRC-TR-128-2023《中间件安全功能要求和测试评价方法》 |

## 二、专用硬件

### 2.1设备清单

| 11111 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导诊屏 | 47 | 台 |
| 2 | PC电脑 | 591 | 台 |
| 3 | 黑白激光打印机 | 215 | 台 |
| 4 | 彩色激光打印机 | 5 | 台 |
| 5 | 条码打印机 | 45 | 台 |
| 6 | 腕带打印机 | 18 | 台 |
| 7 | 处方打印机 | 29 | 台 |
| 8 | 病历打印机 | 29 | 台 |
| 9 | 液晶机顶盒 | 8 | 台 |
| 10 | 诊间屏 | 28 | 台 |
| 11 | 回执单打印机 | 19 | 台 |
| 12 | 针式打印机 | 7 | 台 |
| 13 | 读卡器 | 13 | 个 |
| 14 | 一机体电脑（带支架） | 28 | 台 |
| 15 | 补液单打印机 | 18 | 台 |
| 16 | 移动查房车 | 22 | 台 |
| 17 | 自助签到机 | 4 | 台 |
| 18 | 微型计算机 | 20 | 台 |
| 19 | PAD | 47 | 个 |
| 20 | 护理大屏 | 18 | 台 |
| 21 | 扫描枪 | 138 | 个 |
| 22 | 身份证读卡器 | 13 | 个 |
| 23 | PDA | 98 | 个 |

### 2.2招标参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 导诊屏 47台 | 体检导诊专用≥21.5寸一体机； ≥双核CPU、≥8G、≥256G硬盘 ,图像比例 16:9，分辨率 1920×1080/亮度 250 cd/m2/对比度 1000:1/视角 178°；色彩 16.7M/使用寿命 60000 hours/接口 RJ45*1、USB*2、HDMI*1、VGA*1、Audio*1。五年上门保修。 |
| PC电脑 591台 | Cpu ≥2.5Ghz，≥14核心，≥20线程。前置USB口5个，前置USB Type-C口1个, 后置USB口4个，电源≥350W，机箱≥15L，支持PCI插槽，平均无故障运行认证≥105万小时，显示器≥21.5寸，键鼠套装 。五年原厂上面保修，原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 黑白激光打印机 215台 | A4黑白激光打印机，手动双面，内存：32MB，纸盒≥150页，打印速度：18ppm。五年上门保修，原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 彩色激光打印机 5台 | A4彩色激光打印机 自动双面，内存：512MB，纸盒≥250页，打印速度：27ppm。五年上门保修原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 条码打印机 45台 | 支持碳带打印，条码打印机，打印方式 热转印，纸张规格 纸厚：0.06-0.254mm 纸宽：25-118mm，标配传感器 纸张检测、黑标检测、标签检测、，接口标准 USB口。五年上门保修，原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 腕带打印机 18台 | 支持碳带打印，手腕带打印机，打印方式 热转印，纸张规格 纸厚：0.06-0.254mm 纸宽：25-118mm，标配传感器 纸张检测、黑标检测、标签检测、，接口标准 USB口。五年上门保修原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 处方打印机 29台 | 小型平推打印机，打印宽度≤145mm，可平推打印各类小型票据 支持连续纸及卷筒纸打印，超高速打印速度达240字/秒，USB接口，可选配串行接口。五年上门保修原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 病历打印机 29台 | 打印方式:24针点阵击打式，纸张规格单页纸：60mm-245mm，厚度≥6.0mm ，USB接口。五年上门保修原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 液晶机顶盒 8台 | Cpu ≥1.6Ghz，≥14核心，≥20线程，5个USB 3.0，1个USB Type-C，内置扬声器，平均无故障运行认证≥105万小时，内存8G ，≥256GBSSD ，集成显卡， HDMI*1, DP*1，千兆网卡。五年原厂上面保修，原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 诊间屏 28台 | 显示屏尺寸 21.5英寸 cpu≥1.2GHz 8核 内存≥8G 18寸以上液晶屏 支持安卓系统 10/100Mbps 网口。五年上门保修。 |
| 回执单打印机 19台 | 高速热敏微型打印机（带自动切纸刀），打印速度：350mm/秒，纸张宽度≥80mm，切刀寿命300万次，USB接口。五年上门保修,原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 针式打印机 7台 | 打印方式:24针点阵击打式，纸张规格≥55mm-297mm，接口:USB接口。五年上门保修原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 读卡器 13个 | 支持各类医保卡。五年上门保修。 |
| 一机体电脑（带支架） 28台 | Cpu ≥1.6Ghz，≥14核心，≥20线程，IPS屏幕，底部边框集成双扬声器，平均无故障运行认证≥105万小时，8G以上内存，固态硬盘512G及以上，屏幕16:9, 23.8寸及以上一体机， 电脑可独立挂载上墙/上架(标准VESA接口），带底座。五年原厂上面保修，原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 补液单打印机 18台 | 打印方式 热转印及热敏,分辨率：203dpi，最大打印宽度：104mm，USB接口，打印线长1.5米。五年上门保修,原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| 移动查房车 22台 | CPU≥3.0GHz，内存≥8GB，容量≥250GB，支持2.4G/5G Hz Wifi网络，≥3个USB，台面可扩展，显示器支架独立升降≥15cm。五年上门保修。 |
| 自助签到机 4台 | 显示屏尺寸≥21.5英寸/≥双核CPU/≥8G DDR4内存/≥256G固态硬盘 /触摸屏幕 电容式多点触控/医保卡读卡器/热敏打印机 80mm宽度，半切/二维码扫描器/喇叭 2*10W/网络接口 RJ45。五年上门保修 |
| 微型计算机 20台 | Cpu ≥1.6Ghz，≥14核心，≥20线程，5个USB 3.0，1个USB Type-C，内置扬声器，平均无故障运行认证≥105万小时，内存8G ，≥256GBSSD ，集成显卡， HDMI*1, DP*1，千兆网卡。五年原厂上面保修，原厂投标授权函，原厂售后服务承诺函。 |
| PAD 47个 | 电池容量 7250mAh(典型值),屏幕尺寸 10.8英寸,运行内存（RAM）8GB,存储容量（ROM）256GB,支持2.4G/5G Hz Wifi网络,前置摄像头 800万，F2.0光圈，固定焦距,后置摄像头 1300万，F1.8光圈，自动对焦,分辨率 2560x1600,扩展支持 NM存储卡（最高可支持256GB）,CPU核数 八核。三年上门保修。 |
| 护理大屏 18台 | CPU≥双核+四核，内存≥8G，≥65寸 ，画面比例16：9， 分辨率4K，壁挂架。三年上门保修 |
| 扫描枪 138个 | 支持USB接口，扫描模式 支持二维码、条形码扫描，≥256位数扫描。三年上门保修 |
| 身份证读卡器 13个 | 可读身份证。三年上门保修 |
| PDA 98个 | 分辨率 HD 1280*720，处理器 1.8 GHz 八核，内存 ≥3GB+32GB，扩展内存 microSDHC (高达 128GB），摄像头 13M PC通信 Micro USB 2.0，电池 4000 mAh。三年上门保修，兼容并支持医院现有的软件系统。 |

## 三、专用软件

### 3.1应用软件（成品）

#### 3.1.1供应室追溯系统 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 软件用途 | 依照医院消毒供应中心管理相关法规要求,实现无菌物品回收清点、清洗消毒、配包打包、灭菌审核、存储发放、科室接收、病人使用整个生命周期的过程记录,规范无菌物品生产供应工作流程、提高工作效率、加强安全和质量管理、提高无菌物品的可追溯性, 实现高标准的感染控制。 |
| 总体要求 | 系统应符合《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范、第二部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范、第三部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》等关于医院消毒供应中心三个强制标准的要求，并遵循管理规范附录中针对追溯信息化的功能与功能要求。 |
|  | 系统应遵循《医院信息平台应用功能指引》及《医院信息化建设应用技术指引》 针对供应室管理的要求。 |
|  | 要求追溯信息系统采用C/S(客户机/服务器)和B/S(浏览器/服务器)相结合的混合架构模式, 消毒供应中心一线操作岗位采用C/S模式高效稳定，各使用部门采用B/S模式可以灵活部署。 |
| 过程记录 | 记录复用无菌物品在回收清点、清洗消毒、配包打包、灭菌审核、存储发放、科室接收、病人使用等各个操作环节的过程信息。要求闭环。 |
|  | 回收清点阶段：记录回收人员、回收时间、回收物品等信息；支持缺损登记和库存调整；对回收包缺损丢失的条形码提供应急处理；支持无条码回收；支持清点时器械明细及图谱指引。 |
|  | 清洗消毒阶段: 记录清洗人员、清洗器、清洗程序、清洗时间、清洗网篮、清洗物品等信息。 |
|  | 配包打包阶段：记录配包打包人员、配包打包时间、物品等信息；对消毒清洗质量及配包质量进行审核，配包时支持器械明细及图谱指引；系统自动生成、打印条形码标签，包括物品名称、配包打包人员、灭菌日期、灭菌方式、有效期、等信息，标签可支持器械清单及化学指示。 |
|  | 灭菌审核阶段：记录灭菌人员、灭菌设备、灭菌程序、灭菌时间、灭菌包、灭菌审核人员、物理化学生物监测关联信息；支持批量灭菌登记。 |
|  | 存储发放阶段：记录发放人员、发放科室、发放物品等信息；支持物品存储库位管理；支持一次性物品发放管理；支持订单发放及订单拆分；支持灭菌审核后的预定义发放与批量发放。 |
|  | 科室接收阶段: 记录使用部门接收人员、接收时间、接收物品信息。 |
|  | 病人使用阶段：支持与手术麻醉计划系统接口以建立手术器械包的病人关联信息；支持与HIS等系统接口实现无菌物品与门急诊、病区等病人的使用信息关联。 |
| 外来器械管理 | 支持外来器械及植入物管理和过程记录，针对外来器械增加登记与归还两个追溯节点的记录和追溯。 |
|  | 提供外来器械在未使用、更换病人、续用等特殊情况下的流程处理。 |
|  | 提供针对外来器械的器械包标签模板定制。 |
|  | 提供针对外来器械的统计报表及供应商评估。 |
| 追溯查询 | 追溯查询物品的当前状态和整个处理过程信息。 |
|  | 追溯查询物品的清洗锅次和灭菌锅次信息。 |
|  | 追溯同一批次灭菌的所有物品所处位置，并能快速召回。 |
|  | 可以通过病人（门诊、住院、手术）编号与姓名追溯病人所使用的物品包历史信息。 |
|  | 支持正反追溯，可以展现一套器械整个生命周期内每一次器械处理和病人使用信息的前后完整关系追溯链，针对一个器械包号可以直接关联其前序包号及后序包号，并提供包记录报告，实现真正意义上的完整追溯。 |
|  | 支持对丢失的追溯条形码的查询与再生成功能。 |
| 科室管理 | 支持接受确认，可有效分清供应部门与使用部门的交接责任。 |
|  | 使用部门可以网上申领所需物品和器械，消毒供应中心确认发放申领订单，并可生成延迟订单；支持借包模式；支持回收申请（在科室不回来追溯条码的情况下）。 |
|  | 支持通过手术编号、手术名称自动生成所需器械和物品。 |
|  | 支持科室物品过期预警。追溯某一科室（病区）现存多少包（品种、数量） |
|  | 支持召回通知和查询。 |
|  | 支持对各使用部门物品消毒灭菌服务的核算收费。 |
| 设备管理 | 对接清洗消毒器实时采集设备工作参数（非传感器和高拍仪方式）。 |
|  | 对接灭菌器实时采集设备工作参数（非传感器和高拍仪方式）。 |
|  | 提供设备运行统计分析。 |
|  | 提供设备维护保养计划。 |
| 生产管理 | 支持针对包丢失、包内器械丢失或损坏等建立成本补偿结算管理。 |
|  | 支持工作量统计与人员绩效管理。 |
|  | 提供消毒供应中心日常报表，可选择针对不同的器械包、岗位区域、时间段、器械状态、操作用户、使用科室等进行多维度组合查询统计。 |
|  | 实现一键快速召回使感染风险最小化。 |
|  | 支持在扫码客户端失效情况下的管理员级别的异常处理。 |
| 员工辅助 | 支持扫描操作方式直接登录系统；支持院内统一身份认证单点登录模式。 |
|  | 支持消毒供应中心一线操作全程智能语音播报与引导，自动提示每一步操作，对误操作报警并播报正确的操作步骤（非简单语音提示）。 |
|  | 支持各操作区域看板生产和统计查询。 |
|  | 支持器械打包复杂度管理。 |
|  | 管理员可针对特定器械设置在配包等操作时自动显示特定的提示或备注信息。 |
|  | 可利用系统对新进员工进行配包等业务培训。 |
| 质控管理 | 系统可记录器械清洗不合格事件，并统计器械清洗不合格率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录外来手术器械返洗事件，并统计外来手术器械返洗率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录消毒物品不合格事件，并统计消毒物品不合格率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录灭菌物品包装不合格事件，并统计灭菌物品包装不合格率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录无菌物品包内不合格事件，并统计无菌物品包内不合格率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录无菌物品包外不合格事件，并统计无菌物品包外不合格率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录灭菌方式选择不正确事件，并统计灭菌方式选择不正确率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录湿包发生事件，并统计湿包发生率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录包内化学指标卡不合格事件，并统计包内化学指标卡不合格率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录回收器械丢失事件，并统计回收器械丢失率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录无菌物品发放错误事件，并统计无菌物品发放错误率以供分析比较。 |
|  | 系统可记录灭菌失败事件，并统计无菌物品发放错误率以供分析比较。 |
| 系统管理 | 基础数据维护，包括器械、物品、设备、附件、人员、厂商、库位、包装属性、使用部门、质控项目等。 |
|  | 分级权限管理，按用户类别赋予使用权限 |
|  | 可以根据不同的操作工作区域提供系统日志，日志可分错误、警告、提示不同类型 |
|  | 支持在安全授权情况下提供现场维护 |
|  | 能够在系统瘫痪的极端情况下提供工程师及时现场应急操作复原方案 |
| 售后服务要求 | 质量保证：供应商按配置清单要求，提供原装全新软件。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向供应商提出退换或索赔的要求。 |
|  | 整套软件原厂保修≥24个月，保修期自验收签字之日起计算。 |
|  | 整套软件系统终身免费升级。 |
|  | 响应时间：保证在接到采购人报修通知2小时内到现场检修，有专用的报修电话。保修期内外包括休息日和节假日均能派出维修工程师到达现场维修。 |
|  | 技术培训：供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套软件操作等内容的技术培训。提供操作和维护手册。 |
|  | 软件验收：软件安装后，经过一定时期的试运行，软件的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过。 |
|  | 交货期及安装：自合同签订生效之日起，1个月内交货，并由厂方负责安装调试和培训。 |

#### 3.1.2重症监护信息系统 23个点位

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 专科数据集成 | 系统需支持与医院HIS、LIS、PACS-RIS、EMR进行系统集成，数据共享。 支持与HIS 系统的集成和交互，包括：科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等。 支持与LIS／PACS-RIS系统的集成和交互。 |
| 监护设备集成 | 系统需支持自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。 支持多品牌型号的设备同时采集。 采集数据的频率支持自定义设置，抢救时采集频率支持60秒/次以上。 系统需具备体征预警预设功能，并支持自定义修改。 出现异常数据，可提供警示，对异常数据可以进行二次修改。 支持手动修正数据，并保存修改痕迹。 采集到的体征可提供数字、曲线图等多种方式展现方式。 |
| 床位管理 | 应支持整体展现在科患者分布情况，自动统计在科患者人数，新入科患者人数，当日出科患者人数等。 应提供患者床头卡一览功能，显示患者基本信息、诊断、过敏史、特殊治疗等。 系统应支持查看患者重要风险标识提醒，包括隔离、过敏等，根据患者信息自动判断并显示不同的风险标志。 系统应支持以不同的形式展现当前科室患者及床位分布状况。 系统应支持用户自定义选择所管床位的功能。 系统应支持整体查看所有在科患者设备使用情况，可对整体设备进行参数配置操作。 |
| 患者流转 | 系统应支持床位预约功能，可对空床位进行预约锁定。 系统应支持患者换床功能，并提供设备解绑功能。 系统应有患者入科操作功能，并自动提取患者信息（基本信息、诊断、入科来源、身高、体重等）。可在入科时，可进行设备绑定及报警值设置。 支持默认报警值设置，可针对单个患者进行个性化设置。 系统应提供患者出科功能，并记录患者出科转归。 系统应支持所有已出科患者在科病情及护理过程的回顾。 系统可对已出科患者取消出科，返回科室。 |
| 患者信息 | 系统应支持患者基本信息一览及信息登记，包括患者身份信息、流转信息、过敏史、既往史、身高、体重等内容。 系统应支持患者诊断的自动提取；支持病历书写需要的手工记录诊断。 系统可查看患者入科后流转情况。 系统需支持检验检查项目的集成交互，支持患者在科期间所有检验检查报告查询。 |
| 病情总览 | 应能动态显示患者当前的概要信息，支持快速查看当日患者动态的病情综合变化情况，并支持从多角度观察患者生理状态发展的最新现状。 系统能够在同一时间轴下显示生命体征、神志、出入量等信息，应能够动态显示生命体征趋势，可选择单参数查看数据。同时显示24小时神志的变化情况。 系统应能够自动显示患者在血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验等方面的动态变化数值，并提示患者最新病情情况。 系统可提供患者已存在的管路或皮肤信息，在知识库的支撑下按照解剖学的要求标识在3D人体模型上并有提示信息。 系统应能够提供显示患者近期的重要评分，应支持多种评分显示的自定义选择。 |
| 体征监测 | 应能够自动采集监护仪患者体征信息，包括体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、有创血压、无创血压等，并显示趋势图。 应能够自动采集呼吸机参数，包括呼吸频率、潮气量、吸气时间、氧浓度等。 应能够自定义设置设备采集频率及显示间隔。 应能够手工录入体征数据并自动在曲线图中显示。 系统需提供默认的常规患者生命体征报警值，同时需支持自定义修改。 对于超出报警值范围的体征，系统需给出报警提示信息，支持采集体征的手动修正。 提供患者日常体征或观察项目的记录，至少包含包括神志、瞳孔大小、对光反射等。 系统需支持基础护理的结构化配置与录入。 |
| 出入量监测 | 应能自动获取来自医嘱的入量，并自动计算。 应能自动获取引流管的出量，并自动计算。 应能手动记录患者出入量情况。 应能够提供出入量的平衡变化及数据对比、总结，应根据临床业务提供晶体、胶体、肠胃营养的总结。 应能够提供图形化的出入量趋势图，支持任意时间段出入量及平衡的自动计算。 |
| 管路管理 | 应提供规范全面的具备管路部位与名称的人体模型图，并支持在对应部位直接操作的方式进行管路相关信息、操作的知识库体系。 管路的信息必须在合理的人体模型上标出，并有提示信息，管路位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。 针对不同的业务需求，至少提供两种的患者导管一览方式，如人体图方式，列表方式等。 管路记录和表达的内容要符合医院的要求，应支持对管路的名称、材料、规格、留置时间、留置深度、刻度、有效期、通畅度、色、质、量、味、用药、管路周围皮肤状态等信息，进行详细记录。 系统应支持常规的导管更换，导管新增，导管拔除等日常操作。删除导管等特殊操作需提供权限设置。 应能够对管路的护理过程进行事件和参数的记录，提供导管质控数据的自动统计。 |
| 皮肤管理 | 应提供规范全面的皮肤部位与名称的人体模型图，并支持在对应部位直接操作的方式进行皮肤相关信息、操作的知识库体系。 皮肤相关信息必须在合理的人体模型上标出，并有提示信息，皮肤位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。 针对不同的业务需求，应至少提供两种的患者皮肤状况一览方式，如人体图方式，列表方式等。 皮肤记录和表达的内容要符合医院的要求，要对皮肤的名称、位置、状态、分期、颜色、气味、面积、用药等信息，进行详细记录。 |
| 护理记录 | 应提供常规护理文书记录功能。 应提供常用观察内容和事件内容模板，且可以自主维护新增、删除、修改各类模板。 应提供自动生成护理记录的功能，针对采集的体征、医嘱、评估评分等做自动记录功能。 应支持检验数据，医嘱信息，出入量总结的数据快速导入功能。 应支持历史护理记录的查询及增删改功能。 |
| 医嘱管理 | 应能够与HIS系统对接自动获取医嘱，能够自动接收并根据医嘱频次自动拆分。 应能够根据医嘱途径以及属性自动将医嘱进行分类并显示（泵入医嘱、静脉输液、口服、吸入、肌肉注射、皮下注射、治疗、检验、检查、手术等类别），便于随时查询需要执行的医嘱。 应能够详细记录医嘱的执行情况（如：进程、状态、事件变化等，并依据医嘱的不同执行状态，自动给出可供执行的操作内容。 所有医嘱以动态可视图形化的方式进行显示，通过动态可视化的操作将所有医嘱执行融入一个界面内，以多种图标显示医嘱的各种执行状态如：待执行、开始、暂停、中止、完成、作废、流速/滴速调整等。清晰的显示所有的医嘱操作节点。 对于可以同时执行的医嘱，系统需支持批量执行功能。 系统应支持未完成与未执行的医嘱进行自动交班功能。 应提供历史医嘱执行信息，查询其他班次的医嘱执行状况，并显示医嘱观察事件。 医嘱执行中的每一个过程，系统需支持自动生成语句并写入护理记录单。 应支持抢救模式医嘱快速录入和补录功能。 |
| 评估评分 | 应提供重症医学相关的医学评分，包含皮肤、镇静、GCS、CPOT、MEWS、肌力评分、肢体活动度、DVT、成人早期预警评估、跌倒评估、Norton评估、压疮评估等。 应能够从HIS、LIS等系统中获取部分评分项目所需要的相关数据，如患者年龄、体重、检验结果数据等。 应提供历史数据的查询和分析能力，并能够自动生成曲线图。 系统应支持医护之间的患者评估评分结果查询。 |
| 护理交班 | 系统应提供患者交接班信息记录功能。 系统应采用符合国际规范的交接班模式；自动获取患者当前班次基本情况及患者历史数据；自动化评估患者概况信息，并记录；提供护理人员记录患者建议护理措施等内容。 系统应支持科室级的交班功能，需包含科室情况及重点患者快速交接。 系统应提供交接班历史记录查询功能，便于医护回顾患者诊疗信息。 |
| 体征提取 | 系统应提供自定义时间段患者体征数据再提取功能，用于回顾患者密集化的体征数据。 系统应支持体征提取时间频率的自定义选择。 |
| 特殊事项 | 系统应提供患者重要事项发布功能，供医护人员共享参考。 系统应提供患者特殊事件记录功能，并支持历史记录查看。 |
| 护理计划 | 系统应提供符合护理标准化程序的护理计划制定功能，能够根据护理诊断自动生成目标、措施、行为，并生成护理计划表单。 系统应能够将生成的护理措施自动导入护理任务清单。 应能够查询患者历史护理计划，并分析达成情况。 应能够自定义维护护理计划相关内容，并支持生成模板。 |
| 抢救记录 | 系统应提供一键开启抢救采集模式，采集频率可手动调整。 系统应提供抢救用药快速记录功能 ，包括常规抢救用药及用法。 系统应提供常用抢救措施记录功能，常用耗材的模板设置，支持快捷记录。 系统应支持抢救环节中护理记录的自动生成功能。 系统可提供抢救口头医嘱，自动汇总并提供审核，生成口头医嘱单。 系统需保存所有患者抢救记录，支持后期的查询，增补，修改。 |
| 病历查询 | 应能够查询患者在科期间的所有文书记录，并支持按时间查询。 提供各类文书的打印功能。 |
| 诊疗数据 | 系统应支持按天或周动态展示生命体征变化趋势图，包括常规的呼吸，血压，脉搏，心率等。 系统应支持按天或周展现神志、瞳孔、神经评分等神经系统相关的观察数据。 系统应支持按天或周自动汇集患者出入量平衡变化并展示趋势，提供班次内出入量平衡分析。 系统应显示患者主要评分，并标识评分的危机程度。 系统应提供以图形化的方式展示患者各类导管插拔情况。 系统应提供按天或周展现医嘱执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化的整体过程。 系统应提供按天或周展现患者的诊疗事件。 系统应提供医疗诊疗患者的相关医疗文书。 |
| 运营管理 | 系统提供科室日常所需统计功能，包括患者流转统计分析，即患者来源分类统计、患者转归分类统计。 系统提供科室床位使用率，床位周转率统计。 科室设备使用率、使用时长、患者使用时长统计。 患者使用导管分类统计，三管导管日统计。 患者皮肤压伤发生例次/人次，压伤来源分类统计，压伤分期分类统计等。 患者评分统计，如压伤、跌倒、导管高危患者数等，统计评分支持配置。 系统应提供各类数据的图形化展示。 系统应提供统计数据的详细信息，数据可追溯到对应患者，并支持导出。 |
| 质控数据 | 系统支持2015年度公布的ICU15项质控指标的统计功能，具体内容如下： 1. ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 2. 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）； 3. 感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； 4. 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； 5. ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； 6. ICU深静脉血栓（DVT）预防率； 7. ICU患者预计病死率； 8. ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）； 9. ICU非计划气管插管拔管率； 10. ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 11. 非计划转入ICU率； 12. 转出ICU后48h内重返率； 13. ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； 14. ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； 15. ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 |
| 快捷菜单 | 系统支持临床常用模块一键开启功能，便捷临床日常工作。 |
| 医学公式 | 系统应能够提供临床医学常用计算公式，支持所需数据的快速计算。 |
| 系统配置 | 系统应支持各个模块相关项目的自定义配置。包括医院参数配置，菜单项配置，患者基本信息配置，监测表单配置、导管配置、每日核查项目配置、护理计划配置，护理记录模板配置。 系统需配置消息中心，根据系统内容推送各类提示消息。如体征报警值的消息提示、医嘱信息提示、工作任务信息提示等。 |

#### 3.1.3特需门诊排队叫号系统

##### 3.1.3.1产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次分诊管理 | 4 | 套 |
| 2 | 二次候诊管理软件 | 4 | 套 |
| 3 | 诊区管理 | 4 | 套 |
| 4 | 语音呼叫管理 | 4 | 套 |
| 5 | 多媒体显示 | 28 | 套 |
| 6 | 预约排队管理 | 1 | 套 |

##### 3.1.3.2招标需求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 二次分诊管理 4套 | 兼容目前HIS系统webservers接口，医生站接口、预约接口等，兼容目前排队叫号系统，语音系统。 系统支持每一个科室自主个性化定制属性，一个科室一套子系统，根据科室的实际场景进行系统配置，例如复诊周期、报到分诊方式等，以满足不同科室需求； |
|  | 支持以物理位置维度创建子系统，灵活配置； |
|  | 可为每一个子系统制定不同的语音播报规则，以满足不同场景、科室下的实际需求； |
|  | 可设置一级、二级候诊区，实现对患者分流作用，并以终端显示、语音播报、门灯提示灯多方位提醒手段，防止患者过 |
|  | 可在后台对所有网内终端进行统一管控、设置开关机规则等； |
|  | B/S架构：可以在网内任何一台电脑上使用账号密码登陆并管理后台。 |
|  | 组织架构：医院-科室-诊室，系统提供多层级组织架构，可满足不同医院的不同需求，用户可自行添加和管理。 |
|  | 账号管理：支持对接HIS获取医生护士的账号信息，并直接使用医护人员工号作为登录账号，方便管理和记忆，数量按需添加不同权限的账号。 |
|  | 子系统管理：可根据科室需求创建子系统，共用、分用均可，灵活设置，并且可在创建子系统时进行功能设置。 |
|  | 延时报到：在自动报到的情况下，为防止患者挂号后未到候诊区就被叫号的情况发生，可在此设置报到延时时间。 |
|  | 队列管理：按照相应的号别来设置队列数量，队列中医生人数无硬性要求，可灵活添加，满足临时性的队列变化。 |
| 二次候诊管理软件 4套 | 护士输入工号直接登录； |
|  | 患者信息查看；护士可随时查看所有本科室/系统内挂号患者信息 |
|  | 报到、分诊功能：可根据医院场景，设定报到、分诊模式，并支持模式切换； |
|  | 患者复诊：根据科室的复诊周期，系统自动判断是否可为患者进行复诊操作，护士可人工干预； |
|  | 患者相关操作：优先、延时、挂起、转诊、过号召回、绿色通道等，满足不同患者额实际就诊场景需求，提高患者就诊满意度 |
|  | 广播功能：候诊区人流量较大时，可协助护士进行管理、疏导工作； |
|  | 本科室专家排班：护士可修改和管理本科室内医生的排班情况，有临时调整随时修改，并同步到服务器 |
|  | 分诊台软件支持多科室系统接入，支持医院多科室共用分诊台的场景 |
|  | 实时查看诊区内诊室的坐诊情况，合理分配诊室患者 |
|  | 检索查询：分诊台软件支持患者就诊号、姓名模糊查找，并进行反向定位 |
|  | 多功能号票打印：支持医院定制号票打印内容 |
|  | 多种就诊媒介支持：可支持医院就诊卡、身份证、医保卡等 |
| 诊区管理 4套 | 统对于挂号后的病人进行入队管理，以多种方式实现诊区管理 |
| 语音呼叫管理 4套 | 支持持Microsoft Windows/Linux外还支持UNIX操作系统，TTS客户端支持常见的一些操作系统，如Windows、Unix。 |
|  | 支持用户自定义词库。 |
|  | 支持多语种TTS，能够支持中文普通话、广东话、台湾普通话、维吾尔语、英文、日文、韩文、德文、法文等多语种。 |
|  | 能够进行中文普通话/英文、中文广东话英文混合文本的语音合成； 支持语音参数的调节控制，包括：语速、音量和语调； |
|  | 具有完善的管理平台，能够监控TTS服务器的运行情况，可以实时获取系统运行压力及并发数等，对异常事件具有报警机制和必要的处理措施； |
| 多媒体显示 28套 | 显示内容需支持文本、图片、滚动信息、时间信息等。 |
|  | 等候区液晶显示屏则可以显示病人姓名、就诊号码、就诊诊室、多个准备号码（根据不同诊区需求）； |
|  | 叫号显示屏提供滚动信息播放功能 ，护士可在排队管理系统中随时方便地进行修改 |
| 预约排队管理 1套 | 根据有效的算法处理，把预约的病人就诊顺序，进行有效就诊管理。 |

#### 3.1.4护理大屏病区扩展 14套

#### 3.1.4.1 项目软件招标清单

| 序号 | 系统 | 功能模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护理大屏（病区扩建） | 病区今日概况 |
|  |  | 患者基本信息 |
|  |  | 病区床位列表 |
|  |  | 护理明细项目展示 |
|  |  | 药品类执行状态监控 |
|  |  | 护理计划 |

#### 3.1.4.2参数要求

| 功能模块 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 病区今日概况 | 支持病区总人数图示。 支持护理级别和医保类别图示。 支持风险评估图示展示，包括跌倒、压力性损伤、导管、自理能力患者数量及床位。 支持病区概览内容展示，包括病区内新入区、危重、手术、出区、转区患者数量及床位。 支持临床常用护理项目展示，包括测血糖、测血压、测血氧、口腔护理数量及床位。 支持专科护理项目展示，包括中医专科护理项目、妇产专科护理项目、ICU专科护理项目数量及床位 。 支持用药项目展示，包括输液、注射、口服、泵入、雾化数量及床位。 支持病区关注患者展示，包括发热患者、隔离患者、需陪护患者、其它特殊患者数量及床位。 展示内容支持自定义。 |
| 患者基本信息 | 支持展示患者基本信息、手术信息。 支持展示患者最新体征。 支持录入患者备忘信息并展示。 支持展示今日护理信息。 支持展示患者医嘱信息。 |
| 病区床位列表 | 支持护理评估单近5次趋势图展示。 支持常规护理项目以床位卡形式展示。 支持新入院患者的首次病程录数据展示。 支持单个护理工作对应医嘱内容展示。 支持危重患者展示对应护理计划。 支持手术信息集中展示，包括手术名称、手术医生、手术室信息。 支持预约检查信息集中展示，包括检查名称、检查时间、检查类别信息。 |
| 药品类执行状态监控 | 支持患者用药信息与移动护理数据一致。 支持在移动护理执行完成后，输液、注射、口服用药对应床位在大屏主页清除。 |
| 护理计划 | 支持展示患者护理计划 |

#### 3.1.5智慧床旁系统

##### 3.1.5.1硬件招标参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 床旁交互屏 600套 | 显示屏≥10.1英寸液晶触摸屏 |
|  | CPU≥4核，主频≥2.0GHz |
|  | 屏幕分辨率≥1280*800 |
|  | 内存≥2GB，存储≥16GB |
|  | 整机通过静电放电抗扰度试验测试。 |
|  | 屏幕面采用全平设计，正面无开孔，支持院方日常消毒，满足院感要求，终端的呼叫、亮度、音量调节功能设有独立的LED背光触控按键，支持穿戴医用乳胶手套时使用。 |
|  | 操作系统：Android 或 国产操作系统 |
|  | 前置摄像头≥500万像素，支持自动对焦 |
|  | 支持NFC刷卡，支持蓝牙≥5.0 |
|  | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4/5GHz双频段 |
|  | 支持PoE供电，支持DC供电，无内置电池 |
|  | 机身接口：RJ45，耳机插口，MICRO USB，电源接口 |
|  | 设备外壳使用抗菌材料，抗菌率（大肠杆菌与金黄色葡萄球菌或以上）不低于99.9%。 |
|  | 支持75*75 VESA标准安装 |
|  | 提供三年上门维保 |
| 床旁交互屏支架 600个 | 根据需要确定安装方式，提供上墙安装和落地安装 |
|  | 上墙支架最大长度≥1190mm，落地支架最大长度≥1050mm。 |
|  | 上墙支架活动臂升降调节≥480mm，落地支架活动臂升降调节≥430mm，支架延长臂旋转角度≥180度，活动臂旋转角度≥540度。 |
|  | 落地支架高度可调节，适配病房设备带高度 |
|  | 全隐藏式走线系统，可满足电源线和六类网线同时穿线需求 |
|  | 配置墙面防撞缓冲装置，有效保护病房墙体 |
|  | 落地安装支架底座不与床头柜底部接触，床头柜可随时搬动以便打扫卫生 |
|  | 落地安装支架无左右方向区分，根据需要可随时调整在床头左右侧的摆放位置。 |

##### 3.1.5.2软件招标参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智慧床旁交互系统 1套 | 患者身份认证：支持密码、手势、腕带扫码方式登录，查询个人信息。 |
|  | 医院介绍：展示宣传信息包括医院历史、特色科室、科室专家、优势病种等。 |
|  | 消息查看提醒：支持新消息自动亮屏提醒、未读消息提醒、语音播报、图文和视频播放等功能。 |
|  | 功能导览：提供床旁交互系统快速入门指导说明功能。 |
|  | 健康教育：可分类展示健康教育内容，支持多种格式内容展示，并标识阅读状态。 |
|  | 费用查询：查询患者每日费用及住院总费用。 |
|  | 患者检查检验结果：与医院HIS系统对接，展示患者姓名、检查检验项目名称、检查检验结果内容。 |
|  | 治疗检查预约查询：支持与医院HIS系统对接，查询患者治疗预约、检查预约情况。 |
|  | 电子床卡：显示电子床头卡、显示患者的基本信息、责任医生护士照片等信息。 |
|  | 支持患者住院缴费功能：与医院HIS系统对接，将患者缴费信息存入医院系统中。 |
|  | 满意度调查：患者可以在床旁终端上填写调查问卷，支持患者反馈，系统后台提供统计功能。 |
|  | 护士评价：提供患者对护士服务情况进行留言评价、点赞等形式反馈，支持录音录像等形式。 |
|  | 意见反馈：提供患者留言板功能，支持录音录像等形式反馈。 |
|  | 一键息屏：提供使交互屏快速休眠黑屏功能。 |
|  | 员工卡NFC识别：根据NFC卡片识别结果，进入护士护理系统或医生查房系统。 |
|  | 患者信息浏览：医护登录系统后，可查看自己管理的患者列表及患者详细信息。 |
|  | 病情评估：支持护士使用床旁交互屏对患者进行病情评估。 |
|  | 医嘱查询：支持医护使用床旁交互屏进行已开立医嘱查询。 |
|  | 智能消息推送：可根据患者诊断、护理评估结果等内容个性化推送各类消息。 |
|  | 送锦旗：床旁交互屏上提供为医护制作锦旗。 |
|  | 智能住院引导：根据科室个性化住院流程，提供各流程环节的重要引导内容。 |
|  | 手术转运：提供手术转运流程图，可以在各个环节进行消息提醒和多场景开展围手术期健康宣教。 |
|  | 指标趋势：检验结果自动存档，可为患者提供数值指标近一年的整体变化趋势图。 |
|  | 支持国产化操作系统适配 |
| 接口对接 | 医院信息平台、HIS、LIS等系统对接要求，配合完成智慧病房系统与医院其他业务系统的对接改造及实施等 |
| 软件产品实施 | 软件实施部署、调试。 |

### 3.2应用软件（开发）

#### 3.2.1体检管理系统（升级改造）

##### 3.2.1.1院内体检改造

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 体检费用管理 | 支持体检系统独立收费功能。 |
|  | 支持通过体检卡、扫码等方式进行收费功能。 |
|  | 支持通过单位名单导入体检客户信息以及客户历史体检项目导入等功能。 |
| 个人/单位体检管理 | 支持一键复制项目功能。 |
|  | 支持材料费联动功能。 |
|  | 支持绿色通道、VIP客户登记功能，根据团队分配区域体检。 |
|  | 支持通过二维码等多种方式进行登记功能。 |
|  | 支持根据性别、年龄、疾病谱等多条件进行套餐筛选功能。 |
|  | 支持多项目折扣比配置功能。 |
| 体检报告 管理 | 体检结果录入支持调阅患者360功能。 |
|  | 支持报卡录入功能。 |
|  | 支持多种设备联机功能，现有联机功能完善。 |
|  | 支持调阅检验报告（包含线上）、检验趋势图功能。 |
|  | 支持调阅检查报告及影像功能。 |
|  | 支持体检危急值的质控标准功能。 危急值自动跳出危急值预警。 危急值统计报表。 完善短信通知危急值功能。 |
| 体检评估审核 | 支持知识库功能，对检查、检验结果自动判断异常情况并生成相应的初步意见。 |
|  | 支持多指标组合诊断功能，通过多指标进行综合性判断，并生成多级判断提醒功能。 |
|  | 支持历史结果对比功能，支持通过历次结果进行表格、折现图等多种方式展现。 |
|  | 支持修改痕迹追溯功能。 |
|  | 支持回访功能。通过满足相应规则自动发起回访或者手动增加回访计划功能。 |
|  | 支持通过总述生成总检评估功能。 |
| 体检系统对接改造 | 支持患者在自助机直接打印导诊单、检验条码。 |

##### 3.2.1.2健康管理与随访

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 登录管理 | 建立电子健康管理档案 客户端设置登录密码、查询功能。 医生端设置登录密码、查询功能。 医生端分组设立体检客户的管理。 |
| 随访人员管理 | 能够通过多种筛选条件，筛选出需要开展随访的人群，为该人群分别制定个性化的随访任务。 |
| 阈值管理 | 支持设置不同指标的阈值范围，作为异常指标的筛选条件。 |
| 随访计划配置管理 | 系统支持针对所有的随访计划进行管理，针对未完成的随访计划可随时调整。增加统计和推送功能。 |
| 跟踪随访 | 对常见病、慢性病实施干预，并跟踪疾病的发展进程。 制定个性化的运动、饮食、营养等方案。 随访提醒：对制定的个性化的跟踪有实时提醒。 |
| 干预和管理措施 | 系统根据性别、年龄、疾病谱制定即时和长期干预措施。 |
| 客户沟通反馈 | 支持针对客户的反馈进行实时处理，客户通过客户端可接收处理意见。新增线上端电子版问卷 |
| 知识库模块 | 丰富健康管理常用模块和知识库，实时更新维护。 |

#### 3.2.1.3体检加项包管理

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 微信加项包选择 | 支持用户在选择完体检套餐后，可以额外选择加项包进行预约。 |
| 加项包去重 | 支持用户选择加项包后对套餐和加项包中的项目进行去重，过滤掉重复项目。 |
| 套餐工作日管理 | 支持对套餐设置每周哪几天可以预约。预约及报告微信推送提醒。 |
| 加项包日期管理 | 支持设置加项包每周的开放日期，也可单独设置某日加项包是否开放。 |
| 订单查看加项包 | 支持在预约后在订单中查看选择的加项包情况。 |

### 3.2.2软件信创改造

运营数据中心及其应用需能够支持在信创的服务器、数据库等环境中运行，并且系统支持如下功能：

#### 3.2.2.1数据仓库信创软件改造

医疗数据仓库以业务流程为主线，提供统一、稳定的数据集，实现热数据和离线数据的集中存储。目前六院已建设两院区统一HDW，系统接入情况如下：

| 序号 | 系统 |
| --- | --- |
| 1 | HIS |
| 2 | 门急诊CIS |
| 3 | 门急诊病历 |
| 4 | 住院CIS |
| 5 | NIS |
| 6 | LIS/微生物/输血 |
| 7 | 医技预约中心 |
| 8 | RIS放射 |
| 9 | RIS核医学 |
| 10 | RIS超声 |
| 11 | PACS |
| 12 | 病理 |
| 13 | 内镜 |
| 14 | 心电 |
| 15 | 病案管理 |
| 16 | 手术麻醉 |
| 17 | 重症 |
| 18 | 血透 |
| 19 | 体检 |

本项目建设的数据仓库需支持在信创环境中运行，参考现有HDW系统接入情况，并满足如下功能：

1.数据接入适配

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| HIS数据集成 | 支持集成病人信息、门急诊挂号信息、门急诊划价收费、入院信息、出院信息、住院收费信息、床位信息。 |
| 医生诊疗数据集成 | 支持集成医院临床医生站系统产生的业务数据，包括抗菌药管理信息、临床路径信息、处方信息、医嘱信息、申请单信息等。 |
|  | 支持集成医院临床EMR系统产生的业务数据，内容包括病人门诊和住院产生的结构化和非结构化的电子病历信息。 |
| 护理数据集成 | 支持集成医院护理信息系统产生的业务数据，包括体征记录、护理记录、导管数据、压疮信息、跌倒坠床信息。 |
| 医技数据集成 | 检验数据集成：支持集成医院检验系统产生的业务数据，包括常规检验的登记、微生物检验的登记、检验结果、微生物鉴定结果、微生物培养结果、检验标本签收、检验设备信息、检验危急值信息、检验质控信息。 |
|  | 检查数据集成：支持集成医院检查系统产生的业务数据，接入范围包括心电、病理、超声、核医学、放射等检查的检查预约、检查登记、检查结果、检查用药、检查危急值信息、检查费用信息。 |
| 手麻数据集成 | 支持集成医院手麻系统产生的业务数据，包括手术记录、麻醉记录、手术麻醉用药信息、麻醉术前术后访视信息、手术输血信息、手术麻醉事件信息、手术麻醉不良事件、麻醉生命体征、手术麻醉质控、手术安排信息。 |
| 血库数据集成 | 支持集成医院血库系统产生的业务数据，包括输血申请信息、血袋出入库信息、血型检测信息、发血信息、配血信息、输血不良反应信息。 |
| 病案数据集成 | 支持集成病案首页信息数据，病案首页包括基本信息、住院信息、诊断信息、手术信息、费用信息等。 |
| 透析治疗数据集成 | 透析治疗数据：支持集成医院透析系统产生的业务数据，接入范围包括透析治疗预约信息、透析记录信息、透析用药信息、环境监测、透析用水监测信息、透析质控信息。 |
| ICU数据集成 | 支持集成医院ICU系统产生的业务数据，接入范围包括ICU重症病人的基础信息、ICU体征信息。 |
| 移动护理数据集成 | 支持集成医院移动护理信息系统产生的业务数据，包括医嘱的执行记录、执行项目信息。 |
| 药库药房数据集成 | 支持集成医院药库药房系统产生的业务数据，接入范围包括药库入库、退货、出库、退库信息；药房入库、退库、药房发药信息。 |
| 体检数据集成 | 支持集成医院体检系统产生的业务数据，包括体检病人信息、体检登记信息、体检费用信息、体检各项结果、体检单信息。 |
| 合理用药数据集成 | 支持集成医院合理用药系统产生的业务数据，接入范围包括门诊处方、住院医嘱、患者诊断、门诊问题分析结果、住院医嘱问题分析结果、分析问题类型。 |
| 医院管理数据集成 | 院感数据：支持集成医院院感系统产生的业务数据，接入范围包括发生院内感染的病人信息、院感记录、院感标本记录、感染部位、手卫生和多重耐药菌信息、传染病报卡。 |

2.数据工厂

（1）统一数据集成

总体功能要求：

- 统一集成功能，提供数据集成任务的创建、配置和管理，以实现不同数据源之间的数据传输和整合。支持数据转换、清洗和映射等操作，确保数据在集成过程中的准确性和一致性。

- 基于时间和事件驱动，提供数据集成任务的调度和执行，保证数据的按时、按需地进行集成和更新。提供监控和日志管理功能，实时跟踪数据集成任务的执行状态和结果，以及异常和错误的处理。

具体包括：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数据源和消息源管理 | 支持配置和管理各种数据源，如关系型数据库、非关系型数据库、文件系统、Web服务、API接口等。支持大多数主流关系性数据库，对于多平台数据源数据库同步的支持，例如：SqlServer 、Oracle、Mysql、PostgreSSQL，多服务，包括支持多节点处理（MPP）架构数据源同步，例如：Greenplum；消息服务支持KAFKA，接口服务支持HL7-fhir和等级医院评级CDA标准。 |
|  | 允许设置数据源的连接信息，包括主机地址、端口号、认证凭据等。提供数据源访问权限管理，确保只有授权用户可以访问和操作数据源。支持对区域或院内数据源分类管理。 |
| 作业组管理 | 数据集成作业组管理，支持对作业项目分类管理。可按照业务、主题、层级划分和管理分类。 |
|  | 允许用户根据需求创建作业组，并将相关的数据集成任务进行组织和分类。 |
|  | 提供作业组的编辑、删除和权限管理功能，以便团队成员协同工作和任务分配。 |
| 作业流程设计 | 作业流程设计，管理作业和作业分类，可视化流程设计管理，支持按照作业组分类管理，定义多层级作业或嵌套作业。提供可视化的界面或图形化工具，用于设计和配置数据集成的作业流程。支持拖拽和连接节点，以及配置节点的参数、条件和转换规则。具备丰富的数据转换和处理功能，如数据过滤、字段映射、数据清洗、聚合计算等。 |
|  | 对作业开发、设计和维护，支持多源合并输出，例如：关系性和文档型等主流存储的接入，例如，SQLSERVER、ORACLE、MYSQL、GP关系性数据库源目标支持，可以全量一次性导入，也可以设置增量作业同步增量数据，增量通过CDC监控方式捕捉日志方式同步，减少对业务库的影响，支持是ORACLE的DG日志读取；支持消息组件接入，例如接口服务和KFAKA消息采集和输出，服务接口支持一些常规标准化格式，例如，HL7，fhir标准；也支持互联互通和电子病理电子共享文档CDA标准。也可扩展符合标准格式规则。 |
|  | 支持在线调试，展示调试结果和错误信息。 |
| 批量数据采集引擎 | 批量采集引擎，基于flink批处理或轮询机制。支持按计划或定时触发的数据抽取任务，自动从数据源中提取数据并进行转换和加载。具备高效、可靠的数据传输和处理能力，支持大规模数据集成和批量处理。提供数据校验和错误处理机制，以确保数据的准确性和完整性。 |
|  | 支持离线的全量采集模式，支持离线增量采集模式。 |
| 实时数据采集引擎 | 实时采集引擎，基于flink事件驱动，实时监控数据源中的数据变化。支持即时捕获和传输数据源中的新增、修改或删除操作。具备低延迟和高吞吐量的数据传输能力，以保证数据的及时性和实时性。 |
|  | 支持基于数据库表和日志的CDC模式，支持SqlServer、Oracle、Mysql、Postgres等主流关系型数据库，实时捕获数据变化,跟踪日志减少对业务库影响。 |

（2）统一调度中心

总体功能要求：

基于FLINK事件驱动和时间驱动，提供任务调度和执行的统一管理平台，用于管理各类任务的调度、优先级和依赖关系。支持工作流程的设计和配置，将任务按照预定流程进行调度和执行。 提供任务的监控和日志管理，实时跟踪任务的执行状态和运行日志，及时发现和解决问题。支持任务的调度策略和调度计划配置，确保任务按照预期的时间和频率进行执行。提供报警和告警机制，及时通知用户有关任务执行的异常和错误。

具体包括：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 调度任务概览 | 整体展示监控情况，包括作业执行状态监控，作业耗时和数据量监控。提供视化的监控概览界面，展示调度中心的整体状态和关键指标。显示集群资源使用情况、工作流执行情况、任务调度情况等重要信息。提供实时更新和可定制的监控视图，以方便用户实时监控和分析系统运行情况。 |
| 调度集群管理 | 维护数据集成相关集群，支持中心端控制不同网段下的数据采集集群。 |
|  | 管理调度中心的计算资源，包括服务器集群、计算节点和分布式存储等， 支持集群资源的动态管理和自动扩展，根据工作负载和资源需求进行调整。提供集群节点的监控和健康状态检查，及时发现和处理故障，集群资源的配置、监控和扩展功能，以保证调度任务的高效执行。支持负载均衡和故障恢复机制，确保调度中心的稳定性和可靠性。 |
| 调度任务编排管理 | 可视化方式编排调度流程，以及选择执行的集群环境，支持串行、并行，断点重跑等方式调度工作任务。 |
|  | 提供工作流设计和配置的界面或图形化工具，支持拖拽和连接任务节点来定义工作流，用于定义任务执行的流程和依赖关系。允许设置任务的依赖关系、参数配置和触发条件，以实现灵活的工作流调度，支持任务调度和任务间的数据传递、触发条件、优先级等配置。 |
|  | 允许工作流的创建、编辑、删除和版本管理，以便灵活地调整工作流的执行逻辑。提供版本管理和历史记录功能，便于工作流的修改和回溯。 |
| 调度任务 | 管理周期、实时调度的任务，能够对任务进行增删改查，并定义任务失败的恢复策略。 |
|  | 提供对调度任务的管理和调度策略配置，灵活的任务优先级、并发度和重试机制。允许用户创建、编辑、删除和暂停调度任务。支持任务的依赖关系定义、参数配置和调度计划设置。提供丰富的调度策略配置，包括任务的优先级、并发度、重试机制和超时设置，依赖关系定义，确保任务的有序执行。 |
| 调度监控 | 周期、实时作业执行状态监控，作业耗时和数据量监控，作业日志监控。 |
|  | 实时监控调度任务的执行状态，包括任务的开始时间、结束时间和运行日志 。提供任务执行的实时进度和性能指标，如运行时间、资源消耗等。提供报警和告警功能，及时通知用户有关任务执行的异常和错误。支持任务的运行统计和历史记录，用于性能分析和故障排查。 |

（3）统一运维监控

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 运维概览 | 运维概览页面对采集集群、计算集群、数仓集群、服务集群做了一个整体上的监控信息展示，统计出总集群实例数，告警实例数，故障实例数，展示出每一类集群有多少个实例，正常工作的实例用蓝色图标，故障的实例用红色表示。鼠标点击每一个实例，会弹出浮动窗口，展示每个集群实例的名字、地址、状态、CPU使用率、已使用内存、最大内存。 |
| 集群监控 | 集群监控页面提供采集集群和计算集群的监控信息展示，左侧为集群列表，点击集群列表中的某一个则在右侧展示其具体信息。 |
|  | 右侧分上、中、下、底四部分，上部展示集群概览信息，具体包括可用插槽数（可用算力）、总插槽数（总算力）、集群实例个数、运行中的作业数、已完成的作业数；中部和下部分别展示集群正在运行的作业列表和已完成的作业列表，作业列表中提供作业名称、开始时间、耗时、结束时间、算子个数、执行状态等信息；底部则展示集群实例列表，包括实例ID、实例端口、最后心跳检测时间、总插槽数（总算力）、可用插槽数（可用算力）、物理CPU个数、物理内存、JVM堆内存、托管内存等信息。 |
| 采集集群管理 | 采集集群管理页面提供采集集群的新增、删除、修改、查询等基本功能，同时也提供集群子节点新增功能，并支持远程重启和停止集群。 |
|  | 采集集群列表中展示主节点的名称、地址+端口、描述、总采集插槽数、可用采集插槽数、集群状态。 |
|  | 点击主节点以下拉子表格的形式展示子节点的信息，包括主机名称、地址、SSH端口、主机账号、安装目录等信息。 |
| 计算集群管理 | 计算集群管理和采集集群管理功能类似。 |
|  | 计算集群管理页面提供计算集群的新增、删除、修改、查询等基本功能，同时也提供计算子节点新增功能，并支持远程重启和停止集群。 |
| 数仓集群管理 | 数仓集群管理和采集集群管理功能类似，提供对数仓集群的新增、删除、修改、查询等基本功能，数仓集群列表中展示数仓名称、地址+端口、描述、库数量、表数量、数仓状态。 |
|  | 点击主节点以下拉子表格的形式展示子节点的信息，包括主机名称、地址、SSH端口、主机账号、安装目录等信息。 |
|  | 点击详情可以查看集群概览、会话概览、数仓集群参数等信息。 |
| 服务集群管理 | 服务集群管理提供对网关的监控功能，提供网关的新增、删除、修改、查询功能。 |
|  | 列表中展示主节点信息，并以下拉子表格的形式展示子节点的信息。 |
|  | 主节点是指网关，包括名称、服务节点地址、描述、异常节点/总结点数、网关状态； |
|  | 子节点是指通过主节点网关向外暴露API的服务信息，包括服务节点地址、描述、发布API数、服务状态。 |
| 集群资源分配 | 集群资源分配页面列表中展示采集集群和计算集群的运行信息，包括名称、地址+端口、描述、总插槽数（总算力）、可用插槽数（可用算力）、状态、集群类型等信息，其中可用插槽数（可用算力）和总插槽数（总算力）是集群资源的具体表现。 |
| CDC监控 | CDC监控页面实现对不同类型数据源CDC开启情况的监控，可以对数据源进行新增、修改、查询、禁用/启用等操作。 |
|  | 此处的数据源与数据集成内的数据源不同，这里只是有需要对数据库进行监控时，就增一个数据源，置为启用，系统就会开始监控CDC情况，不用于任何业务操作，增删改查均不会对数据集成中的数据源造成任何改动。 |
|  | 禁用/启用 意为是否开启对改数据源的CDC情况进行监控。 |
| 预警提醒 | 1.预警提醒 （1）集群运行时经常会有CPU、内存等硬件负载过高的情况，这时就需要发消息提醒运维人员，但是具体什么情况下需要发送预警信息，需要一个具体的量化的标准，预警规则主要是针对硬件信息的使用情况的阈值进行定义，超过某个阈值时，系统就会根据规则中定义的模版发送预警信息。 （2）预警规则主要包括规则名称、集群名称、预警服务器、预警模版、阈值信息、生效状态等信息。 2.预警信息 （1）预警信息是在集群运行中某项信息超过了预警规则中设置的阈值时，发送给运维人员的预警信息。 （2）此处的处理状态是指是否根据预警规则生成了待发送的预警消息，是否发送成功的状态需要在消息中心中查看。 |
| 消息中心 | 1.模板配置 模板ID：不用填写，保存时后端自动生成； 模板名称：自定义，如 “中心计算集群CPU预警模版”； 模板状态：是否启用，启用时才会根据模板发送消息； 发送群组：选择需要发送消息的钉钉群组，需要事先在群组管理中维护； 发送方式：目前仅支持邮件和钉钉，短信消息的发送需要与项目现场进一步对接； 消息模版：用“{}”包括需要替换的部分。如 “{CONTENT}”。 2.群组管理 消息的接受者组成一个组成群组，此模块可以添加群组，分为普通群组和钉钉消息群组，钉钉消息群组需要事先在钉钉软件中创建好群组，拿到Webhook和钉钉群私钥后再本系统添加群组。 3.发送详情 发送详情展示所有已发送的消息，包括发送失败的消息，包括邮件、钉钉等所有类型的消息，也包括预警模块发送的预警信息。 |

#### 3.2.2.2运营数据中心信创软件改造

本项目建设的运营数据中心及其应用需支持在信创环境中运行，并满足如下功能：

1.运营数据中心（ODR）

运营数据中心（ODR）整合各类运营数据，形成完整的数据链，为建设各种数据分析应用提供数据支撑。要求具备以下功能：

- 支持实时或近实时的数据存储方式。通过对医院数据仓库的数据抽取、清洗、转换处理后集中存储，所产生的数据支持灵活的查询利用。

- 支持根据医院业务管理域设计运营数据中心的存储结构模型。

- 支持医院运营管理和医疗质量管理KPI监管指标的内置，指标包含业务量、收入、工作效率、感染、合理用药主题。

- 支持通过数据校验机制保障前台展示数据和业务系统数据以及相关外挂报表数据口径的一致性。

- 支持包括院区、时间、时段、科室、科室扩展、标志、事实多维度模型。

- 支持包括门诊业务、门诊费用、门诊效率、住院业务、住院收入、住院效率、住院医保宽表模型。

- 支持包括门诊业务、门诊费用、门诊效率、住院业务、住院收入、住院效率、住院医保等事实表模型。

- 支持包括按年、季度、月度、院区、科室、医生统计的汇总表模型。

具体包括：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 医疗运营业务模型 | 对医院运营分析类数据进行抽取，并根据数据特征进行重新建模； |
|  | 主要包括：排班号源主题、预约主题、就诊主题、分诊叫号、诊断主题、账单费用主题、患者用药主题、院内转诊主题、处方医嘱主题、手术主题、床位使用主题、医技业务主题、医保业务主题、病案首页、病历数据、药房药库进销存、日间手术主题、物资设备。 |
| 医疗质量业务模型 | 对医院质量分析类数据进行抽取，并根据数据特征进行重新建模； |
|  | 主要包括：护理质控、病历质控、麻醉质控、病案质控、不良事件、医技质控、医院感染、临床用血、人力资源、透析数据、肾病数据、处方审核、合理用药、单病种、处方点评、ICU、VTE、限制类技术、临床营养专业、康复医学专业、超声诊断专业、心血管系统疾病相关专业、重症医学专业、病理专业、呼吸内科专业、神经系统疾病、急诊数据、临床路径、疾病上报。 |

2.数据可视化分析引擎

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 画布管理 | 支持画布分类管理功能； |
|  | 支持回收站找回已删画布功能； |
|  | 支持自定义画布功能，快速配置界面布局及展示图例、下钻内容等功能； |
|  | 支持添加过滤器、添加布局面板、添加tab面板功能； |
|  | 支持多种组件图例，包括图表中的柱状图、折线图、饼图、仪表盘、混合图、雷达图、玉玦图、水球图、词云图、散点图、矩形图、桑基图、热力图，卡片、辅助、交互、表格、地图等，提供自主配置功能； |
|  | 支持下钻配置功能，可自助设置下钻界面展示层级及维度分析、明细分析等； |
| 组件管理 | 支持提供组件分类配置。 |
|  | 组件分类应具有名称、上级菜单配置、排版方式、图标名称、显示顺序、备注等关键属性。 |
|  | 支持原子组件、组合组件配置功能； |
|  | 支持组件预览，查看组件显示效果，并在预览中调整相关属性； |
| 基础管理 | 支持对分析引擎中使用的各类值域进行统一管理，包括字典名称、字典类型、值域内容等； |
|  | 提供可视化新增、修改字典值域内容； |
|  | 提供配置项管理配置功能，可按参数名称、参数键名筛选查询； |
|  | 支持对分析引擎使用的各类参数进行统一维护，包括参数名称、参数值、类型、备注等； |
|  | 参数需支持文本、图片等类型，其中图片类型参数应支持图片上传； |
|  | 提供的参数不少于30个； |
|  | 可统一管理各数据源，支持常用数据库类型，包括SQL Server、Oracle、mySQL、达梦、greenplum等。 |
|  | 提供数据模型可视化配置管理，提供新增、导入及批量删除功能； |
|  | 提供数据模型测试、复制、修改、导出功能； |
|  | 提供数据模型、数据模型类型、数据源、SQL类型配置功能，提供SQL参数、格式化脚本、存储过程编辑，状态配置功能；模型配置后支持测试功能； |
| 资源管理 | 支持对画布中使用的各类资源进行统一管理，包括地图、图片、视频等资源； |
|  | 地图资源支持对各地图进行标点处理； |
|  | 图片资源支持上传图片以及对图片进行分组； |
|  | 视频资源支持上传视频资源并进行分组管理； |
| 自助多维交叉分析 | 支持对画布中使用的各指标进行多维分析，根据指标业务特性可从院区、科室、时间等维度进行数据分析； |
|  | 支持自定义选择两个或多个维度分析，得到想要分析的结果； |
|  | 支持查看对应数字的患者明细清单； |

3.BI监管大屏

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 门诊运营全景 | 支持实时监测门诊运营情况基本指标：门急诊人次、门诊候诊人次、退号人次、医生出诊人次、平均就诊时长。 |
|  | 支持实时展示各科室候诊情况：已就诊人次、待就诊人次、平均候诊时间、医生人数，支持预测各科室当前候诊人次完成就诊时间。 |
|  | 支持当日门急诊人次挂号趋势分析，支持当日各时段挂号人次与候诊人次对比。 |
|  | 支持实时展示门诊挂号类别分布。 |
|  | 支持实时展示挂号支付方式类别分布、收费支付方式类别分布。 |
|  | 支持实时展示门诊开放窗口数、平均付费时间、待收费笔数、已收费笔数、预约人次及预约取号人次。 |
|  | 支持实时展示当日门诊开放诊间总数，各楼的挂号人次、诊间数、诊间利用率。 |
|  | 支持展示当日中药房已取处方数、待取处方数，西药房已取处方数、待取处方数，中药房已登记数和未登记数。 |
|  | 支持医技排队情况监控，监控各医技科室的开放诊间数、当日已完成、当日待检数。 |

4.BI运营决策分析

总体功能要求：

运营决策支持分析按照各主题进行分析，包括实时主题、地域分析主题、门诊分析主题、住院分析主题、药品分析主题、医保分析主题、治疗质量主题、手术分析主题、医技主题、自助机分析等，按照宫格设计，图表分析，多维下钻展示分析。

具体包括：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 今日动态 | 支持全院实时数据监控，监控指标包括门诊、住院、手术。 门诊指标：门急诊人次、候诊人次、门急诊收入、平均候诊时间、门急诊人次（维度：挂号类型）饼图分析，门急诊人次（维度：科室）柱状图top10排名分析。门急诊人次和候诊人次（维度：小时）折线图趋势分析。 住院指标：出院人次、在院人次、危重人数、住院收入、住院患者费用（发生时间）、空床数、床位使用率。 手术指标：门诊手术例数、门诊手术例数（维度：科室）柱状图TOP10排名，住院手术例数（维度：科室）柱状图TOP10排名分析。 支持指标数据下钻。 |
| 门诊运营数据分析 | 全院门诊分析，通过门诊业务概况、门诊预约概况、门急诊候诊统计、门诊费用分析监控医院门诊的运行情况。要求具备以下内容： |
|  | 支持门诊业务概况统计：门急诊人次、门诊人次、互联网挂号人次、专家门诊人次、周末专家门诊人次、急诊人次、门急诊退号人次、门急诊人次趋势分析、门急诊人次挂号类别维度分析、门急诊人次科室top10排名。 |
|  | 支持门诊预约概况统计：门诊预约就诊人次、门诊预约就诊率、加号数、爽约人次、爽约率、门诊预约人次、门诊预约率、复诊患者预约率、预约复诊总人次。 |
|  | 支持门诊候诊统计：门诊患者平均候诊时长、门诊预约患者平均等候时长、门急诊人次、门诊预约就诊人次； |
|  | 支持门诊费用分析：门急诊费用、门急诊药占比、门急诊均次费、门急诊人次、门急诊药品费用、门急诊均次检查费、门急诊均次检验费、门急诊均次卫生材料费、门急诊均次西药费、门急诊均次中成药费、门急诊均次草药费 |
| 住院运营数据分析 | 全院住院分析，通过对住院业务概况、床位分析来监控医院住院的运行情况。 支持住院业务概况统计：床位使用率、平均住院日、床位周转次数、平均每张床位工作日、门诊均次费用、门急诊均次药费、出院患者均次费、出院患者次均药品费用、出院人次、死亡人数、自动出院人数、手术例数、日间手术例数、三四级手术例数占比、一级手术例数、二级手术例数、三级手术例数、四级手术例数、三四级手术例数、手术室使用时长、首台准时开台率、延迟结束手术例数、临时新增手术例数。 支持床位统计：床位使用率、平均每张床位工作日、平均住院日、出院人次、床位使用率趋势、床位使用率科室排名、床位周转次数。 |
| 药物运营数据分析 | 全院患者用药分析通过对药品概况、抗菌药物、基本药物来监控医院用药的合理性。 支持药品概况统计：药品费用、中成药费用、中草药费用、门诊次均药品费用、药品费用占总费用比、出院患者次均药品费用、门急诊人次、门诊药占比、门诊药品费用、出院患者药品费用占比、出院患者药品费用。 支持抗菌药物统计：出院患者抗菌药物使用强度、出院患者抗菌药物使用人次、住院天数、住院患者抗菌药物使用强度、抗菌药物收入、抗菌药物品种数、手术例数、医院感染新发病例数、抗菌药物使用强度前十科室。 支持基本药物统计：门急诊基药处方占比、门诊使用基本药物人次数、门急诊药品使用人次、基药比、基本药品费用、出院患者使用基本药物总人次数、出院患者使用基本药物品种数量、基药比科室排名。 |
| 手术运营数据分析 | 手术分析通过手术概况、手术室效率分析分析监控、医院手术工作量及工作难度。 支持手术概况统计：门急诊手术人次、住院手术例数、日间手术例数、三四级手术例数占比、一级手术例数、二级手术例数、三级手术例数、四级手术例数、日间手术例数、手术构成、三四级手术例数科室排名。 支持手术室效率分析：手术室效率、手术例数、手术室使用时长、首台准时开台率、延迟结束手术例数、临时取消手术例数、临时新增手术例数、平均接台时间、手术人次、一级手术例数、二级手术例数、三级手术例数、四级手术例数。 |
| 病种数据分析 | 病种分析通过门诊病种、住院病种监控医院收治的各类病种趋势及费用趋势。 支持门诊病种统计：按病种对门急诊人次、门诊均次费用、门急诊均次药费、门诊人次、门急诊费用、门急诊均次检查费、门急诊均次检验费进行分析，支持按病种细化到科室进行对比分析。 支持住院病种统计：按病种对出院人次（DRGs）、平均住院日（DRGs）、出院患者住院均次费（DRGs）、出院人次、出院患者住院费用（DRGs）、出院患者住院药占比（DRGs）进行分析，支持按病种细化到科室进行对比分析。 |
| 医技运营数据分析 | 检查检验分析通过检查概况、检验概况监控检查检验的情况。 支持检查概况指标统计：检查人次、检查费用、检查报告单数量、检查项目构成、检查人次科室排名。 支持检验概况指标统计：检验人次、检验费用、检验报告单数量、检验人次趋势、检验人次科室排名。 |
| 高值耗材运营分析 | 高值耗材分析通过高值耗材费用、高值耗材使用人次等监控高值耗材使用的情况。 支持高值耗材指标统计：门诊高值耗材费用、住院高值耗材费用、住院高值耗材使用人次、门诊高值耗材使用人次、高值耗材费用、高值耗材占比、高值耗材占比科室排名等。 |
| 医院运营收入分析 | 运营分析通过收入概况、收入分析来对医院的总体运营情况进行监管分析。 支持运营概况指标统计：门急诊人次、门诊人次、急诊人次、门急诊费用、门诊费用、急诊费用、门诊均次费用、门诊药品费用、门诊均次药费、出院人次、入院人次、出院患者均次费、门急诊手术人次、手术例数、平均住院日、医疗总费用。 支持收入分析指标统计：医疗总费用、出院患者费用、门急诊费用、服务费用占比、卫生材料费用占总费用比、药品费用占总费用比、门急诊费用、门诊均次费用、出院患者均次费。 |

5.移动BI

总体功能要求：

- 支持用户绑定：绑定PC和移动用户。

- 支持免密登录。

- 支持角色权限管理。

- 支持数据权限管理。

- 支持指标展示管理。

- 支持独立APP（Android端）、企业微信、钉钉。

具体包括：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 监管首页 | 支持用户登录后显示符合用户角色的用户主页，包含常用功能、分析首页； |
|  | 分析首页支持显示昨日、本月、本年关键指标结果； |
|  | 分析首页支持显示门急诊人次、出院人次、入院人次、门急诊总费用、出院患者总费用等指标； |
|  | 分析首页支持通过柱形图、折线图、环形图等图例对关键指标进行分析； |
| 实时分析 | 实时门诊量：门急诊人次、门诊人次、急诊人次、专家挂号人次、自助挂号人次、候诊人次、门急诊总费用、门急诊均次费。 |
|  | 实时住院量：出院人次、入区人次、在院人次、空床数、出院患者总费用、出院患者均次费。 |
|  | 实时手术量：门诊手术例数、安排手术例数、完成手术例数。 |
| 统计分析 | 支持按昨日、本周、本月、本年以及自定义时间段查看指标数据 |
|  | 支持查看指标同期、同比和环期、环比数据 |
|  | 支持指标下钻查看趋势分析和科室分析 |
|  | 支持指标维度分析等功能 |
|  | 统计门诊量：门急诊人次、门诊人次、急诊人次、门诊预约人次、门诊预约就诊率、门诊就诊预约率、门急诊费用、门急诊药占比。 |
|  | 统计住院量：入院人次、出院人次、住院患者抗菌药物使用率、出院患者药品费用占比、出院患者费用、出院患者均次费。 |
|  | 工作效率：床位使用率、平均住院日、床位周转次数。 |
|  | 手术监管：门急诊手术人次、手术人次、三四级手术例数、四级手术例数、三四级手术占比、四级手术占比。 |
|  | 医技监管：检验人次、检验费用、检验项目数量、检查人次、检查费用。 |
| 门诊业务专题分析 | 支持院领导视角查看门诊各项业务开展情况，通过趋势、目标完成情况研判当前业务是否需要干预； |
|  | 支持从门急诊人次趋势、昨日门诊量、当月门诊量、今年门诊量、患者负担、均次药费、基药情况等方面进行分析； |
|  | 支持柱形图、折线图、组合图等方式进行分析； |
|  | 支持按昨日、本周、本月、本年以及自定义时间段查看指标数据 |
| 住院业务专题分析 | 支持院领导视角查看住院各项业务开展情况，通过趋势、目标完成情况研判当前业务是否需要干预； |
|  | 支持从业务趋势、床位使用情况、平均住院日趋势、患者负担、抗菌药物使用强度趋势、非药非耗收入趋势等方面进行分析； |
|  | 支持柱形图、折线图、组合图等方式进行分析； |
|  | 支持按昨日、本周、本月、本年以及自定义时间段查看指标数据 |
| 手术分析专题 | 支持查看手术台次、急诊手术台次、手术室工作日平均开台时间、手术室工作日平均收台时间、手术室数量、手术室使用率、平均术前等待天数、手术室平均接台时间、平均手术时长等内容； |
|  | 支持柱形图、折线图、组合图等方式进行分析； |
|  | 支持按昨日、本周、本月、本年以及自定义时间段查看指标数据。 |
| 预警 | 支持指标消息预警，当实时监管的指标达到想用的阈值时，系统自动推送指标预警给科室人员。 |

#### 3.2.2.3数据仓库密评配套改造

支持对接密评相关设备，针对本次项目建设范围内的数据仓库HDW进行身份鉴别改造、传输通道加密对接改造、敏感关键数据加密存储改造。

#### 3.2.2.4运营数据中心密评配套改造

支持对接密评相关设备，支持针对本次项目建设范围内的运营数据中心相关应用系统进行身份鉴别改造、传输通道加密对接改造、敏感关键数据加密存储改造。

## 四、信息安全

### 4.1信息安全基础设备

#### 4.1.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研数据中心防火墙 | 2 | 台 |
| 2 | 无线边界防火墙 | 2 | 台 |
| 3 | 堡垒机 | 1 | 台 |
| 4 | 负载均衡 | 2 | 台 |
| 5 | 流量镜像交换机 | 1 | 台 |
| 6 | 数据库审计系统 | 1 | 台 |
| 7 | 数据库脱敏系统 | 1 | 台 |
| 8 | 桌面运维软件 | 600 | 点位 |
| 9 | 杀毒软件 | 600 | 点位 |
| 10 | 有线终端准入 | 600 | 点位 |
| 11 | 应用管理系统 | 1 | 套 |
| 12 | 网络设备管理系统扩容 | 1 | 套 |
| 13 | 无线终端准入系统扩容 | 1 | 套 |
| 14 | WEB应用防火墙产品 | 2 | 台 |
| 15 | 杀毒软件 | 20 | 点位 |

#### 4.1.2招标参数

##### 1.科研数据中心防火墙 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片，处理器性能不低于申威1621，核数≥16，采用统信、麒麟、欧拉等国产操作系统；本次项目采购数量为2台，内存≥32G，配备冗余电源，磁盘容量≥2T。 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 接口要求 | 配置千兆电口≥8个，万兆光口≥8个，含模块，管理口≥2个。 |
| 性能要求 | 整机吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1600 万，每秒新建连接数≥40 万，全威胁吞吐性能≥3Gbps。 |
| 升级服务 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒等安全功能，特征库5年升级授权。 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议 |
| NAT功能 | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66。 |
| 安全策略 | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 |
| 入侵防御 | 支持超过8700种特征的攻击检测和防御。提供功能截图证明。 |
|  | 支持对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。 |
| 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量400万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。告警信息支持用户编辑告警内容。 |
|  | 支持对20级的压缩文件进行解压查杀。以上参数提供相关证明截图。 |
| 产品资质 | 具备公安部监制的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，证书或者证明要求提供加盖原厂商公章的相关证书或者证明复印件。 |

##### 2.无线边界防火墙 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 国产化 | 核心器件满足国产化要求，提供证明材料。 |
| 存储 | 配置双硬盘，单盘容量≥480G。提供功能截图证明。 |
| 接口要求 | 配置1G光口≥8， 10G光口≥8，含模块。 |
| 性能要求 | 整机吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1000 万，每秒新建连接数≥15万，全威胁吞吐性能≥4Gbps。 |
| 升级服务 | 整机同时具备防火墙、入侵防御、防病毒、VPN等安全功能。 |
| 部署模式 | 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 |
| 路由实现 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议 |
| NAT功能 | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能。支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66。 |
| VPN | 可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。 |
|  | 支持IPsec VPN隧道自动建立，无需流量触发； |
|  | 支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量。提供功能截图证明。 |
| 安全策略 | 支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，便于用户更好的管理安全策略。提供功能截图证明。 |
| 应用识别 | 支持至少9000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。提供功能截图证明。 |
| 入侵防御 | 支持超过14000种特征的攻击检测和防御。提供功能截图证明。 |
| 防病毒 | 可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+；支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。告警信息支持用户编辑告警内容。 |
| DDoS防护 | 支持DDoS防护流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成防范策略。提供功能截图证明。 |
| 诊断中心 | 支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。提供功能截图证明。 |
| 虚拟化能力 | 支持2台设备堆叠成一台设备使用，实现统一管理，统一配置，所投设备支持高可靠性（包含主备/主主模式）部署。提供功能截图证明。 |
| 产品资质 | 具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证或网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；以上证书或者证明要求提供加盖原厂商公章的相关证书或者证明复印件。 |
| 实配（单台） | 每台实配冗余模块化交流电源，8个10G多模光模块，实配5年IPS、AV防病毒特征库升级授权，5年原厂维保。 |

##### 3.堡垒机 1台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统；本次项目采购数量为1台 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 性能要求 | 授权资产：不少于500个 硬件性能：并发字符连接不低于500个 并发图形连接不低于100个 |
| 硬件要求 | 机箱高度：2U 网口：千兆业务电口*6，千兆业务光口*4 硬盘：2T 内存：16G 串口：RJ45口*1 电源：1+1冗余电源 |
| 销许要求 | 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 用户角色 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理；支持自定义用户权限。 |
| 部门层级管理 | 支持按部门组织架构（至少10个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离；可按部门层级分别设定各部门不同权限的管理员，如部门内的运维管理员、审计管理员、系统管理员等。每个部门管理员仅可管理本部门及下级部门的相关配置。（需提供相关截图证明） |
| 账号分析 | 支持用户账号状态统计，至少包含用户账号上次登录时间、用户状态、过期时间等。（需提供相关截图证明） |
| 支持的协议和应用 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 |
| 主机账户管理 | 支持独立的账户管理界面，在账户管理界面可通过孤儿账户（是/否）、资产编号、部门、是否改密、登录模式、账户有效性、上次运维时间、上次改密时间等维度进行筛选并导出，方便用户进行账号状态统计；并支持主机账户批量编辑功能，支持修改登录模式、特权账户、使用特权账户改密、密码、是否改密等字段的修改 |
| 资产筛选 | 支持通过多个维度筛选管理的资产，可包括主机IP、操作系统、主机编码、资产名称、登录名、主机网络、连接状态、部门、上次运维时间、备注等。其中主机IP需要支持选择模糊搜索或精准搜索，其他涉及到需要手动输入进行筛选的选项，需支持多关键字检索。 |
| 账号发现 | 支持对已纳管的主机进行主机账号扫描，发现主机上未纳管到堡垒机的账号，同时记录相关账号名称、使用协议；发现的账号支持一键纳管至堡垒机中，并可将结果进行导出。 |
| 运维管理 | 支持B/S架构进行堡垒机运维管理，至少支持使用IE、谷歌、火狐、Microsoft Edge等浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等本地运维客户端工具。 |
| H5运维 | H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc、ftp、sftp、x11协议的H5运维，无需本地运维客户端工具。 |
| 会话信息显示 | 支持显示主机已连接的会话信息。 |
| RDP文字记录 | 支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位。 |
| 文件传输审计要求 | 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）和SFTP/FTP传输的原始文件。 |
| 日志数据归档 | 审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档。归档过程时，可以设置自动执行归档的时间以及归档传输的速度限制并可设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看。 |
| 文件传输管控 | 支持对SFTP、FTP、ZMODEM进行文件传输控制，支持禁止文件上传、下载、删除、重命名，支持禁止对目录的创建与删除；支持对RDP会话的剪贴板、磁盘映射的文件传输控制。 |
| 运维规则策略 | 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、主机组、主机账号、命令控制策略等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |
| 告警输出 | 支持输出堡垒机告警和自身状态信息；支持邮件/Syslog/钉钉告警方式输出告警日志，可配置日志重要程度；支持通过SNMP方式输出系统信息，兼容SNMPv1、v2c和v3版本。 |
| 软件著作权 | 厂家需具备产品自主知识产权，禁止OEM贴牌投标。 |

##### 4.负载均衡 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统；本次项目采购数量为2台 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 设备形态 | 采用独立的盒式专用硬件，高度＜=2U。 |
| 硬件冗余 | 设备支持并配置冗余交流电源及冗余智能风扇，能够确保在不停机情况下更换电源模块。 |
| 接口配置 | 千兆电口>=6，千兆光口>=4，万兆光口>=4 |
|  | 整机最大可扩展到22个千兆电口、整机最大可扩展到20个千兆光口、整机最大可扩展到8个万兆光口；、整机最大可扩展到4个40G光口，专用带外管理口。 |
| 液晶屏显示 | 支持无需登录web或cli，通过前面板即可直观看到设备管理口IP、序列号、HA状态、CPU占用率、内存占用率、总吞吐量、四层总新建连接数、四层总连接数、故障节点数、日期和时间等设备信息。 |
| 吞吐量 | 不低于25Gbps |
| 四层处理能力(CPS) | 不低于300,000 |
| 七层处理能力(RPS) | 不低于400,000 |
| 最大并发连接数 | 不低于32,000,000 |
| 应用负载 | 支持四至七层的应用服务器负载均衡，至少支持TCP/ UDP/ HTTP/ HTTPS/ SIP/ SMTP/ FTP/RADIUS/ |
|  | RTSP/DNS等应用协议的负载均衡功能，支持HTTP的内容分类及HTTP报文的头操作。 |
| 会话保持 | 支持基于Cookie、源 IP、目的 IP 及SSL ID 的会话保持，支持脚本自定义会话保持技术。 |
| 节点支持FQDN域名配置 | 支持根据配置的域名自动定期进行解析，将解析后得到的IP地址作为后台服务器。当域名解析的IP地址发生变化的时候，能够自动将新解析的IP地址作为后台服务器进行负载均衡。（提供功能截图） |
| 地址转换 | 支持自动进行源地址的转换，支持通过源地址转换地址池进行地址转换，支持全局源地址转换的配置，支持针对单个虚拟服务实现只有特定的客户端地址进行源地址的转换，其他的客户端地址不进行转换。 |
| 节点智能切换 | 动态调整服务池的优先级，在节点出现故障时智能切换。 |
| 应用加速 | 支持连接复用、缓存、压缩、SSL流量卸载等功能。 |
| 链路负载 | 支持正向DNS代理，可代理用户向外网发送DNS解析请求。 |
|  | 可定义链路带宽阀值进行链路带宽保护。 |
|  | 选路策略支持策略选路、域名选路、时间选路及静态选路等，提升多链路的带宽利用率。 |
| 全局负载 | 不少于10种全局负载均衡算法支持，如基于地理位置、最快响应时间、站点权重、优先级等。 |
|  | 不少于10种DNS记录支持，如A记录、NS记录、CNAME记录、MX记录、SRV记录等。 |
|  | 全局负载均衡可以和应用负载均衡进行联动，全局负载上可以自动发现应用负载上的VS以及监测VS状态，形成整体的解决方案。 |
|  | 全局负载均衡设备集群部署支持A-A模式、配置同步，状态同步。 |
| 黑白名单 | 支持基于终端策略限制功能，限制恶意攻击源；可针对不同的用户设定多种请求限制，包括每用户四层新建会话数、七层新建会话数、七层新建HTTP请求数、总并发数等。 |
| DNS防护 | 支持并提供DNS应用防火墙功能，支持DNS协议合规性判断、过滤目标端口53 UDP的恶意攻击，能够对常见的DNS攻击类型进行阻隔和防护。 |
| 部署模式 | 支持主主/主备/集群等部署模式，支持在WEB管理界面按照预定义顺序和自定义顺序切换各集群节点 |
| 双机切换 | 支持同时查看主备设备运行状态,可通过独立的web界面按钮/命令行进行HA切换操作（无需重启设备、关闭端口）；支持管理页面和命令行配置设备基本切换条件。 |
| 双机心跳检测 | 主/备双机、集群部署环境下心跳数据报文支持通过二层交换和三层路由方式发送，实现跨数据中心集群部署模式，支持带外管理口和网络口组合双心跳检测机制。（提供功能截图） |
| 4/7层模板配置 | 支持基于4层和七层的配置模板，支持基于虚拟服务的配置模板，简化运维配置操作，提升运维效率，4层模板包括快速4层配置、TCP/UDP模板配置；7层模板包括HTTP、SIP、DNS、SMTP、RTSP、FTP。 |
| 管理方式 | 提供基于SSL加密的系统管理功能，提供基于SSH的命令行方式和基于HTTPS的中文图形化管理方式。 |

##### 5.流量镜像交换机 1台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统；本次项目采购数量为1台 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 硬件及性能要求 | 交换容量≥4.8Tbps，整机转发性能≥2000 Mpps |
|  | 整机固化25G SFP28 端口≥48个，100G QSFP28端口≥8个 |
|  | 标准化1U设备，实配冗余模块化双电源 |
|  | 规则容量≥20K |
| 软件及功能要求 | 支持识别链路层报文、VLAN报文、VXLAN报文、MPLS报文、GTP报文、IPv4/IPv6报文、TCP/UDP/SCTP报文、ICMP报文识别、IP层隧道报文、L2TP/PPTP隧道报文、IPsec隧道报文、GRE报文、BGP、OSPF和ISIS路由管理报文 |
|  | 支持流量丢弃,对报文不进行任何处理,直接执行丢弃动作 |
|  | 支持M:N流量汇聚复制，支持将采集的一路或多路网络流量进行复制并分发给不同端口输出；支持每一个物理端口都可以配置成输入端口、输出端口以及输入和输出（双向）端口 |
|  | 支持添加/删除VLAN Tag，支持多重VLAN Tag操作，支持仅删除原始报文内层VLAN Tag |
|  | 支持 IPv4/IPv6 混合规则功能 |
|  | 支持WEB、SSH、CONSOLE等方式登录设备 |
|  | 支持RADIUS、TACACS+集中认证 |
|  | 支持SNMP、CLI、Web网管和网络管理中心统一管理 |
|  | 支持.SYSLOG 日志管理功能 |
|  | 支持电源、风扇、CPU温度检测告警 |

##### 6.数据库审计系统 1台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统；本次项目采购数量为1台 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 性能要求 | 支持的数据库实例个数不少于50个； 审计性能：峰值SQL处理能力≥120000条/秒； 硬件吞吐量不低于10Gbps； 双向审计数据库流量不低于1200Mbps； 标配日志存储数不少于120亿条； 审计日志检索能力≥1500万条/秒。 |
| 硬件要求 | 2U机架式服务器； 内置交流冗余1+1电源； 处理器共计不低于48核48线程； 内存≥64GB，硬盘≥24TB（6TB*4）； 硬盘槽≥12个； 管理网口：1个 工作网口：千兆电口*4，万兆光口*2 最大支持额外扩展8个万兆光口； |
| 产品资质 | 具备中华人民共和国公安部监制的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，数据库安全审计类（增强级），要求提供证书扫描件或复印件或照片； |
|  | 具备IPv6 Ready Logo委员会盖章认证的IPv6 Ready Logo证书，要求提供证书扫描件或复印件或照片； |
| 部署方式 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理，仅通过镜像流量即可实现审计； |
|  | 在目标数据库安装Agent解决云环境、虚拟化环境内部流量无法镜像场景下数据库的审计； |
| 协议支持 | 支持Oracle（包括21C及其他版本）、Clickhouse、MySQL、SQL Server、Sybase ASE、DB2、Informix、Cache（包括2021及其他版本）、 PostgreSQL（14及其他版本）、Vastbase、Teradata、MariaDB、Hana、LibrA、Sybase IQ、TiDB、Vertica、PolarDB、PolarDB-X、Percona-MySQL、Percona-MongoDB等主流数据库的审计； |
|  | 支持达梦（DM8及其他版本）、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（KingbaseV8、V7及其他版本）、K-DB、神舟通用（Oscar）、OceanBase等国产数据库的审计； |
|  | 支持主流业务协议HTTP、Telnet、FTP的审计； |
| 审计功能 | 支持数据库操作表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计； |
|  | 支持数据库请求和返回的双向审计，特别是返回结果集和返回字段、执行状态、影响行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容，支持通过设置保存行数、最大保存长度来控制返回结果集的大小； |
|  | 支持在双向审计场景下根据以往审计命中情况设置结果集存储策略，支持设置保存行数与最大保存长度;（需提供功能截图） |
|  | 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值审计； |
| 安全审计 | 支持审计记录中敏感数据的脱敏处理，内置常见敏感数据脱敏规则，并支持脱敏规则自定义； |
|  | 内置安全规则不少于900条，如SQL注入、缓冲区溢出等； |
|  | 可自定义审计规则，审计规则至少支持18个条件； |
|  | 规则各条件之间支持与或非逻辑关系； |
| 查询分析 | 为保障高效的查询性能，要求产品后台采用全文检索引擎检索，具体体现为：可通过检索报文进行审计记录的查询； |
|  | 查询条件易于使用，审计查询条件均为非正则表达式形式进行； |
|  | 支持基于日期、时间、报文、审计ID、会话ID、SQL模板ID、资产、数据库账号、客户端IP、服务端IP、客户端端口、服务端端口、客户端MAC、服务端MAC、数据库名/实例名、数据库对象（库、表、字段等）、客户端工具、主机名、操作系统用户名、影响行数、执行时长、执行结果描述、返回结果集、关联IP、关联账号、操作类型、数据库类型、执行状态等条件的审计查询； |
| 统计报表 | 系统内置多种报表模板库，报表不少于20种； |
|  | 报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； |
|  | 支持HTML、PDF、PNG、WORD、EXCEL、CSV等格式的报表导出 |
| 系统管理 | 支持在界面查看告警日志，同时支持邮件、短信、企业微信、钉钉、SNMP、SYSLOG等方式告警； |
|  | 采用B/S架构管理； |
| 易用性 | 支持对SQL语句进行业务化翻译，为用户提供SQL语句概述，便于用户理解； |
|  | 支持资产组管理； |

##### 7.数据库脱敏系统 1台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统；本次项目采购数量为1台 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 硬件 要求 | 内存不少于32GB； 硬盘:2*6T； 网络接口:5个千兆电口； 规格材料:2U机箱。 |
| 资质 | 具备软件著作权证书、公安部销售许可证 |
| 支持数据源类别 | 基本数据库：MYSQL、ORACLE、MSSQL、DB2、POSTGRESQL、GREENPLUM、INFORMIX、MARIADB、SYBASE、CACHEDB、HANA。 文件：TXT、CSV、XLS、XLSX、DEL、DBF、OracleDMP XML、JSON、TXT、WORD。 国产数据库： DM（达梦）、GBASE（南大通用）、KINGBASE（人大金仓）、GAUSS100（高斯100）、GAUSS200（高斯100）、UXDB（优炫）、神通、GOLDENDB、TIDB、MYCAT、DBLE、DRDS、TELEDB、TDSQL FOR MYSQL、TELEPG。 大数据组件及其他：HIVE、IMPALA、MONGODB、ELASTICSEARCH、CLICKHOUSE、HBASE、TERADATA、VERTICA、ODPS、OCEANBASE、INCEPTOR。 |
| 数据源管理 | 支持对于数据源进行新增、编辑、删除等操作，并支持对于数据源对应的数据结构进行同步。 |
|  | 支持以数据资产目录形式对于数据源对应的元数据信息进行查看，同时支持同步分类分级的结果，以及对于敏感数据列进行手动标记。 |
| 敏感标签管理 | 系统内置敏感标签包括：姓名、手机号、身份证、银行卡、军官证、邮政编码、详细地址、护照号、国籍编码、日期、时间、驾驶证编号、邮箱、股票代码、股票名称、基金代码、基金名称、机构名称、组织机构代码、纳税识别号、统一社会信用代码、固定电话、港澳通行证、台胞证、营业执照、IMEI、IP地址、IPv6地址、JDBC连接串、MAC地址、MEID、URL地址、车架号、血型、城市、学历、性别、婚姻状况、民族、政治面貌、省份、车牌号、学科名称、学科代码、宗教信仰、整数、浮点数。（要求提供软件功能截图证明材料） |
|  | 支持对于敏感标签对应的发现规则进行配置，配置内容包括：判断主体、发现条件，并支持对于发现效果进行测试。 |
|  | 支持对于敏感标签对应的脱敏规则进行配置，配置内容包括：规则名称、是否启用、脱敏算法、脱敏分段，并支持对于脱敏效果进行测试。 |
| 敏感数据发现 | 支持全量/增量两种方式进行敏感数据发现，同时支持对于数据采样行业、命中阈值、脱敏模版进行配置。 |
|  | 支持对于发现任务提供可视化监控，监控信息包括：任务状态、开始运行时间、耗时、已处理表格数、剩余表格数、发现敏感字段数、正在处理表格清单、详细运行日志，并支持原始日志的下载。 |
| 数据脱敏 | 支持对于脱敏任务的基础信息及对应的脱敏规则进行配置，基础信息包括任务名称、数据流向、输入源、对象同步、脱敏表格、增量配置、数据筛选、输出目标、Schema映射、数据覆盖方式。 |
|  | 提供针对于每个数据脱敏任务的运行报告，包括任务概况、数据处理明细、对象同步明细、任务运行日志等信息。 |
| 统计分析报表 | 系统提供针对数据资产与任务运行的两份统计分析报表，数据资产统计包含数据源总量、Schema总量、数据表总量、敏感数据表总量、数据字段总量、敏感数据字段总量、数据源类型分布、敏感程度排名、敏感标签词云，任务运行统计包含任务数量、运行实例、运行完成个数、错误日志个数、处理数据表、处理数据量、数据源类型分布、数据流向分布、脱敏规则热度、任务运行趋势、处理数据量趋势、运行状态分布、运行时段分布、处理数据量排名、运行次数排名、错误日志数量排名、平均用时排名、热门数据源、热门数据目标。 |
| API接口开放 | 支持以API形式将数据脱敏与数据水印能力进行对外提供，具体包括接口包括：数据源清单接口、查询水印算法可用列表接口、水印列表接口、新增水印接口、批量删除水印接口、数据水印处理接口、查询脱敏算法可用列表接口、脱敏算法测试接口、数据脱敏接口（要求提供软件功能截图证明材料） |
| 脱敏算法 | 静态脱敏支持不低于20类，240种及以上的脱敏算法 |
|  | 保留频次：对类别属性的数据进行编码，去除字段内容含义，仅保留类别区分性。适用于机器学习等数据分析中需保留标签区分性的场景 |
|  | 编码：根据所选参数指定的编码方式对数据进行编码。支持的编码方式有：UTF-8/GBK。 |
|  | 身份证信息关联保留：出生日期/性别/身份证互相之间关系（根据需要）保持一致。 |
|  | 哈希：对数据进行哈希编码，支持输入盐值 |
|  | 可逆：根据所选的参数生成格式类似、符合校验规则且支持可逆计算的数据 |
|  | 乱序：打乱数据元组的顺序 |
| 系统管理 | 支持用户管理功能，用户可以进入该界面新增自定义用户，并关联自定义角色。同时支持用户权限的管理功能，新增自定义用户后，权限管理员需要进行授权后，自定义用户方可登录，提供自定义角色的管理功能，每个角色可以关联不同的功能权限。 |
|  | 支持页面方式对于系统进行升级。 |

##### 8.桌面运维软件 600个点位

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 终端安全管理系统 | 系统PC端支持WINDOWS系列操作系统，提供 600 个终端管理授权。 |
| 系统构架 | 为了能够体现更好的远程运维需求，系统设计为C/S构架，管理员需通过EXE控制台程序对于终端进行管理。（须提供截图证明） |
| 系统信息 | 管理端可以查看客户端的系统信息、IP地址、MAC地址、客户端版本号、CPU/内存/硬盘温度。 |
| 远程屏幕协助 | 管理员可以快速接管（在1秒钟内接管终端电脑屏幕）远程监看或者（控制效果流畅 ）客户端的计算机。当对终端计算机进行远程控制时，客户互传终端计算机中的文件，针对终端为双屏的电脑，管理员可以点击主/副屏切换进行控制，客户端本地也可以邀请管理员远程操作自己的电脑。 |
| 水印管理 | 支持屏幕水印，全屏展示机器名、IP、MAC、日期；支持文档水印，文档页面上显示机器名、IP、MAC、日期，可以针对水印的稀疏进行设置；支持打印水印功能，可以在打印出来的纸张上显示机器MAC、日期以及自定义文本内容；可设置水印文字的字体、文字大小、文字倾斜角度、例外打印机名称，并且可设置单行水印的水平垂直坐标及水印平铺的水平垂直间隔。 |
| 桌面助手 | 管理员开启桌面助手策略，终端计算机桌面底层一直展示半透明窗口，管理员可以配置窗口上多个快捷方式的网址和打开浏览器名称，用户点击每个快捷方式会打开相应系统。管理员可以以九宫格的形式设置桌面助手的固定展示位置。（须提供截图证明） |
| 桌面IP展示 | 支持桌面展示机器名称、IP、MAC、日期、工作组以及自定义内容。显示的文字字体、大小、颜色均可设置，管理员可以通过九宫格的方式设置显示位置。 |
| 多屏墙 | 管理员可以实时查看多个计算机的电脑屏幕，最大支持64屏同时监看；可灵活设置监控屏数和自动循环播放的时间。 |
| 系统盘自动还原 | 对于终端计算机提供系统盘还原功能，每次计算机重启，对于系统盘的写入信息，全部丢弃，系统盘恢复原状。 |
| U盘管理 | 可以设置禁止使用U盘，可以为U盘设置只读，只写权限。U盘插入报警。对于鼠标键盘等USB非存储设备不禁用。支持制作注册U盘，制作后的例外U盘，可以在单位内部按权使用。客户端本地也可向管理员申请例外U盘，管理人员可以收到申请消息，并进行审批。 |
| 硬件资产管理 | 管理者可以查询硬件资产统计报表，自动收集硬件资产的变更情况。包括CPU、内存、硬盘、打印设备、串口设备等。可以对于硬件资产信息进行自定义操作，包括设置维保日期，责任人，机器品牌，配备时间，配备方式。 |
| 软件资产管理 | 管理者可以查询软件统计报表，自动收集软件的变更情况。可以统计安全软件名称、安装日期、版本号、发布者。 |
| 移动终端安全桌面 | 管理员可设置移动终端使用一个固定的安全桌面。在此安全桌面上仅可展示管理员规定的应用，非指定应用将不被展示在安全桌面中，确保移动终端设备专机专用。 |
| 移动端企业应用商店 | 为了让企业员工都安装企业指定的App，IT管理员可以把这些App放到企业应用商店中。员工将会自动收到系统提示，通过点击进行App安装。当IT管理员在企业应用商店中更新了现有的App，员工也可立刻收到提示信息，从而确保员工的App即刻符合最新的企业合规。 |
| 移动端远程协助 | 管理人员可以在办公PC上远程协助移动终端桌面，远程速度快，无延迟。（须提供截图证明） |
| 移动端IP地址展示 | 移动终端桌面上展示本机IP地址，MAC地址、客户端版本号，用户可以更容易的了解设备的IP地址信息。 |
| 移动端应用白名单 | 应用白名单的功能和应用黑名单相反，它只允许员工使用公司指定的App和服务。启动应用白名单后，白名单之外的App将不能安装运行，从而确保员工移动设备上App的合规。 |
| 移动端WIFI白名单 | 通过策略对WiFi 进行策略配置，可以设置 WiFi 密钥；允许 / 禁用 WiFi；SSID 白名单黑名单； |
| 杀毒软件检测 | 管理员可以按计算机模式查看所有客户端的杀毒软件状况，包括是否安装杀毒软件、杀毒软件状态、杀毒软件版本号等。 |
| Windows服务 | 查看客户端的windows服务状况，可以设置WINDOWS服务端状态，如禁用、启用服务等。可以禁止、禁用、启用服务。 |
| windows补丁管理 | 系统可以搜集当前终端计算机的系统漏洞，以折线图的形式展现最近7天全网终端的漏洞数和趋势；以这线图的形式展示最近7天全网终端修复漏洞数；系统可以展示全部补丁信息，管理员可以根据补丁编号、补丁名称、补丁支持的操作系统进行搜索，选择需要的补丁；管理员可以查看每个补丁，在那些计算机上安装了；管理员可以查看所有补丁安装的信息，包括安装成功、安装失败、忽略信息。管理员可以设置补丁的分发速度和分发时间。管理员可以设置补丁的分发部门和分发终端。 |
| 自动同步时间 | 客户端自动同步服务器时间。 |
| 文件外发记录/控制 | 客户端会自动记录用户文档外发行为。包括QQ外发、USB外发、浏览器外发等，同时可以记录外发的源文件。禁止用户通过浏览器外发文件。禁止QQ外发文件。禁止阿里旺旺外发文件。禁止微信电脑版外发文件。禁止MSN外发文件。禁止U盘外发文件。禁止拷贝文件到USB设备。禁止拷贝文件到共享目录。禁止拷贝文件到网络硬盘。禁止从USB拷贝文件到本地计算机。禁止从共享目录拷贝文件到本地计算机。从网络硬盘拷贝文件到本地计算机。限制USB设备拷贝文件的大小。 |
| 系统提供大屏幕展示功能 | 以WEB形式展现，支持4K电视机屏幕完美呈现，可以在同一个屏幕上动态展示以下数据：分别以饼状图展示操作系统分布情况、计算机品牌分布情况、杀毒软件分布情况；以仪表盘的形式服务器的CPU、内存使用状态;以跑马灯的形式展示全网终端的健康度；大屏幕可以展示终端计算机维保在1至3年，3至5年，5至10年，10年以上的各个阶段的计算机数量。 |
| 软件中心 | 管理员可以将单位需要的软件安装包上传到服务器上，可以设置软件的名称、分类、版本号和备注，软件中心以WEB形式展示，用户可以按照分类选择自己需要的软件进行下载安装。 |
| 文件操作记录 | 客户端会自动记录用户文档的操作路径、所在磁盘和所使用的文档编辑程序等，包括创建、访问、复制、剪切、重命名、删除、外发等动作 |
| 文件操作报表 | 系统生成文件操作统计报表。 |
| 管理员管理功能配置 | 可以设置多个管理员账号，针对不同账号，分配不同可管理的部门和拥有的权限 |
| 远程执行命令 | 管理员可以对远程计算机执行命令。 |
| 远程电源管理 | 对远程计算机执行开机、关机、重启、注销等操作 |
| 文件分发 | 管理员可以对远程计算机进行文件传送。可以自定义文件分发位置。支持多人传送。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻分发，对于不在线的计算机，开机后自动执行分发任务。 |
| 软件安装 | 管理员可以对计算机实行远程推送安装软件。以任务的形式提交到服务器，对于在线的计算机立刻安装，对于不在线的计算机，开机后自动执行安装任务。分发时间可自行设置开始时间与结束时间，分发速度也可限制。 |
| 屏幕保护 | 可以远程批量统一分发客户端桌面屏保；管理员可以在系统中上传制作好的屏幕保护文件，以及无操作多长时间后启动屏保。 |
| 桌面背景 | 可以远程批量统一分发客户端桌面背景。 |
| 网址访问黑名单 | 可以禁止访问添加在黑名单中的网址。 |
| 网址访问白名单 | 仅允许人员访问白名单网址库中的网址。 |
| 网址访问记录 | 自动记录客户端访问的网站地址，同时管理人员可以方便的打开记录网址。可以记录网址访问路径、标题、访问时间、使用的浏览器名信息。 |
| 网址访问统计 | 可以形成多种类型的网址访问统计报表。包括访问网址最多的前20名的计算机、访问最多的网址的前20名。 |
| 违规网址访问报警 | 当客户端访问违规网址时，管理机会即时提示报警。报警方式包括软件报警。 |
| 网络使用控制 | 管理员可以设置指定的计算机禁止访问外网。内网访问不受控制。 |
| 实时网络状态 | 可以查看每台计算机的网络状态，包括使用协议、本地地址、远程地址、本地端口、远程端口、当前状态、占用进程、进程ID等信息。 |
| 程序访问控制 | 管理者可以设置员工禁止访问的程序。可以根据动态链接库名称对于程序使用进行控制。也可以根据程序的MD5进行控制。 |
| 程序访问审计 | 记录客户端程序使用日志。包括程序运行路径、开始时间、结束时间、产品名称、公司名称等信息。 |
| 程序违规访问报警 | 对违规程序使用行为进行自动报警。 |
| 程序日志统计 | 可以形成多种类型的程序统计报表。包括访使用程序最多的前20名的计算机、使用次数最多的程序前20名，使用时间最多的程序前20名。 |
| 正在运行进程 | 可以查看客户端正在运行的程序。且管理员后台可直接结束进程 |
| 禁用光驱 | 禁止客户端使用光驱。 |
| 禁用外设 | 禁止终端计算机使用软驱，光驱，红外，蓝牙，MODEM，声卡，COM口，禁用图形图像设备，禁用便携式设备，禁用无线网卡。 |
| 打印操作记录打印操作记录 | 记录终端计算机的打印信息，包括：打印时间，打印页数，打印文件按名，使用的打印机以及打印的内容形成图片保存到服务器上。 |
| 开机启动项 | 查看并管理开机启动项 |
| 维保 | 5年原厂维保 |

##### 9.终端杀毒软件 600个点位

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品与原有亚信安全Officesacn v16兼容，终端防护授权数量不少于600个； |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 产品资质 | 产品必须具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品（一级品）证书； |
|  | 产品必须具有软件产品的软件著作权，并提供相关的《计算机软件著作权登记证书》资质证书； |
| 管理功能 | 产品采用B/S架构，支持通过HTTPS方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问； |
|  | 产品管理端需要提供工具集，针对管理端、客户端提供用于自身配置的工具。同时WEB界面，需要提供有关如何使用工具的帮助信息；提供功能截图证明。 |
|  | 产品支持管理用户角色，支持用户权限的灵活设定； |
| 服务器支持系统 | Windows Server 2008 SP2 32/64位，Standard/Enterprise/Datacenter/Web版本； Windows Server 2008 R2 SP1 64位，Standard/Enterprise/Datacenter/Web版本； Windows Storage Server 2008 32/64位，Basic/Standard/Enterprise版本； Windows Storage Server 2008 R2 SP1 64位，Basic/Standard/Enterprise/Workgroup版本； Windows HPC Server 2008 32/64位； Windows HPC Server 2008 R2 64位； Windows Multipoint Server 2010 64位，Standard/Premium版本； Windows Multipoint Server 2011 64位，Standard/Premium版本； Windows Server 2012 64位，Standard/Datacenter版本； Windows Server 2012 R2 64位，Standard/Datacenter版本； Windows Storage Server 2012 64位，Standard/Datacenter版本； Windows Multipoint Server 2012 64位，Standard/Premium版本； Windows Server 2016 64位，Standard/Datacenter版本； Windows Server 2019 64位，Standard/Datacenter版本； |
| 客户端支持系统 | Windows Embedded POSReady 7 Windows XP SP3 (32-bit)、SP2 (64-bit)、Embedded Standard SP1/SP2/SP3 Windows Vista SP2 Windows 7、SP1、Embedded SP1 (32位、64位) Windows 8、Embedded Windows 8.1、Embedded (32位、64位) Windows 10、IoT Embedded (32位、64位) Windows 11 (32位、64位) |
| 安全防护 | 产品能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等恶意威胁； |
|  | 支持对压缩包文件进行扫描，并支持最大6层压缩，并对常用压缩格式文档中的病毒能有效的进行实时检测和清除。支持主流存档和压缩格式的扫描，包含rar、zip、cab、arj等压缩格式包内实时清除； |
|  | 扫描策略必须包含清除、隔离、删除处理措施，同时还应具备对病毒/恶意软件的不予处理（锁定）、更名等措施，以保证对于文件多种处理的可选择性； |
|  | 提供基于程序行为的独立恶意行为监控引擎，基于进程的操作行为和序列组合来应对未知威胁。 |
| 客户端 | 支持多种安装方式，至少包括下载安装、MSI程序打包安装、共享安装、Web安装、脚本登录安装和域组策略安装，支持通过管理控制台方式进行远程安装，支持通过WEB方式进行远程安装； |
|  | 客户端应该具备组件更新功能，同时可以查看所有引擎、病毒码版本以及更新时间等信息； |
| 勒索软件防护 | 防毒墙网络版客户端能够恢复由勒索软件威胁加密的文件，阻止与勒索软件关联的进程，并防止遭受危害的可执行文件感染您的网络。提供功能截图证明。 |
| 更新升级 | 支持在线、离线两种更新方式； |
| 日志 | 具有病毒日志查询与统计功能，可以随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计； |
|  | 针对客户端防病毒感染情况进行监控、报警； |
| 消息通知 | 爆发通知：支持配置威胁类型，时间端，告警数发送爆发通知，支持的威胁类型包括（病毒/恶意软件，间谍/灰色软件，防火墙违规，共享文件会话，C&C会话） |
|  | 支持自定义客户端安全风险通知消息，支持威胁类型不少于8种 |
|  | 同时支持通过邮件，SNMP，NT事件日志进行病毒告警通知 |

#### 10.有线终端准入 600个点位

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品与原有盈高准入产品兼容，终端准入授权数量不少于600个； |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 系统要求 | 支持在IPv4和IPv6双栈环境。 |
| 性能参数 | 1U机架结构；冗余电源；标准配置6个1000MBASE-T接口；每秒事务数（TPS)：≥1700（次/秒），最大吞吐量：≥800Mbps，最大并发连接数：1600（条）； |
| 高可用 | 支持多种灵活的部署方式，无需改变网络结构，部署方式包括但不限于独立部署、热备部署、探针式部署、负载均衡部署、集群部署、扁平化部署、云化部署。 |
|  | 支持智能逃生判断及管理恢复机制，在单位时间内终端异常离线达到指定逃生阀值则放开网络管控，当终端在线数达到阀值临界点时恢复网络管控；可灵活设置策略生效时间。（提供功能截图 ） |
| 准入技术 | 支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、ARP、DHCP、VLAN隔离、Portal等准入技术，支持准入技术自由组合使用，满足各种复杂网络环境。 |
|  | VLAN隔离技术须实现无客户端下的端口级准入效果，vlan隔离须采用不同正常vlan对应不同隔离vlan的方式，并可对通过小路由器、hub接入的设备实现颗粒度管控，不得采用全禁全放的风险行为。（提供功能截图 ） |
| 管理 | 管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 |
|  | 在多管理员状态下，支持设置私有、公有规范策略。私有规范只有创建账号有权限更改、删除，公有规范所有管理员均可更改或删除。（ |
| 客户端 | 支持安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种模式；提供Windows、linux、MAC OS、安卓、IOS专属客户端及APP。 |
|  | 提供中标麒麟(龙芯)、银河麒麟(飞腾)、统信UOS等国产操作系统专属客户端。 |
| 身份认证 | 支持用户名密码、Ukey、指纹等认证方式，支持与AD域、LDAP、钉钉、Email联动。与钉钉等作为认证源时，终端认证自动跳转认证服务，无需打开相关app。 |
| 安全基线检查（windows） | 支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查。 |
|  | 支持主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查，包括但不限于微软MSE、火绒、安天、天融信、赛门铁克、瑞星、卡巴斯基、金山毒霸、江民、NOD32、360、天擎、亚信趋势、小红伞、可牛、Avast等，支持自动下发软件及运行修复功能。 |
|  | 安检规范支持评分、设置修复期限，终端用户在允许期内即使不修复可正常使用网络。 |
|  | 软件产品正版化检查，包括但不限于 windows、office、WPS产品的授权信息正版化检查。 |
| 系统补丁 | 准入设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能。 |
|  | 准入设备能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别；能够在终端的浏览器页面显示入网终端的补丁检查情况；准入系统自身能够支持windows系列补丁库、补丁检查和补丁分发安装；支持windows10补丁检查及自动修复。 |
| 运维管理 | 软件、消息分发：支持基于部门、角色（分组）、设备或ip段进行软件、消息分发，分发周期支持立即、每天、每周、每月等周期设置。针对分发的源文件支持设置保留或不保留，分发后支持重启或关闭计算机。 |
| 报警信息 | 支持系统报警、网络报警、终端报警等报警类型，超过20种以上自定义报警类型。支持报警信息通过Syslog、邮件进行输出。 |
| 报表 | 支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |
| 产品资质 | 公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  | 国家版权局《计算机软件著作权登记证书》 |

#### 11.应用管理系统  1套

| 指标项 |  | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统总体要求 |  | 不安装agent、不安装插件，不改变用户网络环境的基础上，对用户环境25个及以上的业务系统，实现全局感知（用户体验感知、业务服务感知），异常定位（业务报错、业务卡顿等异常的原因定位），性能瓶颈分析等功能，并按需实现业务系统相关的核心资源监控功能。 |
| ▲硬件配置要求 |  | 1、硬件设备： 2U机架式， 至强金牌CPU： 12核，24线程；内存≥128GB； 3块企业级SSD，960GB硬盘；配置双电源。 支持千兆/万兆网络环境，单台网络流量处理能力2Gbps。 2、网络接口： 镜像监听口： 2个，1000/10000M自适应光口（含模块）。 管理口： 1个1000M电口 |
| 主要功能 | 全局感知 | 提供已监控业务系统的全局感知能力，包括业务终端的用户使用体验感知（包括终端组体验感知、区域服务体验感知）、业务服务状态感知、网络状态感知（网络性能感知、链路感知）、计算资源感知、业务服务接口状态感知等。 |
|  | 异常定位 | 提供异常定位功能，支持按业务路径上的业务终端、网络、主机、服务端（应用、数据库）、外联依赖等进行异常诊断定位，支持按时间、按系统、组件、节点进行定位异常源头和异常内容。帮助管理者明确异常原因，快速处理异常（提供截图证明） |
|  | 瓶颈发现 | 提供性能瓶颈发现功能，跟踪记录业务服务的性能，提供可供改进的资源类瓶颈、性能类瓶颈。能按业务系统提供低效语句、报错语句、数据库锁等影响业务服务性能类瓶颈进行导出，支持按时间下载导出（提供截图证明） |
|  | 运行保障 | 提供核心资源监控、网络态势、业务服务感知等运行可视化大屛告警能力，提供管理需要的事件告警能力，并支持按多指标的逻辑告警能力。可监控20个物理服务器，100个虚拟机。 |
| 业务系统监测 | 全路径延时占比分析 | 系统监控的核心业务系统，需提供终端到服务端的业务路径各组件延时占比分析，在选定时间点支持显示终端延时、中间件延迟、数据库延时情况。 |
|  | 业务访问分析 | 系统提供业务访问行为分析能力，支持通过对业务系统的网络层协议解析、应用层协议解析，提供终端访问服务端的访问行为分析功能。并能根据业务系统提供任意时间的数据归类分析，必须包括报错URL、报错SQL、慢URL、慢SQL、锁阻塞、高IO、大查询等数据查询能力,并提供历史数据分析功能。 |
|  | 终端组性能分析 | 监控业务服务的各个终端组或机构是否存在业务报错、业务卡顿等问题，当报错数量、耗时等超出预期时，需要提供告警（告警可以按多种数据维度进行用户自定义），以便快速处理异常。（提供截图证明） |
|  | 业务服务状态分析 | 支持业务服务、业务服务接口、微服务的自定义配置能力，并提供业务服务状态的统计分析功能，业务服务状态需要包括报错比例、失败比例、卡慢比例。 |
| 业务组件监测 | 业务终端监测 | 支持业务终端在数据库中的执行语句发现功能,语句需要包括IO次数、CPU耗时、是否被阻塞等信息 |
|  |  | 支持业务终端访问数据库的登录会话信息发现能力，会话信息包括客户端主机名、客户端程序名、登录账号等信息。 |
|  |  | 支持业务终端与服务端的会话信息监测功能，提供会话连接请求、连接响应、连接建立的耗时，以及会话中业务语句操作内容的查看功能。（提供截图证明） |
|  | 网络数据监测 | 提供网络数据分析功能，提供网络性能（网络延时、丢包重传）、带宽（网络流量、连接数）、应用（WEB、数据库）、用户（在线服务、在线终端）等指标分析能力。（提供截图证明） |
|  |  | 提供网络数据按时段的数据标签分类查询功能，提供丢包重传、连接复位、网络扫描、广播风暴等网络数据异常监控功能。 |
|  |  | 提供网络扫描发现功能，内容包括扫描方地址、目标地址数、扫描次数和扫描失败率。存在网络扫描时，需要提供扫描方的IP及目标方的IP与端口，并提供下载查看功能。 |
|  | 业务接口监测 | 提供基于业务服务接口定义功能，能对业务服务接口的性能进行监控，包括接口的调用情况，包括报错状态、卡慢状态、失败状态等。接口性能异常时，实时告警。（提供截图证明） |
| 通用要求 | 部署方式 | 为不影响应用系统的运行和性能，系统部署不对现有网络结构进行调整，采用网络旁路监听技术、日志采集技术实现数据采集。不得在用户环境中安装任何客户端程序，不得安装插件。 |
|  | 产品要求 | 产品提供5个及以上相关行业用户案例，清晰显示“业务性能保障”字样证明材料。 |
|  | 质保服务 | 提供原厂商授权书和5年质保服务承诺函 |

#### 12.网络设备管理系统扩容 1套

| 功能项 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| ▲硬件规格 | 配置≥2颗20核至强CPU，≥256G内存，≥3 块1.8TB HDD硬盘，≥2块6TB HDD硬盘，≥2块480GB SSD硬盘，≥1个2G缓存SAS 阵列卡，≥1张4端口千兆网卡，≥2张2端口10GE网卡（含模块），冗余风扇，冗余电源。 |
| SDN智能网络功能升级 | 系统扩容升级SDN网络能力，包括网络部署自动化、业务策略自动化、智能运维分析等功能，以支持全院交换机统一纳管和分析。支持在单台服务器上，同时融合部署SDN网络控制、分析、认证、DHCP、网络管理等软件产品的能力，实现统一门户，统一UI体验，要求提供第三方测试报告。 |
| SDN网络园数融合 | 支持园区、数据中心网络统一管理与控制，实现园区和数据中心网管软件统一安装部署，统一界面展示，统一门户登陆，以及跨域自动化上线等能力。要求提供第三方测试报告。 |
| 直观的设备面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能。 |
| IP地址绑定和监控 | 对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的设备更换了IP地址，或者其它设备冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。IP/MAC绑定，能有效防止网络IP地址使用冲突或盗用的现象。 |
| 故障管理 | 支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。 |
| 性能管理 | 支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控网络性能，可以形成日报、周报、月报等报表。 系统可为监控的性能指标设置最多五级阈值，每级阈值均可以设置阈值条件、起始值、结束值、阈值单位、重复次数、告警级别等信息。并可设置采集间隔指标。当性能指标超过阈值时根据不同的阈值产生不同级别的告警。 |
| 有线无线一体化管理 | 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态。 |
| 用户管理能力 | 支持本地账号、密码管理能力；支持第三方用户数据源对接，如LDAP/AD、第三方Radius认证、第三方数据库、第三方WEB服务等。 |
|  | 支持多因素结合身份验证能力：支持静态密码、动态口令（RSA、软令牌等）、短信、USB Key、数字证书、LDAP服务器、Windows域管理器、WLAN等方式的认证及多种方式的组合鉴别。 |
|  | 支持LDAP用户同步能力：支持定期同步，将LDAP服务器账号同步到认证账号体系中参与认证。支持账号的按需同步，仅将有认证需求的账号进行在认证系统中开户，减小认证系统的维护量。支持将LDAP服务器账号进行实时认证。支持账号在本地账号、LDAP账号间自由转换身份。 |
| 准入认证能力 | 支持802.1x、Portal、L2TP IPSec VPN、SSL VPN、无线WAPI、IPoE、PPPoE等多种网络环境的准入认证。 |
| 内容策略 | 要求支持按资产、资产分组、用户、用户分组的方式配置内容策略组，通过内容策略组将配置的文件加密策略、敏感内容检测、内容策略应用到终端上，支持敏感内容检测包括：USB文件拷贝、网页访问、聊天内容等，要求提供功能截图。 |
| 屏幕监控 | 要求支持桌面应用程序监控，当某些敏感应用程序的进程启动或读取敏感信息事件时进行截屏或者录屏，要求提供功能截图。 |
| 兼容性要求 | 为保证医院网络的稳定性，要求本次扩容的网络设备管理系统授权必须兼容现有设备，同时也必须兼容本项目新增设备，实现医院信息系统统一管理、无缝扩容。 如投标产品不能兼容，投标方须提供医院网络管理的替换方案，包括但不限于1套网络管理（含硬件）平台，支持管理全网网络单元和终端接入控制，并承诺在一周内完成替换，须提供承诺函。 |
| 实配授权 | 配置200有线网络管理授权，600个无线设备管理授权，1000个终端智能接入授权，25个终端行为管理授权，25个终端数据管理授权，管理控制组件授权，智能分析组件授权函。 |

#### 13.无线终端准入系统扩容 1套

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 平台架构 | 支持SDN协议（NetConf/YANG、SNMP）实现大规模的网络设备配置自动化、支持Telemetry采集设备性能/告警数据/用户数据，并基于大数据等合统计分析，基于AI预测网络故障和闭环网络问题，无线射频智能调优。 |
|  | 支持纳管园区网络设备，包含交换机、无线WAC和AP、防火墙和路由器等设备，也支持纳管数据中心交换机，骨干路由器等网络设备。 |
|  | 最大可支持180万网元设备的管理，支持630万在线终端。 |
| 开局规划 | 支持有线和无线网络的零配置开局，通过多种即插即用技术（如DHCP Option、App扫码开局、邮件开局等）提升交换机和WIFI等设备的上线效率，即可提供网络服务。 |
|  | 支持管理员导入物理拓扑和自动生成物理拓扑；拓扑支持展示设备、端口和链路的状态信息。 |
| Underlay网络自动化 | 支持客户按需选取合适的建网方案，如二层，三层，四层，五层转发或者环形组网都可以支持Underlay自动化配置 |
|  | 场景化模版建网，支持快速复制到其他站点，满足小型网络不同的行业场景，提供功能截图。 |
|  | 支持交换机和无线WIFI网络设备的批量自动化配置，提供功能截图。 |
|  | 支持框式业务板卡融合管理无线AP，且无线业务流量仅在业务板卡进行转发，在后续的认证业务场景中不会丢失任何无线的属性（如认证的SSID，终端VLAN等）。 |
|  | 支持无线WIFI射频模版配置（如2.4G和5G无线射频规划和自动化配置，WMM、智能漫游、接入终端阈值，射频自动调优策略）；无线AP上线可直接获取到配置和策略，即刻提供WIFI网络。 |
|  | 通过交换机提供的有线无线融合技术，实现无线AP本地转发和隧道转发。 |
| 网络准入认证 | 支持本地创建部门和帐号和角色，部门帐号和客户现有部门行政保持一致，角色可以绑定多个角色，方便制定基于部门、帐号、角色等维度进行准入认证策略。 |
|  | 支持内置CA服务器，满足企业CA运维管理，如个人证书颁布、挂失和过期处理，该个人证书可以作为网络准入认证身份源，提供功能截图。 |
|  | 支持多种身份源组合的多因子认证，包括AD+RSA，帐号密码+SMS，帐号密码+RSA，SSL VPN的双因子认证。 |
|  | 支持多种认证技术，如802.1x、MAC、基于HTTP 2.0（HACA）和Portal 2.0的Portal认证、VPN认证等多种认证方式；认证协议支持PAP、CHAP、EAP-MD5、EAP-PEAP-MSCHAPV2、EAP-TLS、EAP-TTLS-PAP、EAP-PEAP-GTC、HACA等。 |
|  | 支持用户业务随行，将用户和IP解耦，帐号即用户，根据用户登录条件（5W1H）授权安全组，基于UCL的策略矩阵，实现用户权限互访限制，满足随时随地接入网络业务权限一致，提供功能截图。 |
|  | 业务随行策略执行支持准入认证点和业务策略执行点分离，兼容第三方设备实现业务随行，提供功能截图。 |
| 监控运维 | 基于租户内的站点维度统计用户无线接入数据，识别路人\访客\接入用户的占比，用户接入时长，访客用户的重复访问率统计。 |
|  | 支持命令行、远程控制（闪灯、远程重启），支持远程控制设备Ping、测试、TraceRoute测试、射频Ping测试、虚拟电缆测试等功能，进行远程实时定位故障； |
|  | 支持通过控制器界面选择设备的端口抓包，支持Web界面远程获取设备日志，快速对问题故障定位，提供功能截图。 |
| 实配 | 无线终端准入授权≥1000个，配套服务器3台（集群方式部署），提供5年原厂维保 |

#### 14.WEB应用防火墙产品 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品必须采用国产化芯片和国产操作系统；本次项目采购数量为2台 |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 性能要求 | 设备性能要求不低于： HTTP应用层吞吐量：10000Mbps HTTP最大并发数：350万 HTTP最大新建：7万/秒 |
| 硬件要求 | 设备的硬件配置要求不低于： 机箱高度：2U 标配网口：1000M电口*5（含IBMC口*1，业务口*4）,10G光口*4（含2个万兆多模光模块） 内存：64G 硬盘容量：6T*2 电源：1+1冗余热插拔电源 |
| 销许要求 | 产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，销售许可证中必须标注“万兆”字样，且为web应用防火墙增强级，需提供证书和检测报告复印件。 |
| 部署模式 | 支持透明串接、反向代理、旁路镜像等多种部署模式部署，支持链路聚合。 |
| 高可用 | 支持主备模式。 |
|  | 支持主主模式。 |
| 保护对象 | 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限。 |
|  | 支持ipv4/ipv6双协议栈。 |
| Web服务自发现 | 支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，记录服务器的IP、Port、域名等信息（需提供相关截图）。 |
| HTTPS防护 | 支持HTTPS协议的选择可以选择SSL/TLS协议版本，可选SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2。 |
| 攻击检测 | 支持对跨站脚本(XSS)和注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、代码注入、文件注入、LDAP注入、SSI注入等）的检测防护。 |
|  | 支持对HTTP请求关键字段进行合规性的检测（包括Host字段、User-Agent、Content-type字段等）。 |
|  | 支持对HTTP头部各字段内容长度进行限制并可以自定义调整限制大小，包括参数名长度、参数值长度、HTTP请求头部长度、URI长度、cookie长度、User-Agent长度、Content-type长度、Host长度等。 |
|  | 支持识别HTTP报文常见的编码和编码攻击：URL解码、Base64解码、HTML解码、16进制转换、JSON解析、XML解析、PHP反序列解析等。 |
| HTTP协议规范性检查 | 检查HTTP报文合法性。 |
|  | 检查HTTP报头是否有缺失或为空。 |
|  | 检查允许提交的HTTP方法。 |
|  | 检查请求报文是否畸形。 |
|  | 通过检查上传和下载的文件类型，防止下载敏感文件和上传Webshell文件。 |
|  | 检查HTTP报头长度，防止缓冲区攻击 |
| 应用层安全防护 | 支持对服务器响应安全设置，可通过选择不同的操作策略对响应头内容进行增删改。在修改响应头时，要保证触发条件的准确性，不得随意修改。 |
| 爬虫、扫描器等自动化工具的安全检测 | 内置安全规则可有效识别Acunetix、nessus 、WebScan、Webdump、AppScan等扫描器的扫描行为。 |
|  | 内置安全规则可有效识别baidu、google、yahoo等常见网络爬虫的访问行为。 |
| 盗链攻击检测 | 支持多种盗链识别算法能有效解决单一来源盗链、分布式盗链、网站数据恶意采集等信息盗取行为，从而确保网站的资源只能通过本站才能访问。 |
| 自定义规则 | 支持对HTTP请求中URI、HOST、参数、参数名、请求头、Cookie、版本号、方法和请求体及HTTP响应的响应体等条件进行自定义正则。 支持多种组合条件，并且对于编写的正则表达式需要支持在WAF的管理界面上在线验证合规性。 |
| 基于时间的访问控制 | 可基于时间设置对客户端IP放行、阻断或检测。 |
| 防护动作 | 支持阻断、重定向、智能加黑名单、丢弃、告警、仅检测等动作。不同的防护规则，可以选择不同的防护动作及返回码，也可针对不同规则设置专属URL白名单。 |
| 智能语义分析 | 内置对SQL注入、XSS攻击检测的语义分析规则（需提供相关截图）。 |
| 机器学习 | 具有机器学习安全引擎，可以对用户web业务系统建立安全的访问模型 ，学习的内容包括URL地址、URL请求参数等信息。 |
| CC防护功能 | 支持根据细粒度条件对CC攻击进行检测和防护；匹配条件由URL参数、请求头部字段、目的IP、请求方法、地理位置组成；测量指标由请求速率、请求集中度、请求离散度组成；客户端检测对象由IP、IP+URL、IP+User_Agent等参数组成；支持从请求头字段获取真实源IP地址 |
| 安全审计 | 能详细记录攻击事件的HTTP请求头信息，含请求的URL、UserAgent、POST内容，cookie等所有的请求头内容。 |
|  | 能详细记录服务器响应头信息，服务器响应内容。 |
| 日志记录 | 支持记录应用防护日志、网络防护日志、CC防护日志、访问审计日志、操作日志、系统日志、升级日志。 |
| 报表 | 支持报表导出为Word、pdf、html等多种格式。 |
|  | 支持定时报表，并发送到管理员邮箱。 |
| 管理方式 | 支持HTTPS方式进行设备管理。 |
| 账户管理 | 设备管理采用管理员与审计员分离。 |
| 告警方式 | 支持Syslog、手机短信、邮件等多种告警方式。 |
| 规则升级 | 规则库支持手工、在线升级两种方式，在线升级可支持规则定时检查新版本和在线更新，确保WAF能够针对新型的、突发型的Web攻击进行防护。 |

#### 15.服务器杀毒软件 20个点位

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品要求 | 选用产品支持国产化环境，服务器防护授权数量不少于20个； |
| 维保要求 | 所有产品提供5年原厂维保，所有产品最终用户归属上海市第六人民医院并提供查询途径； |
| 服务器端支持系统 | RedHat 7.6 x86_64 CentOS 7.3 x86_64 CentOS 7.4 x86_64 CentOS 7.5 x86_64 CentOS 7.6 x86_64 CentOS 7.7 x86_64 CentOS 7.8 x86_64 CentOS 8.1 x86_64 UOS 1020 服务器版操作系统 arm64 UOS 1020e 服务器版操作系统 arm64 银河麒麟 V10 SP1 服务器版 arm64 银河麒麟 V10 SP1 服务器版 x86_64 |
| 管理 | 产品采用B/S架构，支持通过HTTPS方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问 |
|  | 管理端可以统计威胁类型分布、受影响客户端TOP5、爆发病毒Top5等信息 |
|  | 可以利用IP地址、设备ID、操作系统的关联信息过滤客户端 |
|  | 客户端支持多级分组管理，支持多级分组的创建、删除、移动至新分组，提供相关功能截图 |
| 风险洞察 | 支持对系统整体和单个终端进行安全风险评估，提供安全评分和等级 |
|  | 支持统计并折线图展示最近24小时、7天、30天的安全评分趋势 |
|  | 评分标准按分数区间默认分为4个等级：高危、中危、低危、安全。支持用户自定义评分标准 |
|  | 支持统计并呈现最近24小时、7天、30天的失陷检测事件趋势折线图。统计的事件类型包括：挖矿、勒索、APT攻击、僵尸网络、恶意软件等，提供相关功能截图 |
| 安全防护 | 提供自主知识产权的防病毒引擎； |
|  | 产品能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等恶意威胁； |
|  | 提供U盘扫描，可实时发现U盘里的病毒或恶意软件 |
|  | 为适应配置低的终端需求，不影响生产办公，终端在进行手动以及预设扫描时必须可以设置扫描时CPU占用比例，分高、中、低三个级别。低消耗下CPU高于20%则暂停扫描以保证正常办公要求 |
|  | 具备爆发阻止功能，管理端可配置爆发阻止策略，封堵共享目录 |
|  | 具备机器学习能力，提供产品功能截图 |
|  | 支持检测全局可疑站点（C&C)识别，监控可疑站点的连接，并提供记录或者阻止的处理措施； |
| 检测与响应 | 基于性能和业务需求，可配置探针记录内容（文件，进程，网络，注册表和系统事件）的详细程度，支持”标准级“和”增强级“ |
|  | 终端行为日志记录的时候，支持指定是否记录：注册表，系统事件，网络事件，文件事件 |
|  | 对“勒索事件”和“挖矿事件”进行热点事件的专项统计 |
|  | 提供远程遏制终端给管理员，仅保留终端与服务器的连接，有效避免威胁蔓延 |
| 资产管理 | 运行应用资产支持按应用名，版本，软件供应商，和文件聚合 |
|  | 支持资产类型包括：主机，运行应用，安装软件，硬件，账号详情，账号登录历史，启动项，计划任务，端口 |
| 客户端 | 支持两种以上安装方式，包括安装包部署、浏览器部署； |
|  | 可支持客户端在线实时迁移至指定的另一台服务器 |
|  | 支持客户端基于IP地址端的自动分组，将满足条件的客户端自动分组 |
| 更新 | 支持在线、离线两种更新方式； |
|  | 支持预设更新，可以设定更新频率为每小时、每日、每周、每月； |
| 日志 | 具有病毒日志查询与统计功能，可以随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计； |
|  | 针对客户端防病毒感染情况进行监控，并进行邮件通知。 |
| 产品资质 | 产品必须具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》网络版防病毒产品（一级品）证书 |

### 4.2信创安全设备

#### 4.2.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国密VPN接入设备 | 2 | 台 |
| 2 | 智能密码钥匙 | 20 | 个 |
| 3 | 安全认证网关 | 2 | 台 |
| 4 | 服务器密码机 | 2 | 台 |
| 5 | 国密门禁管理网关(机房) | 1 | 套 |
|  | 视频监控一体机(机房) |  |  |
| 6 | 个人认证数字证书 | 20 | 张 |
| 7 | 设备认证数字证书 | 4 | 张 |
| 8 | 安全浏览器 | 10 | 套 |
| 9 | 签名验签服务器 | 2 | 台 |
| 10 | 时间戳服务器 | 2 | 台 |
| 11 | 存储加密服务器 | 2 | 台 |
| 12 | 数字证书认证系统 | 1 | 套 |
| 13 | 密钥管理系统 | 1 | 套 |
| 14 | 密码应用服务 | 2 | 人月 |

#### 4.2.2招标参数

##### 1.国密VPN接入设备 2台

| 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- |
| 硬件规格要求 | 配置8个1G电口，8个1G光口，2个10G光口（含模块），冗余电源。 |
| 产品性能要求 | 最大并发用户数≥1000，最大加密流量≥480Mbps，并配置1000个接入授权 |
| 设备部署 | 为了满足灵活部署的要求，控制中心应支持IPV4/IPV6双栈网络IP配置，可自主选择配置LAN口或WAN口。为了保护设备的安全，可支持默认限制所有IP通过WAN口访问系统，支持通过配置IP白名单的方式来放通WAN口接入的特殊需求。 |
|  | 为充分利用设备的网络性能，控制中心部署时支持配置聚合网口，并支持将聚合网口作为控制中心的网络部署IP。聚合网口支持通过哈希或802.3ad等标准对闲置网口进行网口绑定，支持通过ARP探测机制对聚合网口进行健康检查。 |
|  | 为了提高系统可靠性，保障单台设备故障时系统仍可正常运行，控制中心应支持本地集群部署，且最少2台设备即可组建集群，单集群的最大节点数量不得少于4台；本地集群组建时，集群中的节点可承载工作负载功能，不需要依赖其它外置设备。（需提供产品功能截图及证明） |
|  | 为了使系统资源利用最大化，本地集群与分布式集群下各节点的零信任授权数均可共享使用，集群的总接入授权数是各节点授权数的总和。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 为了保障系统的稳定性，集群节点故障后剩余节点仍能接管所有业务，分布式集群及本地集群均需支持授权漂移机制：集群中的单节点故障后，集群的总授权数跟故障前保持一致。（需提供产品功能截图及证明） |
|  | 为了提高系统可靠性，保障单集群故障时系统仍可稳定运行，控制中心应支持分布式集群部署，且最少2个节点即可组建分布式集群，分布式集群的最大节点数量不得少于4个；支持对分布式集群节点的线路进行健康检查。 |
| 资源发布能力 | 通过隧道模式，可以支持基于TCP、UDP、ICMP等协议代理访问业务资源，支持发布IP、IP范围、IP段、具体域名及通配符域名等形式的服务器地址，满足常见办公业务的代理，收缩业务暴露面。为简化资源发布配置，隧道模式应支持同一个资源发布多个服务器地址；管理员还可基于业务的特殊性，自主选择优先使用长连接或短连接进行业务代理。 |
|  | 通过WEB模式，可以支持基于http或https协议代理访问业务资源，支持发布IP或域名形式的后端服务器地址，可配置业务应用的具体访问URL路径。为了保持用户访问应用体验的一致性，后端服务器地址需支持多地址配置；为适应较复杂的内外网访问场景，WEB应用的前端访问地址应支持多地址访问。存在前置代理设备的场景，还应支持从XFF字段获取源IP。 |
|  | 为提升业务应用的数据安全性，零信任系统应支持针对发布的WEB应用开启WEB水印，水印内容至少包括：用户名+当前年月日，起到威慑与溯源作用，有效预防数据泄露。 |
|  | 在业务应用兼容性良好的情况下，支持以隧道模式发布http/https协议的资源，以增加在隧道模式下发布的资源的URL级别审计能力，同时支持为隧道资源添加WEB水印以及单点登录功能。 |
|  | 支持以私有DNS发布企业资源，无需额外购买DNS服务即可使用域名访问内网资源，支持管理员自主配置是否允许从具体网络区域（局域网/互联网）接入时使用此私有DNS解析地址。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 为符合单位合规性要求，管理员可自主编辑用户访问未授权应用时的告警内容； 支持配置是否允许用户自助申请应用访问权限，启用后，管理员可以在控制台根据审批状态查看应用申请详情，包括但不限于：申请时间、用户名、所属组织架构、角色、应用名称、应用访问地址、申请理由、申请有效期等。 应用管理员可对待审批的应用进行批准或驳回操作，支持批量操作。 |
| 终端接入能力 | 为了保障员工顺利访问经零信任隧道模式代理的业务，零信任客户端应兼容主流非国产终端，包括但不限于：Windows7（32位、64位）、Windows10（32位、64位）、Windows11（64位）、MacOS10、MacOS11、MacOS12、Android、iOS等非国产操作系统的终端。（需提供产品功能效果截图证明） |
|  | 为了保障用户在国产化终端上的正常业务访问，客户端应兼容主流国产硬件CPU的国产操作系统终端，需提供国产操作系统与零信任厂商的兼容性证明，包括但不限于麒麟V10×龙芯、麒麟V10×龙芯LoongArch、麒麟V10×飞腾、麒麟V10×鲲鹏、麒麟V10×兆芯、麒麟V10×海光、麒麟V10×海思麒麟；统信V20×龙芯（3A3000、3A4000）、统信V20×龙芯（3A5000）、统信V20×飞腾、统信V20×鲲鹏、统信V20×海光、统信V20×兆芯等。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 为了尽可能简化员工登录操作难度，支持管理员配置是否允许用户在客户端下载安装后自动携带登录地址。 |
|  | 支持配置企业的CDN作为零信任客户端下载地址，以降低设备本身的非业务访问带宽压力； 当客户端通过CDN加速等代理方式接入访问业务系统时，支持获取CDN加速前的访问IP，并在日志中记录此IP为客户端IP。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 支持L2TP VPN、IPsec VPN、GRE VPN、SSL VPN |
|  | 为了提升系统维护的便利性，管理员可配置是否允许用户通过短信验证码等方式自助找回密码。 用户在PC端和手机端的登录页面均可通过点击忘记密码来重置密码。 |
|  | 为方便手机端与PC端需同时使用的员工： 支持手机APP通过扫描PC端二维码自动填入零信任接入地址； 手机APP登录后需支持扫码上线PC。 |
|  | 为了保障单位员工认证安全与便捷性的平衡，需支持设置授信终端绑定，支持配置绑定授信终端的可信网络区域、增强认证条件；并可限定用户可绑定的授信终端数量： ①、支持查看/添加/移除授信终端，及历史登录情况（包括但不限于终端版本、网络位置区域、历史登录用户、录入时间及上次登录时间等）； ②、支持查看所有临时登录的终端信息，及历史登录情况（包括但不限于终端版本、网络位置区域、历史登录用户、录入时间及上次登录时间等）； ③、支持配置一个帐号在PC端和移动端分别绑定N个终端数量，可设置的数量范围不得小于1~100； ④、支持配置一个终端仅允许一个用户绑定。 ⑤、支持用户满足单一条件或多个条件后自助绑定，可配置条件包括但不限于网络区域、终端资产标签、终端标签类型等，最多可配置条件数不得少于3条。 ⑥、支持为用户自助绑定授信终端设定验证方式，包括但不限于短信认证、Radius令牌认证、TOTP动态令牌认证等。 ⑦、支持在未启用用户自助绑定时，或者在用户终端不满足自助绑定条件时，为用户提供申请管理员审批绑定或管理员主动为用户绑定等方式。 ⑧、授信终端可以作为零信任系统的策略判定条件，管理员可配置仅允许授信终端登录的认证策略，并结合授信终端启用免二次认证、一键上线等功能，为用户提供便利性的同时不降低系统安全性。 |
| 认证管理 | 为满足单位多样化安全便捷认证需求，支持以下认证方式：本地账号密码认证、LDAP/AD认证、OAuth2.0标准协议的票据认证、CAS标准协议的票据认证、Radius账号认证、HTTPS帐号认证、证书主认证、证书辅认证、短信主认证、短信辅认证、标准Radius令牌认证、第三方令牌认证、TOTP动态令牌认证等认证方式。 |
|  | 为了进一步保障用户身份安全，需支持多因素认证，支持管理员结合已对接的主认证和辅认证类型进行设置，可自由选择采用首次认证+二次认证+终端认证+增强认证等方式。 |
|  | 为强化系统认证安全性，可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括但不限于：帐号首次登录、帐号在该终端首次登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录、非常用地点登录等。（需提供产品功能截图证明） |
| 用户管理 | 产品支持内置本地默认用户目录，支持导入与同步AD域/LDAP等外部用户目录。 |
| 业务访问安全能力 | 为满足组织灵活的管理要求，支持配置动态访问规则，可配置化的ACL规则引擎，可以灵活地将终端环境、用户身份、处置动作等进行配置，为单位不同业务不同部门提供灵活丰富的访问控制策略： ①、动态访问控制策略可支持按需授权，支持用户或用户组直接关联到应用，避免需要为部门中的个别特殊人员或用户组建立大量角色，简化权限管理，可指定适用应用； ②、动态访问控制策略支持针对操作系统单独设定或多系统设定访问控制策略，操作系统需包括Windows、macOS、linux/麒麟/统信、iOS/Android； ③、动态访问控制策略支持“与”、“或”条件嵌套，并可通过单一条件或条件组的方式灵活组合嵌套，可支持的条件变量应包括但不限于：应用类型、浏览器版本、客户端源IP、代理网关接入IP、应用访问的进程名称、终端名称、MAC地址、终端本地IP列表、操作系统版本、终端资产类型、终端标签类型、存在指定文件、操作系统安装的补丁、运行进程、运行指定杀毒软件、运行任一杀毒软件、零信任客户端版本、安装指定软件、开启系统防火墙、用户接入城市、用户登录国家、用户登录时间、应用进程的信任状态、弱密码、授信终端、授信域环境等； ④、可联动终端EDR的检测评分作为策略条件； ⑤、动态访问控制策略支持灵活的处置动作，包括阻止访问、注销登录、锁定账号，并可基于处置动作自定义提示语； ⑥、当检测到不符合安全条件时，支持设置如短信增强认证、告警等灵活的补救动作，实现灰度处置，且能配置处置有效时长，平衡员工访问体验和安全保障。（需提供产品功能截图证明） |
| 安全特性 | 支持配置虚拟专线功能，当用户登录零信任客户端之后，自动断开互联网连接，避免互联网威胁影响内网业务系统。支持通过桌面悬浮球的方式，用户可一键切换内网或互联网。（需提供产品功能截图证明） |
|  | 支持分别记录用户访问日志、管理员操作日志以及设备安全日志。 |
| 审计能力 | 支持终端环境诊断排查，提供终端诊断工具，支持对当前终端的基本环境进行扫描和一键修复，便于员工自行排查修复终端问题，减少IT运维人员工作。 终端诊断检测内容应包括但不限于：Windows Temp目录可写状态、DNS驱动状态、零信任服务运行状态、零信任http服务检测状态、关键控件完整性检测、可疑病毒驱动检测、是否启动IE代理、是否启动IE自动代理脚本、虚拟网卡状态、虚拟网卡注册表、Hiworld病毒检测、IE的TLS1.0 1.1 1.2协议启用状态、客户端系统兼容性、零信任客户端系统依赖库返回情况、零信任核心文件返回情况、系统防火墙规则、本地DNS列表、终端系统本地时间等。 |
| 系统运维 | 支持客户端进行应用访问诊断，输入应用的服务器地址，可自动检测该应用连通性。支持查看该应用访问各个环节的正常和异常状态，检测环节应包括但不限于：服务进程检测、本地网络检测、系统网络代理检测、互联网连通性检测、互联网出口检测、冲突软件检测、资源访问权限检测、虚拟网卡和路由检测、隧道连通性检测、资源连通性检测等。支持查看应用异常访问的日志。 |
|  | 支持用户在客户端自助进行日志收集，方便运维排查。为了方便快速运维排障，支持管理员在控制台远程获取在线终端的日志，若终端不在线时支持加入排队列表，排队列表中的终端上线后自动收集日志。 |
|  | 支持查看当前设备运行状态，包括但不限于设备硬件状态（CPU、内存、磁盘占比等）、并发会话数、并发用户数、实时网络吞吐、历史网络吞吐峰值等信息，便于管理员掌握设备整体运行情况 |
| 监控中心 | 支持查看当前在线用户终端总数；支持查看当前在线用户，用户信息至少包括用户名、组织架构、终端类型、浏览器类型、接入IP、最后接入时间、认证方式等；支持管理员对在线用户进行注销操作。 |
|  | 支持中国商用密码标准，支持加密算法SM2、SM3、SM4。 |
| 国家商用密码 | 支持使用商密密码卡进行加密；支持在控制台对密码卡进行管理（包括：激活、取消激活、密钥备份/恢复、管理KEY口令）（需提供产品功能截图证明） |
|  | 产品支持管理员三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、安全审计员、系统管理员三种角色。 |
| 管理员账号权限管控 | 要求所投产品具有中华人民共和国公安部颁发的含有“零信任”字样的“访问控制（网络-增强级）”品类的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供有效证书复印件。 |
| 产品资质 | 要求所投产品提供国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心出具的产品《信息技术产品安全测试证书》，提供有效证书复印件。 |
|  | 要求所投产品具备国家版权局颁发的含有“零信任”字样的《计算机软件著作权登记证书》，提供有效证书复印件。 |
|  | 要求所投产品提供国家密码管理局商用密码检测中心出具的含有“访问控制系统”字样，符合GM/T 0024标准或GM/T 0025标准要求，以及符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级的《商用密码产品认证证书》，提供有效证书复印件。 |
|  | 为保障产品接入互联网的安全合规性，所投零信任产品型号应提供由工信部颁发的《电信设备进网许可证》。提供有效证书复印件。 |
| 维保 | 5年原厂维保 |

##### 2.智能密码钥匙 20个

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | USB Key，存储个人数字证书 |
| 维保 | 5年原厂维保 |

##### 3.安全认证网关 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 4台 |
| 产品描述 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 2U设备； RJ-45 10/100/1000Mb不低于2个 支持SM2、SM3、SM4算法 |
| 性能 | 最大并发用户数为94235 最大并发连接数为94235 每秒新建连接盖住为 403.21 加解密吞吐率为452. 621Mbps SSL Session缓存：Session缓存服务可以使所有SSL服务器共享同一个Session缓存, 解决负载平衡中Session混乱的问题，实现SSL Session在负载均衡情况下的自由切换，提供最完善的负载均衡实现。 SNMP支持：可通过SNMP管理软件（如HP OpenView）远程查看设备运行状态，大部分网络管理产品都内嵌SNMP支持。 |
| 功能 | SSL安全通道：支持SM2、SM3、SM4算法，提供国密SSL加密链路，确保传输数据的安全性与完整性。 黑白名单策略：提供一套基于数字证书的身份核验体系，实现来访者身份核验。 拨号服务：支持局域网静态IP、动态IP、ADSL拨号、网口负载（双IP）等方式接入网络。 网口部署：跳出传统产品仅限特定网卡的局限性，可对设备中任意端口进行设定。 操作审计：通过业务审计的方式，追溯访问或操作的行为，提高系统的安全性。 证书格式：支持标准X509V3证书格式包括第三方证书及CA支持全中文证书；支持国密标准SM2算法。；支持即签名证书和加密证书的双证书认证体系。 "证书认证等级：可通过设置认证等级对用户进行不同的认证机制： 等级0 – 不认证用户证书。 等级1 – 如果对端用户提交证书则认证，如果没有则不进行认证。 等级2 – 强制用户提交证书。 等级3 – 用户提交的证书还需在信任列表内。" "SSL隧道防火墙：通过基于角色的证书访问控制，实现对访问应用资源的保护，通过对证书属性进行提取和鉴别，将角色的访问用户同系统保护的资源联系起来，便于用户灵活管理策略规则有： a) 通过； b) 拒绝； c) http header 证书信息注入； d) cookie 证书信息注入； e) 内容信息替换（路径、文字等均为内容）； f) 连接重定向。" "证书信息传递：可将用户证书信息包括扩展项信息传送给应用系统，传递形式支持两种： a)HTTP Header； b)cookie。" "网关信息传递：可将SSL网关、客户端的信息以参数形式传递给应用系统，传递形式支持两种： a)HTTP Header； b)cookie。" 透明代理模式：启用透明代理模式，可让应用系统获取到的请求地址信息为实际客户端而不是SSL。 支持B/S及通用的C/S架构应用。 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 4.服务器密码机 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 2台 |
| 产品描述 | RJ-45 10/100/1000Mb x2；支持1+1冗余电源；适配客户端：龙芯+中标麒麟7.0；兆芯+中标麒麟7.0；飞腾+银河麒麟4.0.2；密码机API支持符合GM/T 0018标准接口规范，通用性好。同时支持PKCS#11、JCE等国际标准接口；支持双因子的人员身份认证 支持物理的密钥销毁按键，实现在必要情况下的密钥一键销毁功能 支持IPV4/IPV6双栈协议。 保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件也受备份密钥的加密保护； |
| 性能 | SM2密钥对产生速率：不低于8000对/秒 SM2签名速率：不低于16000次/秒 SM2验签速率：不低于14000次/秒 SM2加密速率：不低于5000次/秒 SM2解密速率：不低于5700次/秒 SM3计算Hash速率：不低于800Mbps SM4加解密速率：不低于800Mbps SM1加解密速率：不低于800Mbps |
| 功能 | 支持消息摘要功能 支持签名验签功能 支持对称密钥加解密功能 支持非对称密钥加解密功能 支持消息鉴别码的产生及验证，包括CBC-MAC、CMAC的产生及验证； 支持消息认证码的产生，包括HMAC的产生及验证； 支持安全密钥备份和恢复功能 支持超级管理员、管理员、操作员三级管理权限 支持安全通道访问密码机，支持国密SSL通道 |
| 接口要求 | 密码机API支持符合GM/T 0018标准接口规范，通用性好。同时支持PKCS#11、JCE等国际标准接口 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 5.国密门禁管理网关、视频监控一体机(机房) 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |
| 产品描述 | 国密视频监控安全与防护一体机应具有支持对网关提供态势信息汇总、网关管理、系统管理、策略配置、版本管理、网关自检等能力。（提供加盖原厂公章的产品功能页面截图） 为了确保设备的高可用性，设备内部应具有双板卡设计，采用热备机制，当主机主板处于异常状态时，实时切换从机主板替代主机运行，保证系统服务的高可用性。（提供加盖原厂公章的产品设计图和内部实物照片等） 一体机设备应具有交换能力，提供的设备具备≥16路10M/100M/1000M自适应以太网电口，灵活配置。网络接口支持POE供电能力，符合IEEE802.3af/at标准。支持≥48路1080P视频数据流的签名及验签。（提供加盖原厂公章的设备截图和厂商盖章证明文件） 内置国密二级安全芯片，支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法；支持海康、宇视、大华等主流IPC、NVR产品的接入，可适配各种视频监控场景。 |
| 性能 | 产品内置数据安全与防护系统的密码模块，具有密钥管理、视频数据加解密、视频数据签名验签功能；符合 GM/T0028《密码模块安全功能要求》安全等级第二级相关要求。（提供加盖原厂公章的商用密码产品检测机构出具的检测报告和国密产品认证证书和软件著作权证书） 支持UDP/TCP协议、SIP，兼容H.264和H.265编码协议；支持对符合GB/T28181/ONVIF的视频流进行传输的机密性保护且不影响效率。 视频数据完整性采用关键帧方式进行签名，能通过设备自身功能进行完整性抓包分析、查看签名值、验签公钥等信息。（提供产品功能页面和代码片段截图） 采用B/S架构设计，支持web界面管理方式查看或修改设备的配置信息；支持流量负载、安全业务统计、设备性能监控等功能，用户可实时查看设备性能。（提供产品功能截图） |
| 功能 | 产品经过密码应用适配验证，符合GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中8.3.e指标要求；基本符合8.1.c、8.3.a指标要求。（提供加盖原厂公章的密码应用适配验证证明文件） 产品设备部署不需改变原有网络架构，不影响现有的动环系统的使用，串联于IPC(网络摄像头)和NVR(网络视频录像机)之间，无需更换现有摄像头和NVR就可以实现对视频数据的传输、存储进行机密性、完整性保护，支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的完整性保护。（提供相关证明） |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 6.个人认证数字证书 20张

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 产品描述 | 基于WEB形式的图形管理控制界面，可对设备完成全部管理、维护、监控等操作。支持数字证书登录及验证码功能。 支持多设备相互热备，同时提供；自动回切、热备分组、配置同步等功能；支持集群负载均衡"运行环境支持以下软硬件操作系统：中标麒麟、银河麒麟、统信等;数据库：南大通用、达梦、人大金仓等;中间件：东方通、中创等;CPU：飞腾、龙芯、鲲鹏等"证书容量为千万级 |
| 性能 | SM2加密不低于0.3 Mbps SM2解密不低于0.6 Mbps SM2签名不低于2000 次/秒 SM2验签不低于1500次/秒 SM3运算不低于40 Mbps SM4 加密_ECB不低于100Mbps SM4 解密_ECB不低于100Mbps SM4 加密_CBC不低于100Mbps SM4 解密_CBC不低于100Mbps |
| 功能 | 统一账户：一个账号对接多个子系统，统一用户在不同类型系统之间互相打通，实现账号体系的统一与管理 统一认证：基于数字证书，通过发放加密的token凭证到不同服务端进行认证，实现统一认证和单点登录 应用管理：对接入的应用进行管理，通过配置实现页面的灵活调转 操作审计：通过业务审计的方式，追溯访问或操作的行为，提高系统的安全性。 系统所有管理操作均采用Web方式 系统具有用户身份管理、单点登录等 支持标准X509V3证书格式包括第三方证书及CA支持全中文证书。 支持国密标准SM2算法 支持即签名证书和加密证书的双证书认证体系 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 7.设备认证数字证书 4张

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 1套 |
| 产品描述 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 客户端环境支持： 1) 环境一： 处理器：飞腾FT1500A 操作系统：银河麒麟V4.0 2) 环境二： 处理器：兆芯C4600 操作系统：中标麒麟V7.0 3) 环境三： 处理器：兆芯4701 操作系统：中标麒麟V7.0 4) 环境四： 处理器：兆芯4710 操作系统：中标麒麟V7.0 |
| 性能 | SM4加/解密速率为95.33Mbps/95.33Mbps "SM2密钥对生成速率为3225.81对/秒" "SM2加解密速率为2595.49Kbps/2601.93Kbps，签名速率为5000.00次/秒，验签速率为4545.45次/秒" "SM3运算速率为1212.23Mbps" "证书签发性能小于等于4秒/次" SM2证书签发速度≥400张/秒 OCSP查询响应时间<50毫秒 支持大于300个并发连接访问 |
| 功能 | 支持SM2、SM3、SM4算法 具有用户注册、审核，数字证书签发、管理、制证及发布、证书下载、在线证书状态查询等功能 "运行环境支持以下软硬件 操作系统：中标麒麟、银河麒麟、统信等 数据库：南大通用、达梦、人大金仓等 中间件：东方通、中创等 CPU：飞腾、龙芯、鲲鹏等" 证书容量为千万级 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 8.安全浏览器 10套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 浏览器 |
| 数量 | 10套 |
| 产品描述 | 提供统一的综合运维管理能力，可实现资源、策略、权限的集中管理，提高密码应用的部署交付能力，实现密码应用系统建设中安全能力的快速构建与灵活扩展。， |
| 性能 | 双算法支持，同时支持国密算法和国际通用算法。对称算法支持 SM4、3DES、AES。非对称算法支持 SM2、RSA（1024、2048、4096）、ECC。杂凑密码算法支持 SM3、SHA_1、SHA_256、SHA_512。支持 SSL 链接，浏览器支持 SSL，TLS，可支持配置国密/国际算法。同时支持 SSL 单项及双向链接。支持基于 SM2 算法的数字证书、数字证书撤销列表（CRL）。支持基于 RSA 算法的数字证书、数字证书撤销列表（CRL）。同时支持 NPAPI、PPAPI 控件。支持通过国密 SKF 接口访问硬件数字证书。 |
| 功能 | 双算法支持，同时支持国密算法和国际通用算法。 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 9.签名验签服务器 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 2台 |
| 产品描述 | 2U设备； RJ-45 10/100/1000Mb不低于2个 支持SM2、SM3、SM4算法 |
| 性能 | 签名效率不低于2000 (次/秒) 验证效率1300 (次/秒) |
| 功能 | 签名与验签：支持SM2、SM3、SM4算法，提供国密标准的签名与验签服务。 加密与解密：支持SM2、SM3、SM4算法，提供对称与非对称的加解密服务。 "证书管理：支持第三方CA证书导入、配置和管理； 支持验证证书有效期； 支持验证CRL与OCSP。" 身份核验：实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA 的证书验证，提供CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证。 操作审计：通过业务审计的方式，追溯访问或操作的行为，提高系统的安全性。 提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XMLSign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。 支持MD5、SHA1、SHA256、SHA385、SHA512、ecdsa-sm2-with-sm3等摘要算法 能够对新建连接数、成功连接数、失败连接数等用户访问情况，进行实时的图形监控。 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 10.时间戳服务器 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 2台 |
| 产品描述 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 2U设备； RJ-45 10/100/1000Mb不低于2个 支持SM2、SM3、SM4算法 |
| 性能 | 时间戳签发不低于200次/秒 时间戳验证不低于100次/秒 |
| 功能 | 时间戳管理：支持SM2、SM3、SM4算法，提供国密标准时间戳的请求、签发、验证、解析等功能。 权威的时间源：内嵌第三方时间源（含：CDMA、北斗等） 时钟同步服务：提供基于NTP协议时钟同步服务 身份核验：提供基于数字证书的身份核验体系，实现来访者身份核验。 操作审计：通过业务审计的方式，追溯访问或操作的行为，提高系统的安全性。 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 11.存储加密服务器 2台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 2台 |
| 产品描述 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 2U设备； RJ-45 10/100/1000Mb不低于4个 配置双路冗余电源 热插拔硬盘位不少于6个 支持SM2、SM3、SM4算法 客户端操作系统支持：中标麒麟操作系统，银河麒麟操作系统 强用户身份认证：各种管理员用户强制采用USB-KEY+数字证书方式进行强身份认证。各类客户端（NAS/IPSAN/FCSAN）用户支持USB-KEY+数字证书的强身份认证和基于用户名/口令的认证方式。 配额设定和动态扩容：NAS安全存储和SAN安全存储支持为每个用户或应用设定磁盘配额，可动态增加存储空间配额。支持外接磁盘阵列，扩展存储空间。 "多种数据访问连接模式 NAS安全存储的文件访问直连模式：用户终端直接访问文件安全存储，支持工业标准NAS协议； SAN安全存储的网络安全磁盘模式：用户终端或应用服务器调用安全磁盘映射程序映射安全磁盘到本地，访问安全磁盘支持工业标准协议，网络访问安全磁盘支持多网口聚合。" |
| 性能 | 最大并发用户数不小于200 支持创建最大用户数不小于5000 文件安全存储网络带宽流量：1Gbps（千兆网络环境SM1算法） SAN安全存储网络带宽流量：1Gbps（千兆网络环境SM1算法） 客户端登录时间<10秒 支持最大存储空间不小于64T |
| 功能 | 系统要求具有高安全性、高可靠性、高扩展性、高易用性 采用基于文件粒度的一文一密和基于磁盘扇区的一卷一密的加密存储服务，提高数据存储的安全性 采用双卡全文校验技术，确保数据存储的正确性 具备文件访问控制功能，支持个人文件按用户进行分区存储，基于加密机制实现用户对个人文件的访问控制 具备用户接入控制功能，基于数字证书的用户认证结果，对用户访问文件加密存储和磁盘加密存储进行接入认证和控制 磁盘加密存储支持应用服务器IP地址和MAC地址绑定 用户终端直接访问加密存储文件，支持工业标准NAS协议 用户终端或应用服务器调用加密磁盘映射程序映射加密磁盘到本地，访问加密磁盘支持iSCSI协议和FC协议，网络访问加密磁盘支持多网口聚合 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 12.数字证书认证系统 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 1套 |
| 产品描述 | 产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书 客户端环境支持： 1) 环境一： 处理器：飞腾FT1500A 操作系统：银河麒麟V4.0 2) 环境二： 处理器：兆芯C4600 操作系统：中标麒麟V7.0 3) 环境三： 处理器：兆芯4701 操作系统：中标麒麟V7.0 4) 环境四： 处理器：兆芯4710 操作系统：中标麒麟V7.0 |
| 性能 | SM4加/解密速率为95.33Mbps/95.33Mbps "SM2密钥对生成速率为3225.81对/秒" "SM2加解密速率为2595.49Kbps/2601.93Kbps，签名速率为5000.00次/秒，验签速率为4545.45次/秒" "SM3运算速率为1212.23Mbps" "证书签发性能小于等于4秒/次" SM2证书签发速度≥400张/秒 OCSP查询响应时间<50毫秒 支持大于300个并发连接访问 |
| 功能 | 支持SM2、SM3、SM4算法 具有用户注册、审核，数字证书签发、管理、制证及发布、证书下载、在线证书状态查询等功能 "运行环境支持以下软硬件 操作系统：中标麒麟、银河麒麟、统信等 数据库：南大通用、达梦、人大金仓等 中间件：东方通、中创等 CPU：飞腾、龙芯、鲲鹏等" 证书容量为千万级 |
| 接口要求 | 无 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 13.密钥管理系统 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形式 | 2U机架式硬件设备 |
| 数量 | 1套 |
| 产品描述 | 通过国家商用密码管理局认证，具有商用密码产品认证证书 产品内部核心密码模块需采用同厂家信创资质的密码模块，且符合GM/T0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第二级或第三级； 支持KMIP2.0协议 支持基于B/S架构的管理控制台 支持数据库透明加密，包括Oracle、DB2、Mysql、SQLsever等 支持文件和磁盘透明加密，支持Windows和Linux 支持Hive、Gauss DB、Hbase、Flink、ETL数据加密等 |
| 性能 | 密钥数量≥100万个、KMIP创建密钥≥40TPS、KMIP获取密钥≥80TPS、最大并发≥800； |
| 功能 | 采用由国家密码管理局批准使用的物理噪声源产生器芯片生成的随机数。密钥生成后由加密卡中的内部密钥加密后存储。 提供对称密钥和非对称密钥的全生命周期管理，包括密钥生成、存储、导入/导出、备份/恢复、更新、销毁和删除等操作。 提供对称密钥和非对称密钥的状态管理和属性管理，包括预激活、激活、失效、毁坏等状态和属性信息的获取、添加、修改、删除等操作。 可对单个密钥设置加密、解密和密钥获取控制策略，对每个密钥操作设置访问时间等操作。 支持客户端采用用户名/口令和数字证书认证方式。 客户端密钥获取支持SSL、用户名口令及wrapping key等多种认证及加密保护方式，几种方式可灵活组合配置 支持LDAP协议，客户端可以通过LDAP用户进行安全认证 支持用户密钥、模板、证书等重要数据的备份/恢复机制，用户可在Web管理界面完成密钥备份操作，可导出加密备份文件至外部存储 支持以https协议的Web管理，系统管理员可以通过Web界面管理系统和系统中的密钥保护策略 支持对系统中所有的关键操作均记录日志，并且会对操作进行数字签名，可对系统中所有的日志进行查询，并且验证其有效性。 |
| 接口要求 | 遵循通用的国家商用密码相关标准和规范《密码设备应用接口规范》、《密码模块安全功能要求》、《随机性检测规范》 |
| 服务要求 | 提供不少于5年原厂免费保修，最终用户为上海市第六人民医院，官网可查。 |

##### 14.密码应用服务

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 协助用户开展密码测评工作，工作内容包括但不限于管理制度更新、密码测评协助、整改协助、陪同测评等。 |
| 服务要求 | 服务数量不少于2人*月，服务人员需具备CISP或同等资质。 |
| 企业资质 | 服务企业具有信息系统安全运维服务资质和信息系统安全集成服务资质。 |

## 五、其他信息化建设

### 5.1院内AR导航 1套

| 指标项 |  | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 院内AR导航 | 患者端 | 基于视觉定位，可通过AR技术对科室、公共服务设施等特定目的地提供导航服务。 |
|  |  | AR导航通过纯软件实现，无需借助蓝牙信标、Wi-Fi探针等额外硬件进行辅助定位。 |
|  |  | 基于采集的全景视频生成空间点云模型，恢复出扫描现场空间地图，并用于视觉定位及导航服务。 |
|  |  | 产品形态支持微信小程序平台，能以H5形式集成于微信公众号、微信小程序进行使用，降低用户使用门槛。 |
|  |  | 具备AR实景导航功能，通过移动设备摄像头获取的实时图像，在实景中进行路线、方向指引。 |
|  |  | 具备良好的视觉定位流程指引，包括引导用户抬起手机、移动手机扫描周围环境、跨楼层引导、定位成功及异常提醒等，降低用户学习门槛。 |
|  |  | 导航目的地可通过直观形式进行展现，可按目的地类型进行分类筛选、支持关键字搜索，便于快速找到目标终点。目的地选取界面要求简洁大方、体验良好。 |
|  |  | 导航过程中，通过AR指示牌、AR贴地箭头、AR转向指示等方式进行路线、方向指引，指引要求清晰直观、易于使用。 |
|  |  | 导航过程中，应对导航剩余时间和距离进行用户提示，帮助用户了解导航行进进度。 |
|  |  | AR导航应基于视觉定位技术，免去用户选择楼层、区域等额外操作，降低用户使用门槛。 |
|  |  | AR导航应支持偏移纠正、路径重规划、中断续航等能力。 |
|  |  | AR导航应具备可拓展性，可增加导航覆盖范围、新增AR互动玩法，以满足后续升级优化需求。 |
|  |  | 应支持AR宣传牌功能，呈现宣教信息。可在指定位置放置AR宣传牌，并可在导航过程中进行呈现。AR宣传牌应支持图文内容呈现。 |
|  |  | 具备2D平面小地图展示功能，并实时反馈所在位置。 |
|  |  | 具备2D地图路径规划展示框，在导航界面上展示导航路径及路线规划，并指示实施导航方向。 |
|  | 管理后台 | 具备运营管理后台，支持数据看板、地图管理、资源管理、营销管理、子应用管理等功能。 |
|  |  | 可基于运营管理后台，对科室信息、服务设施进行管理，以实现导航科室、服务设施的及时更新，避免位置不对图问题。其中管理工具支持科室名称、logo、楼层等信息维护，设施管理支持设施名称、logo、设施类型、楼层等信息维护功能。 |
|  |  | 具备AR资源管理功能，可进行AR资源的上传、配置，以支持前端应用的使用展现。 |
|  |  | 具备数据看板功能，可查看分析项目的运营数据，包括访问次数UV、人均时长、新增访问等数据。 |
|  |  | 支持AR宣传牌内容配置及自定义，可替换AR宣传牌内容及配置跳转详情，并支持位置管理、大小配置、可视距离等功能。 |
|  |  | 具备良好可拓展性，可根据项目后续需求，新增AR资源、AR互动，可基于简单配置快速生效。 |
|  | 性能参数要求 | 地图采集：可快速进行地图采集，采集效率可达每10万平采集8小时以内完成，存在多楼层时可并行采集。由采购方自行采集。 |
|  |  | 建图精度：可基于全景视频构建稠密空间点云。每1万平米场景内，稠密点云平均误差小于10厘米。 |
|  |  | 定位耗时：单次定位耗时3秒以内，平均定位时间小于1.5秒，具备静默定位能力，以支撑导航纠偏，静默定位时间间隔可设置。 |
|  |  | 定位精度：综合定位精度0-80厘米。 |
|  |  | 定位成功率：综合定位成功率90%以上。 |
|  |  | 流量消耗：单次定位使用流量500KB以内，平均定位使用流量350KB以内。 |
|  |  | 设备兼容性：支持安卓、IOS、鸿蒙系统等主流手机，其中IOS14.3以上可适配小程序。投标文件中提供兼容性列表清单。 |
| 智能导览 | 导览展示服务 | 在用户导航过程中，对医院活动、科室介绍等内容进行主动曝光，以全新形式用AR技术打造第二空间，以虚实结合的方式，将内容叠加在真实空间上，突破现有陈设、展览的体验形式，丰富虚拟空间内容，增加曝光度。 |

### 5.2病理系统

#### 5.2.1产品清单

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理质控与资料管理系统软件 6个点位 | 登记工作站软件 | 1 | 套 |
| 2 |  | 取材工作站软件 | 1 | 套 |
| 3 |  | 包埋盒打号机接口模块 | 2 | 套 |
| 4 |  | 玻片打号机接口模块 | 2 | 套 |
| 5 |  | 病理常规及细胞学综合报告工作站软件 | 2 | 套 |
| 6 |  | 特检工作站软件 | 1 | 套 |
| 7 |  | 归档工作站软件 | 1 | 套 |
| 8 |  | 全自动免疫组化仪接口模块 | 1 | 套 |
| 9 |  | DNA定量分析系统接口模块 | 1 | 套 |
| 10 |  | HPV检测仪接口模块 | 1 | 套 |
| 11 |  | 门诊自助打印系统接口软件 | 1 | 套 |
| 12 | 病理技术流程管理系统软件1套 | 取材工位工作站软件 | 2 | 套 |
| 13 |  | 医疗智能语音录入工作站软件 | 2 | 套 |
| 14 |  | 脱水工位工作站软件 | 1 | 套 |
| 15 |  | 冰冻切片工位工作站软件 | 1 | 套 |
| 16 |  | 包埋工位工作站软件 | 1 | 套 |
| 17 |  | 切片工位工作站软件 | 2 | 套 |
| 18 |  | 染色工位工作站软件 | 1 | 套 |
| 19 |  | 特检工位工作站软件 | 1 | 套 |
| 20 |  | 样本流转工作站软件 | 3 | 套 |
| 21 |  | 标本销毁管理工作站软件 | 1 | 套 |
| 22 |  | 病理信息系统接口软件 | 1 | 套 |
| 23 | 硬件1套 | 触控一体机 | 5 | 台 |

#### 5.2.2招标参数

##### 5.2.2.1病理质控与资料管理系统 6个点位

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 登记工作站软件1套 | 可手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息。 |
|  | 记录不合格标本拒收原因，并提供不合格情况统计。 |
|  | 可按病例库进行登记，病例库可以自定义，可以指定默认的病例库。 |
|  | 病理号按照当前病例库的编号规则自动升位，也可直接提取最大号作为病理号，还可手工调整。 |
|  | 登记时出现病理号重号有自动提示。 |
|  | 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |
|  | 打印门诊病人回执，约定取报告的时间和地点。 |
|  | 记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。 |
| 取材工作站软件1套 | 系统自动提示所有已登记但尚未取材的病例列表，或是有补取要求的病例列表。补取列表中的病例界面可显示开单医生及补取医嘱说明。 |
|  | 系统自动进行“同名检索”，遇到同名病人能自动提示“其他检查”，并能进一步进行住院号或病人编号的匹配，以准确锁定该病人的历史检查。 |
|  | 取材时系统自动提示该病例是否做过冰冻，并能查看冰冻结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  | 进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、“脱钙”、“保留”等内容。可记录剩余标本的存放位置。 |
|  | 取材明细列表适应不同的取材序号队列。 |
|  | 取材明细的材块数具有单位（块、条、堆等），统计时只统计前面的数字。 |
|  | 取材记录员和取材明细关联，以区分常规取材和补取会由不同的人进行记录。 |
|  | 针对小标本取材描述提供专用模板。 |
|  | 提供按照不同器官系统、不同标本切除方式分类的取材大体描述模板，用户可方便地在取材记录界面上直接进行模板内容的增加、修改和删除。在录入取材组织名称时，其常用词会根据取材常用词树的第一级部位同步更新。 |
|  | 在录入大体描述时，可以提取标本名称。 |
|  | 进行大体标本照相，通过与取材工作站相连的专业大体标本拍摄台，图像与病例直接关联保存。对大体标本照片可进行取材明细标注、文字标注和测量工作。 |
|  | 可以进行材块核对，记录核对人，核对时间。 |
|  | 提供取材工作交接管理工具，区分当日取材和非当日取材，可按照取材医生分别整理。 |
| 包埋盒打号机接口模块2套 | 通过定制接口将包埋盒打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将取材工作站软件中记录的取材明细直接传给包埋盒打号机打印。 |
|  | 支持“立”、“皮”、“试”等中文特殊标记的打印。 |
|  | 支持取材医师等信息的打印。 |
|  | 可根据标本类型，自动选择包埋盒打号机的打号通道，以用于对不同标本类型的标本进行不同包埋盒颜色的区分。（需包埋盒打号机支持相应功能） |
|  | 支持二维码打印。（需包埋盒打号机支持相应功能） |
| 玻片打号机接口模块2套 | 通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将切片工作站软件中的切片明细列表直接传给玻片打号机打印。 |
|  | 支持制片技师等信息的打印。 |
|  | 支持常规标签和免疫组化标签的玻片打号。 |
|  | 支持二维码打印。（需打号机支持相应功能） |
| 病理常规及细胞学综合报告工作站软件2套 | 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理组织学诊断、冰冻诊断、免疫组化结果、常规及液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |
|  | 使用带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。 |
|  | 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、 “我的外借返回病例”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。 |
|  | 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |
|  | 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |
|  | 在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。 |
|  | 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  | 针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已写发放。 |
|  | 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |
|  | 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |
|  | 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |
|  | 可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。 |
|  | 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |
|  | 可进行术中快速病理诊断及时率的统计（冰冻报告超时规则按照质控要求自动排除“多台同时送检且时间在45分钟之内”的特殊情况）。 |
|  | 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |
|  | 可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。 |
|  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |
|  | 针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。 |
|  | “病理诊断结果中的部位信息”与“病人性别”冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |
|  | 镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。 |
|  | 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |
|  | 病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、 “瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。 |
|  | 在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。 |
|  | 报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。 |
|  | 可进行报告质量的评价。 |
|  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  | 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |
|  | 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |
|  | 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |
|  | 医生开特检医嘱时，系统会显示历史特检医嘱开单信息。 |
|  | 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |
|  | 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  | 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。 |
|  | 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。 |
|  | 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |
|  | 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |
|  | 提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。 |
|  | 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |
|  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |
|  | 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |
|  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |
|  | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |
|  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。 |
|  | 提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |
|  | 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |
|  | 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |
|  | 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、报告发放及时率的统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |
|  | 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |
|  | 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |
|  | 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |
|  | 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |
|  | 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |
| 特检工作站软件1套 | 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。 |
|  | 同一病理号开出的特检医嘱，碰到不同蜡块号或不同开单时间时，系统自动变为黄色进行提示。 |
|  | 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来。 |
|  | 可按照标记物或病理号分类来打印染色工作表。 |
|  | 有暂缓执行项目时，医嘱列表的“暂缓执行”按钮可变为红色进行提醒。 |
| 归档工作站软件1套 | 按照病理号区段，将资料（申请单或底单）、蜡块、玻片分别归档处理，录入具体的归档位置。 |
|  | 资料室借还片管理，及时了解和处理“借出”、“归还”、“作废”的切片情况。借片记录可以通过借阅人来查询，也可按照姓名模糊查询。 |
|  | 提供多病理号的整体查找和借出管理。 |
|  | 打印借片凭证。 |
|  | 还片时记录外院会诊意见，并返回给综合报告工作站供病理医生查看。 |
| 全自动免疫组化仪接口模块1套 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 (备注:以上功能需在生产厂家开放设备接口情况下实现) |
| DNA定量分析系统接口模块1套 | 通过定制接口将细胞DNA定量分析系统接入网络； |
|  | 病理系统可提取DNA定量分析系统的相关数据到病理系统中，从而在病理系统中出具细胞DNA定量检测报告。 备注：上述定制接口的开发需在细胞DNA定量分析系统厂家开放接口的情况下实现。 |
| HPV检测仪接口模块1套 | 通过定制接口将HPV检测仪连入网络； |
|  | 可提取HPV检测仪的样本检测结果到病理系统中，从而在病理系统中出具HPV检测报告。 备注：上述定制接口的开发需在HPV检测仪厂家开放接口的情况下实现。 |
| 门诊自助打印系统接口软件1套 | 审核病理报告时生成带病理医生手写签名图片的PDF病理报告，并上传到FTP； |
|  | 提供带FTP地址信息的PDF报告的视图给第三方报告自助打印系统，由第三方报告自助打印系统实现查询并打印病理报告。 |
| 其他 | 本次采购的病理质控与资料管理系统软件需能实现与医院现有病理系统的无缝对接，并能通过与现有病理系统的联网实现与医院HIS、医嘱闭环、单点登录、体检系统的互联与信息共享。 |

##### 5.2.2.2病理技术流程管理系统 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 取材工位工作站软件2套 | 可通过扫描枪扫描病理检查申请单条码或标本条形码、二维码自动打开对应病例。 |
|  | 可用于取材记录员扫描包埋盒验证是否属于取材医生当前取材的病例。 |
|  | 可用于取材医生每一个病例取材结束后扫描当前病例所有包埋盒，验证包埋盒是否与当前取材病例的取材明细一致。 |
| 医疗智能语音录入工作站软件2套 | 取材医生可便捷使用医疗智能语音录入功能进行肉眼所见的记录； |
|  | 可通过语音命令控制相应输入光标跳转； |
|  | 可定制医疗领域专业术语及专业符号模型； |
|  | 具有编辑语音字典功能，可以通过编辑一些生僻词进一步提高识别率； |
|  | 可与病理系统的取材工作站无缝集成。 |
| 脱水工位工作站软件1套 | 系统在每个脱水工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 可进行脱水篮包埋盒拍照，并将照片存入到系统便于日后追溯查询； |
|  | 系统通过扫描包埋盒上的二维码用于脱水环节核对，同时可自动对当前脱水操作员和操作时间进行确认。 |
| 冰冻切片工位工作站软件1套 | 可在每个冰冻切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 可在冰冻取材时打印带二维码的冰冻组织标签，用于跟踪冰冻组织； |
|  | 可在单个冰冻切片工位上扫描冰冻组织标签二维码，直接打印对应的玻片二维码标签； |
|  | 可通过扫描冰冻切片二维码记录冰冻切片完成时间，便于冰冻制片及时率的统计； |
|  | 系统可提供冰冻切片工作量的精确统计。 |
| 包埋工位工作站软件1套 | 系统在每个包埋工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 系统通过扫描包埋盒上的二维码标签可查看当前包埋盒的病理号、小号、组织名称、材块数等相关信息，用于包埋时进行核对，同时可自动对当前包埋人员和包埋时间进行确认； |
|  | 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |
|  | 系统可进行取材质量评价，如“翻盖”、“丢失”、“无组织”等情况，并可进行相应取材质量的查询统计； |
|  | 系统对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果； |
|  | 系统可以列表形式自动提示当前病理号所有其他材块的包埋情况； |
|  | 系统可自动监控所有未包埋蜡块和当前病理号相关蜡块的包埋进度，当扫描包埋盒切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未包埋完成的信息进行语音播报提示； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已包埋蜡块列表； |
|  | 系统可自动提示所有已取材但尚未包埋病例的取材明细列表； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户所有被切片环节进行质量评价过的蜡块列表，可记录被评价过蜡块的处理结果； |
|  | 系统可提供包埋工作量统计报表。 |
| 切片工位工作站软件2套 | 系统在每个切片工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 系统可在单个切片工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接打印对应的玻片二维码标签； |
|  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的其他蜡块的切片情况； |
|  | 系统可在单个切片工位上实现扫描包埋盒上的二维码标签，直接从技术医嘱信息中提取病例信息、医嘱名称等内容并打印当前蜡块所有的技术医嘱玻片二维码标签； |
|  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的所有需进行重切、深切技术医嘱的切片情况； |
|  | 系统可对当前的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现切片环节严格的“一一对应”控制管理； |
|  | 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |
|  | 系统可对包埋蜡块进行质量评价，并可进行相应蜡块质量的查询统计； |
|  | 系统对已进行过质量评价的每一个蜡块可以记录处理结果； |
|  | 系统可监控所有未切片和当前病理号相关的蜡块切片进度，当扫描包埋盒切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未切片完成的信息进行语音播报提示； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已切片病例列表； |
|  | 系统可自动提示所有已包埋但尚未制成切片的病例列表； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入； |
|  | 系统可提供切片工作量和工作时间的精确统计； |
|  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
| 染色工位工作站软件1套 | 系统在每个染色工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 系统可通过在单个染色工位上扫描已染色玻片上的二维码标签，直接对当前染色人和染色完成时间进行确认； |
|  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的其他切片的染色情况； |
|  | 系统可监控所有未染色确认和当前病理号相关的切片染色确认进度，当扫描切片切换到下一个病理号时，系统会对当前病理号未染色确认的信息进行语音播报提示； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的染色切片列表； |
|  | 系统可自动提示所有已切片但尚未进行染色确认的病例列表； |
|  | 系统可提供染色工作量和染色确认时间的精确统计； |
|  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
| 特检工位工作站软件1套 | 系统在每个免疫组化工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 系统可实现在单个免疫组化工位上扫描包埋盒上的二维码标签，直接从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容并打印当前蜡块所有的免疫组化医嘱玻片二维码标签； |
|  | 系统可对免疫组化切片的切片人、切片明细和切片信息进行确认，实现免疫组化切片环节严格的“一一对应”控制管理； |
|  | 系统在扫描有特别说明的包埋盒二维码时，可自动进行语音播报。语音播报的项目内容可由用户进行自定义； |
|  | 系统可以列表或卡片形式自动提示当前病理号的所有需做免疫组化的切片情况； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有的已完成免疫组化切片病例列表； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户所有被诊断医师免疫组化切片质量评价过的病例列表，可进行原因分析和处理结果的录入； |
|  | 系统可提供免疫组化切片工作量和工作时间的精确统计； |
|  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
| 样本流转工作站软件3套 | 系统在每个流转工位配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 系统在进行交接管理时可通过扫描玻片或蜡块二维码标签直接记录交接人、交接时间、交接物品等信息，实现物品交接状态的追溯功能； |
|  | 系统在扫描蜡块二维码时，可实时显示当前病理号所有相关蜡块流传情况； |
|  | 系统在扫描玻片二维码时，可实时显示当前病理号所有相关玻片流传情况； |
|  | 系统可自动提示当前登录用户当日所有已流转蜡块或切片列表； |
|  | 系统可查询每一个蜡块或切片及同一病理号下相关蜡块或切片的历史记录信息，包括包埋、切片、染色及交接信息。 |
| 标本销毁管理工作站软件1套 | 系统配备独立运行程序，可通过扫描工牌或输入用户名密码进行登录； |
|  | 可进行大体取材后的标本销毁管理，通过病例库、取材医生等条件查询出可销毁和不可销毁的标本； |
|  | 打印可销毁的标本清单或不可销毁的标本清单； |
|  | 系统可记录及查询标本销毁处理人和处理日期。 |
| 病理信息系统接口软件1套 | 取材明细接收：实时接收病理信息系统在取材工作站软件中添加的取材明细数据。 |
|  | 取材扫描核对后，发送取材操作人员信息及状态标记到病理信息系统。 |
|  | 接收病理信息系统发送的蜡块信息（病人编号、病人姓名、性别、医生编号、医生姓名、项目、蜡块号、切片号、标本类型等）。 |
|  | 包埋环节扫描核对后，发送包埋操作人员信息及状态标记到病理信息系统。 |
|  | 切片环节扫描后，发送切片操作人员信息及状态标记到病理信息系统。 |
|  | 染色环节扫描后，发送染色操作人员信息及状态标记到病理信息系统。 |
|  | 接收病理信息系统的重切、深切等标记的记录信息。 |
|  | 发送特殊染色项目状态到病理信息系统。 |
|  | 接收与验证会诊标签的编号信息。 |
|  | 接收与验证冰冻标签的编号信息。 |
| 其他 | 本次采购的技术流程管理系统软件需能实现与医院现有病理系统对接，并能通过与现有病理系统的联网实现与医院HIS、医嘱闭环、单点登录、体检系统的互联与信息共享。 |

##### 5.2.2.3硬件设备

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 触控一体机 5台 | 工业级触控一体机，前面板符合IP65防尘防水标准； |
|  | 处理器：>=4核，>=8线程； |
|  | RAM：>=16GB； |
|  | 存储：>=512G SSD； |
|  | 屏幕：15.6''TFT LCD，1920*1080，220cd/m²，全平面十点投射式电容屏； |
|  | 接口：4USB+2LAN口，WIFI+蓝牙，扬声器+麦克风； |

### 5.3全病种数据库智能平台

总体功能要求：

1. 要求采用分布式大数据技术，包括分布式计算、分布式存储、分布式资源调度平台等，构建本项目的大数据平台层，进行数据分布式采集、存储、计算等任务。系统规模可以按需求进行弹性缩放，完全并发式处理，按照数据量本身进行规模扩展；

2. 要求采用基于容器的微服务架构部署，业务逻辑以微服务的形式进行封装，实现服务本身的高弹性和水平可扩展；

3. 系统需具备人工智能与机器学习能力，为自然语言处理和知识图谱构建提供算法支撑；

4. 采用搜索引擎技术，具有全文检索功能，实现基于关键词的快速检索，正常情况下大数据检索平台查询响应时间不超过5秒；

5. 要求提供平台集群的安装部署服务，并提供运维服务保障平台的稳定运行，支持集群自动化运维，实现无人值守7×24小时监控；

6. 本项目建设内容需与医院现有信息系统无缝衔接，本项目实施上线后不能影响医院已有业务的正常运行；

7. 系统须具备对研究对象（患者）隐私信息加密保护的功能，防止患者隐私数据外泄；

8. 系统基于B/S架构部署，无需安装客户端，通过浏览器即可使用。

9. 为为适应国产化需求，项目需进行国产化组件适配。适配范围包括服务器、操作系统、中间件、数据库等。投标人需提供国产化适配说明，并提供国产化组件原厂商出具的兼容性互认证明。

具体包括：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础数据采集和治理 | 数据采集：平台需从包括但不限于HIS、EMR、病案、LIS、RIS、心电、超声、手术麻醉、随访等业务系统进行数据抽取、传输和加载，在平台完成统一的数据集成； |
|  | 数据清洗：数据清洗需参照HL7、CDA、卫健委电子病历基本架构与数据标准等一系列国内外通用标准制定数据元规则，进行数据的格式统一。包括但不限于：纠正错误、删除重复项、统一规格、修正逻辑、转换构造、数据压缩、补足残缺/空值、丢弃数据/变量； |
|  | 数据脱敏：数据脱敏须参照《中华人民共和国个人信息保护法》、信息安全等级保护、HIPAA、个人信息安全规范等法律法规对患者隐私处理的要求进行数据脱敏和加密； |
|  | 数据关联：以患者为维度，以患者单次就诊为最小颗粒度，将患者在不同系统中的数据关联起来，建立完整的患者数据模型；患者数据模型应包含平台接入的患者在院各临床业务域的数据，包含但不限于人口学信息、病案首页、入出院记录、病程记录、检验记录、检查记录、手术记录、生命体征记录、体检、医嘱等信息。 |
|  | 电子病历解析：针对各种不同形式存储的电子病历文档，需要进行文档类型拆分，将文档拆分为：入院记录、小时内入出院记录、24小时内入院死亡记录、首次病程记录、日常病程记录、上级查房记录、交接班记录、转科记录、阶段小结、抢救记录、会诊记录、术前小结、术前讨论、术后首次病程记录、出院小结、死亡记录、死亡病例讨论记录、疑难危重病例讨论记录等。每个文档中再根据通用模型的定义，进行文档中的章节拆分，如入院记录中，需要拆分出主诉、现病史、既往史等章节； |
|  | 自然语言处理： （1）医疗文书后结构化。通过后结构化把医疗文书（病历、医嘱、护理文书、检查报告等）转变为结构化的、可以计算、可挖掘的数据。要求自然语言结构化召回率不低于95%，准确率不低于95%。 （2）医疗文书标准化。在数据挖掘的算法指导下，参考自然语言的同义词表、医学术语的同义关联词表和国内外各种数据标准，对不同文字表达但含义相同的信息进行标准化处理。基于国内、国际、医疗行业、国际疾病指南等标准，例如ICD10\ICD9、HL7CDA\医学主题词表（MeSH），观测指标标识符逻辑命名与编码系统（LOINC）\药品词典规范-CFDA\ATC分类\国家卫计委医疗机构诊疗科目名录\国际性肿瘤数据库结构\肿瘤学国际诊治指南等，对采集数据进行标准化、归一化处理； |
|  | 提供元数据管理：建立主数据和元数据管理机制，元数据管理平台的核心能力是以统一的数据标准对多源、异构的数据进行处理，形成统一、标准的大数据视图； |
|  | 提供数据质控管理：针对数据处理过程中的多层数据，采用定量、定性综合校验方法，提供多维质量监控、问题预警功能，协助大数据、人工智能平台发现数据完整性、一致性、准确性、唯一性、稳定性等数据质量问题。 |
|  | 数据自动化生产：数据更新时效性要求为T+7，即平台实施上线后，可不通过人工干预的方式，平台自主完成每7天由各业务系统数据源执行一次数据采集和更新，数据采集和更新时不影响院方业务的正常运行； |
| 科研数据中心 | 首页：为管理者提供全院科研数据资产的概览，包括：查阅全院接入数据及系统不同维度的统计、可查看全平台数据字典、可透明化展示字段填充情况、支持展示全平台已建科研数据库情况、支持展示全平台日志记录统计信息 |
|  | 病例检索导出：支持管理者在数据中心层进行全院患者数据的检索、导出，包括提供多种检索方式关键词搜索、条件树搜索、事件搜索，其中关键词搜索和条件树搜索支持秒级返回搜索结果，事件搜索支持分钟级快速返回结果；支持查看患者数据加工逻辑，支持按用户权限导出数据；支持数据分布情况探索，可对筛选搜索到的数据，并根据搜索结果分析相关指标分布（如性别、年龄、诊断、用药、手术等） |
|  | 科研数据库管理：支持管理者在平台自助为各个科室创建科研数据库，包括数据库患者范围设置、临床团队访问权限分配；支持管理者对已建科研数据库进行管理，包括数据库创建状态管理、已建数据库管理、已建数据库使用情况管理。 |
| 科研数据库 | 首页：为临床科室团队中不同的角色提供所需、所关注的内容及快捷入口 |
|  | 数据概览及洞察分析：对科研专病库内的患者进行数据透视，帮助用户感知库内患者的特征分布情况，包括总体患者情况分析、关键指标分析等，支持将多个指标的值域作为筛选项，对全部指标进行筛选。 |
| 病例检索 | 患者科研全景及诊疗时间轴：支持一键查看患者360度科研全景数据；可按诊疗时间轴展示患者重点诊疗事件和结局，以及重点指标的时序进展情况；支持科研数据溯源。 |
|  | 支持多种可视化搜索方式（简单搜索、条件树搜索、住院号搜索），支持漏斗式搜索及实时样本量计算； |
|  | 支持事件检索，可识别患者关键医疗事件，通过定义T0事件及其相关条件开展精确搜索； |
|  | 支持对搜索关键词推荐相关文献； |
|  | 支持搜索到的患者数据导出或导入科研项目。 |
| 科研项目 | 线上化支持科研课题流程，帮助用户完成科研项目，提升科研效率； |
|  | 项目全流程支持：创建项目→纳排患者→研究指标选取→随访管理→项目数据补录→统计分析→导出； |
|  | 多项目管理、任务提醒、进度统计等，帮助项目创建者直观及时了解项目进行情况 |
|  | 支持多种随访方式：电话、短信、微信随访。 |
|  | 支持按照项目筛选随访队列，设置随访计划，添加设置随访阶段和病例报告表，进行随访数据采集和随访项目管理等功能。 |
| CRF管理 | 支持科研课题的CRF创建、编辑、删除等管理功能；支持多种CRF题型和灵活选项设置功能；支持CRF多样式展示（单列模式、双列模式）；支持CRF内多题目间显示与隐藏的逻辑关系以及自动计算量表等。 |
| 高级统计分析 | 支持统计分析时为科研项目中的数据自动进行编码； |
|  | 支持计算指标有效填充率，区分分类型指标和连续型指标的计算方式 |
|  | 为科研项目中的变量进行描述性分析，包括平均值、标准差、最大值、最小值、Shapiro-Wilk正态性检验、Kolmogorov-Smirnov正态性检验、第1四分位数、中位数、第3四分位数、有效填充率、值域分布、有效值占比。 |
|  | 支持单变量的单因素组间比较（单因素分析），目前支持t检验、矫正t检验、kruskal-wallis H检验、Wilconxon秩和检验、单因素方差分析、Pearson卡方检验、Fisher精确概率法、CMH线性趋势检验、Ridit分析法等统计学检验方法。 |
|  | 支持两变量间的相关性分析，支持Pearson、Spearman、列联系数、Phi、Cramers、Eta等相关分析方法。 |
|  | 支持回归分析，包括单因素逻辑回归、多因素逻辑回归、单因素线性回归、多因素线性回归、逐步回归 |
|  | 支持生存分析，包括Cox回归、KM生存曲线、long-rank、ROC曲线、AUC |
|  | 统计分析的结果（如统计表、统计图）可以被保存在项目拥有者的账号下，方便管理与查看；支持统计结果的自动可视化和导出 |
| 知识全库 | 支持医学文献、指南共识、临床路径、药品说明书、临床试验、误诊误治相关内容的搜索； |
|  | 知识全库须支持图形化方式展示科研热点趋势；支持科研文献作者图谱展示； |
|  | 研究热点趋势图支持自定义探索功能，支持输入疾病名称后可展示该疾病下近十年PubMed文库中重要主题的河流图，支持选择不同时间段展示河流图热点趋势的分布，另外在右侧展示Top 5关键词对应10篇文献信息，点击可以查看文献详情。 |
| 数据字典 | （1）开放标准数据集中所有指标的查询，包括：指标定义、值域、加工方法、来源； |
|  | （2）透明化每个字段的填充率统计，方便用户感知数据质量 |
| 产品帮助中心 | 支持产品功能使用帮助及视频演示；提供常见使用问题解答；提供产品使用手册；提供新功能提示，第一时间通知用户最新功能。 |
| 权限管理 | 赋予用户角色，授予功能使用权限；支持不同用户开启不同数据库的使用授权；支持专病科研数据库拥有者自行为用户授权普通访问权限。 |

### 5.4智慧手术室

#### 5.4.1手术运营指挥中心

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 手术运营监管指标体系构建及算法实现 | 需按照医院具体管理要求，结合国家相关政策要求，构建手术运营指标体系。 |
|  | 手术运营指标需覆盖数量、效率、质量等层面。 |
|  | 需明确手术运营指标的算法、数据来源和结果形式。 |
|  | 需将指标算法嵌入系统，自动运行计算。 |
| 手术运营动态监管 | 需支持对手术运营过程中的重要指标数据进行实时监管。 |
|  | 需支持对手术状态信息进行实时监管。 |
|  | 需支持通过大屏可视化直观显示指标数据和状态信息。 |
| 手术运营数据即时分析 | 需支持对手术运营指标数据即时分析，可下钻分析指标信息详情。 |
|  | 下钻查看指标详情时，需支持专题图表显示方式。 |
|  | 需支持直接在大屏上点击指标数据进行下钻分析。 |
| 手术时长与手术进程预测 | 需支撑根据医院历史手术数据对手术时长进行预测。 |
|  | 需支撑根按照手术时长预测数据预测当日手术进程。 |
|  | 需支持根据手术进程预测数据，自动生成手术进程预测图。 |
| 手术关键事件汇集与可视化呈现 | 需支持通过进程图方式显示当日手术实时进程。 |
|  | 需支持在手术实时进程图上显示手术麻醉、护理等临床业务关键事件信息。 |
| 手术运营数据中心 | 需支持从HIS、麻醉等相关系统中汇集手术全部数据，建立全院统一的手术数据中心。 |
|  | 需提供数据治理功能，可实现数据的标准化、规范化处理，解决数据错误、表达不规范等数据问题。 |
|  | 需提供统一的数据服务接口，供上层应用调用数据。 |
| 移动交互控制 | 需支持通过移动终端实现对大屏的远程遥控操作。 |
|  | 需支持在移动中设置便捷的遥控界面。 |
| 手术患者全流程追踪分析 | 需支持对手术的业务追踪，可获取患者手术开始、手术结束、麻醉开始、麻醉结束、离开手术室等时间节点。 |
|  | 需支持基于获取的手术流程追踪信息，可对手术时长、麻醉时长、转运效率等进行综合分析。 |
| 可视化配置管理 | 需支持可视化展现的形式和内容的快速配置。 |
|  | 需支持通过便捷化的指标开发逻辑，快速构建基于API形式的数据输出，满足用户的可视化需求。 |
| 围术期患者转运交接管理 | 系统首页：1．系统首页以日常手术室转运数据为基础，基于数据分析，以图形、文字等可视化方式动态展示手术室患者转运的实时情况或近期运营指标趋势。通过实时数据分析展示手术室空间资源、人力资源的使用或占用情况等。 2．首页展示内容包括当天患者转运的整体情况，包括当天参与患者转运工作的护工人数、接送患者人次数、术前转运时长情况、术后转运时长情况、今日手术完成率、当前手术间占用情况等。 3．通过设定手术间首台手术开台基准时间，以手术间首台手术的开始时间做对比，分析手术室当天的首台手术开台准点情况。 4．以柱状图、折线图方式展示指定时间范围内晚点手术台数、术前转运时长趋势变化情况、转运过程记录缺失情况。 5．可灵活配置首页需展示的运营数据分析内容，可根据科室要求定制运营数据分析内容。 |
|  | 护工管理：1．支持手术室护工的信息管理，包括护工信息新建、批量导入、编辑、删除、等。 2．满足医院不同手术室护工的管理，可按照不同劳务公司区分护工来源。 3．支持护工工牌二维码的生成与打印功能，可批量打印护工的工号二维码。 4．支持在医院后勤管理系统提供护工信息接口的情况下，可实现护工信息同步，减少护工信息维护工作量。。 |
|  | 护工排班：1．支持以周为单位对护工进行值班安排，可按照手术室划分单独安排某个手术室的护工。 2．可按照姓名或工号查询护工本周的值班情况。 3．支持护工排班结果的打印，在医院具备互联网平台的情况下可将排班结果发布到互联网平台供护工查看排班结果。 4．满足医院周期性的排班需求，可导入上周的排班数据，快捷完成排班。 5．支持日历显示一周的日期，并标注法定节假日的日期。 6．支持白班、夜班、休息等排班类型，排班的班次类型可配置。 7．支持排班的审核操作，审核后默认自动发布，实现数据的共享。具备权限的管理人员可取消审核，编辑排班数据，支持再次审核发布操作。 |
|  | 转运通知：1．可从手术麻醉系统或HIS系统中手动或自动同步当天的手术安排数据。 2．手术室护士可在系统中发送患者的转运通知，转运通知包括接患者和送患者操作。 3．支持按照手术室划分手术列表，不同手术室显示本手术室的手术患者。 4．可按照手术日期、患者姓名、手术间等查询手术患者。 5．系统需支持术后转运的去向选择，让护工了解手术患者的去向，防止送患者出现错误。 |
|  | 需支持患者转运信息的查询统计。 |
|  | 病区准确确认：1．手术室护士发送接患者通知后，病区需实时显示转运通知提醒。 2．病区护士站护士收到转运通知后，需提供接受转运或拒绝转运操作。拒绝转运后手术室可查看状态，重新转运其他手术患者。 3．病区护士接受转运后手术室转运系统客户端可自动打印患者转运交接单。交接单内容可根据医院需求调整。 4．支持术后送患者消息提醒，让病区护士实时了解当前病区所有患者的转运过程节点。 |
|  | 派单管理：1．可根据转运类型、通知日期、患者姓名、住院号、发起人、接单人等条件查询派单信息。 2．需以表格方式展示术前转运和术后转运所有的转运患者通知信息，可按照派单状态过滤转运信息。 3．可自动接收并打印病区已经确认的转运单，在自动打印程序出现故障的情况下可手动完成转运单的打印，支持多选转运工单进行打印。 4．系统支持两种派单模式，通过扫描打印出的转运单和护工码进行绑定派单，也可以选择派单列表中的任务选择护工完成派单。 |
|  | 患者交接：1．支持同一界面展示当天手术患者列表及患者转运交接的全流程节点视图。 2．支持分手术室、病区划分手术列表，根据登录的角色自动获取该角色关注的手术患者列表。 3．支持按照手术日期、手术间、患者住院号、姓名等查询手术。 4．支持按照时间轴方式显示手术转运交接的关键节点，节点内容包括接人通知、病区确认、接人派单、术前到达病区、术前离开病区、入手术室、入准备室、出准备室、入手术间、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术间、入复苏室、送人通知、出复苏室、送人派单、出手术室、术后到达病区。可根据医院要求调整转运交接的节点。 5．支持交接节点多次时间记录，满足手术患者二次手术等异常流程。 6．对于交接过程中的异常情况进行记录，如护工接送患者到达病区异常等，异常时需给出提醒。 7．各节点可根据不同的角色控制其操作权限，可在节点操作中执行交接记录的填写，根据医院定制交接单内容。 8．需同时支持在PC端和移动端执行患者转运交接操作。 9．移动端交接可支持扫码识别工单、患者、护工，实现交接流程自动识别节点快速完成交接，尽量减少操作过程降低医护人员的工作量。 10．转运交接过程中部分节点可与手术麻醉系统对接自动获取关键时间点。 |
|  | 统计分析：1．系统需提供以表格、图形等多种方式的数据统计功能。 2．统计分析功能主要包括：护工绩效考核统计、患者转运时长统计、患者转运分析、首台开台时间统计、护工到达病区异常情况统计、手术延时统计等 3．系统需支持统计结果的数据导出，便于数据的再次分析利用。 |
|  | 系统支撑平台：1．支持与HIS系统对接实现手术间、医护人员、科室、病区等基础数据的同步，保障院内信息系统数据的一致性。 2．支持与手术麻醉系统或HIS系统对接，实现手术排班结果数据的同步，支持视图、Webservice、集成平台等多种方式对接。 3．系统需严格按照管理员、病区护士、护工主管、手术护士、管理者等不同角色的权限划分，不同角色可配置不同的功能和操作的权限。 4．系统需提供配置信息的维护功能，包括基础数据、数据字典、法定节假日等。 5．系统核心功能采用B/S架构，基于浏览器的WEB应用系统。满足院内的任何PC端都可以访问，便于手术室、病区、管理者随时随地了解患者转运情况。 |
| 指标定制化处理 | 需支持按照医院管理要求的变化，支持定制化的指标数据服务。 |

#### 5.4.2手术运营决策中心

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 多院区手术综合态势信息管理 | 需支持提供全院层面的手术综合态势信息，汇总显示全院手术运营指标数据、手术状态信息和近期关键指标的变化趋势。 |
|  | 需支持提供各分院区、手术部的手术综合态势信息，可单独显示各院区的手术运营指标数据、手术状态信息和关键指标的变化趋势。 |
| 移动手术态势（手机版） | 可基于手机，向各级手术管理人员提供手术综合态势信息。 |
|  | 需支持通过权限管理， 授权查看全部手术态势信息或部分态势信息。 |
|  | 需能适应不同的分辨率。 |
|  | 移动端数据需与大屏端数据实时同步。 |
| 多院区手术融合处理 | 可汇集多院区手术数据，经归一化处理融合输出全院运营管理和综合态势数据。 |
|  | 支持根据院区代码配置，实现多院区数据联动。 |
| 手术人员能力分析 | 需支持根据汇总的手术数据，从手术量、手术时长等维度对手术人员进行能力分析。 |
| 手术管理决策数据分析 | 需支持从手术数量、质量、效率等维度全面分析手术管理决策数据。 |
|  | 分析数据需支持通过图表等方式进行呈现。 |
|  | 需支持分析数据的导出。 |
| 数据分析平台 | 可提供灵活的统计查询，支持通过参数配置实现数据查询、数据过滤，能支持多维度的查询统计。 |
|  | 提供科室管理所需的数据报表。 |
|  | 可提供丰富的展现形式，图表样式包括表格式、折线图等形式。 |
|  | 提供超大数据量分析能力，采用先进的数据引擎，具备高效计算能力和强大的数据压缩能力，支撑前端快速数据统计和分析。 |

#### 5.4.3系统管理与信息集成

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统管理与信息集成 | 需提供用户管理功能，支持批量导入用户列表，可新增、修改用户信息。 |
|  | 需支持为用户分配角色和权限。 |
|  | 需提供角色管理功能，可按角色为用户分配权限。 |
|  | 需提供安全管理功能，支持为用户分配口令密码，并提供验证功能，可对登录口令规则进行配置。 |
|  | 需支持通过集成平台、视图或专用接口等方式，从第三方信息系统中获取必要信息。 |
|  | 需支持与HIS、麻醉、LIS等系统对接，获取患者信息、手术信息、手术业务数据、关键时间节点信息等。 |
|  | 需支持对接医院APP接口，可从APP浏览手术综合态势。 |
|  | 从第三方系统中同步数据时，需不影响第三方信息系统的正常运行。 |

### 5.5手术麻醉与麻醉复苏监护系统 50个点位

|  | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 麻醉手术排班管理 | 手术申请接收功能 | 批量同步HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  | 能够接收指定时间段内HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  | 能够支持对多手术科室批量接收手术申请。 |
|  |  | 查看临床科室申请的手术申请单。 |
|  | 手术申请安排功能 | 能够为手术申请分配手术间。 |
|  |  | 为手术申请信息分配麻醉医生。 |
|  |  | 为手术申请安排洗手护士、巡回护士。 |
|  | 手术通知功能 | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。提供手术通知单打印。 |
| 麻醉术前信息管理 | 手术排班接收功能 | 快速批量接收HIS已下达的手术排班信息 |
|  |  | 系统可提供定时接收、指定时间段接收等多种方式接收HIS系统的手术排班信息。 |
|  | 患者术前访视功能 | 按照医院要求的格式自动生成术前访视单，记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施，并支持模板套用功能。 |
|  | 信息系统接口支持功能 | 集成HIS系统，查看患者医嘱信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。并自动填充到术前访视单中。 |
|  | 术前急诊手术管理功能 | 通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信，可实现快速安排患者进行手术。 |
|  | 患者知情同意功能 | 提供患者知情同意书格式，生成麻醉患者知情同意书。提供患者知情同意书打印。 |
| 麻醉术中信息管理 | 监护设备体征数据集成功能 | 获取监护仪的患者体征信息，如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等患者生命体征信息，并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  |  | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  |  | 在术中对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 |
|  | 术中麻醉记录 | 自动提取手术安排结果中患者基本信息、手术人员安排信息并填充到麻醉记录单中。 |
|  |  | 手术流程以清晰的时间轴方式展现，便于医护人员实时掌握手术目前进程，提高医护人员对手术流程的把控。 |
|  |  | 自动记取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。 |
|  |  | 通过下拉菜单、拼音首字母模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件及用药的快速录入。 |
|  |  | 在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  |  | 以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板，实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。 |
|  |  | 将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  |  | 图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  |  | 修正前原始数据的保存功能。 |
|  |  | 支持根据患者出手术室情况，麻醉记录单体征数据和持续事件可自动结束。 |
|  | 密集体征采集功能 | 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。 |
|  | 抢救模式 | 支持患者抢救模式，体征数据在抢救模式下每一分钟在麻醉记录单上显示一组。 |
|  | 转出手术功能 | 提供转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。 |
| 麻醉术后信息管理 | 术后复苏记录功能 | 记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  | 支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  | 术后访视记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  | 术后镇痛记录功能 | 按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
|  | 术后麻醉总结功能 | 按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  | 术后麻醉评分功能 | 提供麻醉复苏（Steward苏醒评分） |
|  |  | 提供疼痛评分。 |
| 麻醉手术取消管理 | 手术取消功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 |
|  |  | 对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  |  | 对麻醉已经开始的手术进行取消，支持取消原因快捷录入或者手工录入。 |
| 麻醉手术病案管理 | 病案打印功能 | 可对患者病案进行单独打印和集中打印。 |
|  | 病案归档功能 | 可打印患者的麻醉相关病案，打印病案后自动完成病案归档。 |
|  | 病案完整性校验功能 | 在提交病案时进行提醒，可检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况,便于科室检查病案提交工作。 |
|  | 麻醉病程回顾功能 | 提供检索功能，辅助快速查询指定患者病案信息。 |
|  |  | 查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  | 信息查阅功能 | 浏览指定患者所有的麻醉病案，支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书。 |
|  |  | 支持查看医生给患者下的医嘱信息。 |
|  |  | 支持查看患者的检验信息。 |
|  |  | 支持查看患者的检查信息。 |
|  |  | 支持查看患者住院期间的所有麻醉病历。 |
| 麻醉系统支撑平台 | 信息系统接口支持功能 | 支持WEB services、视图等多种集成方式。 |
|  |  | 集成HIS系统，查看患者基本信息、住院信息、手术申请信息，支持医嘱类型过滤。 |
|  |  | 集成LIS系统，查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 |
|  | 设备数据接口基本功能 | 能获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 |
|  | 维护基础信息功能 | 支持通过HIS更新本地字典。 |
|  |  | 支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  | 支持维护医护人员、诊断、麻醉分级等基本字典信息。 |
|  |  | 配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  | 文书模板管理功能 | 支持将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  |  | 支持快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  |  | 支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视、总结模板。 |
|  |  | 支持管理员对公有模板进行编辑维护。 |
|  |  | 支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 |
| 麻醉用户权限管理 | 系统角色管理 | 为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  |  | 编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  | 系统用户管理 | 根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 |
|  |  | 修改指定用户的登陆密码。 |
|  | 系统权限管理 | 分配指定角色所具备的系统权限。 |
| 麻醉围术期管理决策平台 | 工作量统计 | 统计指定时间段内麻醉医生麻醉台数及麻醉时长，反映其工作量。 |
|  |  | 统计指定时间段内护士作为不同角色参与的手术例数及手术时长，反映其工作量。 |
|  |  | 统计指定时间段内手术医生手术例数及手术时长，反映其工作量 |
|  |  | 统计指定时间段临床科室手术量，自动生成日/月/季/年报表。 |
|  | 科室统计 | 统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 |
|  |  | 统计指定时间段内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 |
|  |  | 查询指定日期内所有手术的麻醉相关详细信息，自动生成科室日/月/季/年报表。 |
|  | 综合业务统计 | 查询指定患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件的手术详细信息。 |
|  |  | 查询指定日期内所有取消的手术情况查询，以手术安排时间进行统计。 |
|  |  | 统计指定日期内的所有入PACU手术的详情信息。 |
|  |  | 查询所有进行术后镇痛手术的详细信息。 |
|  |  | 统计指定时间段内每天第一台择期手术的详细信息，可以选择是否按第一台择期手术。 |
|  |  | 查询某段时间手术患者中当次入院做过多次手术的手术详细信息。 |
|  |  | 统计指定时间段内手术的用血情况。 |
|  |  | 查询指定时间段内不良事件详细信息。 |
|  | 报表导出功能 | 支持统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 |
| 麻醉信息安全等级保护管理 | 登录验证规则设置功能 | 支持对口令密码验证进行配置，包括启用配置，登录口令规则配置、登录失败锁定配置。 |
|  |  | 支持对同一设备和同一用户多次登录系统进行连接限制配置。 |
|  | 信息安全保护功能 | 支持对用户信息进行加密保护，定时清理无效缓存信息，并对关键信息进行提示和预警。 |
| 麻醉手术智能排班 | 自动排班功能 | 根据规则自动完成手术间及人员的安排。支持按照手术申请自动完成手术间及人员的安排 |
|  | 手术排班信息概览功能 | 接收从HIS系统中下达的手术申请。支持集中显示指定日期所有可安排的人员信息。 |
|  | 图形化排班功能 | 支持图形化拖放操作进行排班，批量完成手术间分配及医护人员安排。 |
|  | 手术停台功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 |
|  |  | 对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术，记录取消的手术的原因，并进行统计。 |
|  | 手术通知功能 | 根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单，能够打印手术通知单。可用浏览器查看手术排班结果。 |
|  | Web排班查询功能 | 支持web排班查询导出功能，并可灵活配置排班字段显示顺序。 |
| 麻醉PACU管理 | 复苏记录功能 | 自动提取患者基本信息、手术信息，记录患者苏醒过程、出入复苏室时间、复苏评分等，自动生成符合医院要求的复苏记录单格式并支持打印。 |
|  |  | 快速选择记录复苏事件、用药信息。 |
|  |  | 支持用药剂量、浓度、速度、途径等快速选择。 |
|  |  | 支持药品的快速检索，同时常用药品和常用量可以靠前排序。 |
|  |  | 支持设置体征参数在复苏单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  |  | 提供图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  | 提供修正前原始数据的保存功能。 |
|  | 复苏评分功能 | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据睁眼反应、语言反应、运动反应评估患者昏迷程度。 |
|  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）支持根据面部表情、下肢动作、活动、哭闹、是否易安慰项，辅助评估患者疼痛程度，提供疼痛评分。 |
|  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够评估患者清醒程度，是否满足转出条件。 |
|  |  | 支持麻醉复苏（Steward苏醒评分）能够监测评价患者活动、意识以及生命体征情况，是否满足转出条件。 |
|  | 复苏采集功能 | 自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在复苏单上，并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
|  | 术后复苏延续麻醉记录 | 提供复苏记录单延续术中麻醉记录单的模式，便于查阅术中信息，并保证术中与复苏期间的患者数据前后衔接，无断点。 |
|  | 麻醉记录单快速查阅 | 复苏室麻醉医师可在复苏室查阅患者麻醉记录单，了解患者术中情况。 |
|  | PACU床位管理功能 | 能通过图形化界面显示现有复苏室所有床位的占用情况，并显示复苏中的患者基本信息。 |
| 麻醉质量管理 | 麻醉医疗文书质控功能 | 在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。支持用户自定义文书必填项目。提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
|  | 麻醉质控指标统计功能 | 系统提供麻醉质控单，支持录入17项质控所需数据，便于科室定期自查。具体17项指标为【2015版麻醉专业医疗质量控制指标】。 |
| 麻醉移动访视管理 | 联网移动访视功能 | 支持联网状态下通过移动终端记录术前访视、术后随访。 |
|  |  | 在联网环境下，通过移动终端自动批量下载待访视患者的基本信息到本地保存。 |
|  | 离线移动访视功能 | 通过移动终端查阅患者的基本信息。 |
|  |  | 在无网络环境下打开下载的访视患者记录，录入术前访视、术后随访信息并在本地离线存储。 |
|  |  | 支持无线网络下一键上传至麻醉主服务器，便于通过麻醉系统终端浏览访视信息。 |
| 麻醉主任工作站 | 手术麻醉信息监控功能 | 显示科室今日手术一览表，并能够进行分类筛选。 |
|  |  | 显示科室今日手术情况，所有手术间的使用情况。并可以进入任意手术间查看手术信息详情（文字或图像信息，不要求视频）。 |
|  |  | 集中显示选定手术间的当前手术患者信息、人员安排、手术进程及生命体征趋势等概况。此外，还能够以卡片方式、时间先后顺序显示接台手术信息。 |
|  |  | 集中浏览所有手术间的患者生命体征趋势图。 |
|  |  | 提供独立的警报界面，对手术间及其他手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能自动弹出消息窗，发出警示。 |
|  |  | 能够设置需监测的生命体征以及预警阀值。 |
|  |  | 自动获取最新的手术间及患者状态，并在独立界面通过图形化方式集中展现手术的进程，如空闲、准备、麻醉、手术时长，便于进程管理。可用不同色彩表示患者手术状态。 |
|  |  | 支持回顾指定日期的手术麻醉患者记录及其详细信息。 |
|  | 图形化统计分析功能 | 通过图形化界面展示各复苏床位的复苏进程。 |
|  |  | 对指定时间段内的手术信息进行统计，并对手术间统计结果进行图形化展示（至少支持柱状图、饼状图两种展现方式）： |
|  |  | 手术室利用率统计 |
|  |  | 准点开台率统计 |
|  |  | 手术时长分析统计 |
|  |  | 手术均时统计 |
|  |  | 麻醉方法统计 |
|  |  | ASA分级统计 |
|  |  | 自体输血统计 |
|  |  | 麻醉医生工作量统计 |
|  |  | 手术护士工作量统计 |
|  |  | 患者年龄段统计功能 |
|  |  | 手术时间分布统计 |
|  |  | 接台时长统计 |
|  |  | 接台均时统计 |
|  |  | 急诊手术统计 |
|  |  | 能够根据用户录入的条件统计手术麻醉的关键信息，并能以多种图形化方式展现。 |
|  |  | 将统计结果以EXCEL格式进行导出，包括饼状图、柱状图导出，并可切换到科室日常统计查询功能。 |

### 5.6肿瘤COC

5.6.1.肿瘤综合诊治平台

参考徐汇院区COC建设经验，在临港院区进行相关业务系统改造，建立形成肿瘤标准化操作流程，并接入徐汇院区平台端应用，提高肿瘤诊疗水平和效率，实现两院区同质化管理，提升肿瘤患者医疗质量

5.6.1.1院内业务系统改造

5.6.1.1.1院内门诊电子病历系统改造

医院端根据申康规范进行肿瘤相关院内门诊电子病历系统改造，包括肿瘤专科门诊结构化电子模板、数据抽取后推送前置数据库。

具体功能如下：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 模版改造 | 门诊病历需新增肿瘤专科相关病历模板，主要病历类型涉及门诊初诊病历等，病历模板要求应符合相关诊疗规定，满足COC肿瘤业务开展的需要。 |
| 接口新增 | 支持COC门诊相关数据存储并推送至院内数据仓库，数据范围包括：通用病史：既往史、个人史、现病史、家族史等； |

5.6.1.1.2院内住院电子病历系统改造

医院端根据申康规范进行院内COC相关系统改造，包括肿瘤住院专科结构化电子模板、手术信息、治疗信息、放疗信息、化疗信息、肿瘤分期明细等数据抽取，MDT会诊改造等。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 模版改造 | 新增肿瘤专科相关病历模板，主要病历类型涉及入院记录，手术记录、评价量表、肿瘤化疗，其中入院记录、手术记录属于病历中常见类型，其他肿瘤治疗数据按数据上报要求调整（按COC要求取模板及程序录入数据）； |
|  | 住院病历改造入院记录、手术记录涉及改造的字段，需要新增或核对字段(包括值域选项)； |
|  | 住院病历中新增肿瘤治疗记录单，需要新增或核对节点（包括值域选项）； |
|  | 入院记录增加TNM分期信息维护，并记录落库； |
|  | 会诊申请单增加下一步治疗信息维护。 |
| 接口新增 | COC通用病史：既往史、个人史、现病史、家族史等； |
|  | COC药物治疗记录； |
|  | 将会诊申请单下一步治疗信息推送给院内COC系统。 |

5.6.1.1.3院内医技(影像) 系统改造

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 医院端根据放射专科联盟要求进行相关院内影像系统改造，包括新增结构化报告模板、分析病灶等。 |

5.6.1.1.4院内医技（病理) 系统改造

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能改造 | 相关病理系统改造，增加肿瘤结构化报告模板及配置。报告中的肿瘤病理重要要素，例如：组织学分级、手术切缘评价、显微镜下浸润程度、标本种类能以结构化形式存储。 |
| 接口新增 | 将数据存储并推送至院内数据仓库，数据范围包括患者基本信息（病人姓名、性别、民族、科室）、项目信息等。 |

5.6.1.2院内COC数据整合

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 基于两院统一HDW，进行院内COC数据整合，基于徐汇院区的COC应用基础，临港院区整合数据并接入使用。 |

5.6.1.2.1院内COC主题库建设

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 根据专病诊治模式，建立面向专病的通用数据（人口统计学信息、现病史、既往史等多维度数据）。根据专病诊治模式，建立面向专病的专项诊治数据，包括（包括病因、病理、临床特征、临床诊疗、预后等多维度的数据）。 |

5.6.1.2.2院内系统数据模型改造

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 基于数据仓库数据中心，COC主题库是对已有的现在数据仓库数据中心域的新增和扩展，主要有包含COC专病和COC通用业务域。 |

5.6.1.2.3院内结构化模型改造

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 根据需求，对肿瘤专科信息进行结构化，包括病史，治疗（手术，放疗，药物），分期，影像，病理，MDT等。此类结构化数据从EMR等结构化改造后的模型中抽取到COC数据集的中的改造。 |

5.6.1.2.4院内系统数据采集改造

基于徐汇院区的COC应用基础，临港院区整合数据并接入使用。COC医院主题库依托医院现有的数据仓库数据中心管理系统，扩展肿瘤专病业务域。数据源来自各个业务的中扩展的肿瘤指标数据，通过汇聚到数据仓库扩展的肿瘤主题库。通过数据组装汇聚COC专病视图，提供给院内COC系统界面展示；利用数据仓库采集到的COC主题库数据，通过ETL数据转换方式，抽取、关联、加载到COC肿瘤上报前置机。

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 数据仓库集成业务系统 | 通过HIS、EMR系统、医技业务系统的改造，COC业务数据集分散到各个业务系统。通过发布订阅方式实时同步业务数据到复制库(ODS),保证业务系统稳定和安全。复制库业务数据通过业务ETL(清洗，加载，组装)方式把数据分类汇聚到数据中心。 |
| COC主题库集成HDW业务 | 数据中心存放现有院内分类的各个业务域的数据，通过归类切分COC主题，利用数据ETL方式(清洗，转换，加载)汇聚到COC主题库。 |

5.6.1.2.5院内系统数据推送至COC主题库

基于徐汇院区的COC应用基础，临港院区整合数据并接入使用。范围包括标准库到申康前置机推送以及标准库到前置库推送，患者主索引创建等。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 业务数据同步到数据仓库 | 业务库通过发布订阅方式复制数据到复制库（ODS），保证数据准实时同步。 通过ETL（清洗，转换，加载）方式分类汇聚到数据仓库现有各个业务和扩展、新增的模型中。 |
| 数据仓库同步到COC主题库 | 数据仓库扩展和新增的业务域通过通过ETL（清洗，转换，加载）汇聚到归类切分COC主题中。 |

5.6.1.3院内COC业务应用

院内COC管理平台依托两院统一数据中心建设，数据来源为已建成的两院统一数据仓库，基于数据仓库提取COC展示所需数据并形成COC主题库。当前COC管理所需的数据项数据仓库不能完全满足，需要从业务系统开始改造，并扩展数据仓库数据模型纳入新增的数据项，最终在COC主题库建模，对COC管理系统提供数据支撑。

通过数据仓库的COC主题库数据组装成专病视图，通过数据清洗提供给院内肿瘤COC管理系统展示，临港院区可调阅。以患者为中心，更好的了解患者诊疗状态和管理肿瘤患者诊疗流程。

COC专病视图多角度展示用户诊疗记录，治疗记录，检查记录，肿瘤和治疗评估方案等。

具体功能如下：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 肿瘤总览 | 对于平台所管理的试点瘤种进行可视化呈现，医生可根据权限与需求进行选择，从而跳转到该专病下属的患者列表界面。 |
| 肿瘤患者管理 | 当天在院患肿瘤者，出院患者，门诊患者，死亡，住院日等分析指标； |
|  | 入院分析，年龄构成分析、报告分析、MDT分析（讨论和执行）、治疗分析、出院患者分析、病历结构化分析； |
| 肿瘤综合诊治患者总览 | 患者历次诊断展示，包含诊断时间、诊断名称等信息，支持专病诊断、第一类诊断、第二类诊断等的区分，主要用于医生整体了解患者既往史的情况。 |
|  | 患者历次专病分期的信息展示：包括评估时间、TNM的评估数字等。 |
|  | 患者的病情摘要的展示，以电子病历中的“现病史“为主。如下： 1）入院病情信息：患者入院时的就诊基本信息、过往病史进行展示，并从电子病历文书的结构化数据中提炼展示病程录中的主诉、现病史、入院诊断信息，进而帮助临床医生快捷了解患者入院时的基本病情。同时还可以快捷查看历次就诊的所有诊断信息。 2）症状信息：从患者最新的病程记录或查房记录中提取症状相关的信息进行展示，同时还同步显示文书时间；点击更多来快捷查看患者历次就诊病历信息。 3）体征信息：从患者最新的病程记录或查房记录中提取并展示体征相关信息。 |
| 肿瘤综合诊治既往防筛服务 | 支持瘤种患者的既往防筛情况进行集中展示和新增，具体信息包括瘤种类型、瘤种家族史、个人史、肿瘤筛查史、筛查时间、筛查机构等。支持本院患者和全市患者的切换。 |
| 肿瘤综合诊治检验服务 | 支持患者检验指标分类展示管理、同项检验指标对比功能；提供检验时间轴和治疗时间轴展示，系统自动抓取治疗提示对检验指标干预。 |
| 肿瘤综合诊治检查服务 | 实现肿瘤患者全部的检查结果进行集中展示，包括各类常见检查：放射和非放射检查、病理检查等结构化和非结构化报告展示；提供查看患者院内影像调阅功能。 |
| 肿瘤综合诊治量表服务 | 对当前患者全部的量表信息进行集中展示：共分为心理、营养、疼痛、生存质量等，并可按照时间轴展示。主要有生活质量指数评分表（QOL），疼痛评分。 |
| 肿瘤综合诊治临床路径服务 | 提供肿瘤患者临床路径管理展示，可显示病人执行状态、执行阶段。可展示患者每个疗程的执行计划和评估项目，患者实现执行的评估和治疗方案，系统会自动计算执行情况，给出相应的治疗和评估对比，质控患者治疗情况。 |
| 肿瘤综合诊治MDT讨论服务 | 对于病情复杂、暂时无法纳入临床路径治疗的专病患者，结合包括医院试点瘤种的诊治特点，实现MDT讨论管理。等，并提供患者历次MDT讨论的查询与详情查看。 |
| 肿瘤综合诊治临床研究服务 | 实现试点瘤种临床研究的管理，结构化维护每项研究的患者纳入与排除标准，智能判断患者与每项临床试验患者入组标准的匹配度，根据匹配度推荐入组，完成知情同意与入组管理等，展示包括各类瘤种所有相关的临床研究信息，临床研究项目详情、专病患者相关所有临床研究信息。 |
| 肿瘤综合诊治随访管理服务 | 实现试点瘤种按规则智能提醒周期随访，并随访状态、时间检索和查看患者历次随访详情，包括病人基本情况、随访间期病情变化、用药情况及其他疾病情况等信息。针对出院患者进行定期随访，临床医生可在该界面进行随访信息的集中展示查看。 |

5.6.1.4院内COC权限管理

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 院内COC根据医生归属不同科室和分区，进行权限设定，普通医生只能看到自己病区的患者清单。医管角色，可以查看院内所有瘤肿对应的患者。 |

5.6.1.5院内与中心端对接改造

5.6.1.5.1肿瘤综合诊治服务与市级医院数据对接

根据申康下发的数据采集接口规范、标准术语字典，院内端数据上报系统对接获取采集接口规范及标准术语字典，通过可视化编辑方式完成COC主题库数据与采集接口规范的字段对照，并将院内术语字典与申康下发的标准术语字典映射，实现数据集成与上传。基于徐汇院区的COC数据上传通道，临港院区整合数据并接入上报。

具体功能如下：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| COC通用业务数据接口 | 目前医院需要上传的临床诊疗病史在数据逻辑上共可分为二类。第一类：患者实体信息。目前包括COC患者清单信息。第二类：治疗信息、病史信息、随访信息、临床科研信息等。 根据申康中心确认的各瘤种的COC平台入组规则，各医院对本院内符合入组规则的患者，参照数据规范进行数据上传。各类信息关联病人主表，通过病人编号就行关联到某一个病人，通过就诊流水号关联到某一次就诊。 |
| COC肿瘤相关业务数据接口 | 面向专项瘤种部分的规范标准，覆盖各试点瘤种进行个性化接口改造。包括肿瘤组织免疫组化、肿瘤组织基因检测、肿瘤标志物、术后病理、术后治疗、术后随访、手术信息、肿瘤分期等各瘤种专项的数据表。 |
| 基础字典数据 | 包括科室字典表、人员字典表、诊断字典表等。 |
| 数据对接过程 | 标准获取：为了保证上报数据术语统一，申康统一下发COC数据采集标准到医院前置机。 |
|  | 数据组装：数据中心利用现有业务域按照COC主题库分类组织现有的业务数据。 |
|  | 术语对照：COC通过主题库在上报数据前会对本地COC主题库表字段按照申康下发的标准格式转化成申康的标准。 |
|  | 数据推送：上报系统对于映射标准后的数据统一推送到医院前置机，等待中心端抽取。 |

5.6.1.5.2肿瘤综合诊治服务接入统一应用管理平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 医院端通过统一的身份认证方式以实现所集成的业务系统接入应用管理平台，应用管理平台退出时可以将集成登录的业务系统一并退出，首次启动业务系统时需输入用户名和密码信息以进行子系统登录认证确认，下次即可直接登录； |
|  | 支持密码的强度控制及密码输入次数控制，错误密码输入超过指定的次数时会将用户锁定，可以通过后台进行用户解锁； |
|  | 提供系统登录及操作日志的展示及查询，可以展现登录系统、登录时间、登录ID、MAC及IP地址等信息，可以按照操作员及操作时间进行查询； |

5.6.1.5.3肿瘤综合诊治服务接入院级应用大厅

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 医院端接入院级应用大厅，实现单点登录管理、配置管理与安全管理等，实现所有应用集中配置管理和自动更新。 |
|  | 建立医院级权限管理体系，实现权限按角色集中分配下发，实现权限变更记录查询，从人员、角色、权限等维度实现权限视图的查看。 |

### 5.7实验室综合管理软件 1套

整体要求：

1.构建实验室仪器设备智能化管理为核心的实验室综合信息化管理平台，本次建设内容包括实验室综合管理系统（实验室基础信息管理平台、数据报表中心管理、数据交互中心），大型仪器设备共享平台管理、大型仪器共享移动应用平台、实验室开放管理、实验室安全准入与考试管理、智能物联网应用管理系统、封闭式实验室可视化交流平台、智慧终端管理模块、智能终端配套等智能物联网管理终端。所有业务子系统的功能界面风格和操作流程一致，遵循相同的数据标准；系统必须采用B/S（浏览器/服务器模式）的应用程序架构结合C/S（客户端/服务器模式）的物联设备控制服务的模式，满足实验室管理用户集中、大数据高性能处理的要求，各级用户通过WEB浏览器进行各种使用和管理操作，具有良好的开放性和扩展性，界面友好，易掌握与操作。

2.为保障对项目的实施全过程进行监管，需具有项目进度计划管理工具软件，管理工具软件（需包含：用户信息、项目技术资料、合同、项目对应交付软件系统及硬件产品内容、实施人员组织安排），并支持移动应用，可对项目施工进度、用户需求及项目实施过程中所遇见的问题进行精细化管理。（提供功能演示视频证明材料）

3.为适应国产化需求，项目需进行国产化组件适配。适配范围包括服务器、操作系统、中间件、数据库等。投标人需提供国产化适配说明。

5.7.1实验室综合信息管理平台

实验室综合信息基础平台应是实验室综合管理系统能正常运转的框架与核心，它承载了信息门户与展示平台、实验室基础信息管理、大型仪器设备共享平台管理、实验室安全准入与考试管理、实验室开放管理、物联网管理等软件模块的所有基础数据，是各软件管理子系统与功能模块之间、软件系统与硬件集成系统之间、各软件子系统之间的数据流转与交互的核心平台。

具体功能要求：

1.实验室基础信息管理平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 实验室基础信息管理平台 | 实验室基础信息管理 |
|  | 分级管理:提供了实验中心、建制实验室、实验分室三级管理，用户可手工指定管理级别、满足教育部数据上报要求和日常便捷管理的需要； |
|  | 基本信息：分级列出中心部门组成，实验室及实验分室设置，以及实验房间数、房间面积、仪器设备台套数、仪器设备总值、面向专业等的统计信息。通过基本信息子模块，所有实验室的信息一目了然，还可以通过逐级打开，查看某个实验室或实验分室的详细信息。 |
| 数据报表中心管理 | 查询统计：查询统计包括使用开放刷卡记录查询与统计、预约信息、实验室基本信息查询与统计、仪器设备信息查询与统计，查询结果均可导出数据文件以做备案，可以按名称或功能搜索仪器设备或实验室。 |
|  | 统计报表：能按照用户要求提供灵活的信息统计查询、统计报表、各类图表及数据导出功能。 |

2.系统设置管理

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 基础数据 | 通用基础信息批量外部导入：部门信息、用户信息、教师信息、实验室信息等。 数据同步：支持通过第三方接口系统直接同步到本系统， 以保证系统平台运行的数据完整性和统一性，便于查询统计。 |
| 权限管理 | 角色与权限管理方案：采用多级角色管理，不同角色赋予不同的管理权限，相同角色还可以按职责进行权限的细化设置。 |
|  | 权限设置：为本系统中的任意管理功能创建具体操作权限内容，也可以根据具体使用需要自定义每个功能块的存放位置以方便操作使用。 |
| 数据交互中心 | 实现系统的集成和各个系统之间的数据共享，提供有效的决策支持数据。 |
|  | 为其他信息系统提供 web service 的数据接口，可以根据需要定义 web service 数据接口提供的数据内容； |
| 实验室信息门户平台 | 系统需支持对各级网站栏目的添加、编辑、删除、排序等操作，并以列表形式逐级显示网站栏目信息，包括栏目名称、所属栏目、栏目类、拓展模块类型等。用户可通过信息门户个人中心查看或修改个人资料及密码，并可实现与各业务系统的联动，通过个人中心实现对相关业务信息的查看与操作。 |
| 综合管理工作台 | 系统可提供“我的工作台”界面统一显示综合管理系统及相关业务系统的待处理任务数量及任务处理进度，并可以图表及分析图形的方式显示相关统计数据，同时提供相关功能快捷菜单，点击后直接跳转至该功能操作界面。（提供软件系统截图） |

5.7.2大型仪器设备共享平台

大型仪器设备共享平台需具有登录、添加仪器功能，具有仪器设备开放基本参数设置、自主测样、送样检测、开放范围设置、机组人员管理、费率设置、预约审核、费用核定等总体功能。（提供国家认可的测试机构出具的测试报告）

具体功能如下：

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 开放设置管理 | 基础设置：可根据每台仪器设备的实际情况，通过系统对不同仪器进行个性化的开放设置，设置仪器设备是否开放、测样方式、是否收费、开放/排除时间、机组人员等基础开放参数； |
|  | 自主上机设置：可针对自主测样方式设置预约规则、预约显示内容、收费规则等自主上机开放规则； |
|  | 送样检测设置：可针对送样检测方式设置预约规则、预约显示内容、收费规则等送样检测开放规则； |
|  | 收费标准设置：系统必须支持针对不同的仪器设备、测样方式、测试项目，自定义设置检测项目名称、检测项收费标准、检测内容等规则，同时支持基础费率及各检测项目费率累加模式。 |
| 用户管理 | 注册课题组：相关授权人员可通过系统注册课题组，组成成功后，系统将自动生成课题组经费账户，课题组成员可使用经账户进行仪器预约； |
|  | 课题组成员管理：课题组负责人可通过系统添加、导入、删除课题组成员信息，也可以设置由学生申请，导师审批通过后加入课题组； |
|  | 课题组信息管理：可通过系统设置消息提醒功能，将仪器使用情况、缴费通知等消息以站内信息的发送发至课题组负责人； |
| 仪器培训管理 | 培训管理：管理人员可通系统发布培训公告至前台信息门户中心，预约人可在规定时间内参加仪器培训报名，管理人员可通过系统查看报名人数，并对报名人员进行审核，审核通过的预约人可参加仪器现场培训； |
|  | 资格证书管理：管理人员可根据人员培训情况，针对每台仪器设备按用户或课题组签发证书，也可以对每位人员按仪器签发证书；获得仪器培训资格证书的用户或课题组成员将具备仪器自主上机预约及使用资格。 |
| 信誉积分管理 | 自动扣分设置：为规范用户实验行为，系统需具备信誉积分管理功能，管理人员可通过系统对迟到、延时、离开未刷卡、未在规定时间内使用仪器等行为进行扣分规则设置； |
|  | 手动扣分：管理人员可根据实际情况对预约用户行为进行手动加分或扣分处理； |
| 仪器预约管理 | 仪器查询：系统前台信息门户中心需以列表形式呈现所有开放仪器设备信息，预约用户可根据仪器设备名称、关键字等条件搜索到相关仪器设备； |
|  | 自主操作预约：预约用户可通过前台信息门户中心以月表形式选择预约日期，预约月表界面可通过不同颜色展示仪器每天的开放状态，并显示每天已预约时间及剩余预约时间； |
|  | 送样检测预约：预约用户可通过前台信息门户中心对仪器进行送样检测预约，系统将显示目前排队人次数及样品总计份数； |
|  | 预约审批管理：系统需支持系统自动审核通过、导师审管理员有最终决定权、导师管理员都必须审等三种或以上预约审核方式； |
| 仪器使用过程管理 | 自主上机使用过程管理：大型仪器设备共享管理系统必须支持与智能物联网设备的联动使用，同时可将智能物联网设备采集的相关数据同步至管理系统，实现对自主上机仪器使用的过程化管理； |
|  | 送样接收：样品接收人员或仪器管理员接收到申请测试的样品后，如样品实际情况与预约用户申请单中的信息不符，可与用户确认后，通过系统对申请单中的测试项目、检测信息、样品信息进行修改；如无疑义则可通过系统进行确认收到样品操作； |
|  | 结果登记：样品测试完成后，管理人员可通过系统填写检测结果、CMA或数据报告检测项目描述、检测条件等检测结果信息并上传原始数据，完成检测结果登记； |
|  | 业务信息查询：具备相关权限的管理人员可输入预约单号查询每条预约检测的进度信息。 |
| 费用管理 | 收费核定管理：系统需依据各仪器的开放收费标准自动生成测试费用，管理人员可结合仪器测样过程实际情况，对仪器的使用详情及测试项目进行修改、新增、删除、核定等操作，生成最终测试费用； |
|  | 缴费管理：相关管理人员可通过系统对已核定的收费信息进行单笔或批量缴费结算操作，系统需以列表形式呈现预约用户确认情况、缴费状态、缴费方式及缴费时间等信息； |
|  | 账户管理：可通过系统填写相关账户信息，实现开设或新增个人及课题组账户；同时可实现对相关账户进行信息修改、充值、交易记录查看、课题组成员查看等操作； |
|  | 消费记录查询：用户可通过系统查询到每一笔充值、测试、账户开设等相关消费记录，并可通过相关条件进行检索； |
| 查询统计 | 预约信息统计：系统需支持对预约信息进行自动汇总统计，可按预约人、课题组、用户类型等条件对预约信息进行分类统计。 |
|  | 使用信息统计：系统需支持对使用信息进行自动汇总统计，可按课题组、仪器、机组等条件对使用信息进行分类统计。 |

5.7.3大型仪器共享移动应用平台

| 指标项 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 预约人支持通过移动应用端进行仪器设备资源查看、预约及预约记录查看； |
|  | 管理员通过移动应用端进行在线预约审批； |
|  | 用户可以通过移动端查看个人仪器设备培训的报名及合格情况、历史预约记录查询、历史使用记录查询、历史缴费情况、最新预约审核进度查询等 |

5.7.4实验室开放管理系统（提供国家认可的认证机构出具的知识产权证明材料）

实现实验室从时间到空间、确保实验室开放后各业务流程稳定、有序、安全的运行，实现开放管理的智能化管理。

具体功能要求：

1、	实验室开放设置

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 实验室开放设置 | 可通过系统设置实验室的开放时间段（固定周、时间段）、排除时间段、开放规则、开放用户范围、提前预约时间、工位的创建及选择、审批方式(自动审批或管理员审批)等开放参数； |
| 实验室预约管理 | 系统需以月表形式呈现预约日期，以图形化界面显示预约时间及工位信息 |
|  | 预约时可填写实验项目信息等内容； |
| 预约审批管理 | 管理员可以通过系统在线或邮件的方式来进行审批操作。用户在个人中心可以查看自己预约单的审批状态，如：通过、待审、驳回等。管理员可以在系统审批界面，按照审批状态、审批时间段、预约人工号、姓名进行查询 |
| 预约记录管理 | 实验室预约记录需以列表形式呈现，管理员可在后台按预约人学（工）号、实验室名称、预约时间段、审批状态等关键字段进行分类查询； |
|  | 预约人可在前台个人中心按预约时间、审批状态进行个人预约记录查询； |
|  | 实现与实验室安全准入考试相结合，只有通过安全考试获得准入资格证书的用户才允许预约实验室。 |
| 移动应用端 | 支持通过移动应用端进行实验室预约，查看开放实验室的情况，管理员可在线查看实验室预约详情及审批。 |

5.7.5实验室安全准入与考试管理系统（在线学习平台）

系统采取网上学习与网络考试相结合的教学形式，在用户进入开放实验室之前通过系统对实验的安全与规范有一个系统的认识与学习。

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 要求实验室综合管理平台联动使用，规范用户进入实验室及使用仪器设备的行为，掌握实验室安全基本常识，系统分为网上在线学习、在线练习和网络考核几部分，根据各专业特点，制定题库及试题，用户必须通过实验室安全考试才能取得使用系统平台的资格。 |
|  | 在线学习：用户前台登录系统后可在线学习相关安全知识。 |
|  | 安全考核管理：包含题库管理、组卷管理、成绩查询、成绩统计四个部分。 |
|  | 题库管理：题库支持录入或者导入模式，可分类别导入系统，试题类型支持单选题、多选题、判断题等多种题型模式。 |
|  | 防作弊管理：在安全准入考试过程中可开启防作弊功能，当用户切换到其他界面多少秒后判断为切屏操作，可设置在触发切屏多少次后系统自动交卷。（提供功能演示视频证明材料） |
|  | 成绩查询：管理员或者学生可通过系统根据学院、考试专业、或者学号，查询考试成绩；可查询出当前考试人数、当前通过人数、当前合格率等实时考试状态。 |
|  | 资格证书管理：安全考核资格证书管理含证书管理、手工发证书和查询三个部分。 |

5.7.6智能物联网应用管理系统

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 通过实验室运行管理平台可以远程控制配套的智慧安全管理终端，不需要另外的门禁控制系统，与实验室管理平台无缝整合； |
|  | 通过与系统的联动，智慧安全管理终端能自能判断刷卡用户认证信息，如：非授权用户、预约时间未到、信誉积分不合格等都将无法刷卡开门，并在终端上显示以上信息； |
|  | 支持管理员或授权人员对指定实验场地的授权进入，以方便日常的对实验场地维护和管理时的授权进入，而无需通过场地预约，支持授权信息的脱机下载功能； |
|  | 支持管理员可以远程查看实验室的门禁的关闭情况；支持管理员可以远程控制实验室的门禁，实现远程开关门管理； |
|  | 网络身份认证需采用实时认证模式，能自动识别预约用户身份且该用户只能在预约的时间段内出入实验场馆，区别于传统的黑白名单模式； |
|  | 提供多种身份认证模式：(例如：网络通畅时实时认证、断网情况下脱机认证、超级用户认证等)； |

5.7.7封闭实验室可视化交流平台

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 基于IP网络架构（可跨网段跨路由），以高清音视频编解码技术为核心，系统集成视频会议、视频联动、公共广播、信息发布等功能，构建了一套功能完善、扩展性强、实时性高的联网式音视频实时交互平台，实现各级单位对突发事件的应急响应与远程指挥。 |
|  | 采用B/S架构设计。 |
|  | 对系统内的设备提供注册服务和管理，可显示所有设备的编号、IP地址、描述信息等，可查看设备的在线状态，从属关系等，支持对设备进行批量软件升级。 |
|  | 支持与NTP服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务。 |
|  | 支持权限管理，可以为不同的用户角色授权管理权限范围内的功能模块。 |

#### 5.7.8 IP网络可视对讲主机（20套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能指标 | 10.2英寸触摸显示屏，可管理30路分机； |
|  | 具有呼叫、对讲、监听监视、广播等功能，含电源； |

### 5.8血透中心数据采集 48套

#### 5.8.1整体要求

- 48台不同品牌血透设备的调试和数据采集。

- 采集到的数据进行解析和清洗后接入血透数据采集软件平台。

- 数据采集系统如涉及到接口费用问题由供应商承担。

- 为预防设备故障，乙方工程师需驻场服务。对设备及其它部件做总体检查，包括检测整个系统的硬件和软件，并对发现的问题立即进行解决。对整个系统的运行和处理能力进行诊断性检查。

#### 5.8.2系统功能要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 系统支持Windows Server 2019及以上平台。 系统支持 SQL Server 2019流数据库。 系统支持结构化存储。 系统支持和外部系统进行数据交互。 系统必须使用多层架构，符合国际 SOA 架构设计理念。 系统网络架构必须支持以太网、WiFi、RFID等物联网网络节点的接入。 系统必须支持符合物联网通用标准物联网设备的扩展接入。 采集系统采用C/S架构。 |
| 标准化和开放性 | 系统所采用的体系结构要能够支持医院信息系统在不同发展阶段对于信息交换的需求，即初期所搭建的系统应该具有可继承性、可伸缩性、可重用性等重要特点，搭建良好的框架结构，便于系统升级。系统研发、测试、实施和维护必须符合软件工程的标准和规范，必须严格遵守医院IT项目管理的相关规定，确保项目质量和进度。 系统需要参照国家卫生部发布的《医院信息系统规范》与信息相关的国家标准和规范。系统要能支持物联网相关RJ45、WiFi等标准网络方式接入。 系统要能支持TCP/IP、TCP/UDP、UART标准协议方式通讯 系统要能支持HTTP、串口等数据接口通讯通讯协议 系统要支持软件工程信息安全的标准和规范。 |
| 先进性和超前性 | 供应商在整个项目期内，必须根据信息技术的发展趋势，及时应用新的和成熟的先进技术更新和替换那些已经不合时宜或以被证明存在缺陷或问题的技术。 供应商应该充分利用先进软硬件技术，提高临床信息采集、录入、交互、传输、转换的效率和质量；充分利用物联网、知识工程等技术，以减轻医护人员工作压力和脑力负担，提高医疗工作质量和效率。 供应商应该充分利用面向对象的技术，设计模式、基于组件的开发、产生式编程、领域工程等方法，快速构建稳定、强壮而具有柔性的系统。 供应商应该充分利用先进的测试技术，避免项目差错产生对医院运营环境的不良影响和不可挽回的重大损失。 供应商应该充分利用现代化 IT 项目管理的方法，确保项目质量和进度。 供应商不能盲目追求技术的先进性，以避免滥用那些并不成熟、投资过大、寿命不会很长的，非主流的或过渡技术，以避免造成不必要的浪费和损失；供应商不应该采用那些已经被证明是落后或不适宜继续应用的技术和方法；供应商需要考虑新旧技术平稳过渡的问题。 |
| 稳定性和可靠性 | 应商需要提供7*24小时支持响应服务， 要求接到医院通知后30分钟内响应服务。 供应商提供的软件系统产品本身必须是稳定和可靠的。 系统在使用的过程应确保系统稳定、可靠的连续长时间运行。 系统在使用的过程应确保数据的完整、准确，确保操作反映的快速、实时。 系统应对网络传输过程中丢包或网络异常导致的数据异常有完善的处理机制，保证数据的完整、可靠、准确。 系统应尽量减少数据冗余及采集途径的软硬件系统复杂度。 系统应在网络或服务器出现问题时，有完善的离线存储或同步机制，保证数据的稳定、可靠。 系统应做好极端情况压力测试，保证在极端情况下采集终端、网络、服务器、数据库均能正常运行。 系统应对一般异常有自我修复机制，需要人工干预的需要提前对运维人员给出预警，在绝大多数异常未发生时解决问题。 系统支持在医疗设备采集发生异常时，有自动恢复的机制。 血透数据采集内容需包含：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、舒张压、收缩压、心率。 数据采集日志通过HTTP方式写回数据库保存。 |
| 安全性 | 用户身份、密码和权限设定。用户或管理人员使用用户管理软件进行用户身份的增加、修改或删除等操作。使用系统前都需要输入自己的用户名和密码经服务器进行认证，能够充分保证数据信息的有效性及安全性。 对于人为误操作等现象的发生，要采用循环冗余技术实现数据的安全恢复，同时系统允许断电断线等异常情况的发生，而不影响数据的完整性。 |
| 灵活性和可扩充 | 要求系统可根据医院的具体工作流程定制、重组和改造。为适应将来的发展，系统应具有良好的可裁减性、可扩充性，系统的安装卸载简单方便，可管理性、可维护性强。软件设计模块化、组件化，并提供配置模块和客户化工具。 系统的模块化程度要高，对不同业务流程和管理方式的适应能力要强，软件维护方便。贯彻面向最终用户的原则，建立友好的用户界面，使操作简单、直观、灵活，易于学习掌握。 |
| 集成与接口 | 系统要基于医院现有在用的血液透析设备采集数据平台进行扩展，并支持在其基础上进行定制开发。 系统必须对目前已接入血透设备数据平台的医疗设备完全兼容，并保障系统与数据的安全与稳定，为此产生的费用，由供应商自行承担。 系统集成与接口要遵循医院现有数据平台的接口规范。 供应商必须提供足够的资源，包括但不限于配合采购人以及第三方完成本项目所含系统与其他系统之间需要进行的集成和接口工作，为此产生的费用，由供应商自行承担。 系统集成与接口不得对数据的准确性、一致性、完整性和安全性、系统的稳定性、可靠性、高效性、可维护性、系统界面的友好性、一致性等指标产生不良影响。供应商必须对集成与接口的复杂性进行有效的屏蔽。 系统基于IOT的最新技术方法，支持RS232、RJ45等通讯协议实现硬件设备数据采集。 |
| 网络组建 | 要求对目前现有的血透设备物联网网络完全兼容，并负责进行日常网络维护，包括但不限于定期对物联网网络、终端设备、前置机等的例行巡检。 要求医疗设备接入终端与院内其他PC保持隔离。 要求以病区为单位组建医疗设备局域物联网，保证网络安全。 要求在不影响病区正常工作的情况下建设网络。 要求医院服务器与医疗设备终端的网络延迟不能高于4ms。 要求无线网络丢包率不能高于0.1%。 要求能够支持以太网、WiFi等连接方式。 |

5.8.3血透设备数据采集功能需求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 系统需运用计算机软件开发技术、自动化控制技术、网络通信技术及数据库应用技术，开发可覆盖医院各个厂商不同型号的医疗设备的管理信息平台，并配套开发与之对应实时自动数据采集接口，采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享。 |
|  | 本次需要采集的医疗设备范围：血透设备48台，品牌待定。 |
|  | 供应商必须在成交后三个月内完成所有指定设备的数据采集，以及系统集成。 |
|  | 要求组建医院医疗设备的局域网并进行监控管理。 |
|  | 要求能够管理并监控医疗设备的运行状态，查看日志，同时支持手工进行异常处理。 |
|  | 要求数据采集有容错机制，每台设备的采集频率可个性化调整。 |
|  | 要求系统平台能够支持不低于200台医疗设备的接入。 |
|  | 要求能够以Web Service、Restful API等方式开放数据接口供外部系统使用，同时能够实时上传数据到医院现有数据集成平台。 |
|  | 要求平台能够快速增减采集参数，可以应对业务调整的需要。 |
|  | 本项目要求免费维保期2年 |
|  | 设备清单：数据采集盒 数据采集线 数据采集电源 |

### 5.9临床技能中心

5.9.1 OSCE多站式考核管理系统 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 公共模块 | 采用B/S架构，通过浏览器、平板电脑等设备完成应用操作，以模块化的形式部署在统一平台中，平台内置“系统设置”功能，能够管理和设置平台内所有系统。 |
|  | 平台中系统可以灵活创建角色，并为角色配置平台中所有系统的相关权限，可以为角色批量分配用户。 |
|  | 能够为所有用户独立配置菜单目录，可以配置系统、菜单和功能是否显示，以及显示顺序。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 可以录入区域和机构信息，以树形结构完成本单位、平行单位或同平台下级单位的基本机构信息管理。 |
|  | 可以查看操作日志和登录日志，操作日志记录每位用户操作，并记录其操作状态；登录日志则可以记录每位用户的登录行为、登录状态、浏览器、操作系统、登录地址和登录时间。 |
|  | OSCE系统应提供用户管理、题型管理、考核管理、查询统计、终端设备管理等功能，系统经第三方权威部门测试并出具测试报告。 |
| 考核人员管理 | 系统可以对考核流程中涉及的所有人员进行人员基础数据管理，包括考生、考官、考务人员和SP，不同角色的基础数据有所不同，人员数据可以在后续创建或管理考核时直接调用。 |
|  | 人员基础数据可以添加、修改、删除，可以批量导入导出，可以通过姓名、身份证号等字段进行精确查找。 |
|  | 系统支持将考生规划到考生组，供开展考核时调用，系统管理员仅能够在考生组中新增考生，同一名考生可以同时属于多个考生组。 |
|  | 系统可以为每一名考生生成一个二维码，用于后续考程确认身份或签到等操作。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
| 考题管理 | 可以建设自有题库，并按照树形结构进行题库管理，题库至多可设置三级目录。 |
|  | 题库中包含了该题库所属的题型，每题库中可以包含多种题型。 |
|  | 题型包含了该题型所属的题目，每题型中可以包含多道题目，创建或管理考试时将以题型为单位选择题目。 |
|  | 用户可以新增或批量导入考题，批量导入时系统至少支持3套考题模板。 |
|  | 管理人员可以在系统中预览评分表，可以为评分表绑定SP脚本。 |
|  | 系统允许用户复制评分表，复制时可以选择源题目、复制的目标题库，并可以设置新的题目名称。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 系统提供了考题编辑器功能，允许用户使用富文本编辑或修改题目的题干，可以输入文本或上传图片文件，并设置与题干相对应的评分表。 |
|  | 评分表中可以设置评分项目，评分标准和分值，系统内置二维、三维、四维评分表格式，可以匹配不同的评分表录入要求。 |
|  | 管理人员可以将现有题目从Excel表格中直接复制到系统中，系统将自动粘贴被复制的评分内容且保留原Excel格式。 |
| 考站管理 | 房间管理逻辑与技能中心一致，按照“楼宇-楼层-房间”逐步细化，可以自定义楼宇、楼层数、以及每层楼的房间，可以为楼宇上传平面图。 |
|  | 可以设置房间属性为“训练室”或“考站”，设置房间属性为“考站”的房间可以在创建考试时直接作为考试房间调用。 |
|  | 当某房间在某时间段作为考站时，如使用同平台下的技能中心管理系统在同一时间段使用该房间新增课程，系统将拒绝此新增课程请求并弹出冲突提示。 |
| 设备管理 | 本系统可以为每台终端设备生成一个唯一的机器码。 |
|  | 终端设备通过机器码设置显示类型，支持的显示类型有：叫号大屏、评分终端、考站门旁小屏、站内大屏。 |
|  | 终端设备通过机器码与房间绑定。 |
|  | 终端设备可以脱离中控电脑，独立完成自身的机器码生成、终端类型设置与房间绑定。 |
|  | 用户可以自行设置每种显示终端中的各个元素显示或隐藏。 |
|  | 可以设置门旁小屏底部滚动条中的文本。 |
|  | 可以单独设置门旁小屏的显示模式，包括课程模式、电子门牌、考试模式、自定义模式。 |
|  | 可以管理摄像头与房间的绑定关系，以及设置具体的视频监控服务器，每房间可以绑定多个摄像头，可以独立设置摄像头的通道。 |
| 考试管理与智能排考 | 用户可以在系统中新增考核，也可以管理过往考试，允许用户克隆已经结束的考核。 |
|  | 系统内置了完整的创建考核步骤，用户可以按照系统的顺序完成一场考试的新增或修改，并可以在创建考试的界面中直观查看到自己正处于创建流程中的哪一步骤。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 算法能够实现多种考试模式的自动排考，包括：同进同出、考官模式、赛道模式、无人执考、响应式，用户可以通过鼠标悬停查看每种模式的具体排考规则。 |
|  | 部分模式可以实现系统自动管理考试流程，可在选择考试模式时确认。 |
|  | 可以设置参考人员，仅允许选择考生组，可以实现多组考生并行考试，不同组考生在不同地点考不同考题但全部处于同一场考试中。 |
|  | 可以设置该场考核开考时，考生以何种顺序进行考试，系统预设了排考顺序、签到顺序和随机顺序。 |
|  | 选择考题时，可以选择某题型中的一道考题或多道考题，如选择多道考题，可以设置随机抽题。 |
|  | 考官与房间绑定，可以设置单考官或多考官，如设置多考官可以设置考官之间的打分权重。 |
|  | 生成排考表前可以设置启用平行站或长短站。 |
|  | 生成的排考表仍可以手动调整，可以导出Excel表。 |
| 考务指挥中心 | 可以选择一场考试，管理人员手动开始考试。 |
|  | 开始考试后系统将显示每一考生组中所有考站的当前状态，考站状态包括空闲、等待中、考试中等。 |
|  | 可以查看当前考试已考人数和总人数，可以查看所有考生的考试进度详情。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 点击叫号按钮可以手动选择考生并叫号，此操作将会触发候考室内候考终端的电子叫号。 |
|  | 可以手动控制考核运转，在考试期间控制整场中每组的考试开始、考试结束、换站、统一叫号等。 |
|  | 支持考场数据可视化监看，看板采用科技感界面，能够以图形化的形式实时展示本场考试数据。展示数据包括本场考试人数和考试状态、各题型平均分、各分数段占比、各考站已考人数、最高分/最低分/平均分、以及各站平均分。 |
|  | 指挥中心一般位于考场中控室，结合系统能够完成考生成绩修改、考生顺序调整等操作。 |
|  | 如考站已经绑定摄像头，则系统可以管理和查看每站考试视频，可以一键下载本场考试全部视频。 |
| 统计分析 | 系统能够自动保存和上传考试成绩，并内置丰富的查询统计分析功能，能够从多种维度实现考试成绩的查询、统计和分析，教学人员能够通过考试成绩进一步调整教学重点，提升教学质量。 |
|  | 系统能够查询成绩修改记录，进一步提升OSCE考试的客观性，成绩修改记录支持导出和打印。 |
|  | 系统支持成绩查询，能够针对某次考核或某个考生的成绩进行查询，也能够划定考试时间范围进行查询，查询结果能够通过表格、折线图和柱状图查看。 |
|  | 系统支持单个考生考试总分统计和查询。 |
|  | 系统支持考试平均分统计和查询。 |
|  | 系统支持考站分数段和平均分统计。 |
|  | 系统支持单站或总分最高分和最低分统计，统计时有考站总人数作为参考数据。 |
|  | 系统支持按考题类型查询成绩。 |
|  | 系统支持考核成绩统计，能够通过表格或饼状图查看。 |
|  | 系统支持考核中操作明细的得分率分析。 |
|  | 系统具有考试指标分析，多指标、分层次分析考试的各项指标，包括场次数、总人数、总平均分，分数段占比、各场次“三分一率”（总平均分、最高分、最低分、合格率）、各科目“三分一率”（总平均分、最高分、最低分、合格率）、评分项目综合分析等。 |
|  | 系统具有考试科学性分析，能够出具试卷数据分析报告单，包含该场考试的成绩极值、中位数、标准差、区分度、偏度、峰度，包含该场考试的正态性检验，包含该场考试的成绩分布图，并由计算机提出考试质量分析及小结。 |

5.9.2临床技能中心综合管理系统 1套

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 公共模块 | 采用B/S架构，通过浏览器和APP完成应用操作，以模块化的形式部署在统一平台中，平台内置“系统设置”、“系统管理”功能，能够管理和设置平台内所有系统。 |
|  | 平台中系统可以灵活创建角色，并为角色配置平台中所有系统的相关权限，可以为角色批量分配用户。 |
|  | 能够为所有用户独立配置菜单目录，可以配置系统、菜单和功能是否显示，以及显示顺序。 |
|  | 可以录入区域和机构信息，以树形结构完成本单位、平行单位或同平台下级单位的基本机构信息管理。 |
|  | 可以查看操作日志和登录日志，操作日志记录每位用户操作，并记录其操作状态；登录日志则可以记录每位用户的登录行为、登录状态、浏览器、操作系统、登录地址和登录时间。 |
| 人员管理 | 设置学生类别和专业，能够录入基础数据，并对学生的基础数据和账号信息进行管理。 |
|  | 预设学生组，并将学生列入分组中，便于后续课程开展。 |
|  | 设置老师科室、职务、职称等，能够录入基础数据，并对老师的基础数据和账号信息进行管理。 |
|  | 数据批量处理功能，支持模板导入、数据批量导出、批量删除等功能。 |
|  | 可以根据人员的姓名、专业、类别、账号状态等信息进行筛选，支持账号精确查找。 |
|  | 学生账号支持锁定，被锁定的账号会在系统中保留，但无法登录，可以批量筛选出不允许登录的账号。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
| 房间管理 | 按照楼宇-楼层-房间的结构对技能中心内房间进行结构化管理。 |
|  | 能够在系统中创建技能中心大楼。 |
|  | 能够在技能中心大楼内部创建楼层，并为每个楼层匹配平面图，平面图可供管理人员查看与下载。 |
|  | 能够在每个楼层中创建房间并进行管理，可以设置房间的房间号、名称、类型、容纳人数、内含设备等信息。 |
|  | 可以将房间与设备进行绑定，可以查看每房间绑定的设备列表。 |
|  | 房间类型包括技能中心常用的训练室、会议室、实验室等，也可以设置类型为考站；当房间类型设置为考站时，OSCE多站式考核管理系统可以直接使用调用房间信息，并在排考过程中使用。 |
| 物资管理 | 物资管理以模块化的形式部署在平台中，可以通过物资管理模块中的功能对技能中心内部的物资、模型、设备、教具、耗材等进行统一管理，可以在开展教学或训练时直接使用。 |
|  | 管理物品类别，能够添加物品大类，并对物品类别进行细分，可以为每种物品的类型添加规格型号、技术参数和附件。 |
|  | 管理物品库存，能够自动统计每种物品的警戒值、在库数量和物品总价。 |
|  | 能够查看每种物品的库存详细信息，包括单价、入库时间、生产厂家、使用次数、计量单位、所在位置等。 |
|  | 系统能够为所有物品生成唯一的资产标签，标签包含产品唯一的序列号和二维码，支持打印资产标签。 |
|  | 每次物品入库可以生成一条入库记录，可以查看入库的详细信息，可以通过数据录入或扫码枪扫描完成入库操作。 |
|  | 可以设置序列号是否自动生成。 |
|  | 每次物品出库可以生成一条出库记录，可以查看出库明细，包括出库物品、数量、时间、操作人等。 |
|  | 物品借出时可以详细登记，可以查看借出明细，并生成一条物品借出记录，后续可以根据借出记录进行物品归还操作与核对。 |
|  | 课程常用物品或常用物品组合可以在系统中设置设备包，设备包中包含固定种类和数量的物品，便于课程开展时使用。 |
|  | 每台设备都可以在系统中单独维护状态，可以为设备赋予可用、占用、维修、报废、借出、出库等状态，系统也会根据物品使用情况自动判断物品状态。 |
|  | 含设备维修列表，选择将需要维修的设备送修，并登记维修状态。 |
|  | 报废流程可以选择设备并完成报废。 |
|  | 可以记录盘点记录和盘点数据。 |
|  | 可以记录仓库位置、属性并管理仓库内货架，可供物资登记或入库时使用。 |
|  | 可以管理物资所属的厂商和供应商信息。 |
| 设备对接与管理 | 系统能够与摄录设备对接，能够按照房间物理地址和IP地址绑定摄像机，教学开展期间可以按照课程要求调用摄像机完成课程摄录，摄录的内容可以在系统中长期保存，并作为课程体系的一部分，供后续教学反复使用。 |
|  | 系统能够与门旁小屏对接，门旁小屏通过唯一设备码与房间绑定，可以自定义门旁小屏的显示内容。 |
|  | 系统能够与门禁设备对接，通过门禁IP与房间进行绑定，可以实现定时开门、远程开门、权限开门等功能，也可以根据设备功能实现人脸/指纹/密码/刷卡开门。 |
| 课程训练管理 | 管理人员可以通过课程管理在技能中心内部成体系的建设和发布课程或训练，选择课程相关的时间、地点、受众并完成课程建设。 |
|  | 科室或基地可以根据自身教学特点或资源特性建设课程体系，系统通过三层树形结构对课程体系进行管理。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 系统可以根据已有的建设体系维护课程资源，可以为课程匹配相应的学习和考核资料，如文档、视频、评分表等，以便课程开展时使用。 |
|  | 丰富的课程展示功能，含有至少3种课程或课表的展示形式，如课程安排大屏展示、课程周历表展示、课程信息展示等，大屏展示应该能够实现定期自动刷新。 |
|  | APP内置的课程表可以直观展示每一位使用者需要参与的课程或训练，月历表会在需要参与课程或训练的日期下方生成标记，使用者可以点击标记来查看当天需要参与或者可预约的所有课程或训练，并对这些课程进行操作和管理。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 随时考功能可以在任何时间对任何人员开展一场考核，通过APP随时考功能登记考试人信息，设置考试时间并打开评分表，即可开展一场考核。 |
|  | 系统建立了360°评价体系，允许参与课程或训练的角色之间相互评价，通过评价体系进一步优化教学质量，可以配置角色评价表。 |
| 预约管理 | 可以创建必修课程，由管理员设置课程时间、授课教师、课程地点、课程受众和所需设备等，该类型课程的受众无需预约且必须参与课程，系统针对必修课程提供考勤、评价等功能。 |
|  | 可以创建预约课程，由管理员设置课程时间、授课教师、课程地点、课程受众和所需设备等，该类型课程的受众需要预约并通过审核才能参与课程，系统针对预约课程提供爽约黑名单、评价等功能。 |
|  | 可以创建开放房间，由管理员设置房间开放的时间段、管理教师、预约最大人数、预约截止时间、使用设备等。 |
|  | 可以设置开放期间是否启动录像，以及录像是否永久保存。 |
|  | 师生可以自主预约房间，填写预约理由、预约时间、参加人员、人数以及所需的物品；填写完毕由管理人员审核并分配房间和物资。 |
|  | 师生可以预约已经设置完毕的开放房间。 |
|  | 学生可以在系统中提交预约申请，申明预约时间、预约理由、预约人数，可选择填写预约技能和所需物品；如审核通过将会分配房间，即可按照预约的信息到技能中心开展训练。 |
|  | 所有预约功能完整移植到APP，各角色可以在手机端进行操作，预约申请发送、审核通过、驳回等信息由APP进行消息通知和状态栏推送提醒；课程或训练开始前，APP也会向参与的受众进行消息通知。 |
|  | 有权限的管理人员可以对审核进行统一管理，可以查看全部预约申请列表，查看申请详细信息，可以便捷完成通过、驳回、分配物资等操作。 |
|  | 系统内置管理工作台，管理人员可以通过工作台一站式查看技能中心运转情况，包括房间使用情况、预约申请情况、设备预警情况和系统消息等。 |
|  | 管理人员可以通过工作台快速对技能中心进行指挥调度，完成审批、补库存等常用操作。 |
| 会议管理 | 会议管理包含针对技能中心内部会议所需的各项功能，用于对会议进行管理。 |
|  | 可以设置会议时间、地点、参与人、主持人，并发布会议。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 可以完成会议的通知、签到、统计。 |
|  | 可以上传会议记录材料，如照片、视频、文档等。 |
| 统计分析 | 教学活动统计：能够统计不同课程的排课次数、总课时，以及授课教师对于该课程的参与次数；能够统计该课程每节课的上课时间和人数。 |
|  | 工作量统计：能够以教师为单位，统计在系统中对于每位教师的排课次数和总课时，每位教师应有统计明细，能够查看该教师每节课的授课信息。（该功能要求提供软件实际界面截图） |
|  | 学生课时统计：能够统计每名学生的签到次数和上课总课时数。 |
|  | 房间使用统计：能够统计每房间的课程使用次数、预约次数和门禁开门次数，能够以图表、折线图、柱状图展示。 |
|  | 物资耗材统计：能够统计模型、耗材、设备的使用次数。 |

### 5.10数字孪生ICU扩容

5.10.1设备清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧管理显示屏 | 1 | 套 |
| 2 | 多功能移动推车 | 3 | 套 |
| 3 | 智能移动护理PDA | 6 | 套 |
| 4 | 病区VR全景监测仪 | 3 | 套 |
| 5 | 病区床单元高清摄像机 | 12 | 套 |
| 6 | 床单元多功能一体机 | 23 | 套 |
| 7 | 床单元智能采集套件智能采集套件 | 46 | 套 |
| 8 | 环境感知终端套件 | 5 | 套 |
| 9 | 全光/WiFi 多协议物联网通信支持系统 | 1 | 套 |
| 10 | 5G流量卡 | 12 | 张 |

5.10.2招标参数

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智慧管理显示屏 1套 | LED 显示屏：支持显示设备分辨率：≥3840*2560 ； 内存≥8GB； USB 接口： USB2.0 ≥4 个 USB2.0 x≥1 个；USB2.0≥4 个； CPU：≥四核；显卡：不低于集成显卡；硬盘：≥256GB ；屏幕尺寸：≥86 英寸 ；平台：安卓平台； |
| 多功能移动推车 3套 | 多功能移动推车： 移动推车采用高防菌、易清洁的设计理念，封闭式高集成，走线隐蔽； 吊臂承重：1-6 公斤；臂横向长度≥1845mm；水平旋转≥370 度；气压臂升降行程≥846mm；高度行程是≥600mm； 整体防静电 ABS 和金属结构，能达到医疗质量；自带高清摄像头，支持最大 2560x1440@25fps 高清画面输出；支持 H.264/H.265 高效压缩算法； 支持轻存储功能，设备内置存储录像时对无运动的监控场景，自动降低帧率和码率，达到节省存储空间的效果； 支持 4 倍光学变倍，16 倍数字变焦； 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达20m；支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放； 支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控； 支持 3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR；支持 355°水平旋转，垂直方向 0°- 90°; 接口：VGA、DVI； 分辨率：1920*1080；IPS 屏; |
| 智能移动护理PDA 6套 | 智能移动护理 PDA： 支持 USB Type-C 接口，支持并配备座充； 手电筒：双手电筒（支持 1，查看瞳孔的黄光LED;2，照明白光 LED）； 处理器：CPU≥ 8 核， 内存：eMCP : RAM ≥3GB、ROM ≥32GB； 显示屏：高清高亮 TFT LCD； 触摸屏：电容≥5 点触控； 摄像头：≥1300 万像素，自动聚焦； 电池：3.8V，电池容量为≥4500 mAh，可充电锂离子聚合物电池； 扫描头角度：人体工程设计，扫描角度倾斜≥ 15°； 支 持 一 、 二 维 条 码 识 别 ，Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac；可绑定医院 WLAN 指定 AP，确保设备院内医疗使用；Wi-Fi 网络配置：可通过扫描二维码，快捷配置动静态 IP 及 Wi-Fi 网络； 操作系统：基于安卓系统； 语言：简体中文（首选），繁体中文（香港）、英文等； 静配模式：支持条码屏幕倒转扫描和连续扫描； OCR 识别：支持 OCR 识别； 支持使用功能需求、移动护理设备配置管理、 资产使用效率统计分析、实现移动护理场景需求等全接入。 |
| 病区VR全景监测仪 3套 | 支持 4K；360 全景，支持广角拍摄；Micro USB； MicroHDMI；MP4 格式；无线控制；合成金属材质；- 10~40°C 环境温度。支持病房、病床 VR 监控管理需要 |
| 病区床单元高清摄像机 12套 | 病区床单元高清摄像机支持 1080P/60fps； 分辨率：≥1920×1080； 变焦：≥20 倍光学变焦，焦距：f＝3.9～46.8； 光圈：F1.8～F2.8 ； 最大水平视角：72°； 平移角度：+/- 100°； 俯仰角度：+/-30°； 自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）；3 种灵活转换的图像设定模式：标准、鲜艳、柔和； 曝光方式：自动和手动； 白平衡：自动和手动； 支持床单元高清监控功能实现，全视图管理功能； 支持快速访问，通过编码、病床、病房、病区、院 区等多种调用及展现方式，回放、轮巡等功能。 |
| 床单元多功能一体机 23套 | 支架式或者推车式，采用高防菌、易清洁的设计理念，封闭式高集成，走线隐蔽； 接口：VGA、DVI、USB、RJ45 等分辨率：≥1920*1080； |
| 床单元智能采集套件智能采集套件 46套 | 床单元智能采集套件智能采集套件； 内存：≥64MDRAM； SPI Flash：≥128M； 指示灯：电源指示灯，报警灯； WIFI/蓝牙模块；Zigbee 模块； Lora 模块；RS485/232； 使用 LAN-THINGS-9 芯片； USB-OTG; 网口。 动态配置采集协议，根据匹配到的采集协议进行医院重症治疗常用医疗设备（支持市面各类不同品牌型号的监护仪、呼吸机(含便携式)、输液泵、血液净化装置、ECMO、注射泵等采集）的连接、通讯、数据解析和数据传输；支持符合 TCP/IP 协议、符合 RS232 等接口形式的所有数据输出接口的设备。 采集数据的频率可根据临床具体需要进行自定义设置。 采集方案可支持维保期内的新设备接入和端口扩展。 |
| 环境感知终端套件 5套 | 环境感知终端套件物联网环境感知系统平台，支持多协议场景感知设备接入、配置及管理等功能，支持 AEP 接口对接、设备管理、告警管理、分级管理、分域管理、权限管理等功能。洁净度：检测对象：(0.01~100)mg/m3 、(0.001~10)mg/m3 相对湿度、温度、露点温度、湿度温度、绝对湿度，精度±0.2℃二氧化碳精度：±（30ppm+3%读数）, 25°C±2°C，50%±10%RH 环境下。 |
| 全光/WiFi 多协议物联网通信支持系统 1套 | 实现ICU病区、病房全光纤接入、WIFI及多协议物联网接入支持（含病房及病区）。部署楼层弱电间到各病房光纤线路（不含楼层弱电间到核心机房光纤线路，此部分光纤线路使用院区原有光纤主干链路）、光电混合缆敷设、病房内铜缆敷设及配套等。 |
| 5G流量卡 12张 | 每张卡包含12个月服务 |